项目名称：宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目

建设单位(盖章)：          宁县惠盛商贸中心

编制日期：二〇一九年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁县惠盛商贸中心 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张建峰 |  |  | 联系人 | 张建峰 |  |
| 通讯地址 | 宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13884139125 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 745201 |
| 建设地点 | 宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 生活用燃料零售 F5297 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1900 |  |  | 绿化面积 （m²） | / |  |
| 总投资 （万元） | 40 | 环保投资(万元) |  | 3.5 | 环保投资占总投资比例 | 8.75% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计建成日期 |  |  | / |  |
| 项目建设概况 1、项目背景 煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。我国是世界上最早利用煤的国家，资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在我国北方的大兴安岭一太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是我国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50％左右，占我国北方地区煤炭资源量的55％以上。近些年来，虽然煤炭的重要位置已逐渐被石油所代替，但在今后相当长的一段时间内，由于石油资源的有限，而煤炭资源量相对储量巨大，加之科学技术的飞速发展，煤炭利用新技术的日趋成熟和广泛应用，煤炭依然是人类生产生活中的无法替代的能源之一。煤炭对于现代化工业来说，无论是重工业，还是轻工业；无论是能源工业、治金工业、化学工业、机械工业，还是轻纺工业、食品工业、交通运输业，都发挥着重要的作用，各种工业部门都在一定程度上要消耗一定量的煤炭，因此有人称煤炭是工业的真正的“粮食”。 宁县目前存在煤炭市场供应渠道混乱、煤炭质量参差不齐、对周围环境影响大等问题，积极贯彻落实省工信委、省环保厅、省质监局《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》，响应庆阳市人民政府办公室印发关于《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案》的通知，有效防范煤尘污染，规范煤炭运营市场，有效改善大气质量，确保燃煤供应质量，控制劣质煤、散烧煤进入流通领域，使煤炭市场形成依法经营、竞争有序、符合环保要求的良好局面，实现城区空气质量明显好转的目标。宁县惠盛商贸中心投资40万元于庆阳市宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁新建煤炭二级配送中心一处，为和盛镇及附近住户及企业供给优质煤炭。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关法律法规要求，“宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目”应开展环境影响评价工作。宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）中“四十一、煤炭开采和洗选业—130 煤炭储存、集运”类项目，本项目需编制环境影响报告表。为此，宁县惠盛商贸中心于2019年8月委托江苏苏辰勘察设计院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托书后，我单位立即组织技术人员对项目所在地进行了现场踏勘，收集了相关资料，按照国家有关环境影响评价规定、评价技术导则及环保管理部门的要求，结合项目周围的环境状况，在此基础上编制出了《宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目环境影响报告表》，为建设项目的环境管理提供技术依据。 2、编制依据 2.1法律法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日实施）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （9）《中华人民共和国城市规划法》（2015年4月24日施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日实施）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （12）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号，2018年6月27日发布）； （14）《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》（甘工信发〔2016〕83号）； （15）《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案的通知》（庆政办发〔2016〕183号）； （16）其他国家相关法律、法规、规章及规范性文件。 2.2技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 3、评价目的和原则 3.1评价目的 本次环评将通过详细的工程分析，确定该项目污染物排放情况，在区域大气、固体废物、噪声等环境现状评价和环境影响预测基础上，在污染物排放总量控制原则指导下，通过对该项目“三废”和噪声治理措施的技术可行性和经济合理性的论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关管理部门的环境保护决策和该项目运营后环境管理提供科学依据。 （1）通过资料收集、现场踏勘及对项目评价范围内的自然环境、社会环境、环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状进行调查和评价； （2）通过对建设项目内容、项目所排污染物以及项目环保治理措施和风险防范措施的分析，对项目在施工期和运营期中的各种工程行为给周围环境可能造成的影响进行预测和评价，对可能产生的环境问题提出防治要求和对策，使项目实施后对周围环境影响降到最小； （3）论证项目对周围环境造成的影响，提出可行的减缓和补偿的污染防治措施，使项目建设对环境造成不利影响降到最低程度； （4）核实项目的污染物排放总量，提出有关的“三废”治理措施及建议，为项目的环境保护设计、初步设计和环境管理提供科学的依据。 3.2评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 （1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 （2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 （3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 4、环境功能区划分 4.1环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号）划分结果，项目地环境空气质量为二类区。 4.2声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区。 4.3地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012~2030）》（甘政函[2013]4号）中内容，项目所在区域地表水主要为马莲河，其地表水环境功能区划为IV类区。地表水功能区划图见附图1。 5、项目地理位置及周边环境 （1）项目名称：宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目 （2）建设单位：宁县惠盛商贸中心 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：40万元 （5）建设地点：项目位于宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁，地理坐标（北纬35°27′22.59″，东经108°10′52.78″）。 （6）项目周围环境概况：项目地北侧为甘肃省庆阳公路路政执法管理处长官超限检测站；项目地南侧为庆阳闽华建筑装饰工程有限公司厂房；项目地西侧为省道202；项目地东侧为荒地，隔路为甘肃通达果汁有限公司。项目周围环境关系见附图2。 6、建设内容及规模 （1）建设内容 项目租赁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司现有厂房及生活用房两间，建筑面积1900m2。 （2）建设规模 本项目煤棚最大储存量为200吨，年储存2000吨优质煤。 主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 主要经济技术指标 编号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 厂区用地面积; m2; 1900; /. 2; 总建筑物占地面积; m2; 1900; /. 3; 总建筑物面积; m2; 1900; /. 其中; 煤棚; m2; 1750.0; /. 办公区; m2; 150.0; /. 项目组成一览表见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 封闭煤棚; 租赁封闭煤棚1座，建筑面积为1750m2，全封闭彩钢结构，最大储存量为200吨。; 租赁. 辅助工程; 办公生活区; 租赁砖混结构办公生活用房2间，建筑面积为150m2，包括办公室、宿舍。; 租赁. 公用 工程; 供电; 由乡镇供电总线路经电缆引入项目地，满足项目需求. 供水; 项目场地用水由乡镇自来水管网供给，满足项目用水需求. 消防; 项目煤棚内安装喷淋系统，可满足项目消防需求。. 环保 工程; 废水; 生活污水; 项目原有旱厕1座，定期清掏后用于周边农田堆肥。场地雨水通过原有雨水系统外排。. 噪声; 设备噪声; 通过煤棚隔声后，可有效降低噪声对环境的影响. 废气; 粉尘; 项目采用封闭煤棚，煤的卸载、储存、推煤等工序均设置在封闭煤棚内进行，并配备有喷淋系统，可有效降低粉尘产生. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后运至附近生活垃圾收集点处理. （3）工程投资 项目工程总投资40万元，资金来源为企业自筹。 （4）劳动定员及工作制度 项目劳动定员3人，每天一班制，项目年运行360天。 （5）建设周期与进度 项目建设周期1个月（2019年09月-2019年10月）。 8、原辅材料及产品 本项目煤炭最大储存量为200吨，年储存2000吨，煤碳来自周边煤矿，由汽车拉运进厂区。原辅材料及产品方案见表1-3。 表1-3 原辅材料及产品方案见 序号; 名称; 储存量; 产品方案. 1; 原煤; 2000t/a; 大块煤、中块煤、末煤. （2）进场煤质要求 根据庆阳市人民政府办公室印发的全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案要求，全市供热企业、公共服务单位用煤按硫分（St，d）﹤0.7%、灰分（Ad）﹤15%的控制标准执行，居民用煤按硫分（St，d）﹤1%、灰分（Ad）﹤16%的全省散煤控制标准执行。 9、项目用地及总图布置 项目租赁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司院内厂房及生活用房，用地面积1900m2，原有的厂房作为煤棚使用，卸煤、运煤过程均在煤棚内进行。生活用房位于厂房入口处，整体功能分区明确，平面布置较合理。项目平面布置见附图3。 10、项目建设符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》，本项目属于鼓励三、煤炭17大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 项目租赁宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司院内厂房及生活用房作为项目经营场所，用地面积1900m2，项目土地类型为乡镇村企业用地，项目通过租赁的形式取得使用权。符合和盛镇土地总体利用规划。 项目厂址周围环境良好，项目运营期产生的噪声、粉尘在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，厂址选择合理。 （3）“三线一单”的控制要求符合性分析 ①与生态保护红线相符性分析 本项目所在地目前没有划定生态保护红线，项目选址不在水源地保护区、自然保护区和风景旅游区范围内，不涉及基本农田，周围没有国家或省级保护的文物古迹，因此项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量利用底线符合性分析 本项目选址不在宁县城市规划范围内，引用监测结果表明区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量均能达到相应环境质量标准，区域环境质量现状良好，尚有一定环境容量，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营期所用的资源主要为电，选址区域目前已有供电设施，因此本项目建设符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本项目所在地目前没有划定环境准入负面清单。 11、公用工程 （1）给水 本项目给水水源由乡镇自来水管网供给，用水主要包括生活用水以及抑尘用水。 ①生活用水 本项目生活用水主要为厂区内工作人员的生活用水；生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按40L/人计，工作人员3人，则生活用水量约为0.12m3/d（43.2m3/a） ②抑尘用水 本项目煤场封闭区域面积为1750m2，煤场降尘洒水按0.5L/（m2·次）计，每天喷洒1次，每天煤场喷洒耗水量约0.875m3/d（315m3/a）。 （2）排水 本项目主要进行煤炭储存、销售，因煤炭较干燥，洒水全部被煤炭吸收，或通过自然蒸发。本项目污水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量80%计，则产生量为0.096m3/d（34.56m3/a）。拟建项目用排水情况见表1-3，水平衡图见图1-1。 表1-3 项目用排水情况一览表 类别; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 生活用水; 工作人员; 40L/人·d; 3人; 0.12; 0.024; 0.096. 抑尘用水; 0.5L/（m2·次）; 1750m2; 0.875; 0.875; 0. 总计; /; /; 0.995; 0.899; 0.096. 新鲜水0.995 生活用水0.12 抑尘用水0.875 损耗0.024 损耗0.875 0.096 单位：m3/d 泼洒抑尘 图1-1 项目用水平衡图 （3）供暖 本项目供暖通过电采暖的方式，可满足项目运行需求。 （4）供电 本项目供电由乡镇供电总线路经电缆引入项目地，满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，通过租赁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司院内厂房及生活用房作为项目经营场所，场地内基础设施完善，项目运营前进行喷淋设施的安装即可，无与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁县位于甘肃省东部，庆阳市南部，陇东高原子午岭西侧，有“陇东粮仓”之美称。宁县县城位于宁县中部略偏西，属黄土高塬沟壑区,地理位置为东经107°55′~108°34′和北纬35°30′~35°52′，海拔高度为930~990m之间，国道211线从北向南穿过城区，省道303线从东向西穿过城区，宁黄公路从东山进入城区。三条干线均为三级公路，沥青路面，晴雨通车，不受气候影响。城区道路网已经基本形成，并逐渐趋于完善。 和盛镇位于吴凤公路沿线，是董志塬重要集镇，交通信息便捷，自然条件优越。北距庆阳市30公里，东距县城27公里，素有庆阳市"南大门"之称。现辖19个村委会，171个村民小组，37350口人，耕地7.14万亩。镇内电力资源充裕，拥有年发电量130万千瓦的小型水电站1处，矿产资源丰富，是西峰油田的一部分，瓜菜、苹果、规模养殖已成为该镇的支柱产业。该镇已被列为"全国小城镇建设试点镇"。项目位于宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁，项目地理位置图见附图4。 2、地形、地貌及地质 宁县位于甘肃省庆阳市南部、子午岭西麓。东接正宁县，南邻陕西长武县，以泾河为界，西南与泾川县相邻，以泾河为界，西接西峰区，北壤本省合水县。地貌单元属黄土高原丘陵沟壑区，黄土层厚度90—150米。地势自北向南倾斜，平均海拔1460米，地貌梁、峁、沟交错，河、川、塬相间，分为五塬六川；地形北高南低、东宽西窄，略呈三角形，东西长63.5公里，南北宽40.2公里。 项目区位于陇东黄土高原地带，境内梁峁起伏，沟壑纵横。地势总体为东北高，西南低，海拔890－1680m，相对高差约800m，项目区海拔高度984m左右，上覆黄土的厚度几米至几十米不等。由于暴雨、洪水的强烈侵蚀切割，尤其是线状侵蚀的结果，形成了沟壑纵横支离破碎的各种黄土地貌形态。 按地貌特征和成因类型，项目区地貌类型可分为黄土梁峁区和河谷平原区地貌两类。项目区西侧位于黄土梁峁的前缘斜坡带，东侧位于马莲河III级阶地的后缘。 3、气象气候条件 宁县属暖温带大陆性高原气候，暖湿空气势力不强，并受冷空气影响，年降雨量较少，温润适中，四季分明。冬季寒冷而夏季不甚炎热，春、秋季节空气活动频繁，春季偏北风。根据宁县多年气候资料统计，主要气象特征如表2-1。 表2-1宁县主要气象特征 项目; 分项; 数量; 分项; 数量. 气温; 最高气温; 36.5℃; 最低气温; -25.4℃. 平均气温; 8.7℃; 有效积温; 3623.6℃. 风向及频率; 常年主导风向; S、ES; 最大风速; 4.0m/s. 平均风速; 2.3m/s; 频率; 17.5%. 降雨量及蒸发量; 年平均降雨量; 572.1mm; 年最大降雨量; 827.7mm. 年最小降雨量; 372mm; 日最大降雨量; 165mm. 年平均蒸发量; 994mm; 年日照时数; 2356.82h. 其他; 最大冻土深度; 86cm; 最大积雪深度; 19mm. 4、水文 （1）地表水 宁县县城区域流域主要有马莲河、九龙河和城北河，县城周边沟较大的支沟有水门沟、黄羊沟。 马莲河是宁县境内的第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在铁莲川口流入宁县境内，于政平汇入泾河。马莲河总河长374.8km，宁县境内河长59km，河道平均坡降1.45‰。根据马莲河出口控制站一雨落坪水文站50年实测资料统计，多年平均流量为14.9m3/s，多年平均径流量为44900万m3。马莲河宁县段现状水质为V类，矿化度1465mg/L，水体水质较差。 城北河集水面积1856km2，多年平均流量1.44m3/s，主河道长72km，上游植被良好，水质良好。 （2）地下水 ①浅层地下水：含水地层主要是第四系松散岩类孔隙潜水，赋存于各河谷I-II级阶地、河漫滩中，含水层岩性为砂卵砾石。该类水水位埋藏浅，一般3-5m，含水层厚度薄，普遍小于1m，富水性差，单井涌水量小于50-100m3/d。该类地下水主要接受大气降水、河水渗入和地下径流的补给，以人工开采和地下径流的方式排泄，其水质较好，矿化度小于1.5g/L。 ②深层地下水 宁县城区深层地下水分布较广，根据《宁县城区供水扩建工程建设项目水资源论证报告》及《宁县城区供水扩建工程水源地水文地质勘察报告》，下白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水具备作为城区供水水源的价值，其中宜君洛河组承压含水层供水条件较好。该组地下水矿化度为1.58-1.88g/L。其年天然补给量为1460万m3（日补给量4万m3），弹性储存量为85.12万m3，允许年开采量为876万m3（日开采2.4万m3）。 - 5、土壤 土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次森林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 6、自然资源 （1）动物资源 本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。 （2）植物资源 宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。 （3）矿产资源 宁县县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布境内。截至2014年，煤炭探明总储量1027亿吨，占全省预测储量的73%，其中千米以浅储量77亿吨，查探明储量63亿吨，宁南煤田已开工建设;石油预测储量2亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，"十二五"末产能可达120万吨;煤层气预测储量达2150亿立方米。每平方米有煤38.6吨，石油0.075吨，煤层气81立方米。 7、地震 依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），已建场地抗震设防烈度为6度，设计基本抗震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组，特征周期指为0.65s。 8、项目依托的环保基础设施建设情况 （1）宁县和盛镇生活垃圾处理工程 宁县和盛镇生活垃圾处理工程选址在宁县和盛镇庙底村十组，占地约80亩。工程建设有垃圾坝1座、截洪沟、排液导气井、道路、办公用房及绿化等，设计总库容38万立方米，总投资1112万元。该工程于2010年11月12日取得庆阳市宁县环境局核发的环评批复，目前已投入运行。 - 项目所产生的生活垃圾运至附近垃圾暂存点，由乡镇统一清运。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 1、空气环境质量现状 1.1项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本次设定的评价基准年为2018年，数据来源为宁县环境质量月报（2018年1-12月）。统计情况如表3-1所示。 表3-1 环境空气质量监测统计情况 单位：μg/m3 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 2018年1月; 69; 22; 97; 53; 1.2; 83. 2018年2月; 69; 18; 126; 59; 1.0; 97. 2018年3月; 39; 21; 127; 56; 0.7; 134. 2018年4月; 19; 18; 142; 48; 0.7; 137. 2018年5月; 11; 16; 124; 46; 0.8; 147. 2018年6月; 13; 15; 79; 33; 0.7; 151. 2018年7月; 10; 10; 66; 28; 1.3; 126. 2018年8月; 9; 12; 69; 30; 1.2; 134. 2018年9月; 11; 15; 73; 32; 0.7; 114. 2018年10月; 9; 19; 96; 44; 0.6; 112. 2018年11月; 18; 20; 142; 56; 0.9; 77. 2018年12月; 26; 22; 136; 53; 1.1; 67. 平均值; 25.25; 17.33; 106.42; 44.83; 0.91; 114.92. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水质量现状引用宁县2018年度例行监测数据。 （1）地表水监测点位 项目位于宁县桥头附近，2018年度马莲河宁县桥头监测断面见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测点名称 监测时间; 监测点位; 监测因子. 2018年3月12日; 马莲河宁县桥头断面; CODCr、氨氮、总磷. （2）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果与分析一览表单位：mg/L 监测时间; 监测点位; 监测因子. CODCr; 氨氮; 总磷. 2018年3月12日; 马莲河宁县桥头断面; 检测结果; 33.5; 2.61; 0.33. 超标倍数; 0.1; 0.7; 0.1. 标准限值; 30; 1.5; 0.3. 由表3-3结果分析可知，2018年3月12日马莲河宁县桥头断面断面各项检测因子均超标，其超标原因为上游乡镇生活污水处理设施不完善，部分地区直接排放造成。 3、声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃馨宝利环境监测有限公司进行监测。 （1）监测点位布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周设4个噪声监测点位，监测点位见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备注. 1#; 项目区东侧; 厂界外1m. 2#; 项目区南侧. 3#; 项目区西侧. 4#; 项目区北侧. （2）监测时间 2019年8月15日~8月16日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果一览表单位：dB(A) 时间 点位; 2019年8月15日; 2019年8月16日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目区东侧; 49.4; 38.6; 48.9; 39.5. 项目区南侧; 47.9; 36.7; 46.8; 37.1. 项目区西侧; 50.5; 39.5; 47.8; 38.3. 项目区北侧; 52.7; 41.8; 51.6; 42.4. 由表3-5可见，被监测的4个监测点中，1#、2#、3#、4#点位监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： 1、区域环境空气质量：保护项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境：保护项目所在区域及附近区域的地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 3、区域环境噪声：使项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、环境敏感点：根据对项目地周边环境现状调查，项目建设和运行过程中需要特别关注的环境敏感点及主要环境保护级别见表3-6。 表3-6 主要环境敏感点一览表 项目; 方位; 保护目标; 距离; 规模; 备注; 环境功能目标. 项目煤棚; 北侧; 甘肃省庆阳公路路政执法管理处长官超限检测站办公区; 64m; 15人; 办公; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 西侧; 居民(2户）; 107m; 6人; 居住.

- 评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 1; TSP; 年平均; 200; μg/m3; GB3095-2012中二级标准. 24小时平均; 300; μg/m3. 2; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 3; PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75; μg/m3. 4; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. 5; NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. 7; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）IV类标准。 表4-2地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L（除pH） 序号; 项目; 标准（mg/l）; 序号; 项目; 标准. 1; pH; 6~9（无量纲）; 8; 硫化物; ≤0.5. 2; 溶解氧; ≥3; 9; 石油类; ≤0.5. 3; COD; ≤30; 10; 氰化物; ≤0.2. 4; 氨氮; ≤1.5; 11; 苯; ≤0.01. 5; 总磷; ≤0.3; 12; 甲苯; ≤0.01. 6; 六价铬; ≤0.05; 13; 二甲苯; ≤0.5. 7; 挥发酚; ≤0.01; 14; 甲醛; ≤0.9. 3、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定本项目所在区域声环境功能区划为2类功能区，执行声环境质量标准2类标准。 表4-3声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 运营期颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值，具体见表4-4。 表4-4 煤炭工业污染物排放限值 污染物; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所无组织排放限值; 煤炭储存场所无组织排放限值. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 1.0 mg/m3. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目不设总量控制指标 |

- 建设项目工程分析

工艺流程及简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 拟建项目通过租赁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司院内厂房及生活用房作为项目经营场所，因此项目无施工期。 - 营期工艺流程及产污环节 - 项目运营期工艺流程及产污环节见图5-1。 车辆运入 煤炭装卸 煤炭储存 装载机 噪声、尾气、扬尘 外售 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 图5-1 运营期工艺流程及产污节点图 - 工艺流程说明： 本项目封闭煤棚面积为1750m2，高度为10m，钢架结构煤棚，基础采用钢筋混凝土独立基础。设计最大贮煤量200吨，年贮煤量为2000吨。汽车拉运进厂的煤炭，直接进入封闭煤棚进行卸车，堆存于封闭煤棚内，后期通过装载机将煤炭堆高存放。本项目运行过程中会产生煤尘和噪声。

主要污染工序 1、施工期 拟建项目通过租赁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司院内厂房及生活用房作为项目经营场所，通过现场勘查，原有厂房完好，仅需安装喷淋设施即可。因此项目施工期无污染产生。 2、运营期 （1）废水 本项目运营期废水主要为工作人员产生的生活污水。场地内不设置食堂，生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版）的规定，按40L/人计，工作人员3人，则生活用水量约为0.12m3/d（43.2m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.096m3/d（34.56m3/a），生活污水泼洒抑尘。厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥。 本项目厂区雨水通过原有的雨水系统外排。 （2）废气 本项目运营期煤炭由外来车辆进入全封闭煤棚，卸载至煤棚内指定地点，后由装载机将煤炭推入指定地点储存。因此本项目产生的废气污染物主要来源于车辆运输尾气及扬尘、装卸煤扬尘、储煤扬尘等过程。 ①装卸煤过程起尘量 本项目卸煤方式主要为：运煤汽车直接进入封闭煤棚内卸煤。封闭煤场最大贮存量为200吨，年转运煤炭量为2000吨。根据类比同类项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第三章，物料的装卸运输”中的“煤”逸散尘排放因子为0.02kg/t~0.48kg/t，本次按最不利影响考虑，取值0.48kg/t，则本项目扬尘量为0.96t/a。由于装卸煤均在封闭煤棚内进行，其逸散量按10%计，则装卸扬尘排放量约为0.096t/a。 ②储煤过程起尘量 本项目煤炭储存于封闭煤棚内，煤棚内无风的湍流并设置有喷淋抑尘设备向煤堆表面进行洒水降尘。储煤的含水率较高，不易起尘，因此煤碳在储存过程中不产生煤尘。 ③车辆运输尾气及扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 式中：Qp—汽车行驶扬尘，kg/km×辆 Qp1—运输途中起尘总量，kg/a V—车辆行驶速度，km/h(10km/h) M—车辆载重量，t/辆（20t/辆） P—路面灰尘覆盖率，kg/m2(取0.1) L—运输距离，km（厂区到主干线的距离为0.02km） Q—运输量，t/a（2000t/a） 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.386t/a。 本项目通过采取道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘等措施，可减少90%以上扬尘，故本项目道路交通运输粉尘排放量为0.0386t/a。 项目尾气主要来自装载机、自卸汽车等，机械设备所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烯烃类、CO和NOX等，废气的产生量不大，为无组织排放。通过大气扩散，对周围环境影响较小。 ④大气污染物产生情况及排放情况 由于本项目卸煤、储煤、装煤、输煤等作业均在封闭煤棚内进行，同时在煤棚内配备了喷淋抑尘系统设备进行抑尘，在封闭车间内喷水抑尘增大了车间内空气湿度，逸散的微小颗粒的扬尘在其随气流上升过程中被润湿、增大颗粒而室内重新沉降，喷洒的水分可以抑制绝大部分的扬尘，只有少量的粉尘入口逸散。 本项目大气污染物产生、排放、治理情况汇总表见表5-2。 表5-2 大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 污染因子; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 煤炭装卸; 颗粒物; 0.96; 封闭煤棚设置喷淋抑尘设备; 0.096. 煤炭储存; 颗粒物; 少量; 0. 运输扬尘; 颗粒物; 0.386; 道路硬化，清扫地面，洒水抑尘; 0.0386. 合计; 颗粒物; 1.346; /; 0.1346. 机械设备; 无组织废气; 少量; 少量; 大气扩散. （3）噪声 本项目运营期噪声主要来自装载机以及运输车辆，声级值在75-80dB。未经批准禁止在晩间22:00至次日的6:00之间从事有噪声的工序，确保不对项目建设地点周边居民造成影响。主要噪声源及其声级特征见下表： 表5-3 主要噪声设备及声级一览表 dB（A） 序号; 主要噪声源; 声级〔dB(A)〕; 特征. 1; 装载机; 80; 间歇. 2; 运输车辆; 75; 间歇. 本项目对噪声的治理措施为在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，产噪设施远离居民，以减轻噪声对周围环境的影响。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾。项目定员3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，产生量1.5kg/d（0.54t/a），生活垃圾集中收集后定期清运至和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 煤炭装卸 | 0.96t/a | 0.096t/a |
|  |  | 运输扬尘 | 0.386t/a | 0.0386t/a |
|  |  | 车辆尾气 | 少量 | 自由扩散 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | 34.56t/a | 生活污水泼洒抑尘。厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 生活垃圾 | 0.54t/a | 0.54t/a |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来自装载机以及运输车辆等机械设备，源强声级为75-80dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目租赁现有厂房进行生产活动，无需土建施工，因此对场区内生态环境无影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 1、施工期环境影响分析 无 2、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目运营期煤炭由外来车辆进入全封闭煤棚，卸载至煤棚内指定地点，后由装载机将煤炭推入指定地点储存。本项目产生的废气污染物主要来源于车辆运输尾气及扬尘、装卸煤扬尘、储煤扬尘。 （1）无组织扬尘 根据工程分析，其无组织粉尘排放量为0.1346t/a（0.0156kg/h）。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. ④污染源参数 无组织废气源强见表7-3。 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 107.748339; 35.477253; 1277; 45.18; 43.21; 10.0; TSP; 0.0156; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5°C. 最低环境温度; -26.5°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 11.847; 1.3163; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为1.3163%，Cmax为11.847ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 预测结果见表7-6。 表7-6 大气污染物预测结果 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 5.8385; 0.6487. 25.0; 11.5240; 1.2804. 32.0; 11.8470; 1.3163. 50.0; 11.1020; 1.2336. 75.0; 10.1780; 1.1309. 100.0; 8.5668; 0.9519. 125.0; 7.2290; 0.8032. 150.0; 6.3052; 0.7006. 150.74; 6.2826; 0.6981. 175.0; 5.6619; 0.6291. 200.0; 5.3608; 0.5956. 225.0; 4.9264; 0.5474. 250.0; 4.5690; 0.5077. 275.0; 4.2686; 0.4743. 300.0; 4.0121; 0.4458. 325.0; 3.7901; 0.4211. 350.0; 3.5957; 0.3995. 375.0; 3.4693; 0.3855. 400.0; 3.3851; 0.3761. 425.0; 3.3061; 0.3673. 450.0; 3.2327; 0.3592. 475.0; 3.1663; 0.3518. 500.0; 3.1031; 0.3448. 525.0; 3.0443; 0.3383. 550.0; 2.9897; 0.3322. 575.0; 2.9385; 0.3265. 600.0; 2.8903; 0.3211. 625.0; 2.8437; 0.3160. 650.0; 2.7987; 0.3110. 675.0; 2.7562; 0.3062. 700.0; 2.7159; 0.3018. 725.0; 2.6776; 0.2975. 749.99; 2.6407; 0.2934. 775.0; 2.6047; 0.2894. 800.0; 2.5699; 0.2855. 825.0; 2.5365; 0.2818. 850.0; 2.5045; 0.2783. 875.0; 2.4734; 0.2748. 900.0; 2.4432; 0.2715. 925.0; 2.4140; 0.2682. 950.01; 2.3859; 0.2651. 975.0; 2.3773; 0.2641. 1000.0; 2.3496; 0.2611. 1025.0; 2.3226; 0.2581. 1050.0; 2.2964; 0.2552. 1075.0; 2.2708; 0.2523. 1100.0; 2.2460; 0.2496. 1125.0; 2.2217; 0.2469. 1150.0; 2.1980; 0.2442. 1175.0; 2.1749; 0.2417. 1200.0; 2.1523; 0.2391. 1225.0; 2.1302; 0.2367. 1250.0; 2.1086; 0.2343. 1275.0; 2.0875; 0.2319. 1300.0; 2.0668; 0.2296. 1325.0; 2.0465; 0.2274. 1350.0; 2.0267; 0.2252. 1375.0; 2.0073; 0.2230. 1400.0; 1.9882; 0.2209. 1425.0; 1.9695; 0.2188. 1450.0; 1.9512; 0.2168. 1475.0; 1.9332; 0.2148. 1500.0; 1.9156; 0.2128. 1525.0; 1.8983; 0.2109. 1550.0; 1.8813; 0.2090. 1575.0; 1.8645; 0.2072. 1600.0; 1.8481; 0.2053. 1625.0; 1.8320; 0.2036. 1650.0; 1.8161; 0.2018. 1675.0; 1.8006; 0.2001. 1700.0; 1.7852; 0.1984. 1725.0; 1.7702; 0.1967. 1750.0; 1.7553; 0.1950. 1775.0; 1.7407; 0.1934. 1800.0; 1.7264; 0.1918. 1825.0; 1.7123; 0.1903. 1850.0; 1.6984; 0.1887. 1875.0; 1.6847; 0.1872. 1900.0; 1.6712; 0.1857. 1925.0; 1.6579; 0.1842. 1950.0; 1.6448; 0.1828. 1975.0; 1.6320; 0.1813. 2000.0; 1.6193; 0.1799. 2025.0; 1.6068; 0.1785. 2050.0; 1.5944; 0.1772. 2075.0; 1.5823; 0.1758. 2100.0; 1.5703; 0.1745. 2125.0; 1.5585; 0.1732. 2150.0; 1.5469; 0.1719. 2175.0; 1.5354; 0.1706. 2200.0; 1.5241; 0.1693. 2225.0; 1.5130; 0.1681. 2250.0; 1.5020; 0.1669. 2275.0; 1.4911; 0.1657. 2300.0; 1.4804; 0.1645. 2325.0; 1.4698; 0.1633. 2350.0; 1.4594; 0.1622. 2375.0; 1.4491; 0.1610. 2400.0; 1.4390; 0.1599. 2425.0; 1.4289; 0.1588. 2450.0; 1.4190; 0.1577. 2475.0; 1.4093; 0.1566. 2500.0; 1.3996; 0.1555. 下风向最大浓度; 11.8470; 1.3163. 下风向最大浓度出现距离; 32.0m. D10%最远距离; /; /. 从表7-6可以看出，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为1.3163%，Cmax为11.847ug/m3，下风向最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求限值（900ug/m3），项目厂界TSP浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭储存场所无组织排放限值1.0 mg/m3标准限值要求，厂界达标。项目产生的无组织排放粉尘浓度贡献值很小，因此评价认为无组织排放粉尘经自然稀释扩散后对周围空气环境及保护目标的影响很小。 项目大气环境影响评价自查表见附表。 ⑦大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“8.7.5节”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目无组织TSP厂界浓度为11.524μg/m3，无超标点，满足大气污染物厂界浓度限值。厂界外大气污染短期浓度限值不超过环境质量浓度限值，不需设置大气防护距离。 ⑧卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，无组织排放的有害气体进入大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 本项目卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm—排放标准浓度限值（mg/m3）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径（m）； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表7-7 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84、S＝1750m2。 因此，本项目的卫生防护距离计算结果为0.453m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。以煤棚为边界向外延伸50m作为本项目的卫生防护距离。根据现场调查，本项目堆场周围50m范围内无敏感目标。项目废气周围大气环境产生影响较小。项目卫生防护距离包络线图见附图5。 （2）机械和车辆废气 进出项目区的车辆会产生少量尾气，其中含CO、碳氢化合物、NOx等污染物，所有汽车尾气为无组织排放。由于进出厂区的车辆不多，尾气量不大，通过自然通风扩散，对大气环境影响不大。 2.2地表水环境影响分析 本项目运营期主要废水为员工产生的生活污水，根据工程分析生活污水产生量约为0.096m3/d（34.56m3/a），生活污水泼洒抑尘。厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥。 本项目厂区雨水通过原有的雨水系统外排。 2.3固体废弃物环境影响分析 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾。生活垃圾产生量为0.54t/a，设置生活垃圾分类收集箱，及时清运至和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋处置，对外环境影响较小。 - 2.4声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自装载机以及运输车辆，声级值在75-80dB。根据拟建项目平面总布置图，拟采用距离衰减及叠加模式计算各声源对其最近厂界、敏感点的噪声影响值。 （1）主要噪声源强 车辆噪声采取厂房隔声、限速慢行、禁止鸣笛等措施， 表7-8 项目噪声源及源强 单位：dB（A） （2）预测模式 序号; 主要噪声源; 声级〔dB(A)〕; 治理措施; 处理后噪声级. 1; 装载机; 80; 采取厂房隔声、厂界围墙隔声、限速慢行、禁止鸣笛等; 60. 2; 运输车辆; 75; 55. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用以下噪声预测模式： 点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r———点声源至受声点的距离。 噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 本项目噪声源强及距厂界距离见表7-9。 表7-9 项目噪声源与临近厂界距离 噪声源; 治理后声级[dB(A)]; 与临近厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 装载机; 60; 5; 5; 55; 5. 运输车辆; 55; 15; 15; 5; 5. （3）预测结果 针对工程的总体布置情况，厂界噪声和敏感点噪声进行预测，结果见表7-10。 表7-10 厂界噪声及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 46.17; 昼间60 夜间50; 达标. 2; 南厂界; 46.17; 达标. 3; 西厂界; 41.13; 达标. 4; 北厂界; 47.21; 达标. 由表7-10的预测结果可知，项目投入运行后，各设备产生的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界达标，不会对周围声环境噪声明显不良影响。环评要求项目夜间不运行。 2.5环境风险分析 （1）风险识别 本项目进行煤炭的储存和转运，煤炭属于非易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存建设项目，不需要进行环境影响评价。因此本次环评仅对封闭煤棚运营期发生的事故进行简单分析并提出安全防护措施。 本项目煤炭储存、转运过程中，会产生煤尘，随着煤尘浓度增大，温度升高，达到一定值时，有发生自燃、爆炸的可能。 ①储煤场自燃条件 煤是一种在常温下会发生缓慢氧化的物料，与空气接触受氧化的同时产生热量，并聚集在煤堆内，随着时间延长，当煤中易氧化的成分与空气中的氧发生反应所产生的热量速度超过煤堆热量散失的速度时，煤堆内蓄热増加，温度会越来越高温度升高又加速了煤的氧化作用，由此形成相互促进。研究表明，温度每增加8℃~10℃，煤氧化速度就会加快一倍。当煤堆内温度升高到一定时，煤堆会着火，即为煤的自燃。煤堆自燃过程及条件如下 a)当温度为15℃~30℃时，烟煤和褐煤就开始氧化，随着温度升高氧化速度加快。 b)温度超过77℃时，煤堆在3天之内即可发生自燃。 c)当温度达到138℃时，煤堆将释放出CO2、CO气体和水蒸汽。 d)当温度达到232℃时，煤氧化激烈进行，CO2和水释放速度急剧增加，煤的自燃很快发生。 e)在温度达到煤的着火点(350℃)时，就会发生煤的自燃。煤中所含有的硫化物将加速煤堆自燃。 ②煤尘爆炸条件 煤尘爆炸是在高温或者一定热源的作用下，空气中氧气与煤尘急剧接触发生剧烈反应的过程，是一个复杂的链式反应，其发生条件如下： - 达到一定浓度：煤尘悬浮于空气中，达到一定浓度水平可发生爆炸，一般来说，煤尘爆炸最强浓度范围为300~500g/m3。 - 存在高温热源：引燃煤尘发生爆炸的温度范围较大，我国煤尘爆炸引燃温度在610~1050℃之间，一般为700~800℃。 - 一定浓度的氧气：煤尘爆炸必须具备一定的氧气浓度，氧气浓度要求不低于18%（体积百分比）。 - 安全防范措施 为了避免封闭煤棚发生火灾及爆炸事故，应考虑以下几方面事项： ①封闭煤棚场址要选择在地势较高、平坦、干燥的地点。堆址最好采用水泥地面，并应有良好的排水措施。 ②封闭煤棚场新煤和旧煤不宜混堆。煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理煤场、避免局部存煤长期不动引起自燃。 ④封闭煤棚的地下禁止敷设电缆、釆暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。 ⑤封闭煤棚的道路宽度不应小于4m，相邻煤堆底边间距不应小于2m。煤堆与明火作业地点或散发火花地点的防火间距，应按不小于四级建筑间距的规定增加25％。 ⑥采用钢结构时，如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无防火保护的金属构件，但其根部以上3m范围的承重构件应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1h。 ⑦封闭煤棚应设有消防给水系统，消火栓的间距不应大于120m。并应设置喷水除尘设施。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 装卸扬尘 | 扬尘 | 洒水抑尘，降低装卸高度 | 对周围环境造成影响较小 |
|  |  | 储煤扬尘 | 扬尘 | 封闭煤棚，洒水抑尘 | 不会对周围环境造成影响 |
|  |  | 运输扬尘及尾气 | 扬尘 | 道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘，减速慢行等 | 对周围环境造成影响较小 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 办公生活 | 生活污水 | 生活污水泼洒抑尘。厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥。 | 不会对周围环境造成影响 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 统一收集，运往和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋处置 | 可达到无害化安全处理，对外环境影响较小 |
| 噪 声 | 运营期 | 装载机以及运输车辆 | 运输噪声 | 厂房隔声、厂界围墙隔声、限速慢行、禁止鸣笛等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 项目拟采取的污染防治措施及环境措施

1、施工期污染防治措施 无 2、运营期污染防治措施 - 2.1废气污染防治措施 （1）项目新建封闭煤棚1座，装煤卸煤均需在煤棚内进行，煤棚外禁止堆放煤炭。 （2）煤棚内需安装喷淋设施，对堆存的煤炭定期喷水，使煤炭表面保持湿润。 2.2水污染防治措施 本项目运营期主要废水为员工生活污水。生活污水泼洒抑尘。厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥。 本项目厂区雨水通过原有雨水管网外排。 - 2.3固体废弃物污染防治措施 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾，生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，收集日常生活产生的生活垃圾，及时清运至和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 - 2.4噪声防治措施 为有效降低噪声排放强度，防止噪声超标排放对周边环境造成污染，实现噪声达标排放，拟采取的噪声污染防治措施如下： - 装卸煤炭均在封闭厂房内进行，通过厂房的隔声后对外环境影响较小。 - 厂区车辆限速行驶，禁止鸣笛。 采取上述措施后，根据预测结果可知，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3、环保投资概算 拟建项目总投资40万元，其中环保投资3.5万元，环保投资占总投资的8.75%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表9-1。 表9-1环保投资概算表 工期; 环保项目; 具体工程内容; 投资(万元). 运营期; 废水; 生活污水; 防渗旱厕1座（15m2）; 1.0. 噪声; 车辆噪声; 合理布局、禁止鸣笛; 0.5. 废气; 煤场煤尘; 封闭煤棚（原有），喷淋设施; 2.0. 运输扬尘; 厂区硬化（原有）; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个（原有）; /. 合计; /; 3.5.

- 环境管理与监控计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。必须通过环境管理和环境监测，监控本项目对项目地地表水、大气环境的影响，为本区域的环境管理、环境规划提供依据。 - 1、运营期环境管理 （1）环境管理机构 运营期环境管理机构为宁县惠盛商贸中心。设置专人主管环保工作，负责拟建项目环境保护措施的实施与日常环保工作。环境监测委托有资质单位进行，主要监控废气、噪声污染情况。运营期环保措施的实施和管理，制定详细的管理目标和指标。定期进行环境管理人员的环保安全知识和技术培训和环保宣传教育工作。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③织织和管理宁县惠盛商贸中心的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 （3）环境管理目标 目标应达到国家规定的废气、噪声等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 废气：无组织排放的扬尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭储存场所无组织排放限值1.0 mg/m3标准限值要求； 噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 - 2、环境保护监督计划 拟建项目环境保护监督计划见表10-1。 表10-1 拟建项目环境保护监督计划 阶段; 机构; 监督内容; 监督目的. 可行性研究阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审查环境影响报告表; - 环评内容全面、重点突出； - 拟建项目可能产生有重大的、潜在的问题都已得到反映； - 减缓环境影响的措施有具体可行的实施计划。. 设计和施工阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审核环保初步设计和环境管理计划； 检查环保投资是否落实； 检查三废污染控制措施，决定施工时间； 检查空气污染物的排放； 检查施工场所生活污水和废水处理； 检查建筑垃圾和生活垃圾的处置情况； 检查环保设施“三同时”确定最终完成期限； 检查环保设施是否达到要求；; - 严格执行“三同时”制度； - 确保环保投资； - 确保建设用地满足环保要求； - 减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准； - 验收环保设施。. 运营阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 检查运营期环境管理计划的实施； 检查监测计划的实施； 检查有必要采取进一步的环保措施的敏感点； 检查环境敏感点的环境质量是否满足相应质量标准； 加强监督，防止突发事故，消防事故隐患，预先制定紧急事故应急预案，一旦发生事故能及时消除。; - 落实环境管理计划； - 落实监测计划。. - 3、环境监测计划 （1）监测目的 环境监测的目的是为了全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 （2）监测机构 运营期的环境监测由有资质环境监测单位进行。 （3）监测内容 运营期环境监测计划 表10-2 运营期环境监测内容一览表 污染源; 监测项目; 监测频率; 监测单位; 监测点位. 扬尘; TSP; 4次/年; 有资质单位; 东、西、南、北厂界. 厂界噪声; 等效连续A声级; 4次/年; 有资质单位. - 4、竣工验收管理 按照国家建设项目竣工验收相关规定，项目竣工后，由宁县惠盛商贸中心自主验收后上报审批环境影响报告的环保部门，由环保部门对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行监督。拟建项目“三同时”竣工环境保护验收内容详见表10-3。 表10-3 “三同时”竣工环境保护验收一览表 验收 项目; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 防渗旱厕1座（15m2）; 按相关要求设置. 噪声; 车辆噪声; 合理布局、禁止鸣笛; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 废气; 煤场煤尘; 封闭煤棚，喷淋设施; 无组织排放的扬尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭储存场所无组织排放限值1.0 mg/m3标准限值要求. - 5、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表10-4。 表10-4 项目污染物排放清单 工程组成; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 项目位于宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁，项目占地面积1900m2，租赁现有厂房作为煤棚，彩钢结构，最大储存量为200吨，年储存2000吨优质煤。; 废气治理措施：封闭煤棚，喷淋设施，厂区硬化。 废水治理措施：生活污水泼洒抑尘，防渗旱厕1座（15m2），定期清掏、外运堆肥。 固废治理措施：对生活垃圾收集后外运至和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 噪声治理措施：合理布局、禁止鸣笛; 废气：TSP 固废：生活垃圾; 建议性总量控制指标：无.

结论与建议

- 1、结论 - 1.1项目概况 项目租赁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司现有厂房及生活用房两间，建筑面积1900m2。运营后最大储存量为200吨，年储存2000吨优质煤。 本项目总投资40万元，其中环保投资3.5万元，占总投资的8.75%。 - 1.2项目审批符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》，本项目属于鼓励三、煤炭17大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 项目租赁宁县和盛镇范家村四组庆阳超限监测站隔壁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司院内厂房及生活用房作为项目经营场所，用地面积1900m2，项目土地类型为乡镇村企业用地，项目通过租赁的形式取得使用权。符合和盛镇土地总体利用规划。 项目厂址周围环境良好，项目运营期产生的噪声、粉尘在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，厂址选择合理。 1.3运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目产生的废气污染物主要来源于车辆运输尾气及扬尘、装卸煤扬尘、储煤扬尘。 装卸煤粉尘污染治理措施：项目新建封闭式煤棚1座，所有装卸过程均在棚内进行，装卸过程尽量降低跌落高度，必要时进行洒水抑尘。卸料洒水控制效率可达90%，其逸散量减小，对周边环境的影响较小。 储煤过程粉尘污染治理措施：煤炭储存于封闭煤棚内，煤棚内无风的湍流并设置有喷淋抑尘设备向煤堆表面进行洒水降尘。储煤的含水率较高，不易起尘，对周边环境的影响较小。 车辆运输尾气及扬尘防治措施：本项目通过采取道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘等措施，可减少90%以上扬尘，对周围环境影响较小。项目尾气主要来自装载机、自卸汽车等，机械设备所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烯烃类、CO和NOX等，废气的产生量不大，为无组织排放。通过大气扩散，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目运营期废水主要为工作人员产生的生活污水。生活污水泼洒抑尘。厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥。 （3）声环境影响分析 项目运营期污水处理厂噪声主要来源于装载机以及运输车辆，通过合理布局的原则，厂房尽量远离居民，以减轻噪声对周围环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾。生活垃圾集中收集后定期清运至和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 - 1.5综合评价结论 综上所述，宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目符合国家相关产业政策，符合城镇相关规划。建设单位在建设中应严格执行“三同时”制度，在落实运营期各项环保措施的基础上，能够做到“三废”污染物的达标排放，符合区域污染物总量控制的要求，对周围环境不会产生明显不良影响。 从环境保护角度来看，拟建项目的建设是可行的。 - 2、建议 （1）提高环保意识，认证落实国家颁布的各项环保制度，做到社会效益、环境效益和经济效益的协调发展； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，采取合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）定期检查喷淋设施； （4）本项目建成后，应及时进行环保竣工验收，并对主要污染物进行监测，经验收合格后方可投入运营。

- 附表1    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据þ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.1346）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |