项目名称： 庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司

建设项目

建设单位： 庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司

编制日期：二○一九年七月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李建红 |  |  | 联系人 | 李建红 |  |
| 通讯地址 | 宁县春荣镇宁春村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18909343508 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 745200 |
| 建设地点 | 宁县春荣镇宁春村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | G5990其他仓储业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3840 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 80 | 环保投资 （万元） |  | 18 | 环保投资占总投资比例（%） | 22.5 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期 投产日期 | 2019年10月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。我国是世界上最早利用煤的国家，资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在我国北方的大兴安岭一太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是我国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50％左右，占我国北方地区煤炭资源量的55％以上。近些年来，虽然煤炭的重要位置已逐渐被石油所代替，但在今后相当长的一段时间内，由于石油资源的有限，而煤炭资源量相对储量巨大，加之科学技术的飞速发展，煤炭利用新技术的日趋成熟和广泛应用，煤炭依然是人类生产生活中的无法替代的能源之一。煤炭对于现代化工业来说，无论是重工业，还是轻工业；无论是能源工业、治金工业、化学工业、机械工业，还是轻纺工业、食品工业、交通运输业，都发挥着重要的作用，各种工业部门都在一定程度上要消耗一定量的煤炭，因此有人称煤炭是工业的真正的“粮食”。 煤炭是我国的基础能源和重要原料。煤炭工业是关系国家经济 命脉和能源安全的重要基础产业。在我国一次能源结构中，煤炭将 长期是主体能源。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段， 也是煤炭工业加快转型发展，实现由大到强历史跨越的重要机遇期。 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应把握引 领经济发展新常态，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源发展战 略思想，努力建设集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系，切实维护国家能源安全, 宁县目前存在煤炭市场供应渠道混乱、煤炭质量参差不齐、对周围环境影响大等问题，积极贯彻落实省工信委、省环保厅、省质监局《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》，响应庆阳市人民政府办公室印发关于《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案》的通知，有效防范煤尘污染，规范煤炭运营市场，有效改善大气质量，确保燃煤供应质量，控制劣质煤、散烧煤进入流通领域，使煤炭市场形成依法经营、竞争有序、符合环保要求的良好局面，实现城区空气质量明显好转的目标。庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司在详细调研的基础上，决定在宁县春荣镇宁春村投资80万元新建储煤场项目，年储销原煤5000吨，目的就是在煤炭销售淡季把煤炭生产企业的煤炭收回来，让其能够长期稳定生产，而在用煤高峰期又能满足用户需求，平抑市价，同时缓冲外部环境对煤炭生产企业的影响。项目周围煤源充沛，交通便利，开办储售煤场具有优越的地理和资源条件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规要求，“庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目”应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定：“四十一、煤炭开采和洗选业：130、煤炭储存、集运”（全部编制环境影响报告表），因此，本项目需编制环境影响报告表。 为此，庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司于2019年7月委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托书后，我公司立即组织技术人员对项目所在地进行了现场踏勘，收集了相关资料，按照国家有关环境影响评价规定、评价技术导则及环保管理部门的要求，结合项目周围的环境状况，在此基础上编制出了《庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目环境影响报告表》，为建设项目的环境管理提供技术依据。 2、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日实施）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （9）《中华人民共和国城市规划法》（2015年4月24日施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日实施）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （12）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号，2018年6月27日发布）； （14）《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》（甘工信发〔2016〕83号）； （15）《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案的通知》（庆政办发〔2016〕183号）； 2.2技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 3、评价目的和原则 3.1评价目的 本次环评将通过详细的工程分析，确定该项目污染物排放情况，在区域大气、固体废物、噪声等环境现状评价和环境影响预测基础上，在污染物排放总量控制原则指导下，通过对该项目“三废”和噪声治理措施的技术可行性和经济合理性的论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关管理部门的环境保护决策和该项目运营后环境管理提供科学依据。 （1）通过资料收集、现场踏勘及对项目评价范围内的自然环境、社会环境、环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状进行调查和评价； （2）通过对建设项目内容、项目所排污染物以及项目环保治理措施和风险防范措施的分析，对项目在施工期和运营期中的各种工程行为给周围环境可能造成的影响进行预测和评价，对可能产生的环境问题提出防治要求和对策，使项目实施后对周围环境影响降到最小； （3）论证项目对周围环境造成的影响，提出可行的减缓和补偿的污染防治措施，使项目建设对环境造成不利影响降到最低程度； （4）核实项目的污染物排放总量，提出有关的“三废”治理措施及建议，为项目的环境保护设计、初步设计和环境管理提供科学的依据。 3.2评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 （1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 （2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 （3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 4、环境功能区划分 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类功能区。根据划分结果，项目地所在区域为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）地表水 项目附近的地表水为九龙河，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）此段地表水为Ⅴ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 （3）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、项目概况 （1）项目名称：庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目 （2）建设单位：庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：80万元 （5）建设地点：宁县春荣镇宁春村 （6）项目周围环境概况：项目北侧、东侧均为居民和农田，南侧为居民和宁五公路，西侧为农田，项目周围环境见表1-1，项目周围环境关系图见图1-1。 表1-1 项目周围环境关系一览表 方位; 距离; 环境; 备注. 东侧; 紧邻; 农田; /. 20m; 居民; 1户. 南侧; 50m; 宁五公路; /. 10m; 居民; 1户. 西侧; 紧邻; 农田; /. 北侧; 紧邻; 农田; /. 24m; 居民; 1户. 6、建设内容及规模 本项目总用地面积3840m2（5.76亩），拟建封闭式煤棚一座，同时配套办公用房、公用工程等。本项目的主要工程内容及规模见表1-2，主要经济技术指标见表1-3。 表1-2 项目组成一览表 序号; 类别; 名称; 建设规模; 备注. 1; 主体工程; 煤棚; 1座，钢架结构，建筑面积600m2（30m×20m，高度8.5m），设计储煤总量为1000t。; 煤棚为全封闭式. 2; 辅助工程; 办公生活区; 3座，砖混结构，建筑面积350m2; /. 库房; 1座，砖混结构，建筑面积60m2; /. 3; 公用工程; 供水; 由宁春村自来水管网提供; /. 供电; 由宁县电力局供给; /. 4; 环保工程; 废气治理措施; 运输扬尘：运输时加盖篷布，适当洒水；装卸粉尘：棚内装卸，安装喷淋洒水设施；食堂油烟：安装油烟净化设施。; /. 废水治理措施; 生活污水排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料; /. 固废治理措施; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清理; /. 表1-3 项目主要经济技术指标 项目; 数量; 单位; 备注. 总投资; 80; 万元; /. 总用地面积; 3840; m2; /. 总建筑面积; 1010; m2; /. 其中; 煤棚; 600; m2; /. 办公生活区; 350; m2; /. 库房; 60; m2; /. 容积率; 26.6; %; /. 建筑密度; 26.6; %; /. 最大储煤量; 1000; t; /. 劳动定员; 3; 人; /. 年工作日; 120; 天; /. 工作制度; 8; 小时/天·班; /. 7、主要设备、原辅材料及能源消耗 本项目主要设备见表1-4。 表1-4 本项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 地磅; 60t; 1台; /. 2; 装载机; 20型; 1台; /. 本项目主要原辅材料及能源消耗见表1-5。 表1-5 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 原辅材料. 1; 原煤; 5000t/a; 周边煤矿. 能源消耗. 1; 电; 5000kW·h/a; 由宁县电力局供给. 2; 水; 304.2m3/a; 由宁春村自来水管网提供. 产品方案：本项目煤矿仅为暂存，不进行破碎，产品和原料均为块煤。 煤质要求：根据庆阳市人民政府办公室印发的全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案要求，全市供热企业、公共服务单位用煤按硫分（St，d）﹤0.7%、灰分（Ad）﹤15%的控制标准执行，居民用煤按硫分（St，d）﹤1%、灰分（Ad）﹤16%的全省散煤控制标准执行。 8、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员3人，年生产天数约120天，实行一班8小时工作制。 9、项目建设合理性分析 （1）产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中“第一类 鼓励类：三、煤炭：17、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设”，属于鼓励类，不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策要求。 （2）项目选址合理性分析 根据宁国土资函【2018】312号“关于庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目用地的预审意见”，本项目用地面积5.76亩（原集体建设用地），用地性质为集体，用途为公共设施用地，土地利用合理（见附件）。项目运营期产生的噪声、粉尘在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，企业已与卫生防护距离范围内居民签订置换协议，因此本项目符合选址要求，厂址选择合理。 （3）平面布置合理性分析 本项目总占地面积3840m2，煤棚用地位于厂区北部，占地面积600m2，厂区南部为办公生活用房，库房位于厂区大门西侧。煤棚距离生活区及周末居民较远，平面布置合理。项目平面布置图见图1-2。 （4）“三线一单”符合性分析 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。 ①生态保护红线的实质是生态环境安全底线。项目所在地宁县尚未出台“生态保护红线”的划定，经调查，本项目建设用地位于宁县春荣镇宁春村，为集体建设用地，不涉及生活饮用水一级水源保护区、风景名胜区、自然保护区、基本保护农田以及生态保护区等范围。 ②据现场环境质量监测结果显示，本项目建设区及周围环境质量现状良好，具有一定的环境容量，项目建成运行后，在采取本次环评文件提出的环保措施后，项目污染物排放能够达标，对区域环境质量影响较小，能够保证区域环境质量底线。 ③本项目原辅材料及能源消耗合理分配，项目用地指标合理，不触及资源利用上线。 经过分析，项目建设能够满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，符合环境准入要求。因此，项目能够满足环境准入标准和要求。 项目“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 符合性; 整改措施. 生态保护红线; 项目所在地宁县尚未出台“生态保护红线”的划定，本项目建设用地位于宁县春荣镇宁春村，为集体土地，不涉及生活饮用水一级水源保护区、风景名胜区、自然保护区、基本保护农田以及生态保护区等范围。; /. 环境质量底线; 本项目周边区域环境质量现状良好，根据环境影响分析，若能按照本环评要求措的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。; /. 资源利用上线; 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，土地利用指标合理，不触及资源及土地利用上线。; /. 负面清单; 项目所在地宁县尚未出台“环境准入负面清单”，本项目符合当地环境准入要求。; /. 10、公用工程 （1）供水 项目用水由宁春村自来水管网提供，本项目用水主要为煤棚喷淋用水和员工生活用水。 ①煤棚喷淋用水 本项目煤棚降尘撒水量按2.0L/m2·次计算，每天洒水2次，本项目煤棚总建筑面积600m2，因此，煤库抑尘洒水量为2.4m3/d（288m3/a）。 ②生活用水 本项目劳动定员为3人，年运行天数为120天，厂区内设有食堂，根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》，用水量按45L/人·d计，则生活用水量为0.135m3/d（16.2m3/a）。 项目用水量估算见表1-6。 表1-6 项目用水量估算一览表 序号; 项目; 用水定额; 数量; 用水量（m3/d）; 总用水量（m3/a）. 1; - 喷淋用水; 2.0L/m2·次; 600m2，每日2次; 2.4; 288. 2; - 生活用水; 45L/人·d; 3人; 0.135; 16.2. - 合计; /; /; 2.535; 304.2. （2）排水 本项目煤棚喷淋用水全部蒸发消耗，运营期废水主要为员工产生的生活污水。项目生活用水量为0.135m3/d（16.2m3/a），废水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.108m3/d（12.96m3/a），排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料。 项目煤棚采用全封闭式，原煤不会因雨水冲刷进入水体，项目雨水利用项目地地势自然排入南侧道路雨水导流渠。 项目给排水平衡见表1-7和图1-3。 表1-7 项目给、排水平衡表 序号; 项目; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排放量（m3/d）. 1; - 喷淋用水; 2.4; 2.4; 0. 2; - 生活用水; 0.135; 0.027; 0.108. - 合计; 2.535; 2.427; 0.108. 图1-3 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电由宁县电力局供给，可满足本项目供电需求。 （4）供暖 本项目办公生活区供暖采用电暖器，功率不大于1kW。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

- 2、项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁县位于庆阳市东南部，是甘肃省东南边境县份之一。介于东经107°41′至108°34′，北纬35°15′至35°52′，东依子午岭，南接陕西，北靠宁夏，西临泾、蒲二河，距黄陵160km，西安200km，兰州510km。 春荣镇位于宁县东部，距县城14公里，宁五、宁朱、宁左公路穿境而过，交通方便。北靠南义、湘乐，南与平子、良平隔川相望，东与九岘毗邻，西与新宁接壤。地形原面狭长，呈残原沟壑状；山川原并有，地势自东向西倾斜。 本项目位于宁县春荣镇宁春村（坐标35°31'53.51"N，108°1'48.88"E），距离本项目最近的水源地为宁县城区集中式饮用水1#水源地。本项目距离水源地一级保护区边界约10.1km，未在水源保护区内。项目地理位置见图2-1。 2、地形、地貌及地质 宁县地处子午岭西麓，地势东北高西南低。东部子午岭山区主岭绵亘、重峦叠峰，中部、西部为残塬地带，沟谷密布、河流间出、山塬相交、壑谷深陷，粱峁参差，使县城境内地形复杂而多变。 宁县地貌形态主要分为三种类型，即粱峁沟壑类型，高原沟壑类型，川台河谷类型。河谷地带宽阔，土壤肥沃，气候湿润，为主要的农耕区。 项目所在地位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字型构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠纪。中三叠纪到早白垩纪为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型萁状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，东部上升形成斜坡；西部于宁夏天池至环县一线形成南北向较大幅度拗陷一天环向斜。形成厚达4000m以上的沉积，其中下白垩统沉积厚度达1000m。 3、地震 依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本抗震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组，特征周期值0.45s。本场地为非液化场地，场地类别为Ⅲ类。建筑物抗震设防分类为乙类，框架抗震等级为三级，建（构）筑物按6度计算地震作用并按7度采取抗震措施。 4、气象气候条件 宁县属暖温带大陆性高原气候，暖湿空气势力不强，并受冷空气影响，年降雨量较少，温润适中，四季分明。冬季寒冷而夏季不甚炎热，春、秋季节空气活动频繁，春季偏北风。根据宁县多年气候资料统计，主要气象特征如表2-1。 表2-1 宁县主要气象特征 项目; 分项; 数量; 分项; 数量. 气温; 最高气温; 36.5℃; 最低气温; -25.4℃. 平均气温; 8.7℃; 有效积温; 3623.6℃. 风向及频率; 常年主导风向; SES; 最大风速; 14.0m/s. 平均风速; 2.3m/s; 频率; 17.5%. 降雨量/蒸发量; 年平均降雨量; 572.1mm; 年最大降雨量; 827.7mm. 年最小降雨量; 372mm; 日最大降雨量; 165mm. 年平均蒸发量; 994mm; 年日照时数; 2356.82h. 其他; 最大冻土深度; 86cm; 最大积雪深度; 19mm. 5、水文 （1）地表水 宁县县城区域流域主要有马莲河、九龙河和城北河，县城周边沟较大的支沟有水门沟、黄羊沟。 ①马莲河：是宁县境内的第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在铁莲川口流入宁县境内，于政平汇入泾河。马莲河总河长374.8km，宁县境内河长59km，河道平均坡降1.45‰。根据马莲河出口控制站一雨落坪水文站50年实测资料统计，多年平均流量为14.9m3/s，多年平均径流量为44900万m3。马莲河宁县段现状水质为Ⅴ类，矿化度1465mg/L，水体水质较差。 ②城北河：城北河在南义乡寨子河村以上称为固城川。固城川发源于子午岭西麓的合水县午亭子，在南义乡的魁星楼流入宁县境内。城北河流域面积1865km2（含固城川、湘乐川、平道川），河长72km，河道平均坡降2.83‰，多年平均流量为1.10m3/s。城北河入境河段现状水质为Ⅲ类，城北河宁县县城河段现状水质为Ⅳ类，矿化度472mg/L。九龙河、城北河流域面积和水体水量均偏小且受人为因素和自然因素影响太大，平水期河道沿途农业提水灌溉，使来水水量变化无常，枯水期经常发生断流无水可取；洪汛期水量虽大，但含泥沙量较大，水质浑浊，致使扬水机械和水处理构筑物无法正常运行而无水可供。另外，河道沿途农业近年来使用化肥、农药使河水受到污染，对水源地的水质构成威胁。 ③九龙河：发源于子午岭西麓的龙池，在宁县城汇入马莲河，流域面积642km2，河长56km，河道平均坡降7.25‰。宁县境内流域面积334.4km2在川口以上分为左家川和嘉峪川两条支流。根据九龙河宁县水文站24年实测资料统计，多年平均流量0.45m3/s，多年平均径流量为1434万m3。川口河段现状水质为Ⅳ类，九龙河出口河段现状水质为Ⅴ类，矿化度556mg/L。 ④砚瓦川：原称珊瑚川，发源于董志塬中部的周家岭，由西北流向东南，至昔家川汇入马莲河，流域总面积371.2km2。河长41.2km，在河口（马莲河）6.2km处，建有砚瓦川泥沙站试验站，控制流域面积329km2，河道平均坡降12.9‰。多年平均流量0.243m3/s，多年平均径流量767.3万m3。 ⑤水门沟：为马莲河的一级支流，发源于焦村乡王咀村王家庄子，沟道全长11km，沟道比降13.1%，流域面积32.7km2，多年平均流量0.012m3/s，多年平均径流量37.87万m3。于县城的向阳组汇入马莲河，沟道常年有水。 ⑥黄羊沟：为马莲河的一级支流，发源于焦村乡马村康家岭，沟道全长6.8km，沟道比降9.8%，流域面积14.7km2，多年平均流量0.054m3/s，多年平均径流量170.3万m3。于县城的向阳组汇入马莲河，沟道常年有水。 （2）地下水 ①浅层地下水：含水地层主要是第四系松散岩类孔隙潜水，赋存于各河谷Ⅰ-Ⅱ级阶地、河漫滩中，含水层岩性为砂卵砾石。该类水水位埋藏浅，一般3-5m，含水层厚度薄，普遍小于1m，富水性差，单井涌水量小于50-100m3/d。该类地下水主要接受大气降水、河水渗入和地下径流的补给，以人工开采和地下径流的方式排泄，其水质较好，矿化度小于1.5g/L。 ②深层地下水 根据《宁县城区供水扩建工程建设项目水资源论证报告》及《宁县城区供水扩建工程水源地水文地质勘察报告》，下白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水具备作为城区供水水源的价值，其中宜君洛河组承压含水层供水条件较好。该组地下水矿化度为1.58-1.88g/L。其年天然补给量为1460万m3（日补给量4万m3），弹性储存量为85.12万m3，允许年开采量为876万m3（日开采2.4万m3）。 6、土壤 庆阳市土壤（摘自《庆阳地区志 第一卷》）共分为7个土类，12个压类，23个土属、49个土种。7个土类主要是黑垆土、黄绵土、红粘土、灰褐土、水稻土、淤土、潮土。其中黄绵土分布最广泛，面积最大，约占总土地面积的70%。黑垆土同黄绵土交错分布，最利于农作。其余土类以自然条件按区域局部分布。 宁县土壤受地形、母质、气候、植物和耕作条件的限制，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。 项目区内地基土由黄土状土、砾石层组成，场地土为自重湿陷类型；地基湿陷等级为Ⅱ级；地基土的最大冻土深度为0.82m。场地土属中软场地土，建筑物场地类型为Ⅱ级。部分活载标准值：不上人层面—0.5KN/m3；基本雪压—0.4KN/m3；基本风压—0.3KN/m3。 7、矿产资源 宁县矿产资源地面主要有石灰石，分布于泾河北岸，石层厚2至10米，长达20公里。皮硝、火硝多处出产。另有细砂，可做建筑材料。地下有低灰低硫长焰煤，煤层厚薄不一，南部地区厚层11至18米，还有1至5米的地区。铜矿基本出露于政平北山岩层，但含量甚少。 8、水土流失现状 根据《甘肃省人民政府关于水土流失重点防治区的通告》（甘肃省人民政府2000年5月19日），本项目所在区域属水土流失重点治理区。水土流失类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀和重力侵蚀，本项目所在地以水力侵蚀为主，侵蚀模数背景值平均为1000t/km2·a。 9、动植物资源 宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。 本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。 10、文物古迹 宁县是中华民族最早开拓的区域，具有数千年文明史的古郡名邑。周先祖公刘在此拓荒务农，开创基业，属周族发祥地。秦始置县，西魏改称宁州，一直沿袭至清代。公元1913年（民国2年）始称宁县。境内历史文化遗址众多，现存的周先祖生息地“北豳古城”、秦始皇巡游时的“秦直古道”等古遗址底蕴沉雄。黄土地域文化深厚，香包、刺绣、剪纸、石雕等民俗文化产品享誉陇原。宁县是中国共产党在甘肃早期活动地之一，为陕甘宁边区的重要组成部分、甘肃省第一个农村党支部的诞生地。 根据现场踏勘，已建项目评价区附近无文物保护古迹、水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感点。 11、基础设施 （1）宁县生活垃圾填埋场概况 宁县县城生活垃圾填埋场位于新宁镇新宁村夹石沟，距县城2.1公里，占地面积45.7亩，工程总投资964.03万元，设计平均处理垃圾量为65吨/日，总库容37万立方米，有效库容32万立方米，使用年限10年。采用卫生填埋工艺，渗滤液集中收集回蒸发，不外排。该项目由省发改委2007年7月24日审批立项。2009年4月开工建设，总投资900多万元，2010年10月全面竣工并投入使用。 宁县建筑垃圾填埋场位于新宁镇东山三组，距县城3公路，与2009年建成，2018年到期，设计库容为32万立方米，目前已填埋20万立方米。

- 3、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状引用宁县环境监测站2018年1~12月份监测数据，监测时间在有效期三年之内，监测点位与本项目区域环境现状类似，可有效代表本项目区域内环境空气质量现状。 （1）监测因子 监测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测结果 监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果一览表 项目 时间; SO2（ug/m3）; NO2（ug/m3）; PM10（ug/m3）; PM2.5（ug/m3）; CO（mg/m3）; O3-8h（ug/m3）. 1月均值; 69; 22; 97; 53; 1.2; 83. 2月均值; 69; 18; 126; 59; 1.0; 97. 3月均值; 39; 21; 127; 56; 0.7; 134. 4月均值; 19; 18; 142; 48; 0.7; 137. 5月均值; 11; 16; 124; 46; 0.8; 147. 6月均值; 13; 15; 79; 33; 0.7; 151. 7月均值; 10; 10; 66; 28; 1.3; 126. 8月均值; 9; 12; 69; 30; 1.2; 134. 9月均值; 11; 15; 73; 32; 0.7; 114. 10月均值; 9; 19; 96; 44; 0.6; 112. 11月均值; 18; 20; 142; 56; 0.9; 77. 12月均值; 26; 22; 136; 53; 1.1; 67. 标准值; ≤150; ≤80; ≤150; ≤75; ≤4; ≤160. 由上表可知，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域内环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水质量现状引用宁县2018年度例行监测数据。 （1）监测断面布设 项目位于宁县春荣镇宁春村，引用2018年度春荣镇徐家村入九龙河口断面监测数据，监测点断面布设见表3-2。 表3-2 地表水监测点位布设一览表 点位编号; 监测断面名称; 备注. 1#监测断面; 春荣镇徐家村入九龙河口断面; Ⅴ类水体. （2）监测项目 监测项目为CODCr、NH3-N、总磷。 （3）监测时间 监测时间：2018年9月3日。 （4）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 序号; 2018年9月3日; 超标倍数. 监测项目; 监测结果; 标准. 1; CODCr; 11; ≤20; /. 2; 氨氮; 0.286; ≤1.0; /. 3; 总磷; 0.047; ≤0.2; /. 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 由表3-3分析可知，2018年9月3日春荣镇徐家村入九龙河口断面各项监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3、声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃馨宝利环境监测有限公司进行监测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在项目区四周共设4个噪声监测点位。监测点位图见图3-1。 （2）监测时间 2019年7月22日~7月23日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB（A），各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 项目 时间; 监测结果; 评价标准; 超标分贝. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 2019.7.22; 52.9; 45.3; 60; 50; /; /. 2019.7.23; 50.9; 42.9; /; /. 2#; 2019.7.22; 52.1; 46.4; /; /. 2019.7.23; 51.6; 44.1; /; /. 3#; 2019.7.22; 49.6; 42.0; /; /. 2019.7.23; 50.6; 45.8; /; /. 4#; 2019.7.22; 51.2; 44.0; /; /. 2019.7.23; 56.1; 43.9; /; /. 由监测结果可知，项目拟建地昼、夜环境噪声的等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，可见项目建设地周围声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： 1、区域环境空气质量：保证项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准。 2、区域环境噪声：使项目所在区域的声环境质量在《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准之内。 3、环境敏感目标：根据对项目地周边环境现状调查，项目建设和运行过程中需要特别关注的环境敏感点及主要环境保护级别见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境敏感点; 环境保护目标; 方位; 距离; 备注; 环境功能. 大气环境; 居民; N; 24m; 1户; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 居民; E; 20m; 1户. 居民; S; 10m; 1户. 声环境; 居民; N; 24m; 1户; 环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民; E; 20m; 1户. 居民; S; 10m; 1户. （注：距离为厂界与敏感点最近边界点之间距离）

- 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地执行环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 单位：ug/m3 标准; 级别; 评价标准值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; 项目; SO2; NO2; TSP; PM10. 时平均; 500; 200; -. 日平均; 150; 80; 300; 150. 年平均; 60; 40; 200; 70. 2、地表水环境质量标准 距离本项目最近的地表水为九龙河，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）此段地表水为III类水功能区，本项目地表水环境影响评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 mg/L 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; pH; 6~9; 4; 氨氮; ≤1.0. 2; COD; ≤20; 5; 总磷; ≤0.2. 3; BOD5; ≤4. 3、声环境质量标准 运营期声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-3。 表4-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值浓. 颗粒物; 120; 1.0. （2）运营期 储煤场煤尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值，具体见表4-4。 表4-4 煤炭工业无组织排放限值 污染物; 监控点; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度限值）; 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度限值）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 1.0. SO2; ——; 0.4. 注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表4-5。 表4-5 噪声排放标准 单位：dB（A） - 标准; - 昼间; - 夜间. - （GB12523-2011）标准; - 70; - 55. - （GB12348-2008）2类标准; - 60; - 50. 3、固体废物排放标准 本项目固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 结合本项目的排污特点，本项目不设总量控制指标。 |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程及简述（图示） 一、施工期工艺流程 项目施工期主要内容为场地平整、主体工程建设、安装工程等，项目施工期流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 本项目主要用于煤炭的储存和销售，不涉及破碎和筛分工艺，项目运营期工艺流程及产污环节见图5-2。 图5-2 项目运营期工艺流程及产污环节图 - 1、工艺流程简述： - （1）货物进场 - 煤炭上磅称重后由运输车辆运进煤棚内，该过程主要产生运输车辆噪声、汽车尾气及少量的运输粉尘。 - （2）棚内装卸 - 煤炭进场后根据不同发热量堆放，在棚内卸载于相应区域，在卸载过程中将产生少量的装卸粉尘及噪声。煤在堆场储存时由煤棚四周设置的喷淋设施定期对煤堆洒水抑尘。在煤炭运出时，将进行装煤，该过程也将产生一定量粉尘及噪声。项目装卸过程均在煤棚内进行。 - （3）车辆出场 - 煤炭出售时装车后外运，装车后的煤炭要喷水后将车厢用覆盖物覆盖，做到煤炭不落地。

主要污染工序 一、施工期 1、废气 本项目施工期废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 （1）扬尘 扬尘主要包括：基础开挖产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。 施工场地在风力及作业机械、车辆的作用下产生扬尘。类比分析可知扬尘的产生量为0.05~0.10mg/m2·s，考虑到项目区域土质与风力特点，取扬尘产生量为0.07mg/m2·s，另外粉尘产生量与裸露的施工面有密切关系，项目破土面积为1260m2，施工现场的活跃面积比按15%计，项目施工场地内扬尘产生量为0.38kg/d。 运输车辆行驶产生的扬尘与路面情况、管理措施密切相关，在施工场地内，路面为裸露地面，因此扬尘产生量较大，在施工场地外，由于建筑材料的洒落将造成一定的扬尘。 （2）运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如推土机、振捣器和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为NMHC、NOx、SO2等。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100~150m范围内。 2、废水 本项目施工人员约15人，施工人员多来自附近，不设施工营地，不在施工地食宿，无生活污水产生，少量粪便排入已有旱厕堆肥处理后用作农田肥料，项目施工期废水主要为机械车辆冲洗废水和混凝土养护废水。 机械车辆冲洗废水主要为含油废水，要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，少数在施工场地内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的冲洗废水，设置简易沉淀池收集沉淀后循环使用，不得随意弃置和倾流。 本项目采用商品混凝土，混凝土养护直接用薄膜或塑料，将溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，废水排放量较小，因此养护废水不需专门处理。 3、噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆。在施工期间，作业机械类型较多，如推土机、振捣器等会产生振动和机械轰鸣噪声；商品混凝土运送车及水泵的使用会产生噪声。据类比调查，施工时各种机械的近场声级可达80~100dB（A），因此，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境也产生一定影响。 施工期施工机械的噪声源强详见表5-1。 表5-1 各种施工机械设备的噪声值 序号; 机械类型; 最大声级（dB）. 1; 推土机; 80. 2; 振捣器; 100. 3; 混凝土泵车; 90. 4、固体废弃物 项目场地基本平整，施工时挖方量较少，回填后基本平衡，施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾 项目施工人员15人，施工期30天，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，整个施工期生活垃圾产生量为0.225t，生活垃圾应定点收集，交由环卫部门统一运至宁县生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要来自施工现场，主要类型为废弃建材和施工现场清理产生的建筑垃圾，据类比调查，一般施工期建筑垃圾产生量约为5kg/m2，本项目建筑面积为600m2，则项目施工期建筑垃圾产生量为3t，统一收集后清运至运至政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置。 二、运营期 1、废气 本项目主要用于煤炭的储存和销售，不涉及破碎和筛分工艺，项目运营期废气主要为煤炭堆存、装卸粉尘、运输粉尘、尾气及食堂油烟废气。 由于项目设置的煤棚为四面封闭并加盖顶棚，因此在堆放过程中基本不产生粉尘，粉尘的产生主要来自于运输过程和装卸过程。 （1）运输粉尘 项目建成后，主要进行煤炭的堆存，在货物的运输过程中会产生一定量的粉尘，为无组织排放。项目选址区域南侧紧邻宁五公路，交通便利，运输距离较短。在运输过程中将产生少量的粉尘，产生的粉尘主要通过采取运输过程中运输车辆加盖篷布并进行适当洒水减少粉尘的产生。 （2）汽车运输尾气 项目运营期货物的运输会产生少量的汽车尾气，其中含有少量CH、NOx、CO等污染物，呈无组织排放。 （3）煤棚装卸粉尘 项目的装卸在大棚内进行，大棚为四面封闭并设置顶棚，棚内通过在大棚顶部四周设置窗户并通过风扇进行空气流通，根据类比分析，棚内风速仅为0.8m/s。计算公式如下： Q2=98.86M×e0.64U×e−0.27W×H1.283 式中：Q2—煤装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s（取0.8m/s）； W—煤物料湿度，原煤6%； M—车辆吨位，20t； H—煤装卸高度，3m。 经计算，项目煤装卸扬尘量约为0.2656t/a。 由于装卸过程位于棚内，因此装卸过程产生粉尘主要落于棚内，且在装卸过程中还设置了相应的洒水设施对堆煤进行洒水，根据同类型项目类比分析，外排粉尘量约为粉尘产生量的10%，则装卸过程外排粉尘量约为0.02656t/a。 （4）食堂油烟废气 项目办公生活区设置有食堂，向员工提供两餐。食堂使用电、瓶装液化气作为燃料，均为清洁能源；废气主要为厨房油烟，产生量不大。项目食堂规模为小型，通过设置净化效率60%的油烟净化设施处理后，即可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。 2、废水 本项目煤棚喷淋用水全部蒸发消耗，运营期废水主要为员工产生的生活污水。 本项目劳动定员为3人，年运行天数为120天，厂区内设有食堂，根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》，用水量按45L/人·d计，则生活用水量为0.135m3/d（16.2m3/a），废水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.108m3/d（12.96m3/a），根据同类项目类比分析，生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS和NH3-N，生活污水中污染物产生量见表5-2。 表5-2 生活污水污染物产生情况一览表 项目; 污水产生量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 12.96（m3/a）; 350; 250; 180; 30. 产生量（t/a）; 0.0045; 0.0032; 0.0023; 0.0004. 项目生活污水排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料。 项目煤棚采用全封闭式，原煤不会因雨水冲刷进入水体，项目雨水利用项目地地势自然排入南侧道路雨水导流渠。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为车辆行驶的交通噪声以及人员活动噪声。项目主要噪声源见表5-3。 表5-3 项目主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 声级dB（A）. 1; 装载机; 90. 2; 运输车辆; 85. 4、固体废弃物 本项目运营期固体废物主要为管理人员的生活垃圾。 本项目劳动定员为3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年运行天数为120天，则生活垃圾产生量为1.5kg/d（0.18t/a），集中收集后交由环卫部门统一清理。

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工作业 | 扬尘 | 施工场地边界设置围墙、洒水抑尘 |  |
|  |  | 施工机械 运输车辆 | 尾气 | 无组织排放，排放量较小 |  |
|  | 运营期 | 运输车辆 | 运输粉尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  |  | 车辆尾气 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 煤棚 | 装卸粉尘 | 0.2656t/a | 0.02656t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化设施处理 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工作业 | 施工废水 | 少量 | 沉淀池处理后循环使用，不外排。 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 12.96m3/a | 排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料。 |
|  |  |  | COD | 350mg/L，0.0045/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L，0.0032t/a |  |
|  |  |  | SS | 180mg/L，0.0023t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0004t/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.225t | 清运至政府指定地点处置 |
|  |  | 施工作业 | 建筑垃圾 | 3t |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  | 0.18t/a | 集中收集后交由环卫部门统一清理 |
| 噪声 |  | 本项目运营期噪声主要为车辆行驶的交通噪声以及人员活动噪声，噪声源强在85~90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 |  | 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于宁县春荣镇宁春村，占地面积为3840m2，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |

- 7、环境影响分析

- 一、施工期环境影响分析 - 1、大气环境影响分析 - （1）扬尘 - 扬尘主要包括：土地整平及现场堆放扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。施工扬尘量与风力大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素有关，一般情况下，施工场地施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 - 根据对同类工程施工现场实测，风速≥3.5m/s时，相对湿度≤60%施工扬尘影响强度和范围见表7-1。 - 表7-1 施工扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 20; 30; 50; 100. TSP浓度; mg/m3; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. - 施工期扬尘对周围100m范围的空气环境产生较大的影响，但采取一定措施可有效防止扬尘污染，施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况见表7-2。 - 表7-2 施工期洒水降尘后的扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 20; 30; 50; 100. TSP浓度; mg/m3; 2.10; 1.40; 0.67; 0.27; 0.21. - 由表7-2可知，对施工场地和运输道路进行洒水，可有效的减小扬尘的危害。项目距离周围居民等环境敏感点较近，须严格规范施工管理制度，文明施工，对生活垃圾、建筑垃圾定点堆放，及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，减少施工期扬尘对周围环境的影响。 - （2）运输车辆及作业机械排放的尾气 - 施工作业机械如推土机、振捣器和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 总之，只要在施工过程中采取有效防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 - 2、水环境影响分析 - 本项目施工人员多来自附近，不设施工营地，不在施工地食宿，无生活污水产生，项目施工期废水主要为机械车辆冲洗废水和混凝土养护废水。 - 项目施工期水环境影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类废水排放加强管理。 - （1）施工废水 - 项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是建设阶段，施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，主要污染因子为SS。项目施工时要求设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。废水不直接排放。因此本项目施工期施工废水对环境的影响很小。 - （2）雨水 - 本项目区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%~65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，如不采取必要的疏导措施，则雨污水流入河流对河流水环境造成一定的污染影响。 - 工程施工过程裸露地面在雨季易形成地表雨污水径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨污水导排设施，确保雨污水合理排放，防止雨污水漫流对区域环境造成不良影响。 - 3、声环境影响分析 - 施工期机械设备噪声源可近似为点源，根据点源声衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： - Lp=Lp0−20lgrr0 - 式中：Lp―距声源r处的施工噪声预测值dB（A）； - Lp0―距声源r0处的参考声级dB（A）。 - 主要施工设备噪声距离衰减情况见表7-3。 - 表7-3 施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值dB（A）. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 推土机; 66; 60; 54; 48; 46; 40; 34. 2; 振捣器; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 54. 3; 运输车辆; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 44. - 根据实际调查，项目东侧、南侧、北侧均有居民，距离项目地边界10~24m，由预测结果可知，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目施工机械昼间施工噪声在40m处即可达标。因此，施工期噪声会对周边居民造成较大影响，须加强施工管理，合理安排施工阶段，加快施工进度，夜间禁止施工，减少施工噪声对周围居民的影响。 - 4、固体废弃物环境影响分析 项目场地基本平整，施工时无需挖方，施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾，均属一般性固废。 （1）生活垃圾 项目施工人员约15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期按30天计，则整个施工期生活垃圾产生0.225t，生活垃圾应定点收集，交由环卫部门统一运至宁县生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要来自施工现场，主要类型为废弃包装物、碎石等废物为主。据类比调查，一般施工期间建筑垃圾产生量约为5kg/m2，本项目建筑总面积600m2，则项目施工期间建筑垃圾产生量为3t，统一收集后清运至运至政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置，对周围环境影响较小。 - 二、运营期环境影响分析 - 1、大气环境影响分析 （1）运输粉尘、车辆尾气 项目建成后，主要进行煤炭的堆存，在货物的运输过程中会产生一定量的粉尘，为无组织排放。 为减少运输粉尘产生量，评价要求建设单位对厂区路面硬化并采取定时洒水抑尘措施，定期对道路清理，保持清洁；车辆出厂区时清洗轮胎；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止煤炭洒落。项目选址区域南侧紧邻宁五公路，交通便利，运输距离较短，在采取上述措施后可以抑尘约85%，预计对周围大气环境影响较小。 项目运营期货物的运输会产生少量的汽车尾气，其中含有少量CH、NOx、CO等污染物，呈无组织排放，通过加强绿化，大气扩散后对环境影响较小。 （2）煤棚装卸粉尘 本项目煤炭均在封闭式煤棚内储存，煤棚内部四周设置喷淋降尘的防护措施，因此在堆放过程中基本不产生粉尘，粉尘的产生主要来自于装卸过程。 洒水装置：安装喷淋洒水设施，煤棚共设4个喷头，分布于煤棚内四周，覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头雾化均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。经计算，煤棚装卸产生的粉尘量为0.2656t/a。 由于装卸过程位于棚内，因此装卸过程产生粉尘主要落于棚内，且在装卸过程中还设置了相应的洒水设施对堆煤进行洒水，根据同类型项目类比分析，外排粉尘量约为粉尘产生量的10%，则装卸过程外排粉尘量约为0.02656t/a。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按表7-4的分级判据进行划分。 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表7-5。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB3095-2012. （4）、污染源参数 主要废气污染源排放参数见表7-6。 表7-6 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 煤棚; -45641.34166; 3933764.192; 1249; 30; 20; 8.5; PM10; 0.027667; kg/h. （5）、项目参数 估算模式所用参数见表7-7。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 36.5℃. 最低环境温度; -25.4℃. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. （6）、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-8 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 面源; PM10; 450.0; 12.67; 2.82; /. 表7-9 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离（m）; 面源. PM10浓度（μg/m3）; PM10占标率（%）. 10; 0.7108; 0.16. 87; 12.67; 2.82. 100; 12.3; 2.73. 200; 11.81; 2.62. 300; 10.88; 2.42. 400; 10.62; 2.36. 500; 9.228; 2.05. 600; 7.799; 1.73. 700; 6.582; 1.46. 800; 5.619; 1.25. 900; 4.852; 1.08. 1000; 4.236; 0.94. 1100; 3.74; 0.83. 1200; 3.331; 0.74. 1300; 2.991; 0.66. 1400; 2.704; 0.60. 1500; 2.46; 0.55. 1600; 2.248; 0.50. 1700; 2.063; 0.46. 1800; 1.902; 0.42. 1900; 1.761; 0.39. 2000; 1.636; 0.36. 2100; 1.531; 0.34. 2200; 1.436; 0.32. 2300; 1.351; 0.30. 2400; 1.274; 0.28. 2500; 1.205; 0.27. 下风向最大距离; 12.67; 2.82. D10%最远距离; /; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为面源排放的PM10，Pmax值为2.82%，Cmax为12.67μg/m3，项目产生的无组织排放粉尘浓度贡献值很小，因此评价认为无组织排放粉尘经自然稀释扩散后对周围空气环境及保护目标的影响很小。 （7）、卫生防护距离 根据本项目污染源分析结果，本项目无组织粉尘主要为煤炭装卸粉尘、运输扬尘等。对于无组织排放的粉尘，可通过设立卫生防护距离来解决。其计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm—标准浓度限值，0.9mg/m3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h（为0.027667kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，可根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5=13.82m； L—工业企业所需卫生防护距离，m； A、B、C、D为卫生防护距离计算系数，可由表7-10查得：A=350；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 表7-10 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 经计算可知排放源所在生产单元卫生防护距离为1.69m，级差取50m，确定本项目粉尘卫生防护距离为50m。按照卫生防护距离为无组织源厂界至居民区边界的最小距离，因此离排放源半径50m范围内不得有居民点、医院及学校。 项目煤炭堆存区距离本项目厂界距离为北面27m，东面30m，南面49m，西面25m。四面卫生防护距离均超出了厂界。项目煤炭堆存区距离北面一户居民51m，距离南面一户居民59m，距离东面一户居民50m，西面为农田，无居民点、医院、学校及食品加工业和医药行业，因此项目煤堆场的设置符合卫生防护距离的要求。 （8）食堂油烟废气 项目办公生活区设置有食堂，向员工提供两餐。食堂使用电、瓶装液化气作为燃料，均为清洁能源；废气主要为厨房油烟，产生量不大。项目食堂规模为小型，通过设置净化效率60%的油烟净化设施处理后，即可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。 - 2、水环境影响分析 本项目煤棚喷淋用水全部蒸发消耗，运营期废水主要为员工产生的生活污水。 本项目劳动定员为3人，年运行天数为120天，厂区内设有食堂，根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》，用水量按45L/人·d计，则生活用水量为0.135m3/d（16.2m3/a），废水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.108m3/d（12.96m3/a）。 根据同类项目类比分析，生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS和NH3-N，其产生浓度分别为350mg/L、250mg/L、180mg/L和30mg/L，产生量分别为0.0045t/a、0.0032t/a、0.0023t/a和0.0004t/a，项目生活污水排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料。 项目煤棚采用全封闭式，原煤不会因雨水冲刷进入水体，项目雨水利用项目地地势自然排入南侧道路雨水导流渠。 - 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为车辆行驶的交通噪声以及人员活动噪声。 （1）预测模式 噪声衰减公式： LA（r=LAr0−20lgrr0−ΔL 式中：LA（r）—距声源r处的A声源，dB（A）； LA（r0）—距声源r0处的A声源，dB（A）； r0、r—距声源的距离，m； ΔL—衰减因子取值，dB（A）。 影响ΔL取值的影响因素很多，根据项目的特点，主要考虑建筑物的隔声影响，一般建筑物隔声ΔL取值10dB（A），隔声处理建筑物ΔL取值15dB（A）。 噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）； Li—第i声源噪声值，dB（A）； n—声源个数。 （2）预测源强 项目主要声源声压级见表7-11。 表7-11 主要声源声压级 单位：dB（A） 序号; 声源; 声压级. 1; 装载机; 90. 2; 运输车辆; 85. （3）预测结果 项目噪声对区域敏感点的影响预测结果见表7-12。 表7-12 运营期噪声对区域敏感点的影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 噪声源距厂界距离; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北侧; 16m; 55.9; 35.9; 60; 50. 厂界东侧; 20m; 54.0; 34.0. 厂界南侧; 68m; 43.3; 23.3. 厂界西侧; 17m; 55.4; 35.4. - 根据预测结果可知，项目运营期昼夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，对周围环境敏感点的影响较小。 - 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为管理人员的生活垃圾。生活垃圾产生量为1.5kg/d（0.18t/a），集中收集后交由环卫部门统一清理。 - 5、环境风险分析 （1）风险识别 本项目进行煤炭的储存和转运，煤炭属于非易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存建设项目，不需要进行环境影响评价。因此本次环评仅对封闭煤棚运营期发生的事故进行简单分析并提出安全防护措施。 本项目煤炭储存、转运过程中，会产生煤尘，随着煤尘浓度增大，温度升高，达到一定值时，有发生自燃、爆炸的可能。 ①储煤场自燃条件 煤是一种在常温下会发生缓慢氧化的物料，与空气接触受氧化的同时产生热量，并聚集在煤堆内，随着时间延长，当煤中易氧化的成分与空气中的氧发生反应所产生的热量速度超过煤堆热量散失的速度时，煤堆内蓄热増加，温度会越来越高温度升高又加速了煤的氧化作用，由此形成相互促进。研究表明，温度每增加8℃~10℃，煤氧化速度就会加快一倍。当煤堆内温度升高到一定时，煤堆会着火，即为煤的自燃。煤堆自燃过程及条件如下 a)当温度为15℃~30℃时，烟煤和褐煤就开始氧化，随着温度升高氧化速度加快。 b)温度超过77℃时，煤堆在3天之内即可发生自燃。 c)当温度达到138℃时，煤堆将释放出CO2、CO气体和水蒸汽。 d)当温度达到232℃时，煤氧化激烈进行，CO2和水释放速度急剧增加，煤的自燃很快发生。 e)在温度达到煤的着火点(350℃)时，就会发生煤的自燃。煤中所含有的硫化物将加速煤堆自燃。 ②煤尘爆炸条件 煤尘爆炸是在高温或者一定热源的作用下，空气中氧气与煤尘急剧接触发生剧烈反应的过程，是一个复杂的链式反应，其发生条件如下： - 达到一定浓度：煤尘悬浮于空气中，达到一定浓度水平可发生爆炸，一般来说，煤尘爆炸最强浓度范围为300~500g/m3。 - 存在高温热源：引燃煤尘发生爆炸的温度范围较大，我国煤尘爆炸引燃温度在610~1050℃之间，一般为700~800℃。 - 一定浓度的氧气：煤尘爆炸必须具备一定的氧气浓度，氧气浓度要求不低于18%（体积百分比）。 - 安全防范措施 为了避免封闭煤棚发生火灾及爆炸事故，应考虑以下几方面事项： ①封闭煤棚场址要选择在地势较高、平坦、干燥的地点。堆址最好采用水泥地面，并应有良好的排水措施。 ②封闭煤棚场新煤和旧煤不宜混堆。煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理煤场、避免局部存煤长期不动引起自燃。 ④封闭煤棚的地下禁止敷设电缆、釆暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。 ⑤封闭煤棚的道路宽度不应小于4m，相邻煤堆底边间距不应小于2m。煤堆与明火作业地点或散发火花地点的防火间距，应按不小于四级建筑间距的规定增加25％。 ⑥采用钢结构时，如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无防火保护的金属构件，但其根部以上3m范围的承重构件应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1h。 ⑦封闭煤棚应设有消防给水系统，消火栓的间距不应大于120m。并应设置喷水除尘设施。

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工作业 | 扬尘 | 加强施工管理，施工场地边界设置围墙、洒水降尘 | 符合《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 施工机械运输车辆 | 机械废气 | 合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 |  |
|  | 运营期 | 运输车辆 | 运输粉尘 | 路面硬化，洒水抑尘，定期对道路清理，运输过程中运输车辆遮盖篷布等 | 影响较小 |
|  |  |  | 车辆尾气 | 加强绿化，大气扩散 | 影响较小 |
|  |  | 煤棚 | 装卸粉尘 | 棚内装卸，喷淋降尘措施 | 影响较小 |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 设置油烟净化设施 | 影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工作业 | 施工废水 | 沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料。 | 不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 清运至政府指定地点处置 | 达到无害化安全处理，对环境基本无影响 |
|  |  | 施工作业 | 建筑垃圾 |  |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门统一清理 |  |
| 噪声 |  | 本项目营运期噪声主要来自车辆行驶的交通噪声以及人员活动噪声，经预测，运营期厂界噪声对周围居民等环境敏感点的影响较小。 |  |  |  |
| 其他 |  | 生态保护措施及预期效果 本项目区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |

- 9、项目拟采取的污染防治措施及环境措施

一、施工期污染防治措施 1、大气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘是项目施工期最主要的污染因素之一，主要产生于土建工程阶段的场地平整、物料运输等过程，所以在施工期，应采取切实有效的措施减少扬尘污染影响，针对项目周边环境特征及工程施工特点，环评提出以下防治措施： （1）施工工地周边100%围挡 建设施工工地周边必须设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式2.5m以上的实体围墙或围挡，严禁敞开式作业。 （2）物料堆放100%覆盖 对裸露作业面、物料临时堆场专门设置集中堆放场；不能按时完成清运的，应及时设置防尘网布等覆盖。 （3）出入车辆100%冲洗 本项目规模较小，运输车辆较少，运输车辆冲洗可在指定的洗车点冲洗，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理，确保运输车辆进出场前车轮、车身不带泥。 （4）施工现场地面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 （5）渣土车辆100%密闭运输 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。 （6）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水、湿法作业，以减少物料运输时洒落在地面上，并对洒落在地面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成影响。 （7）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌及监督电话牌等。 （8）土方工程作业时，尽量缩短易起尘工段施工时间，加快施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 （9）施工机械和运输车辆尾气排放防治措施：施工期间燃油机械设备较多，对燃柴油的大型运输车辆、推土机，需安装尾气净化器，尾气应达标排放；运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排污监测制度。以上措施将降低施工机械和汽车尾气对周围敏感点的影响。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 2、废水污染防治措施 施工废水主要污染因子为SS。针对施工废水为间断排水，水量很小的特点，工程施工时设置施工废水收集池，用防水布或塑料薄膜进行防渗，将施工废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘，不得外排。施工结束后，防水布或塑料薄膜回收再用，将废水收集坑填埋清理，恢复原貌。该处理措施特点是构造简单，造价低，管理也方便，仅需定期清池。冲洗废水pH值偏高，但因水量小，影响不大，暂不考虑pH中和措施，如运行期间有较大影响，临时投加中和剂即可。 施工期利用已有旱厕，污物定期外运施肥。 施工期雨水处置措施：雨季施工时随时掌握天气变化情况，根据天气情况安排施工。①土方开挖前，沿场地四周布设排水沟和截水沟，避免地表水流入开挖基坑内。保证大雨来临不致雨水灌入基坑内。②配置足够的潜水泵，用于建筑物基坑抽水。③如果现场水流过大并夹带大量泥砂时，设好沉淀池，先进行沉淀污垢，再排入水道，以保证水道的畅通。④雨后基坑雨水、污泥必须全部排除后，再进行下一道工序施工。⑤土方工程尽量避开雨天进行。在雨季施工时，工作面不宜过大，并应切实制订雨季施工的安全技术措施。 采取上述措施，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声，噪声源主要为推土机、振捣器等施工机械，如不加以控制，将严重干扰临近居民的正常生活，为此，施工方采取以下的治理措施： （1）在施工总平面布置时，高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置。 （2）对位置相对固定的施工机械，如振捣器，应将其设置在专门的工棚内，同时选用性能优良的低噪声设备，定期进行保养和维修。 （3）拟建项目建设周期较短，建设单位应加强施工管理，加快施工进度，缩短地基开挖、砌筑等高噪声施工工期。采取必要措施减小对周边环境的影响，接受当地环保行政主管部门监督管理，并公告附近居民，与做好与周围公众的沟通，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工时间。夜间10时至凌晨6时严禁高噪音施工作业。 （5）施工场地周边应设置2.5m以上的围墙，起到简易声屏障的效果。临近主要环境避免因人为因素，导致噪声超标排放，如高空抛物、车辆大声鸣笛等。 （6）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 （7）应使用商品混凝土，严禁现场搅拌混凝土，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料如水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声的影响。施工机械设备应选用低噪声设备，定期对设备维护，确保设备良性工作。 总之，根据同类项目施工期噪声管理情况，只要项目严格落实各项防治措施，加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，则可确保噪声达标排放。 4、固体废弃物污染防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工现场的生活垃圾和各类建筑垃圾，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）应加强各类固体废物在场地内临时堆放管理，对临时堆放场物料应采取临时防尘、防淋措施，堆场周边应设置必要的雨水截排设施，避免固体废物堆放过程中产生扬尘污染和雨污水影响附近地表水。 （3）加强固体废物运输管理，固体废物外运应选用防洒落车辆，严格按照城管部门有关要求，合理选址运输时间和运输线路，采取必要的防尘、防洒落措施，严禁超载，控制车速，避免因超载、超速导致物料洒落。 采取上述措施，可有效防止固体废弃物对周围环境的影响，施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 二、运营期污染防治措施 1、大气污染防治措施 本项目运营期废气主要为煤炭装卸粉尘、运输粉尘、尾气及食堂油烟废气。 （1）运输粉尘 项目建成后，主要进行煤炭的临时堆存，在货物运输过程中会产生少量的粉尘，为无组织排放。项目堆存的煤炭为粒状或块状，运输过程矿成品所产生的粉尘量较小，但考虑到煤炭的特殊性，应采取以下几点措施： ①运输过程必须加盖篷布，必须做到加盖严实，并进行适当洒水； ②运输车辆货箱侧栏必须加高处理，防止货物散落； ③运输车辆在经过公路附近的居住点时，应减速慢行； ④厂区地面，进出场道路必须进行硬化处理，定期洒水、清扫地面以减少运输扬尘的产生。 （2）车辆尾气 项目运营期货物的运输，会产生少量的汽车尾气，其中含有少量CH、NOx、CO等污染物，属于无组织排放。由于项目区域内自然通风情况良好，汽车尾气可以很快得到稀释、扩散，并被周围绿化种植吸收净化，对周围环境影响较小。 （3）煤棚装卸粉尘 本项目装卸过程位于棚内，因此装卸过程产生粉尘主要落于棚内，且在装卸过程中还设置了相应的洒水设施对堆煤进行洒水，根据同类型项目类比分析，外排粉尘量约为粉尘产生量的10%，则装卸过程外排粉尘量约为0.02656t/a。 （4）食堂油烟废气 食堂油烟废气通过设置净化效率60%的油烟净化设施处理后，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。 2、水污染防治措施 本项目煤棚喷淋用水全部蒸发消耗，运营期员工生活污水产生量为0.108m3/d（12.96m3/a），排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料。 项目煤棚采用全封闭式，原煤不会因雨水冲刷进入水体，项目雨水利用项目地地势自然排入南侧道路雨水导流渠。 3、噪声污染防治措施 本项目运营期噪声主要为车辆行驶的交通噪声以及人员活动噪声。源强声级在85~90dB（A）之间。经过噪声预测，运营期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废弃物污染防治措施 本项目运营期固体废物主要为管理人员的生活垃圾。生活垃圾产生量为1.5kg/d（0.18t/a），集中收集后交由环卫部门统一清理，对周围环境的影响较小。 三、环保项目投资概算 本项目环保投资主要用于废气、废水、噪声治理和固体废物处置等方面。项目总投资80万元，其中环保投资18万元，占工程总投资的22.5%。本项目环保投资估算详见表9-1。 表9-1 项目环保投资概算一览表 阶段; 治理项目; 主要措施; 投资（万元）. 施 工 期; 扬尘防治; 设围墙、洒水降尘、施工材料和取土临时堆放覆盖; 3.5. 废水处理; 临时沉淀池收集、回用; 2.0. 噪声防治; 设备维护、警示牌等制作; 0.5. 固废处理; 临时堆场集中收集，及时清运至政府指定地点处置; 3.0. 运 营 期; 废气; 运输扬尘; 运输时加盖篷布，适当洒水; 1.5. 装卸粉尘; 棚内装卸，安装喷淋洒水设施; 4.0. 食堂油烟; 安装油烟净化设施; 1.5. 生活污水; 排入旱厕，定期清掏; 1.0. 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一清理; 1.0. 合计; 18.0. 四、环境管理及监控计划 为加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定拟建工程环境管理和环境监测计划。 1、环境管理机构 （1）环境管理机构设置的目的 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽到相应的职责。 （2）环境管理机构设置 项目建成后，在运行过程中必须设立环境管理机构，实行公司领导责任制，配备专业环保管理人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。 （3）环境管理机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准。 ②制定项目建设和运行中的环保管理制度。 ③编制并组织实施环境保护规划和计划。 ④监督检查本项目环保投资落实情况。 ⑤负责与当地环保部门及周边公众的信息沟通，接受当地环保部门监督管理。 ⑥负责项目建设和运营中各项环保设施的日常运行管理工作。 ⑦负责对项目建设和运营过程中相关单位、人员开展环境保护相关知识宣传、教育和培训。 2、施工期环境管理 （1）制定工程建设中的污染防治措施、环境管理措施和实施方法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。 （2）贯彻落实建设项目“三同时”制度，严格按照设计要求，保证环保设施的建设，是工程环保项目达到预期效果。 （3）合理安排和组织施工机械的运行及施工作业时间，最大限度的减少工程施工作业产生的噪声、扬尘对环境的不利影响。严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）控制噪声，不得扰民。 （4）严格按照有关规定对从工地中进入城区道路的车辆进行冲洗，并在施工场地内设沉砂池。 （5）施工场地应设置临时垃圾站等设施，便于环卫部门拉运。 （6）合理组织施工，防止裸露地面经雨水冲刷造成的水土流失。 3、运营期环境管理 建议项目管理单位配备专人负责项目运营过程中的环境管理工作，接受当地环保部门的监督管理，确保各项环保措施的落实。运营期环境管理的主要任务： （1）建立环境管理体系 项目建成后，建立完善的环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规和各项制度。 （2）排污定期报告制度 加强各项环保设施的运行管理，加强日常维护检修，确保设施良性运行。定期向当地环保部分报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 （3）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，指定操作规程，建立管理台账。 （4）风险管理 建设单位应制定风险应急预案，并定期进行演练，提高职工的应急能力，并应及时修订更新。所制定的应急预案应到相应的安全生产监督管理部门备案。设置专人每天对厂区设备进行检查。对员工进行上岗培训，使其了解煤场管理与装卸中应该注意的具体事项，具备专业安全知识。 4、运营期环境监测计划 本项目运营期大气污染物主要为装卸和运输粉尘；生活污水排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料；项目运营期噪声主要为车辆行驶的交通噪声以及人员活动噪声。 营运期的常规监测具体见表9-2。 9-2 本项目运营期环境监测计划一览表 分类; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 环境空气; 颗粒物; 厂区四周; 每年1次; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值. 环境噪声; LAeq; 厂界外1m处; 每年1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 五、竣工验收管理 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据有关法律、法规，根据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护要求的管理方式。 项目污染治理设施必须与项目主体工程内容“三同时”建成，建成试生产期间建设单位应按规定，及时向环保主管部门申报项目“竣工环境保护验收”。本建设项目竣工验收一览表见表9-3。 表9-3 项目竣工验收建议清单 类别; 治理对象; 处理内容; 验收标准. 废气; 运输扬尘; 运输时加盖篷布，适当洒水; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 装卸粉尘; 棚内装卸，安装喷淋洒水设施; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值. 食堂油烟; 安装油烟净化设施; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模要求. 废水; 生活污水; 排入旱厕，定期清掏; 不外排. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一清理; 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定.

- 10、结论与建议

一、结论 1、项目概况 庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目位于宁县春荣镇宁春村。本项目总用地面积3840m2，总建筑面积1010m2，拟建封闭式煤棚一座，同时配套办公用房、公用工程等。项目总投资80万元，其中环保投资18万元，占工程总投资的22.5%。 2、项目建设合理性分析 （1）产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中“第一类 鼓励类：三、煤炭：17、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设”，属于鼓励类，不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策要求。 （2）土地利用合理性分析 根据宁国土资函【2018】312号“关于庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目用地的预审意见”，本项目用地面积5.76亩（原集体建设用地），用地性质为集体，用途为公共设施用地，土地利用合理。 （3）平面布置合理性分析 本项目总占地面积3840m2，煤棚用地位于厂区北部，占地面积600m2，厂区南部为办公生活用房，库房位于厂区大门西侧。煤棚距离生活区及周末居民较远，平面布置合理。 3、环境质量现状 - （1）环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状引用宁县环境监测站2018年1~12月份监测数据。由监测结果可知：项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域内环境空气质量较好。 - （2）地表水环境质量现状 - 本项目地表水环境质量现状引用2018年度春荣镇徐家村入九龙河口断面监测数据。由监测结果可知：春荣镇徐家村入九龙河口断面各项监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求。 - （3）声环境质量现状 - 本次环评声环境现状监测委托甘肃馨宝利环境监测有限公司进行监测，在项目区四周共设4个噪声监测点位，监测时间：2017年7月22日~7月23日。根据监测结果可知：项目所在区域声环境质量现状较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、施工期环境影响分析与评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 - 扬尘主要包括土地整平及现场堆放扬尘，建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘，车辆运输产生的道路扬尘。对施工场地和运输道路进行洒水，可有效的减小扬尘的危害。项目距离周围居民等环境敏感点较近，须严格规范施工管理制度，文明施工，对生活垃圾、建筑垃圾定点堆放，及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，预计施工期扬尘对周围环境影响较小。 - 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 （2）水环境影响分析 本项目施工人员多来自附近，不设施工营地，不在施工地食宿，无生活污水产生，项目施工期废水主要为机械车辆冲洗废水和混凝土养护废水。 施工废水主要污染因子为SS。项目施工时要求设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。废水不直接排放。 （3）声环境影响分析 - 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆。 - 根据实际调查，项目东侧、南侧、北侧均有居民，距离项目地边界10~28m，由预测结果可知，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目施工机械昼间施工噪声在40m处即可达标。因此，施工期噪声会对周边居民造成较大影响，须加强施工管理，合理安排施工阶段，加快施工进度，夜间禁止施工，减少施工噪声对周围居民的影响。 （4）固体废弃物影响分析 项目场地基本平整，施工时无需挖方，施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾，均属一般性固废。 施工期建筑垃圾主要来自施工现场，主要类型为废弃建材和施工现场清理产生的建筑垃圾，产生量为3t，统一收集后清运至运至政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置；项目施工人员生活垃圾产生量为0.225t，定点收集，交由环卫部门统一运至宁县生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响较小。 5、运营期环境影响分析与评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目主要用于煤炭的储存和销售，不涉及破碎和筛分工艺，项目设置的煤棚为四面封闭并加盖顶棚，因此在堆放过程中基本不产生粉尘，项目运营期废气主要为煤炭装卸粉尘、运输粉尘、尾气及食堂油烟废气。 本项目煤炭均在封闭式煤棚内储存，煤棚内部四周设置喷淋降尘的防护措施，装卸过程产生粉尘主要落于棚内，通过洒水设施对堆煤进行洒水，装卸过程外排粉尘量约为0.02656t/a，预计对周围大气环境影响较小。 煤炭的运输过程中产生的粉尘为无组织排放。通过对厂区路面硬化并采取定时洒水抑尘措施，定期对道路清理，车辆出厂区时清洗轮胎，在运输过程中运输车辆遮盖篷布等措施后可以抑尘约85%，预计对周围大气环境影响较小。 项目运营期货物的运输会产生少量的汽车尾气，其中含有少量CH、NOx、CO等污染物，呈无组织排放，通过加强绿化，大气扩散后对环境影响较小。 厨房油烟产生量不大，通过设置净化效率60%的油烟净化设施处理后，即可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水。 项目生活污水产生量为0.108m3/d（12.96m3/a），排入原有旱厕堆肥后用于周边农田肥料。 项目煤棚采用全封闭式，原煤不会因雨水冲刷进入水体，项目雨水利用项目地地势自然排入南侧道路雨水导流渠。 （3）声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为车辆行驶的交通噪声以及人员活动噪声，源强声级在85~90dB（A）之间。经过噪声预测，运营期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目运营期噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物影响分析 本项目运营期固体废物主要为管理人员的生活垃圾。生活垃圾产生量为1.5kg/d（0.18t/a），集中收集后交由环卫部门统一清理，对周围环境的影响较小。 6、评价结论 综上所述，庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目符合国家产业政策，符合宁县整体规划，项目选址合理可行。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好，只要在营运过程中充分落实环评中各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目对周围环境的影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是合理可行的。 二、建议 1、在项目建设中要严格执行“三同时”原则，建设单位应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放； 2、加强管理，要求加大对员工的环保教育，提高企业的环境保护意识； 3、确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生； 4、按有关法规要求，及时进行环保设施的竣工验收。

- 附表1    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据þ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.2656）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |