项目名称：新建10万吨有机肥加工厂建设项目

建设单位(盖章)：庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司

- 庆阳洁达环境工程有限责任公司

编制日期：二〇二一年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建10万吨有机肥加工厂建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王晶 |  |  | 联系人 | 杨海平 |  |
| 通讯地址 | 庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13260344888 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 745204 |
| 建设地点 | 庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宁县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 宁发改【2020】354号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 27666.67（41.5亩） |  |  | 绿化面积 （m²） | 200 |  |
| 总投资 （万元） | 2513.5 | 环保投资(万元) |  | 41 | 环保投资占总投资比例 | 1.63% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计建成日期 |  |  | 2021年11月 |  |
| 项目建设概况 1、项目背景 随着我国农业和农村经济的持续发展，畜禽养殖业以最快的速度向集约化、标准化方向转变，大批规模化养殖基地应运而生，但随之也产生了畜禽粪便及其他污染物大面积危害环境的突出问题。另一方面，在农业生产中由于长期使用尿素、二胺等化学肥料，造成土壤板结、营养失衡等严重问题。 《甘肃省“十三五”草食畜牧业发展规划》要求：“大力推行牛羊养殖业清洁生产和规模化、标准化养殖，逐步实现牛羊的工厂化规模养殖和适度规模养殖相结合，放牧补饲和舍饲圈养相配套；加强牛羊养殖废弃物综合利用，完善清洁化养殖生产工艺，开发沼气、有机肥等综合利用方式，实现养殖废弃物的减量化、资源化、无害化，实现种养业的良性循环发展。” 《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》指出“在畜禽养殖优势省区，以县为单位建设一批规模化畜禽养殖场废弃物处理与资源化利用示范点、养殖密集区畜禽粪污处理和有机肥生产设施。” 在此前提条件下庆阳阳光惠农生态科技有限公司在西峰建设生产有机肥，由于规模较小且西峰周边养殖场较少，不利于扩大规模，因此成立庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司拟在庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号新建10万吨有机肥加工厂建设项目，集中处置畜禽粪便生产有机肥，原料来源于周边养殖场和农户。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该建设项目必须进行环境影响评价。因此，庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司于2021年1月委托我单位庆阳洁达环境工程有限责任公司承担“新建10万吨有机肥加工厂建设项目”的环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“二十三、化学原料和化学制品制造业，45、肥料制造中其他类应编制报告表”，本项目属于有机肥制造，因此，本项目需编制环境影响报告表。评价单位接到任务后，组织技术人员在研究建设单位提供的资料、全面现场踏勘的基础上，依据国家及甘肃省环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《新建10万吨有机肥加工厂建设项目环境影响报告表》，为建设项目的环境管理提供技术依据。 2、编制依据 2.1法律法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)； （3）《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日)； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日)； （5）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日)； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日)； （7）《中华人民共和国固体废物污染防治法》(2020年9月1日实施)； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2018年10月26日实施)； （9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)； （11）《产业结构调整指导目录(2019年本)》； （12）《甘肃省环境保护条例》(2020年1月1日实施)； （13）《甘肃省2017年大气污染防治工作方案》（2017年4月25日）； （14）《甘肃省水污染防治工作方案（2015-2050年）》（甘政发〔2015〕103号）； （15）《关于印发庆阳市2017年度大气污染防治实施方案的通知》（庆政办发【2017】117号）； （16）《庆阳市水污染防治2017年度工作方案》（2017年3月9日）； （17）《甘肃省地表水功能区划》，2012-2030年。 （18）关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知，环大气〔2017〕121号（2017年9月14日）。 （19）《庆阳市“十三五”环境保护规划》（庆阳市人民政府，2017.2.17）； （20）《庆阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（庆政办发【2018】168号）； （21）《庆阳市水污染防治2020年度工作方案》（庆政发【2020】22号）； （22）《庆阳市2020年土壤污染防治工作计划》（庆政办发【2020】53号）。 （23）《庆阳市“十三五”环境保护规划》（庆阳市人民政府，2017.2.17）。 （24）庆阳市人民政府《关于印发庆阳市土壤污染防治工作方案的通知》（2017.3.27）。 2.2技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）； （9）《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）； （10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。 3、评价目的和原则 3.1评价目的 本次环评将通过详细的工程分析，确定该项目污染物排放情况，在区域大气、固体废物、噪声等环境现状评价和环境影响预测基础上，在污染物排放总量控制原则指导下，通过对该项目“三废”和噪声治理措施的技术可行性和经济合理性的论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关管理部门的环境保护决策和该项目运营后环境管理提供科学依据。 （1）通过资料收集、现场踏勘及对项目评价范围内的自然环境、社会环境、环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状进行调查和评价； （2）通过对建设项目内容、项目所排污染物以及项目环保治理措施和风险防范措施的分析，对项目在施工期和运营期中的各种工程行为给周围环境可能造成的影响进行预测和评价，对可能产生的环境问题提出防治要求和对策，使项目实施后对周围环境影响降到最小； （3）论证项目对周围环境造成的影响，提出可行的减缓和补偿的污染防治措施，使项目建设对环境造成不利影响降到最低程度； （4）核实项目的污染物排放总量，提出有关的“三废”治理措施及建议，为项目的环境保护设计、初步设计和环境管理提供科学的依据。 3.2评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 （1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 （2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 （3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 4、环境功能区划分 4.1环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气功能区为二类功能区。 4.2地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012~2030）》（甘政函[2013]4号）中内容，项目所在区域地表水主要为马莲河，其地表水环境功能区划为Ⅳ类区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 4.3地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中功能区的规定，项目评价区地下水为Ⅲ类水功能区。 4.4声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，项目地声环境为2类功能区。 4.5生态环境 根据《甘肃省生态功能区划》，拟建项目位于黄土高原农业生态区，属12-塬旱作农业强烈水土流失生态功能区。根据《甘肃省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目所在地区属于水土流失重点治理区。 5、评价工作等级及评价范围 5.1环境空气 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表1-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表1-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. NH3; 二类限区; 一小时; 200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. H2S; 二类限区; 一小时; 10.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. （2）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表1-3 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 发酵车间矩形面源; NH3; 200.0; 6.2237; 3.1119; /. H2S; 10.0; 0.6742; 6.7423; /. 生产车间矩形面源; TSP; 900.0; 21.6970; 2.4108; /. 恶臭排气筒点源; NH3; 200.0; 6.6415; 3.3208; /. H2S; 10.0; 0.7116; 7.1159; /. 布袋除尘器排气筒点源; PM10; 450.0; 4.2589; 0.9464; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S，Pmax值为6.7423%，Cmax为0.6742ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价范围确定为边长5km矩形范围。 - 5.2地表水环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或者影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目属于有机肥制造，项目用水主要为生活污水。项目设置水厕、化粪池，处理后拉运至焦村镇污水处理站进行处理，故本次评价的水环境影响仅做一般性评述。 5.3地下水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中项目对地下水环境影响的程度及项目类别进行本项目地下水环境影响评价工作等级划分。 （1）建设项目行业分类 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于肥料制造，编制报告表地下水环境影响评价项目类别为IV类。因此对地下水不做分析，本次评价只对其提出相应防渗措施。 - 5.4噪声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009中声环境评价工作等级划分方法，拟建项目位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的2类地区，拟建项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口变化不大，根据预测其对周边环境的影响小于3dB(A)，按导则HJ/T2.4-2009中规定，声环境影响评价工作等级为三级。 - 5.5土壤环境影响评价工作等级 本项目为有机肥制造、粪便处置，根据 HJ964-2018 附录 A，为“III类”；拟建项目占地规模为小型（≤5hm2）；周围存在耕地，属于敏感区；根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，拟建项目评价工作等级为三级。 表1-4污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医 院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目土壤评价工作等级判定见表1-5。 表1-5 污染影响型评价工作等级判据 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 备注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。 表1-6 现状调查范围 评价工作等级; 影响类型; 调查范围a. 占地b范围内; 占地范围外. 一级; 生态影响型; 全部; 5km范围内. 污染影响型; 1km范围内. 二级; 生态影响型; 2km范围内. 污染影响型; 0.2km范围内. 三级; 生态影响型; 1km范围内. 污染影响型; 0.05km范围内. a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。. 评价范围为项目占地范围内及边界外200m范围内区域。 5.6环境风险 本项目为粪便处置工程、有机肥制造，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、GB3000.18、GB30000.28，本项目不涉及风险物质。因此不对风险进行分析。 5.7生态环境 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011），确定生态环境评价工作等级，详见表1-7。 表1-7 生态环境影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感型; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2或长度≥100 km; 面积2~20km2或长度50~100km; 面积≤2km2或长度≤50 km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 位于原厂界（或永久占地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析. 设计占地27666.67m2，占地范围小于2km2，长度小于50km。 本项目占地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，因此，该区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。 综上，确定本项目生态环境评价工作的等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），以评价项目影响区域所涉及的气候单元、水文单元，生态单元来综合确定本项目的生态影响评价范围。 结合本项目所在地地形地貌、垃圾填埋场范围、道路走向，生态环境保护目标范围等情况，确定生态环境评价范围为：包含整个填埋场并延伸场区各边界 200m的范围。 6、项目概况 （1）项目名称：新建10万吨有机肥加工厂建设项目 （2）建设单位：庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：2513.5万元 （5）建设地点：项目位于庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号，地理坐标（北纬35°30'30.79"东经107°46'01.57"）。 （6）项目周围环境概况：项目地东侧、南侧为山沟，北侧为废弃砖厂、西侧为农田，居民（最近距离22m），项目周围环境关系见附图1。 7、建设内容及规模 项目占地面积为27666.67（41.5亩），总建筑面积为14242m2，包括发酵车间、生产车间（陈化区、有机肥深加工区、包装区、成品区）等。 项目组成一览表见表1-8。 表1-8 项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 发酵车间; 2幢全封闭钢结构，132*24m，高9m，采用一体化智能好氧发酵设备，建筑面积6336m2; 新建. 原料库; 全封闭钢结构，132*24m，高9m，建筑面积3168m2; 新建. 生产及包装车间; 全封闭钢结构，96*24m，高9m，建筑面积2304m2 内设陈化区，有机肥深加工及包装区、成品区; 新建. 成品库; 全封闭钢结构，96*24m，高9m，建筑面积2304m2; 新建. 辅助工程; 配电室; 配电室1间，建筑面积20m2，砖混结构; 新建. 办公生活区; 办公楼100m2，砖混结构; 新建. 公用 工程; 供电; 公司用电由供电所提供，公司设变配电系统. 供水; 由乡镇自来水提供. 消防; 厂区设有消防栓、干粉灭火器、消防箱等. 供暖; 冬季采取电供暖. 环保 工程; 废水; 生产 废水; 无生产废水. 生活 污水; 项目设置水厕、化粪池5m3，定期拉运至焦村镇污水处理站. 雨水; 厂区设50m3雨水收集池. 噪声; 设备 噪声; 合理布局、设备基础减震、隔声、加强设备维修和保养等措施。. 废气; 恶臭; 项目发酵过程中投加生物除臭菌株，发酵车间一体化智能好氧发酵设备产生的恶臭气体经集气收集后通过活性炭+UV光解处理后由1根15m高、内径0.3m的排气筒排放. 粉尘; 项目粉碎、混合搅拌、筛分工序处均设置一集尘罩，共用一台布袋除尘器设备处理经过15m高排气筒排放。. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾统一收集后外运至附近生活垃圾收集点处理. 生产固废; 项目粉碎、搅拌、筛分工序产生粉尘经布袋除尘器处理时产生的除尘灰与原材料成份相似，作为原料重新进入生产过程。 原料包装袋可返回给本项目原料供应厂家重复利用，重复利用2-3次以后将全部由编织袋生产厂家回收。. 生态; 厂界东侧南侧临沟设置围墙强，绿化面积200m2. 8、原辅材料及产品 本项目原材料利用项目周边养殖场畜禽粪便（以鸡粪、羊粪为主），其他配料根据实际情况适当添加。原料运输主要依托附近村道及303省道，运输车辆料封闭，材料及能源消耗和产品见表1-9。 表1-9 原材料、能源消耗及产品一览表 类型; 名称; 数量; 来源; 总量; 备注. 原材料; 鸡粪; 499.5t/d; 周边养殖场及农户; 99900t/a; 含水率60%. 羊粪; 249.75t/d; 周边养殖场及农户; 49950t/a; 含水率40%. 能源; 电; 50度/d; 供电所; 10000度/a; /. 水; 1.84m3; 自来水; 368m3; /. 产品; 有机肥; 500t/d; 100000t/a; 成品含水在30%以下，原材料中的损耗为水分. 9、产品标准及产品方案 采用标准：《有机肥料标准》（NY525-2012） 总养分：（N+P2O5+K2O）≥5% 有机质：≥45% 水分：≤30% 重金属含量：低于国家管控标准 pH值：6.0-7.5 包装袋：加密纺织袋包装，加封闭内袋 净重：40kg±0.5 表1-10 产品方案一览表 序号; 产品; 产量; 规格. 1; 有机肥; 100000t/a; 散装或40kg±0.5/袋. 10、项目主要设备 本项目主要设备一览表见表1-11。 表1-11 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 一体化智能好氧发酵设备; FSK320C; 套; 1. 2; 搅拌机器; /; 台; 1. 3; 鼓风机; 4-72; 台; 1. 4; 筛分机; ø1600*4500; 台; 1. 5; 半自动贴标机; XYJ-T-30300; 台; 1. 6; 自动喷码机; YM-S6902; 台; 1. 7; 大包装机组; JK-6040; 套; 1. 8; 通风机; CF-11-3#1.5KW-4; 台; 2. 9; 破碎机; SWP600E; 套; 1. 10; 控制柜; /; 台; 1. 11; 皮带输送机; /; 台; 9. 12; 地磅; /; 台; 2. 13; 装载机; /; 台; 6. 14; 叉车; /; 台; 3. 15; 人工推车; /; 台; 10. 16; 检验设备; /; 套; 1. 17; 集气罩+布袋除尘器+排气筒; /; 套; 1. 18; 集气罩+活性炭吸附+光氧催化+排气筒; /; 套; 1. 11、项目总图布置 （1）总平面布置原则 ①因地制宜，节约用地。 ②满足消防、环保要求，考虑绿地用地，注意美化厂区，创造一个良好的生产环境。 ③满足工艺流程需要，功能分区明确，管线布置顺畅，物流、车流、人流进出站方便。 ④功能区分明，布置紧凑。 （2）功能分区及平面布置合理性分析 项目区总平面布置按照功能区分为生产区和办公生活区。项目生产区由北向南依次为原料车间、发酵车间、生产车间、成品库，办公生活区位于厂区的南侧，办公生活区位于生产区的上风向，减少了生产区恶臭对办公人员的影响；项目平面布置见附图2。 因此，从环保角度分析，项目的平面布局合理。 12、项目建设符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》（国家发展和改革委员会第29号令），本项目属于其鼓励类中“一、农林业 24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”项目，符合国家的产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号，根据宁县自然资源局文件（宁自然资发【2020】424号），项目用地为集体建设用地，用途为工业，符合焦村镇土地利用总体规划，项目地东侧、南侧为山沟，北侧废弃砖厂，西侧为农田、居民，距离最近的敏感点为项目地西侧22m的居民。平面布置合理规划后，发酵车间位置距离西侧居民超过100m，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，厂址选择合理。 13、劳动定员及工作制度 本项目人员编制考虑高水平配置，运行、操作、管理、维修人员按一专多能、具有较高业务素质来要求。结合本项目建设规模，按照正常运行需求定员，确定劳动定员23人，年运行200天。 （5）建设周期与进度 项目建设、安装调试及试运行期10个月（2021年1月-2021年11月）。 14、公用工程 （1）给排水 本项目用水主要为生活用水，用水量为1.84m3/d（368m3/a）。供水由乡镇自来水供给，可以满足本项目供水需求。 生产用水：原料含水率较高，发酵过程中不需要新增水。 生活用水：项目全年运营200天，正常运营时定员23人，生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按80L/人计，则生活用水量约为1.84m3/d（368m3/a），本项目设置水厕，废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为1.472m3/d（294.4m3/a），化粪池处理后拉运至焦村镇污水处理站进一步处理。 雨水：项目场地地面运营期要求硬化，厂区雨水经雨水管道排至项目自建的雨水收集池，经收集后回用于地面泼洒抑尘。 拟建项目用给水情况见表1-12，水平衡图见图1-1。 表1-12 项目给排水情况一览表 类别; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 回用量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 生活用水; 80L/人·d; 23人; 1.84; 0.368; 0; 1.472. 总计; /; /; 3.84; 0.568; 1.8; 1.472. 图1-1 水平衡图 （3）供暖 本项目冬季不生产。 （4）供电 本项目用电焦村镇供电所提供，能够满足项目用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，原有场地为废弃砖厂，通过复垦为建设用地，不存在原有污染问题，无与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 2、项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁县位于甘肃省东部，庆阳市南部，陇东高原子午岭西侧，有“陇东粮仓”之美称。宁县县城位于宁县中部略偏西，属黄土高原沟壑区，地理位置为东经107°54′-108°34′和北纬35°30′-35°52′，海拔高度为930-990m之间，国道211线从北向南穿过城区，省道303线从东向向西穿过城区，宁黄公路从东山进入城区。三条干线均为三级公路，沥青路面，晴雨通车，不受气候影响。城区道路网已经基本形成，并逐渐趋于完善。 本项目位于庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号，地理坐标（北纬35°30'30.79"东经107°46'01.57"）。项目地理位置图见附图3。 2、地形、地貌 庆阳市位于陇东黄土高原沟壑区，地形东西窄、南北长、西北高、东南低。地势大致从西北向东南倾斜，海拔2082m~885m不等。按地貌庆阳市可分为三大自然区： ①董志塬区 董志塬位于庆阳市中南部，以董志、彭原为中心地带，塬面较完整，黄土层厚达150m至200m，面积1573km2，占庆阳市总面积的42.9%，是世界最大的黄土塬。由于长期的风雨剥蚀，河流切割，形成塬高谷深，沟壑纵横的地貌。塬上分布有大小不等的螺、梁、筛、眼舰与坪、川等多级阶状地貌，塬边为呈犬牙状河谷。海拔1200~1500m之间。 ②残塬河谷区 残塬河谷区位于庆阳市中部及川道地区，以庆城、南庄为代表，面积931km2，占庆阳市总面积的25.4%。该区残塬沟谷纵横，土地支离破碎，崩塌、滑塌现象严重；主沟横截面呈“U”形，支沟呈“V”形，坡度较大，高度差明显。海拔1018~1410m之间。 ③丘陵沟壑区 丘陵沟壑区分布在庆阳市西北部，以土桥、冰淋岔为代表，面积1165km2，占庆阳市总面积的31.7%。该区丘陵沟壑相间，崾岘起伏，脉系紊乱，系桥山山脉中的横岭山脉和太白山脉的一部分。海拔l127~1623m之间。 宁县位于甘肃省庆阳市南部、子午岭西麓。东接宁县，南邻陕西长武县，以泾河为界，西南与泾川县相邻，以泾河为界，西接西峰区，北壤本省合水县。地貌单元属黄土高原丘陵沟壑区，黄土层厚度90—150米。地势自北向南倾斜，平均海拔1460米，地貌梁、峁、沟交错，河、川、塬相间，分为五塬六川；地形北高南低、东宽西窄，略呈三角形，东西长63.5公里，南北宽40.2公里。 项目区位于陇东黄土高原地带，境内梁峁起伏，沟壑纵横。地势总体为东北高，西南低，海拔890－1680m，相对高差约800m，项目区海拔高度984m左右，上覆黄土的厚度几米至几十米不等。由于暴雨、洪水的强烈侵蚀切割，尤其是线状侵蚀的结果，形成了沟壑纵横支离破碎的各种黄土地貌形态。 按地貌特征和成因类型，项目区地貌类型可分为黄土梁峁区和河谷平原区地貌两类。 3、地质特征 该项目暂未做地质勘查报告，参照周边岩土工程勘察报告可知，地层复杂程度一般，自上而下主要由人工填土（Q42+ml）、晚更新世马兰黄土（Q3eol）及古土壤1（Q3pd）、中更新世离石黄土1（Q2eol）、古土壤2（Q2pd）及离石黄土2（Q2eol）构成。分述如下： ①层：人工填土（Q42+ml） 层厚1.40～6.50m, 灰褐～黄褐色，土质不均匀，松散，稍湿，表层含有植物、杂草根系，含碎石、砖块、砼块以及塑料袋等建筑、生活垃圾，土层中含少许三七灰土团块；主要以黄土状粉土为主。风积成因。全场分布。 ②-1层：马兰黄土（Q3eol） 层厚6.50～11.20m，平均层厚10.10m，层顶高程1298.38～1303.29m，褐黄色，土质较为均匀，稍密，稍湿，包含植物、杂草根系，层顶分布，孔隙发育强烈，具针孔、虫孔、大孔结构，孔洞多为白色菌丝钙化物填充，无光泽反应，干强度低，韧性低，摇振反应中等。风积成因。全场分布。 ②-2层：古土壤1（Q3pd） 层厚2.40～3.00m，平均层厚2.70m，层顶高程1291.88～1292.69m，棕红～红褐色，土质均匀，稍密，稍湿，硬塑，包含少量钙质结核颗粒，粒径2～4cm不等，层底分布，孔隙发育中等，具竖向柱状节理，节理面多为灰白色钙质薄膜覆盖，略有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。风积成因。全场分布。 ③-1层：离石黄土1（Q2eol） 层厚8.00～8.70m，平均层厚8.32m，层顶高程1289.01～1289.79m，浅黄～褐黄色，土质均匀，稍密，稍湿，包含白色蜗壳，零星分布，白色钙质结核颗粒，粒径0.5～2cm，星点分布，孔隙发育微弱，具针孔结构，无光泽反应，干强度低，韧性低，摇振反应中等。风积成因。全场分布。 ③-2层：古土壤2（Q2pd） 层厚1.20～2.40m，平均层厚1.89m，层顶高程1280.61～1281.59m，棕红～红褐色，土质均匀，稍密，稍湿，硬塑，包含少量钙质结核颗粒，粒径3～5cm不等，层底分布，孔隙发育中等，具竖向柱状节理，节理面多为灰白色钙质薄膜覆盖，略有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。风积成因。全场分布。 ③-3层：离石黄土2（Q2eol） 揭露层厚1.20～8.10m，平均层厚4.30m，层顶高程1278.80～1279.89m，浅黄～褐黄色，土质均匀，稍密，稍湿，包含白色蜗壳，零星分布，白色钙质结核颗粒，粒径0.5～2cm，星点分布，孔隙发育微弱，具针孔结构，无光泽反应，干强度低，韧性低，摇振反应中等。风积成因。全场分布。 依据《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB 50025-2004），该场地湿陷程度不均匀，场地为自重湿陷性黄土场地，湿陷性土层下限深度13.10～15.30m,湿陷等级III级，湿陷程度严重。该场地综合评价为自重湿陷性黄土场地，湿陷性土层最大下限深度按15.30m考虑,湿陷等级III级，湿陷程度严重。 依据《建筑抗震设计规范》(GB50021-2010）规定该场地土层等效剪切波速（Vse）为150m/s＜Vse≤250m/s，综合评定为中软场地土，覆盖层厚度大于50m，场地类别为III类。该场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.065g，设计特征周期为0.65s，设计分组属第三组。场地及其附近无断裂构造分布，未发现全新世地震活动遗迹。 根据地质调查，拟建场地未发现滑坡、崩塌、泥石流、软弱夹层及地下采空区等不良地质现象。 4、气象气候条件 宁县地处大陆内部，属暖温带大陆性季风气候，暖湿空气势力不强，并受冷空气影响，年降雨量较少，温润适中，四季分明。冬季寒冷而夏季不甚炎热，春、秋季节空气活动频繁，春季偏北风。四季分明，光照充足。年平均气温8.7℃，历年极端最高气温36.5℃，历年极端最低气温-25.4℃，历年最热月（7月）平均温度为22℃，最冷月（元月）平均气温为-5.8℃。多年平均降水量565.9mm，春季半干旱，降雨多集中在7、8、9三个月，降水年际变化差别明显，变率大。冬季干旱，雨雪稀少，夏秋多雨，降水集中。年蒸发量平均为1442.6mm，历年平均相对湿度为67%。年平均日照时数为2369.1小时，年太阳辐射总量平均为127.3千卡/平方厘米。主导风向为南东风，次为北西风。冻土深度一般在80cm以下，最大冻土深度为86cm，历年最大积雪深度为21cm，历年最大无霜期为219天，最短无霜期为126天，多年平均无霜期为168.2天。 根据宁县多年气候资料统计，主要气象特征如表2-1。 表2-1 宁县主要气象特征 项目; 分项; 数量; 分项; 数量. 气温; 最高气温; 36.5℃; 最低气温; -25.4℃. 平均气温; 8.7℃; 有效积温; 3623.6℃. 风向及频率; 常年主导风向; S、ES; 最大风速; 14.0m/s. 平均风速; 2.3m/s; 频率; 17.5%. 降雨量及蒸发量; 年平均降雨量; 565.9mm; 年最大降雨量; 827.7mm. 年最小降雨量; 372mm; 日最大降雨量; 165mm. 年平均蒸发量; 1442.6mm; 年日照时数; 2369.1h. 其他; 最大冻土深度; 86 cm; 最大积雪深度; 21mm. 4、水文 （1）地表水 宁县区域流域主要有马莲河、九龙河、城北河和泾河。 ①马莲河：是宁县境内的第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在铁莲川口流入宁县境内，于政平汇入泾河。马莲河总河长374.8km，宁县境内河长59km，河道平均坡降1.45‰。根据马莲河出口控制站一雨落坪水文站50年实测资料统计，多年平均流量为14.9m3/s，多年平均径流量为44900万m3。马莲河宁县段现状水质为IV类，矿化度1465mg/L，水体水质较差。 ②城北河：城北河在南义乡寨子河村以上称为固城川。固城川发源于子午岭西麓的合水县午亭子，在南义乡的魁星楼流入宁县境内。城北河流域面积1865km2（含固城川、湘乐川、平道川），河长72km，河道平均坡降2.83‰，多年平均流量为1.10m3/s。城北河入境河段现状水质为Ⅲ类，矿化度472mg/L。九龙河、城北河流域面积和水体水量均偏小且受人为因素和自然因素影响太大，平水期河道沿途农业提水灌溉，使来水水量变化无常，枯水期经常发生断流无水可取；洪汛期水量虽大，但含泥沙量较大，水质浑浊，致使扬水机械和水处理构筑物无法正常运行而无水可供。另外，河道沿途农业近年来使用化肥、农药使河水受到污染，对水源地的水质构成威胁。 ③九龙河：发源于子午岭西麓的龙池，在宁县城汇入马莲河，流域面积642km2，河长56km，河道平均坡降7.25‰。宁县境内流域面积334.4km2在川口以上分为左家川和嘉峪川两条支流。根据九龙河宁县水文站24年实测资料统计，多年平均流量0.45m3/s，多年平均径流量为1434万m3。川口河段现状水质为Ⅳ类。 ④砚瓦川：原称珊瑚川，发源于董志塬中部的周家岭，由西北流向东南，至昔家川汇入马莲河，流域总面积371.2km2。河长41.2km，在河口（马莲河）6.2km处，建有砚瓦川泥沙站试验站，控制流域面积329km2，河道平均坡降12.9‰。多年平均流量0.243m3/s，多年平均径流量767.3万m3。 ⑤水门沟：为马莲河的一级支流，发源于焦村乡王咀村王家庄子，沟道全长11km，沟道比降13.1%，流域面积32.7km2，多年平均流量0.012m3/s，多年平均径流量37.87万m3。于县城的向阳组汇入马莲河，沟道常年有水。 ⑥黄羊沟：为马莲河的一级支流，发源于焦村乡马村康家岭，沟道全长6.8km，沟道比降9.8%，流域面积14.7km2，多年平均流量0.054m3/s，多年平均径流量170.3万m3。于县城的向阳组汇入马莲河，沟道常年有水。 ⑦泾河：渭河主要支流。源于宁夏回族自治区泾源县六盘山东趁老龙潭，东北流经腔桐峡入甘肃省平凉市。东流有领河、小路河、大路河及播杨涧河由北岸汇入。至径川县南汇呐河，北纳红河、泾河、马莲河。再折向南流入陕西长武县境，有黑河、达溪河注入，再东南流至高陵区南注入渭河。全长450公里，流域面积4.78万平方公里。甘肃省内长171公里，流域面积3.12万平方公里，现状水质为Ⅲ类。 （2）地下水 ①浅层地下水：含水地层主要是第四系松散岩类孔隙潜水，赋存于各河谷Ⅰ-Ⅱ级阶地、河漫滩中，含水层岩性为砂卵砾石。该类水水位埋藏浅，一般3-5m，含水层厚度薄，普遍小于1m，富水性差，单井涌水量小于50-100m3/d。该类地下水主要接受大气降水、河水渗入和地下径流的补给，以人工开采和地下径流的方式排泄，其水质较好，矿化度小于1.5g/L。 ②深层地下水 宁县城区深层地下水分布较广，根据《宁县城区供水扩建工程建设项目水资源论证报告》及《宁县城区供水扩建工程水源地水文地质勘察报告》，下白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水具备作为城区供水水源的价值，其中宜君洛河组承压含水层供水条件较好。该组地下水矿化度为1.58-1.88g/L。其年天然补给量为1460万m3（日补给量4万m3），弹性储存量为85.12万m3，允许年开采量为876万m3（日开采2.4万m3）。 6、自然资源 （1）动物资源 工程区主要分布有两栖类、爬行类、鸟类及兽类等小型野生动物，没有大型野生动物，只有在农区有牛、羊、驴、骡子、马等家畜，经调查无国家或省级保护动物出现。 两栖类动物主要为蟾蜍和青蛙，包括中华蟾蜍、花背蟾蜍、中国林蛙等。中华蟾蜍主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、农田、河沟、村舍附近；花背蟾蜍主要分布于农田、林地或河湖岸边；中国林蛙在我国北方的农田、森林、河流及各种静水水域均有分布。 爬行类动物主要有黑脊蛇、黄脊游蛇、赤链蛇，无国家重点保护动物和省级保护动物分布。黑脊蛇栖息于山地、平原及丘陵地带；黄脊游蛇是黄河以北的优势种蛇类之一，大多以蜥蜴和鼠类为食；赤链蛇栖息于平原、丘陵和山区，常见于田野、山坡附近。 鸟类以雀形目鸟类最多，主要为岩鸽、麻雀、家燕、珠颈斑鸠、杜鹃、喜鹊、戴胜、大山雀、斑啄木鸟等，这些鸟类在评价区范围内活动较为频繁，亦为当地常见种，多生活在居民点周围的高树、电杆或山坡上，以草籽、小昆虫等为食，与人类接触密切。 兽类以啮齿目动物数量最多，区域内分布最多的啮齿类动物主要有草兔、小家鼠、褐家鼠、黄胸鼠、大林姬鼠、花鼠、甘肃鼢鼠、黄鼬、黑线姬鼠等，这些动物主要生活在居民居住地附近、农田或灌丛之中，主要以粮食、农作物及草本植物嫩芽等为食。 （2）植物资源 截至2014年，宁县域土地总面积2653 km2（含国营林场641.36km2），其中山区2074.13 km2，占78.88%，川区54.2 km2，占2.05%，塬区504.67 km2，占19.18%。耕地面积95.15万亩，人均耕地1.8亩。宁县林草面积1101百公顷，草地面积480百公顷。 宁县土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 7、地震 - 依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；判定：庆阳市宁县抗震设防烈度为6度，设计基本加速度值0.05g；设计分组为第三组。从场地土的性质初步判定，为中硬场地土。在勘察深度范围内未见地下水，持力层无饱和粉土或粉砂层且不会产生地震液化现象。 8、依托的基础设施 - 宁县焦村镇污水处理站：宁县焦村镇易地扶贫搬迁项目街上村排水工程位于甘肃省庆阳市宁县焦村镇街上村，项目包括雨污管网建设以及污水处理站建设。项目雨污管网线路主要沿焦村镇现有街道、道路进行敷设，污水处理站区位于场地宁县焦村镇政府东南方向约740m处，中心坐标为北纬35°31′05.34″，东经107°47′52.29″。主要收集焦村镇街区14km2汇水面积范围内雨水和焦村镇街区3200人生活污水的排放，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。

- 3、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 1、空气环境质量现状 （1）常规因子环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本次设定的评价基准年为2019年，数据来源为宁县环境质量月报，统计结果见表3-1。 表3-1 2019年宁县环境质量报告书环境空气质量结果统计 监测项目; 日均值; 日均值最大超标倍数; 特定百分位数值; 超标 倍数; 年均值; 超标 倍数; 超标天数. 最小值; 最大值. SO2（ug/m3）; 4; 37; 达标; /; /; 11; 达标; 0. NO2（ug/m3）; 8; 44; 达标; /; /; 18; 达标; 0. PM10（ug/m3）; 10; 770; 4.13; /; /; 66; 达标; 18. PM2.5（ug/m3）; 5; 182; 1.43; /; /; 31; 达标; 21. CO（mg/m3）; 0.3; 1.6; 达标; 1.2; 达标; /; /; 0. O3-8 小时滑动（ug/m3）; 32; 168; 0.05; 132; 达标; /; /; 2. 备 注; 剔除沙尘天气影响后可吸入颗粒物年均值为58微克/立方米、细颗粒物年均值为31微克/立方米。. 二氧化硫：县城城区日均值浓度范围为4～37微克/立方米，日均值达标率为100%；年均值为11微克/立方米，达标。 二氧化氮：县城城区日均值浓度范围为8～44微克/立方米，日均值达标率为100%；年均值为18微克/立方米，达标。 可吸入颗粒物：县城城区日均值浓度范围为10～770微克/立方米，日均超标天数为18天，日均值达标率为95.1%；年均值为66微克/立方米，达标；剔除沙尘天气影响后年均值为58微克/立方米，达标。 细颗粒物：县城城区日均值浓度范围为5～182微克/立方米，日均超标天数为21天，日均值达标率为94.2%；年均值为31微克/立方米，达标；剔除沙尘天气影响后年均值为31微克/立方米，达标。 一氧化碳：县城城区日均值浓度范围为0.3～1.6毫克/立方米，日均值达标率为100%；日均值第95百分位数为1.2毫克/立方米，达标。 臭氧；县城城区日最大8小时滑动平均的浓度范围为32～168微克/立方米，日最大8小时滑动平均值超标天数为2天，日最大8小时滑动平均值达标率为99.5%；日最大8小时滑动平均的第90百分位数为132微克/立方米，达标。 2019年庆阳市环境质量公报可知，项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征因子环境质量现状评价 1）监测点布设 本项目环境空气中NH3、H2S共布设一个点位，位于项目厂区。 监测时间：2020.12.18~2020.12.24，共7天。 2）监测结果分析 根据监测点位数据对各污染物的环境质量现状进行评价 表3-2 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测 项目; 监测 时间; 监 测 日 期（2019年）. 单位; 12月 18日; 12月 19日; 12月 20日; 12月 21日; 12月 22日; 12月 23日; 12月 24日. 1#项目区内; H2S; 小时值; 02:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 08:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 14:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 20:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. NH3; 小时值; 02:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 08:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 14:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 20:00; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 由以上监测结果可知，特征因子NH3、H2S小时浓度监测值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求。 - 2、地表水环境质量现状 本项目不对外排水，且距地表水较远，本次不对地表水现状进行评价。 - 3、声环境质量现状 （1）监测点位布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周设4个噪声监测点位，监测点位见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备注. 1#; 项目区东侧; 厂界外1m. 2#; 项目区南侧. 3#; 项目区西侧. 4#; 项目区北侧. （2）监测时间 2020年12月18日~12月19日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果一览表单位：dB(A) 时间 点位; 2020年12月18日; 2020年12月19日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目区东侧; 49.8; 38.8; 49.1; 39.5. 项目区南侧; 48.6; 38.8; 48.7; 38.7. 项目区西侧; 48.6; 39.1; 48.8; 39.7. 项目区北侧; 49.6; 40.6; 50.0; 40.3. 由表3-4可见，被监测的4个监测点中，1#、2#、3#、4#点位监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 土壤环境质量现状 （1）监测点布设 共布设3个监测点位，具体监测点位见表3-5。 表3-5 土壤监测点位布设一览表 环境要素; 监测点位及编号; 取土位置; 取土深度. 土 壤; 场区内北侧; 表层; 0～20cm. 场区内中心; 0～20cm. 厂区内南侧; 0～20cm. （2）监测频率 采样1次，监测1次。 （3）监测方法 项目用地为建设用地，土壤监测方法参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的限值要求。 （4）监测因子： 厂区内中心 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2 二氯乙烯、反-1,2 二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 场区内北侧、厂区内南侧 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 （5）监测结果 土壤检测结果见表3-6 表3-6 土壤监测结果 序号; 检测时间; 检测项目; 结果单位; 检测结果. 1#; 3#. 1; 2021年2月19日; 铅; mg/kg; 14.7; 12.2. 2; 镉; mg/kg; 未检出; 未检出. 3; 铜; mg/kg; 12; 8. 4; 镍; mg/kg; 27; 14. 5; 汞; mg/kg; 0.405; 0.398. 6; 砷; mg/kg; 9.58; 8.01. 7; 六价铬; mg/kg; 未检出; 未检出. 序号; 检测时间; 检测项目; 结果单位; 检测结果. 2#. 1; 2021年2月19日; 四氯化碳; mg/kg; 未检出. 2; 氯仿; mg/kg; 未检出. 3; 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 4; 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 5; 1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.35. 6; 二氯甲烷; mg/kg; 未检出. 7; 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出. 8; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 0.19. 9; 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 10; 四氯乙烯; mg/kg; 未检出. 11; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 12; 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 13; 三氯乙烯; mg/kg; 未检出. 14; 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.10. 15; 氯乙烯; mg/kg; 未检出. 16; 苯; mg/kg; 未检出. 17; 氯苯; mg/kg; 未检出. 18; 1,2-二氯苯; mg/kg; 0.64. 19; 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出. 20; 乙苯; mg/kg; 未检出. 21; 苯乙烯; mg/kg; 未检出. 22; 甲苯; mg/kg; 未检出. 23; 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出. 24; 邻二甲苯; mg/kg; 未检出. 25; 苯并[a]蒽; ug/kg; 未检出. 26; 苯并[a]芘; ug/kg; 未检出. 27; 苯并[b]荧蒽; ug/kg; 未检出. 28; 苯并k]荧蒽; ug/kg; 未检出. 29; 䓛; ug/kg; 未检出. 31; 二苯并a,h]蒽; ug/kg; 未检出. 31; 茚并[1,2,3-cd]芘; ug/kg; 未检出. 32; 铅; mg/kg; 16.0. 33; 镉; mg/kg; 未检出. 34; 铜; mg/kg; 14. 35; 镍; mg/kg; 18. 36; 汞; mg/kg; 0.338. 37; 砷; mg/kg; 6.63. 38; 六价铬; mg/kg; 未检出. 39; *氯甲烷; mg/kg; 0.0054. 40; *顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.0020. 41; *反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 42; *硝基苯; mg/kg; 未检出. 43; *苯胺; mg/kg; 未检出. 44; *2,-氯酚; mg/kg; 未检出. 45; *萘; mg/kg; 未检出. 备注; “*”表示检测因子不在我公司 CMA 能力范围内，为分包甘肃华鼎环保科技有限公司（资质认定许可编号：182812050836）检测。. 监测结果符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境：保护项目所在区域及附近区域的地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、地下水环境：保护项目区域附近地下水质量达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 4、声环境：保护项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 5、土壤环境质量：保护项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的限值要求。 项目主要环境敏感因子与保护目标情况见表3-7。 表3-7 项目区的主要环境敏感因子与保护目标 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离（m）; 人数; 功能; 环境敏感因子. 大气环境; 居民; 107.765568 35.510055; 北侧; 86-200; 7户; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求. 居民; 107.765477 35.509252; 西侧; 20-200; 1户. 声环境; 居民; 107.765568 35.510055; 北侧; 86-200; 7户; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 居民; 107.765477 35.509252; 西侧; 22-200; 1户. 土壤环境; 周围农田; /; 厂区及项目地西侧、北侧; 0-200; /; /; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的限值要求.

- 4、评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中特征污染物NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 单位：μg/m3 序号; 污染物 名称; 浓度限值; 标准来源. 小时值; 日平均; 年平均. 1; TSP; /; 300; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; PM10; /; 150; 70. 3; SO2; 500; 150; 60. 4; NO2; 200; 80; 40. 5; NH3; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 6; H2S; 10; /; /. 2、地表水质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水域标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH、类大肠菌群除外 序 号; 项目; 标准; 项目; 标准. 1; 水温; /; 六价铬; ≤0.05. 2; PH; 6-9; 挥发酚; ≤0.01. 3; 溶解氧; ≥3; 石油类; ≤0.5. 4; 高锰酸盐指数; ≤10; 硫化物; ≤0.5. 5; COD; ≤30; 硝酸盐氮; ≤10. 6; BOD5; ≤6; 硫酸盐; ≤250. 7; 氨氮; ≤1.5; 氰化物; ≤0.2. 8; 总磷; ≤0.3; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 9; 总氮; ≤1.5; 汞; ≤0.001. 10; 氟化物; ≤1.5; 粪大肠菌群; ≤20000. 3、地下水质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（GB14848-2017） 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类; 序号; 项目; Ⅲ类. 1; 色; ≤15; 19; 硫化物; ≤0.02. 2; 臭和味; 无; 20; 钠; ≤200. 3; 浑浊度; ≤3; 21; 总大肠菌群（CFU/100mL）; ≤3.0. 4; 肉眼可见物; 无; 22; 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 5; pH; 6.5≤pH≤8.5; 23; 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00. 6; 总硬度以（CaCO3）计; ≤450; 24; 硝酸盐（以N计）; ≤20. 7; 溶解性总固体; ≤1000; 25; 氰化物; ≤0.05. 8; 硫酸盐; ≤250; 26; 氟化物; ≤1.0. 9; 氯化物; ≤250; 27; 碘化物; ≤0.50. 10; 铁（Fe）; ≤0.3; 28; 汞（Hg）; ≤0.001. 11; 锰（Mn）; ≤0.1; 29; 砷（As）; ≤0.05. 12; 铜（Cu）; ≤1.0; 30; 硒; ≤0.01. 13; 锌（Zn）; ≤1.0; 31; 镉（Cd）; ≤0.005. 14; 铝; ≤0.20; 32; 铬（六价）（Cr6+）; ≤0.05. 15; 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002; 33; 铅（Pb）; ≤0.01. 16; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 34; 三氯甲烷; ≤60. 17; 耗氧量（CODMn，以O2计）; ≤3.0; 35; 四氯甲烷; ≤2.0. 18; 氨氮（以N计）; ≤0.50. 4、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定本项目所在区域声环境功能区划为2类功能区，执行声环境质量标准2类标准。具体见表4-4。 表4-4 声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 5、土壤环境质量标准 项目用地属于第二类用地，项目区土壤质量现状评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相关标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg 序号; 监测项目; 建设用地土壤污染风险管控标准（第二类用地）. 筛选值; 管制值. 1; pH; /; /. 2; 砷; ≤60; ≤140. 3; 镉; ≤65; ≤172. 4; 铬（六价）; ≤5.7; ≤78. 5; 铜; ≤18000; ≤36000. 6; 铅; ≤800; ≤25000. 7; 汞; ≤38; ≤82. 8; 镍; ≤900; ≤2000. 9; 四氯化碳; ≤2.8; ≤36. 10; 氯仿; ≤0.9; ≤10. 11; 氯甲烷; ≤37; ≤120. 12; 1,1-二氯乙烷; ≤9; ≤100. 13; 1,2-二氯乙烷; ≤5; ≤21. 14; 1,1-二氯乙烯; ≤66; ≤200. 15; 顺-1,2-二氯乙烯; ≤596; ≤2000. 16; 反-1,2-二氯乙烯; ≤54; ≤163. 17; 二氯甲烷; ≤616; ≤2000. 18; 1,2-二氯丙烷; ≤5; ≤47. 19; 1,1,1,2-四氯乙烷; ≤10; ≤100. 20; 1,1,2,2-四氯乙烷; ≤6.8; ≤50. 21; 四氯乙烯; ≤53; ≤183. 22; 1,1,1-三氯乙烷; ≤840; ≤840. 23; 1,1,2-三氯乙烷; ≤2.8; ≤15. 24; 三氯乙烯; ≤2.8; ≤20. 25; 1,2,3-三氯丙烷; ≤0.5; ≤5. 26; 氯乙烯; ≤0.43; ≤4.3. 27; 苯; ≤4; ≤40. 28; 氯苯; ≤270; ≤1000. 29; 1,2-二氯苯; ≤560; ≤560. 30; 1,4-二氯苯; ≤20; ≤200. 31; 乙苯; ≤28; ≤280. 32; 苯乙烯; ≤1290; ≤1290. 33; 甲苯; ≤1200; ≤1200. 34; 间+对二甲苯; ≤570; ≤570. 35; 邻二甲苯; ≤640; ≤640. 36; 硝基苯; ≤76; ≤760. 37; 苯胺; ≤260; ≤663. 38; 2-氯酚; ≤2256; ≤4500. 39; 苯并[ａ]蒽; ≤15; ≤151. 40; 苯并[ａ]芘; ≤1.5; ≤15. 41; 苯并[ｂ]荧蒽; ≤1.5; ≤151. 42; 苯并[k]荧蒽; ≤151; ≤1500. 43; 䓛; ≤1293; ≤12900. 44; 二苯并[ａ、h]蒽; ≤1.5; ≤15. 45; 茚并[1,2,3-cd]芘; ≤15; ≤151. 46; 萘; ≤70; ≤700. 4-6农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采取其中较严格的风险筛选值。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。具体标准见表4-7。 表4-7《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染源; 最高允许 排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0. 恶臭气体无组织排放厂界监控值排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建排放标准。具体限值见表4-8。 表4-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 控制项目; 单位; 二级新扩改建. NH3; mg/m3; 1.5. H2S; mg/m3; 0.06. 恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准限值具体限值见表4-9。 表4-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 控制项目; 单位; 排气筒高度; 排放量. NH3; kg/h; 15m; 4.9. H2S; kg/h; 15m; 0.33. - 废水排放标准 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后拉运至焦村镇污水处理站进行处理，废水执行污水站进水标准。 焦村镇污水处理站进水水质见表4-10。 表4-10 污水处理站进水水质表 单位：mg/L 水质指标; CODcr; BOD; SS; NH3-N; TN; TP; pH. 进水水质; 489; 184.5; 200; 83.9; 93.6; 6.41; 7.40. （3）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)（2021年7月1日起实施）。 |
| 总量控制指标 | 本项目不设置总量控制指标 |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程及简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 拟建项目施工期主要工程为有机肥场地的建设施工期工艺流程见图5-1。 场地清理 地基开挖 基础工程 结构施工 工程验收 土石方 噪声、尾气、扬尘 噪声、尾气、扬尘 土石方 噪声、尾气 噪声 建筑垃圾、施工废水 建筑垃圾、施工废水 图5-1 施工工艺流程图 - 运营期工艺流程及产污环节 - 项目运营期工艺流程包括原料的发酵、陈化、破碎筛分及包装工序，原料的发酵采用一体化智能好氧发酵设备，其工艺流程及产污环节图见图5-2。 粗 料 掺 混 发酵（翻抛） 铲 装 粉 碎 筛 分 G1恶臭、N1噪声 粪便 发酵剂 搅 拌 成品包装 氮磷钾混合剂、腐植酸、水等 发酵车间 原料车间 生产车间 N2噪声 N3噪声、G2废气 G3、废气、N4噪声 G4废气、N5噪声 N7噪声 湿 搅 拌 N6噪声 图5-2 项目有机肥加工工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 一体化好氧发酵设备对鸡粪及羊粪进行处理，其设备操作过程如下： （1）进料 一体化设备发酵舱门开启，鸡粪及羊粪由专用车辆卸入一体化智能好氧发酵设备的进出料区，随后舱门自动关闭。一体化智能好氧发酵设备可实现进料后的全自动化控制。 （2）混料 各物料在进出料区装卸完成后，该设备将鸡粪及羊粪定量的取出运送至生物反应器内。上料完成后，CTB 智能机器人自动将两种物料充分混合，使混合物料达到适宜的含水率和孔隙度，达到好氧发酵所需的自由空域要求。 （3）生物发酵阶段 混料完成后，物料堆体开始好氧发酵过程，通过鼓风机为堆体供氧。发酵初期，堆体内的好氧微生物迅速增殖，发酵放热，堆体温度迅速升高，2-3天后发酵进入高温期。通过一体化智能好氧发酵设备自动监测和控制系统控制发酵堆体在50℃~70℃的高温阶段维持5-7天以上，充分杀灭病原菌和杂草种籽，且物料中的水分在高温期内快速脱除，实现物料的无害化、稳定化和减量化。高温期结束后，使用CTB智能机器人及对物料进行翻抛，使不同位置的物料均匀混合，提高发酵产品质量。 在发酵过程中废气主要为恶臭。采用集气罩+活性炭吸附+UV光解处理后经15m高的排气筒排放。 （4）出料 发酵结束后，腐熟物料经 CTB 智能机器人输送至进出料区的出料位，通过车辆或输送机将腐熟物料输送至设备外陈化区，进行陈化。 （5）陈化 畜禽粪便经过好氧发酵堆肥处理后，达到无害化、稳定化、含水率降至40%左右，需要进行陈化处理，需要补充N、P、K微量元素时补充一定量的氮肥和磷肥，作为有机肥深加工的原料。 （6）破碎筛分 经发酵陈化后的物料由皮带输送机输送至粉碎机进行半湿料破碎，然后经皮带输送机输送至筛分机进料口，筛分得到的成品粒径为4-6mm，成品经皮带输送机输送至包装工序，经筛分后不合格的产品经返料口落入皮带输送机，返回粉碎机，重新进行粉碎。 破碎、筛分工序产生的废气主要为粉尘。本项目有机肥破碎筛分工序上方设置集气罩，经集中收集后经布袋除尘器收集后回用。 （7）包装 合格的成品颗粒进行检验、计量后进行包装，包装采用半自动包装及码垛，包装规格为50kg/袋，转运至成品仓库储存。

主要污染源分析 1、施工期 （1）废气 本项目施工期产生的废气污染包括施工扬尘和施工机械产生的尾气，均为无组织排放，分散于施工场地。 ①施工扬尘 施工扬尘主要来地基开挖、建筑材料及土石方运输等施工过程，其次为建筑材料倾倒、堆放、运输等过程产生的无组织扬尘。 A土石方运输无组织扬尘 车辆运输起尘量选用上海港环境保护中心、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中： Q——汽车行驶的起尘量，kg/辆次； V——汽车行驶速度，km/h，取20km/h； M——汽车载重量，t，按10t/辆计算； P——道路表面物料量，kg/m2，运输道路以简易道路为主，道路表层物料量按3.0kg/m2计算； L——道路长度，km，平均运输距离按照2.0km计算。 计算得到：Q=5.90kg/辆次。 B施工场地无组织扬尘 施工场地无组织扬尘包括土石方卸车、露天堆场和裸露场地的风力扬尘。土石方自卸车时的起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中： Q——物料卸车起尘量，kg/次； u——平均风速，m/s，取1.6m/s； M——汽车卸料量，t，按10t计算。 计算得到：Q=3.17kg/次。 由于施工需要，石灰、沙等粉状建筑材料临时堆存等，在气候干燥有风的情况下，会产生扬尘，与当地气象条件、人为活动程度、粉尘含水率等因素有关。 ②施工机械尾气 挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，其产生量与施工方式、施工机械功率大小、运行工况等因素有关。 （2）废水 本项目施工期废水主要为设备清洗废水和施工人员生活污水。 ①设备清洗废水 施工废水主要是设备清洗水和车辆清洗水。清洗废水约0.2m3/d，该废水中主要污染物为SS，浓度约为2000mg/m3，厂区设沉淀池简单沉淀后，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 ②生活污水 施工期为10个月，高峰期施工人员为20人，施工人员生活用水按30L∕人•d计，用水量为0.3m3∕d，施工期用水量为36m3；污水产生系数按0.8计算，整个施工期生活污水产生量为28.8m3。施工期生活污水中污染物主要为SS，产生浓度为200mg/L。施工场地设有旱厕，定期清掏运至附近农田，洗漱废水泼洒抑尘。 （3）噪声 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的强噪声，噪声源主要有：装载机、挖掘机等。噪声源若不采取措施则会对周围声环境产生一定的影响。各种作业机械运行时，在距声源1.5m处的噪声值在81～90dB(A)之间，联合作业时叠加影响更加突出。这些非稳态噪声源将对周围声环境产生较大影响，但该影响是短期的。施工常用机械的噪声源强统计见表5-1。 表5-1 主要施工机械不同距离处的噪声级 序号; 机械类型; 型号; 测点距机械距离（m）; 声源特点; 最大声Lmax（dB(A)）. 1; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 5; 不稳定源; 84. 2; 电焊机; /; 1; 固定稳定源; 90. 3; 轮式装载机; AL40/ZL50型; 5; 不稳定源; 90. 4; 运输车辆; /; /; 流动不稳定源; 86. 5; 吊车; /; /; 流动不稳定源; 87. （4）固体废物 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾以及多余土石方。 ①施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计算，施工人员按20人计，施工周期10个月，则施工期施工人员产生的生活垃圾产生量为3t。生活垃圾收集后，运往附近生活垃圾收集点处理。 ②工程土石方 由于项目区地势较为平坦，基础开挖量不大，其挖方量约为1000m3，挖出的土石方大部分用于工程回填，回填量约为950m3，弃方量约为50m3，弃方全部用于后期的场地平整。在开挖的同时，在尽可能短的时间内完成回填工作，尽量减少水土流失和扬尘对环境的污染。 挖方量 1000m3 填方量 950m3 场地平整 50m3 弃方量 50m3 图5-3 土石方平衡图 ③建筑垃圾 项目总建筑面积14242m2，建筑垃圾产生量按5kg/m2，产生的建筑垃圾约71.21t，统一收集后运至政府指定地点处置。 （5）生态景观环境 项目在施工过程中地基开挖等土方的堆放，在遇暴雨天气时，容易引发水土流失。施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放、尤其是建筑垃圾的临时堆放等都会影响卫生环境和景观环境。施工过程中设置护栏、篷布等隔离措施，最大可能将生态景观环境的影响降到最低。 2、运营期 （1）废水污染源 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥 、复混钾肥 、有机肥料及微生物肥料工业(HJ 864.2-2018)》，有机肥发酵项目废水主要为生活污水，无生产废水。 项目全年运营200天，正常运营时定员23人，生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按80L/人计，则生活用水量约为1.84m3/d（368m3/a），项目设置水厕，化粪池，定期清掏拉运至焦村镇污水处理站进行处理。 （2）废气污染源 本项目运营期废气主要为好氧发酵阶段产生的恶臭和破碎筛分工序产生的粉尘。 ①恶臭 本项目发酵采用好氧发酵，有机物在高温发酵过程中产生一定的含氮、含硫化合物，通过空气介质刺激人们的嗅觉，产生恶臭。本项目主要的产臭点在混合配料，发酵、混合搅拌工序，其中配料混合和混合搅拌产生臭气主要是原料中（鸡粪、羊粪）易挥发的N、S小分子有机化合物，与辅料搅拌后，带有大量微生物的干燥辅料可以吸附大部分臭气而产生；好氧发酵初期新鲜鸡粪、羊粪残留臭气；部分区域充气不足，厌氧发酵产生的部分的低脂肪酸和含硫化合物，好氧发酵产生氨气。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥 、复混钾肥 、有机肥料及微生物肥料工业(HJ 864.2-2018)》及相关资料，每吨发酵产品排放到空气中的恶臭气体中NH3为60.59g，H2S为6.2g。 通过计算，本项目NH3产生量为6t/a；H2S的产生量为0.62t/a。环评要求将发酵车间恶臭气体采用生物除臭法（酵素菌发酵剂）通过风机（16000m3/h，收集率90%）引入活性炭+UV光解装置（除臭效率95%以上），进行吸附除臭后通过15m高排气筒排放。 处理后NH3排放量为0.27t/a，排放速率为0.056kg/h；排放浓度为3.5mg/m3；H2S的排放量为0.028t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度为0.375mg/m3。排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二类新改扩建标准限值（NH3的排放速率≤4.9kg/h，H2S的排放速率≤0.33kg/h）。 根据一般同类型企业，都会闻到臭味，如果车间封闭程度不好以及工程操作时使用车间敞开时间过长，恶臭浓度会相对较高，对周围环境带来一定的影响。本项目发酵车间采用密闭结构，采用封闭皮带廊道输送，废气逸散很小，排放量按未收集量的10%计算，NH3无组织散逸量分别为0.06t/a，排放速率0.012kg/h；H2S无组织散逸量分别为0.0062t/a，排放速率0.0013kg/h。 ②粉尘 项目运营期粉尘主要来自原料车间破碎筛分工序。项目年产有机肥10万吨，结合项目产品情况（≤10万吨/年），并参照《产排污系数手册》2624复混肥料制造业产排污系数表（续2），工业粉尘产生系数为0.66千克/吨-产品，因此本项目粉尘产生量为66t/a，项目粉碎、筛分工序处均设置一集尘罩，集尘罩捕集效率为90%，共用一台布袋除尘器设备处理，处理效率为99.9%，风机风量为12000m3/h（各集成罩风机风量均为6000m3/h），每天运转10小时，则粉尘有组织排放量为0.0594t/a，排放浓度为2.48mg/m3，排放速率为0.03kg/h，经15m高排气筒排放，排放速率和排放速度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 项目粉碎、搅拌、筛分工序处集成罩未收集粉尘为6.6t/a，由于原料含水率较高且车间封闭，逸散量约1%排入大气，排放量为0.066t/a。 （3）噪声污染源 本项目运行期间噪声主要来自鼓风机、粉碎机、筛分机、包装机运行时产生的设备噪声，噪声源强在65-85dB（A）之间。其各类噪声源强值见表5-2。 表5-2 项目噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 声级［dB（A）］; 排放规律. 1; 鼓风机; 2台; 70~80; 持续、间断. 2; 粉碎机; 1台; 75~85; 持续、间断. 3; 包装机; 2台; 55~65; 持续、间断. 4; 筛分机; 1台; 65~80; 持续、间断. （4）固体废物 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾除尘器中收集的除尘灰、废包装材料以及废活性炭。 ①生活垃圾 员工生活垃圾每天每人按0.5kg计算，每天工作人员23名，则生活垃圾产生量为11.5kg/d（2.3t/a），设置生活垃圾分类收集箱，及时清运至附近生活垃圾收集点。 ②废包装材料 项目年生产有机肥10万吨，成品采用编织袋包装，包装规格50kg/袋，则年需包装袋100万只，在包装过程中会产生废弃编织袋，废弃量按1%计算，则年产生废弃编织袋20000只，约2t/a，集中收集后交由物资回收公司综合利用。 ③除尘灰 项目粉碎、搅拌、筛分工序产生粉尘经布袋除尘器处理时产生的除尘灰约59.34t/a，与原材料成份相似，可作为原料重新进入生产过程。 ④废活性炭 废活性炭来自于恶臭处理，根据同类型工程，1t的活性炭吸附250-300kg恶臭废气。本环评按1t的活性炭吸附300kg恶臭计，吸附效率按80%计，恶臭产生量为6.62t/a，吸附的恶臭气体量为5.3t/a，需要活性炭17.67t/a，年产生废活性炭量包括活性炭用量及吸附的废气量，废活性炭年产生量为22.97t，属于一般固废，由厂家回收。

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 |  | / | 短期污染，影响较小 |
|  |  | 机械尾气 |  | 少量 | 短期污染，影响较小 |
|  | 运营期 | NH3 | 有组织 | 5.4t/a | 0.27t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.6t/a | 0.3t/a |
|  |  | H2S | 有组织 | 0.558t/a | 0.028t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.062t/a | 0.062t/a |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | 59.4t/a | 0.0594t/a |
|  |  |  | 无组织 | 6.6t/a | 0.66t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 |  | / | 泼洒抑尘 |
|  |  | 施工废水 |  | / | 通过临时沉淀池处理后用于降尘 |
|  | 运营期 | 生活污水 |  | 294.4t/a | 0 |
|  |  | 地面清洗废水 |  | 0.36t/a | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 3t | 0 |
|  |  | 土石方 |  | 50m3 | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 71.21t | 0 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  | 2.3t/a | 0 |
|  |  | 除尘灰 |  | 59.34t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 |  | 22.97t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 |  | 2t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来自鼓风机、粉碎机、筛分机、包装机运行时产生的设备噪声，噪声源强在65-85dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

- 1、施工期环境影响分析 - 1.1大气环境影响分析 本项目建设过程中主要大气污染物为扬尘以及设备尾气。 （1）扬尘影响分析 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表7-1。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/hr); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/hr); 0.1531; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/hr); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.0m/s，可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 拟建项目所在地平均风速为2.3m/s，常年主导风向为ES，施工场周边大气环境会受到施工扬尘的影响。施工过程产生的扬尘通过洒水、覆盖抑尘网等措施后，可将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 （2）设备燃油废气影响分析 拟建项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输道路沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 1.2水环境影响分析 项目施工期水环境影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；施工过程生活污水、生活垃圾和施工废水对水体的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类污废水排放加强管理。 （1）施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥浆，在严格控制生产用水量的基础上，要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等临时性污水简易处理设施，用于降尘或回用于施工过程。 （2）生活污水 施工期施工场地不设置施工人员的住宿营地，施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，产生量极小，直接泼洒抑尘处理。 （3）雨水 本项目区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%---65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，如不采取必要的疏导措施，则雨水流入河流对河流水环境造成一定的污染影响。 工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨水合理排放，防止雨水漫流对区域环境造成不良影响。 1.3声环境影响分析 项目施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工期噪声主要包括施工机械产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声。施工机械噪声可视为点声源，运输车辆噪声则按线声源进行处理。各施工阶段的噪声源及源强见表7-4。 表7-4 各施工阶段的噪声源及源强 序号; 设备名称; 声级dB(A); 测点距离(m）. 1; 挖掘机; 84; 5. 2; 电焊机; 90. 3; 装载机; 90. 4; 起重机; 81. 5; 运输车辆; 86. 6; 吊车; 87. （1）点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r——点声源至受声点的距离。 （2）线声源预测模式 运输车辆噪声采用线声源模式进行预测计算： 式中：Li——距声源ri处的声级dB(A)； L0——距声源r0处的声级dB(A)。 （3）噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 拟建项目施工期声环境厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准标准》（GB12523-2011）标准限值见表7-5。 表7-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 75dB(A); 55dB(A). 建筑施工场界噪声标准的评价量为等效声级，施工机械等效声级影响范围见表7-6。 表7-6 各种施工机械噪声影响范围等效声级Leq：dB(A) 序号; 设备名称; 测点距离(m）; 达标距离(m）. 5; 10; 20; 50; 100; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 84; 70; 60; 51; 44; 10; 37. 2; 电焊机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 3; 装载机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 4; 起重机; 81; 67; 57; 48; 41; 9; 27. 5; 运输车辆; 86; 72; 62; 53; 46; 12; 44. 6; 吊车; 87; 73; 63; 54; 47; 13; 47. 表中数据表明，噪声源强最大的装载机昼间噪声在16m处，夜间65m处可达对应标准限值要求。项目所在地周围农户较近，施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施加快施工进程避免夜间施工，采用低噪声设备等必要措施降低施工噪声的影响。确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要包括项目区多余土石方、废弃的各种建筑材料和少量施工人员产生的生活垃圾等。 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾成分以有机废物为主，在施工现场随意堆放则可能造成废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响局部空气环境，会对周边环境造成不良影响。生活垃圾统一收集，拉运至生活垃圾填埋场处理，不会对周围环境造成明显不良影响。 （2）建筑垃圾 施工建筑垃圾以无机废物为主，包括建筑施工下脚料如废弃砖瓦、混凝土块等，集中收集，统一运至政府指定的建筑垃圾填埋场妥善处置。 （3）工程土石方 项目地地势较平坦，工程土方主要为地基开挖产生的少量土方，用于项目场地平整。 1.5水土流失影响分析 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 2、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目大气污染源主要为有机肥好氧发酵工序产生的恶臭气体以及破碎筛分工序产生的粉尘。 （1）估算模式预测 本次环评选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，对项目运行过程中排放的NH3、H2S、粉尘进行预测分析，计算其最大地面浓度、占标率以及达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。有组织废气源强见表7-7，无组织废气源强见表7-8，预测结果见表7-9和表7-10。 表7-7 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); H2S; NH3; PM10. 点源; 107.763148; 35.510309; 1280.00; 15.00; 0.50; 25.00; 4.00; -; -; 0.0300. 点源; 107.76333; 35.509907; 1280.00; 15.00; 0.50; 25.00; 5.70; 0.0060; 0.0560; -. 表7-8 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); H2S; NH3; TSP. 矩形面源; 107.761592; 35.509968; 1283.00; 132.00; 24.00; 10.00; -; -; 0.0330. 矩形面源; 107.761721; 35.509689; 1283.00; 132.00; 48.00; 10.00; 0.0013; 0.0120; -. 估算模式所用参数见表 表7-9 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.4. 最低环境温度; -22.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-10 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NH3; 200.0; 6.2237; 3.1119; /. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.6742; 6.7423; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 21.6970; 2.4108; /. 点源; NH3; 200.0; 6.6415; 3.3208; /. 点源; H2S; 10.0; 0.7116; 7.1159; /. 点源; PM10; 450.0; 4.2589; 0.9464; /. 表7-11 Pmax和D10%预测结果一览表 下风向距离; 矩形面源. NH3浓度(μg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 50.0; 5.2197; 2.6098; 0.5655; 5.6547. 100.0; 6.1121; 3.0560; 0.6621; 6.6214. 200.0; 3.9143; 1.9571; 0.4240; 4.2405. 300.0; 2.9898; 1.4949; 0.3239; 3.2389. 400.0; 2.5153; 1.2576; 0.2725; 2.7249. 500.0; 2.1768; 1.0884; 0.2358; 2.3582. 600.0; 2.0618; 1.0309; 0.2234; 2.2336. 700.0; 1.9630; 0.9815; 0.2127; 2.1266. 800.0; 1.8758; 0.9379; 0.2032; 2.0321. 900.0; 1.7989; 0.8994; 0.1949; 1.9488. 1000.0; 1.7278; 0.8639; 0.1872; 1.8718. 1200.0; 1.6008; 0.8004; 0.1734; 1.7342. 1400.0; 1.4914; 0.7457; 0.1616; 1.6157. 1600.0; 1.4055; 0.7027; 0.1523; 1.5226. 1800.0; 1.3174; 0.6587; 0.1427; 1.4272. 2000.0; 1.2389; 0.6194; 0.1342; 1.3421. 2500.0; 1.0753; 0.5376; 0.1165; 1.1649. 下风向最大浓度; 6.2237; 3.1119; 0.6742; 6.7423. 下风向最大浓度出现距离; 93.0; 93.0; 93.0; 93.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 19.6310; 2.1812. 100.0; 20.1790; 2.2421. 200.0; 11.3930; 1.2659. 300.0; 8.4864; 0.9429. 400.0; 6.9181; 0.7687. 500.0; 6.1497; 0.6833. 600.0; 5.7931; 0.6437. 700.0; 5.4939; 0.6104. 800.0; 5.2337; 0.5815. 900.0; 5.0280; 0.5587. 1000.0; 4.8192; 0.5355. 1200.0; 4.4536; 0.4948. 1400.0; 4.1399; 0.4600. 1600.0; 3.8658; 0.4295. 1800.0; 3.6235; 0.4026. 2000.0; 3.4075; 0.3786. 2500.0; 2.9576; 0.3286. 下风向最大浓度; 21.6970; 2.4108. 下风向最大浓度出现距离; 71.0; 71.0. D10%最远距离; /; /. 下风向距离; 点源. NH3浓度(μg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 50.0; 5.5926; 2.7963; 0.5992; 5.9921. 100.0; 5.8060; 2.9030; 0.6221; 6.2207. 200.0; 5.1296; 2.5648; 0.5496; 5.4960. 300.0; 4.4499; 2.2250; 0.4768; 4.7677. 400.0; 3.5469; 1.7734; 0.3800; 3.8002. 500.0; 2.8497; 1.4248; 0.3053; 3.0532. 600.0; 2.7007; 1.3503; 0.2894; 2.8936. 700.0; 2.5894; 1.2947; 0.2774; 2.7744. 800.0; 2.4384; 1.2192; 0.2613; 2.6126. 900.0; 2.2774; 1.1387; 0.2440; 2.4401. 1000.0; 2.1201; 1.0600; 0.2272; 2.2715. 1200.0; 1.9308; 0.9654; 0.2069; 2.0687. 1400.0; 1.7697; 0.8849; 0.1896; 1.8961. 1600.0; 1.6149; 0.8075; 0.1730; 1.7302. 1800.0; 1.4740; 0.7370; 0.1579; 1.5793. 2000.0; 1.3484; 0.6742; 0.1445; 1.4447. 2500.0; 1.1403; 0.5702; 0.1222; 1.2218. 下风向最大浓度; 6.6415; 3.3208; 0.7116; 7.1159. 下风向最大浓度出现距离; 71.0; 71.0; 71.0; 71.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 下风向距离; 点源. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 4.0555; 0.9012. 100.0; 3.3308; 0.7402. 200.0; 2.7471; 0.6105. 300.0; 2.3831; 0.5296. 400.0; 1.8995; 0.4221. 500.0; 1.5261; 0.3391. 600.0; 1.4463; 0.3214. 700.0; 1.3867; 0.3082. 800.0; 1.3058; 0.2902. 900.0; 1.2196; 0.2710. 1000.0; 1.1354; 0.2523. 1200.0; 1.0340; 0.2298. 1400.0; 0.9477; 0.2106. 1600.0; 0.8649; 0.1922. 1800.0; 0.7894; 0.1754. 2000.0; 0.7221; 0.1605. 2500.0; 0.6107; 0.1357. 下风向最大浓度; 4.2589; 0.9464. 下风向最大浓度出现距离; 61.0; 61.0. D10%最远距离; /; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的H2SPmax值为7.1159%,Cmax为0.7116μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据上述预测结果可知NH3、H2S在正常工况下的有组织及无组织排放浓度厂界均远低于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，粉尘厂界无组织污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）限值要求，整体对周围环境空气质量影响较小。 （2）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目生产过程所排废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现厂界超标点。故本项目无组织排放废气不需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 本项目卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法，无组织排放面源的卫生防护距离可由下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； R—生产单元的等效半径m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D—计算系数； 表7-12 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 拟建项目NH3、H2S无组织排放量分别为0.012kg/h、0.0013kg/h，平均风速2.3m/s。 经过计算NH3、H2S卫生防护距离计算结果分别为1.3m、3.289m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。根据卫生防护距离计算结果，本项目以发酵车间为界设置100m的卫生防护距离。 根据现场调查，发酵车间周围100m范围内无环境敏感目标，对周围居民影响较小。 2.2地表水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，项目设置水厕，化粪池，定期拉运至焦村镇污水处理站进行处理。 项目场地地面运营期要求硬化，厂区雨水经雨水管道排至项目自建的雨水收集池（50m3），经收集后回用于地面泼洒抑尘。 2.3地下水环境影响分析 本项目为IV类项目，不对地下水进行分析，环评要求对生产区域采取严格的防渗措施。综合分析后将项目场地划分为：一般污染防渗区和简单污染防渗区。具体划分情况如下： ⑴一般污染防渗区 本项目一般污染防渗区主要为发酵区、陈化区、有机肥深加工区等，此类区域发生污染物泄漏后能及时发现，对地下水环境的影响相对较小。本次评价对其防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ⑵简单污染防渗区 对于项目场地的其他区域，如办公生活区等，采用非铺砌地坪或者普通混凝土地坪，地基按民用建筑要求处理即可。 建设单位在采取评价所提出各种治理措施后，项目建设对土壤和地下水环境影响较小。 - 2.4声环境影响分析 本项目运行期间噪声主要来自鼓风机、粉碎机、筛分机、包装机运行时产生的设备噪声，噪声源强在65-85dB（A）之间。各类设备在选用时均应选用低噪声设备，在安装时采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，根据拟建项目平面总布置图，拟采用距离衰减及叠加模式计算各声源对其最近厂界、敏感点的噪声影响值。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用以下噪声预测模式： 点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r———点声源至受声点的距离。 噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 （2）主要噪声源强 各类设备在选用时均应选用低噪声设备，在安装时采取基础减振、隔声、消声等降噪措施；加气车辆的交通噪声通过限速慢行、禁止鸣笛等措施， 表7-13 项目噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声级; 治理措施; 处理后噪声级. 1; 鼓风机; 80; 采取基础减振、隔声、消声限速慢行、禁止鸣笛等; 60. 2; 粉碎机; 85; 65. 3; 包装机; 65; 45. 4; 筛分机; 80; 60. （3）预测结果 针对工程的总体布置情况，厂界噪声和敏感点噪声进行预测，结果见表7-14。 表7-14 厂界噪声及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 48.6; 昼间60 夜间50; 达标. 2; 南厂界; 47.4; 达标. 3; 西厂界; 46.8; 达标. 4; 北厂界; 48.2; 达标. 由表7-14的预测结果可知，项目投入运行后，各设备产生的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境噪声明显不良影响。 2.5固体废弃物环境影响分析 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾除尘器中收集的除尘灰、废包装材料以及废活性炭。 设置生活垃圾分类收集箱，及时清运至附近生活垃圾收集点。 废弃包装材料集中收集后交由物资回收公司综合利用。 项目粉碎、搅拌、筛分工序产生粉尘经布袋除尘器处理时产生的除尘灰与原材料成份相似，可作为原料重新进入生产过程。 废活性炭年产生量为22.97t，属于一般固废，由厂家回收。 因此，项目固废合理处置对周围环境影响较小。 2.6生态环境影响分析 （1）土地利用环境影响评价 本项目用地用途为建设用地，项目工程占地以及施工过程中的生活垃圾、弃土弃石、建筑垃圾的对方也将临时占用土地。这些占地将改变原有的使用功能，植被的破坏使植被面积减少，地面裸露，增加水土流失。 （2）对动物的影响分析 本项目的建设将使得部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到一定的限制。但评价区内无野生动物保护区，无国家级、省级保护动物，也不是动物迁徙地带，本项目的建设基本不会对动物的生存、迁徙、生育、繁殖产生影响。 本项目建成后，对场区及其周边进行整体绿化，可有效改善区域生态环境。因此本项目通过严格控制污染排放及对厂区及其周边的绿化，对区域内的生态环境影响是有利的。 2.7土壤环境影响分析 2.7.1土壤环境影响评价项目类别识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为有机肥制造、粪便处置，类别属于“制造业”中“其他类”项目，土壤环境影响评价类别判定为“III类”。 2.7.2土壤环境影响识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，识别建设项目土壤影响类型及影响途径，具体详见表7-15。 表7-15 土壤环境影响类型与影响途径识别一览表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; -; -; -; -; -; -; -; -. 运营期; √; -; √; -; -; -; -; -. 服务期满后; -; -; -; -; -; -; -; -. 本项目建设期较短，且施工过程简单，对土壤环境的影响主要表现为土地类型及植被的变化。本项目运营期废气污染物主要为恶臭气体，沉降对土壤的影响较小；场区内设计完善的废水收集及处理系统，确保不会发生废水地面漫流现象；同时，本项目不涉及土壤盐化、碱化及酸化等生态影响。因此，本项目属于污染影响型项目，运营期对土壤环境的影响途径主要为粪便污染物的垂直入渗。 本项目土壤环境影响源及影响因子识别情况详见变7-16。 表7-16 土壤环境影响源及影响因子识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 收集池; 废水收集; 垂直入渗; COD、SS、氨氮; 氨氮; 事故. 发酵车间; 粪便处理; 垂直入渗; COD、SS、氨氮; 氨氮; 事故. 5.2.7.3土壤环境影响敏感目标识别 本项目土壤调查评价范围内主要为和居民敏感点，因此确定本项目土壤环境敏感点为占地范围外0.2km范围内的耕地和居民。 5.2.7.4预测与评价 （1）预测评价范围 本项目土壤环境影响预测评价范围与土壤调查范围一致，即：项目场区占地范围内全部，以及占地范围外0.2km范围内。 （2）预测评价时段 根据土壤环境影响识别，确定本项目预测评价时段为运营期事故状态下，废水污染物垂直下渗对土壤环境的影响。 （3）预测与评价 拟建项目土壤评价等级为三级，根据 HJ964-2018 8.7.4，进行定性描述。本项目预测评价时段为运营期事故状态下，废水污染物垂直下渗对土壤环境的影响。在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，满足相关防渗要求，没有污染土壤环境的通道。非正常状况下，粪污收集池四壁或底部出现破损或底部防渗等级不符合标准要求，污染物渗入地下污染土壤，随着时间推移污染物贡献值较小。因此，本项目对土壤环境的影响较小。 5.2.7.5土壤环境影响评价自查表 本项目土壤环境影响评价自查表详见表7-17。 表7-17 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型£；两种兼有£. 土地利用类型; 建设用地£；农用地；未利用地£; 土地利用类型图. 占地规模; （ 2.77 ）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地）、方位（周边）、距离（0.2km范围内）. 影响途径; 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗；地下水位£；其他（ ）. 全部污染物; COD、BOD5、SS、氨氮. 特征因子; /. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类£；Ⅱ类£；Ⅲ类；Ⅳ类£. 敏感程度; 敏感；较敏感£；不敏感£. 评价工作等级; 一级£；二级£；三级. 现状调查内容; 资料收集; a）£；b）£；c）£；d）. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 3; 0; 0~0.2m. 柱状样点数; 0; 0. 现状监测因子; 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌. 现状评价; 评价因子; 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌. 评价标准; GB15618；GB36600£；表D.1£；表D.2£；其他（ ）. 现状评价结论; 达标. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E£；附录F£；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ 较浅 ） 影响程度（ 较小 ）. 预测结论; 达标结论：a）；b）£；c）£ 不达标结论：a）£；b）£. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌; 1次/5年. 信息公开指标; 有. 评价结论; 影响较小. 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 2.7环境风险分析 本项目为粪便处置工程，通过工程分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、GB3000.18、GB30000.28，本项目不涉及风险物质。因此不对风险进行分析。

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 土建施工 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘、合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 | 可有效降低扬尘、废气对大气环境的影响 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆尾气 |  |  |
|  | 运营期 | 发酵车间 | 恶臭 | 集气罩+活性炭吸附+15m高的排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准限值 |
|  |  | 有机肥加工车间 | 粉尘 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高的排气筒排放 | 收集后作为原料回用 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活污水 | 泼洒抑尘 | 不外排，对地表水环境影响较小 |
|  |  |  | 施工废水 | 通过临时沉淀池处理后用于降尘 |  |
|  | 运营期 | 办公人员 | 生活污水 | 项目设置旱厕，生活洗漱废水经沉淀处理后泼洒抑尘，旱厕定期清掏肥田 | 不会对周围环境造成影响 |
|  |  | 生产区 | 生产废水 | 地面冲洗废水经沉淀后循环使用； |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工作业 | 建筑垃圾 | 统一收集，运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置 | 可达到无害化安全处理，对外环境影响较小 |
|  |  | 土方工程 | 土石方 | 多余土方用于项目施工结束后场地平整 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，运往垃圾填埋场处理 |  |
|  | 运营期 | 有机肥包装工序 | 废包装材料 | 集中收集后交由物资回收公司综合利用 |  |
|  |  | 废气处理 | 收集尘 | 回用 |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 交由厂家回收 |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 统一收集，运往附近生活垃圾收集点处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 各种施工机械设备 | 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各工段要求 |
|  | 运营期 | 鼓风机、粉碎机、筛分机、包装机 | 设备噪声 | 选用优良设备、对产噪设备安装降噪附件，确保设备良性运行等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 9、项目拟采取的污染防治措施及环境措施

1、施工期污染防治措施 - 1.1废气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘是项目施工期最主要的污染因素之一，主要产生于土建工程阶段的物料堆放、物料运输等过程，所以在施工期，应采取切实有效的措施减少扬尘污染影响，针对项目周边环境特征及工程施工特点，环评提出以下防治措施： （1）施工工地周边100%围挡 建设施工工地周边必须设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式2.5m以上的围挡，严禁敞开式作业。 （2）物料堆放100%覆盖 对裸露作业面、物料临时堆场专门设置集中堆放场；不能按时完成清运的，应及时设置防尘网布等覆盖。 （3）出入车辆100%冲洗 本项目规模较小，运输车辆较少，运输车辆冲洗可在指定的洗车点冲洗，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理，确保运输车辆进出场前车轮、车身不带泥。 （4）施工现场地面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 （5）车辆100%密闭运输 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。 （6）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水、湿法作业，以减少物料运输时洒落在地面上，并对洒落在地面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成影响。 （7）土方工程作业时，尽量缩短易起尘工段施工时间，加快施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 （8）施工机械和运输车辆尾气排放防治措施：运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排污监测制度。以上措施将降低施工机械和汽车尾气对周围敏感点的影响。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 - 1.2废水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路； （2）雨季施工时，施工场地应设置雨水导排系统，对施工现场形成的雨污水及时疏导，防治漫流至校区，对环境造成污染； （3）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建； （4）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 1.3噪声污染防治措施 拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的运输噪声，施工设备有装载机、起重设备及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： （1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。 （2）施工机械设备应选用低噪声的、先进的，定期对其维护，确保设备良性工作； （3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，增加噪声局部排放强度； （4）加快施工进度，尤其是地基开挖、处理等高噪声施工阶段； （5）加强施工设备的维护，避免设备事故运行，导致噪声增加； （6）建议渣土、原辅材料运输时间尽可能避开休息时间运输； （7）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，确保噪声达标排放。 - 1.4固体废弃物污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、剩余土方等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)项目剩余土方，应集中堆放，尽量原场地进行消化； (6)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (7)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 - 1.5生态环境影响污染防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等； （7）对于临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表30cm厚的土层应被视作表土。填埋时应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化； （8）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作； 2、运营期污染防治措施 - 2.1废气污染防治措施 项目产生的废气污染物主要为有机肥发酵工序产生的恶臭气体和有机肥破碎筛分工序产生的粉尘。 发酵车间及运输封闭要求：车间采用封闭门窗，设置两道封闭门，开机第一道门车辆进入后，关闭第一道封闭门，开启第二道封闭门，车辆进入卸料。车辆离开时依次通过第一道、第二道门，通过时方可开闭，通过后立即闭合，减少臭气逸出。物料发酵后通过封闭皮带廊道输送。 本项目恶臭气体采用生物除臭法（酵素菌发酵剂）引入活性炭+UV光解装置（除臭效率95%以上），进行吸附除臭后通过15m高排气筒排放。 （1）技术可行性分析 ①活性炭吸附原理 活性炭吸附原理是利用固体本身的表面作用力，将流体中的某些物质吸附并集中于固体上的程序。吸附法的最大特点，是能在符合经济条件的操作范围内，几乎可完全除去气流中的有机成份，直至吸附剂容量达到饱和为止。活性炭是一种很细小的炭粒但有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 ②UV光解原理 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有强氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有清除效果。 恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸(DNA)，再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 其处理工艺流程见图10-1、图10-2。 活性炭吸附+光氧催化装置 引风机 15m排气筒 达标排放 图10-1 有机废气治理工艺流程图 回收机 有机废气 图10-2 活性炭吸附系统处理工艺流程图 （2）运行稳定性 根据交通大学环境工程研究所对活性炭吸附塔操作绩效自我评估制度手册，固定床式活性炭吸附装置对有机物质的吸附效率及活性炭的更换频率统计见0-1。 10-1 活性炭更换时间及对有机物质的吸附效率关系表 吸附效率 有机物质; 90%; 70%; 10%以下. 有机物; 10天; 38天; 69天. 根据调查，活性炭吸附有机废气初始净化效率在90%以上，1个月后净化效率约为70%，当活性炭吸附容量达到饱和后（约2个月左右），如不及时更换，其处理效率将下降到10%以下。活性炭处理效率与活性炭更换时间有直接关系，活性炭需定期更换，方可保证其净化效率。要求项目活性炭更换周期为1次/半月。 UV光解能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上。 （3）达标排放可靠性 处理后NH3排放量为0.27t/a，排放速率为0.056kg/h；排放浓度为3.5mg/m3；H2S的排放量为0.028t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度为0.375mg/m3。排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二类新改扩建标准限值（NH3的排放速率≤4.9kg/h，H2S的排放速率≤0.33kg/h）。 项目粉碎、筛分工序处均设置一集尘罩，集尘罩捕集效率为90%，共用一台布袋除尘器设备处理，处理效率为99.9%，风机风量为12000m3/h（各集成罩风机风量均为6000m3/h），每天运转10小时，则粉尘有组织排放量为0.0594t/a，排放浓度为2.48mg/m3，排放速率为0.03kg/h，经15m高排气筒排放，排放速率和排放速度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。收集尘作为原料回用。 - 蚊蝇灭杀 - 根据调查，有机肥厂夏季蚊蝇较多，环评要求定期对厂区喷洒灭蚊蝇药水。 项目废气采取以上治理措施后，对周围环境影响较小，治理措施可行。 2.2水污染防治措施 本项目废水主要为生活污水。项目设置水厕，5m3化粪池，定期清掏拉运至焦村镇污水处理站进行处理。 项目场地地面运营期要求硬化，厂区雨水经雨水管道排至项目自建的雨水收集池（50m3），经收集后回用于地面泼洒抑尘。 本项目一般污染防渗区主要为发酵区、陈化区、有机肥深加工区、废水收集池等，本次评价对其防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 对于项目场地的其他区域，如办公生活区等，采用非铺砌地坪或者普通混凝土地坪，地基按民用建筑要求处理即可。 - 2.3固体废弃物污染防治措施 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾除尘器中收集的除尘灰、废包装材料以及废活性炭。 设置生活垃圾分类收集箱2个，及时清运至附近生活垃圾收集点。 废弃包装材料集中收集后交由物资回收公司综合利用。 项目粉碎、搅拌、筛分工序产生粉尘经布袋除尘器处理时产生的除尘灰与原材料成份相似，可作为原料重新进入生产过程。 废活性炭年产生量为22.97t，属于一般固废，由厂家回收。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，固体废物治理措施可行。 - 2.4噪声防治措施 为有效降低噪声排放强度，防止噪声超标排放对周边环境造成污染，实现噪声达标排放，拟采取的噪声污染防治措施如下： ①项目运营期的主要设备均放置在车间之内，生产车间生产期间门窗全部关闭，使厂房做到隔音降噪作用。 ②环评要求优化项目平面布置，车间玻璃加装密封条。 ③环评建议项目采用低噪音环保设备，要求在主要设备底座添置减震垫。 ④在厂区厂房附近栽种高大乔木，吸收项目产生的噪声。 采取上述措施后，根据预测结果可知，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。 4、环保投资概算 拟建项目总投资2513.5万元，其中环保投资41万元，环保投资占总投资的1.63%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表9-1。 表9-1 环保投资概算表 工期; 环保项目; 具体工程内容; 投资(万元). 施工期; 废水; 施工废水; 临时沉淀池收集，回用; 3.0. 废气; 施工扬尘; 设围墙，洒水降尘，防尘网覆盖; 2.0. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往政府指定填埋场; 4.0. 土石方. 噪声; 施工机械噪声; 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行，设声屏障; 2.0. 运营期; 废水; 生活污水; 5m3化粪池，定期清掏; 2.0. 雨水; 雨水收集池1座 50m3; 3. 噪声; 设备噪声; 合理布局、基础减震; 5.0. 废气; 恶臭气体; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒; 10.0. 蚊蝇灭杀; 定期喷洒灭蝇药水; 0.2. 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 5.0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个; 1. 废包装材料; 垃圾收集仓1个; 0.8. 生态; 绿化; 厂界东侧南侧临沟设置围墙强，绿化面积200m2; 2.0. 合计; /; 41.

- 10、环境管理与监控计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。必须通过环境管理和环境监测，监控本项目对项目地地表水、大气环境的影响，为本区域的环境管理、环境规划提供依据。 - 1、施工期环境监理及监控计划 （1）环境管理机构 由庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司、施工单位、庆阳市生态环境局宁县分局负责。庆阳市生态环境局宁县分局监督建设到位和施工单位实施环境管理行动计划，执行有关环境管理的法规、标准，运行检查、监督管理。协调各部门之间做好环保工作。 （2）施工期环境管理职责 施工期环境管理主要包括：根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合拟建项目的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施工程承包商。 定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护和管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告。 （3）施工期环境管理内容 ①为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对项目的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度，环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 ②建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 ③施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制定的各项环保、环卫法组织施工，并按环评报告表提出的各项环境保护措施文明施工、保护环境。施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声施工设备应严格控制其施工时间。 ④做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，及时采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍然是避免不了的。因此要想周围及受影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受能力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务。 - 2、运营期环境管理 （1）环境管理机构 运营期环境管理机构为庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司。设置专人主管环保工作，负责拟建项目环境保护措施的实施与日常环保工作。环境监测委托有资质单位进行，主要监控废气、噪声污染情况。运营期环保措施的实施和管理，制定详细的管理目标和指标。定期进行环境管理人员的环保安全知识和技术培训和环保宣传教育工作。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③织织和管理庆阳海越农业有限公司的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 （3）环境管理目标 目标应达到国家规定的废气、噪声等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 废气：粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建排放标准限值要求，恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准限值。 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 - 3、环境保护监督计划 拟建项目环境保护监督计划见表10-1。 表10-1 拟建项目环境保护监督计划 阶段; 机构; 监督内容; 监督目的. 可行性研究阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审查环境影响报告表; - 环评内容全面、重点突出； - 拟建项目可能产生有重大的、潜在的问题都已得到反映； - 减缓环境影响的措施有具体可行的实施计划。. 设计和施工阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审核环保初步设计和环境管理计划； 检查环保投资是否落实； 检查三废污染控制措施，决定施工时间； 检查空气污染物的排放； 检查施工场所生活污水和废水处理； 检查建筑垃圾和生活垃圾的处置情况； 检查环保设施“三同时”确定最终完成期限； 检查环保设施是否达到要求；; - 严格执行“三同时”制度； - 确保环保投资； - 确保建设用地满足环保要求； - 减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准； - 验收环保设施。. 运营阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 检查运营期环境管理计划的实施； 检查监测计划的实施； 检查有必要采取进一步的环保措施的敏感点； 检查环境敏感点的环境质量是否满足相应质量标准； 加强监督，防止突发事故，消防事故隐患，预先制定紧急事故应急预案，一旦发生事故能及时消除。; - 落实环境管理计划； - 落实监测计划。. - 4、环境监测计划 （1）监测目的 环境监测的目的是为了全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 （2）监测机构 运营期的环境监测由有资质环境监测单位进行。 （3）监测内容 运营期环境监测计划 表10-2 运营期环境监测内容一览表 监测位置; 监测因子; 监测频率; 标准; 实施机构; 负责 机构. 发酵车间排气筒; NH3、H2S; 2次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建排放标准; 有资质环境监测机构; 庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司. 生产车间排气筒; TSP; 2次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 厂界四周; 等效连续 A声级; 2次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 厂界上风向设置一个监测点，厂界下风向设置三个点; NH3、H2S、颗粒物; 2次/年; 无组织排放的NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建排放标准；无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. - 5、竣工验收管理 按照国家建设项目竣工验收相关规定，项目竣工后，由庆阳阳光惠农生态科技有限公司宁县分公司自主验收后上报审批环境影响报告的环保部门，由环保部门对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行监督。拟建项目“三同时”竣工环境保护验收内容详见表10-3。 表10-3 项目 “三同时”竣工环境保护验收一览表 验收 项目; 验收内容; 验收标准. 废气; 恶臭气体; 集气罩+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒; 恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建排放标准. 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 噪声; 设备 噪声; 合理布局、设备减震; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013年修订）中相关规定要求. 废包装材料; 垃圾收集仓1个. 废水; 生活污水; 水厕、化粪池5m3、定期清掏拉运; /. 雨水; 雨水收集池1座 50m3; /. 生态; 绿化; 厂界东侧南侧临沟设置围墙强，绿化面积200m2; /. - 6、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表10-4。 表10-4 项目污染物排放清单 工程组成; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 建设内容：发酵车间、陈化区、有机肥深加工区、包装区、成品区等。; 废气治理措施： 恶臭气体采取集气罩+活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒；颗粒物采取集气罩+布袋除尘器收集+15m排气筒 废水治理措施：水厕、化粪池定期拉运。 固废治理措施： 生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，及时清运。生产固废集中收集后交由物资回收公司综合利用 噪声治理措施：合理布局、设备减震。; 废气：NH3、H2S、颗粒物 固废：生活垃圾、废包装材料 废活性炭; 本项目建议不设置.

- 11、结论与建议

- 1、结论 - 1.1项目概况 项目位于庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号，占地面积为27666.67（41.5亩），总建筑面积为14242m2，包括发酵车间、生产车间（陈化区、有机肥深加工区、包装区、成品区）等。年加工生产10万吨有机肥， 本项目总投资万2513.5万元，其中环保投资41万元。 - 1.2项目审批符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》（国家发展和改革委员会第29号令），本项目属于其鼓励类中“一、农林业 24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”项目，符合国家的产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于庆阳市宁县焦村镇朱寨村3号，用地为建设用地，项目地东侧、南侧为山沟，北侧、西侧为农田，居民，距离最近的敏感点为项目地西侧22m的居民。平面布置合理规划后，发酵车间位置距离西侧居民超过100m，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，厂址选择合理。 - 1.3施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目建设过程中主要大气污染物为扬尘以及设备尾气。 ①扬尘 项目施工现场设置防风抑尘措施，施工场地设置围墙，采用防风抑尘网对开挖地面和裸露地面进行遮盖，堆土及时回填，施工场地定期洒水，尽可能将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 ②设备尾气 项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 （2）水环境影响分析 项目施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、设备水压试验产生的废水。要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等临时性污水简易处理设施，用于降尘。 ②生活污水 施工期施工场地不设置施工人员的住宿营地，施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，产生量极小，直接泼洒抑尘。场地内设置临时旱厕，粪便收集后用于周边农田堆肥处理。 ③雨水 本项目区域工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨水合理排放，防止雨水漫流对区域环境造成不良影响。 （3）固废环境影响分析 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及土石方。 施工人员生活垃圾产生量较小，生活垃圾统一收集，运往政府指定地点处理。项目建设过程包括建筑施工下脚料如废弃砖瓦、混凝土块等，统一收集后运至政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置。项目施工过程产生的土石方用于项目施工结束后场地平整。 （4）声环境影响分析 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的强噪声，噪声源主要有：装载机、推土机及挖掘机等。这些非稳态噪声源将对周围声环境产生较大影响。因此，合理安排施工工序，尽快利用假期加快施工进度，缩短施工期，合理安排施工时段，避免夜间施工，施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施，是有效降低噪声排放对施工区周边环境影响的主要做法，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目产生的废气污染物主要为有机肥发酵工序产生的恶臭气体和有机肥破碎筛分工序产生的粉尘。 本项目恶臭气体采用生物除臭法（酵素菌发酵剂）引入活性炭吸附+光氧催化装置（除臭效率95%以上），进行吸附除臭后通过15m高排气筒排放。 处理后NH3排放量为0.27t/a，排放速率为0.056kg/h；排放浓度为3.5mg/m3；H2S的排放量为0.028t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度为0.375mg/m3。排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二类新改扩建标准限值（NH3的排放速率≤4.9kg/h，H2S的排放速率≤0.33kg/h）。 项目粉碎、筛分工序处均设置一集尘罩，集尘罩捕集效率为90%，共用一台布袋除尘器设备处理，处理效率为99.9%，风机风量为12000m3/h（各集成罩风机风量均为6000m3/h），每天运转10小时，则粉尘有组织排放量为0.0594t/a，排放浓度为2.48mg/m3，排放速率为0.03kg/h，经15m高排气筒排放，排放速率和排放速度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。收集尘作为原料回用。 根据预测结果可知NH3、H2S在正常工况下的有组织及无组织排放浓度厂界均远低于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中要求，粉尘厂界无组织污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）限值要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目生产过程所排废气进行核算。经过计算，在大气评价范围内未出现厂界超标点。故本项目无组织排放废气不需设置大气环境防护距离。 经过计算NH3、H2S卫生防护距离计算结果分别为1.3m、3.289m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。根据卫生防护距离计算结果，本项目以发酵车间为界设置100m的卫生防护距离。 根据现场调查，发酵车间周围100m范围内无环境敏感目标，对周围居民影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。项目设置水厕，5m3化粪池，定期清掏拉运至焦村镇污水处理站进行处理。 项目场地地面运营期要求硬化，厂区雨水经雨水管道排至项目自建的雨水收集池（50m3），经收集后回用于地面泼洒抑尘。 本项目一般污染防渗区主要为发酵区、陈化区、有机肥深加工区、废水收集池等，本次评价对其防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 对于项目场地的其他区域，如办公生活区等，采用非铺砌地坪或者普通混凝土地坪，地基按民用建筑要求处理即可。 （3）声环境影响分析 本项目运行期间噪声主要来自鼓风机、粉碎机、筛分机、包装机运行时产生的设备噪声，噪声源强在65-85dB（A）之间，通过合理布局、设备减震、软连接等措施并安装在远离环境敏感目标的一侧，日常应定期对设备进行维护，确保设备良性运作，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废环境影响分析 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾除尘器中收集的除尘灰、废包装材料以及废活性炭。 设置生活垃圾分类收集箱2个，及时清运至附近生活垃圾收集点。 废弃包装材料集中收集后交由物资回收公司综合利用。 项目粉碎、搅拌、筛分工序产生粉尘经布袋除尘器处理时产生的除尘灰与原材料成份相似，可作为原料重新进入生产过程。 废活性炭年产生量为22.97t，属于一般固废，由厂家回收。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置。因此，项目固废对周围环境影响较小。 - 1.5综合评价结论 综上所述，建设单位在建设中应严格执行“三同时”制度，在落实施工期和运营期各项环保措施的基础上，能够做到“三废”污染物的达标排放，符合区域污染物总量控制的要求，对周围环境不会产生明显不良影响。 从环境保护角度来看，拟建项目的建设是可行的。 - 2、建议 （1）加强职工安全教育，提高安全防范风险的意识； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，采取合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）定期检查、维护废气处理装置及发酵车间密闭性，防止恶臭气体事故排放或无组织大量逸散，对周围敏感点造成影响； （4）建立健全安全、环境管理体系及高效的事故风险防范应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （5）本项目建成后，应及时进行环保竣工验收，并对主要污染物进行监测，经验收合格后方可投入运营。

- 附表1    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（NH3 H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据þ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测þ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源þ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3 H2S 颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3 H2S 颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.0594）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |