建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     宁县兰生单采血浆站建设项目     
建设单位（盖章）：宁县兰生单采血浆有限责任公司

编制日期：          二〇二二年二月            
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宁县兰生单采血浆站建设项目

	项目代码
	2201-621026-04-01-855895

	建设单位联系人
	杜涛
	联系方式
	15336076566

	建设地点
	 甘肃 省（自治区） 庆阳 市 宁 县（区） 新宁 镇（街道）

 马坪村 

	地理坐标
	（东经：107度54分44.065秒，北纬：35度30分32.290秒）

	国民经济

行业类别
	Q8435

采供血机构服务
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生
采供血机构服务 8435

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宁县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	庆阳市宁县发改局社会事业股备[2022]2号

	总投资（万元）
	2700
	环保投资（万元）
	47.7

	环保投资占比（%）
	1.77%
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	5346.7m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险和生态等专项评价根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度确定。本项目专项评价设置情况判定如表1-1所示。

表1-1 专项评价设置分析

专项评价类别

涉及项目类别

项目实际情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目实验在生物安全柜中进行，生物安全柜中自带高效过滤系统（采用定向气流、空气高效过滤、负压控制等技术，使实验室处于负压状态），经紫外线消毒后内循环，对周围环境影响较小，因此本项目不设大气专项评价
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目新增废水不直接外排，食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站；生活污水进入化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理，达到预处理标准后，进入市政管网，最终进入宁县污水处理厂处理，因此本项目不设地表水专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害危险物质存储量不超过临界量，因此本项目不设环境风险专项评价
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目给水由市政给水管网引入，不涉及取水口，因此本项目不设生态专项评价
由表1-1分析判定可知，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	  根据庆阳市宁县发改局社会事业股备[2022]2号，本项目已登记备案，符合规划。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	相关规划符合性分析见表1-2。

表1-2  相关规划符合性分析

相关

规划

规范内容
本项目情况
符合性分析

《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》
强化城中村、老城区和城乡结合部污水截流、收集，提升污水收集效能，逐步杜绝雨、污合流现象。加快推进全市城镇污水处理设施新、改、扩建，不断提升城镇生活污水处理能力
本项目实施雨污分流制。雨水经雨水管网排至市政雨水管网；设置1套地埋式污水处理设施，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，处理达标后排入市政管网
符合

加快推进污泥无害化资源化处理处置，全面推进县级及以上城市污泥处置设施建设，加快压减污泥填埋规模，推广污泥集中焚烧无害化处理，鼓励污泥资源化利用
本项目污水处理站污泥属于危险废物，经石灰消毒后委托有资质单位拉运处置
符合

加强医疗废物分类管理，鼓励医疗废物协同处置，建立医疗废物协同应急处置设施清单
本项目设置10m2医废暂存间，医疗废物分类暂存，定期交由有资质单位无害化处理
符合

强化工业、交通、建筑施工和社会生活等重点领域噪声排放源监督管理，加大执法检查和处罚力度，确保实现重点噪声污染源达标排放

本项目选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，个别设备设立独立设备间；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施

符合

综上所述，本项目建设符合《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相关规划。



	其他符合性分析


	1、产业政策符合性分析

本项目为血站建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修订）》鼓励类中第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。

2、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》相符性

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“四十九卫生、108医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务842”规定，“新建、扩建住院床位500张及以上的”编制环境影响报告书，“其他（住院床位20张以下的除外）”编制环境影响报告表。本项目建设有20张血浆采集床位，因此编制环境影响报告表。

3、“三线一单”符合性分析

（1）甘肃省“三线一单”环境管控单元

根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》甘政发(2020) 68号，全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。甘肃省生态环境管控分布图见附图1-1。
（2）庆阳市“三线一单”环境管控单元

根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

——优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。

——重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。

——一般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。

生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。

根据《庆阳市生态环境准入清单（2021版）》庆环函2021【119】号，本项目所在地属于宁县重点管控单元，执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元的空间布局约束要求。

表 1-3
本项目与“三线一单”符合性分析

序号

内容

要求

项目情况

相符性

1

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件

本项目评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，项目选址不涉及生态保护红线。项目位于重点管控单元，执行重点管控单元的相关约束要求

符合

2

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件

项目周围大气、地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求，项目区域环境质量现状良好；项目采取污染防治措施合理可行，各污染物均可达标排放，不会造成区域内环境质量超标

符合

3

资源利用上线

依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”

本项目主要为血站建设项目，本项目运营过程中所用的资源主要为电、水等，不使用高能耗能源，符合资源利用上线的要求

符合

4

环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用

根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在地未列入国家重点生态功能区，本项目不属于负面清单中所列项目

符合

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。
4、与环境功能区划相符性分析

（1）与《庆阳市生态功能区划》的符合性分析

根据《庆阳市生态功能区划图》，庆阳市划分为4个生态功能区，“中部残塬沟壑综合生态经济发展区”划分为6个亚区，划分方案见表1-4。

表1-4  庆阳市生态功能区划方案

一级区

名称

亚区

名称

Ⅰ

东部子午岭天然次生林水源涵养保护区

--

/

Ⅱ

中部残塬沟壑

综合发展区

Ⅱ-1

中部林缘旱作农业

及林果产业发展亚区

Ⅱ-2

中南部生态工业集中

发展亚区

Ⅱ-3

重要水源地保护亚区

Ⅱ-4

中部残塬沟壑粮

食基地生产亚区

Ⅱ-5

环江沿线工矿型

能源化工产业发展亚区

Ⅱ-6

中西部丘陵沟壑农牧业与工矿型产业发展亚区

Ⅲ

北部丘陵沟壑生态恢复与治理区

--

/

Ⅳ

西南部高原沟壑生态恢复区

--

/

根据《庆阳市生态功能区划图》，本项目位于庆阳市宁县新宁镇，所处生态环境功能区为Ⅱ-2中南部生态工业集中发展亚区，具体见附图1-2。

（2）与《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）相符性分析

根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年），评价区主要地表水体为马莲河，环境功能属于Ⅳ类，具体见附图1-4。本项目运营期食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进入10m3化粪池，最后与医疗废水一起进入“一级强化处理+消毒”工艺进行预处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，进入市政管网，对地表水环境影响较小，因此项目建设符合评价区地表水环境功能区划的要求。

5、选址合理性分析

本项目选址在庆阳市宁县新宁镇马坪村。根据宁县自然资源局出具的《不动产权证书》可知，本项目用地属于医疗卫生用地，因此符合《甘肃省宁县城市总体规划》（2016-2035）。

根据现场踏勘，本项目东侧临马莲河，南侧厂界邻空地，西侧紧临马坪村卫生所，北侧临庙咀西路。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。评价范围内无集中式地下水饮用水源，周围交通、给水、电力、通信等基础设施完善。

本次环评要求项目设置1套日处理能力为5m3的地埋式污水处理设备，运行期食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站处理；生活污水进入10m³化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，进入市政管网，最终进入宁县污水处理厂处理。食堂油烟废气采取净化效率不低于60%的油烟净化设施处理，处理后由专用烟道引至楼顶排放，排气筒出口段长度至少应有4.5倍直径长的平直管段；本项目实验在生物安全柜中进行，产生少量实验室废气经紫外线消毒，负压内循环。设置10m2医废暂存间分类暂存医疗废物，定期交由有资质单位处理；生活垃圾设置垃圾桶统一收集后交由环卫部门清运，做到日产日清；污水处理站污泥经石灰消毒后委托有资质单位拉运处置；废油脂集中收集委托有资质单位处置。采取以上措施后，项目运营期对外周围环境影响较小。

综上所述，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目建设内容

本项目建设地点位于甘肃省庆阳市宁县新宁镇马坪村，地理坐标为（N：35°30′32.290″，E：107°54′44.065″），地理位置图见附图2-1。

本项目新建三层混凝土结构办公和业务用房，总建筑面积为4000m2，项目占地面积5346.70m2。一层设血源大厅、体检区、实验区，包括：登记及预体检区、体检室、血源发展部、宣教室、血源档案室、胸片室、浆员餐厅、冷藏室、医废暂存间、健康之家；二层设采浆区、采前采后休息区；包括：采浆大厅、观察室、配液室、更衣室、热合室、采后休息室、领款室、中心机房、库房及耗材库、消防控制室、发电机房；三层设行政办公区、宿舍区，包括：办公室、检测室、档案室、接待室、会议室、宿舍；地下一层设辅助用房，包括消防水池、消防水泵房等。单采血浆站功能为原料血浆的采集与供应，项目建成后运行年血浆采集量为30吨。本项目主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。

本次评价对胸片室的辐射部分不予评价，由建设单位另行履行相关环保手续。项目组成及主要建设内容见下表2-1，主要经济技术指标见表2-2。

表2-1    项目组成及主要建设内容

项目组成

名称

主要建设内容

备注

主体

工程

业务综合楼

新建一栋三层混凝土结构办公及业务综合楼，总建筑面积约4000m2
新建
一层
建筑面积为1189.80m2，设血源大厅、体检区、实验区.包括：登记及预体检区、体检室、血源发展部、宣教室、血源档案室、胸片室、浆员餐厅、冷藏室、医废暂存间、健康之家
二层
建筑面积为899.22m2，设采浆区、采前采后休息区。包括：采浆大厅、观察室、配液室、更衣室、热合室、采后休息室、领款室、中心机房、库房及耗材库、消防控制室、发电机房
三层
建筑面积为804.47m2，设行政办公区、宿舍区。包括：办公室、检测室、档案室、接待室、会议室、宿舍
地下

一层
建筑面积为325.05m2，设辅助用房。包括消防水池、消防水泵房等
辅助

工程

职工宿舍楼
位于业务综合楼三楼，框架结构
新建
餐厅
位于业务综合楼一楼，框架结构
新建
储运工程

库房
位于业务综合楼二楼，框架结构
新建
冷藏库
位于业务综合楼一楼，框架结构
新建
公用

工程

供电

由市政电网接入

/
供水

给水接新宁镇自来水，满足用水需求

/
排水

雨污分流。雨水：经雨水管网排至市政雨水管网；

污水：食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进入10m3化粪池，最后与医疗废水一起进入处理能力为5m3/d的污水处理站，处理达标后进入市政管网
新建
供暖

供暖由宁县供热公司供给
新建
制冷

项目设置血浆冷藏库和速冻库，主要功能为保存血浆。制冷剂采用R410A制冷剂

新建
环保

工程

废水处理
设置1座10m³化粪池，1套日处理能力为5m3的地埋式污水处理设备，位于业务综合楼东北侧。
食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站；生活污水进入化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，进入市政管网，最终进入宁县污水处理厂处理
新建
废气

防治
油烟

废气

采取净化效率不低于60%的油烟净化设施处理，处理后由专用烟道引至楼顶排放，排气筒出口段长度至少应有4.5倍直径长的平直管段

新建
实验室废气

生物安全柜处理及紫外线消毒，负压内循环
新建
化粪池和污水处理站恶臭

采取加盖，地埋全封闭式，以及绿化措施

新建
噪声

防治
设备

噪声

选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，个别设备设立独立设备间；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施

/
固废

处置
生活

垃圾
设置垃圾桶统一收集后交由环卫部门清运，做到日产日清
/
污水处理站污泥

属于危险废物，经石灰消毒后委托有资质单位拉运处置，不暂存
/
医疗

废物

设置10m2医废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位处理。医废暂存间采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m）
新建
废油脂
经隔油池分离后集中收集后委托有资质单位处置
/
风险防范措施

设置1座5m3事故池，化粪池、事故池、污水处理站池体全部做防渗层，防渗层由下至上分别为整平基础、300g/m2土工布一层、2.0mm厚HDPE膜一层、600g/m2土工布一层、100mm厚方砖一层。医废暂存间采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m；编制突发环境事件应急预案
新建
绿化工程
绿化面积300m2
新建
表2-2    项目建设主要经济技术指标

项目

单位

设计指标

总用地面积

m2
5346.70

总建筑面积

m2
4000

劳动定员

人

30

总投资

万元

2700

环保投资

万元

47.7
绿化

m2
300

表2-3    项目主要设备清单

序号

分布单元
设备名称

设备型号

数量

1

血源登记及体检

条码打印机

/
2

2

照片打印机

爱普生

1

3

身份证扫描仪

/

2

4

扫码枪

晨光，无线
4

5

喊号系统

/

1

6

体检机

/

2

7

身份识别仪

/

4

8

血浆采集

身份识别仪

/

2

9

条码打印机

/

2

10

扫码枪

晨光，无线
4

11

高频热合机

/

2

12

冰箱（药品、疫苗）

/

1

13

紫外线负离子空气消毒机
/

10
14

制氧机

/

1

15

电视机

创维

5

16
采浆床

/

12

17
实验室

生物安全柜（Ⅱ级）
海尔
1
18
酶标仪
FC
1
19
洗板机

/

2

20
试剂、控制品、样品冰箱

/

4

21
药品冷藏箱
1
22
扫码枪

/

2

23
离心机

L550

1

24
振荡器

/

2

25
紫外线负离子空气消毒机
/

4

26
生物安全柜（Ⅱ级）
海尔
1

27
移液器

/

10

28
全自动生化仪

ES380

1

29
高压灭菌装置

山东科博

1

30
血源信息系统

精英天成

1

31
污水处理站
次氯酸钠投加消毒装置
/
1
2、主要产品及产能

本项目主要产品及产能见表2-4。

表2-4  项目主要产品及产能一览表

序号

产品名称

产品规模

备注

1

血浆

30t/a

袋装

3、项目能源消耗

项目原辅材料及能源消耗见表2-5和表2-6。

表2-5  项目原辅材料一览表

序号
消耗单元
名    称

年耗量(按年采浆30吨产能计)

备注

1
血浆采集
ALT检测试剂
55200套 
人份/套
2
TPr检测试剂
55200套 
人份/套
3
血型试剂
3套
/
4
HBsAg试剂
55200套  
人份/套
5
梅毒检测试剂
55200套
人份/套
6
抗－HCV试剂
55200套
人份/套
7
抗－HIV试剂
55200套
人份/套
8
采浆耗材
55200套
人份/套
9
一次性样品采集管
60000张
/
10
消毒棉签

120000支
/
11
碘伏消毒液
1000瓶
500mL/瓶
12
创可贴
60000张
盒装
13
实验室
氯化钠
52800套
/
14
抗凝剂
52800套
/
15
制冷剂（R410A）
0.72t
/
16
一次性注射器
60000套
/
17
一次性鞋套
52800双
/
18
工作服
144套
/
19
工作鞋
72双
/
20
一次性橡胶手套
7800双
/
21
污水处理站
消毒片（次氯酸钠）
150kg
瓶装，500g/瓶
22
生石灰
100kg
袋装，25kg/袋
23
一次性橡胶手套
200双
/
R410A：是一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层，工作压力为普通R22空调的1.6倍左右，制冷（暖）效率高。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成，主要有氢、氟和碳元素组成（表示为hfc）。具有稳定、无毒、性能优越、不会破坏臭氧层等特点。
表2-6 项目能源消耗表

序号

名称

年使用量（t/a）

备注

1

新鲜水

984
自来水管网

2

电

12000kw/a

市政电网

3、劳动定员及工作班制

本项目劳动定员30人，其中行政人员7人、卫生技术人员21人，后勤保障人员2人。每天工作实行8小时制，年工作时间为300天。

4、公用工程

（1）供水

本项目给水由市政给水管引入。

（2）排水

本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网排至市政雨水管网；运行期食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站，生活污水进入10m³化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，进入市政管网，最终进入宁县污水处理厂处理。
（3）水平衡

本项目建成后运营劳动定员为30人，供血者约为180人/d，年工作时间为300天。根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）中“卫生业”用水标准，并结合当地实际情况综合考虑，对本项目用排水量进行核算。

生活用水按40L/人·d计，共30人，则生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）；生活污水量按用水量的80%算，则生活污水的产生量共0.96m3/d（288m3/a）。

食堂用水按20L/人·d，共30人，则餐饮用水量为0.6m3/d（180m3/a）；餐饮废水量按用水量的80%算，则餐饮废水的产生量共0.48m3/d（144m3/a）。

检验室用水（含设备清洗用水）按5L/（人·次），每天180人，则检验室用水（含设备清洗用水）量为0.9m3/d（270m3/a）；检验室废水量按用水量的80%算，则检验室废水的产生量共0.72m3/d（216m3/a）。

供血者临时用水按5L/（人•次）计，每天180人，则供血者临时用水量为0.9m3/d（270m3/a）；供血者临时废水量按用水量的80%算，则供血者临时废水的产生量共0.72m3/d（216m3/a）。

类比同类项目，消毒用水量为0.18m3/d（54m3/a）。

清洁用水包括综合楼内各个房间清洁用水，用水系数按80L/天，则清洁用水量为0.08m3/d（24m3/a）；清洁废水量按用水量的80%算，则清洁废水的产生量共0.064m3/d（19.2m3/a）。
综上，本项目新鲜水总用量为3.86m3/d（1158m3/a）；排水量为2.94m3/d，（882m3/a）。

项目水平衡表见表2-7，水平衡图见图2-1。
表2-7   项目用水一览表

类别

用水

标准

规模

新水量

损耗量

废水量

生活用水

40L/人·d

30人

1.2m3/d

(360m3/a)

0.24m3/d

(72m3/a)

0.96m3/d

(288m3/a)

食堂用水

20L/人·d

30人

0.6m3/d

(180m3/a)

0.12m3/d

(36m3/a)

0.48m3/d

(144m3/a)

检验室用水（含设备清洗用水）

5L/（人·次）

180人

0.9m3/d

(270m3/a)

0.18/d

(54m3/a)

0.72m3/d

(216m3/a)

供血者临时用水

5L/（人•次）

180人

0.9m3/d

(270m3/a)

0.18m3/d

(54.0m3/a)

0.72m3/d

(216m3/a)

消毒用水

/

/

0.18m3/d

(54m3/a)

0.18m3/d

(54m3/a)

0

清洁用水

80L/天

300d

0.08m3/d

(24m3/a)

0.016m3/d

(4.8m3/a)

0.064m3/d

(19.2m3/a)

合计

3.86m3/d

(1158m3/a)

0.92m3/d

(276m3/a)

2.94m3/d

(882m3/a)

[image: image1.png].28

e

12

A

]

960,24

04

s

0.9

0.9

fomm

MH0.18

0s

wuwms

#4018

AATEEIAK

012

0.08

1496 0.018

W

0,084

o018

_#io.18

amA





图2-1   项目水平衡图    单位：m3/d

（4）供电

本项目用电由宁县市政电网提供。

（5）供热

本项目供暖由宁县供热公司供给。

（6）制冷

项目设置血浆冷藏库和速冻库，主要功能为保存血浆。制冷冷媒采用R410A制冷剂。

5、平面布置合理性分析

本项目基地位于庆阳市宁县新宁镇马坪村，根据项目总平面布置图，主要建筑物为业综合务楼。一楼设血源大厅、体检区、实验区；二楼设采浆区、采前采后休息区；三楼设办公区、宿舍区；地下一层设辅助用房，包括消防水池、消防水泵房等。

污水处理设施位于业务综合楼东北侧，处于侧风向，且为地埋式，距离办公生活区较远，由于单采血浆站建设有相应的建设标准以及质量管理规范所指导，本身环境要求较高。本项目通过绿化布置，将主要建筑与周边建筑相隔离，减少外环境对本项目血浆采集的影响。

本项目规划布局的功能分区明确，土地利用合理，最大限度地进行植树和绿化，提供舒适的清洁卫生环境；项目区设施齐全配套，考虑了环保要求和设施，避免相互干扰，整体环境优美舒适。总平布局中污水处理设施、 配电房等布置在项目区边界，距离主要建筑物较远， 降低了噪声、恶臭对项目区周边及项目区内工作人员的影响。

综上所述，总平面布局遵循节约用地和节省投资的原则，力求布局紧凑、流程合理、运输便捷， 符合消防、 防疫、 环保等技术规范要求，从便于生产和管理、便于污染物治理的角度出发，本项目总平面布置是合理的。平面布置图见附图2-2。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程图

（1）本项目运营期的流程及产污环节如图2-2所示。

[image: image2.png]| [amwneE
! || RREEE
AT T L
- ' I~ H
srutTER| ! ! Do
ks BT ' Lmpese L

R

—48

hE T2
fi:)

HARA (25CULF)

T ]
0 T8

HRRITE e =

| 8 sl

B 1 | RS

g

FTERNE

I

Bk T | #200)





2-2  运营期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：
①进站、身份确认、资格审核：供血浆者进入公司、登记，递交供血浆证和身份证，进行资格审查。不合格者离开。

②体检：有资格供血浆者进行体检，体检项目包括血压、血型、心跳、呼吸、肺、胸检测等，并询问病史，验证是否符合要求。新供血浆者进行全面体检，老供血浆者视情况进行体检。不合格者离开。

医生对供血浆者健康征询及体格检查按照如下顺序进行：

A、目测供血浆者的一般健康状况、营养发育状况、皮肤五官、对基本生命体征(体温、血压、脉搏等)进行检查；
B、对供血浆者进行心脏听诊、肺部听诊、脾脏触诊、四肢检查；
C、首次申请供血浆者和心脏听诊有异常杂音的固定或非固定供血浆者需进行心电图和胸片检查。

血样抽取、化验：经体检合格者抽少量血液进行全血比重测定，然后用试剂盒进行ABO血型、ALT (赖氏法≦251IU/T)、乙肝表面抗原(酶标法)、丙肝抗体(酶标法)、艾滋抗体(酶标法)、梅毒(RPR法)、血清总蛋白含量等的化验。不合格者离开。

项目血液化验均采用一次性试剂盒，一次性试剂盒使用后作为医疗废物收集后交由有资质单位处置。酶标仪配套的酶标板采用洗板机清洗，清洗废水高温灭活后排入污水处理系统处理。

抽血取样化验项目包含乙型肝炎表面抗原检测、丙型肝炎病毒抗体检测、人体免疫缺陷病毒抗体检测、梅毒螺旋体抗体检测、丙氨酸氨基转移酶检测、血红蛋白含量检测、血清(浆)总蛋白含量检测和ABO血型检测。检验阳性和不合格者按照永久淘汰和暂时拒绝进行分类处理，全部合格者进入献浆工作程序。

永久淘汰：乙型肝炎表面抗原检测、丙型肝炎病毒抗体检测、人体免疫缺陷病毒抗体检测、梅毒螺旋体抗体检测中一项及多项不合格者。

暂时拒绝：乙型肝炎表面抗原检测、丙型肝炎病毒抗体检测、人体免疫缺陷病毒抗体检测、梅毒螺旋体抗体检测均合格，但丙氨酸氨基转移酶检测、血红蛋白含量检测、血清(浆)总蛋白含量检测中一项及多项不合格者。

本项目设置的化验室为二级生物安全实验室，采取的生物安全防护措施如下：

a.实验室设置在3F，与供浆人员接触率较小，房门保持关闭并张贴生物危害警告标志，并制定了生物安全手册和处理病原暴露事故的制度。

b.充分掌握常见疾病的传播途径，并针对其进行疾病的预防。实验室分清洁区、半污染区、污染区设置：窗户设置纱窗防止蚊蝇进入；实验室供排风采用紫外线灯管进行消毒；检验人员提高自身安全防护意识，在检验过程中按规范进行操作；对于一些可能会产生气溶胶的感染性样本，在生物安全柜中进行操作和检验:在整个的检验操作过程中，严格遵循无菌观念，避免交叉感染，将潜在被污染的废弃物同普通废弃物隔开，进行高压灭菌处理。

③机采血浆：使用全自动单采血浆机进行血浆的采集。血浆采集完成后，将红细胞、白细胞、血小板等回输给供血浆者。供血浆者在站内观察、休息、领取补助，食堂就餐，离开血站。

单采血浆原理：项目血浆采集由全自动单采血浆机完成，采浆机由离心机、血泵、抗凝剂泵、空气探测器、压力监测器、血浆感应器、电子称、控制面板、显示屏、控制系统及加压袖带等组成，血浆采集时将血液从供血者引流到完全封闭、一次性使用单采血浆离心分离器中，由血浆机自动注入抗凝剂并带动分离容器高速旋转进行梯度离心，血液因各成分比重不同出现分层（由上到下的分层依次是：血浆、血小板、白细胞、红细胞），再将所需的血浆移到与分离器本身密闭相连的收集袋中，其余成分返输给献血者。

④贴标签、热合标本：血浆采集后于1小时内收集到血浆暂存处根据血型等特征粘贴标签，使用热合机将血浆袋封合，然后扫描分拣，按不同血浆类型、不同箱号分箱。

⑤速冻：将血浆平整放于冻盘内，于6小时内在-25C以下的速冻库中速冻成型。

⑥100%目检后打包、冻库暂存：目检及观察血浆颜色状态和冷冻程度。冻结成型的血浆通过检查血型、分类等审核后，装于相应的专用运输箱内送至冻库暂存后待运。血浆在储存期内，温度处于自动连续温度记录仪的监控之下，除短暂的化霜时间外，温度始终处于-20C以下。血浆的最长存储时间不得超过三年。

⑦血浆运输：血浆的运输由专门的公司采用冷链运输的方式运输。使用专用冷藏车，在-15'C以下运输，运输车辆制冷能力达-30°C，驾驶室内安装有温度控制系统，驾驶员可在驾驶室内查看温度显示，调节温度控制。

（2）废水处理工艺

本项目医疗废水预处理采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的工艺，并根据宁县兰生单采血浆站建设项目性质、规模、出水水质要求和污水排放去向，确定本项目污水处理主要工艺流程为“一级强化处理+消毒”工艺。污水处理工艺流程图见图2-3。

[image: image3.png]EfTREK

ERERR
i@

=

[ | it }—»‘ o |

> Sl ki

kil

TESMET





图2-3  污水处理工艺流程图
处理工艺简介：食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站；生活污水进入10m³化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理。废水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行医院污水消毒，接触池出水达标排放。

其主要工艺如下：

①格栅井

在污水进入调节池前设置一道格栅，用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。

②调节池

污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，并设置预曝气系统，用于充氧搅拌，以防止污水中悬浮颗粒长期的沉淀而导致发臭，又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。调节池内设置提升水泵，经均量均质的污水提升至后级处理。

③混凝沉淀
污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，通过混凝沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。

④消毒

沉淀池出水进入接触池进行消毒，经消毒后使出水水质符合卫生指标要求，合格外排标准的水，再排入市政污水管道。本项目采用投加次氯酸钠消毒片的消毒方式。投加次氯酸钠消毒片具有流程简单、消毒灭菌彻底、占地面积小且运营成本低、无噪声，达标率高等优点，在运行过程中操作方便、安全可靠。
调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾经石灰集中消毒后委托有资质单位外运处置。

（3）生物安全柜废气处置设施原理

本项目生物实验均在二级生物安全检验室和二级生物安全柜中进行，生物安全柜( Biological safety cabinets， BSCs) 是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。当操纵液体或半流体，例如摇动、倾注、抗拌，或将液体滴加到固体表面上或另一种液体中时，均有可能产生气溶胶。在接种用吸管接种细胞培养瓶、采用多道加样器将感染性试剂的混悬液转移到培养板中、对感染性物质进行匀浆及涡旋振荡、对感染性液体进行离心以及进行动物操纵时，这些实验室操纵都可能产生感染性气溶胶，生物安全柜中自带高效过滤系统，采用定向气流、空气高效过滤、负压控制等技术，使实验室处于负压状态，经紫外线消毒后内循环。

本项目拟采用的生物安全柜采用超高效过滤器，其过滤效率超过99.9995%，工作空间洁净度达到10级。经生物安全柜进行过滤净化后，可以有效减少实验室废气以及由于气溶胶暴露所造成的实验室感染。因此，本项目产生的实验室废气对周围环境影响较小。

4、主要污染工序
（1）施工期主要污染工序
①废水

本项目施工期废水主要是生活污水和施工废水。

②废气

本项目施工期产生废气主要为施工扬尘、汽车尾气和装修产生的有机废气。

③噪声

本项目施工期噪声主要是机械设备噪声和交通噪声。

④固废

本项目施工期固废主要是生活垃圾和建筑装修垃圾。

（2）运营期主要污染工序
①废水

本项目运营期废水主要是生活污水、食堂废水以及检验室废水、供血者临时废水、清洁废水等医疗废水。

②废气

本项目运营期废气主要为实验废气、食堂油烟废气及化粪池和污水处理站臭气。

③噪声

本项目运营期噪声主要是设备噪声及进出车辆噪声。本项目运营期设备噪声主要为采血浆设备、体检设备、化验设备、制冷设备、生物安全柜排风系统、压缩机、水泵以及备用发电机等运行时产生的噪声。

④固废

本项目运营期固废主要是生活垃圾、医疗废物、化粪池和污水处理站污泥和废油脂。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目所在地现状为空地，无原有污染问题，项目周边没有大型污染性工业企业，不存在地下水或土壤的污染工艺及生态破坏问题等。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年。

本项目位于甘肃省庆阳市宁县，根据庆阳市生态环境局官网公布的《2021年1-12月8县区环境空气质量状况》，具体网址见http://sthj.zgqingyang.gov.cn/xwzx/tzgg/content_204351，公布了宁县2021年全年S02、NO2、PM10、PM2.5、CO和

O3六项基本污染物监测数据，根据技术导则相关方法和要求对各基本污染物环境质量现状进行评价，结果见表3-1所示。
表3-1  宁县大气环境质量现状监测数据

县名

PM10
PM2.5
SO2
NO2
CO

O3-8h

浓度（μg/m3）

浓度（μg/m3）

浓度（μg/m3）

浓度（μg/m3）

浓度（mg/m3）

浓度（μg/m3）

宁县

（年平均）

62

31

13

11

0.7
95

标准

70

35

60

40

4

160

由上表可知，宁县2021年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值要求，因此判断项目所在区域环境空气质量为达标区。

地表水环境质量现状

本项目所涉及地表水为马莲河，根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，为 IV 类水域功能区。 

本项目地表水质量现状引用庆阳市生态环境局宁县分局例行监测，政平桥 （宁县桥头-市站数据），与本项目属同一流域马莲河，位于项目下游。 

（1）监测因子 

生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮。 

（2）监测时间与频率 

2020 年 1 月-12 月全年数据。 

（3）监测、分析方法 

按国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）进行。 

监测结果 

监测结果见表 3-2。
表 3-2地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L

监测时间

监测因子

监测值

标准

超标倍数

2020年平均值

CODcr

17

≤20

/

氨氮

0.598

≤1.0

/

总磷

0.094

≤0.2

/

BOD5
2.583

≤4

/

总氮

8.062

/

/

由监测数据可知，地表水所监测的 5 项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值，说明项目区地表水环境质量现状良好。
3、声环境质量现状

本次声环境质量现状评价采用现场监测的方法，本项目监测委托甘肃水木青华检测科技有限公司于2022年2月18日对项目厂界进行了声环境现场监测。

（1）监测点布设

项目声环境质量监测点位布设见表3-3。

表3-3 声环境监测点位一览表

序号

监测点位

备注
1#

厂界东侧外1m处
所用仪器为AWA6228+型多功能声级计
2#

厂界南侧外1m处
3#

厂界西侧外1m处
4#

厂界北侧外1m处
（2）监测项目及频率

监测项目：等效连续A声级

监测时间和频率：监测2天，昼间、夜间各检测1次。昼间：06:00 -22:00，夜间：22:00-次日06:00。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。

（4）评价标准

各监测点均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）监测结果及评价

声环境质量现状监测结果及评价见表3-4。

表3-4   声环境监测结果一览表  单位：dB(A)

监测点位
检测日期

检测时段

检测结果

标准限值
评价

1#厂界东侧外1m处
2022.2.18
昼间

42.3
60

达标
夜间

37.9
50

达标
2#厂界南侧外1m处
昼间

42.5
60
达标
夜间

37.6
50
达标
3#厂界西侧外1m处
昼间

41.9
60
达标
夜间

37.5
50
达标
4#厂界北侧外1m处
昼间

41.6
60
达标
夜间

38.0
50
达标
1#厂界东侧外1m处
2022.2.19
昼间
42.4

60
达标
夜间
37.3

50
达标
2#厂界南侧外1m处
昼间
42.0

60
达标
夜间
37.4

50
达标
3#厂界西侧外1m处
昼间
42.1

60
达标
夜间
36.2

50
达标
4#厂界北侧外1m处
昼间
41.4

60
达标
夜间
37.0

50
达标
由上表监测结果可知，本项目声环境质量现状各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

4、地下水环境质量现状

本次地下水环境质量现状评价引用《庆阳星冠工贸有限责任公司年产300t薯蓣皂素清洁化生产线项目》中地下水环境质量现状监测报告。监测点位于本项目西侧10.1km处，同处于一个水文地质单元，监测点与项目区所在地环境类似，周围无大型污染型企事业单位，采用的监测点可代表拟建项目所在区域地下水环境质量现状。监测时间为2020年11月10日，满足监测时间为三年有效期内的要求。因此，地下水环境质量现状监测资料引用合理。监测点位详见表3-5，监测结果见表3-6。

表3-5  地下水环境质量现状监测点位一览表
监测点位与本项目位置关系

检测项目
检测频次

位于项目区西侧

10.1km

（任村）
pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、溶解性固体、六价铬、耗氧量、氰化物、铅、砷、汞、铬、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、Na+、Mg2+、Ca2+、K+、CO32-、HCO3-
每天采样1次，检测1天

表3-6  地下水环境质量现状监测结果表
检测点位

检测项目
检测结果
pH值（无量纲）

7.70

总硬度（mg/L）
433

溶解性总固体(mg/L）
606

硫酸盐（mg/L）
243

氯化物（mg/L）
74.0

铁（mg/L）
0.03L
锰（mg/L）

0.01L
挥发酚（mg/L）
0.0003L
氨氮（mg/L）
0.041

硫化物（mg/L）
0.005L
总大肠菌群（MPN/100mL）
2
亚硝酸盐（mg/L）

0.003L

氰化物（mg/L）
0.001L
氟化物（mg/L）
0.001L
汞（mg/L）
0.00004L
砷（mg/L）
0.0006

镉（mg/L）
0.03L
六价铬（mg/L）
0.004L
铅（MPN/100mL）
0.0025L

石油类（mg/L）

0.01L

K+（mg/L）

12.0

钠（mg/L）

92.0

Ca2+（mg/L）

192

Mg2+（mg/L）

72.0

CO32-（mg/L）

5L
HCO3-（mg/L）
152

SO42-（mg/L）
180

CL-（mg/L）
160

由以上分析可知，各监测点位的地下水各项水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。因此，本项目所在区域地下水环境良好。
5、土壤环境质量现状

本次土壤环境质量现状评价引用《庆阳星冠工贸有限责任公司年产300t薯蓣皂素清洁化生产线》土壤环境质量现状监测报告。该监测为甘肃领越检测技术有限公司于2020年11月10日对拟建场地进行了现状监测，监测点位详见表3-7，监测结果详见表3-8。

表3-7 土壤环境质量现状监测点位一览表

采样点位

与本项目位置关系

检测项目
检测频次
1#厂区内（提取车间）
位于项目区西侧

9.8km

pH、氰化物、甲基汞、钴、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、12,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、对/间二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
检测1天

一天1次
表3-8  土壤环境质量现状监测结果一览表

检测项目

检测点位、检测结果

1#厂区内（提取车间）
pH（无量纲）

7.14

铜（mg/kg）

20.5

镍（mg/kg）

44.0

铅（mg/kg）
14.5

镉（mg/kg）

0.18

汞（mg/kg）

0.361

砷（mg/kg）

18.4

铬（六价）（mg/kg）

＜2
四氯化碳（mg/kg）
＜2.0×10-3
氯仿（mg/kg）
＜2.0×10-3
氯甲烷（mg/kg）
0.169
1，1-二氯乙烷（mg/kg）
＜2.0×10-3
1，2-二氯乙烷（mg/kg）
＜3.0×10-3
1，1-二氯乙烯（mg/kg）
＜2.0×10-3
顺-1，2-二氯乙烯（mg/kg）
＜3.0×10-3
反-1，2-二氯乙烯（mg/kg）
＜3.0×10-3
二氯甲烷（mg/kg）
5.32×10-2
1，2-二氯丙烷（mg/kg）
1.71×10-2
1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg）
＜3.0×10-3
1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg）
＜3.0×10-3
四氯乙烯（mg/kg）
＜2.0×10-3
1，1，1-三氯乙烷（mg/kg）
＜2.0×10-3
1，1，2-三氯乙烷（mg/kg）
＜2.0×10-3
三氯乙烯（mg/kg）
＜2.0×10-3
1，2，3-三氯丙烷（mg/kg）
＜3.0×10-3
氯乙烯（mg/kg）
＜2.0×10-3
苯（mg/kg）
1.22×10-2
氯苯（mg/kg）
＜1.1×10-3
1，2-二氯苯（mg/kg）
＜1.0×10-3
1，4-二氯苯（mg/kg）
＜1.2×10-3
乙苯（mg/kg）
2.67×10-3
苯乙烯（mg/kg）
＜1.6×10-3
甲苯（mg/kg）
＜2.0×10-3
间二甲苯+对二甲苯（mg/kg）
＜3.6×10-3
邻二甲苯（mg/kg）
＜1.3×10-3
硝基苯（mg/kg）
＜0.09

苯胺（mg/kg）
＜0.1

2-氯酚（mg/kg）
＜0.06

苯并[a]蒽（mg/kg）
＜0.1

苯并[a]芘（mg/kg）
＜0.1

苯并[b]荧蒽（mg/kg）
＜0.2

苯并[k]荧蒽（mg/kg）
＜0.1

䓛（mg/kg）
＜0.1

二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
＜0.1

茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
＜0.1

萘（mg/kg）
＜0.09

由表3-8可知，本次土壤监测现状可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》中建设用地土壤污染风险筛选值要求，厂址周边农田的土壤环境现状可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)》标准限值。



	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、项目周边概况

本项目建设地点位于庆阳市宁县新宁镇马坪村，项目区东侧临马莲河，南侧厂界邻空地，西侧紧临马坪村卫生所，北侧临庙咀西路。本项目外环境关系图见附图3-1。

2、主要环境保护级别

（1）空气环境

项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境

项目所在区域地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

（3）声环境

项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

3、主要环境保护目标

根据现场调查，本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。评价区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，拟建项目以声环境及大气环境为主要环境保护目标。确定项目周围主要环境敏感保护目标见表3-9。

表3-9   项目环境保护目标一览表

环境

类别

UTM坐标m

保护对象及规模

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离m

X

Y

环境

空气

764087

3933079

马坪小区居民，336户/约1100人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准
S

210

764180

3933609

优山美地小区居民，420户/约1300人

N

124

763826

3933658

福邸三期住宅小区居民，450户/约1500人

NW

246

764011

3933879

福林佳苑居民，80户/约250人

NW

350

764069

3933205

宁县交警大队
S

130

763919

3933241

宁县自然资源局
SW
170

763912

3933293

宁县公安局
SW
145

763916

3933488

宁县农业农村局

W
140

地表水环境
/

马莲河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

E
30m
土壤

环境

项目地南侧紧邻空地

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准、《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1筛选值

S
0~50



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

本项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点），具体见表3-10。

表3-10  大气污染物综合排放标准限值

污染物

周界外浓度最高点（mg/m3）

颗粒物

1.0

本项目运营期污水处理站恶臭污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准，具体见表3-11。

表3-11  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

序号

污染物

单位

标准值

1

氨

mg/m³

1

2

硫化氢

mg/m³

0.03

3

臭气浓度

无量纲

10

本项目运营期食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）小型操作间标准，具体取值见表3-12。

表3-12  饮食业油烟排放标准（试行） （GB18432-2001）

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除率（%）

60

2、废水

项目运营期污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，具体见表3-13。

表3-13  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准

污染物

标准值

污染物

标准值

pH

6~9（无量纲）

COD

250mg/L

BOD5
100mg/L

氨氮
-
SS

60mg/L

总余氯
-
粪大肠菌群
5000（MPN/L）

动植物油
20
3、噪声排放标准

本项目施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表3-14。

表3-14   建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

昼间

70

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

夜间

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-15。
表3-15  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

类别/时段

昼间

夜间

2类

60

50

4、固废处置标准

（1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。

（2）医疗废物、污水处理站污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中相关要求。



	总量

控制

指标
	根据本项目污染物排放特点，本项目废水经预处理达到《医疗结构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，经管网进入宁县污水处理厂集中处理，总量计入宁县污水处理厂，故不对废水做总量要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、废水污染防治措施

本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施：
（1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路。
（2）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建。
（3）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。
在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。
2、废气污染防治措施

本项目施工过程中产生的废气包括施工扬尘、机械尾气和装修产生的有机废气。
根据大气污染防治等相关政策的各项管理要求，施工期大气污染防治措施如下：

（1）施工扬尘
①在进行拆除原设备、土石方开挖、土建工程时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或以上大风天气应停止土方作业，作业时应覆以防尘网，减轻施工扬尘对外环境造成影响。
②对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等及时清运。
③运送易产生扬尘的物料时应加盖蓬布以防洒落。
④对运输车辆进行限速、禁止超载，安排合理的运输路线和运输时间，对运输路线进行定期洒水，尽量降低扬尘对运输路线周边环境的影响。
⑤保证施工工地环境整洁，定期清扫施工场地，对施工车辆及时清洗，保持场地路面的清洁，从而减少施工扬尘。
（2）机械尾气

①采用尾气排放量达到《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93）的运输车辆，并对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备。

②使用优质燃料，定期对机械尾气净化器、消烟除尘等设备进行维护。

③加强对机械的管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许超时间和任意扩大施工路线。

（3）装修产生的有机废气

①合理布置室内格局，尽量减少打磨钻孔数量，室内装修过程中应加强施工作业区的室内通风；

②采用环保型装修材料，尽可能减少装修废气影响。

综上，本项目施工期采取上述大气防治措施后，施工过程中的废气可得到有效控制，对环境污染较小，处理措施可行。
3、噪声污染防治措施

拟建项目噪声声源主要是机械设备噪声和交通噪声。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施：
（1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。
（2）施工机械设备应选用低噪声的、先进的，定期对其维护，确保设备良性工作，避免带病作业及空转。严禁夜间（22：00~次日6：00）及中午（12：00~14:00）作业。
（3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，增加噪声局部排放强度。
（4）加快施工进度，尤其是地基开挖、处理等高噪声施工阶段。
（5）加强施工设备的维护，避免设备事故运行，导致噪声增加。
（6）建议渣土、原辅材料运输时间避开休息时间运输。
（7）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，确保噪声达标排放。

采取上述措施后，可有效减小噪声对环境的影响，本项目施工对外环境影响较小。

4、固废污染防治措施

本项目产生的固废主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施：
（1）生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃，定期清运至生活垃圾填埋场处理。
（2）废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，统一拉运至建筑垃圾填埋场进行处理。

（3）避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染。
（4）建筑垃圾外运时，采用防尘、防遗漏车辆；合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响。
（5）加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。
采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。

5、生态防治措施

为了防止水土流失，建设单位在施工阶段应采取如下防治措施：

（1）通过科学合理的设计方案和合理的施工方案，减少土地占用和植被破坏。

（2）合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失，避开大风季节施工可避免土壤风蚀吹失。

（3）施工期备齐防治暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大的防治土壤流失。

（4）施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失。

本项目施工期采取以上防治与恢复措施后，对生态环境的影响不大。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

（1）水环境影响分析

本项目运营期废水主要是生活污水、食堂废水以及检验室废水、供血者临时废水、清洁废水等医疗废水。

生活用水按40L/人·d计，共30人，则生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）；生活污水量按用水量的80%算，则生活污水的产生量共0.96m3/d（288m3/a）。

食堂用水按20L/人·d，共30人，则餐饮用水量为0.6m3/d（180m3/a）；餐饮废水量按用水量的80%算，则餐饮废水的产生量共0.48m3/d（144m3/a）。

检验室用水（含设备清洗用水）按5L/（人·次），每天180人，则检验室用水（含设备清洗用水）量为0.9m3/d（270m3/a）；检验室废水量按用水量的80%算，则检验室废水的产生量共0.72m3/d（216m3/a）。

供血者临时用水按5L/（人•次）计，每天180人，则供血者临时用水量为0.9m3/d（270m3/a）；供血者临时废水量按用水量的80%算，则供血者临时废水的产生量共0.72m3/d（216m3/a）。

类比同类项目，消毒用水量为0.18m3/d（54m3/a）。

清洁用水包括综合楼内各个房间清洁用水，用水系数按80L/天，则清洁用水量为0.08m3/d（24m3/a）；清洁废水量按用水量的80%算，则清洁废水的产生量共0.064m3/d（19.2m3/a）。
综上，本项目新鲜水总用量为3.86m3/d（1158m3/a）；排水量为2.94m3/d，（882m3/a）。
本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网排至市政雨水管网；食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站处理，生活污水进入10m³化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站处理，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，进入市政管网，最终进入宁县污水处理厂处理。

由于本项目废水不直接外排地表水体，因此对位于项目东侧30m处的马莲河不产生影响。

本项目废水排放口信息见表4-1。

表4-1   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别
污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放

口编号

排放口

设置是否符合要求

排放口类型

污染

治理

设施

编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

综合废水

CODcr 、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌

通过市政管网排入宁县污水处理厂

间接排放

TW001

污水处理站

“一级强化处理+消毒”工艺

DW001

√是

□否

□企业总排

□雨水排放

√清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

（2）废水污染防治措施

本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网排至市政雨水管网；食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站，生活污水进入10m³化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，进入市政管网，最终进入宁县污水处理厂处理。

项目污水处理前后水质情况如下表：

表4-2 项目污水处理前后排水水质 

污染源

污染因子

进水浓度（mg/L）

产生量（t\a）

出水浓度

（mg/L）
排放量

（t\a）

消减量（t\a）
去除效率（%）

预处理标准（mg/L）
生活污水

CODcr
300

0.1296
200
0.0864
0.0432
33.3
250
BOD5
150

0.0648
100
0.0432
0.0216
33.3
100
SS
120

0.0518
60
0.0259
0.0259
50
60
NH3-N
50

0.0216
40

0.0173
0.0043
20
-
动植物油

25

0.0108
20
0.0086
0.0022
20
20
医疗废水

CODcr
250

0.1104
150

0.0662
0.0442
40
250
BOD5
100

0.0442
80

0.0353
0.0089
20
100
SS
80

0.0353
60
0.0265
0.0088
25
60
NH3-N
30

0.0132
20

0.0088
0.0044
33.3
-
类大肠菌群

3×108 MPN/L
/
5000MPN/L
5000MPN/L
/
99
5000 MPN/L
根据分析，本项目废水出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准要求。因此，本项目废水达标排放，不对地表水体直接排水，对地表水环境影响甚微。
污水处理站和化粪池采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m，可有效控制医院内废水污染物下渗现象，避免污染地下水。
综上，本项目污水得到妥善处理，不会对周围水环境造成影响，处理措施可行。
（3）废水监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ 1105-2020）以及项目性质和排污特点，项目建成投产后，由建设单位根据环保要求进行废水监测。针对本项目提出以下废水监控计划，具体见表4-3。
表4-3     本项目运营期废水环境监测计划一览表

影响因素

监测位置

监测项目

频次

执行标准

方法依据

废水

污水总排放口

pH、总余氯
12小时一次
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准

参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）

COD、SS、

每周一次

粪大肠菌群
每月一次

BOD5
每季度一次

（4）宁县污水处理厂依托可行性分析

宁县污水处理厂位于宁县县城南侧马莲河下游东岸沙滩一队附近，2011年7月开工建设，2013年工程竣工，同年11月投入试运行，2014年9月通过了工程竣工验收。2019年开始对宁县污水处理厂实施提标改造工程，总投资4554.34万元。宁县污水处理厂建设有初沉池一座、A2/O生化池一座、二沉池一座，中间体提升泵池一座，深度处理间一座、装置式好氧发酵系统一座，鼓风机房一座，设计日处理规模为5000m³/d。目前，污水处理厂日处理污水量达到3300m3左右，剩余容量1700m3，本项目污水排放量为2.94m3/d。
宁县污水处理厂根据进、出水水流方向和工艺要求，污水处理核心工艺采用A2/O工艺，处理后污水通过提升泵池及消毒渠排入马莲河。根据宁县污水处理厂在线监测数据统计情况，进水水质为：COD 476mg/L，BOD5220mg/L，氨氮为45mg/L，SS为379mg/L，出水水质COD为50mg/L，BOD510mg/L，氨氮为8mg/L，SS为10mg/L。本项目进水水质为：COD 200mg/L，BOD5100mg/L，氨氮为40mg/L，SS为60mg/L，本项目的废水出水水质优于宁县污水处理厂的进水水质要求。由此可见，不论是从污水处理厂的剩余容量，还是进水水质均能满足要求，宁县污水处理厂具有可依托性。

2、废气

（1）大气环境影响分析

本项目运营后废气主要为实验废气、食堂油烟废气以及化粪池和污水处理站臭气。

①实验废气
根据《血站建设标准》（住房和城乡建设部，2020年6月29日）第二十二条要求：本项目应建设一个二级生物安全实验室，且满足现行国标《生物安全实验室建筑技术规范（GB 50346-2011）》对生物安全Ⅱ级（BSL-2）实验室的相应要求。二级生物安全实验室，主要建设指标如下：

BSL-2实验室主要用于地基卫生服务、诊断和研究，实验对象的危害等级为II级(中等个体危害，有限群体危害)，具体定义为“对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。”据此，《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）对BLS-2实验室规定了以下技术指标（静态）：

洁净度：无要求

最小换气次数：可开窗透风

与室外方向上相邻想通房间的最小负压差(Pa) ：无

温度(℃) ：18~27

相对湿度%：30~70

噪声dB(A)：≤60

最低照度lx：300

实验废气主要是甲醇，乙醇、氯化氢等少量挥发性气体，类别同行业，产生量较少。本项目生物实验均在二级生物安全检验室和二级生物安全柜中进行，生物安全柜采用超高效过滤器，其过滤效率超过99.9995%，工作空间洁净度达到10级。经生物安全柜进行过滤净化后，可以有效减少实验室废气以及由于气溶胶暴露所造成的实验室感染。因此，本项目产生的实验室废气对周围环境影响较小。
②食堂油烟废气
项目每天用餐人数为30人/d，一年工作300天，使用一个灶头，按人均日食用油用量约50g/人·d，则职工耗油量约1.5kg/d（0.45t/a）。油的平均挥发量为总耗油量的3%，烹饪时间按平均4h每天计算，经估算，项目职工产生的油烟量为0.045kg/d（0.0135t/a），则产生油烟量为0.0113kg/h。食堂安装处理效率不低于60%的油烟净化器，因此油烟排放量为0.00678kg/h，油烟排风量约为4000m3/h，排放浓度约为1.7mg/m³。处理后油烟废气由专用烟道引至楼顶排放，排气筒出口段长度至少应有4.5倍直径长的平直管段。

采取以上措施后能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的标准要求。
③化粪池和污水处理站臭气

本项目设1座10m3化粪池、污水处理设备1套，在运营期会产生一定量的恶臭气体，恶臭气体的主要成分为H2S、NH3，由于化粪池和污水处理站位于地下，并且化粪池和污水处理站周围都进行绿化，恶臭气体产生量较少，污水处理站恶臭污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准，对周围环境影响较小。

根据环境保护部环境工程评估中心编制的环境影响评价技术方法参考教材中数据，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水处理站生活污水BOD5削减量为0.0216t/a，医疗废水BOD5削减量为0.0089t/a，总量为0.0305t/a，则产生的NH3和H2S量分别为0.0946kg/a（0.3153g/d）、0.00366kg/a（0.0122g/d）。在污水处理站周围设置绿化隔离带，同时通过采取优化平面布置、加强日常管理等措施降低无组织恶臭对周围环境的影响，恶臭污染物排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的相关标准要求。
（2）废气污染防治措施

①实验废气
本项目实验在生物安全柜（一台）中进行，生物安全柜中自带高效过滤系统（采用定向气流、空气高效过滤、负压控制等技术，使实验室处于负压状态），经紫外线消毒后内循环，对周围环境影响较小，措施可行。
②食堂油烟废气

本项目食堂安装处理效率不低于60%的油烟净化器，因此油烟排放量为0.0135t/at/a，排放浓度约为1.7mg/m³。处理后油烟废气由专用烟道引至楼顶排放，排气筒出口段长度至少应有4.5倍直径长的平直管段，采取以上措施后能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的标准要求，措施可行。
③化粪池和污水处理站臭气

本项目化粪池和污水处理站位于地下，并且化粪池和污水处理站周围进行绿化，恶臭气体NH3和H2S产生量分别为0.3153g/d、0.0122g/d，产生量较少，对周围环境影响较小，措施可行。

（3）废气监测要求

依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ  1105-2020），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-4。

表4-4  本项目运营期废气环境监测计划一览表

因素

监测位置

监测项目

频次

监测方式
执行标准
废气

油烟废气排放口
油烟废气
每季度一次

手动

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）小型操作间标准

污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度
每季度一次

手动
《医疗机构水污染物排放》（GB 18466-2005）中表3标准限制
3、噪声

（1）噪声影响分析

本项目运营期噪声主要是设备噪声及进出车辆噪声。

①设备噪声

本项目营运后设备噪声主要为采血浆设备、体检设备、化验设备、制冷设备、生物安全柜排风系统以、备用发电机、水泵、压缩机等运行时产生的噪声，噪声源强一般在60 -85dB (A)间，各噪声源强见表4-5。

表4-5  各类设备噪声强度     单位：dB（A）
声源

噪声级dB（A）

治理措施

采血浆设备

60-75

合理布置，置于室内

体检设备

60-75

化验设备

60-75

生物安全柜排风系统

75-85

制冷设备

75-85

设独立封闭间，选用低噪声设备，合理布设，安装减震设施

水泵
75-85
选用低噪声设备，合理布设，安装减震设施
压缩机
75-85
选用低噪声设备，合理布设，安装减震设施
本项目选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，个别设备设立独立设备间。因此，项目运营期产生噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。

②车辆噪声

本项目车辆的出入对周围环境产生一定的噪声影响，通过加强车辆出入的管理，在出入口设置减速带、设置禁止鸣笛等标识来减少车辆噪声对停车场附近住户的影响，经过减速禁鸣后，车辆噪声对周围环境的影响较小。

（2）噪声污染防治措施

项目应采取积极的噪声防治措施，减少对周边环境的影响。噪声主要防治措施如下：

①该项目应进行合理布局，重视平面布置，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

②设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有固定设备均应安装在加有减振垫的隔声基础上，风机房及泵房采取双层玻璃及隔声门窗，且设置隔声屏障等降噪措施。

③该项目应在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通，严禁鸣笛。使之符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关规定。

④加强项目管理和公众参与、监督，一旦发现噪声扰民或有关投诉应积极采取措施消除影响。

⑤本项目周边设置绿化隔离带，可按树高划分为高树、中树、矮树和草地。绿化不能仅考虑美化环境，应同时可考虑采用高、中、矮常绿树种的混植，以起到较好的吸声、隔声的效果，使噪声对周边居民的影响降低到最小。

通过对噪声设备采取以上的降噪措施后，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

综上所述：项目运营期采取降噪措施后，对声环境影响较小，噪声治理措施可行。

（3）噪声监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及项目性质和排污特点，项目建成投产后，由建设单位根据环保要求进行声环境监测。针对运营期提出以下噪声监控计划，具体见表4-6。

表4-6  本项目运营期噪声监测计划一览表

因素

监测位置

监测项目

监测点

频次

执行标准

噪声

厂界外1m处

Leq(A)
厂界四周外1m处

每季度1次，每次2天

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准
4、固废

（1）固体废物影响分析

本项目运营期固废主要是生活垃圾、医疗废物、化粪池和污水处理站污泥、废油脂。

①生活垃圾

主要是职工生活垃圾和外来采血浆流动人员生活垃圾。
项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约4.5t/a，项目每天接待采血浆流动人员为180人，生活垃圾按0.15kg/人·次计，则外来采血浆流动人员生活垃圾产生量为0.027t/a，综上，项目生活垃圾总量为4.527t/a，生活垃圾属于一般固废，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定将生活垃圾统一又垃圾桶收集后交由环卫部门拉运至宁县生活垃圾填埋场处理。

②医疗废物

本项目医疗固废主要是指实验室产生的固体废弃物属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中HW01医疗废物（危废代码841-001-01采感染性废物），（废弃样品、废弃试验用品、更换下的高效过滤膜等）、采血浆产生的耗材废物、消毒使用的棉签、创可贴等，按每日每人次产生0.2kg计，以每日最大献浆员180人计，则医疗固废产生量为36kg/d，10.8t/a。

实验室产生的固体废弃物均在实验室高温高压灭活后，密封包装暂存于10㎡医疗废物暂存间；其他医疗固废（耗材废物、消毒使用的棉签、创口贴等）经消毒后，立即密封包装暂存于10m2医疗废物暂存间。

③化粪池和污水处理站污泥属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中HW49其他废物，（危废代码772-006-4采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液））；本项目设化粪池（10m3）1座、污水处理设备1套，定期用泵抽一次，化粪池和污水处理站污泥产生量为1t/a，经石灰消毒后委托有资质单位拉运处理。
④废油脂

本项目食堂废水经隔油池处理，处理后产生的废油脂集中收集委托有资质单位处置。项目每天用餐人数为30人/d，一年工作300天，按人均日食用油用量约50g计，则职工耗油量约1.5kg/d（0.45t/a），其中约15%进入废油脂，则本项目废油脂产生量约为0.0675t/a。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
（2）固废处置措施

生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运，做到日产日清；废油脂集中收集委托有资质单位处置。

医疗固体废弃物应按照《医疗废物集中处置技术规范》(环发【2003】206 号)、《危险废物污染防治技术政策》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单及《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ/T421-2008)的有关要求，实施分类收集，及时消毒、毁形、打包。本项目设置10m2医废暂存间，医疗废物分类暂存，医废暂存间设置明确的标识牌，做防渗漏、防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施，设专人负责，在医疗废物回收机构收运前进行暂存。医疗废物严禁随意堆放、出售或者丢弃，必须交由有处置资质的单位进行处置。

医废暂存间采取硬化重点防渗，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m）。
医疗废物暂存间设置要求及医疗废物处置管理措施及要求：
①医疗废物垃圾桶的要求
A.必须与生活垃圾桶区分开；

B、必须有防鼠、防蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

C、避免阳光直射，垃圾桶应张贴按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识。

②卫生要求

收集医废的垃圾桶每天都要消毒清洗。

③管理制度

应制定医疗废物管理的有关规章制度、工作程序应急处理措施。应当接受环保卫生主管部门的监督检查。

医疗废物收集、毁形、包装与站内转运：

①医疗废物在分类收集后、包装之前，必须按照规范采用毁形器材等设备进行毁形、浸泡消毒。

②及时收集本项目产生的医疗废物，按规范毁形、浸泡后，按照类别分置于防渗漏、防锐器的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

③项目使用防渗漏、防抛洒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存间。运送工具在使用后应当在血站内部指定的地点及时消毒和清洁。

④对一次性采浆用品使用后，必须采用严格的包装方法;；在采浆过程中会有一些沾染药物、血迹的棉纱、布等废物，此类废物应有专人管理，定期清运，在收集运送过程中不得洒落。

⑤产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

⑥对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。

⑦在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

⑧应在采浆区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要裝卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。医疗废物由专人、专用垃圾车定时、按指定污物运输线路送到医废暂存间，运送途中，不能有渗漏现象。医废暂存间随开随锁。禁止在运送过程中丢弃医疗废物或者将其混入生活垃圾。

医疗废物暂存：

按国家《医疗废物管理条例》第十七条规定，医疗废物不得露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

①本项目内设有医疗垃圾暂存间，在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产生的医疗废物，要求树立明确的标示牌，医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。

②医疗垃圾暂存间要求有遮盖措施，按卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在垃圾房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，垃圾房远离人员活动区。

③存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。

④医疗垃圾暂存间要严格管理，禁止生活垃圾和医疗垃圾混装。垃圾房应设有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。

⑤医疗垃圾暂存间必须与采浆区、食品加工区和人员活动密集区隔开,方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入：应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

⑥医疗垃圾暂存间要定时消毒、清洁，防止蚊蝇滋生，冲洗液应排入采血站污水处理站。

医疗废物的交接：

①医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。

②废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。

③每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

（3）固废监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目性质和排污特点，项目固废监控计划见表4-7。

表4-7  病原微生物实验室固废排放限值

类型

排污节点名称

监测项目

频次

监测方式

执行标准

固废
化粪池污泥

粪大肠菌群

每次清掏前
手动
≤100MNP/g

地下水、土壤
（1）地下水及土壤污染途径分析

通过实地调查，结合项目工艺及产污节点，可能对地下水及土壤产生影响的因素有：

①事故状态下污水处理站设施防渗不严格，导致污染物经池壁下渗对周围地下水及土壤造成污染。

②事故状态下医废暂存间设施防渗不严格，导致污染物下渗对周围地下水及土壤造成污染。

（2）地下水及土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表确定本项目属于V社会事业与服务业—158、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构—报告表，地下水环境影响评价类别为IV类。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A，本项目属于“社会事业与服务业中的其他”，为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展土壤环境现状调查。且根据工程的特点，本项目产生的废水中污染物成分较单一，且污水处理站、医废暂存间皆严格进行防渗措施，项目在废水收集系统和处理系统正常运行、防渗措施满足相应规范要求建设并且完好的情况下，污水不会对地下水及土壤造成不利的影响，所以运行过程中本项目可能造成的地下水及土壤污染物及污染途径甚小，可不开展环境质量现状调查。

本项目地下水及土壤污染防治措施采用分区防控措施，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度、产生的污染物特性及其风险，对场地进行防渗区划。具体分为三级，即重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：化粪池、事故池、污水处理站采用钢筋混凝土结构，池体全部做防渗层，防渗层由下至上分别为整平基础、300g/m2土工布一层、2.0mm厚HDPE膜一层、600g/m2土工布一层、100mm厚方砖一层。医废暂存间地面采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m。一般防渗区：对于血浆站院子地面采取的防渗措施为混凝土铺砌；办公生活区、绿化等按民用建筑要求处理即可。

厂区污染防治区划分详见表4-8。

表4-8  本项目污染防治分区

序号

名称

防渗区域及部位

防渗分区等级

备注

1

站内院区
地面

☆

采取混凝土铺砌，所有的混凝土结构的结缝要采用HDPE防漏设计

2

化粪池、事故池、污水处理站

地面及四周

★
池体全部做防渗层，防渗层由下至上分别为整平基础、300g/m2土工布一层、2.0mm厚HDPE膜一层、600g/m2土工布一层、100mm厚方砖一层
3

医疗废物暂存间
地面

★
采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m
4

办公生活区、绿化等
/
/

民用建筑要求处理
注：★为重点防渗区；☆为一般污染防治区；未标示的为非污染防治区。

6、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起事故排放所造成的人身安全和环境影响的损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，从而使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

（1）风险调查

根据工程分析可得， 项目运行过程中涉及到的物质包括理化实验室的检验试剂。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018） 附录 B，确定本项目的危险物质为次氯酸钠等，其临界量见表4-9。

表4-9  危险化学品储量及分布情况

序号

名称

CAS 号

年最大储存量

临界量

储存位置

1
次氯酸钠

7681-52-9

0.25t

5t

库房
本项目涉及的危险化学品理化性质详见下表。

表4-10 次氯酸钠的理化性质

标

识

中文名：次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]；漂白水

危险货物编号：83501

英文名：Sodium hypochlorite solution containing

more than 5% available chlorine；Javele

UN编号：1791

分子式：NaClO

分子量：74.44

CAS号：7681-52-9

理化性质

外观与

性状

微黄色溶液，有似氯气的气味。

熔点（℃）

-6

相对密度

(水=1)

1.10

相对密度

(空气=1)

/
沸点（℃）

102.2

饱和蒸气压（kPa）

/
溶解性

溶于水

毒性及健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

毒性

LD50：5800mg/kg(小鼠经口)

健康危害

次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。

急救方法

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

不燃

燃烧分解物

氯化物

闪点(℃)

/
爆炸上限（v%）

/
引燃温度(℃)

/
爆炸下限（v%）

/
危险特性

与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。

建规火险分级

戊

稳定性

不稳定

聚合危害

不聚合

禁忌物

还原剂、易燃或可燃物、自燃物、酸类、碱类。

储运条件 与泄漏处理

储运条件：储存于阴凉、干燥、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业应注意个人防护。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法

用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018），附录 B 及附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q，本项目危险物质数量与临界量Q=0.0504<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018），本项目的风险潜势为I，可开展简单分析，亦即在描述危险物质、环境影响途径、 环境危害后果、危险防范措施等方面给出定性的说明易可。

（3）环境风险分析

①污水处理设施事故产生的环境风险

项目废水中的化验、检测废水，含细菌、病毒等致病菌，如果项目污水排水管出现泄漏、污水处理设施渗漏、污水预处理设施渗漏或沉降导致无法正常工作，将会对周边水环境造成污染；污水处理设施不能正常运转，即项目污水处理设施故障或预处理设施过滤池堵塞，项目废水不能达标排入宁县污水处理厂，将会对宁县污水处理厂造成冲击，不利于污水的最终达标排放：污水处理设施出现故障后可能产生异味。

②医疗固废贮存和转运过程中产生的环境风险

本项目产生的医疗固废主要是指化验、检测产生的实验固废、采血浆产生的耗材废物、消毒使用的棉签、创口贴、废弃的血样和血浆等。具体包括感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物。这些废物含有大量的细菌性病毒，而且有一定的空间污染、急性病毒传染和潜伏性传染的特征，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染大气、水源、土地一级动植物，造成疾病传播，严重危害人的身心健康。所以应加强本项目医疗废物暂存间的防渗漏措施。

③本项目生物安全实验室运行中环境风险

a.有毒原料在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生较大的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小。

b.有毒原料接触引发人身损伤。此类物质应储存在通风干燥的库房中，容器必须密闭，仓储管理按照公安部门的规定办理。搬运、使用有毒物质时应穿工作服、带口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。

c.涉及微生物、病毒操作和活体成分，生物实验在生物安全柜中进行，存在生物安全风险。

④制冷剂泄漏
本项目采用的制冷剂R410A不属于有毒有害、易燃易爆等物质，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中无R410A临界量的规定，而且本项目R410A处于密闭系统中循环使用，因此本次环评风险评价仅做简单分析。
R410A：是一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层，工作压力为普通R22空调的1.6倍左右，制冷（暖）效率高。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成，主要有氢、氟和碳元素组成（表示为hfc）。具有稳定、无毒、性能优越等特点；同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层；另外，采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒，并在欧美、日本等国家得到普及。

根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》（公告 2010 年 72 号），本项目使用的制冷剂R410A不属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》中所列物质，不属于禁止类和淘汰类。

储存要求：制冷剂R410A钢瓶为带压容器，储存时应远离火种、热源，避免阳光直接曝晒，通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内；搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。

⑤危险化学品泄漏、 爆炸、 火灾以及次生环境污染事件

实验室主要化学试剂瓶罐破裂，化学试剂发生泄漏，进而对采血站操作人员带来毒性、 腐蚀性等不利影响。由于化学试剂瓶罐均在项目独立实验用品仓库内部，项目针对医用化学试剂制定严格的安全操作管理规定， 最大限度地杜绝化学试剂瓶罐破裂泄漏现象的发生， 不会对项目外环境带来显著不利影响。

⑥消毒设备事故产生的环境风险

本项目血浆采集、实验室采用的是紫外线负离子空气消毒机，一旦发生故障，将会对血浆和实验室的血制品造成不可逆的损坏。
本项目消毒设施发生故障导致带病原性微生物的医疗废水没有及时得到处理而对外环境产生影响。在实际操作过程中，可能为了加强消毒效果，添加大量的消毒药品，致使消毒后的水产生很强的毒性，直接排放会产生不可预知的风险。

（4）环境风险防范的对策和措施

①污水处理站

A.相关要求

污水处理设施是本项目污水处理的重要环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理设施提供双路电源或应急电源，保证其用电，重要的设备需增设一套备用：备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放的情况发生；污水处理设施各构筑物均做地埋式封闭处理，产生的污泥经石灰消毒后清掏拉运至宁县污水处理厂处理。同时加强污水处理设施周围绿化，种植一些能够吸收臭气的植物，加强日常对污水处理设施的管理，定期杀灭蝇和消毒。

B.事故情况下的处理措施

污水处理系统出现故障，如污水处理设施设备故障、预处理设施过滤池滤料堵塞、余氯超标等，不能正常运行，污水不能达标排放或由于沉降渗漏、管路泄漏噪声地表水、地下水污染。
环评建议对污水处理站设备和预处理设施进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，定期清掏污泥、清洗滤料，消除隐患，发现废水超标时禁止废水外排，并采取相应的脱氯措施，待达标排放后，防止事故发生；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产。本次环评要求设置事故池一座，按照24小时污水处理规模设定5m3事故池。

②医疗固废收集、贮存、运输、处置

本项目产生的医疗固废应及时收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明；医疗废物周转箱整体为硬质塑料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，可重复使用的周转箱应能被快速消毒或清洗，周转箱整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部和环境保护行政主管部门共同制定。

医疗废物暂存间不得开放存放医疗废物，做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行医疗废物暂存间的清洁和消毒工作，医疗废物的暂存时间不得超过2天。要求暂存间有明显的标识，并远离食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所：医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。

③实验室设计安全防范措施

a.项目初步设计重点考虑工艺、设备的安全可靠性。工艺、设备设计中预留有足够的安全裕度。

b.对实验过程隔离操作，加强自动化。采用自控系统和计算机技术，提高装置的本质安全度，避免作业人员接触危险物质。

c.加强通风及设备维修，杜绝设备、阀门连接点的跑、冒、滴、漏。

d.对部分危险实验设备增设电磁阀等快速隔断装置，一旦出现异常，立即切断入料。

e.保证供水和水压。

f.设备严格地进行气密性和耐压试验检查，并安装安全阀和温度、压力调节、控制装置。

g.实验装置设置超温报警系统，并保证其有效运行。

h.建立一套完好的操作记录，建立实验设备运行台账，做到一机一档，发现问题及时解决。

i.本项目设施按照基础实验室二级生物安全水平要求进行，严格按照国家标准《实验室生物安全通用要求》(GB 19489-2004)、《生物安全实验室建筑技术规范》(GB 50346-2011)中相应要求及规范执行，包括生物安全工程及管理措施。

④危险化学品风险防范措施

a.实验室制定安全操作管理规程， 每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸。

b.加强对实验室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。

c.存在化学试剂的科室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生。

d.结合化学试剂的理化性质，严格控制存在化学试剂的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的化学试剂。

e.加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。易燃、易爆危险品存放地点严禁烟火，分类存放，经常检查，防止因变质、分解造成自然和爆炸事故。

f.危险品存放地点严禁闲人进入，保管人员工作结束离开前要进行安全检查。

g.各使用部门领取危险化学品必须指定专人负责，领取人要当面点清品种和数量，并在领取凭证签收， 做到需要多少领多少，不准过多领取。

⑤消毒设备事故风险防范措施

项目建设单位应在工作过程中加强管理，加强对工作人员业务知识的培训，严格规范操作流程，制定应急预案，以便事故发生后能及时处理并减轻事故造成的危害。同时，应对设施、设备定期保养、检修，发现隐患及时排除，防患于未然。
⑥应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作等，等待急救队或外界的援助会使微小事故造成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

A、废水泄漏处置方法

立即查明废水泄漏来源，及时封堵泄漏源。封堵泄漏源时，工作人员做好自身防护工作。泄漏废水用围堰封堵，投入消毒剂消毒处理，并由环保监测人员检测水质。

B、医疗废物泄漏处置方法

医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即组织有关人员尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理：对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当减少对供血者、医务人员、其他现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行。

建设单位应建立健全安全管理制度，提高风险防范和管理意识，降低环境风险事故的发生概率，同时建立健全的应急预案体系，一旦发生事故，将环境污染程度降到最低。本项目风险评价结论:项目存在一定风险隐患，但风险较小，处于环境可接受的水平，项目从环境风险角度来看是可行的。

C、应急撤离方案
根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区域与事故处理无关人员撤离。应急撤离应注意以下几点：

a.警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

b.除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

c.应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；

d.要查清是否有人留在污染区与着火区；

e.为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并由明显标志。

D、应急设施、设备与器材

a.配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器及喷水冷却设施；

b.配备一定的防毒面具和化学防护服；

c.应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式；

E、应急医疗救护组织

负责事故现场、受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

积极抢救受伤和被困人员，限值燃烧范围。毒害物、火灾已造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。

F、应急预案编制及报备

应编制应急预案，应急预案按照“分类管理、分级负责”的原则报当地政府主管部门和上级单位备案，并告知相关单位。

7、排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②列入总量控制指标的污染物的排污口为管理重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。

②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

（3）排污口立标管理

①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志的形状及颜色见表4-11，环境保护图形标志表见表4-12。

表4-11    环境保护图形标志的形状及颜色表

标志类型

形 状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色


表4-12   环境保护图形标志表

名 称

提示图形符号

警告图形符号

噪声排放源

[image: image4.jpg]((




[image: image5.jpg]



一般固体废物

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



危险废物

/

[image: image8.jpg]



②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（5）排污口建档管理

①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

8、环保投资估算

项目总投资2700万元，其中环保投资47.7万元，环保投资占总投资的1.77%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。项目环保投资见表4-13。

表4-13    环保投资一览表

项目

治理措施、设施
投资额（万元）

备注

废水治理

施工期

1座10m3沉淀池

2.0

/

运营期

1座10m3化粪池
1.5

/

1座5m3隔油池
1.0

/

设置1套日处理能力为5m3的地埋式污水处理设备
15.0

/

废气治理

施工期

施工扬尘

配备1辆洒水车，洒水抑尘
1.5

/

施工场地和材料堆放场覆盖防尘布，粉状材料运输车辆加盖篷布

1.0

/

施工场地周边设置围挡
2.0

/

运营期

厨房油烟废气
安装一台净化效率不低于60%的油烟净化器，排气筒出口段长度有4.5倍直径长的平直管段
1.0

/

实验室废气

生物安全柜处理及紫外线消毒，负压内循环
/

计入工程建设投资

化粪池和污水处理站恶臭
采取加盖，地埋全封闭式措施
/

计入污水处理站建设投资

噪声治理

施工期

选用低噪、先进施工机械设备，定期检修维护

2.2

/

运营期

选用低噪声设备，安装减震措施，个别设备设立独立设备间；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施

2.0

/

固废治理

施工期

生活垃圾

设置2个垃圾桶，定点堆放，定期清运
0.5

/

建筑垃圾

设置临时堆放点，统一拉运至建筑垃圾填埋场进行处理
0.5

/
运营期

生活垃圾
设置若干垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运
1.0

/

污水处理站污泥
采用石灰消毒后委托有资质单位清掏拉运处理
2.0

/

医疗废物
设置10m2医废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位处理
3.5
/

废油脂
集中收集后委托有资质单位处置
2.0

/

风险防范措施

设置1座5m3事故池，化粪池、事故池、污水处理站池体全部做防渗层，防渗层由下至上分别为整平基础、300g/m2土工布一层、2.0mm厚HDPE膜一层、600g/m2土工布一层、100mm厚方砖一层。医废暂存间采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m；编制突发环境事件应急预案
5.0
/

绿化工程

绿化面积300m2
4.0

/

合    计

47.7
/




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂油烟
	油烟废气
	安装净化效率不低于60%的油烟净化设施，处理后由专用烟道引至楼顶排放，排气筒出口段长度有4.5倍直径长的平直管段
	《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)

	
	实验室废气
	甲醇，乙醇、氯化氢等少量挥发性气体
	生物安全柜处理及紫外线消毒，负压内循环
	/

	
	化粪池和污水处理站恶臭
	NH3、H2S
	采取加盖、地埋全封闭式措施
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	设置1座10m3化粪池，1套日处理能力为5m3的地埋式污水处理设备。
食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池，最后与医疗废水一起进入污水处理站，进行“一级强化处理+消毒”工艺预处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，进入市政管网，最终进入宁县污水处理厂处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准

	
	餐饮废水
	CODcr、SS、NH3-N、动植物油
	
	

	
	医疗废水
	CODcr、SS、NH3-N、粪大肠杆菌
	
	

	声环境
	设备间
	设备噪声
	选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施，个别设备设立独立设备间；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运，做到日产日清；设置10m2医废暂存间，分类暂存医疗废物，定期交由有资质单位处理；污水处理站污泥经石灰消毒后委托有资质单位清掏拉运至处理；废油脂集中收集委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	化粪池、事故池、污水处理站池体全部做防渗层，防渗层由下至上分别为整平基础、300g/m2土工布一层、2.0mm厚HDPE膜一层、600g/m2土工布一层、100mm厚方砖一层。医废暂存间采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m。血浆站院子地面采取的防渗措施为混凝土铺砌；办公生活区、绿化等按民用建筑要求处理。

	生态保护

措施
	进行场区绿化，绿化面积为300m2。

	环境风险

防范措施
	设置1座5m3事故池，化粪池、事故池、污水处理站池体全部做防渗层，防渗层由下至上分别为整平基础、300g/m2土工布一层、2.0mm厚HDPE膜一层、600g/m2土工布一层、100mm厚方砖一层。医废暂存间采取硬化重点防渗措施，防渗系数不小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6m；编制突发环境事件应急预案。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理计划

项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。

（1）项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；确保污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；各项污染物处理工程建成后，应进行环保验收；在项目建成后的运营期搞好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核；编制突发环境应急预案；

（2）运行期应有专人负责废水处理设施的管理，严格按照废水处理设施设计参数运行，严格控制废水出水水质，及时维护，确保废水处理设施安全、良好的运行；

（3）应有专人负责医疗废物收集、贮存、运输等事宜，档案管理，防止二次污染；

（4）项目建成后，应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放。

2、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，以及项目运营期环境污染特点和实际情况，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，由建设单位委托有资质单位进行监测。




六、结论

	综上所述，建设项目符合国家相关产业政策，选址合理。建设单位在建设中应严格执行“三同时”制度，在落实施工期和运营期各项环保措施的基础上，做到“三废”污染物的达标排放，符合区域污染物总量控制的要求，对周围环境不会产生明显不良影响。
从环境保护角度来看，拟建项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	食堂油烟废气
	/
	/
	/
	0.00216t/a
	/
	0.00216t/a
	+0.00216t/a

	
	氨
	/
	/
	/
	0.0946kg/a
	/
	0.0946kg/a
	+0.0946kg/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.0037kg/a
	/
	0.0037kg/a
	+0.0037kg/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	288m3/a
	/
	288m3/a
	+288m3/a

	
	食堂废水
	/
	/
	/
	144m3/a
	/
	144m3/a
	+144m3/a

	
	检验室废水
	/
	/
	/
	216m3/a
	/
	216m3/a
	+216m3/a

	
	供血者临时废水
	/
	/
	/
	216m3/a
	/
	216m3/a
	+216m3/a

	
	清洁废水
	/
	/
	/
	19.2m3/a
	/
	19.2m3/a
	+19.2m3/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	4.527t/a
	/
	4.527t/a
	+4.527t/a

	
	废油脂
	/
	/
	/
	0.0675t/a
	/
	0.0675t/a
	+0.0675t/a

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	10.8t/a
	/
	10.8t/a
	+10.8t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

接触池








PAGE  

