建设项目环境影响报告表

项目名称： 新建甘肃凯晟源科技生产基地项目

建设单位(盖章)： 甘肃凯晟源科技有限公司

编制日期：          2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新建甘肃凯晟源科技生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 杨凯 | 联系方式 | 15682940461 |
| 建设地点 |  | 甘肃省庆阳市宁县良平镇良平村、平子镇平子村 |  |  |
| 地理 坐标 | 良平村 | 东经108°4'39.921''，北纬35°26'36.522'' |  |  |
|  | 平子村 | 东经108°10'32.681''，北纬35°26'50.313'' |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2449其他体育用品制造 C2319包装装潢及其他印刷 C3761自行车制造 | 建设项目 行业类别 | 二十39印刷 二十一40体育用品制造 三十四—76自行车和残疾人座车制造 |
| 建设性质 |  | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 庆阳市宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁发改【2021】22号 |
| 总投资（万元） |  | 1100 | 环保投资（万元） | 11.75 |
| 环保投资占比（%） |  | 129.2 | 施工工期 | 2022.8-2022.10 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10932.34 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）【2020】33号》表1专项评价设置原则表确定专项评价设置情况。 ## （1）大气专项评价设置情况 排放废气含有毒有害物1、二噁英、苯并[a]花、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目需要设大气专项评价。本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、食堂油烟等，不在《有毒有害大气污染名录》中规定的污染物且周边无自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中群较集中区域，因此本项目不需要设置大气专项评价。 ## （2）地表水专项评价设置情况 新增工业废水直接排放的建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。本项目包装装潢印刷品生产过程产生的设备清洗废水经厂区污水处理设施处理后回用不外排，项目良平村生产基地生活污水经化粪池预处理后拉运至良平镇污水处理厂处理（若良平镇污水处理厂出现故障，不能接纳生活污水，则可拉运至其他污水处理厂处理，全文通用），项目平子生产基地员工生活污水依托平子村文化广场公厕，定期拉运至平子镇污水处理厂进行处理（若平子镇污水处理厂出现故障，不能接纳生活污水，则可拉运至其他污水处理厂处理，全文通用）。因此本项目不需要设置地表水专项评价。 ## （3）环境风险专项评价设置情况 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目需要设置环境风险专项评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的有机溶剂中含甲苯、二甲苯以及运营过程会产生废机油及废机油桶，其最大存在量未超过临界量，因此不需要设置环境风险专项评价。 （4）土壤环境专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境影响报告表不开展土壤专项评价。因此，本项目不开展土壤专项评价。 （5）地下水专项评价设置情况 根据现场勘查，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需要开展地下水专项评价。 ### （6）生态专项评价设置情况 取水口下游500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。因此不需要设置生态专项评价。 （7）海洋专项评价情况设置情况 本项目位于甘肃省庆阳市，属于内陆区，因此本项目不需要开展海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 庆阳市“十四五”生态环境保护规划（庆政办发〔2022〕7号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | # 项目与庆阳市“十四五”生态环境保护规划（庆政办发〔2022〕7号）符合性分析。规划符合性分析见表1-1。 表1-1 相关规划符合性分析 相关规划; 规范内容（（摘录））; 本项目情况; 符合性. 甘肃省“十四五”生态环境保护规划; 严格落实主体功能区战略，强化国土空间规划和用途管控，统筹划定并严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。重要生态功能区和生态环境敏感区等优先保护单元，要严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低；中心城区、城镇规划区和各级各类工业园区（集聚区）等重点管控单元，要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。; 本项目良平村生产基地及平子村生产基地均位于宁县重点管控单元。; 符合. 严格控制重点流域、重点区域环境风险项目，深入推进重污染、高风险企业搬迁改造，分类推动沿黄河一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区。; 本项目污染物排放量较小，通过安装污染治理设施后，污染物均能够达标排放，不属于重污染高风险项目; 符合. 以装备制造、煤化工、建筑建材、石化、能源化工、工业涂装、包装印刷、农产品食品精深加工、中药材加工等行业为重点，逐步开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。; 本项目生产期间涉及的涂料中水性涂料占80%且生产废水自备生产废水处理一体机，经过处理后的废水循环利用。; 符合. 庆阳市“十四五”生态环境保护规划; 加强生态环境分区管控，强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，实施主体功能区战略，划定并严守生态保护红线。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。重要生态功能区和生态环境敏感区等优先保护单元，要严格按照管理规定进行管控，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能；中心城区、城镇规划区和各级各类工业园区（集中区）等重点管控单元，要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。; 本项目位于宁县重点管控单元，项目的建设严格按照重点管控单元管控要求实施; 符合. 落实国家、省上产业准入政策，严格环境准入门槛，加快对高污染、高耗能企业的淘汰进程。以资源环境承载力为前提，立足产业基础和资源禀赋，衔接“三线一单”生态环境分区管控要求，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严控“两高”项目和环境风险项目，推动生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。提升园区环境管理水平和服务能力，落实规划环评成果，完善环保基础设施，为承接产业转移提供资源与环境承载基础。; 本项目所用涂料较少且水性涂料用量占80%，不属于高污染、高耗能项目。设备清洗废水经生产废水处理一体设备，经过处理后的废水循环利用; 符合. 坚持“三化”并进，加快推进产业转型升级和新旧动能转换，着力促进经济社会发展全面绿色发展，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推动产业结构、能源结构、交通运输结构实现深度调整。结合区位优势特点，持续推进“十大生态产业”发展，构建绿色生态发展体系，以装备制造、煤化工、建筑建材、石化、能源化工、工业涂装、包装印刷、农产品食品精深加工、中药材加工等行业为重点，逐步开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。; 本项目所用涂料较少且水性涂料用量占80%，不属于高污染、高耗能项目。设备清洗废水经生产废水处理一体设备，经过处理后的设备清洗废水循环利用; 符合. 在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，确保施工噪声达标排放。科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告; 加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；合理安排施工时间，尽量避免在夜间（22:00至次日6:00）和午间（12:00至14:30）进行噪声较大的施工作业和车辆运输; 符合. 持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化,出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施; 项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备及时对施工作业面进行洒水抑尘，建筑垃圾集中堆放在背风侧，不宜堆积过久、过高且应及时回填；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶; 符合. 按照市委市政府提出的“前端排查管控、中端强化处理、末端生态净化~三端”治理思路 持续深入开展涉水污染源排查整治; 项目生产废水通过项目自建的生产废水处理一体机后循环利用; 符合. |
| 其他符合性 分析 |  | 1.产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目中体育用品制造属于鼓励类；项目包装装潢印刷生产不属于鼓励、限值、淘汰类，则视为允许；自行车和残疾人座车制造不属于鼓励、限值、淘汰类，则视为允许。因此，本项目符合国家的相关产业政策。 2.与“三线一单”符合性 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）及《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（简称“三线一单”）生态环境分区管控。意见中明确：全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。根据《新建甘肃凯晟源科技生产基地项目》与“三线一单”对照分析的复函，本项目涉及宁县重点管控单元，本项目与宁县重点管控单元符合性分析见下表。 （1）生态保护红线 - 表1-2 本项目与宁县重点管控单元符合性分析 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、石油加工、化工等行业企业; 本项目不位与居民区、学校、医疗机构和养老机构; 符合. 环境风险防控; 全面整治油泥、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。加强工业固体废物综合利用。引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水; 本项目为碳纤维制品及包装装潢印刷品生产，项目运营期产生的固体废物均合理处置、废气通过治理后达标排放、废水通过治理后循环利用。; 符合. 资源开发效率要求; 地下水开采要求; 在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量；严重超采区应按照用1减2的比例削减地下水开采量，直至地下水采补平衡。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 禁燃区要求; 禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的要在当地政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目运营期间不使用高污染燃料; 符合. 污染物排放管控; 1、推进冬季清洁取暖和城镇燃煤锅炉改造，集中供热管网覆盖范围内且满足拆并接入需求的分散燃煤锅炉应予以淘汰关闭，并入集中供热；天然气管网覆盖范围内的分散燃煤锅炉在落实气源和供气量的前提下实施清洁能源改造。 2、加大对煤矿开采和能源开发企业的废水排放管控力度。逐步推进矿山开采和煤矿开发企业矿井水的再生利用和综合利用；规范处理油田开发企业采出水，禁止将不符合要求的采出水直接回注地下油层。 3、严格执行《甘肃省石油勘探开发生态环境保护条例》中规定的各项污染物防治措施。; 本项目为碳纤维制品及包装装潢印刷品生产，运营过程中不涉及锅炉、煤矿开采及石油勘探。; 符合. - 本项目选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊环境敏感区，工程内容不在水源地保护区范围内。项目实施后通过落实环保措施，对区域环境空气、地表水环境、地下水及土壤环境的影响较小，不改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。项目工程占地和用水符合资源利用上线要求。本项目属于宁县重点管控单元。总体分析，项目符合“三线一单”要求。 - （2）环境质量底线 - ①环境空气质量底线 - 本项目位于庆阳市宁县，本次评价使用生态环境部环境工程评估中心国家环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统查询的庆阳市空气质量结果。庆阳市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为10ug/m3、16ug/m3、55ug/m3、28ug/m3；CO24小时平均第95百分数为1.2ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目区为达标区。本项目实施后对区域大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，因此符合区域环境空气质量底线要求。 - ②水环境质量底线 - 本项目所在区域最近地表河流为马莲河，平子村生产基地与马莲河直线距离26.6km，良平村生产基地距离马莲河17.74km。根据庆阳市2022年1-6月份监测数据，马莲河水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值。项目运行期包装装潢印刷品设备清洗废水经厂区内污水处理站处理后回用，不外排。良平村生产基地生活污水排至化粪池预处理后拉运至良平镇污水处理厂处理，平子村生产基地生活污水依托平子村文化广场化粪池，最终拉运至平子镇污水处理厂处理。对区域地表水环境影响较小，不会改变评价区水环境功能。因此，项目建设符合区域水环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 - 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及区域资源利用上限。 - （4）环境准入负面清单 - 本项目位于庆阳市宁县平子镇及良平镇，根据《庆阳市生态环境准入清单》，项目占地范围均为重点管控单元，项目运营期产生的固体废物均合理处置、废气及噪声经治理后能达标排放、废水经处理后循环利用，符合重点管控单元的要求，因此本项目符合环境准入清单。 - 3.环境选址合理性分析 - 项目分别在宁县良平镇良平村及平子镇平子村建设生产基地。项目土地类型符合《中华人民共和国土地管理法》和宁县自然资源局、宁县良平镇及宁县平子镇的相关政策规定。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 项目所在地周围无自然保护区、疗养地、水源保护区等环境敏感保护目标；项目占地不涉及基本农田，供水、供电设施齐全，项目地紧邻国道，交通便利。项目运营过程中所产生的废气、生活污水、生活垃圾、噪声等通过合理有效的措施治理后均能达标排放，对周围环境影响甚微。因此，从环境影响角度来看，本项目选址是合理的。 - 4.平面布置合理性分析 4.1良平镇生产基地平面布置合理性分析 （1）平面布局 ①良平镇生产基地1区 生产1区包括碳纤维球拍生产区（1条生产线）、包装装潢印刷品生产区（1条生产线）、碳纤维自行车配件生产区（1条生产线）、原辅料储存区、成品储存区、办公区、危险废物储存区、危废暂存间、宿舍等。办公区位于厂区北侧、入场大门两侧；危废暂存间、危险废物储存区位于生产基地1区中部位置，碳纤维自行车配件及碳纤维球拍生产区位于生产基地1区东侧厂房内；包装装潢印刷品生产区位于碳纤维球拍生产区的北侧厂房内；原料库房位于厂区西侧、宿舍位于原料库房北侧；食堂及餐厅位于厂区东北角； ②良平镇生产基地2区 生产基地2区位于良平镇生产基地南侧，南侧三层厂房分别为第一层碳纤维制球拍（1条生产线）、第二层为办公用房、第三层为员工宿舍。 良平村生产基地的有组织废气排气筒数量为4个。生产基地1区 碳纤维球拍、纤维自行车配件生产过程喷漆、烘烤及包装装潢印刷品生产过程烘干、印刷、晾干过程的有组织废气排气筒DA001（1＃）位于车间南侧；碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程打磨、修补过程产生的有组织颗粒物排气筒DA002（2＃）位于打磨及修补车间西侧；食堂油烟排气筒DA005（5＃）位于生产基地1区食堂顶部。生产基地2区喷漆、烘烤、打磨、修补过程产生的有组织废气排气筒DA003（3＃）位于碳纤维球拍生产车间东侧。 （2）平面布局合理性分析 项目厂区总平面布置力求项目产生的污染物对周边环境敏感点影响最小以及工艺流向合理的原则。项目平面布置分区明显，将办公区、生产区分区布置，办公区建设在生产车间的上风向，厂区出入口设置在生产车间的北侧，紧邻公路，交通运输便捷；原料区紧邻生产区，方便输送。将产生污染物的生产项目及生产过程集中布局，将污染物扩散范围控制在最小范围之内。项目下风向分布零散的居民，距离厂界最近距离为54m，距离南侧排气筒80m，污染物经治理后达标排放，对下风向零散居民影响较小。综上，本项目总平面布置分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，污染物对周边居民影响最小，因此，从环保角度分析，本项目平面布置合理。平面布置图见附图2。 4.2平子镇生产基地平面布置合理性分析 （1）平面布局 本项目平子镇生产基地主要包括碳纤维制品打磨车间、喷漆车间、半成品车间、辅料车间、休息室、危险废物暂存间。平子镇生产基地为南北方向两层厂房，一层从北向南依次为喷漆车间、打磨车间、原辅料车间、危废暂存间、第二层为办公室及休息室，排气筒位于西侧中部，车间入口为东北侧。平子镇生产基地设1个排气筒DA004（4＃），排气筒位于厂房西侧中间位置。 （2）平面布局合理性分析 本项目平子镇生产基地厂房入口位于东侧，紧邻道路，交通运输便捷；车间内部工艺较少布局简单，主要工序为打磨及喷漆，打磨及喷漆紧邻便于输送，待加工的半成品库房位于打磨车间南侧，基本呈流水线作业，办公区及休息区位于第二层避开污染区，有组织废气排气筒距离下风向较近的零散居民163m，因此，产生的废气对敏感目标的影响较小，因此从环保角度分析，本项目平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 2.1建设规模 2.1.1项目概况 （1）项目名称：新建甘肃凯晟源科技生产基地项目 （2）建设单位：甘肃凯晟源科技有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：1000万元 （5）建设地点：庆阳市宁县良平镇良平村、平子镇平子村，地理位置见附图1； （6）四邻关系：项目良平村生产基地北侧为道路，西侧为规划内的建设用地（现状为耕地），南侧为良平村村道，东侧为良平镇污水处理厂。良平村生产基地东侧28m为1户居民、西北侧41m为1户居民、西南侧43m为1户居民、北侧25m为1户居民；平子村生产基地北侧为空房，南侧及西侧为耕地、东侧为平子村文化广场，50m范围之内无居民。 2.1.2工程组成 建设项目分为良平村生产基地及平子村生产基地，良平村生产基地占地面积9932.34m2，总建筑面积7000m2。拟建碳纤维制品（包括碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产全文通用）生产线3条（生产基地1区碳纤维球拍、碳纤维自行车配件生产线各1条，生产基地2区碳纤维球拍生产线1条），年产碳纤维制品10.5万件，主要包括碳纤维球拍、碳纤维自行车配件等碳纤维制品；包装装潢印刷品生产线一条，年产包装装潢印刷品15万套。主要建设内容包括原料库、产品库、生产车间、办公区、食堂及餐厅、员工宿舍及其他附属环保设施；平子村生产基地占地面积1000m2，建筑面积1000m2，租用现有两层砖混结构空房作为生产厂房。建成后平子村生产基地主要进行碳纤维球拍生产，其加工的原料来源于良平村生产基地经过热压成型及喷砂后的碳纤维球拍半成品，年产碳纤维球拍5万件。主要建设内容包括半成品库房、辅料库房、打磨车间、喷漆车间、办公室、休息室及其他附属环保设施。项目组成见表2-1，主要技术经济指标详见表2-2。 - 表2-1 项目组成一览表 工程 类别; 项目 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 良平村生产基地; 1区; 原材料裁切车间; 单层封闭式钢结构、占地面积150m2; 主要进行原料（碳纤维预侵布）的裁切，主要包括裁切机、裁纸机、裁断机等设备. 热压、冷压车间; 单层封闭式钢结构、占地面积150m2; 主要对裁切好的原料（碳纤维预侵布）进行热压及冷压，包括热压成型台、冷压成型台、油温机、模具等设备. 喷漆车间; 单层封闭式钢结构、占地面积400m2; 喷漆车间设喷漆房2个，主要进行喷漆作业，包括喷漆台、烤箱. 打磨及粗化车间; 砖混封闭式结构、占地面积400m2; 主要进行打磨、粗化、修补作业，包括钻孔机、抛光机. 包装装潢印刷品生产车间; 单层封闭式钢结构、占地面积300m2; 主要进行包装装潢品印刷生产，包括印刷机、曝光机、烤箱、烫金机、洗版机、UV机. 2区; 原材料裁切车间; 单层封闭式钢结构、占地面积150m2; 主要进行原料（碳纤维预侵布）的裁切，主要包括裁切机、裁纸机、裁断机等设备. 热压、冷压车间; 碳纤维制品生产2区，热压、冷压工序依托碳纤维制品生产1区. 打磨及粗化车间; 砖混封闭式结构、占地面积400m2; 主要进行打磨、粗化、修补作业，包括钻孔机、抛光机. 喷漆车间; 单层封闭式钢结构、占地面积400m2; 喷漆车间设喷漆房2个，主要进行喷漆作业，主要包括喷漆台、烤箱等设备. 平子生产基地; 打磨区; 厂房一层、砖混封闭式结构、占地面积150m2; 主要进行打磨、修补作业，主要设备为抛光机、砂纸. 喷漆、烘烤区; 厂房一层、砖混封闭式结构、占地面积80m2; 主要进行喷漆作业，包括喷漆台、烤箱等设备. 辅 助 工 程; 良平生产基地; 成品库; 成品库位于原料库北侧，面积100m2，主要存放碳纤维制品. 原料库; 原料库位于中间厂房的南侧，占地150m2. 办公区; 办公区位于厂区北侧入口两侧（200m2）及厂区南侧第二层（300m2）. 员工 宿舍; 员工宿舍位于厂区南侧厂房第三层，面积450m2. 食堂+ 餐厅; 食堂及餐厅位于生产基地1区包装装潢印刷品车间北侧，占地60m2. 平子生产基地; 原料区; 位于厂房南侧，占地60m2. 半成 品区; 位于厂房南侧，占地50m2. 辅料区; 位于厂房南侧，占地30m2. 公用工程; 良平生产基地; 供暖; 采用电暖. 供水; 由良平镇自来水管网供给. 排水; 包装装潢印刷品设备清洗废水经废水处理站处理后回用；生活污水排至化粪池，餐饮废水经隔油池后排入化粪池拉运至良平镇污水处理厂处理. 供电; 由良平镇供电系统供给. 平子生产基地; 供暖; 采用电暖. 供水; 由平子镇自来水管网供给. 供电; 由平子镇供电系统供给. 排水; 生活污水依托平子村文化广场公厕，最终拉运至平子镇污水处理厂. 环保 工程; 良平镇生产基地; 废气; 有组织 废气; 良平村上生产基地1区包装装潢印刷品生产烘干、印刷、晾晒过程产生的有机废气及碳纤维制品生产喷漆及烘烤过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭处理后通过15m排气筒（DA001）有组织排放；碳纤维制品生产打磨车间产生的粉尘收集至布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）有组织排放；食堂油烟通过油烟净化器处理后经专用烟道（DA005）排放。良平村生产基地2区碳纤维制品喷漆及烘烤过程产生的有机废气经滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA003）有组织排放，打磨产生的粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA003）有组织排放。. 无组织 废气; 无组织有机废气包括包装装潢印刷品生产烘干、印刷、晾晒过程及碳纤维制品生产过程喷漆、烘烤过程未被收集的废气通过车间出入口自然扩散无组织排放；打磨及补修过程未被收集的部分粉尘自然扩散无组织排放。. 固体废物处理; - 一般工业固废：碳纤维制品生产过程中产生的原材边角料、水性油漆桶、抛光机废片、废砂纸等外售处理；危险废物：废弃涂料桶、废油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废紫外线灯管、设备清洗废水处理污泥、废印刷版、打磨及补修过程产生的粉尘、废机油及废机油桶、废印刷版、包装装潢印刷品设备清洗废水处理污泥等危险废物暂存至危废暂存间（40m2）定期交于有资质单位处理；生活垃圾拉运至政府指定位置处理；餐厨垃圾委托环卫部门拉运处理。. - 废水 - 处理; 包装装潢印刷作业设备清洗废水经厂区设备清洗废水处理一体机处理后回用于洗版过程；生活污水排至化粪池，餐饮废水经隔油池后排入化粪池统一排至良平镇生活污水处理厂进行处理. - 噪声; - 厂区内设备合理布置、产噪设备设置减振垫、厂区生产车间均为封闭式. 风险 措施; ①项目区内设置危险物质储存间及危废暂存间，储存间及暂存间必须做防渗以及围堰，满足防风、防雨、防晒以及防渗漏的要求； ②危险废物的运输应保证运输安全，防治非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生； ③根据防火要求，厂区内部放置配套的防器材； ④厂区内部如有动火作业，需远离危废暂存间； ⑤油性涂料储存区防渗、围堰、防火。. 平子镇生产基地; 废气; 有组织废气; 碳纤维制品打磨及补修过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA004）；喷漆、烘烤过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放（DA004）。. 无组织废气; 碳纤维制品打磨及补修过程产生的粉尘未被收集的粉尘自然扩散无组织排放；喷漆、烘烤过程产生的有机废气未被收集的部分自然扩散无组织排放。. 固体废物处理; 一般工业固体废物：碳纤维制品生产过程中产生的废碳纤维预侵布及废弃EVA等外售处理、抛光机废片、废砂纸；危险废物：废弃涂料桶、废活性炭、废过滤棉、废紫外线灯管等危险废物等暂存至危废暂存间（40m2），定期交于有资质单位处理；生活垃圾拉运至政府指定点统一处理。. - 废水 - 处理; 生活污水依托平子村文化广场公厕化粪池，最终拉运至平子镇生活污水处理厂. 噪声; 厂区内设备合理布置、产噪设备设置减振垫、厂区生产车间均为封闭式. 风险 措施; ①项目区内设置危险物质储存间及危废暂存间，储存间及暂存间必须做防渗以及围堰，满足防风、防雨、防晒以及防渗漏的要求； ②危险废物的运输应保证运输安全，防治非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生； ③根据防火要求，厂区内部放置配套的防器材； ④厂区内部如有动火作业，需远离危废暂存间。. - 2.2项目经济技术指标一览表 - 项目经济技术指标一览表见下表 - 表2-2项目经济技术指标一览表 良平村生产基地. 序号; 指标名称; 单位; 指标. 一; 占地面积. 1; 占地面积; m2; 9932.34. 2; 建筑面积; m2; 7000. 3; 良平村生产基地1区; 原材料裁切车间; m2; 150. 4; 热压、冷压车间; m2; 150. 5; 喷漆及烘烤车间; m2; 400. 6; 打磨及粗化车间; m2; 400. 7; 包装装潢印刷品生产车间; m2; 300. 8; 良平村生产基地2区; 原材料裁切车间; m2; 150. 9; 打磨及粗化车间; m2; 400. 10; 喷漆及烘烤车间; m2; 400. 11; 生产能力; 碳纤维制品; 件; 10.5万. 12; 包装装潢印刷品; 套; 15万. 13; 原料库; m2; 150. 14; 成品库; m2; 100. 15; 危险物品储存间; m2; 60. 16; 办公区; m2; 500. 17; 危废暂存间; m2; 40. 18; 员工宿舍; m2; 450. 19; 食堂+餐厅; m2; 60. 二; 总用水量; t; 3606. 三; 项目总定员; 人; 150. 四; 项目投资. 1; 总投资; 万元; 1000. 2; 固定资产投资; 万元; 900. 3; 流动资金; 万元; 100. 平子村生产基地. 序号; 指标名称; 单位; 指标. 一; 占地面积. 1; 占地面积; m2; 1000. 2; 建筑面积; m2; 1000. 3; 碳纤维制品 生产; 打磨区; m2; 150. 4; 喷漆、烘烤区; m2; 80. 5; 生产能力; 碳纤维制品; 件; 5万. 6; 原料区; m2; 60. 7; 成品区; m2; 50. 8; 辅料区; m2; 30. 9; 办公区; m2; 100. 10; 危废暂存间; m2; 10. 二; 总用水量; t; 180. 三; 项目总定员; 人; 15. 四; 项目投资. 1; 总投资; 万元; 100. 2; 固定资产投资; 万元; 80. 3; 流动资金; 万元; 20. - 2.3项目主要设备 - 项目主要设备见下表 - 表2-3 项目主要设备一览表 地点：良平村生产基地; 生产工艺：碳纤维制品生产. 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 热压成型台; /; 12; 台. 2; 冷压成型台; /; 12; 台. 3; 油温机; /; 4; 台. 4; 冷水机; /; 4; 台. 5; 钻孔机; /; 5; 台. 6; 裁切机; /; 10; 台. 7; 裁纸机; /; 5; 台. 8; 裁断机; /; 10; 台. 9; 抛光机; /; 10; 个. 10; 模具; /; 20; 个. 11; 喷漆台; /; 4; 台. 12; 烤箱; /; 4; 台. 13; 气泵; /; 4; 个. 14; 冷却塔; /; 1; 个. 15; 压缩机; /; 2; 台. 环保设备. 16; 风机; /; 5; 台. 17; 过滤棉+UV光解+活性炭吸附设备; /; 2; 套. 18; 布袋除尘器; 脉冲式; 2; 个. 包装装潢印刷品生产设备. 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 全自动丝网印刷机; /; 1; 台. 2; 半自动丝网印刷机; /; 2; 台. 3; 烫金机; /; 1; 台. 4; 洗版机; /; 1; 台. 5; 曝光机; /; 1; 台. 6; 烤箱; /; 1; 台. 7; UV机; /; 1; 台. 包装装潢印刷品生产废水处理设备. 8; 一级提升泵; 40zw-5; 1; 台. 9; 活性炭过滤器; /; 1; 套. 10; 设备清洗废水处理一体机; XGL2型; 1; 台. 11; 絮凝搅拌; /; 2; 台. 12; pH在线监测; /; 1; 台. 13; 加药系统; /; 3; 套. 14; 电控系统; /; 1; 套. 15; 板式过滤器; XMY5/630; 1; 台. 16; 气动隔膜泵; /; 1; 台. 地点：平子村生产基地; 生产工艺：碳纤维制品生产. 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 抛光机; /; 10; 个. 2; 烤箱; /; 2; 台. 3; 喷漆台; /; 2; 台. 4; 气泵; /; 2; 个. 环保设备. 5; 布袋除尘器; /; 1; 个. 6; 风机; /; 2; 台. 7; 过滤棉+UV光解+活性炭吸附设备; /; 1; 套. - 2.4项目生产规模及原辅材料 根据建设单位提供资料，对本项目的生产规模及原辅材料用量及性质做以下分析： 2.4.1主要产品规模及质量标准 本项目的产品包括碳纤维球拍、碳纤维自行车配件等碳纤维制品及包装装潢印刷品。项目包括良平村生产基地及平子村生产基地。平子村生产基地碳纤维球拍加工的原料来自良平村生产基地经过热压、冷压成型的碳纤维球拍半成品，主要工艺过程为打磨、喷漆及贴标等过程，年加工碳纤维球拍5万支。良平村生产基地年产碳纤维制品（碳纤维球拍10万支、碳纤维自行车配0.5万件）10.5万件及碳纤维球拍半成品5万支，包装装潢印刷品15万套。 2.4.1.1产品规模 （1）碳纤维制品 碳纤维制品产品见表2-4。 表2-4 碳纤维制品产品一览表 良平村生产基地. 序号; 类别; 产品; 单位; 产量. 1; 碳纤维制品; 碳纤维球拍; 支; 10万. 2; 碳纤维球拍半成品; 支; 5万. 3; 碳纤维自行车配件; 件; 0.5万. 平子村生产基地. 1; 碳纤维制品; 碳纤维球拍; 支; 5万. （2）包装装潢印刷品 包装装潢印刷产品一览表见表2-5 表2-5 包装装潢印刷品一览表 序号; 产品; 单位; 产量. 1; 包装装潢印刷品; 套; 15万. 2.4.1.2质量标准 本项目包装装潢印刷品材料执行《包装印刷材料分类》（GB/T33254-2016）， 产品执行《包装印刷产品分类》（GB/T33255-2016）。 2.4.2项目主要原辅材料用量及性质 （1）主要原辅材料用量见表2-6。 表2-6 主要原辅料一览表 碳纤维球拍生产原辅料. 序号; 名称; 耗量（a）; 最大储存量; 备注. 1; 碳纤维预侵布; 15t; 2t; 外购. 2; EVA（乙烯—醋酸乙烯酯共聚物）; 300m3（6t）; 50m3; 外购. 3; 棕刚玉; 3.0t; 0.5t; 外购. 4; 砂纸; 6000张; 1000张; 外购. 5; 水性漆; 4.5t; 1t; 外购. 6; 油性漆; 1.5t; 0.2t; 外购. 碳纤维自行车配件生产原辅料. 序号; 名称; 耗量（a）; 最大储存量; 备注. 1; 碳纤维预侵布; 1t; 0.2t; 外购. 2; 棕刚玉; 0.2t; 0.02t; 外购. 3; 砂纸; 900张; 100张; 外购. 4; 水性涂料; 0.5t; 0.2t; 外购. 5; 油性涂料; 0.3t; 0.1t; 外购. 包装装潢印刷品生产原辅料. 序号; 名称; 耗量（a）; 最大储存量; 备注. 1; 油墨; 0.8t; 0.3t; 外购. 2; 转印纸; 15万张; 1万张; 外购. 3; 感光浆; 150kg; 50kg; 外购. 4; 脱模粉; 250kg; 50kg; 外购. 包装装潢印刷品设备清洗废水药品. 序号; 名称; 耗量（a）; 最大储存量; 备注. 1; NaOH; 69kg; 10kg; 外购. 2; PAC（聚合氯化铝）; 34.5kg; 10kg; 外购. 3; PAM（聚丙烯酰胺）; 34.5kg; 10kg; 外购. - （2）原辅材料简介 - ①碳纤维预侵布：碳纤维预浸布是在经过高压高温技术将环氧树脂复合在碳纤维上。由碳纤维纱、环氧树脂、离型纸等材料，经过涂膜、热压、冷却、覆膜、卷取等工艺加工而成的复合材料称为碳纤维预浸料，又名碳纤维预浸布，本项目所采用的碳纤维预侵布具有强度高、密度小及耐高温的特点。 - ②棕刚玉：棕刚玉，俗名又称金刚砂，是用矾土、碳素材料、铁屑三种原料在电弧炉中经过融化还原而制得的棕褐色人造刚玉。棕刚玉主要化学成份是AL2O3，其含量在95%-97%，另含有少量的Fe，Si，Ti等。棕刚玉是最基本的磨料，其具有磨削性能好、不起爆、不粉化、不开裂的特点，适用范围广，价格便宜，被广泛应用。 - ③水性涂料：水性涂料是涂料市场上一种比较新型的涂料，水性涂料中的有机溶剂含量较少，降低了对大气的污染，具有环保且节省资源的特点。水性涂料对材质的表面适应性好，涂层附着力强，清洗方便等特点。本项目水性涂料表成分见下表（祥见附件）： - 表2-7 本项目水性涂料成分表 - 名称; - 序号; - 成分; - 含量%. - 高性能水性涂料; - 1; - 氯化聚丙烯改性丙烯酸树脂; - 8. - 2; - 去离子水; - 40. - 3; - 二氧化硅; - 37. - 4; - 添加剂; - 15. - ④油性涂料：油性涂料又称油脂漆。以干性油为主要成膜物质的一类涂料，主要有清油，厚漆，油性调合漆、油性防锈漆和腻子、油灰等。油性漆其防腐、防水、防油、耐化学品、耐光、耐温性能好，但油性漆的中的有害物质也较多，对环境污染能产生较大影响。本项目油性涂料成分表见下表： - 表2-8 本项目油性涂料成分表 - 名称; - 序号; - 成分; - 含量%. - 油性涂料; - 1; - 苯; - 10-20. - 2; - 甲苯; - 15-21. - 3; - 二甲苯; - 5~7. - 4; - 甲基异丙酮; - 1~2. - 5; - 异丙醇; - 2~3. - 6; - 防锈颜料; - 30-50. - ⑤油墨：油墨是用于印刷的重要材料，它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由连结料（树脂）、颜料、填料等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰及电子线路板材等各种印刷。项目油墨成分表见下表 - 表2-9 本项目油墨成分表 - 名称; - 序号; - 物质成分; - 含量%. - 油性聚酯 - 树脂; - 1; - 聚酯树脂; - 25~38. - 2; - DBE（二价酸酯）; - 25~38. - 3; - 色粉; - 0~40. - ⑥转印纸：转印纸用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在特殊的一种纸上面，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上。这种特殊的在热转印工艺中的纸张就叫做热转印纸。 - ⑦感光浆：感光浆是丝印网版上形成图文的基础条件，主要由明胶、聚乙烯醇、尼龙等组成。它和丝网结合在一起，经曝光、显影、冲洗、干燥、封网、修版形成了丝印网版。 ⑧脱模粉：脱膜粉主要用于丝网印刷中，清洗网版上的感光浆。脱膜粉可直接使用也可制成水溶液使用，其主要成分为次氯酸钠和火碱。 2.4.3物料平衡 - 2.4.3.1良平村生产基地1区 - 良平村生产基地1区包括年产5万支碳纤维球拍及5万支碳纤维球拍半成品、5000件碳纤维自行车配件生产等碳纤维制品及15万套包装装潢印刷品。 - （1）碳纤维球拍生产项目物料平衡 - 根据建设单位提供的资料及污染物排放量计算本项目的物料平衡见下表： - 表2-10 碳纤维球拍生产物料平衡一览表 - 进料; - 数量（t/a）; - 出料; - 数量（t/a）. 碳纤维预侵布; 10; - 碳纤维球拍; - 9.21. EVA; 4; - 碳纤维球拍半成品; - 7.575. 棕刚玉; 2.0; - 原材边角料; - 0.8. 水性漆; 1.5; - 有组织非甲烷总烃排放量; - 0.1047. 油性漆; 0.5; - 有组织二甲苯排放量; - 0.0253. /; /; - 有组织粉尘排放量; - 0.0001. - 有组织甲苯排放量; - 0.0758. - 有组织苯排放量; - 0.0722. - 无组织非甲烷总烃排放量; - 0.01285. - 无组织甲苯排放; - 0.00525. - 无组织苯排放; - 0.005. - 无组织二甲苯排放量; - 0.00175. - 无组织粉尘排放量; - 0.015. - 布袋除尘器收集的打磨及补修过程粉尘量; - 0.0099. - UV光解+活性炭处理量; - 0.0878. 合计; - 18; - 合计; - 18. - （2）碳纤维自行车配件生产物料平衡 - 表2-11 碳纤维自行车配件生产物料平衡一览表 - 进料; - 数量（t/a）; - 出料; - 数量（t/a）. 碳纤维预侵布; 1; - 碳纤维自行车配件; - 1.72. 棕刚玉; 0.2; - 原材边角料; - 0.075. 水性漆; 0.5; - 有组织非甲烷总烃排放量; - 0.0397. 油性漆; 0.3; - 有组织二甲苯排放量; - 0.0152. /; /; - 有组织甲苯排放量; - 0.0455. - 有组织苯排放量; - 0.0433. - 有组织粉尘排放量; - 0.00002. - 无组织非甲烷总烃排放量; - 0.00275. - 无组织苯排放量; - 0.003. - 无组织甲苯排放量; - 0.0032. - 无组织二甲苯排放量; - 0.0011. - 无组织粉尘排放量; - 0.00374. - 布袋除尘器收集的打磨及补修过程粉尘量; - 0.00247. - UV光解+活性炭处理量; - 0.0454. 合计; - 2; - 合计; - 2. - （3）包装装潢印刷品生产项目物料平衡 - 表2-12 包装装潢印刷品生产物料平衡一览表 - 进料; - 数量（t/a）; - 出料; - 数量（t/a）. 油墨; 0.8; - 包装装潢印刷品; - 2.8. 转印纸; 2.5; - 有组织非甲烷总烃排放量; - 0.195. 感光浆; 0.15; - 无组织非甲烷总烃排放量; - 0.0135. /; /; - UV光解+活性炭处理量; - 0.0616. - 废水处理污泥; - 0.3836. 合计; - 3.45; - 合计; - 3.45. - 2.4.3.2良平村生产基地2区 - 良平村生产基地2区主要为年加工碳纤维球拍5万支，与良平村生产1区原辅料用量一致，因此与其物料平衡相同。 - 2.4.3.3平子村生产基地 - 平子村生产基地的加工原料为经过热压成型后的碳纤维球拍半成品，年生产碳纤维球拍5万支，主要生产过程包括打磨、补修、喷漆及烘烤等过程。其物料平衡见下表。 - 表2-13 碳纤维球拍生产物料平衡一览表 - 进料; - 数量（t/a）; - 出料; - 数量（t/a）. 碳纤维球拍 半成品; 7.575; - 碳纤维球拍; - 9.165. 水性漆; 1.5; - 有组织非甲烷总烃排放量; - 0.1047. 油性漆; 0.5; - 有组织二甲苯排放量; - 0.0253. /; /; - 有组织粉尘排放量; - 0.0001. - 有组织甲苯排放量; - 0.0758. - 有组织苯排放量; - 0.0722. - 无组织非甲烷总烃排放量; - 0.00725. - 无组织甲苯排放; - 0.00525. - 无组织苯排放; - 0.005. - 无组织二甲苯排放量; - 0.00175. - 无组织粉尘排放量; - 0.015. - 布袋除尘器收集的打磨及补修过程粉尘量; - 0.0099. - UV光解+活性炭处理量; - 0.0878. 合计; - 9.6; - 合计; - 9.6. - 2.5公用工程 - 2.5.1良平村生产基地公用工程 - （1）给水 - 供水：良平生产基地用水包括生产用水及生活用水，用水均由当地自来水管网提供。良平村生产基地总的新鲜水用量为3606m3/a（3606t/a）。具体的用水情况如下： - ①生产用水 - 本项目生产用水主要为包装装潢印刷品生产过程设备清洗用水。 - 包装装潢印刷品生产用水：本项目包装装潢印刷品生产过程中的用水主要为设备清洗用水，据建设单位提供资料可知，设备清洗用水平均量为0.2m3/d（30m3/a）。设备清洗废水消耗量为0.02m3/d，则需要补充的水量为0.02m3/d（6m3/a）。 - ②生活用水 - 良平村生产基地正常运营期间劳动定员为150人，厂区设有食宿，根据《甘肃省行业用水定额》，职工生活用水按80L/人·d估算，项目年运营300天，生活用水量为3600m3/a（3600t/a）。 （2）排水 ① 生产废水 - 包装装潢印刷品生产废水：包装装潢印刷品生产过程洗板平均用水量为0.2m3/d（60m3/a），设备清洗废水产生量为0.2m3/d。设备清洗废水经本项目的设备清洗废水一体机处理设备处理后全部回用，回用率为90%（0.18m3/d、54m3/a），消耗量为0.02m3/d、6m3/a。 ③生活污水、餐饮废水 项目正常运营时劳动定员为150人，项目设食宿，根据《甘肃省行业用水定额》，职工生活用水按80L/人·d（餐饮用水20L/人·d）估算，生活污水及餐饮废水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为7.2m3/d（2160m3/a），餐饮废水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。项目水平衡见下表，水平衡图见图2-14。 表2-14 水平衡一览表 类别; 用水 标准; 规模; 用水量 (m3/d); 消耗量(m3/d); 排水量 (m3/d); 排水量 (m3/a); 回用量（m3/d）; 消耗量（m3/a）. 包装装潢印刷品生产用水; 0.2m3/d; /; 0.6; 0.02; 0; 0; 0.58; 6. 生活 用水; 80L/人·d; 150人; 12; 2.4; 9.6; 2880; 0; 720. 总计; /; 12..6; 2.42; 9.6; 2880; 0.58; 726. 图2-1 水平衡图 （3）供电 本项目供电由良平镇电所供给。 （4）供暖 本项目供暖采用电暖器供给。 - 2.5.2平子村生产基地公用工程 - 平子村生产基地总的新鲜水用量为180m3/a。 - （1）给水 平子村生产基地用水主要为员工生活用水 平子村生产基地员工15人，运营期不设食宿，生活用水量按40L/人·d，生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）排水 项目生活用水量为0.6m3/d（180m3/a），生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。项目生活污水依托平子村文化广场公厕。 （3）供电 本项目供电由平子镇供电所供给。 （4）供暖 本项目供暖采用电暖器供给。 - 2.6劳动定员及工作制度 - 2.6.1良平村生产基地劳动定员及工作制度 - 良平村生产基地劳动定员150人，年运营天数为300天。每天工作8小时。 - 2.6.1平子村生产基地劳动定员及工作制度 - 平子村生产基地劳动定员15人，年运营天数为300天。每天工作8小时。 - 2.7工艺流程及产污环节 - 2.7.1良平村生产基地工艺流程及产污环节 - 2.7.1.1碳纤维制品生产工艺流程及产污环节 - （1）碳纤维制品工艺流程及流程简述 - 本项目碳纤维制品生产过程主要包括①原料成型，②喷漆、烘烤，③贴标、检查及包装等三个过程。 - ①原料成型 - A、原材成型工艺流程 - 图2-2 原材成型流程 - B、原材成型流程简述 - 本项目所用原材料为碳纤维预侵布，按所用尺寸将碳纤维预侵布裁切后放入模具，将模具放入热压成型台（热压温度：135℃、时间45min）待其软化后放入冷压成型台（冷压温度5℃、时间15min）达到成型的目的。项目热压温度由电提供，冷压采用水冷，冷水来自冷却塔。碳纤维球拍热压成型过程在半封闭车间进行。本项目所用原料碳纤维预侵布中含环氧树脂（不含三苯类物质），根据环氧树脂的化学性质，在有氧环境下使用时环氧树脂的热分解温度为180-200℃，本项目热压温度最高135℃，会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。 - ②喷漆、烘烤 - A、喷漆、烘烤工艺流程 - 图2-3 喷漆、烘烤流程 - B、喷漆、烘烤流程简述 - 喷砂、打磨：利用喷砂机将棕刚玉喷至成型后的碳纤维半成品表面，以达到粗化的目的，然后通过打磨使表面更加平整； - 喷底漆、烘烤：打磨结束后进行第一次喷漆（项目所用油漆现场不调和可直接使用）作业，本项目喷漆过程在喷漆台由人工持喷枪进行。第一次喷漆结束后将半成品碳纤维制品放至烤箱烘烤（烘烤温度50-80℃）1小时增加其耐久性。烘烤结束后再次打磨、修补使表面使其具有一定粗糙度，进行第二次喷漆。第二次喷漆结束后烘烤30分钟，烘烤结束后进行补休针孔，然后进行第三次喷漆，喷漆结束后烘烤6分钟。烘烤结束后进行第四次喷漆，喷漆结束后烘烤3分钟。 - ③贴标检查 - A、贴标检查流程 - 图2-4 贴标、检查流程 - B、贴标检查流程简述 - 贴标的过程是将包装装潢印刷过程生产的水标贴至半成品碳纤维制品表面，贴标在第四次喷漆及烘烤结束后进行。贴标完成后将半成品碳纤制品静置1h，进行第五次喷漆并烘烤1h后进行检查，若不合格则返回修补后重新喷漆，合格后转移至成品库。 - （2）碳纤维制品生产产污环节 - ①废气产生环节：热压、喷砂、打磨、喷漆、烘烤过程； - ②废水产生环节：职工生活污水； - ③噪声产生环节：裁切机、打磨机、气泵、喷砂机、风机等设备运行过程； - ④固体废物产生环节：原材裁切、打磨、喷漆、补修、员工日常工作、废气处理过程。 - 2.7.1.2包装装潢印刷品生产工艺流程及流程简述 - （1）包装装潢印刷品生产工艺流程 - 图2-5 包装装潢印刷品生产工艺流程 - （2）包装装潢印刷品生产工艺流程简述 - ①制版：根据产品设计图案，利用刮斗将感光材料均匀涂在网丝上；制版过程中不使用显影剂，油墨中不含重金属。 - ②洗版：制版结束后用清水将其清洗干净； - ③曝光：将涂版后的网版放在曝光机内，通过曝光灯照射网版上的感光材料完成曝光； - ④烘干：将曝光后的网版放入烤箱内进行加热； - ⑤印刷：烘干完成后进行印刷，印刷时通过预制的网版对产品进行印刷； - ⑥晾干：印刷完成后将产品放在货架上进行晾干。 - （3）包装装潢印刷品生产产污环节 - ①废气产生环节：烘干、印刷、晾干过程； - ②废水产生环节：洗板过程； - ③噪声产生环节：印刷机运行过程； - ④固体废物产生环节：员工日常工作、油墨使用、废气处理、废水处理等过程。 - 良平村生产基地运营期产生的污染物主要涉及废气、废水、固体废物、噪声等方面。根据项目涉及的辅料（水性涂料、油性涂料及油性油墨）成分分析，碳纤维制品生产项目喷漆过程中水性涂料挥发出的有机废气以非甲烷总烃计，油性涂料使用过程中挥发出的有机废气以非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯计；包装装潢印刷品生产过程中油墨及感光浆产生的废气以非甲烷总烃计。 - 2.7.2平子村生产基地工艺流程及产污环节 - 平子村生产基地加工的原料主要来自良平村生产基地经过热压、冷压成型及喷砂后的碳纤维半成品，主要工艺过程包括碳纤维制品打磨、喷漆、烘烤、贴标、检查等过程。 - （1）喷漆、烘烤、打磨工艺流程 - ①喷漆、烘烤、打磨工艺流程图 - 平子村生产基地工艺流程图见下图 - 图2-6 喷漆、烘烤及打磨工艺流程图 - ②喷漆、烘烤工艺流程简述 - 喷砂、打磨：利用喷砂机将棕刚玉喷至成型后的碳纤维半成品表面，以达到粗化的目的，然后通过打磨使表面更加平整； - 喷底漆、烘烤：打磨结束后进行第一次喷漆（项目所用油漆均为漆料提供厂家提前调好的专用漆，因此现场不调和直接使用）作业，本项目喷漆过程在水洗喷漆台由人工持喷枪进行。第一次喷漆结束后将半成品碳纤维制品放至烤箱烘烤（烘烤温度50-80℃）1小时增加其耐久性。烘烤结束后再次打磨、修补使表面使其具有一定粗糙度，进行第二次喷漆。第二次喷漆结束后烘烤30分钟，烘烤结束后进行补休针孔，然后进行第三次喷漆，喷漆结束后烘烤6分钟。烘烤结束后进行第四次喷漆，喷漆结束后烘烤3分钟。 - （2）贴标检查 - ①贴标检查工艺流程图 - 贴标检查工艺流程图见下 - 图2-7 贴标检查工艺流程 - ②贴标检查工艺流程图简述 - 贴标的过程是将印刷的水标贴至半成品碳纤维制品表面，贴标在第四次喷漆及烘烤结束后进行。贴标完成后将半成品碳纤制品静置1h，进行第五次喷漆并烘烤1h后进行检查，若不合格则返回修补后重新喷漆，合格后转移至成品库。 - （3）产污环节 - ①废气产生环节：喷漆、烘烤、打磨等过程； - ②废水产生环节：职工生活污水； - ③噪声产生环节：打磨机、气泵、风机等设备运行过程； - ④固体废物产生环节：打磨、喷漆、补修、员工日常工作、废气处理等过程。 - 项目生产过程具体产污内容见下表： - 表2-15 项目运营期污染物产生情况一览表 - 良平村生产基地. - 污染类别; - 污染源名称; - 产生环节; - 主要污染因子. - 废气; - 有组织废气; - 碳纤维制 - 品生产; - 热压; - 非甲烷总烃. - 喷漆及烘烤; - 非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯. - 打磨及补修; - 颗粒物. - 包装装潢印刷品生产; - 烘干、印刷、晾干; - 非甲烷总烃. - 无组织废气; - 碳纤维制品生产; - 热压; - 非甲烷总烃. - 喷漆及烘烤; - 非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯. - 打磨及补修; - 颗粒物. - 包装装潢印刷品生产; - 烘干、印刷、晾干; - 非甲烷总烃. - 废水; - 生产废水; - 包装装潢印刷品生产; - 洗版过程及设备清洗过程; - pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS. - 生活污水; - 员工日常工作; - pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS. - 固体 - 废物; - 油墨桶; - 包装装潢印刷品生产过程; - /. - 废活性炭; - 包装装潢印刷品印刷过程废气处理及废水处理过程、碳纤维制品有机废气处理过程; - /. - 废过滤棉; - 碳纤维制品及包装装潢印刷品有机废气处理过程; - /. - 废紫外线灯管; - 有机废气处理过程; - /. - 碳纤维预侵布 - 边角料; - 碳纤维制品原材裁切过程; - /. - 打磨粉尘; - 碳纤维制品打磨过程布袋除尘器收集的粉尘; - /. - 喷砂粉尘; - 碳纤维制品喷砂粉尘; - /. - 油性漆桶; - 碳纤维制品喷漆过程; - /. - 水性油漆桶; - 碳纤维制品喷漆过程; - /. - 废水处理污泥; - 包装装潢印刷品设备清洗废水处理过程; - /. - 废印刷版; - 包装装潢印刷品生产制版过程; - /. - 生活垃圾; - 员工日常工作; - /. - 抛光机废片; - 打磨过程; - /. - 废砂纸; - 打磨过程; - /. - 餐厨垃圾; - 食堂; - /. - 平子村生产基地. - 污染类别; - 污染源名称; - 产生环节; - 主要污染因子. - 废气; - 碳纤维制品; - 有组织废气; - 打磨、修补; - 颗粒物. - 喷漆、烘烤; - 非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯. - 碳纤维制品; - 无组织废气; - 喷漆及烘烤; - 非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯. - 打磨及补修; - 颗粒物. - 废水; - 碳纤维制品; - 生活污水; - 员工日常工作; - pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS. - 固体废物; - 废活性炭; - 碳纤维制品有机废气处理过程; - /. - 废过滤棉; - 碳纤维制品有机废气处理过程; - /. - 废紫外线灯管; - 有机废气处理过程; - /. - 打磨粉尘; - 碳纤维制品打磨过程布袋除尘器收集的粉尘; - /. - 抛光机废片; - 打磨过程; - /. - 废砂纸; - 打磨过程; - /. - 油性漆桶; - 碳纤维制品喷漆过程; - /. - 水性油漆桶; - 碳纤维制品喷漆过程; - /. - 生活垃圾; - 员工日常工作; - /. |
| --- | --- |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建工程，无原有污染问题 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | - 3.1环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 （1）常规因子现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价使用生态环境部环境工程评估中心国家环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统查询的庆庆阳市空气质量结果。庆阳市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为10ug/m3、16ug/m3、55ug/m3、28ug/m3；CO24小时平均第95百分数为1.2ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130ug/m3；各污染物平均质量浓度见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 评价标准（ug/m3）; 现状浓度（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 10; 16.7; 达标. NO2; 年平均; 40; 16; 40; 达标. PM10; 年平均; 70; 55; 78.6; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 28; 80; 达标. CO; 年平均; 4000; 1.2; 0.03; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 130; 81.3; 达标. 根据上表各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目区为达标区 （2）特征因子现状监测与评价 ①良平村生产基地 A、甘肃凯晟源科技有限公司于2022年3月14-16日委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对良平村生产基地TSP及非甲烷总烃进行监测，具体见表3-2。 表3-2 良平村特征因子TSP、非甲烷总烃质量现状监测结果 环境空气检测结果统计一览表 单位：ug/m3. 项目 时间; 项目下风向. TSP; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2022年3月14日; 02:00; 123; 1.19. 08:00; 132; 1.20. 14:00; 108; 1.21. 日平均; 121; -. 评价标准; 300; 2.0. 2022年3月15日; 02:00; 119; 1.25. 08:00; 125; 1.26. 14:00; 113; 1.25. 日平均; 119; /. 评价标准; 300; 2.0. 2022年3月16日; 02:00; 122; 1.26. 08:00; 115; 1.26. 14:00; 101; 1.28. 日平均; 113; -. 评价标准; 300; 2.0. 检测评价; 被测一个点TSP的3天检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2中的二级排放标准限值；被测点非甲烷总烃检测结果均符合《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的排放限值. B、甘肃凯晟源科技有限公司2022年7月委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对良平村生产基地特征污染因子进行补监测，监测结果见下表： 表3-3 良平村生产基地特征污染因子补监测结果 单位ug/m3 项目 时间; 良平村生产基地下风向. 苯; 甲苯; 二甲苯. 2022年7月30日; 02:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 04:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 14:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 20:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 2022年7月31日; 02:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 04:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 14:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 20:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 2022年8月1日; 02:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 04:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 14:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 20:00; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 备注; 监测结果低于检出限的，在检测结果后面加L表示. 检测评价; 被测点3天苯、甲苯、二甲苯检测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录 D 中的限值。. 由监测结果可知，良平村生产基地TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2中的二级质量标准，非甲烷总烃检测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）良平村生产基地环境空气质量达标；苯、甲苯、二甲苯检测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录 D 中的限值。 ②平子村生产基地 甘肃凯晟源科技有限公司2022年7月委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对良平村生产基地特征污染因子进行监测，监测结果见下表 表3-4 平子村生产基地特征污染因子监测结果 单位ug/m3 项目 时间; 良平村生产基地下风向. TSP; 非甲烷总烃（mg/m3）; 苯; 甲苯; 二甲苯. 2022年7月30日; 02:00; /; 1.21; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 04:00; /; 1.33; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 14:00; /; 1.25; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 20:00; /; 1.28; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 日均值; 164; /; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 2022年7月31日; 02:00; /; 1.36; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 04:00; /; 1.28; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 14:00; /; 1.29; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 20:00; /; 1.32; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 日均值; 178; /; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 2022年8月1日; 02:00; /; 1.19; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 04:00; /; 1.25; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 14:00; /; 1.29; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 20:00; /; 1.23; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 日均值; 152; /; 1.5L; 1.5L; 1.5L. 备注; 监测结果低于检出限的，在检测结果后面加L表示. 检测评价; 被测点3天非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）；苯、甲苯、二甲苯检测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值； TSP检测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012 及修改单）表 2 中的二级排放标准限值。. 由监测结果可知，天非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）；苯、甲苯、二甲苯检测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值；TSP检测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012 及修改单）表 2 中的二级排放标准限值。 3.1.2土壤环境质量现状 （1）良平村生产基地 甘肃凯晟源科技有限公司2022年7月委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对良平村、平子村生产基地土壤环境质量进行监测，监测结果见以下表。 表3-5 良平村生产基地土壤环境质量监测结果 mg/kg 点位 项目; 厂区内. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯（ug/kg）; ND; 4; /. 2; 甲苯（ug/kg）; ND; 1200; /. 3; 间二甲苯+对二甲苯（ug/kg）; ND; 570; /. 4; 邻二甲苯（ug/kg）; ND; 640; /. 备注; “ND表示未检出”. 评价结论; 被测点 4 个项目检测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） （GB36600-2018）表 1 中筛选值第二类用地标准限值。. 表3-6 平子村生产基地土壤环境质量现状监测结果 点位 项目; 厂区内. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯（ug/kg）; ND; 4; /. 2; 甲苯（ug/kg）; ND; 1200; /. 3; 间二甲苯+对二甲苯（ug/kg）; ND; 570; /. 4; 邻二甲苯（ug/kg）; ND; 640; /. 备注; “ND表示未检出”. 评价结论; 被测点 4 个项目检测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） （GB36600-2018）表 1 中筛选值第二类用地标准限值。. 3.1.3地表水环境质量现状 评价项目区域地表水为马莲河，为了解项目地表水环境质量现状情况，本次环评地表水环境质量现状引用庆阳市生态环境局于2022年1-6月份的庆阳市河流地表水环境质量公示数据。项目区域地表水马莲河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。项目区域地表水1-6月份水质达标情况见下表。 表3-7 项目地地表水马莲河流域水质监测一览表 序号; 河流名称; 断面名称; 断面类型; 水质目标; 1-6月份水质; 达标情况. 1; 马莲河; 周家村; 国考断面; IV; III; 达标. 根据上表地表水环境质量现状监测资料可知，项目区域地表水良好，地表水达标率为100%。 3.1.4声环境质量 （1）良平村生产基地 甘肃凯晟源科技有限公司于2022年3月14-15日委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对良平村生产基地声环境质量进行监测，监测结果见表3-8，2022年7月委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对敏感点补监测结果见表3-9. - 表3-8 项目声质量现状监测结果一览表 - 检测点位及频次; - 检测点位信息. - 序号; - 点位名称. - 1＃; - 厂界东侧. - 2＃; - 厂界南侧. - 3＃; - 厂界西侧. - 4＃; - 厂界北侧. - 检测频次. - 每天昼、夜间分别检测一次等效连续A声级，连续检测2天. - 评价标准; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - 声环境现状检测结果. - 时间 - 点位; - 2022年3月14日; - 评价标准. - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. - 厂界东侧; - 57.9; - 47.8; - 60; - 50. - 厂界南侧; - 56.4; - 47.5. - 厂界西侧; - 55.9; - 48.9. - 厂界北侧; - 56.7; - 47.2. - 气象条件; - 无雨霜 - 无雷电 - 风速为：1.0m/s; - 无雨霜 - 无雷电 - 风速为：1.2m/s. - 检测评价; - 被测4个点位的声环境质量检测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. - 表3-9 良平村生产基地敏感点声环境质量补监测结果 - 时间 - 点位; - 2022年8月1日; - 2022年8月2日. - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. 1#居民点（E）; - 53.4; - 45.9; - 55.8; - 47.6. 2#居民点（WN）; - 55.2; - 46.4; - 54.3; - 46.3. 3#居民点（WS）; - 56.1; - 46.3; - 56.3; - 47.3. 4#居民点（N）; - 54.9; - 47.0; - 54.5; - 46.2. 标准; - 60; - 50; - 60; - 50. 检测评价; - 被测4个点位的检测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。. 气象条件; - 无雨雪、无雷电风速为：0.9m/s; - 无雨雪、无雷电风速为：1.0m/s; - 无雨雪、无雷电风速为：0.8m/s; - 无雨雪、无雷电风速为：1.1m/s. - （2）平子村生产基地 2022年7月委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对平子村生产基地厂界声环境质量进行监测，监测结果见表3-10 - 表3-10 声环境质量监测结果 - 时间 - 点位; - 2022年8月1日; - 2022年8月2日. - 昼间; - 夜间; - 昼间; - 夜间. 东; - 54.3; - 49.8; - 55.4; - 48.3. 南; - 55.7; - 45.2; - 53.9; - 46.7. 西; - 57.3; - 48.5; - 52.5; - 48.8. 北; - 52.9; - 46.9; - 55.4; - 46.1. 标准; - 60; - 50; - 60; - 50. 检测评价; - 被测4个点位的检测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。. 气象条件; - 无雨雪、无雷电风速为：1.0m/s; - 无雨雪、无雷电风速为：1.0m/s; - 无雨雪、无雷电风速为：1.0m/s; - 无雨雪、无雷电风速为：1.1m/s. - 根据上述监测结果，良平村、平子村生产基地厂界及敏感点声环境质量标准满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准 - 3.1.4地下水质量现状监测 2022年7月委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对良平村、平子村生产基地 区域地下水质量现状进行监测，监测结果见以下表： （1）良平村生产基地地下水质量监测结果 表3-11 良平村生产基地地下水质量监测结果 单位ug/L 序号; 检测项目; 项目地上游. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯; 5L; ≤10; /. 2; 甲苯; 5L; ≤700; /. 3; 二甲苯; 5L; ≤500; /. 备注; 检测结果低于检出限的，在检出限后加 L 表示。“/”表示未超标。. 检测评价; 被测点位的检测结果均符合《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）III 类标准. 序号; 检测项目; 项目地下游1. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯; 5L; ≤10; /. 2; 甲苯; 5L; ≤700; /. 3; 二甲苯; 5L; ≤500; /. 备注; 检测结果低于检出限的，在检出限后加 L 表示。“/”表示未超标。. 检测评价; 被测点位的检测结果均符合《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）III 类标准. 序号; 检测项目; 项目地下游2. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯; 5L; ≤10; /. 2; 甲苯; 5L; ≤700; /. 3; 二甲苯; 5L; ≤500; /. 备注; 检测结果低于检出限的，在检出限后加 L 表示。“/”表示未超标。. 检测评价; 被测点位的检测结果均符合《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）III 类标准. （2）平子村生产基地地下水质量监测结果 表3-12 良平村生产基地地下水质量监测结果 单位ug/L 序号; 检测项目; 项目地上游. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯; 5L; ≤10; /. 2; 甲苯; 5L; ≤700; /. 3; 二甲苯; 5L; ≤500; /. 备注; 检测结果低于检出限的，在检出限后加 L 表示。“/”表示未超标。. 检测评价; 被测点位的检测结果均符合《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）III 类标准. 序号; 检测项目; 项目地下游1. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯; 5L; ≤10; /. 2; 甲苯; 5L; ≤700; /. 3; 二甲苯; 5L; ≤500; /. 备注; 检测结果低于检出限的，在检出限后加 L 表示。“/”表示未超标。. 检测评价; 被测点位的检测结果均符合《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）III 类标准. 序号; 检测项目; 项目地下游2. 检测结果; 评价标准; 超标倍数. 1; 苯; 5L; ≤10; /. 2; 甲苯; 5L; ≤700; /. 3; 二甲苯; 5L; ≤500; /. 备注; 检测结果低于检出限的，在检出限后加 L 表示。“/”表示未超标。. 检测评价; 被测点位的检测结果均符合《地下水质量标准》（ GB/T 14848-2017）III 类标准. 根据监测结果，本项目良平村、平子村生产基地地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | - 3.2环境保护目标 - （1）良平村生产基地环境保护目标 - 良平村生产基地位于庆阳市宁县良平镇良平村，项目北侧55m处为良平街道、东侧为荒地，项目路西侧为规划内的建设用地（现状是耕地），南侧10m为良平村村道。选址范围内没有风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区等敏感保护目标，项目环境保护目标见下表。 - 表3-13 良平村生产基地环境保护目标 名称; 保护目标; 相对方位; 坐标; 保护 内容; 相对项目厂界距离; 保护级别. 起点经度; 起点纬度. 声 环 境; 居民; E; 108.078375; 35.443829; 居民1户3人; 28m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. WN; 108.076793; 35.443947; 居民1户3人; 41m. WS; 108.077029; 35.442125; 居民1户3人; 43m. N; 108.077245; 35.443962; 居民1户3人; 25m. 环 境 空 气; 居民; E; 108.078375; 35.443829; 居民11户33人; 28-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准. WN; 108.076793; 35.443947; 居民35户105人; 41-500m. E; 108.077885; 35.444444; 居民12户36人; 79-500m. W; 108.075114; 35.443259; 居民15户45人; 201-500m. WS; 108.077029; 35.442125; 居民27户81人; 43-500m. S; 108.077764; 35.440060; 居民15户45人; 219-500m. ES; 108.078783; 35.441894; 居民17户51人; 54-500m. 地 表水; 马莲河; W; 马莲河; 17.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准. 地下水; 地下水; E; 良平镇二级水源保护区; 距二级水源保护区边界584m; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III标准. 土壤; 项目边界外50m范围之内土壤; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. - （2）平子村生产基地环境保护目标 - 平子村生产基地位于平子镇平子村文化广场院内，平子村生产基地北侧为空房，南侧及西侧为耕地、东侧为平子村文化广场。选址范围内没有风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区等敏感保护目标，项目环境保护目标见下表。 - 表3-14 平子村生产基地环境保护目标 名称; 保护 目标; 相对方位; 坐标; 保护 内容; 相对项目厂界距离; 保护级别. 起点经度; 起点纬度. 环 境 空 气; 居民; EN; 108.17631; 35.44754; 6户13人; 53-140m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准. E; 108.10365; 35.26504; 15人; 83m. EN; 108.17627; 35.44856; 约80户240人; 140-500m. WN; 108.17429; 35.44852; 约50户150人; 178-332m. WN; 108.17266; 35.44909; 19户57人; 332-500m. W; 108.17294; 35.44746; 30户90人; 247-500m. S; 108.17593; 35.44586; 48户144人; 140-500m. WS; 108.17270; 35.44461; 15户45人; 394-500m. ES; 108.17841; 35.44636; 26户78人; 252-500m. E; 108.17805; 35.44761; 50户150人; 204-500m. 平子镇小学; E; 108.17934; 35.44763; 200人; 290m. 地 表水; 马莲河; W; /; /; 马莲河; 12.77km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准. 土壤; 项目边界外50m范围之内土壤; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. |
| - 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放标准 3.3.1废气污染物排放标准 碳纤维制品热压过程产生的无组织非甲烷总烃；碳纤维制品喷漆、烘烤过程产生的非甲烷总烃、甲苯、苯、二甲苯、包装装潢印刷品生产过程产生的非甲烷总烃、碳纤维制品打磨及修补过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级执行标准；本项目厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1规定的限值，厂区外无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级执行标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。具体排放限值见下表。 表3-15 废气排放限值 污染物; 有组织排放浓度限值; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷 总烃; 120; 4.0. 苯; 12; 0.4. 甲苯; 40; 2.4. 二甲苯; 70; 1.2. 非甲烷总烃; /; 厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值; 30. 食堂油烟排放标准. 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 3.3.2废水排放标准 - （1）良平村生产基地废水排放标准 - 良平村生产基地包装装潢印刷品生产过程产生的设备清洗废水经厂区设备清洗废水一体机设备处理后回用于洗版过程，不外排；生活污水排入化粪池，餐饮废水经隔油池简单处理后排入化粪池，生活污水与餐饮废水最终排至良平镇生活污水处理厂进行处理。生活污水排放标准执行良平镇生活污水处理厂进水水质标准。 表3-16 良平镇生活污水处理厂进水水质标准 项目; CODcr; BOD5; SS; NH4-N; TN; TP; pH. 生活污水; 500mg/L; 250mg/L; 400mg/L; 54mg/L; 60mg/L; 8mg/L; 6~9. - （2）平子村生产基地废水排放标准 - 平子村生产基地生产过程中产生的废水为生活污水，生活污水依托平子村文化广场公厕化粪池，排至化粪池后定期拉运至平子镇生活污水处理厂进行处理，平子存生产基地生活污水执行平子镇生活污水处理厂进水水质标准，执行标准见下表。 表3-17 平子镇生活污水处理厂进水水质标准 项目; CODcr; BOD5; SS; NH4-N; TN; TP; pH. 生活污水; 500mg/L; 250mg/L; 400mg/L; 54mg/L; 60mg/L; 8mg/L; 6~9. 3.3.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见下表。 表3-18 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声排放限值见下表。 表3-19 工业企业厂界环境噪声排放标准 3.3.4固体废物排放标准 类别; 标准值Leg dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）国家污染物控制标，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| - 总量控制指标 | 根据国家污染物总量控制的要求，结合本项目污染排放特征，本项目总量控制指标建议如下： 表3-20 总量控制指标（建议） 大气总量控制指标. 污染物; 非甲烷总烃. 建议控制指标（t/a）; 0.1084. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1良平村生产基地施工期环境保护措施 良平村生产基地施工期预计3个月，施工人数30人，在施工期项目涉及的主要污染物有废气、噪声、废水以及固体废物污染，为了减少污染物对环境的影响，本环评建议施工期做好以下污染防治工作。 （1）施工期噪声污染防治措施 ①施工中严格按照操作规范使用各类机械，定期对施工机械进行保养和维护； ②建设管理部门加强施工场地的噪声管理，施工企业也对员工进行文明施工管理，避免因施工噪声产生纠纷； ③合理安排施工时间，尽量缩短施工工期，禁止夜间施工； ④厂界周围竖立高于1.8m的声屏障。 （2）大气污染防治措施 ①施工前对地基和场地表面进行洒水，保证土壤含水率，从源头减轻扬尘的产生量； ②施工场地应每天定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数； ③基础施工完成后，尽快硬化场地及道路； ④施工时工地周围应设置遮挡围墙，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土； ⑤遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，并在作业处覆盖防尘网。 （3）水环境污染防治措施 ①加强施工期管理，施工人员的洗漱废水集中收集用于场地洒水降尘； ②及时清理运输道路路面的泥沙，防止雨水冲刷影响周围水体； ③施工期设置雨水收集池，防止场地内混有建筑材料的雨水流出项目区污染周围环境。 （4）固体废物处理处置措施 ①基础施工过程中产生的建筑垃圾绝大部分为无害物，拉运至乡镇政府指定的建筑垃圾填埋点处理，不得随意抛弃，转移和扩散； ②施工人员产生的生活垃圾集中收集清运至附近垃圾转运点，最终由环卫部门统一处理。 （5）生态保护措施 本项目施工期生态影响主要为地基开挖、地表裸露、弃土弃渣堆放可能在雨水冲刷的情况下产生水土流失；施工过程管理不严格对周边农用地造成的影响。主要采取的生态影响保护措施如下： （1）在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕； （2）施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土； （3）及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡产生； （4）在雨水地面径流处开挖地基时，及时设置临时沉淀池拦截混砂，待地基建成后，及时用土将沉淀池推平，进行绿化； （5）施工过程禁止占用项目范围之外的农用地，所用临时设施均布置于项目占地范围之内。 综上，在采取合理的污染防治措施后，产生的污染物均能得到合理处置，且施工期较短，随着施工期结束污染物对周边环境的影响随之结束，因此项目 施工期产生的污染物对环境的影响较小。 4.1.2平子村生产基地施工期环境保护措施 平子村生产基地租用平子村文化广场现有空房作为生产厂房，因此平子村生产基地施工期主要进行厂房内部装修及设备安装工作。平子村生产基地施工简单，施工期1个月，施工人数5人。生产厂房内部装修及设备安装过程中产生的主要污染物包括内部墙面装修、切割等过程产生的废气；装修设备运行产生的噪声；施工人员产生的生活污水；装修及设备安装过程产生的废弃装修材料、废弃设备包装袋等固体废物。为了减少污染物对环境的影响，本环评建议施工期做好以下污染防治工作。 （1）施工期噪声污染防治措施 ①施工中严格按照操作规范使用各类设备，产噪较大设备如切割机工作时应避免与其他产噪设备同时使用； ②合理安排施工时间，禁止夜间施工。 （2）大气污染防治措施 ①厂房内部装修尽可能使用节能环保材料； ②材料切割粉尘尽可能收集，减少其排放至外环境； ③电焊作业，需使用符合国家标准的焊条。 （3）水环境污染防治措施 ①加强施工期管理，施工人员生活污水依托平子村文化广场公厕。 （4）固体废物处理处置措施 ①厂房装修及设备安装过程产生的废弃材料及废弃包装袋除可回收利用的外，其他外售； ②施工人员产生的生活垃圾集中收集拉运至政府指定的地点进行处理。 （5）生态保护措施 平子村生产基地为租用现有厂房，施工期主要进行内部装修，施工期主要生态保护措施如下： 项目厂界外西侧及南侧为耕地，施工过程禁止占用项目范围之外的农用地，项目涉及的临时设施均布置于项目占地范围内。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期废气环境影响和保护措施 以下内容参考《污染源源强核算技术指南 准则（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术总则 HJ924-2018》及《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）。 4.2.1运营期废气产排量 - 运营期废气包括平子村生产基地碳纤维制品生产过程产生的废气、良平村生产基地包装装潢印刷品生产过程产生的废气及碳纤维制品生产过程产生的废气。良平村生产基地建设3条完整碳纤维制品生产线及1条包装装潢印刷品生产线；平子村生产基地加工的原料来源于良平村生产基地经过热压成型的碳纤维制品半成品，平子村生产基地碳纤维制品工艺主要包括打磨、喷漆、贴标及检查。 - 良平村生产基地1区碳纤维自行车配件及碳纤维球拍生产线各1条，包装装潢印刷品生产线1条，生产时间为2400h/a；生产基地2区碳纤维球拍生产线1条（良平村生产基地2区碳纤维球拍生产热压过程依托1区），生产时间为2400h/a；平子村生产基地碳纤维球拍生产时间为2400h/a。 - 4.2.1.1良平村生产基地1区废气产排量 - 良平村产基地1区主要进行碳纤维球拍、碳纤维自行车配件等碳纤维制品及包装装潢印刷品生产。废气包括碳纤维球拍生产过程中喷砂、打磨及补修过程产生的粉尘，热压、喷漆、烘烤过程产生的有机废气；碳纤维自行车配件生产过程中喷砂、打磨及补修过程产生的粉尘，热压、喷漆、烘烤过程产生的有机废气；包装装潢印刷品生产过程中烘干、印刷及晾干过程产生的有机废气；食堂产生的油烟等。 - 1.碳纤维球拍生产过程产生的废气 （1）热压过程有机废气产排量 本项目所用原料碳纤维预侵布中含环氧树脂（不含三苯类物质），根据环氧树脂的化学性质，在有氧环境下使用时环氧树脂的热分解温度为180-200℃，本项目热压温度最高135℃，因此会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。参考《空气污染物和排放手册—工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局）中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。碳纤维预侵布用量为16t，则非甲烷总烃产生量为5.6kg/a（0.0023kg/h），无组织排放。 （2）碳纤维球拍生产过程喷漆、烘烤有机废气产排量 碳纤维球拍生产过程中对产品进行五次喷漆及烘烤，使用的油漆包括1.5t/a水性漆及0.5t/a油性漆。 ①油性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 喷漆过程在喷漆台由人工持喷枪进行，喷漆结束后将半成品碳纤维球拍放入烤箱进行烘烤（烘烤温度50-80℃）。碳纤维球拍生产过程油性漆使用量为0.5t/a，根据建设单位提供的油性漆成分表中苯含量为10-20%、甲苯含量为15-21%、二甲苯含量为5-7%，其余挥发性有机物含量为3-5%（以非甲烷总烃计）。本项目按照苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃最大挥发量计算，则喷漆及烘烤过程苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃产生量为0.1t/a、0.105t/a、0.035t/a、0.025t/a。喷漆在单层密闭负压式喷漆房进行（喷漆房集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散），收集的废气经风机（10000m3/h）引至有机废气总管；烘烤过程产生的废气通过烤箱顶部引气管（集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散）引至有机废气总管；喷漆及烘烤过程产生的有机废气引至有机废气总管后通过过滤棉+UV光解+活性炭处理后（处理效率24%）苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃有组织排放量为0.0722t/a（0.03kg/h）、0.0758t/a（0.032kg/h）、0.0253t/a（0.011kg/h）、0.0181t/a（0.0075kg/h）。油性漆喷漆、烘烤过程未被收集的有机废气占有机废气量的5%，则未被收集的有机废气量为苯0.005t/a、甲苯0.00525t/a、二甲苯0.00175t/a、非甲烷总烃0.00125t/a，未被收集的有机废气经出入口无组织扩散排放。 ②水性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 喷漆过程在喷漆台由人工持喷枪进行，喷漆结束后将半成品碳纤维球拍放入烤箱进行烘烤（烘烤温度50-80℃）。生产过程水性漆使用量为1.5t/a，根据水性漆的成分表，水性漆挥发性有机物含量为8%（挥发出的废气以非甲烷总烃计）。本次环评按照非甲烷总烃最大挥发量计算，则水性漆喷漆及烘烤过程非甲烷总烃产生量为0.12t/a。喷漆在单层密闭负压式喷漆房进行（喷漆房集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散），收集的废气经风机（10000m3/h）引至有机废气总管；烘烤过程产生的废气通过烤箱顶部引气管（集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散）引至有机废气总管；喷漆及烘烤过程产生的有机废气引至有机废气总管后通过过滤棉+UV光解+活性炭处理后（处理效率24%）有组织非甲烷总烃的排放量为0.0866t/a（0.036kg/h）。水性漆喷漆、烘烤过程未被收集的有机废气占有机废气量的5%，则未被收集的有机废气量非甲烷总烃0.006t/a（0.0029kg/h），未被收集的有机废气经出入口无组织扩散排放。 （2）碳纤维自行车配件生产过程喷漆、烘烤有机废气产排量 碳纤维自行车配件生产过程中对产品进行五次喷漆及烘烤，使用的油漆包括0.5t/a水性漆及0.3t/a油性漆。 ①油性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 碳纤自行车配件生产喷漆及烘烤过程与碳纤维球拍生产过程一致。碳纤维自行车配件生产过程油性漆使用量为0.3t/a，根据建设单位提供的油性漆成分表中苯含量为10-20%、甲苯含量为15-21%、二甲苯含量为5-7%，其余挥发性有机物含量为3-5%（以非甲烷总烃计）。本项目按照苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃最大挥发量计算，则喷漆及烘烤过程苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃产生量为0.06t/a、0.063t/a、0.021t/a、0.015t/a。喷漆在单层密闭负压式喷漆房进行（喷漆房集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散），收集的废气经风机（10000m3/h）引至有机废气总管；烘烤过程产生的废气通过烤箱顶部引气管（集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散）引至有机废气总管；喷漆及烘烤过程产生的有机废气引至有机废气总管后通过过滤棉+UV光解+活性炭处理后（处理效率24%）苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃有组织排放量为0.0433t/a（0.018kg/h）、0.0455t/a（0.019kg/h）、0.0152t/a（0.00125kg/h）、0.0108t/a（0.0045kg/h）。油性漆喷漆、烘烤过程未被收集的有机废气占有机废气量的5%，则未被收集的有机废气量为苯0.003t/a（0.01kg/h）、甲苯0.0032t/a（0.011）、二甲苯0.0011t/a（0.00046kg/h）、非甲烷总烃0.00075t/a（0.0003kg/h），未被收集的有机废气经出入口无组织扩散排放。 ②水性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 碳纤维自行车配件生产过程水性漆使用量为0.5t/a，根据水性漆的成分表，水性漆挥发性有机物含量为8%（挥发出的废气以非甲烷总烃计）。本次环评按照非甲烷总烃最大挥发量计算，则水性漆喷漆及烘烤过程非甲烷总烃产生量为0.04t/a。喷漆在单层密闭负压式喷漆房进行（喷漆房集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散），收集的废气经风机（10000m3/h）引至有机废气总管；烘烤过程产生的废气通过烤箱顶部引气管（集气效率95%，剩余5%通过出入口逸散）引至有机废气总管；喷漆及烘烤过程产生的有机废气引至有机废气总管后通过过滤棉+UV光解+活性炭处理后（处理效率24%）有组织非甲烷总烃的排放量为0.0289t/a（0.012kg/h）。水性漆喷漆、烘烤过程未被收集的有机废气占有机废气量的5%，则未被收集的有机废气量非甲烷总烃0.002t/a（0.0067kg/h），未被收集的有机废气经出入口无组织扩散排放。 （3）喷砂过程粉尘产排量 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程喷砂是在密闭式喷砂机中完成，喷砂过程粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1982，J.A奥里蒙等编著，张良壁等翻译）表23-1中喷砂粉尘产污系数0.775kg/t原料，喷砂原料为棕刚玉，棕刚玉年用量为2.2t，则喷砂过程产生的粉尘量为1.705kg/a。喷砂机为密闭式因此粉尘不外排，只需定期清理。 （4）打磨、修补过程粉尘产排量 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程中喷砂及喷漆过程后需要对产品表面进行打磨和补修使其表面平整，打磨及补修次数为4次，参考《244、246体育用品、娱乐用品行业系数手册》中“2443健身器材制造行业系数表”打磨粉尘产生量为0.78千克/吨—原料，棕刚玉用量为1.2t、涂料用量总计为2.8t、此过程碳纤维预侵布用量为6t，则打磨及补修过程粉尘产生量为0.0312t/a（0.013kg/h）。打磨及补修在密闭车间进行，打磨及修补作业台安装集气设施（集气效率40%、风机风量5000m3/h）收集后通过布袋除尘器处理（除尘效率99%）。则打磨及补修过程有组织粉尘排放量为0.00012t/a、排放速率为0.00005kg/h、排放浓度为0.01mg/m3。未被收集的粉尘量为60%（0.0187t/a、0.0078kg/h），未被收集的粉尘通过车间出入口无组织扩散。 2.包装装潢印刷品生产过程废气产排量 ①烘干过程废气产排量 包装装潢印刷品生产过程中将曝光后的网版放入烤箱内进行加热烘干，烘干过程中网版上感光材料受热会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据成分分析感光浆中有机物含量为8%-20%，本项目按最大有机废气挥发量计算非甲烷总烃的产生量，感光浆使用量为150kg/a，则非甲烷总烃产生量为0.03t/a（0.0125kg/h）。项目印刷产车间为单层密闭负压式（集气效率为95%，剩余5%通过车间出入口逸散），收集的废气由风机（10000m3/h）引至有机废气总管，通过过滤棉+UV光解+活性炭处理后（处理效率24%）有组织非甲烷总烃排放量为0.0217t/a（0.009kg/h）。烘干过程未被收集的有机废气量为5%（0.0015t/a、0.0006kg/h），未被收集的有机废气通过车间出入口无组织扩散。 ②印刷及晾干过程有机废气产排量 包装装潢印刷品生产印刷过程所用油墨中含有的有机物会挥发出有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目所用油墨中有机物含量为50%-76%，由于其挥发性较低，本次取挥发量为30%，油墨使用量为0.8t/a，则非甲烷总烃产生量为0.24t/a（0.1kg/h）。项目印刷产车间为密闭式（集气效率为95%，剩余5%通过出入口逸散），收集的废气由风机（10000m3/h）引至有机废气总管，通过过滤棉+UV光解+活性炭处理后（处理效率24%）处理后非甲烷总烃排放量为0.1733t/a（0.072kg/h）。印刷及晾干过程未被收集的废气量为10%（0.012t/a、0.005kg/h），未被收集的废气经车间出入口无组织扩散。 - 4.2.1.2良平村生产基地2区废气产排量 ## 良平村产基地2区主要进行碳纤维球拍生产。废气包括碳纤维球拍生产过程中喷砂、打磨过程产生的粉尘，喷漆、烘烤过程产生的有机废气 ## （1）碳纤维球拍生产过程喷漆、烘烤有机废气产排量 ## 良平村生产基地2区碳纤维球拍生产与1区碳纤维球拍生产喷漆及烘烤过程工艺、产量、原辅料用量、性质、环保设施均一致，因此废气产生量一致。根据良平村生产基地1区分析计算，良平村生产基地2区喷漆、烘烤过程废气产排量如下： ## ①油性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃有组织排放量为0.0722t/a（0.03kg/h）、0.0758t/a（0.032kg/h）、0.0253t/a（0.011kg/h）、0.0181t/a（0.0075kg/h），未被收集的有机废气量为苯0.005t/a（0.0021kg/h）、甲苯0.0053t/a（0.0022kg/h）、二甲苯0.00175t/a（0.00073kg/h）、非甲烷总烃0.00125t/a（0.00052kg/h），未被收集的有机废气经出入口无组织扩散。 ②水性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 有组织非甲烷总烃的排放量为0.0866t/a（0.036kg/h），未被收集的有机废气量非甲烷总烃0.006t/a（0.0025kg/h）。 （3）喷砂过程粉尘产排量 碳纤维球拍生产过程喷砂是在密闭式喷砂机中完成，喷砂过程粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1982，J.A奥里蒙等编著，张良壁等翻译）表23-1中喷砂粉尘产污系数0.775kg/t原料，喷砂原料为棕刚玉，棕刚玉年用量为1.0t，则喷砂过程产生的粉尘量为0.775kg/a。喷砂机为密闭式因此粉尘不外排，只需定期清理。 （4）打磨、修补过程粉尘产排量 碳纤维球拍生产过程在喷砂及喷漆过程后需要对产品表面进行打磨和补修使其表面平整，打磨及补修次数为4次，参考《244、246体育用品、娱乐用品行业系数手册》中“2443健身器材制造行业系数表”打磨粉尘产生量为0.78千克/吨—原料，棕刚玉用量为1.0t、涂料用量总计为2.0t、碳纤维预侵布用量为5t，则打磨及补修过程粉尘产生的量为0.025t/a（0.01kg/h）。打磨及补修在密闭车间进行，打磨及补修作业台安装集气设施（集气效率40%、风机风量10000m3/h）收集后通过布袋除尘器处理（除尘效率99%）。则打磨及补修过程有组织粉尘排放量为0.0001t/a、排放速率为0.00004kg/h、排放浓度为0.004mg/m3。打磨及修补过程未被收集的粉尘量为60%（0.015t/a、0.0063kg/h），未被收集的粉尘通过车间出入口无组织扩散。 ## 4.2.1.3平子村生产基地废气产排量 ## 平子村生产基地加工的原料来源于良平村生产基地经过热压成型后的碳纤维半成品，平子村生产基地碳纤维制品生产过程主要为打磨、喷漆、烘烤及贴标 ## （1）碳纤维球拍生产过程喷漆、烘烤有机废气产排量 ## 平子村生产基地碳纤维球拍生产与良平村生产基地碳纤维球拍喷漆及烘烤过程工艺、产量、原辅料用量、性质、环保设施均一致，因此废气产生量一致。根据良平村生产基地1区分析计算，平子村生产基地2区喷漆、烘烤过程废气产排量如下： ## ①油性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃有组织排放量为0.0722t/a（0.03kg/h）、0.0758t/a（0.032kg/h）、0.0253t/a（0.011kg/h）、0.0181t/a（0.0075kg/h），未被收集的有机废气量为苯0.005t/a（0.0021kg/h）、甲苯0.0053t/a（0.0022kg/h）、二甲苯0.00175t/a（0.00073kg/h）、非甲烷总烃0.00125t/a（0.00052kg/h），未被收集的有机废气经出入口无组织扩散。 ## ②水性漆喷漆、烘烤过程有机废气产排量 ## 有组织非甲烷总烃的排放量为0.0866t/a（0.036kg/h），未被收集的有机废气量非甲烷总烃0.006t/a（0.0025kg/h）。 ## （3）喷砂过程粉尘产排量 碳纤维球拍生产过程喷砂是在密闭式喷砂机中完成，喷砂过程粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1982，J.A奥里蒙等编著，张良壁等翻译）表23-1中喷砂粉尘产污系数0.775kg/t原料，喷砂原料为棕刚玉，棕刚玉年用量为1.0t，则喷砂过程产生的粉尘量为0.775kg/a。喷砂机为密闭式因此粉尘不外排，只需定期清理。 （4）打磨、修补过程粉尘产排量 ## 碳纤维制品生产过程在喷砂及喷漆过程后需要对产品表面进行打磨和补修使其表面平整，打磨及补修次数为4次，参考《244、246体育用品、娱乐用品行业系数手册》中“2443健身器材制造行业系数表”打磨粉尘产生量为0.78千克/吨—原料，棕刚玉用量为1.0t、涂料用量总计为2.0t、碳纤维预侵布用量为5t，则打磨及补修过程粉尘产生的量为0.025t/a（0.01kg/h）。打磨及补修在密闭车间进行，打磨及补修作业台安装集气设施（集气效率40%、风机风量10000m3/h）收集后通过布袋除尘器处理（除尘效率99%）。则打磨及补修过程有组织粉尘排放量为0.0001t/a、排放速率为0.00004kg/h、排放浓度为0.004mg/m3。打磨及修补过程未被收集的粉尘量为60%（0.015t/a、0.0063kg/h），未被收集的粉尘通过车间出入口无组织扩散。 - 4.2.1.4食堂油烟 - （1）良平村生产基地 - 良平村生产基地劳动定员150人，设置2个灶头的小型食堂，日运行4小时，属《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的“中型”规模。目前我国居民人均使用油约为30g/人次·d，而一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本次评价取3%，则项目油烟年产生量为32.4kg/a；产生的油烟经处理效率不小于85%的油烟净化装置（风量3000m3/h）净化后经专用烟道（DA003）排放。食堂油烟排放量为4.86kg/a，排放浓度1.35mg/m3。 - （2）平子村生产基地 - 平子村生产基地劳动定员15人，不设食宿。 4.2.1.5废气产排汇总表 本项目废气产排情况见下表 表4-1 本项目废气产排情况一览表 项目; 废气 类别; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排气筒 编号. 良平村生产基地1区; 有组织废气; 碳纤维球拍生产; 喷漆及烘烤; 非甲烷总烃; 0.1378; 0.1047; DA001（1#排气筒）. 苯; 0.095; 0.0722. 甲苯; 0.0998; 0.0758. 二甲苯; 0.0333; 0.0253. 包装装潢印刷品生产; 烘干过程; 非甲烷总烃; 0.0285; 0.0217. 印刷及晾干过程; 非甲烷总烃; 0.228; 0.1733. 碳纤维自行车配件生产; 喷漆及烘烤过程; 非甲烷总烃; 0.0523; 0.0397. 苯; 0.057; 0.0433. 甲苯; 0.0599; 0.0455. 二甲苯; 0.02; 0.0152. 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产; 打磨及补修过程; 粉尘; 0.012; 0.00012; DA002（2#排气筒）. 食堂 油烟; 食堂工作期间; 油烟; 32.4kg; 4.86kg; DA005（5#排气筒）. 良平村生产基地2区; 有组织废气; 碳纤维球拍生产; 喷漆及烘烤过程; 非甲烷总烃; 0.1378; 0.1047; DA003（3#排气筒）. 苯; 0.095; 0.0722. 甲苯; 0.0998; 0.0758. 二甲苯; 0.0333; 0.0253. 打磨及补修过程; 粉尘; 0.01; 0.0001. 平子村生产基地; 有组织废气; 碳纤维球拍生产; 喷漆及烘烤过程; 非甲烷总烃; 0.1378; 0.1047; DA004（3#排气筒）. 苯; 0.095; 0.0722. 甲苯; 0.0998; 0.0758. 二甲苯; 0.0333; 0.0253. 打磨及补修过程; 粉尘; 0.01; 0.0001. 良平村生产基地1区; 无组织废气; 碳纤维球拍生产; 热压; 非甲烷总烃; 0.0056; 0.0056; /. 喷漆及 烘烤; 非甲烷总烃; 0.00725; 0.00725. 苯; 0.005; 0.005. 甲苯; 0.00525; 0.00525. 二甲苯; 0.00175; 0.00175. 碳纤维自行车配件生产; 喷漆及 烘烤; 非甲烷总烃; 0.00275; 0.00275. 苯; 0.003; 0.003. 甲苯; 0.0032; 0.0032. 二甲苯; 0.0011; 0.0011. 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产; 打磨及补修过程; 粉尘; 0.0187; 0.0187. 包装装潢印刷品; 烘干过程; 非甲烷总烃; 0.0015; 0.0015. 印刷及晾干过程; 非甲烷总烃; 0.012; 0.012. 良平村生产基地2区; 无组织废气; 碳纤维球拍生产; 喷漆及 烘烤; 非甲烷总烃; 0.00725; 0.00725; /. 苯; 0.005; 0.005. 甲苯; 0.0053; 0.0053. 二甲苯; 0.00175; 0.00175. 打磨及补修过程; 粉尘; 0.015; 0.015. 平子村生产基地; 无组织废气; 碳纤维球拍生产; 喷漆及 烘烤; 非甲烷总烃; 0.00725; 0.00725; /. 苯; 0.005; 0.005. 甲苯; 0.00525; 0.00525. 二甲苯; 0.00175; 0.00175. 打磨及补修过程; 粉尘; 0.015; 0.015. 4.2.2运营期废气治理措施 - （1）项目碳纤维制品喷漆、烘烤过程及包装装潢印刷品生产过程印刷、烘干、晾晒过程废气治理措施 - ①良平村生产基地1区碳纤维球拍喷漆、烘烤及包装装潢印刷品生产过程印刷、烘干、晾晒过程废气治理措施： - 碳纤维球拍、碳纤维自行车配件生产项目喷漆过程在单层密闭负压式喷漆房中进行，产生的有机废气经喷漆房集气设施收集（喷漆房集气效率95%），烘烤过程在密闭烘烤箱内进行（集气效率95%）；包装装潢印刷品生产车间为单层密闭负压式（集气效率95%）；上述碳纤维球拍、碳纤维自行车配件生产过程、包装装潢印刷品生产过程产生的有机废气由风机（10000m3/h）形成负压经集气设施收集引至有机废气总管通过过滤棉+UV光解+活性炭处理后（处理效率24%）经DA001（1#）排气筒（排气筒高度15m）排放。 ②良平村生产基地2区碳纤维球拍喷漆、烘烤过程废气治理措施 良平村生产基地2区碳纤维球拍喷漆、烘烤过程废气治理措施同①，经治理后通过DA003（3＃）排气筒（排气筒高度15m）排放。 ③平子村生产基地碳纤维球拍喷漆、烘烤过程废气治理措施 平子村生产基地2区碳纤维球拍喷漆、烘烤过程废气治理措施同①，经治理后通过DA004（3＃）排气筒（排气筒高度15m）排放。 （2）项目打磨、修补过程粉尘治理措施 ①良平村生产基地1区碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产打磨、修补过程粉尘治理措施 打磨及补修在密闭车间进行，打磨及补修作业台安装集气设施（集气效率40%）收集粉尘后，由风机（风机风量5000m3/h）抽至布袋除尘器处理（除尘效率99%）后经1#（DA002）排气筒（排气筒高度15m）排放。 ②良平村生产基地2区碳纤维球拍生产打磨、修补过程粉尘治理措施 打磨及补修在密闭车间进行，打磨及补修作业台安装集气设施（集气效率40%）收集粉尘后，由风机（风机风量10000m3/h）抽至布袋除尘器处理（除尘效率99%）后经1#（DA003）排气筒（排气筒高度15m）排放。 ③平子村生产基地碳纤维球拍生产打磨、修补过程粉尘治理措施 平子村生产基地碳纤维球拍生产打磨、修补过程粉尘治理措施同（2）②，经治理后通过DA004（3＃）排气筒（排气筒高度15m）排放。 （3）食堂油烟治理措施 项目食堂产生的油烟经处理效率不小于85%的油烟净化装置（风量3000m3/h）净化后经专用烟道（DA005）排放。 4.2.3废气治理设施可行性分析 （1）废气收集效率可行性分析 ①碳纤维制品（碳纤维球拍及自行车配件，全文通用）喷漆、烘烤过程；包装装潢印刷车间烘干、印刷、晾晒过程废气收集效率可行性分析：参考《粤环办【2021】92关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》中明确“VOCs产生源设置在密闭车间，所有开口处，包括人员或物料进出口呈负压”集气效率为95%。本项目碳纤维制品生产喷漆、烘烤过程；包装装潢印刷生产烘干、印刷、晾晒过程均在单层密闭负压式车间进行，因此集气效率可达到95%。 ②碳纤维制品生产打磨口修补过程粉尘收集效率：参考《粤环办【2021】92关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》中明确“外部型集气设备（包顶式集气罩、槽边抽风、侧式集气罩等），相应工位所有VOC逸散点控制风速不小于0.5m/s时集气效率为40%”，本项目打磨及修补过作业台下部安装集气设施，类似于槽边抽风且风速不小于0.5m/s，因此粉尘收集效率取40%。 （2）碳纤维制品、包装装潢印刷品生产过程中废气治理措施可行性分析。 ①碳纤维制品、包装装潢印刷品生产过程中有机废气治理措施可行性分析：本项目碳纤维制品喷漆、烘烤；包装装印刷品生产烘干、印刷、晾晒过程中有机废气（非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯）均过滤棉+UV光解+活性炭处理（吸附效率24%）。参考【二污普系数】242乐器制造行业系数手册中喷漆/刷漆过程产生的挥发性有机物末端治理技术包括“光催化（与UV光解处理效率相同）+活性炭吸附”，其末端治理技术平均去除效率为24%，因此本项目的有机废气治理措施可行。 ②碳纤维制品生产打磨口修补过程粉尘处理措施：参考【二污普系数】244、246体育用品、娱乐用品行业系数手册中2443健身器材制造行业系数表中焊接打磨产生的颗粒物末端治理技术包括袋式除尘（除尘效率99%）、管式过滤、旋风除尘、离心水膜，本项目打磨及补修粉尘末端处理技术为袋式除尘器处理，符合技术要求。因此本项目碳纤维制品生产过程中产生的粉尘治理措施可行。 ③碳纤维制品生产热压过程产生的有机废气处理措施可行性分析：本项目碳纤维制品热压过程产生的非甲烷总烃为5.6kg/a，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，废气含量与原辅料的比值远小于10%时，可不设末端治理技术，本项目碳纤维制品生产热压过程非甲烷总烃产生量符合本要求，因此碳纤维制品生产热压过程产生的非甲烷总烃物无组织排放。 4.2.4废气排放口 项目有组织及无组织废气排放口情况见表4-2、4-3。 表4-2 有组织废气污染物排放口情况一览表 良平村生产基地1区废气排放口. 编号; 名称; 类型; 排气筒位置、底部位置中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 年排放小时数; 排放速率（kg/h). 位置; X; Y; m; m; m; h; 颗粒物; 油烟; 苯; 甲苯; NMHC; 二甲苯. DA001; 碳纤维球拍生产、碳纤维自行车配件生产喷漆及烘烤过程；包装装潢印刷品生产烘干、印刷、晾晒过程废气排气筒; 一般排放口; 位于碳纤维球拍及自行车配件生产车间南侧; 108.07806; 35.44312; 1257; 15; 0.3; 2400; /; /; 0.048; 0.05; 0.141; 0.017. DA002; 碳纤维自行车配件、碳纤维球拍打磨、修补过程粉尘排气筒; 一般排放口; 位于打磨、补修车间西侧; 108.077366; 35.443033; 1257; 15; 0.3; 2400; 0.00005; /; /; /; /; /. DA005; 食堂油烟; 一般排放口; 位于食堂顶部; 108.044077; 35.263673; 1257; 8; 0.1; 1200; 0.004; /; /; /; /; /. 良平村生产基地2区废气排放口. DA003; 碳纤维球拍生产喷漆、烘烤有机废气；打磨、修补过程粉尘排气筒; 一般排放口; 位于车间南侧; 108.077653; 35.442186; 1257; 15; 0.3; 2400; 0.00004; /; 0.03; 0.032; 0.044; 0.011. 平子村生产基地废气排放口. DA004; 碳纤维球拍生产喷漆、烘烤有机废气；打磨、修补过程粉尘排气筒; 一般排放口; 位于车间西侧; 108.175693; 35.447266; 1315; 15; 0.3; 2400; 0.00004; /; 0.03; 0.032; 0.044; 0.011. 表4-3 无组织废气污染源排放口情况一览表 良平村生产基地. 编号; 名称; 面源坐标/m; 矩形面源; 排放速率（kg/h). X; Y; 海拔/m; 长度/m; 宽度/m; 与正北夹角/°; 有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; TSP; 苯; 甲苯; 非甲烷总烃; 二甲苯. 01; 碳纤维球拍碳纤维自行车配件生产喷漆、烘烤；包装装潢印刷品烘干、印刷、晾晒过程无组织有机废气; 108.07807; 35.44282; 1257; 171; 70; 60; 7; 2400; 正常工况; /; 0.0054; 0.0057; 0.0128; 0.0019. 108.07767; 35.44280. 108.07758; 35.44342. 108.07797; 35.44348. 02; 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产打磨、修补过程无组织粉尘; 108.07807; 35.44282; 1257; 121; 60; 60; 7; 2400; 正常工况; 0.014; /; /; /; /. 108.07767; 35.44280. 108.07757; 35.44322. 108.07800; 35.44328. 平子村生产基地. 01; 碳纤维球拍生产喷漆、烘烤过程有机废气; 108.175634; 35.447317; 1315; 26; 14; 30; 7; 2400; 正常工况; /; 0.0021; 0.0022; 0.003; 0.00073. 108.175776; 35.447363. 108.175833; 35.447202. 108.175693; 35.447167. 02; 碳纤维球拍生产打磨、修补过程无组织粉尘; 108.175634; 35.447317; 1315; 26; 14; 30; 7; 2400; 正常工况; 0.0063; /; /; /; /. 108.175776; 35.447363. 108.175833; 35.447202. 108.175693; 35.447167. 4.2.5废气污染物排放达标性分析 本项目废气污染物产排情况见下表 表4-4 废气污染物产排情况一览表 良平村生产基地1区有组织废气产排情况. 类别; 排放源; 污 染 物; 产生量（t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织废气; 碳纤维球拍、碳纤维自行车配件喷漆及烘烤过程；包装装潢印刷品烘干、印刷及晾干过程—DA001; 非甲烷总烃; 0.4466; 0.186; 18.6; 0.3394; 0.141; 14.1. 苯; 0.152; 0.067; 6.7; 0.1155; 0.048; 4.8. 甲苯; 0.1597; 0.066; 6.6; 0.1213; 0.051; 5.1. 二甲苯; 0.0533; 0.022; 2.2; 0.0405; 0.017; 1.7. 碳纤维球拍、碳纤维自行车配件打磨及修补过程粉尘—DA002; 颗粒物; 0.012; 0.005; 1; 0.00012; 0.00005; 0.01. 食堂油烟—DA005; 油烟; 0.0324; 0.027; 9; 0.00486; 0.00405; 1.35. 良平村生产基地2区有组织废气产排情况. 排放源; 污 染 物; 产生量（t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 碳纤维球拍生产过程喷漆、烘烤过程—DA003; 非甲烷总烃; 0.1378; 0.0574; 5.74; 0.1047; 0.044; 4.4. 苯; 0.095; 0.0396; 3.96; 0.0722; 0.03; 3. 甲苯; 0.0998; 0.042; 4.2; 0.0758; 0.032; 3.2. 二甲苯; 0.0333; 0.0139; 1.39; 0.0253; 0.011; 1.1. 碳纤维球拍生产打磨及补修过程—DA003; 颗粒物; 0.01; 0.004; 4; 0.0001; 0.00004; 0.004. 平子村生产基地有组织废气产排情况. 排放源; 污 染 物; 产生量（t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 碳纤维球拍生产喷漆、烘烤过程—DA004; 非甲烷总烃; 0.1378; 0.0574; 5.74; 0.1047; 0.044; 0.1378. 苯; 0.095; 0.0396; 3.96; 0.0722; 0.03; 0.095. 甲苯; 0.0998; 0.042; 4.2; 0.0758; 0.032; 0.098. 二甲苯; 0.0333; 0.0139; 1.39; 0.0253; 0.011; 0.0333. 碳纤维球拍生产打磨及补修过程—DA004; 颗粒物; 0.01; 0.004; 4; 0.0001; 0.00004; 0.004. 良平村生产基地无组织废气产排情况一览表. 类别; 排放源; 污 染 物; 产生量（t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 无组织废气; 碳纤维球拍生产及碳纤维自行车配件生产喷漆及烘烤过程、打磨及补修过程，包装装潢印刷品生产烘干、印刷晾干过程; 非甲烷总烃; 0.03635; 0.015; /; 0.03635; 0.015; /. 苯; 0.013; 0.0054; /; 0.013; 0.0054; /. 甲苯; 0.01375; 0.0057; /; 0.01375; 0.0057; /. 二甲苯; 0.0046; 0.0019; /; 0.0046; 0.0019; /. 1区碳纤维球拍生产及碳纤维自行车配件生产及2区碳纤维自行车配件生产打磨及补修过程粉尘; 颗粒物; 0.0337; 0.014; /; 0.0337; 0.014; /. 平子村生产基地无组织废气产排情况. 类别; 排放源; 污 染 物; 产生量（t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 无组织废气; 碳纤维球拍生产喷漆及烘烤过程; 非甲烷总烃; 0.00725; 0.003; /; 0.00725; 0.003; /. 苯; 0.005; 0.002; /; 0.005; 0.0021; /. 甲苯; 0.00525; 0.0022; /; 0.00525; 0.0022; /. 二甲苯; 0.00175; 0.00073; /; 0.00175; 0.00073; /. 碳纤维球拍生产打磨及补修过程; 粉尘; 0.015; 0.0063; /; 0.015; 0.0063; /. （1）有组织废气达标性分析 ①良平村生产基地废气达标性分析 A、良平村生产基地1区 碳纤维球拍、碳纤维自行车配件喷漆及烘烤过程；包装装潢印刷品烘干、印刷及晾干过程有机废气的排放量、排放速率、排放浓度为苯0.1155t/a、0.048kg/h、4.8mg/m3；甲苯0.1213t/a、0.051kg/h、5.1mg/m3；二甲苯0.0405t/a、0.017kg/h、1.7mg/m3；非甲烷总烃0.3394t/a、0.141kg/h、14.1mg/m3；碳纤维球拍及碳纤维自行车配件打磨及修补过程颗粒物的排放量、排放速率、排放浓度为0.00012t/a、0.00005kg/h、0.01mg/m3。 B、良平村生产基地2区 碳纤维球拍生产过程中产生的有机废气的排放量、排放速率、排放浓度为苯0.0722t/a、0.03kg/h、3mg/m3；甲苯0.0758t/a、0.032kg/h、3.2mg/m3；二甲苯0.0253t/a、0.011kg/h、1.1mg/m3；非甲烷总烃0.1047t/a、0.044kg/h、4.4mg/m3；颗粒物的排放量、排放速率、排放浓度为0.0001t/a、0.00004kg/h、0.004mg/m3。 ②平子村生产基地 碳纤维球拍生产过程中产生的有机废气的排放量、排放速率、排放浓度为苯0.0722t/a、0.03kg/h、3mg/m3；甲苯0.0758t/a、0.032kg/h、3.2mg/m3；二甲苯0.0253t/a、0.011kg/h、1.1mg/m3；非甲烷总烃0.1047t/a、0.044kg/h、4.4mg/m3；颗粒物的排放量、排放速率、排放浓度为0.0001t/a、0.00004kg/h、0.004mg/m3。 综上，碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程、包装装潢印刷品生产过程中产生的非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯及颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准；食堂油烟排放浓度1.35mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准限值要求，有组织废气能够达标排放。 （2）无组织废气达标性分析 ①良平村生产基地 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSREEN模型对本项目的无组织废气进行估算，估算结果见下表 表4-5 无组织废气估算结果一览表 污染源; 污染因子; 下风向浓度最大距离/m; 最大落地浓度(mg/m3). 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程无组织粉尘; TSP; 354; 0.004308. 碳纤维球拍、包装装潢印刷品、碳纤维自行车配件生产过程无组织有机废气; NMHC; 354; 0.003414. 二甲苯; 354; 0.0005068. 苯; 354; 0.001440. 甲苯; 354; 0.0001547. 根据估算结果可知，良平村生产基地无组织粉尘在厂界下风向0~2500m范围之内未出现超标情况，最大落地浓度为0.4308mg/m3，最大落地浓度距离为354m，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求；无组织非甲烷总烃在厂界下风向0~2500m范围之内未出现超标情况，最大落地浓度为0.003414mg/m3，最大落地浓度距离为354m，满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的标准限值；无组织二甲苯在厂界下风向0~2500m范围之内未出现超标情况，最大落地浓度为0.005068mg/m3，最大落地距离为354m，无组织苯的下风向最大落地浓度为0.001440mg/m3，最大落地浓度距离为354m；无组织甲苯下风向最大落地浓度为0.0001547mg/m3，最大落地浓度距离为354m；无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的预测浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2.18）中附录D，表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 ②平子村生产基地 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSREEN模型对本项目的无组织废气进行估算，估算结果见下表 表4-6 无组织废气估算结果一览表 污染源; 污染因子; 下风向浓度最大距离/m; 最大落地浓度(mg/m3). 碳纤维球拍生产过程无组织粉尘; TSP; 70; 0.004407. 碳纤维球拍生产过程中无组织有机废气; NMHC; 70; 0.002098. 二甲苯; 70; 0.0005106. 苯; 70; 0.001469. 甲苯; 70; 0.001539. 根据估算结果可知，平子村生产基地无组织粉尘在厂界下风向0~2500m范围之内未出现超标情况，最大落地浓度为0.0000605mg/m3，最大落地浓度距离为70m，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求；无组织非甲烷总烃在厂界下风向0~2500m范围之内未出现超标情况，最大落地浓度为0.002098mg/m3，最大落地浓度距离为70m，满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的标准限值；无组织二甲苯在厂界下风向0~2500m范围之内未出现超标情况，最大落地浓度为0.00051066mg/m3，最大落地距离为70m，无组织苯的下风向最大落地浓度为0.001469mg/m3，最大落地浓度距离为70m；无组织甲苯下风向最大落地浓度为0.001539mg/m3，最大落地浓度距离为70m；无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的预测浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2.18）中附录D，表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 4.2.5非正常工况污染物排放分析 本项目非工况主要体现在污染防治设施出现故障情况下的污染物超标排放，本项目工艺简单，在出现故障的情况下能够及时停止作业，本项目按照一般情况下故障持续时间为30分钟计算污染物的排放量。 4.2.5.1良平村生产基地 （1）良平村生产基地1区 ①碳纤维球拍、碳纤维自行车配件及包装装潢印刷品生产过程有组织有机废气处理设施故障 碳纤维球拍、碳纤维自行车配件及包装装潢印刷品生产过程有组织有机废气处理设施故障时，非甲烷总烃的排放量为0.093kg、排放浓度为18.6mg/m3；二甲苯排放量为0.011kg、排放浓度为2.2mg/m3；苯排放量为0.0315kg、排放浓度为6.3mg/m3；甲苯排放量为0.033kg、排放浓度为6.6mg/m3。 ②碳纤维球拍、碳纤维自行车配件生产打磨及补修过程粉尘处理措施故障 当碳纤维球拍、碳纤维自行车配件生产打磨及补修过程粉尘处理措施故障时颗粒物排放量为0.0025kg、排放浓度为1mg/m3。 （2）良平村生产基地2区 当碳纤维球拍生产过程产生的有组织有机废气及粉尘处理设施故障时，非甲烷总烃的排放量为0.0287kg、排放浓度为5.74mg/m3；二甲苯排放量为0.00695kg、排放浓度为1.39mg/m3；苯排放量为0.0198kg、排放浓度为3.96mg/m3；甲苯排放量为0.0205kg、排放浓度为4.1mg/m3；颗粒物的排放量为0.002kg、排放浓度为4mg/m3。 （3）平子村生产基地 当碳纤维球拍生产过程产生的有组织有机废气及粉尘处理设施故障时，非甲烷总烃的排放量为0.0287kg、排放浓度为5.74mg/m3；二甲苯排放量为0.00695kg、排放浓度为1.39mg/m3；苯排放量为0.0198kg、排放浓度为3.96mg/m3；甲苯排放量为0.0205kg、排放浓度为4.1mg/m3；颗粒物的排放量为0.002kg、排放浓度为4mg/m3。 （4）食堂油烟净化器故障 当食堂油烟净化器故障时，食堂油烟产生量为0.0135kg/h、产生浓度为9mg/m3。 根据上述，项目生产过程中废气污染防治设施出现故障情况下，食堂油烟超标排放，其他污染物未超标排放，但其排放浓度明显增加，对周边环境影响随之加重。本项目工艺简单，操作方便，在污染物防治设施出现故障的情况下及时停止作业，防止污染物非正常排放。因此加强污染防治设施的管理，及时停止出现故障的污染防治设施，非工况情况下的污染物排放对环境的影响在可控范围之内。 4.2.5运营期污染物监测要求 本项目运营期废气监测要求参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1066-2019）制定，具体见下表。 表4-7 运营期污染物监测要求一览表 良平村生产基地污染物监测要求. 分类; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 无组织 废气; 颗粒物; 厂界上下风向; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃. 二甲苯. 苯. 甲苯. 有组织 废气; 非甲烷总烃; DA001（1#）排气筒监测孔; 1次/年. 二甲苯. 苯. 甲苯. 颗粒物; DA002（2#）排气监测孔. 非甲烷总烃; DA003（3#）排气筒监测孔; 1次/年. 二甲苯. 苯. 甲苯. 平子村生产基地污染物监测要求. 分类; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 无组织 废气; 颗粒物; 厂界上下风向; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃. 二甲苯. 苯. 甲苯. 有组织 废气; 非甲烷总烃; DA004（4#）排气筒监测孔. 二甲苯. 苯. 甲苯. 颗粒物. 4.2.6废气污染防治设施环境管理要求 对于本项目的污染防治设施，要制定污染防治设施管理制度，严格落实污染防治设施的管理要求，由专人负责污染防治设施的正常运行，加大巡检与维护保养力度，做好管理以及巡检台账记录。要尽可能避免出现污染防治设备出现故障，增加污染物的排放量，对环境产生较大影响。 4.3.运营期废水环境影响和保护措施 4.3.1运营期废水产排量 4.3.1.1良平村生产基地废水产排量 （1）生产废水 - 本项目生产废水为包装装潢印刷品生产过程设备清洗废水。包装装潢印刷品设备清洗废水中产生的重金属离子主要来源于显影剂、油墨等，根据建设单位提供的工艺及资料包装装潢印刷品生产过程中不使用显影剂，结合油墨成分，设备清洗废水中不含重金属。 - ①包装装潢印刷品设备清洗废水产排量：包装装潢印刷品生产过程设备清洗平均用水量为0.2m3/d（60m3/a），设备清洗废水产生量为0.2m3/d。设备清洗废水经本项目的设备清洗废水一体机处理设备处理后全部回用，回用率为90%（0.18m3/d、54m3/a），消耗量为0.02m3/d、6m3/a。 ②包装装潢印刷品设备清洗废水处理工艺 A、设备清洗废水处理工艺流程图见下图 图4-1 包装装潢印刷品洗板废水处理工艺 B、设备清洗废水处理工艺流程简述 本项目设备清洗废水处理方法为氢氧化物沉淀法+絮凝剂进行处理。 设备清洗废水收集至缓冲池后通过提升泵送至设备清洗废水处理一体机，同时加入氢氧化钠、pac、pam等药品，在废水处理一体机中停留32h，在药品的作用下，达到处理废水的目的。通过设备清洗废水处理一体机处理后的废水通过活性炭过滤其中的有机物后回用于清洗作业。 （2）生活污水、餐饮废水 项目正常运营时劳动定员为150人，厂区设食宿，根据《甘肃省行业用水定额》，职工生活用水按80L/人·d（餐饮用水20L/人·d）估算，生活污水及餐饮废水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为7.2m3/d（2160m3/a），餐饮废水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。 （3）项目废水产排情况 良平村生产基地包装装潢印刷过程设备清洗废水中污染物产生浓度参照《印刷工业污染防治可行技术指南（HJ1089-2020）》，良平村生产基地生活污水浓度参照《良平镇生活污水处理厂进水水质标准》。良平村生产基地废水产排情况见下表。 表4-8 项目废水产排情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生浓度（本项目取最大值）mg/L; 废水产生量; 污染物 产生量; 备注. 包装装潢印刷品生产过程设备清洗废水; pH; 7~8; 60m3/a; /; 经设备清洗废水处理设备处理后回用. COD; ＜100; 60kg/a. SS; ＜50; 30kg/a. BOD5; ＜50; 30kg/a. 氨氮; ＜2; 1.2kg/a. 生活污水及餐饮废水; COD; 500; 2880m3/a; 1.44t/a; 排至污水处理厂进行处理. BOD5; 250; 0.72t/a. NH4-N; 54; 0.156t/a. TP; 8; 0.023kg/a. SS; 400; 1.152t/a. TN; 60; 0.1728t/a. pH; 6~9; /. 4.3.1.2平子村生产基地废水产排量 平子村生产基地废水主要为生活污水 平子村生产基地员工15人，运营期不设食宿，生活用水量按40L/人·d，生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。项目生活污水依托平子村文化广场公厕 4.3.2运营期废水污染防治措施 4.3.2.1良平村生产基地废水污染防治措施 良平村生产基地废水包括生产废水、生活污水及餐饮废水。 （1）生产废水 包装装潢印刷品生产过程设备清洗产生的废水，经设备清洗废水一体机设备处理后，回用于设备清洗过程。 （2）生活污水、餐饮废水 生活污水排入化粪池简单处理，餐饮废水经隔油池后排入化粪池简单处理后与生活污水统一排至良平镇生污水处理厂处理。 4.3.2.2平子村生产基地废水污染防治措施 平子村生产基地废水主要为生活污水，生活污水依托平子村文化广场公厕化粪池，排至化粪池后定期拉运至平子镇污水处理厂处理。 4.3.3生活污水依托可行性分析 （1）良平村生产基地生活污水、餐饮废水依托良平镇生活污水处理厂可行性分析 良平村生产基地正常运营期间员工150人，厂区设食宿。生活污水及餐饮废水产生量为2880m3/a、本项目年运行300d，则生活污水及餐饮废水产生量为9.6m3/d。根据调查，良平镇生活污水处理厂采用A2/O+MBR一体化污水处理设备，其规模为280m3/d，目前处理量为150m3/d，富余量为130m3/d，因此良平村生产基地生活污水及餐饮废水依托良平镇污水处理厂措施可行。 （2）平子镇生活污水依托平子村文化广场可行性分析 平子村生产基地运营期间员工15人，生活污水产生量144m3/a、0.48m3/d。平子村文化广场化粪池60m3，平均每周清理一次。根据调查平子村文化广场公厕使用人员为60人/d，生活污水产生量为1.92m3/d。则平子村文化广场公厕生活污水产生总量为2.4m3/d，可以容纳。因此平子村生产基地生活污水依托平子村文化广场公厕化粪池的措施可行。 4.3.4运营期生活污水监测计划 本项目生活污水监测计划见下表： 表4-9 生活污水监测计划一览表 编号; 位置; 监测频率; 监测因子; 监测目的. 1; 化粪池 出口; 1次/年; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS; 生活污水是否满足进入污水处理厂的标准. 4.4.运营期噪声环境影响和保护措施 4.4.1良平村生产基地噪声环境影响 4.4.1.1噪声源强排放情况 良平村生产基地产噪设备主要包括裁切机、裁断机、抛光机、风机、气泵、印刷机、提升泵、气动隔膜泵等设备运行时产生的噪声，正常运行时其噪声控制在70~90dB。本项目产噪设备见下表 表4-10 项目产噪设备一览表 碳纤维制品生产项目产噪设备. 序号; 噪声源位置; 主要 设备; 设备 数量; 降噪措施; 源强dB（A）; 降噪; 排放规律; 源强核算参考依据. 1; 封闭式厂房内; 裁切机; 10台; 选用低噪声设备、安装基础减振、置于车间内; 80; 10; 间歇性; 《污染源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）表G1. 2; 裁断机; 10台; 80; 10; 间歇性. 3; 抛光机; 10台; 90; 12; 间歇性; 《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）附录J. 4; 风机; 5台; 90; 20; 间歇性. 5; 气泵; 6个; 85; 12; 间歇性. 6; 压缩机; 1; 90; 20; 间歇性; 《污染源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）表G1. 包装装潢印刷品生产项目产噪设备. 序号; 噪声源位置; 主要 设备; 设备 数量; 降噪措施; 源强dB（A）; 降噪; 排放规律; 源强核算参考依据. 1; 封闭厂房内; 印刷机; 2台; 选用低噪声设备、安装基础减振、置于车间内; 80; 10; 间歇性; /. 2; 气动隔膜泵; 1台; 85; 12; 间歇性; 《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）附录J. 3; 提升泵; 3台; 85; 12; 间歇性. 根据噪声的衰减和叠加特性，本项目评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中推荐模式预测新增噪声源的污染情况，将产噪设备分别作为点声源进行计算。 4.4.1.2敏感点噪声达标情况分析 采用导则推荐的点声源衰减模式预测厂界及敏感点噪声贡献情况。 预测公式如下： 式中：——距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； ——距声源r0处的噪声参考值，dB(A)； ∆L——其他衰减因子，取值20dB（A）。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 ②预测参数 各噪声源距离厂界及敏感点位置关系见下表。 表4-11 噪声源距离受体距离 单位：m 序号; 噪声源; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 1; 碳纤维球拍生产项目产噪设备; 裁切机; 16; 61; 51; 15. 2; 裁断机; 16; 55; 51; 16. 3; 抛光机; 15; 97; 53; 11. 4; 风机; 7; 60; 70; 10. 5; 气泵; 11; 86; 54; 10. 6; 碳纤维自行车配件生产项目产噪设备; 裁切机; 34; 61; 31; 132. 7; 裁断机; 34; 55; 31; 126. 8; 抛光机; 35; 101; 27; 91. 9; 风机; 34; 76; 32; 116. 10; 气泵; 32; 97; 32; 94. 11; 包装装潢印刷品生产项目产噪设备; 气动 隔膜泵; 14; 22; 51; 170. 12; 印刷机; 10; 33; 56; 158. 13; 提升泵; 18; 22; 53; 170. ③噪声预测结果 噪声预测结果见下表 ## 表4-12 噪声预测结果 受体; 预测贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测叠加值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.10; 0; 57.9; 47.8; /; /. 北厂界; 46.15; 0; 56.7; 47.2; /; /. 西厂界; 44.37; 0; 55.9; 48.9; /; /. 南厂界; 33.82; 0; 56.4; 47.5; /; /. 东厂界敏感点; 44.37; 0; 53.4; 45.9; 54.36; 45.9. 北厂界敏感点; 39.56; 0; 55.2; 46.4; 55.32; 46.4. 西厂界敏感点; 36.35; 0; 56.1; 46.3; 56.15; 46.3. 南厂界敏感点; 39.73; 0; 54.9; 47.0; 55.02; 47.0. 根据预测结果，项目厂界噪声，叠加后敏感点噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.4.2平子村生产基地噪声环境影响 4.4.2.1噪声源强排放情况 平子村生产基地的产噪设备主要包括抛光机、风机、气泵等设备运行时产生的噪声，正常运行时其噪声控制在70~90dB。本项目产噪设备见下表 表4-13 项目产噪设备一览表 碳纤维制品生产项目产噪设备. 序号; 噪声源位置; 主要 设备; 设备 数量; 降噪措施; 源强dB（A）; 降噪; 排放规律. 1; 封闭式厂房内; 抛光机; 10; 选用低噪声设备、安装基础减振、置于车间内; 85; 20; 间歇性. 2; 风机; 2台; 90; 20; 间歇性. 3; 气泵; 2个; 85; 12; 间歇性. 根据噪声的衰减和叠加特性，本项目评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中推荐模式预测新增噪声源的污染情况，将产噪设备分别作为点声源进行计算。 4.4.2.2厂界噪声达标情况分析 采用导则推荐的点声源衰减模式预测厂界及敏感点噪声贡献情况。 ①预测模式 预测模式与4.4.1.2相同。 ②预测参数 各噪声源距离厂界及敏感点位置关系见下表。 表4-14 噪声源距离受体距离 单位：m 序号; 噪声源; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 1; 碳纤维球拍生产; 抛光机; 8; 12; 11; 7. 2; 风机; 8; 10; 5; 9. 3; 气泵; 10; 4; 6; 15. ③噪声预测结果 噪声预测结果见下表 ## 表4-15 噪声预测结果 受体; 预测贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测叠加值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.10; 0; - 54.3; - 49.8; /; /. 北厂界; 46.15; 0; - 57.3; - 48.5; /; /. 西厂界; 44.37; 0; - 57.3; - 48.5; /; /. 南厂界; 33.82; 0; - 55.7; - 45.2; /; /. 根据预测结果，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 4.4.3噪声防治措施 为了进一步降低噪声向外界环境扩散，本次环评要求建设单位做好以下噪声防治措施： ①从源头上降低产噪设备的声噪，尽量选用低噪声设备，产噪设备底座安装减震垫； ②建立定期维护、保养的制度，加强机械设备的维护保养，防止设备因长期未保养而产生的非正常噪声； ③设备应在其负荷范围内进行运转，严禁超负荷运转及延长其工作时间； ④产噪较大设备如风机、气泵等设备建议设围挡减弱噪声的传播； ⑤通过合理布局，将噪声大的设备远离厂界，通过距离衰减噪声。 在严格执行以上措施的情况下，项目产生的噪声对周边环境的影响较小。 4.5.运营期固体废物环境影响和保护措施 4.5.1固体废物产生量 4.5.1.1良平村生产基地 良平村生产基地固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾 （1）一般工业固体废物 良平村生产基地一般工业固体废物包括碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程中原材边角料、喷砂、水性油漆桶、抛光机废片、废砂纸。 ①原材边角料：项目原材边角料主要包括碳纤维预侵布边角料及EVA边角料，碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程中原材预处理过程需按照规格对原材进行裁切。每支碳纤维球拍原材裁切过程产生的边角料约为8g，每件碳纤维自行车配件原材裁切过程产生的边角料约为15g。良平村生产基地年生产碳纤维球拍10万支、碳纤维球拍半成品5万支、碳纤维自行车配件5000件，则碳纤维球拍及碳纤维自行车配件原材边角料产生量为1.275t/a。 ②喷砂粉尘收集量：碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产项目喷砂过程是在密闭式喷砂机中完成，喷砂过程粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1982，J.A奥里蒙等编著，张良壁等翻译）表23-1中喷砂粉尘产污系数0.775kg/t原料，喷砂原料为棕刚玉，棕刚玉年用量为2.2t，则喷砂过程产生的粉尘量为1.705kg/a。 ③水性油漆桶：良平村生产基地碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程中水性油漆用量为3.5t/a，根据建设单位提供的资料，本项目水性油漆桶的规格为50L（塑料桶），包装桶重量约为2.1kg，水性油漆桶的产生量为159.6kg/a。 ④抛光机废片：根据建设单位提供资料，每个抛光机片可以使用72h，因此良平村生产基地抛光机废片产生量为100个。 ⑤废砂纸：根据建设单位提供资料，良平村生产基地碳纤维制品生产过程中砂纸用量为4900张，因此良平村生产基地的产生的废砂纸为4900张/年。 （2）生活垃圾：良平村生产基地地营运期定员150人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.6kg/p·d计，则本项目生活垃圾产生量为90kg/d，27t/a。 （3）餐厨垃圾：良平村生产基地设食堂，就餐人员150人，年工作300天，餐厨垃圾按0.09kg/p·d，则本项目餐厨垃圾产生量为4.05t/a。 （4）危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，良平村生产基地的危险废物为碳纤维制品废气处理过程产生的废过滤棉、废紫外线灯管、废活性炭；油性油漆桶、废机油及废机油桶；包装装潢印刷品生产过程产生的油墨桶、设备清洗废水处理产生的污泥、废印刷版、废活性炭、打磨及补修过程布袋除尘器收集粉尘等。 ①废过滤棉：良平村生产基地有机废气产生量较少，根据有机废气处理设备处理厂家提供资料，过滤棉的总面积为6m2，每80h更换一次，则过滤棉年使用量为180m2/a，平均密度取600g/m2，良平村生产基地有机废气处理设施为2套，则废过滤棉产生量为0.216t/a。 ②废活性炭：良平村生产基地废活性炭来自碳纤维球拍、碳纤维自行车配件及包装装潢印刷品生产过程中有机废气处理过程。良平村生产基地有组织挥发性有机废气产生量为1.1775t/a，削减量为0.2826t/a。参考“粤环办【2021】92好关于指导大气污染治理项目入库工作的通知”中的公式“活性炭年更换量×活性炭吸附比例（本项目活性炭吸附比例取20%）=VOCs削减量”，计算可知活性炭年更换量为1.413t/a，根据建设单位提供资料活性炭柜单次装填量为108kg，更换频次为13次，废活性炭产生量为1.6956t/a。 ③废紫外线灯管：废紫外线灯管主要来自光氧催化设备处理有机废气过程。 良平村生产基地光氧催化设备2套，每套安装50个紫外线灯管，使用寿命约为500h，因此废紫外线灯管产生量为500个/a。 ④废机油桶及废机油：本项目设备运行期间，机械设备的日常保养会产生废机油及废机油桶，根据业主提供的资料，良平村生产基地年产生废机油桶数量为8个，废机油桶重2.5kg，废机油产生量为3kg，则良平村生产基地废机油及废机油桶产生量为0.023t/a。 ⑤油墨桶：本项目包装装潢印刷品生产过程中油墨用量为0.8t，本项目油墨为塑料桶装，容积为50L/桶，包装桶重量约为2.1kg，则油墨桶产生量为37.8kg/a。 ⑥油性油漆桶：本项目碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程中油漆用量为0.8t，油漆为塑料桶装，桶容积为50L/桶，包装桶重量约为2.1kg，则油漆桶产生量为37.8kg/a。 ⑦包装装潢印刷品设备清洗废水处理污泥：包装装潢印刷品生产过程产生的设备清洗废水经废水处理设备后回用，根据废水处理的效率计算可知，废水处理污泥产生量为0.3836t/a ⑧包装装潢印刷品设备清洗废水处理过程的废活性炭：根据设备清洗废水源强计算可知，设备清洗废水中有机物含量最大为60kg/a，根据设备清洗废水设备厂家提供资料，活性炭过滤器对设备清洗废水中的有机物吸附效率为75%，则需活性炭量为80kg，废活性炭产生量为140kg/a。设备清洗废水活性炭过滤器中活性炭填装量为40kg，因此活性炭更换频率为2次/年。 ⑨废印刷版：包装装潢印刷品生产过程的印刷版可以循环利用，根据厂家提供经验数据，印刷版连续使用寿命为1个月，因此废印刷版产生量为12个/年。 ⑩打磨及补修粉尘布袋除尘器收集粉尘：根据计算，良平村生产基地碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程打磨及补修的有组织粉尘产生量为0.02248t/a。打磨及补修在密闭车间进行，打磨及补修作业台安装集气设施（集气效率40%），收集后通过布袋除尘器处理（除尘效率99%）。则碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程打磨及补修粉尘布袋除尘器收集量为0.0223t/a。 4.5.1.2平子村生产基地 平子村生产基地固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾 （1）一般固体废物 ## 平子村生产基地一般固体废物包括碳纤维球拍生产过程产生的水性油漆桶、废砂纸、抛光机废片。 ## ①水性油漆桶：平子村生产基地碳纤维生产过程中，水性油漆用量为1.5t/a，根据建设单位提供的资料，本项目水性油漆桶的规格为50L（塑料桶），包装桶重量约为2.1kg，水性油漆桶的产生量为69.3kg/a。 ②抛光机废片：根据建设单位提供资料，每个抛光机片可以使用72h，因此良平村生产基地抛光机废片产生量为34个。 ③废砂纸：根据建设单位提供资料，平子村生产基地碳纤维制品生产过程中砂纸用量为2000张，因此良平村生产基地的产生的废砂纸为2000张/年 （2）生活垃圾：平子村生产基地营运期定员15人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.6kg/p·d计，则本项目生活垃圾产生量为9kg/d，2.7t/a。 ## （3）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），平子村生产基地的危险废物为碳纤维制品废气处理过程产生的废过滤棉、废紫外线灯管、废活性炭；油性油漆桶、废机油及废机油桶。 ①废过滤棉：平子村生产基地有机废气产生量较少，根据有机废气处理设备处理厂家提供资料，过滤棉的总面积为6m2，每80h更换一次，则过滤棉年使用量为180m2/a，平均密度取600g/m2，平子村生产基地有机废气处理设施为1套，则废过滤棉产生量为0.108t/a。 ②废活性炭：平子村生产基地废活性炭来自碳纤维球拍生产过程中有机废气处理过程。平子村生产基地有组织挥发性有机废气产生量为0.3659t/a，削减量为0.0878t/a。同平子村废活性炭计算过程一致，根据计算，活性炭年更换量为0.439t/a，活性炭更换频率为1次，废活性炭产生量为0.5268t/a。 ③废紫外线灯管：废紫外线灯管主要来自光氧催化设备处理有机废气过程。 平子村生产基地光氧催化设备1套，每套安装50个紫外线灯管，使用寿命约为500h，因此废紫外线灯管产生量为250个/年。 ④废机油桶及废机油：本项目设备运行期间，机械设备的日常保养会产生废机油及废机油桶，根据业主提供的资料，平子村生产基地年产生废机油桶数量为2个，废机油桶重2.5kg，废机油产生量为1kg，则平子村生产基地废机油及废机油桶产生量为0.006t/a。 ⑤油性油漆桶：平子村生产基地碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程中油漆用量为0.5t，油漆为塑料桶装，桶容积为50L/桶，包装桶重量约为2.1kg，则油漆桶产生量为23.1kg/a。 ⑥打磨及补修粉尘布袋除尘器收集量：根据计算，平子村生产基地碳纤维球拍生产过程打磨及补修粉尘的产生量为0.00234t/a。打磨及补修在密闭车间进行，打磨及补修作业台安装集气设施（集气效率90%），收集后通过布袋除尘器处理（除尘效率99%）。则碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产项目打磨及补修粉尘布袋除尘器收集量为0.002t/a。 表4-16 危险废物的储存及分布情况一览表 良平村生产基地. 贮存场所名称; 危险废物名称; 产生量; 危险废物代码; 容积; 贮存方式; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废机油桶; 0.025t/a; 900-249-08; 40m2; 堆放; 一周. 废机油; 0.004t/a; 900-249-08; 桶装. 废活性炭; 1.6956t/a; 900-039-49; 袋装. 废过滤棉; 0.324t/a; 900-047-49; 袋装. 废紫外线灯管; 750个; 900-023-29; 桶装. 油性油漆桶; 0.0378t/a; 900-047-49; 堆放. 油墨桶; 0.0378t/a; 900-047-49; 堆放. 设备清洗废水处理污泥; 0.3836t/a; 900-021-23; 桶装. 设备清洗废水处理废活性炭; 0.14t/a; 900-039-49; 桶装. 废印刷版; 12个/a; 900-253-12; 袋装. 打磨及补修过程布袋除尘器收集的粉尘; 0.0049t; 900-250-12; 桶装. 平子村生产基地. 贮存场所名称; 危险废物名称; 产生量; 危险废物代码; 占地 面积; 贮存方式; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废机油桶; 0.005t; 900-249-08; 20m2; 袋装; 一周. 废机油; 0.001t; 900-249-08; 桶装. 废活性炭; 0.5268t; 900-039-49; 袋装. 废过滤棉; 0.108t; 900-047-49; 袋装. 废紫外线灯管; 250个; 900-023-29; 桶装. 油性油漆桶; 0.0231t; 900-047-49; 袋装. 打磨及补修过程布袋除尘器收集的粉尘; 0.002t; 900-250-12; 桶装. 4.5.2运营期固体废物环境影响和环保措施 4.5.2.1良平村生产基地 良平村生产基地运营期的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾及餐厨垃圾。根据上文分析，环评建议建设单位在厂区设置危险废物暂存间，根据项目危险废物产生量，建议建设40m2的危废暂存间。根据危险废物以及一般固体废物储存提出以下防治措施： （1）一般固体废物环保措施 ①碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产过程中原材裁切过程产生的边角料回收，定期由厂家回收利用； ②喷砂过程收集的粉尘回用于喷砂作业； ③水性油漆桶收集后外售至专业回收公司。 ④抛光机废片、废砂纸外售至专业回收公司 （2）员工日常生活垃圾环保措施 员工产生的生活垃圾暂存至生活垃圾桶，拉运至政府指定的地点统一处理。 （3）餐厨垃圾 员工产生的餐厨垃圾暂存至餐厨垃圾收集桶，委托环卫部门定期拉运处理。 （4）危险废物 良平村生产基地危险废物包括碳纤维制品、包装装潢印刷品生产废气处理过程产生的废过滤棉、废紫外线灯管、废活性炭；油性油漆桶、废机油及废机油桶；包装装潢印刷品生产过程产生的油墨桶、设备清洗废水处理产生的污泥、废水处理活性炭、打磨及补修粉尘布袋除尘器收集粉尘等。危险废物暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。危废暂存间的建设需严格按照标准，本项目提出以下要求： ①危废暂存间必须依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设； ②基础必须防渗，防渗层至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm后的其他人工材料； ③必须做好危废的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性以及包装容器的类别、暂存时间等信息，且台账记录信息至少保留5年； ④危废暂存间须按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志； ⑤危废暂存间应定期检查，如发现有破损或者渗漏的，第一时间处理，以免扩散至更大区域； ⑥厂区内须设生活垃圾桶，存放日常的生活垃圾，工作人员要加强垃圾分类的意识，禁止生活垃圾和危险废物混装。 综上，运营期做好固体废物的防治措施，良平村生产基地产生的固体废物不会对周边环境产生较大影响。 4.5.2.2平子村生产基地 平子村生产基地运营期的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，根据上文分析，环评建议建设单位在厂区设置危险废物暂存间，根据项目危险废物产生量，建议建设20m2的危废暂存间。根据危险废物以及一般固体废物储存提出以下防治措施： （1）一般固体废物环保措施 ①碳纤维球拍生产过程中原材裁切过程产生的边角料回收，定期由厂家回收利用； ②水性油漆桶、抛光机废片、废砂纸收集后外售至专业回收公司。 （2）员工日常生活垃圾环保措施 员工产生的生活垃圾暂存至生活垃圾桶，拉运至政府指定的地点统一处理。 （3）危险废物 本项目危险废物包括碳纤维球拍生产废气处理过程产生的废过滤棉、废紫外线灯管、废活性炭；油性油漆桶、废机油及废机油桶；打磨及补修过程布袋除尘器收集的粉尘等，危险废物暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。危废暂存间的建设需严格按照以下标准，本项目提出以下要求： ①危废暂存间必须依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设； ②基础必须防渗，防渗层至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm后的其他人工材料； ③必须做好危废的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性以及包装容器的类别、暂存时间等信息，且台账记录信息至少保留5年； ④危废暂存间须按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志； ⑤危废暂存间应定期检查，如发现有破损或者渗漏的，第一时间处理，以免扩散至更大区域； ⑥项目区内须设生活垃圾桶，存放日常的生活垃圾，工作人员要加强垃圾分类的意识，禁止生活垃圾和危险废物混装。 综上，运营期做好固体废物的防治措施，平子村运营期产生的固体废物不会对周边环境产生较大影响。 4.6运营期地下水环境影响 4.6.1良平村生产基地 4.6.1.1地下水环境影响因素及污染途径 （1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目运营期产生的废水包括包装装潢印刷品生产过程产生的设备清洗废水，生活污水及餐饮废水。 包装装潢印刷品生产过程产生的设备清洗废水经设备清洗废水处理设备处理后回用于设备清洗过程；餐饮废水经隔油池后与生活污水排至化粪池，拉运至污水处理厂进行处理。 化粪池、隔油池、设备清洗废水处理区均防渗，设备清洗废水处理区围堰、防泄漏、防溢流等环境保护措施，正常状况下项目的废水不会对地下水环境造成影响。 （2）非正常状况对地下水环境的影响分析 在非正常状况下，废水可能对地下水环境产生影响。 从污染源对地下水可能造成污染的方式方面考虑，可分为两种，其一是短时的污染物外泄，其二是持续的污染物外泄。 短时污染物外泄：指短时间内出现污染物的跑、冒、滴、漏情况，这种情况可以及时发现，污染结果可控，在积极预防及处理情况下，对地下水环境影响很小。 持续污染物外泄：指半埋于地下的设施发生污染物外泄时一般较难发现，污染物持续外泄渗漏（如化粪池、隔油池、设备清洗废水调节池、涂料储存区围堰、防渗措施也同时失效，造成污染物下渗到含水层），这种非正常状况出现，一般较难直观发现或通过监测才能发现，外渗污染物会对地下水环境造成污染。 （3）地下水污染途径 通过实际调查，结合项目工艺及产污特点，可能产生的地下水污染途径如下： ①主体工程方面 设备运行过程中，设备故障或者阀门泄露导致污染物洒落地面，遇到地面冲洗水下渗，对周围地下水造成污染。 ②公用工程及环保工程 A、化粪池或隔油池防渗不合格，生活污水或餐饮废水下渗，近期污染土壤，远期污染周围水体； B、设备清洗废水调节池防渗不合格，含有机物的废水下渗，近期污染突然，远期污染周围水体； C、油漆及油墨储存区围堰建设不合格，油漆及油墨泄露溢流出外界或者防渗不合格 油墨及油漆泄露直接下渗至地面以下，近期污染土壤，远期污染地下水； D、危险废废物暂存间防渗合格，危险废物泄露下渗，近期污染土壤，远期污染地下水。 4.6.1.2地下水污染防治措施 （1）地下水污染方式 废水中的有机物随下渗水进入包气带，在包气带中污水可得到一定程度的净化。土壤对于有机和无机污染物质，可通过土壤颗粒的吸附、凝聚、离子交换、过滤、植物吸收等作用使有机物质得以去除。试验表明，表土层和2～4m厚的包气带可使有机物去除85%左右，经表层包气带净化后的残余有机物吸附滞留于下层包气带，不能继续净化的有机物随入渗水迁移到地下水层。因此防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。 （2）污染防治措施 地下水污染防治措施坚持“源头控制，分区防治，污染监控”、突出饮用水安全的原则，结合本建设项目的特点以及项目评价区环境现状、地下水污染途径，提出地下水污染防治对策。 1）源头控制 全厂区必须保证，设备的健康运转以及日常的维修保养，发现跑、冒、滴、漏的情况及时处理。 2）分区防治 厂区按要求实施防渗工程，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。若已经发生废液或污水的渗漏，及时寻找渗漏点，及时恢复防渗性能，确保防渗层达到要求之后才使用。根据建设项目工艺特点，将建设工程按重点防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。 ①重点防治区 将厂区喷漆房、设备清洗废水处理区、危险物品储存区、水性涂料储存区、危险废物暂存间等划为重点防治区，重点防治区采用抗渗混凝土，从上至下铺设1:2水泥砂浆加5%防水、厚20mm的粉末面、钢筋混凝土底板、C10混凝土垫层或砂石进行防渗。 ②一般防治区 将厂区化粪池、隔油池、原料库房、碳纤维球拍及碳纤维自行车配件除喷漆房外其他区域、包装装潢印刷品生产区域等划分为一般防治区。一般防治区地面采用一般硬化防渗措施，采用混凝土、3:7灰土垫层、土工布、地基夯实等方法，表层铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水的途径，抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。 确定全厂污染防治分区情况见表4-17。 表4-17 良平村上生产基地污染防治分区情况一览表 序号; 区域名称; 围堰; 分区类别; 防渗要求. 1; 主体 工程; 喷漆房; /; 重点污染 防治区; 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数小于1.0×10-10cm/s. 设备清洗废水处理区; 围堰高度0.2m. 2; 公用工程及环保工程; 危险废物暂存间; 重点污染防治区. 3; 油墨、油性漆、水性漆储存区. 4; 办公生活设施及其它; 办公区; /; 非污染区; 全部进行水泥硬化处理. 化粪池及隔油池; /; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 5; 主体 工程; 原料库房、碳纤维球拍及碳纤维自行车配件除喷漆房外其他区域、包装装潢印刷品生产区域; /. 4.6.2平子村生产基地 4.6.1.1地下水环境影响因素及污染途径 （1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目运营期产生的废水为生活污水，生活污水排至平子村文化广场化粪池，正常状况下项目的废水不会对地下水环境造成影响。 （2）非正常状况对地下水环境的影响分析 在非正常状况下，废水可能对地下水环境产生影响。 从污染源对地下水可能造成污染的方式方面考虑，可分为两种，其一是短时的污染物外泄，其二是持续的污染物外泄。 短时污染物外泄：指短时间内出现污染物的跑、冒、滴、漏情况，这种情况可以及时发现，污染结果可控，在积极预防及处理情况下，对地下水环境影响很小。 持续污染物外泄：指半埋于地下的设施发生污染物外泄时一般较难发现，污染物持续外泄渗漏（如化粪池、涂料储存区围堰、防渗措施同时失效，造成污染物下渗到含水层），这种非正常状况出现，一般较难直观发现或通过监测才能发现，外渗污染物会对地下水环境造成污染。 （3）地下水污染途径 通过实际调查，结合项目工艺及产污特点，可能产生的地下水污染途径如下： ①油漆储存区围堰建设不合格，油漆溢流出外界或者防渗不合格油漆泄露直接下渗至地面以下，近期污染土壤，远期污染地下水； ②危险废废物暂存间防渗合格，危险废物泄露下渗，近期污染土壤，远期污染地下水。 4.6.1.2地下水污染防治措施 （1）地下水污染方式 土壤对于有机和无机污染物质，可通过土壤颗粒的吸附、凝聚、离子交换、过滤、植物吸收等作用使有机物质得以去除。试验表明，表土层和2～4m厚的包气带可使有机物去除85%左右，经表层包气带净化后的残余有机物吸附滞留于下层包气带，不能继续净化的有机物随入渗水迁移到地下水层。因此防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。 （2）污染防治措施 地下水污染防治措施坚持“源头控制，分区防治，污染监控”、突出饮用水安全的原则，结合本建设项目的特点以及项目评价区环境现状、地下水污染途径，提出地下水污染防治对策。 1）源头控制 全厂区必须保证，设备的健康运转以及日常的维修保养，发现跑、冒、滴、漏的情况及时处理。 2）分区防治 厂区按要求实施防渗工程，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。若已经发生的渗漏，及时寻找渗漏点，及时恢复防渗性能，确保防渗层达到要求之后才使用。根据建设项目工艺特点，将建设工程按重点防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。 ①重点防治区 将厂区喷漆房、危险物品储存区、水性涂料储存区、危险废物暂存间等划为重点防治区，重点防治区采用抗渗混凝土，从上至下铺设1:2水泥砂浆加5%防水、厚20mm的粉末面、钢筋混凝土底板、C10混凝土垫层或砂石进行防渗。 ②一般防治区 将厂区原料库房、碳纤维球拍除喷漆房外其他区域划分为一般防治区。一般防治区地面采用一般硬化防渗措施，采用混凝土、3:7灰土垫层、土工布、地基夯实等方法，表层铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水的途径，抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。 确定全厂污染防治分区情况见表4-17。 表4-17 良平村上生产基地污染防治分区情况一览表 序号; 区域名称; 围堰; 分区类别; 防渗要求. 1; 主体 工程; 喷漆房; /; 重点污染 防治区; 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数小于1.0×10-10cm/s. 围堰高度0.2m. 2; 公用工程及环保工程; 危险废物暂存间; 重点污染防治区. 3; 油性漆、水性漆储存区. 4; 办公生活设施及其它; 办公区; /; 非污染区; 全部进行水泥硬化处理. /; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 5; 主体 工程; 原料库房、碳纤维球拍除喷漆房外其他区域; /. 4.6.3地下水监测 表4-18 地下水监测计划 序号; 监测项目; 监测频率; 监测点位; 执行标准. 1; 苯; 1次/1年; 厂区地下水下游; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准. 2; 甲苯. 3; 二甲苯. 4.7运营期土壤环境影响和保护措施 4.7.1良平村生产基地 4.7.1.1土壤环境影响污染途径 结合工程分析内容，据现场调查，良平村生产基地评价范围内分布土壤污染源主要为工业污染源等。 工业污染源：主要包括生产过程中产生的废气、废水、固体废物等。 污染途径：生产过程产生的废气、废水、固体废物由于不达标排放、随意丢弃、堆放，通过大气沉降、废水入渗、固体废物浸出物入渗和压占进而破坏土壤环境质量，进入表层土壤的污染物又经过降水形成的径流和渗流将土壤中的污染物等有机废物带入包气带和潜水层，可能影响地下水环境。 4.7.1.2土壤环境影响识别 良平村生产基地主要新建3座生产厂房，1座附属厂房，内设碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产车间、碳纤维球拍及碳纤维自行车配件打磨补修、包装装潢印刷品生产车间、原辅料储存库房、办公室、员工宿舍等。建设期主要进行厂房建设、设备安装等，因此对土壤环境的影响主要体现在运营期。 运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物等，根据调查，良平村生产基地生产过程涉及有机物对土壤产生的影响。废气污染物经过排气筒排放后，有机物落至土壤会随时间累计，造成大气沉降影响；良平村生产基地废水主要为生产废水、生活污水和餐饮废水，生活污水和餐饮废水产生量小，且委托拉运至良平镇生活污水处理站处理因此不考虑土壤影响，包装装潢印刷品生产过程产生的设备清洗废水经废水处理设备处理后回用。因此，本次土壤环境影响考虑废水垂直入渗影响及废气的大气沉降影响。 表4-19 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 包装装潢印刷品生产设备清洗废水处理区; 废水调节池; 垂直入渗; 石油烃. 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产; 喷漆; 大气沉降; 苯、甲苯、二甲苯. 4.7.1.3土壤污染防治措施 良平村生产基地产生的大气污染物主要为喷漆、烘烤过程中产生的非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯等。本项目排放大气污染物不涉及重金属，但苯、甲苯、二甲苯等污染物属于土壤难降解物质。本项目将选择先进成熟、可靠的工艺技术，并且对产生的污染物进行严格的治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求。因此，提出以下污染防控措施： （1）大气沉降防治措施 ①采取先进科学、符合实际情况的废气污染物治理设备，确保废气污染物达标排放的前提下，进一步降低废气中苯系物等对于土壤难降解的污染物的最大落地浓度； ②厂区内部及周边采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物； ③制定土壤跟踪计划，建立跟踪监测制度，便于及时发现问题，采取措施。 （2）垂直入渗污染防治措施 石油类及苯系物质进入土壤后，会引起土壤理化性质的变化，导致土壤中的微生物数量减少，使土壤活性降低甚至没有活性。因此评价提出源头控制和分区防渗措施，具体如下： ①包装装潢印刷品生产项目设备清洗废水处理区、油墨、油漆、水性漆储存区、危险废物暂存间等划为重点防治区，等效黏土层防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的粘土防渗层等效的防渗措施； ②对重点污染放置区定期检查，规范生产废水、生活污水收集措施，确保生产废水回用、生活污水委托外送处理； ③回收的危险废物要定期交由有资质单位处置。 综上，严格执行土壤污染防治措施，良平村生产基地对土壤产生的影响在可控范围之内。 4.7.2平子村生产基地 4.7.2.1土壤环境影响污染途径 结合工程分析内容，据现场调查，平子村生产基地评价范围内分布土壤污染源主要为工业污染源等。 工业污染源：主要包括生产过程中产生的废气、废水、固体废物等。 污染途径：平子村生产基地生产过程产生的废气、固体废物由于不达标排放、随意丢弃、堆放，通过大气沉降、固体废物浸出物入渗破坏土壤环境质量，进入表层土壤的污染物又经过降水形成的径流和渗流将土壤中的污染物等有机废物带入包气带和潜水层，可能影响地下水环境。 4.7.2.2土壤环境影响识别 平子村生产基地租用现有空房两层，一层为生产用房，二为办公用房。内设碳纤维球拍打磨、补修、喷漆、烘烤等作业区、原辅料储存库、办公室等。建设期主要进行厂房内部装修、设备安装等，对土壤环境的影响主要体现在运营期。 运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物等，根据调查，本项目工艺装置区等过程涉及有机物对土壤产生的影响，废气污染物经过排气筒排放后，有机物落至土壤会随时间累计，造成大气沉降影响；平子村生产基地废水主要为生活污水，其产生量小且依托平子村文化广场公厕化粪池因此不考虑土壤影响。本次土壤环境影响主要考虑废气的大气沉降影响。 表4-20 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 碳纤维球拍生产喷漆过程; 喷漆; 大气沉降; 苯、甲苯、二甲苯. 4.7.2.3土壤污染防治措施 本项目产生的大气污染物主要为喷漆、烘烤过程中产生的非甲烷总烃、二甲苯、苯、甲苯等。本项目排放大气污染物不涉及重金属，但苯、甲苯、二甲苯等污染物属于土壤难降解物质。本项目废气治理设施选用先进可靠的工艺技术，加强对产生的污染物的治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，平子村生产基地产生的土壤污染主要为大气沉降，针对污染途径提出以下措施： ①采取先进科学的废气污染物治理设备，确保废气污染物达标排放的前提下，进一步降低废气中苯系物等对于土壤难降解的污染物的最大落地浓度，； ②厂区内部及周边采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物； ③制定土壤跟踪计划，建立跟踪监测制度，便于及时发现问题，采取措施。 综上，严格执行土壤污染防治措施，良平村生产基地对土壤产生的影响在可控范围之内。 4.7.3土壤监测计划 良平村及平子村生产基地土壤监测均执行表4-21监测计划。 表4-21 土壤监测计划 序号; 监测项目; 监测频率; 监测 点位; 执行标准. 厂区内; 厂区外. 1; 苯; 1次/3年; 厂区内及厂区外下风向; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 2; 甲苯. 3; 间二甲苯+邻二甲苯. 4; 对二甲苯. 4.8运营期生态环境影响和保护措施 根据实地踏勘和调查，该区域不存在国家保护的野生动植物，项目所在地范围内无生态敏感区，无国家重点保护和珍稀保护类野生动物存在。项目所在区域内无珍稀濒危动植物。生态系统结构简单，生态环境一般。本项目为新建项目，施工期有少许的地表裸露，雨期会发生较小的水土流失等生态环境事件，在可控制范围之内，对生态环境影响很小。运营期项目主要的污染物为废气、噪声、废水以及固体废物，在污染防治设施的落实以及严格执行下，污染物均能够达标排放，因此，项目营运期对生态环境不会产生明显影响。 4.9环境风险影响分析和防范措施 4.9.1环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，有害因素，建设项目的运行期间可能发生的突发事件或者事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害或易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急预减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 4.9.2风险物质存在量及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B B1突发环境事件风险物质及临界量表查询可知，良平村及平子村生产基地涉及的风险物质均为废机油及废机油桶、油性涂料（本项目油性涂料中含甲苯、苯因此油性涂料视为风险物质），风险物质储存量及分布情况见下表。 表4-22 风险物质的储存及分布情况一览表 良平村生产基地风险物质. 贮存场 所名称; 风险物质名称; 产生量/最大储存量; CAS号; 临界量; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废机油桶; 0.006t/a; /; 2500; 40m2; 堆放; 1周. 废机油; 0.002t/a; /; 2500; 桶装. 危险物品储存库; 油性涂料（二甲苯、甲苯）; 0.3t; 1330-20-7、108-88-3; 10; 60m2; 桶装; 1月. 平子村生产基地风险物质. 危险废物暂存间; 废机油桶; 0.006t/a; /; 2500; 20m2; 堆放; 1周. 废机油; 0.002t/a; /; 2500; 桶装. 辅料区; 油性涂料（二甲苯、甲苯）; 0.2t; 1330-20-7、108-88-3; 10; 30m2; 桶装; 1月. 4.9.3风险物质的影响途径 （1）废机油及废机油桶影响途径 ①危险废物暂存间防渗或围堰不合格，导致暂存间存放的废机油泄露，近期影响土壤环境，远期影响地下水环境； ②厂区内部动火作业未远离危险废物暂存间，导致危险废物暂存间的废机油着火，产生浓烟中的污染物对周边的居民以及环境空气质量造成影响。 （2）油性涂料影响途径 ①油性涂料在储存期间，管理不善导致涂料泄露，未及时处理情况下，对周围土壤产生一定影响，远期影响地下水； ②厂区动火作业未严格找要求执行，引燃油性涂料，其产生的浓烟中的污染物对周边居民及环境造成影响； ③油性涂料桶未按照危险废物的要求暂存至危废暂存间，丢弃至外界，在雨水的冲刷下，其产生的水漆混合物渗入土壤，造成土壤污染，运气影响地下水。 4.9.4风险物质风险防范措施 针对本项目油漆、危险废物及危险废物的储存间可能出现的影响途径，本次环评提出以下防范措施： （1）油漆储存区防渗、防火措施 ①油性漆储存区按照重点防渗区实施防渗及围堰； ②油性漆储存区内禁止动火并设置禁止标识； ③油性漆储存区消防器材必须齐全。 （4）厂区危废暂存库建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计、建设和管理，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），满足以下要求： A.防治措施 1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2）必须有泄漏液体收集装置及气体导出口。 3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 4）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 B.警示标识 I.危废标识分类及设置要求 按照国家标准，危险废物标识共分两种：场所警告标志、包装容器标签。产生危险废物的企业应当按照要求设置。 1）危险废物贮存设施为房屋的，应将危险废物警告标志(见环境管理9.4小节) 固定于房屋外面门的一侧，靠近门口适当的高度上；当门的两侧不便于固定时，则固定于门上水平居中、高度适当的位置上。 2）危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏，应将危险废物警告标志固定于围墙或防护栅栏比较醒目、便于观察的位置上；围墙或防护栅栏高度小于60cm时，应当设立独立的危险废物警告标志。 3）危险废物贮存设施为其它箱、柜等独立贮存设施的，可将危险废物警告标志 固定在该贮存设施上，或在该贮存设施附近设立独立的危险废物警告标志。 4）危险废物贮存于库房一隅的，要设置明显隔离带，将危险废物警告标志固定在对应的墙壁上，或设立独立的危险废物警告标志。 5）所产生的危险废物密封存放的，可将危险废物警告标志固定于该贮存设施适当的位置上，也可在该贮存设施附近设立单独的危险废物警告标志。 II.包装容器标签设置要求。 1）袋装危险废物不便于粘贴险废物标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌。 2）勾选危险废物标签的危险类别时，应根据所产生的危险废物种类和性质，依据《国家危险废物名录》或附件中《危险废物种类及符号解释》确定其危险类别。 （2）危险废物的运输应保证运输安全，防治非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故的发生； （3）根据防火要求，厂区内部放置一定数量的灭火器以及其他灭火设施； （4）厂区内部如有动火作业，需远离危废暂存间； （5）加强污染防范措施的落实，保证污染防治设施的正常工作。 综上，在严格按照以上风险防范措施的要求下，加强风险物质的管理工作，则本项目的风险事故发生几率较小且在控制范围之内，因此从环境风险角度分析，本项目的实施可行。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 |  |  |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气 |  | 有组织废气 | 良平村生产基地1区 | 碳纤维球拍生产项目喷漆及烘烤过程；碳纤维自行车配件喷漆及烘烤过程 |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  | 碳纤维球拍生产项目喷漆及烘烤过程；碳纤维自行车配件喷漆及烘烤过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA001）有组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级执行标准 |
|  |  |  |  | 包装装潢印刷品烘干、印刷、晾干过程 |  | 非甲烷总烃 |  | 包装装潢印刷品生产过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA001）有组织排放 |  |
|  |  |  |  | 碳纤维球拍及碳纤维自行车配件生产项目打磨及补修过程 |  | 颗粒物 |  | 碳纤维制品生产区打磨车间产生的粉尘收集经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA002）有组织排放； |  |
|  |  |  |  | 食堂工作过程 |  | 食堂油烟 |  | 食堂工作过程中产生的油烟经处理效率不小于85%的油烟净化装置（风量3000m3/h）净化后经专用烟道（DA005）排放 |  |
|  |  |  | 良平村生产基地2区 | 碳纤维球拍生产项目喷漆及烘烤过程 |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  | 碳纤维球拍生产喷漆及烘烤过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA003）有组织排放 |  |
|  |  |  |  | 碳纤维球拍生产项目打磨及补修过程 |  | 颗粒物 |  | 碳纤维球拍生产项目打磨及补修过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA003）有组织排放 |  |
|  |  |  | 平子村生产基地 | 碳纤维球拍生产项目喷漆及烘烤过程 |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  | 碳纤维球拍生产喷漆及烘烤过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA004）有组织排放 |  |
|  |  |  |  | 碳纤维球拍生产项目打磨及补修过程 |  | 颗粒物 |  | 碳纤维球拍生产项目打磨及补修过程产生的有机废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA003）有组织排放 |  |
|  |  | 无组织废气 | 良平村生产基地 | 碳纤维球拍生产及碳纤维自行车配件生产热压、喷漆、烘烤过程 |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  | 车间加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级执行标准 |
|  |  |  |  | 碳纤维球拍生产打磨及补修过程， |  | 颗粒物 |  | 车间加强通风 |  |
|  |  |  |  | 包装装潢印刷品生产烘干、印刷晾干过程 |  | 非甲烷总烃 |  | 车间加强通风 |  |
|  |  |  | 平子村生产基地 | 碳纤维自行车配件生产喷漆、烘烤过程 |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  | 车间加强通风 |  |
|  |  |  |  | 碳纤维自行车配件生产过程打磨及补修过程 |  | 颗粒物 |  | 车间加强通风 |  |
| - 地表水环境 |  | 生产废水 | 良平村生产基地 | 包装装潢印刷品生产设备清洗产生的废水 |  | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TN、TP |  | 设备清洗废水经设备清洗废水一体机设备处理后，回用于洗版 | / |
|  |  |  |  | 生活污水及餐饮废水 |  | COD、BOD5、NH4-N、TP、pH |  | 拉运至良平镇污水处理厂（若良平镇污水处理厂出现故障，不能接纳生活污水，则可拉运至其他污水处理厂处理） | 《良平镇生活污水处理厂进水水质标准》 |
|  |  |  | 平子村生产基地 | 生活污水 |  | COD、BOD5、NH4-N、TP、pH |  | 依托平子村文化广场公厕，最终拉运至平子镇污水处理厂（若平子镇污水处理厂出现故障，不能接纳生活污水，则可拉运至其他污水处理厂处理） | 《平子镇生活污水处理厂进水水质标准》 |
| - 声环境 |  | 设备噪声 |  |  | 良平村生产基地 | 裁切机、裁断机、抛光机、风机、气泵、印刷机、提升泵、气动隔膜泵等设备转运过程 |  | ①从源头上降低产噪设备的声噪，尽量选用低噪声设备，产噪设备底座安装减震垫； ②建立定期维护、保养的制度，加强机械设备的维护保养，防止设备因长期未保养而产生的非正常噪声； ③设备应在其负荷范围内进行运转，严禁超负荷运转及延长其工作时间； ④产噪较大设备，建议设围挡减弱噪声的传播； ⑤合理布局，尽量将噪声大的设备远离厂界，通过距离衰减噪声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  |  |  |  |  | 平子村生产基地 | 抛光机、风机、气泵 |  |  |  |
| - 电磁辐射 |  | / |  |  |  | / |  | / | 本项目不涉及电磁辐射 |
| - 固体废物 | - 良平村生产基地 | 一般固体废物 |  | 原料裁切过程 |  | 原材边角料 |  | 收集后定期定期交由厂家回收利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  |  |  | 喷砂粗化环节 |  | 喷砂粉尘收集量 |  | 收集后回用于喷砂作业。 |  |
|  |  |  |  | 喷漆过程 |  | 水性油漆桶 |  | 收集后外售至专业回收单位 |  |
|  |  |  |  | 打磨过程 |  | 抛光机废片 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补修过程 |  | 废砂纸 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 员工 |  | 生活垃圾收集拉运至政府指定地点处理 | / |
|  |  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 员工 |  | 餐厨垃圾委托环卫部门拉运处理 | / |
|  |  | 危险废物 |  | 设备维修保养 |  | 废机油 |  | 产生的危险废物暂存于危废暂存间（40m2）定期交于有资质单位回收处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013修改单 |
|  |  |  |  |  |  | 废机油桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有机废气处理过程 |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 废过滤棉 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 废紫外线灯管 |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷漆过程 |  | 油性油漆桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 印刷过程 |  | 油墨桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废印刷版 |  | 印刷过程 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备清洗废水处理过程 |  | 包装装潢印刷品废水洗版处理污泥 |  |  |  |
|  |  |  |  | 碳纤维自行车配件及碳纤维球拍打磨及补修过程 |  | 打磨及补修过程布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |  |
|  | - 平子村生产基地 | 一般固体废物 |  | 原料裁切过程 |  | 原材边角料 |  | 收集后定期定期交由厂家回收利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  |  |  | 打磨过程 |  | 抛光机废片 |  | 收集后外售至专业回收单位 |  |
|  |  |  |  | 补修过程 |  | 废砂纸 |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷漆过程 |  | 水性油漆桶 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 员工 |  | 生活垃圾收集拉运至政府指定地点处理 | / |
|  |  | 危险废物 |  | 设备维修保养 |  | 废机油桶 | 产生的危险废物暂存于危废暂存间（20m2）定期交于有资质单位回收处理 |  | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  |  |  |  |  |  | 废机油 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有机废气处理过程 |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 废过滤棉 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 废紫外线灯管 |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷漆过程 |  | 油性油漆桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 碳纤维球拍打磨及补修过程 |  | 打磨及补修过程布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |  |
| - 土壤污染防治措施 |  | - 良平村生产基地 |  | （1）大气沉降防治措施 ①采取先进科学的废气污染物治理设备，确保废气污染物达标排放的前提下，进一步降低废气中苯系物等对于土壤难降解的污染物的最大落地浓度，； ②厂区内部及周边采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物； ③制定土壤跟踪计划，建立跟踪监测制度，便于及时发现问题，采取措施。 （2）垂直入渗污染防治措施 石油类及苯系物质进入土壤后，会引起土壤理化性质的变化，会导致反应土壤的微生物数量减少，使土壤活性降低甚至没有活性。因此评价提出源头控制和分区防渗措施，具体如下： ①包装装潢印刷品生产项目设备清洗废水处理区、油墨、油漆、水性漆储存区、危险废物暂存间等划为重点防治区，等效黏土层防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的粘土防渗层等效的防渗措施； ②对重点污染放置区定期检查，规范生产废水、生活污水收集措施，确保生产废水回用、生活污水委托外送处理； ③回收的危险废物要定期交由有资质单位处置 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 平子村生产基地 |  | ①采取先进科学的废气污染物治理设备，确保废气污染物达标排放的前提下，进一步降低废气中苯系物等对于土壤难降解的污染物的最大落地浓度； ②厂区内部及周边采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物； ③制定土壤跟踪计划，建立跟踪监测制度，便于及时发现问题，采取措施。 |  |  |  |  |  |
| - 地下水污染防治措施 |  | - 良平村生产基地 |  | 1）源头控制 全厂区必须保证，设备的健康运转以及日常的维修保养，发现跑、冒、滴、漏的情况及时处理。 2）分区防治 厂区按要求实施防渗工程，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。若已经发生废液或污水的渗漏，及时寻找渗漏点，及时恢复防渗性能，确保防渗层达到要求之后才使用。根据建设项目工艺特点，将建设工程按重点防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。 ①重点防治区 将厂区厂区喷漆房、设备清洗废水处理区、危险原料储存区、水性涂料储存区、危险废物暂存间等划为重点防治区，重点防治区采用抗渗混凝土，从上至下铺设1:2水泥砂浆加5%防水、厚20mm的粉末面、钢筋混凝土底板、C10混凝土垫层或砂石进行防渗。重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 ②一般防治区 将厂区化粪池、隔油池、原料库房、碳纤维球拍及碳纤维自行车配件除喷漆房外划分为一般防治区。一般防治区地面采用一般硬化防渗措施，采用混凝土、3:7灰土垫层、土工布、地基夯实等方法，表层铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水的途径，抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。一般防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 平子村生产基地 |  | 1）源头控制 全厂区必须保证，设备的健康运转以及日常的维修保养，发现跑、冒、滴、漏的情况及时处理。 2）分区防治 厂区按要求实施防渗工程，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。若已经发生的渗漏，及时寻找渗漏点，及时恢复防渗性能，确保防渗层达到要求之后才使用。根据建设项目工艺特点，将建设工程按重点防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。 ①重点防治区 将厂区喷漆房、危险物品储存区、水性涂料储存区、危险废物暂存间等划为重点防治区，重点防治区采用抗渗混凝土，从上至下铺设1:2水泥砂浆加5%防水、厚20mm的粉末面、钢筋混凝土底板、C10混凝土垫层或砂石进行防渗。等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 ②一般防治区 将厂区原料库房、除喷漆房外其他区域划分为一般防治区。一般防治区地面采用一般硬化防渗措施，采用混凝土、3:7灰土垫层、土工布、地基夯实等方法，表层铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水的途径，抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。一般防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |  |  |
| - 生态保护措施 |  |  |  | 本项目区域生态系统结构简单，生态环境一般。本项目为新建项目，施工期有少许的地表裸露，雨期会发生较小的水土流失等生态环境事件，在可控制范围之内，对生态环境影响很小。运营期项目主要的污染物为废气、噪声、废水以及固体废物，在污染防治设施的落实以及严格执行下，污染物均能够达标排放，因此，项目营运期对生态环境不会产生明显影响 |  |  |  |  |  |
| - 环境风险防范措施 |  | - 良平村生产基地 |  | （1）油漆储存区防渗、防火措施 ①油性漆储存区按照重点防渗区实施防渗及围堰； ②油性漆储存区内禁止动火并设置禁止标识； ③油性漆储存区消防器材必须齐全。 （4）厂区危废暂存库建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计、建设和管理，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），满足以下要求： A.防治措施 1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2）必须有泄漏液体收集装置及气体导出口。 3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 4）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 B.警示标识 I.危废标识分类及设置要求 按照国家标准，危险废物标识共分两种：场所警告标志、包装容器标签。产生危险废物的企业应当按照要求设置。 1）危险废物贮存设施为房屋的，应将危险废物警告标志固定于房屋外面门的一侧，靠近门口适当的高度上；当门的两侧不便于固定时，则固定于门上水平居中、高度适当的位置上。 2）危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏，应将危险废物警告标志固定于围墙或防护栅栏比较醒目、便于观察的位置上；围墙或防护栅栏高度小于60cm时，应当设立独立的危险废物警告标志。 3）危险废物贮存设施为其它箱、柜等独立贮存设施的，可将危险废物警告标志 固定在该贮存设施上，或在该贮存设施附近设立独立的危险废物警告标志。 4）危险废物贮存于库房一隅的，要设置明显隔离带，将危险废物警告标志固定在对应的墙壁上，或设立独立的危险废物警告标志。 5）所产生的危险废物密封存放的，可将危险废物警告标志固定于该贮存设施适当的位置上，也可在该贮存设施附近设立单独的危险废物警告标志。 II.包装容器标签设置要求。 1）袋装危险废物不便于粘贴险废物标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌。 2）勾选危险废物标签的危险类别时，应根据所产生的危险废物种类和性质，依据《国家危险废物名录》或附件中《危险废物种类及符号解释》确定其危险类别。 （2）危险废物的运输应保证运输安全，防治非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故的发生； （3）根据防火要求，厂区内部放置一定数量的灭火器以及其他灭火设施； （4）厂区内部如有动火作业，需远离危废暂存间； （5）加强污染防范措施的落实，保证污染防治设施的正常工作 |  |  |  |  |  |
| - 其他环境 - 管理要求 |  |  |  | 本项目总投资1100万元，其中环保投资129.2万元，占总投资的11.75%。项目环保投资见表5-1。 表5-1 项目环保投资一览表 阶段; 项目; 内容; 费用（万元）. 施工期; 良平村生产基地; 大气防治; 洒水降尘、遮盖、装修采用环保材料; 6.0. 噪声控制; 采用小功率机械，机械设备维护; 0.4. 固废处置; 生活垃圾收集拉运、一般固体废物回用、外售; 0.6. 废水; 生活污水旱厕堆肥、洗漱废水抑尘; 0.3. 平子村生产基地; 大气防治; 环保材料; 2.0. 噪声控制; 采用小功率机械、机械设备维护; 0.3. 固体废物 处置; 生活垃圾收集后拉运，一般固体废物回用、外售; 0.4. 废水; 依托平子镇文化广场公厕化粪池; 0.2. 运营期; 良平村生产基地; 噪声; 全封闭式库房，选用低噪设备及主体设备设减震基座; 5.0. 固体废物; 生活垃圾餐厨垃圾收集、转运; 4.0. 危废暂存间（40m2）、危废转运; 6.0. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯；; 封闭式喷漆房（喷漆）；封闭式烤箱（烘烤）+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（2套有有机废气处理设施）; 30. 颗粒物; 密闭车间+集气设施+布袋除尘器+15m排气筒; 4.0. 油烟净 化器; 油烟净化器+排气筒; 2.0. 废水; 设备清洗废水; 设备清洗废水处理设备; 8.0. 生活污水; 化粪池; 2.0. 餐饮废水; 隔油池; 2.0. 平子村生产基地; 噪声; 全封闭式库房，选用低噪设备及主体设备设减震基座; 3.0. 固废; 生活垃圾餐厨垃圾收集、转运; 2.0. 危废暂存间（40m2）、危废转运; 4.0. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 封闭式喷漆房（喷漆）；封闭式烤箱（烘烤）+过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（1套有机废气处理设施）; 15. 颗粒物; 密闭车间+集气设施+布袋除尘器+15m排气筒; 4.0. 废水; 废水; 生活污水依托平子村文化广广场公厕化粪池; 1.0. 环境风险; 良平村生产基地; 防渗、围堰; 危废暂存间（40m2）防渗、围堰；油性涂料储存区防渗、围堰、防火; 15.0. 平子村生产基地; 防渗、围堰; 危废暂存间（40m2）防渗、围堰；油性涂料储存区防渗、围堰、防火; 12.0. 合计; 129.2. |

- 七、总结

综上所述，项目建设符合国家产业和环保政策，建设地点符合当地规划要求。项目为新建项目，施工期基本污染物的产生再采取相应的措施后对周边环境不会产生较大的影响。运营期污染影响较小，在采取本评价提出的措施以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内。项目在采纳本报告的防治措施条件下，在运行中加强管理，可做到污染物达标排放，从环境影响的角度分析，本项目建设可行。