- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：年产6000万块（折合标砖）烧结多孔砖、空心砌块隧道窑生产线项目

建设单位（盖章）：宁县优惠建材厂

编制日期：             二零二二年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产6000万块（折合标砖）烧结多孔砖、空心砌块隧道窑生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2203-621026-04-02-967974 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 王周宁 | 联系方式 | 13519043666 |  |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县新宁镇桐庄村 |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经：107度53分48.707秒，北纬：35度31分16.898秒） |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | C3031砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 90533.786m2 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 |  |  |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 庆阳市宁县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 庆阳市宁县发改局投资股备[2022]13号 |
| 总投资（万元） |  |  | 1560 |  | 环保投资（万元） | 172.5 |  |
| 环保投资占比（%） |  |  | 11.06% |  | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危 险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. |
| 规划情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目位于宁县新宁镇桐庄村，建成1座一烘一烧隧道窑，年生产6000万块烧结多孔砖、空心砌块自动化生产线一条。 本项目利用煤矸石和粘土为原料生产烧结砖，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类十二“建材类”第11条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”、四十三“环境保护与资源节约综合利用类”第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，项目利用煤矸石和炉渣固体废弃物生产烧结砖，属于产业政策鼓励类，符合现行国家产业发展政策要求。此外，项目的建设对促进庆阳新型环保砖产业结构、技术结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，评价对本项目建设与产业政策相符性进行分析。本项目的产业政策符合性分析详见表1-1。 表1-1 项目产业政策符合性分析 产业政策类别; 产业政策规定; 项目情况; 符合性. 限制类; - “建材”中的第6条 “黏土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）”；第9条“6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线”; 项目生产原料为煤矸石和黏土，项目位于甘肃地区，项目设计年生产能力为6000万块烧结多孔砖、空心砌块/年; 不属于限制范围内. 淘汰类; 第八项 “建材”中的第12条 “砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑等土窑” 第13项“普通挤砖机” 第14项“SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机” 第15项“SQP400500-700500双辊破碎机” 第16项“1000型普通切条机”; 项目为隧道窑生产线；项目制砖机型号为JZK90真空挤砖机；项目用双轴搅拌机，型号为5000×4000/75KW；项目用破碎机为颚式破碎机，型号为1200×1200/160KW，项目切条机型号为QTB2； 项目所用工艺、设备均不属于淘汰类; 不属于淘汰范围. 根据上表可知，本项目生产工艺、生产设备和产品未列入《产业结构调整指导目录（2019本）》中限制类和淘汰类目录，属于鼓励类和允许类项目。本项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）及《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号）和《庆阳市区域空间生态环境评价“三线一单”研究报告》相关要求，项目相符性分析如下： ⑴生态保护红线 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 根据庆阳市生态环境局宁县分局出具的“三线一单”复函，本项目属于庆阳市“三线一单”环境管控单元中的重点管控单元，环境管控单元编码为ZH62102620004，环境管控单元名称为宁县重点管控单元02，管控单元分类为重点管控单元4。根据要求，重点管控单元主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目属于粘土空心砖制造，本项目的建设符合重点管控单元要求。本项目在甘肃省生态环境管控分布图见附图1-1。本项目在庆阳市生态环境管控单元分布图中位置见附图1-2。 ⑵环境质量底线 1）大气环境质量底线 本项目位于庆阳市宁县，根据《庆阳市2021年环境空气质量月报》中宁县数据，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，评价区域环境空气质量良好。本项目实施后对区域环境大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。 2）水环境质量底线 根据地表水监测数据，项目所在区域因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值。项目运行期生产废水循环利用，生活污水集中收集经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排。对区域地表水环境影响较小，不会改变评价区水环境功能区划要求。 综上所述，本项目的建设符合当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 对照《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其中“禁止”或“限制”类项目，符合国家当前土地供应政策。符合土地资源利用上线要求。本项目运营过程中消耗一定量的黏土、煤矸石、电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入清单 本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中管控要求符合性分析内容详见表1-2。 表1-2 生态环境准入清单 管控单元分类; 准入清单要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元4; 空间布局约束; 执行全省及庆阳市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求。; 本项目占地属于旧砖厂，不新增占地，符合主体功能区规划、国土空间规划等要求; 符合. 污染物排放管控; 执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。; 本项目符合甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求; 符合. 切实加大对城镇、农村等重点领域的水污染防治，提高城镇、农村生活污水、生活垃圾收集率、处理率; 项目运行期生产废水循环利用，生活污水集中收集经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排; 符合. 积极推进畜禽养殖、畜禽屠宰加工等行业污水综合治理; 本项目为烧结多孔砖制造项目; 符合. 统筹推进农业面源污染防治和“散乱污”企业整治; 本项目采取水土保持措施，运营期产生的固废均得到合理处置，不会造成土壤污染; 符合. 环境风险防控; 执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元风险防控要求。; 项目建成后完成突发环境事件应急预案等相关工作; 符合. 资源利用率要求; 执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元资源利用效率要求; 项目生产利用煤矸石，提高了资源再利用；项目用水可循环利用部分循环利用; 符合. 3、项目与“十四五”规划符合性分析 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》（庆政办发〔2022〕7号）中要求符合性分析见下表。 表1-3 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，确保施工噪声达标排放。科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告; 加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；合理安排施工时间，尽量避免在夜间（22:00至次日6:00）和午间（12:00至14:30）进行噪声较大的施工作业和车辆运输; 符合. 2; 持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施; 项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备，及时对施工作业面进行洒水抑尘；建筑垃圾及时清运，可利用的拉运至附近建筑垃圾再利用企业回用，不可利用的拉运至政府指定地点处置；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶; 符合. 3; 有序推进钢铁行业超低排放改造，推进焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色、煤化工等行业清洁能源替代、污染深度治理; 隧道窑焙烧所需热量由砖坯中煤矸石燃烧提供，利用煤矸石自身热量，采取纯内燃方式烧制砖; 符合. 由上表可知，项目符合《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》选址要求符合性的要求。 本项目与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》（甘政办发〔2021〕105号）中要求符合性分析见下表。 表1-4 本项目与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低; 本项目的建设符合国家产业政策的要求，企业“三废”按要求进行处置; 符合. 2; 持以工业、燃煤、扬尘、机动车污染防治为抓手，强化多污染物、多污染源协同治理。; 本项目为技改项目，配备高效脱硫塔，采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟。; 符合. 3; 持续加强施工扬尘常态化监管，以城市建成区及周边为重点，全面落实“六个百分百”抑尘措施。进一步规范扬尘管控措施，严格采用合规防尘网进行场地覆盖，并及时更新老旧防尘网; 项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备，及时对施工作业面进行洒水抑尘；建筑垃圾及时清运，可利用的拉运至附近建筑垃圾再利用企业回用，不可利用的拉运至政府指定地点处置；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶；运营期采土场采取一定的降尘措施，取土场周边进行绿化，栽植乔木，大风天气禁止采土，采土区可设置降尘网; 符合. 5; 统筹水环境治理、水资源利用和水生态保护，以水生态环境质量改善为核心、污染减排与生态扩容为抓手、黄河流域为重点，保好水、治差水、增生态用水，促进水环境管理从污染防治为主逐步向污染防治与生态保护并重转变，持续提升水生态环境质量; 项目运行期生产废水循环利用，生活污水集中收集经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排; 符合. 6; 督促企业严格遵守生态环境保护法律法规，自觉履行生态环境保护义务，健全生态环境保护责任制度，严格执行环境影响评价、排污许可、生态环境损害赔偿等制度，全面落实污染治理、风险管控、应急处置、清洁生产等措施，加大资金投入，提升工艺水平，有效减少污染物排放; 企业按照要求办理相关手续，项目建成后依法办理排污许可证书、编制突发环境事件应急预案等; 符合. 7; 强排污单位环境质量信息公开管理，排污单位通过企业网站等途径，依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责，到2022年，重点排污单位自行监测信息公开率达到90%以上; 项目建成取得排污许可证后，依公开环境质量等信息; 符合. 由上表可知，项目符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》选址要求符合性的要求 4、与环境功能区划相符性分析 - （1）与《甘肃省庆阳市生态市建设规划》（2009-2020）的符合性分析 根据《甘肃省庆阳市生态市建设规划》（2009-2020），庆阳市划分为4个生态功能区，“中部残塬沟壑综合生态经济发展区”划分为6个亚区，划分方案见表1-5。 表1-5 庆阳市生态功能区划方案 一级区; 名称; 亚区; 名称. Ⅰ; 东部子午岭天然次生林水源涵养保护区; --; /. Ⅱ; 中部残塬沟壑 综合发展区; Ⅱ-1; 中部林缘旱作农业 及林果产业发展亚区. Ⅱ-2; 中南部生态工业集中 发展亚区. Ⅱ-3; 重要水源地保护亚区. Ⅱ-4; 中部残塬沟壑粮 食基地生产亚区. Ⅱ-5; 环江沿线工矿型 能源化工产业发展亚区. Ⅱ-6; 中西部丘陵沟壑农牧业与工矿型产业发展亚区. Ⅲ; 北部丘陵沟壑生态恢复与治理区; --; /. Ⅳ; 西南部高原沟壑生态恢复区; --; /. 根据庆阳市生态市建设规划，本项目位于宁县新宁镇桐庄村，所处生态环境功能区为Ⅱ-2中南部生态工业集中发展亚区，具体见附图1-3。 本项目为砖瓦制造，施工期和运营期产生的污染影响和生态影响，建设单位拟采取相应的环保措施和管理要求，能够满足《规划》中提出的环保目标，符合规划要求。 - （2）与《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）相符性分析 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年），评价区主要地表水体为马莲河，环境功能分别属于IV类。本项目施工期和运营期污废水均不排放，对地表水环境影响较小，因此项目建设符合评价区地表水环境功能区划的要求。本项目水功能区划图见附图1-3。 5、相关政策符合性分析 （1）本项目与《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）文件符合性分析见表1-6。 表1-6 与国办发〔2016〕34号符合性分析 序号; 指导意见内容; 本项情况; 符合性. 1; 2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目; 本项目为烧结砖制造，不属于水泥熟料、平板玻璃建设项目; 符合. 2; 支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手段推进联合重组，整合产权或经营权，优化产能布局，提高生产集中度，并结合联合重组、技术改造，优化生产要素配置，主动压减竞争乏力的过剩产能。; 本项目由落后技术轮窑改造为隧道窑，进行技术改造; 符合. 3; 污染物排放达不到要求或超总量排污的，实施按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭; 企业通过采取有效的措施，本项目各污染物均可达标排放; 符合. 4; 使用《产业结构调整指导目录》淘汰类工艺技术与装备的产能，要立即关停退出; 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目改造完成后不涉及淘汰工业及设备; 符合. 综上，本项目符合《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）中的要求。 （2）本项目与《促进绿色建材生产和应用行动方案》符合性分析见表1-7。 表1-7 与《促进绿色建材生产和应用行动方案》符合性 序号; 意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 支持现有企业实施技术改造，提高绿色制造水平。推广应用建材窑炉烟气脱硫脱硝除尘、煤洁净气化以及建材智能制造、资源综合利用等共性技术，优先支持建筑卫生陶瓷行业清洁生产技术改造。; 本项目由轮窑改造为隧道窑；本项目隧道窑废气经采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟处理后经15m高排气筒排放；项目装配智能机器人。; 符合. 2; 支持利用尾矿、产业固体废弃物，生产新型墙体材料、机制砂石等。以建筑垃圾处理和再利用为重点，加强再生建材生产技术和工艺研发，提高固体废弃物消纳量和产品质量。; 本项目利用煤矸石进行生产，提高了资源利用; 符合. 3; 新型墙体材料革新。重点发展本质安全和节能环保、轻质高强的墙体和屋面材料，引导利用可再生资源制备新型墙体材料。; 本项目生产的烧结砖具有质轻、强度高、消耗原料少等优势; 符合. 综上，本项目符合《促进绿色建材生产和应用行动方案》中要求。 （3）本项目与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》的符合性分析。 表1-8 《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》要求符合性分析 准入条件; 项目实际情况 及符合性分析. 生产企业布局; 新建或改建扩建（以下简称改建）烧结砖瓦生产项目，必须符合国家产业政策和产业规划，新建或改建扩建砖瓦生产企业用地，必须符合城乡规划的要求，必须符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的规定。严格执行环境保护有关规定，严格禁止毁田烧砖。; 本项目用地性质为建设用地，本次改建项目不新增占地，符合用地政策。. 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区，不得建设烧结砖瓦生产企业。上述区域内已经投产的烧结砖瓦生产企业要根据该区域规划通过"搬迁、转产"等方式逐步退出。; 拟建项目位于宁县新宁镇桐庄村，不属于风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区。符合要求. 为促进生产力合理布局和协调发展，对烧结砖瓦实施分地区指导和区别对待的政策。 1、经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，禁止生产粘土实心砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要发展粘土空心制品，限制生产粘土实心砖。 2、烧结砖瓦企业和质量的管理必须满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求，完善质量检测手段。; 本项目为煤矸石、黏土制造空心砖，符合要求. 工艺与装备; （二）现有企业 1、在国家政策规定的\禁实\城市，必须在2010年底前完成\禁实\工作。其他地区逐步实施改造，到2015年底前全行业完成\禁实\工作。; 无相关情况、符合要求. 2、2012年底前，经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，全部淘汰自然干燥，非真空挤出机、单线年产量在3000万块（含3000万块，折普通砖）以下的烧结砖厂。; 本项目为空心砖生产，年生产能力为6000万块，隧道窑余热利用烘干，符合要求. 3、2015年底前，全部淘汰自然干燥、轮窑焙烧的烧结砖厂和单线年产量10万m2(含10万m2)以下烧结瓦厂。; 本项目淘汰轮窑改建为隧道窑，符合要求. 4、2020年底前，全部淘汰轮窑焙烧的烧结砖厂和单线年产量50万m2(含50万m2)以下烧结瓦厂。; 本项目淘汰轮窑改建隧道窑，符合要求. 5、用于古建筑维修和原产地保护仿古建筑用砖，可保留传统生产方式，但必须由省、市、自治区政府主管部门进行核准。; 无相关情况、符合要求. 6、依法立即淘汰砖瓦简易轮窑、土窑生产工艺与装备。; 本项目淘汰轮窑改建隧道窑，符合要求. 品种、质量; 1、烧结普通砖应符合GB5101（烧结普通转）标准的规定。 2、烧结多孔砖应符合GB13544（烧结多孔砖）标准的规定。 3、烧结空心砖和空心砌块应符合GB13545（烧结空心砖和空心砌块）标准的规定。; 本项目烧结砖执行《烧结普通砖》（GB/T5101-2017）中表1、表2及表3中“MU15”标准要求，符合要求. 综上所述，项目符合《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》要求。 （4）本项目与《建材行业淘汰落后产能指导目录》（2019版）符合性分析 分类内容具体见表1-9。 表1-9 与《建材行业淘汰落后产能指导目录》（2019版）符合性 序号; 意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 技改后，本项目为隧道窑; 不属于. 2; 普通挤砖机; JZK90真空挤砖机; 不属于. 3; SJI580-3000双轴、单轴制砖搅拌机; 5000×4000/75KW双轴搅拌机; 不属于. 4; SQP400500-700500双轴破碎机; 1200×1200/160KW颚式破碎机; 不属于. 5; 1000型普通切条机; QTB2自动切条机; 不属于. 6; 非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线; 烧结煤矸石空心砖生产线; 不属于. 7; 单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机; --; 不属于. 8; 破碎农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线; --; 不属于. 9; 单位产品综合能耗超过53kgce/t的烧结多孔砖和多孔砌块生产线，综合能耗超过55kgce/t的烧结空心砖和空心砌块生产线，综合能耗超过57kgce/t的烧结保温砖和保温砌块生产线，综合能耗超过51kgce/t的烧结实心制品; 本项目仅点火用少量煤，正常后利用煤矸石燃烧，根据本项目节能评估意见中项目单位产品综合能耗为44.06kgce/t; 不属于. 10; 原料燃料破碎及制备成型颗粒物排放浓度超过30mg/m3，人工干燥机焙烧颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别超过30mg/m3、300mg/m3、200mg/m3的砖瓦生产线; 项目隧道窑废气经采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟处理后经15m高排气筒排放，SNCR脱硝法脱硝效率为60%，脱硫工艺选用石灰石石膏法工艺，投加氧化钙，其脱硫效率为95%，袋式除尘器除尘效率为98%，处理后烟尘、SO2、NOx及氟化物的排放浓度分别为0.85mg/m3、22.11mg/m3、21.48mg/m3和1.37mg/m3。废气排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准。; 不属于. - 综上，本项目符合《建材行业淘汰落后产能指导目录》（2019版）中要求。 （5）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）符合性分析 表1-10 与（环大气[2019]56号）符合性分析 文件 名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为淘汰原砖厂轮窑，技术改造为隧道窑，根据当地要求，砖瓦行业不入园。企业配套建设高效环保治理设施不属于新建项目; 符合. （三）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 隧道窑焙烧所需热量由砖坯中煤矸石燃烧提供，利用煤矸石自身热量，采取纯内燃方式烧制砖。; 符合. （四）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（即：砖瓦工业大气污染物排放标准（ GB29620-2013 ）），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（即：以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；以天然气为燃料的烧结砖瓦窑配备除尘设施。），确保稳定达标排放。; 项目隧道窑废气经采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟处理后经15m高排气筒排放，SNCR脱硝法脱硝效率为60%，脱硫工艺选用石灰石石膏法工艺，投加氧化钙，其脱硫效率为95%，袋式除尘器除尘效率为98%，尾气执行砖瓦工业大气污染物排放标准（GB 29620-2013）， 排放达标。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目原料储存采用封闭棚储，输送采用密闭廊道输送，生产工艺破碎点采用集气罩收集，各产尘点均采取有效抑尘措施。; 符合. （6）与《甘肃省“十四五”科技创新规划》符合性分析 表1-11 与《甘肃省“十四五”科技创新规划》符合性分析 相关规划; 规范内容及本项目情况; 符合性. 甘肃省“十四五”科技创新规划; 在建筑建材产业领域，加快基础材料升级换代，围绕高性能材料研发、重大关键共性技术突破及建筑材料绿色、高效、智能、低碳制造及应用，推进新型墙体材料等重点领域的结构调整与升级，加快绿色建材的开发与推广。; 符合. 本项目生产的空心砖是近年内建筑行业常用的一种新型墙体材料，由于质轻、强度高、保温、隔音降噪性能好、环保、无污染、消耗原材少等优势，是框架结构建筑物的理想填充材料，已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。因此，该项目符合甘肃省“十四五”科技创新相关规划。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于宁县新宁镇桐庄村，中心地理坐标为（N：35°31′16.898″，E：107°53′48.707″），项目地占地为宁县优惠建材厂砖厂旧址；本项目东侧、南侧和北侧厂界紧邻干沟，西侧紧邻粘土矿山，东南侧为庆阳天味商贸有限公司和宁县东晖综合批发部库房，项目最近农户为距离厂界东侧100m处。项目地理位置见附图2-1，项目地现状图见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成 本项目包含采土场和砖厂两部分，采土场位于厂区西北侧，为露天开采。本次砖厂新建隧道窑一座，建成年生产能力6000万（折标）块空心砖。 （1）项目名称：年产6000万块（折合标砖）烧结多孔砖、空心砌块隧道窑生产线项目 （2）建设单位：宁县优惠建材厂 （3）项目性质：改扩建 （4）项目投资：1560万元 （5）建设地点：宁县新宁镇桐庄村 （5）采土面积：矿区面积0.0811平方公里。 1.1、采土场 （1）开采范围 根据项目《采矿许可证》（证号：C6210262010097130103657）划定的粘土开采范围，项目粘土开采区由11个拐点组成，具体拐点信息见表2-1所示，采矿许可证见附件。 表2-1 粘土开采区拐点坐标（西安80坐标） 序号; 名称; 坐标. X; Y. 1; 拐点1; 3932519.98; 36490327.55. 2; 拐点2; 3932537.55; 36490375.14. 3; 拐点3; 3932661.05; 36490552.55. 4; 拐点4; 3932593.15; 36490561.84. 5; 拐点5; 3932541.64; 36490601.77. 6; 拐点6; 3932533.78; 36490671.75. 7; 拐点7; 3932460.82; 36490707.58. 8; 拐点8; 3932415.27; 36490670.23. 9; 拐点9; 3932218.38; 36490655.77. 10; 拐点10; 3932265.17; 36490552.61. 11; 拐点11; 3932349.87; 36490478.44. （2）开采方式 粘土矿山开采方式为露天开采；设计开采年限3年，采矿方法为台阶缓坡陡采，先清理表层废物，然后挖取粘土，用推土机推至制砖区；开采顺序严格遵守从上至下的台阶式开采原则。 （3）建设内容 表2-2 采土场建设内容组成一览表 1.2、砖厂建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 露天开采区; 矿区面积为0.0811km2，圈定标高为1124.87m～1096.5m，由11个拐点圈定，开采方式为露天开采，采矿方法为：组合台阶自上而下的开采。设计台阶高度为10m，台阶坡面角定为50°，安全平台宽度确定为3m，最终边坡脚≦40°. 储运工程; 表土堆场; 位于项目采土场东南侧，主要堆放剥离的表土，占地面积为800m2，根据堆土高度设计顶宽0.5m，底宽2.0m，高1.5m（边坡系数1：0.5），顶面采用土工布覆盖，堆存的表土后期作为采空区复垦土回用. 附属工程; 矿区道路; 矿区道路全长100m，砂石路面. 环保工程; 废气治理; 采土扬尘; 洒水降尘. 废水治理; 初期雨水; 在项目区地势较低处设置一个容积为80m3的雨水收集池将雨水收集后回用于生产. 截排水沟; 截排水沟长约200m，断面0.5×0.5m明沟，采用预制混凝土建造，位于露天采场最终开采境界外围。. 噪声; 减速禁鸣. 本项目占地面积为90533.786m2。本项目建设隧道窑烧结砖生产线1条。主要工程包括破碎车间、成品砖存放区、陈化库、烘干室、焙烧室等。同时建设办公等辅助设施。 项目主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目组成一览表见表2-3。 表2-3 建设项目组成一览表 工程类别; 项目 内容; 项目内容、组成及规模; 备注. 主体工程; 隧道窑; 1座一烘一烧自动化生产线隧道窑，位于厂区中心，烘干窑炉长120m，宽9m，焙烧窑炉长120m，宽9m; 新建. 陈化车间; 位于隧道窑西侧，占地面积1000m2，为轻钢结构; 新建. 原料破碎车间; 位于隧道窑西侧，占地800m2；全封闭式钢结构; 新建. 粘土开采区; 位于厂区西北侧，矿区面积81100 m2，开采方式为露天开采，开采规模1万t/a; 依托. 辅助工程; 原煤堆场; 位于隧道窑东北角，占地面积40m2，最大堆放量20t；设置封闭钢结构（仅留出入口），地面进行硬化防渗处理; 新建. 煤矸石 堆场; 位于隧道窑西北角，占地面积2000m2，最大堆放量1000t；设置封闭钢结构（仅留出入口），地面进行硬化防渗处理; 新建. 废砖堆场; 位于隧道窑东侧，占地面积200m2，地面进行硬化防渗处理; 新建. 成品堆场; 位于厂区东侧，占地面积5000m2，地面进行硬化防渗处理; 依托. 脱硫脱硝剂储存间; 位于厂区北侧，占地面积40m2，砖混结构，地面进行硬化防渗处理; 新建. 物料传送系统; 封闭式传送带; 新建. 厕所; 厂区设置防渗水厕1座; 依托. 办公及 生活; 办公区; 位于厂区西南侧，占地面积200m2；砖混结构; 新建. 生活区; 包括宿舍、食堂，位于厂区西南侧，占地面积600m2；砖混结构; 新建. 公用工程; 供水; 本项目用水由附近自来水供给; 依托. 排水; 本项目采取雨污分流制，设置雨水收集导排系统，采矿区设置80m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；在厂区内设置50m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；项目运行期生产废水循环利用，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一并进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排; 新建. 供电; 由宁县新宁镇电网提供; 依托. 供暖; 本项目供暖采用电供暖，能够满足项目采暖需求; 依托. 道路; 1条长422m，宽4m的道路，连接厂区与G327路；采矿区临近生产区，厂内不设置专用运输道路; 依托. 环保 工程; 废水处理; 生活污水; 生活污水进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排; 新建. 餐饮废水; 餐饮废水经油水分离器处理后与生活杂排水一并进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排; 新建. 脱硫循环水; 脱硫循环水经“中和+絮凝沉淀+澄清”处理后，回用于脱硫系统，每季度更换一次，更换后废水用作生产用水; 新建. 雨水; 采矿区设置80m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；在厂区内设置50m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产; 新建. 废气处理; 隧道窑废气; 项目隧道窑废气经采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟处理后经15m高排气筒排放，SNCR脱硝法脱硝效率为60%，脱硫工艺选用石灰石石膏法工艺，投加氧化钙，其脱硫效率为95%，袋式除尘器除尘效率为98%，在线烟气监测设施1套; 新建. 原料卸料、堆场扬尘; 设置封闭钢结构（仅留出入口），地面进行防渗硬化; 新建. 原料破碎筛分粉尘; 安装一套收集效率为90%的集气罩收集后经处理效率不低于95%的布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒进行排放; 新建. 原料采掘和运输扬尘; 采取路面硬化，及时清扫；洒水抑尘；采取封闭传送带运输措施; 新建. 机械尾气; 对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备；选用优质燃料；定期检修; 新建. 食堂油烟; 安装处理能力不低于75%油烟净化器; 新建. 噪声治理; 选用低噪设备；采取基础减震、封闭隔声措施；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施; 新建. 固体废物处理; 布袋除尘器收集粉尘及脱硫渣; 作为生产原料综合利用; /. 废砖废边料、次品砖; 经破碎筛分处理后回用生产; /. 生活垃圾; 设置4个垃圾收集箱，厨余垃圾由餐厨垃圾收集车定期清运收集处置，其余生活垃圾经生活垃圾桶收集后清运至新宁镇桐庄村生活垃圾暂存点处置; /. 废机油; 厂区设置危废暂存间（10m2）；机修废油及时收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 新建. 生态; 加强排水设施的建设，修建截水沟、导流渠，建拦渣堤、围栏防护措施; 新建. 分层开采粘土，及时植被恢复; /. 厂区绿化面积2000m2; 新建. 环境风险防范; 厂界周边设置挡水围堰；加强导流系统的建设，设置雨水收集池，确保厂区内雨水不流入厂区外； 编制突发环境事件应急预案； 分区防渗：生活、办公区、道路等采取简单地面硬化措施；生产区、雨水收集池和脱硫脱硝剂储存室等地面及四周采取的一般防渗措施；等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s 危废暂存间、脱硫塔循环水池采取重点防渗；等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s; 新建. 2、经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表2-4。 表2-4 本项目主要经济技术指标 序号; 项目名称; 数量; 单位. 1; 用地面积; 90533.786; m2. 2; 矿区面积; 81100; m2. 3; 生产规模; 6000万; 块. 4; 劳动定员; 30; 人. 5; 年工作天数; 300; 天. 6; 项目总投资; 1560; 万元. 7; 环保投资; 172.5; 万元. 3、产品方案 本次设计产品方案外型尺寸：空心砖290mm×190mm×190mm；多孔砖240mm×115mm×90mm；模数砖190mm×160mm×90mm。除上述规格外，尚可根据市场变化，生产不同规格的烧结空心砖，孔洞形状及排列也可根据用户要求加以改变。本项目严禁生产粘土实心砖，产品质量执行国家标准《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011）及《建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求》（GB6763-2000）。 产品品种按主要原料砖分为煤矸石砖（M）。质量等级：根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级；抗风化性能合格的砖，根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品（A）、合格品（C）两个产品等级。优等品可用于清水墙建筑，合格品可用于混水墙建筑，中等泛霜的砖不得用于潮湿部位。 产品强度应符合下表2-5规定。 表2-5 强度等级（MPa） 强度等级; 抗压强度 平均值f≥; 变异系数δ≤0.21; 变异系数δ＞0.21. 强度标准值fk≥; 单块最小抗压强度值fmin≥. MU30; 30.0; 22.0; 25.0. MU25; 25.0; 18.0; 22.0. MU20; 20.0; 14.0; 16.0. MU15; 15.0; 10.0; 12.0. MU10; 10.0; 6.5; 7.5. 产品抗风化性能符合表2-6规定。 表2-6 抗风化性能 砖种类; 严重风化区; 非严重风化区. 5h沸煮吸水率/%; 饱和系数; 5h沸煮吸水率/%; 饱和系数. 平均值; 单 块 最大值; 平均值; 单块 最大值; 平均值; 单块 最大值; 平均值; 单块 最大值. 新型材料多孔砖; 19; 21; 0.74; 0.77; 18; 20; 0.78; 0.80. 年产多孔砖6000万块，其主要产品方案见表2-7。 表2-7 产品方案及技术指标一览表 产品; 年产量; 规格; 备注. 多孔砖; 6000万块/a; 空心砖290mm×190mm×190mm；多孔砖240mm×115mm×90mm；模数砖190mm×160mm×90mm。; 依市场所需. 4、物料平衡 项目生产用煤矸石和黏土，根据建设单位提供资料，企业用煤矸石含水率为1.2%，黏土含水率为5%，企业生产过程中产生的不合格空心砖和边角料粉碎后回用于生产，此部分产量计入产品中。项目主要原材料消耗情况及物料平衡详见表2-8、2-9及2-10、图2-3、2-4和2-5。 表2-8 工程物料平衡一览表 单位：t/a 投入; 工艺过程; 产出; 备注. 物料名称; 投入量; 制坯、焙烧; 名称; 产出量. 黏土; 60000; 空心砖; 145427.161; 产品外售. 煤矸石; 90000; 不合格空心砖; 15; 回用于生产，不计入合计. 边料; 150; 回用于生产，不计入合计. 粉尘; 0.082; 无组织排放. 0.037; 有组织排放. 水; 12600; 水蒸气; 16680; 蒸发. 合计; 162600; 烟气; 492.72; 脱硫塔产生量. 合计; 162600; /. 图2-3 物料平衡图 单位：t/a 硫平衡：项目硫排放物料主要为煤矸石和燃煤，煤矸石作为原料使用，年用量为90000t，燃煤主要在点火时使用，根据企业提供数据，每次点火燃煤用量约为7.5t，砖厂连续生产，正常情况下不停，每年生产结束后对设备进行统一检修。 表2-9 硫平衡表 单位：t/a 投入; 工艺过程; 产出. 名称; 数量; 制坯 焙烧; 名称; 数量; 备注. 煤矸石含硫; 360; 空心砖含硫; 158.4; 煤矸石不可燃硫. 燃煤; 0.056; 灰渣; 0.026; 煤中不可燃硫. 脱硫石膏硫含量; 191.55; /. 合计; 360.056; SO2中硫含量; 10.08; /. 合计; 360.056; /. 图2-4 硫平衡图 单位：t/a 氟平衡：氟排放主要来自煤矸石和黏土烧结过程中，根据查阅资料，项目使用煤矸石氟含量约为0.002%，黏土含氟约为0.0012%。 表2-10 氟平衡表 单位：t/a 投入; 工艺过程; 产出. 名称; 数量; 制坯 焙烧; 名称; 数量; 备注. 煤矸石含氟; 1.78; 空心砖含氟; 1.0. 黏土中含氟; 0.72. 合计; 2.5; 废气中氟; 1.5; /. 合计; 2.5; /. 图2-5 氟平衡图 单位：t/a 5、原辅材料、能源消耗及主要设备 项目主要原材料、能源消耗见表2-11，主要生产设备见表2-12。 表2-11 项目原料、能源消耗 名称; 单位; 数量; 来源. 原煤; t/a; 7.5; 彬县. 粘土; t/a; 60000; 本项目采矿区. 煤矸石; t/a; 90000; 彬县. 生产用水; m3/a; 18000; 自来水供给. 石灰; t/a; 300; 外购. 电; 万度/a; 90; 由宁县新宁镇电网提供. 表2-12 主要生产设备及构筑物 编号; 设备; 型号/规格; 数量. 1; 斗式铲车; 龙工LG855NKA; 1台. 2; 给料机; 1000×5000; 5台. 3; 颚式破碎机; 1200×1200/160KW; 1台. 4; 圆筒筛; 2000×6000; 2台. 5; 双轴搅拌机; 5000×4000/75KW; 1台. 6; 离心通风机; Y4-73/22C; 2台. 7; 全自动可逆布料机; ZKN13LJ800-30m; 1套. 8; 带式定量给料机; 1200×000; 2台. 9; 全自动半桥取料机; ZQDWB70-825; 1台. 10; 真空挤出机; JZK90; 1台. 11; 自动上下架系统; 1.6T; 1台. 12; 自动切条机; QTB2; 1台. 13; 自动切坯机; QPE9; 1台. 14; 窑车; 3.5m×5.04m; 100台. 15; 隧道窑; 120m×3.5m×90m×3条; 1座. 16; 强力给料机; 211360×90; 1台. 17; 回车牵引机; HC-4800; 8台. 18; 出口拉引机; CK-4800; 3台. 19; 电动摆动车; BDC-4800; 3台. 20; 窑内液压处顶机; DCJ-4800; 4台. 21; 液压滑架顶车机; HJJ-30; 4台. 22; 全自动打包机; /; 1套. 23; 双螺杆空压机; 22KW; 2台. 24; 双螺杆空压机; 15KW; 1台. 25; 导向式卸砖装车机; LJH-2500; 1套. 26; 叉车; 35T; 1台. 27; 洒水车; 5m3; 2台. 28; 布袋除尘器; KDZMC-330; 1套. 29; 脱硫塔; D=3m，h=15m，湿式; 1套. 煤矸石：煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、Ca、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴)本项目烧砖时，利用辅料煤矸石本身的可燃物作为燃料，可以节约煤炭。 项目使用煤矸石、燃煤均来自彬县，煤矸石年使用量为90000t，燃煤年使用量7.5t，煤矸石质量分析见表2-13，煤质分析见表2-14。 表2-13 煤矸石质量分析一览表 项目; 水分/%; 灰分/%; 挥发份/%; 固定碳/%; 全硫/%; 发热量/KJ/Kg. 煤矸石; 1.2; 72.0; 8.3; 18.3; 0.5; 3557. 表2-14 煤质含量分析一览表 名称; 灰份; 全硫份; 挥发份; 热值（MJ/kg）. 彬县煤; 19.5%; 0.93%; 31%; 20.27. 6、生产工艺流程及产污环节图 项目生产工艺流程见图2-6。 图2-6 运营期生产工艺及产污节点图 6.1主要流程简述 ①黏土开采 粘土矿山开采方式为露天开采；设计开采年限3年，采矿方法为台阶缓坡陡采，先清理表层废物，然后挖取粘土，用推土机推至制砖区；开采顺序严格遵守从上至下的台阶式开采原则。 项目生产用黏土在场地内采土场开采，有装载机运至封闭传输带，通过传输带输送至黏土破碎工段，开采黏土颗粒较大，通过破碎机破碎、筛分后与经破碎筛分后的煤矸石混合。此过程主要为粉尘和噪声。 ②原料制备 本项目生产工艺以黏土、煤矸石为原料生产空心砖。煤矸石通过颚式破碎机破碎后与黏土质量比2:3混合，经混合配料后送入粉碎机粉碎，最后通过滚筒筛进行筛分，粉碎后物料颗粒小于3.0mm。煤泥与煤矸石混合料经双轴搅拌机加水（8%）、搅拌、混合后达到陈化的需要。此过程主要为粉尘和噪声。 ③原料陈化处理 陈化是将粉磨至所需细度的料加水浸润，使其进一步疏解，促使水分分布均匀。陈化48小时后，不但可以改善原料的塑性、成型性能和干燥性能，提高制品质量，而且能起到储存缓冲的作用。陈化处理后的混合料经多斗挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀进入双轴搅拌机再进行适当加水（4%左右）搅拌，达到成型要求。此过程主要为噪声。 ④挤出成型 经过二次加水搅拌后的原料送入制砖机挤出成型，该机挤出压力达到了3.5Mpa，能够保证原料在较高的压力下被挤出成型，使坯体含水率较低，利于保证坯体的尺寸准确性，并利于坯体的干燥。成型后的泥条经表面处理后，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，由砖坯输送机运至码坯处，用码坯机将砖坯码放到窑车上。 ⑤干燥 干燥是烧结砖工业非常重要的生产环节，干燥设备运行的正常与否，直接关系到整条生产线的产品产量和质量，关系到企业的生产经营成本和经济效益。本项目坯体干燥采用隧道干燥室，成型的湿坯码到窑车上，经过摆渡车进入隧道干燥室。干燥热源为隧道窑中排出的余热，通过调节送风温度和风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥好的砖坯随窑车进入焙烧窑。干燥室的排潮方式为机械负压排潮。未干燥的湿坯体进入干燥室、干燥好的干坯运出干燥室，都由液压顶车机完成。 ⑥烧结 经过隧道干燥室干燥的坯体，由摆渡车送入隧道窑进车处，后由液压顶车机顶入隧道窑进行烧成。隧道窑具有合理的高宽比，窑顶为平吊顶顶结构，钢架承重，窑上所有重量都由钢架承担。窑上预热、焙烧、冷却带相应配置了排烟系统、余热系统、冷却系统、车下压力平衡冷却系统、测温、测压系统和控制调节系统，以保证隧道窑的工作性能。此过程主要为烟气和噪声。 ⑦成品堆放与检验出厂 经过隧道窑烧成的成品砖，被运送到回车线上进行卸车，用人力车或者其它运砖设备将砖运到堆场，经过检验后依外观尺寸、色泽情况、烧结强度分类，然后按照一定的数量堆放成整齐的砖垛，便于清点数量，准备出厂。 6.2脱硝除尘脱硫工艺 砖瓦生产排放烟气中的含尘量相对较低，但废气成分复杂，SO2含量相对较高，废气中以无机污染物为主。制砖主要原材料中主要含有硫等酸性物质，在焙烧过程中可其主要污染物是SO2等酸性气体，因此，烟气净化重点是脱硫。 甘肃省墙改办、墙材专业委员会于2008年5月开始调研论证，同时派相关人员到山东、陕西、山西等省及省内武威、白银、兰州等地调研、考察，同时邀请湖南、江苏、湖北等省及省内兰州、白银等地的环保设备厂家对烟气治理提供方案，经多方论证，确定了水浴除尘脱硫工艺。又对砖瓦行业烟气的烟道结构重新进行设计，并委托风机厂重新设计了针对砖瓦行业烟气除尘的专用风机。项目实施后，通过兰州市环境检测站检测，烟气排放质量达到国家标准要求。 本项目采用甘肃省推荐砖瓦行业烟气脱硫除尘技术，具体技术介绍如下： 图2-7 焙烧烟气净化流程图 （1）脱硝 本项目隧道窑烟气拟采用SNCR作为脱硝方案，选用尿素溶液作为脱硝还原剂。 SNCR脱硝技术是将NH3、尿素等还原剂喷入锅炉炉内与NOx进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850～1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx反应生成N2和水，该技术以炉膛为反应器。 隧道窑内配套安装尿素溶液喷射器。 SNCR系统主要设备均采用模块化设计，主要有还原剂储存与输送模块、稀释水模块、混合计量模块、喷射模块组成。 主要设备有：尿素溶解罐、尿素储存罐、尿素溶液循环泵，供料泵，稀释水泵，备压控制阀，计量分配装置，尿素溶液喷射器等： （2）除尘 脱硫后的烟气送入布袋除尘器，设一套烟气除尘装置，通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用，布袋除尘器捕集的干灰通过气力干除灰方式输送至灰库。布袋除尘器除尘效率≥98% （3）脱硫 A、湿式脱硫塔系统组成： 该系统由吸收塔塔体、喷淋装置、循环系统、脱硫剂供给系统、供浆系统、除雾装置、浆液池、沉淀池及检修附件等。吸收塔塔体由砖瓦砌筑，内部衬有防腐耐磨材料，部分与腐蚀性气体接触部件为不锈钢部件，浆液输送管为PPR防腐耐磨管。 B、脱硫工作原理： 隧道窑焙烧后所排出的含尘含硫烟气，经排烟风机送入净化器内，烟气与雾化的脱硫剂在设备石灰乳，另一个用于配制其它脱硫剂。再设4个沉淀净化池，用来沉淀及清理脱硫后产生的废渣。脱硫液在PH值满足脱硫条件下可反复使用。PH值低于中混合，接触。通过碰撞，浸湿，对流和扩散等净化机理的作用下，脱除烟气中大部分的灰尘和二氧化硫，达到净化的目的。以石灰作为脱硫剂，脱硫化学反应机理如下： 系统启动阶段，脱硫塔内吸收液中加入氧化钙，发生如下反应：首先二氧化硫融入吸收液中： SO2+H2O=H2SO3 （1）生成的亚硫酸再与吸收液中加入的氧化钙进行中和反应： CaO2+H2SO3=Ca2SO4+H2O （2）氧化阶段生成的亚硫酸钙进入氧化池氧化 CaSO3·1/2H2O+1/2O2+3/2H2O=CaSO4·2H2O↓ （3）产生的CaSO4·2H2O经过沉淀池沉淀，形成最终产物石膏，粉碎后混在原料中制砖。 C、脱硫塔安装环保要求 脱硫塔设施要求购买正规厂家产品，脱硫塔安装由厂家专业技术人员进行科学安装，安装完成后剩余边角料、包装袋等分类收集，合理处置。脱硫塔配套的搅拌池、沉淀池等在建设过程中，物料需合理堆放，加盖篷布，运料通道进行洒水抑尘。 D、建设湿式脱硫塔的技术的可行性 针对本项目污染特性，本次环评要求在轮窑废气排放口位置建设湿式脱硫塔1座处理轮窑废气。 脱硫塔除尘效率≥98%，脱硫效率≥95%，脱硝效率≥60%，处理后废气经内径3m、高15m的排气筒排放，排放废气中烟尘、SO2、NOx、氟化物排放浓度均低于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中要求。采取环评要求的污染治理措施后，项目大气污染源可得到有效控制。 7、公用工程 ①供水 本项目用水主要为生活用水、生产用水和烟气脱硫循环补充用水。项目用水由附近自来水供给，满足本项目用水需求。 生活用水：本项目运营期长期工作人员30人，为其提供食宿。根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）标准，本项目生活用水量按60L/（人·d）计，工作300天，则生活用水量为1.8m3/d（540m3/a）；餐饮用水按25L/人·d计算，则餐饮用水量为0.75m3/d(225m3/a)。 生产用水：根据砖厂生产情况，空心砖的空心率是30%，则生产工艺用水指标为0.21m3/立方米砖，用水量为60m3/d（18000m3/a），全部以气态蒸发，不外排。 烟气脱硫循环补充用水：类比同类项目，本项目烟气脱硫喷淋循环用水量为20m3/a；每天补充的水量为循环水量5%，则补充用水量为1m3/d（300m3/a），脱硫废水每季度更换一次，废水作为生产用水回用。 综上，本项目区总用水量为63.55m3/d（19065m3/a）。 ②排水 本项目采取雨污分流制，设置雨水收集导排系统，采矿区设置80m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；在厂区内设置50m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产。项目生产用水在生产过程中以水蒸汽的形式蒸发；脱硫除尘用水全部消耗掉。因此，本项目废水主要为生活污水和餐饮废水，污水产生系数按0.8计，则生活废水产生量为1.44m3/d（432m3/a）；餐饮废水产生量为0.6m3/d（180m3/a）。餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一并进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排。 本项目废水产生总量为2.04m3/d（612m3/a）。 项目给排水平衡见表2-19和图2-8。 表2-15 项目给、排水平衡表 单位:m3/d 类别; 用水标准; 规模; 用水量(m3/d); 用水量(m3/a); 排水量(m3/d); 排水量(m3/a). 生活用水; 60L/人·d; 30人，300d; 1.8; 540; 1.44; 432. 餐饮用水; 25L/人·d; 30人，300d; 0.75; 225; 0.6; 180. 生产用水; 0.21m3/立方米砖; 6000万/a; 60; 18000; 0; 0. 脱硫用水; /; /; 1; 300; 0; 0. 总计; /; /; 63.55; 19065; 2.04; 612. 图2-8 项目水平衡图 单位：m3/d ③供电 本项目供电由宁县新宁镇电网供给，可满足本项目用电需求。 ④供暖 本项目供暖采用电供暖，能够满足项目采暖需求。 8、劳动定员 本项目劳动定员为30人，其中管理人员5人，技术人员3人，生产工人20人，其他人员2人。本项目年生产天数为300天。隧道窑每天24h运行，每天工作8小时。 |
| 总平面及现场布置 | 项目占地面积90533.786m2。项目区常年主导风向为东南风。本项目厂区总平面布置在充分满足工艺生产需求的前提下，从劳动安全和工业卫生、环保要求出发，结合场地形状，通过建筑物有机的整合，分区明确且节约用地，主体布局大体分为采矿区、生产区及办公生活区，具体位置分布如下： 本项目入口位于厂区东南角，矿区位于厂区西北侧。隧道窑位于东区中央位置，隧道窑烟气脱硫塔布设在厂区北侧，袋式除尘器安装在脱硫塔前端，远离生活区；煤矸石库设在厂区西北侧，陈化库布设在隧道窑内中间，取土场在厂区北侧，制砖车间布设在厂区隧道窑西侧，靠近陈化库；成品砖临时暂存场布置在厂区东侧。办公生活区位于厂区西南侧，项目生产与生活区分离，生活区位于生产区侧风向。 综上所述，本项目平面布置是合理的。项目总平面布置见附图2-9。 |
| 施工方案 | - 施工工序 图2-10 施工期工艺流程及产污节点图 - 施工时序 本项目从开始到建成投产的周期约为9个月，在实施过程中可根据建设状况、资金状况等进行调整。 第一阶段（准备阶段）：3个月，完成项目立项、开发利用用方案编制审批及各项手续审批等开工前的各种准备工作； 第二阶段（建设阶段）：5个月，完成采土场准备工程，砖厂生产厂区全部主体建筑工程及配套设施建设、设备选型、采购和安装； 第三阶段（交付使用阶段）：1个月，完成项目竣工验收、试运转、交付使用。 3、施工工期 本项目施工期约9个月，时间为每天8h，主要采取半机械化、半人工的施工方式。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 根据《甘肃省主体功能区规划》，本项目所在地镇原县位于甘肃省限制开发区-重点生态功能区范围里面陇东黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，项目属于基础设施建设，项目的建设符合甘肃省限制开发区的相关功能定位。 2、生态环境功能区划分 （1）生态功能区划 根据《甘肃省生态功能区划》本项目位于宁南-陇东黄土丘陵农业生态亚区中的黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区范围内。 根据《庆阳市生态功能区划图》，本项目位于宁县新宁镇桐庄村，所处生态环境功能区为Ⅱ-2中南部生态工业集中发展亚区。 根据《关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（甘政发〔2016〕59号），本项目所在地属于甘肃省水土流失重点治理区。 （2）大气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》，庆阳市除子午岭林区执行一级标准外，其余区域全部执行《环境空气质量标准》二级标准，本项目执行二级标准。 （3）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 （4）地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类，本项目地下水执行《地下水质量标准》中III类标准。 （5）声环境 本项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、生态现状 （1）土地利用类型： 根据调查结果，项目区土壤类型主要为黄绵土和黑垆土，黄绵土是由黄土母质直接耕翻形成的初育土。由于土壤侵蚀严重，表层耕层长期遭侵蚀，只得加深耕作黄土母质层，因而母质特性明显，无明显发育，为 A-C 型土。由于风成黄土富含细粉粒，质地、结构均一，疏松绵软，富含石灰，磷钾储量较丰，但有效性差，土壤有机质缺乏，含量仅 5g/kg。速效磷含量 3～5mg/kg；黑垆土由黄土发育，具低有机质含量 l0g/kg，但腐殖质层却很深厚(lm或更深)的土壤。原位粘化，但无明显粘化层，具假菌丝状石灰累积。结合《环境影响平技术导则 土壤环境》附录D，本项目区域的土壤盐化分级结果为轻度盐化，土壤酸化、碱化强度分级结果多为无酸化或碱化。 根据现场勘查，项目所在区域地质条件：本项目属陇东黄土高原地貌，植被发育良好。受地质构造控制区内沟壑纵横发育、梁峁规律分布、河谷平坦宽阔，水系纵横交叉，侵蚀与堆积相辅相成。山区海拔一般约1130～1350m，相对高差约100～220m左右。按地貌形态成因不同，可划分为两个地貌单元，黄土低山丘陵区地貌：工程区内沟谷密布，沟坡陡立，与河谷边垂直，Ⅲ级阶地以及各地貌由于地形连绵起伏，冲沟、黄土塬、梁、峁等黄土地貌形态交错分布，沟谷坡段常显黄土陷穴、落水洞等黄土地貌景观。土地利用现状见附图3-1。 （2）植被类型 ## 影响范围内植被类型主要为草丛与农业植被，其中草丛主要分布于黄土谷坡，植被种类为白羊草、长芒草、达乌里胡枝子、茭蒿、铁杆蒿等草本植物以及狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫、胡颓子等；农作物种类以小麦为主，其次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类、油菜等，农业植被主要分布于黄土塬与河流阶地；灌丛面积植被种类主要为黄刺玫、蒿属灌丛，同时有狼牙刺、酸枣、荆条等。阔叶林主要为刺槐林，树木种类主要为刺槐、泡桐、山杨、油松等乔木，以刺槐为为主，林下混生有少量狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫等灌木。项目评价范围内无珍稀保护物种。植被覆盖见附图3-2。 （3）动物资源现状 根据调查，评价区的动物组成比较简单，种类较少，多为常见种类，物种组成以小型兽类和鸟类为主。兽类主要有黄鼬、狗獾、蒙古兔、花鼠、达吾尔黄鼠、大仓鼠、小家鼠等；野生禽类主要有啄木鸟、杜鹃、小沙百灵、家燕、喜鹊、大嘴乌鸦、麻雀等。野生动物主要分布在林地及灌草丛中。 项目评价范围内无珍稀保护物种。 - 4、环境质量现状 （1）环境空气区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市宁县，本次环境质量现状数据引用庆阳市生态环境局公开公布的环境质量公告中的数据，2021年庆阳市宁县每月SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本因子的监测数据，具体情况见下表3-1。 ## 表3-1 2021年宁县环境空气年均值情况表 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 2021年1月; 15; 16; 96; 42; 1.0; 73. 2021年2月; 14; 11; 87; 44; 0.9; 98. 2021年3月; 8; 13; 82; 44; 0.7; 87. 2021年4月; 9; 10; 63; 31; 0.6; 88. 2021年5月; 12; 9; 66; 24; 0.4; 85. 2021年6月; 12; 10; 58; 24; 0.4; 106. 2021年7月; 12; 10; 45; 24; 0.5; 98. 2021年8月; 15; 9; 46; 24; 0.6; 99. 2021年9月; 14; 8; 31; 18; 0.7; 88. 2021年10月; 14; 11; 44; 26; 0.6; 90. 2021年11月; 13; 15; 80; 41; 0.9; 86. 2021年12月; 14; 14; 83; 42; 0.9; 115. 年均值; 12.67; 11.33; 65.08; 32.08; 0.76; 92.75. 标准值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 二氧化硫：宁县月均值浓度范围为8～15微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为12.67微克/立方米，达标。 二氧化氮：宁县月均值浓度范围为8~16微克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值为11.33微克/立方米，达标。 可吸入颗粒物：宁县月均值浓度范围为31～96微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为65.08微克/立方米，达标。 细颗粒物：宁县月均值浓度范围为18～44微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为32.08微克/立方米，达标。 一氧化碳：宁县月均值浓度范围为0.4～1.0毫克/立方米，月均值达标率为100%；年均值第95百分位数为0.76毫克/立方米，达标。 臭氧；宁县月最大8小时滑动平均的浓度范围为73～115微克/立方米，月最大8小时滑动平均值达标率为100%；年最大8小时滑动平均的第90百分位数为92.75微克/立方米，达标。 根据上述数据，庆阳市宁县2021年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 补充检测 为了解项目区TSP、氮氧化物和氟化物现状，本次特征因子现状监测委托甘肃领越检测技术有限公司进行现场检测。本项目监测点位图见附图3-3。 检测点位：项目废气监测共布设1个监测点，布设在项目区当季主导风向下风向。 检测项目：TSP、氮氧化物和氟化物。 监测频次：2022年4月17日-19日，连续监测3天，每天不少于24h。 检测结果：项目检测结果见表3-2。 ## 表3-2 环境空气检测结果表（时均值） 检测点位; 监测项目; 监测时间; 监测结果; 评价. 项目厂区内; 颗粒物; 2022.4.17; 0.194mg/m3; 达标. 2022.4.18; 0.208 mg/m3; 达标. 2022.4.19; 0.107 mg/m3; 达标. 氟化物; 2022.4.17; 0.00021 mg/m3; 达标. 2022.4.18; 0.00026 mg/m3; 达标. 2022.4.19; 0.00021 mg/m3; 达标. 氮氧化物; 2022.4.17; 0.023 mg/m3; 达标. 2022.4.18; 0.021 mg/m3; 达标. 2022.4.19; 0.017 mg/m3; 达标. 根据监测结果可知，项目评价区域环境空气中颗粒物、氮氧化物、氟化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。评价区无超标现象，评价区域环境空气质量较好。 （2）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，项目区附近无常年地表径流，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。 本项目所在区地表水为马莲河，根据庆阳市生态环境局公布的2022年5月份庆阳市河流地表水环境质量可知。监测结果见表3-3。 ## 表3-3 地表水监测结果一览表 单位：mg/L 序号; 断面名称; 所属流域; 所属水体; 断面类型; 水质目标; 水质类型. 1; 周家村; 马莲河; 马莲河; 国考; Ⅳ类; Ⅲ类. 由监测数据可知，监测点位水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅳ类标准要求，区域地表水环境质量良好。 （3）声环境质量现状 本次声环境质量现状监测委托甘肃领越检测技术有限公司进行现场检测。 ①监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周共设4个噪声监测点位。 ②监测时间 2022年4月17日-18日。 ③监测项目 等效连续A声级。 ④监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 ⑤监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 点位编号; 点位名称; 监测结果; 标准限值; 评价. 2022年4月17日; 2022年4月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 56.5; 46.3; 56.3; 46.7; 60; 50; 达标. 2#; 厂界南侧; 55.7; 45.5; 55.9; 45.8; 达标. 3#; 厂界西侧; 54.9; 45.2; 55.0; 45.0; 达标. 4#; 厂界北侧; 57.1; 47.4; 57.3; 47.2; 达标. 项目区厂界东、南、西、北侧4个监测点的监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目位于甘肃省庆阳市宁县新宁镇桐庄村，根据2018年庆阳盛源祥环保工程有限公司编制的《宁县优惠建材厂建设项目竣工环境保护验收报告》可知，本项目建设年产900万块粘土空心砖生产线一条，配套粘土矿开采，项目占地总面积为90533.786m2。主要有26门轮窑1座、制砖生产线一条、晾晒场、成品堆场、原料堆场等，以及配套的办公、住宿、环保措施等设施设备。由于原有项目因不符合产业政策原因已于2021年关停，未办理排污许可证。 本项目为改建项目，现将原有项目的情况介绍如下 （1）原有砖厂基本情况 1）原有砖厂概况 宁县优惠建材厂现有建设24门轮窑1座，年产900万块粘土空心砖。现阶段因产业政策原因已停产。 - 原有砖厂项目组成及主要构筑物 项目现有26门轮窑一座，空心砖机生产线一条，并建设有相关的办公用房、车间厂房等。年产900万块粘土空心砖。项目主要有制坯区、烧制区、晾晒区及其他辅助区域等，配套建设水、电工程等。现有项目具体建设内容见表3-5。 表3-5 原有砖厂建设内容一览表 工程类别; 项目 内容; 项目内容、组成及规模. 主体工程; 轮窑; 26门，位于厂区东南侧，建筑面积为2000m2. 制坯车间; 位于轮窑西侧，建筑面积为500m2. 粉碎车间; 位于轮窑西角，占地400m2. 粘土开采区; 位于厂区西北侧，矿区面积9200 m2，开采方式为露天开采. 辅助工程; 原煤堆场; 位于轮窑北侧，占地面积200m2. 晾晒场; 位于厂区西侧，占地面积8000m2. 成品堆场; 位于轮窑南侧，占地面积6000m2. 办公及 生活; 办公区; 位于厂区西南侧，占地面积200m2. 生活区; 包括宿舍、食堂，位于厂区西南侧，占地面积600m2. 公用工程; 供水; 生活用水由附近自来水供给. 排水; 雨污分流，设置排水沟、导流渠，设置1座50m3雨水收集池；无生产废水产生. 供电; 由宁县新宁镇电网提供. 道路; 1条长422m，宽4m的道路，连接厂区与G327路；采矿区临近生产区，厂内不设置专用运输道路. 环保 工程; 废水处理; 生活污水用于厂区泼洒抑尘；厂区设置旱厕，定期清掏，用于周边农田堆肥. 废气处理; 轮窑废气; 设置1座脱硫塔，处理后由15m高排气筒排放. 原料堆放粉尘; 煤堆场采用半封闭钢结构. 原料采掘与运输扬尘; 进出场道路路面进行硬化、洒水降尘. 噪声治理; 生产车间产噪设备设置基础减振、隔声罩、软链接等措施，主要噪声源远离居民区. 固体废物处理; 废砖和燃灰渣; 综合利用，作为原料回用. 除尘器灰尘和脱硫渣; 粉碎后作为生产原料利用. 生活垃圾; 设置垃圾收集箱，统一收集后拉运至政府部门指定点统一处置. 生态; 分层开采粘土，植被恢复. 原有项目主要原材料、能源消耗及主要设备见表3-6及3-7。 表3-6 原有项目的原料、能耗 名称; 单位; 数量; 来源. 原煤; t/a; 1260; 安口净石沟煤矿. 粘土; 万t/a; 1.8; 本项目采矿区. 生产用水; m3/a; 9000; 自来水. 电; 万度/a; 11.2; 由宁县新宁镇电网提供. 表3-7 原有项目主要设备 编号; 设备; 型号/规格; 数量. 1; 装载机; ZL50D; 1台. 2; 自卸车; 10t; 1台. 3; 制砖机; 真空制砖机; 1台. 4; 粉碎机; 功率：5.5KW; 1台. 5; 引风机; 功率：3.5KW，风量12000m3/h; 1台. 6; 搅拌机; 功率：30KW; 1台. 7; 输送机; 功率：3KW; 1台. 8; 叉车; 35T; 1台. 9; 轮窑; 26门; 1座. 10; 脱硫塔; /; 1套. 11; 除尘器; /; 1套. 3）原有项目产品方案 产品标准：《烧结空心砖和多孔砌块》（GB13544-2011）。 表3-8 原有项目产品方案表 序号; 产品; 规格; 产量. 1; 空心砖; 390×190×190（mm）; 900万块/a. （2）企业现有“环评”情况 宁县优惠建材总厂于2006年3月委托庆阳市环保研究所编制了《宁县优惠建材总厂建设项目环境影响登记表》，于2006年4月6日甘肃省宁县环境保护局做出了审批意见。宁县优惠建材总厂于2018年5月15日委托庆阳盛源祥环保工程有限公司编制的《宁县优惠建材厂建设项目竣工环境保护验收报告》，由于原有项目因不符合产业政策原因已于2021年关停，未办理排污许可证。 （3）原有砖厂生产运行情况 （1）废气 本项目现有工程产生的废气主要为轮窑焙烧废气、原料采掘和运输扬尘、燃煤堆场扬尘，主要污染物为烟尘、SO2、NOx、氟化物和TSP。 ①轮窑焙烧废气 本项目现有1座26门轮窑空心砖生产线，年产空心砖900万块。项目所用煤来自安口净石沟煤矿，燃煤用量为1260t/a。 A.燃煤废气 根据项目所用煤煤质参数，计算得出本项目燃煤废气污染物烟尘、SO2和NOx产生量分别为：17.64t/a，10.8t/a和4.183 t/a。 项目以粘土为主要生产原料，生产过程中高温加热可能使粘土及煤中的氟化物以气态形式散发到大气中。类比同类项目经验估算高温加热后氟化物产生量为0.03t/a。 综上，本项目轮窑废气烟尘、SO2、NOx和氟化物的产生量分别为17.64t/a，10.8t/a、4.183t/a和0.03t/a。 项目设置脱硫塔对轮窑废气进行处置（对烟尘的处理效率≥90%，脱硫效率≥70%），采用风机功率为3.5kw，风量为20000m3/h，根据验收监测结果处理后烟气中烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为55.8mg/m3、286.9mg/m3、181.4mg/m3，排放量分别为1.764t/a、3.24t/a、1.255t/a，烟气经脱硫塔处理后通过15m高排气筒高空排放。 ②原料采掘和运输扬尘 本项目粘土用量为18000t/a，开采过程粉尘量按原料用量的0.01%计，则产生的扬尘量为1.8t/a，采用洒水降尘措施，扬尘可降低80%以上，因此估算原料采掘和运输扬尘约为0.36t/a。 ③燃煤堆场扬尘 本项目燃煤使用量为1260t/a，通过类比分析，堆场扬尘产生量为0.129t/a。 （2）废水 现有工程无生产废水产生，产生废水主要为员工生活污水。项目生活污水产生量为537.6m3/a。产生的生活污水用于厂区泼洒抑尘。 （3）噪声 现有工程主要生产车间产噪设备设置基础减振、隔声罩、软链接等措施，主要噪声源远离居民区。 （4）固废 现有工程产生的固体废物主要为生产过程中产生的不合格产品、燃煤灰渣、生活垃圾以及设备维护产生的废机油等。 目前生产过程中产生的不合格产品按1%计（类比同类项目），则不合格产品量为135t/a，其中晾晒过程中产生的破碎或不合格砖坯经破碎后作为原料回用，烧制完成后的不合格废砖经粉碎后回用于生产。燃煤灰渣产生量约为44t/a，可经破碎后作为填充料回用。生活垃圾产生量约为2.4t/a，设置生活垃圾桶。 （4）存在的环境问题 根据调查分析，轮窑已拆除，现有厂区存在的环境问题如下： ①现有砖厂在生产过程中产生的废砖较多，未设置废砖堆场，均散乱堆放于露天堆场，无围挡设施，大风天气下易起尘，同时造成局部区域脏乱差的不良环境。 ②拆除轮窑建筑垃圾堆放在厂区内，无遮挡、无覆盖，大风天气容易起尘。 ③厂内运输道路未平整硬化，运输条件较差，地面起尘量大，车辆运输管理制度不健全。 ④场内暂存有大量标砖和空心砖，占用了大量空地。 ⑤矿区开采后未进行及时恢复，大面积矿区处于裸露状态，矿区未设置截水沟、导流渠。 （5）需进一步采取的“以新带老”环保措施 ①对原砖瓦厂在生产过程中产生的废砖业主应在本项目实施后及时通过破碎后再利用，设置废砖堆场。 ②现有轮窑拆除垃圾拉运至附近建筑垃圾再利用企业回用，不可利用垃圾清理至政府制定地方处置。 ③本项目实施后，重新建设封闭原料堆场（仅留出入口）。 ④要求企业进一步修订环境管理制度，厂区内道路及时清洁，运输时进行篷布遮盖； ⑤建议项目对厂区内暂存的大量产品进行清理。 ⑥采矿区加强排水设施的建设，修建截水沟、导流渠，建拦渣堤、围栏防护措施，分层开采粘土，及时植被恢复。 本项目利用现有场地进行建设，项目实施后现有砖瓦产生的废气、固废、均被改扩建后产生的“三废”所替代。项目利用粉煤灰和煤矸石作为生产主原料制作烧结空心砖，生产优质的墙体材料，项目的实施不仅变废为宝，也可以实现良好的经济效益、社会效益和环境效益。 （6）“三本账”核算 现有工程和改扩建工程建设后三本账核算一览表见表3-9。 表3-9 现有工程和改扩建工程建设后三本账核算一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 改扩建工程建设后污染物排放; 以新带老削减量; 变化量. 废气; 原料采掘扬尘; 0.36t/a; 0.6t/a; 0.36t/a; +0.24t/a. 原料堆场扬尘; 0.129t/a; 0.143t/a; 0.129t/a; +0.014t/a. 破碎扬尘; /; 0.085t/a; /; +0.085t/a. NOx; 1.255 t/a; 19.584t/a; 1.255t/a; +18.329 t/a. SO2; 3.24 t/a; 20.163t/a; 3.24 t/a; +16.923 t/a. 烟尘; 0.764 t/a; 0.78t/a; 0.764 t/a; +0.016 t/a. 氟化物; 0.03 t/a; 1.5t/a; 0.03t/a; +1.47t/a. 废水; 生活污水; 537.6m3/a; 612m3/a; 537.6m3/a; +74.4m3/a. 一般工业 固体废物; 生活垃圾; 2.4t/a; 4.5t/a; 2.4t/a; +2.1t/a. 脱硫渣; 43.539t/a; 813t/a; 43.539t/a; +769.461t/a. 布袋除尘器收集尘; 0.611t/a; 38t/a; 0.611t/a; +37.389t/a. 废砖废边料; 135 t/a; 150t/a; 135t/a; +15 t/a. 次品砖; 40t/a; 15t/a; 25t/a; -25t/a. 危险废物; 废机油; /; 0.1 t/a; /; +0.1 t/a. |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目运营期对环境影响较小，调查范围参照建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）确定。确定大气调查范围为500m，声环境调查范围为50m。根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，周边环境敏感点主要为周边的居民区、学校、行政办公单位等，本项目环境敏感点详见表3-10~3-11。本项目敏感目标分布图见附图3-4。 ## 表3-10 主要大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模. 经度; 纬度. 李家咀居民; 35.519801°; 107.895596°; 环境空气; 人群; 二类区; W; 104; 1户. 35.520493°; 107.894716°; W; 100; 1户. 桐庄村居民; 35.524093°; 107.895913°; N; 180-195; 2户. 35.523401°; 107.894389°; NW; 140; 1户. 35.524699; 107.893155; NW; 233-475; 9户. 2、声环境保护目标 本项50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境保护目标 ## 表3-11 地表水环境保护目标一览表 名称; 与本项目位置关系; 保护对象; 环境功能区. 马莲河; 东侧1.44km; 地表水; Ⅳ类水体. 4、地下水环境保护目标 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、土壤环境保护目标 表3-21 土壤环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标名称; 相对位置/距离/m; 保护目标. 土壤环境; 项目地及周边; 厂址及周边50m范围内占地; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行）（GB36600-2018）》表1中第二类用地标准. 6、生态环境保护目标 本项目位于宁县新宁镇桐庄村，占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地等生态环境保护目标，根据现场调查，项目区周边200m范围内生态环境保护目标主要为植被和动物，植被为野生植被，均为常见物种，未发现濒危保护物种；动物主要为麻雀、野兔、蛇等爬行类动物。未发现重点保护动物。 |
| 评价 标准 | 1、质量标准 （1）环境空气质量标准 环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；各项污染物浓度限值见表3-18。 表3-18 环境空气二级标准污染物浓度限值 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; ug/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 1小时平均; 200. 24小时平均; 160（8h）. CO; 1小时平均; 10; mg/m³. 24小时平均; 4. 氟化物; 月均值; 3.0; ug/（dm2·d）. 植物生长季平均; 2.0. （2）水质评价标准 1）拟建地项目地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类，具体标准限值见下表。 表3-19 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; pH; 6~9（无量纲）; 8; 硫化物; ≤0.5. 2; 溶解氧; ≥3; 9; 石油类; ≤0.5. 3; 高锰酸钾指数; ≤10; 10; 氰化物; ≤0.2. 4; COD; ≤30; 11; 挥发酚; ≤0.01. 5; BOD5; ≤6; 12; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 6; 氨氮; ≤1.5; 13; 粪大肠菌群（个/L）; ≤20000. 7; 总磷; ≤0.3. 2）拟建地项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，具体标准限值见下表。 表3-20 （GB/T14848—2017）Ⅲ类标准限值单位：mg/l 项目标准; pH; 硝酸盐; 氨氮; 亚硝酸盐; 氟化物; 总硬度; 六价铬; 挥发酚. Ⅲ类; 6.5≤pH≤8.5; ≤20; ≤0.5; ≤1.0; ≤1.0; ≤450; ≤0.05; ≤0.002. 石油类; 氰化物; 铁; 锰; 铅; 砷; 汞; 镉. ≤0.05; ≤0.05; ≤0.3; ≤0.1; ≤0.01; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.005. （3）声环境质量标准 项目拟建地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见表3-21。 表3-21 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 备注：夜间突发的噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。 （4）土壤环境质量标准 项目建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选标准，其他土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）“其他”土壤污染风险筛选值，其标准值见表3-22。 表3-22 土壤环境质量标准（摘录） 单位：mg/kg 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 筛选值（第二类用地）. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）; 砷; mg/kg; 60. 镉; mg/kg; 65. 铬（六价）; mg/kg; 5.7. 铜; mg/kg; 18000. 铅; mg/kg; 800. 汞; mg/kg; 38. 镍; mg/kg; 900. 四氯化碳; mg/kg; 2.8. 氯仿; mg/kg; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 616. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 0.43. 苯; mg/kg; 4. 氯苯; mg/kg; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 20. 乙苯; mg/kg; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1290. 甲苯; mg/kg; 1200. 间-二甲苯+对-二甲苯; mg/kg; 570. 邻-二甲苯; mg/kg; 640. 硝基苯; mg/kg; 76. 苯胺; mg/kg; 260. 2-氯酚; mg/kg; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151. 䓛; mg/kg; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15. 萘; mg/kg; 70. 石油烃（C10~C40）; mg/kg; 4500. 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）; 镉≤; mg/kg; 0.60. 汞≤; mg/kg; 3.4. 砷≤; mg/kg; 25. 铜≤; mg/kg; 100. 铅≤; mg/kg; 170. 铬≤; mg/kg; 250. 锌≤; mg/kg; 300. 镍≤; mg/kg; 190. 2、排放标准 （1）废气 1、项目运营后的大气污染物主要为原料堆放扬尘、原料破碎粉尘以及隧道窑焙烧废气（烟尘、SO2、NOx以及氟化物）等，隧道窑焙烧废气（烟尘、NOx以及氟化物）等有组织排放废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准限值，SO2执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620—2013）修改单（生态环境部公告2020年第71号）“人工干燥机焙烧”的二氧化硫排放限值调整为150mg/m3；原料堆放扬尘、原料破碎粉尘等无组织污染物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中企业边界大气污染物排放标准要求。详见表3-23、表3-24。 表3-23 砖瓦工业大气污染物排放浓度限值 生产过程; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控位置. 颗粒物; SO2; 氮氧化物（NOx）; 氟化物（F）. 人工干燥焙烧; 30; 150; 200; 3; 生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧窑干烟气基准含氧量为18%. 表3-24 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 浓度限值（mg/m3）. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 2; 二氧化硫; 0.5. 3; 氟化物; 0.02. 项目运营后餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模要求。标准限值见表3-10。 表3-10 饮食业油烟排放标准 饮食业油烟排放标准; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60. （2）噪声污染排放标准 施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表3-25。 表3-25 建筑施工场界噪声排放限值 dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 表3-26 工业企业厂界环境噪声排放标准 工业企业厂界环境噪声排放标准; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. （3）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。 |
| 其他 | 总量控制指标 结合本项目的排污特点，建议本项目的总量控制指标按以下执行： NOx：19.584t/a。 |

- 四、生态环境影响分析

| 生态环境影响专项评价 | 1、施工期生态影响分析 项目总占地面积90533.786m2。项目施工期对生态环境影响主要为占地影响、对动植物的影响、水土流失。 （1）对植物资源及植被的影响 本项目为就砖厂改造，场地内现状主要为旧砖厂遗留设施和建筑等，施工场地内无植被。项目周边均为当地常见物种，主要为稀树灌木草丛，植被类型单一，植物均为该区域常见的种类。项目施工不会导致种群结构的明显改变，更不会导致物种的灭绝。且项目采取文明施工，控制扬尘，及时清理施工现场，设置临时排水沟和沉砂池。减轻水土流失等措施减小影响，采取上述措施后施工期的建设活动不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，对植被和植物资源的影响较小。 （2）对野生动物的影响 项目所在区域人类活动频繁，因此矿区内野生动物的种类及数量都不多，主要是中低山陡坡地区的一些小型哺乳动物、爬行类、昆虫和常见鸟类。其为区域的常见种类，矿区不被扰动的地方及矿区外有大面积生境与项目施工所破坏的生境相似，项目采取加强宣传。禁止捕杀等措施后，项目建设对其影响小。 （3）对生物多样性影响 项目施工期土建工程量不大，施工期短，对植被资源和野生动物的破坏有限，不会造成植物资源和野生动物的明显减少，更不会造成物种资源的消失。随着施工期的结束，通过加强绿化措施，在一定程度上可以弥补施工期对生物多样性的影响。破坏的生物多样性通过自我修复，逐渐形成新的生物多样性平衡，构成新的生态平衡格局，施工期对生物多样性影响较小。 （4）对景观的影响 本项目施工期存在土石方的开挖、土建工程、破坏植被，并且导致水土流失可能性增加，对周围人群造成一定的视觉冲击，影响景观环境。 （5）施工期水土流失影响 项目施工期间恰逢降雨季会造成水土流失影响，评价要求企业施工期避开雨季，避免雨水冲刷施工期产生水土流失，同时压缩施工期，尽量减少对土壤扰动时间，必要时可采取分段施工，以减少同一时间内土壤扰动区域。 （6）对土壤的影响分析 施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，影响范围主要集中在作业带周围，而对此区域以外的土壤影响较小。根据项目内容，本项目对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。评价要求建设单位施工时对固体废物实施了严格的管理措施，进行了统一回填和专门处理，减少对土壤的影响。 本项目施工期工程量较小，工期较短，对景观环境的影响是暂时的。本环评要求建设单位优化施工，避开雨天施工，减轻对植被资源的破坏，减轻对景观环境的影响程度。本项目不涉及风景名胜区、自然保护区，也不在风景名胜区和自然保护区的路线上，对景观环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目土建工程中场地平整、土方开挖、回填及物料运输过程产生的扬尘是建设期最主要的污染因素；施工机械产生的废气中污染物主要有CO、NOx、SO2等。 - （1）扬尘影响分析 - 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于沟道两侧山体开挖、沟道回填、露天堆放的建材（如水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表4-1。 - 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1（kg/m2）. 5（km/hr）; 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/hr）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/hr）; 0.1531; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/hr）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. - 由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 - 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP 小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. - 施工期扬尘的另一个主要原因是物料露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-3。 - 表4-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. - 由表4-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.0m/s，可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。施工过程中需采取严格的防尘措施，尽可能将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 - （2）设备燃油废气影响分析 - 本项目施工所用的施工机械，主要包括挖掘机、装载机等，它们主要以柴油为燃料，施工过程中将会产生一定量的废气，其排放的污染物主要为CO、NOx、烃类等，但一般产生量不大，影响范围有限。对于运输车辆产生的汽车尾气，施工单位应采取相应措施，做好施工现场交通疏导，控制汽车尾气的排放。 3、水环境影响分析 - 废水主要来源于施工人员产生的生活污水，其主要污染物为COD、BOD5和悬浮物等，土建工程施工工期较短，施工人员较少，施工场地依托原有旱厕，施工期生活污水排放量为36m3/a，生活污水产生量较小，主要通过泼洒路面、作业面用于降尘。 - 本项目区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%~65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，若不采取必要的疏导措施，则泥污水漫流会对周边环境造成一定的影响。 - 工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，施工过程中应做好施工期临时雨水导排设施，确保雨污水合理排放，防止雨污水漫流对区域环境造成不良影响。 4、声环境影响分析 - 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，其特点是间歇性的。其中产噪最大的设备为场地平整的挖掘机、碾压机、装载机等。以高噪声源挖掘机作为预测源，采用点声源衰减预测模式进行距离衰减预测，忽略其它因素衰减。 - 预测模式如下： - 式中：LA(r)—点声源在预测点产生的声压级； - LA(r0)—参考位置r0处的声压级； - r—预测点距声源的距离； - r0—参考位置距声源的距离； - ΔL—环境衰减。 - 预测结果见表4-4。 - 表4-4 施工噪声随距离衰减变化 噪声源 离声源距离; 5m; 10m; 20m; 40m; 80m; 100m; 达标距离（m）. 昼间; 昼间. 挖掘机; 80; 72; 68; 62; 56; 50; 52; 100. 轮式装载机; 90; 84; 77; 70; 64; 57; 51; 282. 推土机; 86; 80; 73; 66; 60; 23; 35; 178. 平地机; 90; 84; 77; 70; 64; 57; 51; 282. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 71; 64; 58; 51; 26; 142. 载重汽车; 73; 67; 60; 53; 47; 40; 2.6; 40. - 工程区主要包括场地平整、道路工程、地基处理工程、土建结构工程、设备安装等。根据表4-4预测结果，施工期间噪声影响最大的为装载机和平地机，昼间距离施工机械在51m处方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求，夜间在282m处噪声方能达标。工程建设过程中，晚上严禁高噪声设备进行施工，以免影响周围的声环境质量，施工过程中施工单位定期对施工机械进行检修，以保障其正常运转，避免带病工作造成高噪声排放，严禁在施工场地内鸣号，避免、降低噪声扰民，则施工噪声对周边声环境敏感目标影响较小。 5、固体废弃物环境影响分析 - 项目在现有厂区内建设，现有厂区土地基本平整，厂区道路基本符合生产要求，只对重新规划的部分道路进行简单修整，项目总体挖方量较少。根据建设单位提供资料，新建生产车间挖方量约为300m3，新建隧道窑挖方量约为480m3，除部分在建设工程中回填外，其余土方全部用于场地平整及道路修整，在项目建设过程施工挖、填方量可基本平衡，无需外运土方回填，施工中无弃土外运。项目土石方平衡见表4-5、图4-1。 表4-5 土石方平衡表 （单位：m3） 序号; 工程名称; 挖方量; 填方量; 借方量; 弃方量. 1; 工业场地平整; 120; 540; 0; -420. 2; 新建生产车间; 300; 120; 0; 180. 3; 隧道窑; 480; 150; 0; 330. 4; 道路修整; 110; 200; 0; -90. 5; 合计; 1010; 1010; 0; 0. 生产车间 单位：m3 300 0 120 工业场地平整 540 120 150 道路建设 隧道窑 480 填方 挖方 图 例 弃方 200 110 图4-1 施工期土石方平衡图 建筑垃圾集中收集后可回收利用的部分拉运至附近建筑垃圾再利用企业回用，不能回收利用的运至指定地点处置，禁止随意倾倒。 项目施工期生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理，严禁施工期间生活垃圾乱堆乱放。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 运行期 1、大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为原料采掘和运输过程产生的扬尘，装卸、运输粉尘、原料堆场扬尘、原料破碎筛分粉尘、隧道窑废气、汽车尾气以及食堂油烟。 本项目运营期各环节产污量计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）、《三废处理工程技术手册——废气卷》（2013版）进行计算。 ①原料采掘和运输扬尘影响分析 在粘土原料的采掘过程中受到风等因素的影响会产生扬尘，原料运输均由封闭传送带运输，运输过程中会产生运输扬尘污染。本项目黏土用量为60000t/a，根据《三废处理工程技术手册——废气卷》（2013版），开采过程粉尘量为原料的0.01%计，则产生的扬尘量为6t/a。 对于生产所需的粘土原料的采掘，由于是露天采掘，挖掘过程中在风力作用下会产生粉尘。在采掘之前在土料场采掘部分洒水，这样可削减采掘过程中起尘量。通过洒水措施后，原料采掘和运输扬尘可减少90%，原料采掘和运输扬尘排放量为0.6t/a，原料采掘过程产生的粉尘对周围环境影响较小。 本项目煤矸石运输均由车运输，运输过程中会产生运输扬尘污染。原辅材料和成品在运输过程中应尽量选择路况较好的路段，避免因道路颠簸而造成的扬尘污染，尽量避免走人群密集处，且原辅材料运输车辆加盖篷布防止原料散落造成污染，对不慎洒落的原辅材料，应及时对地面进行清理。原辅材料及成品运输过程中减少夜间交通运输活动。在厂区附近应低速行驶，最大限度减少道路扬尘对周围环境的影响，扬尘对周围敏感目标影响较小。 ②原料堆场扬尘影响分析 煤矸石堆场主要大气环境问题是粒径较小的颗粒、灰尘在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。可起尘部分中<100um的约占10.01%，<75um的约占7.84%，<10um约占12.34%。只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速称为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天堆场来说，一般认为，起动风速为3.0m/s（50m高处）。 堆场物料无组织排放量估算公式：Q=0.0666k（u-uo）3e-1.023wM 式中：Q—堆放场地起尘量，mg/s； uo—50m高度处的扬尘起动风速，一般取4.0m/s； u—50m高处的风速，m/s； W—物料含水率，%； M—堆场堆放的物料量，t； k—与堆放物料含水率有关的系数，取0.96。 根据建设单位提供的情况并结合本项目特点，项目地最大堆存量约为2000t，煤矸石表面含水率为1.2%，原料堆场区扬尘产生量为1.43t/a。 项目原料堆场采用地上贮存，如遇大风天气，其扬尘会对周围环境造成严重的污染，要求建设单位对堆场进行封闭建设，地面进行防渗处理堆场采取全封闭建设，场地防渗及洒水等措施可降低粉尘90%以上。 项目原料堆场采用地上贮存，如遇大风天气，其扬尘会对周围环境造成严重的污染，要求建设单位对堆场进行封闭建设，地面进行防渗处理堆场采取全封闭建设，场地防渗及洒水等措施可降低粉尘90%以上。通过以上措施后，堆场粉尘排放量为0.143t/a，原料库安装换气扇8个，单个风量为5000m3/h，排放浓度为0.55mg/m3，能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的标准限值（1.0mg/m3）要求，对周围大气环境产生影响较小。 ③装卸、运输粉尘影响分析 本项目原料煤矸石堆场面积约800m2，原料煤矸石由汽车运送，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。 A、物料装车机械落差起尘量 本项目原料煤矸石由汽车运输，因装车机械落差产生的粉尘量采用交通部水运研究所提出的经验公式估算，经验公式为： Q1=0.003U1.6⋅H1.23⋅e−0.28W 式中：Q1——起尘量，kg/t； U——平均风速，取2.0m/s； H——物料落差，取1.5m； W——物料含水率，取10%。 本项目煤矸石年装运量为9万t，经估算装载起尘量为0.0117kg/t，则原料在装卸过程中产生的无组织粉尘的排放量约为1.1t/a。本项目煤矸石装卸均在全封闭煤矸石堆场内进行，采取以上措施后煤矸石装卸扬尘可以减少60%，则本项目煤矸石装卸扬尘排放量为0.44t/a。 B、运输车辆引起的动力扬尘 车辆在行驶时产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按50m计，平均每天发车空、重载各15辆（次）；空车重约5.0t，重车重约20t。以速度10km/h行驶，在不同道路清洁度情况下的扬尘量见表4-6。 表4-6 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6. 0; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 5（km/h）; 0.0501; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 根据本项目的实际情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则项目汽车动力起尘量约为0.8t/a。环评要求建设单位对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘，并对厂区地面进行硬化，加强管理，处理效率能达到60%以上，排放量约为0.32t/a。 ④破碎筛分粉尘影响分析 破碎：项目煤矸石大于31.5mm的物料均需进行破碎，参考《三废处理工程技术手册——废气卷》（2013版），破碎、筛分产尘浓度类比，粗碎：1000mg/m3，中碎：2500mg/m3，细碎：4500mg/m3，筛分：5000mg/m3，本项目颚式破碎机属细碎，产尘量按4500mg/m3计，项目年处理煤矸石90000t/a煤矸石密度约为1.8，故年处理煤矸石162000m3/a，本项目年运营210d，可估算本项目颚式破碎机产生的粉尘量为3.465kg/d，0.729t/a； 粉碎：项目经破碎后的混合料需要进行进一步粉碎，粉碎后物料颗粒小于3.0mm。参考《三废处理工程技术手册——废气卷》（2013版），破碎、筛分产尘浓度类比，产生的粉尘量按细碎4500mg/m3计，项目年处理煤矸石、黏土、不合格废砖混合料264000m3/a，可估算本项目粉碎、筛分过程中产生的粉尘量为5.6kg/d，1.18t/a。 项目破碎、筛分粉尘经集尘罩收集后通过车间布袋除尘器处理，集尘罩收集率按90%计，经集尘罩收集的粉尘为0.716kg/h，1.718t/a。无组织产生量为0.9kg/d，0.191t/a，车间全封闭，物料传输带进行密闭处理，且采取喷淋降尘的措施，除尘效率为90%，因此逸散至车间外无组织粉尘量为0.09kg/d，0.019t/a。集气罩收集后经袋式除尘器除尘，袋式除尘器处理效率为95%，因此有组织粉尘排放量为0.4kg/d，0.085t/a。则对周围大气环境产生影响较小。 ⑤隧道窑废气影响分析 在生产过程中采用全封闭内燃，只有在开始生产的时候加少量煤进行引火，引火后依靠砖坯中添加的煤矸石进行自燃即可满足焙烧要求，焙烧工序中产生的污染物主要为SO2和烟尘等。 项目点火每年燃煤（来自彬县）约7.5吨，点火后主要依靠砖坯中添加的煤矸石自身燃烧进行烧制。 项目运营过程中年产空心砖6000万块（折标砖），烟气量、颗粒物、氮氧化物的产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册，其原料燃烧过程中产排污系数如下表4-7所示。 表4-7 煤矸石制砖产排污系数表 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物; 单位; 产污系数. 煤矸石等; 隧道窑 （单条）; 所有规模; 工业废气量(燃烧); 标立方米/万块标砖; 152000. 烟尘; 千克/万块标砖; 6.5. 氮氧化物; 千克/万块标砖; 8.16. 项目二氧化硫根据物料平衡计算： 项目所用煤矸石和燃煤来自彬县煤矿，年用煤矸石约90000t，燃煤约7.5t。根据彬县煤矸石和燃煤参数报告，煤矸石中硫含量为0.5%，燃煤中硫含量为0.93%，则SO2产生量为： GSO2=2×80%×B×S×（1-η1）×（1-η2） 式中：GSO2—SO2的产生/排放量，t/a； B—燃煤量，t/a； S—煤的含硫量，%； η1—烧结砖砖坯的固硫率%，本次取44%； η2—脱硫装置的二氧化硫去除率%，η2取零时，为产生量。 经计算，SO2的总产生量为403.26t/a。 拟建项目年产空心砖6000万块（折标砖），根据上表产污系数可知，隧道窑中各污染物产生情况见表4-8。 表4-8 隧道窑烟气中各污染物产生情况 废气量; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）. 烟气91200万 m³/a; 烟尘; 39; 42.76; 16.25. SO2; 403.26; 442.2; 168.025. NOX; 48.96; 53.7; 20.4. 根据《砖瓦行业大气污染物排放标准》编制说明可知，砖瓦行业烧制过程中，NOX排放总量较大，又为目前总量控制指标，因此《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）实施后企业采取的主要环保设施是环保脱硝脱硫除尘系统一套，SNCR脱硝法脱硝效率为60%，脱硫工艺选用石灰石石膏法工艺，投加氧化钙，其脱硫效率为95%，袋式除尘器除尘效率为98%，经过脱硫塔处理后，烟尘排放量为0.78t/a，排放浓度为0.85mg/m3，NOX排放量为19.584t/a，排放浓度为21.48mg/m3，SO2排放量为20.163t/a，排放浓度为22.11mg/m3，再经15m高的烟囱排出，项目产生废气可做到达标排放。 根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》编制说明中表4-3:砖瓦企业调查数据表煤矸石烧结砖厂隧道窑氟化物产生浓度约1.37mg/m3，则项目氟化物产生量为1.5t/a。由于氟化物直接排放，因此氟化物排放浓度为1.37mg/m3，排放量为1.5t/a。 ⑥机械尾气影响分析 在营运过程中产生汽车尾气，废气中主要污染因子为CO、NOX等。本项目汽车尾气年污染物排放量较小，通过对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备，选用优质燃料，定期检修等措施后，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值。 ⑦食堂油烟废气影响分析 根据《环境保护使用数据手册》资料，食用油用量30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次环境影响评价取3%。本项目运营期30人在厂区食宿，则耗油量为0.9kg/d（0.27t/a），油烟产生量为0.027kg/d（0.0054t/a），烹饪时间每天按4小时计，油烟生产量为0.0675kg/h，产生浓度为1.35mg/m3。厨房安装油烟净化器，去除效率≥75%，则油烟排放量为0.00675kg/d（0.002t/a），排放浓度为0.338mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模要求，对周围大气环境产生影响较小。 综上，本项目有组织废气产排情况见表4-9，无组织废气产排情况见表4-10。 表4-9 项目有组织废气污染物排放汇总表 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 浓度mg/m3. 破碎筛分粉尘; 颗粒物; 1.718; 0.716; /; 集气罩+布袋除尘器; 0.085; 0.035; /; 15m高排气筒（DA001）. 隧道窑; 烟尘; 39; 16.25; 42.76; 采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟; 0.78; 0.325; 0.85; 15m排气筒（DA002）. SO2; 403.26; 168.025; 442.2; 20.163; 8.401; 22.11. NOx; 48.96; 20.4; 53.7; 19.584; 8.16; 21.48. 氟化物; 1.5; 0.625; 1.37; 1.5; 0.625; 1.37. 表4-10 项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 原料采掘和运输; 颗粒物; 6; 洒水抑尘; 0.6; 0.25. 原料堆场; 颗粒物; 1.43; 采取全封闭建设（仅留出入口），场地防渗及洒水; 0.143; 0.06. 装卸、运输; 颗粒物; 1.1; 采取全封闭建设（仅留出入口）; 0.44; 0.184. 食堂油烟; 油烟废气; 0.0026; 净化效率不低于75%油烟净化器; 0.002; 0.00675. 非正常工况大气环境影响 非正常工况大气环境影响 本项目非工况主要体现在污染防治设施出现故障情况下的污染物超标排放，本项目在出现故障的情况下能够及时停止作业，假设本项目故障持续时间为8h，则各污染物的排放量见如下所述： （1）隧道窑废气污染防治设施故障：当脱硫塔系统故障时，粉尘排放量为61.6kg（故障持续时间为8h），排放浓度为39mg/m3。SO2排放量为640kg（故障持续时间为8h），排放浓度为442.2mg/m3，NOx排放量为77.6kg（故障持续时间为8h），排放浓度为53.7mg/m3。 （2）破碎、筛分车间破碎、筛分工序上方废气污染防治设施故障：当集气罩发生故障时车间粉尘排放量为1.14kg（故障持续时间为1h），无法收集，集中在车间内，无组织排放，对车间及周边环境影响较大。 综上所述，项目运营期出现故障情况下，污染物会出现不同程度的超标排放情况，但是本项目工艺简单，操作方便，在污染物防治设施出现故障的情况下能够及时停止作业，防治污染物的持续超标排放。因此加强污染防治设施的管理，及时停止出现故障的污染防治设施，非工况情况下的污染物的超标排放对环境的影响在可控范围之内。 影响分析 （1）采土场环境空气影响分析 矿区无组织粉尘主要为开采及铲装粉尘，通过洒水抑尘，从源头减少粉 尘产生，矿区开采不会改变项目所在地空气环境功能，矿山开采过程排放的 无组织粉尘对环境影响较小。 - 有组织废气 项目有组织废气主要为原料破碎筛分粉尘及隧道窑烟气，原料破碎筛分粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理，处理达标后经过1根15m高的排气筒排放。隧道窑烟气采用SNCR法脱硝+袋式除尘+石灰石石膏法脱硫对新型隧道窑废气进行处理后经15m高排气筒排放。排放的废气均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB29620-2013）及修改单中的标准限值。 - 无组织粉尘影响分析 砖厂无组织粉尘主要包括原料堆场、运输车辆扬尘，通过采取围挡、路面洒水等降尘措施，从源头减少粉尘产生，项目建设不会改变项目所在地空气环境功能，项目排放的无组织粉尘对环境影响较小。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定，根据估算模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。根据计算，项目计算程序中给定的计算点与最大落地浓度均未出现超标点，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，项目不设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 本项目运营期主要废水为工人生活污水、生产废水和脱硫废水。 （1）生产废水 根据砖厂生产情况，空心砖的空心率是30%，则生产工艺用水指标为0.21m3/立方米砖，用水量为60m3/d（18000m3/a），全部以气态蒸发，不外排。项目生产用水以水蒸汽的形式全部蒸发，脱硫除尘用水全部消耗掉，不外排。 （2）生活污水 本项目生活废水产生量为1.44m3/d（432m3/a），生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，各污染物的产生浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L及25mg/L；餐饮废水产生量为0.6m3/d（180m3/a），餐饮废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，产生浓度为400mg/L、250mg/L、150mg/L、25mg/L及120mg/L。餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一并进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排。 项目运营期生活污水、餐饮废水污染物产生量见表4-11。 表4-11 生活污水、餐饮废水污染物产生量一览表 生活污水. 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS; /. 废水产生量; 432m3/a. 产生浓度（mg/L）; 400; 150; 150; 25; /. 产生量（t/a）; 0.1728; 0.0648; 0.0648; 0.0108; /. 餐饮废水. 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS; 动植物油. 废水产生量; 180m3/a. 产生浓度（mg/L）; 400; 250; 25; 150; 120. 产生量（t/a）; 0.072; 0.045; 0.0045; 0.027; 0.0216. （3）脱硫废水 本项目烟气脱硫喷淋循环用水量为20m3，每天补充的水量为循环水量5%，则补充用水量为1m3/d（300m3/a）。脱硫废水循环利用不外排。 采取以上措施后本项目废水对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自粉碎机、搅拌机、铲车及风机等设备噪声。 1、预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”： （1）噪声源强 项目运营期噪声主要为筛分机、搅拌器、箱式给料机、锤式破碎机、滚筒筛、双轴搅拌机、装载机等，噪声源强在80-95dB(A)，采取以下措施后，噪声衰减值约为15dB(A)，噪声源强及治理后衰减量详见下表。 表4-12 主要噪声设备噪声源强 dB（A） 装置及噪声源; 数量 （台/套）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 时间. 核算方法; 噪声值; 措施; 降噪效果; 噪声值. 铲车; 1台; 类比法; 85; 基础减振、隔声; 20; 65; 昼间. 粉碎机; 1台; 85; 基础减振、隔声; 20; 65; 昼间. 给料机; 1台; 80; 基础减振、隔声; 20; 60; 昼间. 搅拌机; 1台; 80; 基础减振、隔声; 20; 60; 昼间. 挤砖机; 1台; 85; 基础减振、隔声; 20; 65; 昼间. 风机; 2台; 90; 基础减振、隔声; 20; 70; 昼间. （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-13。 表4-13 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.8. 2; 主导风向; /; 东南风. 3; 年平均气温; ℃; 8.5. 4; 年平均相对湿度; %; 60. 5; 大气压强; atm; 1. 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 筛分机; 7.5; -78.4; 1362.4; 5.0; 85; 基础减振、隔声; 昼间. 2; 搅拌器; -10.9; -83.3; 1362.5; 5.0; 85; 基础减振、隔声; 昼间. 3; 给料机; -9.9; -46.2; 1362.6; 5.0; 80; 基础减振; 昼间. 4; 破碎机; -16.2; -16.1; 1362.0; 5.0; 80; 基础减振、隔声; 昼间. 5; 搅拌机; -20.6; -64.1; 1362.4; 5.0; 85; 基础减振、隔声; 昼间. 6; 装载机; 83.5; 43; 1338.8; 5.0; 90; 禁鸣; 昼间. 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-15。 表4-15 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y. 东; 157.1; 22.9; 最大噪声; 28.6; 60; 达标. 南; -16.2; -123.8; 33.6; 60; 达标. 西; -174.6; -43.3; 14.1; 60; 达标. 北; -108.6; 33.3; 17.5; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2类标准，因此，项目运营期噪声对声环境影响较小。 运输车辆噪声：根据实地调查，项目拉运路线为国道，沿线居民较多，拉运过程中会对沿线居民产生一定的影响。项目在运输物料过程中，应做好车辆、车皮等的密封工作，应加帆布做遮盖，运载量不应超过运载工具的最大运输量，尽量选择路面条件好，距离短的运输路线。运输路线选择主干路，且运距最小的路线。避免在大风、下雨等天气恶劣的条件下运输。 综上所述，本项目运营期间噪声对周边环境有一定的影响，但是通过采取本环评要求的相关噪声防治措施，噪声对周边环境敏感点的影响能降到最小。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固废主要为废砖废边料、次品砖、脱硫渣、布袋除尘器收集尘、餐厨固废、废机油及员工生活垃圾等。 一般固废： （1）废砖废边料 生产固废主要为切条及切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖等。切条及切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖产生量按产品的0.1%计，约150t/a。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般固废代码为SW59。 （2）次品砖 本项目次品率约为按产品的0.01%，产生废砖占约为15t/a。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般固废代码为SW59。 （3）脱硫渣 脱硫除尘系统的产生的废渣主要是亚硫酸钙和硫酸钙及少量未反应的脱硫剂。本项目产生脱硫渣约为813t/a。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般固废代码为SW06。 （4）布袋除尘器收集尘 本项目的除尘灰主要是粉碎、筛分、烟气处理阶段产生，为38t/a。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般固废代码为SW59。 本项目一般固体废物产生情况见表4-16。 表4-16 本项目一般固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 固废性质; 固废代码; 处置方式. 1; 废砖废边料; 150t/a; 一般废物; SW59; 破碎后回用于生产. 2; 次品砖; 15t/a; 一般废物; SW59; 破碎后回用于生产. 3; 脱硫除尘渣; 813t/a; 一般废物; SW06; 收集后回用于生产. 4; 除尘器收集尘; 38t/a; 一般废物; SW17; 收集后回用于生产. 危险废物： （1）废机油 根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，机修车间产生的废机油属于危险废物，危险废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危险废物代码“900-218-08”，产生工序为“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，本项目废机油产生量为0.1t/a，收集于密封的废机油桶中，暂存于10m2的危废暂存间，交由有资质的厂家回收处理，运输过程中密封。 本项目危险废物产生情况见表4-17。 表4-17 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 固废性质; 固废代码; 处置方式. 1; 废机油; 0.1t/a; 危险废物; HW08-900-218-08; 集中收集暂存于危废暂存间，定期由资质单位回收处理. 生活垃圾： 厂内劳动定员30人，产污系数按每人每天0.5kg生活垃圾计算，年工作300天，全年产生生活垃圾约4.5t。生活垃圾集中收集，定期运送至新宁镇桐庄村生活垃圾暂存点处置。 餐厨固废： 本项目就餐人数30人，年工作300天。餐饮固废主要为食堂厨余，食堂厨馀产生量按照每人0.3kg/d计，则厨馀产生量为2.7t/a，厨余垃圾由餐厨垃圾收集车定期清运收集处置。 - 5、地下水和土壤影响分析 （1）污染途径 运营期环境影响识别主要针对产生的废水污染物和危废等，本项目对地下水和土壤可能产生影响的途径主要为脱硫塔循环水池、危废间等事故防范措施不到位，会发生地面漫流影响，同时也会发生泄漏导致垂直入渗影响，主要影响因子为SS和石油（石油烃）类。 本项目对地下水、土壤得影响类型和途径见表4-18。 表4-18 本项目土壤影响类型与途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗. 建设期; /; √; √. 运营期; /; √; √. 服务期满后; -; -; -. 表4-19 本项目土壤影响类型与途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 土壤污染因子; 备注. 脱硫塔循环水池、危废间; 脱硫塔、危废间; 垂直入渗; SS、石油类（石油烃）; SS、石油类（石油烃）; 对标筛选. （2）影响分析 项目为露天采矿及空心砖生产项目，本项目为黏土开采及破碎过程不添加有毒有害的化学药剂，主要土壤、地下水污染因子是TSP；砖厂生产过程中废气污染物主要为焙烧烟气（烟尘、SO2、NOx、氟化物）。本项目的开采不会对土壤带来显著的酸化、碱化、盐化等影响。项目制砖厂区设置危废间一间，收集运行过程中产生的废机油等，主要污染因子为石油类（石油烃），危废间重点防渗处理，定期委托有资质单位处置，不在厂区内长期储存废机油。 根据厂区可能泄漏污染物的性质和生产单元的构筑方式以及《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），将整个厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目分区防渗图见附图4-2。 ①简单防渗区 本项目简单防渗区包括生活、办公区、道路等，采取简单地面硬化措施。 ②一般防渗区 一般防渗区包括生产区、雨水收集池和脱硫脱硝剂储存室等。一般防渗区地面及四周采取的防渗措施为混凝土铺砌，采用土工膜+抗渗混凝土的结构型式，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 ③重点防渗区 重点防渗区包括危废暂存间和脱硫塔循环水池。重点防渗区地面及四周采取的防渗措施为混凝土铺砌，采用土工膜+抗渗混凝土的结构型式，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s。 采取以上措施后，项目运营期对地下水环境和土壤的影响较小。 - 6、事故风险环境影响分析 本项目无重大危险源。本项目只对风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （1）风险源识别 本项目为煤矸石和黏土制砖项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。项目原辅材料及产品中均不含《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004） 附录 A 列示的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质，项目不存在重大危险源。 项目生产过程中环境风险主要来源于工业窑炉燃煤的爆炸风险。隧道窑需要添加燃煤，使用烟囱排烟的隧道窑，刚开始点火时，常发生烟囱抽力不够，火不前进，温度提不起来的现象，且点火后在窑头处形成大量的CO气体，人工看火时或加煤时会发生较大的“回喷”或“爆炸”，造成人员伤亡并损坏窑体结构的事故。 （2）环境风险防范措施 ①为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报； ②加强巡检，如果发生污水泄漏能够及时发现，及时采取措施； ③加强在线脱硫塔在线监测系统管理，发现废气异常排放及时处理； ④加强对厂区的巡视，厂区配备一定量的砂土和空桶，用于收集机械设备故障泄露的机油，防止风险物质的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害； ⑤强化安全管理，确保拌合站安全、有序、平稳运行； ⑥加强对脱硫塔循环水池渗漏事故的防护；对脱硫塔循环水池进行重点防渗处理； ⑦加强对脱硫塔的日常管理，做到在线监测装备正常运行，一旦发生故障，能及时处理； ⑧定期对工人进行了培训，定期检查脱硫塔，若出现损坏或故障，须及时检修，确保各设备正常 ⑨预防点火时喷火爆炸措施 Ⅰ、严格掌握加煤时间与加煤量：须在大灶底火充足，窑内红亮时方多次少量加煤，保证燃料完全燃烧，切忌少次多量地加煤，严禁出现闷火现象。 Ⅱ、加强排烟：烟囱排烟时，点火开始可先在烟囱底部烧柴，提高烟囱抽力，并适当开大风闸和密封窑体，防止漏气，使其在窑内迅速形成负压。码窑头时，须使烟气易流入哈风口，砌大灶时也应尽量消除气流死角，保证排烟畅通，避免煤气在窑内滞留。 ⑩预防点火倒窑的措施 Ⅰ、点火的火头砖尽量装干燥砖坯，如实在无干砖坯而又须马上点火，则应用未淋过雨的已烧好的干成品砖，码装二排至顶部； Ⅱ、如果炉内温度很高，则勿忙加燃料，等炉温减弱后再加。为了减少加燃料时冷风冲进炉内，可做铁皮门，加燃料时移开，加完后马上将炉门口盖严。 综上所述，隧道窑点火时造成喷火爆炸和倒窑事故的原因为烟道和烟囱内的气体在点火时温度不够高，同环境大气的温度差异过小，气体不流动而造成的。为了加快点火速度及防止上述事故发生，加速提高烟囱的抽力，可加热烟道和烟囱中的气体， 选择靠近烟囱窑室的哈风洞，提高该哈风洞的烟闸，用柴油生火，使热气流入烟道和烟囱；或是选择适当的窑室，在哈风洞处砌筑小灶生火；最有效的方法为在烟囱底部检查口处用柴油生火加热烟囱中的气体，使之流动并达到正常抽力，以降低项目风险水平在可接受范围内。 因此，生产过程中尤其点火时要严格控制作业环境，制定工岗位操作规程，可有效避免爆炸事故发生。 - 7、清洁生产分析 7.1生产工艺及备先进性分析 本项目为隧道窑生产线；项目制砖机型号为JZK90真空挤砖机；项目用双轴搅拌机，型号为5000×4000/75KW；项目用破碎机为颚式破碎机，型号为1200×1200/160KW，项目切条机型号为QTB2；项目所用工艺、设备均不属于淘汰类。 项目生产工艺及生产装备为国内主流生产工艺，为国内先进水平。 7.2资源能源利分析 （1）资源能源利用 本项目运营过程中消耗一定量的黏土、煤矸石、电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （2）节能降耗 生产线主要耗用电能，因此在设备购置设计中均将以节约用电、减少热损失作为重点来抓，将按《评价企业合理用电技术导则》(GB3458-1983)的要求进行设计与合理用电，并且进行设备保温处理。具体措施如下： ①为节省项目的建设投资，降低运营成本，达到节能降耗的目的，在工艺流程确定中，多次比对生产方案，充分考虑采用先进的、经济合理的工艺和节能技术。工艺流程配置上尽量做到合理设计，避免能源、材料等的浪费。在设备选型方面，选择低耗、高效产品； ②总平面布置相对集中，配电室靠近负荷中心，力争减少管线能耗损失，同时节约了管线成本； ③根据无功补偿就地平衡的原则，在变压器低压侧采用自动调节投入的静电电容器组，做无功补偿装置，使供电系统运行后，保证企业的功率因数在0.95以上； ④生产工艺流程均按物料流向合理布置，减少物料往返次数，力争使往返路线缩短，同时便于原料与产品的暂存及运输； ⑤车间内的照明全部采用节能照明灯； ⑥生产线采用先进设备，生产效率高，能耗低，节约了能源； ⑦产品设计到开发充分采用优选设计理论，结合市场需求使产品结构更趋合理，更新换代速度更快。 7.3清洁生产管理 项目实施自上而下的环境管理工作网络，实施环境保护目标责任制，明确环境保护目标，实施目标管理。环保部门制定实施对策及环保措施，各装置按照要求将指标层层分解，制定自己的环保目标，落实到岗、到位、到人。 在生产管理过程中，建立健全各项规章制度，以法规、行政、经济等手段，规范企业生产行为，对工程建设施工、生产运行等方面提出明确防治措施和规定，使企业实施清洁生产有法可依、有章可循，规范了企业及职工的生产行为。 把环保工作纳入企业生产管理之中，建立健全适应生产、防治工业污染的一系列环保规章制度，层层落实环保目标责任制，坚持环保指标考核，推行清洁生产，重视宣传环保教育和培训，依靠广大职工搞好工业污染防治、清洁生产工作。在治理方法上从提高对原材料和资源的利用入手，采用清洁生产工艺，在生产过程中控制污染物的产生，达到控制与消减污染物排放总量的目的。 本项目符合国家产业政策和地方有关法律法规、污染物排放达到标准要求、满足总量控制要求；对产生的所有固体废物，全部回收综合利用，临时贮存满足要求，避免造成二次污染；生产中将严格按照相关要求制定完善的原材料质检制度和原材料消耗定额，对能耗、水耗考核制度、对产品合格率有考核、各种人流物流包括人的活动区域、物品堆存区、固废等有明显标识，对跑冒滴漏现象控制较好。 项目建设与清洁生产同步规划、同步实施、同步发展、达到污染治理与生产技术相结合、节约能源、降低能耗与提高产品质量相结合，依靠科技进步，推行清洁生产、综合利用、提高污染治理水平，尽可能充分利用资源、能源，减少或消除污染物的产生。同时在污染治理上，水污染防治以减少新鲜水用量为核心；大气污染防治以节能为核心；防治固体废物以减量化和资源化为核心。 通过以上分析，认为该工程属于清洁生产国内先进水平。 7.4小结 综上所述，本项目工艺技术装备较为国内先进水平，项目建成投产后，通过各种节能、降耗及减污措施，将使工程能耗降低，同时也减少了对周围环境的污染，“三废”排放量少、性质简单且全部达标排放，工业固体废物全部综合利用。综合评价本项目清洁生产水平为国内先进水平。有效解决了企业经济发展与保护环境的对立矛盾，符合清洁生产要求。 - 8、碳排放评价分析 8.1碳排放核算边界及种类识别 （1）核算边界 本项目碳排放核算以企业厂区为边界，包括厂区内所有生产设施产生的温室气体排放。生产设施范围包括直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。 （2）温室气体源及种类识别 本项目向大气中排放的温室气体识别如下。 表4-20 本项目温室气体排放种类及源识别表 排放类型; 产生装置及环节; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6; NF3. 营运期; 间接排放; 净调入电力和热力; 各类耗电生产设备; √; /; /; /; /; /; /. 厂区照明; √; /; /; /; /; /; /. 直接排放; /; 隧道窑; √; /; /; /; /; /; /. 8.2碳排放现状调查 （1）全球碳排放情况调查 根据《全球能源回顾：2020年二氧化碳排放》报告，在过去一年，受新冠疫情影响，全球与能源相关的二氧化碳排放量下降5.8%，这也是第二次世界大战以来的最大年度降幅。 根据报告，从绝对值来看，2020年全球与能源相关的二氧化碳排放量较前一年减少约20亿吨。其中，受疫情影响，交通运输部门因使用石油而产生的二氧化碳排放量就减少了11亿吨。 受经济复苏和缺乏清洁能源政策影响，2020年12月全球碳排放较2019年同期增长2%，达到6000万吨，因经济活动复苏提高了能源需求，其中全球主要经济体是主要推动因素。许多经济体的排放量都超过了新冠疫情危机前的水平。目前，许多经济体的二氧化碳排放量都在攀升。 国际能源署认为，2020年二氧化碳排放量的趋势变化表明，在确保经济增长和能源安全同时，全球仍面临遏制二氧化碳排放的挑战。 （2）企业碳排放情况 表4-21 企业碳排放调查一览表情况表 调查要素; 本项目实际情况. 排放 类型; 能源活动; 燃料燃烧; 煤矸石、煤燃烧. 能源作为原材料用途; 隧道窑点窑和多孔砖烧制. 8.3 碳排放量核算 根据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB/T 32150-2015)，参照《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》以及本项目物料平衡核算项目碳排放总量。 （1）核算方法 ①碳排放总量 式中： EGCG：为报告主体的温室气体排放总量，单位为吨CO2当量； ECO2-燃烧：为企业边界内化石燃料燃烧产生的CO2排放量（本项目不涉及）； EGCG-过程：为企业边界内工业生产过程产生的各种温室气体CO2当量排放； RCO2-回收：为企业回收且外供的CO2量（本项目不涉及）； ECO2-净电：为企业净购入的电力消费引起的CO2排放； ECO2-净热：为企业净购入的热力消费引起的CO2排放 ②工业生产过程的碳排放 本项目工业生产过程中使用含碳物料，其发生分解反应导致排放，因此本次核算参照工程分析物料平衡方法进行核算，根据物料平衡本项目二氧化碳产排情况见表4-22。 表4-22 生产工艺过程温室气体产排量核算 生产线; 生产工序; 温室气体 名称; 小时产量 （kg/h）; 年运行小时数; CO2年产生量（t/a）; CO2年排放量（t/a）. 隧道窑; 多孔砖烧制; 二氧化碳; 82.6; 2400; 198.24; 198.24. ②净购入的电力消费引起的CO2排放 企业净购入的电力消费引起的CO2排放按下式计算： ECO2-净电：为企业净购入的电力消费引起的CO2排放（本项目900MW•h）； AD电力：为企业净购入的电力消费，单位为 MWh； EF电力：为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh（本项目取值0.8922t/MWh）数据来源于《2019年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子OM计算说明》（西北区域电网）； ECO2-净电=900MW•h×0.8922t/MWh=802.98t/a EGCG：=EGCG-过程+ECO2-净电=198.24-802.98=-604.74t/a 8.4碳排放评价 （1）碳排放绩效评价 ①单位工业总产值碳排放Q工总=E碳总/G工总 Q工总：单位工业总产值碳排放，t CO2/万元； E碳总：项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2（本项目满负荷运行时碳排放总量为-604.74t/a）； G工总：项目满负荷运行时工业总产值，万元（本项目工业总产值2000万元/年）； 经计算Q工总=2000/5864.954=3.31t/万元； ②单位产品碳排放Q产品=E碳总/G产量 Q产品：单位产品碳排放, tCO2/产品产量计量单位； E碳总：项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2（本项目满负荷运行时碳排放总量为604.74t/a）； G产量：项目满负荷运行时产品产量，无特定计量单位时以t产品计（本项目产品产能合计145427t/a）； 经计算Q产品=604.74/145427=0.0042tCO2/t产品 （2）单位能耗碳排放Q能耗=E碳总/G能耗 Q产品：单位能耗碳排放，tCO2/ t标煤； E碳总：项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2（本项目满负荷运行时碳排放总量为604.74t/a）； G产量：项目满负荷运行时总能耗（以当量值计），t标煤（本项目能耗折算为4441.66t标煤） 经计算Q能耗=604.74/4441.66=0.136。 本项目碳排放绩效水平汇总见表4-23。 表4-23 本项目碳排放绩效水平汇总一览表 核算边界; 单位工业增加值碳排放 （t/万元; 单位工业总产值碳排放（t/万元）; 单位产品碳排放 （t/t产）; 单位能耗碳排放 （t/t标）. 本项目; 不涉及; 3.31; 0.0042; 0.136. 8.5结论 本项目施工工程量较小，单位建筑的碳排放量较小。营运期二氧化碳排放量为604.74t/a；单位工业总产值碳排放3.31（t/万元）、单位产品碳排放0.0042（t/t产品）、单位能耗碳排放0.136（t/t标煤）。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、用地符合性 本项目位于宁县新宁镇桐庄村，项目占地面积为90533.786m2，用地为宁县优惠建材厂旧址占地，用地性质为建设用地。用途符合宁县产业政策和供地政策。本项目所在地无乡镇规划，因此不再对其进行说明。 根据国家发改委、国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目均不属于此类限制和禁止项目。因此，本项目符合国家土地用地政策。 2、选址合理性分析 本项目位于甘肃省庆阳市宁县新宁镇桐庄村，项目矿区为甘肃省庆阳市宁县自然资源局批准开采的砖瓦用粘土，项目厂区靠近矿区，便于原料的运输和利用，减少转运环节，符合国土资源利用规划。本项目所在地水、电、原料供应均有保证，满足本项目生产生活的需要。砖厂原煤、煤矸石等原料来源于外购，项目紧邻通村油路，交通较为方便，原料及成品运输方便。因此项目原材料供给均能满足产量要求。 本项目运行主要产生污染物有废气和噪声，本项目对主要大气污染源均采取了环保措施，保障废气达标排放，对主要噪声源进行了源强削减、传播途径控制等措施，使得厂界噪声对外环境影响较小。 经现场调查，本项目东侧、南侧和北侧厂界紧邻干沟，西侧紧邻粘土矿山。项目周边无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目厂界50m范围内无居民分布，项目最近农户为距离厂界东侧100m处，满足卫生防护距离要求，对外环境影响较小。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、生态保护措施 （1）施工活动在项目占地范围内进行，不越界占用周边耕地，在项目占地范围内，以最大限度减小地表扰动为原则，尽量减少永久占地和临时占地。 （2）加强对施工人员的管理，施工过程中不捕杀野生动物，不随意砍伐区域植物。 （3）设置临时排水沟和沉砂池及植物措施，减轻水土流失等措施减小影响。 （4）充分利用区域内自然地形地貌，尽可能减少占地面积，减少对植被的破坏面积；施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。 （5）项目建设过程中必须将项目周边的绿化同时考虑，种植乔、灌、草相结合的立体防护林带，并要做好施工场地得防护措施，建设扬尘对周围环境的影响。 （6）加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水和施工废水排入沟道，最大限度保护动物生境。 （7）物料运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失。 （8）禁止在工程占地范围外、植被良好的地区进行取土石活动，以减少水土流失损坏面积。 （9）本项目地形地貌较为复杂，通过优化平纵面尽量减少填挖高度，力求填挖平衡，挖方段土石方尽量利用。 （10）施工中应尽量减少植被占压、破坏。即尽量选择荒地为临时用地，对树木减少破坏，能移栽的尽量利用。 - 2、大气污染防治措施 本项目施工过程中产生的废气包括构筑物基础开挖、附属设施安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。 施工期大气污染防治措施如下： （1）参照“6个百分百”防治施工期扬尘污染，施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处； （2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量. （3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量。 （4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖。 （5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量；土方运输车辆装载高度不得超过槽帮上沿，限速行驶，避免物料沿途撒漏。同时要按照批准路线和时限清运。 （6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用防风抑尘网苫盖。 - （7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业。 通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。 - 3、水污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工人员的盥洗废水和施工废水。施工废水中的污染物主要以SS为主，该废水可以经厂内设置的临时沉淀池沉淀后回用于生产工序；施工生活污水产生量较少，污染物成份简单，施工场地浮土较多，易产生扬尘，故可直接泼洒施工场区地面抑尘，不会对周围环境产生不良影响，综上施工期废水治理措施可行。 4、固废污染防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工人员产生的生活垃圾和部分建筑垃圾，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）生活垃圾应定点收集，交由环卫部门统一运至政府指定的生活垃圾填埋场处理，施工期产生的建筑垃圾尽可能回用，可利用建筑垃圾拉运至附近建筑垃圾在利用企业回用，不能回用的向有关部门申报，核准后运至指定的城市建筑垃圾处理场，不向环境排放。应加强建筑垃圾清运前在场地内临时堆放管理，对临时堆放场应采取临时防尘、防淋措施，避免固体废物堆放过程中产生扬尘污染和雨污水影响附近地表水。 （3）加强固体废物运输管理，固体废物外运应选用防洒落车辆，严格按照城管部门有关要求，合理选址运输时间和运输线路，采取必要的防尘、防洒落措施，严禁超载，控制车速，避免因超载、超速导致物料洒落。 采取上述措施，可有效防止固体废弃物对周围环境的影响，施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 - 5、噪声污染防治措施 本项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆，施工施工期噪声主要是施工机械和运输车辆。噪声源主要为装载机、推土机、摊铺机、吊车等，如不加以控制，将严重干扰临近居民的正常生活，为此，施工方采取以下的治理措施： （1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 （2）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19:00-22:00）不得使用挖掘机等高噪声机械作业，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）禁止一切施工活动，以免影响周边居民的休息。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 （3）施工机械设备应选用低噪声设备，定期对设备维护，确保设备良性工作。避免高噪声设备同时作业，尽可能减轻声源叠加影响。在施工总平面布置时，高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置。 （4）建设单位应加强施工管理，加快施工进度，缩短高噪声施工工期。 （5）施工时应设置封闭的护围结构，减少施工噪声对居民的噪声环境影响。 （6）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 （7）噪声监测计划 表5-1 施工期环境监测一览表 类 别; 监测因子; 监测点位置; 监测频率; 备注. 声环境; 等效连续A声级 LAeq; 厂界; 监测1期；昼夜各监测1次. 总之，根据同类项目施工期噪声管理情况，只要项目严格落实各项防治措施，加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，则可确保噪声达标排放。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）黏土开采应严格按照国土部门核准的开采方案进行开采，采用自上而下水平分层台阶开采方法，根据设计的开采参数，设计开采台阶7个，最小工作平台宽度16m，台阶高度为10m，最小安全平台宽度为3m，清扫平台宽度为6m，工作台阶坡面角50°，终了边坡角≤40°。 （2）在开采区周围修建截排水沟防止水土流失，截排水沟为长约200m，断面0.5×0.5m明沟；同时在项目区地势较低处设置一个容积为50m3的初期雨水收集池将初期雨水收集后回用于生产过程。 （3）加强矿区及生产厂区的植被恢复工作，同时在项目取土场、砖厂生产及生活区设置2000m2的绿化面积。植物应选择生长快、适应性强、抗逆性好的植物；进行植被恢复时，应将乔、灌、草综合起来进行恢复，采场平台覆土种草种树，覆土厚度0.5m，种植树，覆土厚度0.5m，采场边坡种植藤本植物。乔木每亩不得少于400株，灌木每亩不得少于700株。 （4）及时对开采完成的区域进行复垦，要做到采完一片，及时复垦处理一片。不允许复垦区裸地暴露时间超过一年。 （5）矿山在服务期满后，应及时对其进行植被恢复，采用灌、草结合的方式进行复垦。 2、废气污染防治措施 （1）原料采掘和运输扬尘治理措施 原料采掘及运输过程中产生的粉尘，可采取在土料采掘部分定期洒水，可抑制采掘过程中产生的扬尘，抑尘率可达90%，运输采取封闭传送带运输，其污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的标准限值（1.0mg/m3）要求，治理措施可行。 （2）堆场扬尘治理措施 本项目要求建设单位对堆场进行封闭建设，地面进行防渗处理堆场采取全封闭建设，场地防渗及洒水等措施可降低粉尘90%以上。通过以上措施后，堆场粉尘排放量为0.143t/a，原料库安装换气扇8个，单个风量为5000m3/h，排放浓度为0.55mg/m3，能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的标准限值（1.0mg/m3）要求，其堆场治理措施可行。 （3）装卸、运输粉尘治理措施 装卸粉尘：本项目环评要求建设单位在装卸过程中洒水抑尘、加强管理，处理效率能达到60%以上，排放量约为0.44t/a。 运输粉尘：本项目环评要求建设单位对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘，并对厂区地面进行硬化，加强管理，处理效率能达到60%以上，排放量约为0.32t/a。 采取以上措施后，其污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的标准限值（1.0mg/m3）要求，治理措施可行。 （4）破碎筛分粉尘治理措施 本项目破碎、筛分粉尘经集尘罩收集后通过车间布袋除尘器处理，集尘罩收集率按90%计，除尘效率为90%，处理后通过15m高排气筒进行排放，经处理后破碎筛分粉尘排放能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）的标准限值要求。 （5）隧道窑烟气治理措施 根据“环境保护部科技标准司负责人就《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）发布答记者问”可知：《砖瓦工业大气污染物排放标准》中选取的污染物都是排放量相对较大的，并且具备一定基础条件，可实施控制和监测的污染物。其中颗粒物排放总量很大，二氧化硫和氮氧化物是实施总量控制的指标；综合考虑污染物来源、处理技术工艺及达标成本确定污染物的限值。 根据《砖瓦行业大气污染物排放标准》编制说明可知，砖瓦行业烧制过程中，NOX排放总量较大，又为目前总量控制指标，因此《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）实施后企业采取的主要环保设施是环保脱硝脱硫除尘系统一套，SNCR脱硝法脱硝效率为60%，脱硫工艺选用石灰石石膏法工艺，投加氧化钙，其脱硫效率为95%，袋式除尘器除尘效率为98%，经过脱硫塔处理后，烟尘排放量为0.78t/a，排放浓度为0.85mg/m3，NOX排放量为19.584t/a，排放浓度为21.48mg/m3，SO2排放量为20.163t/a，排放浓度为22.11mg/m3，再经15m高的烟囱排出，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值。 根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》编制说明中表4-3:砖瓦企业调查数据表煤矸石烧结砖厂隧道窑氟化物产生浓度约1.37mg/m3，则项目氟化物产生量为1.5t/a。由于氟化物直接排放，因此氟化物排放浓度为1.37mg/m3，排放量为1.5t/a。 （6）机械尾气 在营运过程中产生汽车尾气，废气中主要污染因子为CO、NOx等。本项目对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备，并选用优质燃料，定期检修，以减少汽车尾气排放量，经采取以上措施后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 （7）食堂油烟废气 本项目运营期30人在厂区食宿，厨房油烟经油烟净化器处理后（去除效率≥75%），排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模要求，对周围大气环境产生影响较小。 采取环评要求的污染治理措施后，项目大气污染源可得到有效控制，项目运营期废气治理措施可行。 环保措施可行技术分析： 本项目炉窑采用脱硫塔进行脱硫除尘，煤矸石破碎筛分采用集气罩收集袋式除尘器除尘，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）污染防治可行技术要求，湿法脱硫技术以及湿法脱硫协同除尘属于可行技术，原料制备采用袋式除尘属于可行技术；项目厂区无组织废气主要为堆料场装卸等产生的粉尘，项目原料堆场及生产车间进行全封闭，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）无组织排放控制要求，物料料场应采用封闭属于可行技术。综上分析，本项目废气所采取的措施均为可行技术。 表5-1 措施可行性分析 规范; 排放口; 主要污染物; 推荐措施; 本项目情况; 可行性. 《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表29砖瓦工业废气排污单位废气污染防治可行技术; 窑烟囱; 颗粒物; 袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘、湿法脱硫协同除尘等技术，可根据需要采 用多级除尘; 本项目隧道窑颗粒物废气采用袋式除尘; 可行. 二氧化硫; 湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等; 本项目隧道窑二氧化硫废气采用石灰石石膏法脱硫技术处理. 氮氧化物; 低氮燃烧技术，其它组合降氮技术; 本项目隧道窑氮氧化物废气采用SNCR技术处理. 生产过程中原料制备、成型、包装机等排放口; 颗粒物; 袋式除尘; 本项目破碎、筛分工序废气采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 可行. 排放口基本信息 本项目主要污染物为隧道窑燃烧产生的有组织废气以及破碎筛分有组织废气，主要成分为SO2、NOx和烟尘，各污染环节污染物参数见表5-2。 表5-2 项目有组织废气污染物参数一览表 序号; 污染源; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口温度; 排放口编号; 排放口名称; 类型; 坐标. 1; 原料破碎和筛分; 15m; 0.5m; 25℃; DA001; 破碎筛分粉尘排放口; 一般排 放口; N：35°31′16.898″，E：107°53′48.707″. 2; 隧道窑; 15; 3; 80℃; DA002; 隧道窑烟气排放口; 一般排 放口; N：35°31′16.898″，E：107°53′48.707″. 例行监测计划： 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254—2022）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018），结合项目性质和排污特点，生产废气监控计划见表5-3，监测计划如下： 表5-3 环境监控计划 污染源; 监测项目; 监测频率; 监测点位; 控制指标. 隧道窑废气; 烟尘、SO2、NOx、氟化物; 1次/年; 脱硫塔废气排气筒出口; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、3排放限值. 原料破碎车间粉尘; 粉尘; 1次/年; 布袋除尘器排气筒出口. 废气（无组织）; TSP、SO2、氟化物; 1次/年; 厂界. 3、废水污染防治措施 项目生产运行过程中原料搅拌用水全部随产品在焙烧过程中蒸发损耗，各类降尘用水大部分蒸发损耗剩余被物料和地表吸收，因此项目生产废水主要为脱硫塔脱硫除尘废水，脱硫除尘废水采用外循环吸收方式，吸收了SO2的脱硫除尘废水流出脱硫塔后，在循环池集中，进入再生池，与脱硫剂制备系统输送过来的石灰浆液充分混合再生，再生处理后的浆液经沉淀后，上层清液由再生泵打回循环池，再由循环泵打回塔内，循环使用，池底的脱硫渣以及少量的灰渣等沉淀物，项目脱硫除尘废水具体再生处理原理如下： 脱硫塔出来的脱硫除尘吸收液含有脱硫产物Na2SO3、NaHSO3、少量烟尘等物质，其中Na2SO3仍具有脱硫能力，为提高脱硫剂的利用率和减少吸收液的处理量，吸收液大部分在脱硫塔附近循环池集中后再次由循环泵打回脱硫塔循环利用，只有30%左右去脱硫液再生池。在再生池内加入5%石灰乳液后，发生再生反应： NaHSO3＋Ca(OH)2→Na2SO3＋CaSO3↓＋H2O Na2SO3＋Ca(OH)2→NaOH＋CaSO3↓ 再生并软化后的脱硫液进入沉淀池中，上部澄清液返回循环池，池底浓缩浆液再去压滤机压滤，滤渣去处理。 因此项目生产废水对环境的影响较小，处理措施可行。 项目生活污水由于成分简单，污染物浓度较低，生活污水经化粪池（10m3）预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排。 餐饮废水经油水分离器处理后与生活杂排水一并进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排。 采取以上措施后本项目废水对周边地表水环境影响较小。 生活污水依托可行性分析 宁县县城污水处理厂位于宁县县城南侧马莲河下游东岸沙滩一队附近，东侧为211国道，厂区占地面积18亩，处理规模为5000m3/d，污水处理核心工艺采用A2/O工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918200）级A标准。宁县县城污水处理厂建于2016年，2021年完成提标改造。本项目污水产生量较小且离宁县县城污水处理厂较近，因此依托可行。 雨水导排措施 本项目采取雨污分流制，设置雨水收集导排系统，采矿区设置80m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；在厂区内设置50m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产，厂区内建有直径0.2m、长360m的雨水导排渠，雨水最后缓速流入导排渠，对外排水采用DN200的PVC排水管道。 例行监测计划： 本项目运营期无废水排放口，因此，不进行废水的例行监测。 4、噪声污染防治措施 本项目各厂界噪声昼间、夜间贡献值在30dB(A)～50dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目生产产生的噪声对周围环境影响在可接受的范围内。 为了进一步减少项目噪声对周围声环境的影响，建议项目采取下列措施： 产噪设备置于封闭车间内，破碎机、筛分机置于封闭破碎车间车，制砖机等设备安装在封闭制砖车间内。 将破碎机加装隔声罩，选用隔声效果好的材质；在设备基础部分增加减震设施并外加消声装置。 对于摩擦、振动引起的机械噪声，机壳及电机的噪声通过加装隔声罩来解决。将风机置于独立的房间内，在风机间内进行吸声、隔声处理，并在设备基础部分安装减震垫。 备用发电机应放置在独立机房内，发电机设备基础进行减振设计；对发电机房进、排风风机进行减振，并采用消声弯头进行消声处理；对进排风通道采取消声处理。 在厂区及周围加强绿化，种植高大林木，可起到一定的噪声屏障和降尘作用。本项目产生的噪声经以上措施处理后，各种生产设备的噪声可以得到有效的减弱，边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 经上述分析，本项目采取的噪声防治措施可行，采取措施后项目对环境的影响在可接受范围内。 例行监测计划： 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254—2022）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）中要求，结合项目性质和排污特点，项目噪声检测计划如下： 监测点位：厂界四周； 监测频次：一年一次。 5、固废污染防治措施 本项目生产过程中产生的废砖废边料、次品砖可经破碎后作为原料回用于生产，实现综合利用；脱硫渣、布袋除尘器收集尘作为生产原料综合利用；机修车间产生的废机油属于危废，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾集中收集，定期运送至新宁镇桐庄村生活垃圾暂存点处置；厨余垃圾由餐厨垃圾收集车定期清运收集处置。 综上，各项固体废物妥善处理后，不会对环境产生明显不良影响，因此，项目运营期固废治理措施可行。 环评要求应对燃煤及煤矸石堆场设置满足以下要求的暂存场所： 燃煤及煤矸石堆场应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求：评价提出设半封闭堆场，进行硬化，确保表面无裂缝。 一般固废建设要求 固体废物的贮存设施建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求； 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）进行标识。所有固体废物避免混合、混放；妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置；不同类型的应分别回收单独存放。 危废储存间建设要求： 项目运营期产生废机油桶，暂存于危废暂存间（10m2），危险废物的贮存具体应采取如下措施要求： 厂区危废暂存库建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计、建设和管理，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），满足以下要求： ①防治措施 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 必须有泄漏液体收集装置。 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ②警示标识 一、危废标识分类及设置要求 按照国家标准，危险废物标识共分两种：场所警告标志、包装容器标签。产生危险废物的企业应当按照要求设置。 危险废物贮存设施为房屋的，应将危险废物警告标志(见环境管理9.4小节) 固定于房屋外面门的一侧，靠近门口适当的高度上；当门的两侧不便于固定时，则固定于门上水平居中、高度适当的位置上。 危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏，应将危险废物警告标志固定于围墙或防护栅栏比较醒目、便于观察的位置上；围墙或防护栅栏高度小于60cm时，应当设立独立的危险废物警告标志。 危险废物贮存设施为其它箱、柜等独立贮存设施的，可将危险废物警告标志固定在该贮存设施上，或在该贮存设施附近设立独立的危险废物警告标志。 危险废物贮存于库房一隅的，要设置明显隔离带，将危险废物警告标志固定在对应的墙壁上，或设立独立的危险废物警告标志。 所产生的危险废物密封存放的，可将危险废物警告标志固定于该贮存设施适当的位置上，也可在该贮存设施附近设立单独的危险废物警告标志。 二、包装容器标签设置要求。 危险废物为容器盛装的，盛装容器上必须粘贴危险废物标签，当采取袋装危险废物或容器外壁不便于粘贴险废物标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌。 当只贮存单一种类危险废物时，危险废物贮存在库房内的，包装容器标签可粘贴于库房外面危险废物警告标志一侧，与危险废物警告标志相协调；危险废物贮存建有围墙、防护栅栏场地的，可将危险废物标签系挂在内部墙壁(围墙、防护栅栏)适当的位置上；当所贮存的危险废物在两种及两种以上时，危险废物标签的张贴或系挂应与其分类相对应。 当危险废物贮存设施为其它箱、柜、池等独立贮存设施的，可将危险废物标签粘贴于危险废物警告标志左侧，与危险废物警告标志协调居中。 勾选危险废物标签的危险类别时，应根据所产生的危险废物种类和性质，可依据《国家危险废物名录》或附件中《危险废物种类及符号解释》确定其危险类别。 三、分区（类）标识： 企业危险废物产生种类为两种以上时，危险废物应分区（类）摆放，为醒目危险废物分类情况，除设置危险废物容器标签牌外，企业应设置分区（类）标志，可以标明危险废物物品名称。 ③危废转移污染防治措施 项目产生的危险废物根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物经营许可证管理办法》的相关规定，由企业向当地环保部门申请，获得批准后才能转运。危险废物的转运实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：危险废物收集、贮存、运输过程中应满足以下要求： A.从事危险废物收集、贮存、运输的单位，应持有危险废物经营许可证，按照其许可证的经营范围组织实施，同时应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B.危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行； C.公司应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训，培训内容主要为危险废物转移联单管理、危险废物厂内运输要求和事故应急方法。 D.危险废物收集、贮存、运输时应按照其危险特性进行包装并设置相应的标志及标签。 E.建设单位在危险废物产生节点将废物集中到适当包装容器中或运输车辆的过程，以及一包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存库的内部转运过程中应根据工艺特征、排放周期、危险废物的特性、危废管理计划等因素制定收集计划及操作规程。 F.在危险废物收集和转运过程中，应采用相应的安全防护和污染让纸措施，如防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防治污染环境的措施。 G.应采用钢圆桶、钢罐或塑料制品等容器盛装危险危废，所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚得标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 H.项目在危险废物应分区存放。 I.危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告方法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 ④危险废物装卸过程要求 A.卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。 B.卸载区应配备必要的应急措施，并设置明显的指示标志。 C.危险废物装卸区应设置隔离设施。 ⑤危险废物收集过程要求 A.根据收集设备、转运车辆以及现场人员实际情况确定相应的作业区域，同时要设置作业界线标志和警示牌。 B.作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 C.收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急检测设备及应急装备。 D.危险废物收集应擦过程的记录表应作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 E.收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 F.收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ⑥危险废物内部运输的要求 A.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 B.危险废物内部转运作业应采用专业工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内内转运记录表》。 C. 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑦危险废物贮存设施的安全防护与监测 A.安全防护 危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 B.按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测 当危废暂存间因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 经上述分析，在建设单位采取以上危险废物暂存措施要求后，治理措施可行。 6、地下水、土壤影响及保护措施 根据厂区各生产、辅助功能单元可能泄露至地面区域的污染物性质和构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分区采取不同的防渗措施。 表5-4 项目分区建议防渗方案一览表 防渗级别; 生产单元名称; 防渗区域及部位; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、脱硫循环水池; 池底及池壁; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 生产区、雨水收集池和脱硫脱硝剂储存室等; 地面; 防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7m/s 的黏土层的防渗性能. 简单防渗区; 生活、办公区、道路等; /; 一般地面硬化. 7、闭矿期环境治理措施 本项目建设单位按照本项目“矿山地质环境保护与土地复垦方案”的 相关要求，及时对开采结束区域进行地质环境保护与植被恢复工作。 - 土壤的剥离、储存 在前期开采过程中应有计划地将表土单独剥离，在项目区南侧设表土堆场，将土壤储存起来，并视实际需要有计划地对表土堆场进行土地平整，在堆场周边修建排水系统，防止雨水对土壤的冲刷和侵蚀。如果表土堆场中的土壤在一定时间内（2～3 年）暂不移植到采空区时，应在表土堆场中先行种植草类植物，可起到防止土壤流失、改善土壤结构的作用。在矿山关闭一段进行一段复土植被，此时遵循剥离、复土、植被的顺序，将剥离出来的土壤一部分立即摊放到经平整后的复土区，使用不完的剥离土则仍然储存于表土堆场中，以备利用。 - 植物措施 选择植物应选择生长快、适应性强、抗逆性好的植物；优先考虑选择固氮物种和乡土物种，并且需要综合考虑经济价值和生态效益。进行植被 恢复时，应将乔、灌、草综合起来进行恢复，采场平台覆土种草种树，覆土厚度0.5m，种植树，覆土厚度0.5m，采场边坡种植藤本植物。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资1560万元，其中环保投资172.5万元，占总投资的11.06%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表5-5。 表5-5 环保投资概算表 时期; 项目; 污染源; 治理措施、设施; 环保投资（万元）; 备注. 施工期; 废气治理; 施工扬尘; 遮盖篷布；洒水车洒水抑尘; 1.0; /. 机械尾气; 安装尾气净化器、消烟除尘设备; 0.5; /. 废水处理; 施工废水; 10m3沉淀池澄清处理; 0.5; /. 生活污水; 设置旱厕; 1.0; /. 噪声防治; 机械、设备 噪声; 选用低噪设备；采取基础减振; 2.0; /. 固废处置; 建筑垃圾; 统一拉运至建筑垃圾填埋场进行处理; 0.5; /. 生活垃圾; 设置2个垃圾桶; 0.5; /. 生态恢复; 植被破坏; 绿化、植被恢复; 1.0; /. 水土流失; 修建截洪沟、导流渠，建拦渣堤、围栏防护措施; 6.0; /. 运营期; 废气治理; 原料采掘和运输扬尘; 采取路面硬化，及时清扫；洒水抑尘；采取封闭传送带运输措施; 10.0; /. 原料堆场 扬尘; 设置封闭钢结构（仅留出入口），地面进行防渗硬化; 5.5; /. 原料破碎筛分粉尘; 安装一套收集效率为90%的集气罩收集后经处理效率不低于95%的布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒进行排放; 25.0; /. 隧道窑废气; 项目隧道窑废气经采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟处理后经15m高排气筒排放，SNCR脱硝法脱硝效率为60%，脱硫工艺选用石灰石石膏法工艺，投加氧化钙，其脱硫效率为95%，袋式除尘器除尘效率为98%，在线烟气监测设施1套; 85.0; /. 食堂油烟; 安装处理能力不低于75%油烟净化器; 1.5. 机械尾气; 安装尾气净化器、消烟除尘设备; 1.0; /. 废水处理; 生活污水; 生活污水进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排; 1.3; /. 食堂废水; 餐饮废水经油水分离器处理后与生活杂排水一并进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排; 0.2; /. 雨水; 采矿区设置80m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；在厂区内设置50m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产; 5.0; /. 噪声防治; 机械、设备噪声; 选用低噪设备；采取基础减震、封闭隔声措施；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施; 2.0; /. 固废处置; 废机油; 设置1座10m2危废暂存间，集中收集后交由有资质单位处理; 3.0; /. 生活垃圾; 设置4个垃圾桶; 1.0; /. 环境风险防范; 厂界周边设置挡水围堰；加强导流系统的建设，设置雨水收集池，确保厂区内雨水不流入厂区外； 编制突发环境事件应急预案； 分区防渗：生活、办公区、道路等采取简单地面硬化措施；生产区、雨水收集池和脱硫脱硝剂储存室等地面及四周采取的一般防渗措施；等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s 危废暂存间、脱硫塔循环水池采取重点防渗；等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s; 4.0; /. 生态恢复; 植被破坏; 绿化、植被恢复; 10.0; /. 水土流失; 加强排水设施的建设，修建截水沟、导流渠，建拦渣堤、围栏防护措施，分层开采粘土，及时植被恢复; 5.0; /. 合计; 172.5; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工活动在项目占地范围内进行，不越界占用周边耕地；设置临时排水沟和沉砂池及植物措施，减轻水土流失等措施减 小影响； | / | 黏土开采应严格按照国土部门核准的开采方案进行开采；在开采区周围修建截排水沟防止水土流失，截排水沟为长约200m，断面0.5×0.5m明沟；采矿区设置80m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；加强矿区及生产厂区的植被恢复工作，同时在项目砖厂生产及生活区设置2000m2的绿化面积；及时对开采完成的区域进行复垦，要做到采完一片，及时复垦处理一片。不允许复垦区裸地暴露时间超过一年 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水场内抑尘 | 不外排 | 雨污分流制；在厂区内设置50m3雨水收集池，将雨水收集后回用于生产；餐饮废水经油水分离器处理后与生活杂排水一并进入厂区化粪池（10m3），经化粪池预处理后拉运至宁县县城污水处理厂处置，不外排 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 危废暂存间和脱硫循环水池重点防渗区，防渗等级等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；生产区、雨水收集池和脱硫脱硝剂储存室等一般防渗区，防渗等级防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7m/s 的黏土层的防渗性能 | / |
| 声环境 | 采用低噪声施工机械，定期进行维护保养，夜间停止施工作业。合理布置施工作业面 | 满足（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间≤ 70dB（A），夜间≤ 55dB（A） | 选用低噪声设备，合理布局，安装时采取减振、隔声等，加强车辆运行管理，限制车速 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工期建设期施工场地辅以洒水，物料堆场苫盖防尘网，物料运输苫盖蓬布，路面经常清扫、洒水，大风、尘暴天气停止施工 | 项目施工期扬尘和施工车辆尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 | 原料采掘和运输扬尘：采取路面硬化，及时清扫；洒水抑尘；采取封闭传送带运输措施； 原料堆场扬尘：设置封闭钢结构（仅留出入口），地面进行防渗硬化； 原料破碎筛分粉尘：安装一套收集效率为90%的集气罩收集后经处理效率不低于95%的布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒进行排放； 隧道窑废气：项目隧道窑废气经采用湿法脱硫+袋式除尘+SNCR法脱硝工艺，协同脱氟处理后经15m高排气筒排放，SNCR脱硝法脱硝效率为60%，脱硫工艺选用石灰石石膏法工艺，投加氧化钙，其脱硫效率为95%，袋式除尘器除尘效率为98%，在线烟气监测设施1套； 食堂油烟：安装处理能力不低于75%油烟净化器 机械尾气：安装尾气净化器、消烟除尘设备。 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中标准限值 |
| 固体废物 | 生活垃圾应定点堆放，场区设置垃圾收集仓，定点收集，定期运送至新宁镇桐庄村生活垃圾暂存点处置； 建筑垃圾及时清运，可利用的拉运至附近建筑垃圾再利用企业回用，不能利用的拉运至政府制定地方处置 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 本项目生产过程中产生的废砖废边料、次品砖可经破碎后作为原料回用于生产，实现综合利用；脱硫渣、布袋除尘器收集尘作为生产原料综合利用；机修车间产生的废机油属于危废，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾集中收集，定期运送至新宁镇桐庄村生活垃圾暂存点处置；厨余垃圾由餐厨垃圾收集车定期清运收集处置 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | ⑴为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报； ⑵加强巡检，如果发生污水泄漏能够及时发现，及时采取措施； ⑶加强在线脱硫塔在线监测系统管理，发现废气异常排放及时处理； ⑷加强对厂区的巡视，厂区配备一定量的砂土和空桶，用于收集机械设备故障泄露的机油，防止风险物质的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害； ⑸强化安全管理，确保拌合站安全、有序、平稳运行； ⑹加强对脱硫塔循环水池渗漏事故的防护；对脱硫塔循环水池进行重点防渗处理； ⑺加强对脱硫塔的日常管理，做到在线监测装备正常运行，一旦发生故障，能及时处理 | / |
| 环境监测 | / | / | 根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254—2022）进行检测 | 《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254—2022） |
| 其他 | 建设单位及施工单位应当重视施工过程的环境保护，加强对施工人员的环保培训，尽量减少土地扰动，减少对土地的占用，将对陆生生态影响降到最低。项目堤防加固、堤防护坡，可将项目区植被覆盖率有所提高，改善区域生态环境。施工完毕后应及时对临时占地区域进行复耕平整恢复。 应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 | / | 运营期加强巡查管护工作 | / |

- 七、结论

拟建项目符合国家产业政策，项目只要落实各项环保措施，运营期废气、废水、噪声、固废均得到妥善处置，项目风险在可控范围内，在严格执行“三同时”制度，确保各项污染治理设施正常运行，从环境角度讲，拟建项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量/浓度（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量/浓度（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量/浓度（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料采掘扬尘 | 0.36t/a | / | / | 0.6t/a | 0.36t/a | 0.6t/a | +0.24t/a |
|  | 原料堆场扬尘 | 0.129t/a | / | / | 0.143t/a | 0.129t/a | 0.143t/a | +0.014t/a |
|  | 破碎扬尘 | / | / | / | 0.085t/a | / | 0.085t/a | +0.085t/a |
|  | NOx | 1.255 t/a | / | / | 19.584t/a | 1.255 t/a | 19.584t/a | +18.329 t/a |
|  | SO2 | 3.24 t/a | / | / | 20.163t/a | 3.24 t/a | 20.163t/a | +16.923 t/a |
|  | 烟尘 | 0.764 t/a |  |  | 0.78t/a | 0.764 t/a | 0.78t/a | +0.016 t/a |
|  | 氟化物 | 0.03 t/a | / | / | 1.5t/a | 0.03 t/a | 1.5t/a | +1.47t/a |
| 废水 | 生活污水 | 537.6m3/a | / | / | 612m3/a | 537.6m3/a | 612m3/a | +74.4m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 2.4t/a | / | / | 4.5t/a | 2.4t/a | 4.5t/a | +2.1t/a |
|  | 脱硫渣 | 43.539t/a | / | / | 813t/a | 43.539t/a | 813t/a | +769.461t/a |
|  | 布袋除尘器收集尘 | 0.611t/a | / | / | 38t/a | 0.611t/a | 38t/a | +37.389t/a |
|  | 废砖废边料 | 135 t/a | / | / | 150t/a | 135t/a | 150t/a | +15 t/a |
|  | 次品砖 | 40t/a | / | / | 15t/a | 25t/a | 15t/a | -25t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 t/a | / | 0.1 t/a | +0.1 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①