- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  宁县中医医院康复理疗大楼建设项目

建设单位（盖章）：      宁县中医医院

编制日期：           二零二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁县中医医院康复理疗大楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 弥兴 | 联系方式 | 13993426076 |
| 建设地点 | 甘肃省（自治区）庆阳市宁县（区）新宁镇（街道）马坪新区 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：（107度 54 分 16.534 秒，纬度： 35 度 30 分 27.739 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 中医医院Q8412 | 建设项目 行业类别 | 108、医院841 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 8188.76 | 环保投资（万元） | 33.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.41 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28377.515 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于基本医疗服务设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019本） 鼓励类中第三十六款第 29 项产业 “医疗卫生服务设施建设”。此外，本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中基本医疗服务设施建设鼓励发展项目。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）及《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号）和《庆阳市区域空间生态环境评价“三线一单”研究报告》相关要求，项目相符性分析如下： ⑴生态保护红线 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 本项目属于甘肃省“三线一单”环境管控单元中的重点管控单元、庆阳市“三线一单”环境管控单元中的一般管控单元，根据要求，重点管控单元主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目为医疗服务，项目的建设符合重点管控单元要求。本项目在庆阳市生态环境管控单元分布图中位置见附图1。 ⑵环境质量底线 1）大气环境质量底线 本项目位于宁县县城，根据《庆阳市2021年环境空气质量月报》中宁县数据，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，评价区域环境空气质量良好。本项目实施后对区域环境大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。 2）水环境质量底线 根据地表水监测数据，项目所在区域因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值。项目运行期废水经预处理后排入市政管网。对区域地表水环境影响较小，不会改变评价区水环境功能区划要求。 综上所述，本项目的建设符合当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单的对照 本项目建设地点位于甘肃省庆阳市宁县新宁镇，属于重点管控单元。本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中管控要求符合性分析内容详见表1-1。 表1-1 生态环境准入清单 管控单元分类; 准入清单要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 严格执行国家相关法律法规以及《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《甘肃省大气污染防治条例》《甘肃省土壤污染防治条例》《甘肃省水污染防治条例》等要求。; 本项目不属于两高项目，项目产生的废气均得到有效治理，厂区做分区防渗，不会对污染土壤，符合要求; 符合. 污染物排放管控; 严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）的有关要求。; 本项目不属于两高项目; 符合. 控制温室气体排放; 本项目不产生和排放二氧化碳气体，符合要求; 符合. 推进工业水污染防治，严格做好化工等高耗水、高污染项目管控。; 本项目运营期生活污水经化粪池预处理后排入市政管网; 符合. 执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水污染防治实施方案》《甘肃省土壤污染防治条例》等有关污染物排放相关规定。; 本项目场地防渗处理，不污染土壤; 符合. 加大对煤矿开采和能源开发企业的废水排放管控力度。; 不涉及; 符合. 新建、改建和扩建现代煤化工生产建设项目应严格执行《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》中污染防治要求。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 企业应按照《环境保护法》《突发环境事件应急管理办法》等要求开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；排查治理环境安全隐患；制定突发环境事件应急预案并备案、演练；加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。; 项目建成后完成突发环境事件应急预案等相关工作; 符合. 企业应完善包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等突发环境事件风险防控措施。; 项目设置于雨水导流; 符合. 企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。; 本项目各项污染物均能达标排放; 符合. 资源利用率要求; 全市用水总量等水资源利用指标完成省上下达的目标。实行水资源消耗总量和强度双控。着力提高工业用水循环利用率，促进水资源可持续利用; 项目生产废水循环利用; 符合. 3、项目与“十四五”规划符合性分析 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》（庆政办发〔2022〕7号）中要求符合性分析见下表。 表1-2 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，确保施工噪声达标排放。科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告; 施工期加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；合理安排施工时间，尽量避免在夜间（22:00至次日6:00）和午间（12:00至14:30）进行噪声较大的施工作业和车辆运输; 符合. 2; 持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施; 项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备，及时对施工作业面进行洒水抑尘；建筑垃圾集中堆放在背风侧，不宜堆积过久、过高，且应及时回填；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶; 符合. 3; 有序推进钢铁行业超低排放改造，推进焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色、煤化工等行业清洁能源替代、污染深度治理; 本项目不涉及; 符合. 4; 按照市委市政府提出的“前端排查管控、中端强化处理、末端生态净化”“三端”治理思路，持续深入开展涉水污染源排查整治; 项目产生的废水经过预处理后排入市政管网，最终排入宁县生活污水处理厂处理; 符合. 5; 推动大宗固废产生过程自消纳，强化建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用; 医院产生的垃圾分类收集处置. 由上表可知，项目符合《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》选址要求符合性的要求。 本项目与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》（甘政办发〔2021〕105号）中要求符合性分析见下表。 表1-3 本项目与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低; 本项目为医疗服务项目，不属于工业开发项目; 符合. 2; 持以工业、燃煤、扬尘、机动车污染防治为抓手，强化多污染物、多污染源协同治理。; 本项目不涉及; 符合. 3; 持续加强施工扬尘常态化监管，以城市建成区及周边为重点，全面落实“六个百分百”抑尘措施。进一步规范扬尘管控措施，严格采用合规防尘网进行场地覆盖，并及时更新老旧防尘网; 项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备，及时对施工作业面进行洒水抑尘；建筑垃圾集中堆放在背风侧，不宜堆积过久、过高，且应及时回填；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶; 符合. 4; 统筹水环境治理、水资源利用和水生态保护，以水生态环境质量改善为核心、污染减排与生态扩容为抓手、黄河流域为重点，保好水、治差水、增生态用水，促进水环境管理从污染防治为主逐步向污染防治与生态保护并重转变，持续提升水生态环境质量；加大工业园区整治力度，全面推进省级及以上工业集聚区污水管网排查整治，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，加强污水集中处理设施运行监管。; 项目产生的废水经过预处理后排入市政管网，最终排入宁县生活污水处理厂处理; 符合. 6; 督促企业严格遵守生态环境保护法律法规，自觉履行生态环境保护义务，健全生态环境保护责任制度，严格执行环境影响评价、排污许可、生态环境损害赔偿等制度，全面落实污染治理、风险管控、应急处置、清洁生产等措施，加大资金投入，提升工艺水平，有效减少污染物排放; 企业按照要求办理相关手续，项目建成后依法办理排污许可证书、编制突发环境事件应急预案等; 符合. 7; 强排污单位环境质量信息公开管理，排污单位通过企业网站等途径，依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责，到2022年，重点排污单位自行监测信息公开率达到90%以上; 项目建成取得排污许可证后，依公开环境质量等信息; 符合. 由上表可知，项目符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》选址要求符合性的要求 4、选址环境合理性分析 本项目选址位于庆阳市宁县马坪新区，本次扩建项目位于现有宁县中医医院西侧，用途为医疗卫生用地，符合宁县土地利用总体规划。本项目选址北侧为廉租楼，东侧为中医院住院楼，南侧为新区府邸一期，西侧为西山，正在进行土地平整。项目区常年主导风向为西北风，项目选址位于宁县西侧，属于侧风向。项目周围500m范围内无集中式饮用水源地和文物古迹等敏感点，本项目运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，符合管控要求，本项目建设符合环境功能区划的要求，不涉及生态红线。无环境保护方面制约因素。 综上，从环境影响角度看，本项目的选址合理、可行。项目地理位置图见附图3。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程基本概况 项目名称：宁县中医医院康复理疗大楼建设项目 建设性质：改建 建设单位：宁县中医医院 规 模：项目建成床位150张 项目投资：项目估算总投资为8188.76万元 诊疗范围：本次扩建康复主要进行成人和儿童康复训练，配备康复病房，不设置检验科等特殊科室。本次评价不包含B超、放射科，需另行委托资质单位进行单独评价。 建设内容：本项目总占地面积为4213.75m2，建筑面积为16381.54m2，绿化面积为3600m2。 主要建设内容：新建地下1层地上9层双面框架剪力墙结构康复理疗大楼1幢，主要功能有康复病房、康复训练室、西药房、学术报告厅、办公等组成。室外道路面积4270㎡，渗水铺装地面面积330㎡，植草砖停车位面积2375㎡，绿化面积3600㎡，新建室外给水管道、消防管道、污废水管道、雨水管道等配套附属设施。工程组成详见表2-1，项目主要经济技术指标见表2-2。 表2-1 扩建工程组成一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 康复理疗楼; 总建筑面积16381.54㎡，其中地上建筑面积14666.41㎡，地下建筑面积1715.13㎡。地下一层，地上九层，建筑高度39.75m。一类高层公共建筑。地下室层高4.8米，一层层高5.4米，二~三层层 高4.2米，四~八层层高3.9m，九层层高6.0m，局部4.2m，框架剪力墙结构。负一层主要为主为配电室、柴油发电机房、水泵房、热交换站、消防水池等；一层主要设门厅、挂号、出入院办理、合作医疗、西药房、CT、DR、卫生间、电梯厅等；二层设中风病肢体功能训练大厅、推拿按摩中心、理疗大厅、传统针刺治疗大厅、肢体功能训练区、卫生间、电梯厅等；三层设PT训练室、感统室、多感官室、评估室、作业训练室、认知训练室、语言训练室、康复病房（18床）、卫生间、电梯厅等；四~八层设康复病房（每层27床）、护士站、抢救室、治疗室、医生值班室、护士值班室、卫生间、电梯厅等； 九层设医务科、医患调解办公室、感染管理科、科教科护理部、党建办公室、人事科、宣传科、财务科会议室、多功能报告厅、卫生间、电梯厅等; 新建. 辅助工程; 停车场; 位于康复理疗大楼西侧，植草砖停车位，面积2375m2; 新建. 洗衣房; 依托医院现有洗衣房; 依托. 储运工程; 西医药房; 位于康复理疗大楼一层，建筑面积114m2; 新建. 公用工程; 给排水工程; 接入医院现有供排水管网; 管网新建. 供电工程; 本工程采用一路10kV电源供电。从城市电网引一路 10KV电力电缆，穿管埋地引入本工程地下变配电室，作为正常工作电源。备用电源由柴油发电机组提供，设一台300kW自启动应急柴油发电机组作为 备用电源。; 新建. 供热工程; 本项目热源由市政热源提供; 管网新建. 空调系统; 采用单体式空调。; /. 环保工程; 固废; 医疗固废暂存间; 改建医废间一间10m2; 改建. 生活垃圾; 项目区配置垃圾分类收集箱，收集后依托医院现有垃圾暂存仓; 垃圾仓依托. 污水; 生活污水; 生活污水通过新建化粪池预处理后进入医院现有污水处理系统进行处理，最终排入市政管网，进入宁县生活污水处理厂处理; 新建化粪池，污水处理站依托. 医疗废水; 项目医疗废水经新建化粪池处理后排入院内医疗污水处理系统进行处理，最终排入市政管网，进入宁县生活污水处理厂处理. 雨水; 项目院内雨水通过管网排入市政雨水管网; 管网新建. 绿化; 院区绿地面积为3600m2，大楼本部绿化以室内盆栽为主; 新建. 其他; 事故水池; 依托医院现有消防废水池150m3; 依托. 消防水池; 地下一楼，容积600m3; 为全院提供消防水. 表2-2 项目主要经济技术指标 序号; 项目名称; 数量; 单位. 1; 规划总用地面积; 28364.06; m2. 其中; 已划拨规划用地面积; 24150.31; m2. 新增规划用地面积; 4213.75; m2. 2; 总建筑面积; 33789.54; m2. 3; 其中; 已建总建筑面积; 17408.00; m2. 4; 其中; 门诊楼; 10258.00; m2. 住院楼; 7150.00; m2. 5; 新建总建筑面积; 16381.54; m2. 6; 容积率; 1.19; %. 7; 建筑基地面积; 5339.02; m2. 8; 绿地率; 35; %. 9; 停车位; 167; 辆. 10; 其中; 已建停车位; 36; 辆. 11; 新增停车位; 131; 辆. 12; 床位; 435; 床. 13; 其中; 已有床位数; 285; 床. 14; 新增床位数; 150; 床. 2、总平面布置 根据本项目总平面布置图，对项目平面布置合理性分析如下： 根据项目建筑设计要求，做到功能分区合理，洁污流线清楚，避免或减少交叉感染，布局紧凑，交通便捷，管理方便的原则。康复理疗大楼功能分区如下： 新建康复理疗大楼总建筑面积16381.54㎡，其中地上建筑面积14666.41㎡，地下建筑面积1715.13㎡。地下一层，地上九层，建筑高度39.75m。一类高层建筑，地下室层高4.8米。框架剪力墙结构。主要功能有康复病房、康复训练室、西药房、学术报告厅及配套用房等组成。康复理疗大楼由两组交通核组成，北侧一组3部医梯并排布置，为患者主要交通空间，南侧一组为一部污梯，北侧有一部电梯，主要为医生使用，医患分流。各部门出入口独立分开，避免相互交叉感染。 负一层：建筑面积1715.13㎡，主要为人防、设备用房、病档室等。人防部分为平战结合设计。其中，设备用房1160.76㎡，主为配电室、柴油发电机房、水泵房、热交换站、消防水池等构成。 一层：建筑面积1623.43平方米，主要设门厅、挂号、出入院办理、合作医疗、西药房、CT、DR、卫生间、电梯厅等； 二层：建筑面积1572.12平方米，设中风病肢体功能训练大厅、推拿按摩中心、理疗大厅、传统针刺治疗大厅、肢体功能训练区、卫生间、电梯厅等； 三层：建筑面积1572.12平方米，设PT训练室、感统室、多感官室、评估室、作业训练室、认知训练室、语言训练室、康复病房（18床）、卫生间、电梯厅等； 四~八层：建筑面积1572.12平方米，设康复病房（每层27床）、护士站、抢救室、治疗室、医生值班室、护士值班室、卫生间、电梯厅等； 九层：建筑面积1572.12平方米，设医务科、医患调解办公室、感染管理科、科教科护理部、党建办公室、人事科、宣传科、财务科会议室、多功能报告厅、卫生间、电梯厅等。 本次扩建项目建筑位于医院现有建筑西侧，现有医废间位于本次改建项目场地内，本次工程对其进行拆除后重建，建于医院南侧，医院现有污水站位于医院南侧，结合城市规划和消防要求，主体建筑功能分区后，各功能单元再串联组合，形成一个综合体，建筑占地较大，空间层次丰富，这是大型医院常用的布局方式。其主出入口东侧留出完整的交通广场，满足不用人流、车流的集散。建筑物四周设有环道，按各类不同就诊患者组织各自的出入口。沿院内环路布置停车位，方便患者就近停车。医院主入口设在最南段，北端设两个出入口，洁污分离。 综上所述，本项目总平面布局基本合理、可行。项目总平面布置见附图4。 3、主要原材料、能源消耗及主要设备 项目主要原材料、能源消耗见表2-3，主要生产设备见表2-4。 表2-3 项目原料、能源消耗 类别; 名称; 年耗量; 来源. 主（辅）料; 水; 供水管网. 84消毒液; 15箱; 医药公司 提供. 西药; 若干. 注射器; 10箱. 酒精棉; 5箱. 一次性空针、输液管; 10000支. 一次性手套; 约100-200双. 石灰; 8袋. 盐酸; 5瓶. 酒精; 8箱. 表2-4 主要生产设备及构筑物 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 柴油发电机; 300KW; 1; /. 2; 风机; /; 2; /. 3; 水泵; /; 3; 地下一层. 4; 紫外消毒灯; /; 6; 科室. 5; 牵引床; SQ-IIIC; 2; /. 6; 冷藏柜; YR/FL800; 5; /. 7; 心电监护仪; LK-4005; 1; /. 8; 经络治疗仪; 1; /. 9; 脑循坏电刺激仪; LGT-2340A; 1; /. 4、公用工程 4.1项目给排水 （1）给水工程 本工程生活水源由市政供水管网供应，供水压力约为0.30MPa。 生活热水由电热水器进行供给，饮用水由桶装水供给。为防止交叉感染，用水器具均选用感应式或非手动开关。 项目用水主要为工作人员生活用水、住院病人用水、陪护人员、就餐人员用水、洗衣房用水和绿化用水。 根据建设单位提供的用水数据，结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的指标和《甘肃省行业用水定额》（2017版）以及《建筑给排水设计规范》（2009版）用水定额，并考虑当地实际情况，确定本项目用水定额。 医务人员生活用水：本项目建成后新增医务人员20人，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，用水量为40L/人·d，则医务人员用水量为0.8m3/d（292m3/a）； 住院病人用水：根据本项目建设规模，建成后新增床位150张，最大用水量按150张床位计算，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，用水量为300L/人·d，则用水量为45m3/d（16425m3/a）； 陪护人员用水：根据本项目建设规模，建成后新增床位150张，最大用水量按150张床位计算，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，陪护人员用水量为30L/人·d，则用水量为4.5m3/d（1642.5m3/a）； 餐饮用水：根据本项目建设规模，建成后新增床位150张，病人及陪护人员就餐率按0.7计，新增工作人员有20人，医护人员就餐率按0.6计，就餐总人数222人，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，餐饮水量为50L/人·d，则用水量为11.1m3/d（4051.5m3/a）； 洗衣房用水：根据本项目建设规模，建成后新增床位150张，最大用水量按150张床位计算，根据《建筑给排水设计规范》（2009版），洗衣房用水定额为80L/床·d，则用水量为12m3/d（4380m3/a）； 绿化用水：本项目新增绿化面积3600m2，一年50次，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，绿化用水量为1.5L/m2·次，则绿化用水量为5.4m3/d（270m3/a）； 具体用水量见表2-5。 表2-5 医院用水情况一览表 序号; 用水部门名称; 用水定额; 单位; 数量; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）. 1; 陪护人员用水; 30; L/人·d; 150人; 4.5; 1642.5. 2; 住院病人用水; 300; L/床·d; 150床; 45; 16425. 3; 医护人员用水; 40; L/人·d; 20人; 0.8; 282. 4; 餐饮用水; 50; L/人·d; 222人; 11.1; 4051.5. 5; 洗衣房用水; 80; L/床·d; 150床; 12; 4380. 8; 绿化用水; 1.5; L/ m2·次; 3600m2（50次/a）; 5.4; 270. 合计; 78.8; 27051. （2）排水工程 本次扩建项目为康复理疗大楼，主要进行病人康复训练，楼内无特殊医疗废水，主要为病人生活污水、医护人员、陪护人员生活污水、新增餐饮废水和新增洗衣废水，属于生活污水和常规医疗废水，本项目新建一座化粪池，生活污水和医疗废水经新建100m3化粪池预处理后进入医院现有污水处理站进行处理；餐饮废水依托现有餐厅污水收集处理设施处理后进入医院现有污水处理站处理，所有废水最终全部排入市政管网，进入宁县生活污水处理厂进行处理。 本项目雨污分流，室外雨水采用道路边沟，雨水口和雨水管网的排水方式，雨水由地面流入雨水口，经管道排入市政雨水管网。 医务人员生活污水排放：新增医务人员用水量为0.8m3/d（292m3/a），废水产生率为0.8，则医务人员生活污水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a）； 住院病人废水：住院病人用水量为45m3/d（16425m3/a），废水产生率为0.8，则医务人员生活污水产生量为36m3/d（13140m3/a）； 陪护人员废水：陪护人员用水量为4.5m3/d（1642.5m3/a）；废水产生率为0.8，则医务人员生活污水产生量为3.6m3/d（1314m3/a）； 餐饮废水：新增餐饮水量为11.1m3/d（4051.5m3/a），废水产生率为0.6，则餐饮废水产生量为6.66m3/d（2430.9m3/a）； 洗衣房废水：洗衣房新增用水量为12m3/d（4380m3/a），废水产生率为0.8，则洗衣房废水产生量为9.6m3/d（3540m3/a）； 绿化用水：本项目绿化用水量为5.4m3/d（270m3/a），全部蒸发，无排放； - 用排水平衡 项目用排水平衡见表2-6，用排水平衡图见图2-1。 表2-6 项目用排水平衡一览表 序号; 用水部门名称; 用水量（m3/d）; 损耗量; 排放量; 利用量. 1; 陪护人员用水; 4.5; 0.9; 3.6; 0. 2; 住院病人用水; 45; 9; 36; 0. 3; 医护人员用水; 0.8; 0.16; 0.64; 0. 4; 餐饮用水; 11.1; 4.44; 6.66; 0. 5; 洗衣房用水; 12; 2.4; 9.6; 0. 6; 绿化用水; 5.4; 5.4; 0; 0. 合计; 78.8; 22.3; 56.5; 0. 图2-1 项目水平衡图 4.2项目供电 本工程采用一路10kV电源供电。从城市电网引一路 10KV电力电缆，穿管埋地引入本工程地下变配电室，作为正常工作电源。备用电源由柴油发电机组提供，设一台300kW自启动应急柴油发电机组作为备用电源。 4.3供热、采暖 项目冬季供暖由市政供热管网供应。 5、劳动定员 项目建成后新增工作人员20人，医护人员60%在医院内就餐。 本项目年运行天数为365天。三班制。 6、依托工程 （1）现有一体化污水处理设施 医院现有一体化污水处理站采用生物接触氧化污水处理系统工艺，污水先经化粪池预处理，后经污水处理站的格栅井，去除颗粒杂质后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入消毒池，经投加二氧化氯接触溶解，杀灭水中有害菌种废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理要求后排入市政污水管网。 （2）宁县县城生活污水处理厂 宁县污水处理厂位于宁县县城南侧马莲河下游东岸沙滩一队附近，东侧为211国道，厂区占地面积18亩，处理规模为5000m3/d，污水处理核心工艺采用A2/O工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918200）级A标准。宁县污水厂建于2016年，2021年完成提标改造。本项目排水在污水站收水范围内，污水已接入市政管网。 （3）庆阳市医疗废物集中处置中心 庆阳市医疗废物集中处置中心位于西峰区彭原乡下庄村西庄组，采用“高温瞬时灭菌工艺”，处理能力6.0t/d医疗废物。主要收集庆阳市七县一区的医疗机构和个体诊所，收集处置感染性医疗废物和损伤性医疗废水。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 项目就诊流程见图2-2。 图2-2 运营期康复楼就诊及产污节点图 就诊流程简述： - 门诊、治疗就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。 （2）诊断、检验对就诊患者在诊室内（检查室）进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血型等简单的检查、检验来进一步确诊，过程中无含重金属等试剂、材料的使用。项目不设传染科、发热门诊。 （3）治疗根据检查结果进行对症治疗，需住院治疗的患者转至病房区观察、休息，无需住院的患者诊断后或拿药后离开。 2、营运期产污环节分析 废水：主要为病区医疗废水及非病区生活污水，医疗废水包括住院病人产生的医疗废水、洗衣房废水，生活污水包括医护人员生活污水、陪护人员生活污水和食堂餐饮废水。 废气：本项目废气主要为备用柴油发电机废气、汽车尾气。 噪声：主要是进出车辆产生的车辆噪声以及病人及陪护人员等产生的各类社会噪声。 固体废物：主要为医疗垃圾、生活垃圾以及化粪池污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程基本情况 宁县中医院住院楼和门诊医技综合楼工程位于庆阳市宁县马坪新区，占地面积24400m2，总建筑面积17944.96m2，共设285床，日最大门诊人数为230人次，共有职工153人，其中医技人员139人，年工作时间为365天，办公时间8小时，24小时均有值班人员。项目总投资约3010.24万元。 #### 宁县中医院住院楼和门诊医技综合楼工程于2015年4月24日取得庆阳市环境保护局出具的环评批复（庆环环评发〔2015〕19号）。 表2-7 现有工程实际建设内容组成一览表 序号; 工程名称; 实际建设内容. 主体工程; 门诊楼; 1F：收费挂号、急诊、放射、西药房 2F：检验室、诊疗科室、B超室、心电图室、中医馆 3F：农合办、公共卫生科、库房、宿舍21间 4F：闲置 5F：行政办公室、餐厅（临时餐厅） 6F：会议室、消防水箱间、定案室、电梯警报房. 住院楼; 1F：康复科 2F：妇产科、外科 3F：内科、儿科 4F：手术室、ICU监护室. 专家公寓楼; 1F、2F：专家公寓（每层11间） 3F：职工宿舍（11间）. 公辅工程; 食堂; 门诊楼5层，设40个餐位，使用燃用液化气. 供养中心; 氧气外购，暂存量22瓶. 公用 工程; 给水; 市政管网，日供水量97.1m3/d. 排水; 雨污分流，设置污水处理站，预处理后集中汇至市政管网. 供电; 设一台100kW备用柴油发电机. 通风; 委托专业厂家负责设计，所有通风管道采用2mm直径普通钢板制作，其余风管均采用镀锌钢板制作. 供热; 不设锅炉，由宁县供热公司供热. 环保 工程; 污水处理站; 医疗废水由院内污水管网收集后引入医院自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网；生活餐饮废水进入隔油池、化粪池，经预处理后排入市政污水管网. 废气处理; 高效静电油烟净化器一套. 危险废物; 医疗废物贮存点10m3. 风险措施; 事故存储池; 位于污水处理站南侧，120m3. 现有工程环评审批部门审批决定的落实情况见表2-8。 表2-8 项目审批部门审批决定的落实情况一览表 审批文件中要求的环境保护措施; 环境保护措施落实情况; 措施的执行效果. 运 营 期; 1、2015年前完成医废暂存间、特殊性质废水预处理、化粪池、事故池、污水处理站废气处理等新增环保设施的建设，新增环保设施建成后及时申请我局组织验收，验收合格后，方可正式投入运行; 项目目前已完成医废暂存间、特殊性质废水预处理、化粪池、事故池、污水处理站废气处理等新增环保设施的建设; 已落实. 2、加强新增环保设施施工期间的环境管理，使用商品混凝土，现场不得进行生石灰熟化作业，严禁露天拌合灰土。对施工现场和进出道路洒水，运输车辆加盖蓬布，严禁大风天气进行易起尘的施工作业，临时堆料和堆土采取遮盖防尘措施，渣土等运输路线避开居民区和市中心；严禁在22: 00~6: 00和12: 00〜14: 00之间启动高噪声、强震动设备，夜间确须连续施工要上报当地环保主管部门批准同意后方可进行，并公告附近居民；施工场区内设置雨、污水收集沉淀池和车辆清洗（清扫）设施，雨污水经沉淀后用于施工和降尘; 项目新增环保设施施工期间采用商品混凝土。施工现场和进出道路洒水，运输车辆加盖蓬布，严禁大风天气进行易起尘的施工作业，临时堆料和堆土采取遮盖防尘措施，渣土等运输路线避开居民区和市中心；严禁在22: 00~6: 00和12: 00〜14: 00之间启动高噪声、强震动设备，夜间确须连续施工要上报当地环保主管部门批准同意后方可进行，并公告附近居民；施工场区内设置雨、污水收集沉淀池和车辆清洗（清扫）设施，雨污水经沉淀后用于施工和降尘; 已落实. 3、特殊性质污水、餐饮废水必须经过预处理，废水外排城市管网必须达到《医疗机构水污染物排放标准》，在污水处理站进口和总排口设置检查井；事故废水应排入事故池，经处理达标后方可排放，禁止直接排入城市管网。对于易发生故障或易损坏的设备采取一用一备，降低事故废水影响；加强污水处理站的运行维护和员工技能培训，建立岗位管理制度，确保设施稳定达标运行; 项目特殊性质污水、餐饮废水已经过预处理，废水外排城市管网已达到《医疗机构水污染物排放标准》，项目设有事故废水池。对于易发生故障或易损坏的设备采取一用一备，降低事故废水影响；加强污水处理站的运行维护和员工技能培训，建立岗位管理制度，确保设施稳定达标运行; 已落实. 4、拆除现有锅炉和焚烧炉。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物集中处置技术规范》要求，规范设计建设医废暂存间，医疗废物、污水处理站污泥栅渣等固废应分类分区暂存，医废委托庆阳市医疗废物集中处置中心处置。规范建立医疗废物产生、分类收集、暂存、移交处置的管理制度，加强人员相关知识培训，使用专用包装器具，确保医废安全处置; 项目已拆除现有锅炉和焚烧炉，供热采取集中供热，医疗垃圾暂存医疗废物暂存间。已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物集中处置技术规范》要求建设医废暂存间，医疗废物、污水处理站污泥栅渣等固废应分类分区暂存，医废委托庆阳市医疗废物集中处置中心处置。; 已落实. 5、配合有关部门做好污水处理站卫生防护距离内居民、学校等敏感建筑物的规划控制工作。加强污水处理站周边的绿化，污水站排气筒出口设置活性炭吸附装置。采取绿化、工程护坡、排水渠等措施减缓雨水冲刷造成的水土流失; 项目污水处理站设置的卫生防护距离范围内无居民、学校等敏感点，污水处理站周边已进行了绿化，污水处理站废气经活性炭吸附+低温等离子电场净化器处理后经一根15m高的排气筒排放; 已落实. 2、现有工程环评批复及验收情况 现有项目环评审批及验收情况见下表 表2-9 现有工程审批及验收情况一览表 - 报告名称; - 批复部门; - 批复文号/时间. - 环评手续; - 庆阳市环境保护局; - 庆环环评发〔2015〕19号. - 排污许可手续; - 庆阳市生态环境局宁县分局; - 12622826439140712W001Q. - 环保验收; - 自主验收; - 2021年7月. 3、现有工程工艺流程 医院流程及产污环节如下图所示： 图2-4 医院流程及产污节点图 4、原项目污染产生及排放情况 （1）废水 医院污水采用生物接触氧化污水处理系统工艺，污水由排水系统收集后，首先进入原有化粪池，后经污水处理站的格栅井，去除颗粒杂质后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入消毒池，经投加二氧化氯接触溶解，杀灭水中有害菌种废水排入当地市政污水管网。医院污水站现有污水排放量为48.86m3/d，根据医院验收监测结果，现有工程废水排放情况见下表。 表2-10 现有污水检测结果 序号; 检测项目; 单位; 检测点位与日期（2021年）. 污水处理站出口. 3月17日; 3月18日. 1; pH; —; 7.51; 7.46; 7.42; 7.55; 7.53; 7.44; 7.49; 7.41. 2; CODcr; mg/L; 227; 203; 189; 241; 236; 190; 219; 232. 3; BOD5; mg/L; 97.2; 95.6; 98.5; 94.3; 92.8; 97.4; 90.6; 94.9. 4; 氨氮; mg/L; 22.6; 24.8; 23.0; 21.9; 20.5; 23.3; 19.8; 21.4. 5; 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 6; 石油类; mg/L; 0.53; 0.58; 0.61; 0.54; 0.51; 0.49; 0.55; 0.54. 7; 动植物油; mg/L; 0.50; 0.57; 0.54; 0.58; 0.59; 0.56; 0.52; 0.53. 8; 总氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 9; 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 10; 总铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 11; 总镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 12; 总砷; mg/L; 0.0014; 0.0011; 0.0012; 0.0016; 0.0013; 0.0010; 0.0017; 0.0015. 13; 总汞; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L. 14; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.41; 0.47; 0.43; 0.46; 0.39; 0.44; 0.37; 0.48. 15; 色度; 倍; 16; 16; 16; 16; 16; 16; 16; 16. 16; 总铬; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L. 17; SS; mg/L; 49; 58; 35; 47; 39; 44; 38; 42. 18; 粪大肠菌群; MPN/L; 4300; 3500; 3500; 4300; 2800; 3500; 2800; 3500. 19; 总银; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L. 20; 总余氯; mg/L; 1.16; 1.03; 1.24; 1.19; 1.27; 1.18; 1.32; 1.08. 备注; 检出限加L表示未检出。. 监测结果表明，项目废水经污水处理设施处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中的预处理标准的限值要求 污水处理过程中产生的截留物、污泥、沉渣等进行浓缩、消毒后脱水，然后同医院医疗废物一起运至庆阳市危险废物处理处置中心集中处置。所有单体设施均在密闭条件下运行（加盖处理）。污水依次经过格栅井、调节池、A级处理池、O级处理池和消毒池处理，根据原项目验收监测结果，出水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理要求，可见，废水处理措施是可行的。 - 废气 A、厨房油烟处理措施 油烟废气主要是指动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，本项目采取静电除油烟净化处理措施（处理效率不低于85%），使油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB 184385-2001）标准要求（2.0mg/m3），符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）排放限值要求后引至天面高于楼顶2米排放。 为解决该项目厨房废气污染，改善操作人员工作环境，本项目采取如下措施： 1）采用油烟去除率不低于85%的油烟净化器，厨房油烟经净化处理后，油烟浓度可降至1.2-1.65mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》中对油烟排放浓度不得高于2.0mg/m3的规定。 2）加大厨房通风量，保证厨房内的适当负压，防止污染物外逸。 3）定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行。 采取以上措施后，该项目厨房油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》之“大型”标准，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化措施最低去除效率为85％。厨房油烟经妥善处理后排放，对周围大气环境的影响较小，治理措施可行。 B、机动车尾气防治措施 本项目设置有少量地上停车位，机动车停车位合计51个，停车位较少，汽车尾气污染物产生浓度及产生量较小。建议采用合理通道、车位，加强管理等手段来减少塞车，减少汽车低速进出停车场，以降低NOx、CO和CH等污染物的排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 C、发电机废气治理措施 本项目备用柴油发电机采用轻质柴油，属于清洁能源，燃油采用含硫量不大于0.035%优质0＃柴油，燃烧尾气中各种污染物浓度均很低。发电机尾气引至20m以上高空排放，排口朝向西南面，避开综合楼及职工宿舍。本项目位于宁县马坪新区，供电稳定，柴油发电机使用频率很低，在出现该区域范围内停电时才启动备用发电机，因此备用发电机烟气排放是瞬时、短暂的，备用发电机尾气不会对辖区内环境空气产生较大的不利影响。 D、污水处理设施废气处理措施 本项目污水处理站产生的大气污染物主要是恶臭，是无组织废气，它是污水处理站产生的二次污染物，主要分布在格栅、混凝沉淀池等区域。 目前应用的恶臭治理方法主要有氧化法、吸收法和吸附法，另外，还有空气稀释法、掩蔽法、小球除臭法等。在美国主要采用高温直接催化燃烧、活性炭吸附、湿法吸收等方法；日本除了上述方法外，还采用臭氧氧化、生物氧化等方法。 由于恶臭气味是由单项物质造成的，脱臭就是要去掉这种物质，所以从整体上讲恶臭污染是可以治理的，而且往往需要多级治理，因为当脱臭设施的脱臭效率达到97%时，臭气强度只降低50%，脱臭效率达到99%时，尚存三分之一的臭气强度，因此只有尽可能提高脱臭效率，才能基本达到无臭强度。但由于一般污水处理站恶臭产生源面大量小，要想从整体上收集治理是不现实的，为此只有以通过在产生恶臭污染物的设施及场地周围进行绿化来减轻恶臭污染物对周围环境的影响。目前医院已对污水处理站附近进行了绿化处理，但绿化密度不够，根据现场调查情况可知，污水处理站附近恶臭较为明显，可能是由于污水处理站出现事故造成、也有可能是由于污泥没有及时清运或表面绿化密度不够造成的。 根据医院验收监测结果，医院现有工程废气排放监测结果见表2-11和表2-12。 表2-11 有组织废气检测结果表 检测点位; 采样日期（2021年）; 标干烟气量Nm3/h; 检测因子/检测结果. 硫化氢 mg/m3; 氨 mg/m3. 1#污水处理站排气筒监测孔处; 3月17日; 8108; 13.7; 83.2. 7931; 10.9; 77.5. 8351; 11.6; 80.4. 3月18日; 8227; 13.4; 86.1. 7759; 14.2; 78.4. 7812; 12.5; 71.5. 表2-12 无组织废气检测结果表 检测点位; 检测项目; 检测结果及日期（2021年）. 单位; 3月17日; 3月18日. 1#厂界南侧 （上风向）; 臭气浓度; —; <10; <10; <10; <10; <10; <10. 硫化氢; mg/m3; 0.001; 0.003; 0.002; 0.002; 0.001; 0.001. 氨; mg/m3; 0.01; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02; 0.01. 氯气; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲烷; mg/m3; 0.34; 0.37; 0.35; 0.40; 0.38; 0.36. 2#厂界北侧 （下风向）; 臭气浓度; —; <10; <10; <10; <10; <10; <10. 硫化氢; mg/m3; 0.003; 0.004; 0.004; 0.003; 0.004; 0.005. 氨; mg/m3; 0.03; 0.05; 0.03; 0.04; 0.03; 0.04. 氯气; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲烷; mg/m3; 0.42; 0.46; 0.47; 0.45; 0.49; 0.51. 3#厂界北侧 （下风向）; 臭气浓度; —; <10; <10; <10; <10; <10; <10. 硫化氢; mg/m3; 0.004; 0.003; 0.004; 0.003; 0.005; 0.004. 氨; mg/m3; 0.04; 0.03; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03. 氯气; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲烷; mg/m3; 0.48; 0.53; 0.50; 0.49; 0.56; 0.51. 4#厂界北侧 （下风向）; 臭气浓度; —; 11; 10; 10; 12; 11; 10. 硫化氢; mg/m3; 0.002; 0.004; 0.003; 0.005; 0.003; 0.005. 氨; mg/m3; 0.05; 0.04; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03. 氯气; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲烷; mg/m3; 0.49; 0.44; 0.51; 0.46; 0.53; 0.50. 根据计算结果，监测结果表明，污水处理站有组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高的排气筒标准（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h），无组织废气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》中表3污水处理站大气污染物最高允许浓度限值要求，（NH3：1.0mg/m3、H2S：0.03mg/m3、臭气浓度：10、氯气：0.1mg/m3、甲烷（处理站内最高体积百分数）：1%）。 - 噪声 项目噪音主要来源于冷、热源机房，通风机房。主要防治措施如下： ①选择高效率、低噪音设备。冷水机组、水泵下设置减振器。 ②穿越机房维护结构的所有管道与安装洞周围的缝隙，应严密封堵。 ③机房向公共区域的门采用防火隔声门。 ④振动设备机组前后风管安装减震支吊架。机房的水管设置减振支吊架。 ⑤风机盘管采用低噪声产品，进出口安装柔性接头，安装吊架采用弹性隔振吊架。 ⑥发电机、水泵等均放置于专用设备房内。 通过采取上述措施后各噪声源对声环境影响轻微，院界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 为减轻交通噪声对本项目的影响，本项目拟采取如下措施： ①建筑物退让，使本项目远离河路、城市主干道以减小所受到的噪声影响。 ②考虑到医院本身为噪声敏感单位，因此，建议康复楼窗户采用中空隔声玻璃窗，以尽量减少城市交通噪声的影响。 ③合理布局楼层分布。建设单位在具体建设过程中应精心布置各楼层科室，将声环境要求较高的诊室、治疗室等布置在大楼的西侧和南侧，即面向医院内部的一侧。 ④在拟建的综合大楼附近进行充分的绿化美化，尽量种植一些吸声隔声的高大树木。 ⑤在医院周边设置禁止鸣笛、车辆慢行等标识牌，可有效减少外环境噪声对本项目日常运营的影响。 根据医院验收监测结果，医院厂界噪声监测结果见表2-13。 表2-13 厂界环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 测点编号; 检测点位名称; 结果单位; 检测结果及日期(2021年). 3月17日; 3月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 医院东侧界外1m处; dB（A）; 53.5; 42.0; 53.1; 41.7. 2#; 医院南侧界外1m处; dB（A）; 52.8; 41.9; 52.7; 43.5. 3#; 医院西侧界外1m处; dB（A）; 51.7; 40.4; 50.6; 41.4. 4#; 医院北侧界外1m处; dB（A）; 51.0; 41.6; 50.7; 40.8. 监测结果表明，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的限值要求。 - 固废 本项目产生的一般固体废弃物主要为生活垃圾，来自办公室、住院区、门诊、食堂、宿舍等，此外还包括部分包装材料和中药药渣等，由市政环卫部门统一进行处理。本项目产生的危险废物包括医疗固废以及医院污水处理站污泥，属于危险废物，定期送至庆阳市危险废物处理处置中心集中处置，建设项目固废均得到妥善处理处置，对周围环境影响很小。 项目固废暂存场地面采用防渗混凝土，并且在抗渗钢化纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌啥石基层；危废暂存场基础防渗层为至少2毫米厚度密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10厘米/秒，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及1023修改单）。建议地面采用钢筋混凝土外壳与柔性人工衬层组合的刚性结构构成其结构。项目柜体废物及时清理，不会因淋雨产生渗滤液，基本不会对地下水造成影响。 6、验收结果 项目基本按照环评要求及环境管理部门的审批意见采取了相应的污染防治措施，污染物排放符合国家和地方相关标准要求。建设过程中未造成重大环境污染和生态破坏，未违反国家和地方环境保护法律法规。环境影响报告书经批准后，该项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺均未发生重大变动。项目落实了相应的环保设施，试运行正常。验收监测结果满足相关标准限值，污染物达标排放，项目基本具备验收条件，验收合格。 7、原有项目存在的环境问题 根据验收结果及现场踏勘结果，原有项目运行过程中产生的“三废”及噪声均采取了有效治理措施处理，实现达标排放，医院现有医废间位于本次改建场地内，本次工程建设过程中对医废间进行拆除后重建，建设在场地南侧。无其他环境问题。 8、以新带老整改措施 本项目无“以新带老”措施。 9、“三本账”核算 原有工程和改扩建工程建设后三本账核算一览表见表2-14。 表2-14 现有工程和改扩建工程建设后三本账核算一览表 类别; 污染物; 原有工程污染物排放（t/a）; 扩建工程建设后污染物排放（t/a）; “以新带老”削减量; 增减量变化. 废气; 氨气; 0.23; 0.27; 0; +0.04. 硫化氢; 0.035; 0.04; 0; +0.005. 废水; 废水; 17833.9; 20622.5; 0; +2788.6. 固体废物; 生活垃圾; 78.9; 80.36; 0; +1.46. 危废; 废活性炭; 60; 60; 0; 0. 医废; 39.375; 39.875; 0; +0.5. 污泥; 1.825; 1.825; 0; 0. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市宁县，本次环境质量现状数据引用庆阳市生态环境局公开公布的环境质量公告中的数据，2020年庆阳市宁县每月SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本因子的监测数据，具体情况见下表3-1。 ## 表3-1 2020年宁县环境空气年均值情况表 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 2020年1月; 10; 15; 97; 46; 0.9; 69. 2020年2月; 9; 9; 82; 46; 0.8; 74. 2020年3月; 9; 12; 95; 35; 0.6; 100. 2020年4月; 10; 13; 74; 29; 0.9; 125. 2020年5月; 12; 12; 70; 25; 1.4; 131. 2020年6月; 9; 11; 67; 24; 0.6; 138. 2020年7月; 7; 9; 59; 24; 0.6; 127. 2020年8月; 5; 8; 51; 22; 0.6; 112. 2020年9月; 7; 15; 67; 28; 0.4; 85. 2020年10月; 8; 16; 66; 28; 0.4; 68. 2020年11月; 9; 17; 96; 48; 0.8; 86. 2020年12月; 9; 17; 86; 46; 1.0; 68. 年均值; 9; 13; 76; 34; 0.9; 116. 标准值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 二氧化硫：宁县月均值浓度范围为5～12微克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值为9微克/立方米，达标。 二氧化氮：宁县月均值浓度范围为8~17微克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值为13微克/立方米，达标。 可吸入颗粒物：宁县月均值浓度范围为51～96 微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为76微克/立方米，达标。 细颗粒物：宁县月均值浓度范围为22～48 微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为34微克/立方米，达标。 一氧化碳：宁县月均值浓度范围为 0.4～1.4毫克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值第 95 百分位数为 0.9 毫克/立方米，达标。 臭氧；宁县月最大 8 小时滑动平均的浓度范围为 68～138 微克/立方米，月最大 8 小时滑动平均值达标率为100%；年最大8 小时滑动平均的第 90 百分位数为116微克/立方米，达标。 根据上述数据，庆阳市宁县2020年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 2、地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，项目区附近无常年地表径流，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。 本项目地表水质量现状引用庆阳市生态环境局宁县分局例行监测，魏家川四组马莲河出境断面监测数据，与本项目属同一流域马莲河，位于项目下游。 （1）监测因子 生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮。 （3）监测时间与频率 2020年6月20日。 （4）监测、分析方法 按国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）进行。 （5）监测结果 监测结果见表3-2。 表3-2 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 监测时间; 监测因子; 监测值; 标准; 超标倍数. 2020年6月20日; CODCr; 15; ≤20; /. 氨氮; 0.5; ≤1.0; /. 总磷; 0.16; ≤0.2; /. BOD5; 3.9; ≤4; /. 总氮; 7.18; /; /. （6）评价结果 由监测数据可知，地表水所监测的5项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值，说明项目区地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本次环评声环境现状委托甘肃清绿源环境检测有限公司进行监测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周共设5个噪声监测点位。监测点位具体位置图见附图5。 （2）监测时间 2022年8月19日~8月20日。 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 检测时间; Leq[dB(A)]检测值; 标准限值. 2022.8.19; 2022.8.20. 1#项目地东侧; 昼间 （6:00-22:00）; 57; 57.5; 70. 2#项目地南侧; 52.7; 51.6; 55. 3#项目地西侧; 53.8; 52.1. 4#项目地北侧; 52.5; 51.2. 5#北侧廉租房小区; 53.4; 52.6. 6#南侧府邸新区一区; 52.9; 54.0. 1#项目地东侧; 夜间 （22:00-次日6:00）; 47.1; 47.7; 55. 2#项目地南侧; 42.5; 41.1; 45. 3#项目地西侧; 43.3; 43.9. 4#项目地北侧; 44.3; 41.3. 5#北侧廉租房小区; 43.3; 42.6. 6#南侧府邸新区一区; 41.9; 40.8. 由监测结果可知，项目各监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，可见项目建设地周围声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 宁县中医医院位于宁县新宁镇马坪新区，根据本次环评调查，本项目选址北侧为廉租楼，东侧为中医院住院楼，南侧为新区府邸一期，西侧为西山，正在进行土地平整。项目环境保护目标见表3-4，环境保护目标分布图见附图6。 表3-4 大气主要保护目标及保护级别表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对路肩距离/m; 规模. 经度; 纬度. 宁江初中; 35.50967; 107.90573; 环境空气; 人群; 二类区; N; 90m; 学校. 宁江小学; 35.50953; 107.90315; N; 105; 学校. 宁江幼儿园; 35.50964; 107.90221; N; 150; 学校. 马坪村; 35.51143; 107.90270; N; 300; 80户. 北侧廉租楼; 35.50860; 107.90464; N; 15m; 273人. 统办楼; 35.30352; 107.54320; E; 150m; 政府. 府邸三期; 35.30416; 107.54031; NE; 420m; 540人. 新区福邸; 35.50626; 107.90566; S; 60m; 1042人. 北侧廉租楼; 35.50860; 107.90464; 声环境; 人群; 2类; N; 15m; 273人. 马莲河; 35.50660; 107.91321; 地表水; 地表水; IV类; E; 700; IV类水体. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 项目运营期餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模要求。标准限值见表3-5。 表3-5 饮食业油烟排放标准 饮食业油烟排放标准; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 备用发电机房废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值，医院备用发电机功率为300KW，排放限值见表3-6。 表3-6 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 序号; 污染物; 浓度限值（g/kWh）. 1; CO; 5. 2; HC+NOx; 4.7. 3; PM; 0.4. 停车场汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，标准值见表3-7。 表3-7 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值标准; 备注. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物排放限值》（GB16297-1996） 监控点为周界外浓度最高点. SO2; 0.40. NOX; 0.12. 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），化粪池周边大气污染物最高允许浓度的执行表3-8标准。 表3-8 化粪池周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值（mg/m3）. 1; 硫化氢; 0.03. 2; 氨; 1.0. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/％）; 1. （2）废水排放标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2水污染物预处理标准见表3-10。 表3-10 综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 预处理标准 （mg/L）; 最高允许排放负荷 ［g/（床位·d）］. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; --. 2; pH; 6~9; --. 3; 化学需氧量; 250; 250. 4; 生化需氧量; 100; 100. 5; 悬浮物; 60; 60. 6; 氨氮; --; --. 7; 总氰化物; 0.5; --. 8; 动植物油; 20; --. 9; LAS; 10; --. 10; 挥发酚; 1.0. （3）噪声污染排放标准 施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表3-11。 表3-11 建筑施工场界噪声排放限值 dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目厂界东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其他位置及敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，见表3-12。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4a; 70; 55. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 本项目医疗服务产生少量的医疗废物，医疗废物在《国家危险废物名录》中的编号为HW01。医疗废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目的排污特点，本项目不设置总量控制指标 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ### 4.1、施工期大气环境保护措施 本项目施工过程中产生的废气包括构筑物基础开挖、附属设施安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。 施工期大气污染防治措施如下： （1）参照“6个百分百”防治施工期扬尘污染，施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处； （2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量. （3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量。 （4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖。 （5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量。 （6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用防风抑尘网苫盖。 - （7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业。 - （8）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，若无密闭的车斗则须对车斗用苫布遮盖严实，装载物料高度不得超过车辆槽帮上沿，保证车辆行驶过程中物料不遗撒。场地车辆出入口道路应硬化及时清扫、清洗并设置污水沉淀设施. （9）为了减少施工扬尘，须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可对施工车辆及时清洗（车辆出入口可设清洗台，要求所有驶出作业场所的车辆必须经过车轮清洗，方可驶出）、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 （10）严禁在施工现场进行生石灰熟化、拌和作业，应使用商品混凝土。 - （11）密闭围挡：建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境 分隔，在工地四周设置围护栏，可以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的 影响。 通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。 4.2、废水污染防治措施 本项目施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路； （2）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建； （3）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经10m3沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗. (4)施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 4.3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，考虑到施工过程中采用的机 械设备产生的噪声较大，要求施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对周围环境的影响。 (1)严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中的有关要求，合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制。 (2)合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离敏感点的位置，并在施工场地周围设置屏障，阻挡噪声的传播。 (3)运输车辆要限速行驶并且尽量避免鸣笛，减轻对声环境的影响。 (4)施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。 (5)合理安排施工期，避免同一施工场、同一时间多台大型高噪声机械同时作业，施工应抓紧进度、赶时间，缩短噪声影响时间，使施工噪声的影响降至最低。 (6)地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行。 (7)合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车的车速，尤其经过居民区等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。 (8)设备在运输过程中产生的车辆运输噪声可能对沿线声环境敏感点产生一定的影响。因此，合理安排运输时间，将对周边环境的影响降到最低。 在采取以上噪声管理和防治措施后，施工噪声的环境影响可降至最低，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)的标准规定。采取以上施工期声环境影响防治措施后，施工期的声环境影响将控制在可接受的上水平内，防治措施可行。 4.4、固废污染防治措施 项目场地平整由宁县自然资源局完成，本次评价不包含场地平整。本项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃，清运至当地生活垃圾暂存点处置； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (6)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 （7）根据本项目可研及工程建设内容，项目土方挖方量约为5340m3，填方量约为2850m3，剩余土方外售利用。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工期产生的固体废弃物对外环境影响较小。 4.5、生态防治措施 本项目施工过程中为了防止水土流失，建设单位在施工阶段应采取如下防治措施： （1）通过科学合理的设计方案(减少资源消耗的方案)和合理的施工设计方案设计，减少土地占用和植被破坏。 （2）合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失，避开大风季节施工可避免土壤风蚀吹失。 （3）施工期备齐防治暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面；施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，可极大的防治土壤流失。 （4）施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失。 施工期对生态环境影响所采取的防治与恢复措施行之有效。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5废气 油烟废气 本项目建成后新增就餐人数222人，食用油用量平均按0.02kg/人·天计，则耗油量约4.44kg/d，年耗油量为1.62t/a，据类比调查，油的挥发系数为总油量的2.83%，油烟产生量约为（0.12kg/d）0.044t/a，安装油烟机进行处理，处理效率不低于60%，每台油烟机的风量为5000m3/h，处理后油烟排放量约为（0.048kg/d）0.017t/a，排放浓度约1.6mg/m³，能够符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准，油烟废气通过专用烟道伸顶至主楼楼顶达标排放。 本项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表4-1。 表4-1 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 类型; 规模; 耗油量（t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 油烟排放量（t/a）. 餐厅; 222人; 1.6; 2.83%; 0.044; 0.027; 0.017. 根据上表可知运营期餐饮油烟废气排放量为0.017t/a，排放浓度1.6mg/m³，通过专用烟道伸顶排放，对周围环境影响较小。 汽车尾气 本项目场区内共设有地上停车位，进出车辆主要为小型车。车辆进出停车库及在车库行驶时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量大。场区地势开阔，绿化条件良好，地上停车位产生的汽车尾气随着自然扩散和绿化吸收后，对环境影响较小。 备用柴油发电机废气 本项目拟安装1台300kW发电机保证康复楼应急供电。柴油发电机燃油产生的废气中含烟尘、SO2、NO2 等大气污染物。项目所在区域供电较为正常，且采用双回路电源，两路电源同时失供的机会很小，因此柴油发电机应急的机会很少，为维持其正常状态，每两个月需要启动及维护一次，每次时间不超过1h，燃烧含硫率低于0.035%的轻质柴油，耗油率取0.208kg/h·kW，则全年共耗油0.3744t（柴油密度按0.85kg/L 计，合计440.5L），废气量按20000m3/t油计算，则发电机尾气排放量为7488m3/a。据其耗油量可计算柴油发电机组的大气污染物排放量，见表4-2。 表4-2 柴油发电机燃油废气污染物排放一览表 项目; SO2; NOx; 烟尘. 污染物排放系数（g/L 油）; 4; 2.56; 0.714. 污染物排放浓度（mg/m3）; 235.31; 150.64; 42.07. 污染物排放速率（kg/h）; 0.29; 0.19; 0.05. 年污染物排放量（kg/a）; 1.762; 1.128; 0.315. 排放浓度（mg/m3）; 235.31; 150.64; 42.07. 臭气 项目运行过程中污水进入新建化粪池预处理后排入医院现有一体化污水处理站进行处理。本项目新增化粪池会产生一定量的臭气，主要成分为氨气、硫化氢和臭气。 医院现有污水站日处理污水量为48.86m3/d，平均废气量为8031m3/h，硫化氢平均浓度为12.7mg/m3，氨气平均浓度为79.5mg/m3。医院污水处理站处理单位污水废气中硫化氢排放量为0.002kg/m3，氨气排放量为0.013kg/m3。本项目新增处理污水量为56.5m3/d，根据计算，新增处理生活污水处理过程中废气排放量分别为硫化氢：0.113kg/d（0.04t/a），氨气：0.73kg/d（0.27t/a）。 采取环保措施： 油烟废气：餐厅油烟废气经油烟机（油烟去除效率不低于60%）处理后，进入专用烟道，伸顶至附属用房楼顶。 汽车尾气：项目运营期设有地上停车位，进出车辆主要为家用小轿车，小轿车在启动及怠速过程中会产生一定量的NOx、CO及碳氢化合物等污染物，该污染经自然稀释扩撒后对周边环境影响较小。 备用柴油发电机废气：柴油燃烧废气含有CO2、CO、NOx、SO2、烟尘，发电机为备用发电，工作时间不确定，废气产生量很小，产生的废气经排风机专门的烟气通道从地下室至所在楼顶排放，并在排烟管出口安装消烟除尘器。通过以上措施，柴油燃烧烟气对本项目周围环境影响很小。 臭气：本项目处理新增废水产生臭气经医院现有废气处理设施进行处置，现有废气治理设施采用活性炭吸附+低温等离子电场净化器处理后由1根15m高的排气筒排放， NH3、H2S、臭气浓度、氯气排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。污水处理站恶臭气体不会对周围环境不大。 根据上述相关资料及数据，经计算得出本项目运营期产生的主要环境空气污染物产生量见表4-3。 表4-3 环境空气污染物产生量估算表 序号; 污染源; 污染物; 处理前; 采取环保措施; 处理后; 是否可行技术. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; /. 1; 厨房; 油烟; 0.028; 油烟机; 0.0112; 是. 2; 停车场; 汽车尾气; 少量; 限速、绿化; 少量; 是. 3; 发电机房; 发电机尾气; 少量; 专用通道; 少量; 是. 4; 污水站; 氨气; /; 活性炭吸附+低温等离子电场净化器处理后由1根15m高的排气筒排放; 0.27; 是. 硫化氢; /; 0.04; 是. 项目运行期各类废气源强产生量较少，对环境影响较小，不存在废气非正常工况排放。 排放口基本信息 医院主要污染物为污水站产生的有组织废气，主要成分为 氨气、硫化氢和臭气浓度，各污染环节污染物参数见表4-4。 表4-4 项目有组织废气污染物参数一览表 污染源名称; 坐标; 排气筒编号; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度 m; 排气筒出口内径 m; 烟气流速 m/s; 烟气温度 ℃; 污染物排放速率 （kg/h）. 氨气; 硫化氢. 污水站; 107.54209； 35.302642; DA001; 998.9; 15; 0.2; 1.12; 常温; 0.03; 0.004. 例行监测计划： 根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2019），结合医院现有工程排污许可证监测要求，本项目建成后医院废气监控计划见表4-5，监测计划如下： 表4-5 环境监控计划 类型; 排污节点名称; 监测项目; 频次; 监测方式; 执行标准. 废气（无组织）; 厂界; 硫化氢; 1次/季度; 手动 手动; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），化粪池周边大气污染物最高允许浓度. 氨气. 臭气浓度. 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模要求. 废气（有组织）; 污水站; 硫化氢; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织标准. 氨气. 臭气浓度. 4.6、水环境 生活污水：本项目建成后新增医务人员20人，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，用水量为40L/人·d，则医务人员用水量为0.8m3/d（292m3/a），污水量按0.8计，污水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a），废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，各污染物的产生浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L及25mg/L。项目运营期生活污水污染物产生量见表4-6。 表4-6 医护人员生活污水污染物产生情况一览表 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS. 废水产生量; 292. 产生浓度（mg/L）; 400; 150; 25; 150. 产生量（t/a）; 0.117; 0.044; 0.007; 0.044. 普通医疗废水：根据本项目建设规模，建成后新增床位150张，最大用水量按150张床位计算，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，用水量为300L/人·d，则用水量为45m3/d（16425m3/a），废水产生量按0.8计，本项目医疗废水产生量为36m3/d（13140m3/a），根据类比同类医院废水水质调查结果并参照《医院污水处理技术指南》，医疗废水除了粪大肠菌群外，其与污染物种类和浓度基本相近，废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，产生浓度为400mg/L、150mg/L、150mg/L、25mg/L及16000个/L，项目医疗废水污染物产生情况见表4-7。 表4-7 普通医疗废水污染物产生情况一览表 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS; 粪大肠菌群. 总废水量; 13140. 产生浓度（mg/L）; 400; 150; 25; 150; 16000个/L. 产生量（t/a）; 5.256; 1.971; 0.329; 1.971; 21024万（个）. 陪护人员用水：建成后新增床位150张，最大用水量按150张床位计算，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，陪护人员用水量为30L/人·d，则用水量为4.5m3/d（1642.5m3/a），污水量按0.8计，污水产生量为3.6m3/d（1314m3/a），废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，各污染物的产生浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L及25mg/L。 表4-8 陪护人员污水污染物产生情况一览表 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS. 废水产生量; 1314. 产生浓度（mg/L）; 400; 150; 25; 150. 产生量（t/a）; 0.526; 1.971; 0.329; 1.971. 洗衣房用水：根据本项目建设规模，建成后新增床位150张，最大用水量按150张床位计算，根据《建筑给排水设计规范》（2009版），洗衣房用水定额为80L/床·d，则用水量为12m3/d（4380m3/a），污水量按0.8计，污水产生量为9.6m3/d（3540m3/a），废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和LAS，各污染物，类比同类行业经验数据，废水中各污染物浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L、30mg/L、50mg/L； 表4-9 洗衣房污水污染物产生情况一览表 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS; LAS. 废水产生量; 3540. 产生浓度（mg/L）; 400; 150; 30; 150; 50. 产生量（t/a）; 1.416; 0.531; 0.106; 0.531; 0.177. 餐饮用水：根据本项目建设规模，建成后新增床位150张，病人及陪护人员就餐率按0.7计，新增工作人员有20人，医护人员就餐率按0.6计，就餐总人数222人，根据《甘肃省行业用水定额》（2017版）用水定额，餐饮水量为50L/人·d，则用水量为11.1m3/d（4051.5m3/a），废水产生率为0.6，则餐饮废水产生量为6.66m3/d（2430.9m3/a），废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，产生浓度为400mg/L、150mg/L、150mg/L、25mg/L及120mg/L，项目餐饮废水污染物产生量见表4-10。 表4-10 食堂餐饮废水污染物产生量一览表 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS; 动植物油. 废水产生量; 2430.9. 产生浓度（mg/L）; 400; 150; 25; 150; 120. 产生量（t/a）; 0.972; 0.365; 0.061; 0.365; 0.292. 项目餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水、医疗废水一起进入化粪池进行预处理，然后进入医院现有一体化污水处理站进行处理，处理后排入市政管网，最终进入宁县生活污水处理厂进行处理。 项目常规污水排放产生与排放情况见表4-11。 表4-11 项目常规废水污染物总产生情况一览表 污染物; COD; BOD; 氨氮; SS; 动植物油; 粪大肠菌群; LAS. 废水总产生量; 20622.5. 总产生量（t/a）; 8.017; 3.108; 0.536; 3.108; 0.292; 21024万（个）; 0.177. 产生浓度（mg/L）; 388.75; 150.71; 25.99; 150.71; 14.16; 10194个/L; 8.58. 采取环保措施 常规废水：本项目运行期废水主要为生活废水、陪护人员废水、一般医疗废水、洗衣房废水、餐饮废水，经隔油池处理后的餐饮废水与生活无污水、医疗废水一并排入化粪池进行预处理，后进入医院现有一体化污水处理站进行预处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005相关排放标准后排入市政管网。 废水污染物产排情况一览表见表4-12。 表4-12 项目总废水污染物产生与排放情况一览表 项目; 污水产生量（t/a）; COD; BOD; NH3-N; SS; 动植物油; 粪大肠菌群; LAS. 产生浓度（mg/L）; 20622.5; 388.75; 150.71; 25.99; 150.71; 14.16; 10194个/L; 8.58. 产生量（t/a）; 8.017; 3.108; 0.536; 3.108; 0.292; 21024万（个）; 0.177. 化粪池处理率（%）; 15; 10; 30; 3; 50; /; /. 排放浓度（mg/L）; 330.44; 135.64; 18.19; 146.19; 7.08; 10194个/L; 8.58. 排放量(t/a）; 6.814; 2.797; 0.375; 3.015; 0.146; 21024万（个）; 0.177. 污水站处理效率（根据现有工程计算）; 50; 57; 63; 67; 63; 82; 87. 排放浓度（mg/L）; 165.22; 58.32; 6.73; 48.24; 2.62; 1835个/L; 1.1. 排放量(t/a）; 3.407; 1.203; 0.139; 0.995; 0.054; 3784万（个）; 0.023. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250; 100; /; 60; /; 5000; /. - 宁县生活污水处理厂进水水质; - 476; - 220; - 45; - 379; /; /; /. 由表可以看出，项目废水经预处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和宁县生活污水处理厂进水水质。 医院现有污水处理站污水处理过程：污水进入格栅井，去除颗粒杂质后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入消毒池，经投加二氧化氯接触溶解，杀灭水中有害菌种废水排入当地市政污水管网，医院现有污水处理规模为48.86m3/d，污水站设计处理能力为120m3/d，新增项目废水量为56.5m3/d，污水站满足处理新增废水能力。废水经预处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准，项目建成运营后对水环境影响较小。 依托可行性分析 宁县污水处理厂位于宁县县城南侧马莲河下游东岸沙滩一队附近，东侧为211国道，厂区占地面积18亩，处理规模为5000m3/d，污水处理核心工艺采用A2/O工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918200）级A标准。宁县污水厂建于2016年，2021年完成提标改造。本项目排水在污水站收水范围内，污水已接入市政管网。 例行监测计划： 根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），结合医院现有工程排污许可证监测要求，本项目建成后全院废水监控计划见表4-13，监测计划如下： 表4-13 废水污染物自行监测方案一览表 类型; 排污节点名称; 监测项目; 频次; 监测方式; 执行标准; 执行限值. 废水; 医院总排口; 流量; /; 自动监测; 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005; /. pH值; 12h/次; 手动检测; 10mg/L. 悬浮物; 1周/次; 6-9mg/L. 五日生化需氧量; 季度/次; 60mg/L. 化学需氧量; 1周/次; 20mg/L. 阴离子表面活性剂; 季度/次; 10mg/L. 石油类; 季度/次; 20mg/L. 动植物油; 季度/次; 20mg/L. 粪大肠菌群; 1月/次; 5000MPN/L. 挥发酚; 季度/次; 1.0mg/L. 总氰化物; 季度/次; 0.5mg/L. 4.7声环境 项目运营过程噪声主要为车辆噪声、风机及泵房设备噪声，机动车出入将产生交通噪声以及就诊人员活动噪声，但噪声叠加的影响较小，对项目区基本无影响。参照《环境噪声与振动控制工程设计导则》(HJ2034-2013)附录A中常用设备噪声源强参数，本项目噪声源及源强见表4-14。 表4-14 主要噪声设备及声级一览表 dB（A） 序号; 库（房）名称; 单台设备平均声级. 1; 水泵房; 70-85. 2; 风机; 70-85. 3; 进出车辆; 55-60. 4; 氧输送站; 80-90. 5; 就诊人员; 60~70. 基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-15。 表4-15 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 1.8; /. 2; 主导风向; /; 东南风; /. 3; 年平均气温; ℃; 8.2; /. 4; 年平均相对湿度; %; 61; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 表4-16 工业企业噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 水泵; -65.5; -11.5; 1.2; 85/5.0; 基础减振、隔声; 全天. 2; 风机; -41; -2.6; 1.2; 85/5.0; 全天. 3; 氧输泵站; -67.4; 20.4; 1.2; 90/5.0; 全天. 4; 就诊人员; -46.4; 15.7; 1.2; 75/5.0; 全天. （3）预测结果 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）相关要求，东、南、西、北厂界以贡献值作为预测值，噪声预测结果见表4-17。 表4-17 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 61.3; -59.6; 1.2; 昼间; 7.6; 70; 达标. 61.3; -59.6; 1.2; 夜间; 7.6; 55; 达标. 南侧; -46.7; -61.1; 1.2; 昼间; 16.6; 55; 达标. -46.7; -61.1; 1.2; 夜间; 16.6; 45; 达标. 西侧; -58.5; 56.8; 1.2; 昼间; 15.6; 55; 达标. -58.5; 56.8; 1.2; 夜间; 15.6; 45; 达标. 北侧; -37.5; 57.9; 1.2; 昼间; 17.7; 55; 达标. -37.5; 57.9; 1.2; 夜间; 17.7; 45; 达标. 中医院-监测点北侧敏感点; -42.1; 63.1; 1.2; 昼间; 16.3; 55; 达标. -42.1; 63.1; 1.2; 夜间; 16.3; 45; 达标. 中医院-监测点南侧敏感点; 36.8; -102.1; 1.2; 昼间; 15.2; 55; 达标. 36.8; -102.1; 1.2; 夜间; 15.2; 45; 达标. 从预测结果可看出，项目昼间、夜间对厂界噪声的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。项目噪声在敏感点贡献值较小，叠加敏感点本底值后能够满足评价标准要求，综上所述，项目建成后对周边声环境影响较小 采取环保措施： 为有效降低噪声排放对住院楼及周边环境的影响。应采取如下措施： ⑴该项目将泵房、配电间等高噪声设施及用房合理布置，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响； ⑵设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵、变压器等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有固定设备均应安装在加有减振垫的隔声基础上。电梯井应避开住宅卧室，尽量选择合适的位置； ⑶加强车辆管理，车辆进出口应设置禁鸣标志，严禁在项目区院内大声鸣笛； ⑷按照设计对项目区进行必要的绿化，确保绿化率达到设计要求； ⑸临路一侧建筑应设置双层隔音窗，减少道路行驶车辆对其造成的噪声影响； ⑹医院东临主街道，为减少外环境对医院的影响，在街道该处设置减速带，安装禁止鸣笛标志。 采取上述措施可有效控制噪声排放对外环境的影响以及外环境对本项目的影响。 例行监测计划： 根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），结合医院现有工程排污许可证监测要求，结合项目性质和排污特点，项目噪声检测计划如下： 监测点位：厂界四周； 监测频次：一季度一次。 4.8固废 - 本项目建成后以康复训练恢复为主，不设置手术室，因此无损伤性和感染性医废，项目产生的固废主要为生活垃圾、废包装材料和过期、退回废药品。 - 医护人员生活垃圾：工作人员生活垃圾产生量按0.2kg/人·天计，工作人员产生的生活垃圾为1.46t/a。 - 废药品：过期药物、病房处退回的药品、淘汰的药物和废试剂瓶集中收集后交由有医废处置资质单位进行处理，此类药品类比当地同行业经验数据，产生量约为0.5t/a。 废包装材料：医疗器械及药拆包过程中会产生废包装材料，经建设单位提供资料，废包装材料产生量为1.5t/a。暂存于临时固废堆场统一外售。 - 病人生活垃圾：其中病人生活垃圾产生量按0.4kg/人·天计，项目病人产生的生活垃圾为21.9t/a。每日收集后通过紫外消毒灯消毒处理后暂存在垃圾仓内。 采取环保措施： ⑴生活垃圾集中收集，每日收集后通过紫外消毒灯消毒处理，文明堆放至垃圾仓，由环卫部门定期进行清运； ⑵病人生活垃圾集中收集后暂存于医废暂存间，最终交由有医废处置资质单位进行处理； ⑶过期药物、病房处退回的药品、淘汰的药物和废试剂瓶集中收集后交由有医废处置资质单位进行处理； 本项目产生的固废去向明确，有效地防止了固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。根据国家对医院废弃物的处理处置的有关规范及要求，为进一步减小本项目产生的固废对周边环境的影响，本评价提出医疗固废污染防治措施： A 应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出，当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密，对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： ·黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物； ·红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物； ·绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物； ·红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。 ·而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： ·印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱； ·印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱； ·印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。 项目产生的医疗废物中病人生活垃圾首先经消毒处理，然后交由有医废处置资质单位进行处理。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低，有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理，必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性，采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 B 医疗垃圾的贮存和运送 本项目改建医疗垃圾暂存间建筑面积10m2，建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a 暂时贮存场所须分生活垃圾、医疗废物贮存间、车辆存放间。 b 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入，符合上述要求。 c 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 d 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。 e 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 f 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近，同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： a 保证包装内容物不暴露于空气和受潮； b 保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； c 贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； d 贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。在采取以上固废处置措施后对环境影响小。 本项目通过采用上述措施，将固废对区域环境的影响降到最小，可以认为，所采取的环境保护措施是可行的。 4.9、地下水、土壤影响及保护措施 本项目对地下水和土壤污染风险主要为化粪池，项目新建化粪池防渗处理，因此不存在地下水和土壤污染源。 采取环保措施 本项目运营期对地下水及土壤的影响主要为医废间受水浸泡溢流地面，渗入地下造成土壤及地下水的污染。为防止造成环境污染，对项目区进行分区防渗处置。 本项目将项目区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，其中医废暂存间、化粪池为重点污染防治区，生活垃圾暂存点为一般污染防治区，办公生活区、厂区道路为非污染防治区。对于一般污染防治区，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定进行防渗，当天然基础层渗透系数大于1.0*10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0*10-7cm/s和1.5cm的粘土层的防渗性能：对于重点污染防治区，严格按照《危险废物储存控制标准》有关规定进行防渗，防渗层为2mm厚高密度聚氯乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-7cm/s。分区防渗见附图7。 表4-18 项目分区防渗方案一览表 防渗级别; 生产单元名称; 主要污染因子; 防渗措施; 防渗参考标准. 一般防渗区; 生活垃圾暂存点; /; 当天然基础层渗透系数大于1.0*10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0*10-7cm/s和1.5cm的粘土层的防渗性能; 固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020). 重点防渗区; 化粪池、医废暂存建; 医疗废物 COD、氨氮; 防渗层为2mm厚高密度聚氯乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-7cm/s; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 4.10环境风险 4.10.1概述 环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在的环境危险以及有害因素，对建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 4.10.2风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 - 4.10.2.1物质风险识别 本项目为医院建设项目，根据调查，本项目风险物质主要为医用酒精、84消毒液，医用酒精主要成分为乙醇，含量约为75%，84消毒液主要成分为次氯酸钠，含量约为10%。 表4-19 化学试剂理化性质 序号; 试剂 名称; 分子式; 理化性质、爆炸性; 主要危险性. 1; 乙醇; CH3CH2OH; 无色液体,有酒香。主要用于制酒工业、有机合成、消毒以及 用作溶剂等。熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，饱和蒸汽压：5.8KPa/20℃；相对密度（水=1）：0.79；溶解性：溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。危险性类别：第3.2中闪点易燃液体。爆炸上限[%（V/V）]：19%; LD50：7060mg/kg(兔经口)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入). 2; 次氯酸钠; NaClO; 外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味； 熔点(℃)：-6； 沸点(℃)：102.2； 相对密度(水=1)：1.10； 溶解性：溶于水; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性. - 4.10.2.2生产设施风险识别 项目运营过程中，可能发生火灾事故和污水泄漏事故，若上述事故发生，则会产生破坏建筑物危及人身安全、污染周围空气等影响。 - 4.10.2.3重大危险源判别 ⑴重大危险源的辨识依据 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019），在该标准中明确了重大危险源就是“长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。”危险化学品是指“具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品”。其单元的定义是“指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所”。对于临界量的定义是“指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则定义该单元为重大危险源”。 4.10.2.4评价工作等级与范围 （1）风险潜势 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质，本项目涉及风险物质主要为乙醇、次氯酸钠，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019）进行判定，结果见表4-20。 表4-20 环境风险物质与临界量的比值结果 涉及危化品; 最大存放量（t）; 临界量（t）. 次氯酸钠; 1; 5; 0.2. 乙醇; 0.04; 50; 0.0008. 合计; /; /; 0.2008. Q=0.2008<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1的规定，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于评价工作等级划分依据，具体见表4-21。 - 表4-21 评价工作等级判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，依据上表确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - 评价范围 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），未对简单分析项目的评价范围进行规定。因此，本次评价不再划分环境风险评价范围。 4.10.2.5环境风险事故及环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ-2018的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。本项目风险事故主要有火灾事故和污水泄漏等事故。本项目风险事故主要有火灾事故和污水泄漏等事故，以及医疗废物收集处置不当引起医疗废物泄漏，散发的传染性、致病性病毒和细菌，造成风险。 4.10.2.6最大可性事故 最大可信事故指在所有概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故，即指泄漏的有毒有害物着火、爆炸和有毒有害物泄漏给公众带来严重危害，对环境造成严重污染的事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ-2018的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。 结合实际情况，本项目中的最大可信事故是火灾事故。 - 4.10.3风险防范措施 ⑴为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报； ⑵加强对医院的巡视，对污水等的泄漏要及时掌握，配备一定量的砂土和空桶，用于收集泄露的物质，防止风险物质的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害； ⑶强化安全管理，确保拌合站安全、有序、平稳运行； ⑷当场内发生火灾事故时，消防水池水进行灭火，产生的事故废水进入污水处理系统，当发生火灾场内无法控制时，立即联系宁县消防支队寻求支援； 为防范和控制罐区发生事故时，在事故处理过程中泄漏的物料以及消防水对周边水体环境造成污染，降低环境风险，需设置事故水池一座。事故水池为地下式。 发生火灾事故时，受污染的消防水全部收集后贮存于事故水池内，以防止对周边水体环境造成污染及危害。 化粪池发生泄漏时，化粪池污水需转移进入事故池内，本项目日排水量56.5m3/d，事故状态下最大转移量为18.8m3/d， 本项目最不利情况下事故废水总量为18.8m3，本项目现有1个150m³事故池，满足医院事故状态下使用。 ⑸按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中有关规定，在病房、诊室或其它产生医疗废物的地方均设置废物收集设施，废物贮存装置接近废物产生地。本项目垃圾站设于医院西南侧角落，远离人员活动场所。垃圾站地面和1.0m高的墙裙进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水通过管道直接排入污水处理站。将医疗垃圾和普通垃圾污物处理站分开，并张贴有「危险警告」标语，以示警告;垃圾站能确保废物不受水浸及风雨影响和阳光直射。此外，该地方防止动物、鼠类、昆虫及未经许可的人士等接触该类废物。 ⑹分类收集，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内;废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理,依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行;化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专机构处置:批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理。 ⑺为防止化学药品泄露进入环境造成环境污染和人员伤害，应配备专门的人员每天定期巡检，检查溶液容积，发现异常立即进一步检查，排除隐患；定期对储罐进行检查维护，确保储罐安全运行；储罐周围配置砂土，用以泄露后回收化学药品溶液。 （8）污水处理站是项目对污水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对污水处理提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。 污水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。 对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。 （9）医疗废物暂存场所的选址应根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中的有关规定建设： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 项目及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，收集时严防洒漏和违反操作规程，医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明，院应当建立医疗废物的临时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物。 项目环境风险简单分析内容表见表4-22。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宁县中医医院康复理疗大楼建设项目. 建设地点; （甘肃）省; （庆阳市）市; （宁县）县; 新宁镇. 地理坐标; 经度; 107.026126; 纬度; 35.61962. 主要危险物质及分布; 本项目风险物质主要为医用酒精以及84消毒液，医用酒精主要成分为乙醇，含量约为75%，84消毒液主要成分为次氯酸钠，含量约为10%，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目运营过程中，可能发生火灾事故和污水泄漏事故污染周边环境. 风险防范措施要求; 制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施,同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目无重大危险源。本项目只对风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。. - 4.11环保投资概算 拟建项目总投资8188.76万元，其中环保投资33.8万元，环保投资占总投资的0.41%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表4-23。 表4-23 环保投资概算表 编号; 类别; 时间; 治理对象; 环保设施; 投资. 1; 大气 污染物; 施工期; 土建施工扬尘; 施工场地周围设置防风抑尘网、堆场遮盖、施工场地洒水抑尘; 3. 运营期; 油烟; 油烟净化装置一套; 现有. 发电机尾气; 烟道排放; 2.5. 化粪池臭气; 化粪池地埋式，密闭; /. 2; 水 污染物; 施工期; 冲洗砂石料、混凝土养护废水; 1座10m³临时沉淀池，底部及四周做防渗处理; 0.5. 车辆冲洗清洗废水. 生活污水. 运营期; 餐饮废水; 项目新建化粪池一座（100m3），污水处理站现有工程; 5.5. 医疗废水. 洗衣房废水. 生活污水. 雨污分流; 雨水管网100m，污水管网120m; 2.4. 3; 噪声; 施工期; 基础减振; 1. 运营期; 设备采用减震垫，门窗选用隔声降噪材料; 4. 4; 固体 废物; 施工期; 建筑垃圾; 建筑垃圾临时堆放点下铺上盖; 0.05. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶; 1.2. 运营期; 病人生活垃圾、医疗废物; 改建医院现有危废暂存间一间10m2; 6.2. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶; 1.5. 5; 其他; 事故水池; 依托现有事故池150m3; /. 消防水池; 新建消防水池一座600m3; 3. 6; 绿化; 院区绿地面积为3600m2，大楼本部绿化以室内盆栽为主; 2.5. 合计; 33.8. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厨房 | 油烟 | 油烟净化机 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模要求 |
|  | 发电机尾气 | CO、氮氧化物 | 专用通道排放 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 |
|  | 停车场尾气 | CO、氮氧化物 | / | / |
|  | 污水站 | 氨气、硫化氢、臭气 | 活性炭吸附+低温等离子电场净化器处理后由1根15m高的排气筒排放化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、餐饮废水 | COD、氨氮、SS等 | 项目餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水、医疗废水一起排入项目新建化粪池预处理，然后排入医院现有医疗污水处理站进行预处理，满足相关标准后排入市政管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 医疗废水 | COD、氨氮、粪大肠 |  |  |
| 声环境 | 交通、设备噪声 | 等效连续A声级 | 限速、减震、绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ⑴生活垃圾集中收集，文明堆放至垃圾仓，由环卫部门定期进行清运； ⑵病人生活垃圾集中收集后通过紫外消毒灯消毒处理； ⑶过期药物、病房处退回的药品、淘汰的药物和废试剂瓶集中收集后交由有医废处置资质单位进行处理. |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，分为重点防渗区和一般防渗区，重点防渗区指标：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区指标：防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7m/s 的黏土层的防渗性能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①保护好当地的植被，减少对生态环境的破坏。 ②工程的建设不可避免地对生态环境造成一定的破坏，尽量避免对植被的破坏，在不可避免的情况下，尽量减缓项目建设对生态环境的影响 ③院区绿地面积为3600m2，大楼本部绿化以室内盆栽为主 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，并定期进行检测和组织演练，定期向安全生产监督管理部门汇报； ⑵加强对医院的巡视，对污水等的泄漏要及时掌握，配备一定量的砂土和空桶，用于收集泄露的物质，防止风险物质的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害； ⑶强化安全管理； ⑷当场内发生火灾事故时，消防水池水进行灭火，产生的事故废水进入污水处理系统，当发生火灾场内无法控制时，立即联系宁县消防支队寻求支援； ⑸按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中有关规定，在病房、诊室或其它产生医疗废物的地方均设置废物收集设施，废物贮存装置接近废物产生地。本项目垃圾站设于医院西南侧角落，远离人员活动场所。垃圾站地面和1.0m高的墙裙进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水通过管道直接排入污水处理站。将医疗垃圾和普通垃圾污物处理站分开，并张贴有「危险警告」标语，以示警告;垃圾站能确保废物不受水浸及风雨影响和阳光直射。此外，该地方防止动物、鼠类、昆虫及未经许可的人士等接触该类废物。 ⑹分类收集，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内;废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理,依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行;化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置:批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，交由专门机构处置； ⑺院内设置消防水池一座600m3，事故池一座150m3； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建设单位负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行； （2）生活垃圾的收集管理由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置； （3）项目设化粪池，医疗废水处理设施，维护其正常运行 （4）按照跟踪监测计划，定期委托第三方有资质单位进行监测 （5）项目建成后根据排污许可管理要求重新申请排污许可证 （6）建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收 |  |  |  |

- 六、结论

拟建项目符合国家产业政策，项目只要落实各项环保措施，运营期废气、废水、噪声、固废均得到妥善处置，项目风险在可控范围内，在严格执行“三同时”制度，确保各项污染治理设施正常运行，从环境角度讲，拟建项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | 0.23 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.5 | +0.27 |
|  | 硫化氢 | 0.035 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.075 | +0.04 |
| 废水 | 废水 | 17833.9 | 17833.9 | 0 | 20622.5 | 0 | 38456.4 | +20622.5 |
|  | 特殊医疗废水 | 262.8 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 78.9 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 80.36 | 0 |
|  | 污泥 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 39.375 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 39.875 | 0 |
|  | 废活性炭 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①