- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：               宁县县城新区普通高中建设项目

建设单位（盖章）：                 宁县教育局

编制日期：                             二零二三年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁县县城新区普通高中建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-621026-04-01-253650 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 马飞 |  | 联系方式 |  | 18919285895 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县县城新区（南临长兴路、北临天赐路） |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 107度 54分44.426秒，北纬 35 度 31分 8.012秒） |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | P8334 普通高中教育 | 建设项目行业类别 |  | 五十、社会事业与服务业；110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的） |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 宁发改（2022）298号 |  |
| 总投资（万元） | 20051.98 | 环保投资（万元） |  | 91 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 |  | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 82329 |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有风险物质，但不超过临界量，无需专章. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影 响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的 “P8334 普通高中教育”，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、甘肃省“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号），全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 ——优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目与甘肃省“三线一单”生态环境分区管控图进行对比分析，本次工程属于甘肃省“三线一单”环境管控单元中的重点管控单元，根据要求，重点管控单元主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目的建设，提高了地区基础设施，符合重点管控单元要求。 （2）本项目与环境质量底线的符合性分析 通过项目区生态环境部门公布的结果，项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。通过严控废气处置措施，废水均得到合理处置，固废合理处置，采取有效的噪声防治措施，不会造成区域环境质量的超标，综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）本项目与资源利用上线的符合性分析 对照《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其中“禁止”或“限制”类项目，符合国家当前土地供应政策。符合土地资源利用上线要求。项目施工、运营期会消耗一定的电源、水资源等，本项目的建设，符合水、电资源利用上线的要求。 （4）本项目与生态环境准入清单的符合性分析 本项目符合国家产业政策要求。同时，根据甘肃省发展和改革委员会关于印发试行《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（甘发改规划[2017]752号）的通知，项目所在地不属于负面清单管理范围，因此本项目不属于负面清单禁止内项目，符合当地环境功能区划的要求。 3、庆阳市“三线一单”符合性分析 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于宁县新区，项目选址不在自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园、饮用水水源保护区等生态保护区范围内，满足区域生态保护红线的管控要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放总量控制要求。 本项目实验室产生废气由万向吸收罩收集后通风换气后无组织排放，对环境造成的影响程度很小，项目产生的废水主要为生活污水和实验室化验废水，产生的生活污水排入学校自建的化粪池处理后排入市政污水管网，实验室化验废水排入化验室内废液收集桶，定点存储至危废暂存间，交由资质单位处理，对环境造成的影响程度很小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线；噪声通过采取基础减震与厂房隔声等措施治理后，对区域声环境质量影响较小。生活垃圾由环卫部门定期清运，危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置，不会突破环境质量底线。 综上所述，本项目建成后，上述措施能确保污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目运营过程中会消耗一定量的电、水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，能源消耗均未超出区域负荷上限，不会给该地区造成资源负担，满足资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目位于宁县新区，属于庆阳市宁县三线一单“重点管控单元”，环境管控单元名称为宁县城镇空间，环境管控单元编码为ZH6210262001。根据《庆阳市生态环境准入清单》（庆环委办发[2022]2号），本项目所在区域管控要求如下。 表1-1 《庆阳市生态环境准入清单》管控要求 管控单元分类; 准入清单要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元1 #### ZH6210262001; 空间布局约束; 严格执行国家相关法律法规以及《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《甘肃省大气污染防治条例》《甘肃省土壤污染防治条例》《甘肃省水污染防治条例》等要求。; 本项目不属于两高项目，项目产生的废气均得到有效治理，厂区做分区防渗，不会对污染土壤，符合要求; 符合. 污染物排放管控; 严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）的有关要求。; 本项目不属于两高项目; 符合. 控制温室气体排放; 本项目不产生和排放二氧化碳气体，符合要求; 符合. 推进工业水污染防治，严格做好化工等高耗水、高污染项目管控。; 本项目运营期生活污水经化粪池预处理后排入市政管网; 符合. 执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水污染防治实施方案》《甘肃省土壤污染防治条例》等有关污染物排放相关规定。; 本项目场地防渗处理，不污染土壤; 符合. 加大对煤矿开采和能源开发企业的废水排放管控力度。; 不涉及; 符合. 新建、改建和扩建现代煤化工生产建设项目应严格执行《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》中污染防治要求。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 企业应按照《环境保护法》《突发环境事件应急管理办法》等要求开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；排查治理; 境安全隐患；制定突发环境事件应急预案并备案、演练；加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。 项目建成后完成突发环境事件应急预案等相关工作; 符合. 企业应完善包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等突发环境事件风险防控措施。; 项目设置雨水收集池及雨水导排管网; 符合. 企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。; 本项目各项污染物均能达标排放; 符合. 资源利用率要求; 全市用水总量等水资源利用指标完成省上下达的目标。实行水资源消耗总量和强度双控。着力提高工业用水循环利用率，促进水资源可持续利用; 项目用水符合用水指标; 符合. 根据对照上述环境管控要求，本项目实施符合宁县重点管控单元中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等相关要求，项目建设符合《庆阳市生态环境准入清单》要求。 综上所述，本项目的建设符合庆阳市宁县“三线一单”环境管控要求。 4、项目与“十四五”规划符合性分析 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》（庆政办发〔2022〕7号）中要求符合性分析见下表。 表1-2 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，确保施工噪声达标排放。科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告; 施工期加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；合理安排施工时间，尽量避免在夜间（22:00至; 日6:00）和午间（12:00至14:30）进行噪声较大的施工作业和车辆运输 符合. 2; 持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施; 项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备，及时对施工作业面进行洒水抑尘；建筑垃圾集中堆放在背风侧，不宜堆积过久、过高，且应及时回填；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏; 防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶 符合. 3; 有序推进钢铁行业超低排放改造，推进焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色、煤化工等行业清洁能源替代、污染深度治理; 本项目不涉及; 符合. 4; 按照市委市政府提出的“前端排查管控、中端强化处理、末端生态净化”“三端”治理思路，持续深入开展涉水污染源排查整治; 项目产生餐饮废水经隔油池预处理后和生活污水排入自建的化粪池，处理后排入市政管网，最终排入宁县生活污水处理厂处理; 符合. 5; 推动大宗固废产生过程自消纳，强化建筑垃圾分类管理、源头; 量和资源化利用 项目产生的垃圾分类收集处置; 符合. 由上表可知，项目符合《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》选址要求符合性的要求。 5、选址环境合理性分析 项目选址位于庆阳市宁县马坪新区，项目已取得宁县自然资源局出具的建设用地规划许可证（地字第62102620220919026号），用地性质为教育用地，符合宁县土地利用总体规划。本项目选址北临天赐路，南临长兴路，西临宁州大道，东临振兴路，项目交通便利，项目地东侧规划为宁县第三幼儿园和宁江初中，周围5km范围内无饮用水源地等环境敏感点，项目运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，符合管控要求，本项目建设符合环境功能区划的要求，不涉及生态红线。无环境保护方面制约因素。 综上，从环境影响角度看，本项目的选址合理、可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目概况 ①项目名称：宁县县城新区普通高中建设项目 ②建设性质：新建 ③建设单位：宁县教育局 ④项目地点：庆阳市宁县县城新区（南临长兴路、北临天赐路）。其地理位置坐标为东经107°54′44.426″，北纬35°31′8.012″，地理位置图见附图2。 ⑤项目总投资：本项目总投资为20051.98万元，其中环保投资91万，占总投资的0.45%。 2、项目建设内容及规模 项目总占地面积82329m2，总建筑面积为楼37732.64m2，主要建设内容为综合教学楼1、综合教学楼2、生活区综合服务楼（含食堂、宿舍、浴室）、体育馆和室外工程及环境景观等。 项目建设内容组成表见表2-1，项目主要经济技术指标见表2-2。 表2-1 工程建设内容一览表 序号; 类别; 名称; 建设规模; 备注. 1; 主体工程; 综合教学楼1; 建筑面积8684.90m2，钢筋混凝土框架结构，为地上四层，局部五层，一~四层层高均为3.90m，设备夹层层高4m，室内外高差1.50m，建筑高度21.10m。; 新建. 综合教学楼2; 建筑面积6415.91m2，钢筋混凝土框架结构，为地上四层，局部五层，一层层高4.50m，二~三层层高3.90m，四层层高5.70m，设备夹层层高3.90m，室内外高差0.50m，建筑高度22.40m。; 新建. 实验室; 布置在综合教学楼2里面，主要涉及生物实验室、化学实验室、物理实验室，一层层高4.50m，建筑面积500m2; 新建. 生活区综合服务楼; 建筑面积16276.10m2，钢筋混凝土框架结构，其中:地上建筑面积15154.87m2，地下建筑面积1121.23m2，为地上五层， 地下一层，分为浴室、宿舍、食堂三部分。其中:浴室(地上一层)，建筑面积578.02m2，层高3.90m，室内外高差0.50m, 建筑高度4.40m；宿舍(地上五层)，总建筑面积11756.96m2，其中:女生宿舍建筑面积5864.18m2，男生宿舍建筑面积5892.78m2，一层层高3.90m,二~五层层高3.60m，室内外高差0.50m，建筑高度20.852m(坡屋顶平均高度)；食堂(地上二层，地下一层)，建筑面积3767.57m2，其中:地上建筑面积2646.34m2， 地下建筑面积1121.23m2，地下一层层高5.40m，地上一层层高5.40m，二层层高4m，室内外高差0.50m，建筑高度12.705m；连廊为单层敞开式建筑面积173. 55m2。; 新建. 体育馆; 建筑面积6236. 61m2，钢筋混凝土框架结构，分为篮球馆(含观众席)和运动健身区两部分。其中:篮球馆主体为单层，最低处13.20m，最高处23.82m，室外高差0.50m,建筑高度19.01m；观众席下设夹层，夹层层高3.20m~4.80m；运动健身区为地上两层，一层层高4.80m，二层层高最低处6.60m，最高处10.121m,室内外高差1m，建筑高度13.16m。; 新建. 2; 附属工程; 建筑; 新建体育场主席台一座，建筑面积63m2；新建框架结构门房一座，建筑面积18.38m2；新建门廊一座，建筑面积37.74 m2；7m电动伸缩大门5座；旗台1座；混凝土道路硬化8261.17 m2；塑胶场地铺装(含基层、垫层)3502m2；景观硬化16712.46m2；透视围墙1101.70m； 路沿石铺装2202m，绿化11774.20m2；连廊2座。; 新建. 给排水; 新建DN150钢塑复合管850m、新建DN80钢塑复合管300m、新建DN40钢塑复合管380m、新建DN1SO钢丝网骨架塑料复合管2400m、φ1400 给水阀门井25座、φ1500室外消火栓21座、φ2000水表井2座、1.20m×1.40m钢筋混凝土地沟450m、1m×10m 钢筋混凝土地沟1500m、DN300的HDPE双壁波纹管850m、DN400的HDPE双壁波纹管700m、DN500的HDPE双壁波纹管320m、雨水口52座、φ1400污水井108座、3m3隔油池2座、100m3化粪池2座、150m3雨水收集池2座。; 新建. 暖通; DN80~DN200采暖管道1622m、室外地沟1170m、采暖检查井5座。; 新建. 电气; 电缆井8座、电力电缆沟451.74m、室外电气管线2410m、室外路灯64盏、室外弱电管线9772m、室外太阳能景观灯301套。; 新建. 3; 公用工程; 给水; 由宁县供排水公司供给. 排水; 雨污分流，排入市政雨水、污水管网. 供电; 由宁县电力局提供. 供暖; 由宁县马坪区集中供热管网供给. 4; 环保工程; 废气; 餐饮油烟; 油烟废气由油烟净化装置（油烟净化最低去除率≥85%）处理达标后经专用烟道至楼顶高空排放。. 废水; 生活污水; 餐饮废水经隔油池处理后同生活污水进入化粪池处理，排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂。. 餐饮废水. 实验废水; 实验废水经中和沉淀预处理后进入化粪池处理，排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂。. 雨水; 雨水经2座150m3雨水收集池收集后用做绿化用水，剩余雨水排入市政雨水管网. 噪声; 采取隔音、绿化等降噪措施. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾、餐厨垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理，运至宁县生活垃圾填埋场处理。. 餐饮垃圾. 实验室固废; 统一收集后，交由有资质单位处理。. 医疗垃圾; 医疗垃圾（校医室）集中收集后送至庆阳市医疗废物处置中心统一处理. 绿化; 灌木、草木结合，绿化面积11774.20m2. - 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 指标; 单位; 数值. 总投资; 万元; 20051.98. 总用地面积; m2; 82329. 总建筑面积; m2; 37732.64. 其中; 地上总建筑面积; m2; 36611.41. 综合教学楼1; m2; 8684.90. 综合教学楼2; m2; 6415.91. 生活区综合服务楼; m2; 15154.87. 体育馆; m2; 6236.61. 体育场看台; m2; 63. 入口门廊; m2; 37.74. 门卫; m2; 18.38. 地下建筑面积; m2; 1121.23. 建筑基底面积; m2; 12784.48. 建筑密度; %; 19.82. 绿地率; %; 35.02. 容积率; /; 0.568. 停车位; 辆; 193. 3、平面布置 项目区分为三个区，北侧为体育运动区，中部为生活服务区，南侧为教育区，北侧体育运动区主要有体育场、体育馆、篮球场，中部生活服务区主要有食堂、浴室、食堂等，南侧教育区主要为综合教学楼，平面布置动静结合分明，校园景观体系主次分明、序列严整，建筑主体被多个景观花园包围环绕，打造出一个环境幽静、层次丰富的“花园学校”。项目平面布置基本合理。具体平面布置见附图3。 综合分析，项目平面布置合理。 4、公用工程 （1）供水 本项目供水由宁县供排水公司供给，其水质、水压、水量可满足项目需求。用水主要为师生日常生活用水、食堂餐饮用水、洗浴用水、实验室用水及绿化用水。 本项目规划教师总人数200人，预计招生2100名学生，住宿率达80%，住宿学生人数约1840人，根据甘肃省水利厅编制的《甘肃省行业用水定额》（修订本2011）中普通中学人均日用新水量和当地的实际用水情况，非住宿人员按20L/人·d计，住宿人员按30L/人·d计，则师生日常生活用水量为64.4m3/d（11049.2m3/a，每年师生在校时间按200天计），污水排放系数按0.8计，则污水产生量为51.52m3/d（8841.2m3/a）。 食堂餐饮用水按5L/人·餐计，每天就餐3次，经咨询，最大用餐人数为1500人（学生1400人，教师100人），则餐饮用水量为22.5m3/d（4500m3/a），废水产生量按照用水量的80%计，则餐饮废水产生量为18m3/d（3600m3/a）。 洗浴用水按100L/人·次计，类比可知，每天最大洗浴人数约为150人，则洗浴用水为15m3/d（3000m3/a），污水排放系数按0.8计，则污水产生量为12m3/d（2400m3/a）。 学校开设实验主要为物理、化学、生物实验，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2015）中小学实验楼用水定额和当地的实际用水情况，实验室用水按为20L/人·d，每学生每周物理、化学、生物实验课各一节，则实验室用水为12m3/d（2400m3/a，每年按200天计），废水产生量按照用水量的80%计，则实验室废水产生量为9.6m3/d（1920m3/a）。 绿化用水按1.5L/m2·d计，年绿化天数为180天，绿化面积为11774.2m2，则绿化用水量为17.661m3/d（3179.0m3/a）。 拟建项目用排水情况见表2-3，水平衡图见图2-1。 表2-3 项目用排水情况一览表 类别; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 师生生 活用水; 住宿人员; 30L/人·d; 1840人; 64.4; 12.88; 51.52. 非住宿人员; 20L/人·d; 460人. 餐饮用水; 5L/人·餐（每天3餐）; 1500人; 22.5; 4.5; 18.0. 洗浴用水; 100L/人·次; 150人; 15; 3.0; 12.0. 实验室用水; 20L/人·d; 600人; 12; 2.4; 9.6. 绿化用水; 1.5L/m2·d; 绿化面积为11774.2m2; 17.661; 17; 661 0. 总计; /; /; 131.561; 40.441; 91.12. （2）排水 本项目采用雨污分流制排水管网，餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后排入市政生活污水管网，最后进入宁县生活污水处理厂，雨水经雨水收集池收集用于项目绿化，多余雨水排入市政雨水管网。 （3）供电 本项目用电由宁县电力局提供，能够满足项目用电需求。 （4）供暖 本项目冬天供暖依托城市集中供热管网，可满足项目的供热需求。 洗浴热水以太阳能加热为主，电加热辅助供给，能满足学校洗浴用水需求。 新鲜水131311.271 生活用水64.4 餐饮用水22.5 洗浴用水15 隔油池池 市政污水管网 损耗12.88 损耗4.5 损耗3.0 实验室用水12.0 绿化用水17.661 损耗17.661 损耗2.4 51.52 9.6 91.124 化粪池池 图2-1 项目用水平衡图 5、劳动定员及工作制度 宁县县城新区普通高中规划招生学生2100人，教师人数200人，教师将根据学生分批入学情况分批录用，通过调动、公开招考等方式灵活进行人力资源管理。师生总人数2300人，全年工作天数270天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程及产污环节 项目计划于2023年3月开始施工建设，2024年4月建成投产运行。施工期约12个月，施工高峰期人员约150人。施工采用机械为主、人工为辅的施工方式。 施工工序及产污环节见图2-2。 图2-2 施工工艺流程及产污环节图 施工期期产污环节分析见表2-4。 表2-4 施工期产污环节分析表 类型; 编号; 产污节点; 主要污染物. 废气; G1; 基础挖、填; 颗粒物. G2; 物料运输; 颗粒物. G3; 机械设备、运输车辆; 燃油废气 （烟尘、NOX、CO、SO2、HC）. 废水; W1; 运输车辆、机械设备; 车辆、机械设备冲洗废水. W2; 施工人员; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; N1; 场地清理; 噪声. N2; 施工机械、运输; 辆 噪声. N3; 车间基础设施建设; 噪声. N4; 设备安装; 噪声. 固体废物; S1; 表层清理、基础挖填方; 弃土、建筑垃圾. S2; 施工人员; 生活垃圾. 生态破坏; E; 表层清理、基础开挖; 水土流失，植被破坏. 2、运营期工艺流程 项目为普通高中建设项目，项目涉及主要内容为学生教学活动，主要的产污为： 废气：实验室废气、油烟废气； 废水：实验废水、餐饮废水、生活污水； 固废：生活垃圾、餐饮垃圾、实验室固废、医疗垃圾、废活性炭； |
| 与项目有关的原有污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场调查，厂址现为空地，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市宁县，本次环境质量现状数据引用庆阳市生态环境局公开公布的环境质量公告中的数据，2022年庆阳市宁县每月SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本因子的监测数据，具体情况见下表3-1。 - 表3-1 2022年宁县环境空气年均值情况表 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位. 2020年1月; 10; 15; 97; 46; 0.9; 69. 2020年2月; 9; 9; 82; 46; 0.8; 74. 2020年3月; 9; 12; 95; 35; 0.6; 100. 2020年4月; 10; 13; 74; 29; 0.9; 125. 2020年5月; 12; 12; 70; 25; 1.4; 131. 2020年6月; 9; 11; 67; 24; 0.6; 138. 2020年7月; 7; 9; 59; 24; 0.6; 127. 2020年8月; 5; 8; 51; 22; 0.6; 112. 2020年9月; 7; 15; 67; 28; 0.4; 85. 2020年10月; 8; 16; 66; 28; 0.4; 68. 2020年11; 9; 17; 96; 48; 0.8; 86. 2020年12月; 9; 17; 86; 46; 1.0; 68. 年均值; 9; 13; 76; 34; 0.9; 116. 标准值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 二氧化硫：宁县月均值浓度范围为5～12微克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值为9微克/立方米，达标。 二氧化氮：宁县月均值浓度范围为8~17微克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值为13微克/立方米，达标。 可吸入颗粒物：宁县月均值浓度范围为51～96 微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为76微克/立方米，达标。 细颗粒物：宁县月均值浓度范围为22～48 微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为34微克/立方米，达标。 一氧化碳：宁县月均值浓度范围为 0.4～1.4毫克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值第 95 百分位数为 0.9 毫克/立方米，达标。 臭氧；宁县月最大 8 小时滑动平均的浓度范围为 68～138 微克/立方米，月最大 8 小时滑动平均值达标率为100%；年最大8 小时滑动平均的第 90 百分位数为116微克/立方米，达标。 根据上述数据，庆阳市宁县2021年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区 2、地表水质量现状监测与评价 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，项目区附近无常年地表径流，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。 本项目地表水质量现状引用庆阳市生态环境局宁县分局例行监测，魏家川四组马莲河出境断面监测数据，与本项目属同一流域马莲河，位于项目下游。 （1）监测因子 生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮。 （3）监测时间与频率 2022年6月20日。 （4）监测、分析方法 按国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）进行。 （5）监测结果 监测结果见表3-2。 表3-2 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 监测时间; 监测因子; 监测值; 标准; 超标倍数. 2022年6月20日; CODCr; 15; ≤20; /. 氨; 0.5; ≤1.0; /. 总磷; 0.16; ≤; .2 /. BOD5; 3.9; ≤4; /. 总氮; 7.18; /; /. （6）评价结果 由监测数据可知，地表水所监测的5项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值，说明项目区地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本次环评声环境现状委托甘肃清绿源环境检测有限公司进行监测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在项目地四周及项目东侧宁县第三幼儿园、宁江初中共设6个噪声监测点位。 （2）监测时间 2023年2月4日~2月5日。 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-3。 - 表3-3 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 检测时间; Leq[dB(A)]检测值; 标准限值. 2023.2.4; 2023.2.5. 1#项目地东侧; 昼间 （6:00-22:00）; 44.0; 45.2; 55. 2#项目地南侧; 44.5; 44.4. 3#项目地西侧; 45.9; 46.0. 4#项目地北侧; 46.2; 44.1. 5#宁县第三幼儿园; 42.0; 42.0. 6#宁江初中; 43.0; 43.7. 1#项目地东侧; 夜间 （22:00-次日6:00）; 37.7; 37.1; 45. 2#项目地南侧; 37.0; 37.6. 3#项目地西侧; 37.2; 38.6. 4#项目地北侧; 37.5; 36.6. 5#宁县第三幼儿园; 36.4; 35.2. 6#宁江初中; 35.7; 35.7. 由监测结果可知，项目各监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，可见项目建设地周围声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 经现场勘查，本项目厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内保护目标主要为学校、居住小区和行政办公等，无生态环境保护目标。 项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。项目主要环境保护目标统计表见表3-3，项目周围环境关系见附图4。 ## 表3-3 主要大气环境保护目标一览表 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离厂区边界（m）; 人数; 功能; 环境敏感因子. 大气环境; 金都宁苑小区; 107.912403 35.513609; 南侧; 380-500; 200户; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-201. ）及其 改单二级标准要求; 福林佳苑; 107.914280 35.513653; 东南侧; 390~500; 100户. 宁县第三幼儿园; 107.913900 35.519888; 东侧; 15-500; 200人; 教育. 宁江初中; 107.913862 35.518430; 东侧; 15-500; 500人; 教育. 任家庄; 107.913551 35.523145; 东北侧; 140-500; 80人; 居住. 声环境; 宁县第三幼儿园; 107.913900 35.519888; 东侧; 15-50; 200人; 教育; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 宁江初中; 107.913862 35.518430; 东侧; 15-50; 500人; 教育. 水环境; 马莲河; 107.918840 35.518927; 东侧; 470; /; IV类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 本项目运营时主要废气来源于化验室化学药品的挥发及实验过程中化学反应产生的有机废气和无机废气。有机废气非甲烷总烃和无机废气氯化氢、执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放浓度限值。详见表3-4。 ## 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 周界外浓度最高点; 0.20. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 项目运营后餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）大型规模要求。标准限值见表3-5。 ## 表3-5 饮食业油烟排放标准 饮食业油烟排放标准; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；详见表3-6。 ## 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （3）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）中的相关规定执行。 （4）废水污染物排放标准 项目运营期实验废水经中和沉淀预处理、餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，具体见表3-7。 表3-7 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级 单位：mg/L 项目标准; SS; COD; BOD5; NH3-N; LAS; 动植物油. B级; 400; 500; 350; 45; 20; 100. |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，本项目总量控制指标如下： 据工程分析，本项目采取有效的污染防治措施后各种废气、废水污染物均能做到达标处置，且治理措施技术可行、经济合理。 本项目实验废水经中和沉淀预处理、餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂，无需申请总量指标。 本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 4.1施工期污染防治措施 - 1、废气污染防治措施 施工过程中产生的废气包括构筑物基础开挖、附属设施安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。 根据《甘肃省打赢蓝天保卫战2020年实施方案》等相关政策的各项管理要求，参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），施工期大气污染防治措施如下： （1）参照“6个百分百”防治施工期扬尘污染，施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处。 （2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量。 （3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量。 （4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖。 （5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量；土方运输车辆装载高度不得超过槽帮上沿，限速行驶，避免物料沿途撒漏。同时要按照批准路线和时限清运。 （6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用密目网苫盖。 （7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业。 （8）根据甘肃省生态环境厅《关于进一步加强全省非道路移动机械环境监管工作的通知》（甘环大气发〔2021〕1号），对施工期各非道路移动机械设备进行编码登记，确保非道路移动机械达标排放，最大限度减少尾气污染。 通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。 - 2、废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工人员盥洗废水，废水产生量较小且水质简单，施工盥洗废水用于厂区泼洒降尘使用，施工人员产生生活污水处理处置合理可行，不会对项目周边环境产生不利影响。 - 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工机械及运输车辆，为降低施工噪声对周围环境及敏感点的影响，采取以下治理措施： （1）严格选用符合标准的低噪声机械及车辆，加强管理，定期对施工机械维护保养。避免带病作业及空转。严禁夜间（22：00~6：00）及中午（13：00~14:00）作业。 （2）加强运输管理，控制运输车辆速度，严禁超载；进场道路入口处设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、启动、鸣号； （3）项目车辆减速慢行，避免高噪声机械多台同时运行； 随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，采取上述措施后对周围环境及敏感点影响减弱，且噪声随着施工期的结束而消失。 - 4、固体废物防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工废料和施工人员生活垃圾。项目工程量较小，施工期固体废物产生量较小，项目周边敏感目标较少，固体废物对周围影响较小。因此，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）建筑垃圾统一收集后运至政府指定地点处置。施工期通过采取以上环境保护措施，可最大限度降低施工过程中对大气环境、水环境、声环境、固体废物的影响，达到“绿色、文明”施工。 5、生态防治措施 本项目施工过程中为了防止水土流失，建设单位在施工阶段应采取如下防治措施： （1）通过科学合理的设计方案(减少资源消耗的方案)和合理的施工设计方案设计，减少土地占用和植被破坏。 （2）合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失，避开大风季节施工可避免土壤风蚀吹失。 （3）施工期备齐防治暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面；施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，可极大的防治土壤流失。 （4）施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失。 施工期对生态环境影响所采取的防治与恢复措施行之有效。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1实验室废气 （1）废气产排分析 废气主要来自于实验过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）和无机废气（HCI、硫酸雾、硝酸雾），由于本项目挥发性物质使用量较少，且试验周期和频次具有不确定性，因此，对试验过程中产生的废气作类比分析。 本项目在实验室过程中会用到丙酮、无水乙醇等有机试剂，其中有机溶剂使用量约5kg/a，HCI使用量约5kg/a、硫酸雾使用量约5kg/a、硝酸雾使用量约5kg/a。根据溶液浓度及挥发特性以及实验过程，各类废气挥发比例约为10%~20%，本项目有机试剂挥发量以20%计，则项目非甲烷总烃产生量为1kg/a。本项目实验过程产生的废气经通风换气后无组织排放，本项目有机废气排放情况见下表： 表4-1 废气排放情况汇总 废气; 污染因子; 产生速率（kg/h）; 产生浓度; 排风量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.0002; 0.04; 5000; 0.0002; 0.04; 0.001. 无机废气; HCI; 0.0002; 0.04; 5000; 0.0002; 0.04; 0.001. 硫酸雾; 0.0002; 0.04; 5000; 0.0002; 0.04; 0.001. 硝酸雾; 0.0002; 0.04; 5000; 0.0002; 0.04; 0.001. （2）废气处理措施的可行性分析 项目实验室均设置废气收集系统，在实验过程中化学试剂使用将在通风橱内或集气罩下进行，排风管为负压风管，由风机抽吸废气，收集的废气无组织排放，对周围环境影响较小。 （3）项目废气污染物排放量核算 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3 ). 1; 实验室; 非甲烷总烃; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996); 4.0; 0.001. 2; HCI; 0.2; 0.001. 3; 硫酸雾; 1.2; 0.001. 4; 硝酸雾; 0.12; 0.001. 无组织合计; /; 0.0004. （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，废气排放的监测项目、监测点的选取详见下表。 表4-3 项目废气监测计划 监测点; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 废气; 厂界; 非甲烷总烃、HCI 、硫酸雾、硝酸雾; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 每年一次. 1.2餐饮油烟废气 本项目运营期用餐人数约1500人（教师100人，学生1400人），根据《环境保护使用数据手册》资料，食用油用量30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次环境影响评价取3%。则耗油量为45kg/d（9t/a，每年按200天计），油烟产生量为1.35kg/d（0.27t/a），烹饪时间每天按6小时计，油烟产生量为0.225kg/h，产生浓度为5.625mg/m3（每个灶头的风量为2000m3/h，灶头数20个，总风量为40000m3/h），厨房油烟安装油烟净化设施，通过专用烟道楼顶排放，油烟去除效率按85%计算，则油烟排放量为0.2025kg/d（0.0405t/a），排放浓度为0.844mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的油烟排放标准限值要求，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）废水产排分析 本项目运营期产生的废水主要为师生日常生活污水、食堂餐饮废水、洗浴废水、实验室废水，绿化用水全部以气态蒸发，不外排。 ①师生日常生活污水 本项目规划教师总人数200人，预计招生2100名学生，住宿率达80%，住宿学生人数约1840人，根据甘肃省水利厅编制的《甘肃省行业用水定额》（修订本2011）中普通中学人均日用新水量和当地的实际用水情况，非住宿人员按20L/人·d计，住宿人员按30L/人·d计，则师生日常生活用水量为64.4m3/d（11049.2m3/a，每年师生在校时间按200天计），污水排放系数按0.8计，则污水产生量为51.52m3/d（8841.2m3/a）。污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，各污染物的产生浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L及25mg/L，产生量分别为7.672t/a、2.877t/a、2.877t/a及0.479t/a。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂。 ②餐饮废水 本项目新建食堂1座，食堂餐饮用水按5L/人·餐计，每天就餐3次，经咨询，最大用餐人数为1500人（学生1400人，教师100人），则餐饮用水量为22.5m3/d（4500m3/a），废水产生量按照用水量的80%计，则餐饮废水产生量为18m3/d（3600m3/a）。废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，产生浓度为400mg/L、150mg/L、150mg/L、25mg/L及120mg/L，产生量分别为5.248t/a、1.968t/a、1.968t/a、0.328t/a及1.574t/a。餐饮废水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂。 ③洗浴废水 洗浴用水按100L/人·次计，每天洗浴人数为150人，则洗浴用水量为15m3/d（3000m3/a），污水排放系数按0.8计，则污水产生量为12m3/d（2400m3/a），废水中污染物的浓度分别为CODcr：150mg/L，BOD5：50mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：20mg/L、LAS：25mg/L，其产生量分别为1.555t/a、0.518t/a、1.037t/a、0.207t/a、0.518t/a。洗浴废水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂。 ④实验室废水 学校开设物理实验、化学实验、生物实验，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2015）中小学实验楼用水定额和当地的实际用水情况，实验室用水按为20L/人·d，每周实验、化学实验、生物实验课各1节，则实验室用水为12m3/d（2400m3/a，每年按200天计），废水产生量按照用水量的80%计，则实验室废水产生量为9.6m3/d（1920m3/a）。普通中学实验涉及到盐酸、硫酸、氢氧化钠及氯化物、碳酸盐等酸性、中心、碱性化学药剂，使用量较小，定量取用均参与化学反应。实验室产生的废酸废碱等试剂通过专门的实验废液收集桶收集，交由有资质的单位回收处理。清洗实验器材等产生的有害物质浓度较小，经中和沉淀预处理后与生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入宁县生活污水处理厂。 （2）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，废水排放的监测项目、监测点的选取详见下表。 表4-8 项目废水监测计划 监测点; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 废水; 废水排放口 DW001; PH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 每年一次. 3、噪声 本项目营运期噪声主要来自教学活动中产生的噪声和设备噪声，噪声源强较低，噪声值一般在70-85 dB(A)之间。 ①教学活动噪声 学校在日常教学活动中会产生一定的噪声主要为学校广播及课间学生自由活动等。教学活动噪声的声级范围50~65dB（A）之间，所产生的噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理、种植绿化隔离带等措施可有效的降低噪声对外环境的影响。 ②设备噪声 本项目设置有各类泵机、变压器等设备，在运行过程中会产生一定的噪声，其噪声源强在60~75dB（A）之间，通过对设备安装减震机座，对设备间进行隔音处理后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，对区域声环境影响较小。 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、餐饮垃圾、实验室固废、化粪池污泥以及医疗垃圾。 （1）生活垃圾 项目运营期师生人数约2300人，全年运行天数200天，生活垃圾按1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2300kg/d（460t/a）。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清理，运至宁县生活垃圾填埋场集中处置。 （2）餐饮垃圾 餐饮垃圾主要为食材准备、烹饪过程中产生的食材废料、清洗过程中产生的食物废渣。餐饮垃圾产生量按2.0kg/人·d计，则餐饮垃圾产生量为3000kg/d（600t/a），设置专用桶收集，委托有资质单位定期清运处理。 （3）实验室固废 ①器皿刷洗、冲洗废水 本项目器皿初步清洗废水为高浓度清洗废水，含有较高浓度的有毒有害化学品及重金属污染物，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，刷洗废水属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，由专门的容器收集，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。 ②实验废液 产生于检测过程，产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》，实验废液属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，由专门的容器收集，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。 ③废试剂瓶 主要为盛装有毒有害化学品的空试剂瓶，年产量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》废试剂瓶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，分类暂存于内危险废物暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。 ④过期药剂 实验室试剂一般都有保质期，过了保质期的试剂作为危险废物管理，产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》，实验过期药剂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，由专门的容器收集，分类暂存于内危险废物暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。 （4）化粪池污泥 本项目校园内设置化粪池两座。化粪池日进水量为113.9m3/d（22780m3/a），SS浓度为150mg/L，化粪池沉淀效率为40%，则污泥产生量为17.085kg/d（3.417t/a），由于产生量较小，环评建议由专业人员定期清掏，清掏时间3-12月为宜。 （5）医疗垃圾 学校设校医室，校医室仅设轻微外伤处理，医疗废物主要是纱布、消毒液、消毒水等，按平均每天服务100人计算，则医疗废物年产生量为0.3t/a。 （6）废活性炭 本项目采用活性炭吸附化验室有机废气，根据设计资料，活性炭一次投入量为0.01t，为保证脱附效率，活性炭每年更换一次，废活性炭产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，废物类别HW29，分类暂存于厂区内危险废物暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。 - 5、地下水污染防治措施 （1）总体原则 根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。 （2）源头控制措施 本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 （3）分区防控措施 对项目可能泄露污染物的污染区地面进行防渗设计，及时的将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下； 根据本项目可能泄露至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目隔油池、化粪池、危废暂存间为重点防渗区；项目实验室为简单污染防治区。施工单位严格按照设计单位重点防渗区和辅助生产区的防渗设计要求施工，严禁渗漏污染地下水。 （4）分区防渗措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2节要求，可根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求。项目场地天然包气带以黄土为主，防污性弱；可能污染地下水的物质主要为粪污，易生化降解。据此提出项目防渗技术要求见表4-13、附图10。 表4-13 防渗工程做法及要求 污染区; 区域; 防渗结构. 重点防渗区; 危废暂存间; 可采取防渗混凝土+2mm 厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层等效，防渗系数 K≤1×10-10cm/s；. 简单防渗区; 隔油池、化粪池; 一般地面硬化. 6、建设项目环境保护措施 A.源头控制措施 ⑴废水源头控制措施 - 项目实验废液用专用的废液桶收集后作为危险废物，暂存于危废暂存间后统一交由有资质单位处置； ②实验废水经中和沉淀预处理、餐饮废水经隔油池预处理和生活污水排入化粪池处理，最后排入市政污水管网，进入宁县生活污水处理厂处理； ⑵废气源头控制措施 装置定期检查，发现泄漏点及时处理； B.过程防控措施 ⑴场地参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）采取分区防渗措施，将地面设施防渗措施分为：重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三个级别。其中，重点防渗区包括危废暂存间、事故池、脱酸罐区、污水罐，防渗结构层的渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s； ⑵危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）相关要求建设，暂存点内底面及提交进行基础防渗，防渗系数至少满足1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，但渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ⑶环评建议项目应根据相关的标准规范要求，对项目采取的各类设备设施加强日常维护，发生故障时及时发现及时进行维修，以防止污染下风向土壤。同时土壤污染物可通过生物降解或植物吸收而净化土壤，也可以在厂区空闲区域进行人工栽植适应评价区环境的灌木、草地等植被，以减少对周边土壤环境的影响。 7、环境应急预案 根据环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）要求，本项目应编制应急预案，建设单位制定的环境应急预案应当在建设项目投入生产或者使用前，按照本办法第十五条的要求，向建设项目所在地受理部门备案。 本项目应在应急预案中明确以下几个方面： （1）人员紧急疏散、撤离方案，依据对可能发生事故的分析结果，确定事故现场人员撤离的方式和方法、非事故现场人员紧急疏散的方式和方法、抢救人员在撤离前、撤离后的报告以及周边区域的单位和社区人员疏散的方式和方法； （2）检测、抢险、救援及控制措施。明确以下几个方面：①检测方式、方法，检测人员防护、监护措施；②抢险、救援方式、方法及人员防护、监护措施；③现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；④应急救援队伍的调度；⑤控制事故扩大的措施；⑥ 事故可能扩大后的应急措施； （3）危险区的隔离方案。明确以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离及交通疏导方法； （4）现场保护与现场洗消方案，明确事故现场的保护措施和事故现场洗消工作的负责人和专业队伍； （5）应急救援保障，包括以下内容：确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通讯系统；应急电源、照明，应急救援设备、物资、药品等，危险化学品运输车辆的安全，消防设备、器材及人员防护设备。外部救援单位互助的方式；请求政府协调应急救援力量；应急救援信息咨询； （6）预案分级响应条件和事故应急救援终止程序，确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； （7）制定详细可行的应急培训计划和演练计划。 同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 8、环保投资 本项目总投资20051.98万元，环保投资费用为91万元，占项目总投资的 0.45%。本项目运营期主要环保投资情况见表8-1。 表 8-1 本项目环保投资一览表 工期; 环保项目; 具体工程内容; 投资额(万元). 施工期; 环境保护措施; 扬尘、废水、噪声、固废等防治; 50.0. 运营期; 噪声; 设备噪声; 设备隔声减振; 2.0. 固废; 一般固废; 固废收集、定期处理、垃圾桶; 2.0. 危险废物; 危险废物暂存间（15m2）; 5.0. 废水; 实验废水; 废液收集桶2个; 1.0. 生活污水; 化粪池2座，单个容积100m3; 15.0. 餐饮废水; 隔油池2座，单个容积3m3; 3.0. 废气; 实验室废气; 通风橱、万向集气罩; 5.0. 餐饮油烟; 油烟净化设施1套（净化效率85%）; 5.0. 风险防范措施; 灭火器、分区防渗等措施; 3.0. 合计; /; 91. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃、HCI 、硫酸雾、硝酸雾 | 加强通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、餐饮废水、实验废水 | PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等 | 实验废水中和预处理、餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后排入市政生活污水管网，最后进入宁县生活污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  | 实验废液 | 高浓度的有毒有害化学品及重金属污染物 | 废液收集桶收集，危废间暂存，委托有资质的单位合理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声门窗、选用低噪声设备、减震基座、挠性连接等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
|  | 危险废物 | 废试剂及包装、检测废液、清洗器皿废液、废活性炭 | 危废间暂存，委托有资质的单位合理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由市政环卫部门统一清运 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对化粪池、隔油池、污水管道、危废间采取相应措施，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 采取分区防渗措施，化粪池、隔油池、危废间装置重点防渗；厂区路面、办公室简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 火灾事故风险防范措施①原材料及成品区严禁吸烟，消除和控制明火源；②尽量减少原料存储量；③配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防设施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练；④原料及产品有序存放，保持道路畅通，保证火灾发生时能有足够空间作为消防 通道。 - 泄漏事故风险防范措施①制定检测废液、清洗废液收集管理制度，杜绝收集过程中“跑、冒、滴、漏”等现象发生，杜绝偷排；②定期对液体原料、产品、检测设备、废料暂存等区域进行检查维护，减少泄漏 事故发生。 （3）物料存储 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。搬运时要轻装轻卸，防止包装及 容器损坏，储存温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。配备相应 品种和数量的消防器材。 （4）其它风险防范措施危废暂存间指定具体联络人，并记录联络人的电话，当发生比较大的事故时，组 织人员迅速撤离现场。撤离过程中要请求环保、消防等部门协助，撤离后要对影响区进行联系监测。 （5）项目采取分区反渗措施，目化粪池、隔油池、危废暂存间为重点防渗区；项目教学楼、食堂、宿舍为简单污染防治区。施工单位严格按照设计单位重点防渗区和辅助生产区的防渗设计要求施工，严禁渗漏污染地下水。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 制定项目环境保护制度，按照监控计划定期对污染物进行监测，建立污染 情况台账记录。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方的产业政策，选址基本合理。采取的“三废”及噪声治理措施经济技术可行，措施有效，工程实施后满足当地环保质量要求。评价认为，在确保项目执行环境保护“三同时”制度和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目的建设是可行的。 因此，本环评认为从环保角度出发，项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00235 | 0 | 0.00235 | +0.00235 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般固废 | 生活垃圾 |  |  |  | 460 |  | 460 | +460 |
|  | 餐饮垃圾 |  |  |  | 600 |  | 600 | +600 |
|  | 化粪池污泥 |  |  |  | 3.417 |  | 3.417 | +3.417 |
| 危险废物 | 实验室固废 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 | +1.0 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①