- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目区域性粪污收集处理中心建设项目

建设单位：宁县春洁畜禽粪污处理有限公司          （盖章）

编制日期：            2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目区域性粪污收集处理中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 段粉玲 | 联系方式 | 17789691024 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县春荣镇石鼓村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108°10′45.580″，北纬35°33′24.825） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 23化学原料和化学制品制造业 45肥料制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁县农业农村局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁农发[2022]48号 |
| 总投资（万元） | 805.31 | 环保投资（万元） | 59.4 |
| 环保投资占比（%） | 7.4 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》编制要求，依照建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别，具体专项评价设置原则见表1-1。 表1-1 建设项目专项评价设置原则 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及. 根据上表分析判定，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，宁县自然资源局现已项目农业用地备案文件（宁自然资发[2022]86号），同意在石鼓村洼子村兴办畜禽粪污处理生物质(有机)肥料生产设施项目，对春荣镇、湘乐镇、盘克镇、九岘乡、金村乡五个乡镇内260亩养殖场的粪污进行处理并还田，该设施农业用地规模24.04亩，用途为设施农业用地，符合春荣镇农业发展规划。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录》(2019年本)（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），项目属于第一大类农林业中的51面向资源化的乡村生活废水、生活废物、畜禽粪便、农业废弃物与农田面源污染协同综合治理，属于“鼓励类”。项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制、禁止用地项目类别，可视为允许类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1） 生态保护红线 项目涉及的区域不属于重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，也不属于水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此项目不处于生态保护红线划定范围内。 （2）环境质量底线 根据《庆阳市环境质量报告书（2022年）》中宁县全年各基本污染物监测数据，宁县2022年大气监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据预测，项目实施后对区域环境大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。 项目选址不在水源地保护区范围内，项目运行期无废水外排，对区域地表水环境影响较小，不会改变评价区水环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据水资源、土地资源承载力分析，确定了水资源总量和利用效率、土地利用总量和利用效率，见下表。 表1-2 资源环境利用上线目标 指标类型; 指标. 水资源; 项目运营期间生产用水量较小，且生产废水（发酵废水）循环使用. 土地资源; 项目占地为16000m2，用地已经自然资源局审核，符合土地利用规划不会对周边土壤资源造成明显不良影响. （4）环境准入清单 本项目位于庆阳市宁县春荣镇，根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）和《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发[2021]29号），项目所在地属于重点管控单元，该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。本项目的建设不影响该单元的管控目标。 表1-3 项目与《庆阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求符合性分析 环境管控单元编码; ZH62102620004. 环境管控单元名称; 宁县重点管控单元02. 适用范围; 管控维度; 管控要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 空间布局约束; 1.执行《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》等文件要求，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能 高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 2.加强对严格管控类耕地的用途管理。 3.严格执行相关行业企业布局 选址要求，禁止在居民区、幼儿园、学校、医院、疗养院、养老院、社会福利院等单位周边 新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 1.本项目不属于高能耗高排放项目，根据产业结构指导目录，也不属于淘汰类和过剩产能。 2.本项目用地符合乡镇规划，宁县自然资源局已出具相关证明文件。 3.根据分析，项目严格执行（环环评〔2021〕45）文件内容，并与该文件内容不冲突。; 符合. 污染排放管控; 1.推进工业水污染防治，严格做好化工等高耗水、高污染项目管控。积极开展石化、医药、石油煤炭资源开发、从源头减少水污染物排放。全面推行水污染排污许可和入河排污口许可制度，严格控制废水污染物排放量和入河量。 2.切实加大对城镇、农村等重点领域的水污染防治，提高城镇、农村生活污水、生活垃圾收集率、处理率。 3.积极推进畜禽养殖、畜禽屠宰加工等行业污水综合治理。 4.统筹推进农业面源污染防治和“散乱污”企业整治。; 1.本项目生活废水收运至春荣镇生活污水处理站处理，不入河，生产废水不外排，满足甘肃省和庆阳市重点管控单元污染排放管控要求。 2.生活垃圾集中收集又春荣镇环卫部门统一处置。; 符合. 环境风险防控; 1.企业应按照《环境保护法》《突发环境事件应急管理办法》等要求开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；排查治理环境安全隐患；制定突发环境事件应急预案并备案、演练；加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。 2.企业应完善包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等突发环境事件风险防控措施。 3.企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。; 1.本项目已根据项目特性对潜在造成土壤污染的工艺和方位进行“重点防渗”处置，并在项目运营前编制《突发环境事件风险应急预案》，加强企业风险管控措施。; 符合. 资源利用效率要求; 1.实行水资源消耗总量和强度双控。着力提高工业用水循环利用率，促进水资源可持续利用。 2.在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。; 1.本项目用水来自当地自来水管网，不进行地下水开采。; 符合. 综上分析，项目符合“三线一单”要求。 3、与相关政策符合性分析 本项目为宁县春洁畜禽粪污处理有限公司宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目区域性粪污收集处理中心建设项目，通过与《关于支持有机肥生产试点的指导意见》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《畜禽养殖废弃物资源化利用2019年工作要点》等相关政策的比较分析（详见表1-4），本项目建设符合相关政策的要求。 表1-4 本项目与相关政策符合性分析 序号; 相关政策; 主要要求; 项目与相关政策的符合性分析; 分析结果. 1; 《关于支持有机肥生产试点的指导意见》; 从2014年开始，选择部分地区开展以农作物秸秆综合利用为主的有机肥生产试点项目，兼顾畜禽粪便无害化处理生产有机肥等其他循环农业经济发展项目; 本项目为运营期主要兼顾畜禽粪便无害化处理后还田符合政策要求。; 符合. 2; 《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》; 以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向......以规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气和生物天然气使用等指标为重点，建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度; 本项目收集周边农户养殖的畜禽粪便、农作物秸秆集中处置堆肥还田，符合政策要求。; 符合. 3; 《畜禽养殖废弃物资源化利用2019年工作要点》; 健全畜禽粪污还田利用和检测标准体系，制定畜禽粪水、沼渣沼液相关标准，制定畜禽养殖废水还田利用技术规范; 本项目收集周边农户养殖的畜禽粪便、农作物秸秆集中处置堆肥还田，项目建成后能够提高畜禽粪污综合利用率，符合政策要求。; 符合. - 4、与相关技术规范的符合性分析 - 与推荐性国家标准《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB∕T 36195-2018）符合性分析 表1-5 项目与（GB∕T 36195-2018）符合性分析 序号; 标准要求; 本项目情况. 4.3; 畜禽粪便处理应坚持减量化、资源化和无害化的原则; 本项目落实减量化、资源化和无害化原则. 5.1; 不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场:a)生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b)城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； c)县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；d)国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。; 本项目不位于该区域. 5.2; 在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3km。; 本项目厂界与禁建区域边界的最小距离大于3km。. 5.3; 集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离应大于2km。; 项目周边2km范围内不存在养殖企业. 5.4; 畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400m以上。; 本项目距离功能地表水体九龙河约2100m. 5.5; 畜禽粪便处理场区应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。; 项目区采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。. 其余; 按《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB∕T 36195-2018）规定执行; 本项目按《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB∕T 36195-2018）规定执行. 综上所述，本项目建设与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB∕T 36195-2018）部分相符。 - 5、选址合理性分析 根据资料调查，截止2020年年底，宁县共建办农民专业合作社1357个，其中85%从事畜禽养殖业，畜禽饲养量达到179.52万头（只），其中宁县畜牧业分布较密集的区域分别位于盘克镇、春荣镇、湘乐镇、九岘乡、金村乡等乡镇地区。本项目选址春荣镇石鼓村，项目位于规模化养殖区的“中心地段”，处于“宁五公路”沿线，方便区域的养殖企业的粪便的运输；项目收集粪污无害化处置后还田，而宁县春荣镇的耕地面积达到5.98万亩，完全有能力消纳该项目有机肥料。因此，项目的选址处于规模化养殖场地理位置的中间段，选址比较合理，原料的运输距离适中，道路平坦。以此，运输距离越短，运输过程粪污产生的恶臭对运输段环境的影响就越少。 根据对项目地理位置上分析，项目选址周围环境比较单一，四周邻耕地和山地；在项目周边500m范围内，仅项目西侧320m处坐落4户人家，且处于项目常年主导风向的侧风向，除此之外，项目500m范围内无其他大气环境保护目标，因此项目产生的恶臭气体不会影响周边居民的日常生活。项目位于黄土高原残塬，不处于沟底，距离最近的九龙河地表水体约2100m，也不会影响到地表水体；项目距离最近的水源地为宁县春荣镇水源地，位于项目西侧7.8km，处在项目区的上游，因此也不会影响该水源地水质。 项目周边没有需要保护的文物古迹、珍稀动植物，周围环境较简单，周围无重大污染源区，周边基础设施良好，所在地环境空气质量现状符合功能区区划要求，区域噪声现状符合声环境功能区划要求，项目区环境容量满足项目建设的需要。 根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），提出“化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设”。本项目有机肥生产过程不涉及化学反应，生态环境部未提出“落地工业园区”的要求，因此项目选址不位于工业园区内，符合相关规定。 分析认为，项目对外环境无明显制约因素，因此本项目选址合理。 - 6、平面布置合理性分析 本项目整体属于产生恶臭气体的企业，因此项目在规划厂区平面布置主要参照其环保因素考虑。根据规划设计图可知，项目将粪污处理大棚设置在项目西侧，占整个厂区面积的三分之一；东侧为成片绿化区；中间区域为厂区道路和车位；项目的管理用房（即办公生活区）设置在项目的东北侧，处于主要生产功能区常年主导的侧风向，因此，可减缓恶臭气体对人员的影响。最后，项目厂区厂界进行适当的植被绿化，在厂房与办公区中断设置绿化带。厂区的绿化一方面美化厂区环境，还可有效的减少恶臭气体的逸散。综上分析，从环境的角度出发，项目的平面布置相对较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目区域性粪污收集处理中心建设项目 建设单位：宁县春洁畜禽粪污处理有限公司 建设性质：新建 占地面积：本项目占地面积为24.03亩，折算为16000m2。 行业类别：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2625有机肥料及微生物肥料制造。 环评管理名录类别：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于：二十三、化学原料和化学制品制造业 45肥料制造。因此须编制环境影响报告表。 项目投资：项目总投资805.31万元。 2、项目建设地点 宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目区域性粪污收集处理中心建设项目位于甘肃省庆阳市宁县春荣镇石鼓村，项目地理中心坐标为东经108°10′43.92980″，北纬35°33′25.64590″。项目用地为农业用地，用地手续见附件。地理位置图见附图一，外环境关系图见附图二。 3、建设内容 项目计划新建混凝土硬化集中处理场10260m2，建设钢架结构全封闭式综合处理场(长78.3m×宽54m)4320m2， 配套建设相应的附属设施办公用房 15问225m2，消毒池72m3，排污池1500m2，购置200KVA变压器1台，50T装载机1台，翻抛机l台，20吨自卸车3台，撒粪车2台，吸粪车l台，地磅1台，秸秆收集机1台，秸秆粉碎机1台。 项目组成情况见表2-1。 表2-1 建设项目工程概况一览表 类别; 建构筑物名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 粪污处理大棚; 秸秆破碎车间; 破碎车间面积为640m2，内部安装破碎机，原料秸秆的破碎工序在该车间内完成; 粪污处理大棚建筑面积4320m2，(长78.3m×宽54m)，为钢架结构，高度9m，根据各功能区内部设置封闭式隔断（主要废气排气筒DA001设置在陈化车间和槽式发酵车间中间，收集两个车间废气进行排放）。地面做防渗处理，达到“一般防渗”要求. 槽式发酵车间; 槽式发酵车间面积为1640m2，粪污与破碎秸秆的混合后，堆肥发酵主要在该车间内完成. 陈化车间; 陈化车间占地面积为1240m2，有机肥后熟陈化在该车间内完成. 储运工程; 原料仓库; 面积400m2，位于粪污处理大棚内，钢架结构，高度为9m，地面做“一般防渗”处理。主要用于暂存季节性收集的农作物秸秆等，厂房内地面进行硬化并在四周设置导流槽收集农作物秸秆渗滤液，收集的液体进行堆肥发酵. 成品仓库; 建筑面积400m2，位于粪污处理大棚内，地上钢结构厂房，采用四面围挡进行封闭，高度为9m，用于储存散装的有机肥，车辆随装随运，运输还田. 辅助工程; 管理用房; 建筑面积300m2，砖混结构，用于办公及职工临时休息. 公用工程; 给水; 采用春荣镇供水管网. 供电; 由春荣镇电网提供. 排水; 生活污水经化粪池沉淀后拉运至春荣镇污水处理站处置，不外排. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池沉淀后拉运至春荣镇污水处理站处置，不外排；产生的发酵废水继续混入原料之中循环使用. 废气治理; 发酵废气; 设置集气罩+生物喷淋塔处理达标后由15m排气筒排放（TA001），安装于堆肥发酵车间. 陈化废气. 秸秆破碎废气; 设置集气罩+布袋除尘器将破碎粉尘处理达标后由15m排气筒排放（TA002），安装于秸秆破碎车间. 发酵车间、陈化车间无组织恶臭废气; 喷洒生物酶除臭液对发酵车间和陈化车间无组织恶臭进行治理. 噪声治理; 对生产设备定期维修和保养. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后拉运至附近生活垃圾中转站. 一般工业固体废物; 除尘器收集的粉尘回用于生产，废包装物外售综合利用. 危险废物; 项目危险废物主要为含废机油的抹布，属于豁免项目，与生活垃圾一并拉运至春荣镇生活垃圾转运点，统一清运处置；设置10m2危险废物暂存间，用于危废的收集储存。. 生态; 厂区绿化面积为4160m2. 风险防范; 风险防范; 容积20m3事故池. 项目用地指标见表2-2。 表2-2 项目用地指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 建设规划用地面积; m2; 16000. 2; 总建筑面积; m2; 5152.2. 3; 新建粪污处理大棚; m2; 4352.2. 拟建管理用房; m2; 300. 4; 建筑密度; %; 32.2. 5; 绿地面积; m2; 4160. 6; 绿地率; %; 26. 7; 停车位; 辆; 34（其中小车位17辆；大车位17辆）. 3、产品方案 本项目产品具体方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 规格. 1; 有机肥; 170000t; 散装. 本项目使用畜禽粪便、农作物秸秆发酵熟化后所生产的有机肥，能直接用于粮田、果园等施肥。本项目有机肥属于生物有机肥，因此产品参考执行《中华人民共和国农业行业标准-有机肥料》（NY525-2021）的相关标准。项目有机肥产品技术指标见表2-4；有机肥肥料限量指标要求见表2-5。 表2-4 有机肥产品技术指标 序号; 项目; 指标. 1; 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥30. 2; 总养分的质量分数（以烘干基计），%; ≥4. 3; 水分（鲜样）的质量分数，%; ≤30. 4; 酸碱度，pH; 5.5-8.5. 5; 种子发芽指数(GI)，%; ≥70. 6; 机械杂质的质量分数，%; ≤0.5. 表2-5 有机肥肥料限量指标要求 序号; 项目; 单位; 标准限值. 1; 总砷（As）（以烘干基计）; mg/kg; ≤15. 2; 总汞（Hg）（以烘干基计）; mg/kg; ≤2. 3; 总铅（Pb）（以烘干基计）; mg/kg; ≤50. 4; 总镉（Cd）（以烘干基计）; mg/kg; ≤3. 5; 总铬（Cr）（以烘干基计）; mg/kg; ≤150. 6; 粪大肠菌群数; 个/g; ≤100. 7; 蛔虫卵死亡率; %; ≥95. - 4、原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-6 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 备注. 原辅材料. 1; 牲畜粪便; 牛粪; t/a; 5万; 附近乡镇畜禽养殖企业收集. 羊粪; t/a; 4万. 鸡粪; t/a; 1万. 2; 农作物秸秆（玉米杆、小麦秆、香籽秸秆等）; t/a; 8万; 附近乡镇农户收集. 3; 微生物菌剂; t/a; 60; 外购. 4; 生物除臭液; t/a; 15; 外购. 5; 环丙氨嗪（灭蝇胺）; 2; kg/a; 外购. 能源. 6; 水; m3/a; 19120.8; 春荣镇自来水供水. 7; 电; 万kW·h/a; 200; 春荣镇电管所. 微生物菌剂：为均匀的固体状，其有效活菌数≥300a/（亿/g）（a复合菌群，每一种有效菌的数量不得少于0.01亿克；以单一的胶质芽孢杆菌制成的粉剂产品有效活菌数不少于1.2 亿/克）；杂菌率小于等于20%；水分≤35%。微生物菌粉可加工生产为微生物菌剂，用于拌种或蘸根，具有直接或间接改良土壤、恢复地力、预防病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质等作用。 5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-8 表2-8 设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套/辆）; 备注. 1; 盘式发酵翻抛机; YPJ18-12（38.2Kw）; 6. 2; 流化床发酵一体机; MJFJ-100YT; 1. 3; 秸秆破碎机/粉碎机; /; 1. 4; 储粪系统; /; 1. 5; 翻抛机; /; 1. 6; 装载机; LG50; 1. 7; 自卸车; /; 3. 8; 撒粪车; /; 2. 9; 秸秆收集车; /; 1. 10; 电控柜; /; 2; /. 11; 引风机; 眉县新华; 1; 3000风量. 12; 引风机; 眉县新华; 8; 2000风量. 13; 生物喷淋塔; 河北蓝山环保; 1; /. 14; 布袋除尘器; 1; /. 6、公用工程 （1）给水 本项目供水来自当地给水管网。 ①生产用水 本项目生产用水主要为发酵用水。 - 本项目发酵过程床垫料需保持含水量60%，含水量低于60%时添加少量水使床垫料保持含水量，根据企业提供的资料，发酵用水量约为19000t/a。 ②生活用水 项目共有员工4人，全年工作330天，均不在厂区食宿。根据《甘肃省用水定额》（2017版），员工生活用水定额取50L人/d，则项目生活用水量为0.2t/d（66t/a），排污系数为0.8，废水排放量为0.16m3/d（52.8m3/a）。 ③生物喷淋塔用水 根据建设单位提供的资料，项目设有1套生物喷淋塔，喷淋塔外配有1个塔外接触氧化循环水箱，循环水量约为2m3，项目生物喷淋的水循环使用不外排，平均每一年更换一次，废水继续用于发酵用水。本项目塔外接触氧化循环水箱的水溶液在循环过程中有一定的蒸发损耗，定期添加生物除臭剂和水，循环水损耗量按1%/h计算，项目喷漆工序年工作330天，每天工作8小时，则喷淋塔补水量约为2m3×1%/h×8h/d=0.16m3/d（即52.8m3/a）。 （2）排水 项目发酵用水不外排，回用到原料中循环使用；生活污水经化粪池预处理处理后拉运至春荣镇污水处理站处置；生物喷淋塔废水每年更换一次，继而用于发酵用水，不外排。 项目水平衡表见2-9；项目水平衡图见图2-1。 表2-9 项目水平衡表 类别; 用水标准; 规模; 用水量; 新鲜水量; 损耗量; 回用水; 废水量. (m3/a); (m3/a); (m3/a); (m3/a); (m3/a). 生活用水; 50L人/d; 330d，4人; 66; 66; 13.2; 0; 52.8. 发酵用水; 床垫料60%含水率; 10万t畜禽粪污; 19000; 19000; 19000; 0; 0. 生物喷淋塔用水; 1%/h损耗; 2m3; 54.8; 54.8; 52.8; 2; 0. 总计; 19120.8; 19120.8; 19066; 2; 52.8. 图2-1 项目水平衡图 （3）供电：由市政电网提供。 7、工作天数和劳动定员 根据建设方提供的资料，项目建成后，职工人数4人，均不在厂区食宿。生产班数为1班，每班8小时，年生产天330天。 - 8、物料平衡 - 项目收运的原料中牛粪、羊粪、鸡粪、农作物秸秆均有着不同的含水率，在原料混合发酵过程中，还需加入19000t发酵用水，以保证床垫料的含水率达到60%，其产生的生物有机肥含水率指标小于30%。本项目具体物料平衡见表2-10。 表2-10 项目物料平衡一览表 项目; 名称; 年消耗量（t/a）; 含水率; 含水量（t）; 年产量（t/a）. 原料; 牛粪; 50000; 75%; 37500; /. 羊粪; 40000; 50%; 20000; /. 鸡粪; 10000; 80%; 8000; /. 农作物秸秆; 80000; 30%; 24000; /. 发酵用水; 19000; /; 19000; /. 发酵及生产过程; /; 60.3%; 108500; 恶臭气体; 排放; 1.55（氨、硫化氢等）. 治理; 14.79（氨、硫化氢等）. 粉尘; 0.42. 收集尘; 52.19. 蒸发; 20876. 回用水; 8000. 辅料; 微生物菌剂; 60; /; /; /. 产品; 有机肥; /; 30%; 79624; 170184. 合计; /; 199060; 199060. 图2-2 项目物料平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期流程 本项目施工期主要有废气污染、废水污染、噪声污染以及少量固体弃物污染，对周围环境影响极小。施工期工艺流程及污染工序见图1。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程 图2-4 项目工艺流程图 工艺流程说明 ①原料运输 由全封闭运输车辆将畜禽粪便、农作物秸秆等堆肥原料运至厂区，畜禽粪便随时运至随时进行配料进入堆肥车间堆肥，秸秆具有季节性，车辆运输进厂后部分秸秆进入车间进行粉碎，参入粪污中。 ②原料预处理 原料由运输车运至堆肥车间，将原料直接卸载至堆肥原料混匀区，采用铲车预混搅拌并添加喷洒有机物料高温腐熟菌剂、除臭菌剂、矿源腐殖酸等辅助原料后，由铲车将搅拌均匀的物料运至堆肥槽入料端。此工序均在封闭的堆肥车间内完成，该生产过程产生的废气主要污染物为硫化氢、氨等。 ③微好氧堆肥 发酵过程床垫料需保持含水量60%，含水量低于60%时添加少量水使床垫料保持含水量。原料进入堆肥设施后，采用轨道式翻堆机进行翻动搅拌、曝气、移料工作。微好氧堆肥的目的是使废弃物中的挥发性物质降低，减少臭气，杀灭寄生虫卵和病原微生物，达到无害化目的。另外，通过高温堆肥处理使有机物料含水率降低，有机物得到分解和矿化释放N、P、K等养分，同时使有机物料的性质变得疏松、分散。此工序均在封闭的堆肥车间内完成，发酵时长为15天，发酵阶段第7天前，温度控制在55℃以上，发酵后温度控制在45℃以下。该生产过程产生的废气主要污染物为硫化氢、氨、颗粒物等。 ④后熟陈化 经过堆肥后的物料尚未完全达到腐熟，需进行后熟陈化，具体的操作是将堆肥后的原料，采用铲车运输至陈化车间，静置存放一定时间达到后熟陈化。后熟陈化的目的是将有机物中剩余大分子有机物被进一步分解，消除肥料或育苗基质中抑制作物生长的化学物质，完成分解的有机物腐殖化，保证肥料或育苗基质的安全性、稳定性和使用性。后熟陈化过程一般不产生污染物，仅在陈化完成后，有机肥转运至加工车间过程产生物料扰动，有一定的异味气体。后熟陈化过程均在封闭的陈化车间内完成，该生产过程产生少量废气主要污染物为硫化氢、氨、颗粒物等。 ⑤待售 经过发酵陈化的有机肥，通过销售后拉运进行还田，主要用于宁县春荣镇及周边乡镇的农田进行施肥。 3、主要产污工序 - 项目主要产污工序间表2-11。 表2-11 项目产污环节汇总表 序号; 污染物类型; 产生工序; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气; 翻抛工序、发酵槽废气; 粉尘、恶臭; 颗粒物、氨、硫化氢. 2; 秸秆粉碎; 粉碎粉尘; 颗粒物. 3; 废水; 职工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 4; 发酵工序; 发酵废水; pH、COD、悬浮物、氨氮、挥发酚、氧化物、砷、铜. 5; 噪声; 生产过程; 机械噪声; 等效连续A声级. 6; 固废; 生产过程; 废包装物; /. 7; 布袋除尘器收集尘; 收集尘; 收集尘. 8; 维修; 维修机械和车辆产生的废机油和含油废物; /. 9; 职工生活; 生活垃圾; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 企业为新建企业，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）达标性判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市宁县春荣镇，本次环境质量现状数据引用庆阳市生态环境局公开公布的环境质量公告中的数据，2022年宁县全年中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本因子的监测数据，具体情况见表3-1。 表3-1 宁县2022年1~12月份大气环境质量监测结果表 项目; 日均浓度; 年均浓度; 统计结果. 日均值（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 年均值（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 日均值超标率（%）; 年均值 达标情况. SO2; 8; 150; 7; 60; 0; 达标. NO2; 7; 80; 8; 40; 0; 达标. CO; 0.5; 4000; 0.6; /; 0; 达标. O3; 103; 200; 86; 160; 0; 达标. PM2.5; 16; 75; 19; 35; 0; 达标. PM10; 60; 150; 43; 70; 0; 达标. 由监测结果可知，项目地环境空气质量中的 NOX、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量达标区。根据上述数据，庆阳市2022年环境空气监测数据中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 （2）特征污染物监测 受宁县春洁畜禽粪污处理有限公司委托，甘肃水木青华监测科技有限公司于2022年7月12日至2022年7月13日，对宁县宁县畜禽粪污资源化利用整县推进项目区域性粪污收集处理中心建设项目进行环境质量现状检测，并依据检测结果，编制本报告。 （1）检测项目、检测点位、检测频次 表3-2 监测项目点位频次表 采样点位; 检测项目; 检测频次. 1# 项目地; 氨、硫化氢; 检测2天，每天采样4次. （2）检测分析方法、检出限 表3-3 分析方法 检测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限; 浓度限值; 检测所用仪器. 硫化氢; 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009; 10; 200; 可见分光光度计V-5100. 氨; 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版）; 1; 10. （3）环境空气检测报告 表3-4 监测结果 检测项目及频次; 采样日期、采样点位（2022年）. 1# 项目地. 7.12; 7.13. 氨 （ug/m3）; 02:00; 12; 未检出. 08:00; 10; 12. 14:00; 未检出; 11. 20:00; 未检出; 未检出. 硫化氢（ug/m3）; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. （5）达标性说明 根据上表监测数据可知，项目地H2S、NH3小时平均值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（2018）附录D.1中污染物空气质量浓度限值（H2S，0.01mg/m³；NH3，0.2mg/m³）。 2、地表水环境质量现状 评价区域最近的地表水体为九龙河，本次评价引用庆阳市生态环境局官网公布的2022年6月份庆阳市河流地表水环境质量的公示的九龙河上齐村断面水质，网址：https://sthj.zgqingyang.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/yyssyaq2sthj/content_18781，根据卫星地图显示监测断面位于本项目地东南侧4.8km处，可以反应九龙河的整体水质现状。 （1）水质达标情况 监测结果详见表3-5。 表3-5 地表水考核断面水质达标情况 断面名称; 断面类型; 所在流域; 所在水体; 水质目标; 6月水质; 结论. 上齐村; 市考断面; 马莲河流域; 九龙河; Ⅲ; Ⅲ; 达标. 由表3-5可知：九龙河水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，地表水水质较好。 3、声环境质量现状 根据实际现场勘察，项目选址甘肃省庆阳市宁县春荣镇石鼓村，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，无工业企业。项目区声环境质量较好。 4、生态环境现状 根据项目地现场调查，区域内无大型珍稀保护野生动植物，无生态环境保护目标。根据《甘肃省生态功能区划》，项目所属地宁县位于黄土高原农业生态区的陇东黄土丘陵农业生态亚区（黄土残塬旱作农业强烈水土流失生态功能区）。结合对拟建项目区域的调查，项目地是我国黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区极具代表性的地区之一。属温带半湿润半干旱气候，降雨偏少，植被稀疏，降雨集中，黄土土质疏松，土地侵蚀强烈，丘陵沟壑密布。 - 5、土地利用现状 - 根据现场调查，本项目用地类型为山地和耕地，区域内有少量的植被。原土地用于粮食种植，本项目规划占地面积24亩，用地性质为农业用地，宁县自然资源局现已出具项目用地的批复函，项目符合土地利用规划。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目坐标为东经：108°10′45.580″，北纬：35°33′24.825″。项目厂界外为500m范围内西侧有四户居民。 2、水环境保护目标 项目最近的地表水体为项目南侧的九龙河，距离本项目区域约2.1km。 3、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、其它环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉、分散式水源井等特殊地下水资源。 表3-6 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 方位; 距厂界距离（m）; 规模（户/人）; 环境功能. 大气环境; 洼子东组居民; NE; 320; 4户，约13人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 地表水环境; 九龙河; SE; 2100; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB38382002）III类标准. 土壤环境; 农田; N、E; 5; /; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值和管制值. 项目区; /; /; /; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值和管制值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织废气 项目生产过程中产生的有组织废气硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值，具体排放要求见表3-7；项目秸秆破碎产生的有组织废气颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2中相关限值要求，具体排放要求见表3-8. 表3-7 恶臭污染物排放标准（有组织） 污染物; 标准名称; 排气筒高度; 排放量kg/h. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值; 15m; 4.9. 硫化氢; 15m; 0.33. 臭气浓度; 15m; 2000（无量纲）. 表3-8 颗粒物排放标准（有组织） 污染物; 标准名称; 排气筒高度; 排放量kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3. 颗粒物; 大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2; 15m; 3.5; 120. （2）无组织废气 项目生产过程中产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2中无组织排放标准，具体排放要求见表3-9；氨及硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放限值。具体排放要求见表3-10。 表3-9 废气排放标准限值 污染物; 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 厂界. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2; 1.0. 表3-10 恶臭污染物排放标准 污染物; 标准名称; 厂界标准限值（mg/m3）. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建排放限值; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水 项目运营期生活废水经化粪池预处理后拉运至宁县春荣镇污水处理站，处理达标后排放。其执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合该污水处理站进水指标，见表3-11。 表3-11 《污水综合排放标准》三级标准限值 单位：mg/L 控制项目名称; 三级. COD5; 500. BOD; 300. SS; 400. 氨氮; -. 动植物油; 100. pH; 6-9. 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准限值见下表。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 单位：dB 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2; 60; 50. 4、固体废物污染控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求；危险废物执行《国家危险废物名录》（2021年）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境污染防治措施 项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。施工期间，施工场地落实“六个百分百”的工作台账，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。具体实施应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等相关标准和技术规范的要求做好施工期废气污染防治工作。 （1）为减小施工大气环境污染，工地应加强生产和环境管理、实施文明施工制度，建议采用以下防治对策，最大限度控制受影响的范围； （2）施工设备钻孔、安装过程中易产生粉尘，建议使用钻孔粉尘污染小的方法进行施工，安装过程可对场地内部先进行洒水降尘，减少施工过程所产生的的起尘量； （3）挖填方及砂石料的运输必须采取封闭，杜绝运输途中土石及建筑材料沿路漏撒； （4）对于运输设备入场的车辆应控制车辆行驶速度，有效减小车辆行驶过程中产生的粉尘和汽车尾气。 2、施工期水污染防治措施 （1）施工人员生活污水经旱厕收集后用于周边农田灌溉； （2）施工废水经临时沉淀池处理后用于混凝土拌合用水与施工场地内的降尘。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排设备安装施工时间。设备安装过程中应避免周边人群休息过程进行施工，禁止夜间施工作业，施工时间应在8：00时~12：00时和14：00时~18：00时更为合理。 （2）降低声源噪声。施工设备安装时，安装设备选型应尽量采用低噪声设备，设备安装过程应加装减振措施。 （3）最大限度地降低人为噪声。按规定操作机械设备。设备安装过程中尽量减少碰撞噪声；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。 4、固体废物污染防治措施 建筑垃圾分类收集，可回收的重复利用，不可回收的建筑垃圾会同废弃土石方拉运至宁县建筑垃圾填埋场进行填埋处置。但是，场地内临时堆存时须定点堆存、设置防流失、防扬尘措施，并及时作回填利用，避免长期堆存。 装修垃圾主要为装修材料的包装物，有纸质、塑料、金属等，进行分类收集后作废品外售。 对于施工人员产生的生活垃圾，设置生活垃圾收集设施，定期交由环卫部门处置。 - 5、施工期生态保护措施 项目位于宁县春荣镇，根据现场调查和资料分析，项目区域区域年大风天气较多，地表植被稀少，表土疏松，整体生态环境较为脆弱。因此在施工期应落实以下生态保护措施： （1）在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕。 （2）施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土，及时进行景观再造。 （3）及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡产生。 （4）在雨水地面径流处开挖地基时，及时设置临时沉淀池拦截混砂，待地基建成后，及时用土将沉淀池推平，进行绿化。 （5）对路堤边坡及时进行植草绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目生产过程中主要废气为堆肥车间无组织排放废气、陈化车间无组织排放废气、加工车间有组织及无组织排放废气。 1、有组织排放废气 本项目有组织排放废气主要来自粪污处理大棚堆肥发酵产生的恶臭气体。 （1）堆肥发酵 本项目堆肥发酵恶臭气体来源主要为畜禽粪便、好氧堆肥过程和后熟陈化过程，恶臭气体主要成分为H2S、NH3，会刺激人体嗅觉器官，NH3为无色气体，有强烈的刺激气味，嗅觉阈值为0.1ppm；H2S为无色气体，具有臭鸡蛋腐败气味，其嗅觉阈值为0.0005ppm。 根据《第一次全国污染源普查排污核算系数手册》畜禽养殖业源产污，针对农业废弃物通过非罐式发酵工艺在熟化过程中氨气产生系数为0.073kg/ (t·产品)，本项目年生产规模为17万吨。经计算，项目发酵发酵过程中氨气产生量为13.14t/a，产生速率为1.65kg/h(年运行时间按照330d计算，每天发酵运行时间为24h)。 根据论文《中国畜禽粪产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006， 26（5））和《畜禽养殖排污系数表》可知粪便中H2S产污系数为0.0019g/kg（粪便），项目发酵过程中硫化氢产生量为0.342t/a，产生速率为0.043kg/h（年运行时间按照330d计算）。 本次评价对恶臭气体控制采取以下措施： ①粪污处理大棚设置保持微负压状态，采用8台2000m3/h引风机集中收集车间废气至一套生物喷淋塔装置，处理后废气经15m高排气筒排放； ②好氧堆肥过程中添加特殊研制的“中国农业大学有机废弃物资源再利用研究中心开发的MC1菌剂”（即本项目添加的有机物料高温腐熟菌剂），同时在物料中配入除臭菌剂、添加调节物料理化性状的矿源腐植酸，上述添加剂均可不同程度的减少、抑制氨、硫化氢等恶臭气体的产生，并使得好氧堆肥后的物料性状更为稳定，无异味； ③堆肥车间四周安装雾化喷淋设备，喷洒除臭水剂。除臭水剂的制备采用日本进口微酸性电解水生产设备（型号：μH-600，生产商日本TECM株式会社），制取微酸性电解水，进行喷雾除臭、杀菌，该除臭水剂能够有效去除氨、硫化氢等恶臭气体，并可有效杀灭易滋生异味的各种病杂菌。 ④堆肥车间采用全封闭式厂房，翻抛设备采用自动化远程操作，减少车间大门频繁启闭发生的废气外溢； ⑤好氧堆肥采用连续生产工艺，畜禽粪便运输进厂后直接进入堆肥发酵车间配料，厂区内不做储存，配料完成进入堆肥车间实施好氧堆肥，畜禽粪便的及时使用不暂存，能够有效减少因厌氧过程产生的恶臭气体； 本项目在添加菌剂的情况下，添加除臭剂，同时在车间四周喷洒除臭水剂，堆肥车间保持微负压，集中收集恶臭气体至1套生物喷淋塔处理后经粪污处理车间15m高1#排气筒排放，在采取上述措施情况下，恶臭废气H2S、NH3的收集效率以70%计，去除效率以85%计，则本项目堆肥车间恶臭气体产生及排放情况见表4-1。 （2）陈化废气 本项目陈化车间废气经底部引风机引至堆肥车间进行曝气，不外排，因此将此部分污染物与堆肥车间产生的废气一同核算。 （3）秸秆粉碎粉尘 秸秆粉碎粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册，农业废弃物前处理颗粒物的产物系数见下表。 表4-1 2625 有机肥及微生物肥制造行业系数表 工艺工段; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指数; 单位; 产物系数; 末端治理技术; 去除效率. 前处理/后处理; 有机肥、生物有机肥; 农业废弃物; 混配; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 659; /; 0. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.370; 袋式除尘; 98%. 本项目生产生物有机肥17万t/a，破碎工序参与的秸秆破碎为8万t/a，颗粒物源强核算中不考虑畜禽粪污的使用量，因此项目秸秆破碎工序产生的颗粒物采用产排污系数法核算产生量为29.6t/a，废气量52.72×105m3/a。 项目设置1台式粉碎机，年破碎时间2640h，粉尘产生速率为11.21kg/h。项目使用的粉碎机粉碎腔为微负压，并且进料口设置有皮帘，避免无组织粉尘排放，破碎机破碎强连接引风机，将粉碎腔引风成非负压，破碎过程产生的粉尘随管道引出，由一套3000m3/h的引风机引入中央布袋除尘器处理，粉尘收集效率约为98%，布袋除尘器的处理效率为98%，则进入布袋除尘器的粉尘量约为29.01t/a，10.99kg/h；粉尘的排放量为0.58t/a，排放速率0.22kg/h，排放浓度为73.3mg/m3。 项目有组织废气排放情况见表4-2。 表4-2 本项目有组织废气排放情况一览表 序号; 污染物; 废气量; 处理前排放量; 处理前速率; 处理措施; 收集效率; 处理效率; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/h; t/a; kg/h; %; %; mg/m3; kg/h; t/a. 1; H2S; 16000; 0.342; 0.043; 添堆肥发酵加菌剂、除臭剂，车间四周喷淋除臭水剂、集中收集车间废气至1套生物喷淋塔处理后经15m高排气筒排放（收集效率70%以上；处理效率85%以上）; 70; 85; 0.28; 0.0045; 0.036. 2; NH3; 16000; 13.14; 1.65; 70; 85; 10.89; 0.1742; 1.38. 3; 颗粒物; 3000; 29.6; 11.21; 粉碎机微负压+引风机+布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 98; 98; 73.3; 0.22; 0.58. 综上所述，项目有组织废气硫化氢、氨可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值；项目秸秆破碎产生的有组织废气颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2中相关限值要求。 2、无组织排放废气 （1）发酵工序恶臭气体 发酵工序中产生的恶臭气体经收集处理后形成有组织排放。实际生产中不可避免地有近30%的NH3和H2S通过无组织形式扩散到外界大气环境中，根据上述计算，未被收集H2S的无组织排放量约为0.1026t/a；未被收集NH3的无组织排放量约为3.942t/a。本项目通过喷洒生物除臭剂、厂区种植绿化等措施，可实现恶臭气体处理效率达到75-85%以上，本次环评计算取80%。喷洒后恶臭气体H2S和NH3的排放量分别为0.0205t/a和0.7884t/a，排放速率分别为0.0026kg/h和0.0995kg/h。 （2）陈化工序恶臭气体 本项目堆肥完成后，肥料基本无恶臭气味。考虑本项目对堆肥后的有机肥要进行陈化，且陈化阶段不进行翻抛，主要是肥料表层和肥料翻动过程的恶臭气体，主要成分为H2S、NH3，有一部分会释放到环境。由于硫化氢在堆肥阶段已经基本释放完毕，恶臭气体中硫化氢释的贡献已经很少，在相对不利情况下，本次评价取堆肥过程总释放量的5%计算该阶段的硫化氢释放量。因此，陈化阶段的H2S的释放量为0.017t/a。陈化阶段堆体温度降低，中温硝化细菌将铵态氮转化为硝态氮，将氮素固定在肥料中，NH3的释放大大减少，在相对不利情况下，取堆肥过程总释放量的5%计算该阶段的NH3的释放量。因此，陈化阶段的NH3的释放量为0.657t/a。 陈化恶臭气体控制采取以下措施： ①车间四周安装雾化喷淋设备，喷洒除臭水剂。除臭水剂的制备采用日本进口微酸性电解水生产设备（型号：μH-600，生产商日本TECM株式会社），制取微酸性电解水，进行喷雾除臭、杀菌，该除臭水剂能够有效去除氨、硫化氢等恶臭气体，并可有效杀灭易滋生异味的各种病杂菌。 ②车间采用全封闭式厂房，陈化后的肥料通过封闭式皮带运输机运至加工车间； ③厂区周围临近环境敏感目标的一侧设置30m绿化带，进一步减少恶臭气体的影响，运输原料的车辆采用全封闭结构，同时及时厂清扫区路面。 在采取上述措施情况下，本项目陈化工序无组织排放恶臭废气H2S、NH3的去除效率以70%计，则陈化车间恶臭气体NH3和H2S的排放量分别为0.197t/a和0.005t/a，排放速率分别为0.0248kg/h和0.0006kg/h。 （3）未被收集的粉碎粉尘 项目粉碎机粉碎工序产生的颗粒物未被收集到2%粉尘以无组织形式排放，无组织排放粉尘量约为1.07t/a，排放速率0.405kg/h。针对为被收集的粉尘，项目采用手动喷雾，对无组织颗粒物进行处理，其处理效率为60%，则无组织排放粉尘为0.236t/a，排放速率为0.088kg/h。 则本项目恶臭气体产生及排放情况见表4-3。 表4-3 本项目恶臭气体产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 处理效率; 排放时间; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 堆肥发酵工序; H2S; 1.026; 0.1295; 80%; 7920h; 0.021; 0.0026. NH3; 3.942; 0.4977; 80%; 7920h; 0.788; 0.0995. 陈化工序; H2S; 0.017; 0.0021; 70%; 7920h; 0.005; 0.0006. NH3; 0.657; 0.0829; 70%; 7920h; 0.197; 0.0248. 粉碎工序; 颗粒物; 0.59; 0.22; 60%; 2640h; 0.236; 0.088. - 综上所述，项目生产过程中产生的无组织粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2中无组织排放标准；无组织氨及硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放限值。 - 3、灭蝇措施 - 在畜禽粪便有机肥设备的发酵过程中，发酵堆体的表层用于温度较低，夏季容易滋生蝇蛆和蚊子。从畜禽粪便有机肥设备生产的角度来讲，蝇蛆是高营养蛋白质，蝇蛆死亡后分解所得的氨基酸类物质，对植物的生长具有促进作用。蛆壳是纯度极好的“几丁质”提取原料。苍蝇出入于肮脏之处，置身于万菌之中，却能百病不染，奥秘就在于其体内能分泌“抗菌活性蛋白”及“抗癌活性蛋白”。蝇蛆本身对植物无害，蝇蛆所产生的几丁质和抗菌活性蛋白理论上能减少植物的根部病害。 - 本项目环评提出：畜禽粪便有机肥可以用顺式氯氰菊酯或环丙氨嗪(灭蝇胺)等无残留农药对蝇蛆进行定向杀灭处理。为确保生物肥的成分和安全起见，建议使用环丙氨嗪（灭蝇胺），10千克水中加入环丙氨嗪5克，集中喷洒在蚊蝇繁殖处及蛆蛹滋生处，药效可持续30天以上。 - 4、措施可行性分析 - 本项目营运期的废气主要为投料粉尘、翻抛粉尘及发酵废气。 （1）生物喷淋塔治理恶臭气体的可行性分析 生物喷淋塔的主要特点是采用气液两相逆的接触。将项目厂房产生的恶臭废气通过喷淋塔统一收集，由无组织排放变成有组织排放的方式主要运用在中大型的密团和半密团的空间。通过负引风机把已经产生的废气收集在一起，经过净化塔处理达标后进行排放，而净化塔内的处理方法主要是在填料端放入微生物菌种，如(生物喷淋塔除臭剂)通过将生物喷淋塔除臭剂添加在此处，利用微生物来吸收或者分解的方式将喷淋塔内的有机废气降解为无机化合物(二氧化碳、水和细胞等物质)，从而达到净化的目的。 生物喷淋塔应用场所非常广泛，针对除尘和废气治理方面有非常好的效果，同时结合生物喷淋塔除臭剂效果更是事半功倍。根据《排污许可证申请与核发技术规范-磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元和设施废气治理可行性参照中，生物除臭即生物喷淋塔属于可行技术。 因此，根据上述分析，项目选用物喷淋塔治理恶臭气体的方案措施可行。 （2）生物除臭治理无组织废气的可行性分析 本项目生物除臭剂选用生物酶除臭液对发酵和陈化产生的无组织恶臭进行消除，生物酶除臭液是天然植物来源，不添加其他化学物质，富含腐植酸、氨基酸、矿物质等多种生物酶，具有强大分解能力生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的物质，可以直接改变有害气体分子结构，将异味的有机物彻底分解成为二氧化碳和水，达到空气净化的目的。 本项目发酵废气经生物除臭处理后无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范-磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中废气治理可行技术参照表，生物除臭属于可行技术，处理后能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2无组织排放限值。 通过采取以上措施，本项目废气均能达标排放，对周边环境影响不大。 5、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ869.2-2018-2020），制定本项目大气监测计划如下： 表4-4 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 监测要求. 监测项目; 监测点位; 监测频次. 有组织; 粪污处置大棚发酵、陈化废气（DA001）; 氨、硫化氢; 发酵尾气处理系统排气筒; 1次/半年. 秸秆粉碎粉尘（DA002）; 颗粒物; 粉碎粉尘处理系统排气筒; 1次/半年. 无组织; 排污单位厂界; 氨、臭气浓度、硫化氢; 厂界四周; 1次/半年. 二、废水 1、废水污染源及源强分析 项目废水主要为发酵废水和生活废水。项目发酵废水全部回用于原料之中循环使用，不外排。 根据《甘肃省用水定额》（2017版），厂区员工用水定额为50L/d·人，项目共有员工4人，全年工作330天。则项目生活用水量为0.2t/d（66t/a），排污系数为0.8，废水排放量为0.16m3/d（52.8m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP。生活污水产生量少，经化粪池处理后定期清运，拉运至春荣镇污水处理站进行处置达标后排放。 2、措施可行性分析及其影响分析 （1）污水处理站简介 宁县春荣镇污水处理站位于春荣镇宁春村，总占地面积620m2，主要建设污水处理站一座，处理规模500m3/d。污水处理采用KR-EMBR一体化（一体化膜生物反应器水处理成套设备集膜与生化反应池以及各工艺相关设备于一体）污水处理工艺，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准。总投资409.22万元，环保投资105万元。 该处理站于2018年8月委托陕西惠泽环境咨询有限公司编制完成《宁县春荣镇宁春村污水截污处置工程环境影响报告表》，取得宁县环境保护区批复，同意该项目建设。 （2）污水处理站处理能力 根据调查，宁县春荣镇污水处理站于2020年1月建成进行竣工验收并投入使用，现运行正常，现今处理规模达到360m3/d。本项目预计生活污水排放量可达到52.8m3/a，其完全有能力消纳本项目产生的生活污水，因此本项目产生废水可拉运至该处理站进行处理排放。 综上，采取上述措施后，生活污水经化粪池处理拉运至春荣镇污水处理站处置，采取的措施合理可行。 三、声环境影响分析及控制措施 1、噪声影响分析 （1）噪声源强 由源强分析可知，生产设备噪声主要为翻抛机、装载机、风机等机械设备运行产生的噪声，生产设备噪声在80～85dB(A)之间，项目对高噪声设备进行基础减震，再经过厂房隔音，其降噪后声源的噪声级详见下表。 表4-5 主要设备噪声源强一览表 单位dB（A） 项目 噪声源; 设备名称; 源强dB(A); 数量（台）; 降噪措施; 降噪后叠加噪声级 dB(A). 生产车间; 翻抛机; 80; 1; 降噪措施; 55. 装载机; 85; 1; 60. 粉碎机; 85; 1; 60. 引风机（2000风量）; 80; 8; 55. 引风机（3000风量）; 85; 1; 60. （2）噪声预测 - 根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素，本项目将室外噪声源划分为点声源，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中计算公式。室内噪声噪声影响预测选用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算模式。 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct，1  某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB（A）； Lw oct  某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R  房间常数，m2； Q 方向性因子，无量纲值。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i ③ 计算室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④ 将室外声级 Loct， 2 (T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： Lw oct=Loct,2T+10lgS 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct (r)  点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）； Loct (r0)  参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）； r 预测点距声源的距离，m； r0 参考位置距声源的距离，m； Loct  各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 Loctr0=Lw oct−20lgr0−8 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out，j ，在T时间内该声源工作时间为tout，j ，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。 - 将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。依据预测模式，计算建设项目厂界噪声影响预测结果见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声预测结果 单位dB（A） 厂界测点位置; 昼间贡献值; 夜间贡献值. 东厂界; 48.45; 48.45. 南厂界; 42.81; 42.81. 西厂界; 37.53; 37.53. 北厂界; 47.62; 47.62. 标准限值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，项目噪声经距离衰减后厂界便可达标，对周围影响较小。 2、噪声控制措施 本次预测前提为，该公司采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： （1）总平布置 从总平面布置的角度出发，将噪声较高的设备远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （2）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 满足工艺生产的前提下，选用装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声。对生产车间内有固定位置的机械设备，要在其底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加。 （3）长时间强噪声工作条件下，工作人员易患职业性耳聋。同时受噪声干扰，工作人员难以听见各种事故征兆，从而造成工伤事故，影响安全生产。因此，应特别重视作业人员的噪声防护工作，选用噪声小的设备并对高噪声设备设立独立机房，并采取减振、隔声、消声措施，员工劳动时应配带个人防声设施，如耳塞、耳罩、护耳棉以及帽盔等。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 (即昼间≤60dB，夜间≤50dB)限值内。不会对项目周边声环境产生不良影响。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-7 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 2次/年，分昼夜进行. 四、固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要包括一般固废、危险固废和生活垃圾。 1、一般生产固废 （1）废包装物 本项目原材料采购和产品包装过程中会产生废包装物，合计产生量约为3.0t/a。全部集中收集，待有关企业回收处置。 （2）布袋除尘器收集尘 根据项目粉碎粉尘的产生量，结合布袋除尘器的除尘效率，可知收集尘的产生量为13.085/a，回用于生产。 2、危险固废 （1）沾有废机油的抹布 生产设备维修过程中会产生一定沾有废机油的抹布，产生量约为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油抹布被列入《危险废物豁免管理清单》。项目拟将废机油抹布暂存在危险废物暂存间，与废机油一并交给有资质单位回收处置。 （2）废机油 项目机械设备在维修保养过程中将产生少量的废机油，产生量共计 0.02t/a。根据环境保护部颁布的《国家危险废物名录（2021 年版）》，机械设备维修保养过程中更换的废机油属于危险废物，废物代码为 HW08-900-214-08，应收集后委托有资质单位处置。 3、生活垃圾 本项目职工定员4人，均不在厂区食宿。不住宿员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，年工作日以330d计算，每年的生活垃圾量约为0.66t，定点分类收集后由当地环卫部门清运。 表4-8 固废属性判断 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量 t/a; 种类判断. 是否为固废; 判断依据. 1; 废包装物; 生产; 固态; /; 5.0; 是; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 布袋除尘器收集尘; 秸秆粉碎; 固态; 秸秆颗粒; 52.19; 是. 3; 沾有废机油的抹布; 机器维修; 固态; 抹布等; 0.08; 是. 4; 废机油; 机器维修; 液态; 油类物质; 0.02; 是. 5; 生活垃圾; 办公生活; 固态; /; 0.66; 是. 表4-9 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 废包装物; 一般固废; 生产; 固态; /; 《国家危险废物名录》（2021版）; /; /; 5.0. 2; 布袋除尘器收集尘; 一般固废; 秸秆粉碎; 固态; 秸秆颗粒; /; /; 13.085. 3; 沾有废机油的抹布; 危险废物; 机器维修; 固态; 抹布等; /; HW49; 0.08. 4; 废机油; 危险废物; 机器维修; 固态; 废机油，布; /; HW08; 0.02. 5; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 固态; /; /; /; 0.66. 总的来说，该公司产生的固废均能得到妥善处置，不排放，对当地环境危害不大。 企业应严格执行工业固废申报登记制度及内部登记台账制度，产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。产废单位应与具有相应利用处置能力的单位签订合同，依法委托利用处置业务。固废转移过程要执行转移交接记录制度，明确转移量、转移车辆及驾驶员、转移去向，由产生单位及接收单位分别签字盖章。 4、一般固废的防治措施 项目一般工业固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设置。具体规定如下： （1）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 （2）应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，堆棚四周设导排水沟，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面，落实防扬撒、防流失、防渗漏“三防”措施。 （3）建立和完善工业固体废物台账 针对产生的工业固体废物，建立废物管理记录表、产生及流向信息情况。 采取以上措施后，一般固废对环境影响较小。 5、危险废物的防治措施 项目储运的危险废物和产生的危险废物临时贮存应遵从以下要求： （1）危险废物的临时贮存 本评价要求，各危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的要求进行。 根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，总体要求是将工程产生的危废装入容器内并且临时贮存设施应按仓库式设计，除医疗废物的其他危险废物的包装桶袋均须存放于危险品仓库中，具体要求如下： ①一般要求 据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，必须将危险废物装入容器内。 ②贮存容器要求 a装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 b装有危险废物的容器必须贴有符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中附录A所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 c装载危险废物的容器必须完好无损。 ③贮存设施设计要求 a贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）。 b必须有泄漏液体收集装置。 c设施内要有安全照明设施和观察窗口。 d存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 e应设计堵截泄漏的裙脚，据需堵截泄漏量设计地面与裙脚所围的容积。 ④贮存设施的运行与管理 a必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 b泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放。 ⑤安全防护要求 a危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，本项目医疗废物转运车及暂存库需设置以下警示标志。 b危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 c危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 d严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋造成污染，严禁危险废物混入非危险废物。 （2）危险废物的转移、处置 应严格按照环发[2001]199《危险废物污染防治技术政策》要求进行， 要点如下： ①对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置。 ②危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 ③各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 ④对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点： a危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 d组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 综上所述，在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的固体废物均得到合理的处置，不会对周围环境产生二次污染，对周围环境造成的影响很小。 五、土壤环境影响分析 1、土壤污染分析及防治措施 （1）土壤污染分析 项目运营过程中粪污处置大棚地面均采取一般防渗标准，项目生活垃圾集中收集外运处理，危险废物暂存间地面采取重点防渗标准，危险废物委托资质单位处置，因此，正常情况下，项目运营期不会对土壤环境造成污染。 非正常工况下，本项目土壤污染源主要为发酵阶段污染物的垂直入渗通过失效的防渗层，进入土壤环境，因其不容易降解，可在土壤中进行累积，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。污染物暴露在阳光下，几天后就会分解，但如果沉降积累在土壤中，其半衰期为10 年以上，造成土壤污染。 （2）土壤污染防治措施 ①源头控制 从全过程控制各种原辅材料、中间材料的储存，同时对发酵车间可能渗入到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 保证各车间地面防渗措施完好无损，可有效降低非正常工况下渗滤液等污染物对环境的排放，降低垂直入渗对土壤的影响。 ②过程控制措施 本项目对土壤的环境影响途径主要为垂直入渗，因此，本项目针对土壤的防治主要采取以下措施： 项目按重点污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中粪污处理大棚等重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；办公及生活辅助设施等简单防渗区只需进行地面硬化处理。建设单位在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和转运过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。 六、地下水环境影响分析 1、地下水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活废水拉运处置。根据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测，本项目场区内固废暂存场地均按GB18597、GB18598、GB18599相关要求设计了相关的防渗，本项目地下水只对事故工况下进行分析。因此，在正常生产运行工况及企业做好防渗处理条件下，项目废水（发酵渗滤液）不会直接渗入土壤，也不会对厂址周围区域地下水造成影响。 非正常状况下，项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求，污染物可能经由跑、冒、滴、漏进入地下水环境。通过对项目建设内容的分析，非正常状况下对地下水的可能影响途径主要包括：粪污处理大棚底部出现破损，导致较长时间内废水通过裂口渗入地下影响地下水质。 2、地下水污染防治措施 由于地表以下地层复杂，地下水流动极其缓慢，因此，地下水污染具有过程缓慢、不易发现和难以治理的特点。地下水一旦受到污染，即使彻底消除其污染源，也得十几年，甚至几十年才能使水质复原。地下水污染治理的原则是“预防为主、防治结合”，从源头防止污染物进入地下含水层是我国地下水污染防治的关键。 （1）源头控制 ①生产运行开始前进行试运行，检查车间库底部及处理构筑物的是否存在“跑冒滴漏”现象； ②应加强日常巡检工作，及时发现“跑冒滴漏”，尤其是对易泄漏部位和重点设备要实施特保特护，避免“跑冒滴漏”出现、扩大。 （2）分区防渗 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求，本次评价将整个项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区：危废暂存间； 一般防渗区：粪污处理大棚、事故池 简单防渗区：管理用房、厂区。 ①重点防渗区 项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 ②一般防渗区 采用单人工复合衬层作为防渗衬层；人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5 mm，并满足GB/T 17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；粘土衬层厚度应不小于0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 ③简单防渗区 一般地面硬化即可。 本项目地下水防渗共分为2个区，具体分区见表4-9。 表4-9 地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗系数. 1; 管理用房、厂区。; 简单防渗区; /. 3; 粪污处理大棚、事故池; 一般防渗区; 渗透系数应≤ 1.0×10-7 cm/s. 2; 危废暂存间; 重点防渗区; 渗透系数应≤1.0×10-10cm/s. 综上所述，项目在落实上述各环保措施后，在运行期对项目及项目周边的地下水环境影响甚微。 七、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 本项目运营期原辅料、产品均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，危险物质主要来自发酵过程中产生的废气污染物中的硫化氢和氨，其具有刺激性臭味，属有毒气体。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表4-10 环境风险等级与Σqn/ Qn对照表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在 总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 硫化氢; 7783-06-4; 0.0446; 2.5; 0.01784. 2; 氨; 7664-41-7; 1.5043; 5; 0.30086. 3; 废机油; 8002-05-9; 0.02; 2500; 8×10-6. 项目Q值∑; 0.3187. 由上表分析可知，本项目 Q=0.3187＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示： 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 2、风险识别 生产过程散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病，危害人和动物健康。 本次环评要求粪污处理大棚的维护与日常管理，尽量避免事故情况的发生，一旦发生事故应及时采取措施。 3、环境风险防范措施 本项目采用的主要生产原料为畜禽粪便、农作物秸秆等，无有毒有害物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不存在重点关注的危险物质，但是农作物秸秆贮存管理不当可能发生火灾，以及高浓有机废水（CODcr＞10000mg/L的发酵液）发生泄露，本项目按照相关规定设置事故水池，在发生火灾可储存消防废水，且在发酵液泄露后可储存发酵液。 为避免事故发生，要求本项目实施过程严格遵守安全防火规定，贮存区域严禁烟火，生产区、贮存区域应配备足够的消防器材，设置明显防火标志，日常专人巡查，定期检修消防器材；建立安全生产制度，加强安全教育、宣传及培训，严格生产操作规范，定期检查生产设备，杜绝生产事故发生；制定应急预案。在日常应强化管理和培训，提高操作人员的技术素质，一旦发生突发事故，应立即启动应急预案，采取急救措施，并及时向当地环保等部门报告，把风险危害减小到最低水平。 4、分析结论 根据本项目特征及同类项目类比调查，项目环境风险事故发生几率较小，环境风险在可接受范围内。建设单位若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保投产过程中环保设施正常运行，投产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 秸秆破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒（TA0002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2 |
|  | 发酵废气、陈化废气（有组织） | 氨、硫化氢 | 生物喷淋塔+15m排气筒（TA0001） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值 |
|  | 发酵废气、陈化废气（无组织） | 氨、硫化氢 | 生物除臭，喷洒生物酶除臭液 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物的产生情况及处置去向： 产生环节; 名称; 属性; 利用处置方式及去向. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 暂存于厂区垃圾箱，拉运至附近垃圾中转站处置. 生产过程; 废包装物; 一般固废; 暂存于厂区一般固废暂存间后外售综合利用. 废气处理; 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 直接回用于生产. 生产过程; 含废机油的抹布; 危险废物; 暂存于危险废物暂存间，定期交给有资质的单位回收处置. 生产过程; 废机油; 危险废物. |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 整个项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区和简单防渗区二类地下水污染防治区域： 重点防渗区：危险废物暂存间。 一般防渗区：堆肥发酵车间、事故水池。 简单防渗区：管理用房、厂区。 ①重点防渗区：项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 ②一般防渗区：采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能；粘土衬层厚度应不小于0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 ②简单防渗区：一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）施工期在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕； （2）施工期取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土，及时还耕，及时进行景观再造； （3）施工期及时设置排水沟及截水沟，避免雨水大量汇入周边农田，造成水洼地。 （4）施工期在雨水地面径流处开挖地基时，及时设置临时沉淀池拦截混砂，待构筑物建成后，及时用土将沉淀池推平，进行绿化； （5）施工期对路堤边坡及时进行植草绿化，避免造成水土流失； （6）项目建成后绿化面积共4160m2，绿地率为26%。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置20m3事故池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环保投资 项目总投资805.31万元，其中环保投59.4万元，占总投资的7.4%。项目环保投资见表5-1。 表5-1 项目环保投资一览表 阶段; 内容; 环保设施; 投资 （万元）. 运营期; 废气治理; 生物除臭剂（5万/a）; 5. 农作物秸秆粉碎粉尘采取布袋除尘器（1套）+ 15m排气筒（1套）（TA0002）; 6. 生物喷淋塔+引风机+15m排气筒（1套）（TA0001）; 16. 废水治理; 10m3化粪池（1座）; 4. 固废治理; 生活垃圾分类收集，厂区设生活垃圾仓; 0.2. 危废暂存间6m2，地面采取防渗措施; 1.5. 噪声治理; 选用低噪设备、基础减振；厂区进出口设置减速禁鸣标志; 0.2. 生态措施; 绿化面积4160m2，绿地率26%; 16.5. 风险措施; 20m3事故池（1座）; 10. 合计; -; /; 59.4. - （2）环保竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。项目竣工验收清单见表5-2。 表5-2 项目竣工环保设施验收清单 阶段; 项目; 环保设施; 验收标准. 运营期; 废气治理; 秸秆粉碎粉尘设置集气罩+布袋除尘器（一套）+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2. 发酵废气、陈化废气设置集气罩+生物喷淋塔（一套）+15m排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建排放限值. 废水治理; 10m3化粪池（1座）; /. 固废治理; 生活垃圾分类收集，厂区设生活垃圾仓; /. 危废暂存间10m2，地面采取防重点渗措施; /. 噪声治理; 选用低噪设备、基础减振；厂区进出口设置减速禁鸣标志; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 生态措施; 绿化面积4160m2，绿地率26%; /. 风险措施; 20m3事故池。; /. （3）排污许可 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》规定，按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）要求，建设方应在项目正式运行期申请办理排污许可证，严格按照排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开信息。 |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0 | 0 | 0 | 1.5043t | 0 | 1.5043t | 0 |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.0446t | 0 | 0.0446t | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.668t | 0 | 0.668t | 0 |
| 废水 | pH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般固废 | 废包装物 | 0 | 0 | 0 | 5.0t | 0 | 5.0t | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 52.19t | 0 | 52.19t | 0 |
| 危险废物 | 含废机油的抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.08t | 0 | 0.08t | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.02t | 0 | 0.02t | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①