建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   甘肃安迈节能科技集团有限公司年产

10万立方米保温材料真金板、EPS板项目

建设单位（盖章）：甘肃安迈节能科技集团有限公司

编制日期：              2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 甘肃安迈节能科技集团有限公司 年产10万立方米保温材料真金板、EPS板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张二青 | 联系方式 | 15213811999 |
| 建设地点 | 甘肃 省 庆阳 市 宁 县 和盛 镇 工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 107度 45分 19.840秒，北纬 35 度 27分 13.671秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53、塑料制品业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庆阳市宁县发改局投资股备[2022]89号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 15.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.76 | 施工工期 | 11个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 大气专项评价设置情况：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)中表1专项评价设置原则表，排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目，需进行大气专项评价，本项目排放废气中不含有毒有害污染物，因此本项目不需设置大气专项评价。 地表水专项评价设置情况：本项目不新增工业废水，污水主要为生活污水，集中收集泼洒抑尘；因此不需要设置地表水专项评价。 环境风险专项评价设置情况：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)中表1专项评价设置原则表，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目，本项目不涉及危险物质，因此不需要设置环境风险专项评价。 生态环境专项评价设置情况：本项目不涉及取水口，因此不需要设置生态环境专项评价。 海洋环境专项评价设置情况：本项目不涉及向海排放污染物，因此不需要设置海洋环境专项评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。因此，不需要设置地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 本项目位于和盛工业集中区内。宁县和盛工业集中区是在原宁县和盛乡镇企业示范区基础上发展起来的，2006年月，宁县人民政府设立宁县和盛工业集中区，2008年被甘肃省政府批准为庆阳市重点发展的八大工业集中区之一，2009年6月被甘肃省经委批准为全省循环经济示范园区。集中区位于宁县西部、董志塬南部，集中区南起和盛镇建成区北沿，北至焦村乡长官路口北，西临正在建设中的西长风高速公路，东到螈边，用地由和盛镇、焦村乡的部分用地组成，规划用地6.69平方公里。工业集中区主导规划产业为农副产品加工业，现代轻工制造业，现代仓储、物流业。本项目为保温材料制造企业，属于现代轻工制造业，符合和盛集中区规划。 规划名称：《宁县和盛工业集中区发展规划》（2010-2020年） 规划审批机关：甘肃省开发区建设发展领导小组办公室 审批文件名称：《甘肃省开发区建设发展领导小组关于宁县和盛工业集中区发展规划的批复》 审批文号：（甘开发区领〔2010〕18号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》 召集审查机关：甘肃省生态环境厅 审查文件名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1.规划符合性分析 本项目选址在和盛工业集中区庆阳市中真管业有限责任公司厂房，根据宁县和盛镇总体规划（2017-2035）划定位：庆阳市建材生产及石油装备制造与维修产业辐射带的基地。主导产业为：农副产品加工业，现代轻工制造业，现代仓储、物流业。本项目属于保温材料生产，项目已在宁县发改局备案，符合园区主导产业政策，符合园区规划要求。 - 2.规划环评符合性 根据《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》中相关内容，该园区是一座以现代轻工制造业、农产品精深加工、现代仓储物流业为主的现代集约型生态工业集中区，本项目属于轻工业，不属于高污染行业且符合产业园区准入型项目。在采取各类环保措施后，项目对周边环境的影响轻微，因此根据规划环评报告及审查意见，结合项目特征，项目符合“轻型、低耗、轻微污染、中小企业”的产业定位和园区主导产业布局满足规划环评的符合要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》符合性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业”大项中“53塑料制品制造”小项中的“其他”。因此，本项目环评类别为“环境影响报告表”。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的鼓励类、限制和淘汰类，属于允许类，因此本项目符合国家和地方的产业政策。 3、甘肃省“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68 号），全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 ——优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目与甘肃省“三线一单”生态环境分区管控图进行对比分析，本次工程属于甘肃省“三线一单”环境管控单元中的重点管控单元，根据要求，重点管控单元主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目属于轻工生产项目，项目符合重点管控单元要求。 ## 与庆阳市“三线一单”符合性分析 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 ——优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 根据《庆阳市生态环境准入清单（2022版）》庆环函2022【02】号，本项目所在地属于宁县重点管控单元，执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元的空间布局约束要求，落实主体功能区规划、国土空间规划等要求；执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。切实加大对城镇、农村等重点领域的水污染防治，提高城镇、农村生活污水、生活垃圾收集率、处理率。执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元的环境风险防控要求。执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元的环境风险防控要求。本项目属于轻工生产项目，项目符合重点管控单元要求。 表 1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，项目选址不涉及生态保护红线。项目位于重点管控单元。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 项目周围大气、地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求，项目区域环境质量现状良好；项目采取污染防治措施合理可行，各污染物均可达标排放，不会造成区域内环境质量超标。; 符合. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 对照《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其中“禁止”或“限制”类项目，符合国家当前土地供应政策。符合土地资源利用上线要求。本项目运营过程中所用的资源主要为电、水等，不使用高能耗能源，符合资源利用上线的要求。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在地未列入国家重点生态功能区，本项目不属于负面清单中所列项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设不违背“三线一单”的要求。 5、与环境功能区划相符性分析 （1）与《庆阳市国家生态文明建设示范市规划（2021-2025年）》的符合性分析 根据《庆阳市国家生态文明建设示范市规划（2021-2025年）》，庆阳市划分为4个生态功能区，“中部残塬沟壑综合生态经济发展区”划分为6个亚区，划分方案见表1-2。 表1-2 庆阳市生态功能区划方案 一级区; 名称; 亚区; 名称. Ⅰ; 东部子午岭天然次生林水源涵养保护区; --; /. Ⅱ; 中部残塬沟壑 综合发展区; Ⅱ-1; 中部林缘旱作农业 及林果产业发展亚区. Ⅱ-2; 中南部生态工业集中 发展亚区. Ⅱ-3; 重要水源地保护亚区. Ⅱ-4; 中部残塬沟壑粮 食基地生产亚区. Ⅱ-5; 环江沿线工矿型 能源化工产业发展亚区. Ⅱ-6; 中西部丘陵沟壑农牧业与工矿型产业发展亚区. Ⅲ; 北部丘陵沟壑生态恢复与治理区; --; /. Ⅳ; 西南部高原沟壑生态恢复区; --; /. 根据《庆阳市生态功能区划图》，本项目位于宁县和盛镇，所处生态环境功能区Ⅱ-2中南部生态工业集中发展亚区，具体见附图1-3。 （2）与《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）相符性分析 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年），评价区主要地表水体为马莲河，环境功能分别属于Ⅳ类。具体见附图。 6、与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 庆阳市人民政府办公室于2022年1月25日发布《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》（庆政办发【2022】7号），《规划》要求加强固体废物污染防治，本项目对要求落实情况见表1-3。 表1-3 项目建设与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》的相容性 规划要求; 项目情况; 符合性 分析. 精细化推进扬尘污染管控：推行道路、水务等线性工程分段施工。持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施。进一步规范扬尘管控措施，严格采用合规防尘网进行场地覆盖，并及时更新老旧防尘网。加强裸露地块治理，鼓励利用新型环保抑尘剂减少扬尘来源。提高低尘机械化湿式清扫水平，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，督促渣土车实施覆盖与全密闭运输; 项目施工期物料堆场苫盖防尘网，物料运输苫盖蓬布，路面经常清扫、洒水; 符合. 加强噪声污染防治：强化工业、交通、建筑施工和社会生活等重点领域噪声排放源监督管理，加大执法检查和处罚力度，确保实现重点噪声污染源达标排放，不断提升城市声环境功能区达标率。积极开展噪声扰民问题治理，在噪声敏感建筑集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格落实禁鸣、限行、限速等措施，鼓励创建安静小区，力争实现涉及噪声信访投诉总量持续下降; 项目施工期采用低噪声施工机械，定期进行维护保养；运行期选用低噪声设备，合理布设，安装减震措施；加强车辆管理，控制行车路线，禁止鸣笛等治理措施; 符合. 7、选址合理性分析 （1）用地的符合性 本项目选址在庆阳市宁县和盛工业集中区内。用地性质为工业用地，不占用基本农田， 不属于国土资发“关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本） 》 和《禁止用地项目目录（2012 年本） 》 的通知” 中限制用地和禁止用地项目。项目周边500米范围内有部分居民区，在采取各种防治措施的情况下，对居民区基本上不会产生影响。 项目不在商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，不存在受环境威胁的地带、地段和地区。 因此，本项目的建设符合用地要求。 （2）建设条件 本项目选址在庆阳市宁县和盛工业集中区内，该区域内已配套完善的供水、供电等基础设施，交通地理位置优越。 （3）与周边环境兼容性分析 本项目选址在庆阳市宁县和盛工业集中区内，项目用地性质为工业用地，不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、 自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，经采取措施后，项目建设对周边环境敏感点影响较小。 （4）满足环境功能区划 项目生产过程中产生的废气经处理后，各污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准的要求；生活污水集中收集泼洒抑尘；各种产噪设备采取污染防治措施后，可确保厂界噪声达标。本项目产生的危险废物和一般工业固体废物均可以做到安全处置。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置 本项目位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区，租赁庆阳市中真管业有限责任公司厂房，交通便利，水电等公用设施均已覆盖，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标。地理位置见附图。 2、建设内容及规模 （1）生产规模 年产保温材料真金板、EPS板10万立方米，具体各类产品生产量根据市场需求进行。 （2）工程组成 本项目建设厂房租赁中真管业厂房中，厂房为钢架结构，已建成，在场内分功能区安装设备，项目主要安装保温材料生产线一条，厂房布设原料堆存区、生产区、产品暂存区、不合格产品堆存区等，项目占地面积4000平方米，总投资2000万元，具体各组成内容见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程名称; 单项工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 本项目主要建设环保型保温材料生产线1条，轻质油生产锅炉1台，发泡机1台，位于厂房内东侧，占地面积2000m2; 厂房租用，设备新建. 位于厂区西侧，覆膜机车间，设有覆膜机一台，占地面积200m2; 厂房租用，设备新建，要求封闭厂房. 储运工程; 原料堆放区及产品仓库; 原料堆放区位于厂房内南侧区域，占地面积1800m2，主要用于储存项目生产所需各类原料；仓库位于厂区北侧，用于存放成品; 厂房租用. 危废暂存间; 位于厂房内东南角，占地面积6m2; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于厂区北侧，2F，包括办公区和生活区; 依托中真管业办公生活区. 公用工程; 供电; 从和盛园区电网接入; 依托. 供水; 由园区自来水管网接入; 依托. 供暖; 项目生产过程用热由锅炉供热，办公生活采用空调供暖; 新建. 排水; 雨污分流，雨水排入园区雨水管网，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池预处理后拉运至和盛生活污水处理厂处理；生产废水循环使用，不外排; 原有. 环保工程; 废气处理; 项目在生产过程中产生有机废气和锅炉废气，有机废气集中收集经UV光解+活性炭吸附处理后，通过1根15m排气筒高空排放，锅炉废气通过1根15m排气筒高空排放; 新建. 废水处理; 雨污分流，雨水排入园区雨水管网，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池预处理后拉运至和盛生活污水处理厂处理；生产废水循环使用，不外排; 依托. 噪声处理; 高噪声设备设施安装减振台座、减震垫，空压机安装隔音罩; 新建. 固废处理; 生活垃圾：分类收集，配备垃圾箱，定期清运至项目地附近生活垃圾暂存点; 新建. 不合格产品集中收集后外售; 新建. 废包装袋集中收集后外售; /. 废活性炭、废空压油、废紫外灯暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置; 新建. 依托工程; 和盛生活污水处理厂; 规模为2500m3/d。本项目食堂废水经过隔油池处理后，与生活污水经中真管业化粪池预处理，拉运至和盛生活污水处理厂进行处理后达标排放。; 已建. 3、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标表见表2-2。 表2-2 主要经济技术指标表 项目指标名称; 指标数量; 单位. 一、总用地面积; 4000; m2. 二、生产规模; 10; 万m3. 三、堆场占地面积; 2000; m2. 原料堆放区占地面积; 1000; m2. 成品仓库占地面积; 1000; m2. 四、生产区占地面积; 2000; m2. 五、劳动定员; 15; 人. 六、总投资; 2000; 万元. 4、主要设备 本项目涉及主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 发泡机; 台; 1. 2; 模塑机; 台; 1. 3; 覆膜机; 台; 1. 4; 切割机; 台; 1. 5; 打包机; 台; 1. 6; 冷却塔; 台; 1. 7; 蒸汽锅炉; 台; 1. 8; 蒸汽板机; 台; 1. 9; 空压机; 台; 1. 5、产品方案 （1）产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 年产量; 备注. 1; EPS保温板; 1200mm×600mm（20kg/m3）; 8万m3; 根据市场需求生产不同规格，年总产量10万m3. 2; 真金板; 1200mm×600mm（25kg/m3）; 2万m3. （2）主要原辅材料及动力消耗 项目所需的原辅材料主要为可发性聚苯乙烯颗粒，主要原辅材料消耗及动力消耗见表2-5。 表2-5 原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 可发性聚苯乙烯颗粒; t; 2000; 外购. 2; 酚醛树脂; t; 100; 外购. 3; 电; KWh/a; 1.0×103; 供电所供应. 4; 水; m3/a; 2092; 自来水. #### 表2-6 主要原料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 毒性. 1; 可发性聚苯乙烯颗粒; 可发性聚苯乙烯为具有一定粒度的白色或无色透明珠体，相对密度1. 05～1. 06。可任意着色，化学性能良好。含有低沸点烃类发泡剂的可发性聚苯乙烯，在受热至90～110℃时，体积可增大5～50倍，成为具有隔热、隔声、防震、耐水、耐酸、耐碱等特性的泡沫塑料。聚苯乙烯泡沫塑料的性能，与微孔结构关系很大，且与改性剂和助剂有关。如加入阻燃剂六溴环十二烷则制得的泡沫塑料具有阻燃性能。; 无毒性. 2; 酚醛树脂; 酚醛树脂，是一种合成塑料，无色或黄褐色透明固体，因电气设备使用较多，也俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性差，机械和电气性能良好，易于切割，分为热固性塑料和热塑性塑料两类。合成时加入不同组分，可获得功能各异的改性酚醛树脂，具有不同的优良特性，如耐碱性、耐磨性、耐油性、耐腐蚀性等。; 无毒性. 6、总平面布置 本项目生产工段位于厂区东侧，原料储存在车间南侧，紧邻生产区，产品储存在厂房北侧，不合格产品置于厂区北侧，危废间设置在厂房东南角，覆膜车间位于厂区西侧，厂区整体功能分区明确，平面布置较合理。办公生活区依托中真管业办公生活区。总平面布置见附图。 7、公用工程 1）给水 本项目用水由园区供水管网提供，能够满足本项目生产和生活的要求。项目用水主要为生产用水、锅炉用水和生活用水。 ①生产用水 根据建设单位提供资料，项目在生产过程中冷却用水量为10m3/d，该冷却废水的水质基本没有受到污染，仅水温升高，可排入冷却水池将水温降至室温后回用，不外排。由于水汽蒸发损耗（约为用水量的10%），需补充新鲜水量1.0m3/d（300m3/a）。 ②锅炉用水 根据建设单位提供资料，轻质油锅炉用水量为12m3/d，其中锅炉新鲜用水量为9.6m3/d，软水制备过程中产生的高盐废水为2.4m3/d，废水用于洒水降尘，不外排。 ③ 生活用水 项目劳动定员为20人，年工作约300天，参考《甘肃省行业用水定额（2017修订本）》，生活用水量按40L/人·d计，则该生产线工人生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 2）排水工程 项目排水主要是职工生活废水，职工生活污水产生量约0.64m3/d，依托中真管业化粪池，最终拉运至和盛镇生活污水处理站处理。 项目供排水平衡情况见表2-7和图2-1。 表2-7 项目用排水情况一览表 m3/d 用水项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 排水量; 废水去向. 冷却水; 11; 1; 10; 1; 0; 循环使用. 生活用水; 0.8; 0.8; /; 0.16; 0.64; 依托中真管业化粪池，最终拉运至和盛镇生活污水处理站处理. 锅炉用水; 12; 9.6; /; 2.4; 0; 用于厂区洒水降尘. 合计; 23.8; 11.4; 10; 3.56; 0.64; /. 0.64 0.8 锅炉废水 用于厂区泼洒抑尘 2.4 9.6 蒸汽锅炉 预发泡 成型 陈化 3.2 4.8 1.6 1.12 循环水池 冷凝水1.12 0.48 4.8 3.2 成型冷却用水 1 新鲜水 23.8 11 软水制备 12 职工生活用水 0.16 0.64 化粪池 拉运至和盛工业园区污水处理厂 循环用水10 图2-1 项目用排水平衡图（m3/d） 3）消防 区域设置室外消火栓。消防系统和用水系统分别设有管网系统，紧急情况下，项目设置的冷却循环水箱可作为消防水使用。 4）供电 企业用电由和盛镇供电所供给，由附近电网引入，项目设配电室，能够满足项目用电需求。 5）供热 项目生产过程用热由锅炉供热系统提供，办公生活采用电供暖。 8、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 本项目劳动定员20人，其中：管理人员5人，生产工人15人。 （2）工作制度 全年生产天数为300天，采用一班工作制，每天工作8小时。 9、依托工程 项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水依托中真管业已建化粪池进行预处理，处理后拉运至和盛镇生活污水处理站进行处理。项目依托工程主要为中真管业化粪池和和盛镇生活污水处理站。 项目运营期产生的废水主要为食堂废水和职工生活污水，项目生活区依托中真管业办公生活区，宿舍楼内配备有化粪池，定期将化粪池内污水拉运至和盛镇生活污水处理站。 和盛镇污水处理厂位于和盛镇和盛村东沟头塬边南侧，污水经过预处理、二级生物处理及深度处理系统进行再处理，处理后出水达到一级A后通过排放口排入马莲河，设计处理能力2500m3/d。污水厂现阶段处理污水量为2000m3/d，本项目仅产生生活污水，产生量为0.64m3/d，污水处理厂的余量为500m3/d，本项目生活污水产生量小于污水处理厂的余量，且进水水质满足污水处理厂的进水水质，故本项目生活污水可依托和盛镇污水处理厂进行处理。污水处理厂的进水水质为CODCr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP、pH分别为：800mg/L、350mg/L、400mg/L、100mg/L、90mg/L、6mg/L、6~9。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 10、工艺流程及产污环节分析 （1）施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁和盛工业集中区庆阳市中真管业有限责任公司厂房，厂房已建成，本项目施工期仅涉及危废间的建设以及设备安装，根据生产需要，项目在厂房东南角新建一间6m2危废间，暂存废活性炭，项目施工期产污环节主要为危废间建设过程中产生的噪声、固废等环境影响。 - 运营期工艺流程及产污环节 图2-2 真金板生产工艺流程及产污环节 真金板生产工艺流程概述: 本项目主要采用可发膨胀性聚苯乙烯颗粒为原料，然后经过预发泡、硫化、熟化、覆膜、成型、干燥、切割等加工工序成真金板。项目配备一台2t/h的轻质油锅炉，蒸汽由该电锅炉提供。 ①预发：将原料人工倒入上料机内，由自动上料机传输进入预发机的进料仓内通入蒸汽使预发机内压力达到0.4MPa～0.6MPa(直接加热，温度90-110℃)，促使发泡剂受热汽化，使泡孔中总压力增加，使珠粒体积膨胀，不断增大。 预发机内发出来的泡沫颗粒即进入自带流化干燥床设备进行强制干燥以便熟化过程的进行，流化床吹入的热风是鼓风机吸风，通过蒸汽加热器后由底网吹入流化床，与原料珠粒接触，原料珠粒在热风及珠粒流的推动下悬浮在气流中边干燥边推进进入熟化仓熟化。 ②硫化：发泡结束后的珠粒从全自动发泡机出料口排入流化床进行干燥，流化床中发泡颗粒与来自流化床网吹入蒸汽加热的热风接触，发泡粒料在热风及料流的推动下悬浮在气流中，经过流化床的时间为10分钟。 ③覆膜：通入100℃的蒸汽直接通入加热条件下，加入阻燃树脂材料，采用颗粒防火隔离膜技术，运用原料颗粒具有与防火物质相同的特性，使每一个原料颗粒表面形成防火隔离膜，使每一颗颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元。 ④熟化：预发结束后的珠粒由于内部泡孔中气体冷凝，使其形成真空，此时发泡珠粒很软，易变形，无弹性，不能直接成型。通过风机将预发结束的原料颗粒送入熟化池（自然然化：在阴凉、干燥、通风的条件下，任其自然充气则做自然熟化）使空气通过泡孔模渗透到泡孔内部，使泡孔内的压力与外界压力相平衡，使珠粒具有弹性熟化时向一般控制在3.5h左右。 ⑤再发泡、成型：预发好的颗粒通过高压鼓风机吸入板材成型机，经加热加压板材成型机由微电脑控制，成型规格为6m×1.2m×0.6m。机器冷却采用冷却循间接冷却，成型一次需要时问约为8min。 ⑥陈化、干燥：将成型的真金板板块、真金板放入烘干室进行干燥养护，烘干室温度为110℃。在烘干室里烘干6小时。烘干房由蒸汽提供热源（通过管道送入蒸汽，间接加热使板材内水分挥发。完成烘干的板块，需静置白然冷却至常温，使板材内水蒸发。 ⑦切割、包装：项目使用的切割机为多功能切割机，冷却后的板材在带电热切割机上切割成买方需要的尺寸和形状，厚度一般为600cm。切割过程中还会)少量的不合格品（废品率约占成品品总量的0.1％）。切割完成后打包，即为成品。 图2-3 EPS板生产工艺流程及产污环节 EPS板生产工艺流程概述: 本项目主要采用可发膨胀性聚苯乙烯颗粒为原料，然后经过预发泡、熟化、发泡、成型、陈化、干燥、切割等加工工序成EPS保温板。项目配备一台2t/h的轻质油锅炉，蒸汽由该电锅炉提供。 ①预发：将原料人工倒入上料机内，由自动上料机传输进入预发机的进料仓内通入蒸汽使预发机内压力达到0.4MPa～0.6MPa(直接加热，温度90-110℃)，促使发泡剂受热汽化，使泡孔中总压力增加，使珠粒体积膨胀，不断增大。 预发机内发出来的泡沫颗粒即进入自带流化干燥床设备进行强制干燥以便熟化过程的进行，流化床吹入的热风是鼓风机吸风，通过蒸汽加热器后由底网吹入流化床，与原料珠粒接触，原料珠粒在热风及珠粒流的推动下悬浮在气流中边干燥边推进进入熟化仓熟化。 ②熟化：预发结束后的珠粒由于内部泡孔中气体冷凝，使其形成真空，此时发泡珠粒很软，易变形，无弹性，不能直接成型。通过风机将预发结束的原料颗粒送入熟化池（自然然化：在阴凉、干燥、通风的条件下，任其自然充气则做自然熟化）使空气通过泡孔模渗透到泡孔内部，使泡孔内的压力与外界压力相平衡，使珠粒具有弹性熟化时向一般控制在3.5h左右。 ③再发泡、成型：预发好的颗粒通过高压鼓风机吸入板材成型机，经加热加压板材成型机由微电脑控制，成型规格为6mX1.2m×0.6m。机器冷却采用冷却循间接冷却，成型一次需要时问约为8min。 ④陈化、干燥：将成型的EPS板块、真金板放入烘干室进行干燥养护，烘干室温度为110℃。在烘干室里烘干6小时。烘干房由蒸汽提供热源（通过管道送入蒸汽，间接加热使板材内水分挥发。完成烘干的板块，需静置白然冷却至常温，使板材内水蒸发。 ⑤切割、包装：项目使用的切割机为多功能切割机，冷却后的板材在带电热切割机上切割成买方需要的尺寸和形状，厚度一般为600cm。切割过程中还会)少量的不合格品（废品率约占成品品总量的0.1％）。切割完成后打包，即为成品。 表2-8 运营期产污环节分析表 类型; 产污工序; 主要污染物. 废气; 预发泡、熟化、覆膜、发泡、成型、陈化; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、甲醛、酚类. 锅炉; NOX、SO2、颗粒物. 废水; 职工生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; 设备噪声; 噪声. 运输噪声; 噪声. 固体废物; 废气处理; 废活性炭、废紫外灯. 空压设备; 废空压油. 不合格产品; 不合格产品. 包装; 废包装袋. 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目厂区租赁和盛工业集中区庆阳市中真管业有限责任公司厂房，办公生活用房依托中真管业，根据现场调查，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市宁县，本次环境质量现状数据引用数据来源为庆阳市生态环境局公布的宁县环境质量月报（2021年1-12月），具体情况见下表3-1。 表3-1 宁县环境空气质量监测统计情况 单位：μg/m3 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 2021年1月; 15; 16; 96; 42; 1.0; 73. 2021年2月; 14; 11; 87; 44; 0.9; 98. 2021年3月; 8; 13; 82; 44; 0.7; 87. 2021年4月; 9; 10; 63; 31; 0.6; 88. 2021年5月; 12; 9; 66; 24; 0.4; 85. 2021年6月; 12; 10; 58; 24; 0.4; 106. 2021年7月; 12; 10; 45; 24; 0.5; 98. 2021年8月; 15; 9; 46; 24; 0.6; 99. 2021年9月; 14; 8; 31; 18; 0.7; 88. 2021年10月; 14; 11; 44; 26; 0.6; 90. 2021年11月; 13; 15; 80; 41; 0.9; 86. 2021年12月; 14; 14; 83; 42; 0.9; 115. 年均值; 12.67; 11.33; 65.08; 32.08; 0.76; 92.75. 标准值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 二氧化硫：宁县月均值浓度范围为8～15微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为12.67微克/立方米，达标。 二氧化氮：宁县月均值浓度范围为8~16微克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值为11.33微克/立方米，达标。 可吸入颗粒物：宁县月均值浓度范围为31～96微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为65.08微克/立方米，达标。 细颗粒物：宁县月均值浓度范围为18～44微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为32.08微克/立方米，达标。 一氧化碳：宁县月均值浓度范围为0.4～1.0毫克/立方米，月均值达标率为100%；年均值第95百分位数为0.76毫克/立方米，达标。 臭氧；宁县月最大8小时滑动平均的浓度范围为73～115微克/立方米，月最大8小时滑动平均值达标率为100%；年最大8小时滑动平均的第90百分位数为92.75微克/立方米，达标。 根据上述数据，庆阳市宁县2021年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 2、声环境质量现状监测与评价 2022年6月委托甘肃领越检测技术有限公司对项目拟建厂界开展声环境质量现状监测。2022年6月对项目厂界四周声环境质量现状进行补充监测。 （1）监测时间 2022年6月27日~2022年6月28日 （2）监测项目 等效连续A声级。 （3）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （4）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 2022-6-27; 2022-6-28. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#厂界外1m（东侧）; 47.6; 43.8; 48.3; 43.2. 2#厂界外1m（南侧）; 53.2; 45.6; 54.8; 46.4. 3#厂界外1m（西侧）; 52.4; 44.5; 53.8; 43.5. 4#厂界外1m（北侧）; 54.5; 44.1; 53.2; 42.. 限值（GB3096-2008）3类; 65; 55; 65; 55. 由上表可知，监测时期内，厂界各监测点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目区声环境质量较好。 3、地表水环境达标情况判定 项目所在区地表水为马莲河，根据庆阳市生态环境局公布的2022年5月份庆阳市河流地表水环境质量可知。监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果 单位：mg/L 序号; 断面名称; 所属流域; 所属水体; 断面类型; 水质目标; 水质类型. 1; 店子坪; 马莲河; 马莲河; 省考; Ⅳ类; Ⅲ类. 由表3-3可看出，监测点位水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅳ类标准要求，区域地表水环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，本项目厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内保护目标主要为农村居住区，声环境50m内无敏感目标，无生态环境保护目标。 项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。项目主要环境保护目标统计表见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标统计表 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离厂房边界（m）; 人数; 功能; 环境敏感因子. 大气环境; 居民; 107.75552 35.45379; 东北侧; 314; 4户; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求. 居民; 107.75552 35.45380; 东北侧; 492; 1户. 居民; 107.75551 35.45383; 北侧; 416-485; 3户. 居民; 107.75552 35.45384; 北侧; 442; 2户. 居民; 107.75553 35.45379; 西北侧; 341; 5户. 居民; 107.75554 35.45382; 西北侧; 496; 10户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 本项目有机废气非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、酚类、甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值；无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物限值。具体见表3-5。 表3-5 项目废气污染物排放评价因子执行标准 污染物; 有组织排放限值; 厂界浓度限值; 单位产品排放量. 非甲烷总烃; 100mg/m3; 4.0mg/m3; 0.5kg/t. 污染物; 限值. 苯乙烯; 50mg/m3. 甲苯; 15mg/m3. 乙苯; 100mg/m3. 酚类; 20mg/m3. 甲醛; 5mg/m3. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的适用范围可知，该标准适用涉及VOCS无组织排放的建设项目，非甲烷总烃作为污染物控制项目。因此，本项目厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定，具体取值见表3-6。 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外处设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中规定的大气污染物排放限值要求中燃油锅炉排放标准。其排放浓度限值见表3-7。 表3-7 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃油锅炉. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. SO2; 100. NOX; 250. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （3）废水排放标准 本项目废水主要为生活污水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足和盛镇污水处理厂进水标准。 表3-9 污水综合排放标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准. 1; PH; 6~9. 2; COD; 500. 3; BOD; 300. 4; SS; 400. 5; 动植物油; 100. 6; NH3-N; -. 表3-10 污水处理厂进出水水质表 单位：mg/L 废水; pH; COD; BOD; SS; NH3-N. 进水标准; 浓度（mg/L）; 6~9; 800; 350; 400; 100. 出水标准; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改版相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建议设置总量控制指标 非甲烷总烃：0.09t/a，氮氧化物：0.01t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目为新建项目，项目厂区和盛工业集中区庆阳市中真管业有限责任公司厂房，办公生活用房均能依托中真管业。项目施工期主要为危废暂存间建设以及设备安装，因此施工期对周围环境基本无影响。 - 1废气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘是项目施工期最主要的污染因素之一，本项目主要产生于危废暂存间土建工程阶段的物料堆放、物料运输等过程，由于本项目危废暂存间在建成厂房内施工，且工程量较少，厂房内无其他工业企业，因此施工期对周边环境的影响较小。 所以在施工期，应采取切实有效的措施减少扬尘污染影响，针对项目周边环境特征及工程施工特点，环评提出以下防治措施： （1）强化施工期环境管理，提高施工人员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，缩短工期。 （2）施工场地周边采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 （3）厂房内施工时打开前后门通风，物料拉运过程中对厂区内运输道路进行洒水抑尘，同时减速慢行，减轻施工扬尘对外环境造成影响。 （4）对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等定点堆存。 （5）进出工地的物料、垃圾运输车辆，若无密闭的车斗则须对车斗用苫布遮盖严实，装载物料高度不得超过车辆槽帮上沿，保证车辆行驶过程中物料不遗撒。场地车辆出入口道路应硬化及时清扫、清洗。 （6）施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h，扬尘量可减少为一般行驶速度15～20km/h时的三分之一。 （7）确保所有机械设备良性运作，减少尾气的排放量； 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘对周边环境的影响。 - 2废水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： ①加强对施工队伍管理，施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等要及时清理，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ②项目工程量较小，施工用水量不大，在施工场地内设置临时围挡，防止施工废水漫流至厂房内其他区域，施工结束后进行清理； 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 3噪声污染防治措施 拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆，施工设备有装载机及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： ①施工单位必须选用符合国家有关的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 ②合理安排施工作业时间。 ③施工单位需贯彻各项施工管理制度，确保施工噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011。 - 4固体废弃物污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，及时清运至和盛镇生活垃圾填埋场填埋处置； (2)本项目施工期工程量较小，产生的建筑垃圾集中收集定点堆放，待项目建成一次清理； (3)物料临时堆放场所应采用篷布覆盖，及时清运，避免在厂房外长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (4)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (5)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 （一）污染源核算及措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本标准规定了橡胶制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。 本标准适用于指导橡胶制品工业排污单位在全国排污许可证管理信息平台填报相关申请信息，适用于指导排污许可证核发机关审核确定橡胶制品工业排污单位排污许可证许可要求。 本项目主要采用可发膨胀性聚苯乙烯颗粒为原料，然后经过预发泡、熟化、发泡、成型、陈化、干燥、切割等加工工序成真金板、EPS保温板。 因此，本项目运营期产生的废气主要是预发泡、熟化、发泡、成型、陈化工序产生的少量挥发性有机气体，覆膜工段产生的少量覆膜废气及锅炉废气。 - 覆膜废气 覆膜废气主要为真金板在覆膜过程中加入酚醛树脂时产生的废气，酚醛树脂在加热的过程中会有少量游离态甲醛和酚类释放。酚醛树脂中甲醛和酚类含量为0~30%，根据《塑料 酚醛树脂 游离甲醛含量的测定》（GB/T32684-2016）可知，甲醛和酚类的释放量约为树脂用量的0.1‰左右，本次评价酚醛树脂的用量为100t/a，则甲醛和酚类释放量约为0.1t/a，释放速率为0.367kg/h。产生的覆膜废气经集气罩收集至活性炭吸附净化装置系统处理后通过一根15m排气筒排放。集气罩的收集效率90%，活性炭净化系统的处理效率为90%，风机风量为5000m3/h。处理后，覆膜废气的排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.0662mg/m3，排放量为0.0009t/a。 - 有机废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292 塑料制品行业系数》中推荐的废气排放系数核算NMHC。本项目产生具体见表4-1。 表4-1 2924 泡沫塑料制造行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 泡沫塑料; EPS，真金板; 预发泡、硫化、熟化、成型、干燥; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 3×105. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 0.3. 综上可计算得本项目发泡工序污染物产生量具体信息如下表所示。 表4-2 项目发泡、硫化、熟化、成型、干燥工序污染物产生量情况一览表 污染物名称; 产物系数kg/t; 废气量×104m3/a; 产生量kg/a. 挥发性有机物; 0.3; 300000; 600. （二）处置措施 （1）有机废气处置措施 本项目通过UV光解+活性炭吸附对废气中非甲烷总烃进行吸附处理。根据设备厂家提供其他企业安装本设备验收数据，UV光解+活性炭吸附处理NMHC效率约为90%，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 （HJ2026-2013）处理要求。处理后有组织排放量为0.09t/a，废气量为300000×104m3/a，浓度为2.1mg/m3。项目采取UV光解+活性炭吸附措施后有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值要求。无组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物限值要求，对周围环境影响较小。 （2）覆膜废气处置措施 本项目通过活性炭吸附对覆膜废气中甲醛和酚类进行吸附处理。根据设备厂家提供其他企业安装本设备验收数据，活性炭吸附效率约为90%，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 （HJ2026-2013）处理要求。处理后有组织排放量为0.1t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.0662mg/m3，排放量为0.0009t/a。项目采取活性炭吸附措施后覆膜废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值要求，对周围环境影响较小。 （二）措施可行性分析判定 （1）有机废气（非甲烷总烃）：本项目非甲烷总烃气体采取UV光解+活性炭吸附吸附处置。 本次评价收集查阅同类型各项资料，对于预发泡、熟化、发泡、成型、陈化工序产生的有机废气目前均采用UV光解+活性炭吸附进行吸附，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》表A2，UV光解+活性炭吸附处理非甲烷总烃的技术属于可行技术，根据计算，车间有组织非甲烷总烃排放量为0.09t/a，废气量300000万立方米/a，项目有机废气采取UV光解+活性炭吸附，有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值要求。无组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物限值要求，因此不需要加装新的废气处理设备。UV光解+活性炭吸附一般使用在污染控制技术上，设计良好的吸附系统效率可达90%以上，但活性炭使用周期短，在吸附后期效果下降明显，为保证处理效果，原则上要求活性炭定期更换，并有更换记录，最长使用期不超过半年，本项目活性炭吸附棉每周更换一次。 （三）影响预测结果 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行预测，根据预测结果，项目有组织废气最大浓度点0.000001mg/m3，排放满足满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值要求。项目运营期废气产排情况见表4-3。 表4-3 项目运营期有组织废气产排情况表 工序; 污染物; 污染物产生; 污染物治理; 污染物排放; 排放 方式. 核算方法; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 发泡、硫化、熟化、干燥、成型工段; NMHC; 系数法; 900; 21; UV光解+活性炭吸附; 90; 属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“6污染防治可行技术”要求中的技术; 2.1; 90; 15m高排气筒（DA001）. 覆膜工段; 甲醛、酚类; 类比法; 100; 0.662; 活性炭吸附; 90; 是; 0.0662; 0.9; 15m高排气筒（DA002）. - 表4-4 项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 发泡、硫化、熟化、干燥、陈化、成型; NMHC; 1; 车间排风; 1; 2.25. 覆膜工段; 甲醛、酚类; 0.0001; 车间排风; 0.0001; 0.0338. - 排放口基本信息 本项目运营期排放口主要为发泡工序废气有组织排放以及锅炉废气有组织排放，发泡工序废气主要成分为非甲烷总烃，锅炉废气主要成分为颗粒物，各污染环节污染物参数见表4-5。 表4-5 项目有组织废气污染物参数一览表 污染源名称; 坐标; 排气筒编号; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度 m; 排气筒出口内径 m; 烟气流速 m/s; 烟气温度 ℃; 污染物排放速率（kg/h）. 发泡、硫化、熟化、干燥、成型单元; 35.453797N 107.75551E; DA001; 1265; 15; 0.2; 9.26; 80; 0.0000015. 覆膜单元; 35.453796N 107.75553E; DA002; 1265; 15; 0.2; 9.26; 80; 0.0000015. 锅炉单元; 35.453798N 107.75550E; DA003; 1265; 15; 0.2; 10.23; 120; 0.00001. （五）非正常工况下大气环境影响分析 非正常工况指设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况。本项目所存在的非正常工况主要是：由于运营过程中UV光解+活性炭吸附装置的非正常工作对环境造成影响。由前面分析知，非正常工况下有机废气NMHC排放量为10t/a，排放速率为5.625kg/h，排放浓度为22.5mg/m3；覆膜废气的排放量为0.001t/a，排放速率为5.625kg/h，排放浓度为0.338mg/m3；在事故状态下污染物排放对所在区域的大气环境质量将产生一定的影响，同时对附近敏感点的影响较大。因此运营期应加强UV光解+活性炭吸附装置以及覆膜工段活性炭吸附装置的维护与保养，在停机检修时必须对集气罩+活性炭吸附装置进行同步维护检修，生产过程中设备发生故障时立即停机以减少或杜绝事故的发生，对附近敏感点采取一定的防护措施，降低非正常工况下对敏感点的影响。 - （六）大气监测要求 对项目所有的污染源情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施。监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表根据国家和省、市环保局有关规定进行。本项目废气自行监测方案的制定参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等技术规范要求，具体见表4-6。 表4-6 环境监测计划表 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 1; 发泡、硫化、熟化、干燥、成型废气; 废气排放口（DA001）; NMHC; 每季度一次; 委托有资质单位监测. 2; 覆膜废气; 废气排放口（DA002）; NMHC; 每季度一次. 3; 厂界无组织废气; 厂界上下风向; NMHC; 每季度一次. 4; 锅炉废气; 废气排放口（DA003）; NMHC; 每季度一次. - 2、废水 （1）废水产排分析 运营期废水包括冷却废水及生活污水。 1）冷却废水 根据建设单位提供资料，项目在生产过程中冷却用水量为10m3/d，该冷却废水的水质基本没有受到污染，仅水温升高。 2）生活污水 项目运营期的生活污水主要包括工作人员的盥洗废水及食堂废水，污水中各主要污染物浓度约为COD：400mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：45mg/L，BOD5：200mg/L。参考《甘肃省行业用水定额（2017修订本）》，生活用水量按60L/人·d计，劳动定员20人，年生产天数300d，则用水量约为1.2m3/d，污水产生量按用水量的80%计，生活污水排放量约为0.96m3/d（288m3/a）。 （2）废水治理及达标性分析 项目运营期产生的废水主要为职工生活污水，项目办公生活区依托中真管业办公生活楼，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池，定期将化粪池内污水拉运至和盛镇生活污水处理站。 1）生活污水 项目运营期职工生活废水产生量约为0.96m3/d、288m3/a，生活污水水质简单，厂区设水厕、化粪池处理后排入污水管网，最终进入和盛镇污水处理厂进行处理。 2）冷却水 冷却水经水池（20m3）收集冷却后循环使用。 （3）依托可行性 生活污水依托和盛镇生活污水处理应急工程处理，和盛镇生活污水处理应急工程处理位于宁县和盛镇和盛村东沟头塬边南侧，项目总占地面积2000m2（3.0亩）。处理规模1250m3/d。污水处理工艺采用高级催化氧化/流离球复合技术。街区原有雨污分流管网已敷设至和盛村四组，2017年9月委托河南源通环保工程有限公司编制了《庆阳市马莲河流域和盛镇生活污水应急处理工程环境影响报告表》，同年12月宁县环保局对和盛镇生活污水应急处理工程环评报告表进行了批复，批复文号（宁环发[2017]347号）。2018年3月开工建设，2019年2月工程竣工并进行调试，2019年8月进行验收监测，完成建设项目竣工环境保护验收监测报告，已正常运行。现正进行提标改造，改造后污水处理规模2500m3/d。出水水质达到《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表4-7 项目废水污染物排放情况一览表 废水; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 288m3/a; 浓度（mg/L）; /; 400; 200; 250; 45. 产生量(t/a); /; 0.12; 0.058; 0.072; 0.012. 污水处理厂进水标准标准值; 浓度（mg/L）; 6~9; 550; 250; 300; 90. 污水处理厂出水标准; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 根据上表对照，项目污水排放浓度满足和盛镇污水处理厂进水标准，依托可行。 监测计划 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，制定监测计划与工作方案。项目废水自行监测计划可参照下表执行： 表4-8 自行监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 废水; 化粪池; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、 石油类、动植物油; GB8978; 一年一次. 3、噪声 （1）污染源核算及措施 项目生产过程中产生的噪声主要来源于风机、切粒机、上料机等，设备声级在60～85dB（A）（距声源1m处），持续时间10h/d。主要噪声污染源源强及措施相关参数见表4-9。 表4-9 主要噪声污染源及源强及相关参数一览表 序号; 设备名称; 源强dB(A); 治理措施; 采取降噪措施后噪声值dB(A). 1; 风机; 75~80; 室内、减震基础; 55. 2; 切割机; 75~85; 室内、减震基础; 60. 3; 上料机; 60~70; 室内、减震基础; 55. （2）影响分析及达标性判定 1）预测模式 本次评价对厂界噪声采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的推荐模式进行预测。 ①噪声点声源距离衰减公式 LA(r) =LA(ro)-20lg(r/ro) 式中：r、ro——距离噪声源的距离，m； LA(r)、LA(ro)——距离噪声源r、ro处的A声级，dB(A)； ②噪声源叠加公式 式中L——总声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A) n——噪声源数。 ③声环境影响预测步骤 A.建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。 B.根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 2）预测参数 厂区只在昼间运行，在预测模式计算中，考虑空气和地面的衰减作用。 3）预测结果 采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。厂界四周噪声预测结果见表4-9。 - 表4-9 厂界噪声预测值一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 48.65; 昼间65 夜间55; 达标. 2; 南厂界; 52.22; 达标. 3; 西厂界; 43.63; 达标. 4; 北厂界; 45.05; 达标. 依据预测结果，项目主要噪声源通过厂房隔音、加装防震基座、软连接，及距离衰减后，在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，夜间不生产。 （3）噪声防治措施 1）购置低噪声设备，夜间不生产； 2）各个生产线都在生产车间内，在生产时应关闭门窗。 3）噪声设备安装时设置独立基座和减震垫； 4）强噪声设备加装隔音罩，基础减震后安装隔音垫； 5）加强高噪声车间外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪； 通过对噪声设备采取以上的降噪措施后。厂界噪声预测均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准的要求。 （4）监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-10。 表4-10 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 噪声; 厂区四周各布设1个监测点; 等效连续A声级; 每季度1次，每次2d，昼夜各2次; 具有CMA认证的环境监测机构; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 固体废物 （一）污染源核算 （1）生活垃圾 项目实施后生活垃圾主要来源为工作人员，运营期工作人员为20人，在厂区食宿，生活垃圾产生量按1kg/人▪d计，则生活垃圾年产量为6t；生活垃圾收集后运至附件生活垃圾收集点处理。 - 本项目不合格品约为成品的0.1%，则不合格品产生量为10t/a，不合格品统一收集后外售。 - 废包装袋，项目运营期会产生废包装袋，根据计算，约为0.5t/a，全部外售。 - 废活性炭 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类企业的活性炭吸附运营情况：“平均1t活性炭可吸附250-350kg的有机废气”本次环评按照1t活性炭可吸附300kg的有机废气来计算，吸附非甲烷总烃量为0.9t/a，则废活性炭产生量约为2.7t/a。根据《国家危险废物名录》 （2021 版），废活性炭属HW49其他物质。项目产生的废活性炭应由塑料桶装暂存于危废暂存间，并委托有危废处理资质的单位定期转运处理。 - 废紫外灯 本项目 UV 光解装置中的紫外光催化器在更换 UV 灯管时会产生一定量的废紫外灯管。类比同类型项目， 紫外线灯管持续使用时间不宜超过 4800h， 更换频次为 1 年 1 次， 每套UV 光解装置更换的废紫外线灯管量为 20 支/年。 根据《国家危险废物名录》 （2021 版） ，废紫外线灯管属于 HW29 类含汞废物，统一收集暂存于危废暂存间，并委托有危废处理资质的单位定期转运处理。 - 废空压油 企业通常每年对空压设备进行一次检修，设备检修过程中会产生废空压油，产生量约为50kg/a。 根据《国家危险废物名录》 （2021 版） ，废空压油属于 HW08类废矿物油与含矿物油废物 ，统一收集暂存于危废暂存间，并委托有危废处理资质的单位定期转运处理。 根据以上分析，确定项目运营过程固体废物产生情况见-11。 表4-11 项目固体废物产生情况一览表 类别; 来源; 数量; 危废编号; 处置方法. 废物类别; 废物代码; 危险特性. 危险废物; 废活性炭; 废气处理; 2.7t/a; HW49; 900-039-49; T; 委托有资质单位处理. 废紫外灯; 废气处理; 20支; HW29; 900-023-29; T; 委托有资质单位处理. 废空压油; 空压设备; 50kg/a; HW08; 900-21878; L，I; 委托有资质单位处理. 一般固废; 不合格产品; /; 10/a; /; /; /; 外售. 废包装袋; 原料包装; 0.5/a; /; /; /; 外售. 生活固废; 生活垃圾; /; 6/a; /; /; /; 运至附件生活垃圾收集点. 一般固体废物防治可行性分析 （1）生活垃圾 本项目职工产生的生活垃圾，将其集中收集，暂存于厂区内的垃圾筒内，由专人定期清运至生活垃圾堆存点暂存后由环卫部门清运处置。 （2）一般固废 本项目一般工业固废主要为不合格产品和废包装袋。不合格产品、废包装袋全部外售。 危险废物防治可行性分析 本项目发泡废气处理过程中产生的废活性炭、废紫外灯，以及空压设备维修时产生的废空压油属于危险废物，应按危险废物的要求严格进行管理与处置。项目按规范要求新建危废暂存间，面积为6m2，地面及裙脚防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 考虑到厂区内的临时贮存易产生环境污染，环评要求设置危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设要求。 危废暂存间应建成密闭库用以防风、防雨及防晒；危废暂存间地面及裙脚要求防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；必须采用有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙；应设计堵截泄露的群脚，地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容，衬里应放在一个基础或底座上，要能覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；不相容的危险废物必须分区堆放，不可混堆，并设有隔离间隔断；必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；危险废物临时贮存、处置场设有图形标志。 I、危险废物收集污染防治措施 建设单位在采取处理废物的同时，加强对废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，危废暂存间不得混入一般工业固体废物，也不将危险废物混存入一般工业固体暂存场。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 II、危险废物暂存控制污染防治措施 危险废物暂存区同时应做到以下几点： ①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ⑥存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。在危废收集、暂存和管理过程，应做到以下措施： A、使用专用贮存设施贮存危废，必须将危险废物装入符合标准的容器内，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损容。 B、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、项目危废均需交由有资质的单位进行清运处置。建设单位严格按照转移联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。 F、应严格按照工业固体废物申报登记制度，对固废产生种类、产生量、处置去向情况进行记录和申报。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 、《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交与具备处理资质的单位进行处理。 III、危险废物运输污染防治措施分析 本项目产生的危险废物经过收集后，建设单位应委托有资质的运输单位进行运输。项目产生的危险废物根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》、《危险废物经营许可证管理办法》的相关规定，由企业向当地环保部门申请，获得批准后才能转运。危险废物的转运实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：危险废物收集、贮存、运输过程中应满足以下要求： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤公司应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训，培训内容主要为危险废物转移联单管理、危险废物厂内运输要求和事故应急方法。 IV、危险废物处理可行性 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，项目产生的危险废物集中收集后，委托有资质单位进行处理。 综上所述，在严格按照固体废物管理法，确保固体废物在中转、运输和综合利用的过程中不造成二次污染的情况下，加强生产管理，本工程投产后产生的固体废物基本不会对当地环境造成污染影响。以上固废均被综合利用，不外排，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，即本项目采取固废处理措施可行。 3、污染防治措施可行性分析 以上对固体废物进行分类管理及处理，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的尽可能利用，同时也减少了废物处理所需要的费用，这样可使本项目固体废物对环境的有害影响降到最低程度。因此，上述处理或处置方法具有较强的技术经济可行性。 5、地下水和土壤 （1）、地下水及土壤评价分析 ①地下水 本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价，项目类别属于Ⅳ类。根据表2评价工作等级分级表（见下表），项目不属于其中类别，所以本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 表4-12 评价工作等级表 环境敏感程度 项目类别; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. ②土壤 本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价类别其他，属于Ⅳ类项目。本项目可不开展土壤环境影响评价工作 （2）影响途径 项目车间全部用C30混凝土硬化，硬化厚度50cm，满足防渗要求，因此不存在地下水和土壤污染途径。 （3）地下水污染防治措施 结合建设项目生产车间的布局，根据可能进入地下水环境的各种污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治分区，提出不同区域的地面防渗方案。 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表5、表6、表7判断本项目地下水污染防渗区（详见下表）。 #### 表4-13 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。. #### 表4-14 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩土层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数K≦1×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩土层单层厚度0.5m≦Mb<1.0m，渗透系数K≦1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩土层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≦1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩土层不满足上述“强”和“中”条件. #### 表4-15 地下水污染防渗参照表 防渗 分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效粘土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》 （GB18598-2019）执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效粘土防渗层Mb≧1.5m；或参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB 16889-2008） 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 污染防治分区划分根据厂区各功能单元可能泄露至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防治区、一般防治区和简单防渗区。 重点防渗区：是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生重金属、持久性有机污染物等难降解物质泄露后不容易被及时发现和处理，泄露污染较难控制的区域或部位。 一般防渗区：是指裸露于地面的地下、半地下及地上生产功能单元，发生一般物料物理泄露后容易被及时发现和处理的区域或部位。 简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。 根据上表判定，本项目污染物类型为危险废物暂存间中废活性炭、废空压油、废紫外灯等为持久性有机污染物，且污染控制难易程度均为难。因此，结合实际，厂区防渗分区分为重点防渗区和一般防渗区。 #### 表4-16 地下水分区防渗一览表 类别; 防渗部位; 防渗性能. 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 一般防渗区; 生产车间; 防渗层采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于1.5m的砂石层，压实后的粘土防渗衬层饱和渗透系数应小于1.0×10-7cm/s. 7、风险 （1）环境风险识别 环境风险识别包括物质风险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。 1）物质风险识别 危险化学品的危害特性主要包括火灾爆炸危险性、人体健康危险性以及反应危险性。本项目生产过程中并未使用有毒物质，燃油锅炉燃料，属于可燃物质，危险性见表4-17。 表4-16 原料危险性一览表 性能; 柴油. 物理性能; 轻质石油产品，是复杂的烃类混合物，碳原子数约10～22混合物。为压燃式发动机（即柴油机）燃料。. 热性能; 热值为3.3×107J/L。. 燃烧性; 沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃～370℃和350℃～410℃两类。. 2）风险系统识别 本项目不负责柴油的运输，本次风险系统识别主要从生产装置和贮存系统进行识别。 ①生产装置风险识别 生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是废气处理设施发生故障将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有： a设计上存在缺陷； b设备质量差，或过度超时、超负荷运转； c管理或指挥失误； d违章操作； e废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。 因此，对突发性污染事故的防治对策，应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理单技能，懂得紧急救援的知识。将预防为主，安全第一的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ②贮存系统风险识别 柴油的储存过程在正常情况下的环境风险很小，但遇热源，柴油会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故。 3）风险单元识别 本项目柴油的运输，根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定本评价的生产设施风险单元主要生产装置。 （2）环境风险分析 火灾事故是屡见不鲜的，主要是因为塑料厂生产车间、仓库等设施内存放有大量可燃塑料制品，如果遇到火源就容易发生火灾事故。发生火灾事故主要原因是生产锅炉的燃料在贮运和施工过程中管理不严、人员操作不当所致。如果发生火灾事故，部分燃料在火灾过程中会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。 本项目所用锅炉燃料为柴油，特点是易燃、离火继续燃烧，易发生火灾事故。在燃烧过程中，燃烧生成一氧化碳、二氧化碳和炭烟尘，对环境和人身安全有很大危害。 （3）环境风险应急措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 具体措施有： 1）储存、使用过程的环境风险管理 本项目拟对柴油储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下： ①项目在柴油储罐区设置围堰（防火堤），收集泄露物料，防止事故泄露造成的水环境污染，围堰高度为0.5m，围堰的容积应不小于柴油储罐全部泄漏时的泄漏量，储罐容积12m3，装填系数0.8，储存量9.6 m3，围堰容积设置不小于9.6 m3。围堰应采取基础防渗措施，渗透系数为≤1.0×10-7cm/s，防渗材料采用HDPF材料，厚度不小于2.0mm。 ②对各类废塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑥制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 2）生产过程的环境风险管理 常用的防护措施主要有四种：遏制、泄放、抑制、隔离。其中泄放分为正常情况下的压力泄放和无火焰泄放；隔离分为机械隔离和化学隔离。主要防护设备包括：防爆板、防爆门、无火焰泄放系统、隔离阀以及抑爆系统。在实际应用中，并不是每一种防护措施单独使用，往往采用多重防护措施进行组合运用，已达到更可靠更经济的防护目的。 3）存储过程中的事故防范措施 ①加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； ③如突发火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。 （2）运行过程中的事故防范措施 ①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。 ②加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。 5）风险有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：柴油燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 ④建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 （4）突发事故应急预案 为保证厂内人民生命财产的安全，防止环境污染，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。要求项目制定事故应急救援预案和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。突发环境事件应急救援预案主要包括以下内容： 1）应急计划区 根据项目贮存危险物品（如易燃可燃物）的品种、数量、危险性质以及可能引起火灾的事故特点，确定项目应急计划区为：锅炉房、原料堆棚、生产车间和成品库房。 2）应急组织机构 组织机构主要为企业成立的环境安全管理机构，由企业管理部门环保第一责任人、环保直接负责人、当地环保主管部门负责人和其他专职环境管理人员组成。 3）应急预案启动 由应急救援领导小组决定启动应急预案，同时报应急指挥部；启动后，应急救援领导小组立即转为现场指挥小组，现场应急指挥权立即交给现场应急指挥部。 4）应急救援保障 企业要划拨一定的风险应急专项资金，用于购买应急设施、设备与器材等；企业管理部门要配备一定数量的应急救援用品和相应的消防器材，并加强用品日常维护。 5）报警、通讯、联络方式 企业管理部门应设置火警电话和指令电话，一旦发生事故可随时进行联系。 6）应急救援及控制措施 项目应急抢险、救援工作应以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行，设置相应的事故应急照明设施、急救药品与器械等事故应急器具。 7）火灾应急措施 发现火灾事故后应立即切断一切火源，工作人员佩戴好护具后迅速切断泄漏点，现场其他人员立即撤离至安全区域；岗位人员应立即报火警，并及时向应急小组指挥部报告，向火灾发生区域或邻近单位提出安全防范要求；设置防火警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾造成不必要的损失和伤亡。。 8）人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 因塑料燃烧而出现火灾事故时，尽快疏散事故区人员至安全区，禁止无关人员进入事故区。一旦出现突发性的火灾事故，撤离组织计划由应急指挥部制定并组织实施，人员撤离和设备搬迁应有序按计划进行，避免造成混乱而引发次生污染及安全事故。 9）应急监测 现场应急监测由当地环境监测站负责，主要进行大气环境监测。 10）应急救援程序关闭与恢复 突发环境事件在得到有效控制，并使事故造成的后果恢复到常态，或使之得到可靠处置后，事故应急救援程序应随之关闭。如再次出现突发环境事件，则应急救援程序自动恢复。应急救援程序的启动、关闭与恢复均由应急组织机构的上一级主管部门发布。 11）应急培训计划 制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程，企业管理部门应及时并经常安排人员培训与演练，操作人员一定要经过专业培训，通过考核，持有上岗证方可上岗；同时管理部门应制订全面可靠的安全操作规范并教育职工严格遵守安全操作规程。 12）公众教育和信息 公众教育以地区应急组织机构为主，企业管理部门应急组织机构应定期向职工进行专业知识、事故风险、事故救援等方面的教育工作，使其更多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面的知识。发生事故时企业应配合当地有关部门及时向公众发布事故风险信息，以便使公众及时了解事故风险、后果、处置、救援等方面的信息。 8、环境管理 建设项目竣工并投入正常运行后，即进入运营阶段后，要将环境管理纳入企业管理的全程序中。环境管理要通过机构、人员、管理体系等一整套管理运行程序来进行。以期达到很好的管理绩效，追求尽可能良好的环境效益。建设单位应建立相应的规章制度，厂部领导对制度的执行情况进行监督检查，发现不符合的情况，及时与责任部门进行联系，要求纠正。 在项目运行过程中，企业应以相关环保法律、法规为依据，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境可持续的发展。运行期环境管理要点主要包括以下几点内容： （1）建立企业环境保护机构，充分发挥管理职能，认真贯彻执行国家及地方政府的环保方针、政策和法规；制定企业环保规划和目标；加强企业环保监督和管理工作，组织技术培训和推广环境保护先进技术。 （2）建立环保目标责任制，企业负责人对企业环保工作负总则，负责制定环保工作年度计划、环保设施的正常运行及污染事故的处理。 （3）制定企业污染源治理规划和年度治理计划，并列入年计划，认真组织实施。 （4）采取有效可行的大气、废水、噪声和固体废物污染治理措施，确保各类污染物达标排放。 （5）强化环保设施运行管理，健全管理制度： ①环保设施必须与生产主体设备同时运转、同时维护保养。 ②环保设施由专人管理，按其操作规程进行操作，并做好运行记录 ③实行环保设施停运报告制度，厂区内环保设施如发现问题要及时填写《环保设施停运报告》并上报环保机构。 （6）严格执行“三同时制度”、国家排污申报和污染物排放许可制度。 （7）及时上报环保报表，做到基础数据准确可靠。 （8）搞好环保宣传教育和和技术培训，加大环境保护力度，提高全公司职工的环境保护意识。 （9）加强企业清洁生产工作，治理好公司的污染源，减少和防止污染物的产生。 （10）加强环保档案管理，制定档案管理制度。 事故工况下环境管理要求 为尽量避免非正常排放的发生，企业应做到如下要求来尽量避免事故发生。 （1）加强对非正常状态下排放危害的认识，建立完善的环保设施检修体制。 （2）建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；设专人对易发生非正常排放的设施进行管理，一旦出现异常，及时维修处理。 （3）如出现事故情况，应立即停产检修。 环境风险环境管理要求 （1）建设单位及其所属企业是环境风险和事故防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。 （2）企业应完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 （3）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在区域环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 （4）可能或者已经发生污染事故或其他突发性事件时，应当立即采取应急措施，防止事故发生，控制污染蔓延，减轻、消除事故影响。在重大事故或者突发性事件发生后2小时内，应向公司环保机构报告，并接受调查、处理。 9、环保投资 本项目环境保护投资估算结果见表4-18。 #### 表4-18 环境保护投资一览表 单位：万元 阶段; 环保项目; 金额. 运 营 期; 废水处理; 一座20m3的冷却水池; 利用现有. 化粪池一座（5m3）; 利用现有. 废气处理; 有机废气通过UV光解+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放; 4.0. 覆膜废气通过集气罩+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放; 4.0. 固废处理; 办公生活垃圾分类收集垃圾箱2个; 0.1. 一座危废暂存间6m2; 3. 噪声治理; 软连接、基础减震、隔声降噪等措施; 2. 风险措施; 柴油储罐区建设围堰，高0.5m; 2. 合计; 15.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附，车间通风 | 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中无组织排放限值要求 |
|  | 有组织废气 | 非甲烷总烃、甲醛、酚类、锅炉废气 | 非甲烷总烃经UV光解+活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒，覆膜废气（甲醛、酚类）经集气罩收集+活性炭吸附后经1根15m高排气筒，锅炉废气经1根15m高排气筒 | 非甲烷总烃、甲醛、酚类满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的大气污染物排放限值要求中燃油锅炉排放标准） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD，SS，NH3-N | 水厕，依托园区现有管网和中真管业现有化粪池处理后，拉运至盛镇生活污水处理厂进行处理 | 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  | 冷却水 | / | 冷却水循环水池（20m3） |  |
| 声环境 | 风机 | 噪声 | 室内、减震基础，空压机加装隔音罩，减震台、隔音垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准 |
|  | 上料机 | 噪声 |  |  |
|  | 固定设备 | 噪声 |  |  |
| 固体废物 | 废活性炭：暂存于危废间6m3，交有资质单位处理 废紫外灯：暂存于危废间6m3，交有资质单位处理 废空压油：暂存于危废间6m3，交有资质单位处理 不合格产品：收集后外售 废包装袋：集中收集后全部外售 生活垃圾：厂区内垃圾桶，运附近生活垃圾收集点处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分 （1）重点污染防治区 主要包括厂区内危废暂存间，柴油储罐围堰等区域。粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 （2）一般污染防治区 包括原料仓库、车间、厂区道路等区域。粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）存储过程中的事故防范措施 ①加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； （2）运行过程中的事故防范措施 ①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。 ②加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。 （3）风险有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 ④建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、项目建成后编制突发环境事件应急预案； 2、项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求申请排污许可证书，证书申请后方可投入生产。投产后严格按照排污许可证书副本要求进行环境监测、台账管理、信息公开等工作。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，甘肃安迈节能科技集团有限公司年产10万立方米保温材料真金板、EPS板项目符合相关产业政策，项目在建设、运营过程中会对当地环境产生一定的不利影响，通过采取相应的预防、减免、控制措施，各项污染物均能实施达标排放，固体废物均得到规范有效处置，项目建设运营对周围环境及敏感点影响较小。因此，本次评价认为，建设单位在切实落实本报告提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，并严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染治理设施正常运转、做好风险防范的前提下，可使本项目对环境的不利影响降至可接受水平。因此，从环保角度出发，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.09 |  | 0.09 | 0 |
|  | 覆膜废气 |  |  |  | 0.0009 |  | 0.0009 | 0 |
|  | 锅炉废气 |  |  |  | 0.00001 |  | 0.00001 | 0 |
| 固体废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2.7 |  | 2.7 | 0 |
|  | 废紫外灯 |  |  |  | 20支 |  | 20支 | 0 |
|  | 废空压油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0 |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 6 |  | 6 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥