- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       年产10万吨果树专用腐殖酸液体肥

2            20万吨营养液项目

建设单位（盖章）：     庆阳沃众农业科技有限公司

编制日期：             二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨果树专用腐殖酸液体肥20万吨营养液项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马振洲 | 联系方式 | 18193426969 |
| 建设地点 | 庆阳市宁县和盛工业园区双赢西路3号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经107°45'21.500"，北纬35°27'16.180" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2629 其他肥料的制造 | 建设项目 行业类别 | 45 肥料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 宁县工业和信息化局 | 项目审批文号 | 宁工信发【2020】88号 |
| 总投资（万元） | 5500 | 环保投资（万元） | 14.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.25 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 6024 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁县和盛镇总体规划》（2010-2030年） 规划审批机关：甘肃省人民政府 审批文件名称：《甘肃省人民政府关于宁县和盛镇总体规划（2010-2030年）的批复》 审批文号：（甘政函〔2008〕87号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》 召集审查机关：甘肃省生态环境厅 审查文件名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1.规划符合性分析 - 本项目位于宁县和盛工业集中区，根据宁县和盛镇总体规划（2017-2035），本项目用地为工业用地，符合园区规划要求；2019年1月19日宁县和盛工业集中区出具了关于本项目的证明，该项目位于工业集中区轻工制造区，符合根据园区发展规划，同意入园。项目与园区符合性规划图见附图2，入园协议见附件3。 2.规划环评符合性 根据《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》中相关内容，该园区是一座以现代轻工制造业、农产品精深加工、现代仓储物流业为主的现代集约型生态工业集中区，本项目为其他肥料制造属于轻工业，不属于高污染行业且符合产业园区准入型项目。在采取各类环保措施后，项目对周边环境的影响轻微，因此根据规划环评报告及审查意见，结合项目特征，项目符合“轻型、低耗、轻微污染、中小企业”的产业定位和园区主导产业布局满足规划环评的符合要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 3.产业政策符合性分析 本项目为其它肥料制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所选工艺、设备均不在限制类和淘汰类之列。因此，本项目建设符合国家产业政策。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。因此，项目建设符合国家产业政策要求 - 4.与环境相关政策符合性分析 本项目与《庆阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》、《庆阳市水污染防治工作方案》、《庆阳市土壤污染防治工作方案》等的相关现行环境管理要求进行对比分析对比情况见表1-1。 表 1-1 本项目与环境管理政策符合性分析一览表 环境保护政策; 项目状况; 对比结果. 名称; 环境管理要求. 《庆阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》; 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、工业集中区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。; 本项目位于工业园区，项目生产废水循环利用，项目产生的废气经收集后可达标排放，符合园区规划要求; 符合. 《庆阳市水污染防治工作方案》; 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工 原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; 本项目利用原工厂废水制造肥料，代替了新鲜用水，且项目无生产废水的产生。职工生活污水经化粪池收集后进入和盛镇污水处理厂。废水可得到合理的处置; 符合. 《庆阳市土壤污染防治工作方案》; 做好固体废物安全处置；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。; 本项目一般工业固废全部回用；不产生危险废物；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门进行处理。; 符合. - 5.与“三线一单”的符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）及《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于和盛镇工业园区内，根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发[2020]68号），本项目不涉及重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，也不属于水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目不处于生态保护红线划定范围内。 （2）环境质量底线 ① 大气环境质量底线 本项目位于宁县，根据《庆阳市环境质量报告书》，宁县2019年全年各项基本污染物平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据预测，本项目实施后对区域环境大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。 ② 水环境质量底线 本项目所在地不在水源地保护区范围内，项目运行期污废水全部回用，对区域地表水环境影响较小，不会改变评价区水环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于和盛镇工业园区内，目前项目所在区域未制定环境准入负面清单。根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目不属于产业准入负面清单内中限制类和禁止类项目。 综合分析项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊环境敏感区和水源保护区内。在严格执行本次评价提出的环保措施后，项目实施后对区域环境空气、地表水环境、土壤环境等影响较小，不会改变区域环境功能，符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 （1）项目名称：年产10万吨果树专用腐殖酸液体肥20万吨营养液项目 （2）建设单位：庆阳沃众农业科技有限公司 （3）项目性质：新建 （4）投资总额：5500万元 （5）建设地点：本项目位于宁县和盛工业园区（国家现代农业苹果产业园内），项目东侧为废弃养殖场，南侧为办公楼，西侧为庆阳海越农业有限公司，北侧为居民。地理坐标为东经107°45'21.25"，北纬35°27'17.05"，地理位置见附图1。 （6）周边环境现状：周边环境见现状组图。 2.项目建设内容 本项目租用甘肃庆新电子商务有限公司的厂房，本次租用面积为6024m2，本项目拟建1条生产线，生产果树专用腐殖酸液体肥和和营养液。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产 车间; 位于厂房中部，主要布设搅拌罐及复配罐等设备; 已建，钢结构1F，建筑面积为5760m2. 储运工程; 原料区; 主要包括原料库和原料储存罐，原料储存位于厂房的西南侧，原料储存罐位于厂区南侧，主要布设原料罐等设备，危险化学品暂存间设置在原料库的旁侧。. 成品区; 位于车间北侧，主要布设成品储罐等设备. 辅助工程; 辅助 用房; 化验室：位于辅助用房的1F，主要用来测试产品的酸碱度; 已建，钢结构1栋3F，建筑面积为1800m3. 中控制:位于辅助用房的2F，采用一体化自动设备. 办公区：位于辅助用房的3F. 宿舍; 砖混结构，租用庆新电子商务内的宿舍楼; /. 公用工程; 供电工程; 项目用电由和盛镇供电所供给，能够满足本项目的用电要求. 排水工程; 项目采用雨污分流制。雨水：经管网收集后，排入园区雨水管网。 污水：项目洗罐废水经收集后可进入原料罐储存，用于配料使用，不外排；项目产生的生活污水经化粪池（100m3）收集后，最终进入和盛镇生活污水处理厂. 供水工程; 项目生活用水由和盛镇自来水公司供给，能够满足本项目的供水要求；生产用水由庆阳星冠有限公司供给的母液（腐殖酸液体）. 供暖工程; 项目生产区不供热，办公区供热采用电暖气供暖，宿舍楼供暖由产业园进行统一供热. 环保工程; 废水治理; ①项目洗罐废水经收集后重新进入母液罐循环利用，不外排； ②职工生活污水经化粪池（100m3）收集后进入园区管网；. 废气治理; 项目搅拌罐产生的废气经负压风机吸收后，进入碱液吸收塔进行净化，后经15m高的排气筒进行排放. 固废处置; 项目产生的滤渣经收集后进入搅拌罐重新溶解，不外排；生活垃圾经统一收集后，由产业园进行处置；. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声等. 环境风险; 搅拌罐区设事故围堰. 地下水污染防治; 地下水进行分区防渗等措施. 3.建设规模及产品方案 3.1建设规模 本项目建成后计划年生产果树专用腐殖酸液体肥10万t，年生产营养液20万t。 3.2产品方案 产品方案详见下表2-2。 表2-2 项目产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 储存及运输方式; 所属类型. 1; 果树专用腐殖酸液体肥; t/a; 10万; 本项目产品无需包装，项目成品储存在成品罐（30m3）中，由合作社车辆灌装至苹果种植合作社进行滴灌; 含腐殖酸水溶肥料（大量元素型）. 2; 营养液; t/a; 20万; 含腐殖酸水溶肥料（微量元素型）. 本项目生产的产品标准参考中华人民共和国农业行业标准（NY1106-2010）含腐殖酸水溶肥料的标准，主要标准见表2-3及表2-4。 表2-3 含腐殖酸水溶肥料（大量元素型）技术指标 项目; 指标. 腐殖酸含量，g/L; ≥30. 微量元素含量，g/L; ≥200. 水不溶物含量，g/L; ≤50. pH(1:250倍稀释）; 4.0~10.0. 水分（H2O），%; ≤5.0. 大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和。产品应至少包含两种大量元素，单一大量元素含量不低于20g/L. 表2-4 含腐殖酸水溶肥料（微量元素型）技术指标 项目; 指标. 腐殖酸含量，%; ≥3.0. 微量元素含量，%; ≥6.0. 水不溶物含量，%; ≤5.0. pH(1:250倍稀释）; 4.0~10.0. 水分（H2O），%; ≤5.0. 微量元素含量指钢、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品应至少包含一种微量元素，含量不低于0.05%的单一微量元素均应计入微量元素的含量中，钼元素含量不高于0.5%。. 3.3腐殖酸液体制造有机肥的可行性 本项目腐殖酸液体来源于庆阳星冠工贸有限责任公司，该公司位于宁县焦村乡任村，成立于2010年3月9日，主要生产薯蓣皂素，以黄姜为原料来进行提取，产生的皂荚废水不仅含有大量易被利用的糖类等有机质，而且含有微生物正常所需的N、P、K、Ca、Mg等大量元素和微量元素，是一种营养丰富和全面的微生物培养基，偏酸性。项目腐殖酸溶液主要成分见图2-1。 图2-1 高浓度黄姜皂素废水主要成分 根据缪礼鸿在湖北农业科学第46卷第2期发布的《黄姜皂素废渣废水制备有机肥的研究与应用》论文中提出“黄姜皂素废水可用于有机肥的制造”，同时2020年12月庆阳沃众集团有限公司委托中华全国供销合作总社兰州化肥农药农膜商品质量监督检验测试中心，本项目一次液、二次液和浓缩液均满足国家关于含腐植酸水溶肥料的相关标准，原料监测报告见附件5。因此，该发酵废水经厂区内污水处理站处理后，可用于本项目液体肥的原料。 4.经济技术指标 本项目主要的经济技术指标见表2-5。 表2-5 主要经济技术指标一览表 序号; 项 目; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 果树专用腐殖酸液体; 万/t; 10; /. 2; 营业液; 万/t; 20; /. 3; 总投资; 万元; 5500; /. 4; 环保投资; 万元; 14.2. 5; 总占地面积; m2; 6024; /. 4; 车产车间建筑面积; m3; 5760; /. 5; 辅助用房建筑面积; m3; 1800; /. 5.主要设备 主要设备具体见表2-6。 表2-6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格; 材质; 备注. 1; 搅拌罐; 3; 台; /; 搪瓷. 2; 复配罐; 1; 台; 30m3; PE. 3; 硫酸罐; 1; - 台; 1m3; 铸钢. 4; 碱液罐; 1; 台; - 5m3; - PE. 5; 原料罐; 10; 台; - 10m3; - PE. 6; 母液罐; 7; 台; - 30m3; - PE. 7; 成品罐; 7; 台; - 30m3; - PE. 8; 配液罐; 1; 台; - 10m3; - PE. 9; 离心机; 3; 台; - /; - /. 10; 混合罐; 1; 台; - 10m3; - /. 11; 吸收塔; 1; 台; - 5000m3/h; - /. 6.主要原辅材料及能源消耗情况 6.1原辅材料 项目原材料及能源消耗情况见表2-7。 表2-7 项目原辅材料主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 物质形态; 贮存方式; 储存地点; 来源. 原料. 1; 腐殖酸液体; 万t/a; 21.012; 液态; 立式PE储罐; 原料间; 来源于庆阳星冠工贸有限责任公司. 辅料. 1; 尿素; 万t/a; 2.97; 固态; 袋装; 原料间; 来源于刘家峡化工厂. 2; 硝酸钾; 万t/a; 1.48; 固态; 袋装; 危险化学品间; 格尔木钾肥厂. 3; 硫酸钾; 万t/a; 1.5; 固态; 袋装; 原料间; 格尔木钾肥厂. 4; 磷酸一铵; 万t/a; 2.97; 固态; 袋装; 原料间; 金昌化工厂. 5; 腐殖酸菌剂; t/a; 650; 固态; 袋装; 原料间; 甘肃省农业科学院. 6; 稀硫酸（20%）; t/a; 144; 液态; 储罐; 危险化学品间; 庆阳星冠工贸有限责任公司. 7; 氢氧化钾; t/a; 7.42; 固态; 袋装; 原料间. 8; 其他微量元素; 铁; t/a; 1.27; 固态; 袋装; 原料间; 外购于其他企业. 锌; t/a; 2.09; 固态; 袋装; 原料间. 9; 钙; t/a; 0.024; 固态; 袋装; 原料间. 10; 铜; t/a; 0.245; 固态; 袋装; 原料间. 备注：1、上述辅料运至厂区后经配料釜配比后，由原料泵直接输送至储罐内暂存，只要少部分在厂区内储存。2、上述原辅料均不含有害物质。. 能源. 1; 电; 万kw·h/年; 6.6; /; /; 由和盛镇变电所供给. 2; 水; m3/a; 525; /; /; 和盛镇自来水公司供给. 6.2原辅材料理化性质 项目原辅材料理化性质见表2-8。 表2-8 项目主要原辅材料的理化性质 序号; 物料名称; 理化性质; 备注. 1; 腐殖酸液体; 本项目腐殖酸液体主要为高浓度皂素废水（头次和二次废水），该废水中不仅含有大量易被利用的糖类等有机质，而且含有微生物生长所需要的N、P、K、Ca、Mg等大量元素和微量元素，是一种营养丰富和全面的微生物培养基，偏酸性。主要成分见下表。. 2; 尿素; 尿素是由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物，无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，有刺鼻性气味。含氮量约为46.67%。密度1.335g/cm3。熔点132.7℃。溶于水、醇，难溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。是目前含氮量最高的氮肥。作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。它易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥。. 3; 硝酸钾; 硝酸钾是一种无机物，俗称火硝或土硝,，KNO3，是指钾的硝酸盐。为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感，外观为透明无色或白色粉末，在水中的溶解度为13g/100mL。在空气中吸湿微小，不易结块，易溶于水，能溶于液氨和甘油，不溶于无水乙醇和乙醚。是一种无氯氮钾复肥，具有高溶解性，其有效成分氮和钾均能迅速被作物吸收，无化学物质残留。用作肥料，宜施于蔬菜、水果和花卉，及一些氯敏感作物。属于危险化学品，CAS编号为7757-79-1。. 4; 硫酸钾; 硫酸钾纯品是无色结晶体，农用硫酸钾外观多呈淡黄色。硫酸钾的吸湿性小，不易结块，物理性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥。硫酸钾特别适用于忌氯喜钾的经济作物，如烟草、葡萄、甜菜、茶树、马铃薯、亚麻及各种果树等。它也是制作无氯氮、磷、钾三元复合肥的主要原料。硫酸钾为化学中性、生理酸性肥料，适用于多种土壤和作物。施入土壤后，钾离子可被作物直接吸收利用，也可以被土壤胶体吸附。. 5; 腐殖酸菌剂; 腐植酸菌剂是采用现代高科技工艺，把腐植酸与多种益生菌液态复合培育的腐植酸徼生物活性剂。是腐植酸、有益菌和有益菌代谢产物的混合物。利用菌群的代谢分泌物激活腐植酸的功能团，使它具有更大的生物活性，促进植物生长与增加土壤中有益菌的数量，加强了土壤中有机物大分子的分解，促使作物对小分子有机物的吸收利用，从而提高作物产量。. 6; 磷酸一铵; 磷酸二氢铵，又称为磷酸一铵，白色结晶性粉末。在空气中稳定。1g溶于2.5ml水中。微溶于乙醇，不溶于丙酮。水溶液呈酸性。常温下(20℃)在水中的溶解度为37.4g。相对密度1.80。熔点 190℃。主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药。. 7; 硫酸; 无色粘稠状液体，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水，生成稀硫酸，与水混合时，亦会放出大量热能。本项目所用硫酸为20%的稀硫酸。属于危险化学品，，CAS编号为7664-93-9. 8; 氢氧化钾; 白色粉末或片状固体，具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。. 9; 其它微量元素; 本项目微量元素指的是铁、硼、锰、铜、钴、钼等元素。. 6.3物料平衡 项目果树专用腐殖酸液体肥及营养液的复配比例为腐殖酸液体7：氮1：磷1：钾1。项目物料平衡表见表2-9及2-10。 表2-9 项目果树专用腐殖酸液体肥物料平衡表 单位:t/a 投入; 工艺过程; 产出. 序号; 名称; 数量; 混合、加热、分装; 序号; 名称; 数量. 1; 腐殖酸液体; 70060; 1; 产品; 腐殖酸液体肥; 100000. 2; 尿素; 10000; 2; 废气; 颗粒物; 0.004. 3; 硝酸钾; 4800; 3; 硫化氢; 0.003. 4; 硫酸钾; 5000; 4; 废水; 设备清洗废水; 60. 5; 磷酸一铵; 10000; 5; 固废; 滤渣; 1.8. 6; 腐殖酸菌剂; 150. 7; 稀硫酸（20%）; 48. 8; 氢氧化钾; 2.44. 9; 锌; 1.16. 10; 铜; 0.234. 总计; /; 100061.834; 100061.834. 表2-10 营养液物料平衡表 单位:t/a 投入; 工艺过程; 产出. 序号; 名称; 数量; 混合、分装; 序号; 名称; 数量. 1; 腐殖酸液体; 140060; 1; 产品; 营养液; 200000. 2; 尿素; 19700; 2; 废气; 颗粒物; 0.008. 3; 硝酸钾; 10000; 3; 硫化物; 0.007. 4; 硫酸钾; 10000; 4; 废水; 设备清洗废水; 60. 5; 磷酸一铵; 19700; 5; 固废; 滤渣; 3.2. 6; 腐殖酸菌剂; 500. 7; 稀硫酸（20%）; 96. 8; 氢氧化钾; 4.98. 9; 铁; 1.27. 10; 锌; 0.93. 11; 钙; 0.024. 12; 铜; 0.011. 总计; /; 200063.215; 200063.215.. 7.项目用水情况及水平衡分析 项目生活用水由和盛镇自来水公司供给，设备清洗用水为母液（腐殖酸液体），由庆阳星冠工贸有限责任公司。项目生活用水主要为员工生活用水、生产用水为设备清洗用水。 （1）生活用水 项目工作人员共15人，根据《甘肃行业用水定额》（2017版），该地区生活用水量定额为90L/人·d，则生活用水量为1.35m3/d（405m3/a），项目设置水厕，生活污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为1.08m3/d（324m3/a），生活污水经化粪池收集后，最终进入和盛镇生活污水处理厂。 - （2）设备清洗用水 本项目在生产过程中需对搅拌罐、原料罐等设备进行清洗，所采用的清洗废水为项目生产所需的母液，项目在生产过程中不添加新鲜水。根据同项目类比及建设单位提供资料，设备平均每月清洗一次，每次清洗用水量为10m3/次（120m3/a），设备清洗废水主要含有少量悬浮物，可进入原料罐储存，用于配料使用，不外排。 项目用水情况见表2-11。 表2-11 项目用排水一览表 序号; 项目; 用水标准; 用水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 用水来源. 1; 职工生活用水; 90L/人·d; 405; 81; 324; 和盛镇自来水公司. 2; 设备清洗用水; 10m3/次; 120; /; 0; 项目母液（腐殖酸液体）. （3）排水 ①雨水：经管网收集后，排入园区雨水管网； ②废水:生活污水经厂区化粪池收集后，该化粪池为庆新商贸有限公司修建，容积为（100m3）最终进入和盛镇生活污水处理厂；设备清洗可进入原料罐储存，用于配料使用，不外排。项目水平衡见图2-2。 工作人员生活用水 405 324 81 新鲜水 化粪池 和盛镇生活污水处理厂 设备清洗用水 120 循环利用，不外排 母液 图2-2 水平衡图 m3/a 7.劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员15人。项目计划实行三班制工作制度，每班八小时，年工作日为300天。 8.厂区平面布置图 根据项目总图设计及现场调查，本项目总体分为办公区和生产加工区。办公区位于项目西北侧，临近进场道路，方便人员进出；生产加工区位于项目北部区域，生产车间由西往东布置，依次为原料区、加工区和成品区。生产车间工艺流程合理通畅；加工车间位于厂区中间，减小了生产设备噪声对周边环境的影响；项目有组织废气排气筒设置于厂区西侧，经吸收塔吸附后，对周边居民等环境敏感点影响较小。 因此，环评认为，该项目在总平面布置时充分考虑了工艺流程顺畅，布局中综合了风向等多方面的因素，较好地解决了不同的功能分区及噪音、空气污染等问题，平面布局合理可行。本项目平面布置详见附图3。 9.交通运输 （1）厂内运输 厂内采用环行运输道路加双向矩形交叉系统，联系各储存建构物仓库和储运装置。 厂内的道路根据使用性质将人流和物流分置。 （2）厂外运输 项目大宗运输(成品和原料)由当地社会运输车辆承担，公司自备少量生产管理和专门运输设备，包括：中、小型管理用车，大、中型生活用车。 （3）危险化学品运输方案 危险化学品的储运应严格按照国家、行业的相关规定执行，主要措施包括： ①产品严禁与易燃物、自燃物品、氧化剂等并车混运。 ②厂内外危险化学品公路运输使用专用车辆，并经有关管理部门鉴定合格。 ③车辆驾驶员须经过危险化学品专项运输培训，并取得岗位资格。 ④运输及装卸严格依照相关安全操作规范进行，并设专人监管。 ⑤厂外运输采用公路、铁路结合方式。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 10.施工期工艺流程和产污环节 本项目在租赁时原厂房已建好，并且进行了简单的防渗。通过现场调查以及资料查询，施工期采取了相应的环保治理措施（对施工场地进行了围挡、定期进行洒水抑尘等措施），项目原厂地也比较平整，只在厂区进行了厂房搭建，项目产生的弃方量较小，用于场周边的平整。项目施工期污染物对周围环境环境敏感点影响较小，且周围居民无举报投诉等环境纠纷现象。因此本项目只需进行场地清理、设备安装调试和主要工艺流程如下： 场地清理 扬尘、噪音、固废 设备安装 扬尘 设备调试 竣工验收 图2-3 本项目施工期工艺流程及产污节图 （1）施工期工艺流程简述 本项目主要施工过程为场地清理、设备安装与调试等几个环节。 （2）施工期主要产污环节 本项目施工期较短，施工人员吃住均依托周边农户，因此，项目施工期无餐饮废水产生。 1)施工扬尘：施工扬尘来场地清理打扫时产生的扬尘，属于无组织排放，对周围环境影响较大。 2)施工噪声：主要由施工机械设备及运输车辆产生； 3)施工固废：主要为施工人员产生的生活垃圾。 4)施工废水：主要为施工人员产生的少量生活污水。 11.运营期工艺流程和产污环节 本项目仅为单纯混合工艺，整个生产过程为无发酵工艺，不存在化学发应，且项目无需进行单独包装，成品罐运至苹果种植合作产业社，进行滴灌。项目采用一体化自动设备，整个过程无需人工操作。 11.1果树专用腐殖酸液体肥 （1）工艺流程 项目工艺流程图见图2-3。 加入腐殖酸菌剂、尿素等 母液（腐殖酸液体） 15m排气筒 采用氢氧化钾调pH值 电加热 搅拌罐1 废气 吸收塔 加其他微量元素 搅拌罐2 滤渣 过滤器 成品罐 图2-4 项目果树专用腐殖酸液体肥工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述 1）本项目采用的腐殖酸液体，是在原厂过滤后的液体，无残渣，母液（腐殖酸液体）罐运至项目区，进入母液罐进行储存。项目其他原料经运输公司运至厂区内进入物料暂存间暂存，后根据需要进入配料釜中配比成液体后通过原料液泵，输送至原料罐内进行储存。 2）根据项目监测报告，本项目腐殖酸溶液呈酸性，因此需调节原料的pH值，本项目采用氢氧化钾进行调节，将原料调节为中性。同时为了加快原辅料的溶解，因此本项目将搅拌罐加热至55℃（搅拌罐配有自控电伴热系统，系统通过反应管壁温度而自调发热量，补偿流体在输送过程中的热损失），并进行搅拌溶解，项目投料顺序如下： ①在搅拌罐1中加入腐殖酸菌剂，并进行加热。腐殖酸菌剂为腐殖酸、有益菌和有益菌代谢的混合物，具有很大的生物活性，促进植物生长与增加土壤中有益菌的数量，加强了土壤中有机物大分子的分解。 ②经充分混合后的物料，再加入尿素、硝酸钾、硫酸钾、磷酸一铵，同时进行混合搅拌。尿素为氮肥、硝酸钾和硫酸钾为钾肥、磷酸一铵为磷肥，以上肥料基本呈中性，且本项目在物料混合、搅拌过程中，原辅料之间互相不产生化学发应。 3）经搅拌罐1中混合充分的物料进入搅拌罐2中，并按一定的比例加入其它微量元素（锌、铜），在搅拌罐中进行搅拌，使其混合均匀，此过程不加热。 4）混合好的物料经离心过滤器进行过滤，经过滤后的残渣重新进入搅拌罐中1进行反应。 5）过滤后的原料进入成品罐进行储存，定期由种植合作社进行拉运。 11.2营养液 （1）工艺流程 项目工艺流程图见图5-2。 母液（腐殖酸 液体） 辅料（尿素、磷酸一铵及其他微量元素） （复配罐）搅拌 滤渣 过滤器 成品罐 图5-2 项目营养液工艺流程及产污节图 （2）工艺流程简述 将母液（腐殖酸液体）、腐殖酸菌剂和其它微量元素按一定比例在复配罐中进行配比，无需加热，复配罐中含有搅拌功能，混合均匀后进行过滤，过滤后的物料直接进入成品罐进行储存。 11.3运营期主要产污环节 1）废水：主要来自厂区内职工生活污水和设备清洗废水。 2）废气：本项目运营期的废气主要为要原料在进行配料时产生的无组织粉尘、以及原料储罐在储存时逸散的废气。 3）噪声：本项目噪声来源于生产设备运行时产生噪声。 4）固体废弃物：本工程固废主要为厂区职工产生的生活垃圾和项目在过滤时产生的滤渣。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于宁县和盛工业园区。现场调查时，厂房已建好，原场地已做简单的防渗处理。项目无原有污染情况及主要环境问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境质量现状标准 1.1环境空气质量标准 环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准以及《环境影响评价技术导则 大气环境》中各项污染物浓度限值见表3-1。 表3-1 大气污染物浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; ug/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 1小时平均; 200. 24小时平均; 160（8h）. CO; 1小时平均; 10; mg/m³. 24小时平均; 4. 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D标准限值; 氨; 1小时平均; 200; ug/m³. 硫化氢; 1小时平均; 10. 1.2地表水环境质量标准 地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，具体标准限值见下表。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. Ⅳ类; Ⅳ类. 1; pH值（无量纲）; 6-9; 15; 六价铬; ≤0.05. 2; 溶解氧; ≥3; 16; 氰化物; ≤0.2. 3; 化学需氧量(COD); ≤30; 17; 挥发酚; ≤0.01. 4; 五日生化需氧量(BOD5); ≤6; 18; 石油类; ≤0.5. 5; 氨氮(NH3-N); ≤1.5; 19; 硫化物; ≤0.5. 6; 氟化物; ≤0.2; 20; 总磷; ≤0.3. 7; 氨 氮; ≤1.5; 21; 硒; ≤0.02. 8; 粪大肠菌群; ≤20000（个/L）; 22; 汞; ≤0.001. 9; 高锰酸盐指数; ≤10; 23; 铅; ≤0.05. 10; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 24; 镉; ≤0.005. 11; 铜; ≤1.0; 25; 总氮; ≤1.5. 12; 锌; ≤2.0; 26; 砷; ≤0.1. 1.3地下水环境质量 项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，具体标准限值见下表。 表3-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值单位：mg/L 项目标准; pH; 硝酸盐; 氨氮; 亚硝酸盐; 氟化物; 总硬度; 六价铬; 挥发酚. Ⅲ类; 6.5≤pH≤8.5; ≤20; ≤0.5; ≤1.0; ≤1.0; ≤450; ≤0.05; ≤0.002. 石油类; 氰化物; 铁; 锰; 铅; 砷; 汞; 镉. ≤0.05; ≤0.05; ≤0.3; ≤0.1; ≤0.01; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.005. 1.4声环境质量标准 项目地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体限值见表3-4。 表3-4 （GB3096-2008）2类标准限值单位：dB（A） 1.5土壤环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标 准（试行）》(GB36600—2018)中第二类用地相应标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。 表3-5 土壤环境质量标准单位：mg/kg（pH除外） 标准名称及级(类)别; 污染物项目; 项目; 筛选值; 管制值. 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 第二类建设用地; 重金属和无机物; 砷; 60; 140. 镉; 65; 172. 铬（六价）; 5.7; 78. 铜; 18000; 36000. 铅; 800; 2500. 汞; 38; 82. 镍; 900; 2000. 挥发性有机物; 四氯化碳; 2.8; 36. 氯仿; 0.9; 10. 氯甲烷; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 顺-1,1-二氯乙烯; 596; 2222. 反-1,1-二氯乙烯; 54; 163. 二氯甲烷; 616; 2000. 1,2-二氯丙烯; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 四氯乙烯; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 三氯乙烯; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 氯乙烯; 0.43; 4.3. 苯; 4; 40. 氯苯; 270; 1000. 1,2-二氯苯; 560; 560. 1,4-二氯苯; 20; 200. 乙苯; 28; 280. 苯乙烯; 1290; 1290. 甲苯; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 邻二甲苯; 640; 640. 半挥发性有机物; 硝基苯; 76; 760. 苯胺; 260; 663. 2-氯酚; 2256; 4500. 苯并〔a〕蒽; 15; 151. 苯并〔a〕芘; 1.5; 15. 苯并〔b〕荧蒽; 15; 151. 苯并〔k〕荧蒽; 151; 1500. 䓛; 1293; 12900. 二苯并〔a, h〕蒽; 1.5; 15. 茚并〔1,2,3-cd〕芘; 15; 151. 奈; 70; 700. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 4500; 9000. 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）; 镉; pH＞7.5; 其它; 0.6; 4.0. 汞; 其它; 3.4; 6.0. 砷; 其它; 25; 100. 铅; 其它; 170; 1000. 铬; 其它; 250; 1300. 铜; 其它; 100; /. 镍; /; 190; /. 锌; /; 300; /. - 2.区域内环境质量现状 2.1大气质量现状 （1）常规污染源现状 本项目位于甘肃省庆阳市宁县，2020年3月，庆阳市生态环境保护局公布《庆阳市环境质量报告书（2020年）》，公布了宁县2020年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物监测数据，根据技术导则相关方法和要求对各基本污染物环境质量现状进行评价，结果见表3-6所示。 表3-6 宁县城区大气环境质量现状监测数据 县名; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3-8h. 浓度（μg/m3）; 浓度（μg/m3）; 浓度（μg/m3）; 浓度（μg/m3）; 浓度（g/m3）; 浓度（μg/m3）. 宁县（年平均）; 53; 26; 7; 9; 1.2; 145. 标准; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 由上表可知，宁县2020年基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值要求，因此判断项目所在区域属于达标区。 （2）特征污染源监测 1)NH3、H2S的监测 ①监测点位 本项目监测委托甘肃海慧安全科技有限公司对本项目NH3、H2S 进行了监测，本项目环境空气质量现状监测点位选取2个，分别位于项目拟建地和下风向拟建地南侧新建办公楼，具体位置见表3-7和附图5。 表3-7 环境空气监测点位 序号; 监测点名称; 坐标; 布点原则及代表性. 1#; 项目拟建地; E 107°45′21.25″，N 35°27′17.05″; 环境空气背景值. 2#; 南侧新建办公楼; E107°45'27.64"，N35°27'03.25"; 下风向430m环境背景值. ②监测因子及监测频次 监测因子为：NH3、H2S； 监测频次：监测频次为连续监测7天，补充监测的各监测监测因子及监测频率见表3-8。 表3-8 环境空气监测因子及监测频率表 监测因子; 检测时段; 检测内容; 相关要求. NH3、H2S; 连续7天; 小时平均浓度; 小时浓度采样时间至少为每日02:00、08:00、14:00、20:00四个小时质量浓度值，每小时至少有45min的采样时间. ③监测时间 监测时间为2021年1月6日~1月12日，连续监测7天。 ④采样与分析方法 采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。 ⑤监测结果 监测结果见表3-9。 表3-9 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 检测时间; 检测日期及检测结果. 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12. 1#监测点; NH3; 08:00; 0.18; 0.18; 0.15; 0.16; 0.15; 0.17; 0.17. 14:00; 0.19; 0.18; 0.13; 0.15; 0.13; 0.17; 0.19. 20:00; 0.19; 0.17; 0.13; 0.14; 0.13; 0.15; 0.19. 02:00; 0.17; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.14; 0.17. H2S; 08:00; 0.004; 0.004; 0.003; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 14:00; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 20:00; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 02:00; 0.005; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 2#监测点; NH3; 08:00; 0.16; 0.18; 0.16; 0.17; 0.17; 0.17; 0.16. 14:00; 0.15; 0.16; 0.18; 0.17; 0.16; 0.18; 0.15. 20:00; 0.18; 0.16; 0.16; 0.19; 0.16; 0.17; 0.17. 02:00; 0.17; 0.15; 0.17; 0.16; 0.17; 0.17; 0.16. H2S; 08:00; 0.005; 0.004; 0.004; 0.003; 0.004; 0.004; 0.004. 14:00; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 20:00; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 02:00; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. ⑥评价标准 NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值； ⑦评价方法 本次环境空气质量现状评价采用单因子标准指数法，计算模式如下： Pi=Si/C0i 式中： Pi—单项标准指数； Si—某污染物日平均浓度监测值，mg/m3； C0i—某污染物日平均浓度标准值，mg/m3。 ⑧评价结果 环境空气空气资料监测与评价统计结果见表3-10。 表3-10 环境空气质量统计与评价结果 监测点位; 监测项目; 浓度范围(mg/m3); 标准值 (mg/m3); 最大质量浓度占标率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 1#; NH3; 0.13~0.19; 0.2; 95%; /; /. H2S; 0.003~0.005; 0.01; 50%; /; /. 2#; NH3; 0.15~0.19; 0.2; 95%; /; /. H2S; 0.003~0.005; 0.01; 50%; /; /. 由以上各表可见，本次监测期间各个监测点中NH3、H2S1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D浓度限值要求。 - TSP的监测 ①监测点位 本项目TSP监测委托甘肃领越检测技术有限公司进行了监测，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目选取1个监测点位，位于项目下风向拟建地南侧新建办公楼。 ②监测因子及监测频次 监测因子为：TSP，连续监测3天。 ③监测时间 监测时间为2021年5月16日~5月18日，连续监测3天。 ④采样与分析方法 采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。 ⑤监测结果 监测结果见表3-11。 表3-11 环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 检测点位; 检测项目; 检测时间; 检测日期及检测结果. 5.16; 5.17; 5.18. 1#监测点; TSP; 24小时平均值; 116; 138; 109. ⑥评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中其他项目浓度限值300ug/m3； ⑧评价结果 由上表可见，本次监测期间TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中其他项目浓度限值。 2.2地表水环境质量现状 本项目最近的地表水为马莲河。地表水引用监测数据来源于庆阳市环境监测站2020年3月编制完成的庆阳市环境质量报告书中市考核断面水质状况监测数据。监测结果见表3-12。 表3-12 市考核断面马莲河监测点水质状况一览表 单位：mg/L 监测项目; 标准限值; 合水县铁李川; 宁县桥头. Ⅳ类限值; 监测值; 超标率%; 监测值; 超标率%. pH（无量纲）; 6~9; 8.39; /; 7.81; /. 溶解氧; ≥15; 7.21; /; 6.4; /. 高锰酸盐指数; ≤10; 2.1; /; 1.9; /. 化学需氧量; ≤30; 6; /; 14; /. 五日生化需氧; ≤6; 1.9; /; 2.8; /. 氨氮; ≤1.5; 0.23; /; 0.03; /. 总磷; ≤0.3; 0.02; /; 0.03; /. 总氮; ≤1.5; 1.55; /; 3.47; /. 铜; ≤1.0; 0.001L; /; 0.001L; /. 锌; ≤2.0; 0.05L; /; 0.05L; /. 硒; ≤0.02; 0.0004L; /; 0.0024; /. 砷; ≤0.1; 0.002; /; 0.0004; /. 汞; ≤0.001; 0.00004L; /; 0.00004L; /. 镉; ≤0.005; 0.0001L; /; 0.0001L; /. 铬（六价）; ≤0.05; 0.008; /; 0.004L; /. 铅; ≤0.05; 0.002L; /; 0.002L; /. 氟化物; ≤1.5; 0.666; /; 0.68; /. 氰化物; ≤0.2; 0.004L; /; 0.004L; /. 挥发酚; ≤0.01; 0.0009; /; 0.0003L; /. 石油类; ≤0.5; 0.01L; /; 0.01L; /. 阴离子表面活剂; ≤0.3; 0.05L; /; 0.05L; /. 硫化物; ≤0.5; 0.016; /; 0.005L; /. 粪大肠菌群(个/L); ≤20000; 20; /; /; /. 河流; 监测断面; 功能区划类别; 2019年; 监测点距本项目位置. 监测水质类别; 水质状况. 马莲河; 合水县 铁李川; Ⅳ类; Ⅳ; 良好; 位于本项目上游. 宁县桥头; Ⅳ类; Ⅳ; 良好; 位于本项目下游. 监测结果表明：监测断面水质状况能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，水质状况良好。 2.3地下水环境质量现状 本项目地下水监测委托甘肃海慧安全科技有限公司对本项目进行监测。 （1）监测布点 根据导则要求，三级评价在拟建地周边选取3个水质监测点，监测点位见表3-13和附图5。 表3-13 监测点位与本项目位置关系 点位; 点位名称; 与本项目位置及距离; 与水源保护区的位置及距离. 1#; 项目地北侧350m处; 位于项目地上游北侧350m; 位于水源地下游南侧1032m. 2#; 项目地西侧100m处; 位于项目地西侧100m; 位于水源地下游东侧438m. 3#; 项目地南侧650m处; 位于本项目下游南侧650m; 位于水源地下游南侧1032m. 参考《宁县东方希望畜牧有限公司刘堡育肥场项目环境影响报告书》和《宁县东方希望畜牧有限公司庄科繁殖场项目环境影响报告书》地下水监测报告，该地区井深在51-468m之间，水位18-46m。 （2）监测因子 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、钾、钠、钙、镁、铁、铅、镉、锰、六价铬、总硬度、氟化物、碘化物、硫化物、溶解性总固体、石油类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、碳酸根、碳酸氢根，共30项。 （3）监测时间与频率 检测时间为2021年01月06日，检测1天，每天检测1次。 （4）采样及监测分析方法 水样采集、保存、分析等的原则和方法按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》HJ/T164中相应要求执行。 （5）监测结果 地下水质监测结果见表3-14。 表3-14 地下水水质监测成果统计表 监测项目; 标准; 1号井; 2号井; 3号井. 限值; 监测值; 超标倍数; 监测值; 超标倍数; 监测值; 超标倍数. pH; 6.5~8.5; 7.78; /; 7.47; /; 7.88; /. 总硬度（以CaCO3计，mg/L）; ≤450; 60; /; 153; /; 58; /. 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000; 329; /; 303; /; 307; /. 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）; ≤3.0; 0.5L; /; 0.5L; /; 0.5L; /. 氟化物（mg/L）; ≤1.0; 0.50; /; 0.39; /; 0.46; /. 氯化物（mg/L）; ≤250; 14; /; 11; /; 11; /. 硝酸盐（以N计，mg/L）; ≤20.0; 1.42; /; 2.52; /; 2.04; /. 硫酸盐（mg/L）; ≤250; 8L; /; 8L; /; 8L; /. 亚硝酸盐（以N计，mg/L）; ≤1.00; 0.005; /; 0.003; /; 0.002; /. 氨氮（以N计，mg/L）; ≤0.50; 0.025L; /; 0.025L; /; 0.025L; /. 挥发酚（mg/L）; ≤0.002; 0.0003L; /; 0.0003L; /; 0.0003L; /. 氰化物（mg/L）; ≤0.05; 0.004L; /; 0.004L; /; 0.004L; /. 铬（六价）（mg/L）; ≤0.05; 0.035; /; 0.034; /; 0.047; /. 硫化物（mg/L）; ≤0.02; 0.005L; /; 0.005L; /; 0.005L; /. 碘化物（mg/L）; ≤0.08; 0.001L; /; 0.001L; /; 0.001L; /. 铁（mg/L）; ≤0.3; 0.03L; /; 0.03L; /; 0.03L; /. 锰（mg/L）; ≤0.10; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.01L; /. 铅（mg/L）; ≤0.01; 0.002; /; 0.002L; /; 0.002; /. 镉（mg/L）; ≤0.005; 0.0001L; /; 0.0001L; /; 0.0001L; /. 砷（mg/L）; ≤0.01; 0.0003L; /; 0.0003L; /; 0.0003L; /. 汞（mg/L）; ≤0.001; 0.00004L; /; 0.00004L; /; 0.00004L; /. 钠（mg/L）; ≤200; 72.0; /; 35.2; /; 38.8; /. 钾（mg/L）; /; 1.02; /; 1.50; /; 0.77; /. 钙（mg/L）; /; 20.6; /; 37.0; /; 28.2; /. 镁（mg/L）; /; 15.5; /; 27.2; /; 23.9; /. 碳酸根（mg/L）; /; 12; /; 18; /; 18; /. 碳酸氢根（mg/L）; /; 269; /; 269; /; 282; /. 石油类（mg/L）; ≤0.05; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.01L; /. 细菌总数(CFU/mL); ≤100; 90; /; 69; /; 57; /. 总大肠菌群（MPN/100mL）; ≤3.0; 未检出; 未检出; 未检出. 由地下水监测结果可知，各监测点各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求，石油类符合参照的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 2.4声环境质量现状 本次声环境质量现状评价采用现场监测的方法。委托甘肃海慧安全科技有限公司于2020年1月6-7日两天对拟建场地进行了现状监测，监测结果见表3-15。 表3-15 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 检测点位; 检测时间; Leq[(dB)A] 检测值; 标准 限值; 超标分贝 dB(A). 1.6; 1.7. 1#项目地东侧; 昼间 （06:00-22:00）; 48.9; 48.7; 65; /. 2#项目地南侧; 45.8; 46.6; /. 3#项目地西侧; 45.3; 46.4; /. 4#项目地北侧; 46.7; 46.7; /. 5#项目场地北侧居民点1; 44.1; 44.3; /. 6#项目场地北侧居民点2; 45.1; 44.4; /. 1#项目地东侧; 夜间 （22:00-次日06:00）; 45.2; 46.0; 55; /. 2#项目地南侧; 43.5; 43.8; /. 3#项目地西侧; 43.8; 43.1; /. 4#项目地北侧; 44.3; 43.7; /. 5#项目场地北侧居民点1; 41.8; 42.5; /. 6#项目场地北侧居民点2; 42.7; 42.8; /. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区. 监测结果表明：监测点位昼、夜环境噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过现场踏勘，本项目500m范围有集中式饮用水源地一处，再无自然环境保护区、风景名胜区，结合项目环境影响特征，确定项目在建设和运营过程中需要保护的环境敏感目标详见表3-16。 表3-16 本项目主要环境敏感保护目标及级别一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 环境空气 环境噪声; 107.760322; 35.458048; 宏寨小学; 100人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二类标准 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类 标准; 东侧; 480. 107.755939; 35.455405; 和盛镇宏寨村民; 45户，168人; 北侧; 55m. 107.750548; 35.453915; 和盛镇上赵村村民; 98户，343人; 西侧; 434. 107.745865; 35.452088; 和盛镇庙底小学; 85人; 西侧; 960. 107.760714; 35.447832; 和盛镇育才幼儿园; 78人; 南侧; 920. 地下水; /; /; 区域地下水; 项目区地下水潜水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 评价范围内地下水. 水源地; 和盛镇庙底水源保护区; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 西北侧; 493. 环境风险; /; /; 周边居民; /; 风险事故发生情况下居民生命及健康不受威胁; /. 生态环境; 本项目位于和盛工业园区内，无新增用地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.1施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准，见表3-17。 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. （3）固废：一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改单（环境保护部，2013年第36号）。 - 3.2运营期 （1）大气污染物 1）项目无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中颗粒物排放监控浓度限值，见表3-18。 表3-18 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目无组织废气硫化氢、氨、臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准限值，即氨为0.06mg/m3，硫化氢为1.5mg/m3，臭气浓度20无量纲。 2）项目有组织废气《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值，见3-19。 表3-19 项目有组织废气执行标准 污染物; 排放速率; 执行标准; 备注. 硫化氢; 0.33kg/h; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准限值; 经15m高排气筒进行排放. （2）废水 本项目生活污水经化粪池收集后进入和盛镇污水污水处理厂，其排放执行执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准。具体见表3-20。 表3-20 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准 悬浮物; CODcr; BOD5; 氨氮. 400; 500; 350; 45. - （3）噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A），见表3-21。 表3-21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 工业企业厂界环境噪声排放标准; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. - （4）固体废物排放标准 - 本项目固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定。危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生产过程中无废水产生，生活污水进入园区污水处理厂，项目不设废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目产业园区厂房进行项目生产，总占地6028m²，目前已有标准厂房，无土建施工期，建设项目仅需进行场地清理及厂内设备安装及装修工程。施工期预计5个月（150d）。 1.废气 1.1施工扬尘 主要产生于场地清理、物料运输等环节，属于无组织排放，扬尘产生量与施工管理水平、作业面大小、施工天气等多种因素有关，难以准确核算，根据同类项目类比分析，一般扬尘扩散影响范围为作业场地周边50-100m范围。 为减少对周围环境及周围敏感点的影响，进一步改善环境控制质量，加强施工扬尘的污染物控制，按照《庆阳市大气污染防治行动计划工作方案》、《庆阳市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》等文件中的规定和要求采取严格的扬尘控制措施，以最大限度的减少扬尘对周围敏感点的影响，严格落实六个百分百，结合项目实际情况，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策 （1）筑施工扬尘污染控制。施工单位应在场地出入口处应设置车辆冲洗台，对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周边环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经沉砂池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 （2）施工现场应采取覆盖、固化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。施工场地进出口应进行路面硬化。 （3）使用商品砼，不现场进行搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等，对于少量的搅拌、粉碎、筛分等作业活动，应在密闭条件下进行。 （4）善保管施工材料，尽可能减少粉料和油料的露天堆放，对露天堆放的细砂等在必要时进行洒水增湿，以减轻堆场扬尘污染。 （5）从事土方、渣土和施工垃圾的运输车辆，必须车身整洁，装载车厢完好，并有遮盖防护措施，严禁凌空抛撒，对泄漏路面的泥土及时清扫。 （6）合理选择施工时段，施工过程应避免在大风天气下进施工、建筑垃圾运输等施工作业。实行封闭式施工，在施工区段设置防尘围栏，避免车辆、行人碾压、踩踏引起扬尘。 建设单位对施工现场要严格落实6个百分之百，即100%围挡，工地裸土要100%覆盖，工地主要路面要100%硬化，拆除工程要100%洒水，出工地运输车辆要100%冲净无撒漏，裸露场地要100%绿化或覆盖；对施工工地周围和材料堆放场必须设置全封闭围挡墙，围挡墙不低于2.5米，围挡之间要做到无缝对接；施工场地必须适时洒水降尘，确保湿法作业；建筑垃圾堆放、清运过程必须采取相应抑尘和密闭措施，堆置场地应覆盖防尘布、定期喷洒抑尘剂，清运车辆苫布遮盖严实，同时按批准路线和时限清运。施工结束后，要尽快恢复临时占地破坏的地表植被，不得长期裸露避免引起扬尘污染。 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘对周边环境的影响。 1.2施工机械及运输车辆尾气 施工机械及运输车辆在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；同时建议缩短车辆怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx及CO等机动车尾气的排放量。评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2.噪声 本项目主要构筑物为设备安装，施工过程噪声源主要为吊车、建筑材料运输车辆等施工机械产生的噪声，施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民产生不利影响。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： （1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。尽量避免夜间10时至凌晨6时施工作业，昼间应避开午休时间。 （2）降低施工设备噪声，尽可能采用低噪声设备。 （3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，增加噪声局部排放强度。 （4）加快施工进度，尤其是高噪声施工阶段。 （5）加强施工设备的维护，避免设备事故运行，导致噪声增加。 （6）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，确保噪声达标排放。 （7）建议在项目厂界靠近居民的地段设置临时声屏障，以减少对其的影响。 3.固体废物 本项目产生的固废主要包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： （1）项目固废应定点堆放，生活垃圾及时清运附近垃圾收集点埋，建筑垃圾应及时清运至西峰区建筑垃圾填埋场。 （2）建筑垃圾、生活垃圾均不得随意堆弃，严禁倾倒于周边农田。 （3）建筑物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染。 （4）加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 （5）物料运输过程中，应对运输车辆加盖篷布，防止洒落。 （6）项目剩余土方可用于项目道路平整、场地平整、植被恢复及绿化等，应保持项目区内土石方平衡。 在采取上述措施后，可有效控制施工固废对周边环境的影响。 4.废水污染防治措施 工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等要及时清理，严禁乱排、乱流污染道路、水体。 （2）雨期施工时，施工场地应设置雨水导排系统，对施工现场形成的雨污水及时疏导，防治漫流，对环境造成污染。 （3）施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水 （4）在场地出入口处应设置车辆冲洗台，对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周边环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经沉砂池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 （5）优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工时间。 采取上述措施，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5.大气 项目运营期产生的废气最主要为本项目产生的废气主要原料在进行配料时产生的无组织粉尘、以及原料储罐在储存时逸散的废气以及搅拌罐产生的废气。本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目有组织废气污染源源强核算结果汇总表 工序; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 排放口信息. 产生 速率 kg/h; 产生量t/a; 治理工艺; 去除 效率; 是否为可行技术; 排放 速率 kg/h; 排放量t/a; 高度m; 内径m; 温度℃; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 搅拌; 搅拌罐; 硫化氢; 计算法; 1.62; 11.73; 碱液吸收塔; 90%; 是; 0.0014; 1.173; 15; /; 50; TA001; 废气排放口; 一般排放口; 107.50526; 35.45514. 注：通过《废气处理工程技术手册》中硫化氢处理方法，本项目所采用废气处理设施为可行技术。 表4-2 本项目污染物无组织信息及排放标准汇总表 工序; 污染源; 污染物; 无组织排放控制措施; 污染物排放量t/a; 排放标准及限值. 排放浓度限值; 标准名称. 配料; 配料粉尘; 粉尘; 加强厂区通风; 0.0016; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中颗粒物排放监控浓度限值. 存储; 原料储罐; 硫化氢; 少量; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准限值. 氨; 0.06mg/m3. # 5.1污染源强核算 （1）有组织废气 - ①搅拌罐产生的废气 本项目原料为黄姜皂素发酵后产生的废水，无臭味，水体呈深褐色，糖分含量高，含有大量的有机质，根据原料监测报告，废水pH值为1.5-5.1，为酸性液体，因此项目无氨氮的产生。搅拌罐在密闭加热过程中为厌氧状态，会产生少量硫化氢气体。本次评价硫化氢源强类比《河北中仓化肥有限公司年产10万吨新型液体肥料项目环境影响评价报告书》，该企业与拟建项目所生产的规模、工艺及所采取的原料基本一致，因此硫化氢产生量按原料的0.0001%计算，则硫化氢年产生量为0.21t。 5.2废气治理 搅拌罐产生的废气经管道收集后由风机引至经碱式吸收塔进行处理，处理效率为90%，则硫化氢产生量为0.010t/a（0.0014kg/h），处理后的气体经15m高的排气筒进行排放。 ①吸收塔工作原理 A.酸性气体从塔体下方的入口切向进入净化塔。在通风机的动力作用下，快速填满进气口空间，然后通过气流均匀上升至一级填料吸收段。在填料表面，气相中的酸性物质与液相中的碱性物质发生反应。反应产物随吸收液进入下储层。部分吸收的酸性气体继续上升到第一段喷雾段。 B.在喷雾段，吸收液从均匀分布的喷嘴中高速喷出，形成大量的微小液滴，与气体充分混合，并与之接触，继续发生化学反应。然后酸气上升到第二段填料段和喷雾段，第二阶段和第一阶段喷嘴的密度不同，喷雾压力不同，酸性气体吸收的浓度范围也不同。喷雾段与填料段的两相接触过程也是物料的传热传质过程。通过控制空塔速度和延迟时间，保证了该过程的充分和稳定。塔顶部分为除雾段，将吸收的液滴从气体中去除，经过处理的洁净空气从塔顶的排气管进入大气。 |
| --- | --- |

|  | ②碱液吸收塔可行性分析： 因硫化氢为酸性气体，根据《废气处理工程技术手册》该硫化氢气体可用碱性吸收液去除。硫化氢与碱液反应可生盐和水，因此本项目拟采用碱液（碳酸钠、磷酸钾、氢氧化钙的溶液和氨水等）作为本次吸收塔的填料，对产生的二硫化氢气体进行吸收。 （1）无组织废气 ①配料时产生的粉尘 项目所需辅料无需粉碎，只需将原料和水（母液）进行配比，将辅料配比成饱和溶液。辅料在进入配料釜过程会产生少量的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十五章农用化肥制造厂散装料装运产尘系数，取0.15kg/t原料，本项目粉剂年用量为8万吨t/a，经计算产生的粉尘量为12t/a。原料入罐时通过原料泵进入配料罐，且尿素、硝酸钾等原料大多为白色结晶体，外散的粉尘很少，约为0.1%，因此原料装卸料排放的粉尘量为0.012t/a（0.0016kg/h），建议建设单位加强厂区通风，则项目产生的粉尘对环境影响较小。 ②原料储罐逸散的废气 项目原料在储存时可能会逸散出少量的硫化氢气体、臭气以及尿素在配比时可能会产生少量氨气，项目原料在存放时应加强储罐的密封及车间通风，且储罐位于厂房内，全线采用自动化生产，因此原料储罐逸散的废气对环境影响较小。 5.3废气采取的措施 该项目废气污染源主要为搅拌罐产生的硫化氢气体。项目产生的硫化氢气体经管道收集后，进入处理效率不低于95%碱液吸收塔进行处理，后经15m高的排气筒进行排放。经碱液吸收塔处理后，产生的酸液回于生产线。建议建设单位做好以下措施： （1）对吸收塔、风机及管道定期进行检修、维护和保养，确保项目产生的废气及时进入吸收塔，同时定期加入碱液，确保其处理效率达到95%； （2）将15m高排气筒设置于厂区西侧，远离附近居民点； （3）加强厂区车间通风及储罐密封。 5.4污染源预测 （1）评级工作等级及环境影响预测 本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN估算大气评价等级。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表4-3。 表4-3 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温/C°; 37.60°C. 最低环境温/C°; -26.20°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源参数 根据工程分析，本项目点源参数见表4-4。面源参数见表4-5。 表4-4 有组织废气点源参数表 污染源名称; 中心坐标; 海拔高度/m; 排气筒参数; 污染物排放速率. X; Y; 高度; 内径; 温度; 流速(m/s); H2S. 有组织废气排口; 107.750526; 35.45514; 1269.00; 15m; 0.3m; 50℃; 4.2; 0.0014kg/h. 表4-5 无组织面源参数表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效高度; TSP. 矩形面源; 107.750271; 35.455283; 1270; 97m; 50m; 10m; 0.0016kg/h. ④评价工作等级的确定 项目 Pmax和D10%预测和计算结果一览表4-6。 表4-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源 名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; H2S; 10.0; 0.1124; 1.1241; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 0.9638; 0.1071; /. ④预测结果 项目预测结果见表4-7和4-8，预测结果图见图4-4。 表4-7 项目点源预测数据 下风向距离（m）; 点源. H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 50.0; 0.1118; 1.1178. 100.0; 0.1037; 1.0365. 200.0; 0.0773; 0.7734. 300.0; 0.0644; 0.6441. 400.0; 0.0589; 0.5891. 500.0; 0.0518; 0.5181. 600.0; 0.0486; 0.4859. 700.0; 0.0447; 0.4475. 800.0; 0.0409; 0.4085. 900.0; 0.0373; 0.3727. 1000.0; 0.0352; 0.3521. 1200.0; 0.0321; 0.3215. 1400.0; 0.0290; 0.2900. 1600.0; 0.0264; 0.2636. 1800.0; 0.0239; 0.2392. 2000.0; 0.0219; 0.2190. 2500.0; 0.0190; 0.1903. 3000.0; 0.0167; 0.1665. 3500.0; 0.0224; 0.2241. 4000.0; 0.0187; 0.1866. 4500.0; 0.0268; 0.2680. 5000.0; 0.0328; 0.3280. 10000.0; 0.0091; 0.0909. 11000.0; 0.0127; 0.1272. 12000.0; 0.0104; 0.1040. 13000.0; 0.0167; 0.1666. 14000.0; 0.0067; 0.0674. 15000.0; 0.0135; 0.1354. 20000.0; 0.0103; 0.1027. 25000.0; 0.0042; 0.0422. 下风向最大浓度; 0.1124; 1.1241. 下风向最大浓度出现距离; 53.0; 53.0. D10%最远距离; /; /. 项目北侧敏感点; 0.1036; /. 表4-8 项目面源预测数据 下风向距离（m）; 面源. TSP浓度(μg/m³); TSP浓度(μg/m³). 50.0; 0.7897; 0.0877. 100.0; 0.9459; 0.1051. 200.0; 0.6644; 0.0738. 300.0; 0.5168; 0.0574. 400.0; 0.4432; 0.0492. 500.0; 0.3786; 0.0421. 600.0; 0.3330; 0.0370. 700.0; 0.2988; 0.0332. 800.0; 0.2720; 0.0302. 900.0; 0.2504; 0.0278. 1000.0; 0.2325; 0.0258. 1200.0; 0.2046; 0.0227. 1400.0; 0.1836; 0.0204. 1600.0; 0.1671; 0.0186. 1800.0; 0.1539; 0.0171. 2000.0; 0.1429; 0.0159. 2500.0; 0.1222; 0.0136. 3000.0; 0.1076; 0.0120. 3500.0; 0.0966; 0.0107. 4000.0; 0.0879; 0.0098. 4500.0; 0.0810; 0.0090. 5000.0; 0.0752; 0.0084. 10000.0; 0.0463; 0.0051. 11000.0; 0.0433; 0.0048. 12000.0; 0.0407; 0.0045. 13000.0; 0.0385; 0.0043. 14000.0; 0.0366; 0.0041. 15000.0; 0.0348; 0.0039. 20000.0; 0.0285; 0.0032. 25000.0; 0.0244; 0.0027. 下风向最大浓度; 0.9638; 0.1071. 下风向最大浓度出现距离; 88.0; 88.0. D10%最远距离; /; /. 项目北侧敏感点; 0.9522; /. 图4-1 项目预测结果图 图7-2 项目预测折线图 由估算模式预测结果可知，点源中H2S预测结果相对最大，浓度值为0.1124ug/m3,标准值为10μg/m3，占标率为1.1241%，判定该污染源的评价等级为二级。通过预测结果可知，项目所排各污染物最大落地浓度均小于10%，厂址边界外2.5km范围内的各污染物的预测浓度均远小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018 ）中“附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。因此，项目废气对周围大气环境质量影响较小，环境可以接受。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式： ①对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 ②对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限制的，应要求削减排放源强或调整工程布局待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离。 ③大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 由估算模式预测结果可知，项目厂界污染物浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物未超过环境质量浓度限值，故项目不设大气环境防护距离。 （5）污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析，本项目主要大气污染物排放量核算见表4-9。 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 配料; 颗粒物; 密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.012. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.012. 表4-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 排放速率. 1; 搅拌罐; 硫化氢; 碱式吸收塔; 《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）; 0.33kg/h; 0.010. 5.5大气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），废气监测计划见下表所示。 表4-11 本项目废气例行监测要求汇总表 监测位置; 监测点数; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 厂界四周; 3（上风向1个点位，下风向2个点位）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中颗粒物排放监控浓度限值. 硫化氢、氨、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准限值. 有组织废气排口; 1个; 硫化氢、臭气; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中有组织标准. 6.废水 6.1污染物源强核算 项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水和项目生产过程中产生的设备清洗废水。 1）生活用水 项目工作人员共15人，根据《甘肃行业用水定额》（2017版），该地区生活用水量定额为90L/人·d，则生活用水量为1.35m3/d（405m3/a），项目设置水厕，生活污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为1.08m3/d（324m3/a），生活污水经化粪池收集后，最终进入和盛镇生活污水处理厂。 - 设备清洗用水 本项目在生产过程中需对搅拌罐、原料罐等设备进行清洗，所采用的清洗废水为项目生产所需的母液，项目在生产过程中不添加新鲜水。根据同项目类比及建设单位提供资料，设备平均每月清洗一次，每次清洗用水量为10m3/次（120m3/a），设备清洗废水主要含有少量悬浮物，可进入原料罐储存，用于配料使用，不外排。 6.2防治措施 项目产生的生活污水经化粪池收集后排入和盛镇污水处理厂，设备清洗废水回用于生产线，主要措施一览表见表4-12。 表4-12 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否为可行技术; 排放口类 型. 污染治理措施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 1; 生活污水; CODCr BOD5 NH3-N SS、pH; 间接排放; 和盛镇污水处里处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; /; /; DW001; /; 一般排放口. 2; 设备清洗废水; SS; 不排放; 回用于生产线; /; /; /; /; /; /; /. 表4-13 废水排放口基本情况表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排放规律; 排放口类型; 排放标准. 污染物; 浓度限值mg/L; 名称. 总排口DW001; 107.75532 35.45426; 间歇; 一般排放口; CODCr; 500; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准. BOD5; 350. SS; 400. NH3-N; 45. 石油类; 15. 6.3达标分析 表4-14 项目废水排放情况表 类别及排放量; 污染因子; 排放浓度(mg/L); 排放标准（mg/L）; 是否达标. 生活污水; CODcr; 500; ≤500; 达标. BOD5; 350; ≤350; 达标. NH3-N; 45; ≤45; 达标. SS; 400; ≤400; 达标. 石油类; 15; ≤15; 达标. 根据上表可知，本项目废水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求。 6.4污水可行性分析 （1）生活污水 - 生活污水经产业园区内的化粪池收集后，进入和盛镇生活污水处理厂。盛镇生活污水应急处理工程位于宁县和盛镇和盛村东沟头塬边南侧，设计规模1250m3/d。污水处理工艺采用高级催化氧化/流离球复合技术，出水水质为一B级标准，目前日处理规模为800m3/d。2021年3月进行扩容改造，2021年底完成改造，改造后污水处理厂设计日处理规模为2500m³/d，采用水解酸化池+A2O生化池+MBR膜反应器进行处理，处理后出水水质为一级A排放标准。 本项目无生产废水产生，生活污水依托庆新电子商务公司的化粪池进行收集，收集后经市政管网进入庆阳市马莲河流域和盛镇生活污水应急处理工程，该污水处理厂距该项目1880m，本项目废水产生量为1.08m3/d，仅占污水处理厂处理能力的极小部分，从处理量上来看该污水处理厂完全有能力处理本项目的废水，为此，从水量上而言，项目污水处理是有保障的。项目废水经预处理后能够达到进管标准，对污水处理厂的正常运行不会造成明显的冲击影响因此依托废污水处理可行。 （2）生产废水 本项目设备清洗水用水为母液（腐殖酸液体），一是为了消耗腐殖酸液体，提高资源利用化，二是因为项目所生产的产品中均含有腐殖酸，且项目清洗废水主要为产品的辅料，因此，项目产生的设备清洗废水可回用于母液罐中。 6.5废水监测要求 本项目生活污水经产业园区内的化粪池收集后，进入和盛镇生活污水处理厂，根据《排污单位自行监测指南 总则》项目废水不设置监测点位。 7.噪声 7.1噪声源强核算 本项目噪声主要有搅拌罐、原料泵等设备运转，噪声级约为70-95dB（A），本项目主要生产设备噪声强度见表4-15。 表4-15 项目设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 噪声源强dB（A）; 减噪措施; 排放源强dB（A）. 1; 搅拌罐; 65~85; 设置基础减振，设备合理 布局，置于封闭的车间; 65. 2; 配料釜; 65~80; 60. 3; 复配罐; 65~80; 60. 4; 成品泵; 80~90; 75. 5; 原料泵; 75~85; 75. 6; 离心机; 80~90; - 70. 7; 风机; 75~80; - 70. 本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。整体声源法的基本思路是将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。 根据项目平面布置，本次评价以生产区作为整体声源进行预测分析。 受声点的预测声级按下式计算： Lp=Lw—∑Ai 式中：Lp——受声点的预测声级； Lw——为整体声源的声功率级； ∑Ai——为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。 ①整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。本评价按简化的Stueber公式计算： Lw=Lpi+10lg(S) 式中：Lw——整体声源的声级功率级； Lpi——整体声源周界的声级平均值； S——整体声源所围成的面积。 ②∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 1）距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 其中r——为受声点到整体声源中心的距离。 2）屏障衰减Ad Ad=10lg(3+20N) 其中N——为菲涅尔系数。 从不利角度，本评价预测时仅考虑声源几何扩散衰减和建筑的隔声的衰减，空气吸收衰减和附加衰减量作为安全系数不予考虑。 项目噪声叠加值为79.46dB(A)，项目噪声污染源距厂界及周边敏感目标的距离见表4-16。声源对厂界及周边敏感目标的噪声影响预测情况见表4-17。 - 表4-16 噪声污染源距厂界及周边敏感目标的距离 单位：m 噪声源 声源距各场界或敏感点; 距离. 厂界东侧; 44. 厂界南侧; 24. 厂界西侧; 28. 厂界北侧; 43. 厂界北侧居民点; 62. 表4-17 声源对厂界及周边敏感目标的噪声影响预测情况 单位：dB(A) 预测点位置; 预测值; 备注. 厂界东; 46.59; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类区标准 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 厂界南; 51.85. 厂界西; 50.51. 厂界北; 46.79. 厂界北侧居民点; 43.61. 由表4-17可知，项目厂界噪声预测范围为43.61-51.85dB(A)，项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 ## 7.2防治措施 项目营运期噪声主要来源于泵机、风机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强在70-95dB（A）之间。为尽可能降低噪声对周围环境的影响，建议采取如下防治措施： ①从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备。 ②合理布置厂区车间位置。在厂区的布局上，生产区和办公区尽可能相距较远，产噪设备布置在厂区中部，以防止影响周围的居民。 ③对电机和泵等有振动噪声产生的设备应加垫橡胶或弹簧防震垫，并加强厂区隔声等措施。 ④定期检査、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。 ⑤生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。 ⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。并加强生产管理和职工环保教育，要求职工正常操作设备，避免设备非工况下运行。 综上所述，项目噪声采取合理措施的防治措施后，可厂界达标达标排放，对周边声环境影响较小 7.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），噪声监测计划见下表所示。 表4-18 项目噪声监测计划表 监测位置; 监测点数; 监测因子; 监测频率. 厂区边界四周外1m; 4; 昼、夜间Leq(A); 1次/季度. 8.固体废物 8.1污染物核算 项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、生产过程中过滤器产生的滤渣。 （1）生活垃圾 项目建成运营后，固体废弃物主要为职工产生的生活垃圾，本项目劳动定员为15人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，日产生活垃圾7.5kg（2.25t/a）；生活垃圾经统一收集后，由园区进行统一处置。 - （2）项目生产过程中产生的滤渣 - 项目生产过程中，会产生少量的滤渣，根据工程分析，项目产生的滤渣为5t/a，经收集后进入搅拌罐中或复配罐中重新溶解，不外排；项目采用离心式过滤器进行过滤，过滤介质为不锈刚网，产生的量较小，由厂家定期进行更换回收。 项目固废产生情况表见表4-19。 表4-19 项目固废产生情况表 序号; 产污 环节; 名称; 属性; 产生量; 贮存方式; 处理去向. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 2.25t/a; 垃圾箱; 定期交由园区统一处理. 2; 过滤; 滤渣; 一般固废; 5t/a; /; 回用于生产线. 8.2固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，固体废物的堆积、储存必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。对于项目生产过程中产生的一般固废，临时堆场应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求进行设计、施工，做到防扬散、防流失、防渗漏处理，避免对环境产生二次污染。各类固体废物分类收集、分区堆放，及时清运。 项目产生的生活垃圾经收集后定期交由园区处理，项目过滤产生的滤渣回用于生产线。 滤渣回用于生产线的可行性分析 根据调查项目母液在收购中已进行过滤，因此项目母液中无废渣产生，项目产生的滤渣为原料在混合过程中出现的未能溶解的辅料，只要通过充分的搅拌及加热，产生的滤渣可进行重复溶解，直到最终使不溶物控制在不溶物质量指标内，因此项目产生的滤渣可回用于生产线。 9.地下水及土壤环境 9.1污染源及污染途径 （1）运营期正常工况下对地下水环境影响分析 本项目所在区域无地下水水源地保护区等地下水环境敏感点，厂区进行分区防渗，且储罐为地上储罐，储罐四周设置围堰，一旦发生泄漏，工作人员会及时发现并处理。因此在正常生产过程中不会对地下水和土壤造成影响。项目运营过程中产生的生活污水经化粪池收集后，进入园区管网，设备清洗废水，回用于生产线。本因此，本项目实际运行过程中对地下水环境的影响较小。 （2）运营期非正常工况对地下水环境影响分析 ①地下水、土壤污染途径 正常状况下，项目不会对地下水和土壤造成污染。非正常状况下，原料储罐泄漏时，可能有少量物料通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。本项目主要污染源是原料储罐破裂造成废水渗漏，进一步污染地下水。 ②预测因子及污染源强 造成地下水污染的主要原因是：储罐破裂、设施因长期使用、维护不利或材料老化等原因易造成污染物渗漏。污染对象主要为浅层地下水，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附支流能力的影响。 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本项目行业属于其他肥料制造项目，环评类别为报告表，确定地下水评价等级为三级评价。 预测参数见表4-20。因储罐罐不可能同时破损，且项目储罐设置围堰，因此按泄漏量按2m3/d计。 表4-20 原料储罐泄漏事故场景设定 污染源; 泄漏量; 污染物类型; 污染物浓度; 污染物质量kg. 母液储存罐; 2m3/d; COD; 25600mg/L; 0.512. ③预测模式 非正常状况下的黄土潜水溶质运移模拟可看做是一维稳定流动二维水动力弥散问题，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），此次预测采用平面瞬时点源污染问题水动力弥散方程解析解作为预测数学模型。平面瞬时点源污染水动力弥散方程解析解为： 式中： x，y——计算点处的位置坐标； t——时间，d； C（x，y，t）——t时刻点（x，y）处的污染物浓度，mg/L； M——含水层的厚度，m； mM——长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg； u——水流速度，m/d； n——有效孔隙度，无量纲； Dl——纵向弥散系数，m2/d； Dt——横向y方向弥散系数，m2/d； π——圆周率； 模型参数：根据《鄂尔多斯盆地地下水勘查研究》、《鄂尔多斯盆地地下水勘查（甘肃）》和《鄂尔多斯盆地甘肃能源基地地下水勘查》等以往对该项目评价区及附近地区做过的水文地质勘查工作获取，部分采取保守的经验参数。最终确定的各项参数见表4-21。 表4-21 评价区黄土潜水含水层模型参数取值 含水层厚度M（m）; 地下水流速u（m/d）; 有效孔隙度n; 纵向弥散系数（m2/d）; 横向弥散系数（m2/d）. 30; 0.0043; 0.3; 2; 0.2. 基于上面确定的评价因子、源强及模型参数，就井漏事故对黄土潜水环境影响进行预测，预测时段分别确定为10d、100d、1000d，COD在黄土潜水含水层中的运移情况模拟见4-22。 表4-22 预测COD影响范围 距离 时间; 10(d); 100(d); 1000(d). X(m); 10; 52.95; 1.63E-54; 0. X(m); 20; 156.3; 4.50E-27; 0. X(m); 30; 244.3; 7.48E-18; 0. X(m); 40; 316.6; 3.31E-13; 0. X(m); 50; 377.66; 2.13E-10; 0. X(m); 60; 430.136; 1.63E-08; 0. X(m); 70; 476.09; 3.71E-07; 0. X(m); 80; 516.94; 3.93E-06; 0. X(m); 90; 553.7; 2.49E-05; 0. X(m); 100; 587.09; 0.000110247; 0. ④预测结果评价 从表4-22可以看出，当储罐发生破碎时，污染物在下游的浓度均超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准耗氧量（3mg/L）h。因此本项目在事故状态下对下游地下水影响较大，因此建议建设单位对储存罐等设施按照要求进行防渗并做围堰，并严格落实对以上各构筑物的例行检查及检修制度，在正常生产过程中加强监测，以便及时发现问题、及时解决，尽可能避免事故状况的发生。 9.2防控措施 - 源头控制 本项目危废暂存间的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危险化学品间、搅拌罐等位置进行检查，确保设施设备状况良好。 - 分区防渗 表4-23 本项目分区防渗分区情况 防渗单元; 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 危险化学品间、母液储罐区、搅拌罐区、配料釜; 重点防渗区; /; /; /; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 原料储罐区、成品罐区、原料储存间; 一般防渗区; 中; 易; 持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598. 辅助用房区; 简单防渗区; 中; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 建设单位拟按要求做好防渗措施，其中危险化学品暂存间及母液储存罐地面设置为环氧地坪防渗地面，同时搅拌罐区设置围堰；辅助用房其区域采取水泥硬化地面。加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致环境污染。 9.3跟踪监测要求 根据上述分析，本项目危险化学品间、母液储罐区、搅拌罐区、配料釜为重点防渗区，且在搅拌罐及储罐周围设置围堰；原料储罐区、成品罐区、原料储存间设置一般防渗。在采取上述防渗措施后，本项目废水泄漏对地下水及土壤影响很小，故不进行制定跟踪监测计划。 建设单位应在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤及地下水环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。 10.生态 本项目不涉及新增用地，故不涉及生态环境影响。 11.环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 11.1评价工作等级 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按公式(1)计算物质总量与其临界量的比值，即为(Q)； Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中： q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn — 每种危险物质临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当 Q≥1有三种情况，1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100）。根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B表B.1及B.2中的突发环境事件风险物质，本项目Q值确定见下表7-16。根据调查，项目厂区内硫酸最大储存量为0.072t，硝酸钾最大储存量1t，有机废液最大储存量为210t。 表4-24 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量; 临界量; 风险物质qn/Qn值. 1; 硫酸; 7664-93-9; 0.072t; 10t; 0.0072. 2; 硝酸钾; 7757-79-1; 1t; 50t; 0.02. 3; 腐殖酸溶液（有机废液COD<10000）; /; 210t; 10t; 21. 合计; 21.02. ②行业及生产工艺 本项目所属行业为其他肥料制造，属于化工行业，涉及的危险物质为危险物质储罐区，项目危险物质储罐区为3套，M值=5，为M4。 ③危险物质及工艺系统危险性（P）等级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），根据《建设项目 环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表 C.2 判断项目危险物质及工艺系统危险性等级（P），项目危险等级为P4。 （2）环境敏感程度（E）的分级 ①大气环境敏感程度分级 本项目周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，且500m范围内人口总数小于500人。因此本项目大气环境敏感程度分级均为E3。 ②地表水环境敏感程度分级 本项目地表水为Ⅳ类水体，项目生产废水回用于生产线，生活污水经管线收集后进入污水处理厂，不外排。因此地表水功能敏感性为F3，环境敏感目标为S3，地表水环境敏感程度分级为E3。 ③地下水环境敏感程度分级 本项目位于地下水环境不敏感区，地下水功能敏感性为G3。项目生产装置区均采取了防渗，防污性能强，属D3。因此，本项目地下水环境敏感程度为E3。 综上所述，项目环境敏感程度为E3。 （3）环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，环境敏感程度为E3，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2建设项目环境风险潜势划分，判断本项目风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。 11.2风险识别 （1）物质识别 本项目采用单纯的混合工艺生产液体肥，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，从生产中的原料、燃料、中间产品、副产品、废弃物、贮运全过程进行分析，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2中危险化学品类别及其说明，本项目在生产的全过程中不使用和产生有毒有害物质，仅在配料时，使用浓度为20%的稀硫酸和硝酸钾，在厂区最大的储存量为1.072t/a。因此本项目生产过程中涉及危险废物主要为硫酸和硝酸钾。项目涉及物质主要理化性质见表4-25-表4-26。 表4-25 硫酸的理化性质 标识; 中文名：硫酸; 英文名：sulfuric acid. 危规号：81007; CAS号：7664-93-9. 理化 性质; 外观与形状：纯色透明油状液体; 溶解性：与水、乙醇混溶. 熔点(℃)：10-10.49; 沸点(℃)：330℃. 比重：(水=1)1.47; 稳定性：稳定. 危险 特性; 危险性类别：吸入、食入; 燃烧性：不燃. 闪点(℃)：无意义; 爆炸上限(％)：无意义. 爆炸下限(％)：无意义; 燃烧(分解)产物：无意义. 毒性; LD50：2140mg/kg. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入. 健康危害：对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜浑浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成：严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化；环境危害：对水体和土壤可造成污染. 急救措施; 皮肤接触:脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触:立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入:误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。. 表4-26 硝酸钾的理化性质 标识; 中文名：硝酸钾; 英文名：potassium nitrate. 危规号：51056; CAS号：7446-09-5. 理化 性质; 外观与形状：无色透明颗粒或白色粉末; 溶解性：易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。. 熔点(℃)：334; 沸点(℃)：/. 比重：/; 稳定性：稳定. 危险 特性; 危险性类别：吸入、食入; 燃烧性：不燃. 闪点(℃)：/; 爆炸上限(％)：无意义. 爆炸下限(％)：/; 燃烧(分解)产物：氮氧化物. 强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体。受热分解，放出氧气。. 毒性; LD50：3750mg/kg. 健康 危害; 侵入途径：吸入. 健康危害：吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、!裂和皮疹。. 急救措施; ①皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入:用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. - （2）贮运系统风险识别 - 1）功能单元划分 根据项目各设施的功能分区特点、平面布置和危险物质的分布情况，将本项目分为：①原料储存区；②复配区；③成品储存区等几个功能单元。 2）危险因素分析 本项目设置10m3的原料储罐10具，30m3的母液罐30具，搅拌罐3台，复配罐1台，项目存在的风险主要为发生泄漏进而引发有机废水污染地下水、土壤和植被的风险。 （3）环境风险分析 ①在硫酸、硝酸钾储运过程中，由于生产设备、工艺的原因，人为的或不可抗拒的原因，导致废气超标排放和硫酸泄漏，造成的事故有可能对环境造成危害。 ②在生产过程中有可能出现硫酸储存设备与装置由于受损或人员违规操作等原因造成硫酸泄漏，可能造成硫酸雾排放。后果会危及周围人群的健康和生命安全；硫酸雾会毁坏周围的植物及植被，腐蚀附近建筑物。 ③项目发生泄漏时有机废水会对地下水及土壤造成污染。 ④本项目原料运输中可能会发生泄漏造成地下水和土壤的污染。 11.3环境风险防范措施 风险事故预防及减缓措施 ：事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，拟建项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防毒等方面提出风险事故的以下防范措施： 1）提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 2）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。 3）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （1）应急处置措施 1）硫酸泄露事故应急处置措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制出入；应急处理人员应戴自给正压式呼吸器、穿防酸碱工作服；不能直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源；也用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，或用大量水冲洗，洗水稀释后收集进入母液罐。 防护措施：救援人员必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。 急救措施：对受到硫酸及酸雾伤害较重人员，应在事故现场对其进行针对性的抢救。吸入硫酸蒸气者要立即脱离现场，移至空气新鲜处，并保持安静及保暖；吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入；眼或皮肤接触硫酸液体时，应立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗；急性中毒者要迅速送医院救治。 2）硝酸钾接触性应急措施 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 防护措施：在生产过程密闭，加强通风，同时提供安全淋浴和洗眼设备，在可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 可穿聚乙烯防毒服。戴氯丁橡胶手套。 急救措施：硝酸钾具有一定危险性，如果皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 有机废水泄漏措施 项目贮存设施和周围地面均应进行硬覆盖防渗处理，并应复配区设置围堰，围堰高度不少于1m。贮存设施应根据拟贮存的废物种类和数量，合理设计分区，并进行分区防渗。 4）原料、产品运输风险防范措施 生产中涉及的危险化学品，贮运过程严格执行《危险化学品安全管理条例》相关规定。由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。 ①必须委托具有危险品运输资质的运输单位承运。委托时要认真验证资质，否则不予委托。 ②运输危险化学品的槽车、容器必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。运输车队驾驶员必须是经过安全知识培训，掌握危险化学品运输安全知识，经相关部门考核合格，取得上岗证书的人员。 ③严格按照有关要求执行，实行“准运证”、“驾驶证”、“押运员证”制度；运输车辆使用统一专用标志，并按照公安交通和公安消防部门指定的行驶路线运输；危险品运输应避开交通高峰期和拥挤路段，不可在繁华街道和居民区停留。 ④运输、装卸原料及产品时，根据有关规定和根据各类物质的危险特性，应采取必要的防护措施。运输过程中必须保持安全车速，保持一定的车距，严禁超车和强行回车，避免交通事故。 ⑤运输车辆应配备泄漏应急处理设备，运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 ⑥借鉴有关地区经验，要求运输车辆逐步安装GPS卫星通信系统，以便随时监控车辆位置，一旦发生泄漏事故，可及时进行处理。车辆发生事故时，除采取积极的处理措施外，应迅速向当地环保、公安部门报告，以得到妥善处置。 ⑦合理规划运输路线及运输时间。 ⑧被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 5）危险化学品间 本项目危险化学品间对项目所需的危险化学品进行分类分区存放，按照危险品的性质，制定相关标准，并根据实际用量和贮存期限定期委托有危险化学品运输资质的单位进行运输。环评要求建设单位严格按《危险废物贮存污染控制标准 (GB18597-2001，2013年修改版)》中防渗要求采取有效防渗措施，确保危险化学品对项目周围地下水环境、土壤环境不会产生影响。 （2）事故应急救援预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要如下表。 表 4-27 应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区. 2; 应急组织机构、人员; 厂区安全生产管理部门、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序。. 4; 应急救援保障; 应急措施、必备的应急资源、求助热线等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参 数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、 清 除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应 急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒 物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与 恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （3）结论 经上述风险评价可知，本项目存在硫酸储存泄漏风险，通过对风险因子识别，分析风险因素可能对项目周围人群和周围环境造成的不利影响，阐述可能导致该事故的原因和可能造成的结果，针对性的给出风险管理和风险防范措施，制定突发环境事件应急预案或应急计划。本评价认为只要在建设及生产过程中不断加强生产安全和环境管理，对每一环节按风险评价要求落实防范措施和应急措施，即使发生环境风险事故，其环境影响程度也是可控制的，可将环境风险发生的概率和影响程度降到最低。从环境风险评价的角度上分析，该项目的风险水平及影响程度是可以接受的，项目建设是可行的。 12.环保投资 本项目环保投资主要用于废气、废水治理、噪声防治和固体废物处置等方面。项目总投资5500万元，其中环保投资14.2万元，占工程总投资的0.25%。 本项目环保投资估算详见表4-28。 表4-28 项目环保投资概算一览表 阶段; 治理项目; 主要措施; 投资 （万元）. 施工期; 扬尘防治; 洒水降尘; 0.2. 噪声防治; 使用低噪声设备、夜间禁止施工等; 0.5. 固废处置; 生活垃圾经集中收集后由园区统一处置; 0.5. 运营期; 废气治理; 碱式吸收塔+15m高的排气筒; 2.0. 噪声防治; 消声、基础减振防噪设施; 2.0. 固废处置; 生活垃圾设置垃圾收集箱，项目原料区设危废暂存间; 5.0. 厂区防渗; 对厂区进行分区防渗; 3.0. 环境管理; 运营期环境管理及监测; 2.0. 合计; 14.2. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌罐产生的废气 | 硫化氢 | 碱式吸收塔+15m高的排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中颗粒物排放监控浓度限值 |
|  | 配料时产生的粉尘 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准限值 |
|  | 原料储罐逸散的废气 | 硫化氢、氨 | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD、总氮 | 经化粪池收集后，排入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978－96）三级标准 |
|  | 设备清洗废水 | SS | 回用于生产线 |  |
| 声环境 | 厂区 | 等效声级dA（B） | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的滤渣经集中经收集后进入搅拌罐中或复配罐中重新溶解，不外排，项目产生的过滤介质由厂家定期进行更换回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区进分区防渗，建设单位拟按要求做好防渗措施，其中危险化学品间、母液储罐区、搅拌罐区、配料釜为重点防渗，同时搅拌罐区、母液储罐区设置围堰；原料储罐区、成品罐区、原料储存间设置为一般防渗区；辅助用房设置为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险应急预案、搅拌罐区、母液罐区设置围堰，围堰做重点防渗 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，该建设目符合国家环境及产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.21t/a | 0 | 0.101t/a | +0.109t/a |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 12t/a | 0 | 0.012t/a | +11.9t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 324m3/a | 0 | 324m3/a | 0 |
|  | 设备清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 120m3/a | 0 | 0m3/a | -120m3/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | 0 |
|  | 滤渣 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 0t/a | -5t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①