建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：甘肃三合塑胶科技有限公司利用废旧地膜

及塑料袋年加工5000吨再生塑料颗粒项目

建设单位（盖章）：甘肃三合塑胶科技有限公司

编制日期：              2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 甘肃三合塑胶科技有限公司利用废旧地膜及塑料袋年加工5000吨再生塑料颗粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨博 | 联系方式 | 18719721606 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经107度45分15.723秒，北纬35度27分26.863秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业：85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁发改[2021]51号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 33.1 |
| 环保投资占比（%） | 6.62 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 7275.30 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁县和盛镇总体规划》（2010-2030年） 规划审批机关：甘肃省人民政府 审批文件名称：《甘肃省人民政府关于宁县和盛镇总体规划（2010-2030年）的批复》 审批文号：（甘政函〔2008〕87号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》 召集审查机关：甘肃省生态环境厅 审查文件名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1.规划符合性分析 - 本项目位于宁县和盛工业集中区，根据宁县和盛镇总体规划（2017-2035），本项目用地为工业用地，符合园区规划要求。 - 2.规划环评符合性 根据《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》中相关内容，该园区是一座以现代轻工制造业、农产品精深加工、现代仓储物流业为主的现代集约型生态工业集中区，本项目为属于轻工业，不属于高污染行业且符合产业园区准入型项目。在采取各类环保措施后，项目对周边环境的影响轻微，因此根据规划环评报告及审查意见，结合项目特征，项目符合“轻型、低耗、轻微污染、中小企业”的产业定位和园区主导产业布局满足规划环评的符合要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中的“鼓励类” 四十三、环境保护与资源节约综合利用中27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用，因此项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。 《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号），要求将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到区域空间，实行最严格的生态环境保护制度，持续优化发展格局，守住自然生态安全底线。 （1）生态保护红线 项目所在宁县尚未出台“生态保护红线”的划定，本项目所在建设区域均为流转土地，不涉及生活饮用水一级水源保护区、风景名胜区、自然保护区、基本保护农田以及生态保护区等范围。 （2）环境质量底线 本项目周边区域环境质量现状良好，根据环境影响分析，若能按照本环评要求措的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，土地利用指标合理，不触及资源及土地利用上限。 （4）环境准入负面清单 项目所在地宁县尚未出台“环境准入负面清单”本项目属于当地重点发展的产业，符合当地环境准入要求。 综上所述，本项目不涉及庆阳市生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 3、选址合理性分析 本项目位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区，用地为建设用地，厂址东侧为居民，南侧为渗水砖厂，西侧为公路，北侧为空地。项目所在地交通便利，水电等公用设施均已覆盖，依托可行，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标；运营期产生的污染物主要为废气、噪声，采取相应措施后，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，本项目选址合理。项目周围环境关系见附图1。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置 本项目位于宁县和盛工业集中区，交通便利，水电等公用设施均已覆盖，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标。地理位置见图2。 2、建设内容及规模 （1）工程组成 本项目将建设3条塑料颗粒生产线，分别为1条聚乙烯塑料颗粒生产线、2条聚丙烯塑料颗粒生产线，年利用废旧塑料5200t（地膜、塑料袋），生产塑料颗粒5000t。 本项目占地面积7275.30m2，新建生产车间、破碎区；依托厂区原有沉淀池、办公室等。具体各组成内容见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 （2）公用工程 工程类别; 名称; 建设概况; 备注. 主体工程; 原料库房; 建筑面积200m2，地面硬化，砖混结构; 新建. 生产车间; 建筑面积1175m2，钢结构，新建废旧塑料造粒生产线3条，全封闭钢结构; 新建. 破碎区; 湿法破碎区：占地面积100m2，位于生产车间内部 干法破碎区：破碎车间30m3，砖混结构; 新建. 成品库房; 建筑面积200m2，砖混结构，主要存储塑料颗粒; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积260m2; 依托. 循环水池; 循环冷却水池10m3; 新建. 原料清洗池; 清洗池采用不锈钢水槽，容积共200m3; 新建. 公用工程; 供水; 用水由自来水提供; 依托. 用电; 公司用电由供电所提供，公司设变配电系统; 依托. 供热工程; 项目生产过程用热由设备自带的电加热系统提供，办公生活采用电供暖; 依托. 环保工程; 废气; 在生产车间废塑料挤出口及三条生产线热熔机上方各设置1个集气罩，并配套活性炭吸附+光氧催化装置，最终通过1根20m排气筒排放。湿法破碎安置在封闭车间； 干法破碎车间采用布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放; 新建. 生产废水; 混凝沉淀池（200m3）处理回用; 依托. 雨水; 雨水导排渠100m，收集在沉淀池中回用; 新建. 生活污水; 厂区设水厕，化粪池（5m3），近期拉运至和盛镇污水处理厂进行处理，待管网敷设后排入污水管网。; 新建. 生产固废; 垃圾收集箱1个，危险废物暂存间：建筑面积20m2，污泥干化场（20m2）地面硬化设围挡，运至垃圾填埋场填埋; 新建. 生活垃圾; 办公生活区、生产区及道路沿线等布设若干生活垃圾收集桶，集中收集后运至附近生活垃圾收集点。; 新建. 绿化; 绿化面积50m2; 新建. 1）给水 本项目用水由厂区井水提供，能够满足本项目生产和生活的要求。项目用水主要包括生产过程中的废旧塑料清洗用水、挤出塑料冷却用水和场内职工生活用水。 ①清洗用水 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）（2010年修订）中4320非金属废料处理行业产排污系数（该手册中与项目相关的废塑料产排污系数摘录见-11），结合项目设计情况进行核算项目原料清洗废水量见-2。 表2-2项目原料清洗废水核算表 4320非金属废料处理行业产排污系数; 项目清洗废水核算情况. 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 对应原料用量(t/a); 核算废水量(t/a). 废旧塑料; 废聚乙烯（PE）; 破碎、清洗; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-原料; 25; 2000; 50000. 废聚丙烯（PP）; 破碎、清洗; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-原料; 1.5; 3200; 4800. 合计; 5200; 54800. 由上表2-2核算得，项目原料清洗废水量为54800t/a，项目年工作天数为Error: Reference source not found天，则日废水产生量为182.7t，其清洗废水产生量约为给水量的90%，则原料清洗用水量为60900t/a（203t/d）。 ②冷却用水 根据建设单位提供资料，项目塑料挤塑造粒机组冷却用水量为10m3/d，该冷却废水的水质基本没有受到污染，仅水温升高，可排入冷却水池将水温降至室温后回用，不外排。由于水汽蒸发损耗（约为用水量的10%），需补充新鲜水量1.0m3/d（300m3/a）。 ③ 生活用水 项目劳动定员为10人，年工作约300天，车间工人生活用水量按60L/人·班计，则该生产线工人生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 2）排水工程 项目排水主要是废旧塑料加工过程生产废水和职工生活废水，其中废旧塑料加工生产废水包括废塑料清洗废水和冷却废水，根据项目污染源强分析，项目清洗废水中各污染物浓度较低，主要污染物为SS可采用混凝沉淀法去除悬浮物后回用；冷却废水经降温后循环利用，不外排。职工生活污水产生量约0.48m3/d，厂内设有一座化粪池，定期清掏拉运至和盛镇污水处理站进行处理。 项目供排水平衡情况见表2-3和图2-3。 表2-3 项目用排水情况一览表 m3/d 用水项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 排水量; 废水去向. 清洗水; 203; 20.3; 182.7; 20.3; 0; 循环使用. 冷却水; 11; 1; 10; 1; 0; 循环使用. 生活用水; 0.6; 0.6; /; 0.12; 0.48; 化粪池处理后拉运. 合计; 214.6; 21.9; 192.7; 21.42; 0.48; /. 21.9 图2-2 项目用排水平衡图（m3/d） 3）消防 区域设置室外消火栓。区域设有消防水池（50m3），消防系统和用水系统分别设有管网系统。 4）供电 企业用电由和盛镇供电所供给，由附近电网引入，项目设配电室，能够满足项目用电需求。 5）供热 项目生产过程用热由设备自带的电加热系统提供，办公生活采用电供暖。 （3）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标表见表2-4。 表2-4 主要经济技术指标表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 生产规模. 1.1; 再生塑料颗粒; t/a; 5000. 2; 工作制度. 2.1; 全年生产天数; 天; 300. 2.2; 每日工作小时; 小时; 10; 1班制. 3; 主要原辅材料、动力消耗. 3.1; 废旧塑料; t/a; 5200. 3.2; 电; KWh/a; 4.52×104. 3.3; 水; m3/a; 60900. 4; 劳动定员; 人; 10. 5; 总投资; 万元; 500. 6; 建设期; 天; 60. 3、产品方案及物料平衡 （1）产品方案 本项目产品方案见表2-5。 表2-5 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规模; 产品包装形式; 粒径. 1; 聚乙烯塑料颗粒; 2000t/a; 25.0kg/袋; 4~6mm. 2; 聚丙烯塑料颗粒; 3000t/a; 25.0kg/袋; 4~6mm. （2）主要原辅材料及动力消耗 项目所需的原辅材料主要有废旧农膜和塑料袋，主要原辅材料消耗及动力消耗见表2-6。 表2-6 原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 废旧地膜（PE、聚乙烯）; t; 5200; 周围地区收购. 2; 废旧塑料袋（PP、聚丙烯）. 3; 包装袋; 个; 200000; 外购. 4; 电; KWh/a; 4.52×104; 供电所供应. 5; 水; m3/a; 60900; 自来水. 废旧塑料回收应按原料种类进行分类回收、严格区分塑料的来源和用途，企业应严格按照申报的类型回收、利用，不得回收、利用含卤素废料，不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 收购的废旧农膜中含有大量杂质，如农作物根系、土石块、泥沙等，其含量约为5%~10%。杂土、污泥产生量均按同类项目类比所得，该生产线物料平衡见表2-7和图2-3。 表2-7 废旧农膜造粒生产线物料平衡表 物料投入; 产品产出; 损耗或废弃物. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 废旧塑料; 5200; PP、PE颗粒; 5000; 杂土; 154.68. 粉尘颗粒物; 5.2. 污泥; 38.37. 非甲烷总烃; 1.75. 投入合计; 5200; 产出合计; 5000; 损耗合计; 200. - 图2-3 物料平衡图 4、主要生产设备 本项目涉及主要生产设备见表2-8。 表2-8 项目主要生产设备一览表 序 号; 设备名称; 规格型号; 单 位; 数量; 备 注. 1; 造粒机; 375; 台; 3; /. 2; 破碎机; 200; 台; 1; /. 3; 切粒机; 140; 台; 3; /. 4; 自动送料机; /; 套; 3; /. 5; 挤出机; SJSZ-51.65.80; 台; 3; /. 6; 风机; /; 套; 2; /. 7; 甩干机; KMHG8900; 台; 1; /. 8; 水泵; /; 台; 2; /. 9; 布袋除尘器; /; 套; 1; /. 10; 活性炭吸附+光氧催化装置; /; 套; 1; /. 11; 压滤机; /; 台; 1; /. 5、总平面布置 本项目生产车间位于厂区南侧，原料库房紧邻生产区，办公生活区位于厂区中心，沉淀池位于厂区东南角，距离车间较近方便清洗废水收集处理，整体功能分区明确，平面布置较合理。总平面布置见附图3。 6、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 本项目劳动定员10人，其中：管理人员2人，生产工人8人。 （2）工作制度 全年生产天数为300天，采用一班工作制，每天工作10小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 7、工艺流程及产污环节分析 （1）施工期工艺流程及产污环节 项目计划于2021年6月开始施工建设，2021年8月建成投产运行。施工期约2个月，施工高峰期人员约10人。施工采用机械为主、人工为辅的施工方式。主要为生产车间的建设，以及基础设施的完善。 项目厂址区域交通方便，施工交通就近依托现有国道及乡镇道路，不设施工便道，招用当地施工人员，不设施工营地。施工工序及产污环节见图2-4。 图2-4 施工工艺流程及产污环节图 施工期期产污环节分析见表2-9。 表2-9 施工期产污环节分析表 类型; 编号; 产污节点; 主要污染物. 废气; G1; 基础挖、填; 颗粒物. G2; 物料运输; 颗粒物. G3; 机械设备、运输车辆; 燃油废气 （烟尘、NOX、CO、SO2、HC）. 废水; W1; 运输车辆、机械设备; 车辆、机械设备冲洗废水. W2; 施工人员; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; N1; 场地清理; 噪声. N2; 施工机械、运输车辆; 噪声. N3; 车间基础设施建设; 噪声. N4; 设备安装; 噪声. 固体废物; S1; 表层清理、基础挖填方; 弃土、建筑垃圾. S2; 施工人员; 生活垃圾. 生态破坏; E; 表层清理、基础开挖; 水土流失，植被破坏. （2）运营期工艺流程及产污环节 1）废塑料回收、贮存要求 ①废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 ②含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。 ③废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备。 ④废塑料的回收过程中应避免遗洒。 ⑤废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。 ⑥废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行。 ⑦废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒。 ⑧包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。 ⑨不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输。 ⑩贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 2）管理要求 ①废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。 ②废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。 ③废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。 ④废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。 ⑤废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 ⑥废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。 3）主要生产工艺见下： 分拣去杂：将回收的废旧农膜首先经过人工捡膜清杂，除去杂草、植物根茎等。 破碎工序：农膜经过分拣去杂，然后运往破碎机（破碎后的粒径为5~10cm）进行破碎处理后进入清洗工序。 清洗工序：原料破碎后被送入清洗机先用循环水清洗10分钟左右，清洗2次，然后用清水清洗5分钟左右，最后用清水漂洗（清洗过程不使用任何清洗剂），经三到四次以除去原料上残留的杂质。 甩干：清洗后经甩干机干燥，能源为电能。 挤出造粒工序：烘干后的物料经挤出机（通电后自动升温）熔融（熔融温度为180℃左右）后，在机头被挤出，挤出后的长条形物料经过循环冷却水进行冷却固化。 分切：固化的长条形物料经切粒机分切成符合要求的塑料颗粒。 项目生产工艺及产污环节见图2-4。 图2-4生产工艺流程及产污环节图 表2-10 运营期产污环节分析表 类型; 序号; 产污工序; 主要污染物. 废气; G1; 热熔造粒; 非甲烷总烃. G2; 破碎; 颗粒物. 废水; W1; 清洗废水; SS、氨氮. W2; 职工生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; N1; 设备噪声; 噪声. N2; 运输噪声; 噪声. 固体废物; S1; 废气处理; 废活性炭. S2; 原料处理; 杂土. S3; 污水处理; 污泥. S4; 废气处理; 废滤网. S5; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目厂区原为甘肃三合塑胶科技有限公司PVC管材生产，现已停产，厂区原有沉淀池，办公用房闲置，均能依托，根据现场调查，主要存在以下问题： 厂区塑料原料露天堆放，卫生较差；部分地面破损； 整改措施： 新建破碎车间、生产车间，原料全部存于车间内部，进行破碎； 厂区地面重新按要求硬化。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。本次评价引用生态环境部—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）。 庆阳市2019年环境空气质量数据进行达标区判定。 - 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 监测项目; 日均值; 日均值最大超标倍数; 特定百分位数值; 超标 倍数; 年均值; 超标 倍数; 超标天数. 最小值; 最大值. SO2（ug/m3）; 4; 37; 达标; /; /; 11; 达标; 0. NO2（ug/m3）; 8; 44; 达标; /; /; 18; 达标; 0. PM10（ug/m3）; 10; 770; 4.13; /; /; 66; 达标; 18. PM2.5（ug/m3）; 5; 182; 1.43; /; /; 31; 达标; 21. CO（ug/m3）; 0.3; 1.6; 达标; 1.2; 达标; /; /; 0. O3-8 小时滑动（ug/m3）; 32; 168; 0.05; 132; 达标; /; /; 2. 备 注; 剔除沙尘天气影响后可吸入颗粒物年均值为58微克/立方米、细颗粒物年均值为31微克/立方米。. （2）环境空气质量补充监测 特征因子非甲烷总烃委托甘肃清绿源环境检测有限公司进行检测，检测时间为2021年3月24-30日。监测点位于项目厂区。 表3-2 非甲烷总烃监测统计情况 单位：μg/m3 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。非甲烷总烃小时值未超过《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3（小时浓度），评价区环境空气质量好。 2、声环境质量现状监测与评价 2021年2月委托甘肃清绿源环境检测有限公司对项目拟建厂界开展声环境质量现状监测。2021年5月对项目厂界周边敏感点处声环境质量现状进行补充监测。 （1）监测时间 2021年1月22日~2021年1月23日、2021年5月10日~2021年5月11日 （2）监测项目 等效连续A声级。 （3）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （4）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 测点 编号; 检测点位名称; 结果 单位; 检测日期及结果. 2021年1月22日; 2021年1月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目厂界东侧外1m; dB（A）; 51.5; 40.9; 51.3; 40.6. 2#; 项目厂界南侧外1m; dB（A）; 49.9; 41.1; 50.2; 42.4. 3#; 项目厂界西侧外1m; dB（A）; 49.1; 42.1; 51.0; 41.6. 4#; 项目厂界北侧外1m; dB（A）; 50.6; 41.2; 49.6; 40.2. - 表3-4 声环境敏感点处质量现状监测结果表 检测项目; 点位名称; 测定结果（dB（A））; 评价标准 （dB（A））. 2021年5月10日; 2021年5月11日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 噪声; 北侧54m处居民; 53.1; 43.4; 53.7; 43.5; 60; 50. 东侧16m处居民; 53.1; 43.3; 53.3; 43.6. 西侧47m处居民; 51.3; 42.1; 51.2; 42.5. 由上表可知，监测时期内，厂界各监测点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目区声环境质量较好。 厂界外声环境,监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），项目区敏感点声环境质量现状良好。 3、地表水环境达标情况判定 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，项目区附近无常年地表径流，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。 本项目地表水质量现状引用庆阳市生态环境局宁县分局例行监测，魏家川四组马莲河出境断面监测数据，与本项目属同一流域马莲河，位于项目下游。 （1）监测因子 生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮。 （3）监测时间与频率 2020年6月20日。 （4）监测、分析方法 按国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）进行。 （5）监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 监测时间; 监测因子; 监测值; 标准; 超标倍数. 2020年6月20日; CODCr; 15; ≤20; /. 氨氮; 0.5; ≤1.0; /. 总磷; 0.16; ≤0.2; /. BOD5; 3.9; ≤4; /. 总氮; 7.18; /; /. （6）评价结果 由监测数据可知，地表水所监测的5项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值，说明项目区地表水环境质量现状良好。 4、地下水环境现状 2021年5月甘肃清绿源环境检测有限公司对项目地下水环境质量进行了现状监测。 （1）检测项目：钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、pH、耗氧量、总硬度、氨氮、氟化物、氯化物、汞、镉、砷、硒、锌、六价铬、铅、铜、铁、锰、硫酸盐、挥发酚、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、阴离子表面活性剂。 （2）检测时间及频次：检测3天，每天1次； （3）检测点位：3个点位，具体布设见表3-6； 表3-6 地下水检测点名称 序号; 检测点位; 备注. 1#; 项目区西北侧; 项目区上游400m处. 2#; 项目区南侧; 项目区下游350m处. 3#; 项目区东南侧; 项目区下游550m处. （4）监测结果 具体检测结果见表3-7、3-8。 表3-7 地下水检测数据 检测时间; 检测项目; 单位; 检测点位结果; 限值（mg/L）; 评价. 1#; 2#; 3#. 2021年5月10日; pH; /; 7.80; 7.96; 8.02; 6.5-8.5; 达标. 氨氮; mg/L; 0.098; 0.158; 0.172; 0.5; 达标. 氟化物; mg/L; 0.524; 0.497; 0.497; 1.0; 达标. 硫酸盐; mg/L; 4.23; 3.22; 3.08; 250; 达标. 硝酸盐氮; mg/L; 2.30; 2.01; 1.63; 20.0; 达标. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 1.00; 达标. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 达标. 耗氧量; mg/L; 1.3; 1.5; 1.4; 3.0; 达标. 氯化物; mg/L; 4.17; 4.14; 3.55; 250; 达标. 总硬度; mg/L; 124; 122; 118; 450; 达标. 铁; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.1; 达标. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.05; 达标. 汞; ug/L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.001; 达标. 砷; ug/L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.01; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; 达标. 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01; 达标. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.00; 达标. 硒; ug/L; 0.4L; 0.4L; 0.4L; 0.01; 达标. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.00; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.3; 达标. *钾; mg/L; 0.97; 1.13; 1.09; /; /. *钠; mg/L; 59.8; 61.6; 60.9; /; /. *钙; mg/L; 25.0; 24.7; 24.8; /; /. *镁; mg/L; 9.75; 10.3; 9.79; /; /. 检测时间; 检测项目; 单位; 检测点位结果; 限值（mg/L）; 评价. 1#; 2#; 3#. 2021年5月11日; pH; /; 7.82; 7.96; 8.02; 6.5-8.5; 达标. 氨氮; mg/L; 0.110; 0.166; 0.182; 0.5; 达标. 氟化物; mg/L; 0.582; 0.546; 0.491; 1.0; 达标. 硫酸盐; mg/L; 4.68; 3.38; 3.02; 250; 达标. 硝酸盐氮; mg/L; 2.52; 2.12; 1.65; 20.0; 达标. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 1.00; 达标. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 达标. 耗氧量; mg/L; 1.3; 1.6; 1.4; 3.0; 达标. 氯化物; mg/L; 4.53; 4.34; 3.32; 250; 达标. 总硬度; mg/L; 124; 121; 120; 450; 达标. 铁; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.1; 达标. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.05; 达标. 汞; ug/L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.001; 达标. 砷; ug/L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.01; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; 达标. 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01; 达标. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.00; 达标. 硒; ug/L; 0.4L; 0.4L; 0.4L; 0.01; 达标. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.00; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.3; 达标. *钾; mg/L; 1.27; 1.35; 1.13; /; /. *钠; mg/L; 79.6; 79.0; 80.2; /; /. *钙; mg/L; 21.3; 21.7; 20.7; /; /. *镁; mg/L; 10.8; 10.5; 10.6; /; /. 2021年5月12日; pH; /; 7.82; 7.97; 8.02; 6.5-8.5; 达标. 氨氮; mg/L; 0.110; 0.168; 0.181; 0.5; 达标. 氟化物; mg/L; 0.594; 0.552; 0.530; 1.0; 达标. 硫酸盐; mg/L; 4.76; 3.48; 3.38; 250; 达标. 硝酸盐氮; mg/L; 2.58; 2.18; 1.72; 20.0; 达标. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 1.00; 达标. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 达标. 耗氧量; mg/L; 1.3; 1.6; 1.4; 3.0; 达标. 氯化物; mg/L; 4.72; 4.49; 3.64; 250; 达标. 总硬度; mg/L; 123; 124; 120; 450; 达标. 铁; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.1; 达标. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.05; 达标. 汞; ug/L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.001; 达标. 砷; ug/L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.01; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; 达标. 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01; 达标. 锌; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.00; 达标. 硒; ug/L; 0.4L; 0.4L; 0.4L; 0.01; 达标. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.00; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.3; 达标. *钾; mg/L; 3.82; 2.38; 1.06; /; /. *钠; mg/L; 79.8; 84.5; 81.3; /; /. *钙; mg/L; 20.2; 20.6; 20.0; /; /. *镁; mg/L; 10.0; 10.2; 10.2; /; /. 备注; “*”表示检测因子不在我公司 CMA 能力范围内，为分包甘肃华鼎环保科技有限公司（资质认定许可编号：182812050836）检测。 “检出限+L”表示未检出. 表3-8 水质检测数据 检测点位; 检测项目; 结果单位; 检测点位结果. 5月10日; 5月11日; 5月12日. 1#; 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L. 重碳酸根; mg/L; 276; 277; 278. 2#; 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L. 重碳酸根; mg/L; 308; 312; 311. 3#; 碳酸根; mg/L; 5L; 5L; 5L. 重碳酸根; mg/L; 316; 317; 318. 备注; “检出限+L”表示未检出. （5）评价结果 由监测数据可知，地下水所监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目区地下水环境质量现状良好。 5、土壤环境现状 - （1）检测点位：共设3个检测点： 表3-9 土壤检测点位表 环境要素; 检测点位及编号; 取土位置; 取土深度. 土 壤; 厂区内南侧; 表层; 0～20cm. 厂区内北侧; 0～20cm. 厂区内东侧; 0～20cm. （2）检测时间及频次：检测1天，每天检测1次； （3）检测项目：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2 二氯乙烯、反-1,2 二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 （4）监测结果 土壤检测结果见表3-10 表3-10 土壤检测结果 检测时间; 检测项目; 结果单位; 检测结果. 厂区内南侧; 厂区内北侧; 厂区内东侧. 2021年5月10日; 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 氯仿; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1 .二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]蒽; ug/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]芘; ug/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[b]荧蒽; ug/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并k]荧蒽; ug/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 䓛; ug/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 二苯并a,h]蒽; ug/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 茚并[1,2,3-cd]芘; ug/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 六价铬; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 镍; mg/kg; 28; 20; 22. 汞; mg/kg; 1.090; 0.908; 0.952. 砷; mg/kg; 22.26; 23.30; 22.98. 铅; mg/kg; 32.0; 33.3; 26.8. 铜; mg/kg; 20; 17; 15. 镉; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. *氯甲烷; mg/kg; 0.0015; 0.0025; 0.0027. *顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 0.0019; 0.0029; 0.0016. *反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. *硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. *苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. *2,-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. *萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 备注; “*”表示检测因子不在我公司 CMA 能力范围内，为分包甘肃华鼎环保科技有限公司（资质认定许可编号：182812050836）检测。. （5）评价结果 由监测数据可知，土壤所监测因子均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，本项目厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内及声环境50m内保护目标主要为农村居住区，无生态环境保护目标。 项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。项目主要环境保护目标统计表见表3-11。 表3-11 主要环境保护目标统计表 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离厂区边界（m）; 人数; 功能; 环境敏感因子. 大气环境 声环境; 居民; 107.755090 35.457885; 东侧; 20; 1户; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 居民; 107.752928 35.457210; 西侧; 34; 1户. 居民; 107.754437 35.458468; 北侧; 47; 1户户. 居民; 107.754437 35.458468; 北侧; 47-500; 15户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求. 居民; 107.755090 35.457885; 东侧; 20-500; 24户. 居民; 107.752928 35.457210; 西侧; 34-500; 35户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 本项目工艺废气排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值；具体见表9-12。 表3-12 项目废气污染物排放评价因子执行标准 污染物; 有组织排放限值（mg/m3）; 边界浓度限值 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; 4.0. 颗粒物; 30; 1.0. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （3）废水排放标准 本项目废水主要为生活污水，执行和盛镇污水处理厂进水标准。 表3-14 污水处理厂进出水水质表 单位：mg/L 废水; pH; COD; BOD; SS; NH3-N. 进水标准; 浓度（mg/L）; 6~9; 550; 250; 300; 90. 出水标准; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 - 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改版相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建议设置总量控制指标 非甲烷总烃：0.158t/a，颗粒物：0.015t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 1、废气治理措施 施工过程中产生的废气包括构筑物基础开挖、附属设施安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。 根据《甘肃省打赢蓝天保卫战2020年实施方案》等相关政策的各项管理要求，参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），施工期大气污染防治措施如下： （1）参照“6个百分百”防治施工期扬尘污染，施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处。 （2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量； （3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量。 （4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖；废旧建筑拆除后集中堆放遮盖，尽快清运至城建部门指定的地点处理。 （5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量；土方运输车辆装载高度不得超过槽帮上沿，限速行驶，避免物料沿途撒漏。同时要按照批准路线和时限清运； （6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用密目网苫盖； - （7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业； 通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。 2、噪声治理措施 施工期噪声主要来源于施工机械及运输车辆，为降低施工噪声对周围环境及敏感点的影响，采取以下治理措施： （1）严格选用符合标准的低噪声机械及车辆，加强管理，定期对施工机械维护保养。避免带病作业及空转。严禁夜间（22：00~6：00）及中午（13：00~14:00）作业。 （2）加强运输管理，控制运输车辆速度，严禁超载；进场道路入口处设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、启动、鸣号； （3）项目北侧距离居民点较近，车辆减速慢行，避免高噪声机械多台同时运行； （4）靠近敏感点侧进行加高围挡。 随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，采取上述措施后对周围环境及敏感点影响减弱，且次以你选哪个将随着施工期的结束而消失。 3、废水治理措施 施工期间机械设备及车辆维修保养依托和盛镇现有的社会资源，施工区不设机械、车辆维修保养站及车辆清洗区。施工人员均依托当地工人，不设施工营地、食堂及工地宿舍，依托附近公厕；施工期废水主要来自于施工人员产生的盥洗废水直接泼洒降尘，对周围环境影响较小。 4、固体废物处置措施 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、土方以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计算，以施工人员10人计，施工周期2个月，则施工期施工人员产生的生活垃圾产生量为0.3t。生活垃圾收集后，定期清运至附近生活垃圾收集点。 （2）建筑垃圾 项目总建筑面积1645m2，建筑垃圾产生量按5kg/m2，产生的建筑垃圾约8.225t，统一收集后运至政府指定地点处置。 （3）土石方 本项目生产车间均为钢结构，土方主要来源为平整场地，土方产生量约300m3，部分用于绿化，剩余部分运至城建部门指定地点处理。 综上所述，施工期各类固体废物处置规范有效，对周围环境影响较小。 5、生态环境保护措施 拟建项目场地较为平整，评价区域内无天然珍稀野生植物和野生动物，也无需要保留的文物古迹及古树名木，项目主要生态影响表现为由于土建过程中需场地开挖而产生的临时开挖区及填土区对目前相对稳定的土壤重新产生扰动、临时堆土场可能产生的水土流失的影响，但影响的程度和范围有限，且此种影响随着施工期的结束逐渐消除。 - 施工期由于开挖平整等系列工作，致使土地表层松散，下雨容易造成水土流失。通过合理设置临时堆存点，分段施工时及时将各段地表夯实，并对临时堆土及粉状材料进行覆盖等措施，可有效控制施工过程中造成的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 （一）污染源核算及措施 本项目运营期产生的废气主要为挤出造粒阶段熔融（180℃）产生的非甲烷总烃及塑料破碎粉尘。 （1）非甲烷总烃 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目年用塑料农膜5200t，由于回收的塑料农膜中含有杂土等，因此本项目原料按5000t计，非甲烷总烃产生量为1.75t/a。 A、非甲烷总烃有组织产生与排放分析 非甲烷总烃废气主要是在塑料颗粒熔融挤出的过程中产生的，要求在热融机上方安装集气罩，上述集气罩用管道串联，并在管道末端安装引风机（每个集气罩安装一个引风机，总风量为8000m3/h），通过活性炭吸附+光氧催化处理后，通过直径50cm、高20m（周围200m内最高建筑15m，排气筒至少高出建筑物3m，本项目定为20m）排气筒排放。项目每年运行10个月，每天运行10h，集气罩收集率为90%，活性炭+光氧催化去除率为90%，则通过上述工艺处理后，非甲烷总烃经处理后有组织排放量为0.158t/a，本项目非甲烷总烃的排放浓度为6.63mg/m3，排放速率为0.053kg/h；该排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 非正常工况下非甲烷总烃的排放浓度为66.3mg/m3，排放速率为0.53kg/h。该排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值，但不符合环保要求，要求建设单位定期检查，防治非正常工况下废气排放。 B、非甲烷总烃无组织产生与排放分析 本项目运行过程主要废气污染源为挤塑造粒产生的有机废气，该废气采用集气罩收集，废气收集效率Error: Reference source not found%，剩下10%为无组织排放，无组织排放量为0.175t/a，排放速率为0.058kg/h。 （2）粉尘产生与排放分析 A、粉尘有组织产生与排放分析 干法破碎： 根据建设单位提供资料，约有二分之一原料（2500t/a）采用干法破碎，根据《逸散性工业粉尘控制技术》物料加工破碎筛分粉尘产生量为0.15kg/t原料计，则粉尘产生量为0.375t/a。 破碎粉尘采用“集气罩+布袋除尘器”进行收集处理，通过20m高排气筒排放。除尘系统除尘效率可达99.9%，设集气罩收集效率可达90%，风机量约为6000m3/h，则通过上述工艺处理后，粉尘有组织排放量为0.00034t/a，排放浓度为0.02mg/m3，排放速率为0.0001kg/h。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 湿法破碎： 废旧塑料破碎后进入清洗工序，破碎机破碎方式为带水破碎，破碎产生的粉尘全部进入水中，产生的粉尘没有明显的排放。 B、粉尘无组织产生与排放分析 项目粉尘采用“集气罩+布袋除尘器”进行收集处理，废气收集效率Error: Reference source not found%，剩下10%为无组织排放，无组织排放量为0.0375t/a，排放速率为0.0125kg/h。 大气污染物有组织排放核算见表4-1， - 表4-1 大气污染源排放统计表 污染源; 污染因子; 产生情况; 防治措施; 排放情况; 允许排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 措施; 风机风量 （m3/h）; 处理效率 （%）; 排气筒; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 高度 （m）; 内径 （m）; 出口温度 （℃）. 挤塑造粒有机废气; 有组织 排放; 非甲烷总烃; 66.3; 0.525; 1.575; 集气罩+活性炭吸附+光氧催化; 8000Error: Reference source not found; 90; 20; 0.5; 25; 6.63; 0.053; 0.158; 100; 10. 无组织 排放; 非甲烷总烃; —; —; 0.175; —; ——; —; —; —; —; —; 0.058; 0.175; 4.0; —. 原料破碎粉尘; 有组织 排放; 颗粒物; 18.75; 0.1125; 0.3375; 集气罩+布袋除尘; 6000; 99.9; 20; 0.5; 25; 0.02; 0.0001; 0.00034; 30; —. 无组织 排放; 颗粒物; —; 0.0375; —; —; —; —; —; —; —; 0.0125; 0.0375; 1.0; —. （二）措施可行性分析及达标性判定 （1）熔融废气（非甲烷总烃）：本项目非甲烷总烃气体采取集气罩+活性炭吸附+光氧催化处理通过直径50cm、高20m排气筒排放。 1）技术可行性分析 根据文献资料《有机废气治理技术的研究进展》（易灵，四川环境，2011.10，第30卷第5期），目前国内外治理有机废气比较普遍的方法有吸附法、吸收法、氧化法、生物处理法等；本项目采取活性炭吸附处理有机废气。本项目采用活性炭处理。 活性炭吸附原理是利用固体本身的表面作用力，将流体中的某些物质吸附并集中于固体上的程序。吸附法的最大特点，是能在符合经济条件的操作范围内，几乎可完全除去气流中的有机成份，直至吸附剂容量达到饱和为止。活性炭是一种很细小的炭粒但有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 活性炭吸附+光氧催化装置 引风机 20m排气筒 达标排放 图4-1 有机废气治理工艺流程图 回收机 有机废气 2）运行稳定性 根据交通大学环境工程研究所对活性炭吸附塔操作绩效自我评估制度手册，固定床式活性炭吸附装置对有机物质的吸附效率及活性炭的更换频率统计见4-2。 4-2 活性炭更换时间及对有机物质的吸附效率关系表 吸附效率 有机物质; 90%; 70%; 10%以下. 有机物; 10天; 38天; 69天. 根据调查，活性炭吸附有机废气初始净化效率在90%以上，1个月后净化效率约为70%，当活性炭吸附容量达到饱和后（约2个月左右），如不及时更换，其处理效率将下降到10%以下。活性炭处理效率与活性炭更换时间有直接关系，活性炭需定期更换，方可保证其净化效率。要求项目活性炭更换周期为1次/半月。 3）达标排放可靠性 非甲烷总烃采用集气罩+活性炭吸附+光氧催化处理，通过20m高排气筒排放，集气罩收集率为90%，活性炭吸附+光氧催化处理去除率为90%，则通过上述工艺处理后，非甲烷总烃经处理后有组织排放量为0.158t/a，排放浓度为6.58mg/m3，排放速率为0.053kg/h；非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 （2）破碎粉尘：破碎环节配有集气罩，收集废气进入布除尘器处理，除尘系统除尘效率可达99.9%，设集气罩收集效率可达90%，风机量约为6000m3/h，则通过上述工艺处理后，粉尘有组织排放量为0.00034t/a，排放浓度为0.02mg/m3，排放速率为0.0001kg/h。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 （3）无组织废气：项目设备均位于封闭车间，无组织废气少量逸散。 （三）废气排放环境影响 - 本项目非甲烷总烃气体采取集气罩+活性炭吸附+光氧催化处理通过直径50cm、高20m排气筒排放；干法破碎采用布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放，有效减少了大量污染物的产排，使其达标排放，且项目无组织逸量小，项目所在区域较为空旷，环境质量现状较为良好，污染物排空后很快扩散，对环境空气质量影响较小。 - （四）大气监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期废气提出以下监测计划，具体见表4-3。 表4-3 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 有组织废气; 有机废气排气筒出口; 非甲烷总烃; 半年1次; 具有CMA认证的环境监测机构; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值. 破碎粉尘排气筒出口; 颗粒物; 半年1次; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值. 无组织废气; 厂界上风向一处，下风向2处; 非甲烷总烃、 颗粒物; 半年1次; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准. - 2、废水 （1）废水产排分析 运营期废水包括清洗废水、冷却废水及生活污水。 1）清洗废水 项目生产废水主要来自废旧塑料清洗工序和挤出后聚乙烯冷却工序，清洗废水产生量约182.7m3/d，经类比同类型项目中相关数据，确定废水中各污染物浓度约为COD：300mg/L、氨氮：2.5mg/L、BOD：100mg/L、SS：1000mg/L。 2）冷却废水 根据建设单位提供资料，项目塑料挤塑造粒机组冷却用水量为10m3/d，该冷却废水的水质基本没有受到污染，仅水温升高。 3）生活污水 项目运营期的生活污水主要包括工作人员的盥洗废水及食堂废水，污水中各主要污染物浓度约为COD：400mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：45mg/L，BOD5：200mg/L。参考《甘肃省行业用水定额（2017修订本）》，生活用水量按60L/人·d计，劳动定员10人，年生产天数300d，则用水量约为0.6m3/d，污水产生量按用水量的80%计，生活污水排放量约为0.48m3/d（144m3/a）。 （2）废水治理及达标性分析 清洗废水产生量约182.7m3/d，经混凝沉淀池处理后，可循环使用。厂区内设水厕、化粪池，定期清掏拉运至和盛镇污水处理厂进行处理。 1）清洗废水 考虑到废旧塑料清洗过程中，废水中可能含有大量塑料漂浮物，因此在沉淀系统之前首先设置一道格栅，以去除废水中的大块漂浮物，漂浮物中的废塑料等拣选出来后，重新用于生产中，无利用价值的废物，集中收集后，同一般固废处理。保证后续处理构筑物的正常运行，并有效减轻处理负荷；沉淀池为混凝沉淀池，第一级为初沉池，第二级为絮凝沉淀池，要求投加絮凝剂，以加速大颗粒物的沉降，第三级一般为清水池，经混凝沉淀池沉淀后，该废水可循环利用与废旧塑料的清洗。项目沉淀池总容积为200m3，要求废水在池内的停留时间为24h。 2）生活污水 项目运营期职工生活废水产生量约为0.48m3/d、144m3/a，生活污水水质简单，厂区设水厕、化粪池，定期清掏拉运至和盛镇污水处理厂进行处理。 3）冷却水 冷却水经水池（10m3）收集冷却后循环使用。 4）雨水 厂区设100m雨水导排渠，雨水收集在沉淀池中回用于原料清洗。 （3）依托可行性 项目厂区原为甘肃三合塑胶科技有限公司PVC管材生产，现已停产，厂区原有三级沉淀池200m3，可以依托处理清洗废水； 生活污水依托和盛镇生活污水处理应急工程处理，和盛镇生活污水处理应急工程处理位于宁县和盛镇和盛村东沟头塬边南侧，项目总占地面积2000m2（3.0亩）。处理规模1250m3/d。污水处理工艺采用高级催化氧化/流离球复合技术。街区原有雨污分流管网已敷设至和盛村四组，2017年9月委托河南源通环保工程有限公司编制了《庆阳市马莲河流域和盛镇生活污水应急处理工程环境影响报告表》，同年12月宁县环保局对和盛镇生活污水应急处理工程环评报告表进行了批复，批复文号（宁环发[2017]347号）。2018年3月开工建设，2019年2月工程竣工并进行调试，2019年8月进行验收监测，完成建设项目竣工环境保护验收监测报告，已正常运行。现正进行提标改造，改造后污水处理规模2500m3/d。出水水质达到《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表4-4 项目废水污染物排放情况一览表 废水; pH; COD; BOD; SS; NH3-N. 生活污水 144m3/a; 浓度（mg/L）; /; 400; 200; 250; 45. 产生量(t/a); /; 0.058; 0.029; 0.036; 0.006. 污水处理厂进水标准标准值; 浓度（mg/L）; 6~9; 550; 250; 300; 90. 污水处理厂出水标准; 浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 根据上表对照，项目污水排放浓度满足和盛镇污水处理厂进水标准，依托可行。 3、噪声 （1）污染源核算及措施 项目生产过程中产生的噪声主要来源于破碎机、甩干机、水泵、风机、切粒机、造粒机、上料机等，设备声级在60～90 dB（A）（距声源1m处），持续时间20h/d。主要噪声污染源源强及措施相关参数见表4-5。 表4-5 主要噪声污染源及源强及相关参数一览表 序号; 设备名称; 源强dB(A); 治理措施; 采取降噪措施后噪声值dB(A). 1; 破碎机; 80~90; 室内、减震基础; 65. 2; 造粒机; 70~75; 室内、减震基础; 50. 3; 水泵; 60~70; 室内、减震基础; 55. 4; 风机; 75~80; 室内、减震基础; 55. 5; 切粒机; 75~85; 室内、减震基础; 60. 6; 挤出机; 85~90; 室内、减震基础; 65. 7; 甩干机; 60~70; 室内、减震基础; 55. 8; 送料机; 60~70; 室内、减震基础; 55. （2）影响分析及达标性判定 1）预测模式 本次评价对厂界噪声采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的推荐模式进行预测。 ①噪声点声源距离衰减公式 LA(r) =LA(ro)-20lg(r/ro) 式中：r、ro——距离噪声源的距离，m； LA(r)、LA(ro)——距离噪声源r、ro处的A声级，dB(A)； ②噪声源叠加公式 式中L——总声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A) n——噪声源数。 ③声环境影响预测步骤 A.建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。 B.根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 2）预测参数 厂区只在昼间运行，在预测模式计算中，考虑空气和地面的衰减作用。 3）预测结果 采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。厂界及敏感点噪声预测结果见表4-6、4-7。 - 表4-6 厂界噪声预测值一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 47.35; 昼间65 夜间55; 达标. 2; 南厂界; 51.92; 达标. 3; 西厂界; 43.81; 达标. 4; 北厂界; 45.05; 达标. 依据预测结果，项目主要噪声源通过厂房隔音、加装防震基座、软连接，及距离衰减后，在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，夜间不生产。 - 表4-7 敏感点噪声预测值一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 1; 东侧20m处居民; 21.3294; 53.7; 53.7; 昼间60; 达标. 2; 西侧34m处居民; 21.29042; 53.3; 53.3; 达标. 3; 北侧47m处居民; 11.6; 51.3; 51.3; 达标. 根据计算，厂外敏感点处噪声未超标，厂界噪声对周围声环境影响在可接受范围内。 （3）噪声防治措施 1）购置低噪声设备，夜间不生产； 2）各个生产线都在生产车间内，在生产时应关闭门窗。 3）噪声设备安装时设置独立基座和减震垫； 4）加强高噪声车间外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪； 通过对噪声设备采取以上的降噪措施后。厂界噪声预测均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准的要求。 （4）监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-8。 表4-8 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 噪声; 厂区四周各布置1个监测点; 等效连续A声级; 每季度1次，每次2d，昼夜各2次; 具有CMA认证的环境监测机构; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 固体废物 （一）污染源核算 （1）生活垃圾 项目实施后生活垃圾主要来源为工作人员，运营期工作人员为10人，在厂区食宿，生活垃圾产生量按1kg/人▪d计，则生活垃圾年产量为3t；生活垃圾收集后运至附件生活垃圾收集点处理。 （2）污泥 污泥主要包括生产废水综合沉淀污泥，污泥量按照下式估算： W=Q·(C1-C2)·10-6 式中：W——沉淀污泥产生量，t/d； Q——废水处理量； C1、C2——进、出口悬浮物的浓度，mg/L。 沉淀池进水水质SS≈500mg/L，出水水质SS≈25mg/L，计算得W=38.37t/a（绝干污泥）。污泥中主要成份为泥沙及塑料纤维，属于普通固废，采用排泥泵抽至板框压滤机脱水，过程中加入聚丙烯酰胺（1%污泥量）（3‰水溶液），处理后污泥含水率＜60，运至垃圾填埋场填埋填埋。污泥处理工艺见图4-2。 图4-2 污泥处理工艺 （3）杂土 杂土主要为分拣阶段产生，根据物料平衡年产生量约154.68吨；属于一般固废，集中收集后运至和盛镇生活垃圾填埋厂处理。 （4）废活性炭 根据经验数据，1kg活性炭可以吸附0.3kg非甲烷总烃，本项目有组织废气产生量为1.58t/a，项目所需活性炭用量5.3t/a，废活性炭产生量为6.88t/a，废活性炭属国家危险废物名录中HW49。项目产生的废活性炭应由塑料桶装贮存在危险废物临时堆放场所，并委托有危废处理资质的单位定期转运处理。 （5）废滤网 挤出造粒工序使用的过滤网需定期更换，年产生废滤网约0.5吨，网片中余留物质中要为塑料渣，无毒无害，属一般固废，可用塑料桶装收集，由生产厂家回收。 根据以上分析，确定项目运营过程固体废物产生情况见-9。 表4-9 项目固体废物产生情况一览表 类别; 来源; 数量（t/a）; 危废编号; 处置方法. 废物类别; 废物代码; 危险特性. 危险废物; 废活性炭; 废气处理; 6.88; HW49; 900-039-49; T; 委托有资质单位处理. 一般固废; 杂土; /; 154.68; /; /; /; 运至垃圾填埋场填埋. 污泥; /; 38.37; /; /; /. 废滤网; /; 0.5; /; /; /; 由生产厂家回收. 生活固废; 生活垃圾; /; 3; /; /; /; 运至附件生活垃圾收集点. （二）污染防治措施 （1）一般固废 项目分拣过程产生的杂质、沉淀池污泥、废滤网属于一般工业固废。污泥中主要成份为泥沙及塑料纤维，属于普通固废，经板式压滤机脱水后暂存于污泥干化场（地面硬化设围墙），定期清运至附近垃圾填埋场填埋，废滤网由生产厂家回收处理。 项目设垃圾收集箱收集生产固废，新建污泥干化场（20m3），一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单要求。具体如下： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。 ③按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)要求设置环境保护图形标志。 （2）危险废物 项目废活性炭、废润滑油为危险废物委托具有相应资质的处理单位进行安全处置。建设单位应在试生产前落实处置单位（与有相关资质的单位完成签约），避免生产后因没有落实处理单位而使固废长期堆放产生二次污染问题。对危险废物实行从产生、收集、运输到处理的全过程进行管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对危险废物的全过程管理且应当报当地环保行政主管部门批准。 项目危废存储场所需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定，具体要求如下： ①应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求。液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm有放气孔的桶中； ②装载危险废物的容器，其材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间。 ③容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A）； ④危险废物临时贮存场所做好隔离、防水、防硒、防雨、防渗、防火处理，并设置警示标志。 ⑤由专人负责管理。 ⑥建立危险废物台账：由专门人员负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案。 ⑦公司内部制定危险废物管理制度和应急预案，危险废物管理制度包括危险废物鉴别管理制度、危险废物申报登记及台帐管理制度、危险废物储存管理制度、危险废物利用或处置管理制度、危险废物应急及培训管理规定、危险废物转移管理规定、建设项目危险废物管理规定和监测等；危险废物突发环境事件应急预案包括有效防范危险废物风险事故发生，迅速、有效地处置可能发生的突发性安全、环境风险事故，全面控制和消除污染，保障员工及周边居民的身心健康，确保环境安全。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 同时企业还应当加强对危险废物的管理，如下： ①收集、贮存、运输和处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，并按照国家有关规定进行申报登记、处置。 ②收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ③应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门报告。 （3）生活垃圾 厂区设2个垃圾桶，收集工作人员生活垃圾。 - 综上，项目固废均可得到有效处理处置，污染防治措施可行。 - 5、地下水 （1）地下水污染源 项目地下水污染源主要为沉淀池废水、生活污水、生活垃圾和工业固体废物。 （2）地下水影响途径 项目运营期环境影响因素主要为生产废水、生活污水、生活垃圾和工业固体废物，可能对地下水影响的途径主要是废水的下渗污染地下水，包括沉淀池和废水输送过程中由于渗漏引起废水下渗污染地下水；废塑料、生产固废若不加强管理，乱堆乱放，可能会通过雨水淋滤等原因下渗影响地下水。 （3）地下水污染防治措施 合理进行防渗区域划分：根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 1）重点污染防治区 指污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。本项目重点污染防治区主要包括厂区内的沉淀池、危废临时储存场所等区域。对于重点污染防治区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求进行防渗设计，粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 2）一般污染防治区 指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。本项目主要包括原料仓库、车间、厂区道路等区域。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场进行设计，粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 3）非污染防治区 指不会对地下水造成污染的区域，主要包括办公楼和绿化区等。 （4）监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-10。 表4-10 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 地下水; 下游500m; pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、总磷、BOD5; 每年2次; 具有CMA认证的环境监测机构; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水域标准. - 6、土壤 （1）土壤环境影响识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，识别建设项目土壤影响类型及影响途径，具体详见表4-11。 表4-11 土壤环境影响类型与影响途径识别一览表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; -; -; -; -; -; -; -; -. 运营期; -; -; √; -; -; -; -; -. 服务期满后; -; -; -; -; -; -; -; -. 本项目属于污染影响型项目，运营期对土壤环境的影响途径主要为清洗废水的垂直入渗。 本项目土壤环境影响源及影响因子识别情况详见变4-12。 表4-12 土壤环境影响源及影响因子识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 沉淀池; 污水处理; 垂直入渗; COD、SS、氨氮; 氨氮; 事故. （2）土壤污染防治措施 1）源头控制措施 本项目建设严格按照相关设计技术规范要求进行，确保各环保治理设施工艺及规模可以满足处理要求，避免废气、废水及固体废物处理过程中发生事故，导致土壤环境污染事件发生；同时加强管理，规范操作，减少原辅材料及固废运输过程中的扬散及散落，运行期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复。通过以上源头控制措施，可有效避免污染物泄漏排放对土壤环境的影响。 2）过程防控措施 本项目厂区内占地范围内及周边种植多排树木，形成多层防护林带，以降低废气污染的影响程度；结合厂区地质地形，因地制宜的对场区建构筑物、运输线路进行布置，场区内设计完善的废水收集及处理系统，采取硬化防渗措施及围墙等，确保不会发生废水地面漫流现象污染土壤环境；场区内进行分期防渗，具体防渗措施同地下水防渗。通过以上过程防控措施，可有效避免对土壤环境造成污染。 - 7、风险 （1）环境风险识别 环境风险识别包括物质风险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。 1）物质风险识别 危险化学品的危害特性主要包括火灾爆炸危险性、人体健康危险性以及反应危险性。本项目生产过程中并未使用有毒物质，生产原材料为废塑料（主要成份PE、PP），属于可燃物质，危险性见表4-13。 表4-13 原料危险性一览表 性能; 聚乙烯（Polyethylene）PE. 物理性能; 为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。. 力学性能; 聚乙烯的力学性能一般，拉伸强度较低，抗蠕变性不好，耐冲击性好。冲击强度LDPE>LLDPE>HDPE，其他力学性能LDPE<LLDPE<HDPE。主要受密度、结晶度和 相对分子质量的影响，随着这几项指标的提高，其力学性能增大。耐环境应力开裂性不好，但当相对分子质量增加时，有所改善。耐穿刺性好，其中LLDPE最好。. 热性能; 耐热性不高，随相对分子质量和结晶度的提高有所改善。耐低温性能好，脆性 温度一般可达-50℃以下；并随相对分子质量的增大，最低可达-140℃。聚乙烯的线膨胀系数大，最高可达（20~24）×10－5/K。热导率较高。. 燃烧性; 易燃，离火后继续燃烧，并放出与石蜡燃烧时相同的气味；燃烧时，火焰尖部呈黄色，底部呈蓝色；烟少；燃烧时边熔、边燃、边滴落。. 化学稳定性; 有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、 氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、 氢氧化钾等各种化学物质腐蚀作用，但硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。. 电性能; 无极性，所以具有介电损耗低、介电强度大的电性能优异，即可以做调频绝缘材料、耐电晕性塑料，又可以做高压绝缘材料。. 性能; 聚丙烯（Polypropylene）PP. 物理性能; 无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万到15万。成型性好，但因收缩率大为（1%-2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。. 力学性能; 结晶度高，结构规整，具有良好的力学性能，其强度和硬度、弹性都比较好，但在室温和低温下冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。. 热性能; 具有良好的耐热性，熔点在164-170℃，成型范围 205-315℃，裂解温度≥350℃，制成的制品可在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不收外力的情况下150℃也不变形，脆化温度为-35℃。. 燃烧性; 丙烯具有燃烧性，易燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。. 化学稳定性; 化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀。. 电性能; 高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，具有较高的介电系数，随着温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，它的击穿电压也很高，故其抗电压、耐电弧性很好，但静电度高，与铜接触易老化。. 2）风险系统识别 本项目不负责原料及产品的运输，本次风险系统识别主要从生产装置和贮存系统进行识别。 ①生产装置风险识别 生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是废气处理设施发生故障将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有： a设计上存在缺陷； b设备质量差，或过度超时、超负荷运转； c管理或指挥失误； d违章操作； e废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。 因此，对突发性污染事故的防治对策，应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理单技能，懂得紧急救援的知识。将预防为主，安全第一的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ②贮存系统风险识别 废塑料的储存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，废塑料会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故。 ③造粒设备故障 本项目挤出造粒过程为以电加热方式单纯物理熔融变化过程，聚乙烯、聚丙烯加热温度控制在180-200℃左右，聚乙烯和聚丙烯裂解温度分别为≥300℃和350℃，在正常工况下，不会产生裂解废气。但如果实际操作中，生产设备出现故障，持续出现加热温度过高等情况，会产生裂解废气，该部分废气成分复杂，将出现环境空气污染风险。 3）风险单元识别 本项目不负责原料及产品的运输，根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定本评价的生产设施风险单元主要为储存单元（储存原料和成品的库房）和生产车间。 （2）环境风险分析 塑料厂火灾事故是屡见不鲜的，主要是因为塑料厂生产车间、仓库等设施内存放有大量可燃塑料制品，如果遇到火源就容易发生火灾事故。发生火灾事故主要原因是可燃原辅料贮运和施工过程中管理不严、人员操作不当所致。如果发生火灾事故，部分原辅料在火灾过程中会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。 本项目所用原料及产品为PE、PP塑料，PE、PP燃烧特点是易燃、离火继续燃烧，易发生火灾事故。在燃烧过程中，PE、PP燃烧生成一氧化碳、二氧化碳、含苯环化合物和炭烟尘，对环境和人身安全有很大危害。 （3）环境风险应急措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 具体措施有： 1）储存、使用过程的环境风险管理 本项目拟对储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下： ①仓库储存物存放处设置明显的标志。 ②对各类废塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑥制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 2）生产过程的环境风险管理 常用的防护措施主要有四种：遏制、泄放、抑制、隔离。其中泄放分为正常情况下的压力泄放和无火焰泄放；隔离分为机械隔离和化学隔离。主要防护设备包括：防爆板、防爆门、无火焰泄放系统、隔离阀以及抑爆系统。在实际应用中，并不是每一种防护措施单独使用，往往采用多重防护措施进行组合运用，已达到更可靠更经济的防护目的。 3）造粒设备故障风险管理 本项目热熔造粒挤出设备设置过热保护器，当设备加热温度超过预设温度时，过热保护器启动，生产设备将自动断电停止生产，防止对空气污染的风险。要求建设单位，加强设备设施维护，定期检查设备运行状况，加强对员工的培训管理，当生产设备出现故障时，应及时停止生产，并对设备进行检修，确保设备故障解除后，方可继续生产。 4）存储过程中的事故防范措施 ①加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； ③如突发火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。 （2）运行过程中的事故防范措施 ①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。 ②加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。 5）风险有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 ④建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 6）消防废水防范措施 厂区消防水必须采用独立稳定高压消防供水系统，并配备用消防栓冷却水系统及固定式泡沫灭火系统。本项目不单独建消防水池，利用本项目自建的循环回用水池作为消防水池。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 3个集气罩+活性炭吸附+光氧催化+20m高排气筒排放 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值 |
|  | 2#破碎粉尘排气筒 | 颗粒物 | 1个集气罩+布袋除尘器处理+20m高排气筒排放 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、 颗粒物 | 封闭车间 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
| 地表水环境 | 清洗废水 | SS、氨氮 | 200m3混凝沉淀池处理 | / |
|  | 生活污水 | COD，SS，NH3-N： | 水厕，化粪池（5m3） |  |
|  | 冷却水 | / | 冷却水循环水池（10m3） |  |
|  | 雨水 | / | 雨水导排渠100m，收集在沉淀池中回用 |  |
| 声环境 | 风机 | 噪声 | 室内、减震基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准 |
|  | 固定设备 | 噪声 |  |  |
| 固体废物 | 废活性炭：暂存于危废间，交有资质单位处理 杂土：收集后，置于垃圾收集箱，运至和盛镇生活垃圾厂处理 污泥：经板式压滤机脱水后暂存于污泥干化场（地面硬化设围墙），定期清运至垃圾填埋场填埋。 废滤网：收集后，置于置于垃圾收集箱，生产厂家回收 生活垃圾：厂区内垃圾桶，运附近生活垃圾收集点处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分 （1）重点污染防治区 主要包括厂区内的沉淀池、危废临时储存场所等区域。粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 （2）一般污染防治区 包括原料仓库、车间、厂区道路等区域。粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 （3）非污染防治区 指不会对地下水造成污染的区域，主要包括办公楼和绿化区等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化50m2 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）存储过程中的事故防范措施 ①加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； ③如突发火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。 （2）运行过程中的事故防范措施 ①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。 ②加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。 （3）风险有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 ④建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构的设置 为加强厂区运营环境管理，建设单位应指定环保专员，负责项目运营期的环境管理。具体职责如下： 1）按照本环评提出的各项环境保护措施，落实环境保护经费及各项环境保护措施的实施，配合当地行政主管部门、环境监测站等检查工作； 2）贯彻国家相关环境保护法律法规及标准，监督各部门对环保法律法规、标准的执行情况，并负责建立环境保护规章制度； 3）掌握各生产工序的产污环节及主要污染物，分别建立污染源档案，实行环境保护统计工作的动态管理，确保企业“三废”实现达标排放； 4）组织污染源监测计划的实施及监测资料的整编、建档工作； 5）组织环境保护知识的宣传，提高员工的环保意识； 6）监督、管理各环保设施的正常运转，定期对各环保设施进行维护，避免风险事故的发生。 2、环境管理要求 废气：非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。 设置相关环保标识，具体见表5-1。 表5-1 环保图形标志示例 序号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废水排放源; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放源; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 6; 危险废物; -. 7; 危险废物标签; 表示危险类别. |

- 六、结论

综上所述，甘肃三合塑胶科技有限公司利用废旧地膜及塑料袋年加工5000吨再生塑料颗粒项目符合相关产业政策，项目在建设、运营过程中会对当地环境产生一定的不利影响，通过采取相应的预防、减免、控制措施，各项污染物均能实施达标排放，固体废物均得到规范有效处置，项目建设运营对周围环境及敏感点影响较小。因此，本次评价认为，建设单位在切实落实本报告提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，并严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染治理设施正常运转、做好风险防范的前提下，可使本项目对环境的不利影响降至可接受水平。因此，从环保角度出发，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.00034 |  | 0.00034 | 0.00034 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.158 |  | 0.158 | 0.158 |
| 固体废物 | 废活性炭 |  |  |  | 6.88 |  | 6.88 | 6.88 |
|  | 杂土 |  |  |  | 154.68 |  | 154.68 | 154.68 |
|  | 污泥 |  |  |  | 38.37 |  | 38.37 | 38.37 |
|  | 废滤网 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①