建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     甘肃中塑天沃管业有限公司

年产8000吨聚乙烯（PE）管道项目

建设单位（盖章）：甘肃中塑天沃管业有限公司

编制日期：              2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 甘肃中塑天沃管业有限公司年产8000吨聚乙烯(PE)管道生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-621026-04-05-100069 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陶宁 | 联系方式 | 15293451616 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业园区双赢西路05号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 107度45分 17.111秒，北纬 35 度 26分 57.472秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53.塑料制品业 |
| 建设性质 | R迁建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庆阳市宁县发改局投资股备[2023]659号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 34.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.73 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 4300 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 因此，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划情况 1.1和盛镇规划情况 规划名称：《宁县和盛镇总体规划》（2010-2030年） 审批单位：甘肃省人民政府 审批文件名称：《甘肃省人民政府关于宁县和盛镇总体规划（2010-2030年）的批复》 审批文号：（甘政函〔2008〕87号） 1.2和盛工业集中区情况 规划名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2009-2020年）》审批单位：甘肃省开发区建设发展领导小组 审批文号：甘开发区领〔2010〕18号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价情况 规划环评名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》 审查单位：甘肃省环境保护厅 审查文件名称：《关于对宁县和盛工业集中区发展规划环境影响报告书审查意见的函》 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划及规划环境影响评价符合性分析 1、和盛镇规划 根据宁县和盛镇总体规划（2017-2035），本项目用地为工业用地，符合和盛镇规划要求。 2、与《宁县和盛工业集中区发展规划（2009-2020年）》符合性分析 根据宁县和盛镇总体规划（2017-2035）划定位：庆阳市建材生产及石油装备制造与维修产业辐射带的基地。主导产业为：农副产品加工业，现代轻工制造业，现代仓储、物流业。本项目属于管材生产，项目已在宁县发改局备案，符合园区主导产业政策，符合园区规划要求。 3、与《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》符合性分析 根据《宁县和盛工业集中区发展规划（2015年修编）环境影响报告书》和审查意见，和盛工业集中区是一座以现代轻工制造业、农产品精深加工、现代仓储物流业为主的现代集约型生态工业集中区，本项目为管材制造，不属于高污染行业且符合产业园区准入型项目。在采取各类环保措施后，项目对周边环境的影响轻微，因此根据规划环评报告及审查意见，结合项目特征，项目符合“轻型、低耗、轻微污染、中小企业”的产业定位和园区主导产业布局满足规划环评的符合要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 项目编制依据 甘肃中塑天沃管业有限公司原有项目位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区，租赁庆阳能源化工集团机械制造有限公司生产二区第三跨厂房，年产6000吨聚乙烯（PE）管道，项目于2021年6月完成环境影响评价报告表，2021年9月29日取得庆阳市生态环境局宁县分局关于本项目的环评批复，批复文号：宁环审发【2021】13号，批复本项目建设，项目建成后，2021年12月7日取得排污许可证，许可证编号：91621026MA74LG378E，由于厂房被其他企业租赁，本项目整体搬迁至庆阳市康盛医疗器械厂闲置厂房，搬迁距离450m，项目位置发生变化，周边环境敏感点发生变化，根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）的通知项目建设位置发生变化，属于重大变更，项目环评重新报批，因此，甘肃中塑天沃管业有限公司委托我单位编制《甘肃中塑天沃管业有限公司年产8000吨聚乙烯(PE)管道生产项目环境影响评价报告表》。 2、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》符合性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业”大项中“53塑料制品制造”小项中的“其他”。因此，本项目环评类别为“环境影响报告表”。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的鼓励类、限制和淘汰类，属于允许类，因此本项目符合国家和地方的产业政策。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于宁县和盛工业集中区，项目在环评阶段，建设单位向庆阳市生态环境局宁县分局提交《关于甘肃中塑天沃管业有限公司年产8000吨聚乙烯(PE)管道生产项目与“三线一单”对照分析的申请》，经庆阳市生态环境局宁县分局复核，项目涉及宁县重点管控单元（红色区域），要求项目建设过程中严格执行庆阳市总体准入要求中重点管控单元的空间布局约束要求和污染物排放管控要求。同时要加强施工过程管控，尽量减少扰动，合理设置施工场地，场地外禁止施工，确保生态环境功能不降低。复函文件见附件3。 因此，项目不涉及生态保护红线划定范围。 （2）环境质量底线 根据庆阳市生态环境局2023年1月公布的庆阳市2022年1-12月空气质量状况（http：//sthj.zgqingyang.gov.cn），项目涉及的庆阳市宁县2022年全年各基本污染物平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，为达标区。另外，根据引用监测资料，项目所在地的非甲烷总烃污染物符合相关质量标准，具有较大环境容量。本项目实施后对区域环境大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。 本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，项目生活污水经化粪池收集后近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网；生产废水主要为冷却水，循环利用不外排。 因此，项目对区域地表水环境影响较小，不会改变区域水环境功能区划要求，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目运行过程中所消耗的电和水均为常见能源。另外，项目用地位于工业园区，不新增占地。项目符合所在地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 依据庆阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发《庆阳市生态环境准入清单（试行）》的通知》（甘环委办发[2022]2号）文件内容，执行全省生态环境总体准入清单、国家及地方相关法律法规以及关于深入打好污染防治攻坚战的意见、关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见、甘肃省大气污染防治、土壤污染防治、水污染防治条例等要求，以及庆阳市“十四五”生态环境保护规划、深入打好污染防治攻坚战等要求，确保环境质量总体满足功能区要求。 表1-2 项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》划分环境管控单元的相符性分析 ### 环境管控单元编码; ### ZH62102620003. ### 环境管控单元名称; ### 宁县重点管控单元01-水环境工业重点管控区（宁县和盛工业园区）. ### 管控单元分类; ### 重点管控单元3. ### 管控要求; ### 本项目情况. ### 空间布局约束; ### 1.执行全省及庆阳市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求2.单元内宁县和盛工业园区严格执行园区规划环评及其审查意见对空间布局、选址的要求。不得开展违反国家法律、法规、政策要求的开发建设活动。执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45）等相关要求。; ### 1.本项目属于塑料制品制造业，符合全省及庆阳市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。2.本项目满足和盛工业集中区环评及批复对空间布局、选址的要求。本项目不属于“两高”项目。. ### 污染物排放管控; ### 1.执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。2.按照规划环评相关要求加强污染物排放管控，执行总量控制相关要求。3.执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45）等相关要求。4.完善园区污水处理、固废收集处理等基础设施建设，加强危险废物管理。; ### 1.项目生活污水经化粪池收集后近期拉运至和盛镇生活污水处理厂，待园区污水管网建成后排入园区污水管网。生产废水主要为冷却水，循环利用不外排。项目满足污染物管控要求。2.按照相应要求设置。3.本项目不属于“两高”项目。固废去向明确，满足环保要求。. ### 环境风险防控; ### 执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元环境风险防控要求。; ### 企业严格按照要求编制环境风险应急预案，落实环境风险防控与应对措施，提升风险防控能力。. ### 资源利用效率要求; ### 执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元资源利用效率要求。; ### 本项目使用能源为电能，部分水资源循环利用，满足资源利用效率要求。. 4、与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 2022年1月25日庆阳市人民政府办公室以《关于印发庆阳市“十四五”生态环境保护规划的通知》（庆政办发〔2022〕7号）发布了《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》，该规划中关于与本项目有关的相符性描述见表1-3。 表1-3 与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，实施主体功能区战略，划定并严守生态保护红线。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。重要生态功能区和生态环境敏感区等优先保护单元，要严格按照管理规定进行管控，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能；中心城区、城镇规划区和各级各类工业园区（集中区）等重点管控单元，要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题；一般管控单元要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，促进生活、生态、生产协调融合，推动区域生态环境质量持续改善和经济社会可持续发展。; 本项目所占地不涉及生态保护红线和一般生态空间; 符合. 2; 推行道路、水务等线性工程分段施工。持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施。进一步规范扬尘管控措施，严格采用合规防尘网进行场地覆盖，并及时更新老旧防尘网。加强裸露地块治理，鼓励利用新型环保抑尘剂减少扬尘来源。; 本项目施工期涉及扬尘的工期，项目施工期在厂房内，施工扬尘对环境的影响; 符合. 3; 建筑施工噪声防治。加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督。在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，确保施工噪声达标排放。科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告。; 本项目使用低噪声设备和工艺，夜间不施工，通过采取降噪措施，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准，噪声对环境影响较小; 符合. 4; 工业企业噪声防治：工业企业应合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施减轻噪声对周围环境的影响。加强对工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目产噪设备采用基础减振、消声罩、吸音棉等降噪措施，项目厂界噪声均可达标排放，满足规划的要求; 符合. 5、与相关环境管理政策符合性分析 文件名称; 具体要求; 本项目情况; 符合情况. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 以改善环境质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进 VOCS与NOX的协同减排。各地应结合产业结构特征，VOCS 排放来源等，确定本地VOCS控制重点行业，充分考虑行业利用率，生产工艺及污染物排放情况等，结合环境特点，研究制定行业生产调控措施。; 本项目位于甘肃省庆阳市正宁县和盛工业集中区，不属于重点治理地区，其生产过程会产生VOCS-NMHC，本项目不属于重点行业，且排放量较小。 项目生产过程对产生的VOCS-NMHC采用废气处理工艺为“集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒”，属于排放量较小，排放强度弱的新建项目。; 符合. 严格建设项目环境准入，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放的企业要入园区。根据环保部关于无工业园区就不能新建涉VOCS工业企业的回复，《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到的“新建涉VOCS排放的工业企业要入园区”是指全国新建涉高VOCS排放的项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装及其他工业行业VOCS排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目废气处理工艺为“集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒排放”，有效降低VOCs-NMHC无组织排放量。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目生产过程VOCS-NMHC产生量较小，采用“集气罩+UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒排放”。环评要求建设单位定期对活性炭进行更换，确保其吸附处理效率。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 对生产装置排放的含VOCS工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放，应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放。; 项目生产过程对产生的低浓度VOCS-NMHC经“集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒排放”。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 建设单位拟积极按照政策要求，定期开展环境监测，并报环保主管部门及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。及时健全环保设施运行维护规程和台账等日常管理制度，确保设施的稳定运行。及时编制本单位应急预案，报环保主管部门备案，并开展应急演练。; 符合. 7、选址环境合理性分析 本项目位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区，租赁庆阳市康盛医疗器械厂闲置厂房一座，用地为建设用地，厂址东侧1m外为盛世嘉园小区，南侧3m外为鑫露伞业厂房，西侧为空的，北侧1m外为防腐管生产厂房。项目所在地交通便利，水电等公用设施均已覆盖，依托可行，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，项目距离最近水源地为宁县和盛镇庙底村三组机井水源地，距离其二级保护区边界1.06km，位于水源地地下水流向下游；项目东侧距离居民小区较近，项目平面布置过程中将生产设备等强噪声设备布设在厂房西侧，远离居民小区一侧，项目位于工业园区内，项目运行期噪声对周边环境影响较小，项目生产线机头及熔融工段布设在全封闭车间内，生产过车中有机废气采用集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒排放，无无组织废气先经生产线封闭车间沉降，在经过封闭厂房沉降，无组织扩散至厂外的废气较少，对环境影响较小，项目运营期固废分类收集处置。采取相应措施后，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，本项目选址合理。 本项目生产所用原辅材料及产品，属于丙类物品，根据《建筑设计防火规范》，丙类厂房距民用建筑防火距离不小于12m，根据现场调查，项目所在车间距离附近最近农户距离20m，满足防火距离要求，根据防火规范要求，丙类厂房与甲类厂房防火距离不小于20m，根据项目所租赁厂房的特殊性，要求与能源集团沟通，本项目所在车间生产线20m范围内禁止从事甲类物品储存、生产活动。项目周围环境关系见附图2。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置 本项目位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区，租赁庆阳市康盛医疗器械厂闲置厂房一座，交通便利，水电等公用设施均已覆盖，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标。地理位置见图3。 2、建设内容及规模 （1）生产规模 年产各类PE管材8000吨，具体各类产品生产量根据市场需求进行。 （2）工程组成 本项目建设厂房租赁庆阳市康盛医疗器械厂闲置厂房一座，厂房为钢架结构，已建成，在场内分功能区安装设备，项目主要安装PE生产线三条，厂房布设原料堆存区、生产区、办公区、产品暂存区、不合格产品堆存区等，项目占地面积4300平方米，总投资2000万元，具体各组成内容见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程名称; 单项工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; PE管材生产线; 生产车间长宽高为110m*39m*12m，采取全封闭彩钢结构，本项目主要建设PE生产线3条，一条20~110mm管材生产线，一条110~315mm管材生产线，一条315~800mm管材生产线，位于厂房内北侧，生产线安装在全封闭小车间内小车间采用5m*5m*8m隔音板材质，将三条生产线机头至熔融工序全封闭。; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 位于厂房内西北侧，面积150m2。主要用于储存项目生产所需各类原料; 新建. 成品区; 位于厂房内南侧，面积300m2。主要用于储存项目生产的各类产品; 新建. 仓库; 位于厂房内东侧，面积80m2。主要用于存放生产模具等设备配件等; 新建. 辅助工程; 办公室; 本项目办公区租赁三间办公室，厂房内东北侧设置办公室三间内设实验室一间，主要进行产品物理性能检查，不储存化学试剂; 已建/新建. 循环水箱; 项目车间西北角配备一具10m3循环水罐，作为生产过程中冷却循环水使用. 公用工程; 供电; 从和盛园区电网接入; 已建. 供水; 由园区自来水管网接入; 已建. 供暖; 项目生产过程用热由设备自带的电加热系统提供，办公生活采用电供暖; 新建. 排水; 生活污水经化粪池预处理后近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网； 项目生产废水主要为冷却水，循环利用不外排； 项目租赁厂房进行生产，厂房外雨水依托厂区雨水倒排系统; 依托. 环保工程; 废气处理; 生产线产生废气部分安装在全封闭小车间内，原料熔融过程中产生的废气通过集气罩+UV光氧化/催化+活性炭吸附装置一套，净化熔融过程有机废气后通过一根25m排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水处理; 项目生活污水处理依托庆阳市康盛医疗器械厂已建10m3化粪池，化粪池处理后近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网；项目生产废水主要为冷却水，循环利用不外排; 新建. 噪声处理; 主要产噪设备远离环境敏感点高，噪声设备设施安装减振台座、减震垫，空压机安装隔音罩。车辆出入口改为西南侧门出入。; 新建. 固废处理; 生活垃圾：分类收集，配备垃圾箱，定期清运至项目地附近生活垃圾暂存点; 新建. 不合格管材集中收集定期外售; /. 实验室实验废料收集后交废品回收站回收; /. 废包装袋集中收集后交回厂家; /. 建危废暂存间一座，废活性炭和废UV灯管暂存于危废暂存间（5m2），最终交由有资质单位处置，危废暂存间采取重点防渗，等效粘土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s; 新建. 风险; 项目建成后编制突发环境事件应急预案并备案; /. 依托工程; 和盛生活污水处理厂; 规模为2500m3/d，距离项目地1.5公里。本项目生活污水经康盛医疗器械厂已建10m3化粪池预处理，近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网。; 已建. 3、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标表见表2-2。 表2-2 主要经济技术指标表 项目指标名称; 指标数量; 单位. 一、总用地面积; 4300; m2. 二、生产规模; 8000; t/a. 三、各分区占地面积; 1130; m2. 原料区占地面积; 150; m2. 成品区占地面积; 800; m2. 仓库占地面积; 80; m2. 四、生产区占地面积; 800; m2. 五、办公区面积; 240; m2. 办公室; 180; m2. 实验室; 60; m2. 六、车间地坪; 1200; m2. 七、劳动定员; 15; 人. 八、总投资; 2000; 万元. 4、主要设备 本项目涉及主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 一; 生产设备. 1; MFH-PE315型塑料管材挤出机; 台; 1. 2; SJA315单螺杆挤出机; 台; 1. 3; POGM0315管材挤出模具; 台; 1. 4; GDZK0315真空冷却箱; 台; 1. 5; GDZK0315喷淋冷却箱; 台; 1. 6; LDQY0315履带式牵引机; 台; 1. 7; WXQG0315无屑切割机; 台; 1. 8; GDFLJ0315成品架; 台; 1. 9; MFH-PE110型塑料管材挤出机; 台; 1. 10; SJA07538单螺杆挤出机; 台; 1. 11; POGM110管材挤出模具; 台; 3. 12; GDZK1100真空冷却箱; 台; 1. 13; GDZK110喷淋冷却箱; 台; 1. 14; LDQY110履带式牵引机; 台; 1. 15; WXQG110无屑切割机; 台; 1. 16; GDFLJ110成品架. 17; MFH-PE800型塑料管材挤出机; 台; 1. 18; SJA800单螺杆挤出机. 19; POGM800管材挤出模具. 20; GDZK800真空冷却箱. 21; GDZK800喷淋冷却箱. 22; LDQY800履带式牵引机. 23; WXQG800无屑切割机. 24; GDFLJ800成品架. 25; 收卷机; 台; 1. 26; 空压机; 台; 1. 27; 叉车; 台; 1. 二; 检测中心、实验室设备、设施. 1; 管材耐压试验机; 台; 1. 2; 拉伸强度试验机; 台; 1. 3; 差示扫描量热仪; 台; 1. 电子万能试验仪; 台; 1. 4; 哑铃制样机; 台; 1. 5; 碳黑含量分析仪; 台; 1. 6; 密度天枰; 台; 1. 7; 水分测定仪; 台; 1. 5、产品方案及物料平衡 （1）产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规格（管径φ）; 规模. 1; PE管材; 20mm; 根据市场需求生产不同规格，年总产量8000t. 2; 50mm. 3; 80mm. 4; 90mm. 5; 100mm. 6; 110mm. 7; 120mm. 8; 150mm. 9; 200mm. 10; 250mm. 11; 315mm. 12; 355mm. 13; 400mm. 14; 450mm. 15; 500mm. 16; 560mm. 17; 630mm. 18; 710mm. 19; 800mm. （2）主要原辅材料及动力消耗 项目所需的原辅材料主要为聚乙烯颗粒，实验室主要进行产品的强度等物理测试，不使用化学药剂，主要原辅材料消耗及动力消耗见表2-5。 表2-5 原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 聚乙烯颗粒; t; 8000; 外购，每袋25kg装. 2; 黑色母; t; 160; 外购，每袋25kg装. 4; 电; KWh/a; 4.52×104; 供电所供应. 5; 水; m3/a; 489; 自来水. #### 表2-6 主要原料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃爆特性; 毒性. 1; PE（聚乙烯）; 无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状物颗粒。熔点：130-145℃，分解温度：335-450℃; 可燃、受热分解放出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉状与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。; 无毒性. 2; 黑色母; 项目中所用黑色母料主要成分是炭黑，黑色颗粒状，熔点:103~350C溶指:30g/10min，五毒、无味，褐色颗粒状，有光泽，化学性质稳定。用于塑料制品生产过程中调节颜色。成品包装运输，运输途中不产生污染物，简装存储于阴凉干燥处。. 该生产线物料平衡见表2-7和图2-1。 表2-7 PE管材生产线物料平衡表 物料投入; 产品产出; 损耗或废弃物. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 聚乙烯颗粒; 8000; PE管材; 8149.15; 不合格产品; 8. 黑色母; 160; 非甲烷总烃; 2.8. /; /; /; /; 实验室实验废品; 0.05. 投入合计; 8160; 产出合计; 8149.15; 损耗合计; 10.85. - 图2-1 物料平衡图 单位：t/a 6、总平面布置 本项目生产工段位于厂区北侧，原料储存在车间西北侧，紧邻生产区，办公室位于车间东侧，循环水罐位于厂房内西北侧，产品存放区在车间南侧，不合格产品置于车间东南侧，库房、危废间设置在厂房东侧，生产车间整体功能分区明确，平面布置较合理。其他办公区租赁康盛医疗器械公司办公区三楼三间办公室。项目东侧距离居民小区较近，本项目生产设备布设在厂区西北侧，设备距离居民小区最近距离在100m之外，项目三条生产线废气产生部分设置在全封闭小车间（小车间采用5m*5m*8m隔音板材质，将三条生产线机头至熔融工序全封闭）内，现有东南侧门作为消防通道，平时关闭，厂房出入口设置在西南侧。项目优化平面布局后，运营期对周边环境影响较小。总平面布置见附图4。 7、公用工程 1）给水 本项目用水由园区供水管网提供，能够满足本项目生产和生活的要求。项目用水主要冷却循环用水和场内职工生活用水。 ①冷却用水 根据建设单位提供资料，项目塑料挤塑造粒机组冷却用水量为10m3/d，该冷却废水的水质基本没有受到污染，仅水温升高，可排入冷却塔将水温降至室温后回用，不外排。由于水汽蒸发损耗（约为用水量的10%），需补充新鲜水量1.0m3/d（300m3/a）。 ③生活用水 项目劳动定员为15人，年工作约210天，参考《甘肃省行业用水定额（2023本）》，生活用水量按60L/人·d计，则该生产线工人生活用水量为0.9m3/d（189m3/a）。 2）排水工程 项目排水主要是职工生活废水，职工生活污水产生量约0.72m3/d，依托庆阳市康盛医疗器械公司已建10m3化粪池，生活污水近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网。 项目供排水平衡情况见表2-8和图2-2。 表2-8 项目用排水情况一览表 m3/d 用水项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 排水量; 废水去向. 冷却水; 11; 1; 10; 1; 0; 循环使用. 生活用水; 0.9; 0.9; /; 0.18; 0.72; 依托庆阳市康盛医疗器械公司已建10m3化粪池，生活污水近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网. 合计; 11.9; 1.9; 10; 1.18; 0.72; /. 图图2-2 项目用排水平衡图（m3/d） 11.9 3）消防 区域设置室外消火栓。消防系统和用水系统分别设有管网系统，紧急情况下，项目设置的冷却循环水箱可作为消防水使用。 4）供电 企业用电由和盛镇供电所供给，由附近电网引入，能够满足项目用电需求。 5）供热 项目生产过程用热由设备自带的电加热系统提供，办公生活采用电供暖。 8、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 本项目劳动定员15人，其中：管理人员2人，生产工人13人。 （2）工作制度 全年生产天数为210天，采用一班工作制，每天工作24小时，厂区内不设置食宿。 9、依托工程 项目生活污水依托庆阳市康盛医疗器械公司已建化粪池进行预处理，处理后生活污水近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网。项目依托工程主要为庆阳市康盛医疗器械公司化粪池和和盛镇生活污水处理站。 和盛镇污水处理厂位于和盛镇和盛村东沟头塬边南侧，污水经过预处理、二级生物处理及深度处理系统进行再处理，处理后出水达到一级A后通过排放口排入马莲河，设计处理能力2500m3/d。污水厂现阶段处理污水量为2000m3/d，进水水质CODCr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP、pH分别为：800mg/L、350mg/L、400mg/L、100mg/L、90mg/L、6mg/L、6~9。 本项目运营期生活污水产生量为0.72m3/d，生活污水经园区化粪池预处理后污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N、pH浓度分别为：400mg/L、200mg/L、200mg/L、250mg/L、45mg/L、6~9，满足和盛镇生活污水处理厂进水水质要求，综合分析，本项目污水产生量和污水水质满足和盛镇污水处理厂处理能力和进水水质要求，本项目生活污水可依托处理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 7、工艺流程及产污环节分析 （1）施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁庆阳市康盛医疗器械厂闲置厂房，厂房已建成，本项目施工期仅涉及危废间的建设以及设备安装，根据生产需要，项目在厂房东北角新建一间5m2危废间，暂存废活性炭，项目施工期产污环节主要为危废间建设过程中产生的噪声、固废等环境影响。 （2）运营期工艺流程及产污环节 N、S N S、G、N 外售利用 图2-3 项目运营期生产工艺流程及产污环节 (1）生产工艺流程概述: ①原料混合:在高密度聚乙烯树脂原料中加入色母，实现塑料颗粒的着色、混合，然后进入料斗，外购的聚乙烯、色母粒均为颗粒，混合过程中无粉尘产生。 ②挤出机部分:由于螺杆的特点，送料段强制水冷和不对称的喂料槽，对物料的加入速度比较大，有利于物料的加入，螺杆在机筒内旋转时，将混合塑化后推向机头，从而达到压实、熔融、混炼均化，熔融温度为200℃，螺杆驱动装置采用变频调速。 A、液压传动系统：按工艺过程所要求的各种动作提供动力，并满足设备各部分所需压力、速度、温度等的要求。它主要由各种液压元件和液压辅助元件所组成，其中油泵和电机是设备的动力来源。各种阀控制油液压力和流量，从而满足注射成型工艺各项要求。 B、加热系统：用来加热料筒及注射喷嘴的，本项目设备料筒采用电热圈作为加热装置，安装在料筒的外部。热量通过筒壁导热为物料塑化提供热源，类比原项目（甘肃中塑天沃管业有限公司年产6000吨聚乙烯（PE）管道项目）的例行检测结果，年产6000吨聚乙烯（PE）管道项目与本项目生产工艺、设备、原料相同，位于同一项目地，类比可行，年产6000吨聚乙烯（PE）管道项目臭气浓度未检出，因此本类项目臭气对环境影响很小，主要污染因子为有机废气，采用集气罩+ UV光氧催化+活性炭吸附+25米排气筒排放。 ③挤出模头部分:经压实、熔融、混炼均化的混合料，由后续物料经螺杆推向模头，挤出模头是管材成型的关键部件。 ④定型冷却机用于管材的定型、冷却，定型冷却机上装有供定型和冷却的系统和水循环系统，循环水浸泡冷却，定型冷却机装有前后移动装置和左右、高低调节手动装置。 ⑤牵引机用于连续、自动的将已冷却变硬的管材从机头处引出来，变频调。 表2-9 运营期产污环节分析表 类型; 产污工序; 主要污染物. 废气; 热熔; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; 设备噪声; 噪声. 运输噪声; 噪声. 固体废物; 废气处理; 废活性炭、UV灯管. 不合格产品; 不合格产品. 包装; 废包装袋. 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 原有环境污染问题 | 本项目为整体搬迁扩建项目，原有项目位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区，租赁庆阳能源化工集团机械制造有限公司生产二区第三跨厂房，年产6000吨聚乙烯（PE）管道，项目于2021年6月完成环境影响评价报告表，2021年9月29日取得庆阳市生态环境局宁县分局关于本项目的环评批复，批复文号：宁环审发【2021】13号，批复本项目建设，项目建成后，2021年12月7日取得排污许可证，许可证编号：91621026MA74LG378E。 根据现场踏勘，原有项目建设PE生产线2条，原料熔融过程中产生的非甲烷总烃通过设备自带活性炭吸附棉吸附处理，每条生产线安装5组活性炭吸附棉，有机废气无组织排放；原有项目区生活污水处理依托能源化工集团已建50m3化粪池，近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网；高噪声设备设施安装减振台座、减震垫，空压机安装隔音罩；根据企业自行检测数据，项目厂界非甲烷总烃0.53mg/m3~0.59mg/m3，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值，臭气浓度未检出，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，原有项目运营期对周边环境影响较小。 原有厂房设备、物料等全部搬迁至本项目厂区内，无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 根据庆阳市生态环境局2023年1月公布的庆阳市2022年12月及1-12月空气质量状况（http：//sthj.zgqingyang.gov.cn），宁县2022年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物监测数据统计结果见表3-1。 表3-1 宁县区域空气质量达标性判定 区域; 污染物; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标 倍数; 达标 情况. 宁县; SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 15.00%; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 14; 35.00%; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 53; 75.00%; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 23; 65.71%; 0; 达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 4（mg/m3）; 0.8（mg/m3）; 20.00%; 0; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 160; 122; 76.25%; 0; 达标. 由统计结果可知，宁县2022年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3 六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值要求。因此，判断项目所在地区域环境空气质量属于达标区。 （2）环境空气质量补充监测 特征因子非甲烷总烃引用甘肃领越检测技术有限公司对庆阳瀚塘再生资源利用有限公司资源回收项目检测数据，检测时间为2021年8月26-28日。引用监测点位位于本项目区西北侧650m处，位于本项目区当季下风向，项目引用监测数据在三年有效期内，检测点位位于本项目区当季主导风向下风向，引用检测数据合理可行。 表3-2 非甲烷总烃监测统计情况 单位：μg/m3 检测点位; 检测时间; 检测频次. 1; 2; 3; 4. 1#下风向; 2021.8.26; 1.27; 1.17; 1.25; 1.29. 2021.8.27; 1.23; 1.21; 0.96; 1.19. 2021.8.28; 1.16; 1.11; 1.18; 1.01. GB16297-1996; 2.0mg/m3. 由上表可知，区域非甲烷总烃一次监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中1小时标准限值2.0mg/m3。 2、声环境质量现状监测与评价 2023年9月委托甘肃水木青华检测科技有限公司对项目拟建厂界及敏感点处开展声环境质量现状监测。 （1）监测时间 2023年9月23日~2023年9月24日 （2）监测项目 等效连续A声级。 （3）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （4）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 检测时间; Leq[dB(A)]检测值; 标准限值. 2023.9.22; 2023.9.23. 1#项目地厂界东侧外1m处; 昼间 （6:00-22:00）; 44.3; 44.9; 65. 2#项目地厂界南侧外1m处; 43.6; 43.4. 3#项目地厂界西侧外1m处; 42.6; 42.1. 4#项目地厂界北侧外1m处; 44.6; 44.2. 5#项目区东侧盛世嘉园小区; 43.0; 43.3; 60. 1#项目地厂界东侧外1m处; 夜间 （22:00-次日6:00）; 39.2; 40.0; 55. 2#项目地厂界南侧外1m处; 38.1; 38.4. 3#项目地厂界西侧外1m处; 39.0; 38.4. 4#项目地厂界北侧外1m处; 39.1; 38.7. 5#项目区东侧盛世嘉园小区; 39.0; 38.5; 50. 执行标准; 本次检测位执行GB 3096-2008《声环境质量标准》3类和2类区标准限值. 由上表可知，监测时期内，厂界各监测点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目区声环境质量较好。 厂界外声环境敏感点监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），项目区敏感点声环境质量现状良好。 3、地表水环境达标情况判定 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。 本项目所在区地表水为马莲河，根据庆阳市生态环境局公布的2022年5月份庆阳市河流地表水环境质量可知。监测结果见表3-4。 ## 表3-4 地表水监测结果一览表 单位：mg/L 序号; 断面名称; 所属流域; 所属水体; 断面类型; 水质目标; 水质类型. 1; 周家村; 马莲河; 马莲河; 国考; Ⅳ类; Ⅲ类. 由监测数据可知，监测点位水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅳ类标准要求，区域地表水环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，本项目厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内及声环境50m内保护目标主要为农村居住区，无生态环境保护目标。 项目厂界外500m范围内集中式水源井、分散式水源井、无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。项目主要环境保护目标统计表见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标统计表 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离厂房边界（m）; 人数; 功能; 环境敏感因子. 声环境; 盛世嘉园; 107.755891； 35.449635; E; 2; 120户; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 大气环境; 盛世嘉园; 107.755891； 35.449635; E; 2; 120户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求. 和盛润园; 107.756652；35.448294; SE; 110; 50户. 育才幼儿园; 107.755612；35.448117; S; 95; 学校. 和谐家园; 107.756577；35.446883; S; 175; 180户. 民乐家园; 107.755655；35.446915; S; 100; 280户. 宁县四中; 107.754662；35.446153; SW; 108; 学校. 好景名苑; 107.754431；35.452462; NE; 260; 80户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 本项目工艺废气排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值；具体见表3-6。 表3-6 项目废气污染物排放评价因子执行标准 污染物; 有组织排放限值（mg/m3）; 边界浓度限值 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; 4.0. - 合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m； - 生产设施应采用密闭式，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （3）废水排放标准 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。 表3-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 单位：mg/L 排放标准; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准; 6-9; 400; 500; 300; 45*; 20. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建议设置总量控制指标 非甲烷总烃：0.924t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目为迁建项目，项目租赁庆阳市康盛医疗器械厂闲置厂房。项目施工期主要为全封闭生产小车间、危废暂存间、库房、休息室、实验室建设以及设备安装，土工建设在现有厂房内施工，因此施工期对周围环境基本无影响。 - 1废气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘是项目施工期最主要的污染因素之一，本项目主要产生于全封闭生产小车间、危废暂存间、库房、休息室、实验室土建工程阶段的物料堆放、物料运输等过程，由于本项目土工在建成厂房内施工，且工程量较少，厂房内无其他工业企业，因此施工期对周边环境的影响较小。 所以在施工期，应采取切实有效的措施减少扬尘污染影响，针对项目周边环境特征及工程施工特点，环评提出以下防治措施： （1）强化施工期环境管理，提高施工人员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，缩短工期。 （2）施工场地进出道路采取洒水等防尘措施。 （3）厂房内施工时打开前后门通风，物料拉运过程中对厂区内运输道路进行洒水抑尘，同时减速慢行，减轻施工扬尘对外环境造成影响。 （4）对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等定点堆存。 （5）确保所有机械设备良性运作，减少尾气的排放量； 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘对周边环境的影响。 - 2废水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： ①加强对施工队伍管理，施工驻地的生活污水等要及时清理，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ②项目工程量较小，施工用水量不大，无废水排放； 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 3噪声污染防治措施 拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆，施工设备有装载机及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： ①施工单位必须选用符合国家有关的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 ②合理安排施工作业时间。 ③施工单位需贯彻各项施工管理制度，确保施工噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011。 - 4固体废弃物污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，及时清运至附近生活垃圾暂存点处置； (2)本项目施工期工程量较小，产生的建筑垃圾集中收集定点堆放，待项目建成一次清理； (3)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (4)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气环境影响分析和保护措施 A、正常工况废气环境影响分析和保护措施 （一）污染源核算及措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本标准规定了橡胶制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。 本标准适用于指导橡胶制品工业排污单位在全国排污许可证管理信息平台填报相关申请信息，适用于指导排污许可证核发机关审核确定橡胶制品工业排污单位排污许可证许可要求。 塑料主要由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成， 熔融工序采取电对PE颗粒加热至180-260℃，分解温度在335-450℃，温度控制在此范围内塑料不会发生裂解，仅为单纯物理变化，故无裂解废气产生；原料里无氯及氯素，不会产生二噁英及HC1。类比原项目（甘肃中塑天沃管业有限公司年产6000吨聚乙烯（PE）管道项目）例行检测报告结果，年产6000吨聚乙烯（PE）管道项目与本项目生产工艺、设备、原料相同，位于同一项目地，类比可行，年产6000吨聚乙烯（PE）管道项目臭气浓度未检出，因此本类项目臭气对环境影响很小。项目生产所用原料为干净大颗粒，混料过程中不会产生颗粒物，因此，本项目熔融工序产生的废气为少量挥发性有机气体。挤出、注塑工艺过程中产生的挥发性有机物主要是NMHC。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局编)“第十三章塑料”中推荐的废气排放系数（非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料）。本项目外购PE塑料颗粒，用于管材生产，塑料颗粒使用量为8000t/a，则NMHC产生量为2.8t/a。 （二）处置措施 A、非甲烷总烃有组织产生与排放分析 非甲烷总烃废气主要是在塑料颗粒熔融挤出的过程中产生的，热熔机设置在独立密闭车间内，车间安装引风机（总风量为5000m3/h）收集有机废气，采用集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附处理后，通过25m高排气筒排放（项目200m范围内最高建筑为东侧居民楼，楼高21m，其烟囱应高出最高建筑物3m以上）。项目每年运行7个月，每天运行24h，集气罩收集率为50%，根据《 塑料制品行业系数手册》，UV光氧化/催化+活性炭吸附装置去除率为24%，则通过上述工艺处理后，非甲烷总烃经处理后有组织排放量为0.924t/a，本项目非甲烷总烃的排放浓度为36mg/m3，排放速率为0.18kg/h；该排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 B、非甲烷总烃无组织产生与排放分析 本项目运行过程主要废气污染源为挤塑造粒产生的有机废气，该废气采用集气罩收集，废气收集效率50%，剩下50%为无组织排放，项目无组织废气经生产线封闭车间和封闭厂房沉降，封闭厂房沉降效率为60%，无组织排放量为0.224t/a，排放速率为0.044kg/h。 - 影响分析 本项目废气主要为熔融工序产生的非甲烷总烃，包括有组织和无组织。 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模型AERSCREEN进行项目影响分析。 表4-1 项目有组织废气估算参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 生产车间排气口; 107.754442; 35.449318; 25; 0.5; 8.28; 常温; 5040; NMHC; 0.18. 表4-2 项目无组织废气估算参数一览表 名称; 面源中心坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源半径/m; 顶点数或遍数; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 生产车间; 107.754297; 35.448905; 1270; 60; 4; 10; 5040; NMHC; 0.044. 根据污染物排放参数采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模式AERSCREEN计算结果如下。 表4-3 项目有组织废气估算一览表 下风向距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度Ci（μg/m³）; 占标率Pi（%）. 50; 6.936; 0.35. 100; 11.3; 0.57. 200; 7.781; 0.39. 400; 4.554; 0.23. 500; 3.843; 0.19. 1000; 2.503; 0.13. 2000; 1.53; 0.08. 2500; 1.404; 0.07. 下风向最大浓度; 11.3; 0.57. 下风向最大浓度出现距离; 100; 100. D10%最远距离; 0; 0. 表4-4 项目无组织废气估算一览表 下风向距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度Ci（μg/m³）; 占标率Pi（%）. 50; 78.85; 3.94. 100; 79.69; 3.98. 200; 40.26; 2.01. 400; 24.91; 1.25. 500; 22.84; 1.14. 1000; 18.11; 0.91. 2000; 14.45; 0.72. 2500; 13.05; 0.65. 下风向最大浓度; 96.79; 4.84. 下风向最大浓度出现距离; 75; 75. D10%最远距离; 0; 0. 表4-5 废气最大地面浓度及占标率 污染源; 污染物; 浓度（μg/m³）; Pmax（%）; D10%（m）; 评价等级判定. 熔融排气口; 非甲烷总烃; 11.33; 0.57; 0.0; 三级. 生产车间; 非甲烷总烃; 96.79; 4.84; 0.0; 二级. 本项目熔融工序有组织排放的NMHC的下风向最大地面浓度出现在100m处，最大地面浓度11.33ug/m3，占标率为0.57%；车间无组织排放的NMHC的下风向最大地面浓度出现在75m处，最大地面浓度96.79ug/m3，占标率为4.84%。 B、正常工况废气环境影响分析和保护措施 项目非正常工况主要指UV光氧化/催化+活性炭吸附装置失效，有机废气收集后未经处理直接排放，根据计算，非正常工况下有机废气排放速率0.28kg/h，排放浓度为56mg/m3，废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 （四）措施可行性分析判定 （1）废气收集 本项目熔融造粒位于单独封闭车间，在不影响生产工艺前提下，集气罩边缘向下延伸，形成一个局部半密闭空间，尽量提高废气的捕集效率，微负压收集。项目设置的矩形集气罩规格为：1m×0.5m，将有机废气产生工段半封闭，距离污染产生源的距离取0.3m，此距离下集气罩收集效率最大，其废气收集系统的控制风速设置为0.5m/s~1.5m/s。 集气罩风量计算公式为： Q=k（a+b）×h×V0×3600 其中：Q——风量，m3/h k——安全系数1.4 （a+b）——集气罩（2个）周长，m h——罩口至污染源的距离，m V0——污染源气体流速，m/s，本项目取1.0m/s 则本项目集气罩所需的风量为4536m3/h，考虑管道的损耗，本项目拟设置风机风量为5000m3/h。 由于本项目的生产车间为封闭式，设计收集风量较为充足，因此，本项目废气收集率可达50%。 （2）处理措施 有组织废气：非甲烷总烃气体采取集气罩+UV光氧化/催化+活性炭吸附装置处理通过高25m排气筒排放（DA001）。 无组织废气：项目设备均位于封闭车间，无组织废气少量逸散。 根据计算通过UV光氧化/催化+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃经处理后有组织排放量为0.252t/a，排放浓度为18.75mg/m3，排放速率为0.15kg/h；非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值。 本次环评废气污染治理措施可行性分析参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的推荐可行技术，具体见表4-6。 表4-6 废气污染防治可行性分析表 废弃资源种类; 主要生产单元; 主要污染物; 污染防治可行技术; 本项目; 可行性. 塑料包装箱及容器制造; 注塑成型、滚塑成型; 非甲烷总烃; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒; 可行. 与本工程有关的活性炭吸附措施相关工艺技术参数见表4-7。 表4-7 活性炭吸附设施工艺技术参数表 风量m3/h; 5000. 初始装填量（t）; 0.1. 外形尺寸（mm）; 600*1250*1250. 活性炭种类; 比表面积大（800~1000m2/mg），微孔结构均匀的蜂窝状活性炭. 碘值; 1000. 再生周期; 活性炭使用时间长短，根据排出气体中的含量和生产时间长短而定，更换周期一般为半个月。. 根据调查，活性炭吸附有机废气初始净化效率在90%以上，如不及时更换，其处理效率将下降到10%以下。活性炭处理效率与活性炭更换时间有直接关系，活性炭需定期更换，方可保证其净化效率。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类企业的活性炭吸附运营情况：“平均1t活性炭可吸附250-350kg的有机废气”本次环评按照1t活性炭可吸附300kg的有机废气来计算，年处理有机废气量0.336t/a，根据《 塑料制品行业系数手册》，活性炭吸附有机废气效率为21%，活性炭年处理有机废气量0.294t/a，废活性炭年用量0.98t/a，本项目设备活性炭量为100kg，本项目活性炭要求项目活性炭更换周期为1次/515小时。 - 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中规定，设置的排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m，本项目东侧盛世嘉园7层21m，因此本项目排气筒设置高度为25m，排放的污染物对周围环境影响较小，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中规定，设置合理。 （五）排放口基本信息 本项目主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物，各污染环节污染物参数见表4-8。 表4-8 项目有组织废气污染物参数一览表 污染源名称; 坐标; 排气筒编号; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃. 熔融排气口; 107.75444235.449318; DA001; 1269; 25; 0.5; 8.28; 常温; 0.15. - （六）大气监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期废气提出以下监测计划，具体见表4-9。 表4-9 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测单位; 执行标准. 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 半年1次; 具有CMA认证的环境监测机构; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值. 无组织废气; 厂界上风向一处，下风向2处; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. - 2、废水 （1）废水产排分析 运营期废水包括冷却废水及生活污水。 1）冷却废水 根据建设单位提供资料，项目塑料挤塑造粒机组冷却用水量为10m3/d，该冷却废水的水质基本没有受到污染，仅水温升高。 2）生活污水 项目运营期的生活污水主要包括工作人员的盥洗废水及食堂废水，污水中各主要污染物浓度约为pH：6-9，COD：400mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：45mg/L，BOD5：200mg/L，石油类：80mg/L，动植物油45mg/L。参考《甘肃省行业用水定额（2023）》，生活用水量按60L/人·d计，劳动定员15人，年生产天数210d，则用水量约为0.9m3/d，污水产生量按用水量的80%计，生活污水排放量约为0.72m3/d（151.2m3/a）。 （2）废水治理及达标性分析 项目运营期产生的废水主要为职工生活污水，生活污水依托庆阳市康盛医疗器械厂现有10m3化粪池，近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网。 1）生活污水 项目运营期职工生活废水产生量约为0.72m3/d、151.2m3/a，生活污水水质简单，依托现有化粪池处理后拉运至和盛镇生活污水处理厂处置。 2）冷却水 冷却水经水池（10m3）收集冷却后循环使用。 （3）依托可行性 和盛镇生活污水处理厂处理位于宁县和盛镇和盛村东沟头塬边南侧，项目总占地面积2000m2（3.0亩）。处理规模1250m3/d。污水处理工艺采用高级催化氧化/流离球复合技术。于2018年3月开工建设，2019年2月工程竣工并投入使用。2021年3月进行提标改造，改造后污水处理规模2500m3/d。出水水质达到《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 ①污水处理厂距该项目1880m，根据调查，该园区目前已敷设污水管网，待项目地管网接通后，项目产生的废水可通过污水管网进入污水处理厂。前期拉运处理。 ②根据和盛镇生活污水处理厂环评文件及批复，设计污水处理厂进水水质分别为COD550mg/L、BOD250mg/L、SS300mg/L、氨氮90mg/L。本项目污水经预处理后出水水质分别为COD348.3mg/L、氨氮15mg/L、总氮30mg/L、总磷6mg/L，满足污水处理厂进水水质要求。 ③污水处理厂设计处理规模为2500m3/d，本项目废水产生量为0.72m3/d，远小于污水处理厂处理规模。和盛镇人民政府同意项目污水进入和盛镇污水处理厂，详见附件。 综上所述，本项目废水经厂区污水处理站预处理后近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网，依托是可行的。 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），生活污水单独排放，仅需说明去向，不对其进行检测，因此本项目废水可不进行自行检测。 3、噪声 （一）声环境影响分析 （1）噪声源分析 项目噪声主要来源于各类机械设备，包括熔融挤出机、切粒机、水泵及风机等，另外有车辆运输噪声。项目产噪设别较少，声源的功率不高，且大多数声源都安置在厂房内或相应设备的室内，参照《环境噪声与振动控制工程设计导则》(HJ2034-2013)附录A中常用设备噪声源强参数。项目噪声源状况见下表。 #### 表4-11 运营期噪声源强一览表 序号; 设备名称; ## 数量; ## 距离厂界最近距离; 源强dB(A); 治理措施; 采取降噪措施后噪声值dB(A). 1; ## 风机; ## 1台; ## 20; 90; 基础减震，车间隔音; 75. 2; ## 切粒机; ## 3台; ## 18; 75. 3; ## 自动送料机; ## 1套; ## 20; 75; 65. 4; ## 空压机; ## 1台; ## 18; 80; 60. 5; ## 切割机; ## 1套; ## 15; 90; 75. 6; ## 水泵; ## 1台; ## 10; 80; 65. 7; ## 运输车辆; ## 2辆; ## /; 80; 减速、禁鸣; 65. （2）预测模式选择 将一个由多个点声源组成的复合声源，即把加工车间视为点声源。 ①点声源预测模式如下： INCLUDEPICTURE "E:\\2中企安信\\1中企项目审核\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps109D.tmp.png" \* MERGEFORMATINET Loctri=Loctro−20Lgriro−ΔLoct 式中：Loct（ri）—点声源在预测点产生的倍频带压级dB（A）； Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）； r0—参考位置至声源的距离（m）； ri—某预测点至声源的距离（m）； △Loct—附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8～25dB（A），考虑设备噪声对环境最不利情况，△Loct=8dB（A）。 ②多个声源对某预测点声能量叠加模式 Leqg=10Lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leq—某预测点总声压级，dB（A）； n—为室外声源个数； m—为等效室外声源个数； T—为计算等效声级时间。 （3）预测结果与分析 各声源经过设备基础减震、软管连接、车间内部建筑隔声以及距离衰减后，本项目夜间不生产。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-12，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-13。 #### 表4-12 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 32.7; 48.2; 1.2; 昼间; 38.1; 65; 达标. 南侧; -25.1; -16.8; 1.2; 昼间; 18.8; 65; 达标. 西侧; -39.4; 18.7; 1.2; 昼间; 45.6; 65; 达标. 北侧; -17.2; 27.8; 1.2; 昼间; 43.8; 65; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准。 #### 表4-13 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 中塑-东侧小区; 43; 43; 60; 9.5; 43.0; 0.0; 达标. 根据分析及预测结果，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。夜间不生产，对敏感点噪声贡献值较低，本项目运行期产生的噪声对周围环境影响较小。 （二）污染防治措施： 项目运营期生产设备噪声源位于封闭的车间内。项目噪声设备主要有熔融造粒机、水泵及风机等。噪声防治对策应该主要从声源上降低噪声和从噪声传播途径上进行，建议企业采取如下降噪措施： （1）控制设备噪声 设备选型时尽量选用低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座，通过车间的隔声和安装减振底座等措施后，可降低噪声源强，消声量取20dB（A）。 （2）合理布局 在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将高噪声设备放置在厂区中间、集中管理、远离办公生活区及周边环境敏感保护目标，充分利用距离衰减和厂房隔声作用降噪，减小对外环境的影响。 （3）基础减震 在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震等措施。对于排风管道进出口加柔性软接头，以降低分机噪声对周围环境的影响。 （4）加强建筑物隔声措施 本项目生产车间全部采用封闭式，加强了生产车间隔声作用。同时，生产操作人员配备安全防护措施，比如佩带安全帽、耳塞等措施。减少噪声伤害。 （5）运输车辆 加强运输管理，控制运输车辆速度，严禁超载；进场道路入口处设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、启动、鸣号。 （6）加强管理 加强日常生产对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。加强管理，合理安排作业时间。项目生产过程中会产生突然性噪声，对于突发性噪声，从生产工艺及管理中严格控制，减少突发性噪声的影响。 通过采取上述隔声、减震等噪声防治措施后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对周边环境及周边敏感点造成不良影响，噪声防治措施可行。 （4）监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-9。 表4-9 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 噪声; 厂区四周各布设1个监测点; 等效连续A声级; 每季度1次，每次2d，昼夜各2次; 具有CMA认证的环境监测机构; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 厂区东侧居民楼; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 固体废物 （一）污染源核算 （1）生活垃圾 项目实施后生活垃圾主要来源为工作人员，运营期工作人员为15人，生活垃圾产生量按1kg/人▪d计，则生活垃圾年产量为3.15t；生活垃圾收集后运至附近生活垃圾暂存点处理。 - 本项目管材的不合格品约为产品的0.1%，则不合格品产生量为8t/a，不合格品统一收集后，外售利用。 - 实验室实验废料 本项目对生产产品进行抽检，对产品物理性能进行检测，根据产品检测要求，实验室实验废料产生量约为0.05t/a，主要为实验使用后的产品，收集后交由废品回收站回收。 - 废包装袋，项目外购原料PE颗粒和黑色母为25kg袋装，因此项目运营期会产生废包装袋，根据计算，约为0.5t/a，此部分固废交回厂家处置。 （5）废活性炭 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类企业的活性炭吸附运营情况：“平均1t活性炭可吸附250-350kg的有机废气”本次环评按照1t活性炭可吸附300kg的有机废气来计算，吸附非甲烷总烃量为2.268t/a，则废活性炭产生量约为7.56t/a。本项目活性炭吸附装置活性炭储存量为0.15t，废活性炭属国家危险废物名录中HW49。项目产生的废活性炭应由塑料桶装贮存在危险废物临时堆放场所，并委托有危废处理资质的单位定期转运处理。 （6）废UV灯管 本项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附处理，UV光氧灯管每年更换一次，每次更换4个。 根据以上分析，确定项目运营过程固体废物产生情况见-10。 表4-10 项目固体废物产生情况一览表 类别; 来源; 数量（t/a）; 危废编号; 处置方法. 废物类别; 废物代码; 危险特性. 危险废物; 废活性炭; 废气处理; 7.56; HW49; 900-039-49; T; 委托有资质单位处理. UV光氧灯管; 废气处理; 2个; HW29; 900-023-29; T. 一般固废; 不合格产品; /; 8; /; /; /; 外售利用. 实验室实验废料; 实验; 0.05; /; /; /; 交废品回收站. 废包装袋; 原料包装; 0.5; /; /; /; 交回厂家处置. 生活固废; 生活垃圾; /; 3.15; /; /; /; 运至附近生活垃圾暂存点. 一般固体废物防治可行性分析 （1）生活垃圾 本项目职工产生的生活垃圾，将其集中收集，暂存于厂区内的垃圾筒内，由专人定期清运至附近生活垃圾暂存点暂存后由环卫部门清运处置。 （2）一般固废 本项目一般工业固废主要为不合格产品和废包装袋。不合格产品经过破碎后回用于生产，废包装袋交回厂家处置。 危险废物防治可行性分析 本项目熔融废气处理过程中产生的废活性炭、废UV灯管属于危险废物，应按危险废物的要求严格进行管理与处置。项目按规范要求新建危废暂存间，面积为5m2，地面及裙脚防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 本项目对危险废物堆放场所地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行硬化和防渗漏处理，具体措施要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水、土壤产生影响。。 危险废物处理可行性 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，项目产生的危险废物集中收集后，委托有资质单位进行处理。 综上所述，在严格按照固体废物管理法，确保固体废物在中转、运输和综合利用的过程中不造成二次污染的情况下，加强生产管理，本工程投产后产生的固体废物基本不会对当地环境造成污染影响。以上固废均被综合利用，不外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），即本项目采取固废处理措施可行。 3、污染防治措施可行性分析 以上对固体废物进行分类管理及处理，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的尽可能利用，同时也减少了废物处理所需要的费用，这样可使本项目固体废物对环境的有害影响降到最低程度。因此，上述处理或处置方法具有较强的技术经济可行性。 5、地下水和土壤 （1）地下水及土壤评价分析 ①地下水 本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价，项目类别属于Ⅳ类。根据表2评价工作等级分级表（见下表），项目不属于其中类别，所以本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 表4-11 评价工作等级表 环境敏感程度 项目类别; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. ②土壤 本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价类别其他，属于III类项目，根据现场调查，项目区土壤环境不敏感。本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （2）影响途径 项目车间全部用C30混凝土硬化，硬化厚度50cm，满足防渗要求，因此不存在地下水和土壤污染途径。 （3）地下水污染防治措施 结合建设项目生产车间的布局，根据可能进入地下水环境的各种污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治分区，提出不同区域的地面防渗方案。 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表5、表6、表7判断本项目地下水污染防渗区（详见下表4-11~4-13）。 #### 表4-12 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。. #### 表4-13 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩土层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数K≦1×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩土层单层厚度0.5m≦Mb<1.0m，渗透系数K≦1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩土层单层厚度Mb≧1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≦1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩土层不满足上述“强”和“中”条件. #### 表4-14 地下水污染防渗参照表 防渗 分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效粘土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》 （GB18598-2019）执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效粘土防渗层Mb≧1.5m；或参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB 16889-2008） 执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 污染防治分区划分根据厂区各功能单元可能泄露至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防治区、一般防治区和简单防渗区。 重点防渗区：是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生重金属、持久性有机污染物等难降解物质泄露后不容易被及时发现和处理，泄露污染较难控制的区域或部位。 一般防渗区：是指裸露于地面的地下、半地下及地上生产功能单元，发生一般物料物理泄露后容易被及时发现和处理的区域或部位。 简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。 根据上表判定，本项目污染物类型为危险废物暂存间持久性有机污染物，且污染控制难易程度均为难。因此，结合实际，厂区防渗分区分为重点防渗区和一般防渗区。 #### 表4-15 地下水分区防渗一览表 类别; 防渗部位; 防渗性能. 重点防渗区; 危险废物暂存间; 防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 一般防渗区; 生产车间; 防渗层采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于1.5m的砂石层，压实后的粘土防渗衬层饱和渗透系数应小于1.0×10-7cm/s. 7、风险 （1）环境风险识别 环境风险识别包括物质风险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。 1）物质风险识别 危险化学品的危害特性主要包括火灾爆炸危险性、人体健康危险性以及反应危险性。本项目生产过程中并未使用有毒物质，生产原材料为PE塑料和黑色母，属于可燃物质，危险性见表4-16。 表4-16 原料危险性一览表 性能; 聚乙烯（Polyethylene）PE. 物理性能; 为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。. 力学性能; 聚乙烯的力学性能一般，拉伸强度较低，抗蠕变性不好，耐冲击性好。冲击强度LDPE>LLDPE>HDPE，其他力学性能LDPE<LLDPE<HDPE。主要受密度、结晶度和 相对分子质量的影响，随着这几项指标的提高，其力学性能增大。耐环境应力开裂性不好，但当相对分子质量增加时，有所改善。耐穿刺性好，其中LLDPE最好。. 热性能; 耐热性不高，随相对分子质量和结晶度的提高有所改善。耐低温性能好，脆性 温度一般可达-50℃以下；并随相对分子质量的增大，最低可达-140℃。聚乙烯的线膨胀系数大，最高可达（20~24）×10－5/K。热导率较高。. 燃烧性; 易燃，离火后继续燃烧，并放出与石蜡燃烧时相同的气味；燃烧时，火焰尖部呈黄色，底部呈蓝色；烟少；燃烧时边熔、边燃、边滴落。. 化学稳定性; 有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、 氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、 氢氧化钾等各种化学物质腐蚀作用，但硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。. 电性能; 无极性，所以具有介电损耗低、介电强度大的电性能优异，即可以做调频绝缘材料、耐电晕性塑料，又可以做高压绝缘材料。. 2）风险系统识别 本项目不负责原料及产品的运输，本次风险系统识别主要从生产装置和贮存系统进行识别。 ①生产装置风险识别 生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是废气处理设施发生故障将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有： a设计上存在缺陷； b设备质量差，或过度超时、超负荷运转； c管理或指挥失误； d违章操作； e废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。 因此，对突发性污染事故的防治对策，应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理单技能，懂得紧急救援的知识。将预防为主，安全第一的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ②贮存系统风险识别 废塑料的储存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，废塑料会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故。 ③设备故障 本项目挤出过程为以电加热方式单纯物理熔融变化过程，聚乙烯加热温度控制在180-200℃左右，聚乙烯裂解温度为≥300℃，在正常工况下，不会产生裂解废气。但如果实际操作中，生产设备出现故障，持续出现加热温度过高等情况，会产生裂解废气，该部分废气成分复杂，将出现环境空气污染风险。 3）风险单元识别 本项目不负责原料及产品的运输，根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定本评价的生产设施风险单元主要为储存单元（储存原料和成品的库房）和生产车间。 （2）环境风险分析 塑料厂火灾事故是屡见不鲜的，主要是因为塑料厂生产车间、仓库等设施内存放有大量可燃塑料制品，如果遇到火源就容易发生火灾事故。发生火灾事故主要原因是可燃原辅料贮运和施工过程中管理不严、人员操作不当所致。如果发生火灾事故，部分原辅料在火灾过程中会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。 本项目所用原料为PE管材，特点是易燃、离火继续燃烧，易发生火灾事故。在燃烧过程中，PE燃烧生成一氧化碳、二氧化碳和炭烟尘，对环境和人身安全有很大危害。 （3）环境风险应急措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 具体措施有： 1）储存、使用过程的环境风险管理 本项目拟对储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下： ①仓库储存物存放处设置明显的标志。 ②对各类废塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑥制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 2）生产过程的环境风险管理 常用的防护措施主要有四种：遏制、泄放、抑制、隔离。其中泄放分为正常情况下的压力泄放和无火焰泄放；隔离分为机械隔离和化学隔离。主要防护设备包括：防爆板、防爆门、无火焰泄放系统、隔离阀以及抑爆系统。在实际应用中，并不是每一种防护措施单独使用，往往采用多重防护措施进行组合运用，已达到更可靠更经济的防护目的。 3）设备故障风险管理 本项目热熔挤出设备设置过热保护器，当设备加热温度超过预设温度时，过热保护器启动，生产设备将自动断电停止生产，防止对空气污染的风险。要求建设单位，加强设备设施维护，定期检查设备运行状况，加强对员工的培训管理，当生产设备出现故障时，应及时停止生产，并对设备进行检修，确保设备故障解除后，方可继续生产。 4）存储过程中的事故防范措施 ①加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定、仓库和各分区配备防火器材，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； ③如突发火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。 （2）运行过程中的事故防范措施 ①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。 ②加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。 5）风险有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 ④建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 （4）突发事故应急预案 为保证厂内人民生命财产的安全，防止环境污染，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。要求项目制定事故应急救援预案和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。突发环境事件应急救援预案主要包括以下内容： 1）应急计划区 根据项目贮存危险物品（如易燃可燃物）的品种、数量、危险性质以及可能引起火灾的事故特点，确定项目应急计划区为：原料堆棚、生产车间和成品库房。 2）应急组织机构 组织机构主要为企业成立的环境安全管理机构，由企业管理部门环保第一责任人、环保直接负责人、当地环保主管部门负责人和其他专职环境管理人员组成。 3）应急预案启动 由应急救援领导小组决定启动应急预案，同时报应急指挥部；启动后，应急救援领导小组立即转为现场指挥小组，现场应急指挥权立即交给现场应急指挥部。 4）应急救援保障 企业要划拨一定的风险应急专项资金，用于购买应急设施、设备与器材等；企业管理部门要配备一定数量的应急救援用品和相应的消防器材，并加强用品日常维护。 5）报警、通讯、联络方式 企业管理部门应设置火警电话和指令电话，一旦发生事故可随时进行联系。 6）应急救援及控制措施 项目应急抢险、救援工作应以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行，设置相应的事故应急照明设施、急救药品与器械等事故应急器具。 7）火灾应急措施 发现火灾事故后应立即切断一切火源，工作人员佩戴好护具后迅速切断泄漏点，现场其他人员立即撤离至安全区域；岗位人员应立即报火警，并及时向应急小组指挥部报告，向火灾发生区域或邻近单位提出安全防范要求；设置防火警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾造成不必要的损失和伤亡。项目消防依托园区消防系统，同时紧急情况下，本项目10m3循环水罐可作为消防用水。 8）人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 因塑料燃烧而出现火灾事故时，尽快疏散事故区人员至安全区，禁止无关人员进入事故区。一旦出现突发性的火灾事故，撤离组织计划由应急指挥部制定并组织实施，人员撤离和设备搬迁应有序按计划进行，避免造成混乱而引发次生污染及安全事故。 9）应急监测 现场应急监测由当地环境监测站负责，主要进行大气环境监测。 10）应急救援程序关闭与恢复 突发环境事件在得到有效控制，并使事故造成的后果恢复到常态，或使之得到可靠处置后，事故应急救援程序应随之关闭。如再次出现突发环境事件，则应急救援程序自动恢复。应急救援程序的启动、关闭与恢复均由应急组织机构的上一级主管部门发布。 11）应急培训计划 制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程，企业管理部门应及时并经常安排人员培训与演练，操作人员一定要经过专业培训，通过考核，持有上岗证方可上岗；同时管理部门应制订全面可靠的安全操作规范并教育职工严格遵守安全操作规程。 12）公众教育和信息 公众教育以地区应急组织机构为主，企业管理部门应急组织机构应定期向职工进行专业知识、事故风险、事故救援等方面的教育工作，使其更多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面的知识。发生事故时企业应配合当地有关部门及时向公众发布事故风险信息，以便使公众及时了解事故风险、后果、处置、救援等方面的信息。 8、环境管理 建设项目竣工并投入正常运行后，即进入运营阶段后，要将环境管理纳入企业管理的全程序中。环境管理要通过机构、人员、管理体系等一整套管理运行程序来进行。以期达到很好的管理绩效，追求尽可能良好的环境效益。建设单位应建立相应的规章制度，厂部领导对制度的执行情况进行监督检查，发现不符合的情况，及时与责任部门进行联系，要求纠正。 在项目运行过程中，企业应以相关环保法律、法规为依据，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境可持续的发展。运行期环境管理要点主要包括以下几点内容： （1）建立企业环境保护机构，充分发挥管理职能，认真贯彻执行国家及地方政府的环保方针、政策和法规；制定企业环保规划和目标；加强企业环保监督和管理工作，组织技术培训和推广环境保护先进技术。 （2）建立环保目标责任制，企业负责人对企业环保工作负总则，负责制定环保工作年度计划、环保设施的正常运行及污染事故的处理。 （3）制定企业污染源治理规划和年度治理计划，并列入年计划，认真组织实施。 （4）采取有效可行的大气、废水、噪声和固体废物污染治理措施，确保各类污染物达标排放。 （5）强化环保设施运行管理，健全管理制度： ①环保设施必须与生产主体设备同时运转、同时维护保养。 ②环保设施由专人管理，按其操作规程进行操作，并做好运行记录 ③实行环保设施停运报告制度，厂区内环保设施如发现问题要及时填写《环保设施停运报告》并上报环保机构。 （6）严格执行“三同时制度”、国家排污申报和污染物排放许可制度。 （7）及时上报环保报表，做到基础数据准确可靠。 （8）搞好环保宣传教育和和技术培训，加大环境保护力度，提高全公司职工的环境保护意识。 （9）加强企业清洁生产工作，治理好公司的污染源，减少和防止污染物的产生。 （10）加强环保档案管理，制定档案管理制度。 事故工况下环境管理要求： 为尽量避免非正常排放的发生，企业应做到如下要求来尽量避免事故发生。 （1）加强对非正常状态下排放危害的认识，建立完善的环保设施检修体制。 （2）建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；设专人对易发生非正常排放的设施进行管理，一旦出现异常，及时维修处理。 （3）如出现事故情况，应立即停产检修。 环境风险环境管理要求： （1）建设单位及其所属企业是环境风险和事故防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。 （2）企业应完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 （3）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在区域环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 （4）可能或者已经发生污染事故或其他突发性事件时，应当立即采取应急措施，防止事故发生，控制污染蔓延，减轻、消除事故影响。在重大事故或者突发性事件发生后2小时内，应向公司环保机构报告，并接受调查、处理。 9、环保投资 本项目环境保护投资估算结果见表4-17。 #### 表4-17 环境保护投资一览表 单位：万元 阶段; 环保项目; 金额. 运 营 期; 废水处理; 一座10m3的冷却塔; 2.5. 化粪池一座（10m3）; 依托. 废气处理; 生产线安装在5m*5m*8m全封闭小车间内，原料熔融过程中产生的非甲烷总烃通过集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒（DA001）排放; 20. 固废处理; 办公生活垃圾分类收集垃圾箱2个; 0.1. 一座危废暂存间5m2，危废暂存间采取重点防渗，等效粘土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s; 5. 噪声治理; 软连接、基础减震、隔声降噪等措施; 2. 空压机安装隔音罩，减震台，隔音垫; 1.5. 风险措施; 项目建成后编制突发环境事件应急预案并备案; 3.5. 合计; 34.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 生产线安装在5m*5m*8m全封闭小车间内，原料熔融过程中产生的非甲烷总烃通过集气罩+ UV光氧化/催化+活性炭吸附+25米排气筒（DA001）排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、 石油类、动植物油 | 生活污水经化粪池预处理后近期拉运至和盛生活污水处理厂处理，待园区污水管网建成后排入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  | 冷却水 | / | 冷却水循环水罐（10m3） | 不外排 |
| 声环境 | 风机 | 噪声 | 室内、减震基础，空压机加装隔音罩，减震台、隔音垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准 |
|  | 空压机 | 噪声 |  |  |
|  | 固定设备 | 噪声 |  |  |
| 固体废物 | 废活性炭：暂存于危废间5m3，交有资质单位处理 废UV灯管：暂存于危废间，交有资质单位处理 不合格产品：收集后外售利用 实验室实验废料：集中收集后交废品回收站 废包装袋：集中收集后交由厂家回收 生活垃圾：厂区内垃圾桶，运附近生活垃圾暂存点处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分 （1）重点污染防治区 主要包括厂区内的危废暂存间等区域。粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 （2）一般污染防治区 包括原料仓库、车间、厂区道路等区域。粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）存储过程中的事故防范措施 ①加强回收废物的储存管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定、仓库和各分区配备防火器材，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； ③如突发火灾，应立即采取急救措施并及时向当地环保局等有关部门报告。 （2）运行过程中的事故防范措施 ①严格操作规程，加强对生产和辅助设备定期检修，确保废气处理设施正常运行和加工过程产生的废气达标排放，冷却水循环利用。 ②加强管理，定期向当地环保主管部门及安全消防部门汇报，以便得到有效监管。 （3）风险有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 ④建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 - 消防水池建设要求 本项目消防依托园区现有消防系统，紧急情况下同时可以利用车间冷却循环水，可以满足本项目生产过程中消防需求，场内不再新设置消防水池（箱）。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、项目建成后编制突发环境事件应急预案； 2、项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求申请排污许可证书，证书申请后方可投入生产。投产后严格按照排污许可证书副本要求进行环境监测、台账管理、信息公开等工作。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，甘肃中塑天沃管业有限公司新建年产8000吨聚乙烯（PE）管道项目符合相关产业政策，项目在建设、运营过程中会对当地环境产生一定的不利影响，通过采取相应的预防、减免、控制措施，各项污染物均能实施达标排放，固体废物均得到规范有效处置，项目建设运营对周围环境及敏感点影响较小。因此，本次评价认为，建设单位在切实落实本报告提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，并严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染治理设施正常运转、做好风险防范的前提下，可使本项目对环境的不利影响降至可接受水平。因此，从环保角度出发，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.924 |  | 0.924 | 0.924 |
| 固体废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |
|  | 实验室实验废料 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.5 |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.15 |  | 3.15 | 3.15 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-