建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：甘肃鑫盛恒立建材有限公司渗水砖生产项目

建设单位（盖章）：甘肃鑫盛恒立建材有限公司

编制日期：              2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 甘肃鑫盛恒立建材有限公司渗水砖生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵辉 | 联系方式 | 18139860333 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县长庆桥镇长庆桥村一组22号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经107度45分39.521秒，北纬35度18分31.132秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业、56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 庆阳市宁县发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庆阳市宁县发改局投资股备【2023】236号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 8.3 | 施工工期 | 20天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 7275.30 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 本项目不在长庆桥工业园区规划范围内，符合国土空间总体规划。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的“鼓励类”“限制类”、“淘汰类”，属于“允许类”，因此项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 —— 优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 —— 重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 —— ―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 本项目位于甘肃省庆阳市宁县长庆桥镇长庆桥村一组22号，项目涉及宁县重点控制单元（红色区域）。 （1）生态保护红线 项目选址不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制要求全面完成减排任务，有效控制和消减污染物排放总量。 项目在落实本环评提岀的各项污染防治措施的情况下，对周围环境的影响较小，环境空气质量、环境噪声质量能符合环境功能区划要求，固废能得到有效处置，生态环境满足要求。生活污水拉运之长庆桥镇污水处理站。因此，本项目建设不会对周围环境造成较大影响，不会降低周围的环境质量，能够满足环境功能区要求，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入清单符合性分析 与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中宁县重点管控单元管控要求符合性分析见表1-2。 表1-4 本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》符合性分析表 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目 情况; 符合性分析. 宁县城镇空间; 重点 管控 单元 2 ZH62102620002; 空间布局约束; 1、严格执行园区规划环评及其审查意见对空间布局、选 址的要求。 2、不得开展违反国家法律、法规、政策要求的开发建设活动。 3、执行《关于加强高耗能、 高排放建设项目生态环境源 头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45）等相关要求。; 本项目不在工业园区范围内。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点 管控单元污染物排放管控要求。 2 总量控制相关要求。 按照规划环评相关要求加强污染物排放管控，执行总量控制相关要求 - 执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45）等相关要求。 - 完善园区污水处理、固废收集处理等基础设施建设，加强危险废物管理。; - 本项目满足甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求； - 生活污水依托长庆桥镇污水处理站处理； - 危险废物暂存于危废暂存间，交有资质单位处理; 符合. 环境风险防控; 集中区及区内企业应编制并完善突发环境事件应急预案 并加强演练，加强环境风险防控体系建设。; 本项目按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中相关要求开展突发环境事件应急预案编制工作。; 符合. 资率源要利求; 加强生产废水的重复利用，提高园区 的水资源利用效率。严禁取用地下水作为工业用水。 加强煤化工企业尾气资源高效、循环利用。; 本项目在采用自来水，冲洗水循环使用。; 符合. 综上所述，本项目运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，符合“重点控制单元”管控要求，符合甘肃省及庆阳市“三线一单”管控要求。 3、选址合理性分析 本项目位于宁县长庆桥镇长庆桥村，厂址东侧为居民，南侧为铁路，西侧为居民，北侧为公路。项目所在地交通便利，水电等公用设施均已覆盖，依托可行，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标；运营期产生的噪声、粉尘在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，本项目选址合理。项目周围环境关系见附图1。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置 本项目位于宁县长庆桥镇长庆桥村，交通便利，水电等公用设施均已覆盖，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标。地理位置见图2。 2、建设内容及规模 （1）工程组成 本项目总占地面积为10800.54m2。主要建筑内容：渗水砖生产线、路沿石生产线，配套建设办公室、堆场、配电室等辅助配套设施。 项目建设2条生产线，年产渗水砖250万块，路沿石7万块。具体各组成内容见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容. 主体工程; 渗水砖生产车间; 渗水砖生产线一条，包括输送系统、计量系统、搅拌系统、制砖等，建筑面积100m2，封闭钢结构. 路沿石生产车间; 路沿石生产线一条，包括输送系统、搅拌系统、倒模等，建筑面积50m2，封闭砖混结构. 储运工程; 水泥仓筒; 1座，100t/座，20m高，水泥储存. 原料库房; 用于存放石粉、细砂等，砖混结构，建筑面积80m2. 成品堆场; 用于存放渗水砖、路沿石，占地面积1000m2. 辅助 工程; 办公生活区; 包括办公室、员工宿舍等，砖混结构，建筑面积200m2. 公用 工程; 供电; 供电所供电，配电室10m2. 供水; 项目所有用水由自来水供给. 排水; 厂区设水厕、5m3化粪池；清洗废水经沉淀后用于生产. 环保 工程; 废水; 生活污水; 设水厕，化粪池，定期拉运至长庆桥污水处理站进行处理. 生产废水; 厂区入口设置冲洗台，冲洗废水收集后用于生产 雨污分流，设置沉淀池10m3防渗，处理后清水循环使用， 设雨水收集池20m3，厂区设100m雨水导排渠. 废气; 堆场装卸; 原料库房封闭，装卸时喷淋抑尘. 水泥筒仓; 筒仓顶部自带的脉冲除尘器（1个）处理后排放（23m高），除尘效率为99.8%. 搅拌工序; 封闭车间，人工推车运输上料，加强管理. 运输过程; 道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶. 噪声; 设备噪声; 合理布局、设备减震、加强设备维修和保养等措施。. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集筒，定期运至附近生活垃圾收集点. 沉淀池沉渣; 定期清理，回用于生产. 废品; 外售综合利用. 危废; 危废暂存间10m2. 绿化; 厂区四周进行绿化，绿化面积50m2. （2）公用工程 ①给水 项目生产、生活用水均由自来水供给，可以满足项目建设运营期用水需求。项目用水情况见表2-2。 表2-2 项目用水情况一览表 序号; 用水单元; 用水定额; 用量; 备注. m3/d; m3/a. 1; 生产用水; /; 4.78; 1147.2; 建设单位提供资料. 2; 冲洗水; 2.0m3/d; 2.0; 480; 建设单位提供资料. 3; 养护用水; 3.0m3/d; 3.0; 720; 建设单位提供资料. 4; 生活用水; 0.08m3/人·d; 1.2; 288; 《甘肃省行业用水定额（2017版）》. 合计; 10.98; 2635.2; /. 项目给、排水平衡情况见表2-3，水平衡见图2-1。 表2-3 项目水平衡图 (m3/d) 序号; 用途; 新鲜水; 循环用水; 损耗水量; 排放量. 1; 生产用水; 4.78; 0; 4.78; 0. 2; 冲洗水; 2.0; 1.8; 0.2; 0. 3; 养护用水; 3.0; 0; 3.0; 0. 4; 生活用水; 1.2; 0; 0.24; 0.96. 合计; 10.98; 1.8; 10.02; 0.96. 图2-1 项目水量平衡(m3/d) ②排水 生产废水：本项目搅拌水全部消耗，生产废水主要为搅拌机清洗废水，废水经沉淀后回用，不外排。 生活污水：采用化粪池处理后拉运至长庆桥镇污水处理站进行处理。 雨水：收集在雨水池中用于生产。 ③供暖 本项目冬季不生产，无需供暖。 ④供电 本项目用电由供电所供给，能够满足项目用电需求。 3、产品方案及物料平衡 （1）产品方案 渗水砖规格为0.3m×0.15m×0.06m、0.24m×0.02m×0.06m； 路沿石规格为0.8m×0.35m×0.13m、0.6m×0.25m×0.01m、0.5m×0.2m×0.08m； 渗水砖物料配比 石粉：砂：水泥：水=4：2：1：0.5 路沿石物料配比 石子：砂：水泥：水=4：2：1.5：0.6 （2）主要原辅材料及动力消耗 原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料消耗情况 生产线; 名称; 单位; 年用量; 来源. 渗水砖; 水泥; t/a; 1567.5; 长庆桥. 石粉; t/a; 6270; 长庆桥. 砂; t/a; 3135; 长庆桥. 水; t/a; 783.75; 自来水. 脱模剂; t/a; 0.04; 长庆桥. 路沿石; 水泥; t/a; 907.5; 长庆桥. 石子; t/a; 2420; 长庆桥. 砂; t/a; 1210; 长庆桥. 水; t/a; 363; 自来水. 脱模剂; t/a; 0.02; 长庆桥. 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硬化后强度高、硬度大，能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。主要成份：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。 砂：粒径为0.074～2mm疏松、未粘结的粒状矿物或岩石。 石：由一种或几种矿物和天然玻璃组成的，具有稳定外形的固态集合体，主要成分为二氧化硅SiO2。 脱模剂：浇注前抹在模板上的一种物质，以使浇注后模板不粘在产品表面上、不易拆模，或影响产品表面的光洁度。本项目采用甘油类脱模剂。 （3）物料平衡 - （1）渗水砖生产线 - 根据业主提供资料，渗水砖原料主要为水泥、石粉、砂、水，生产过程中只有少量废品产生，该生产线物料平衡见表2-5和图2-2。 表2-5 渗水砖物料平衡一览表 物料投入; 产品产出; 损耗或废弃物. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 水泥; 1567.5; 渗水砖; 10941.2; 废品; 110. 石粉; 6270; 水蒸气; 705. 砂; 3135; 粉尘; 0.05. 水; 783.75. 投入合计; 11756.25; 产出合计; 10941.2; 损耗合计; 815.05. 图2-2 渗水砖物料平衡图 单位t/a - 根据业主提供资料，路沿石原料主要为水泥、石子、砂、水，生产过程中只有少量废品产生，该生产线物料平衡见表2-6和图2-3。 表2-6路沿石物料平衡一览表 物料投入; 产品产出; 损耗或废弃物. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 水泥; 907.5; 路沿石; 4529.48; 废品; 45. 石子; 2420; 水蒸气; 326. 砂; 1210; 粉尘; 0.02. 水; 363. 投入合计; 4900.5; 产出合计; 4529.48; 损耗合计; 371.02. 图2-3 物料平衡 单位：t/a 4、主要生产设备 本项目涉及主要生产设备见表2-7。 表2-7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备; 规格或型号; 数量; 单位; 备注. 1; 搅拌机; /; 2; 台; /. 2; 制砖机; /; 2; 台; /. 3; 水泥筒仓; 100t; 1; 个; /. 4; 管式螺旋上料系统; /; 1; 套; /. 5; 铲车; /; 1; 辆; /. 6; 模具; /; 102; 套; /. 5、总平面布置 本项目西侧为办公生活区，生产车间位于厂区北，水泥管紧邻生产区，原料库房位于厂区西侧，整体功能分区明确，平面布置较合理。总平面布置见附图3。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为15人，每天一班制（8小时），年工作约240天，建设工期一个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 7、工艺流程及产污环节分析 （1）施工期工艺流程及产污环节 项目厂址区域交通方便，施工交通就近依托现有国道及乡镇道路，不设施工便道，招用当地施工人员，不设施工营地。施工工序及产污环节见图2-4。 图2-4 施工工艺流程及产污环节图 施工期期产污环节分析见表2-8。 表2-8 施工期产污环节分析表 类型; 编号; 产污节点; 主要污染物. 废气; G1; 基础挖、填; 颗粒物. G2; 物料运输; 颗粒物. G3; 机械设备、运输车辆; 燃油废气 （烟尘、NOX、CO、SO2、HC）. 废水; W1; 运输车辆、机械设备; 车辆、机械设备冲洗废水. W2; 施工人员; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; N1; 场地清理; 噪声. N2; 施工机械、运输车辆; 噪声. N3; 车间基础设施建设; 噪声. N4; 设备安装; 噪声. 固体废物; S1; 表层清理、基础挖填方; 弃土、建筑垃圾. S2; 施工人员; 生活垃圾. 生态破坏; E; 表层清理、基础开挖; 水土流失，植被破坏. （2）运营期工艺流程及产污环节 渗水砖工艺流程简述： 1）原料入仓：水泥采用灌装运输至厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存，石粉、砂均存于原料棚中，该过程主要产生扬尘和噪声。 2）搅拌：石粉、砂按一定比例通过装载机投入配料机，水泥直接通过螺旋输送机密闭上料至搅拌站内，搅拌机密封，因此该过程产生的污染物主要为投料粉尘与设备噪声。 3）注模成型：把搅拌好的原料注入砌块成型机中，该过程主要产生的污染物为设备噪声。 4）自然养护：砌块成型后的渗水砖运送到成品堆场进行养护。 5）成品：检验合格后出厂。 路沿石工艺流程简述： 1）投料：水泥石子、砂均采用小斗车人工输送、投料，该阶段产生的污染物为粉尘。 2）搅拌：原料加入搅拌机后，搅拌机将原料搅拌均匀。此过程产生的污染物为搅拌粉尘与设备噪声。 3）注模成型：将原料均匀布满模具，通过自动成形机压制成路沿石；此过程主要污染物为设备噪声。 4）风干养护：成型路沿石通过叉车运至成品堆场进行养护。 5）成品：检验合格后出厂。 项目生产工艺及产污环节见图2-5。 图2-5生产工艺流程及产污环节图 表2-9 运营期产污环节分析表 类型; 序号; 产污工序; 主要污染物. 废气; G1; 原料堆场; 颗粒物. G2; G2; 颗粒物. G3; 运输扬尘; 颗粒物. 废水; W1; 生产废水; SS、氨氮. W2; 职工生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; N1; 设备噪声; 噪声. N2; 运输噪声; 噪声. 固体废物; S1; 废气处理; 粉尘. S2; 废水处理; 砂石. S3; 设备维修; 机油、油桶. S4; 生产固废; 废品. S5; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目原为水泥厂，存在的环境问题主要有： 厂区地面破破损严重， 原有厂房部分坍塌，属于危房。 整改措施： 厂区地面全部重新硬化。 原有厂房全部拆除。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量现状评价 本次评价收集了庆阳市宁县2022年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物逐日监测数据（数据来源于中国空气质量在线监测分析平台历史逐日数据）进行基本污染物的环境质量现状评价，具体指标详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 年均值; 9; 14; 53; 23; 0.8; 122. 标准值（μg/m3）; 60; 40; 70; 35; 4（mg/m3）; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （2）环境空气质量补充监测 特征因子颗粒物委托甘肃清绿源环境检测有限公司进行检测，检测时间为2023年11月4-11月7日。监测点位于项目西北侧100m处。 表3-2 颗粒物监测统计情况 单位：μg/m3 检测因子; 检测点位; 检测日期; 检测结果; 限制; 评价. 总悬浮颗粒物TSP（ug/m3）; 厂界下风向; 2023年11月4日; 155; 300; 达标. 2023年11月5日; 162; 达标. 2023年11月6日; 165; 达标. 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。颗粒物检测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价区环境空气质量好。 2、声环境质量现状监测与评价 （1）监测点位布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周设6个噪声监测点位，监测点位见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备注. 1#; 厂界东; 厂界外1m. 2#; 厂界南. 3#; 厂界西. 4#; 厂界北. 5#; 西侧10m处居民; /. 6#; 东侧11m处居民; /. （2）监测时间 2023年11月4日~11月5日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测 项目; 点位名称; 测定结果（dB（A））. 2023年11月4日; 2023年11月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 噪声; 厂界东侧1m处; 45.7; 39.3; 45.8; 37.5. 厂界西侧1m处; 44.5; 38.4; 43.4; 38.9. 厂界南侧1m处; 43.5; 38.2; 42.8; 39.0. 厂界北侧1m处; 43.9; 38.7; 41.3; 37.3. 厂界北侧居民; 41.7; 36.3; 40.8; 36.7. 厂界南侧居民; 41.7; 36.2; 39.6; 35.2. 限值; 60; 50; 60; 50. 由表3-4可见，监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 敏感点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），项目区敏感点声环境质量现状良好。 3、地表水环境达标情况判定 本项目无生产废水，生活污水经化粪池收集处理后，拉运至长庆桥污水处理站进行处理，不对地表水体直接排水。 本次地表水环境现状评价引用2023年5月份庆阳市河流地表水环境质量公示。 由公示结果可知，泾河水环境各监测因子均达到地表水类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，本项目厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内及声环境50m内保护目标主要为农村居住区，无生态环境保护目标。 项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。项目主要环境保护目标统计表见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标统计表 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离厂区边界（m）; 人数; 功能; 环境敏感因子. 大气环境 声环境; 居民; 107.4502395, 35.1831518; 东侧; 11; 1户; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 居民; 107:45:19.895, 35:18:35.921; 西侧; 10; 4户. 居民; 107.4502395, 35.1831518; 东侧; 11-200; 9户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求. 居民; 107:45:19.895, 35:18:35.921; 西侧; 10-200; 8户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）。 表3-6 施工期粉尘无组织排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 运营期 项目有组织颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值，见表3-7。 表3-7 运营期有组织颗粒物排放标准 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物. 制备成型; 30 mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 厂界无组织颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值见下表3-8。 表3-8 运营期无组织颗粒物排放标准 污染物项目; 浓度限值; 备注. 总悬浮颗粒物; 1.0mg/m3; 企业边界大气污染物任何1小时平均浓度限值. （2）废水排放标准 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后拉运至长庆桥镇污水处理站进行处理，废水执行污水站进水标准。 污水处理站进水水质见表3-9。 表3-9 污水处理站进水水质表 单位：mg/L 水质指标; CODcr; BOD; SS; NH3-N; TP; pH. 进水水质; 600; 300; 200; 50; 6; 6-9. （3）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不产生大气污染物SO2、NOx，不需申请大气污染物总量控制；生活污水采用化粪池处理后拉运至长庆桥镇污水处理站进一步处理，项目运营期间无废水外排。 故项目不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 1、废气治理措施 施工过程中产生的废气包括构筑物基础开挖、附属设施安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。 根据《甘肃省打赢蓝天保卫战2020年实施方案》等相关政策的各项管理要求，参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），施工期大气污染防治措施如下： （1）参照“6个百分百”防治施工期扬尘污染，施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处。 （2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量； （3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量。 （4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖；废旧建筑拆除后集中堆放遮盖，尽快清运至城建部门指定的地点处理。 （5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量；土方运输车辆装载高度不得超过槽帮上沿，限速行驶，避免物料沿途撒漏。同时要按照批准路线和时限清运； （6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用密目网苫盖； - （7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业； 通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。 2、噪声治理措施 施工期噪声主要来源于施工机械及运输车辆，为降低施工噪声对周围环境及敏感点的影响，采取以下治理措施： （1）严格选用符合标准的低噪声机械及车辆，加强管理，定期对施工机械维护保养。避免带病作业及空转。严禁夜间（22：00~6：00）及中午（13：00~14:00）作业。 （2）加强运输管理，控制运输车辆速度，严禁超载；进场道路入口处设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、启动、鸣号； （3）项目距离居民点较近，车辆减速慢行，避免高噪声机械多台同时运行； （4）靠近敏感点侧进行加高围挡。 随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，采取上述措施后对周围环境及敏感点影响减弱。 3、废水治理措施 施工期间机械设备及车辆维修保养依托镇区现有的社会资源，施工区不设机械、车辆维修保养站及车辆清洗区。施工人员均依托当地工人，不设施工营地、食堂及工地宿舍，依托附近公厕；施工期废水主要来自于施工人员产生的盥洗废水直接泼洒降尘，对周围环境影响较小。 4、固体废物处置措施 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、土方以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目施工期为20天，施工人员按10人计，每人每天生活垃圾产生1kg，则施工期生活垃圾产生量为0.2t，收集后运至附近生活垃圾收集点处理。 （2）建筑垃圾 据类比调查，一般施工期间建筑垃圾产生量约为5kg/m2，本项目新增建筑面积为240m2，建筑垃圾产生量为7.42t。 原有废旧厂房300m3，拆除垃圾产生量约为0.8t/m2，则拆除建筑垃圾产生量约240t；施工期建筑垃圾总产生量约为240.12t，统一收集运往政府指定填埋场。 （3）土石方 由于项目区地势较为平坦，基础开挖量不大，其挖方量约为500m3，挖出的土石方大部分用于工程回填，回填量约为450m3，弃方量约为50m3，弃方全部用于后期的场地平整。在开挖的同时，在尽可能短的时间内完成回填工作，尽量减少水土流失和扬尘对环境的污染。 5、生态环境保护措施 拟建项目场地较为平整，评价区域内无天然珍稀野生植物和野生动物，也无需要保留的文物古迹及古树名木，项目主要生态影响表现为由于土建过程中需场地开挖而产生的临时开挖区及填土区对目前相对稳定的土壤重新产生扰动、临时堆土场可能产生的水土流失的影响，但影响的程度和范围有限，且此种影响随着施工期的结束逐渐消除。 - 施工期由于开挖平整等系列工作，致使土地表层松散，下雨容易造成水土流失。通过合理设置临时堆存点，分段施工时及时将各段地表夯实，并对临时堆土及粉状材料进行覆盖等措施，可有效控制施工过程中造成的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 （一）污染源核算及措施 本项目运营期废气主要为原料装卸粉尘及堆场产生的扬尘、投料粉尘、搅拌过程中产生的粉尘、运输过程中的道路扬尘。 （1）堆场及装卸过程扬尘 项目原料均存储在封闭库房，主要为装卸过程中产生，评价中考虑取设计堆存量来计算。计算公式如下： 式中：Q——卸料起尘量，kg/次 U——风速，0.5m/s M——单次卸料量，20t 计算出卸料起尘量为1.99kg/次，修正系数0.6，则卸料起尘量为1.2kg/次。物料卸料环节产生的无组织粉尘产生总量为0.56t/a，装卸时采用喷淋抑尘，经喷淋除尘后，粉尘去除效率为90%，则装卸扬尘排放量为0.056t/a。 （2）投料、输送粉尘 渗水砖生产线： 砂料、石料直接使用装载机倒入料斗内，水泥采用管式螺旋上料，再经下方的给料机运输到皮带运输机，皮带运输封闭，石料为水洗料，因此该工序粉尘主要为料斗口落料粉尘，料斗位于车间内，物料存放过程中已进行洒水抑尘，上料工序上方安装喷淋装置，可有效减少粉尘排放。粉尘产生量较少，可忽律不计。 路沿石生产线： 路沿石采用人工上料，粉尘主要来自水泥和砂上料过程中，总用量为2117.5t，按卸料起尘公式计算得，粉尘产生量约0.13t/a，搅拌机位于封闭车间，通过加强管理，车间定时清扫，粉尘逸散量约10%，则无组织排放量为0.013t/a。 （3）原料筒仓进料过程中产生的粉尘 本项目生产用水泥原料由散装罐车自带的气动系统将原料吹入原料筒仓内部，筒仓顶部均自带脉冲除尘器，除尘效率为99.8%，风机风量为5000m3/h，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数》（中册3121水泥制品制造业——产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t水泥，则项目水泥筒仓进料过程粉尘产生量约5.17t/a，产生浓度约为179.5mg/m3。进料过程产生的粉尘通过筒仓顶部自带的脉冲除尘器处理后排放，水泥粉尘排放量约为0.001t/a（年存储时间为5760h），排放浓度为0.359mg/m3，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值浓度限值要求。 （4）搅拌机搅拌过程粉尘 搅拌过程是将原料以及水一并混入搅拌机内并连续搅拌，新鲜水的加入可有效抑制原料粉尘的产生，且搅拌机位于封闭车间，产生量较少。 （5）运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 针对物料运输扬尘，出厂的运输道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，粉尘产生量较少。 （二）措施可行性分析及达标性判定 本项目运营期废气主要为装卸粉尘、原料筒仓进料过程中产生的粉尘、进料、搅拌搅拌过程中产生的粉尘、运输过程中的道路扬尘。针对其污染特性采用排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业中推荐的污染防治措施。 ①搅拌机搅拌过程产生的粉尘通过新鲜水的加入可有效抑制原料粉尘的产生，且搅拌过程处于封闭结构，仅少量粉尘溢出，对周围环境影响较小。 ②堆场全封闭，通过洒水等措施，可有效降低扬尘对周围环境的影响。 ③对原料筒仓进料过程中产生的粉尘，通过筒仓顶部均自带脉冲除尘器，除尘效率为99.8%，处理后排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值要求。 ④针对物料运输扬尘，出厂的运输道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬。 ⑤搅拌机位于封闭车间，通过加强管理，车间定时清扫。 ⑥厂界种植绿化带，减少粉尘对居民的影响。 （三）废气排放环境影响 本项目原料存储、制备、生产均位于封闭车间，同时配备洒水装置进行抑尘，符合排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业中相关污染物控制要求，项目所在区域较为空旷，环境质量现状较为良好，污染物排空后很快扩散，对环境空气质量影响较小。 - （四）大气监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期废气提出以下监测计划，具体见表4-1。 表4-1 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 无组织废气; 厂界上风向一处，下风向2处; 颗粒物; 半年1次; 具有CMA认证的环境监测机构; 砖瓦工业大气污染物排放标准（GB29620-2013). - 3、废水 （1）废水产排分析 项目运营期生产废水、养护废水以水蒸气的形式蒸发到空气中，主要的废水为生活污水和清洗废水。 ①生活污水 项目生活污水主要是员工洗漱废水，生活污水产生量为0.96m3/d（230.4m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，项目设置水厕，化粪池，定期清掏拉运至长庆桥镇污水处理站进行处理。 ②清洗废水 - 运行期间车辆及搅拌机等清洗废水产生的废水量为1.8m3/d（432m3/a）。清洗废水经过沉淀池处理后回用于生产，不外排。 （2）废水治理及达标性分析 本项目运营期废水主要为员工生活污水以及生产废水。为防治项目运营期间运行不当造成地表水体二次污染，采取以下措施： ①设备、罐车等设备产生的冲洗废水通过沉淀池（10m3）收集沉淀后循环使用，不外排。沉淀池需进行防渗处理，建设单位需定期清掏沉淀池， ②生活污水采用水厕、化粪池处理后，拉运至长庆桥污水处理站进行处理； ③项目场地雨水通过雨水导排渠、收集在雨水池（20m3）中用于生产； ④厂区按渗透系数小于1×10-7cm/s要求去实施防渗工程，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。根据建设项目工艺特点，将建设工程按重点防渗区、一般污染防渗区分别采取不同等级的防渗措施。危废暂存间为重点防渗，等效粘土防渗层≥6m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，化粪池、沉淀池为一般防渗区，防渗要求：等效粘土防渗层≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s或参照GB16889执行，生产区及其他为简单防渗区采用一般地面硬化。 （3）依托可行性 庆阳市宁县长庆桥镇生活污水处理站 宁县长庆桥镇生活污水处理站的建设规模为500m3/d，污水采用AAO+MBR 复合式工艺处理，出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2016）表1中一级A水质标准。现已投入运营，本项目生活污水产生量0.96m3/d，产生量较少，能够依托其处理。 4、噪声 （1）污染源核算及措施 项目运营期主要噪声源为搅拌机等机械设备运转时产生的机械噪声，类比同类项目相关资料，其噪声值约在75-90dB（A）之间。主要噪声污染源源强及措施相关参数见表4-2。 表4-2 主要噪声污染源及源强及相关参数一览表 序号; 高噪声设备名称; 治理前噪声源强dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 1; 搅拌机; 85; 隔声降噪; 70. 2; 皮带输送机; 70; 隔声降噪; 60. 3; 制砖机; 75; 隔声降噪、减震; 60. 4; 铲车; 85; 限速、禁鸣; 70. （2）影响分析及达标性判定 由于本项目噪声设备大部分位于室内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本评价主要预测正常生产情况下工程噪声源对厂界环境的影响，分析本项目对厂界噪声和环境噪声贡献值的影响程度。预测采用点声源随传播距离增加而衰减的公式进行计算。由于本项目产噪设备多位于室内，因此本次评价采用如下模式： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声 场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2= Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R= Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 根据本项目噪声源的分布，对厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。厂界及敏感点噪声预测结果见表4-3、4-1。 - 表4-3 厂界噪声预测值一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 50.7; 昼间60; 达标. 2; 南厂界; 52.2; 达标. 3; 西厂界; 54.3; 达标. 4; 北厂界; 55.2; 达标. 项目夜间不生产，由预测结果可知，项目投入运行后，在各项环保设施实施后，产生的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，由于生产车间震动较大，瞬时噪声较高，环评要求生产车间周围设置减震沟，厂区四周设围墙，对周围环境影响较小。 - 表4-4 敏感点噪声预测值一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 1; 西侧10m处居民; 34.3; 48.5; 48.66; 昼间60; 达标. 2; 东侧11m处居民; 29.87215; 47.2; 47.28; 达标. 根据计算，厂外敏感点处噪声未超标，厂界噪声对周围声环境影响在可接受范围内。 （3）噪声防治措施 项目运营期主要噪声源为搅拌机、运输车辆等机械设备运转时产生的机械噪声，根据其噪声特性，项目采取以下措施： ①尽先可能优选用低噪声的先进工艺和设备，对设备采取基础减震措施。 ②项目的管理人员应定期对机械设备进行检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声现象。 ③对车辆噪声厂区进出口应设置低速、禁鸣标志。 ④在厂界设围墙，栽植树木，以降低噪声对周围敏感点的影响。 ⑤合理布局高噪声设备，使高噪声设备远离居民点等声环境敏感点。 ⑥合理规划运输路线，尽可能避开敏感点，在经过敏感目标时禁止鸣笛。 拟建项目噪声源经吸声、隔声、消声、减震等措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求（昼间65dB，夜间55dB）。 （4）监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-5。 表4-5 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 噪声; 厂区四周各布置1个监测点; 等效连续A声级; 每季度1次，每次2d，昼夜各2次; 具有CMA认证的环境监测机构; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 5、固体废物 （一）污染源核算 项目生产过程中产生的固体废物主要除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、废机油、废品以及职工产生的生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 本项目生产过程中经除尘器收集到的粉尘量为5.169t/a，全部回用于生产系统。 （2）沉淀池沉渣 本项目沉淀池沉渣主要由设备清洗和车辆清洗过程产生，根据建设单位提供资料，其沉淀池内砂石沉渣产生量约为0.5t/a，回用于生产。 （3）废液压油 本项目运营期需定期更换机油，根据建设单位提供资料，废机油及油桶产生量约0.1t/a。根据国家危险废物名录，废机油属于危废，废物类别为HW08 废矿物油 与含矿物油废物。 （4）废品 根据建设单位提供资料，废品产生量约为成品1%，废品产生量约155t/a。外售综合利用。 （5）生活垃圾 本项目职工15人，厂区设置食宿，年工作日240天，生活垃圾产生量以1kg/人·d计，则本项目每天产生的生活垃圾量约15kg/d（3.6t/a）。产生的生活垃圾拉运至附近生活垃圾收集点处理。 （二）污染防治措施 项目生产过程中产生的固体废物主要除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、生产过程产生的危废以及职工产生的生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘，主要为水泥粉尘，全部回用于生产系统。 （2）沉淀池沉渣主要由搅拌机和罐车清洗过程产生，主要为水泥、砂石等沉淀物，回用于生产。次品外售综合利用。 （3）项目厂区设置食宿，厂区设置垃圾桶以及垃圾收集仓，产生的生活垃圾拉运至附近生活垃圾收集点处理。 （4）废机油属于危险废物，收集暂存于危废暂存间（防渗层为2mm厚高密度聚氯乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，防渗系数≤10-7cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）），交由有资质单位处理。 对危险废物实行从产生、收集、运输到处理的全过程进行管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对危险废物的全过程管理且应当报当地环保行政主管部门批准。 项目危废存储场所需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的有关规定，具体要求如下： ①应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求。液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm有放气孔的桶中； ②装载危险废物的容器，其材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间。 ③容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023））； ④危险废物临时贮存场所做好隔离、防水、防硒、防雨、防渗、防火处理，并设置警示标志。 ⑤由专人负责管理。 ⑥建立危险废物台账：由专门人员负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案。 ⑦公司内部制定危险废物管理制度和应急预案，危险废物管理制度包括危险废物鉴别管理制度、危险废物申报登记及台帐管理制度、危险废物储存管理制度、危险废物利用或处置管理制度、危险废物应急及培训管理规定、危险废物转移管理规定、建设项目危险废物管理规定和监测等；危险废物突发环境事件应急预案包括有效防范危险废物风险事故发生，迅速、有效地处置可能发生的突发性安全、环境风险事故，全面控制和消除污染，保障员工及周边居民的身心健康，确保环境安全。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 同时企业还应当加强对危险废物的管理，如下： ①收集、贮存、运输和处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，并按照国家有关规定进行申报登记、处置。 ②收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ③应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门报告。 - 6、土壤、地下水 根据工程分析，本项目地面生产区均进行防渗处理，无地下水、土壤污染物和污染途径，不会对地下水和土壤造成影响。 - 7、风险 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以使建设项目事故率达到可接受水平、损失和环境影响达到最小。建设项目在实现过程中很多方面可能存在大小不同的风险，所以要正确分析其风险因素、准确估计风险水平，然后进行有效防范与管理，达到最终控制风险。 - （1）等级判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质，本项目不涉及的风险物质 - Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1的规定，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于评价工作等级划分依据，具体见表4-10。 - 表4-10 评价工作等级判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. - 本项目环境风险潜势为Ⅰ，依据上表确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - （2）环境敏感目标概况 - 根据现状调查，周边敏感点主要为居民。 - （3）风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 ①主要危险物质识别 水泥储存在筒仓内，通过压力泵输送，因此存在爆炸风险；项目生产过程中罐车清洗废水收集进入沉淀池沉淀后循环利用。 - ②环境风险事故及环境风险分析 - 本项目风险事故主要有原料筒仓爆炸事故、水池破裂造成废水泄漏事故造成地下水污染事故以及危废暂存间中危废泄露造成环境污染等事故。 - 此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 - （3）风险防范措施 - ①为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，并定期组织演练； - ②定期对工人进行了培训，定期检查除尘器，若出现损坏或故障，须及时检修，确保各设备正常，保障除尘器正常工作。 - ③加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好原料罐车输送水泥、粉煤的风量、风压、连接阀门等运行参数调控。 （4）分析结论 综上所述，项目存在一定的环境风险，严重时可能造成相当大的破坏，甚至导致人身伤害事故。本次环评中对上述风险采取了合理有效的防范措施建议，如加强安全宣传和安全生产培训，所采取的措施科学有力，能够有效降低风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。项目的风险措施有效提升了项目的社会和环境效益。因此，从风险角度分析，项目建设是可行的。 8、物料运输线路上对周围环境的影响 本项目物料运输线路必须经过西侧分散农户，运输车辆运输过程中产生的扬尘和噪声对住户影响较大，扬尘威胁到当地住户的身体健康，人长期处于噪声影响下，对人的听力、身心健康都会造成较大影响。本环评要求运输车辆经过居民区时降低车速，可以有效降低起尘量，同时禁止鸣笛，减少对居民的影响。通过采取上述措施后，对附近住户的影响较小。 - 9、环保投资概算 拟建项目总投资300万元，其中环保投资25万元，环保投资占总投资的8.3%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表4-11。 表4-11 环保投资概算表 工期; 环保项目; 具体工程内容; 投资(万元). 施工期; 废水; 施工废水; 临时沉淀池收集，回用; 1.0. 废气; 施工扬尘; 洒水降尘及清扫路面尘土; 2.0. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往政府指定填埋场; 2.0. 生活垃圾; 统一收集运往垃圾暂存点; 1.0. 噪声; 机械噪声; 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行，设声屏障; 1.0. 运营期; 废水; 生活污水; 水厕、化粪池5m3，定期拉运至长庆桥污水处理站进行处理; 2.0. 生产废水; 厂区入口设置冲洗台，冲洗废水收集后用于生产 雨污分流，设置沉淀池10m3防渗，处理后清水循环使用，; 0.5. 雨水; 设雨水收集池20m3，厂区设100m雨水导排渠; 1.0. 噪声; 设备噪声; 合理布局、设备减震、加强设备维修和保养、厂界设围墙; 2.0. 车辆噪声; 厂区进出口应设置低速、禁鸣标志; 1.0. 废气; 堆场扬尘; 库房封闭，定期洒水，2套洒水装置; 2.0. 水泥筒仓粉尘; 脉冲除尘器1台; 1.0. 运输扬尘; 运输道路要进行硬化，且经常洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶; 2.0. 搅拌机粉尘; 封闭车间，人工推车运输上料，加强管理; 2.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶4个、垃圾收集仓1个; 0.5. 废机油; 10m2的危险废物暂存间; 2.0. 绿化; 绿化面积50m2; 2.0. 合计; /; 25. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 筒仓顶部自带的脉冲除尘器（1个）处理后排放（23m高） | 砖瓦工业大气污染物排放标准（GB29620-2013) |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 封闭车间、洒水 | 砖瓦工业大气污染物排放标准（GB29620-2013) |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD，SS，NH3-N： | 水厕、化粪池5m3，定期拉运至长庆桥污水处理站进行处理 | / |
|  | 生产废水 | SS，NH3-N： | 厂区入口设置冲洗台，冲洗废水收集后用于生产 雨污分流，设置沉淀池10m3防渗，处理后清水循环使用， |  |
|  | 雨水 | / | 设雨水收集池20m3，厂区设100m雨水导排渠 |  |
| 声环境 | 风机 | 噪声 | 室内、减震基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准 |
|  | 固定设备 | 噪声 |  |  |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘：全部回用于生产系统。 沉淀池沉渣：回用于生产 废液压油：废机油属于危废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物；暂存于危废间，交有资质单位处理 废品：外售综合利用。 生活垃圾：拉运至附近生活垃圾收集点处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区按渗透系数小于1×10-7cm/s要求去实施防渗工程，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。根据建设项目工艺特点，将建设工程按重点防渗区、一般污染防渗区分别采取不同等级的防渗措施。危废暂存间重点防渗，等效粘土防渗层≥6m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s；化粪池、沉淀池为一般防渗区，防渗要求：等效粘土防渗层≥1.5m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s或参照GB16889执行，生产区及其他为简单防渗区采用一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化50m2 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①为降低事故发生机率，应派专人进行日常维护及保养，并定期组织演练； ②定期对工人进行了培训，定期检查除尘器，若出现损坏或故障，须及时检修，确保各设备正常，保障除尘器正常工作。 ③加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好原料罐车输送水泥、粉煤的风量、风压、连接阀门等运行参数调控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构的设置 为加强厂区运营环境管理，建设单位应指定环保专员，负责项目运营期的环境管理。具体职责如下： 1）按照本环评提出的各项环境保护措施，落实环境保护经费及各项环境保护措施的实施，配合当地行政主管部门、环境监测站等检查工作； 2）贯彻国家相关环境保护法律法规及标准，监督各部门对环保法律法规、标准的执行情况，并负责建立环境保护规章制度； 3）掌握各生产工序的产污环节及主要污染物，分别建立污染源档案，实行环境保护统计工作的动态管理，确保企业“三废”实现达标排放； 4）组织污染源监测计划的实施及监测资料的整编、建档工作； 5）组织环境保护知识的宣传，提高员工的环保意识； 6）监督、管理各环保设施的正常运转，定期对各环保设施进行维护，避免风险事故的发生。 2、环境管理要求 废气：运营期生产加工过程中水泥仓及其他通风设备的颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值。 运营期无组织排放源排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准限值。 噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 设置相关环保标识，具体见表5-1。 表5-1 环保图形标志示例 序号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废水排放源; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放源; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 6; 危险废物; -. 7; 危险废物标签; 表示危险类别. |

- 六、结论

综上所述，甘肃鑫盛恒立建材有限公司渗水砖生产项目符合相关产业政策，项目在建设、运营过程中会对当地环境产生一定的不利影响，通过采取相应的预防、减免、控制措施，各项污染物均能实施达标排放，固体废物均得到规范有效处置，项目建设运营对周围环境及敏感点影响较小。因此，本次评价认为，建设单位在切实落实本报告提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，并严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染治理设施正常运转、做好风险防范的前提下，可使本项目对环境的不利影响降至可接受水平。因此，从环保角度出发，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 |
| 固体废物 | 粉尘 |  |  |  | 5.169 |  | 5.169 | 5.169 |
|  | 砂石 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | 机油、油桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |
|  | 废品 |  |  |  | 155 |  | 155 | 155 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①