- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新建长庆桥煤炭储运项目

建设单位（盖章）：庆阳煜顺源能源科技有限公司

编制日期：  二零二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建长庆桥煤炭储运项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-621026-04-05-693161 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张秉峰 | 联系方式 | 13830411618 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县长庆桥长乐路1号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：107°44'15.181"，北纬：35°19'8.702" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0610 烟煤和无烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 煤炭开采和洗选业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庆阳市宁县发改局投资股备[2023]302号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 22.625 |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：已建2座库房 | 用地面积（m2） | 26933 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求， 土壤、声环境不开展专项评价，本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故不开展地下水专项评价工作。大气、地表水、环境风险和生态等专项评价，根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度确定。本项目专项评价设置情况判定如表1-1所示。 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 项目实际情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气的污染物因子为颗粒物，不排放《有毒有害大气污染物名录》（2018年）中的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。因此，本项目不需设置大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水不外排，不属于新增工业废水直排建设项目，因此，本项目不需设置地表水专项评价。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），本项目风险物质--硫，超过了临界量。因此，需设置环境风险专项评价。; 设置专项. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不在河道设置取水口。因此，本项目不需设置生态专项评价。; 否. 由上述分析判定可知，本项目需设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | # 相关规划符合性分析见表1-2。 表1-2 相关规划符合性分析 相关规划; 规范内容（（摘录））; 本项目情况; 符合性. 甘肃省“十四五”生态环境保护规划; 严格落实主体功能区战略，强化国土空间规划和用途管控，统筹划定并严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。重要生态功能区和生态环境敏感区等优先保护单元，要严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低；中心城区、城镇规划区和各级各类工业园区（集聚区）等重点管控单元，要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。; 项目用地占用重点管控单元，根据庆阳市生态环境局宁县分局出具的关于“《庆阳煜顺源能源科技有限公司新建150万煤炭储运建设项目与“三线一单”符合性的复函》可知该项目用地不涉及我县生态保护红线范围，落实了生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，完善了“三线一单”生态环境分区管控体系。; 符合. 严格控制重点流域、重点区域环境风险项目，深入推进重污染、高风险企业搬迁改造，分类推动沿黄河一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区。; 本项目不属于高耗水、高污染企业。; 符合. 庆阳市“十四五”生态环境保护规划; 加强生态环境分区管控，强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，实施主体功能区战略，划定并严守生态保护红线。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。重要生态功能区和生态环境敏感区等优先保护单元，要严格按照管理规定进行管控，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能；中心城区、城镇规划区和各级各类工业园区（集中区）等重点管控单元，要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。; 项目用地占用重点管控单元，根据庆阳市生态环境局宁县分局出具的关于“《庆阳煜顺源能源科技有限公司新建150万煤炭储运建设项目与“三线一单”符合性的复函》可知该项目用地不涉及我县生态保护红线范围，落实了生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，完善了“三线一单”生态环境分区管控体系。; 符合. 在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，确保施工噪声达标排放。科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告; 加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；合理安排施工时间，尽量避免在夜间（22:00至次日6:00）和午间（12:00至14:30）进行噪声较大的施工作业和车辆运输; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目煤炭储存、运输、销售属于F5161煤炭及制品批发，根据国务院关于发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目煤炭储存属于第一类鼓励类“第三项-煤炭-第15条：大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造”，属于鼓励类建设项目，符合国家相关产业政策要求。 # 2、与《宁县长庆桥镇总体规划》（2017-2035）符合性分析 表1-2 与规划符合性分析 相关规划; 规范内容（（摘录））; 本项目情况; 符合性. 《宁县长庆桥镇总体规划》（2017-2035）; 统筹资源，因地制宜：结合城乡空间发展特点，分类分级别配置公共服务设施和基础设施，按照不同建设标准引导空间建设。; 本项目位于庆阳市宁县长庆桥长乐路1号，有效的利用当地的煤炭资源，配置基础设施。; 符合. 统一规划，集约用地：对镇域城乡空间进行统一规划，集约节约利用土地资源。; 本项目位于庆阳市宁县长庆桥长乐路1号，根据庆阳市宁县发改局投资股备[2023]302号文件，项目用地用于煤炭储存销售，集约节约利用土地资源。; 符合. 3、与储（售）煤场地整治标准相符性 根据甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于印发《全省储（售）煤场专项清理整治工作实施方案》的通知（甘大气治理领办发〔2019〕5号），本项目煤炭储存、运输、销售与储（售）煤场地整治标准相符性见表1-3。 表1-3 本项目与储（售）煤场地整治标准相符性 序号; 整治 项目; 整治标准及要求; 本项目措施; 相符性. 1; 扬尘防治; 煤炭市场、储煤场地应沿四周连续设置稳固、整齐、美观的封闭围墙（挡）或者防尘网。防尘网高度不低于煤堆高度，底部设置防溢座。; 本项目设置全封闭储煤库; 符合. 2; 场地内应当建设喷淋抑尘设施，洒水抑尘设施应覆盖整个煤堆表面，定时向煤堆喷淋洒水。; 本项目储煤库设置喷淋设施，厂区设置洒水软管; 符合. 3; 储煤地现场应根据储煤规模，配备相应人数的专职保洁人员，负责场地内环境卫生和洒水降尘工作；装卸煤应当采用湿法作业；保持场内清洁，无明显浮尘，并定期洒水，减少扬尘，减少污染。; 项目厂区安排专人保洁，装卸扬尘采用喷淋洒水设施治理; 符合. 4; 煤炭场地应合理设置出入口，采取硬化。硬化路面长度，宽度、厚度应符合规范规定，满足车辆通行要求。; 项目出入口设置于东北侧，道路硬化，满足车辆通行; 符合. 5; 明确专人负责冲洗车辆，对出场运输车辆车胎、车体进行冲洗，做到运煤车净车出厂，避免车辆带出煤泥、煤尘污染道路。; 项目出入口设置车辆洗车平台，对进出车辆进行轮胎清洗; 符合. 6; 对储煤场运煤道路进行硬化，配置洒水和清扫设施，及时清扫路面。; 厂区内及厂区道路硬化，及时清扫路面; 符合. 7; 遇有重污染及四级以上大风天气，禁止车辆进出装卸煤炭，储煤场要增加洒水频次。; 项目设置全封闭储煤场，大风天气停止装卸; 符合. 8; 污水防治; 储煤场场地必须全部硬化、地面硬化厚度应达到防渗要求，确保地下水不受污染。; 场区全部硬化，其中储煤库、沉淀池等抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 符合. 9; 储煤场周围设排水沟及沉煤池，收集喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用，实现生产废水零排放，严禁将含煤废水随意排放。进、出场洗车池洗车水沉淀回用，不得外排。储煤场生活污水处理后回用不外排。; 场区设置集雨池，汇集雨水泼洒抑尘，车辆清洗废水沉淀池沉淀后回用，少量生活污水泼洒抑尘; 符合. 10; 规范场区排水系统，必须建设进场道路排水管道及雨水收集池，严禁含煤雨水沿路漫流，雨水收集后可用于煤场喷淋。; 设置集雨池，雨水沉淀后用于厂区堆场洒水降尘; 符合. 11; 噪声防治; 煤炭市场、储煤场地内的煤炭装卸、洗选等作业应当遵守规定作业时段，并采取必要降噪措施防治噪声污染周边环境。; 项目工序仅为煤炭储存销售，均为昼间零售，全封闭储煤库对装卸噪声隔声降噪; 符合. 根据上表分析，本项目采取了相应的各类环保措施，将有效降低本项目引起的大气环境问题，改善项目所在地的大气环境质量，因此，项目建设符合《全省储（售）煤场专项清理整治工作实施方案》相关要求。 4、“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）、《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29 号）和《庆阳市区域空间生态环境评价“三线一单”研究报告》相关要求，本项目位于甘肃省庆阳市宁县长庆桥长乐路1号，根据庆阳市生态环境局宁县分局出具的《关于庆阳煜顺源能源科技有限公司新建150万吨煤炭储运建设项目与“三线一单”符合性的复函》确定本项目选址位于宁县重点管控单元2，该单元的环境要素为大气高排放水重点，环境管控单元编码ZH62102620002，本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中宁县重点管控单元管控要求符合性分析见表1-4。项目与三线一单符合性分析如下： 表1-4 本项目重点管控单元的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH62102 620002; 宁县重点管控单元; 空间布局约束; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、石油加工、化工等行业企业; 本项目周边500m范围之内为零散的居民点，无居民区、学校、医疗和养老机构，项目属于煤炭储存建设项目，不属于石油加工、化工及金属冶炼企业。; 符合. 环境风险防控; 全面整治油泥、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。加强工业固体废物综合利用。引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水; 本项目煤矸石存放至全封闭矸石库且地面进行防渗，能够达到防扬散、防流失、防渗漏的要求。运营期能够防止污染物影响土壤和地下水; 符合. 资源开发效率要求; 地下水开采要求; 在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量；严重超采区应按照用1减2的比例削减地下水开采量，直至地下水采补平衡。; 本项目不进行地下水开采; 符合. 禁燃区要求; 禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的要在当地政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目运营期间不使用高污染燃料; 符合. 污染物排放管控; 1、推进冬季清洁取暖和城镇燃煤锅炉改造，集中供热管网覆盖范围内且满足拆并接入需求的分散燃煤锅炉应予以淘汰关闭，并入集中供热；天然气管网覆盖范围内的分散燃煤锅炉在落实气源和供气量的前提下实施清洁能源改造。 2、加大对煤矿开采和能源开发企业的废水排放管控力度。逐步推进矿山开采和煤矿开发企业矿井水的再生利用和综合利用；规范处理油田开发企业采出水，禁止将不符合要求的采出水直接回注地下油层。 3、严格执行《甘肃省石油勘探开发生态环境保护条例》中规定的各项污染物防治措施。; 本项目运营过程中不涉及锅炉、煤矿开采及石油勘探。; 符合. （3）环境质量底线 ①环境空气质量底线 本项目位于宁县，根据《庆阳市2022年环境空气质量年报》，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，评价区域环境空气质量良好。本项目实施后对区域环境大气环境影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，因此符合区域环境空气质量底线要求。 ②水环境质量底线 项目所在区域最近地表河流为泾河，直线距离102m，地表水监测资料，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。项目运行期无生产废水产生，生活污水排入旱厕堆肥，洗漱废水泼洒抑尘，不外排，对区域地表水环境影响较小，不会改变评价区水环境功能区划要求。因此，项目建设符合区域水环境质量底线要求。 （4）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及区域资源利用上限。 （5）环境准入清单 根据《庆阳市生态环境准入清单》，本项目位于宁县长庆桥，项目占地范围内涉及重点管控单元，该项目用地不涉及我县生态保护红线范围。项目运行过程中产生的废气及噪声通过污染防治措施处理后达标排放，固体废物通过污染防治措施合理处置符合相关标准，因此项目符合环境准入清单。 4、选址合理性分析 本项目选址在庆阳市宁县长庆桥镇。根据宁县国土资源局出具的《不动产权证书》可知，本项目用地属于商业用地中的车间和仓库等用地，符合《宁县长庆桥镇总体规划》（2017-2035）。 根据现场踏勘，本项目西侧临泾河，北侧邻长胜路，东侧紧临长乐路，南侧临空地，距离最近的居民153m，距离最近的水源保护区太昌镇水源保护地9.62km，距离最近的河流泾河102m，距高压线及其它永久性设施在75m范围外，距离高架桥30m，均在安全环境之内，满足全省储（售）煤场专项清理整治工作实施方案。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中关于环境敏感因素的界定原则，本项目影响区不涉及国家风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、永久基本农田、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林等环境敏感区域，对外环境影响较小。 根据庆阳市环境质量公告及项目区域环境质量现状调查，项目所在地环境质量良好，本项目所产生的污染物经采取相应的环保治理措施，可以使废气、噪声达标排放，废水不外排，固体废物得到有效处理处置，在落实报告中各项污染防治措施的前提下，可实现各项污染物的达标排放，不会对周围环境产生较大影响，不会改变项目所在区域环境功能。根据《庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，项目用地占用重点管控单元，落实了生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，完善了“三线一单”生态环境分区管控体系。周边道路等基础设施完备，交通便利，环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。 综上，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设规模及项目组成 ①项目背景 煤炭行业是我国国民经济的主导产业之一，也是我国的主要能源，在国民经济中占据着重要的位置，发挥着重要作用。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）第四项“煤炭开采和洗选业”中6条“煤炭储存、集运”规定，本项目需编制环境影响报告表。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目煤炭储存、运输、销售属于F5161煤炭及制品批发，煤炭储存属于第一类鼓励类“第三项-煤炭-第15条：大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造”，属于鼓励类建设项目，符合国家相关产业政策要求。 为此，庆阳煜顺源能源科技有限公司积极响应国家未来进一步加快实施能源发展战略，开辟新的煤炭外运通道，在庆阳市宁县长庆桥长乐路1号新建长庆桥煤炭储运项目，可完成150万吨/年的煤炭储存、运输和销售等。本项目的建成可形成一个集卸车、储存、配煤，运输于一体的区域煤炭集散地中心，可充分发挥庆阳市的煤炭资源优势及运输便利的优势。 ②建设内容 本项目占地面积为26933m2，根据庆阳市宁县发改局投资股备[2023]302号文件，本项目建设内容及规模为新建年循环储存、装运、分选、固废处理、年储存、销售煤炭150万吨，配套建设储运矸石库3座及生活办公等辅助设施。 本次环评主要评价的内容为：建设全封闭式储煤库3座，配套建设地磅区、洗车台、办公生活及辅助区等，并对全场区及进场道路进行硬化处理，安装监控设备。年储存、销售煤炭150万吨。 项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 类别; 建设内容 建设内容及规模. 主体工程; 库房; 1号煤库; 占地面积5400m2，车间规格长×宽×高=80m×67.5m×12m，框架钢结构，位于场区东侧，用于储存原煤，库内作防渗硬化处理，可满足周转需求。. 2号煤库; 占地面积5600m2，车间规格长×宽×高=80m×70m×12m，框架钢结构，位于场区东侧，用于储存分选后的原煤，内设的各个库内作防渗硬化处理，可满足周转需求。. 3号矸石库; 占地面积5000m2，车间规格长×宽×高=60m×83m×12m，框架钢结构，位于场区西侧，用于煤矸石储存，库内作防渗硬化处理. 辅助工程; 地磅区; 占地面积25m2，位于厂区入口处. 车辆冲洗平台; 占地面积20m2，混凝土结构，在场区进出口处设置，主要对车辆轮胎进行冲洗，冲洗平台作硬化处理. 办公生活区; 建筑面积500 m2，位于厂区西北侧. 辅助区; 建筑面积300 m2，位于厂区西北侧，用于储存杂物. 公用工程; 供电系统; 利用长庆桥供电所. 供水系统; 由长庆桥供水站供给. 排水系统; 生活污水用于厂区泼洒抑尘，旱厕定期清掏，用于周边农田堆肥；汽车轮胎清洗废水经5m³沉淀池沉淀后上清液可用于储煤库内洒水抑尘，不外排；初期雨水收集至集水池用于储煤库内洒水抑尘。. 供暖; 生产区不需供暖，生活区电暖风采暖. 监控设备; 在厂区外及厂区内设置摄像头5个. 环保工程; 大气; 堆场扬尘; 全封闭储煤库，上方设置通风口，并设喷淋装备. 装卸扬尘; 利用移动式洒水软管喷洒. 餐饮油烟; 运输扬尘; 全场区及进场道路作硬化处理，并在进出口处设置车辆冲洗平台，运输车辆采用篷布遮盖. 废水; 职工生活废水; 用于厂区泼洒抑尘，旱厕定期清掏，用于周边农田堆肥. 车辆轮胎清洗废水; 经5m³沉淀池沉淀后上清液可用于原料库内洒水抑尘，不外排。. 初期雨水; 收集至80m³集水池用于场区泼洒. 噪声; 低噪设备、减震、消声，车辆减速慢行、禁止鸣笛. 固体废物; 煤矸石; 外售至庆阳金石洋帆工贸有限公司用于制砖. 沉淀池煤泥、集雨池煤泥; 场区晒干后，掺入原煤. 生活垃圾; 集中存放，定期清运至统一堆放点. 危险废物（废油桶、废机油）; 设置10m2危废暂存间. 防渗; 将项目场地划分为重点防渗区和简单防渗区。重点防渗区包括储煤库、沉淀池、车辆冲洗平台、集雨池、消防池、危废暂存间，简单防渗区为旱厕等非重点防渗的区域。. 风险; 设置集雨池和消防池，集雨池可作为发生火灾时事故池使用，配置应急物资，培训员工，巡查原料储存区，储存区防渗。. 生态; 全场区及进场道路全部硬化，四周设围墙，厂区内部及周边 可加强绿化. 2、产品规模 年储存150万吨的煤炭规模见表2-2。 表2-2 年储存150万吨的煤炭产品规模一览表 序 号; 名 称; 产量（万t/a）; 最大储存量（t）; 流向. 1; 大块煤（80~150mm）; 50; 5000; 成品外售. 2; 中块煤（30~80mm）; 50; 5000. 3; 小块煤（30~40mm）; 30; 3000. 4; 沫煤（<30mm); 20; 2000. 3、本项目主要生产单元及经济技术指标 表2-3 本项目主要生产单元及经济技术指标 序 号; 项 目; 单 位; 数 量. 1; 储煤量; t/a; 150万. 2; 总占地面积; m2; 26933. 3; 总建筑面积; m2; 17445. 其中; 1号煤库; m2; 5400. 2号煤库; m2; 5600. 3号矸石库; m2; 5000. 生活办公区; m2; 500. 辅助区; m2; 300. 地磅; m2; 25. 洗车平台; m2; 20. 4; 设计工作制度; d/a; 330. h/d; 8. 5; 劳动定员; 人; 10. 6; 总投资; 万元; 5000. 7; 环保投资; 万元; 22.625. 4、项目主要设备 本项目主要设备清单见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 降尘喷头; 个; 60; /. 2; 喷雾洒水车; 辆; 1; /. 3; 喷洒主水泵; 台; 1; /. 4; 电子衡; 台; 1; /. 5; 运输车辆; 辆; 8; /. 6; 集装箱; 个; 1; 5898×2464×2698mm. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源用量 序号; 原、辅材料名称; 单位; 年需求量; 来源; 备注. 1; 原煤; 万t/a; 150; 外购; 来源于核桃峪煤矿、新庄煤矿等地. 2; 水; m3/a; 5856; 给水管网; /. 3; 电; 万KW·h; 335.11; 长庆桥镇变电所; /. 本项目原煤煤质分析如表2-6： 表2-6 本项目煤质分析一览表 序号; 检验项目; 单位; 数量. 1; 全水分（Mt）; %; ≤12.54. 2; 灰分（Ad）; %; ≤19.08. 3; 挥发分（Vdaf）; %; ≤27.23. 4; 全硫（St，d）; %; ≤0.39. 5; 收到基低位发热量; kcal/kg; 5074. 根据来煤煤样分析结果：煤质属特低灰分、低硫、特高热值等特性。 6、物料平衡 根据原辅材料消耗情况，确定项目储煤物料平衡见表2-7。 表2-7 项目储煤物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出; 去向. 物料名称; 投入量; 名称; 产出量. 原煤; 1500000; 大块煤（80~150mm）; 430000; 产品外售. 中块煤（30~80mm）; 430000. 小块煤（30~40mm）; 242000. 沫煤（<30mm); 147922.812. 矸石; 250000. 粉尘; 77.188. 合计; 1500000; 合计; 1500000; /. 7、水平衡分析 7.1给水 项目用水由长庆桥镇供给，供水能力充足，能满足企业用水需求，依托可行。用水包括生活用水、喷淋用水、道路降尘用水、汽车轮胎清洗用水及绿化用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员为10人，年工作约330天。根据《甘肃省行业用水定额》（2023版），结合本项目实际情况，生活用水40L/人·d，生活用水总计为0.4m3/d（132m3/a）。 （2）喷淋用水 项目喷淋用水主要为装卸过程喷淋用水和库房内定期喷淋，用水量约为2.0m3/d（660m3/a），本部分用水还有一部分来源于沉淀池和集雨池沉淀后上清液回用水，沉淀池上清液回用水约0.11m3/d（36.3m3/a），集雨池回用水约0.3m3/d（99m3/a）。则项目喷淋用水补充新鲜用水量为1.59m3/d（524.7m3/a）。 （3）道路喷洒用水 本项目厂区道路约1000m2，为降低扬尘量，环评要求建设单位对厂区道路进行洒水抑尘，根据《甘肃省行业用水定额》（2023版）中环境卫生业喷洒路面用水量为1L/m2·次计算得出，道路降尘用水总量约为2.0m3/d（660m3/a）。 - 车辆轮胎清洗水 本项目在进出口设置车辆冲洗平台，对运输车辆轮胎进行清洗后再出场，并设置有5m3的沉淀池，清洗水用量约为0.15m3/d（49.5m3/a）。 （5）绿化用水 本项目绿化面积为500m2，根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》规定的用水量，绿化用水量以1.5L/m2·次计算，绿化频次每年按50次算，则项目绿化用水量为0.75m3/d（37.5m3/a）。 7.2排水 项目采取雨、污分流制。项目区雨水自流至厂区设置的雨水导流渠收集至雨水收集池。 （1）雨水 由于项目厂区运输车辆、铲车等输送物料时会泄漏碎原煤在地面上，另外场区粉尘也会通过自然沉降在地面上，降雨时厂区初期雨水含SS浓度较大，类比同类项目初期雨水中SS浓度范围一般为800~1200mg/L，项目需完善雨水导排及收集系统，对初期雨水进行收集回用。雨水经厂内雨水导排渠汇集至集雨池，经沉淀后可用于生产或抑尘。根据庆阳市暴雨强度公式进行计算： Q=K1ϕ167×12.8301+12.96581lgT(t+12.60930.905F 其中：流量校正系数K1=1； 径流系数：ϕ=0.65； 设计重现期：T=2年 设计降雨历时：t=10分钟 雨水量：Q=1×0.65×167×10333/10000=112.16L/S 降雨10分钟时，雨水量为67.29m3，可见修建80m3的集雨池可将雨水量收集完，沉淀后水质可满足场区洒水要求。 （2）废水 项目喷淋用水、道路降尘用水及绿化用水蒸发、产品附着全部消耗；生活污水和汽车轮胎清洗废水产生系数取0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（105.6m3/a），汽车轮胎清洗废水产生量约0.12m3/d（39.6m3/a），车辆轮胎清洗废水经5m3的沉淀池，沉淀后可用于储煤库内洒水抑尘。 项目给、排水平衡情况见表2-8，水平衡见图1。 表2-8 项目供排水情况 (m3/d) 类别; 用水标准; 规模; 日用水量; 年用水量; 日回用水; 年回用水; 日废水产生量; 年废水产生量. 生活用水; 40L/人·d; 10人; 0.4; 132; /; /; 0.32; 105.6. 生产用水; 喷淋用水; /; /; 1.59; 524.7; 0.41; 135.3; 0; 0. 道路降尘用水; 1L/m2·次; 1000m2次/d; 2.0; 660; /; /; 0; 0. 车辆轮胎清洗水; /; /; 0.15; 49.5; /; /; 0.12; 39.6. 绿化用水; 1.5L/m2·次; 50次/a; 0.75; 37.5; /; /; 0; 0. 总计; -; -; 4.89; 1403.4; 0.41; 135.3; 0.44; 145.2. 0.32 生活用水 0.4 泼洒抑尘 1.59 喷淋用水 1.59 2.0 回用于储煤库泼洒降尘 2.0 0.3 新鲜水 道路降尘用水 4.89 0.03 上清液 集雨池池 0.15 0.12 0.11 0.41 车辆轮胎清洗水 沉淀池 0.75 绿化用水 0.75 - 图1 项目水平衡图 单位：m3/d - 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人；本项目年工作日为330天，每班工作8小时。 - 厂区平面布置 项目厂区地势平坦。项目所在地域常年主导风向为西北风，根据拟建项目地的主导风向和便利生产运输等因素，项目主要建设有储煤库、地磅区、办公生活区和危废暂存间等。总体布局为：地磅位于大门西侧，原料库和成品库位于厂区东南侧，矸石库位于厂区中侧，办公生活区位于西北侧，建筑物布设符合一般建筑物布设原则，储煤库均为封闭式库房，减少扬尘对周围居民的影响。厂区功能分区明确，工艺衔接紧凑，物流顺畅。 厂区平面布置充分结合了地形、工程条件及工艺、运输系统等要求，可做到有利生产、方便生活、节约用地，本项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目对环境的影响分为施工期和运营期，对环境的影响主要是废水、废气、噪声和固体废物对周围环境的影响。 2.2.1、施工期 本项目施工过程为场地平整、主体工程施工、附属工程施工、设备安装与调试等几个环节，施工期工艺流程及产污节点见图2。 场地平整 基础工程 噪声、扬尘 建筑垃圾 施工废水 主体工程 附属工程 安装工程 工程验收 投入运营 图2 施工期工艺流程及污染环节 施工期主要产污环节： ①施工废水：主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 ②施工废气：主要有扬尘和燃油废气，其中扬尘来源于物料装卸和车辆运输等过程，燃油废气来源于燃油动力机械作业过程。 ③施工噪声：主要为施工机械作业噪声、车辆运输噪声、物料装卸碰撞噪声等。 ④施工固废：主要为施工过程中施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾和剩余土石方。 2.2.2、运营期 煤炭储存、运输和销售生产工艺相对比较简单，主要为商品煤经汽车运输进厂，经过电子汽车衡计量称重后储存于1号、2号煤库中，随后集装箱外售。 商品煤 汽车运输进场 计量称重 储存 集装箱装 待售 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声 噪声 卸料 粉尘、噪声 轮胎清洗废水 图3 运营期工艺流程及产污环节图 运营期主要产污环节： ①废气：项目主要大气污染物为煤炭装卸、堆放粉尘和运输扬尘。 ②废水：本项目废水主要为职工生活废水和车辆轮胎清洗废水。 ③噪声：项目运行期噪声主要有煤炭储存、装卸及车辆运输时产生的噪声。 ④固体废物：本项目产生的固体废物主要有煤矸石、沉淀池煤泥、集雨池煤泥、员工产生的生活垃圾及危险废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据2024年1月22日环评现场调查，项目前期进行了土地平整，建有2座储煤库，因环评手续未办结而停建，已于2021年7月15日进行了罚款，经调查，项目目前存在的环境问题主要有：部分原煤露天堆放。 针对存在的问题，本次评价提出整改措施： 厂区原煤应储存于封闭式原料库内，后期加强厂区周边绿化。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 根据庆阳市生态环境局官方网站2023年1月公开发布的《2022年12月及1-12月空气质量状况》，2022年1月～12月SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物监测数据，统计结果见表3-1。 表3-1 宁县环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率; 是否达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; μg/m3; 15%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; μg/m3; 35%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; μg/m3; 75.7%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; μg/m3; 65.7%; 达标. CO; 第95百分位浓度; 0.8; 4; mg/m3; 20%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 122; 160; μg/m3; 76.3%; 达标. 根据环境质量状况，基本污染因子满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本次大气特征污染物环境现状监测引用甘肃清绿源环境检测有限公司2023年11月4日对《甘肃鑫盛恒立建材有限公司渗水砖生产项目》进行的现场检测，监测点位于本项目东南侧1.8km，监测时间在3年有效期内，从时间上分析可以引用相关监测数据。综上所述，本项目引用的监测数据是有效的。 ①监测项目、时间及频次 监测项目：TSP 监测时间：2023年11月4日-2023年11月6日 监测频次：连续检测3天 ②分析方法及评价标准 监测方法和检出限见表3-2。 表3-2 监测分析方法 单位 mg/m3 监测项目; 监测分析方法; 方法依据; 监测仪器型号. TSP; 重量法; GB/T15432-1995; 大流量大气采样仪TH-1000C型. ③评价方法及评价模式 本次环境空气质量现状评价采用单因子标准指数法，计算模式如下： Pi=Si/C0i 式中： Pi—单项标准指数； Si—某污染物日均浓度监测值； C0i—某污染物日均浓度标准值。 ④监测结果及评价结果统计分析 环境空气监测结果见表3-3。 表3-3 TSP环境质量现状评价一览表 监测项目; 监测点位; 监测日期; 测定结果（μg/m3）; 最大超标倍数; 标准值（μg/m3）; 评价结果. TSP; 项目东南侧1.8km处; 2023.11.04; 155; 0; 300; ＜1. 2023.11.05; 162; 0; ＜1. 2023.11.06; 165; 0; ＜1. 根据监测结果可知，项目评价区域TSP24h平均浓度的最大标准指数均小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准浓度限值要求，评价区无超标现象，评价区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状评价 本项目地表水质量现状监测委托甘肃清绿源环境检测有限公司进行监测。 （1）地表水监测点位 本项目周边地表水体为泾河，选用厂区西侧泾河断面，断面现状监测因子见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测点名称 断面名称; 监测断面位置; 监测河流; 水域功能类别. 1号断面; 厂区西侧泾河断面; 泾河; Ⅲ类. （2）监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 序号; 监测 项目; 监测 结果; 标准; 超标倍数; 序号; 监测 项目; 监测 结果; 标准; 超标 倍数. 1; pH; 8.70; 6-9; /; 12; 高锰酸盐指数; 5.1; ≤6; /. 2; 溶解氧; 6.84; ≥5; /; 13; 石油类; 0.03L; ≤0.05; /. 3; BOD5; 3.0; ≤4; /; 14; 硫化物; 0.005L; ≤0.2; /. 4; 氟化物; 0.416; ≤1.0; /; 15; 铅; 0.010L; ≤0.05; /. 5; 六价铬; 0.044; ≤0.05; /; 16; 镉; 0.05L; ≤0.005. 6; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; /; 17; 铜; 0.05L; ≤1.0; /. 7; 氨氮; 0.534; ≤1.0; /; 18; 锌; 0.05L; ≤1.0; /. 8; 粪大肠菌群; 20; ≤10000个; /; 19; 硒; 0.4L; ≤0.01; /. 9; 砷; 0.03L; ≤0.05; /; 20; 汞; 0.04L; ≤0.0001; /. 10; 总磷; 0.04; ≤0.2; /; 21; COD; 16; ≤20; /. 11; 氰化物; 0.001L; ≤0.2; /; 22; 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005; /. 执行标准; 执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 备注; 监测结果低于检出限，在检出限后加L表示。. 由表3-5监测结果分析可知，监测结果中，监测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的声环境现状监测要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m范围内不存在声环境保护目标，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本次评价不对声环境质量现状进行监测。 4、地下水质量现状 本次评价委托甘肃清绿源环境检测有限公司进行监测。 （1）监测点位、时间、因子 ①监测点位 为了解区域地下水环境质量现状，本次环评根据《环境监测技术规范》的有关要求，设置3个监测点，如下表。 表3-6 地下水环境质量现状监测点位一览表 序号; 检测点位; 与项目场地位置关系; 点位性质. 1; 工业园区污水处理站; 项目场地上游区域; 水质监测点. 2; 项目区; 项目区域; 水质监测点. 3; 项目东南侧500m砂石厂; 项目下游区域; 水质监测点. ②监测时间 2022年2月27日 ③监测因子 pH值、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、高锰酸盐指数、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、汞、砷、六价铬、镉、铅、石油类、细菌总数和总大肠菌群等。 （2）监测方法 水样的采集和运输按《环境监测技术规范》有关质量保证的规定进行；水样的分析按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》中的有关规定。 （3）监测结果及统计分析 监测结果见表3-7。 表3-7 地下水监测结果 单位：mg/L 序号; 检测项目; 结果单位; 检测点位结果. 工业园区污水处理站; 项目区; 项目东南侧500m砂石厂. 1; pH; 无量纲; 8.84; 8.78; 8.51. 2; 溶解性总固体; mg/L; 45; 44; 61. 3; 氨氮; mg/L; 0.025L; 0.025L; 0.025L. 4; 氟化物; mg/L; 0.299; 0.006L; 0.052. 5; 硫酸盐; mg/L; 3.31; 3.22; 3.44. 6; 硝酸盐氮; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L. 7; 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L. 8; 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 9; 耗氧量; mg/L; 11.3; 11.9; 12.7. 10; 氯化物; mg/L; 4.22; 4.38; 4.49. 11; 总硬度; mg/L; 20; 11; 10. 12; 铁; mg/L; 0.03L; 0.03L; 0.03L. 13; 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 14; 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 15; 汞; ug/L; 0.04L; 0.04L; 0.04L. 16; 砷; ug/L; 0.3L; 0.3L; 0.3L. 17; 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.006; 0.008. 18; 镉; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 19; 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 20; 总大肠菌群; MPN/mL; 未检出; 未检出; 未检出. 21; 菌落总数; CFU/mL; 30; 25; 28. 22; *钾; mg/L; 0.06; 0.06; 0.24. 23; *钠; mg/L; 4.47; 4.18; 4.80. 24; *钙; mg/L; 0.90; 0.92; 3.80. 25; *镁; mg/L; 0.15; 0.10; 0.48. 采用污染指数法对地下水现状监测数据进行评价，评价模式如下： 污染指数法表达式： Pi=Ci/Si 式中：Pi—污染指数；Ci—水质参数i的监测值，mg/L；Si—水质参数i的标准浓度值，mg/L。 pH标准指数计算式： PpH=(7.0-pHi) ∕(7.0-pHsmin)( pHi≤7.0) PpH= (pHi-7.0) ∕(pHsminx-7.0) ( pHi>7.0) 式中：PpH――i监测点的pH评价指数； pHi――i监测点的水样pH监测值； pHsmin――评价标准值的下限值； pHsminx――评价标准值的上限值； 污染指数大于1，表明该水质因子已受到污染，指数值越大，污染越严重。 项目地下水污染指数计算结果见表3-8。 表3-8 地下水污染指数计算结果 点位; 监测因子（pH无量纲，粪大肠菌群：个/L）. 1#水井; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 高锰酸盐指数; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 硫酸盐. 0.11; 0.32; 0.957; --; 0.68; 0.0115; 0.2; 0.752. 氯化物; 挥发酚; 氰化物; 砷; 汞; 六价铬; 铅; 氟化物. 0.37; --; --; 0.0219; 0.167; --; --; 0.191. 镉; 铁; 锰; 铜; 锌; 粪大肠菌群. --; 0.377; 0.34; 0.011; 0.025; --. 2#水井; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 高锰酸盐指数; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 硫酸盐. 0.11; 0.326; 0.934; --; 0.6625; 0.0108; 0.225; 0.7. 氯化物; 挥发酚; 氰化物; 砷; 汞; 六价铬; 铅; 氟化物. 0.3372; --; --; 0.0222; 0.163; --; --; 0.187. 镉; 铁; 锰; 铜; 锌; 粪大肠菌群. --; 0.437; 0.327; 0.01075; 0.0232; --. 由表3-10可知，区域地下水各项监测因子污染指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。 5、土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，本项目属于其他行业，为IV类项目，IV类项目无需对土壤进行环境影响评价。其次根据建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类），本项目属于污染影响型建设项目，在日常运行中煤炭堆场扬尘通过煤库内喷淋系统、装卸扬尘、道路扬尘通过洒水软管、喷洒抑尘等有效控制颗粒物的产生，同时本项目不对外排水，厂区会做地面硬化及重点防渗，能有效控制大气沉降、漫流、入渗的污染途径，本报告认为不存在土壤的污染途径，故不做现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于长庆桥长乐路1号。本项目评价范围区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标。项目排污对水源保护区及自然保护区无影响。 本次环评经现场实地勘察，项目运行过程中需要特别关注的环境敏感点见表3-9。 表3-9 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. X; Y. 大气环境; 748906; 3912111; 村民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准; 二类; E; 153m. 748972; 3912053; 村民; E; 170m. 749219; 3912285; 西郭家村民; E; 500m. 748497; 3911662; 村民; SW; 388m. 748912; 3912515; 西堡村民; NE; 478m. 地表水环境; 泾河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类; W; 102m. 声环境; 厂界外50m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; /; /. 地下水; 厂界外500米范围内的饮用水水源地下水井; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类; 潜水含水层. 土壤; 厂界外50米范围内耕地. 生态; 厂界外200m范围内野生植被；麻雀、野兔、蛇等爬行类动物. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 （1）本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值。 表 3-10《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 序号; 控制项目; 标准值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0. （2）本项目运营期煤炭装卸、储存过程产生粉尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）规定的限值，具体标准限值详见表3-11。 表3-11 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 表5 煤炭工业无组织排放限值. 作业场所; 监控点; 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）; 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 1.0. SO2; -; 0.4. 2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、水污染物 项目采取雨、污分流制。项目区雨水自流至厂区设置的雨水导流渠收集至雨水收集池。本项目运营期污水不外排。 4、固体废物 项目固体废物贮存，处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中“煤矸石堆置场污染控制和其他管理规定”相关要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | / |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染物防治措施 施工期废气主要有扬尘和燃油废气，其中扬尘来源于物料装卸和车辆运输等过程，燃油废气来源于燃油动力机械作业过程。针对各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施，具体如下： （1）扬尘防治措施 ①施工工地周边100%围挡 建设施工工地周边必须设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式2.5m以上的围挡，严禁敞开式作业。 ②物料堆放100%覆盖 对裸露作业面、物料临时堆场专门设置集中堆放场；不能按时完成清运的，应及时设置防尘网布等覆盖。 ③出入车辆100%冲洗 本项目规模较小，运输车辆较少，运输车辆冲洗可在指定的洗车点冲洗，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理，确保运输车辆进出场前车轮、车身不带泥。 ④施工现场地面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 ⑤车辆100%密闭运输。 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。 ⑥在进行拆除原设备、土石方开挖、土建工程时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或以上大风天气应停止土方作业，作业时应覆以防尘网，减轻施工扬尘对外环境造成影响。 ⑦对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等及时清运。 ⑧对运输车辆进行限速、禁止超载，安排合理的运输路线和运输时间，对运输路线进行定期洒水，尽量降低扬尘对运输路线周边环境的影响。 ⑨要求施工单位文明施工，定期对地面洒水、湿法作业，以减少物料运输时洒落在地面上，并对洒落在地面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成影响。 （2）燃油废气 ①采用尾气排放量达到《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93）的运输车辆，并对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备。 ②使用优质燃料，定期对机械尾气净化器、消烟除尘等设备进行维护。 ③加强对机械的管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许超时间和任意扩大施工路线。 综上，本项目施工期采取上述大气防治措施后，施工过程中的废气可得到有效控制，对环境污染较小，处理措施可行 2、水污染物防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路； （2）雨季施工时，施工场地应设置雨水导排系统，对施工现场形成的雨污水及时疏导，防治漫流至校区，对环境造成污染； （3）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建； （4）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要为施工机械作业噪声、车辆运输噪声、物料装卸碰撞噪声等，具体防治措施如下： （1）选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强。选低噪音运载车在行驶过程中的噪声比同类水平其他车辆降低10-15dB（A），不同型号挖土机、搅拌机噪声级可相差5dB（A）。同时要加强检查，维护和保养机器设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 （2）施工人员防护措施以个人防噪声用具为主。对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 （3）由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，进入居民区时应减速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 （4）施工期间，尤其是土建施工期严格实施夜间（22:00-7:00）禁止施工，减少噪声对周围居民生活、休息和身体健康的影响。 （5）严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，文明施工，建立健全施工现场管理制度，加强对施工人员素质培养，尽量减少人为大声喧哗。 通过采取以上措施，施工期噪声对环境影响较小。 - 4、固废污染防治措施 施工期产生的固废主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、剩余土石方等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： （1）生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃； （2）废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； （3）项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响； （4）物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； （5）项目剩余土石方，应集中堆放，尽量原场地进行消化； （6）物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； （7）加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 - 5、生态防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等； （7）对于临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表30cm厚的土层应被视作表土。填埋时应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化； （8）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和防治措施 - 大气环境影响分析 本项目产生的大气污染物主要为煤炭装卸及堆放粉尘和运输扬尘等。 ①煤炭装卸及堆放粉尘 该项目煤炭装卸及堆放粉尘根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2021年6月11日发布）附表2：固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，颗粒物产生量核算公式如下： 中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车）； (a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1（甘肃省0.0011），b 指物料含水率概化系数，见附录2（含水率4.8，b值0.0054）； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米）（31.1418）； S指堆场占地面积（单位：平方米，本项目库房占地面积为16000m2）。 项目煤炭用量150万t/a，用集装箱进行装载运输交易，则平均每天交易量约为4000t，其集装箱载重量按40t/辆计，则需运输次数为33000次/a，根据上公式计算，煤炭卸料起尘和堆放起尘总量约76.23t/a。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4，（74%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5，（99%）。 项目煤炭堆放在全封闭式煤库内且利用喷雾等措施，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4和附录5，洒水及喷雾的控制效率为74%，全封闭式堆棚的控制效率为99%，由上公式计算得出煤炭装卸及堆放粉尘颗粒物排放量为0.19t/a。 ② 煤炭运输扬尘 项目煤炭运输车辆在行驶过程中，由于风力的作用会产生一定的动力扬尘，若运输车辆没有专用的篷布遮盖，则在运输过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，其起尘量按照下列经验公式进行估算： Q0=0.123V5(W6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q0——汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； V——汽车行驶速度（km/h）（20km/h）； W——汽车载重量，t/辆（1.2t/辆）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60； Q=Q0×MW×L Q——场内运输总起尘量； M——总运输量，t/a L——运输距离，km；（考虑场内运输距离0.2km）。 该项目车辆在厂区内行驶距离按100m计算，平均每天发车以速度 20km/h行驶，项目厂区内地面及道路全部硬化，汽车运输起尘量较少，路面清洁度(即道路表面粉尘量)按0.2kg/m2，计算道路扬尘量为5.32kg/d(0.958 t/a)。本项目营运期的运输车辆为间歇式运输且总进出次数不高，企业可以采取以下措施减少扬尘的产生:①对进入厂区车辆实施限速行驶，并在进出口处设置车辆冲洗平台；②全场区及进场道路作硬化处理，并进行洒水抑尘，洒水抑尘(处理效率90%)，可减少90%道路扬尘，因此扬尘排放量约0.1t/a；③在运输过程中设专用的篷布遮盖，防止煤炭洒落。厂内运输过程中产生的扬尘可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 煤炭工业无组织排放限值要求，对大气环境影响较小。 煤炭储存、运输和销售过程中扬尘产排情况详见表4-2。 表4-2 煤炭储存、运输和销售过程中扬尘产排情况 序号; 污染源; 产生量t/a; 排放量t/a. 1; 煤炭装卸、堆放粉尘; 76.23; 0.19. 2; 煤炭运输扬尘; 0.958; 0.1. 合计; 77.188; 0.29. - 大气污染防治措施 本项目对运营期废气的防治措施主要有： - 储煤方式为封闭式储存，煤堆库喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，使煤炭堆场表面保持湿润，有效抑制煤尘的产生。同时加强管理，控制煤炭进厂量，做到储销平衡，尽量减少项目区煤炭堆放。冬季气温低，洒水设备容易冻裂，入冬前检查各种喷头软管，建议在水管上放置棉麻织物，塑料，泡沫等，作好保温防冻措施。 2）原煤装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用洒水软管进行洒水抑尘。 3）运输车辆设专用的篷布遮盖，全场区及进场道路作硬化处理，并在进出口处设置车辆冲洗平台，并加强路面清扫，根据天气状况控制洒水次数，遇到干燥、有风天气适当增加喷淋次数，防治扬尘的二次污染。 4）加强厂区绿化。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（GB819-2017），本项目属于非重点排污单位。根据排污特点和实际情况，项目建成投产后，委托有监测资质单位根据环保要求进行监测。 本项目运营期废气监测内容及计划见表4-3。 表4-3 项目运营期废气监测内容及计划表 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标; 监测机构. 颗粒物; 东南侧厂界; 1年/1次; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）; 委托有资质的单位监测. 2、废水环境影响和防治措施 - 水环境影响分析 1）地表水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活废水、车辆轮胎清洗废水和初期雨水。 生活污水用于厂区泼洒抑尘，旱厕定期清掏，用于周边农田堆肥；汽车轮胎清洗水经5m³沉淀池沉淀后上清液可用于储煤库内洒水抑尘，不外排；初期雨水修建80m3的集雨池沉淀后用于储煤库内洒水抑尘。 2）对水源地的影响分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》中第五章 饮用水水源和其他特殊水体保护法则中第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目可知，距离项目地最近的水源保护区为太昌镇水源保护地，位于项目地东北侧9.62km左右，且项目不对外排放生产废水，不会对水体产生污染，则不会对太昌镇水源保护地产生影响。 3）地下水环境影响分析 项目生活污水用于厂区泼洒抑尘，旱厕定期清掏，用于周边农田堆肥；汽车轮胎清洗水经沉淀池沉淀后可用于储煤库内洒水抑尘，不外排，不会地下水水质造成严重影响，场区全部硬化。 根据厂区可能泄漏污染物的性质和生产单元的构筑方式以及《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），根据厂区可能泄漏污染物的性质和生产单元的构筑方式以及《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），将整个场区划分为重点防渗区、简单防渗区。 ①重点防渗区 重点防渗区指地下水污染风险比较高的区域，这个区域的污染物一旦泄漏不易被及时发现，容易对地下水环境产生持续性有机污染，包括是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。天然材料防渗结构的天然材料防渗层饱和渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥1.5m；刚性防渗结构应采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度≥0.8mm）的结构型式，防渗结构层的渗透系数≤1.0×10-10cm/s；复合防渗结构应采用土工膜（厚度≥1.5mm）+抗渗混凝土（厚度≥于100mm）的结构型式，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s。本项目采取复合防渗结构。 b、简单防渗区 指除重点防渗区以外的其它地区。采用非铺砌地坪或者普通混凝土地坪，地基按民用建筑要求处理即可。主要有生活区及其他非重点防渗区厂区地面。 - 水污染防治措施 1）地表水污染防治措施 本项目废水主要为职工生活废水和车辆轮胎清洗废水。 生活污水用于厂区泼洒抑尘，旱厕定期清掏，用于周边农田堆肥；汽车轮胎清洗水经5m³沉淀池沉淀后可用于储煤库内洒水抑尘，不外排。距离项目地最近的地表水为泾河，位于项目地西侧102m左右，为防止污染发生，环评要求项目地厂界设置边坡围堰防护。厂内四周设置排水明沟，雨水汇集后排至80m3集雨池，沉淀后用于储煤库内及厂区洒水降尘。 2）地下水污染防治措施 为防止项目运行对地下水产生污染，将项目场地划分为重点防渗区和简单防渗区。重点防渗区包括储煤库、沉淀池、车辆冲洗平台、消防池、集雨池及危废暂存间，简单防渗区为旱厕等非重点防渗的区域等。对于重点防渗区采用土工膜（厚度≥1.5mm）+抗渗混凝土（厚度≥100mm）的结构型式，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s；对于简单防渗区，采用非铺砌地坪或者普通混凝土地坪，地基按民用建筑要求处理即可。 厂区污染防治区划分详见表4-4。 表4-4 本项目污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 备注. 1; 储煤库、沉淀池、车辆冲洗平台、集雨池、消防池、危废暂存间; 地面及四周; 重点防渗区; 采用土工膜（厚度≥1.5mm）+抗渗混凝土（厚度≥100mm）的结构型式，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 2; 旱厕等非重点防渗的区域等; 地面; 简单防渗区; 民用建筑要求处理. 沉淀池、集雨池中废水含有煤泥等污染物，下渗对地下水有一定的影响，对储煤库、沉淀池、车辆冲洗平台、集雨池、消防池、危废暂存间采取重点防渗措施后，可防止下渗液对地下水环境的影响。 综上所述，采取以上措施后，项目运营期废水对地下水环境影响较小。 3、声环境影响和防治措施 - 噪声影响分析 ①噪声源 项目运行过程产生的噪声源包括煤炭卸料、配煤和装运过程中机械运行产生的机械噪声、进出运输车辆产生的交通噪声。 项目主要噪声设备噪声级见表4-5。 表4-5 噪声源情况汇总表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量（台）; LAeq; 备注. 1; 装载机; 2台; 75～85; 间歇. 2; 运输车辆; 2台; 60～85; 间歇. 3; 洒水车; 1台; 70～85; 间歇. 4; 喷洒注水泵; 1台; 70～85; 间歇. ②预测模式 其中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—衰减值（dB）。 ③噪声环境影响预测及分析 厂界处噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界外噪声测结果 方位; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 预测距离（m）; 预测值dB（A）. 东厂界; 装载机; 75; 100; 45. 运输车辆; 65; 100; 45. 洒水车; 65; 100; 45. 喷洒注水泵; 65; 100; 45. 南厂界; 装载机; 75; 200; 40. 运输车辆; 65; 200; 40. 洒水车; 65; 200; 40. 喷洒注水泵; 65; 200; 40. 西厂界; 装载机; 75; 100; 45. 运输车辆; 65; 100; 45. 洒水车; 65; 100; 45. 喷洒注水泵; 65; 100; 45. 北厂界; 装载机; 75; 200; 40. 运输车辆; 65; 200; 40. 洒水车; 65; 200; 40. 喷洒注水泵; 65; 200; 40. 表4-6噪声预测结果表明，项目完成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下，运营期项目东、南、西、北厂界昼间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中的昼间60dB（A）要求，因此，项目运营期噪声对周围影响较小。 - 噪声污染防治措施 项目运行过程产生的噪声源包括煤炭卸料、配煤和装运过程中机械运行产生的机械噪声、进出运输车辆产生的交通噪声。对于配套设备的噪声防治措施有： 1）车辆进出应限速，禁止鸣笛等，物料运输车辆厂外选取合理的运输路线。 2）合理安排生产作业时间，对高噪声设备的运行应尽量安排在昼间，避免高噪声设备夜间运行对周围声环境产生不利影响。 3）对流动噪声源，即运输原辅材料及产品的车辆，本项目在厂区设置原料及产品运输车专用道路，并进出厂区时要做到减速慢行，严禁鸣笛，禁止夜间22：00至次日6:00进行物料运输。 通过采取上述噪声源防治措施，可使拟建项目运营期噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，该项目噪声防治措施可行。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位。根据排污特点，委托有监测资质单位根据环保要求进行监测。 本项目运营期噪声监测内容及计划见表4-7。 表4-7 项目运营期噪声监测内容及计划表 监测项目; 监测地点; 监测频率; 控制指标; 监测机构. Leq(A); 厂界四周; 1季度/1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 委托有资质的单位监测. 4、固体废物环境影响和防治措施 本项目产生的固体废物主要有煤矸石、沉淀池煤泥、集雨池煤泥、员工产生的生活垃圾及危险废物。 ①煤矸石 项目煤矸石属一般工业固体废物，产生量约为25万t/a。收集至矸石库后外售至庆阳金石洋帆工贸有限公司用于制砖。 ②沉淀池煤泥、集雨池煤泥 根据建设单位提供调研资料及类比同类型项目资料，汽车轮胎清洗废水悬浮物浓度约为5000mg/L，项目汽车轮胎清洗废水产生量0.12m3/d（39.6m3/a），上清液废水量为0.11m3/d（36.3m3/a），则沉淀池煤泥产生量约为3.3t/a，集雨池煤泥产生量约为2.0t/a，合计煤泥产生量约为5.3t/a。 ③生活垃圾 项目职工产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，项目职工共10人，则生活垃圾产生量为5.0kg/d（1.5t/a），集中收集，运至统一堆放点集中处置。 ④危险废物 本项目的危险废物主要为废机油及废油桶（HW08），产生量约为0.3t/a，本项目设置1个危废暂存间，要求做好防渗。废油桶由厂家回收利用，废机油交由有资质单位处置。 对于一般工业固废，要求严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防扬散处理，并采取地面硬化措施，地坪硬化应按照第二类工业固体废弃物处置场防渗标准实施，采用天然或人工材料构筑防渗层，设置于水泥地坪以下，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s、如厚度1.5m的粘土层，避免对环境造成二次污染。 危险废物暂存间需满足以下要求： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。 建设单位在危险废物运输过程应严格执行《危险废物转移联单管理办法》，要求危险废物运输单位如实填写联单运输单位的栏目，按国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接收地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。危险废物送达后，还应存档接受单位交付的联单第三联。 项目采用公路运输，运输车辆必须悬挂“危险废物”字样及相应标志；根据所载物品性质，配备相应的消防器械和捆扎、放水、放散失等用具。 运输危险废物的车辆应严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；车辆不得在具名聚居点、行人稠密路段、政府机关、名胜古迹、风景游览区停车；车内禁止吸烟。 运输车辆驾驶管理人员应进行安全消防知识的教育和业务技术培训，全面掌握所装危险废物的消防方法；在危险废物装卸操作过程中，必须穿戴相应的防护用具，采用相应的人身肌体保护措施。 表4-8 项目固体废物产生与排放情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 1; 煤矸石; 一般固废; 25万; 外售至庆阳金石洋帆工贸有限公司用于制砖。; 0. 2; 煤泥; 一般固废; 5.3; 场区晒干后，掺入原煤; 0. 3; 生活垃圾; 一般固废; 1.5; 集中收集，运至统一堆放点集中处置; 0. 4; 废油桶、废机油; 危险废物（HW08）; 0.3; 废油桶由厂家回收利用，废机油交由有资质单位处置; 0. 综上所述：项目运营期各种固废采取上述防治措施后，不会产生二次污染，运营期固废防治措施切实可行。 5、环境风险分析和防治措施 具体见风险专项评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储煤库堆场扬尘 | 颗粒物 | 全封闭储煤库，上方设置通风口，并设喷淋装备（安装降尘喷头60个） | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 移动式洒水软管喷洒 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 全场区及进场道路作硬化处理，并在进出口处设置车辆冲洗平台，运输车辆采用篷布遮盖 |  |
| 地表水环境 | 车辆轮胎清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 设置有车辆冲洗平台附带5m³沉淀池，沉淀后上清液可用于原料库内洒水抑尘，不外排。 | / |
|  | 生活污水 |  | 用于厂区泼洒抑尘，旱厕定期清掏，用于周边农田堆肥 | / |
|  | 初期雨水 |  | 收集至80m³集水池用于场区泼洒 | / |
| 声环境 | 噪声 |  | 低噪设备、减震、消声，车辆减速慢行、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 煤矸石外售至庆阳金石洋帆工贸有限公司用于制砖；沉淀池煤泥、集雨池煤泥场区晒干后，掺入原煤；生活垃圾集中收集，运至统一堆放点集中处置；废油桶、废机油设置10m2危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为防止项目运行对地下水产生污染，将项目场地划分为重点防渗区和简单防渗区。重点防渗区包括储煤库、沉淀池、车辆冲洗平台、集雨池及危废暂存间，简单防渗区为旱厕等非重点防渗的区域等。对于重点防渗区采用土工膜（厚度≥1.5mm）+抗渗混凝土（厚度≥100mm）的结构型式，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s；对于简单防渗区，采用非铺砌地坪或者普通混凝土地坪，地基按民用建筑要求处理即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间；在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地；严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏；应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失；根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理；物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等；对于临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表30cm厚的土层应被视作表土。填埋时应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化；场区内地面及道路全部硬化，四周设围墙；强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作；施工结束后对施工现场要进行清理，平整施工场地，对可恢复的施工占地要选择适宜草本进行绿化，防止发生新的土壤侵蚀。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 煤库采取适当的喷洒作业措施，保持煤堆含水率，定期洒水降尘，保持车间起尘量较少；在各煤库禁止火种带入、禁止吸烟以及悬挂警示牌；在车间配备消防工具，以便在发生火灾时用于防灭火工作；设置集雨池（80m3）和消防池（50m3），集雨池可作为发生火灾时事故池使用。电气设备和高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故；加强对日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便及时采取有效的防灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 应制定应急预案，在厂区外及厂区内设置摄像头，针对储煤场的特点提出相应的处理方案，发生火灾时，及时采取伤员救治措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则、及时验收生产。 （2）项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期搞好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核；编制突发环境应急预案。 （3）建立环保宣传栏，加强环保知识普及，提高环保意识。 （4）建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： （1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行。 （2）运行期的环保问题由建设单位负责。 （3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 （4）对设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地环保机构申报登记，领取排污许可证，并进行年审。 2、环保投资估算 拟建项目总投资5000万元，环保投资22.625万元，占总投资的0.45%。 表5-1 环境保护费用估算 编号; 类别; 时间; 治理对象; 环保设施; 投资. 1; 大气 污染物; 施工期; 土建施工扬尘; 施工场地周围设置防风抑尘网、堆场遮盖、施工场地洒水抑尘; 3.2. 运营期; 储煤库堆场煤尘; 封闭式储煤库、喷淋洒水装置（每个库安装降尘喷头20个，共60个）; 6.0. 装卸煤尘; 移动式洒水软管; 2.0. 运输车辆扬尘; 全场区及进场道路作硬化处理，并在进出口处设置车辆冲洗平台，运输车辆采用篷布遮盖; 2.0. 在厂区外及厂区内设置摄像头5个; 0.3. 2; 水 污染物; 施工期; 冲洗砂石料、混凝土养护废水; 经收集后泼洒抑尘; 0.5. 车辆冲洗废水. 生活污水. 运营期; 集雨池; 1座80m3集雨池（可作为事故池）; 3.0. 消防池; 1座50m3消防池; 1.5. 沉淀池; 1座5m3沉淀池; 0.5. 3; 噪声; 施工期; 设备噪声; 基础减振，墙体阻隔; 1.0. 运营期; 设备、各类泵、运输车辆噪声; 选用低噪设备、安装减震片、车间地基减震处理; 1.0. 4; 固体 废物; 施工期; 建筑垃圾; 建筑垃圾临时堆放点下铺上盖; 0.05. 生活垃圾; 5个生活垃圾收集桶; 0.01. 运营期; 废机油、废油桶; 1座10m2的危险废物暂存间; 0.04. 固废暂存间; 矸石库; 计入工程投资. 生活垃圾; 2个2m³生活垃圾收集箱; 0.02. 5个生活垃圾收集桶; 0.005. 6; 生态; 运营期; 厂区绿化300m2; 0.5. 全场区及进场道路全部硬化，四周设围墙; 1.0. 合计; 22.625. |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，平面布置合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境影响较小。因此从环保角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.29t/a | 0 | 0.29t/a | 0.29t/a |
| 废水 | 生活废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 煤矸石 | 0 | 0 | 0 | 25万t/a | 0 | 25万t/a | 25万t/a |
|  | 沉淀池煤泥、集雨池煤泥 | 0 | 0 | 0 | 5.3t/a | 0 | 5.3t/a | 5.3t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | 1.5t/a |
| 危险废物 | 废油桶、废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | 0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①