建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          太昌镇二级优质煤炭配送中心

建设单位（盖章）：       宁县永忠义商贸有限公司

编制日期：                 2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 太昌镇二级优质煤炭配送中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩秋芳 | 联系方式 | 13993463656 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县太昌镇联合村九组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经107度46分24.358秒，北纬35度23分44.777秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 生活用燃料零售 F5297 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业—6 煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁县矿产资源开发办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁矿产办发【2019】129号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 25.2 |
| 环保投资占比（%） | 25.2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 1449.5 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价具体设置原则表，本项目无需设置专项评价。 专项评价的 类别; 设置原则; 设置情况; 设置理由. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不设置; 本项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目 （槽罐车外送污水处理厂的 除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不设置; 本项目废水拉运污水处理厂，不直接排放污水. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不设置; 本项目有易燃易爆危险物质未超过其临界量. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不设置; 本项目不设置取水口. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋 工程建设项目; 不设置; 本项目不向海洋排放污染物. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 不设置; 本项目不涉及特殊地下水资源保护区. |
| 规划情况 | 根据太昌镇人民政府文件（太政呈字【2020】198号），本项目选址符合太昌镇土地利用规划。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2023年本，征求意见稿），本项目属于鼓励三、1.煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造。因此，项目的建设符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关法律法规要求，“太昌镇二级优质煤炭配送中心”应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）本项目属于“四、煤炭开采和洗选业—6 煤炭储存、集运”类项目，本项目需编制环境影响报告表。 2、甘肃省“三线一单”符合性分析 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。 《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号），要求将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到区域空间，实行最严格的生态环境保护制度，持续优化发展格局，守住自然生态安全底线。 （1）生态保护红线 项目位于宁县太昌镇，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，本项目建设符合生态保护红线划定要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年庆阳市环境质量报告书》中宁县2022年环境空气质量现状评价指标可知：2022年宁县PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均浓度均和CO特定百分位数浓度及O3特定百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，项目所在区域属于达标区。 根据庆阳市环境监测站对马莲河水质例行监测的数据可知，项目区域周边地表水体马莲河的水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，区域地表水环境质量较好。 根据声环境现状监测及评价结果，评价区域内的噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求，总体声环境质量较好。 项目施工过程中产生一定的污染物，如扬尘、噪声等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境影响有限。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后运营期废气对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；本项目废水不直接外排至地表水体，能源采用电能，污染小，符合资源利用上线要求； 另外，对于本项目所产生的固废，针对其特点通过合理处置后，固体废物能够做到零排放。通过落实噪声污染防治措施，本项目厂界噪声也能够达标。 综上，本项目的污染防治措施可行，污染物能够达标排放。 （3）资源利用上线 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，土地利用指标合理，不触及资源及土地利用上限。 土地资源：本项目占地为建设用地，不影响区域土地资源总量。 水资源：本项目用水主要为抑尘用水、生活用水，用水量较少，不影响区域水资源量。 （4）环境准入负面清单 本项目属于当地重点发展的产业，符合当地环境准入要求。 综上所述，本项目不涉及庆阳市生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 3、庆阳市“三线一单”符合性分析 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 （1）生态保护红线 项目选址不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制要求全面完成减排任务，有效控制和消减污染物排放总量。 项目在落实本环评提岀的各项污染防治措施的情况下，对周围环境的影响较小，环境空气质量、环境噪声质量能符合环境功能区划要求，固废能得到有效处置，生态环境满足要求。因此，本项目建设不会对周围环境造成较大影响，不会降低周围的环境质量，能够满足环境功能区要求，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入清单符合性分析 与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中宁县重点管控单元管控要求符合性分析见表1-2。 表1-4 本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》符合性分析表 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目 情况; 符合性分析. 宁县城镇空间; 重点 管控 单元 1; 空间布局约束; 执行全省及庆阳市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求。; 1.本项目按照限制开发区域进行管理，不属于大规模高强度工业化城镇化开发，按照国家相关法律法规进行管理。 2.本项目运营期的废气污染物主要为颗粒物，经相应治理措施处理后排放，不会改变区域空气环境质量，不属于“两高”行业项目。 3.本项目属于其他人类活动或建设项目（不属于禁止类、淘汰类的），通过评估并取得批准后开展。本项目不占用基本农田，不在军事设施、文物保护及其他需要特别保护的区域范围内。 4.本项目不属于采掘行业建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。2.建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新增每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。集中供热管网覆盖范围内且满足拆并接入需求的分散燃煤锅炉应予以淘汰关闭，并入集中供热；天然气管网覆盖范围内的分散燃煤锅炉在落实气源和供气量的前提下实施清洁能源改造。3.强化旧城区和城乡结合部污水截流、收集，现有雨、污合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。提高城区污水收集、处理率，加强城市污水处理厂运营管理，确保出水稳定达标排放。4.提高生活垃圾收集和无害化处理率。; 本项目运营期的废气污染物主要为颗粒物，经相应治理措施处理后排放，不会改变区域空气环境质量；本项目生产废水全部回用于生产，不外排；职工生活污水合理处置，运营期废水不会对区域水环境质量造成影响；项目设备选型时选用低噪音设备，运行后不会改变区域声环境功能；产生的固体废物均合理处置，生活垃圾由垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置，对周围声环境影响较小。 本项目执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中污染物排放管控要求，清洁供暖，各污染物的排放严格按照大气污染防治工作方案、土壤污染防治工作方案的要求进行建设；产生的污水采取合理可行的污染防治措施后排放。; 符合. 环境风险防控; 执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元风险防控要求。; 本项目为一般工业固体废物处置，选址较为合理；本项目环境风险较小，环境风险采取合理防治措施。; 符合. 资率源要利求; 执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元关于资源利用效率要求。; 本项目不使用高污染燃料。; 符合. 综上所述，本项目运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，符合“重点控制单元”管控要求，符合甘肃省及庆阳市“三线一单”管控要求。 3、选址合理性分析 项目选址位于甘肃省庆阳市宁县太昌镇联合村九组，项目所用土地性质为建设用地，项目厂址周围环境良好，北侧为居民，东侧为公路，南侧为废弃建筑，西侧为居民，项目所在地交通便利，水电等公用设施均已覆盖，依托可行，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标；运营期产生的污染物主要为废气、噪声，采取相应措施后，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，本项目选址合理。项目周围环境关系见附图1。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置 本项目位于甘肃省庆阳市宁县太昌镇联合村九组，交通便利，水电等公用设施均已覆盖，项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标。地理位置见图2。 2、建设内容及规模 （1）工程组成 项目占地面积1449.5m2，主要建设煤棚1座，钢结构，建筑面积600m2，生活及办公区依托厂区原有建筑。 （2）建设规模 本项目煤棚建成后最大储存量为200吨，年销售2000吨优质煤。 主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 主要经济技术指标 编号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 厂区用地面积; m2; 1449.5; /. 2; 总建筑物面积; m2; 725; /. 其中; 煤棚; m2; 600; /. 办公生活; m2; 125; /. 项目组成一览表见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 封闭煤棚; 新建煤棚1座（30m×20m） ，建筑面积为600m2，全封闭钢结构，最大储存量为200吨; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 依托原有生活办公区，建筑面积为125m2; 依托. 地磅; 位于厂区东侧，对运输车辆装载的产品进行计量，地磅规格为50吨; /. 公用 工程; 供电; 由乡镇供电总线路经电缆引入项目地，满足项目需求. 供水; 项目场地用水由乡镇自来水管网供给，满足项目用水需求. 消防; 项目煤棚内安装有喷淋系统，可满足项目消防需求。. 环保 工程; 废水; 生活污水; 依托厂区水厕、化粪池，定期拉运，初期雨水收集池5m3。. 喷淋废水、洗车废水; 进出口设置车辆冲洗平台，沉淀池1m3，. 噪声; 设备噪声; 合理布局、通过煤棚隔声后，可有效降低噪声对环境的影响. 废气; 粉尘; 项目建设封闭煤棚，煤的卸载、储存、推煤等工序均设置在封闭煤棚内进行，并配备有喷淋系统（洒水降尘喷枪一个），可有效降低粉尘产生，厂区全硬化（水泥硬化）。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后运至附近生活垃圾收集点处理. 生产固废; 沉淀池煤泥定期清掏，自然干化后掺入原煤外售. 危险废物; 废机油设置10m2危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。. 风险; 厂区内安装监控设备，事故废水池6m3. （3）公用工程 1)用水 本项目用水来源于自来水管网。 根据本项目工程分析，用水主要包括生活用水以及抑尘用水。 本项目生活用水主要为厂区内工作人员的生活用水；生活用水定额根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》，按50L/人计，工作人员3人，则生活用水量约为0.15m3/d（54m3/a）；本项目煤场封闭区域面积为600m2，煤场降尘洒水按0.5L/（m2·次）计，每天喷洒1次，每天煤场喷洒耗水量约0.3m3/d（108m3/a）。本项目仅拉煤车辆需要冲洗，运输量约为2000t/a，单车一次平均运输量为40t，则每年需运输50次/a。根据《建筑给水排水标准》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车冲洗用水量为80~120L/辆·次，本次评价取100L/辆·次, 则运输车辆清洗需用水量为0.1m3 /d（5m3 /a）（年运输50次）； 2）排水 本项目主要进行煤炭储存、销售，因煤炭较干燥，喷淋废水全部被煤炭吸收，或通过自然蒸发，少量收集在沉淀池中回喷至煤场。洗车废水收集在沉淀池中回喷至煤场，本项目污水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量80%计，则产生量为0.12m3/d（43.2m3/a）。初期雨水进行收集，厂区雨水通过雨水管道收集后依托街区雨水系统。 表1-3 项目用排水情况一览表 类别; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 生活用水; 工作人员; 50L/人·d; 3人; 0.15; 0.03; 0.12. 抑尘用水; 0.5L/（m2·次）; 600m2; 0.3; 0.3; 0. 车辆冲洗水; 100L/辆·次; 50次; 0.1; 0.1; 0. 总计; /; /; 0.55; 0.43; 0.12. 新鲜水0.45 生活用水0.15 抑尘用水0.3 损耗0.03 损耗0.3 0.12 单位：m3/d 太昌镇污水处理站 车辆冲洗用水0.1 损耗0.1 图1-1 项目用排水平衡图（m3/d） 3）初期雨水 由于降雨初期，雨水冲刷厂区道路（200m2）地面，使得前期雨水中可能携带少量煤尘等污染物质。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），初期雨水计算公式如下： Q= q×ψ×F×T 式中： Q—初期雨水量，m3； q—降雨强度，L/S·hm2； ψ—径流系数，取0.9， F—汇水面积，hm2。 T——收水时间，按30min计。 本次评价参考平凉地区暴雨强度计算方法进行计算，无庆阳地区暴雨强度参数，采用解析法得出降雨强度q计算公式如下： 式中：q——设计暴雨强度，L/S·hm2； P——设计重现期，年； t——降雨历时，min； 本项目厂汇水区域主要为厂区道路，面积为200m2，初期雨水为降雨前30分钟降雨量，初期雨水发生量约为3.11m3/次。环评要求在厂区南地势较低处建设1座容积为5m3的初期雨水收集池。 4）供暖 本项目供暖通过电采暖的方式，可满足项目运行需求。 5）供电 本项目供电由乡镇供电总线路经电缆引入项目地，满足项目需求。 3、产品方案及原辅材料情况 本项目煤炭最大储存量为200吨，年储存2000吨，煤碳来自周边煤矿，由汽车拉运进厂区。 产品方案：本项目煤矿仅为暂存，不进行破碎，产品和原料均为块煤。 煤质要求：根据庆阳市人民政府办公室印发的全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案要求，全市供热企业、公共服务单位用煤按硫分（St，d）﹤0.7%、灰分（Ad）﹤15%的控制标准执行，居民用煤按硫分（St，d）﹤1%、灰分（Ad）﹤16%的全省散煤控制标准执行。 4、总平面布置 项目选址位于甘肃省庆阳市宁县太昌镇联合村九组，煤棚建设在场地西侧，初期雨水收集池、事故池位于厂区东侧，喷淋废水收集池位于煤棚内部，办公生活区安置于东侧场地入口处，东侧空地安置电子磅秤，整体功能分区明确，平面布置较合理。项目平面布置见附图3。 6、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 本项目劳动定员3人，其中：管理人员1人，生产工人2人。 （2）工作制度 每天一班制，项目年运行360天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 7、工艺流程及产污环节分析 （1）施工期工艺流程及产污环节 拟建项目施工期主要工程为煤棚的建设，以及基础设施的完善，施工期 场地清理 地基开挖 基础工程 结构施工 工程验收 土石方 噪声、尾气、扬尘 噪声、尾气、扬尘 土石方 噪声、尾气 噪声 建筑垃圾、施工废水 建筑垃圾、施工废水 工艺流程见图1-2。 图1-2施工期工艺流程图 施工期期产污环节分析见表1-4。 表1-4 施工期产污环节分析表 类型; 编号; 产污节点; 主要污染物. 废气; G1; 物料运输、场地清理、基础开挖; 颗粒物. G2; 机械设备、运输车辆; 燃油废气 （烟尘、NOX、CO、SO2、HC）. 废水; W1; 运输车辆、机械设备; 车辆、机械设备冲洗废水. W2; 施工人员; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; N1; 场地清理; 噪声. N2; 施工机械、运输车辆; 噪声. N3; 结构施工; 噪声. 固体废物; S1; 厂房建设; 建筑垃圾. S2; 施工人员; 生活垃圾. （2）运营期工艺流程及产污环节 本项目封闭煤棚尺寸为30m×20m，高度为10m，钢架结构煤棚，基础采用钢筋混凝土独立基础。设计最大贮煤量200吨，年贮煤量为2000吨。汽车拉运进厂的煤炭，直接进入封闭煤棚进行卸车，堆存于封闭煤棚内，后期通过装载机将煤炭堆高存放。本项目运行过程中会产生煤尘和噪声。 项目生产工艺及产污环节见图1-3。 车辆运入 煤炭装卸 煤炭储存 装载机 噪声、尾气、扬尘 外售 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、废水、粉尘 图1-3 运营期工艺流程及产污节点图 表1-5 运营期产污环节分析表 类型; 序号; 产污工序; 主要污染物. 废气; G1; 煤炭装卸; 颗粒物. G2; 煤炭储存. G3; 运输扬尘. G4; 机械设备; CO、NOX. 废水; W1; 职工生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮等. 噪声; N1; 设备噪声; 噪声. N2; 运输噪声; 噪声. 固体废物; S1; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 原有环境污染问题 | 根据现场调查，本项目有以下问题： 1、煤棚内无喷淋废水、车辆冲洗废水收集设施； 2、厂区无初期雨水收集池； 3、厂区无事故废水收集池。 整改措施： 1、煤棚内新建沉淀池1座（1m3）。 2、厂区南侧新建初期雨水收集池1座（5m3）。 3、厂区南侧新建事故废水收集池1座（6m3）。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。本次评价引用生态环境部—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）。 本次评价收集了庆阳市宁县2023年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物逐日监测数据（数据来源于中国空气质量在线监测分析平台历史逐日数据）进行基本污染物的环境质量现状评价，具体指标详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 年均值; 9; 14; 53; 23; 0.8; 122. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4（mg/m3）; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 根据上述数据，庆阳市宁县2023年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 环境空气质量补充监测 特征因子颗粒物委托甘肃清绿源环境检测有限公司进行检测，检测时间为2024年2月19-21日。监测点位于项目西北侧50m处。 表3-2 颗粒物监测统计情况 单位：μg/m3 检测因子; 检测点位; 检测日期; 检测结果; 限制; 评价. 总悬浮颗粒物TSP（ug/m3）; 厂界下风向50m; 2024年2月19日; 134; 300; 达标. 2024年2月20日; 140; 达标. 2024年2月21日; 136; 达标. 根据上述数据，庆阳市宁县2022年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。颗粒物检测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价区环境空气质量好。 2、声环境质量现状监测与评价 2024年2月委托甘肃清绿源环境检测有限公司对项目厂界开展声环境质量现状监测。 （1）监测时间 2024年2月19日~2024年2月20日 （2）监测项目 等效连续A声级。 （3）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （4）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位名称; 结果 单位; 检测日期及结果. 2024年2月19日; 2024年2月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目厂界东侧外1m; dB（A）; 55.4; 48.4; 54.2; 46.2. 项目厂界南侧外1m; dB（A）; 53.4; 46.9; 54.0; 45.0. 项目厂界西侧外1m; dB（A）; 52.5; 44.4; 52.7; 43.5. 项目厂界北侧外1m; dB（A）; 54.2; 45.3; 54.7; 45.7. 北侧居民; dB（A）; 54.3; 44.4; 54.1; 45.1. 西侧居民; dB（A）; 52.5; 43.7; 51.9; 42.6. 东侧居民; dB（A）; 54.7; 45.2; 55.2; 44.4. 由上表可知，监测时期内，厂界及敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目区声环境质量较好。 3、地表水环境达标情况判定 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，项目区附近无常年地表径流，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。 （1）监测因子 生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮。 （3）监测时间与频率 2022年1月-12月全年数据。 （4）监测、分析方法 按国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）进行。 （5）监测结果 根据庆阳市人民政府网关于2022年1—12月份庆阳市河流地表水环境质量的公示马莲河达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值，说明项目区地表水环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，经现场勘查，本项目厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内保护目标主要为农村居住区，声环境50m内保护目标为居民，无生态环境保护目标。 项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。项目主要环境保护目标统计表见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标统计表 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离厂区边界（m）; 规模; 功能; 环境敏感因子. 声环境; 居民; 107.4602374, 35.2345723; 北侧; 8-50; 3户; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096— 2008）中 2类功能区. 居民; 107.4627062, 35.2344815; 东侧; 30-50; 3户. 居民; 107.4623798, 35.2344506; 西侧; 紧邻-50; 1户. 大气环境; 居民; 107.4602374, 35.2345723; 北侧; 8-500; 约100户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准及2018年修改单. 居民; 107.4627062, 35.2344815; 东侧; 30-500; 约80户. 居民; 107.4623798, 35.2344506; 西侧; 紧邻-500; 约13户. 居民; 107.4624763, 35.2340721; 南侧; 100-500; 约15户. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 运营期颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值，具体见表3-5。 表3-5 煤炭工业污染物排放限值 污染物; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所无组织排放限值; 煤炭储存场所无组织排放限值. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 1.0 mg/m3. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）废水排放标准 项目运营期污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，排放标准值见表3-7。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; COD; BOD; SS; 氨氮; 石油类. 标准值; 500; 300; 400; ——; 20. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 - 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不设总量控制指标 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 1、废气治理措施 工程施工期间应采取的措施 ①施工现场周围设100%全封闭围挡，工地裸土100%覆盖，工地主要路面100%硬化，出工地运输车辆100%无撒漏，裸露场地100%覆盖。 ②施工单位已根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等； ③施工期间已做到文明施工，建筑材料堆场不可以露天堆放应加盖篷布；在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，已对建筑材料堆场采取洒水措施； ④大风天气不进行挖掘土方作业；避免在起风的情况下装卸物料； 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。随着施工期的结束而消失。 2、噪声治理措施 施工期噪声主要为各施工阶段的高噪声设备运行时产生噪声。污染防治措施如下： （1）合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业； （2）合理布局施工场地：噪声大的设备远离敏感区； （3）降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，减少碰撞声音；尽量少用哨子指挥作业； （4）减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。建设单位在施工期间按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行了噪声控制。 经采取上述措施后，项目施工期噪声对环境影响较小，措施可行。 3、废水治理措施 本项目施工期无生产废水产生，产生的废水主要为施工人员生活污水，由于其水质简单，直接用于施工场地的洒水降尘。经采取上述措施后，项目施工期废水对环境影响较小，措施可行。 4、固体废物处置措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、剩余土方等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)项目剩余土方，应集中堆放，尽量原场地进行消化； (6)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (7)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 - 5、生态环境影响污染防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等； - （7）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 （一）污染源核算及措施 （1）装卸煤过程起尘量 本项目卸煤方式主要为：运煤汽车直接进入封闭煤棚内卸煤。封闭煤场最大贮存量为200吨，年转运煤炭量为2000吨。根据类比同类项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第三章，物料的装卸运输”中的“煤”逸散尘排放因子为0.02kg/t~0.48kg/t，本次按最不利影响考虑，取值0.48kg/t，则本项目扬尘量为0.96t/a。由于装卸煤均在封闭煤棚内进行，其逸散量按10%计，则装卸扬尘排放量约为0.096t/a。 （2）储煤过程起尘量 本项目煤炭储存于封闭煤棚内，并设置有喷淋抑尘设备向煤堆表面进行洒水降尘。储煤的含水率较高，不易起尘，因此煤碳在储存过程中不产生煤尘。 （3）车辆运输尾气及扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 式中：Qp—汽车行驶扬尘，kg/km×辆 Qp1—运输途中起尘总量，kg/a V—车辆行驶速度，km/h(10km/h) M—车辆载重量，t/辆（20t/辆） P—路面灰尘覆盖率，kg/m2(取0.1) L—运输距离，km（厂区到主干线的距离为0.02km） Q—运输量，t/a（2000t/a） 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.386t/a。 本项目通过采取道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘等措施，可减少90%以上扬尘，故本项目道路交通运输粉尘排放量为0.0386t/a。 项目尾气主要来自装载机、自卸汽车等，机械设备所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烯烃类、CO和NOX等，废气的产生量不大，为无组织排放。通过大气扩散，对周围环境影响较小。 （二）措施可行性分析及达标性判定 项目新建封闭煤棚1座，装煤卸煤均需在煤棚内进行，煤棚外禁止堆放煤炭； 煤棚内需安装喷淋设施，对堆存的煤炭定期喷水，使煤炭表面保持湿润；厂区地面必须进行硬化处理，定期洒水、清扫地面以减少运输扬尘的产生。采用喷淋降尘措施且煤场为全封闭，对扬尘具有较好的沉降作用，综合考虑可降低90%以上扬尘排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ846-2017）第六章节污染防治可行技术要求，煤库等产生的颗粒物无组织排放控制可行技术为封闭料仓/库、洒水抑尘等。因此，本项目粉尘污染防治措施是可行的。 根据监测报告，采取上述措施后，运行期间，本项目下风向颗粒物检测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （三）废气排放环境影响 有效减少了大量污染物的产排，使其达标排放，且项目无组织逸量小，项目所在区域较为空旷，环境质量现状较为良好，污染物排空后很快扩散，对环境空气质量影响较小。 （四）大气监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期废气提出以下监测计划，具体见表4-1。 表4-1 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 半年1次; 具有CMA认证的环境监测机构; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值. - 2、废水 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1“水污染影响型建设项目评价等级判定”，本项目地表水环境影响评价等级确定为“三级B”。 （1）地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为工作人员产生的生活污水。生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按50L/人计，站内工作人员3人，则生活用水量约为0.15m3/d（54m3/a）生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.12m3/d（43.2m3/a）；生活污水主要污染物浓度分别为COD：400mg/L，BOD：200mg/L，SS：250mg/L，氨氮：45mg/L。采用化粪池预处理后拉运至太昌镇镇污水处理站进行处理。 （2）废水处理可行性分析 根据调查，厂区现有3m3化粪池；化粪池处理后拉运至太昌镇污水处理站进行处理。 宁县太昌镇污水处理站规划总占地面积16959.08m2（含远期预留用地），选址位于宁县太昌镇东风村，污水处理站处理规模为100m3/d。采用多级生物接触氧化工艺，出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2016）表1中一级A水质标准。 表4-2 项目废水污染物排放情况一览表 废水; pH; COD; BOD; SS; NH3-N. 生活污水 43.2m3/a; 浓度（mg/L）; /; 400; 200; 250; 45. 产生量(t/a); /; 0.017; 0.0086; 0.011; 0.0019. 《污水综合排放标准》中三级标准; 浓度（mg/L）; 6~9; 500; 300; 400; /. 根据上表对照，项目污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 综上，本项目运营期产生的废水不直接排至地表水体，对当地地表水环境影响轻微。 - 3、噪声 （1）污染源核算及措施 本项目运营期噪声主要来自装载机以及运输车辆，声级值在75-80dB。主要噪声源及其声级特征见下表： 表4-3 主要噪声设备及声级一览表 dB（A） 本项目对噪声的治理措施为在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，厂房尽量远离居民，以减轻噪声对周围环境的影响。 序号; 主要噪声源; 声级〔dB(A)〕; 治理措施; 处理后噪声级. 1; 装载机; 80; 采取厂房隔声、限速慢行、禁止鸣笛等; 65. 2; 运输车辆; 75; 60. 1）预测模式 本次评价对厂界噪声采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的推荐模式进行预测。 ①噪声点声源距离衰减公式 LA(r) =LA(ro)-20lg(r/ro) 式中：r、ro——距离噪声源的距离，m； LA(r)、LA(ro)——距离噪声源r、ro处的A声级，dB(A)； ②噪声源叠加公式 式中L——总声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A) n——噪声源数。 ③声环境影响预测步骤 A.建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。 B.根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 2）预测参数 厂区只在昼间运行，在预测模式计算中，考虑空气和地面的衰减作用。 3）预测结果 采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。厂界噪声预测结果见表4-4。 - 表4-4 厂界噪声预测值一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 47.35; 昼间60; 达标. 2; 南厂界; 53.92; 达标. 3; 西厂界; 54.85; 达标. 4; 北厂界; 53.92; 达标. 依据预测结果，项目主要噪声源通过厂房隔音、加装消音器，及距离衰减后，在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，夜间不生产。 （3）噪声防治措施 1）购置低噪声设备，夜间不生产； 2）在装卸时应关闭门窗。 3）厂房内设置消音器； 4）加强厂房外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪； 通过对噪声设备采取以上的降噪措施后。厂界噪声预测均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准的要求。 （4）监测要求 依据区域自然环境及项目的特点，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），针对运营期提出以下环境监控计划，具体见表4-5。 表4-5 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测 单位; 执行标准. 噪声; 厂区四周及北侧、西侧、东侧居民各布置1个监测点; 等效连续A声级; 每季度1次，每次2d，昼夜各2次; 具有CMA认证的环境监测机构; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 固体废物 （一）污染源核算 本项目劳动定员3人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为0.54t/a。 生产固废主要为沉淀池、初期雨水收集池底泥（煤泥），根据调查，产生量约0.1%，年销售2000t，煤泥产生量约2t/a。 本项目运营期设备需定期更换机油，根据建设单位提供资料，废机油产生量约0.05t/a。根据国家危险废物名录，废机油属于危废，废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物。 （二）污染防治措施 生活垃圾经厂区内生活垃圾收集桶收集，定期由环卫部门统一清运。煤泥定期清掏至煤棚内，自然干化后掺入原煤外售。 废机油属于危险废物，暂存于危废暂存间（10m2），交由有资质单位处理。 - 5、地下水 项目运营期可能对地下水影响的途径主要是各池体废水的下渗污染地下水。 合理进行防渗区域划分：根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 表4-6 防渗工程做法及要求 污染区; 区域; 防渗结构. 重点防渗区; 事故废水收集池、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 道路、煤棚、初期雨水收集池、沉淀池; 确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s. 简单防渗区; 厂内其他生产区域; 一般地面硬化. - 事故废水收集池、危废暂存间按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB500446-2008）、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2014）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求对地坪和池壁进行防渗、防腐处理。防腐材料选用乙烯基或环氧玻璃钢防腐，并铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料。防渗等级：渗透系数≤10-7cm/s。 - 6、土壤 （1）土壤环境影响识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，识别建设项目土壤影响类型及影响途径，具体详见表4-7。 表4-7 土壤环境影响类型与影响途径识别一览表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; -; -; -; -; -; -; -; -. 运营期; -; -; √; -; -; -; -; -. 服务期满后; -; -; -; -; -; -; -; -. 本项目属于污染影响型项目，运营期对土壤环境的影响途径主要为化粪池污水及煤棚抑尘水的垂直入渗。 （2）土壤污染防治措施 1）源头控制措施 本项目建设严格按照相关设计技术规范要求进行，确保各环保治理设施工艺及规模可以满足处理要求，避免废气、废水及固体废物处理过程中发生事故，导致土壤环境污染事件发生；同时加强管理，规范操作，减少原辅材料运输过程中的扬散及散落，通过以上源头控制措施，可有效避免污染物泄漏排放对土壤环境的影响。 2）过程防控措施 本项目厂区内占地范围内及周边进行绿化，以降低废气污染的影响程度；场区内设计完善的废水收集及处理系统，采取硬化防渗措施及围墙等，确保不会发生废水地面漫流现象污染土壤环境；场区内进行分期防渗，具体防渗措施同地下水防渗。通过以上过程防控措施，可有效避免对土壤环境造成污染。 - 7、风险 （1）风险识别 本项目进行煤炭的储存和转运，煤炭属于非易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存建设项目，不需要进行环境影响评价。因此本次环评仅对封闭煤棚运营期发生的事故进行简单分析并提出安全防护措施。 本项目煤炭储存、转运过程中，会产生煤尘，随着煤尘浓度增大，温度升高，达到一定值时，有发生自燃、爆炸的可能。 ①储煤场自燃条件 煤是一种在常温下会发生缓慢氧化的物料，与空气接触受氧化的同时产生热量，并聚集在煤堆内，随着时间延长，当煤中易氧化的成分与空气中的氧发生反应所产生的热量速度超过煤堆热量散失的速度时，煤堆内蓄热増加，温度会越来越高温度升高又加速了煤的氧化作用，由此形成相互促进。研究表明，温度每增加8℃~10℃，煤氧化速度就会加快一倍。当煤堆内温度升高到一定时，煤堆会着火，即为煤的自燃。煤堆自燃过程及条件如下 a)当温度为15℃~30℃时，烟煤和褐煤就开始氧化，随着温度升高氧化速度加快。 b)温度超过77℃时，煤堆在3天之内即可发生自燃。 c)当温度达到138℃时，煤堆将释放出CO2、CO气体和水蒸汽。 d)当温度达到232℃时，煤氧化激烈进行，CO2和水释放速度急剧增加，煤的自燃很快发生。 e)在温度达到煤的着火点(350℃)时，就会发生煤的自燃。煤中所含有的硫化物将加速煤堆自燃。 ②煤尘爆炸条件 煤尘爆炸是在高温或者一定热源的作用下，空气中氧气与煤尘急剧接触发生剧烈反应的过程，是一个复杂的链式反应，其发生条件如下： - 达到一定浓度：煤尘悬浮于空气中，达到一定浓度水平可发生爆炸，一般来说，煤尘爆炸最强浓度范围为300~500g/m3。 - 存在高温热源：引燃煤尘发生爆炸的温度范围较大，我国煤尘爆炸引燃温度在610~1050℃之间，一般为700~800℃。 - 一定浓度的氧气：煤尘爆炸必须具备一定的氧气浓度，氧气浓度要求不低于18%（体积百分比）。 - 安全防范措施 为了避免封闭煤棚发生火灾及爆炸事故，应考虑以下几方面事项： ①封闭煤棚场址要选择在地势较高、平坦、干燥的地点。堆址最好采用水泥地面，并应有良好的排水措施。 ②封闭煤棚场新煤和旧煤不宜混堆。煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理煤场、避免局部存煤长期不动引起自燃，厂区内安装监控设备。 ④封闭煤棚的地下禁止敷设电缆、釆暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。 ⑤封闭煤棚的道路宽度不应小于4m，相邻煤堆底边间距不应小于2m。煤堆与明火作业地点或散发火花地点的防火间距，应按不小于四级建筑间距的规定增加25％。 ⑥采用钢结构时，如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无防火保护的金属构件，但其根部以上3m范围的承重构件应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1h。 ⑦封闭煤棚应设有消防给水系统，消火栓的间距不应大于120m。并应设置喷水除尘设施。 ⑧设置事故废水收集池1座（6m3）。 - 环保投资概算 拟建项目总投资100万元，其中环保投资25.2万元，环保投资占总投资的25.2%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表4-8。 表4-8环保投资概算表 工期; 环保项目; 具体工程内容; 投资(万元). 施工期; 废水; 施工废水; 临时沉淀池收集，回用; 2.0. 废气; 施工扬尘; 设围墙，洒水降尘，防尘网覆盖; 1.0. 汽车尾气. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往城建部门指定地点处理; 0.5. 土石方. 噪声; 施工机械噪声; 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行，设声屏障; 1.0. 运营期; 废水; 生活污水; 化粪池3m3，定期拉运; 0.5. 初期雨水; 初期雨水收集池5m3（一般防渗）; 2. 生产废水; 进出口设置车辆冲洗平台，沉淀池1m3（一般防渗）; 0.5. 噪声; 设备噪声; 煤棚内安装消音器、禁止鸣笛; 1.5. 废气; 煤场煤尘; 封闭煤棚，喷淋设施; 6.0. 运输扬尘; 厂区全部硬化（水泥硬化）,进出口设置车辆冲洗平台; 5.0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个; 0.2. 危废暂存间; 危废暂存间（10m2）; 2.0. 风险; 厂区内安装监控设备，事故废水收集池6m3（重点防渗）; 3. 合计; /; 25.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 颗粒物 | 封闭煤棚，喷淋设施，厂区全部硬化（水泥硬化）,进出口设置车辆冲洗平台 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD，SS，NH3-N： | 水厕，化粪池处理，拉运至太昌镇污水处理站处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  | 喷淋废水、洗车废水 | SS | 进出口设置车辆冲洗平台，沉淀池1m3（一般防渗） |  |
|  | 初期雨水 | / | 初期雨水收集池5m3（一般防渗）、雨水导排渠 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 煤棚封闭，安装消音器、车辆禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾经厂区内生活垃圾收集桶收集，定期由环卫部门统一清运。煤泥定期清掏至煤棚内，自然干化后掺入原煤外售。废机油设置10m2危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分 本项目重点污染防治区为事故废水收集池、危废暂存间。对于重点污染防治区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求进行防渗设计，粘土防渗层厚度Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。本项目主要包括煤棚、沉淀池、初期雨水收集池、厂区道路等区域。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场进行设计，粘土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①封闭煤棚场址要选择在地势较高、平坦、干燥的地点。堆址最好采用水泥地面，并应有良好的排水措施。 ②封闭煤棚场新煤和旧煤不宜混堆。煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理煤场、避免局部存煤长期不动引起自燃，厂区内安装监控设备。 ④封闭煤棚的地下禁止敷设电缆、釆暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。 ⑤封闭煤棚的道路宽度不应小于4m，相邻煤堆底边间距不应小于2m。煤堆与明火作业地点或散发火花地点的防火间距，应按不小于四级建筑间距的规定增加25％。 ⑥采用钢结构时，如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无防火保护的金属构件，但其根部以上3m范围的承重构件应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1h。 ⑦封闭煤棚应设有消防给水系统，消火栓的间距不应大于120m。并应设置喷水除尘设施。 ⑧设置事故废水收集池1座（6m3）（重点防渗）。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构的设置 为加强厂区运营环境管理，建设单位应指定环保专员，负责项目运营期的环境管理。具体职责如下： 1）按照本环评提出的各项环境保护措施，落实环境保护经费及各项环境保护措施的实施，配合当地行政主管部门、环境监测站等检查工作； 2）贯彻国家相关环境保护法律法规及标准，监督各部门对环保法律法规、标准的执行情况，并负责建立环境保护规章制度； 3）掌握各生产工序的产污环节及主要污染物，分别建立污染源档案，实行环境保护统计工作的动态管理，确保企业“三废”实现达标排放； 4）组织污染源监测计划的实施及监测资料的整编、建档工作； 5）组织环境保护知识的宣传，提高员工的环保意识； 6）监督、管理各环保设施的正常运转，定期对各环保设施进行维护，避免风险事故的发生。 2、环境管理要求 废气：废气排放浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值。 噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 废水：运营期污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 设置相关环保标识，具体见表5-1。 表5-1 环保图形标志示例 序号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废水排放源; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放源; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 6; 危险废物; -. 7; 危险废物标签; 表示危险类别. |

- 六、结论

综上所述，太昌镇二级优质煤炭配送中心符合相关产业政策，项目在建设、运营过程中会对当地环境产生一定的不利影响，通过采取相应的预防、减免、控制措施，各项污染物均能实施达标排放，固体废物均得到规范有效处置，项目建设运营对周围环境及敏感点影响较小。因此，本次评价认为，建设单位在切实落实本报告提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，并严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染治理设施正常运转、做好风险防范的前提下，可使本项目对环境的不利影响降至可接受水平。因此，从环保角度出发，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.1246 | 0.1346 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  | 0.54 | 0.54 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①