建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    宁县汽车综合服务中心建设项目    

建设单位（盖章）：  宁县陇秀物流有限公司        

编制日期：             二零二二年九月         

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宁县汽车综合服务中心建设项目

	项目代码
	2207-621026-04-01-512295

	建设单位联系人
	刘兴卫
	联系方式
	18894344444

	建设地点
	庆阳市宁县新宁镇沙滩路36号

	地理坐标
	（东经：107度54分22.714秒，北纬：35度29分28.026秒）

	国民经济

行业类别
	O8111 汽车修理与维护
	建设项目

行业类别
	50-121汽车、摩托车维修场所

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准

/备案）部门（选填）
	宁县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	庆阳市宁县发改局投资股备【2022】120号

	总投资（万元）
	19000
	环保投资

（万元）
	67

	环保投资占比（%）
	0.35
	施工工期（月）
	12

	是否开工建设
	(否

□是：       
	用地面积（m2）
	40200

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	本项目选地址位于庆阳市宁县新宁镇沙滩路36号，用途为商服用地，符合宁县土地利用总体规划。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与“三线一单”符合性分析

根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）及《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号）和《庆阳市区域空间生态环境评价“三线一单”研究报告》相关要求，项目相符性分析如下：

（1）生态保护红线

根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。

―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。

生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。

本项目属于甘肃省“三线一单”、庆阳市“三线一单”环境管控单元中的重点管控单元和优先管控单元中的一般生态空间，根据要求，重点管控单元主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题；优先管控单元主要依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。本项目汽车综合服务中心主要涉及汽车维修与销售、驾驶员学习教育再培训和汽车综合训练考试场（主要为科目一）、以及配套的酒店、商铺和物流中心，项目建设工程全部位于重点管控单元范围内，优先管控单元中一般生态空间采用围墙进行隔离，不在其中进行施工活动。本项目在庆阳市生态环境管控单元分布图中位置见附图1。

（2）环境质量底线

①大气环境质量底线

本项目位于宁县县，根据庆阳市生态环境局公布的宁县环境质量月报（2021年1-12月）数据，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，评价区域环境空气质量良好。本项目实施后对区域环境大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，符合环境质量底线要求。

②水环境质量底线

根据地表水监测数据，项目所在区域因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值。项目运行期废水经预处理后排入市政管网。对区域地表水环境影响较小，不会改变评价区水环境功能区划要求。

综上所述，本项目的建设符合当地环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）与生态环境准入清单的对照

本项目建设地点位于甘肃省庆阳市宁县新宁镇沙滩路36号，属于重点管控单元和一般管控单元。本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中管控要求符合性分析内容详见表1-1。

表1-1  生态环境准入清单

管控单元分类

准入清单要求

本项目情况

符合性

重点管控单元

空间布局约束

严格执行国家相关法律法规以及《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《甘肃省大气污染防治条例》《甘肃省土壤污染防治条例》《甘肃省水污染防治条例》等要求。
本项目不属于两高项目，项目产生的废气均得到有效治理，厂区做分区防渗，不会对污染土壤，符合要求

符合

污染物排放管控

严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）的有关要求。
本项目不属于两高项目

符合
控制温室气体排放
本项目不产生和排放二氧化碳气体，符合要求

符合

推进工业水污染防治，严格做好化工等高耗水、高污染项目管控。
本项目运营期废水预处理后排入市政管网，不直接排放

符合

执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水污染防治实施方案》《甘肃省土壤污染防治条例》等有关污染物排放相关规定。
本项目场地防渗处理，不污染土壤

符合

加大对煤矿开采和能源开发企业的废水排放管控力度。
不涉及

符合

新建、改建和扩建现代煤化工生产建设项目应严格执行《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》中污染防治要求。
不涉及

符合

环境风险防控

企业应按照《环境保护法》《突发环境事件应急管理办法》等要求开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；排查治理环境安全隐患；制定突发环境事件应急预案并备案、演练；加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。

项目建成后完成突发环境事件应急预案等相关工作

符合

企业应完善包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等突发环境事件风险防控措施。

项目设置于雨水导排系统

符合

企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。

本项目各项污染物均能达标排放

符合

资源利用率要求

全市用水总量等水资源利用指标完成省上下达的目标。实行水资源消耗总量和强度双控。着力提高工业用水循环利用率，促进水资源可持续利用

本项目产生的废水经场内化粪池预处理后排入市政管网

符合

2、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气【2019】53号)相符性分析

序号

方案要求

本项目情况

符合性

1

全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原

辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放

本项目使用含 VOCs 物料主要为漆料，外购物料采用密闭容器封装，施工过程中在密闭烤漆房内，烤漆房采用集气罩+引风机+过滤棉+活性炭+15m排气筒有组织排放

符合

2

鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。低温等离子、光催化、

光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs废气治理和恶臭异味治理。

本项目烤漆房采用集气罩+引风机+过滤棉+活性炭组合治理企业运行过程中烤漆房产生的VOCs废气和异味

符合

3

有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。
本项目使用清漆、稀释剂等外购密闭包装，使用过程中在密闭空间中操作，烤漆在烤漆房内进行
符合

4

推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。
本项目烤漆在密闭烤漆房内进行，配置集气罩+引风机+过滤棉+活性炭对尾气进行处置
符合

综上分析，项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气【2019】53号)要求。

4、项目与“十四五”规划符合性分析

本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》（庆政办发〔2022〕7号）中要求符合性分析见下表。

表1-4 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

序号

《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》相关规定

本项目情况

符合性

1

在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，确保施工噪声达标排放。科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告

施工期加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；合理安排施工时间，尽量避免在夜间（22:00至次日6:00）和午间（12:00至14:30）进行噪声较大的施工作业和车辆运输

符合

2

持续加强施工扬尘常态化监管，施工面积超过300平方米或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗等“六个百分百”抑尘措施

项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备，及时对施工作业面进行洒水抑尘；建筑垃圾集中堆放在背风侧，不宜堆积过久、过高，且应及时回填；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶

符合

3

有序推进钢铁行业超低排放改造，推进焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色、煤化工等行业清洁能源替代、污染深度治理
本项目不涉及
符合

4

按照市委市政府提出的“前端排查管控、中端强化处理、末端生态净化”“三端”治理思路，持续深入开展涉水污染源排查整治
项目产生的废水经过预处理后排入市政管网，最终排入宁县生活污水处理厂处理
符合

5

推动大宗固废产生过程自消纳，强化建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用
产生的垃圾分类收集处置
由上表可知，项目符合《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》选址要求符合性的要求。

本项目与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》（甘政办发〔2021〕105号）中要求符合性分析见下表。

表1-5 本项目与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

序号

《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》相关规定

本项目情况

符合性

1

依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低

本项目为社会服务业，不属于工业开发项目

符合

2

持以工业、燃煤、扬尘、机动车污染防治为抓手，强化多污染物、多污染源协同治理。

本项目不涉及

符合

3

持续加强施工扬尘常态化监管，以城市建成区及周边为重点，全面落实“六个百分百”抑尘措施。进一步规范扬尘管控措施，严格采用合规防尘网进行场地覆盖，并及时更新老旧防尘网

项目施工场地进行围挡，定期清扫散落在施工场地的泥土，配备洒水车或其它洒水设备，及时对施工作业面进行洒水抑尘；建筑垃圾集中堆放在背风侧，不宜堆积过久、过高，且应及时回填；散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等防扬散、防泄漏、防渗漏措施；严禁运输建筑材料和设备的车辆超载行驶

符合

4

统筹水环境治理、水资源利用和水生态保护，以水生态环境质量改善为核心、污染减排与生态扩容为抓手、黄河流域为重点，保好水、治差水、增生态用水，促进水环境管理从污染防治为主逐步向污染防治与生态保护并重转变，持续提升水生态环境质量；加大工业园区整治力度，全面推进省级及以上工业集聚区污水管网排查整治，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，加强污水集中处理设施运行监管。

项目产生的废水经过预处理后排入市政管网，最终排入宁县生活污水处理厂处理
符合

6

督促企业严格遵守生态环境保护法律法规，自觉履行生态环境保护义务，健全生态环境保护责任制度，严格执行环境影响评价、排污许可、生态环境损害赔偿等制度，全面落实污染治理、风险管控、应急处置、清洁生产等措施，加大资金投入，提升工艺水平，有效减少污染物排放

企业按照要求办理相关手续，项目建成后依法办理排污许可证书、编制突发环境事件应急预案等
符合

7

强排污单位环境质量信息公开管理，排污单位通过企业网站等途径，依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责，到2022年，重点排污单位自行监测信息公开率达到90%以上

项目建成取得排污许可证后，依公开环境质量等信息

符合

由上表可知，项目符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》选址要求符合性的要求。
5、选址环境合理性分析

本项目选地址位于庆阳市宁县新宁镇沙滩路，为政府划拨土地，用途为商服用地，符合宁县城市总体规划。场地西侧为农贸路，隔路为马莲河，南侧为银榕路，隔路为宁县县城生活污水处理厂，场地东侧为沙滩路，临路东侧为当地农户，临街为出租商铺，场地北侧为闲置厂房。据现场调查，项目场址周边不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，项目距离最近水源地一水厂水源地保护区边界2.0km，本项目为位于地下水流向下游，项目区东侧隔路为当地农户，农户临街房屋改造为商铺，里侧为农户住宅，项目位于宁县县城西南侧，宁县常年主导风向为东南侧，项目位于宁县县城常年主导风向侧风向，项目的实施对周边环境影响较小。项目区北侧上方银西高铁横跨，根据银西高铁安全距离设置要求，本项目区银西高铁线两侧65m范围内为禁建区，根据《铁路安全管理条例》要求，在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，采取措施防止影响铁路运输安全。本项目高铁线下方水平65m范围内设置为停车场和公交车站区域，对场地进行硬化处理，不进行取土、挖空等作业；项目区中央上方国道327横跨，根据国道沿线安全管理要求，国道沿线35m范围内为禁建区，本项目国道下方两侧水平35m范围内设置为停车区，符合要求。从环境保护角度分析，项目选址合理。




二、建设项目工程分析


修

	机

	8台

	
	19

	喷烤漆房及设备

	2间


	20
	移动式布袋除尘器

	8台


	汽车检测中心


	1

	汽车车速表检验台

	2台


	2

	汽车平板式制动检验台

	1台


	3

	 汽车轮重检验台

	1台


	4

	汽车制动检验台

	1台


	5

	汽车底盘测功机

	1台


	6

	机动车排气分析仪

	3台


	7

	汽车通用转速仪

	3台


	8

	驻车制动性能测试仪

	2台


	9

	逆反系数测量仪

	1台



	表2-5  油漆及稀释剂一览表

序号

名称

成分

含量（%）

备注

1

清漆

丙烯酸树脂

40

固份：70%

助剂

30

甲苯

10

挥发份：30%

二甲苯

10

乙酸正丁酯

10

2

固化剂

均聚物

50

固份：50%

甲苯

40

挥发份：50%

乙酸正丁酯

5

1,2,4-三甲基苯

5

3

稀释剂

甲苯

25

挥发份：100%

二甲苯

10

乙酸正丁酯

60

甲基异丁酮

5

4

色漆

颜料

80

固份：50%

2-丁氧基乙醇

10

挥发份：50%

二甘醇-丁醚

10

表2-6   原辅材料理化性质表

名称

理化性质

危险特性

毒理毒性

甲苯

无色透明液体，有类似苯的芳香气味。不溶于 水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 熔点-94.9℃，沸点110.6℃。相对密度0.87

(水＝1)。

蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引 起燃烧爆炸。与氧化剂能 发生强烈反应。

LD50：1000mg/kg(大鼠经口) ；12124mg/kg( 经 兔皮)LC50：5320ppm8 小时

（小鼠吸入）

二甲苯

无色透明液体，有强烈芳香味。不溶于水，可 混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。熔点13.3℃，沸点138.4℃，相对密度0.87(水＝1)。

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合 物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

LD50：5000mg/kg(大鼠经口 )LC50：19747mg/m3，

4 小时（大鼠吸入）

乙酸正

丁酯

无色透明液体。有果香。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物。熔点(℃)-83.6，沸点(C)126.5。

相对密度(水＝1)0.87。

易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物， 爆炸极限 1.4%～

8.0%（体积）。

LD50：13100 mg/kg(大鼠经口)，LC50：9480 mg/kg(大鼠经口)

1，2，4-

三甲基苯

无色透明液体，有芳香味。不溶于水可混溶于丙酮、石油醚，溶于乙醇

、乙醚、苯等多数 有机溶剂。熔点(℃)-43.8，沸点(C)168.9。相对密度0.88(水＝1)

易燃，遇明火、高热能引 起燃烧爆炸。

LC50：18000mg/m3(大鼠吸入，4h)

甲基异丁酮

无色透明液体，有令人愉快的 酮样 香 味 。 熔 点(℃)-83.5，沸点(C)115.8。相对密度（水＝1）0.80。

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能 引起燃烧爆炸。与氧化剂 能发生

强烈反应。

LD50：2080mg/kg(大鼠经口 ) LC50 ：8000ppm4 小 时(大鼠吸入)

二甘醇- 丁 醚

无色液体，溶于水、乙醇、乙醚、油类和许多其他有机溶剂。熔点(℃)-68.1，沸点(C)230。相 对密度

水＝1)0.9536。

易燃，遇明火、高热能引 起燃烧爆炸。

LD50：6560mg/kg(大鼠经口 )

2-丁氧基乙醇

无色液体，有中等程度醚味。溶于

20 倍的水， 溶于大多数有机溶剂及矿物油，与石油烃具有 高的稀释比。熔点无资料，沸点(C)171。

相对密 度水＝1)0.9015。

易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧 爆炸的危险。接触空气或 在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过

氧化物。

LD50 2460mg/kg（大鼠经口）；LC50 4665mg/m3， 7 小时（大鼠吸入）

4、公用工程

4.1项目给排水

（1）给水工程

本工程生活水源由市政供水管网供应，供水压力约为0.30MPa。

项目汽修区不进行洗车活动，维修车辆在商铺区域进行清洗，因此本项目用水主要为生活用水、场地清洗用水和绿化用水。

根据建设单位提供的用水数据，结合《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订）以及《建筑给排水设计规范》（2009版）用水定额，并考虑当地实际情况，确定本项目用水定额。

工作人员生活用水：本项目建成后共有工作人员300人，根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订）用水定额，用水量为40L/人·d，则工作人员用水量为12m3/d（3600m3/a）；

餐饮用水：项目餐饮废水主要在酒店，酒店每天就餐人数约为200人，根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订）用水定额，餐饮水量为25L/人·餐，则用水量为5m3/d（1500m3/a）；

酒店客房用水：项目酒店建成后，6-11层为客房，接待客人最大每天80人，根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订），住宿用水定额为200L/人·床，则酒店客房用水量为16m3/d，5840m3/a。

汽修车间用水：本项目汽修车间不经营洗车业务，废水为场地冲洗废水，根据《建筑给排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）汽修车间地冲洗用水标准为2L/次.m2。项目汽修车间面积5500m2，5天清洗一次，项目运营天数约300天，则项目用水量为11m3/d（660m3/a），

绿化用水：本项目绿化面积6030m2，一年50次，根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订）用水定额，绿化用水量为1.5L/m2·次，则绿化用水量为9m3/d（450m3/a）；

具体用水量见表2-7。
表2-7    项目用水情况一览表

序号

用水部门名称

用水定额

单位

数量

用水量（m3/d）

用水量（m3/a）

1

工作人员用水

40

L/人·d

300人

12

3600

2

餐饮用水

25

L/人·d

200人

5

1500

3

地面清洗用水

2

L/m2·次

5500m2
11

660

4

酒店客房用水

200

 L/床·d

80床

16

5840

5

绿化用水
1.5

L/ m2·次

6030
9

45

合计

53

11645

（2）排水工程

项目汽修地面清洗废水经隔油沉淀池（20m3）处理后进入化粪池（30m3）进行预处理；酒店餐饮废水经隔油池（10m3）处理后与其他生活污水进入化粪池（50m3）进行预处理，最终，项目区所有污水进入市政污水管网，排入宁县生活污水处理厂进行处理。

本项目雨污分流，室外雨水采用道路边沟，雨水口和雨水管网的排水方式，雨水由地面流入雨水口，经管道排入市政雨水管网。

工作人员生活污水排放：工作人员生活用水量为12m3/d（3600m3/a），废水产生率为0.8，则工作人员生活污水产生量为9.6m3/d（2880m3/a）；

酒店餐饮废水：酒店餐饮用水量为5m3/d（1500m3/a），废水产生率为0.8，则酒店餐饮污水产生量为4m3/d（1200m3/a）；

商铺洗车废水：商铺洗车用水量为2m3/d（600m3/a）；废水产生率为0.8，则商铺洗车废水产生量为1.6m3/d（480m3/a）；

酒店客房生活污水：酒店客房生活用水量为16m3/d（5840m3/a），废水产生率为0.8，则酒店客房废水产生量为12.8m3/d（4672m3/a）；

绿化用水：本项目绿化用水量为9m3/d（45m3/a），全部蒸发，无排放；

用排水平衡

项目用排水平衡见表2-8，用排水平衡图见图2-1。

表2-8     项目用排水平衡一览表

序号

用水部门名称

用水量（m3/d）

损耗量（m3/d）

排放量（m3/d）

1

工作人员用水

12

2.4

9.6

2

餐饮用水

5

1

4

3

地面清洗用水

11

2.2

8.8

4

酒店客房用水

16

3.2

12.8

5

绿化用水
9

9

0

合计

53

17.8

35.2


[image: image1.emf]污水总管接

市政管网

新鲜水

53

4

酒店餐饮废水

5

损耗 1

酒店客房用水

损耗 3.2

16

12.8

隔油池

10m3

地面清洗用水

11

损耗 2.2

排放量 8.8

工作人员生活用水

12

损耗 2.4

排放量 9.6

新建化粪池

30m3

绿化

9

损耗 9

10.4

隔油沉淀池

20m3

新建化粪池

50m3

26.4

35.2

图2-1  项目水平衡图   （m3/d）
4.2项目供电

项目用电由市政供电供应。

4.3供热、采暖

项目冬季供暖由市政供热管网供应。

5、劳动定员

本项目劳动定员为300人。
本项目酒店年运行天数为365天，其他运行300天。

6、依托工程

宁县生活污水处理厂

宁县污水处理厂位于宁县县城南侧马莲河下游东岸沙滩一队附近，东侧为211国道，厂区占地面积18亩，处理规模为5000m3/d，污水处理核心工艺采用A2/O工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918200）级A标准。宁县污水厂建于2016年，2021年完成提标改造。本项目排水在污水站收水范围内，污水已接入市政管网。
	

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）

1、项目施工期工艺流程及产污分析

1.1施工期工艺流程

项目建设过程包括前期准备、建筑施工和建成运行三个阶段。建设单位通过前期策划、选址、地质勘探及方案设计工作的开展，进入工程建设施工阶段。工程建设工艺流程与产污环节见图2-2。

策  划

↓

方案设计、工程设计

↓

基础工程

↓

主体工程

↓

设备安装

↓

竣工验收

↓

投入运营

图2-2      工程建设工艺流程与产污环节

1.2施工期主要污染工序

（1）废气：施工扬尘、施工车辆和机械设备尾气；

（2）废水：施工废水、施工人员生活污水；

（3）噪声：施工机械噪声、车辆运输噪声；

（4）固体废物：施工建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

2、运营期工艺流程简述

2.1运营期工艺流程

一、汽修区工艺流程及产污环节

1、工艺流程

本项目汽修区工艺流程及排污节点见图2-3。


[image: image2.emf]汽车预检

系统检查

总成 、 零部件

更换

电气部件更换

车架矫正

四轮定位

打磨 、 焊接

喷漆 、 烤漆

检验试车

清洗 （ 依托临街商铺

洗车店 ）

交付使用

S1  N1

S2  N2

S3  

N3

S4  G1

G2 钣金外形

S4   N4


图2-3   专业保养维修服务工艺流程及产污节点示意图

2、工艺流程简述：

本项目车辆修理区不进行洗车活动，车辆清洗均由外部临街商铺洗车店完成。

I、汽车修理

待检修车辆进厂后经过一些列的检查，进行相应的维修；主要包括钣金，零部件检修，喷漆，装配，检查。

钣金：车辆外壳受损后，将产生变形，维修过程中将对受损外壳或部件进行敲打、焊接等物理手段，使受损部位变回成相应形状，此工序将产生敲打噪声，焊接采用二氧化碳保护焊接技术，焊接过程中产生旱烟很少。

零部件检修：由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车组成部分，如发动机，变速器、转向器、前桥、后桥、车身、车架和驾驶室等。在汽车制造、装配或维修工作中，通常把各总成分别作为独立的结构单元来组织生产。一些主要的汽车总成在装车前要按照一定的技术规范进行性能检测。在汽车修理中，有时采取总成互换法，即把某一坏零件从汽车上拆下来，换上新的或经过维修并检验合格的总成，从而减短了汽车的停厂时间，而且有利于修理作业的组织和作业的提高。汽车在使用一段时间后，润滑系统会沉积大量的油泥，影响润滑系统的正常工作，甚至出现严重的机械故障，因此需要更换机油。

汽车喷烤漆工艺：喷漆工艺是在钣金修理后，对车辆进行打磨、刮腻子、喷漆、烤漆等。

II、喷烤漆房

喷漆作业时，外部空气经过新风过滤网过滤后由风机送至房顶，再经过顶部亚高效过滤网过滤净化后进入房内（以层流方式自上而下流动），使喷漆后的漆雾不在空气中停留，而直接通过底部出风口排到房外环保柜内，经过过滤棉+活性炭装置处理达标，最后经过房顶排气筒外排。如此循环转换，使喷漆时房内空气清洁程度达到90%以上，且送入到空气具有一定的压力，可在汽车四周形成恒定气流以除去过量油漆，从而最大限度地保证喷漆质量。

烤漆作业时，外部空气由风机送至喷烤漆房顶部的气室，再经过顶部亚高效过滤网过滤净化进入喷烤漆房，喷烤漆房内有红外线加热对喷烤漆房对喷漆部位进行加热，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得喷烤漆房内温度逐渐升高，当温度达到设定的温度时（55~60℃），红外线加热自动停止，当温度下降到设置温度时，风机和红外线加热自动启动，使喷烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到定的时间时，喷烤漆房自动关机，烤漆结束。具体工艺流程如下：


[image: image3.emf]待修汽车 试车诊断 钣金修理 打磨 刮腻子 喷漆 烤漆 出厂


图2-4   喷烤漆工艺流程及产污节点示意图

工艺说明：

项目调漆、喷漆工艺及打磨均在全封闭的喷烤漆房内完成，车间内几乎无有机废气产生。

喷烤漆房工作时原理主要有三个状态：常温喷漆状态、升温喷漆状态及烤漆状态。各状态空气流程为：进风口——过滤棉——活性炭——送风机——热能转化器——静压室——进风二级活性炭——喷漆室——过滤系统——排风机——排风筒——大气。

其中，升温喷漆状态中热能转化器是将空气加热成喷漆所需的热空气；烤漆是将空气加热成烤漆所需的温度。完成喷漆、烤漆整个流程需耗时1h/台次。不采用自然晾干方式。

a:打磨：打磨设备对车身进行打磨。

b:刮腻子：上述打磨工序完成后，先在表面刮一层薄腻子以填充沙眼和砂痕，再在其表面刮一层腻子以对受损部位进行填平、修整。待自然干燥后，将腻子磨平，要求完成后无沙眼，无砂纸痕，平整度良好。

c:喷漆烤漆：对油漆进行调配后，进行喷漆，喷漆工序在喷烤漆房中进行，喷漆时应先采用纸胶带和遮蔽纸对车身、底盘等不需喷漆的地方进行遮蔽。本项目大部分都是局部喷、烤漆，在喷烤漆房内进行。车辆先喷边角，再喷面部区域，干燥温度及时间按油漆供货商的建议实施。

III、汽车保养

项目专业保养服务包括润滑系统免拆清洗、燃油系统免拆清洗、自动变速箱免拆清洗等服务，根据客户需要进行相应的服务，主要服务流程如下所示：

润滑系统清洗是用专用设备连接发动机润滑系统并向发动机内加入润滑油，将发动机内部的油腻，积碳等清洗下来并通过过滤，使发动机油道内清洁，每次清洗所用润滑油大约0.5L（车型不同润滑油用量不同）。

燃油系统清洗是将专用的设备与发动机燃油系统相连接并向设备加注专用清洗液，启动车辆，清洗液会将喷油嘴，燃油管路，燃烧室的积碳清洗下来并通过车辆的排气系统排放。自动变速箱清洗交换是用设备将变速箱内清洗，旧油回收并把新油加入变速箱。

检测中心

1、工艺流程
[image: image4.png]W e«

L LN (8]

LLES Q]

BRAET

Ash
oA
E e ]
Lt ]

wene

A MR

R
o Y

L LN 4




图2-5   检测中心工艺流程及产污节点示意图

2、工艺流程简述：

（1）在业务大厅查询登陆车辆信息。 

（2）在外检区进行车辆安检的人工检验部分。 

（3）到环检车检进行环检的外检和尾气排放检验。

注：a.汽油车优先采用简易工况法，不适用此方法的汽油车（例：四驱车）采用 双怠速法。b.柴油车优先采用加载减速法，不适用此方法的柴油车（例：四驱车）采 用自由加速法。 

（4）到安检车检进行安检的仪器设备检验部分。 

注：a.复检车辆优先使用滚筒线。b.四驱车采用平板检测线。c.对检测结果又有质疑的经允许后可以使用路试及驻车制动仪复检。 

（5）到业务大厅查询检验报告，并进行后续的上传、审核、签章程序。

三、酒店

项目酒店主要经营餐饮、住宿以及驾驶员学习教育再培训和汽车综合训练考试场所（科目一），运营期主要为生活污水、油烟及生活垃圾。

2.2污染源及治理措施

污染源及治理措施见表2-9。

表2-9污染源及治理措施

项目

污染源

污染因子

治理措施

废气

维修车间打磨焊接工段

CO、HC、NOX、SO2
移动式焊接烟尘收集器处理

烤漆房

苯、甲苯、二甲苯、VOCS、非甲烷总烃

1套集气罩+引风机+活性炭+15m排气筒

检测中心

汽车尾气

无组织扩散

酒店

油烟

1套处理效率不低于75%油烟净化器

废水

维修车间

地面清洗废水

隔油沉淀池

酒店

生活污水

化粪池

餐饮废水

隔油池、化粪池

检测中心

生活污水

化粪池

噪声

维修车间

设备噪声

隔音、减震

检测中心

设备噪声、车辆噪声

减震、隔音

固废

维修车间

废机油、废油抹布等

废机油暂存于危废暂存间（10m2），由有资质的单位处理；废油抹布与生活垃圾一并处理

废弃零部件

集中收集后回收

烤漆房

废活性炭、废过滤棉

暂存于危废暂存间（10m2），由有资质的单位处理

酒店

餐厨垃圾

分类收集交由环卫部门

生活垃圾

/

分类垃圾箱收集后交由环卫部门处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目为新建项目，根据现场踏勘结果可知，项目现状为空地，无原有遗留污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

1.1、环境空气质量现状

（1）常规数据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

本项目位于庆阳市宁县，本次环境质量现状数据引用数据来源为庆阳市生态环境局公布的宁县环境质量月报（2021年1-12月），2021年庆阳市宁县每月SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本因子的监测数据，具体情况见下表3-1。

表3-1   2021年宁县环境空气年均值情况表

日期
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO第95百分位数
O3_8h第90百分位数
2021年1月
15

16

96

42

1.0

73

2021年2月
14

11

87

44

0.9

98

2021年3月
8

13

82

44

0.7

87

2021年4月
9

10

63

31

0.6

88

2021年5月
12

9

66

24

0.4

85

2021年6月
12

10

58

24

0.4

106

2021年7月
12

10

45

24

0.5

98

2021年8月
15

9

46

24

0.6

99

2021年9月
14

8

31

18

0.7

88

2021年10月
14

11

44

26

0.6

90

2021年11月
13

15

80

41

0.9

86

2021年12月
14

14

83

42

0.9

115

年均值
12.67

11.33

65.08

32.08

0.76

92.75

标准值
150

80

150

75

4

160

超标倍数
0

0

0

0

0

0

二氧化硫：宁县月均值浓度范围为8～15微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为12.67微克/立方米，达标。
二氧化氮：宁县月均值浓度范围为8~16微克/立方米，月均值达标率为 100%；年均值为11.33微克/立方米，达标。
可吸入颗粒物：宁县月均值浓度范围为31～96微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为65.08微克/立方米，达标。
细颗粒物：宁县月均值浓度范围为18～44微克/立方米，月均值达标率为100%；年均值为32.08微克/立方米，达标。
一氧化碳：宁县月均值浓度范围为0.4～1.0毫克/立方米，月均值达标率为100%；年均值第95百分位数为0.76毫克/立方米，达标。
臭氧；宁县月最大8小时滑动平均的浓度范围为73～115微克/立方米，月最大8小时滑动平均值达标率为100%；年最大8小时滑动平均的第90百分位数为92.75微克/立方米，达标。
根据上述数据，庆阳市宁县2021年环境空气监测数据中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。

（2）特征污染物补充监测

项目在运营期排放的大气污染物为非甲烷总烃，为充分了解项目所在区域内的环境空气质量现状，2022年8月5日，委托甘肃领越检测技术有限公司对建设项目区域非甲烷总烃环境质量现状进行了监测。

①监测项目：非甲烷总烃、TSP；

②监测点位：环境空气质量现状监测布设1个监测点。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的现状监测要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目当季（8月）主导风向为东南风，在项目厂址北侧布设1个环境空气质量监测点位，满足监测布点要求。具体监测点位详见表3-2及附图4。

表3-2    环境空气监测点位

编号

监测点名称

相对厂址方位

经纬度

经度

纬度

1#

项目厂址北侧

北侧

E：107°54′20.40″

N：35°29′46.72″

③监测时间和频次

连续监测3天，非甲烷总烃每天4次，每天分别监测02：00，8：00，14：00，20：00时的浓度值。TSP每天一次。因此监测时间和天数满足监测要求。

④监测结果统计

监测结果统计见表3-3。

表3-3   环境空气监测结果统计    

检测项目

检测

时间

检测点位、检测日期、检测结果
标准限制

1#项目地北侧
08.05

08.06

08.07

/

非甲烷总烃（mg/m3）

第一次

＜0.07
＜0.07
＜0.07
2.0

第二次

＜0.07
＜0.07
＜0.07
第三次

＜0.07
＜0.07
＜0.07
第四次

＜0.07
＜0.07
＜0.07
总悬浮颗粒物（ug/m3）

日均值

103

96

111

300

根据环境现状监测结果可以看出：评价区的非甲烷总烃未检出，满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准限值要求，TSP浓度范围为96~111ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明当地环境空气质量状况良好。

2、地表水环境质量现状

根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。

本项目所在区地表水为马莲河，根据庆阳市生态环境局公布的2022年5月份庆阳市河流地表水环境质量可知。监测结果见表3-4。

表3-4      地表水监测结果一览表      单位：mg/L

序号

断面名称

所属流域

所属水体

断面类型

水质目标

水质类型
1

周家村

马莲河

马莲河

国考

Ⅳ类

Ⅲ类
由监测数据可知，监测点位水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅳ类标准要求，区域地表水环境质量良好。

3、声环境质量现状

为了解本项目建设区环境质量现状，于2022年8月委托甘肃领越检测技术有限公司对本项目区环境质量进行了现状监测。

（1）检测位置及信息

本次声环境质量现状监测在厂区四周共设5个噪声监测点位。监测点位具体位置图见附图4。
（2）检测项目

等效连续A声级Leq，单位：分贝(dB)。

（3）检测时间和频次

检测时间为2022年8月5-6日，连续检测2天，时段为：昼间（6：00-22：00）夜间（22：00-次日6：00）各检测一次。

（4）检测结果

项目区声环境质量现状检测结果详见下表。

表3-5   噪声检测分析结果汇总表单位：dB（A）

测点编号

检测日期

检测时段

等效声级Leq[dB(A)]

标准

检测结果

1# 厂界东侧
2022.08.05

昼间

48.3

60

夜间

45.5

50

2022.08.06

昼间

47.4

60

夜间

44.7

50

2# 厂界南侧
2022.08.05

昼间

54.4

70

夜间

46.7

55

2022.08.06

昼间

53.5

70

夜间

46.1

55

3# 厂界西侧
2022.08.05

昼间

55.5

70

夜间

47.4

55

2022.08.06
昼间

56.4

70

夜间

47.6

55

4# 厂界北侧
2022.08.05

昼间

51.3

60

夜间

44.0

50

2022.08.06
昼间

51.7

60

夜间

43.3

50

5# 项目区东侧敏感点
2022.08.05

昼间

47.2

60

夜间

43.6

50

2022.08.06

昼间

48.3

60

夜间

43.4

50

结合项目监测结果可知，项目所在地厂界西侧和南侧满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类声环境功能区标准要求，高铁线两侧65m执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4b类声环境功能区标准要求，其他监测点位满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区标准要求。

4、生态环境质量现状

本项目位于庆阳市宁县新宁镇沙滩路36号，项目用地为商服用地，场地内现有植被主要以草本和灌木为主，主要为芨芨草、沙棘、冰草等，区域内动物以常见虫鸟为主。用地范围内无生态环境保护目标，故本环评不在进行生态环境质量现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境

经现场踏勘，本项目厂界外500m范围内环境保护目标见表3-6，外环境关系图见附图5。

表3-6 环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对

方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

新宁镇居民

107.90756

35.491257

人群

25户，70人

GB3095-2012

二级标准

E

10~100

九龙高中

107.90516

35.485432

人群

学校

S

380

新宁镇居民

107.90239

35.492244

人群

8户，25人

W

260~460

凤凰上镜

107.99887

35.796204

人群

200户，600人

N

220~500

2、声环境

经现场踏勘，本项目厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-7。

表3-7  环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对

方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

新宁镇居民

107.90756

35.491257

人群

12户，30人

GB3096-2008中2类标准

E

10~50

3、生态环境

本项目用地范围内生物群落、植被。


污染物

	称

	最高允许排放速率（kg/h）

	无组织浓度（mg/m3）

	标准来源

	
					
	1
	甲苯

	3.1

	2.4

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求


	2

	苯

	0.5

	0.4

	
	3

	二甲苯

	1.0

	1.2

	
	4

	非甲烷总烃

	10

	4.0

	

	根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的适用范围可知，该标准适用涉及VOCS无组织排放的建设项目，非甲烷总烃作为污染物控制项目。因此，本项目同时还应遵照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定控制VOCs，具体见表3-11。

表3-11  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 
标准要求

VOCs 物料储存无组织排放控制要求

VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求；

VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求

粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；

VOCs排放控制要求

VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定

工艺过程VOCs无组织排放控制要求

物料应在密闭空间中操作；或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；

粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统；

VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含 VOCs产品的包装（灌 装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

含VOCs产品的使用过程

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求

VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检 修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施

废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T 16758 的规定。

废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。

排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定

记录要求

企业应建立台账，记录原料使用量、回收量、废弃量、去向。

饮食油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模，标准值见表3-12。

表3-12    《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

规模

中型

最高允许排放浓度/（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率/%

75

2、水污染物排放标准

项目汽车维修主要为专项维修，属于三类汽车维修企业，项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。具体限值见表3-13。

表3-13  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

项目

pH

动植物油

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总氮

总磷

最高允许浓度

6.5-9.5

100

500

350

400

45

70

8

3、环境噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期项目厂界西、南噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其他边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表3-14。

表3-14    项目施工期及运营期噪声排放限值

适用区域

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

施工期场界

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

/

dB（A）

70

55

运营期厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

dB（A）

60

50

4类

70

55

4、固体废弃物

（1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。
	

	总量控制指标
	结合本项目的排污特点，本次评价项目建议总量为：非甲烷总烃：0.052t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境影响和保护措施
	1、施工期大气环境保护措施

本项目施工过程中产生的废气包括构筑物基础开挖、附属设施安装、粉状建筑物料运输、装卸及储存过程产生的施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气，均为无组织排放，分散在施工场地周边及道路沿线。

施工期大气污染防治措施如下：

参照“6个百分百”防治施工期扬尘污染，施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输；施工单位其纳入日常动态监管范围，加大施工扬尘污染的治理力度，确保大气污染防治要求落到实处；

（2）土方开挖等施工采用湿法作业方式。施工场地、道路合理调配土方量，做到挖填方平衡，减少扬尘产生量.

（3）施工单位需配备洒水车1辆，每日对施工场地及运输道路洒水，确保地表湿度，减少起尘量。

（4）施工工地周围和材料堆放场采取覆盖防尘布遮盖；粉状材料运输车辆全覆盖。

（5）合理制定施工布局及时间安排，在开挖区配备洒水软管等洒水降尘设施，降低表土剥离、装卸过程起尘量。

（6）开挖区及道路定期洒水降尘，大风天气下严禁排土作业，并用防风抑尘网苫盖。

（7）加强施工管理，做到文明施工，严禁野蛮施工及在大风天气下施工作业。

（8）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，若无密闭的车斗则须对车斗用苫布遮盖严实，装载物料高度不得超过车辆槽帮上沿，保证车辆行驶过程中物料不遗撒。场地车辆出入口道路应硬化及时清扫、清洗并设置污水沉淀设施.

（9）为了减少施工扬尘，须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可对施工车辆及时清洗（车辆出入口可设清洗台，要求所有驶出作业场所的车辆必须经过车轮清洗，方可驶出）、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。
（10）严禁在施工现场进行生石灰熟化、拌和作业，应使用商品混凝土。
（11）密闭围挡：建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境分隔，在工地四周设置围护栏，可以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响，降低施工扬尘对东侧农户影响。

通过上述施工措施及管理要求的实施，施工期废气产生有限，随着施工期的结束而消散，对周围环境及敏感点影响较小。

2、废水污染防治措施

本项目施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施：
（1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路；
（2）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建；
（3）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经10m3沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗.

(4)施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。
在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。

3、噪声污染防治措施

施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，考虑到施工过程中采用的机 械设备产生的噪声较大，要求施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对周围环境的影响。

(1)严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求，合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制。

(2)合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离敏感点的位置，并在施工场地周围设置屏障，阻挡噪声的传播。

(3)运输车辆要限速行驶并且尽量避免鸣笛，减轻对声环境的影响。

(4)施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。

(5)合理安排施工期，避免同一施工场、同一时间多台大型高噪声机械同时作业，施工应抓紧进度、赶时间，缩短噪声影响时间，使施工噪声的影响降至最低。

(6)地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行。

(7)合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车的车速，尤其经过居民区等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。

(8)设备在运输过程中产生的车辆运输噪声可能对沿线声环境敏感点产生一定的影响。因此，合理安排运输时间，将对周边环境的影响降到最低。

在采取以上噪声管理和防治措施后，施工噪声的环境影响可降至最低，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准规定。采取以上施工期声环境影响防治措施后，施工期的声环境影响将控制在可接受的上水平内，防治措施可行。

4、固废污染防治措施

本项目施工期产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施：
(1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃，清运至当地生活垃圾暂存点处置；
(2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运；
(3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响；
(4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染；
(5)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染；

(6)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。
（7）根据本项目可研及工程建设内容，项目土方挖方量约为6850m3，填方量约为4280m3，剩余土方外售利用。

采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工期产生的固体废弃物对外环境影响较小。

5、生态防治措施

本项目施工过程中为了防止水土流失，建设单位在施工阶段应采取如下防治措施：

（1）通过科学合理的设计方案(减少资源消耗的方案)和合理的施工设计方案设计，减少土地占用和植被破坏。

（2）合理确定施工期，避开集中的降雨季节施工可避免土壤和水蚀流失，避开大风季节施工可避免土壤风蚀吹失。

（3）施工期备齐防治暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或稻麦草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面；施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，可极大的防治土壤流失。

（4）对场地内现有乔木进行移栽，施工场地围挡后，将场地内乔木移栽至场地边界，既可以对现有植被利用，又可美化环境，降低施工过程对周边环境的影响。

（5）施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失。

施工期对生态环境影响所采取的防治与恢复措施行之有效。
6、铁路、国道保护措施

项目占地穿越银西高铁、国道327下方，项目施工期严格遵守铁路划定的防护距离，银西高铁划定防护距离为65m，项目在此区域范围内施工时严禁扰动下方银西铁路占地范围，在本项目区靠近银西铁路一侧，严禁挖空、打桩等对铁路形成安全隐患的作业。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

1.1正常工况下废气源强核算
（1）焊接烟尘

部分车辆在维修的过程中需要进行焊接，焊接过程中会产生少量的焊接烟尘，电焊烟尘的成分因使用焊接材料的不同而有所差异，本项目建成后，维修车间配设CO2气体保护焊机，该焊机在使用过程会产生少量的焊接烟尘，焊接时，在熔化焊丝和焊件的同时，会产生焊接烟尘，项目年消耗焊丝0.1t，CO2气体保护焊机按每千克焊接材料焊接烟尘发生量为5～8g/kg，估算产生的烟尘量为0.8kg/a。

（2）打磨粉尘

项目在打磨过程中会产生一定量的粉尘，主要污染物为颗粒物，根据《关于确认汽车维修行业产排污系数的请示》中，粉尘产污系数为0.004kg/辆，项目年涉及表面维修的车辆约为500辆，故项目粉尘产生量为2.0kg/a。
（3）喷漆废气
本项目VOCS以及苯、甲苯、二甲苯的产生量与使用的涂料组分密切相关，在核算本项目使用涂料的挥发性有机物含量比例取值见表4-1。根据类似项目经验，喷漆过程中80%油漆附着在喷涂面，20%成为漆雾。主要挥发性废气产生量统计表见表4-2。

表4-1  项目使用涂料挥发性有机物含量比例取值表

项目
含量比例
甲苯
二甲苯
VOCS
清漆

10%

10%

30%

色漆

--

--

50%

稀释剂

25%

10%

100%

固化剂

40%

50%

表4-2  项目主要挥发有机废气产生量统计表

项目
甲苯（kg/a）
二甲苯（kg/a）
VOCS（kg/a）
油漆

清漆（200kg/a）

4

4

12

色漆（100kg/a）

--
--
10
稀释剂

（200kg/a）

10

4

40

固化剂

（100kg/a）

8

--
10

合计

22

8

72

烤漆房有机废气产生量

收集效率

95%

95%

95%

有组织产生量

20.9

7.6

68.4

无组织产生量

1.1

0.4

3.6

（4）油烟废气

本项目建成后酒店餐人数200人，食用油用量平均按0.02kg/人·天计，则耗油量约4.0kg/d，年耗油量为1.46t/a，据类比调查，油的挥发系数为总油量的2.83%，油烟产生量约为（0.11kg/d）0.04t/a，安装油烟机进行处理，处理效率不低于75%，每台油烟机的风量为5000m3/h，处理后油烟排放量约为（0.027kg/d）0.0098t/a，排放浓度约0.9mg/m³，能够符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准，油烟废气通过专用烟道伸顶至主楼楼顶达标排放。

本项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表4-3。

表4-3       项目食用油消耗和油烟废气产生情况

类型

规模

耗油量（t/a）

油烟挥发系数

油烟产生量（t/a）

削减量（t/a）

油烟排放量（t/a）

餐厅

200人

1.46

2.83%

0.04

0.0302

0.0098

根据上表可知运营期餐饮油烟废气排放量为0.0098t/a，排放浓度0.9mg/m³，通过专用烟道伸顶排放，对周围环境影响较小。

（5）汽车尾气

本项目场区内汽车尾气主要为货运车辆和家用轿车。车辆进出停车库及在车库行驶时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量大。场区地势开阔，绿化条件良好，地上停车位产生的汽车尾气随着自然扩散和绿化吸收后，对环境影响较小。

1.2采取环保措施

焊接烟尘：焊接工序产生的烟尘量为0.8kg/a，由于焊接位置不固定，故设置移动式焊接烟尘除尘器，收集效率90%，除尘效率为95%，焊接烟气经处理后排放量为0.116kg/a，车间排气扇风量3000m3/h，低空无组织排放浓度为0.016mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准（1.0mg/m3）限值，处理后对外界空气环境影响较小，不会降低现有大气环境质量功能
打磨粉尘：项目打磨粉尘产生量为2.4kg/a，经移动式烟尘净化器（处理效率95%），收集效率为90%，处理以后打磨工序粉尘无组织排放量为0.348kg/a，车间排气扇风量3000m3/h，低空无组织排放浓度为0.048mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准（1.0mg/m3）限值，处理后对外界空气环境影响较小，不会降低现有大气环境质量功能。

烤漆房废气：根据计算项目有组织甲苯产生量为20.9kg/a，二甲苯产生量为7.6kg/a，挥发性有机物产生量为68.4kg/a；无组织甲苯产生量为1.1kg/a，无组织二甲苯产生量为0.4kg/a，无组织挥发性有机物产生量为3.6kg/a，对本项目喷漆房的有机废气经过1套集气罩+引风机+过滤棉+活性炭设备，处理效率按90%计，喷漆房每天平均工作时间2.4h，年工作时间为720h，设计风机风量20000m3/h，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。根据以上数据计算，项目喷漆房废气污染物产生及排放量见表4-4：

表4-4  喷漆房废气产生及排放情况

风机风量

m3/h

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

mg/m3
kg/h

kg/a

mg/m3
kg/h

kg/a

20000

甲苯
1.451 
0.029 
20.9

集气罩+引风机+活性炭设备处理，处理效率90%

0.145

0.003

2.09

二甲苯
0.528 
0.011 
7.6

0.053

0.001

0.76

VOCs
4.750 
0.095 
68.4

0.475

0.009

6.84

有组织：由上述计算可知，项目漆喷房废气经过1套集气罩+引风机+过滤棉+活性炭设备处理后有组织排放的甲苯、二甲苯、VOCS排放速率分别为0.003kg/h、0.001kg/h、0.009kg/h。排放浓度分别为0.145mg/m3、0.053mg/m3、0.475mg/m3，项目烤漆房废气排放速率和排放浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限制要求。

烤漆房物料废气控制要求：
项目烤漆房使用含VOCs物料，物料在储存、使用过程中根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）采取以下措施：

（1）VOCs 物料储存无组织排放控制要求

①VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；

②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

③VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求；

（2）VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求，粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；

（3）VOCs排放控制要求，VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定；

（4）工艺过程VOCs无组织排放控制要求

①物料应在密闭空间中操作；或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；

②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统；

③VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含 VOCs产品的包装（灌 装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

（5）含VOCs产品的使用过程，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；

（6）VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求

①VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检 修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施

②废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T 16758 的规定。

③废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。

④排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定

（7）记录要求，企业应建立台账，记录原料使用量、回收量、废弃量、去向。

油烟废气：餐厅油烟废气经油烟机（油烟去除效率不低于75%）处理后，油烟排放浓度为0.9mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模排放限值，进入专用烟道，伸顶至附属用房楼顶。
汽车尾气：项目运营期进出车辆主要为货运车辆和家用轿车，车辆在启动及怠速过程中会产生一定量的NOx、CO及碳氢化合物等污染物，该污染经自然稀释扩撒后对周边环境影响较小。

根据上述相关资料及数据，经计算得出本项目运营期产生的主要环境空气污染物产生量见表4-5。

表4-5  环境空气污染物产生量估算表

序号

污染源

排放形式

污染物

处理前

采取环保措施

处理后
是否可行技术

产生量（kg/a）

排放量（kg/a）
1

焊接

无组织

TSP

0.8

移动式除尘器

0.116

是

2

打磨

无组织

TSP

2.4

移动式除尘器

0.348

是

4

烤漆房

有组织

甲苯

20.9

1套集气罩+引风机+过滤棉+活性炭+15m排气筒

2.09

是

二甲苯

7.6

0.76

VOCs

68.4

6.84

无组织

甲苯

1.1

全封闭烤漆房

1.1

是

二甲苯

0.4

0.4

VOCs

3.6

3.6

5

酒店

无组织

油烟

40
处理效率不低于75%的油烟净化器

9.8
是

1.3污染物达标性分析
根据分析，项目漆喷房废气经过1套集气罩+引风机+过滤棉+活性炭设备处理后废气排放速率限制和排放浓度限值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限制要求；焊接烟尘和打磨粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，车间安装排气扇，无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限制要求；酒店餐厅油烟经处理效率不低于75%的油烟净化器处理后通过专用烟道排放，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模排放限值；项目场内汽车尾气无组织扩散，场内加强绿化，项目运营期各类废气均能达标排放，对周围环境影响较小。

1.4非正常工况大气环境影响

本项目非工况主要体现在污染防治设施出现故障情况下的污染物超标排放，本项目在出现故障的情况下能够及时停止作业，假设本项目故障持续时间为1h，则各污染物的排放量见如下所述：
烤漆房污染防治设施故障：当烤漆房废气处理系统故障时，甲苯排放量为0.03kg（故障持续时间为1h），排放浓度为1.5mg/m3，二甲苯排放量为0.01kg（故障持续时间为1h），排放浓度为0.5mg/m3，VOCs排放量为0.1kg（故障持续时间为1h），排放浓度为5mg/m3。

综上所述，项目运营期出现故障情况下，污染物会出现不同程度的超标排放情况，但是本项目工艺简单，操作方便，在污染物防治设施出现故障的情况下能够及时停止作业，防治污染物的持续超标排放。因此加强污染防治设施的管理，及时停止出现故障的污染防治设施，非工况情况下的污染物的超标排放对环境的影响在可控范围之内。
1.5排放口基本信息

本项目主要污染物为喷漆房产生的有组织废气，主要成分为甲苯、二甲苯和VOCs，各污染环节污染物参数见表4-6。

表4-6   项目有组织废气污染物参数一览表

污染源名称

坐标

排气筒编号

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度m

排气筒出口内径 m

烟气流速m/s

烟气温度

℃

污染物排放速率

（kg/h）

甲苯

二甲苯

VOCs

烤漆房

107.90652；

35.49123

DA001

940

15

0.2

3.58

常温

0.003

0.001

0.009

1.6例行监测计划

根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2019），结合项目性质和排污特点，生产废气监控计划见表4-7，监测计划如下：

表4-7  环境监控计划

类型

排污节点名称

监测项目

频次

监测方式

执行标准

废气（有组织）

烤漆房

甲苯
1次/年

手动

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

二甲苯
VOCs
废气

厂区内

非甲烷总烃

1次/年
手动
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

废气（无组织）

厂界

甲苯

1次/年

手动

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

二甲苯

VOCs

颗粒物

SO2

NOX

TSP

1次/年

手动

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

油烟

1次/年
手动
《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模要求

2、运营期水环境影响和保护措施

2.1废水排放源强分析

（1）工作人员生活污水

本项目建成后共有工作人员300人，根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订）用水定额，用水量为40L/人·d，则工作人员用水量为12m3/d（3600m3/a），生活污水产生量按照用水量的80%计，则工作人员生活污水产生量为9.6m3/d（2880m3/a），废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，各污染物的产生浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L及25mg/L。

（2）酒店客房生活污水

项目酒店建成后，6-11层为客房，接待客人最大每天80人，根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订），住宿用水定额为200L/人·床，则酒店客房用水量为16m3/d，5840m3/a，废水产生率为0.8，则酒店客房废水产生量为12.8m3/d（4672m3/a），废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，各污染物的产生浓度分别为400mg/L、150mg/L、150mg/L及25mg/L。
项目运营期生活污水污染物产生量见表4-8。

表4-8     生活污水污染物产生情况一览表

污染物

COD

BOD

氨氮

SS

废水产生量

7552

产生浓度（mg/L）

400

150

25

150

产生量（t/a）

3.021 

1.133 

0.189 

1.133 

（3）汽修车间地面清洗废水

本项目汽修车间不经营洗车业务，废水为场地冲洗废水，根据《建筑给排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）汽修车间地冲洗用水标准为2L/次.m2。项目汽修车间面积5500m2，5天清洗一次，项目运营天数约300天，则项目用水量为11m3/d（660m3/a），废水产生率为0.8，则洗车废水产生量为8.8m3/次（528m3/a），废水中污染物主要为COD、石油类和LAS。参照汽修行业洗车废水验收监测数据，洗车场场地冲洗废水COD、石油类、LAS污染物含量分别为500mg/L、7mg/L、50mg/L。

表4-9     地面清洗废水污染物产生情况一览表

污染物

COD

石油类

LAS

总废水量

528

产生浓度（mg/L）

500

7

50

产生量（t/a）

0.264 
0.004 
0.026 
（5）酒店餐饮废水

项目餐饮废水主要在酒店，酒店每天就餐人数约为200人，根据《甘肃省行业用水定额（2017版）》（2020修订）用水定额，餐饮水量为25L/人·餐，则用水量为5m3/d（1500m3/a），废水产生率为0.8，则酒店餐饮污水产生量为4m3/d（1200m3/a），废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，产生浓度为400mg/L、300mg/L、150mg/L、25mg/L及120mg/L，项目餐饮废水污染物产生量见表4-10。

表4-10    食堂餐饮废水污染物产生量一览表

污染物

COD

BOD

氨氮

SS

动植物油

废水产生量

1200

产生浓度（mg/L）

400

250

25

150

120

产生量（t/a）

0.48

0.3

0.03

0.18

0.144

项目餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一起进入化粪池进行预处理，汽修车间地面清洗废水经隔油沉淀池处理后进入化粪池预处理，项目生活污水和地面清洗废水最终经项目地总排口排入市政管网，最终进入宁县生活污水处理厂进行处理。

项目常规污水排放产生与排放情况见表4-11。

表4-11  项目常规废水污染物总产生情况一览表

污染物

COD

BOD

氨氮

SS

动植物油

石油类

LAS

废水总产生量

9280

总产生量（t/a）

3.765

1.433

0.219

1.313

0.144

0.004

0.026

产生浓度（mg/L）

405.7 

154.4 

23.6 

141.5 

15.5 

0.4 

2.8 

2.2采取环保措施

项目餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一起进入化粪池进行预处理，汽修车间地面清洗废水经隔油沉淀池处理后进入化粪池预处理，项目生活污水和地面清洗废水最终经项目地总排口排入市政管网，最终进入宁县生活污水处理厂进行处理，废水污染物产排情况一览表见表4-12。

表4-12     项目总废水污染物产生与排放情况一览表

项目

污水产生量（t/a）

COD
BOD
氨氮
SS
动植物油

石油类

LAS
产生浓度（mg/L）

9280

405.7 
154.4 
23.6 
141.5 
15.5 
0.4 
2.8 
产生量（t/a）

3.765
1.433
0.219
1.313
0.144
0.004
0.026
隔油沉淀池、化粪池处理率（%）

15
10
30
3
50

40

20

排放浓度（mg/L）

344.85 
138.96 
16.52 
137.26 
7.75 
0.24 
2.24 
排放量(t/a）

3.20 
1.29 
0.15 
1.27 
0.07 
0.00 
0.02 
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准

500

350

45

400

100

15

20

宁县生活污水处理厂进水水质

476

220

45

379

/

/

/

由表可以看出，项目废水经预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准和宁县生活污水处理厂进水水质。项目建成运营后对水环境影响较小。

2.3依托可行性分析

宁县污水处理厂位于宁县县城南侧马莲河下游东岸沙滩一队附近，东侧为211国道，厂区占地面积18亩，处理规模为5000m3/d，污水处理核心工艺采用A2/O工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918200）级A标准。宁县污水厂建于2016年，2021年完成提标改造。本项目排水在污水站收水范围内，污水已接入市政管网。
2.4例行监测计划

根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2019），结合项目性质和排污特点，废水监控计划见表4-13，监测计划如下：

表4-13   废水污染物自行监测方案一览表

类型

排污节点名称

监测项目

频次

监测方式

执行标准

执行限值

废水

总排口

坐标：

107.90550；

35.490458

pH值

1次/年
手动检测

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准

6.5~9.5

色度

64倍

悬浮物

400mg/L

五日生化需氧量

350mg/L

化学需氧量

500mg/L

阴离子表面活性剂

20mg/L

氨氮（NH3-N）

45mg/L

石油类

15mg/L

动植物油

100mg/L

3、运营期声环境影响和保护措施

3.1噪声源强分析

项目运营期噪声主要有汽修设备、汽车检测设备和物流园货运车辆噪声。
（1）噪声预测

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”：

①噪声源强

项目运营期噪声主要为有汽修设备、汽车检测设备和物流园货运车辆等，参照《环境噪声与振动控制工程设计导则》(HJ2034-2013)附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值，噪声源强在80~95dB(A)，采取以下措施后，噪声衰减值约为20dB(A)，噪声源强及治理后衰减量详见下表。

表4-14        主要噪声设备噪声源强             dB（A）

装置及噪声源
噪声源强

降噪措施
噪声排放值

时间
核算方法
噪声值
措施
降噪效果
噪声值
打磨机

类比法（参照《环境噪声与振动控制工程设计导则》(HJ2034-2013)附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值）
80
选用低噪声设备，安装减

震垫等

减振、站区绿化、围墙隔声等措施

15

65

2400h

电焊机

85
15

70

气泵

95
25

70

举重器

80
10

70

汽车平板式制动检验台

80
15

65

②基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表4-15。

表4-15     项目噪声环境影响预测基础数据表

序号

名称

单位

数据

1

年平均风速

m/s

1.8

2

主导风向

/

东南风

3

年平均气温

℃

9.1

4

年平均相对湿度

%

61

5

大气压强

atm

1

表4-16 
工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强（任选一种）
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

1

打磨机

4.6

6

936.7

5.0

80

选用低噪声设备，安装减

震垫等

昼间

2

电焊机

-25.8

-57.7

936.7

5.0

85

昼间

3

气泵

17.5

9.8

937.1

5.0

95

昼间

4

举重器

20.2

39.3

937.0

5.0

80

昼间

5

汽车平板式制动检验台

52.8

100.3

939.7

5.0

80

昼间

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-18。

表4-17  厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位
空间相对位置/m
时段
预测值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

东

50.6

15

最大噪声

48.3

60

达标

南

-109.9

-246.1

54.4

70

达标

西

-63

-22.7

56.4

70

达标

北

104

219.6

51.7

60

达标

表4-18  工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表   单位：dB(A)

序号

声环境保护目标名称

空间相对位置/m

噪声现状值/dB(A)

噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

噪声预测值/dB(A)

超标和达标情况

X

Y

Z

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

1

东侧农户

59.8

1.8

940

48.3

60

41.2

48.9

达标

由上表可知，正常工况下，项目厂界南侧和西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)4类标准，厂界其他噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2类标准，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此，项目运营期噪声对声环境影响较小，对东侧居民区影响较小。

（2）运输车辆噪声

根据实地调查，项目拉运路线为国道，沿线居民较多，拉运过程中会对沿线居民产生一定的影响。项目在运输物料过程中，应做好车辆、车皮等的密封工作，应加帆布做遮盖，运载量不应超过运载工具的最大运输量，尽量选择路面条件好，距离短的运输路线。运输路线选择主干路，且运距最小的路线。避免在大风、下雨等天气恶劣的条件下运输。

3.2降噪措施

本项目主要噪声源为项目区汽修设备、汽车检测设备和物流园货运车辆噪声。建设单位选用低噪声设备，并设置减振垫，电机设于专门机房内；并对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加注时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。建议采取以下措施予以防治：

（1）合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减；

（2）选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

（4）对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加注时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

（5）搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。

通过采取以上措施后，厂界南侧和西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 4类标准，厂界其他噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。项目周边50m范围声环境敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，因此，本项目在影响降噪措施后，生产设备噪声对周围环境影响较小，治理措施可行。

3.3监测要求

根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2019），噪声自行监测点位、监测指标及监测频次具体见下表。

表4-19     项目厂界噪声监测计划一览表

序号

项目

监测（控）点

监测项目

监测频率

执行排放标准

1

边界噪声

边界四周、东侧敏感点

Leq（A）

1次/年

厂界南侧和西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)4类标准，厂界其他噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

4、运营期固体废物环境影响和保护措施

本项目营运期主要固废为生活垃圾和其他固废。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员为300人，全年工作300天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾150kg，年产生活垃圾45t/a；每天外来人员按150人计，产生垃圾量按每人产生生活垃圾37.5kg/d，年产生活垃圾11.25t/a。餐厨垃圾分类收集后交由环卫部门处置。

（2）餐厨垃圾

项目酒店就餐人数约为200人每天，餐厨垃圾产生量为0.12kg/（d·人），项目每年运营期365天，则员工产生的产餐厨垃圾量为24kg/d（8.76t/a），餐厨垃圾分类收集后交由环卫部门处置。
（3）维修固废

维修车间产生的固体废弃物主要为更换下来的零部件、废钢、铁、铝等金属和塑料、轮胎、玻璃等非金属以及焊渣，年产生量约为3t/a。零部件和金属有较高的回收价值，集中收集后外卖废品收购站，塑料、橡胶、玻璃等非金属集中收集后委托环卫部门定期清运、处置。

（4）危险固废

本项目涉及车辆维修，根据《国家危险废物名录》（2021年版）要求可知，维修过程中产生的主要危险废物为维修产生的废机油、废液压油、过滤棉、废活性炭、废油漆桶、漆渣、废铅蓄电池等。将其储存于危废暂存间，然后定期委托有资质的单位进行清运、处置。

废活性炭：本项目废气经收集后进入活性炭吸附处理，吸附过程中会产生能力下降的废活性炭，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类企业的活性炭吸附运营情况：“平均1t活性炭可吸附250-350kg的有机废气”本次环评按照1t活性炭可吸附300kg的有机废气来计算，本项目吸附有机废气总量0.44t/a，活性炭吸附效率为80%，则废活性炭产生量约为1.5t/a。本项目活性炭吸附装置活性炭储存量为0.5t，则活性炭更换周期为100天更换一次，一年更换3次。
废过滤棉：本项目废气处置装置中先经过滤棉处理，过滤棉每年更换一次，一次更换产生量约为0.1t/a。

废机油：项目汽车维修区在运行过程中更换废机油，根据维修车辆数量，项目运营期废机油产生量为2.3t/a；

废液压油：项目汽车维修区在运行过程中部分设备使用液压油，液压油每年更换一次，项目运营期废机油产生量为1.6t/a；

漆渣：项目烤漆房配漆间在运行过程中会产生一定量的漆渣，根据油漆用量，漆渣年产生量为0.05t/a；

废蓄电池：项目汽修区更换废蓄电池，根据维修车辆数量，项目运营期废蓄电池产生量为1.2t/a；

废油漆桶：项目烤漆房用各类漆总量为0.6t/a，废油漆桶产生量为0.188t/a；

项目固体废物产生及处置情况见表4-20。

表4-20   固体废物污染源源强核算结果一览表      单位：t/a

序号

固体废物名称

危险特性
废物类别

废物代码

产生量

排放/处理方式

1

废机油
T，1

HW08

900-249-08

2.3

暂存于危险废物暂存间，由有资质的单位集中处置

2

废活性炭
T，1

HW49

900-041-49

1.5

3

废过滤棉

T，1

HW49

900-041-49

0.1

4

废油漆桶
T，1

HW12

900-252-12

0.188
5

废蓄电池
T，1

HW49

900-044-49

1.2

6

废油污抹布
T，1

HW49

900-041-49

0.062
7

废液压油

T，1

HW08

900-249-08

1.6

8

漆渣

T，1

HW12

900-252-12

0.05

9

维修固废

/

/
/
3.0

零部件和金属有较高的回收价值，集中收集后外卖废品收购站，塑料、橡胶、轮胎、玻璃等非金属集中收集后委托环卫部门定期清运、处置
10

生活垃圾

/

/

/

56.25

餐厨垃圾分类收集后交由环卫部门处置

11

餐厨垃圾

/

/

/

8.76

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定。项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物：

（1）危险废物暂存间设置要求

①防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。

②应位于居民中心区常年最大风频的下风向；地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；危废暂存间不在易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于存放装载液体、半固体危险废物的容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

④必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

⑥危险废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，保证危险废物的容器完好无损。

⑦作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物贮存设施按GB15562.2的规定设置警示标志，并设有应急防护设施。

⑧危废暂存间做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求妥善保管、封存。

⑨定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

（2）危险废物厂区临时贮存要求

①危险废物采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理；

②为了避免危险废物造成地表水、地下水和土壤的二次污染，危险废物临时堆放场，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行设计，地面必须进行严格的防渗处理，同时还必须有防雨、防风、防日晒的措施；

③按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。

④危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

⑤作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）危险废物运输管理方案

①使用汽车运输时准备从移出单位出发前，在汽车上需准备备用的编织袋、塑料桶、灭火器、医疗急救箱放置在车上，备事故的应急救援处理用。

②运输车辆司机的联系电话、单位的联系电话以及运输路线在运输前要告知项目建设单位和接受单位的联系人，同时项目建设单位和接受单位的联系人的联系电话也需要告知运输单位和司机。

③起运前项目建设单位和接受单位的两系人需及时告知环保部门，建立好运输记录：汽车运输单位、车辆牌号、司机、装载数量；同时告知运输司机所拉废活性炭的物理化学性质和应急处置的方法。

④在运输途中运输车辆按照汽车行驶安全规定严格执行，不准超速，平稳运输。

⑤运输途中如果安全交通事故或其他危及环境危害的事故，运输司机必须及时根据危险废物危害性质，临时采取应急措施，并与当地环保部门联系，取得当地环保部门的支持；同时也可以拨打110和120，取得当地公安局、交警队及附近医疗单位的支持。

⑥在发生事故的时候，司机应及时组织当地人员施救，对现场进行妥善处理，使用车上备用的桶转移危险废物，力争把事故造成的环境污染等影响控制在最小范围内，并马上与项目建设单位和接受单位联系人取得联系。

⑦项目建设单位和接受单位的联系人得到通知后，双方单位马上告知环保部门，采取公共突发事故应急救援预案；项目建设单位和接受、单位的联系人尽最大能力组织施救，确保不发生环境污染事故。

综上所述，项目产生的固体废物通过上述措施能够全部做到无害化处理，不会产生二次污染，对周边环境产生的影响较小。
5、地下水、土壤保护措施

根据厂区各功能区可能泄露至地面区域的污染物性质和构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分区采取不同的防渗措施。分区防渗见附图6。
表4-21       项目分区建议防渗方案一览表

防渗级别
生产单元名称
防渗区域及部位
防渗技术要求
重点防渗区
危废间
池底及池壁
等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s
一般防渗区

汽修区、检测中心、隔油沉淀池、隔油池、化粪池

地面

防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7m/s 的黏土层的防渗性能

简单防渗区
其余部分
/
一般地面硬化
6、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本章主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中有关标准，对项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

6.1、环境风险源识别

6.1.1物质风险识别

环境风险评价遵照环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，对项目营运期过程进行环境风险分析。本项目生产工艺中使用的油漆、机油、气割时的乙炔等物质属于易燃物品，在生产及存储过程中存在一定的环境风险

油类物质（汽油、柴油、机油（废矿物油））

表4-22  机油组分及性质一览表

标识

中文名：机油

英文名：lubricating oil

相对分子质量：230-500

UN编号：危险货物编号：

危险性类别：

理化

性质

外观与形状

油状液体，淡黄色至褐色，无味

主要用途

用于机械的摩擦部分，其润滑，冷却和密封的作用

急救方法

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。若呼吸困难，立即就医输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。

燃烧爆炸危险性

风险特性

遇明火，高热可燃。

泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，应急处理人员戴防护，尽可能切断泄露源，防止流入下水道。大量泄漏时构筑围堤，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运之废物处理场所。

贮存注意事项

储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。仓内温度不易超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，应留防火走道。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

灭火方法

用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。

（2）乙炔

表4-23  乙炔组分及性质一览表

标识

中文名：乙炔

危险货物编号：

英文名：acetylene

UN编号：1001；3374 ; CAS号：74-86-2

危险性类别：

第2.1类 易燃液体

理化

性质

外观与形状

无色无味气体

相对密度（水=1）：0.62

相对密度（空气=1）0.91

熔点（℃）

-81.8

沸点（℃）

-83.8

临界温度（℃）

35.2

临界压力（MPa）

6.19

溶解性

不溶于水，易溶于苯，二硫化苯、醇和脂肪

毒性

空气中浓度为60%-80%时，几分钟动物出现麻醉；吸入浓度为20%时，发生嗜睡、呕吐、呼吸困难。

毒性及健康危害性

健康危害

浸入途径：吸入。

健康危害：具有弱麻痹作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。

暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安。后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡、严重者昏迷，脉弱。

急救方法

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。若呼吸困难，立即就医输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

易燃

闪电

<-50

引燃温度

/

爆炸极限%

2.5-100

稳定性

稳定

聚合危害

聚和

禁忌物

强氧化剂、碱金属、碱土金属

火灾危险性分类

甲

燃烧分解产物

CO，CO2
风险特性

极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火，高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触猛烈反应。经压缩或加热可造成剧烈爆炸。与氟，氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜，银，汞等化合物生成爆炸性物质。

泄露应急处理

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄露源。禁止用水直接冲击泄漏物或修漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

贮存注意事项

储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。仓内温度不易超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，应留防火走道。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

灭火方法

用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。

根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）标准所列物质，本项目危险物质量与临界量对比情况及重大危险源判定见下表。

表4-24  重大危险源判定

名称

储量（t）

临界储量（t）

q/Q

是否构成重大危险源

油类物质（矿物油类：汽油，柴油）

20

2500

0.008

否

乙炔

0.02

10

0.002

否

合计

/

/

0.01

/

项目功能单元内危险物质q/Q之和为0.01，小于1.0，根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目危险物质不构成重大危险源。

6.1.2工艺过程风险识别

生产设施风险识别

生产设施风险识别范围包括：主要主体工程、贮存系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本项目主要分析工程在实施过程中，由于自然或人为的原因造成的火灾和泄露等风险事故。由工程分析可知，本项目生产过程中用到的涂料等物质，由于涂料本身的用量较少，可能存在的风险较小。

环保设施事故：项目环保设施主要考虑废气处理设施事故，会导致废气未经处理排放，对大气影响增大，但根据预测不会超标。

储存：项目厂区储存区主要为桶装存于仓库。如果储存过程中包装桶破裂发生物料泄漏，可污染环境，引发人员中毒、甚至引起火灾等事故。

运输：本项目均采用陆路汽车运输。在运输过程中驾驶人员违反交通规则，不按指定的时间和路线运输形式，往往易造成事故且可能使事故危害扩大。次生/伴生危害：由于本项目各涂装原料的量较小，且均采用小桶装，一旦物料泄露，泄漏量也较小，次生/伴生危害均较小。

（1）维修作业中危险物（机油、废机油）泄漏事故

运营维修过程中，机油、废机油由于处置不当会发生泄露。喷漆作业过程中油漆使用储存不当会发生泄漏。这些均会引起火灾事件，对环境造成一定的影响。泄漏事故通常是对环境和安全造成严重危害的事故，应重点加强此类风险的防范措施。

（2）工艺运营中火灾、爆炸事故环境风险源识别

日常运营中在以下几个方面可能会造成火灾、爆炸：

①用电设备，电线老化、配电箱、闸刀、开关、插座损害、违规操作引起触电事故和火灾；

②维修工作场地利用油料清洗零部件时，与火种引起火灾；

③维修产生的“三废”，三废产生后要集中分类处理，否则易引起火灾、造成人员伤害；

④焊补车辆油箱时，易发生火灾爆炸事故；

⑤使用氧气、乙炔时容易出现爆炸事故。

⑥烤漆房在使用过程中容易发生火灾、触电、造成人员伤害事故。

（3）喷烤漆作业中烤漆间废物遗撤、泄露事件

喷烤漆房生产过程中会产生废活性炭等。废活性炭吸附的物质主要为苯，甲苯、二甲苯，废活性炭一旦产生遗撤，会污染周围环境及地表水或地下水，可能引起人体中毒事件。

（4）废气处理装置故障导致废气事故排放泄露事故

喷漆废气处理装置发生故障，废气处理设施失效，造成废气未经处理直接排放，排放的主要污染物为颗粒物、VOCs等，造成周围大气环境污染事故。

6.2最大可信事故

最大可信事故指在所有预测的不为零的事故中，对环境（或健康）危害最为严重的重大事故。

①危险物（机油、废机油）、油漆仓库桶装原辅料泄漏事故

本项目桶装油漆采用汽运方式进入厂区，贮存于危险品仓库。油漆均采用密封桶装，桶装原辅料存在发生泄漏及泄露后遇明火发生火灾的风险，风险主要原因是操作失误和管理不到位造成的。从国内外各行业在油品和易燃易爆化学品的储存及使用发生事故情况看，有毒易燃品的泄漏毒气对周围环境质量影响较严重，而且可能引发火灾、爆炸事故。泄漏事故通常是对环境和安全造成严重危害的事故，应重点加强此类风险的防范措施。

②废气处理装置故障导致废气事故排放泄露事故

喷漆废气处理装置发生故障，废气处理设施失效，造成废气未经处理直接排放，排放的主要污染物为颗粒物、VOCs等，造成周围大气环境污染事故。废气处理设施故障时，值班人员能够快速采取停止涂装、停止送风等措施，排除设备故障、消除事故隐患。

因此，本项目最大可信事故为油漆贮运或使用过程中由于操作不当，引起泄漏而引发的火灾爆炸事故。根据《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编），设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5次/a左右，评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出本项目的事故发生概率取值为1×10-5次/a。

6.3风险防范应急措施

（1）风险物质的使用防范

乙炔是气割过程中使用的一种原料，它属于易燃易爆物质，在使用过程中要严格按照章程，否则容易出现爆炸事故。还应做到以下你方面，氧气瓶与乙炔瓶在使用中要分开放置，保持5m以上安全距离；工作时必须戴好专用防护眼镜，作业前先检查器官、接头、割枪是否完好、有无松动、破损乙炔瓶是否安装回火器，未安装时不准使用；油料油污不能接触气瓶，以防爆炸，作业周围不准有易燃易爆物品，点火前先调整好氧、乙炔压力，在单独依次打开乙炔、抵压氧、高压氧、看出气是否正常，并排掉软管内余气。

（2）危险物（机油、废机油）发生泄露风险防范与应急措施

针对可能发生的突发较大危险物（机油、废机油）发生泄露事件，企业应经常开展风险分析，完善预防与预警系统，做到早发现、早防范、早报告、早处置。采取24h人工实时巡查，按期维护检修。

当油品流出油桶时，及时将应急池内的废机油抽到备用油桶内，防止机油、废机油、费刹车油漫流现场抢险组应及时清除泄露区内可能引起火灾的物品，同时投加沙土或锯末覆盖泄露区，将吸附后的废物及污染区被污染的土壤等物质收集与容器内后，按有关规定最为危险废物交由资质单位回收处置。危险物（机油、废机油）发生泄露应根据事态可控性进行防范。应根据正在泄漏危险化学品的种类、泄漏源位置、蒸气云存在的位置及是否可燃有毒、泄漏是否可以控制、是否存在火源及火源位置等实际情况，进行有效处置。

若机油、废机油发生泄漏后可以被第一反映人控制，不需要额外撤离其他人员，限制在单位内的小区域范围内，不会立即对生命财产构成威胁，如可以很快扑灭的小型火灾；可以很快隔离、控制和清理的废机油泄漏。

若废油溢出后引发火灾或爆炸，但可以安全隔离。只限公司内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故。该事故对生命和财产构成潜在威胁、周边区域的人员需要有限撤离。

若废油溢出并扩散，引发大火灾或爆炸，影响范围大，难以控制，超出了本公司的范围，需要外部力量；如需政府派专家、资源进行支援的事故。

（3）物流区、酒店等突发火灾、爆炸事件风险防范与应急措施

项目物流区主要租赁给快递公司中转快递，不进行危险品储存。发生火灾事故引起环境污染事故时的应急反应与行动：泄露的危险品可能会随消防水进入与水系统统，这时环境安全人员应到雨水排放口检查雨水排放情况，采取措施组织消防废液进入附近水体中。因为产生的消防废液含有大量油污，产生的消防废液要先通过人工沟渠导入事故池。发现火灾人员应立即向部门领导和总调中心报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器、消火栓、水管组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，尽快疏散现场人员到安全区；总调中心值班员接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告和打“119”电话报警；组织义务消防小组迅速集结，增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。

（4）突发废水事故排放风险防控与应急措施

项目废水主要为生活污水，清洗废水，发生泄漏时按以下措施进行处理：

事件发生时，当班人员立即通知应急办公室，由值班人员报告总指挥或副总指挥情况，应急指挥部立即组织人员疏散，隔离泄露污染区；

如废水发生少量泄漏时，上游利用砂土进行围堵，并设置围堰，下游利用砂土吸附已泄露的废水。

如发生污水大量溢流事件，应立即在雨水管口设置围堰，防止污水进入雨水官网，同时立即设置人工导流渠将溢污水导入原排污沟中，通过消毒，隔油沉淀处理后排放。          

（5）突发烤漆间废物遗撤、泄露事件风险防控与应急措施

烤漆房生产过程中会产生废油漆桶、废活性炭等。废活性炭吸附的物质主要为苯、甲苯、二甲苯，废油漆桶、废活性炭一旦产生遗撤，会污染周围环境及地表水或地下水，可能引起人体中毒事件。当烤漆房发生废物遗撤时按以下措施进行处理：

烤漆间废物发生遗撤后，应带上专门防护设施，对遗撤废物进行寻回，设置专门的固体废物回收暂存间，废物交由有资质的单位进行回收处理，不能随意丢弃，预防固体废物污染环境。

①渗滤液少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散：

②用沙或泥土吸收溢出的液体，临时存放于固体废物回收暂存间，并最终交由有资质的单位处理；

③被污染地面用清水冲洗，冲洗废水导入事故池；

④大量溢出时用沙或泥土防止溢出液体蔓延，如溢出的液体进入下水道，则有地表水污染或毒性的潜在危险，应立即通知有关部门；

⑤可能的话将溢出的液体转入事故池中收集，以备日后回收和处理，否则按处置小量溢出的方法处理溢出的液体。

（6）废气处理装置故障导致废气事故排放泄露事故

针对喷漆废气处理装置发生故障，废气处理设施失效，造成废气未经处理直接排放造成周围大气环境污染事故，公司在岗人员发现事故后立即上报领导，安排人员先期处置（事件或紧急情况出现后，所在部门必须按照“员工和应急救援人员安全优先、防止事件扩大措施优先”的原则，迅速启动应急救援预案，集中抢险力量

和未受伤的岗位员工，快速组织先期抢险与救援）快速采取停止涂装、停止送风等措施。应急领导小组接到应急险情报告后，应根据事态的严重程度，确定应急处理级别，进行抢险。

6.4结论

根据上述分析可知，拟建项目潜在的风险主要为火灾、危废和污水泄漏污染地下水和土壤，通过采取相关的预防措施，对周围环境及人群带来安全风险较小。一旦发生火灾、防渗层破损污染地下水和土壤等紧急情况，企业立即启动应急响应预案，能在短时间内将风险事故的危害程度降到最低，将对环境的影响范围和程度降至最小。因此，本项目可能发生事故风险水平可接受。

7、环保投资概算

拟建项目总投资19000万元，其中环保投资67万元，环保投资占总投资的0.35%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表4-26。

表4-26     环保投资概算表   

类别

治理项目

具体措施

投资（万元）

施工期

扬尘

洒水降尘、及时清扫路面尘土

2

噪声

简易隔声屏障、使用低噪声施工设备 

1.5

固废

生活垃圾

生活垃圾集中收集，运往环卫部门指定地点

1.5

建筑垃圾

集中收集，定期清理至建筑垃圾填埋场处置

3.2

废水

施工废水

施工废水1座10m³临时沉淀池，底部及四周做防渗处理

2.4

生活污水

依托附近公厕

/

运营期

废气治理

4套移动式焊接烟尘净化器

8

1套集气罩+引风机+过滤棉+活性炭+15m排气筒
12

1套处理效率不低于75%油烟净化器

0.5

废水治理

餐饮废水

1座10m3隔油+1座50m3化粪池

5.2

生活污水

地面清洗废水

1座20m3隔油沉淀池+1座30m3化粪池

6.1

噪声治理

厂房隔声、基础减震

2.8

固废治理

分类垃圾桶50个
0.5

危废暂存间1间（10m2）

3.5

事故池

1座120m3
2.8

风险防范投资

各类应急物资

10

其他

绿化

绿化面积6030m2
5.0

合计

/

67




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

类型
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	焊接
	TSP
	移动式除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	打磨
	TSP
	移动式除尘器
	

	
	停车场
	汽车尾气
	限速、绿化
	

	
	烤漆房
	DA001
	甲苯、二甲苯、VOCs
	1套集气罩+引风机+过滤棉+活性炭+15m排气筒
	

	
	
	/
	非甲烷总烃
	全封闭烤漆房
	

	
	餐厅
	油烟废气
	1套处理效率不低于75%油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水

餐饮废水

地面清洗废水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、LAS
	项目餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一起进入化粪池进行预处理，汽修车间地面清洗废水经隔油沉淀池处理后进入化粪池预处理，项目生活污水和洗车废水、地面清洗废水最终经项目地总排口排入市政管网。
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准

	
	/
	
	验收内容：一座10m3隔油池、一座20m3隔油沉淀池、一座30m3化粪池、一座50m3化粪池
	

	声环境
	汽修设备、汽车检测设备、车辆等
	等效连续A声级
	采用低噪声设备，潜油泵置于地下、安装减震基座、车辆减速、禁止鸣笛
	北侧、东侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；西侧、南侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准

	
	
	
	验收内容：采用低噪声设备，潜油泵置于地下，减震基座、车辆减速标识、禁止鸣笛标识
	

	固体废弃物
	项目区
	生活垃圾
	生活垃圾交由环卫部门清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定

	
	/
	/
	验收内容：50个垃圾收集桶
	

	
	汽修区
	废油污抹布
	委托有资质单位清运处理
	

	
	
	废活性炭
	危废暂存间，定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定

	
	
	废过滤棉
	
	

	
	
	漆渣
	
	

	
	
	废液压油
	
	

	
	
	废油漆桶
	
	

	
	
	废蓄电池
	
	

	
	
	废机油
	
	

	
	/
	/
	验收内容：汽修区1座10m2危险废物暂存间
	

	电磁

辐射
	不涉及

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）分区防腐、防渗措施

防渗级别
生产单元名称
防渗区域及部位
防渗技术要求
重点防渗区
危废间、
池底及池壁
等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s
一般防渗区

汽修区、检测中心、隔油池、隔油沉淀池、化粪池

地面

防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7m/s 的黏土层的防渗性能

简单防渗区
其余部分
/
一般地面硬化


	
	验收内容：（1）地下水防渗：危废间重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；汽修区、检测中心、化粪池、隔油池等一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；其他公用设施采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险防范措施
	（1）风险物质的使用防范

乙炔在使用过程中要严格按照章程，氧气瓶与乙炔瓶在使用中要分开放置，保持5m以上安全距离；

（2）危险物（机油、废机油）发生泄露风险防范与应急措施

针对可能发生的突发较大危险物（机油、废机油）发生泄露事件，企业应经常开展风险分析，完善预防与预警系统，做到早发现、早防范、早报告、早处置。采取24h人工实时巡查，按期维护检修。

（3）酒店等突发火灾、爆炸事件风险防范与应急措施

项目物流区主要租赁给快递公司中转快递，不进行危险品储存。

（4）突发废水事故排放风险防控与应急措施

（5）项目废水主要为生活污水，清洗废水，发生泄漏时按以下措施进行处理：

项目化粪池、隔油池、沉淀池做防渗处理 

（6）突发烤漆间废物遗撤、泄露事件风险防控与应急措施

烤漆间废物发生遗撤后，应带上专门防护设施，对遗撤废物进行寻回，设置专门的固体废物回收暂存间，废物交由有资质的单位进行回收处理，不能随意丢弃，预防固体废物污染环境。

（7）废气处理装置故障导致废气事故排放泄露事故

定期对设备进行检查，定期更换填料。

	
	验收内容：事故池一座120m3。

	其他环境管理要求
	1、环境管理方案

1.1基本要求

组织的人员是环境管理体系的执行者，体系的成功实施，取决于组织整个的工作效能，为加强环境管理，可在原有组织结构的基础上，进行必要的加强和调整，增设有关环境管理的职责和权限，同时对各个层次和职能规定相应的岗位责任，保证所有涉及环境因素的责任都落实到具体的部门或人员；另一方面，所有的部门和人员都应承担与自己岗位有关的环境责任，同时保证各种责任、问题的可追溯性。

（1）环境管理机构

应由经理担任管理者代表，主管环境保护工作，负责全站“三废”排放的监控和环保设施运转状况的监控。

（2）管理职责

①贯彻执行国家、地方及行业各项环保政策、法规、标准，根据本企业实际编制环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。

②负责生产中污染源调查，建立污染源档案，治理设施运行档案，定期组织进行“三废”排放情况的监测，掌握各污染源“三废”排放动态及环境质量状况，为环境管理和污染防治、技术改造提供科学依据。

③制订切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，各级环保责任指标、节能、降耗指标，并组织落实各项指标，定期进行考核。

④组织、协调生产企业植被保护、恢复、污染治理、技术改造工作，推广先进、最佳实用技术的污染治理技术和“三废”综合利用技术。

⑤进行环境保护和可持续发展战略的宣传教育工作。

1.2环境管理与监测机构

（1）环境管理

环境监测是手段，其真正目的是为了加强企业的环境管理。根据监测指标，环境管理人员可以从工艺调整、设备运行、生产安排等多方面进行管理，以保证在不影响生产的条件下，获得更大的环境效益，管理内容包括：

①根据废气污染物监测情况，加强管理，保证外排废气达标排放；

②根据环保要求，向生产部门提供合理化建议；

③根据实际情况，制定相应环境管理章程，使环境管理规范化、程序化、合理化。

（2）监测机构

企业应委托有资质单位对废气、噪声及地下水进行监测。

1.3烤漆房物料管理要求

（1）VOCs 物料储存无组织排放控制要求

①VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；

②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

③VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求；

（2）VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求，粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；

（3）VOCs排放控制要求，VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定；

（4）工艺过程VOCs无组织排放控制要求

①物料应在密闭空间中操作；或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；

②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统；

③VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含 VOCs产品的包装（灌 装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

（5）含VOCs产品的使用过程，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；

（6）VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求

①VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检 修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施

②废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T 16758 的规定。

③废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。

④排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定

（7）记录要求，企业应建立台账，记录原料使用量、回收量、废弃量、去向。




六、结论

	本建设项目符合国家相关的产业政策，项目产生的污染物经采取各项有效措施治理后可达标排放，对周围环境影响较小。项目投产运行过程中严格按照环保“三同时”的原则进行，认真落实环保投资，实施报告中提出的各项环保措施，并加强各项环保措施管理，使其正常运行，确保各项污染物达标排放，项目从环境保护角度考虑是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.052
	/
	0.052
	+0.052

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	7552
	/
	7552
	+7552

	
	清洗废水
	/
	/
	/
	1008
	/
	1008
	+1008

	
	餐饮废水
	/
	/
	/
	1200
	/
	1200
	+1200

	一般工业固体废物
	维修固废
	/
	/
	/
	3.0
	/
	3.0
	+3.0

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	56.25
	/
	56.25
	+56.25

	
	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	8.76
	/
	8.76
	+8.76

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5

	
	废过滤棉
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	废油漆桶
	/
	/
	/
	0.188
	/
	0.188
	+0.188

	
	废蓄电池
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	+1.2

	
	废液压油
	/
	/
	/
	1.6
	/
	1.6
	+1.6

	
	漆渣
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废机油
	/
	/
	/
	2.3
	/
	2.3
	+2.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①






前期准备阶段





扬尘


噪声








基础工程浇注

















钢筋工程


模板工程


   砼浇注工程


砌体工程





建设施工阶段











噪声


建筑垃圾


振动











噪声





固废





投入运营阶段





废水


废气


固废


噪声









_1234567891.vsd
汽车预检


系统检查


总成、零部件更换


电气部件更换


车架矫正


四轮定位


打磨、焊接


喷漆、烤漆


检验试车


清洗（依托临街商铺洗车店）


交付使用


S1  N1


S2  N2


S3  


 N3


S4  G1


G2


钣金外形


S4   N4



_1234567892.vsd
待修汽车


试车诊断


钣金修理


打磨


刮腻子


喷漆


烤漆


出厂



_1234567890.vsd
新建化粪池
50m3


26.4


污水总管接市政管网


12.8


新鲜水
53


4


酒店餐饮废水


5


损耗1


酒店客房用水


损耗3.2


16


隔油池
10m3


地面清洗用水


11


损耗2.2


排放量8.8


工作人员生活用水


12


损耗2.4


排放量9.6


新建化粪池
30m3


绿化


9


损耗9


10.4


35.2


隔油沉淀池
20m3



