- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：油田专用管杆清洗、修复及物资仓储建设项目

建设单位（盖章）：海世通（庆阳）石油技术有限公司

编制日期：             二零二四年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 油田专用管杆清洗、修复及物资仓储建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-621026-04-05-705395 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 汪爱民 | 联系方式 | 18444171333 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县和盛镇和盛工业园区双赢东路7号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经107度45分27.429秒， 北纬35 度27分16.783秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360 金属表面处理 及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业67 金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | R新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庆阳市宁县发改局投资股备【2024】3616号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 16.55 |
| 环保投资占比（%） | 2.76 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10500 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目实际情况. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 不涉及. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《宁县和盛工业集中区发展规划（2009-2020）》 规划审批机关：甘肃省开发区建设发展领导小组 审批文件名称：甘肃省人民政府以甘政函〔2008〕87 号和甘肃省开发区建设发展领导小组以甘开发区领〔2010〕18 号对规划进行了批复 《宁县和盛工业集中区发展规划（2009-2020）》实施至今已超过规划期限，因此，宁县和盛工业集中区建设办公室委托中科瑞城设计有限公司编制《宁县和盛工业集中区发展规划（2022-2035）》，现在新规划已经处于审批状态。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《宁县和盛工业集中区发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：甘肃省环境保护厅 审查文件名称：2011 年甘肃省环境保护厅出具了对集中区规划环境影响报 告书的审查意见(甘环函〔2011〕294 号) 《宁县和盛工业集中区发展规划环境影响报告书》实施至今已超过规划期限，因此，宁县和盛工业集中区建设办公室委托甘肃金绿洁环保科技工程有限公司编制《宁县和盛工业集中区发展规划（2022-2035）环境影响评价报告书》，现在新规划环评已经处于审批状态。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1.与宁县和盛工业集中区整体规划符合性分析 根据《宁县和盛工业集中区发展规划（2009-2020）》，宁县和盛工业集中区定位为庆阳市建材生产及石油装备制造与维修产业辐射带的基地。主导产业为：农副产品加工业，现代轻工制造业，现代仓储、物流业。本项目属于金属制品业-金属表面处理及热处理加工，符合《宁县和盛工业集中区发展规划（2009-2020）》。 根据《宁县和盛工业集中区发展规划》（2022-2035年），规划建设陇东特色农产品加工出口、轻工制造业基地。投资方向为农副产品精深加工、轻工制造、仓储物流业，宁县和盛工业集中区主要包括新材料、装备制造区、中小企业创新创业区、农副产品深加工区、弹性发展留白区、大健康医药制造园区。 中小企业创新创业区主要分布在国道244 以西，和盛中学以北，青兰高速以东。规划结合园区鑫鼎峰管业、盛美佳建筑材料、海越农业、中盛再生资源和鑫露伞业等现状企业，进一步增加企业规模，引进现代化管理模式，创新融资方式，并依托互联网等手段逐渐形成园区企业培育中心。本项目属于金属制品业-金属表面处理及热处理加工，位于园区规划的中小企业创新创业区，符合园区规划产业方向。2024年7月4日，宁县和盛工业集中区建设办公室同企业签订了企业入驻集中区协议书，同意该项目入园建设。具体见附件。本项目与《宁县和盛工业集中区发展规划》（2022-2035年）符合性见附图1。 - 2.与规划环评符合性 根据《宁县和盛工业集中区发展规划环境影响报告书》和审查意见，和盛工业集中区是一座以现代轻工制造业、农产品精深加工、现代仓储物流业为主的现代集约型生态工业集中区，本项目属于金属制品业-金属表面处理及热处理加工，不属于高污染行业且符合产业园区准入型项目，符合《宁县和盛工业集中区发展规划环境影响报告书》规划要求。 根据《宁县和盛工业集中区发展规划（2022-2035年环境影响报告书》中相关内容，禁止建设：限值高耗水、高耗能、资源利用率低、污染排放量大的项目进入开发区，本项目属于金属制品业-金属表面处理及热处理加工，不属于高耗水、高耗能、污染排放量大的项目。在采取各类环保措施后，项目对周边环境的影响轻微，因此根据规划环评报告书及审查意见，结合项目特征，项目符合“轻型、低耗、轻微污染、中小企业”的产业定位和园区主导产业布局满足规划环评的符合要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于金属制品业-金属表面处理及热处理加工，根据《产业结构调整指导目录》（2024本），本项目既不属于淘汰类、也不属于限制类，为允许类项目，故本项目符合国家及地方相关产业政策。此外，宁县发展和改革局以《关于油田专用管杆清洗、修复及物资仓储建设项目登记备案的通知》（庆阳市宁县发改局投资股备【2024】3616号）审查同意本项目登记备案，备案文号为2407-621026-04-05-705395。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和污染防治技术政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发【2024】18号）及《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号）和《庆阳市区域空间生态环境评价“三线一单”研究报告》相关要求，项目相符性分析如下： ⑴生态保护红线 根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 本项目在甘肃省生态环境分区管控公众服务平台进行了“三线一单”的查询，本项目属于庆阳市“三线一单”环境管控单元中的重点管控单元，根据要求，重点管控单元主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目在庆阳市生态环境管控单元分布图中位置见附图2。 ⑵环境质量底线 ①大气环境质量底线 本项目位于宁县和盛工业集中区，根据庆阳市生态环境局公布的宁县环境质量月报（2023年1-12月）数据，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，评价区域环境空气质量良好。本项目实施后对区域环境大气环境等影响较小，不会改变评价区大气环境功能区划要求，符合大气环境质量底线要求。 ②水环境质量底线 根据庆阳市生态环境局宁县分局公布的例行监测数据，项目所在区域各项监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值。符合水环境质量底线要求。 综上所述，本项目的建设符合当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 对照《限制用地项目名录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目不属于其中“禁止”或“限制”类项目，符合国家当前土地供应政策。符合土地资源利用上线要求。项目施工、运营期会消耗一定的电源、水资源等，本项目建成后通过将损坏管杆维修后使其再利用，将会进一步降低资源的消耗，因此，本项目的建设，符合水、电资源利用上线的要求。 （4）与生态环境准入清单的对照 本项目建设地点位于宁县和盛工业集中区，属于重点管控单元-宁县和盛工业集中区。本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中管控要求符合性分析内容详见表1-1。见附图2。 表1-1 与庆阳市生态环境准入清单（试行）符合性分析 管控单元分类; 准入清单要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元-宁县和盛工业集中区; 空间布局约束; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、石油加工、化工等行业企业。; 本项目选址周围没有居民区、学校、医疗和养老机构等，本项目属于金属表面处理及热处理加工，符合要求; 符合. 污染物排放管控; 推进冬季清洁取暖和城镇燃煤锅炉改造，集中供热管网覆盖范围内且满足拆并接入需求的分散燃煤锅炉应予以淘汰关闭，并入集中供热；天然气管网覆盖范围内的分散燃煤锅炉在落实气源和供气量的前提下实施清洁能源改造。; 本项目加热采取电加热，符合要求; 符合. 加大对煤矿开采和能源开发企业的废水排放管控力度。逐步推进矿山开采和煤矿开发企业矿井水的再生利用和综合利用；规范处理油 田开发企业采出水，禁止将不符合要求的采出水直接回注地下油层; 本项目运营期生产废水循环利用不外排，符合要求; 符合. 严格执行《甘肃省石油勘探开发生态环境保护条例》中规定的各项污染物防治措施。; 本项目属于金属表面处理及热处理加工，符合要求; 符合. 环境风险防控; 执行庆阳市总体准入要求中环境风险防控要求; 项目建成后编制突发环境事件应急预案等相关工作、项目设置雨水导排系统、本项目各项污染物均能达标排放，符合要求; 符合. 符合. 符合. 资源利用率要求; 执行庆阳市总体准入要求中关于资源利用效率要求; 本项目运营期用水来自和盛镇自来水管网、加热采取电加热，不消耗高污染燃料，符合要求; 符合. 3、与相关政策符合性分析 本项目与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》（庆政办发〔2022〕7号）2022年1月25日的符合性分析具体见表1-2。 表1-2与《庆阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合. 1; ①强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，实施主体功能区战略，划定并严守生态保护红线。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。重要生态功能区和生态环境敏感区等优先保护单元，要严格按照管理规定进行管控，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，维护生态安全格局，提升生态系统服务功能；中心城区、城镇规划区和各级各类工业园区（集中区）等重点管控单元，要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题；一般管控单元要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，促进生活、生态、生产协调融合，推动区域生态环境质量持续改善和经济社会可持续发展。②科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确需夜间施工的建筑施工作业，施工单位应办理夜间作业证明，并提前在受影响区域进行公告; 项目位于重点管控单元-宁县和盛工业集中区，不涉及生态红线、基本农田、符合环境质量底线、资源利用上线管控要求。本项目不属于大规模、高强度工业开发项目。项目加热采用电加热，提高资源利用效率，减少了大气污染物的排放。施工期合理安排施工时间。; 符合. 本项目与与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》公告2013 第31号的符合性分析具体见表1-3。 表1-3 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 结论. 1; 第四条：VOCs 污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs 原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs 排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs 的替代产品或低VOCs 含量的产品。; 本次评价要求对清洗环节产生的废气进行收集处置，清洗废气设置1套集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒，管杆除锈粉尘设置1套集气罩+布袋收尘器，不设置排气筒；经过上述措施后项目产生的废气均能做到达标排放。同时也做到了源头、过程和末端采取治理; 符合. 2; 第十条：在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs 产品的使用过程中的VOCs 污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs 净化、回收措施的露天喷涂作业；②淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；③含VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 符合. 3; 第十七条：恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题; 符合. 4、选址合理性分析 （1）土地利用合理性分析 本项目位于宁县和盛镇工业集中区，租赁庆阳市天运彩钢有限公司现有厂房、空地及院内道路，东侧为园区道路，南侧为昊智酒店，昊智酒店南侧为园区道路，西侧为庆阳市天运彩钢有限公司生产厂房，北侧为园区空地。根据《宁县和盛工业集中区发展规划》（2022-2035年）国土空间用地规划图，本项目用地为工业用地，根据国家发改委、国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目均不属于此类限制和禁止项目。因此，本项目符合国家土地用地政策。 （2）环境合理性分析 本项目施工期主要为成品堆放区建设、环保设施建设和设备安装，主要产生废气、废水、噪声及固体废物，但是由于工期很短，且通过采取相应的污染防治措施后，其影响可得到有效控制，并随着施工期结束而消失。 根据《宁县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》(2017 年3 月)，园区内涉及和盛镇水源保护地，但由于小盘河水库引水入宁工程近期将建成，建成后将取代和盛镇水源保护地，作为园区的供水水源，所以本环评对和盛镇水源保护地不做评价。 本项目运营期对产生的废气进行收集处置，管杆清洗废气设置1套集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒，管杆除锈粉尘设置1套集气罩+布袋收尘器，不设置排气筒；清洗废水和试压废水正常生产过程中循环利用不外排，每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置；厂区设置雨水导排措施及初期雨水收集池；固废经分类收集后能够得到妥善处置，项目对上述污染源采取相应环保措施后，可做到达标排放，对外环境影响较小。选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标。 因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程基本概况 项目名称：油田专用管杆清洗、修复及物资仓储建设项目 建设性质：新建 建设单位：海世通（庆阳）石油技术有限公司 建设地点：本项目位于甘肃省庆阳市宁县和盛镇和盛工业园区双赢东路7号，地理坐标东经107°45′27.429″， 北纬35°27′16.783″，本项目地理位置图见附图3。 经营规模：本项目主要从事油田专用管杆清洗和修复，年清洗、修复油田专用管30万米，抽油杆20万米。 项目投资：项目总投资600万元。 项目四邻关系：本项目东侧为园区道路，南侧为昊智酒店，昊智酒店南侧为园区道路，西侧为庆阳市天运彩钢有限公司生产厂房，北侧为园区空地。项目地四邻关系图见附图4。 建设内容：项目总占地面积10500m²，总建筑面积6470m²，钢结构清洗车间1座，内置油田专用管杆清洗生产线1条，建筑面积670m2；钢结构修复车间1座，内置油田专用管杆修复生产线1条，建筑面积2200m2；原料库建筑面积1200m2，位于修复车间内，成品堆放区1座，建筑面积3600m2，项目办公区租用昊智酒店一楼办公室。年清洗、修复油田专用管30万米，抽油杆20万米。 工程组成详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 建设内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 清洗车间; 1座，1F，全封闭钢结构，车间长24m×宽28m×高9m，总建筑面积670m2，位于厂区东侧，内置油田专用管杆清洗生产线1条; 本项目清洗车间为一般防渗区，地面采取混凝土硬化防渗措施；清洗槽建设区为重点防渗区，地面防渗措施等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s；. 修复车间; 1座，1F，全封闭钢结构，车间长78m×宽28米×高9m，总建筑面积2200m2，位于厂区东侧，内置油田专用管杆修复生产线1条; 本项目修复车间为一般防渗区，地面采取混凝土硬化防渗措施；等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 储运工程; 原料库; 总建筑面积1200m2，位于修复车间内，主要储存原料油田专用管杆; 原料库为一般防渗区，地面采取混凝土硬化防渗措施；等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 成品堆放区; 1座，总建筑面积3600m2，主要储存成品油田专用管杆，要求成品堆放区建设遮雨棚; 成品堆放区为一般防渗区，地面采取砂石硬化防渗措施；等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 辅助工程; 办公区; 租用昊智酒店一楼办公室; 本项目不新建办公生活区. 依托工程; 雨水管网; 园区内布设有雨水管网，本项目南侧道路下可接入; 满足要求. 公用工程; 供电系统; 由园区电网供应; /. 供水系统; 接入园区供水管网; 利用现有供水管网. 排水系统; 初期雨水; 建设初期雨水收集池1座30m3 ，长5m×宽4m×深1.5m；地面及四周采取水泥硬化防渗措施，周围设置围栏; 新建，位于厂区西侧，采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 生活污水; 本项目办公区依托昊智酒店一楼办公室，因此生活污水依托昊智酒店水厕; /. 生产废水; 项目清洗废水和试压废水循环利用，不外排；; 每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置. 环保工程; 废水; 清洗废水; 项目清洗废水位于电加热清洗槽内，循环利用，不外排；清洗槽尺寸为12 m×2 m×1.5m; 每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置. 试压废水; 项目试压废水循环利用，不外排；. 生活污水; 本项目办公区依托昊智酒店一楼办公室，因此生活污水依托昊智酒店水厕; /. 废气; 清洗废气（NMHC）; 设置1套集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒. 管杆除锈粉尘(TSP); 设置1套集气罩+布袋收尘器，不设置排气筒. 噪声; 选用环保低噪型设备，且设备作基础减震等防治措施；选用低噪声、低转速、高质量风机，采用减振基础和柔性接口; /. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶2个，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理; /. 一般固废暂存间; 位于修复车间内，占地面积50m2，废管材属于一般工业固废，集中收集后暂存于一般固废暂存间，做为可回收资源外卖; /. 危险废物贮存库; 设置危险废物贮存库1座，占地面积10m2，含油抹布、清洗槽底泥、金属碎屑、废润滑油、废活性炭收集至危险废物贮存库，危险废物贮存库位于修复车间内，定期交有资质单位安全处置。; 危险废物贮存库采用重点防渗，地面采取环氧树脂涂层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s. 风险; 委托第三方编制突发环境事件应急预案，配套泡 沫、干粉灭火器; /. 地下水、土壤; 清洗槽、危险废物贮存库地面采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，危险废物贮存库内设置20cm高围堰，门口设置5cm高漫坡，清洗车间、原料库、修复车间、成品堆放区、初期雨水收集池采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-10cm/s; /. 其他; 绿化; 厂区绿化面积100m2; /. 表2-2 项目经济技术指标一览表 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 总占地面积; 10500; m2. 2; 清洗车间; 670; m2. 3; 修复车间; 2200; m2. 4; 原料库; 1200; m2. 5; 成品堆放区; 3600; m2. 6; 绿化面积; 100; m2. 7; 总投资; 600; 万元. 8; 环保投资; 16.55; 万元. 2、总平面布置 本项目总平面布置布置满足工艺要求，确保工艺流程合理流畅；物料运输线路短捷，流向合理，减少交叉和折返运输；充分利用场地，建好厂区绿化和环境治理，构建和谐、整洁的生产氛围。 结合场内地形及周边环境，项目计划厂区出入口设置在厂区东侧，出口连接园区道路，清洗车间布设在场地内东侧，建筑面积670m2；修复车间布设在场地内东侧，建筑面积2200m2；原料库位于修复车间内，建筑面积1200m2，成品堆放区位于厂区北侧，建筑面积3600m2。办公区租用昊智酒店一楼办公室，位于厂区南侧。 本项目绿化主要分布与用地边界，通过绿化布置，将主要建筑与周边建筑相隔离，减少本项目对周边环境的影响。功能分区明确，土地利用合理，最大限度地进行植树和绿化，提供舒适的清洁卫生环境。 综上所述，总平面布局遵循节约用地和节省投资的原则，力求布局紧凑、流程合理、运输便捷，符合消防、环保等技术规范要求，本项目总平面布置是合理的，项目平面布置见附图5。 3、主要设备 主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台、辆）. 1; 电加热清洗槽; 12000*2000*1500mm; 1. 2; 门式吊; 5T17m; 1. 3; 油管矫直除垢机; XW-7-2; 1. 4; 液压拧扣机; YNK100/10; 1. 5; 试压泵; 40SB-40; 1. 6; 锯床; GY4028; 1. 7; 数控管螺纹车床; CNCS1-401; 1. 8; 桥式吊; 5T; 1. 9; 抓管机; FL955F; 1. 10; 叉车; CPC32; 1. 11; 拖拉机; TH504-3(G4); 1. 12; 活性炭吸附箱; /; 1. 13; 布袋收尘器; /; 1. 4、原、辅材料及能源消耗 （1）主要原材料消耗 本项目原辅材料消耗情况具体情况见表2-4。 表2-4 原材料品种与消耗量 序号; 名称; 年处理量; 来源. 1; 9~9.4m 损坏油管( 内径62mm 、外径73mm); 30万米; 采油厂. 2; 7.62m、8m、9.14m 损坏抽油杆 (直径16mm、19mm、22mm、25mm); 20万米. （2）主要能源消耗 本项目消耗的能源主要包括水、电，其消耗量见表2-5。 表2-5 主要能源消耗情况表 序号; 能源名称; 年用量. 1; 水; 1042.51t/a. 2; 电; 50kwh/a. 5、劳动定员 本项目年生产天数270天，1班8小时工作制。本项目职工人数10人，均不在厂区内住宿。 6、公用工程 （1）给水工程 项目水源来自园区供水管网，满足用水要求。 （2）用、排水 本项目采用雨、污水分流制排放。本项目生活污水依托昊智酒店水厕，不单独建设生活区；清洗废水和试压废水正常生产过程中循环利用不外排，每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置。 ①生活用水 本项目职工人数10人，均不在厂区内住宿。根据《庆阳市行业用水定额（2023版）》（2023年7月4日），日常用水量定额取40L/（d•人），则本项目员工生活用水量为0.4m3/d（108m3/a），污水排放系数按0.8计算，则职工生活污水产生量为0.32m3/d（86.4m3/a）。生活污水依托昊智酒店水厕，不单独建设生活区。 ②管杆清洗用水 本项目管杆清洗过程中管杆位于电加热清洗槽内，本项目设计电加热清洗槽尺寸为12000*2000*1500mm，经计算清洗槽容积为36m3，清洗槽首次注入清水按设计容积的80%计算，即28.8m3，每天清洗过程中损耗量为10%，则需补水量为2.88m3/d（777.6m3/a）。 ③试压用水 项目对油管的密闭性进行试验试压时，用的介质为洁净水，此部分水在水池中重复利用不外排。油管试压用水量V=πR2L=3.14×0.031×0.031×9.4=0.03m3/根，项目需试压的油管量约33000 根，则试压总用水量为4.125m3/d（1113.75m3/a）。试压过程损耗量为10%，则需补水量为0. 4125m3/d（111.375m3/a）。 ④绿化用水 厂区绿化面积200m2，绿化用水按2.5L/m2·d 计，年绿化天数为150d，则绿化用水量为0.25m3/d（37.5m3/a）。 项目供排水平衡见表2-6，项目供排水水平衡图见图2-1。 表2-6 项目供排水平衡表 单位：m3/d 序号; 用水种类; 新鲜水; 损耗量; 排放量; 回用量; 排放去向. 1; 生活用水; 0.4; 0.08; 0.32; 0; 生活污水依托昊智酒店水厕；. 2; 管杆清洗用水; 2.88; 2.88; 0; 25.92; 循环利用. 3; 试压用水; 0.4125; 0.4125; 0; 3.7125; 循环利用. 4; 绿化用水; 0.25; 0.25; 0; 0; 吸收和蒸发. 5; 合计; 3.9425; 3.6225; 0.32; 29.6325. 损耗0.05 0.32 依托昊智酒店水厕 生活用水0.4 0.4 损耗2.88 2.88 25.92 管杆清洗用水28.8 循环利用不外排 新鲜水 3.9425 损耗0.4125 试压用水4.125 循环利用不外排 3.7125 0.4125 损耗0.25 0.25 绿化用水0.25 图2-1 项目供排水平衡图 单位：m3/d （3）供电 项目用电由园区电网接入，项目区设置了配电间，用电量约为50 万kWh/a。 （4）供暖 项目办公区采用空调取暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期主要为成品堆放区的建设、环保设施的建设以及设备安装，本项目施工期的施工流程及产污环节如下图2-2所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程 本项目运营期油管清洗及修复生产工艺流程见图2-3。 G、W、N、S G、N、S 热水煮洗 油管 除垢机除锈除垢（筛选合格） W、N 测壁厚（筛选合格） 锯床切头 打压（筛选合格） N、S N 成品入库 图例：S：固废、N：噪声、G：废气、W：废水 图2-3 油管清洗及修复生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）清洗：本项目清洗采用电加热清洗槽，采用电加热将清洗槽内水加热，加热温度约90~100℃，将油管表面油污、泥沙加热稀释，清洗过程中不再添加任何清洗剂，具有清洗过程中不伤油管、环保、节能、高效、可靠等特点，更适应稠油、结蜡、内喷涂油管和内衬油管的清洗。清洗过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固废。 （2）除锈除垢：清洗完成后的油管进入除垢机除锈除垢，经过除油除锈机，钻通清理内外壁，利用除锈机将油管表面及内壁的铁锈进行去除，此环节会产生一定量的粉尘、固废和噪声。 （3）测壁：经过除锈除垢的油管进入测壁厚环节，经过测壁厚后采用人工的方式将一级油管、二级油管和报废油管进行分选，此环节会产生噪声。 （4）锯床切头：受轴向载荷及上扣预紧力综合作用，油管端部螺纹处承载力最大，油管失效部位99%发生在此处，因此，利用锯床切掉旧螺纹，利用数控螺纹车床重新加工新螺纹，一般长0.3m。利用专用螺纹规对已重新加工新螺纹的油管进行检验，合格品进入下一环节。一级油管采用液压拧扣机进行上箍操作；二级油管不需要。此环节会产生一定量的固废和噪声。 （5）打压：利用油管试压机对油管进行试压，合格品进入下一环节。在试压过程应注意对螺纹的保护，在试压完成后应对螺纹外观进行检查，如果造成螺纹损伤，应重新修理和试压。此环节会产生一定量的废水和噪声。 （6）成品入库：为便于追溯和识别，修复完毕的所有一级、二级油管均需要做好标识，将油管成品堆放至厂区成品堆放区，进行打捆、装车，最后运输到采油厂供应站。 本项目运营期抽油杆清洗及修复生产工艺流程见图2-4。 G、W、N、S G、N、S 热水煮洗 抽油杆 除垢机除锈除垢（筛选合格） 成品入库 图例：S：固废、N：噪声、G：废气、W：废水 图2-4 抽油杆清洗及修复生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）清洗：本项目清洗采用电加热清洗槽，采用电加热将清洗槽内水加热，加热温度约90~100℃，将抽油杆表面油污、泥沙加热稀释，清洗过程中不再添加任何清洗剂，具有清洗过程中不伤抽油杆、环保、节能、高效、可靠等特点。清洗过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固废。 （2）除锈除垢：清洗完成后的抽油杆进入除垢机除锈除垢，经过除油除锈机，利用除锈机将抽油杆表面铁锈进行去除，此环节会产生一定量的粉尘、固废和噪声。 （3）成品入库：为便于追溯和识别，修复完毕的抽油杆需要做好标识，将抽油杆成品堆放至厂区成品堆放区，进行打捆、装车，最后运输到采油厂供应站。 本项目主要污染源分布见下表2-7。 表2-7 污染源分布一览表 序号; 主要污染物; 污染因子; 主要来源. 1; 废气; 管杆清洗废气; 非甲烷总烃; 管杆清洗. 除锈粉尘; 颗粒物; 管杆除锈. 2; 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N; 工作人员办公生活. 管杆清洗废水; CODCr、SS、石油类; 管杆清洗. 油管试压废水; CODCr、SS、石油类; 油管试压. 3; 设备运行噪声; Leq（A）; 设备. 4; 固体 废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公生活垃圾. 一般工业固废; 废管材; 管杆除锈、锯床切头. 危险废物; 含油废抹布、金属碎屑、废润滑油、废活性炭、清洗槽底泥; 管杆清洗、管杆除锈、设备. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于宁县和盛工业集中区（甘肃省庆阳市宁县和盛镇和盛工业园区双赢东路7号），项目租赁庆阳市天运彩钢有限公司现有厂房、空地及院内道路，庆阳市天运彩钢有限公司于2011年委托编制了《庆阳市天运彩钢有限公司年产5万立方米EPS板生产线项目》，并于2011年5月3日由庆阳市生态环境局（原庆阳市环境保护局）出具了该项目的环评批复，批复文号为庆环建审【2011】第33号。根据现场踏勘，租赁庆阳市天运彩钢有限公司现有厂房为空置厂房，厂房内无原有生产设备，地面采取了混凝土硬化防渗，场地内无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （3）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012~2030）》（甘政函[2013]4号）中内容，项目所在区域地表水主要为马莲河，其地表水环境功能区划为IV类区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。地表水功能区划见附图6。 （4）地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在地地下水为质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。 （5）生态功能区划 根据《甘肃省生态功能区划》，本项目位于黄土高原农业生态区，属12-塬旱作农业强烈水土流失生态功能区。根据《甘肃省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目所在地区属于水土流失重点治理区。生态功能区划见附图7。 环境质量现状 1、环境空气 （1）常规数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本项目位于庆阳市宁县，本次环境质量现状数据引用庆阳市生态环境局公开公布的环境质量公告中的数据，2023年庆阳市宁县每月SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本因子的监测数据，具体情况见下表3-1。 表3-1 2023年宁县环境空气年均值情况表 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3_8h. 平均值; 9; 15; 53; 21; 0.7; 121. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 根据上述数据，庆阳市宁县2023年环境空气监测数据中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 - 补充监测数据 本项目特征因子为非甲烷总烃，本次评价引用《庆阳瀚塘再生资源利用有限公司资源回收项目》现状检测资料，引用检测点位位于本项目西侧840m处，检测时间为2022年8月5日-7日。检测点位位于本项目西侧840m处，项目引用监测数据在三年有效期内，因此引用可行。 表3-2 非甲烷总烃监测统计情况 单位：mg/m3 监测项目; 检测时间; 1#下风向（位于本项目西侧840m处）. 08.05; 08.06; 08.07. 非甲烷总烃; 第一次; 0.42; 0.42; 0.36. 第二次; 0.52; 0.39; 0.34. 第三次; 0.44; 0.36; 0.47. 第四次; 0.42; 0.32; 0.47. 第四次; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 由上表可知，项目地非甲烷总烃一次监测最大值为0.52 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中1小时标准限值2.0mg/m3。因此，项目地环境质量现状较好。 2、地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，本项目所涉及地表水为马莲河，为IV类水域功能区。 本项目所在区地表水为马莲河，根据庆阳市生态环境局公布的2024年3月份庆阳市河流地表水环境质量可知。监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果一览表 单位：mg/L 序号; 断面名称; 所属流域; 所属水体; 断面类型; 水质目标; 水质类型. 1; 周家村; 马莲河; 马莲河; 国考; Ⅳ类; Ⅲ类. 由监测数据可知，监测点位水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅳ类标准要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 为了解项目地声环境现状，本次环评委托甘肃清绿源环境检测有限公司对项目地声环境进行现状检测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂界四周共设4个噪声监测点位，噪声检测点位见表3-4。声环境监测点位见附图7。 表 3-4 噪声检测点位布设一览表 点位编号; 检测点位名称. 1#; 项目地厂界东侧外1m处. 2#; 项目地厂界南侧外1m处. 3#; 项目地厂界西侧外1m处. 4#; 项目地厂界北侧外1m处. （2）监测时间 2024年7月26日~7月27日。 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测项目; 点位名称; 测定结果（dB（A））. 2024年7月26日; 2024年7月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 噪声; 厂界东侧; 51.4; 41.7; 52.1; 43.7. 厂界南侧; 49.4; 39.8; 50.5; 40.2. 厂界西侧; 52.8; 48.3; 52.8; 41.6. 厂界北侧; 51.8; 39.8; 55.3; 41.1. 限值; 65; 55; 65; 55. 由监测结果可知，项目地昼、夜环境噪声的等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，可见项目建设地周围声环境质量良好。 4、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》环境质量要求，为了了解项目地土壤环境现状，本次环评委托甘肃清绿源环境检测有限公司对本项目场地土壤环境质量进行监测，以留作背景值。本项目土壤监测点位图见附图7。 （1）土壤监测点布设 共布设1个监测点位，具体位置见表3-6。 表3-6 土壤环境质量现状监测点名称 采样点位及编号; 检测项目; 取样深度; 检测频次. 1#场区内北侧（原料堆放区）; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1 -三氯乙烷、1,1,2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3 -三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,2-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）; 表层样（0-20cm）; 检测1天 一天1次. （2）监测、分析方法 监测、分析方法按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行。 （3）监测结果 检测结果见表3-7。 表3-7 监测结果与分析一览表 单位：mg/L 序号; 检测项目; 单位; 检测结果及评价. 检测时间：2024年7月26日. 场区内北侧 （原料堆放区）; 限值; 评价. 1; 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 2.8; 达标. 2; 氯仿; mg/kg; 未检出; 0.9; 达标. 3; 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 9; 达标. 4; 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 5; 达标. 5; 1,1-.二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 66; 达标. 6; 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 616; 达标. 7; 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 5; 达标. 8; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 10; 达标. 9; 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 6.8; 达标. 10; 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 53; 达标. 11; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 840; 达标. 12; 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 2.8; 达标. 13; 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 2.8; 达标. 14; 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 0.5; 达标. 15; 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.43; 达标. 16; 苯; mg/kg; 未检出; 4; 达标. 17; 氯苯; mg/kg; 未检出; 270; 达标. 18; 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 560; 达标. 19; 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 20; 达标. 20; 乙苯; mg/kg; 未检出; 28; 达标. 21; 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 1290; 达标. 22; 甲苯; mg/kg; 未检出; 1200; 达标. 23; 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 570; 达标. 24; 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 640; 达标. 25; 苯并[a]蒽; ug/kg; 未检出; 15; 达标. 26; 苯并[a]芘; ug/kg; 未检出; 1.5; 达标. 27; 苯并[b]荧蒽; ug/kg; 未检出; 15; 达标. 28; 苯并k]荧蒽; ug/kg; 未检出; 151; 达标. 29; 䓛; ug/kg; 未检出; 1293; 达标. 30; 二苯并a,h]蒽; ug/kg; 未检出; 1.5; 达标. 31; 茚并[1,2,3-cd]芘; ug/kg; 未检出; 15; 达标. 32; 六价铬; mg/kg; 0.9; 5.7; 达标. 33; 镍; mg/kg; 23; 900; 达标. 34; 汞; mg/kg; 0.479; 38; 达标. 35; 砷; mg/kg; 1.66; 60; 达标. 36; *铅; mg/kg; 9.7; 800; 达标. 37; 铜; mg/kg; 16; 18000; 达标. 38; *镉; mg/kg; 未检出; 65; 达标. 39; 石油烃; mg/kg; 未检出; 4500; 达标. 40; *氯甲烷; mg/kg; 未检出; 37; 达标. 41; *顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 596; 达标. 42; *反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 54; 达标. 43; *硝基苯; mg/kg; 未检出; 76; 达标. 44; *苯胺; mg/kg; 未检出; 260; 达标. 45; *2-氯酚; mg/kg; 未检出; 2256; 达标. 46; *萘; mg/kg; 未检出; 70; 达标. 备注; “*”表示检测因子不在我公司 CMA 能力范围内，为分包甘肃众仁检验检测中心（资质认定许可编号：222812051533）检测。. 由表3-7结果分析可知，场区内北侧（原料堆放区）各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的限值要求，因此项目地土壤环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 经现场勘查，本项目厂界外大气环境500m内无自然保护区、风景名胜区等重要敏感区域，大气500m内保护目标主要为零散居民点，无生态环境保护目标。本项目外环境关系图见附图9。 项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水及温泉等特殊地下资源。项目主要环境保护目标统计表见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标统计表 环境功能; 敏感目标 名称; 中心坐标; 方位; 距离厂界（m）; 人数; 功能; 环境敏感因子. 大气环境; 红寨村居民; 107.757590， 35.455826; 东北侧; 58; 1户; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求. 107.756888， 35.456545; 东北侧; 154~200; 2户. 107.757290，35.457714; 东北侧; 260~370; 10户. 107.757075，35.459452; 东北侧; 436~500; 4户. 土壤环境; 土壤; 107.756979，35.455236; 北侧; 紧挨; /; 建设用地; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 107.758738，35.454420; 东侧; 18; /. 生态环境 根据现场调查，本项目位于和盛工业集中区内，占地面积小，地势平坦，地形简单，本项目用地范围内不涉及珍稀保护性动植物。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 项目粉尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，见表3-9。 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 m; 二级标准 kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 2、水污染物排放标准 本项目生活污水依托昊智酒店水厕，不单独建设生活区；清洗废水和试压废水正常生产过程中循环利用不外排，每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置。 3、噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表3-10。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声限值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。见表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB (A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB (A). 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相应标准。 |
| 总量控制 | 根据“十四五”主要污染物总量控制规划，我国“十四五”期间国家对NOx、VOCs、CODcr以及NH3-N主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目建议总量控制指标：VOCs（以非甲烷总烃计）：0.048t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为成品堆放区的建设、环保设施的建设以及设备安装，不涉及土建工程，项目施工期产生的污染较少，主要为少量施工粉尘、施工噪声、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾和生活污水等。施工期的行为对环境的影响只是短期暂时的影响，随着施工行为的结束，其对环境的影响也会结束。 - 4.1废气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘是项目施工期最主要的污染因素之一，主要产生于物料堆放、物料运输等过程，所以在施工期，应采取切实有效的措施减少扬尘污染影响，针对项目周边环境特征及工程施工特点，环评提出以下防治措施： （1）强化施工期环境管理，提高施工人员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划。 （2）施工工地周边采取洒水、覆盖等防尘措施。 （3）对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等定点堆存，建筑垃圾暂存过程中须采取加盖防尘网并定期喷洒水或抑尘剂等防尘措施。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，若无密闭的车斗则须对车斗用苫布遮盖严实，装载物料高度不得超过车辆槽帮上沿，保证车辆行驶过程中物料不遗撒。场地车辆出入口道路应硬化及时清扫。 （5）为了减少施工扬尘，须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘对周边环境的影响。 - 4.2废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，生活污水集中收集泼洒抑尘。 - 4.3噪声污染防治措施 施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，考虑到施工过程中采用的机械设备产生的噪声较大，要求施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对周围环境的影响。 （1）运输车辆要限速行驶并且尽量避免鸣笛，减轻对声环境的影响。 （2）施工单位尽量选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。 （3）合理安排施工期，施工应抓紧进度、赶时间，缩短噪声影响时间，使施工噪声的影响降至最低。 在采取以上噪声管理和防治措施后，施工噪声的环境影响可降至最低，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准规定。采取以上施工期声环境影响防治措施后，施工期的声环境影响将控制在可接受的上水平内，防治措施可行。 - 4.4固体废弃物污染防治措施 本项目施工期产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： （1）生活垃圾设置生活垃圾收集桶，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理； （2）建筑垃圾集中收集定点堆放，定期清运至政府部门制定地点统一处理。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.5、废气源强核算 从项目生产工艺流程及产污节点分析可知，本项目运营期废气主要为管杆清洗过程中产生的废气和管杆除锈过程中产生的粉尘。 （1）管杆清洗废气 项目损坏油管、损坏抽油杆管壁及损坏抽油泵附着的油泥等管垢，主要为抽油时原油中高熔点蜡、胶质和所夹带的沙粒、泥土等无机杂质积累形成的胶状物质层，在加热清洗过程会挥发少量烃类物质，本次以非甲烷总烃为主要控制指标。 类比《陕西鑫悦石油科技有限公司石油专用管杆维修建设项目》产污量，本项目与《陕西鑫悦石油科技有限公司石油专用管杆维修建设项目》的产品、产量及生产工艺相似，本次按最不利情况考虑取值2.0%估算挥发性有机物产生量，项目油泥等管垢量约为15t/a，非甲烷总烃挥发量为0.3t/a（油管修复加工非甲烷总烃挥发量0.18t/a，抽油杆修复加工非甲烷总烃挥发量0.12t/a）。 为了降低非甲烷总烃对周围环境影响，项目在清洗槽上方安装集气罩（集气效率80%），设计风机风量为5000m3/h，通过风机将清洗过程挥发出的非甲烷总烃收集，然后通过集气罩汇至二级活性炭吸附装置处理（总去除效率80%）”，清洗废气经集气罩+二级活性炭吸附处置达标后由15m 排气筒外排，处理后非甲烷总烃年排放量为0.048t/a、排放速率为0.022kg/h，排放浓度为4.44mg/m3，清洗废气经处理后排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物排放浓度限值。 清洗槽上方安装集气罩集气效率为80%，则无组织废气散逸量为20%，因此无组织非甲烷总烃散逸量为0.06t/a。 （2）管杆除锈粉尘 本项目管杆除锈粉尘产污量类比《陕西鑫悦石油科技有限公司石油专用管杆维修建设项目》产污量，本项目与《陕西鑫悦石油科技有限公司石油专用管杆维修建设项目》的产品、产量及生产工艺相似，通过类比本项目产污量计算如下： 项目管杆在除锈处理过程会产生少量粉尘，产尘量以加工重量的0.2%计，需除锈处理的管杆重量按3000t/a 计，故除锈粉尘量约6t/a，产生速率为1.04kg/h，安装1 个布袋收尘器，粉尘收集效率为95%，除锈粉尘经布袋收尘器处理（收尘效率按照90%计）后收集，收集尘为5.13t。 除锈粉尘收效率为90%，则无组织散逸量为0.6t/a。根据材料及其性质，除锈粉尘大部分为金属粉尘，比重较大散逸量很小，沉降在除锈机附近，集中收集暂存。 - 废气环境影响分析 本项目运营期废气主要为管杆清洗过程中产生的废气和管杆除锈过程中产生的粉尘。项目管杆清洗过程中产生的非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，未收集非甲烷总烃无组织扩散，处理后非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物排放浓度限值；管杆除锈过程中产生的粉尘集气罩收集后经布袋收尘器处理，无组织排放颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物排放浓度限值，清洗车间和修复车间均为封闭车间，车间加强通风，厂区四周绿化，项目区地势开阔，废气无组织扩散对周围环境影响较小。 - 正常工况下环境保护措施可行性论述 本项目非正常情况下废气污染环境影响是指项目拟采用的废气处理设施（“除锈机布袋收尘器，油管、杆清洗过程废气处理设备二级活性炭吸附箱”废气处理装置发生故障，废气未经处置排放。 由污染源强计算，项目除锈粉尘产生量为6t/a；油管和油杆清洗非甲烷总烃废气产生量为0.3t/a。非正常情况下废气未经处置排放，则处理效率为0，产生速率等于排放速率。根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 限值标准（颗粒物限值：3.5kg/h；非甲烷总烃限值：10kg/h），则项目运营期非正常情况下除锈粉尘出现严重超标，油管和油杆清洗废气可达标排放，为了减轻对项目拟建地的大气环境影响，环评要求定期清理、维护除锈布袋收尘器，严禁非正常工况运营。定期更换活性炭，确保其高效运行，确保废气达标排放。 |

表4-1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序; 排气筒编号; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 年排放量t/a. 核算方法; 废气量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 厂房; 管杆清洗废气; DA001; 非甲烷总烃; 经验系数法; 5000; 27.8; 0.139; 0.3; 集气罩+二级活性炭吸附装置; 80%; 5000; 4.44; 0.022; 0.048. 无组织; /; /; 0.0278; 0.06; 换气扇; /; /; /; 0.0278; 0.06. 除锈粉尘; 无组织; 颗粒物; 经验系数法; /; /; 0.139; 0.3; 换气扇; /; /; /; 0.139; 0.3.

|  | 排放口基本信息 本项目有组织废气主要污染物为管杆清洗过程中产生的有组织废气，主要成分为非甲烷总烃，各污染环节污染物参数见表4-2。 表4-2 项目有组织废气污染物参数一览表 污染源名称; 坐标; 排气筒编号; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度m; 排气筒出口内径 m; 烟气流速m/s; 烟气温度 ℃; 污染物排放速率 （kg/h）. 管杆清洗废气排气筒（DA001）; 东经107.757784北纬35.454678; DA001; 1269.13; 15; 0.2; 0.28; 常温; 0.022. 例行监测计划： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），结合项目性质和排污特点，生产废气监控计划见表4-3，监测计划如下： 表4-3 环境监控计划 污染源和监测点; 污染物; 排气筒高度(m); 监测项目; 监测 频率; 执行标准. 管杆清洗废气排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 15; 排放浓度、排放速率、废气量; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 厂界无组织; 非甲烷总烃、颗粒物; --; 周界外浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 大气环境管理要求 ①建设单位应认真执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； ②加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，特别是废气处理装置，确保污染物达标排放，避免污染事故排放； ③参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织控制要求，本项目清洗过程中产生的废气收集废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放； ④按照环保要求进行废气处理，减少资源浪费和污染物排放量。 废气污染治理措施可行性分析 本项目生产过程中主要为非甲烷总烃和TSP，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）污染防治可行技术要求，本项目管杆清洗过程中产生的非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，未收集非甲烷总烃无组织扩散，处理后非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物排放浓度限值；管杆除锈过程中产生的粉尘集气罩收集后布袋收尘器处理，无组织排放颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物排放浓度限值，清洗车间和修复车间均为封闭车间，车间加强通风，厂区四周绿化，项目区地势开阔，废气无组织扩散对周围环境影响较小。综上分析，本项目废气所采取的措施均为可行技术。 表4-4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理设施. 治理措施; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术. 清洗车间; NMHC; 有组织; 集气罩+二级活性炭吸附装置+ 15m排气筒排放; 80; 80; 是. 无组织; 车间安装换气扇; /; /; 是. 修复车间; TSP; 无组织; 集气罩+布袋收尘器; 80; 90; 是. 4.7废水污染 本项目产生的废水主要为生活污水、管杆清洗废水、试压废水和初期雨水。（1）生活污水 本项目生活污水产生量为0.32m3/d（86.4m3/a）。生活污水中主要污染指标浓度为COD400mg/L，BOD5220mg/L，SS200mg/L，氨氮35mg/L、石油类7mg/L、总磷5mg/L。生活污水依托昊智酒店水厕，不单独建设生活区。 （2）管杆清洗废水 本项目管杆清洗过程中管杆位于电加热清洗槽内，本项目设计电加热清洗槽尺寸为12000*2000*1500mm，经计算清洗槽容积为36m3，清洗槽首次注入清水按设计容积的80%计算，即28.8m3，每天清洗过程中损耗量为10%，则需补水量为2.88m3/d（777.6m3/a）。管杆清洗废水污染物主要为化学需氧量、悬浮物、石油类。管杆清洗废水在清洗槽内循环利用不外排，每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置。 - 试压废水 项目对油管的密闭性进行试验试压时，用的介质为洁净水，此部分水在水池中重复利用不外排。油管试压用水量V=πR2L=3.14×0.031×0.031×9.4=0.03m3/根，项目需试压的油管量约33000 根，则试压总用水量为4.125m3/d（1113.75m3/a）。试压过程损耗量为10%，则需补水量为0. 4125m3/d（111.375m3/a），试压废水污染物主要为化学需氧量、悬浮物、石油类，试压废水循环利用不外排，每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置。 - 初期雨水 项目厂区内地面粉尘较多，因此项目厂区内初期雨水中含SS较大，对土壤和地表水影响较大，需要收集处理，雨水量主要与当地降雨强度、收集面积和地面径流系数以及地表蒸发量有关，雨水按下列（甘肃省庆阳市）暴雨强度公式计算： q=88.4P0.623/t0.456； 式中：q-设计暴雨强度[L/(s·hm2)]； P-设计重现期（年）； t-降雨历时（min）； 设计重现期P=2a，t=30min，汇水面积【总图提资】F=10500m2，平均径流系数Ψ=0.45。由雨水设计流量公式： Qs=q*Ψ*F 式中：Qs-雨水设计流量（L/s）； Ψ-径流系数； F-汇流面积（m2）； 得出雨水总排水量8.35L/s，30min的暴雨量为15m3，初期雨水经自建的1座30m3初期雨水收集池，集中收集后用于厂区泼洒抑尘和绿化，不外排。 环境措施可行性论述 本项目产生的废水主要为生活污水、管杆清洗废水、试压废水和初期雨水。 生活污水：本项目生活污水依托昊智酒店水厕，不单独建设生活区。 清洗废水和试压废水正常生产过程中循环利用不外排，每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置。 初期雨水：初期雨水经自建的1座30m3初期雨水收集池，集中收集后用于厂区泼洒抑尘和绿化，不外排。 本项目运营期废水采取以上措施后，治理可行。 4.8噪声污染源 项目运营期噪声主要来自电加热清洗槽、门式吊、油管矫直除垢机等设备作业噪声以及运输车辆产生的噪声。 噪声环境影响分析 1、预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”： （1）噪声源强 运营期噪声主要来自电加热清洗槽、门式吊、油管矫直除垢机等设备作业噪声以及运输车辆产生的噪声，噪声源强在75~95dB(A)，采取以下措施后，噪声衰减值约为20dB(A)，噪声源强及治理后衰减量详见下表。 表4-5 排污单位噪声产排污及治理设施一览表 单位：dB（A） 噪声源设备; 数量; 噪声声级源强; 相对厂界最近距离; 降噪措施; 降噪后声级源强; 排放 特征; 位置. 电加热清洗槽; 1; 80; 10; 选用低噪声设备、安装基础减振、置于车间内厂房隔声，定期进行维护; 60; 间 歇 性; 清洗车间. 门式吊; 1; 85; 15; 65. 油管矫直除垢机; 1; 85; 20; 65; 修复车间. 液压拧扣机; 1; 90; 25; 70. 锯床; 1; 95; 32; 75. 数控管螺纹车床; 1; 85; 35; 65. 抓管机; 1; 80; 35; 60. 叉车; 1; 75; 40; 55. 风机; 2; 80; 25; 60; 连续性. 试压泵; 1; 85; 40; 65; 间歇性. 运输车辆; 2; 80; /; 加强管理、慢速行驶、禁止鸣笛; 60; 间歇性; 厂区. （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-6、4-7。 表4-6 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.8. 2; 主导风向; /; 东南风. 3; 年平均气温; ℃; 9.1. 4; 年平均相对湿度; %; 61. 5; 大气压强; atm; 1. 表4-7 工业企业噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 电加热清洗槽; 42.8; 24.7; 1269; 5.0; 80; 选用低噪声设备、安装基础减振、置于车间内厂房隔声，定期进行维护; 昼间. 2; 门式吊; 23.1; 2.4; 1269; 5.0; 85; 昼间. 3; 油管矫直除垢机; 55.2; 15.1; 1269; 5.0; 85; 昼间. 4; 液压拧扣机; -0.3; -30.8; 1269; 5.0; 90; 昼间. 5; 锯床; 44.0; 60.1; 1269; 5.0; 95; 昼间. 6; 数控管螺纹车床; 31.5; 11.4; 1269; 85; 昼间. 7; 抓管机; 26.8; -2.4; 1269; 5.0; 80; 昼间. 8; 叉车; -5.4; 17.1; 1269; 5.0; 75; 昼间. 9; 风机; -11; -21.5; 1269; 5.0; 80; 昼间. 10; 试压泵; 20; 34; 1269; 5.0; 85; 昼间. 11; 运输车辆; 31.6; 17.8; 1269; 5.0; 80; 加强管理、慢速行驶、禁止鸣笛; 昼间. 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y. 东; 62.9; -14.3; 最大噪声; 43.5; 65; 达标. 南; -36.5; -92.8; 45.2; 65; 达标. 西; -54.6; 21.4; 41.2; 65; 达标. 北; 42.4; 91.1; 44.3; 65; 达标. 由表4-8可知，本项目夜间不进行生产作业，采取基础减振、消声、隔声等措施处理后，项目噪声贡献值排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对周围环境影响较小。 噪声环境治理措施 1、噪声控制措施 （1）工艺设计与设备选型 ①本项目占地面积较大，将高噪声设备等布置在车间中部，尽量利用地形、厂房、树木等阻挡噪声的传播，使厂界和周围声环境达到有关标准。 ②选用环保低噪型设备，且设备作基础减震等防治措施。 ③选用低噪声、低转速、高质量风机，采用减振基础和柔性接口。 （2）选用符合国家的水泵，基础减振、设置隔声罩。 ①绿化降噪 在项目厂界四周种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。 ②管理措施 项目夜间不生产。 根据分析，通过采取上述措施后，项目运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，噪声防治措施可行。 2、声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，运营期项目声环境监测计划见表4-9。 表4-9 运营期声环境监测计划表 类别; 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界 噪声; 厂界四周外设4个监测点位; Leq（A）; 1次/季度; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准. 4.9固废污染源 本项目营运过程中产的固体废生物主要为生产性固废、环保设施运行固废和生活垃圾。 （1）生产性固废：项目生产性固废包括清洗槽底泥、废管材、含油污抹布、损坏零件、金属尘屑、废切削液和废润滑油。 ①清洗槽底泥 管杆清理机清理下来的污油泥等管垢量为5t/a。根据《国家危险废物名录(2021 年)》，清洗槽底泥属于HW08 危险废物，废物代码为900-209-08，桶装收集后暂存在1 间10m2危险废物贮存库，定期交有资质单位安全处置。 ②废管材 项目试压、测壁厚等过程产生的报废管材为进厂管杆量的千分之一，其中：每年进厂油管3万根，报废油管为30根，按每根油管长9.4m、直径73mm、内径62mm 计算，报废管材体积为1.305m3/a，根据密度计算重量为10.35t/a；每年进厂抽油杆2万根，报废抽油杆为20 根，按每根抽油杆长9.14m、直径25mm 计算，报废抽油杆体积为0.37m3/a，根据密度计算重量为2.83t/a。 这些废管材（13.18t/a）均为钢制，经清洗后不再含有油污，收集做为一般工业固废暂存，做为可回收资源外卖。 ③含油污抹布 在损坏抽油泵修复过程会产生少量油污抹布，约0.5t/a。根据《国家危险废物名录(2021年)》，油污抹布属于HW49 危险废物，废物代码为900-047-49，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位安全处置。 ④金属尘屑（含油） 本项目除锈过程中产生的金属尘屑主要为布袋收尘器收集的金属尘屑和沉降在车间地面的金属尘屑，总重量为5.13t/a，由于除锈过程中油田管杆内部还残留一定量的污油泥，因此产生的金属尘屑（含油）作为危废处置，属于HW49 危险废物，废物代码为900-047-49，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位安全处置。 ⑤废润滑油 项目设备维修养护过程中会产生废润滑油，产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录(2021 年)》，废润滑油属于HW08 危险废物，废物代码为900-217-08，桶装收集后暂存在1 间10m2危险废物贮存库，定期交有资质单位安全处置。 （2）环保设施运行固废包括废活性炭。 ①废活性炭 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类企业的活性炭吸附运营情况：“平均1t活性炭可吸附250-350kg的有机废气”本次环评按照1t活性炭可吸附300kg的有机废气来计算，项目经活性炭处理的有机废气约0.24t/a，则使用活性炭量0.072t/a，产生废活性炭=0.24+0.072=0.312t/a，每100 天更换1 次。根据《国家危险废物名录(2021 年)》，废活性炭属于HW49 危险废物，废物代码为900-039-49，集中收集后暂存在1 间10m2危险废物贮存库，定期交有资质单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员10 人，年工作天数为270 天，在运营期间垃圾产生量按0.5kg/d计，因此，项目生活垃圾产生量为1.35t/a，分类收集后交由环卫部门清运。 本项目运营期固废产生及处置情况见表4-10。 表4-10 固体废弃物产生和排放状况 类型; 名称; 形态; 主要成分; 危废类别; 危废代码; 危险特性; 一次最大储存量; 产生量（t/a）; 处理措施. 生活垃圾; 固态; 塑料、废纸; /; /; /; 0.5; 1.35; 定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理. 一般固废; 废管材; 固态; 可利用固废; /; /; /; 2; 13.18; 回收资源外卖. 危险废物; 含油废抹布; 固态; 棉、纤维等; HW49; 900-047-49; T/In; 0.05; 0.5; 收集后委托有资质单位处理. 清洗槽底泥; 固态; 污油泥; HW08; 900-041-49; T/In; 0.5; 5. 金属尘屑（含油）; 固态; 沾染污油泥; HW49; 900-047-49; T; 1; 5.13. 废润滑油; 液体; 矿物油; HW08; 900-217-08; T，I; 0.05; 0.2. 废活性炭; 固态; 废吸附剂; HW49; 900-039-49; T/In; 0.104; 0.312. 由上表可以得知，项目危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾均能得到合理处置。 （2）固体废物回收贮藏间（设施）影响分析 ①重点污染控制区 本目设1座危险废物贮存库，建筑面积约10m2，位于修复车间内，项目危险废物存放区应严格执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定；危险废物的回收、收集、贮存、运输全过程应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的有关规定。 ②环境影响分析 项目可回收的一般固体废物均可回收资源外卖；生活垃圾定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理。项目产生及回收的危险废物均委托有资质单位进行处置。同时，项目危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他危险废物的相关规定进行分类收集后，委托有资质的单位进行处置。 综上，项目各类固体废物通过回收资源外卖、委托处置并执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相应标准后，可达到安全合理妥善的处置。因此，不会对外环境造成影响。 ③固废贮存设施污染控制措施 项目一般固废存放区应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定；项目危险废物存放区应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定；危险废物的回收、收集、贮存、运输全过程应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的有关规定。 综上分析，本项目产生的各类固体废物均得到妥善的处理处置，固废对周边环境和运输沿途影响较小。 - 危险废物贮存库建设要求 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定进行分类收集，并按照固废不同性质采取相应的防护措施，粘贴危废标志等。项目危险废物仅在场内临时储存，评价建议设计时按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行设计，危险废物贮存库的设计要求如下： 具体措施要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； ⑦贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨； ⑧贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑨在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 4.10地下水、土壤污染防治措施 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目应做报告表，结合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中，关于地下水环境评价等级的确定，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。运营期厂区已经采取硬化防渗措施，不会影响地下水、土壤。 本项目地下水、土壤污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 ①地下水防渗分区划分 根据厂区各生产功能单位可能泄漏至地面区域的污染物类型、污染控制难易程度和天然包气带防污性能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区（见HJ610-2016）。 根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，各储存装置、辅助设施在布置上按照污染物泄露的可能及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中相关要求将本项目划分为简单防渗区、一般污染防治区和重点污染防治区，并且分别采取相应的防渗措施。 据此划定本项目地下水防渗分区见表4-11和表4-12，项目建设区分区防渗布置见附图9。 表4-11 地下水污染防渗分区技术要求 防渗分区; 防渗标准要求. 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 一般地面硬化. 表4-12 地下水污染防渗分区一览表 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 清洗车间; 一般. 修复车间; 一般. 成品堆放区; 一般. 清洗车间清洗槽; 重点. 修复车间原料库; 一般. 危险废物贮存库; 重点. 初期雨水池; 一般. 一般固废暂存间; 一般. 厂区道路; 简单. ②防渗工艺 本项目重点防渗区域采取三七灰土垫层+水泥硬化措施，防渗性能应与6.0m 厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层等效，一般防渗区域采取地基采用三七灰土垫层，防渗性能应与1.5m 厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层等效。 4.11环境风险 （1）环境风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）中的相关规定风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 1）物质危险性识别 本项目生产过程中涉及危险废物包括易燃易爆物质的油类物质（废润滑油）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目原材料及产品涉及的危险物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。本项目危险物质不构成重大危险源。 2）生产系统危险性识别 装有废润滑油的油桶属于易燃易爆物质，油桶发生破裂导致废液油泄露，遇到火源则发生火灾、爆炸事故，或者遭受雷击也可能诱发火灾、爆炸事故。发生火灾/爆炸事故产生次生污染物，污染当地大气、地下水或地表水等。 3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 计算建设项目所涉及每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按公式(1)计算物质总量与其临界量的比值，即为(Q)； 式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。 计算出Q值后，将 Q 值划分为 4 级，分别为 Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当 Q ≥1 有三种情况，1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100）。 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B表B.1及B.2中的突发环境事件风险物质，本项目Q值确定见下表。 表4-13 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 风险物质qn/Qn值. 1; 油类物质（废润滑油）; --; 0.2; 2500; 0.00008. 项目Q值; 0.00008. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算公式计算后，本项目危险物质数量与临界量比值Q值为0.00008，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 4）评价等级 根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险按评价仅需简单分析。 （3）风险影响分析 1、废润滑油泄露事故影响分析 项目废润滑油若发生溢出或泄漏若遇明火或高温会引起的火灾事故，事故主要是对厂区内工作人员、设施产生危害以及火宅事故下次生污染物对周围环境的危害。 3、火灾爆炸事故分析 项目厂区内废油类等易燃易爆物质储存量较小，发生火灾或爆炸事故时主要是对厂区内工作人员及生产设施产生影响，影响范围基本可控制在厂区内，不会对西侧居民产生影响。 火灾产生的次生/伴生污染可分为燃烧产物和消防废水，燃烧产生的有毒有害烟尘将对周边的大气环境造成影响，危害周边敏感目标的身体健康，对居民的正常生活作息造成困扰。灭火产生的消防废水含有各种危险化学品杂质，特别是危废仓库火灾，未燃烧或燃尽的危险废物将随消防废水排入事故应急池，不会污染厂外地表水环境。 （4）风险防范的措施 ①废润滑油泄漏风险防范措施 项目废润滑油收集在油桶内，基础为混凝土防渗，等级不宜小于P6，表面用环氧树脂涂料进行防渗处理，满足防渗系数K≤1×10-10cm/s。 危险废物贮存库内设置20cm高围堰，门口设置5cm高漫坡，并作好区内防渗、防漏工作；废润滑油等储存桶存在发生泄漏或火灾的风险，需设置事故应急桶，本项目危险废物贮存库设置单独的事故应急桶。在装卸过程中应严格防止滴漏、溢漏，并用抹布、吸油毡对滴漏、溢漏的液体进行及时的收集和处置。 ②爆炸、火灾风险防范措施 安装可火灾自动报警器、生产车间及危险废物贮存库附近放置泡沫灭火器和干粉灭火器。 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备使用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭；配备必要的救灾防毒器具及防护用品。燃烧起火后使用消防沙扑灭，可使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触 制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产。制定消防工作计划，开展每月一次的防火安全检查，加强日常的防火巡查，确定重点防火部位，明确检查内容，发现问题及时汇报整改。 编制突发环境事件应急预案，定期演练。 ③危险废物泄漏风险防范措施 本项目产生的危险废物均集中收集暂存于危险废物贮存库内，不同危废采取不同的贮存方式，危险废物贮存库基础为混凝土防渗，等级不宜小于P6，表面用环氧树脂涂料进行防渗处理，满足防渗系数K≤1×10-10cm/s。 危险废物贮存库内设置20cm高围堰，门口设置5cm高漫坡，并作好区内防渗、防漏工作，确保危险废物不泄露出危险废物贮存库外面。 （5）风险事故应急预案 本项目应建立重大事故管理和应急计划，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系，突发事故应急预案框架见表4-14。 表 4-14 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 生产区、仓储区、临近地区. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长， 负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后 处理； 临近地区：地区指挥部— 负责企业附近地区全面指挥，救援， 管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相 应的应急响应程序. 5; 应急设施设备与材料; 生产装置和罐区：事故的应急设施、设备与材料，主要为消防 器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救 所用的一些药品、器材；项目厂区设置事故应急池，以污染废 水的进一步扩散；配备必要的防毒面具。临界地区：人员急救 所用的一些药品、器材. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。 可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电 视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、 严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避 免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除 现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应 的设备配备. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装 置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂 量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复 生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并 进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培 训并定期发布相关信息. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责 管理. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （7）环境风险评价结论 建设单位应做到思想上高度重视、认识上见微知著，防范上时刻不忘，按国家有关技术规范和本报告表落实相关环境风险防范措施，切实加强组织领导，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。项目运营前委托有相关资质单位编制突发环境事件应急预案对可能发生事故的要害部位所引发的事故种类制定相应的预防抢险步骤。发生险情时，应按照《应急预案》处理，并在日常管理中注意演练，确保不发生事故或发生事故时在第一时间把事故消灭在萌芽状态，把损失降低到最小程度。 4.12环保投资 项目总投资600万元，其中环保投资16.55万元，占总投资的2.76%。项目环保投资见表4-15。 表4-15 项目环保投资一览表。 项目; 治理措施; 投资. 废气; 管杆清洗废气(NMHC); 设置1套集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 3. 管杆除锈粉尘(TSP); 设置1套集气罩+布袋收尘器; 1.5. 废水 治理; 生活污水; 依托昊智酒店水厕，不单独建设生活区; /. 清洗废水; 循环利用不外排; /. 试压废水; 循环利用不外排; /. 初期雨水; 场内设置初期雨水收集池1座30m3，长5m×宽4m×深1.5m；采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 1. 噪声; 产噪设备; 选用环保低噪型设备，且设备作基础减震等防治措施；选用低噪声、低转速、高质量风机，采用减振基础和柔性接口; 2. 固体废物处置; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶2个; 0.05. 一般固废暂存间; 一般固废暂存间50m2，采取一般防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 1. 危险废物贮存库; 危险废物贮存库1座，10m2，设置20cm高围堰，门口设置5cm高漫坡，采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s; 3. 地下水、土壤; 清洗槽、危险废物贮存库地面采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，危险废物贮存库内设置20cm高围堰，门口设置5cm高漫坡，清洗车间、修复车间、原料库、成品堆放区、初期雨水收集池采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-10cm/s; 1. 环境风险; 委托第三方编制突发环境事件应急预案，配套泡 沫、干粉灭火器; 2. 绿化; 厂区绿化面积100m2; 2. 合计; /; 16.55. 4.12排污许可管理 项目建成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2021版)》，进行企业的排污许可相关工作，建设单位应当在全国排污许可证管理信息平台上申报排污许可，做到依法持证排污。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。故建设单位应在竣工环境保护验收前完成排污许可申请填报工作。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 管杆清洗废气(NMHC) | 非甲烷总烃 | 设置1套集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织和无组织排放浓度限值 |
|  | 管杆除锈粉尘(TSP) | 颗粒物 | 设置1套集气罩+布袋收尘器，不设置排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷 | 依托昊智酒店水厕，不单独建设生活区 | / |
|  | 清洗废水 | COD、SS、石油类、 | 循环利用 | 每年停产时统一委托辽河油田公司庆阳勘探开发分公司宁一站处置 |
|  | 试压废水 | COD、SS、石油类、 | 循环利用 |  |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 设置初期雨水收集池1座30m3 ，长5m×宽4m×深1.5m | / |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 选用环保低噪型设备，且设备作基础减震等防治措施；选用低噪声、低转速、高质量风机，采用减振基础和柔性接口 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 本项目产生的废管材集中收集暂存于一般固废暂存间，定期回收资源外卖；生活垃圾定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理；含油抹布、清洗槽底泥、金属尘屑（含油）、废润滑油、废活性炭收集暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。危险废物贮存库1座，10m2，采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（GB2025-2012）中相应标准做好厂区暂存设施的防治工作，严格按《危险废物转移制度》转移危险废物。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 清洗槽、危险废物贮存库地面采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s，危险废物贮存库内设置20cm高围堰，门口设置5cm高漫坡，清洗车间、修复车间、原料库、成品堆放区、初期雨水收集池采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-10cm/s；厂区道路作为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化面积100m2 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 委托第三方编制突发环境事件应急预案，配套泡沫、干粉灭火器 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2021版)》，进行企业的排污许可相关工作，建设单位应当在全国排污许可证管理信息平台上申报排污许可，做到依法持证排污。 （2）按照国家建设项目竣工验收相关规定，项目竣工后，由海世通（庆阳）石油技术有限公司自主验收后上报审批环境影响报告的环保部门，由环保部门对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行监督。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策要求，项目平面布局基本合理可行。在严格落实本环评报告提出的各项污染物防治措施的前提下，污染物能实现达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.048 | 0 | 0.048 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.06 | 0 | 0.06 |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废管材 |  |  |  | 13.18 | 0 | 13.18 |  |
| 危险废物 | 含油废抹布 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  |
|  | 清洗槽底泥 |  |  |  | 5 | 0 | 5 |  |
|  | 金属尘屑（含油） |  |  |  | 5.13 | 0 | 5.13 |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.312 | 0 | 0.312 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①