宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：宁县太昌镇人民政府

环评单位：江苏新清源环保有限公司

二〇一九年  二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁县太昌镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴俊辉 |  | 联系人 | 左亚东 |  |  |
| 通讯地址 | 宁县太昌镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13919604166 | 传真 | - | 邮编 | 745202 |  |
| 建设地点 | 宁县太昌镇东风村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 宁县发展和改革局 |  | 批准文号 | 宁发改[2017]427号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | E4819 其他道路、隧道和桥梁工程建筑、E4852 管道工程建筑、D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 16959.08 |  | 绿化率 (%) | 8.18 |  |  |
| 总投资 (万元) | 872.58 | 环保投资(万元) | 44 | 环保投资占总投资比例 |  | 5.04 |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 太昌镇东风村现状道路差，道路通畅性不够；绿化及照明设施不完善；排水设施不完善，雨污合流，街道利用道路两侧明渠排泄，污水直排地表水体（老虎沟），污染水体和环境，严重影响了人民的生活质量。随着村镇的加快发展，居住人口的不断增加，现状道路及排水设施已不能满足使用要求，供排水工程的建设实施有利于增强村庄服务功能，增强村庄的吸纳力和辐射力，推动农业人口向城镇转移，能使人民群众的生产和生活得到极大改善，同时也对完善村庄路网功能起到很大的补充作用，社会经济效果比较显著。因此，宁县太昌镇人民政府投资872.58万元建设宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目，改善人民生活环境，保护生态环境。 2017年9月19日，宁县发展和改革局以《关于太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目可行性研究报告的批复》批复项目开展初步设计工作，并于2017年11月22日以《关于宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目初步设计的批复》同意建设该项目（附件2）；2017年11月10日，宁县城乡规划局以《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第2017-028号）审核本建设项目符合城乡规划要求（附件3）；2017年11月22日，宁县城乡规划局以《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第2017-021号）审核本用地项目符合城乡规划要求，并于2017年11月28日以《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第2017-020号）审核本建设工程符合城乡规划要求（附件4）；2017年11月20日，宁县国土资源局以《证明》（宁国土资函字[2017]171号）批复项目实施范围在街区原国有土地基础上进行，无新增占用耕地，符合太昌镇城镇土地利用总体规划（附件5）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订），“三十三、水的生产和供应业—96生活污水集中处理—其他”编制环境影响报告表；“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—157等级公路（不含维护、不含改扩建四级公路）—配套设施、不涉及环境敏感区的四级公路”编制环境影响登记表；“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）—新建”编制环境影响报告表。根据“跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定”，本项目建设内容有道路工程、广场工程、给排水工程、照明工程、拆除工程以及污水处理站，因此，本项目应编制环境影响报告表。 为科学客观地评价项目对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《甘肃省环境保护条例》等有关规定，宁县太昌镇人民政府于2018年11月委托江苏新清源环保有限公司承担“宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目”环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织项目组踏勘现场，在深入研究建设单位提供的资料、全面细致的现场踏勘基础上，依据国家及甘肃省环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目环境影响报告表》，以便对项目的施工、运营和环保设施的建设、运行提供科学依据。 2、编制依据 （1）相关法律、法规 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）； 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1施行）； 《甘肃省环境保护条例》（2004.6.4.修订）； （2）相关资源、环境保护政策 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（国家发改委第21号令）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订）； 《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）； 《环境保护部关于进一步推进甘肃环境保护工作的意见》（环发[2010]136号）； 《甘肃省水环境功能区划》（甘政函[2013]4号）； 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； 《甘肃省水污染防治工作方案》（甘政发〔2015〕103号）； 《庆阳市水污染防治工作方案》（庆政发〔2016〕11号）； 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； 《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，（甘政函[2013]4号）； 《甘肃省城镇污水处理及再生利用设施建设“十三五”规划》（甘肃省发展改革委员会、省建设厅、省环保厅）； （3）技术导则及相关技术规范 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （4）其他资料 《宁县城总体规划（2010-2030）》（陕西省城乡规划设计研究院）； 《宁县太昌镇总体规划（2012-2030）》； 《宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁室外附属工程建设项目》（兰州新现代建筑设计有限公司）； 《庆阳市太昌镇污水处理工程建设项目可行性研究报告》（北京桑德环境工程有限公司）； 《宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程初步设计》（陕西冠程工程勘察设计有限公司）； 建设单位提供的其他资料。 3、环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆阳署发〔1999〕20 号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气功能区为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030）（甘政函[2013]4号）规定，项目所在地地表水老虎沟为马莲河支流，属于Ⅳ类水域功能区，见附图1。 （3）地下水环境 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及项目地实际情况，项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （4）声环境 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区的划分方法，项目所在地属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类和4a类功能区。 4、项目概况 项目名称：宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目 建设性质：新建 建设单位：宁县太昌镇人民政府 建设地点：宁县太昌镇，拟建场地呈长方形，南北宽约398.38m，东西长约39.87m。起点地理坐标：东经108°46′21.37″，北纬35°24′13.08″，终点（污水站）地理坐标：东经108°46′33.03″，北纬35°23′39.38″。本项目所在区域地理位置图见附图2。 5、项目建设内容与规模 （1）建设内容与规模 项目总用地面积为16959.08m2，建设内容包括人行道铺装硬化、混凝土道路、绿化带、广场、污水处理站、给排水、电气设计、原有道路及人行道拆除等。 透水砖铺装路面2094.84 m2，沥青混凝土路面铺装2292.49 m2；广场绿化、硬化、亮化等，占地面积975.57m2；给水管1080m，雨水管896m，污水管1359m；拆除沥青混凝土路面1156.45m2，透水砖人行道3641.19m2；污水处理站占地面积240m2，处理规模100m3/d，设计年限50年。 项目主要建设内容见表1，项目总工程量见表2，主要经济技术指标见表3。 表1 主要建设内容一览表 工程; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 道路工程; 新建200mm×400mm×60mm透水砖铺装2094.84m2，沥青混凝土道路2292.49 m2，100 mm×300 mm×495 mm混凝土立缘石4749 m2，小冬青998.04 m2，大冬青130棵，美国红枫54棵。; /. 广场工程; 新建200 mm×400 mm×60 mm透水砖铺装375.16m2，树池4个，红色火炬造型雕塑1个，木质长廊2个，花池193.71m，卵石铺装46.88 m2，混凝土平缘石21.63m，混凝土立缘石34.55m，大理石铺装63.60 m2，浮雕墙26.88m，小冬青69.04 m2，大冬青11棵，美国红枫8棵，塔松4棵，紫叶小檗8.12 m2，金叶女贞12.58 m2，时令花卉44.60 m2，黑麦草37.90 m2，油松10棵。; 占地面积975.57m2. 给排水工程; 新建DN200-DN700雨水管896m，1000 mm×1000 mm钢筋混凝土检查井70座，砖砌雨水口52个，DN150给水管1080m，钢筋混凝土阀门井27座，钢筋混凝土消火栓井8套，DN400-DN600污水管1359m。; /. 照明工程; 新建20m高广场高杆灯1套，7m高单灯总功率为64W单臂太阳能路灯38套，9m高单灯功率为176W双臂太阳能路灯31套。; /. 拆除工程; 沥青混凝土路面1156.45m2，透水砖人行道3641.19m2。; /. 污水处理站; 新建处理规模100m3污水处理站一座，占地面积240m2，采用多级生物接触氧化处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准; /. 预处理采用“格栅+调节池”工艺; Φ2200×9600mm. 消毒采用紫外消毒工艺; 紫外消毒器1台. 服务范围为太昌镇街区辖区生活污水; /. 进水由街道新建污水管网接入; 街道两侧产污点由最近污水口排入污水管网. 出水去向由管道接入老虎沟，最终汇入马莲河; 污水站—老虎沟管道为原有管网. 辅助工程; 设备间; 1座，彩钢结构，L×B×H=4m×3m×3.5m; 污水站. 公用工程; 供电; 由太昌镇供电所提供; /. 供水; 本项目供水由街道西南侧王咀子水塔直接供给，能满足本项目用水需求; 镇政府对面. 排水; 雨污分流; 分流管道正在建设. 供暖; 项目不需供暖; /. 环保工程; 废气; 污水站处理设施均埋于地下，均有加盖措施，周围设置50m卫生防护距离; 项目污水站废气为污水处理产生的恶臭，主要为NH3、H2S. 街道限速、清洁路面、洒水; 主要为汽车尾气及路面扬尘. 废水; 污水站; 采用多级生物接触氧化工艺处理进水，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准; /. 道路工程; 日常清理、检查道路沿线集水设施; 主要为公路地面径流. 固废; 栅渣; 定期外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋; /. 废滤料; 根据《根据国家危险废物名录》（2016年8月1日施行），本项目属于生活污水处理，产生的废滤料不属于危险废物。. 管网淤泥; 和污水站污泥一起处理; /. 剩余污泥; 近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋; /. 路面及广场垃圾; 清理运至政府指定的生活垃圾填埋场处置; 主要为行人抛洒、广场娱乐产生的生活垃圾. 拆除工程垃圾; 用于施工道路填方和填沟; 路面拆除工程产生的拆除垃圾. 噪声; 采取减振、隔声、消声器等措施; 各类泵、机电设备运行噪声. 禁鸣标志、安装超速监控设施; 车辆交通噪声. 预留在线监测接口; 污水站进、出口预留CODCr和NH3-N在线监测接口; /. 绿化; 绿化面积1387.28m2; 分布于道路、广场. 风险措施; 事故罐; 防止污水处理系统出现故障，设置25m3事故应急罐，收集产生污水，待污水处理系统维修好进行处理，如处理系统出现故障维修时间过长，应急事故池容纳不下产生的污水，将拉运至附近乡镇污水处理厂进行处理。; 停留时间以6小时计算. 表2 项目总工程量一览表 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 一、道路工程. 1.1; 透水砖铺装; 2094.84; m2; 规格200mm×400mm×60mm. 1.2; 沥青混凝土道路; 2292.49; m2; /. 1.3; 混凝土立缘石; 4749; m2; 100 mm×300 mm×495 mm. 1.4; 小冬青; 998.04; m2; /. 1.5; 大冬青; 130; 棵; /. 1.6; 美国红枫; 54; 棵; /. 二、广场工程. 2.1; 透水砖铺装; 375.16; m2; 规格200 mm×400 mm×60 mm. 2.2; 树池; 4; 个; /. 2.3; 雕塑; 1; 个; 红色火炬造型. 2.4; 木质长廊; 2; 个; /. 2.5; 花池; 193.71; m; /. 2.6; 卵石铺装; 46.88; m2; /. 2.7; 混凝土平缘石; 21.63; m; /. 2.8; 混凝土立缘石; 34.55; m; /. 2.9; 大理石铺装; 63.60; m2; /. 2.10; 浮雕墙; 26.88; m; /. 2.11; 小冬青; 69.04; m2; /. 2.12; 大冬青; 11; 棵; /. 2.13; 美国红枫; 8; 棵; /. 2.14; 塔松; 4; 棵; /. 2.15; 紫叶小檗; 8.12; m2; /. 2.16; 金叶女贞; 12.58; m2; /. 2.17; 时令花卉; 44.60; m2; /. 2.18; 黑麦草; 37.90; m2; /. 2.19; 油松; 10; 棵; /. 三、给排水工程. 3.1; 雨水管; 896; m; DN200-DN700. 3.2; 钢筋混凝土检查井; 70; 座; 1000mm×1000mm. 3.3; 雨水口; 52; 个; 砖砌. 3.4; 给水管; 1080; m; DN150. 3.5; 钢筋混凝土阀门井; 27; 座; /. 3.6; 钢筋混凝土消火栓井; 8; 套; /. 3.7; 污水管; 1359; m; DN400-DN600. 四、照明工程. 4.1; 广场高杆灯; 1; 套; 高20m. 4.2; 单臂太阳能路灯; 38; 套; 单灯总功率为64W，杆高7m. 4.3; 双臂太阳能路灯; 31; 套; 单灯功率为176W，杆高9m. 五、拆除工程. 5.1; 原有沥青混凝土路面; 1156.45; m2; /. 5.2; 现有透水砖人行道; 3641.19; m2; /. 六、污水处理站. 6.1; 污水处理站; 1; 座; 规模100m3. 表3 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标. 1; 工程总占地面积; m2; 16959.08. 2; 工程规模; 透水砖铺装路面; m2; 2094.84. 沥青混凝土路面; m2; 2292.49. 广场占地面积; m2; 975.57. 给水管; m; 1080. 雨水管; m; 896. 污水管; m; 1359. 拆除路面; m2; 4797.64. 污水站处理规模; m3/d; 100. 3; 绿化面积; m2; 1387.28. 4; 总投资; 万元; 872.58. 5; 环保投资; 万元; 44. 6; 劳动定员; 人; 1. 7; 建设期; 月; 8. （2）工程内容概况 a、道路工程 1）道路现状 宁县太昌镇东风村位于太昌街道主街区，道路沿线两侧为居民用房及商铺，现状道路为沥青路面，人行道为透水砖铺装。副车道狭窄，道路宽度不一，无法满足当前交通量。 2）道路设计 《宁县太昌乡集镇总体规划（2013-2030）》中，太昌镇主干道道路红线共31m，现状中街道副车道原有宽度不一，宽度为2.2~3.2m，现将东侧路面由原有宽度拓宽至6.0m，本次采用沥青混凝土路面，其余为透水砖铺装，沥青路面2292.49m2，透水砖铺装2094.84 m2，混凝土立缘石4749m，拆除沥青路面1156.48 m2，透水砖人行道3641.19 m2。目前太昌镇东风村景观面貌较差，现以太昌镇现有街道为基础，设置1.3m绿化带，其中小冬青998.04 m2，大冬青130棵，美国红枫54棵。进一步完善景观设计，建立具有太昌特色的、多层次的、统一和谐的村镇景观系统。设计图见附图3。 3）纵断面设计 宁县太昌镇街道道路控制标高根据原有车行道道路控制高程确定，道路纵坡设计采用原路面纵坡，横坡坡度1.5%，东侧人行道纵坡根据原有道路纵坡，横坡为单坡，坡度1.5%。 图1 15m道路横断图 图2 11m道路横断图 图3 5m道路横断图 4）道路路基设计 路床顶面土基回弹模量：≥30MPa；路堤稳定安全系数：1.30；压实度要求：按照《城市道路工程设计规范》要求，本工程拟采用重型压实标准。 人行道结构层做法： 面层：透水砖—6cm；结合层：1:3水泥砂浆—3cm； 基础：C15混凝土—6cm；垫层：3:7灰土—20cm； 总厚度：35cm 绿化带（主要种植有冬青、红枫等）： 种植土—6cm；素土—30cm； 总厚度：36cm 图4 道路绿化硬化大样图 1:100 单位：mm 图5 1-1断面图 1:20 单位：mm 图6 非机动车道路拱大样图 单位：mm 图7 道路绿化大样图 单位：mm 图8 小路口单面坡缘石坡道 b、广场工程 1）透水砖铺装 材料及做法（由上至下）：60mm厚透水砖、30mm厚1:3水泥砂浆、60mm厚C15细石混凝土、200mm厚3:7灰土、素土夯实（翻夯厚度不小于300mm，压实系数不小于0.93）。 2）卵石铺装 材料及做法（由上至下）：130mm—150mm卵石均匀嵌铺、50厚1:2干硬水泥砂浆、100厚C20素混凝土、100厚级配碎石压实、素土夯实（翻夯厚度不小于300，压实系数不小于0.93）。 3）大理石铺装 材料及做法（由上至下）：40厚大理石、30厚1:3干硬性水泥砂浆、250厚3:7灰土、素土夯实（翻夯厚度不小于300，压实系数不小于0.93）。 4）花池 材料及做法：240mm厚青砖MU10砖、M5水泥砂浆砌筑、1:2水泥砂浆勾缝。 5）树池 材料及做法：树池边框、20厚M7.5水泥砂浆、60厚C15混凝土。 6）浮雕墙 浮雕墙高2500mm，墙厚改为370mm，基础埋深H为1000mm墙面浮雕。 各节点示意图见图9~12，广场平面布置图见附图4。 图9 透水砖铺装 1:25 单位：mm 图10 卵石铺装 1:25 单位：mm 图11 大理石铺装 1:25 单位：mm 图12 花池 1:25 单位：mm c、给水工程 1）现有供水设施概况 本项目实施供水由街道西南侧王咀子沟水塔直接供给，水塔容量35m3，高度35m，供水量200m3/d，水量、水质、水压均能满足本项目建设和使用要求。由水塔引出一根DN150给水管，分别引至上游和下游供水，供水压力为0.35MPa，可满足本工程供水要求。 2）管道设计 给水管道均采用PE管，管材压力1.0MPa，管道接口采用热熔或橡胶圈接口，阀门等管件采用法兰连接，主管道敷设于人行道或副车道路面下，并在人行道侧面设置阀门井，阀门井内安装管线分支阀门、泄水设施、市政消火栓等相关附件及设施。 给水管道采用开槽直埋方式敷设，覆土厚度不应小于1.0m，不应不于6.0m。管道基础采用中粗砂基础。 本场地为Ⅲ级自重湿陷性，所有阀门井均采用钢筋混凝土材料。配水管道的阀门配置是按照各区节点数和连接管道数量并结合管道长度进行设置的。为随时排除管道内的积气，保证管道水流畅通，并方便检修，在管道的竖向图起点处设置排气阀门。配水管道在穿越低洼处时，在管道的最低处需设置放空井，以便于检修时泄水放空用。在管道沿线安装有弯头、三通、异径管、阀门等部位，应设置管道支墩和拖拉墩。 d、排水工程 污水充分利用地形由北向南汇集后排至南侧拟建污水处理站，污水管道管径为DN400—DN600mm。 雨水通过雨水口收集，排入支管汇集后，最后排入街道下雨水干管，沿绿化带敷设的雨水主干管最终排入南侧原有排水渠，雨水管道采用DN500—DN700mm雨水管道。 1）管道设计 雨、污水管道管材均选用Ⅱ级钢筋混凝土管，管道接口均采用橡胶圈套管接口。污水管直埋敷设于人行道或副车道下，雨水管道直埋于绿化带下。道路坡向北高南低，排水管道敷设沿道路坡向，坡度为0.5%，雨水管道总长度为896m，污水管道总长度为1359m。 本次雨水管道最小覆土按3.0m控制，污水管道最小覆土按4.0m控制。钢筋混凝土排水管道基础做法：做300mm厚土垫层+300mm3:7灰土垫层后做180º混凝土基础。 2）排水构筑物设计 排水检查井及跌水井：采用钢筋混凝土检查井，直径700刚纤维混凝土井盖及盖座，基础：原土夯实后上做300mm厚土垫层，其上再设300mm厚3:7灰土垫层；后再铺设200mm厚混凝土垫层。井盖采用球墨铸铁或复合材料，并设防盗装置。排水管道检查井最大间距按《室外排水设计规范》（GB50014-2016）设计。 给排水管网平面布置图见附图5。 e、照明工程 1）系统组成 太阳能庭院灯系统由太阳能电池板、太阳能蓄电池、太阳能控制器、主光源、电池箱、主灯头、灯杆及电缆线组成。 2）供电系统 构成太阳能庭院灯的一套独立的分散式供电系统，系统特点：不受地域限制，不受电力安装位置影响，不需开挖路面做布线埋管施工，不需输变电系统，不消耗市电，节能环保。 3）安装方式 按设计要求确定路灯安装位置（坐标），勘察地质情况，如果地表1.2m皆是松软土质，那么开挖深度应加深；同时要确认开挖位置以下没有其他设施（如电缆、管道等），路灯顶部没有长时间遮阳物体，否则要适当更换位置。 在立灯具位置开挖负荷标准的1.3m坑；进行预埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中，PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另一端放在蓄电池储存处。注意保持预埋件、地基与原地坪在同一水平面上（或螺杆顶端与原地面在同一水平面上，根据场地需要而定），有一边要与道路平行；这样可保证灯杆竖立后端正不偏斜。然后以C20混凝土浇筑固定，浇筑过程中不要停用振动棒震动，保证整体的密实性、牢固性。施工完毕，及时清理定位板上残留泥渣，并以废油清洗螺栓上杂质。混凝土凝固过程中，要定时浇水养护，待混凝土完全凝固，才能进行吊灯安装。灯具底板法兰灯柱由厂家配套提供。 图13 单臂天阳能路灯安装示意图 f、污水处理站 处理规模：100m3/d。 污水站外环境：四侧均为农田。 排放标准：污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准； 收水范围：主要收集太昌镇街区辖区生活污水。工业废水中含有较多有毒有害物质，会对以生活污水为主的污水处理站产生严重影响，根据现场踏勘，太昌镇街区无工业废水的排放。在发展过程中新增工业废水，新建工业废水处理设施，工业废水不进入本项目生活污水处理设施。 污水接入：进水由街道新建污水管网接入。 排放去向：由管道接入老虎沟，最终汇入马莲河。 污泥处置：近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 恶臭处置：污水处理设施产生恶臭，主要为NH3、H2S，各处理构筑物均埋于地下，均采取加盖封闭措施，设置以生产区为中心周围50m范围卫生防护距离。 事故风险措施：防止污水处理系统出现故障，设置25m3事故应急罐，收集产生污水，待污水处理系统维修好进行处理，如处理系统出现故障维修时间过长，应急事故池容纳不下产生的污水，将拉运至附近乡镇污水处理厂进行处理。 污水站平面布置图见附图6。 污水处理站主要建筑物一览表见表4。 表4 污水处理站主要构筑物一览表 序号; 构筑物名称; 规格; 数量; 单位; 备 注. 1; 综合池; Φ2200×9600mm; 1; 座; 玻璃钢. 2; 1#好氧池; Φ2800×3000mm; 1; 座; 玻璃钢. 3; 2#好氧池; Φ2800×3000mm; 1; 座; 玻璃钢. 4; 沉淀池; Φ2800×3000mm; 1; 座; 玻璃钢. 5; 厂区围栏; L×B=18m×14m; 1; 座; /. 6; 紫外消毒井; L×B×H=2.6m×0.8m×1.4m; 1; 座; /. 7; 基坑开挖、回填、一体化基础制作; L×B×H=20m×14m×5.8m; 1; 座; /. 8; 设备间; L×B×H=4m×3m×3.5m; 1; 座; 彩钢结构. 9; 出水检查井; L×B×H=1.2m×0.8m×1.4m; 1; 座; /. 污水处理站主要工艺设备一览表见表5。 表5 污水处理站主要工艺设备一览表 序号; 单体名称; 设备名称; 数量; 单位; 主要参数. 1; 格栅池/调节池/污泥池; 综合池; 1; 台; Φ2200×9600mm，材质：机械缠绕玻璃钢. 2; 人工格栅; 1; 台; 栅隙10mm，格栅宽度800×1200mm. 3; 提升泵; 2; 台; Q=12m3/h，H=8m，N=0.45KW. 4; PFBP多级生物接触氧化反应器; 1#好氧池; 1; 个; Φ2800×3000mm，机械缠绕玻璃钢一次成型产品. 5; 2#好氧池; 1; 个; Φ2800×3000mm，机械缠绕玻璃钢一次成型产品. 6; 沉淀池; 1; 个; Φ2800×3000mm，机械缠绕玻璃钢一次成型产品. 7; 三维螺旋生物绳填料; 1; 套; 比表面积高达6000m2/m3. 8; 曝气机; 2; 台; 4RB320.1.1KW. 9; 澄清沉淀池污泥泵; 1; 台; Q=12m3/h，H=8m，N=0.45KW. 10; 防雨型全自动控制柜; 1; 台; /. 11; 加药系统; 加药箱; 1; 台; WA-JY-800×1000.N=0.37KW. 12; 三级处理; 砂缸过滤器; 1; 台; 玻璃钢材质罐体. 13; 过滤器提升泵; 2; 台; 1用1冷备. 14; 紫外消毒系统; 紫外消毒器; 1; 台; N=0.1KW. 15; 电磁式流量计; 电磁式流量计; 1; 台; /. （3）工程投资 本项目总投资872.58万元，资金来源为政府出资800万元，太昌镇自筹72.58万元。 （4）劳动定员及工作制度 根据项目建设内容，运营期仅污水站需工作人员，根据其工艺需求，仅需1名兼职管理员负责设备的日常巡检工作。 （5）建设周期与进度 项目建设、安装调试及试运行期8个月（2019年1月-2019年8月）。 6、原（辅）材料及能源消耗 本项目运行期所需的原（辅）材料及能源消耗情况见表6。 表6 本项目原（辅）材料及能源消耗情况一览表 序号; 原、辅材料名称; 单位; 需求量; 来源; 备注. 1; 石英砂滤膜; 套/a; 1套/5a; 外购; /. 2; 药品; 聚丙烯酰胺; t/a; 7.3; 外购; 储存于设备间. 聚合氯化铝. 3; 紫外杀菌灯; 套/a; 1; 外购; 寿命8000~9000h. 4; 水; m3/a; 114.6; 乡镇自来水管网供给; /. 5; 电; KW·h/a; 4万; 太昌镇变电所; /. 一吨污水需加入200g净化药剂，本项目设计处理能力为100m3/d，药剂用量为20kg/d，根据《庆阳市太昌镇污水处理工程建设项目可行性研究报告》，项目污水站所用药品为聚丙烯酰胺和聚合氯化铝，药品理化性质： （1）聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺理化性质见表7。 表7 聚丙烯酰胺理化性质一览表 序号; 性质; 参数; 序号; 性质; 参数. 1; 外观; 白色粉末或半透明颗粒; 6; 热稳定性; 温度超过120度时易分解. 2; 气味; 无臭; 7; 溶解性; 溶于水，几乎不溶于有机溶剂，如苯、甲苯、乙醇、丙酮、酯类等，仅在乙二醇、甘油、甲方酰胺、乳酸、丙烯酸中溶解1%左右. 3; 密度（23度）（g/cm3); 1.302; 8; 毒性; 无毒，单体有剧毒. 4; 临界表面张力（10-5N/cm); 30~40; 9; 腐蚀性; 无腐蚀性. 5; 链结构; 链的链接具有一般的头—尾结构，少量有些头—头加成，链的立体结构以无规立构为主; 10; 吸湿性; 固体有吸湿性. （2）聚合氯化铝 聚合氯化铝理化性质见表8。 表8 聚合氯化铝理化性质一览表 序号; 性质; 参数; 序号; 性质; 参数. 1; 外观; 黄色固体; 6; 晶体结构; 六配位层状晶格. 2; 密度; 2.45g/cm3; 7; 配位几何; 八面体（固体）、四面体（液体）. 3; 熔点; 190℃（2.5大气压）; 8; 分子构型; 平面三角形（单分子蒸汽）. 4; 沸点; 178℃（升华）; 9; 燃烧（分解产物）; 氯化物、氧化铝. 5; 溶解度（水）; 45.8g/100g水（20℃）; 10; 水溶性; 易溶于水. 7、平面布置 规划拟建建设场地为沿街道路及人行道，位于太昌主街道东侧，长约384.58m，在地块内呈方形布置，由南、北方向街道与外界相互连通，能满足居民的日常使用要求。广场位于道路交叉口，为东风村村民提供文体娱乐和休闲游憩的场地。道路平面布置图见附图3，广场平面布置图见附图4，给排水管网平面布置图见附图5。 污水处理站平面布置原则： （1）工艺流程顺畅，功能分区明确，平面布局合理，满足国家规范及标准； （2）办公区及生产区的布置应顺应夏季主导风向，办公区处于上风向； （3）进水、出水构筑物布置顺畅； （4）布置紧凑、节约用地，满足绿化用地； （5）人流、物流运输便捷，主次道路分级明确，满足消防要求。 污水处理站位于太昌镇东风村，场地主要为生产区和设备间，生产区由格栅、综合池、好氧池、沉淀池等组成，均为地下式，设备间为地上式，进、出水口明确，靠近村道，道路运输方便。污水处理站处于乡镇街道侧风向。建筑间距满足防火间距和卫生防护要求，同时也满足各种管线布置要求。厂区周围设2.5m高围栏。污水站平面布置图见附图6。 8、辅助工程 项目污水站自动控制系统由PLC组成的控制系统和仪表检测系统两部分组成。 （1）PLC组成的控制系统 全厂的控制管理系统是基于现代先进控制思想的分布式控制系统，它集成了当代高性能PLC及智能化仪表的各自特点于一身，使其在污水处理站的运行管理方面发挥了巨大的作用。PLC系统预留以太网接口，以备未来将污水处理站运行数据上传之需。 （2）预留在线仪表检测系统接口 拟建项目为了掌握工艺运行情况，使出厂水达标排放，预留设置以下在线检测仪表： ①进水控制井：设pH计、温度计、SS检测仪、用于对进场水质进行检测。 提升泵房：在提升泵房设超声波液位计用于潜水泵开停控制。 ②计量井：设电磁流量测量进出水水量。 ③泵房：送水泵房设置吸水井液位、送水流量、送水压力检测计；剩余及污泥回流泵房设置超声波液位计，控制泵启停。 ④进水口、出水口分别预留CODcr和NH3-N在线监测装置。 9、公用工程 （1）供电 拟建项目用电由宁县供电公司太昌镇供电所供给，满足项目需求。 （2）给排水 生活用水：根据本项目工艺设计，仅需1名兼职管理员负责污水站设备的日常巡检工作，管理员不在污水站区生活，污水站区不需生活用水。 生产用水：本项目生产用水主要为污水站药品稀释用水，类比同类项目：一吨污水需加入200g净化药剂，本项目设计处理能力为100m3/d，药剂用量为20kg/d，稀释用水比例为10L/kg，则项目稀释用水量为0.2m3/d（73m3/a）。 绿化用水：本项目工程绿化面积为1387.28m2，绿化用水量以1.0L/m2·次计算，绿化频次每年按30次算，项目绿化用水量为0.11m3/d（41.6m3/a）。 综上所述，本项目总用水量为0.31m3/d（114.6m3/a）。 项目水平衡一览表详见表9。 表9 项目水平衡一览表 单位：m3/d 类别; 规模; 用水标准; 用水量; 损耗量; 排放量. 生产用水; 20kg/d; 10L/kg; 0.2; 0.2; 0. 绿化用水; 1387.28m2; 1.0L/m2·次，每年30次; 0.11; 0.11; 0. 合计; /; /; 0.31; 0.31; 0. （3）排水 污水站兼职管理员生活依托太昌乡镇街道，无生活污水产生。 本项目污水站处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，经下沟管道排入老虎沟，最终汇入马莲河。 （4）供暖 本项目建设工程不需供暖。 （5）通风 拟建项目通风主要考虑自然通风。 10、选址合理性 项目已取得宁县城乡规划局《建设项目选址意见书》（选字第2017-028号），审核本建设项目符合城乡规划要求（附件3）。项目已取得宁县国土资源局《证明》（宁国土资函字[2017]171号），批复项目实施范围在街区原国有土地基础上进行，无新增占用耕地，符合太昌镇城镇土地利用总体规划（附件5）。 根据《宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目岩土工程勘察报告》（兰州理工大学建筑勘察设计院）结论，项目地在现有地质环境条件下，场地稳定，适宜进行该工程建设。 太昌镇北高南低，排水系统规划中充分考虑地形因素，使水流能够以重力流自流排放。根据设计，污水处理站位于乡镇南侧，街道共敷设雨水管896m，管径DN200-DN700，共敷设污水管1359m，管径DN400-DN600，采用重力自流，沿街道东侧铺设，不涉及农户拆迁。综上所述，项目排水管网选线是合理的。 项目广场设置于街道南侧岔路口，不占用公路，不占用农田，远离主街道，降低娱乐噪声对主街道的影响，距离东风村居民住宅区较近。 拟建污水处理站选址合理性分析见表10。 表10 污水处理站选址合理性分析 序号; 厂址选择原则; 拟建项目厂址概况; 符合性分析. 1; 为了保证环境卫生的要求，厂址应与规划居住区或公共建筑群保持一定的卫生防护距离。; 拟建污水处理站处于太昌镇，站址四周为农田，本次环评设置50m卫生防护距离。; 符合. 2; 厂址应尽量设在城市和工厂夏季主导风的下风向。; 拟建项目位于乡镇街道的南侧，为全年主导风向侧风向处; 符合. 3; 厂址应尽量靠近水体，以便于排放，同时应考虑不受洪水威胁。; 拟建项目污水经处理后经排放管道排入老虎沟，最终汇入马莲河，便于排放; 符合. 4; 厂址选择应考虑交通运输及水电供应等条件。; 拟建项目宁县供电公司太昌供电所负责拟建项目的供电; 符合. 根据《甘肃省宁县太昌乡、焦村镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（甘肃水文地质工程地质勘察院），太昌镇水源地一级保护区面积为0.0127km2，保护区范围为以取水点为中心半径45m的圆形区域；饮用水源地二级保护区为各取水井为中心，半径为450m圆的外切多边形区域（一级保护区除外），二级保护区面积为1.9475km2。本项目位于饮用水源地保护区地下水下游，相距675m，不在其范围内。本项目与太昌镇饮用水源地保护区位置关系示意图见附图7。 综上所述，项目选址符合城镇土地利用总体规划；场地地质适宜建设本工程；排水管网不涉及农户拆迁，选线基本合理；广场不占用公路，不占用农田，选址基本合理；污水处理站不在饮用水源地保护区范围内，环评要求污水处理站生产区周围设置50m卫生防护距离，根据2018年11月环评现场踏勘，污水处理站周围最近居民房屋距离生产区为51m，且处于侧风向区域，因此，污水处理站选址基本合理。 11、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于E4819 其他道路、隧道和桥梁工程建筑、E4852 管道工程建筑、D4620 污水处理及其再生利用。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令第21号，2013年2月16日），拟建项目属于鼓励类“第二十二项城市基础设施—9城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”、“第二十二项城市基础设施—19再生水利用技术与工程”，以及其他建设工程内容不属于限制类和禁止类，符合国家产业政策。 污水处理站污水处理工艺符合国家计委、建设部颁发的《城市污水处理工程项目建设标准（修订2001）》，建设部、国家环境保护总局及科技部印发的《城市污水处理及污染防治技术政策（建城2000[24]号）》的要求。 12、“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表11。 表11 项目“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于宁县太昌镇，项目未占用基本农田、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标. 资源利用上线; 本项目自然资源消耗总量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求. 环境质量底线; 经监测，本项目附近的大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量等均能满足相应的标准要求，项目施工期及运营期废气、废水、噪声及固废等经处理措施妥善处置后，对周边环境影响较小. 环境准入负面清单; 本项目不在划定的负面清单范围内. 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据2018年11月环评现场踏勘，项目地现状如下： ①现状道路差，道路通畅性不够； ②绿化及照明设施不完善； ③太昌镇街道污水主要为生活污水，来源于街道周围居民的日常生活排水，无工业废水产生，根据宁县太昌镇人民政府提供数据，目前太昌镇街道生活污水产生量约为40m3/d~50m3/d；街道两侧居民生活污水进入最近污水口；现建有雨污合流管网，起点为街道北侧，经街道及南侧农田直接排入老户沟，污水未进行处理直排。 项目所在地现存在的污染问题及整改措施如下： ①道路现状差，通畅性不够，路面扬尘较多。 整改措施：路面进行维护，拆除部分沥青混凝土路面和透水砖人行道，新建透水砖铺装2094.84m2，沥青混凝土道路2292.49 m2；定期清洁路面，配备洒水设施路面洒水。 ②雨水、污水管网合流，不符合环保要求。 整改措施：本项目新建896m雨水管网、1359m污水管，实行雨污分流制度。 ③污水未经过处理直排入老虎沟，污染地表水体，不符合环保要求。 整改措施：本项目新建100m3/d污水处理站，采用多级生物接触氧化处理工艺，对街区生活污水进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后经管道排入老虎沟。 表12 项目现存在的污染问题及整改措施一览表 序号; 污染问题; 整改措施. 1; 道路现状差，通畅性不够，路面扬尘较多; 路面进行维护，拆除部分沥青混凝土路面和透水砖人行道，新建透水砖铺装2094.84m2，沥青混凝土道路2292.49 m2；定期清洁路面，配备洒水设施路面洒水。. 2; 雨水、污水管网合流，不符合环保要求; 本项目新建896m雨水管网、1359m污水管，实行雨污分流制度。. 3; 污水未经过处理直排入老虎沟，污染地表水体，不符合环保要求; 本项目新建100m3/d污水处理站，采用多级生物接触氧化处理工艺，对街区生活污水进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后经管道排入老虎沟。. 建议太昌乡镇排污单位建设化粪池预处理，再接入太昌镇生活污水处理站。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁县位于庆阳市东南部，是甘肃省东南边境县份之一。介于东经107°41′至108°34′，北纬35°15′至35°52′，东依子午岭，南接陕西，北靠宁夏，西临泾、蒲二河，距黄陵160km，西安200km，兰州510km。 太昌镇位于庆阳市南端，宁县西部，吴凤公路（省道S202）和西长风高速公路（G22）穿境而过，东北与和盛镇（和盛工业集中区）相接，东南与新庄镇接壤，南于长庆桥镇（长庆桥经济示范园区）相邻，距县城36km，庆阳市45km，交通十分便利。 本项目位于太昌镇东风村，地理位置图见附图2。 2、地形、地貌及地质 宁县位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字型构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠纪。中三叠纪到早白垩纪为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型萁状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，东部上升形成斜坡；西部于宁夏天池至环县一线形成南北向较大幅度拗陷一天环向斜。形成厚达4000m以上的沉积，其中下白垩统沉积厚度达1000m。 太昌镇呈东西狭长分布，塬面宽阔、平坦，资源丰富，交通便利。 本项目位于太昌镇街道，根据《宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目岩土工程勘察报告》（兰州理工大学建筑勘察设计院），项目所在地地质勘察结论如下： ①场地内不良地质现象不发育，地质环境基本未受破坏，岩土种类较简单，岩性变化不大，无断裂构造，场地稳定，适宜工程建设。 ②该场地，在勘探深度范围内的地层，自上而下依次由人工填土、粉质粘土1及粉质粘土2构成，地层分布连续、稳定，在现有地质环境条件下，场地稳定。适宜进行该工程建设。 ③依据《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004），该拟建范围为自重湿陷性黄土场地，湿陷性等级为Ⅱ级（中等）。湿陷性土层下限最大深度为16.00m，湿陷性土层累计厚度最大值为12.00m。 ④该建筑抗震设防类别为丙类（标准设防），场地土类型主要为软弱土、中软土及中软土，场地类别为Ⅲ类，抗震设防烈度按Ⅶ度设防，设计基本地震加速度按0.065g，设计特征周期为0.65s。 ⑤该工程无论采用何种地基基础方案，均应加强场地排水和地下管网的防渗、防漏措施。 ⑥该场地标准冻深为82cm。 ⑦本次勘察未见地下水，故可不考虑地下水对工程的影响。 ⑧场地环境类型按Ⅲ类考虑，场地土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。 3、气候特征 宁县属温带大陆性干旱和半干旱气候，冬季雨雪少，寒冷时间长；春季升温快，冷暖变化大；夏季气温高，时间短，降雨集中；秋季降温快，阴雨多，初霜来得早。冬季常吹西北风，夏季多行东南风，冬冷常晴，夏热丰雨。气温南部高于北部，年平均气温8.9℃，年平均降水量567mm，年平均蒸发量1210mm，年平均日照时数2423.1h，最多年2812.0h，最少年2032.0h，多年最大冻土深度80cm，多年最大积雪深度24cm，无霜期140-180天，冬季盛行西北风，夏季多为东南风，历年平均风速2.1m/s，极限风速26m/s。 4、水文特征 流经宁县的河流有泾河、马莲河两条河流，其中马莲河年平均流量为14.9m3/s。泾河发源于六盘山东麓的宁夏回族自治区泾源县泾河源乡老龙潭以上的山坡，河源处海拔高程2850m左右，河流由西南流向东北，经崆峒区、泾川县，在长庆桥以下4km处进入陕西省，干流全长455km流域总面积45421km2，总落差1517m。在甘肃境内干流全长179.3km，在平凉市境内干流长132km，杨家坪断面控制流域面积14124km2，河流平均比降1.86%。多年平均径流量7.319亿m³，多年平均输沙量8850万t。 地下浅层水主要为第四系河谷砂砾石潜水和白垩系环河组风化裂隙潜水。 本项目污水站出水经老虎沟最终汇入马莲河。 5、土壤 土壤受地形、母质、气候、植物和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。项目区内地基土由黄土状土、砾石层组成，场地土为自重湿陷类型；地基湿陷等级为Ⅱ级；地基土的最大冻土深度为0.82m。场地土属中软场地土，建筑物场地类型为Ⅱ级。部分活载标准值：不上人层面—0.5KN/m3；基本雪压--0.4KN/m3；基本风压--0.3KN/m3。 6、自然资源 （1）动物资源 本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。 （2）植物资源 宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。 （3）矿产资源 宁县矿产资源地面主要有石灰石，分布于泾河北岸，石层厚2~10m，长达20km。皮硝、火硝多处出产。另有细砂，可做建筑材料。地下有低灰低硫长焰煤，煤层厚薄不一，南部地区厚层11~18m，还有1~5m的地区。铜矿基本出露于政平北山岩层，但含量甚少。 7、项目依托的环保设施 宁县和盛镇生活垃圾填埋场距离本项目约4.8km。 宁县和盛镇生活垃圾处理工程位于和盛镇西南方向4.0km处的青木沟天然沟谷，公路距离4.5km。库区为一条天然沟道，占地面积79.9亩。日均处理城镇生活垃圾30t，垃圾填埋场总容积40万m3，扣除覆盖土层及排液导气设施的容积，实际有效容积34万m3，设计使用年限10年，日处理能力分级为Ⅱ级。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境功能区划分 大气环境—根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 地表水环境—本项目所在区域周边地表水为老虎沟，为马莲河支流，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012~2030）中内容，老虎沟地表水水质功能区为Ⅳ类，因此执行地表水环境质量Ⅳ类标准。 地下水环境—根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及项目地实际情况，项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 声环境—根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区的划分方法，项目所在地属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类和4a类功能区。 2、环境空气质量现状 本次大气环境现状评价监测委托甘肃海慧安全科技有限公司现场监测。监测报告见附件6，监测点位图见附图8。 （1）监测点位布设 环境空气现状监测点位共布设3个监测点位：1#污水站区、2#太昌镇政府、3#东风村居民，其中，对1#和2#监测点位进行常规因子监测，对1#和3#监测点位进行特征因子监测。详见表13。 表13 环境空气质量现状监测点位布设 编号; 点位; 距离本项目方位/距离; 监测因子. 1#; 污水站区; /; SO2、NO2、TSP、PM10、CO、H2S、NH3. 2#; 太昌镇政府; /; SO2、NO2、TSP、PM10、CO. 3#; 东风村居民; SE/110m; H2S、NH3. （2）评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中，NH3和H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）。 （3）监测方法 监测分析方法见表14。 表14 监测分析方法及评价标准一览表 序号; 检测项目; 分析方法; 方法依据; 标准限值. 24h均值; 1h均值. 1; SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; 0.15mg/m³; 0.5mg/m³. 2; NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; 0.08mg/m³; 0.2mg/m³. 3; TSP; 重量法; HJ618-2011; 0.3mg/m³; /. 4; PM10; 重量法; HJ618-2011; 0.15mg/m³; /. 5; CO; 非分散红外法; GB/T9801-1988; 4 mg/m³; 10 mg/m³. 6; NH3; 纳氏试剂分光光度法; HJ533-2009; /; 0.2 mg/m³. 7; H2S; 亚甲基蓝分光光度法; /; /; 0.01 mg/m³. （4）监测时间和频次 本次监测常规因子取2018年11月20日至11月26日连续7天的有效数据，特征因子取2018年11月20日至22日连续3天的有效数据，监测频率、内容及要求见表15。 表15 监测频率、内容一览表 监测因子; 监测时段; 监测内容; 相关要求; 执行标准. SO2 NO2; 连续7天; 24小时平均浓度; 每日至少有20个小时采样时间; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 1小时平均浓度; 采集8、12、16、20时四个小时浓度. 每小时至少有45min采样时间. PM10 TSP; 连续7天; 24小时平均浓度; 每日至少有20个小时采样时间. CO; 连续7天; 一次浓度; 每天为4次，具体时间为02:00、08:00、14:00、20:00. NH3 H2S; 连续3天; 一次浓度; 每天为4次，具体时间为02:00、08:00、14:00、20:00; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）. （5）监测结果及分析 监测结果统计情况见表16。 表 16-1 环境空气SO2、NO2、CO（一次） 1小时平均浓度现状监测结果 监测点位; 项目; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; CO（mg/m3）. 1#污水站区; 1小时平均浓度范围μg/m3; 9~13; 11~13; 0.4~0.8. 超标率%; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 500; 200; 10. 标准指数范围; 0.018~0.026; 0.055~0.065; 0.04~0.08. 2#太昌镇政府; 1小时平均浓度范围μg/m3; 9~13; 12~14; 0.4~0.8. 超标率%; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 500; 200; 10. 标准指数范围; 0.018~0.026; 0.06~0.07; 0.04~0.08. 表16-2 环境空气24小时平均浓度现状监测结果 监测点位; 项目; SO2; NO2; PM10; TSP. 1#污水站区; 24小时平均浓度范围 μg/m3; 9~12; 11~12; 102~106; 185~198. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 150; 80; 150; 300. 标准指数范围; 0.06~0.08; 0.1375~0.15; 0.68~0.71; 0.62~0.66. 2#太昌镇政府; 24小时平均浓度范围 μg/m3; 9~12; 12~14; 99~103; 176~192. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准值μg/m3; 150; 80; 150; 300. 标准指数范围; 0.06~0.08; 0.15~0.175; 0.66~0.69; 0.59~0.64. 表16-3 NH3、H2S一次浓度现状监测结果 监测点位; 项目; NH3; H2S. 1#污水站区; 一次浓度范围mg/m3; 0.08~0.09; 0.001~1/∞. 超标率%; 0; 0. 标准值mg/m3; 0.2; 0.01. 标准指数范围; 0.4~0.45; 0.1~1/∞. 3#东风村居民; 一次浓度范围mg/m3; 0.08~0.09; 0.001~1/∞. 超标率%; 0; 0. 标准值mg/m3; 0.2; 0.01. 标准指数范围; 0.4~0.45; 0.1~1/∞. 注：1/∞表示未检出 根据表16-1可知，SO2、NO2 1小时平均浓度和CO一次浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象；根据表16-2可知，SO2、NO2、PM10、TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象；根据表16-3可知，NH3、H2S一次浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979），无超标现象。因此，项目评价区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境现状评价监测委托甘肃海慧安全科技有限公司现场监测。监测报告见附件6，监测点位图见附图9。 （1）监测断面布设 根据项目建设区现状，地表水现状监测于老虎沟共布设3个监测断面：1#拟建项目排污口上游500m处、2#拟建项目排污口、3#拟建项目排污口下游1500m处。 （2）监测因子 pH值、水温（℃）、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷、挥发酚、BOD5、氟化物、氰化物、六价铬、铅、汞、镉、铜、锌、砷、粪大肠菌群，共19项。 （3）评价标准 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准。 （4）监测时间和频次 监测时间为2018年11月21日~11月23日，连续监测3天，每天监测1次。 （5）监测结果及分析 监测结果统计情况见表17。 表17 地表水现状监测结果表 mg/L，pH值无量纲 序号; 项目; 监测结果; 《地表水环境质量标准》Ⅳ标准; 超标倍数. 1#拟建项目排污口上游500m处; 2#拟建项目排污口; 3#拟建项目排污口下游1500m处. 1; pH值; 7.18~7.21; 7.18~7.22; 7.19~7.23; 6~9; /. 2; BOD5; 3.4~3.7; 3.1~3.8; 3.0~3.9; ≤6; /. 3; 六价铬; 0.24; 0.026; 0.022~0.023; ≤0.05; /. 4; 水温（℃）; 1; 1; 1; /. 5; 高锰酸盐指数; 2.6; 4.8~5.0; 3.2; ≤10; /. 6; 溶解氧; 11.0; 10.6; 10.6~10.8; ≥3; /. 7; 化学需氧量; 27~29; 24~25; 26~28; ≤30; /. 8; 氨氮; 0.067~0.07; 0.078~0.082; 0.062~0.064; ≤1.5; /. 0; 总磷; 0.07~0.072; 0.066~0.067; 0.086~0.088; ≤0.3. 10; 挥发酚; 0.0024~0.004; 0.0026~0.0034; 0.0028~0.0032; ≤0.01; /. 11; 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005; /. 12; 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤1.0; /. 13; 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤2.0; /. 14; 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; /. 15; 砷; 0.0052~0.0071; 0.0061~0.0067; 0.0055~0.0073; ≤0.1; /. 16; 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001; /. 17; 粪大肠菌群（个/L）; 1100~2100; 1400~1800; 1200~1800; ≤20000; /. 18; 氟化物; 0.6~0.62; 0.57~0.65; 0.6~0.62; ≤1.5; /. 19; 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.2; /. 注：表中“检测结果”栏中带“L”的结果表示检测结果小于最低检出限。. 由上表监测结果可知，评价区内地表水—老虎沟各监测断面监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类浓度限值要求。 3、地下水环境质量现状 本次地下水环境现状评价监测委托甘肃海慧安全科技有限公司现场监测。监测报告见附件6，监测点位图见附图8。 （1）监测点位 本项目所在地地下水走向为东北—西南，本次地下水现状监测点位布设在太昌镇街道在用的水井处，共2个监测断面，详见表18。 表18 地下水质量现状监测点位 序号; 监测断面; 方位/距离; 采样说明. 1#; 太昌供水站; N/580m; 不降雨期，取一个水样，采样频率一次。同时测量取样点地下水位埋深和地面高程以及经纬度。. 2#; 街道水井（王咀子水塔）; W/70m. （2）监测因子 ①水质：pH值、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、砷、汞、铁、锰、镉、铅、锌、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群，共21项。 ②水位：监测点经纬度、地下水位埋深、地面高程。 （3）监测时间及监测频率 2018年11月21日，共监测1天。 （4）分析方法 水样的采集、保存按《环境监测技术规范》进行。监测分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GN5750-85）要求进行。 （5）监测结果 监测结果统计见表19。 表19 地下水环境质量现状评价结果表 序号; 项目; 监测结果（mg/L）; 标准（mg/L）; 标准指数. 太昌供水站; 街道水井; 太昌供水站; 街道水井. 1; pH值; 7.69; 7.79; 6.5~8.5; /; /. 2; 耗氧量; 0.5L; 0.5L; ≤3.0; /; /. 3; 总硬度; 210; 150; ≤450; 0.467; 0.33. 4; 氨氮; 0.12; 0.11; ≤0.50; 0.24; 0.22. 5; 氯化物; 49.2; 8.90; ≤250; 0.1968; 0.0356. 6; 硫酸盐; 5.42; 3.33; ≤250; 0.02168; 0.01332. 7; 硝酸盐氮; 4.86; 4.31; ≤20.0; 0.243; 0.2155. 8; 铁; 0.03L; 0.03L; ≤0.3; /; /. 9; 锰; 0.01L; 0.01L; ≤0.10; /; /. 10; 锌; 0.05L; 0.05L; ≤1.0; /; /. 11; 铅; 0.01L; 0.01L; ≤0.01; /; /. 12; 镉; 0.001L; 0.001L; ≤0.005; /; /. 13; 砷; 0.0038; 0.0038; ≤0.01; 0.38; 0.38. 14; 汞; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001; /; /. 15; 总大肠菌群（MPN/100ml）; 未检出; 未检出; ≤3.0; /; /. 由表19可知，项目区域地下水各监测点位各监测因子浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 4、声环境质量现状 本次环境噪声现状监测委托甘肃海慧安全科技有限公司，于2018年11月20日和21日对项目拟建地处声环境进行现场监测。监测报告见附件6，监测点位见附图8。 （1）监测点布设 拟建项目共布设5个噪声监测点位，具体监测点位见表20。 表20 项目声环境监测点位一览表 序 号; 监 测 点 位; 备注. 1#; 污水站处; /. 2#; 东风村居民; 敏感点. 3#; 广场处; /. 4#; 太昌镇政府; 敏感点. 5#; 韩家庄居民; 敏感点. （2）监测项目及频率 监测项目：等效连续A声级 监测时间和频率：2018年11月20日～21日，昼、夜间各监测1次。 （3）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。 （4）评价标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 （5）监测结果 声环境质量现状监测结果见表21。 表21 环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 测点名称; 时间; Leq（A）; 标准值; 超标值. 11月20日; 11月21日. 1#（污水站处）; 昼间; 49.4; 47.6; 60; /. 夜间; 39.5; 40.0; 50; /. 2#（东风村居民）; 昼间; 48.8; 47.2; 60; /. 夜间; 39.8; 39.3; 50; /. 3#（广场处）; 昼间; 54.4; 54.3; 70; /. 夜间; 44.7; 44.4; 55; /. 4#（太昌镇政府）; 昼间; 50.3; 52.9; 70; /. 夜间; 43.3; 42.6; 55; /. 5#（韩家庄居民）; 昼间; 54.5; 54.4; 70; /. 夜间; 44.5; 44.7; 55; /. 由表21所示监测结果，现状噪声监测1#、2#监测点位昼间噪声为47.2~49.4dB(A)，夜间噪声为39.3~40.0dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，现状噪声监测3#、4#、5#监测点位昼间噪声为54.5~50.0dB(A)，夜间噪声为42.6~44.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。因此，项目所在区域声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、项目周边概况 项目道路工程主要为维修现有太昌主街道路面，起点接现有省道S202，坐标为东经107°46′22.40″，北纬35°24′7.14″，终点接主街道南侧岔路口，坐标为东经107°46′27.93″，北纬35°23′55.87″，此处新建广场。 项目给排水管网工程的起点坐标为东经108°46′21.37″，北纬35°24′13.08″，终点坐标为东经108°46′33.03″，北纬35°23′39.38″，管网北侧为省道S202，距离东风村居民区55m，南侧接新建污水处理站，四周为农田，东、西两侧为街道沿线居民和商铺。 项目广场工程的中心坐标为东经107°46′27.93″，北纬35°23′55.87″，北侧为太昌主街道，西侧为省道S202，南侧靠近居民，北侧相邻村道。 项目污水处理站中心坐标为东经108°46′33.03″，北纬35°23′39.38″，为太昌乡镇主街道南侧500m，四周均为农田，西侧靠近村道。 本项目外环境关系图见附图10。 2、主要环境保护级别 （1）地表水环境 主要保护目标是老虎沟，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准保护，项目所在地区域老虎沟与宁县例行监测断面宁县桥头位置关系见附图11。 （2） 地下水环境 主要保护目标是本项目所在区域的地下水环境，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准保护。 （3） 空气环境 环境空气保护目标主要为项目区域周边的村庄等，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。氨和硫化氢按《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）保护。 （4） 声环境 评价区内的声环境质量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准保护。 3、主要环境保护目标 拟建项目为太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程，主要为街道主干道路面维修、新建活动广场、给排水管网建设、附属照明工程及污水站的建设，项目区域周围环境敏感点调查结果见表22。 表22 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标性质及名称; 相对厂界方位/距离; 规模; 保护等级. 性质; 名称. 道路工程. 环境空气; 乡政府; 太昌镇政府; E/15m; 约30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 卫生院; 太昌卫生院; E/20m; 约45人. 居住; 街道居民; 公路两侧15m; 约3200人. 学校; 联合小学; W/180m; 约240人. 太昌初级中学; SE/130m; 约260人. 太昌东风小学; SE/170m; 约240人. 声环境; 乡政府; 太昌镇政府; E/15m; 约30人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类. 卫生院; 太昌卫生院; E/20m; 约45人. 居住; 街道居民; 公路两侧15m; 约3200人. 学校; 联合小学; W/180m; 约240人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 太昌初级中学; SE/130m; 约260人. 太昌东风小学; SE/170m; 约240人. 广场工程. 环境空气; 乡政府; 太昌镇政府; N/140m; 约30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 卫生院; 太昌卫生院; E/20m; 约45人. 居住; 街道居民; 公路两侧15m; 约3200人. 学校; 联合小学; NW/470m; 约240人. 太昌初级中学; SE/90m; 约260人. 太昌东风小学; SE/130m; 约240人. 声环境; 乡政府; 太昌镇政府; N/140m; 约30人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类. 卫生院; 太昌卫生院; E/20m; 约45人. 居住; 街道居民; 公路两侧15m; 约3200人. 学校; 联合小学; NW/470m; 约240人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 太昌初级中学; SE/90m; 约260人. 太昌东风小学; SE/130m; 约240人. 给排水工程. 环境空气; 乡政府; 太昌镇政府; E/15m; 约30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 卫生院; 太昌卫生院; E/20m; 约45人. 居住; 街道居民; 公路两侧15m; 约3200人. 学校; 联合小学; W/180m; 约240人. 太昌初级中学; SE/130m; 约260人. 太昌东风小学; SE/170m; 约240人. 声环境; 乡政府; 太昌镇政府; E/15m; 约30人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类. 卫生院; 太昌卫生院; E/20m; 约45人. 居住; 街道居民; 公路两侧15m; 约3200人. 学校; 联合小学; W/180m; 约240人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 太昌初级中学; SE/130m; 约260人. 太昌东风小学; SE/170m; 约240人. 污水处理站. 环境空气; 乡政府; 太昌镇政府; N/650m; 约30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 卫生院; 太昌卫生院; N/480m; 约45人. 居住; 居民; NE/51m; 1户. 居民; E/65m; 2户. 居民; SE/95m; 1户. 居民; S/80m; 1户. 居民; SW/130m; 4户. 居民; W/150m; 4户. 居民; N/70m; 28户. 学校; 联合小学; NW/950m; 约240人. 太昌初级中学; N/400m; 约260人. 太昌东风小学; N/410m; 约240人. 声环境; 乡政府; 太昌镇政府; N/650m; 约30人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类. 卫生院; 太昌卫生院; N/480m; 约45人. 居住; 居民; NE/51m; 1户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 居民; E/65m; 2户. 居民; SE/95m; 1户. 居民; S/80m; 1户. 居民; SW/130m; 4户. 居民; W/150m; 4户. 居民; N/70m; 28户. 学校; 联合小学; NW/950m; 约240人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 太昌初级中学; N/400m; 约260人. 太昌东风小学; N/410m; 约240人. 地表水; 河流; 老虎沟; SW/1.76km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 地下水; 水井; 太昌供水站水井1; N/1.59km; 井深160m; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 太昌供水站水井2; NE/1.3km; 井深160m. 街道水井; NW/650m; 井深35m. 太昌镇居民饮用水为自来水公司提供，太昌街道在用水井主要为太昌供水站及街道咀子水塔，水井分布情况见附图12。 4、污染控制目标 为将项目对周围环境的影响降到最小，应对三废的产生和排放严格控制，减少项目对环境的不利影响，具体控制内容与目标见表23。 表23 污染物控制内容与目标 时期; 项目; 污染类型; 污染控制措施; 控制目标. 运 营 期; 废水; 进厂污水; 多级生物接触氧化法; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 公路地面径流; 日常清理、定期检查集水设施; 排水通畅、禁止漫流. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声、消声器; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 车辆交通; 禁鸣标志、安装超速监控设施; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固体 废物; 格栅栅渣; 外运宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（国家环保部2013年第36号文件）要求. 废滤料. 污水管网淤泥; 和污水站污泥一起处理. 污泥池剩余污泥; 近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋. 路面及广场垃圾; 清理运至政府指定的生活垃圾填埋场处置; 妥善处置. 废气; NH3 H2S; 采取加盖措施，采用封闭地埋式设施; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4标准. 汽车尾气及扬尘; 限速、清洁路面、洒水; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨和硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）。 表24-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 项目; 取值时间; 浓度限值; 依据. 二级标准; 单位. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. TSP; 年平均 24小时平均; 200 300. CO; 24小时平均 1小时平均; 4 10; mg/m3. 表24-2 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979） 项目; 取值时间; 浓度限值; 依据. 标准; 单位. 氨; 一次浓度; 0.2; mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）. 硫化氢; 一次浓度; 0.01. 2.地表水质量标准 本项目位于宁县太昌镇，地表水老虎沟属于Ⅳ类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表24-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 单位：mg/L 项目; 标准; 项目; 标准. pH（无量纲）; 6～9; Cr6＋; ≤0.05. 总磷; ≤0.3; 石油类; ≤0.5. COD; ≤30; 氟化物; ≤1.5. 阴离子表面活性剂; ≤0.3; BOD5; ≤6. 氨氮; ≤1.5; 粪大肠菌群; ≤20000. 挥发酚; ≤0.01; TP; ≤0.3. 溶解氧; ≥3; 铅; ≤0.05. 铜; ≤1.0; 氰化物; ≤0.2. 砷; ≤0.1; 硫化物; ≤0.5. 汞; ≤0.001; 镉; ≤0.005. 3.地下水质量标准 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目所在地地下水属于Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表24-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 单位：mg/L 项目; 标准; 项目; 标准. pH（无量纲）; 6.5~8.5; 汞（Hg）; ≤0.001. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; 砷（As）; ≤0.01. 溶解性总固体; ≤1000; 氨氮（以N计）; ≤0.50. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0; 镉; ≤0.005. 氟化物; ≤1.0; 铅; ≤0.01. 硝酸盐（以N计）; ≤20.0; 铬（六价）; ≤0.05. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.0; 氰化物; ≤0.05. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002; 氯化物; ≤250. 硫酸盐; ≤250; 总大肠菌群(MPNb/100mL或CFU/100mL); ≤3.0. 铁; ≤0.3; 锰; ≤0.10. 细菌总数（CFU/mL）; ≤100; 苯; ≤10.0. 4.声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定本项目所在区域声环境功能区划为2类和4a类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 表24-5 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类和4a类 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类（街道两侧）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 废气污染物排放标准 污水站废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4排放标准，道路扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 表25-1 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 序号; 控制项目; 单位; 二级. 1; 氨; mg/m3; 1.5. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 3; 臭气浓度; mg/m3; 20. 表25-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 序号; 控制项目; 单位; 二级. 1; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 2.噪声污染排放标准 本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。 表25-3 《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表25-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类（街道两侧）; 70; 55. 3.污水排放标准 项目污水站污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。 表25-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 单位：mg/L 项 目; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 石油类. 一级A标准(mg/L); 6～9; 50; 10; 10; 5(8); 0.5; 1. 项目; 总氮; 动植物油; 色度; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群数. 一级A标准(mg/L); 15; 1; 30; 0.5; 1000. 4.固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 |
| 总 量 指 标 | 本次环评建议总量控制指标： CODCr：1.825t/a NH3-N：0.1825t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目对环境的影响分为施工期和运营期，施工期对环境的影响主要表现为各种施工活动对环境的影响。运营期对环境的影响主要是废水、废气、噪声和固体废物对周围环境的影响。 一、施工期 本项目在建设过程中，会产生噪声、废气、废水及固体废物等污染，施工期的施工流程及产污环节如下图所示。 地基开挖 主体施工 设备安装 工程验收 运行使用 扬尘、废气 噪声 声环境 大气环境 建筑废水 临时沉淀池 回用 生活废水 依托东风村公用设施解决 生活垃圾 施工营地不设生活区，依托东风村公用设施解决 建筑垃圾 产生量少，管理回收及时清理施工区域 废气、废水、噪声、固废 图14-1 污水处理站施工期工艺流程及产污环节图 原有路面拆除 土方开挖 路基工程 路面工程 道路运营 噪声 声环境 扬尘、沥青烟 大气环境 生活废水 依托东风村公用设施解决 拆除垃圾 建筑垃圾 生活垃圾 噪声、尾气、扬尘、固废 施工道路填方和填沟 分拣回收后运指定地点堆放 施工营地不设生活区，依托东风村公用设施解决 图14-2 道路工程施工期工艺流程及产污环节图 开挖管渠 敷设管道 覆土及路面整理 管网运营 清理淤泥 测量放线 检查井施工 噪声 声环境 扬尘、废气 大气环境 试压废水 临时沉淀池 生活污水 依托东风村公用设施解决 建筑垃圾 生活垃圾 施工营地不设生活区，依托东风村公用设施解决 分拣回收后运指定地点堆放 图14-3 给排水工程施工期工艺流程及产污环节图 基础工程 配套工程 装饰工程 主体工程 工程验收 运行使用 挖方 回填 生活垃圾 建筑垃圾 施工营地不设生活区，依托东风村公用设施解决 产生量少，管理回收及时清理施工区域 噪声 扬尘、废气 建筑废水 生活废水 依托东风村公用设施解决 临时沉淀池 回用 大气环境 声环境 图14-4 广场、照明等工程施工期工艺流程及产污环节图 产污环节： 1.废气：主要为施工机械挖土、建筑材料及弃土堆放时产生的扬尘，道路沥青混凝土路面产生的少量沥青烟气，汽车尾气。 2.废水：主要为施工废水、试压/清管废水和施工人员生活污水。 3.噪声：主要为施工机械产生的噪声。 4.固体废物：主要为路面拆除产生的废建筑垃圾、废弃的碎砖、石块、冲洗残渣以及各类建材的包装箱、袋等建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 二、运营期 污水处理站： 1、污水处理规模 根据《庆阳市太昌镇污水处理工程建设项目可行性研究报告》（北京桑德环境工程有限公司），本项目处理规模确定如下： （1）服务范围 服务于太昌镇街区辖区。 （2）污水量预测 根据《镇（乡）村给水工程技术规范》、《村镇排水工程技术规程》、《室外给水设计规范》、《中国农村给水工程规划设计手册》、《城市给水工程规划规划》和《城市排水工程规划规范》，城市污水量宜根据城市综合用水量乘以城市污水排放系数确定。因此，应首先预测出用水量，然后再计算出污水量。用水量主要采用人均综合指标法进行预测，该法是根据人口规模和人均综合用水量指标进行预测，此方法是污水量预测的主要方法。 现状人口根据建设单位提供的乡镇污水站服务人口数量确定，如下表所示： 表26 现状人口数量 序号; 乡镇名称; 镇区2018年现状人口（万人）. 1; 太昌镇; 0.15. 1）生活污水量 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）（2014版）并结合宁县太昌镇的综合发展状况及污水实际收集情况，确定2018年宁县太昌镇综合生活用水量（平均日）为90L/cap·d，同时考虑到污水收集管网工程完善程度、供水普及率实际情况等，乡镇污水排放系数确定为0.8，收集率为90%，生活污水量预测结果见表33。 生活污水设计流量计算公示： Qd=n×N×K/1000 式中：Qd—设计生活污水流量，m3/d； n—综合生活用水量（平均日）指标，L/cap·d， N—设计人口数，人； K—污水排放系数，近期0.80，远期0.80。 表27 宁县太昌镇（2018年）生活污水量 序号; 乡镇名称; 现状人口; 人均用水量（L/cap·d）; 排放系数; 收集率; 生活污水量. 1; 太昌镇; 0.15万; 90; 0.8; 0.9; 97.2. 根据《甘肃省宁县太昌乡、焦村镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（甘肃水文地质工程地质勘察院）中乡镇人口需水量预测“最高日综合生活用水量”为94.08m3/d，污水排放系数取0.8，收集率90%（取值同于本项目可行性研究报告），则太昌乡镇生活污水量为67.74m3/d。 根据宁县太昌镇人民政府提供数据，目前太昌镇街道生活污水产生量约为40m3/d~50m3/d。 2）工业用水量 工业用水量与生产工艺有关，同时由于工业废水中含有较多有毒有害物质，会对以生活污水为主的污水处理厂产生严重影响。通过现场调研，太昌镇基本没有工业废水的排放，因此本环评不考虑工业废水量。 即工业污水量=0.00m3/d 4）总污水量 总污水量=生活污水量+工业污水量=97.2 m3/d（取最大预测值） （3）工程建设规模 根据以上预测，结合宁县太昌镇现有实际用水量、排放现状、可收集率，拟建污水处理站的建设规模确定为100 m3/d。 2、污水处理站进出水水质确定 根据《庆阳市太昌镇污水处理工程建设项目可行性研究报告》，项目进出水水质确定如下： （1）进水水质 参考宁县其他小城镇的设计及实际进水水质作为本项目的设计进水水质取值依据。 表28-1 其他小城镇的综合污水进水水质 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; pH. 进水水质; 150～300; 80～150; 40～120; 10～30; 2～4; 6~9. 西北地区农村生活污水水质参考值，见表28-2。 表28-2 西北地区农村生活污水水质参考值 水质项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; pH. 数值（mg/L）; 100～400; 50～300; 100～300; 30～50; 1～6; 6.5~8.5. 宁县早胜镇街区雨污分流工程污水处理厂项目的进水水质见表28-3。 表28-3 早胜镇污水处理厂进水水质 污染物; COD; BOD; SS; NH3-N; TN; TP; PH. 浓度（mg/L）; 250~550; 250~350; 250~350; 35~85; 40~55; 1~3; 6~9. 通过实际现场调查，镇区无工业废水的排放，故本工程不考虑工业污水处理，但污水处理站进水水质还需满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级各项指标规定。 表28-4 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级 水质项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. 数值（mg/L）; ≤500; ≤350; ≤400; ≤70; ≤45; ≤8; 6.5~9.5. 对比参考其他小城镇的综合污水进水水质、西北地区农村生活污水水质参考值、早胜镇污水处理厂项目进水水质以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准相关要求，最终确定污水处理站设计进水水质。 《庆阳市太昌镇污水处理工程建设项目可行性研究报告》最终确定本项目进水水质如表28-5所示。 表28-5 本项目污水处理站设计进水水质 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; pH. 进水水质; 300; 150; 180; 32; 3; 6~9. （2）出水水质 污水处理站处理后的出水由管道引向附近老虎沟，最终进入马莲河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“本项目规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置（控制）的污染物限值”，本项目处理出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表28-6 设计污水处理站出水水质 单位：mg/L 项 目; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 一级A标准(mg/L); 6～9; 50; 10; 10; 5(8); 0.5; 15. 3、污水、污泥处理工艺 （1）工艺选择原则 污水处理工程是一项技术复杂、投资大、政策性强的基础设施项目，虽然无明显的经济效益，但环境效益和长远的社会效益却是无法估量的。处理工艺选择的目的是根据污水量、污水水质和环境容量，在考虑经济条件和管理水平的前提下，选用安全可靠、技术先进、节能、运行费用低、投资省、占地少、操作管理方便的成熟工艺。为了实现污水处理站运行的长期稳定高效，并尽量降低运行费用和工程投资，污水处理站的工艺选择宜遵从如下原则： a、技术先进、安全、稳妥、可靠，在稳妥可靠的前提下，积极采用先进的工艺技术，选择适当的工艺处理路线。 b、占地少，尽可能少占土地，节省土地资源。 c、投资省，在能达到同样效果的情况下，必须选择最为经济的工艺技术方案。 d、管理方便、运行费用低，必须考虑当地的管理水平和投产后的常年运行费用。因此在选择工艺方案时，要选择管理方便、运行费用低的方案。 （2）污水处理工艺选择 a、污染物去除机理 SS的去除： 污水中SS的去除主要靠沉淀作用。污水中的无机颗粒和大直径的有机颗粒靠自然沉淀作用就可去除；小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，而小直径的无机颗粒（包括尺度大小在胶体和亚胶体范围内的无机颗粒）则要靠活性污泥絮体的吸附、网捕作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除。污水厂出水中悬浮物浓度不仅涉及到出水SS指标，出水中的BOD5、CODCr、TP等指标也与之有关。因为组成出水悬浮物的主要成分是活性污泥絮体，其本身的有机成份就高，而有机物本身就含磷，因此较高的出水悬浮物含量会使得出水的BOD5、CODCr 和TP增加。因此，控制污水厂出水的SS指标是最基本的，也是很重要的。 BOD5 的去除： 污水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用，然后通过泥水分离来完成的。 活性污泥中的微生物在有氧条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是CO2 和H2O等稳定物质，其实质是将液相的有机污染物质转化为固相物质，表现为活性污泥量的增长。 CODCr 的去除： 污水中COD去除的原理与BOD基本相同。 污水厂COD的去除率，取决于进水的可生化性，它与城市污水的组成有关。对于主要以生活污水及其成份与生活污水相近的工业废水组成的城市污水，其BOD/COD≥0.5，污水的可生化性较好，出水COD值可以控制在较低的水平，能够满足COD≤50mg/L的要求。 氮的去除： 污水除氮方法主要有物理化学法和生物法两大类，在市政污水处理行业中生物法除氮是主流，也是城市污水处理中经济和常用的方法。物理化学去除氮主要有折点氯化法、选择性离子交换法、空气吹脱法等；生物去除氮工艺较多，但原理大致是一样的。 生物脱氮是利用自然界氮的循环转化原理，采用人工生物方法来控制，从污水中去除氮，达到脱氮的目的。污水的生物脱氮包括三个过程。一是同化过程，污水中的一部分氨氮被同化为新细胞物质，以剩余污泥的形式去除；二是硝化过程，污水中的有机氮、蛋白质等在好氧条件下转化成氨氮，然后由硝化菌作用转变成硝酸盐氮；三是反硝化过程，反硝化菌在缺氧条件下，由外加碳源提供能量，将硝酸盐氮转化成氮气，然后氮气从污水中逸入大气，达到污水脱氮的目的。整个生物脱氮过程就是氮的分解氧化还原过程，反应能量从有机物中获取。在硝化与反硝化过程中，影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以及碳氮比等。 生物脱氮系统中，硝化菌的生长速度较慢，世代周期较长，需要有足够的污泥龄。反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行，并且要有充足的碳源提供能量，才可促使反硝化作用顺利进行。 因此，生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需具备如下条件： 硝化过程：足够的溶解氧以满足好氧条件（一般DO>2mg/L)：适宜温度，一般20℃左右，低于10℃硝化作用难以进行；足够长的污泥龄；足够的碱度以满足合适的pH条件。 反硝化过程：硝酸盐的存在，缺氧条件（DO值应在0.5mg/L以下），充足的碳源，合适的pH条件等。 按照上述原理，可组成缺氧池和好氧池，即所谓的A/O系统。A/O系统设计中需要控制的主要参数为污泥龄、碳氮比等。 TP的去除： 污水除磷主要有生物除磷和化学除磷两大类。城市污水采用生物除磷为主，必要时辅以化学除磷作为补充，以确保出水磷浓度满足排放标准的要求，并尽可能地减少加药量，降低处理成本。 化学除磷—化学除磷主要是向污水中投加药剂，使药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物，然后通过固液分离使磷从污水中除去。固液分离可单独进行，也可在初沉池或和二沉池内进行。按工艺流程中化学药剂投加点的不同，磷酸盐沉淀工艺可分成前置沉淀、协同沉淀和后置沉淀三种类型。前置沉淀的药剂投加点在原污水进水处，形成的沉淀物与初沉污泥一起排除；协同沉淀的药剂投加点在曝气池进水或出水位置，形成的沉淀物与剩余污泥一起在二沉池排除；后置沉淀的药剂投加点是二级生物处理（二沉池）之后，形成的沉淀物通过另设的固液分离装置进行分离，包括澄清池或滤池。 化学除磷的主要药剂有石灰、铁盐和铝盐。 化学除磷的优点是工艺简单，除加药设备外不需要增加其它设施，因此特别适用于旧厂改造。其缺点是药剂消耗量大，剩余污泥量增加，浓度降低，体积增大，使污泥处理的难度增加，同时还要消耗水中碱度，影响氨氮硝化。因此，在二级生物处理工艺中，当生物除磷达不到要求时，才考虑以化学法辅助除磷。 生物除磷—生物除磷的原理是利用聚磷菌，在厌氧条件下释磷，吸收有机物，在好氧条件下超量吸收磷，通过排放剩余污泥，以去除污水中的磷。聚磷菌的特点是既能贮存磷酸盐，又能贮存碳源（以聚β羟丁酸形式贮存，即PHB形式贮存)。在厌氧条件下，进水中有机物与细菌体内磷酸盐作用，分解菌体贮存的磷酸盐，提供能量，合成ATP，并释放磷；在好氧条件下，利用体内的ATP，吸收液相中的磷，形成磷酸盐贮存于细胞内。所谓的生物除磷仅指液相中的磷酸盐转移到细胞中。剩余污泥的含磷量高，可达3%～7%，而一般活性污泥含磷量仅为1.5%左右。影响生物除磷的主要因素是溶解氧，及恰当的P/CODCr 比值；同时，希望含磷污泥尽快排出系统，即污泥泥龄要短，否则，污泥中的磷又将释放到液相中。要达到除磷要求，进水易快速生物降解的CODCr 浓度，一般不得小于50mg/L（此值一般为进水CODCr 的1/4～1/3），因此进水CODCr低于150mg/L时，难以达到除磷要求；在厌氧区，聚磷菌分解细胞内的磷酸盐提供能量，吸收有机物合成PHB。因此厌氧释磷的前提条件是进水中要有充足的易快速降解的有机物。一般认为CODCr /P的比值应大于40，方能达到生物除磷要求。 根据本项目进水含磷量和出水含磷量要求，出水含磷量小于0.5mg/L，单纯采用生物除磷工艺不能满足除磷要求时，可采用化学除磷作为生物除磷的补充，来保证出水含磷量达标。 b、污水站处理工艺比选 ①预处理工艺选择 污水处理工艺的最终确定应根据污水进出水水质、处理程度的要求、用地面积、工程规模、地区特殊特点（如冬季气温低等）等多因素综合考虑，适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理站的运行管理以及减少污水处理站的经营费用，保证最终出水水质。 本工程出水水质要求达到《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准，根据国内外成熟工艺和类似工程经验，确定污水处理站的污水处理工艺流程为预处理段、二级生物处理段、三级处理段，预处理拟采用“格栅、提升+ 调节池”。 ②生化处理工艺选择 下面主要对本工程污水处理站的生物处理工艺进行比选。 目前村镇污水处理站常用的污水生物处理工艺有：A2O、SBR及其改良工艺（CASS 等）、多级生物接触氧化法等技术。这几种工艺均有其适用性及优缺点。 A2O 工艺： A2O 工艺，是英文 Anaerobic-Anoxic-Oxic 第一个字母的简称。按实际意义来说，本工艺称为厌氧-缺氧-好氧法更为确切。 A2O法的脱氮除磷机制由两部分组成：一是除磷，污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L)，释放出聚磷菌，在好氧状况下又将其更多吸收，以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮，缺氧段要控制 DO<0.5 mg/L，由于兼氧脱氮菌的作用，利用水中 BOD 作为氢供给体(有机碳源)，将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气，达到脱氮的目的。 A2O工艺的优点： 本工艺污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；在厌氧（缺氧）、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖，不易发生污泥丝状膨胀，SVI值一般小于 100；污泥含磷高，具有较高肥效。 A 2 O 工艺的缺点： 由于工艺中有曝气与污泥内回流过程，能耗较高，用于中小型污水厂费用偏高；除磷效果难再提高，污泥增长有一定限度，不易提高，特别是P/BOD值高时更是如此；脱氮效果受混合液回流比大小的影响，除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响，因而脱氮除磷效率不可能很高； A2 O工艺适用范围： 适用于大型污水处理厂，小规模的乡镇污水处理应用不多。 SBR工艺： SBR工艺也叫序批式活性污泥法，它最根本的特点是处理工序不是连续的，而是间歇的、周期性的，污水一批一批地顺序经过进水、曝气、沉淀、排水，然后又周而复始。最初的 SBR 工艺进水、曝气、沉淀、排水、排泥都是间歇的，后来出现各种改型，有的将进水改为连续，有的将部分曝气改为连续。有的将出水改为连续，但只要还保留着序批处理周期运行的特点，就应属于SBR工艺的范围。 一般说来，间歇处理不如连续处理简单、方便，SBR工艺以这种牺牲换来更大的好处；只需用一个反应池就能完成全部反应、沉淀工序，省去了连续工艺中的二沉池和回流污泥设施，使处理构筑物大大简化，从而节省占地，降低基建投资。正是由于这一优点，SBR 工艺得以迅速推广，目前已在欧、美、澳、日等国得到大力发展，成为传统活性污泥法的革新工艺，在国内也日益受到业内人士的青睐。 SBR工艺运行图： 图15 传统SBR工艺原理图 SBR工艺的主要优点： 1）理想的推流过程使生化反应推动力增大，效率提高，池内厌氧、好氧处于交替状态，净化效果好； 2）耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水量和有机污物的冲击； 3）工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活； 4）处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理； 5）反应池内存在DO、BOD5 浓度梯度，有效控制活性污泥膨胀； 6）SBR系统本身也适合于组合式构造方法，利于污水处理厂的扩建和改造； 7）适当控制运行方式，实现好氧、缺氧、厌氧状态交替，具有良好的脱氮除磷效果； 8）工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器，无二沉池、污泥回流系统，布置紧凑、占地面积省。 SBR 工艺的主要缺点： 1）自动化控制要求高； 2）排水时间短（间歇排水时），并且排水时要求不搅动沉淀污泥层，因而需要专门的排水设备（滗水器），且对滗水器的要求很高； 3）后处理设备要求大：如消毒设备很大，接触池容积也很大，排水设施如排水管道也很大； 4）滗水深度一般为 1~2m，这部分水头损失被白白浪费，增加了总扬程； 5）由于不设初沉池，易产生浮渣，浮渣问题尚未妥善解决。 多级接触生物氧化工艺： 生物接触氧化工艺（Biological Contact Oxidation）是当今世界普遍使用的一种高效生物膜法污水处理技术，即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料，污水与生物膜广泛接触，利用栖附在填料上的生物膜相和充分供应的氧气，通过微生物新陈代谢作用，将废水中的有机污染物氧化分解，达到净化目的。生物接触氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的特点，池内的生物固体浓度（10-20g/L）高于活性污泥法和生物滤池，具有较高的容积负荷（可达2-3kgBOD5 /m3·d），因生物接触氧化工艺运行管理较活性污泥法简单，无污泥膨胀问题，对水量水质的波动有较强的适应能力，从而在中小型工业污水或生活污水处理方面得到了广泛应用。 地埋式多级生物接触氧化反应器是基于该工艺而生产的。本次介绍的“地理式一体化污水处理设备”，在充分发挥生物接触氧化法优点的情况下，从优化设备结构、优选悬浮型仿水草生物填料、添加优势菌种以强化微生物代谢功能、提高活性污泥凝聚沉淀性能入手，创新研制出“多级生物接触氧化反应器”，因其具有同步硝化反硝化功能，在降解有机污染物的同时实现了良好的脱氮除磷。每台“多级生物接触氧化反应器”采用3个（或3个以上）罐体串联而成，分为第1处理单元、第2处理单元（或第N处单元）和深度澄清单元。 第1处理单元由外罐体和内罐体构成，内罐体为生物接触氧化区（缺氧区），仿水草悬浮填料一端固定在罐体底部填料支架上面，另一端不固定，像水草一样悬浮在水中。第2处理单元由外罐体和内罐体构成，内罐体为生物接触氧化区（曝气区），仿水草悬浮填料一端固定在罐体底部填料支架上面，另一端不固定，像水草一样悬浮在水中罐体顶部风雨帽的下部安装旋涡式气泵，通过曝气主管将空气输送到底部曝气器，通过曝气给悬浮填料上的微生物供氧。内外罐之间的夹层为沉淀区，泥水分离后，沉淀下来的污泥自动回到曝气区参与生物氧化反应，经过第1处理单元沉淀区之后的水进入第2处理单元的曝气区，然后重复第1处理单元的净化过程。 经过第2处理单元（或第N处理单元）沉淀区之后的水进入深度澄清/消毒单元中心部的竖向导流管，竖向导流管兼作消毒剂投加槽，净水经过斜管沉淀器的进一步沉淀澄清，上清液再经过过滤和消毒处理，最终达标排放或者回用。图4为多级生物接触氧化工艺流程图。 图16 SMART-PFBP多级生物接触氧化工艺流程图 地埋式多级生物接触氧化反应器优点： 1） 玻璃钢材质，永不腐蚀，寿命长； 2）仿水草生物填料性能优越，比表面积大，挂膜快，生物活性高，传质效率高； 3）设备结构简单，维护容易，性能稳定可靠； 4）运行费用低； 5）全自动控制； 6）生产及安装时间短，基建费用低； 7）多级处理，处理效果好； 8）污泥产量低，无污泥膨胀，运行稳定。 生物处理工艺综合比较： A2/O工艺、多级接触生物氧化工艺、SBR工艺的处理效果均能达到处理出水排放标准要求，其基建投资、运行费用、电耗等指标在通常情况下有所区别，选择工艺要视具体情况确定。此三种工艺的综合对比如下表： 表29 A2/O工艺、多级接触生物氧化工艺和SBR工艺综合对比表 对比项目; A2/O工艺; 多级生物接触氧化; SBR工艺. 建设; 总投资; 高; 较低; 较高. 运行费用; 直接运行成本（电费、水费、药剂费、兼职人员费）; 高; 较低; 较高. 工艺效果; 出水水质; 较稳定; 稳定; 较稳定. 产泥量; 产泥量一般; 产泥量一般; 产泥量一般. 污泥膨胀; 容易发生; 不容易发生; 不容易发生. 冲击负荷影响; 承受冲击负荷能力一般; 承受冲击负荷能力强; 承受冲击负荷能力较强. 运行管理; 自动化程度; 可以实现自动控制，但工艺设备多，控制复杂; 可实现自动控制; 可以实现自动控制，但控制复杂. 日常维护; 曝气头、搅拌机、鼓风机等设备较大，维护量大; 曝气头、鼓风机、斜管等设备维护量一般; 曝气头、搅拌机、鼓风机等设备较大，维护量大. 维护费用; 较高; 一般; 中等. 设备使用寿命; 5~10年; 5~10年; 5~10年. 管理操作人员; 人员较多，技术水平要求高; 人员较少，技术水平要求一般; 人员较多，技术水平要求高. 未来扩建; 增加处理量; 需增加构筑物和设备，占地、工程量大，工期长; 占地紧凑，工期一般; 需增加构筑物和设备，占地、工程量大，工期长. 环境影响; 臭气问题; 敞开式，对周围环境影响较大; 封闭式罐体，对环境影响小; 敞开式，对周围环境影响较大. 噪音问题; 有鼓风机，噪音一般; 有鼓风机，噪音一般; 噪音一般. 占地及外观; 占地大，覆盖困难，视觉和景观效果一般; 占地小，全地埋，对景观影响小; 由于高密度集成，省去多种构筑物，占地一般. 综上所述：生物段处理宜采用多级生物接触氧化工艺，具有日常维护简单，运行费用节省，环境影响小等优点。多级接触生物氧化工艺可以将池体与其它单体进行组合，形成一体化，适用于500m3/d及以下的设计处理规模，尤其对于小规模，其性价比尤为合适，具有处理效果稳定，运行灵活操作简单，节省占地，减少回流水泵扬程，从而减少耗能。另外工艺维护简单，耐冲击负荷，稳定性强。 本工程生化反应工艺采用多级生物接触氧化一体化设备，设备包括格栅池、调节池、一体化多级生物接触氧化反应器、沉淀池、出水池、污泥池等。 ③三级处理工艺的选择 生物处理工艺中所形成的生物污泥，比重较大，沉降性能良好，易于固液分离，但是，沉淀后的处理水中仍然含有大量的非活性的细小悬浮物分散于水中，影响出水水质。通常过滤、混凝沉淀是去除悬浮物的主要技术手段，采取的流程有直接过滤，微絮凝过滤及混凝沉淀后过滤等工艺，本工程采用沉淀后处理水直接过滤的工艺流程。 常见的滤池在规模很小的情况下会存在设备投资高，经济性差的情况，而石英砂滤池在小规模水厂可以以设备的形式做成砂缸过滤器，应用灵活、方便，无需土建成本，投资费用低。 因此，本项目选择石英砂滤池作为其三级深度处理工艺，经三级处理后的污水可保障出水达标排放。 ④出水消毒工艺选择 根据《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，污水处理站出水必须进行消毒处理。 常用的消毒方法有加氯消毒、ClO2消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。 目前，我国污水处理站出水消毒仍以加氯消毒为主，国外有较多污水处理站采用了紫外线消毒，国内也有一些污水处理站已采用该法消毒。污水处理站出水消毒备选方案进行综合比较情况，见下表： 表30 出水消毒方案比较一览表 项目; 液氯; 二氧化氯; 紫外线; 臭氧. 需要处理时间; 10~30分钟; 比液氯稍快; 时间最快; 5~10分钟. 对细菌的有效性; 有; 有; 有; 有. 对病毒的有效性; 有一些; 有一些; 有一些; 有. 设备投资; 最低; 比液氯高，比其他方法低许多; 高; 液氯的5倍. 运行费用; 较高; 比液氯高; 低; 比液氯高. 优点; 价廉；技术成熟；有保护性余氯，有持续杀菌的能力; 价廉；可现场制造；技术成熟，有持续杀菌的能力; 杀菌效应快; 除色臭味快；广谱杀菌消毒，消毒效率是氯消毒的15倍；无二次污染. 缺点; 对病毒无效，其氧化性对人体有害；有效刺激性气味并损害人体皮肤; 检测手段还不完备，对于二氧化氯的消毒副产物亚氯酸根的毒理学认识尚无定论; 价格高；无持续杀菌能力；对水的前处理要求高；穿透力强; 价格高；无持续杀菌能力；安全要求高. 适合类型; 所有类型的污水处理或给水处理; 所有类型的污水处理；所有类型的给水处理; 简单空气杀菌、医院废水、饮料生产用水、污水处理排放; 适合所有场合水处理的杀菌和消毒；空气消毒；器械表面消毒. 通过上表可以看出，在消毒杀菌的有效性方面，二氧化氯与紫外线差不多，二氧化氯消毒的最大优势在于它在水中不与有机物发生取代或加成反应而生成有害的消毒副产物；而紫外线消毒占地面积小，运行简单，但一次性投资高，对前处理要求较高；臭氧消毒效果较好，但因设备一次性投资大，运行费用高，主要用于给水处理，在污水消毒上应用较少；液氯消毒工艺成熟、消毒效果稳定可靠、成本低廉，但需要较长的接触时间，能与水中的某些有机物反应生成THMs（三卤甲烷）或其它有害的衍生物，产生二次污染，危害人体健康和生态安全，所以有逐渐被取代的趋势。 对于集中式污水处理站，采用紫外消毒法具有成熟稳妥、运行维护简单，因此本项目出水消毒推荐采用紫外消毒法。 4、污泥的处理与处置 城市污水在进行处理的过程中都要产生各种污泥，污泥中有的是截留下来的悬浮物质，有的是由生物处理系统排出的生物污泥，这些污泥必须妥善处理和处置，否则将造成二次污染。 （1）污泥浓缩工艺比选 生化污泥在未经过浓缩前含水率较高，达99.6%～99%，体积很大，所以需对污泥进行适当的浓缩处理，以减少污泥体积，满足污泥脱水的要求。目前污泥浓缩的方法主要有重力浓缩和机械浓缩。 重力浓缩： 重力浓缩具有不需投药、能耗低、运行稳定、管理简单等优点，当单独浓缩活性污泥时，可将含水率从99.5%～99.6%降至 97%～98%，缺点是效率低、污泥停留时间长，污泥易于厌氧释磷。 机械浓缩： 机械浓缩是近年来发展较快的一种污泥浓缩方式，通过投加化学药剂使污泥产生化学絮凝后，以机械方式降低污泥的含水率，适合各类污泥。它具有占地省、卫生条件好等优点，缺点是需要投加药剂，投资较大。 两种方案的技术经济比较见下表： 表31 机械浓缩和重力浓缩的技术经济比较 项目; 方案一：机械浓缩; 方案二：重力浓缩. 主要构筑物、设备; 贮泥池、污泥浓缩设备; 竖流式污泥浓缩池. 总投资; 大; 小. 占地面积; 较小; 较大. 能耗; 大; 无. 操作维护方面; 复杂; 简单. 运行费用; 较大; 无. 综合比较，重力浓缩具有运行费用低、运行稳定、管理简单等优点，故本项目采用重力浓缩法。 （2）污泥处理工艺 ①小城镇污泥处理处置现状 由于对污泥利用的认识存在不足，国内污泥处理处置的起步较晚，许多城市没有将污泥处置场所纳入城市总体规划，很多处理厂难以找到合适的污泥处置方法和污泥弃置场所，导致小城镇的污泥处置即最终出路存在严重问题，这将为环境污染带来巨大的危害。因此，目前小城镇的污水处理厂污泥以填埋为主。污水处理厂污泥经过机械脱水后，运输到填埋场进行填埋，这种处理方式在中国占90%，随着人口的增长和城市化的进程的加快，填埋场地的问题越来越突出，市政污泥面临无地可填埋的尴尬处境。由于污泥含水率高，影响填埋场的正常作业，且重金属和有毒有害有机物污染地表和地下水系统，对人来健康产生潜在威胁。 ②小城镇污泥处理处置方案 根据小城镇污水处理系统规模不大，城镇分散的特点，确定污泥处理分散化、处置集约化原则，即污水处理厂分散处理污泥，之后运输集中在一起进行处置。 分析目前国内外污泥处理处置的方法，对污泥的最终处置可采用以下四个处理工艺路线： 方案一：湿污泥→干化→干化污泥填埋场填埋 此工艺方案是将各小污水处理厂机械脱水后的污泥集中在一起进行热干化处理，干化后污泥送至垃圾填埋场处置。 方案二：湿污泥→干化→干化污泥焚烧→焚烧灰填埋 此工艺方案是将各小污水处理厂机械脱水后的污泥集中进行热干化处理，干化后污泥送垃圾焚烧厂进行焚烧，焚烧灰有垃圾焚烧厂处置。 方案三：湿污泥→高温消化→干化→干化污泥填埋场填埋 此方案是将各污水处理厂机械脱水后的污泥集中后进行高温厌氧消化，消化后的污泥再进行热干化处理，干化后的污泥送往垃圾填埋场处置。热干化所需热能由高温厌氧消化过程中产生的沼气提供，不足部分由天然气提供。 方案四：湿污泥→干化→土地利用 此方案是将各小污水处理厂机械脱水后的污泥集中进行热干化处理，干化后的污泥用于农田，污泥实用实现了有机物的土壤→农作物→城市→污水→污泥→土壤的良性大循环。 通常，污水处理站完善的污泥处理工艺为： 污泥 → 污泥浓缩 → 污泥稳定 → 污泥脱水 → 泥饼外运 本项目产生的污泥主要为生化池的生物污泥和化学除磷产生的化学污泥。 污泥脱水一般采用机械脱水。主要的脱水机械有离心脱水机、板框脱水机、带式压滤机、叠螺式脱水机等。本工程要求污泥含水率降到 80%以下，以上脱水机均可满足要求。污泥脱水方案经济比较如下表所示。 表32 污泥脱水方案的技术经济比较 项目; 方案一; 方案二; 方案三; 方案四. 机型; 叠螺式脱水机; 离心脱水机; 带式压滤机; 板框式脱水机. 脱水效果; 好; 好; 较好; 非常好. 占用空间; 小; 小; 大; 较大. 辅助设备; 少; 少; 多; 多. 维护管理; 较简便; 较简便; 较复杂; 复杂. 电耗; 低; 高; 较低; 较低. 药剂消耗量; 较大; 大; 较小; 小. 耗水量; 小; 小; 大（用回用水可降低费用）; 小. 环境卫生; 好; 好; 较差; 差. 设备费用; 低; 高; 较低; 较低. 综合比较可知：叠螺式脱水机具有脱水效果好、占地面积小、操作管理简单、能耗、药剂耗量低的优点，考虑到节省投资、运行成本和运行方便，本项目可采用移动式叠螺污泥脱水车进行浓缩脱水。 （3）污泥处置 常用的污泥处置方式详见下表。 表33 污泥处置方式一览表 序号; 污泥处置方式; 处理要求; 处置原理. 1; 还田农用; 稳定的无害化机械脱水含固率20～30%干污泥; 按国家标准要求将污泥散到农田后翻耕，可种草、麦等，但不能种蔬菜或水稻. 2; 卫生填埋; 尽量稳定和无害化，机械脱水含固率≥40%干污泥; 卫生填埋场作处置. 3; 焚烧; 机械脱水含固率20～40%; 设置焚烧厂，可以利用部分热能，焚烧炉渣可利用. 4; 与城镇生活垃圾混合堆肥; 机械脱水含固率20～40%; 堆肥、发酵. 从目前国内情况看，绝大部分污水处理站的污泥均考虑卫生填埋。污泥卫生填埋是把脱水污泥运到卫生填埋场与城镇垃圾一起，按卫生填埋操作进行处置的工艺。卫生填埋法处置具有处理量大，投资省，运行费低，操作简单，管理方便，对污泥适应能力强等优点，但亦具有占地大，渗滤液及臭气污染较重等缺点。 卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取、运距较近、有覆盖土的地方。迄今为止，卫生填埋法是国内外处理城镇污水处理站脱水污泥最常用的方法。 根据《城镇污水处理站污泥处置混合填埋用泥质（GB/T 23485-2009）》要求，用于卫生填埋的污泥含水率必须小于60%，本工程二级处理采用脱氮除磷工艺，产生污泥量极少，根据建设单位提供实际情况，格栅池产生的栅渣运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场，剩余污泥近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 5、污水处理站运营加药工艺简述： 污水处理加药系统是一种全新概念的化学水处理加药设备，已在国内外的电力、公工、市政等水处理领域广泛应用。它是将加药箱、计量泵(隔膜泵)、自动控制系统一体化，即安装在一个底座上，将计量泵(柱塞泵)出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好，并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜，实现溶配药液、计量投加功能单元的整体组合。为达到最佳效果，在工况变化的情况下，对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度，因此在这种加药装置中我们采用了先进的自动控制方式来控制加药量。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外，这些加药设备一般都集中安装在一个加药间内。 加药系统主要由溶液箱、搅拌箱(带搅拌器)、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、底座、扶梯等组成(可根据用户实际要求配置)。加药系统根据所需药剂浓度，在搅拌箱内配制，经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵(加药泵)向投药点或指定的系统中输送所配制的溶液。 6、本项目污水处理站最终工艺方案 根据以上方案对比和论述，结合宁县乡镇具体情况，本工程拟采用格栅+调节池作为预处理工艺，多级生物接触氧化作为本污水处理站生化处理工艺，出水经沉淀池沉淀，砂缸过滤器过滤及紫外消毒后达标排放，污泥处置近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。其工艺流程如下图所示： 格栅调节池 生化单元 澄清单元 石英砂过滤器 紫外消毒及流量计井 出水 污泥池 外运资质单位 污泥 近期 深度处理 和盛垃圾填埋场 远期 图17 多级生物接触氧化处理工艺流程图 7、拟建项目主要构筑物及设计参数 拟建项目设计规模为Q=100m3/d，各构筑物的设计参数如下： （1）格栅、调节、污泥池 设计参数： 结构形式 地埋式，机械缠绕玻璃钢 尺寸 Φ2200×9600mm 数量 1个 选用设备： 格栅 1台，栅隙10mm，格栅宽度800×1200mm，材质：玻璃钢 提升泵 2台，1用1备，Q=12m3/h，H=8m，N=0.45KW （2）PTBP多级接触氧化 设计参数： 设计规模 100m3/d 结构形式 地埋式，机械缠绕玻璃钢一次成型产品 尺寸 Φ2800×3000mm×1个罐体 Φ2800×3000mm×1个罐体 Φ2800×3000mm×1个罐体 数量 1套 选用设备： 污泥泵 1台，Q=12m3/h，H=8m，N=0.45KW，材质：SS304 曝气机 2台，4RB320，N=1.1KW （3）消毒系统等 选用设备： 加药箱 1台 紫外消毒器 1台 电磁式流量计 1台 其他建设工程： 给排水工程运营期仅作为城镇雨污水导排，工艺流程简单，“进水→管道→出水”，自身不产生污染物。道路工程和照明工程运营期工艺简单，建设完成后投入使用。 产污环节： 运营期产污环节主要有： 1.废气：主要为污水站各处理单元系统逸出的恶臭、道路汽车尾气及扬尘。 2.废水：主要为公路废水、污水站处理污水。 3.噪声：主要为污水站提升泵等各处理设备运行噪声、公路机动车辆噪声、广场娱乐活动噪声。 4.固体废物：主要为污水站处理污水产生的格栅渣、剩余污泥和废滤料；公路上行人与乘客随意抛洒的生活垃圾、落叶等；广场娱乐活动产生的生活垃圾；雨污水管网淤泥。 主要污染工序 一、施工期 本项目施工期对环境的影响主要是施工废气、废水、施工噪声、固体废物的影响。 1、废水 ①生活污水：项目施工高峰时施工人员及工地管理人员30人，施工期8个月，生活用水定额按30L/人·d计，用水量为0.9m3/d，产污系数取0.8，生活污水产生量为0.7m3/d，生活污水主要污染物是CODCr、BOD5、SS和NH3-N。 ②建筑废水：建筑施工废水主要包括施工期间地基开挖、各种施工机械设备运转的冷却和洗涤用水以及施工现场的清洗水等，产生量较少，主要污染因子为SS。 ③试压废水：给排水管道安装完成后，注水检验密闭性，产生的试压废水排入临时沉淀池收集，待污水处理站投入运行前排入污水处理环节处理达标后排放或回用。 2、废气 施工期产生的废气污染包括施工扬尘、少量沥青烟气和施工机械产生的尾气，均为无组织排放，分散于施工场地。 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自地基开挖、管道开挖、建筑材料及土石方运输等施工过程，其次为建筑材料倾倒、堆放、运输等过程产生的无组织扬尘。 A、土石方运输无组织扬尘 车辆运输起尘量选用上海港环境保护中心、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——汽车行驶的起尘量，kg/辆次；V——汽车行驶速度，km/h，取20km/h；M——汽车载重量，t，按10t/辆计算；P——道路表面物料量，kg/m2，运输道路以简易道路为主，道路表层物料量按3.0 kg/m2计算；L——道路长度，km，平均运输距离按照2.0km计算。 计算得到：Q=5.90kg/辆次。 B 施工场地无组织扬尘 施工场地无组织扬尘包括土石方卸车、露天堆场和裸露场地的风力扬尘。土石方自卸车时的起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——物料卸车起尘量，kg/次；u——平均风速，m/s，取2.1m/s；M——汽车卸料量，t，按10t计算。 计算得到：Q=2.67kg/次。 由于施工需要，石灰、沙等粉状建筑材料临时堆存等，在气候干燥有风的情况下，会产生扬尘，与当地气象条件、人为活动程度、粉尘含水率等因素有关。 ②施工机械尾气 挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，其产生量与施工方式、施工机械功率大小、运行工况等因素有关。 ③沥青烟气 沥青搅拌及铺设过程产生的沥青烟气，主要来源于路面施工阶段的沥青熔融、搅拌、摊铺过程，该气体中含有THC、TSP及苯并芘等有害物质。本项目沥青为石油沥青，不使用未熬炼的生沥青，仅在拌合站进行沥青混凝土热拌，再用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地。本项目工程量小，不建设临时拌合站，为外购商品沥青。因此本项目道路施工期间沥青烟气产生环节主要在路面铺浇过程。 3、噪声 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的强噪声，噪声源主要有：装载机、推土机及挖掘机等。噪声源若不采取措施则会对周围声环境产生一定的影响。各种作业机械运行时，在距声源1.5m处的噪声值在81～90dB(A)之间，联合作业时叠加影响更加突出。这些非稳态噪声源将对周围声环境产生较大影响，但该影响是短期的。施工常用机械的噪声实测资料见表34。 表34 主要施工机械不同距离处的噪声级 序号; 机 械 类 型; 型号; 测点距机械距离（m）; 声源特点; 最大声Lmax（dB(A)）. 1; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 5; 不稳定源; 84. 2; 电焊机; /; 1; 固定稳定源; 90. 3; 轮式装载机; AL40/ZL50型; 5; 不稳定源; 90. 4; 起重机; /; 5; 流动不稳定源; 81. 5; 运输车辆; /; /; 流动不稳定源; 86. 6; 吊车; /; /; 流动不稳定源; 87. 4、固体废物 项目施工期产生固体废物主要有路面拆除产生的废建筑垃圾，废弃的碎砖、石块、冲洗残渣以及各类建材的包装箱、袋等建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 本项目施工期土石方平衡见表35，废方拉运至宁县建筑管理部门指定弃土场。 施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，高峰施工人员按30人计，则生活垃圾产生量为15kg/d，预计施工8个月，则施工期生活垃圾总产生量为3.6t。 根据项目建设工程内容可知，项目总共拆除沥青混凝土路面及透水砖人行道4797.64m2。 根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军，何品晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50kg/m2，以30kg/m2计算，项目施工面积16959.08m2，则项目施工期产生建筑垃圾508.8t。 施工期固体废物产生情况见表36。 表35 本项目土石方平衡表 序号; 建设内容; 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 弃方量（m3）. 1; 道路工程; 6581.0; 5264.8; 1316.2. 2; 广场工程; 562.74; 675.3; -112.56. 3; 给排水工程; 5002.5; 3713; 1289.5. 4; 照明工程; 140; 126; 14. 5; 污水处理站; 172.3; 155; 17.3. 6; 合计; 12458.54; 9934.1; 2524.44. 表36 项目施工期固废产生情况一览表 污染物; 产生量; 排放量; 处理措施. 生活垃圾; 3.6t; 0; 集中清运至指定的生活垃圾填埋场进行处置. 拆除路面; 4797.64m2; 0; 用于施工道路填方和填沟. 建筑垃圾; 508.8t; 0; 经过分拣回收后运往建筑垃圾管理部门指定地点堆放. 5、生态污染源分析 拟建项目施工过程中基础开挖、管道开挖、土石方、建筑材料的堆放、尤其是建筑垃圾的临时堆放等都会影响卫生环境和景观环境，施工过程中设置护栏、围布等隔离措施，将会降低对景观环境带来的影响。 二、运营期 项目道路工程仅为路面维修及绿化，不增加交通量。广场工程建成运营后自身不产生污染物，主要为周围居民娱乐活动产生的生活垃圾及噪声。照明工程建成运行后自身不产生污染物。给排水工程建成运行后自身不产生污染物，只是定期清理管道淤泥。 1、废气 拟建项目废气主要为污水站各处理单元处理系统逸出的恶臭、道路汽车尾气及扬尘。 （1）恶臭 拟建项目污水站废气主要为各处理单元系统逸出的恶臭。 恶臭是城市污水处理厂的主要大气污染物。污水中异味气体的产生，来自污水中大量污染物相互物理化学作用。比如，有机物中含有氮、磷或硫，在缺氧的情况下，有机物分解会产生H2S、NH3等气体，这些气体逸出后会使人感到难闻的恶臭。在城市污水处理厂区周围形成特有的臭味，弥漫于污水厂区周围，之后随风由近而远向下风向扩散。浓度随扩散距离的增加而逐渐被稀释降低，最后在大气自净作用下消失。 恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。用嗅觉感觉出来的臭气强度，最常用的也是最基本的“阈值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级，详见表37。 表37 恶臭强度等级划分 强度分类; 臭气感觉程度. 0; 未闻到任何气味，无反应. 1; 勉强感觉到气味，检知阈值浓度. 2; 能够确定气味性质的较弱气体，确定阈值浓度. 3; 易闻到有明显气味. 4; 有很强的气味，很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即离开. 恶臭气体来自氧化处理过程中的腐化污水和污泥由微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，通过表面散发进入大气环境，其排放方式为无组织面源排放。由于恶臭物质的成分复杂，按现有监测手段，主要考虑H2S、NH3。根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水处理站BOD5削减量为4.745t，本项目运营期大气污染物产生量NH3为14.7kg/a，H2S为0.57kg/a。 目前乡镇污水处理站恶臭气体主要通过优化布局及对污水处理构筑物加盖封闭等方式进行处理。 本项目污水处理站规模为100m3/d，占地面积为240m2，年运行8760h。项目采用加盖、密封措施，废气逸出量以10%计，排放高度以1.5m计，则NH3和H2S排放浓度分别为0.47mg/m3、0.018mg/m3，低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4排放标准要求。 （2）道路汽车尾气及扬尘 道路汽车尾气及扬尘与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有关，污染源源强随着交通量的增大而增加。 汽车尾气污染物：主要源于曲轴箱漏气、燃油系数挥发和排气系统的排放，主要包括CO、NO2、NMHC。汽车尾气排出污染物浓度测定的平均结果见表38。 表38 车辆尾气污染物排放情况 污染物; 浓度单位; 空挡; 低速; 加速; 定速; 减速. 烃(己烷计); ppm; 800; 670; 540; 485; 5000. NOx; ppm; 23; 191; 543; 1270; 6. CO; %; 4.9; 3.5; 1.8; 1.7; 3.4. 扬尘：行驶的汽车轮胎与地面的积尘接触，易产生扬尘污染。 2、废水 （1）污水站 项目建设有污水站，其处理规模为100m3/d，污水经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，主要污染物产排情况及削减量见表39。 表39 污水站主要污染物产排情况 项目; 处理前; 消减量; 处理后; 去除率（%）. 浓度mg/L; 量t/a; 浓度mg/L; 量t/a; 浓度mg/L; 量t/a. CODCr; 300; 10.95; 450; 9.125; ≤50; 1.825; 90%. BOD5; 140; 5.11; 340; 4.745; ≤10; 0.365; 97.1%. SS; 180; 6.57; 340; 6.205; ≤10; 0.365; 97.1%. NH3-N; 32; 1.168; 30; 0.9855; ≤5; 0.1825; 85.7%. TN; 35; 1.2775; 40; 0.73; ≤15; 0.5475; 72.7%. TP; 3; 0.1095; 2.5; 0.09125; ≤0.5; 0.01825; 83.3%. 由表可见，拟建污水处理站建成投产后，可使污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP分别减少9.125t/a、4.745t/a、6.205t/a、0.9855t/a、0.73t/a和0.09125t/a。污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP的排放量为1.825/a、0.365t/a、0.365t/a、0.1825t/a、0.5475 t/a和0.01825t/a。 事故排放源强分析： 遇到突发事件，污水处理站停工，最长按三天计算，三日污水直接排放的量为300m3，污水处理站因设备故障或检修导致部分或全部污水未经过处理直接排放，其最大排放量为全部进水量，其排放的污染物浓度为污水处理工程的原设计进水浓度，事故污染排放量见表40。 表40 污水处理工程事故排放源强 污染物 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 排放浓度（mg/L）; 300; 140; 180; 32; 35; 3. 三天排放量（t）; 0.09; 0.042; 0.054; 0.0096; 0.0105; 0.0009. （2）道路工程 公路运营期自身不产生废水，但由于机动车行驶过程中产生的粉尘、油污等污染物多扩散于大气或降落于道路路面上，随着降雨形成地表径流，进入所在地附近沟壑，可能对周围水体的水质产生影响，其主要污染物因子有SS、COD等。长安大学曾用人工降雨的方法在西安-三原公路上形成路面径流，在车流量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在一小时内按不同时间采集水样，测定结果见表41。 表41 路面径流中污染物浓度测定值 项目; 5-20min; 20-40 min; 40-60 min; 平均值. SS（mg/L）; 231.42~158.22; 158.22~90.36; 90.36~18.71; 100. BOD5（mg/L）; 7.34~7.30; 7.30~4.15; 4.15~1.26; 5.08. 石油类（mg/L）; 22.30~19.74; 19.74~3.12; 3.12~0.21; 11.25. 由表41可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30min内雨水中的悬浮物和油类物质较多，30min后，随着雨水时间的延长，污染物浓度下降较快。本项目路面径流污染物排放量计算公式如下： E=C×H×L×B×a×10-6 式中：E—每公里路面年排放强度，t/a； C—污染物浓度60min平均值，mg/L； H—年平均降雨量，567mm； L—单位长度路面，取1km； B—路面宽度，取6.0m； a—径流系数，无量纲，取0.9。 通过计算，路面径流污染物排放量见表42。 表42 路面径流污染物排放统计表 名称; 路长（km）; SS（t/a）; BOD5（t/a）; 石油类（t/a）. 太昌镇街道主干道; 0.37; 0.31; 0.016; 0.034. 3、噪声 项目运营期噪声主要有污水站提升泵及其他机械设备噪声、公路机动车辆噪声及广场娱乐活动噪声。 广场娱乐活动产生的噪声一般在80 dB(A)以下。 污水站处理设备单机噪声源强在90～100dB(A)，见表43，采用隔声、加装消音器和减震等措施进行处理，根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心）采用隔声措施，一般可降噪15~40dB(A)，采用消声器，一般可降噪10~25dB(A)，减振措施可降噪5-15dB(A)。本次评价综合考虑采取隔音、消声、减振等效果，降噪效果按照45dB(A)计算。 表43 主要噪声源 单位：dB(A) 设备; 数量; 噪声级 dB（A）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）; 治理后噪声 dB（A）. 提升泵; 2; 95~100; 减震、隔声、消声; 45; 50~55. 曝气机; 1; 90~95; 减震、隔声、消声; 45; 45~50. 污泥泵; 1; 90~100; 减震、隔声、消声; 45; 45~55. 过滤器提升泵; 2; 95~100; 减震、隔声、消声; 45; 50~55. 公路运营期噪声污染源主要来源于机动车辆。本项目道路工程仅进行路面维修，交通量不会增加。在公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳定源，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍流、排气系统、轮胎与路面的摩擦产生的噪声。该公路运营期车速为30km/h，根据公路交通噪声排放源试验结果，各型车行驶的辐射声级见表44。 表44 各类型车的平均辐射声级 车型; 辐射声级计算式; 车速（km/h）; 7.5m辐射声级dB(A). 小型; Los=34.73 lgVs+12.6; 30; 61.47. 中型; Lom=40.48 lgVm+8.8; 30; 63.90. 大型; Lol=36.32 lgVl+22; 30; 69.25. 4、固体废物 拟建项目营运后，固废废弃物主要有污水站污水处理产生的格栅渣、剩余污泥和废滤料，公路上行人与乘客随意抛洒的生活垃圾、落叶等；广场娱乐活动产生的生活垃圾；雨污水管网淤泥。 ① 污水站 格栅的拦截物，主要是塑料、木块等飘浮物质，根据《室外排水设计规范》（GB50101-2005）， 城市污水的栅渣量可按每m3污水0.1kg/d计算。据此推算拟建项目的栅渣量约为10kg/d（3.65t/a）。 根据同类型项目经验估算值，每1万吨污水产含水率80%污泥6t~10t，本项目为乡镇生活污水集中处置，取含水率80%污泥产量6t/1万t污水，则本项目含水率80%污泥产量0.06t/d（21.9t/a）。 项目产生的废滤料主要为污水三级处理时石英砂滤池产生的，根据设备厂家提供数据资料，选用优质滤料五年更换一次，每次更换总量为0.2t~0.3t，本次以0.25t/5a计。根据《根据国家危险废物名录》（2016年8月1日施行），本项目属于生活污水处理，产生的废滤料不属于危险废物。 ②道路工程 项目公路为太昌镇街道主干道，根据咨询环卫部门经验数据，街道路面垃圾平均每天产生约5.0kg。 ③广场工程 周围居民在项目广场内散步、闲暇娱乐时会产生一定量的垃圾，类比其他乡镇活动广场收集生活垃圾数据，产生量约为4.5kg/d。 ④雨污水管网 雨水中含有一定量的泥沙，污水在管网运输过程中也会少量沉积，沉积淤泥量以污水站剩余污泥的10%计，则清理淤泥量2.2t/a。 项目主要固体废物排放量见表45。 表45 主要固体废物排放量 种类; 产生量; 处置措施. t /d; t /a. 格栅渣; 0.01; 3.65; 定期外运宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋. 剩余污泥; 0.06; 21.9; 近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋. 废滤料; 0.25t/5a; 定期外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋. 路面垃圾; 5.0kg; 1.8; 由环卫部门雇佣附近居民统一清扫，统一集中处理. 广场垃圾; 4.5kg; 1.6. 管网淤泥; 6.0kg; 2.2; 和污水站污泥一起处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站恶臭 | NH3 | 14.7kg/a | 1.47kg/a，0.47mg/m3 |
|  |  | H2S | 0.57kg/a | 0.057kg/a，0.018mg/m3 |
|  | 汽车尾气 | NMHC（低速） | 670 ppm | 670 ppm |
|  |  | NOx（低速） | 191 ppm | 191 ppm |
|  |  | CO | 3.5% | 3.5% |
|  | 公路扬尘 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 污水处理站出水 | CODCr | 300mg/L，10.95t/a | 50mg/L，1.825t/a |
|  |  | BOD5 | 140mg/L，5.11t/a | 10mg/L，0.365t/a |
|  |  | SS | 180mg/L，6.57t/a | 10mg/L，0.365t/a |
|  |  | NH3-N | 32mg/L，1.168t/a | 5mg/L，0.1825t/a |
|  |  | TN | 35mg/L，1.2775t/a | 15mg/L，0.5475t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.1095t/a | 0.5mg/L，0.01825t/a |
|  | 路面径流 | SS | 0.31t/a | 0.31t/a |
|  |  | BOD5 | 0.016 t/a | 0.016 t/a |
|  |  | 石油类 | 0.034 t/a | 0.034 t/a |
| 固 体 废 物 | 格栅 | 格栅渣 | 3.65t/a | 0 |
|  | 污水处理站 | 剩余污泥 | 21.9t/a | 0 |
|  | 石英砂滤池 | 废滤料 | 0.25t/5a | 0 |
|  | 公路路面 | 生活垃圾、落叶等 | 1.8 t/a | 0 |
|  | 广场 | 生活垃圾 | 1.6 t/a | 0 |
|  | 雨污管网 | 淤泥 | 2.2 t/a | 0 |
| 噪 声 | 污水站设备、公路机动车辆、居民娱乐 | LAeq | 90~100dB(A) | 污水站厂界： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 公路两侧： 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目实施范围在街区原国有土地基础上进行，无新增占用耕地。建设单位在后期的施工过程中强化对施工人员进行环境保护知识教育；施工时尽量减少施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，以减少对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得随意侵占周围土地；施工作业严格控制在原国有土地范围内；对物料、堆土、建筑垃圾等应就地选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏；对完工的裸露地表面要尽早平整，及时绿化场地。 综上所述，拟建项目的建设不会对生态环境造成明显不良影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

生态环境影响分析： （1）工程占地影响分析 工程占地包括新增永久性占地和临时性占地。项目在街区原国有土地基础上进行，无新增占用耕地。项目临时占地分布于工程建设区域施工沿线，占地类型主要为沿线原有道路，主要为排水管道开挖、机械运转、临时堆土等占地。临时性占地在施工期内暂时破坏路边植被，但项目区现有植被少，因此，对土地利用功能影响较小，工程结束后，临时占地经过绿化基本可恢复土地原有功能。 （2）植被、土壤环境影响分析 ①植被环境影响分析 a.过往车辆产生的扬尘会影响道路两侧百米内的植被，尘埃使项目区的植被叶面光和作用和呼吸作用能力降低，影响植物的生长； b.项目在施工期若随处在道路两边绿化带上倾倒废弃建筑材料，则会覆盖草地，对植被造成破坏。不仅使植被难以恢复，同时遇大风天气，极易造成风蚀，产生扬尘，二次扬尘再次覆盖植被，则影响植物的正常生长。 ②土壤环境影响分析 a.施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通气性，对土壤的物理性质有所影响，对本项目主要表现在污水站的施工建设； b.废弃建筑材料在沿线如果不合理的堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层壤土被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成难度，同时产生新的水土流失； c.路基工程施工时，因扰动了原土体结构，使地表失去保护层，增加降雨侵蚀的程度； d.施工人员产生的生活污水、生活垃圾不合理排放，也会污染土壤。 （3）景观影响分析 ①施工期的影响 在施工活动中，本工程所在区部分景观会受到一定程度的影响，主要是施工便道及施工生产区的生产与运输过程，使沿线植被、农田等景观遭到破坏。施工期内，由于施工临时占地、工程永久占地、交通运输等都会破坏区域原有景观，尤其在景观组成的破坏和新建存在一定时滞效应时，沿线景观生态会受到较大影响，表现为地表更加裸露、风蚀作用加强等。原自然生态景观中增加了较多的人类活动成分，而且这种人为活动对自然景观的影响是不利的。但是，这种影响是短时且可控的，在施工过程中采取一定的生态环保措施能够减缓施工建设活动对景观资源的影响。 ②营运期的影响 本工程建成后，公路过往车辆没有增多，对区域景观系统输入的污染源不增加，公路沿线绿化，给排水工程完成后路面压实硬化，恢复土地利用类型，广场硬化绿化，合理的绿化布局能够形成居民区污染防治的缓冲带，减小其不利影响。 工程所在区总体呈现出农田景观和宅基地景观的镶嵌式空间分布格局。工程建设完成后，按原线路分布景观，原有景观虽然破碎，但经过布局绿化带，恢复土地利用类型，沿线景观的形成基本恢复，不会破坏其生态稳定性。 施工期环境影响分析： 工程施工期将会产生扬尘、废水、噪声和固体废物，对周围环境产生一定的影响，但相对于工程建成运行后对环境的影响，施工期内环境影响范围较小，影响是近距离的，影响时间随着施工期结束而结束，不会有累积效应。 1、项目建设地环境敏感因素分析及环境影响因素识别 采用矩阵识别法对拟建项目在建设期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表46。 表46 施工期环境影响因素识别矩阵 时段; 评价因子; 性质; 程度; 时间; 可能性; 范围; 可逆性. 施工期; 基础施工; 地表水; -; 较小; 短期; 较小; 局部; 可. 环境空气; -; 较大; 短期; 较大; 局部; 可. 声环境; -; 较大; 短期; 较大; 局部; 可. 固体废物; -; 一般; 短期; 较大; 局部; 可. 结构施工; 地表水; -; 较小; 短期; 较大; 局部; 可. 环境空气; -; 较小; 短期; 较大; 局部; 可. 声环境; -; 一般; 短期; 较大; 局部; 可. 固体废物; -; 一般; 短期; 较大; 局部; 可. 设备安装; 地表水; -; 较小; 短期; 较大; 局部; 可. 环境空气; -; 较小; 短期; 较大; 局部; 可. 声环境; -; 较大; 短期; 较大; 局部; 可. 固体废物; -; 较小; 短期; 较大; 局部; 可. 社会经济; +; 较小; 短期; 较大; 局部; 可. 注：“+“为有利影响，”-“为不利影响。 2、环境空气影响分析 施工期对大气环境的影响主要是施工扬尘、少量沥青烟气及汽车尾气。 （1）施工扬尘 1）运输扬尘 运输扬尘与路面地面清洁程度、车辆行驶速度等因素有关，表47为1辆10 t卡车，通过一段长度为1km的路面时的扬尘量。 表47 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/h); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。一般施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。 拟建项目施工过程中建筑材料、土石方运输量较小，建议运输便道可充分利用既有道路，不但可以减少土地征用和水土保持设施破坏面积，也可减少路面硬化等防尘措施，同时满足降低路面运输扬尘的要求。施工过程中为减小起尘量，有效降低其对周围环境的不利影响，建议采取洒水降尘措施，洒水次数根据天气情况而定，一般原则每天早（7:30～8:30）、中（12:00～13:00）、晚（17:30～19:00）上下班高峰期各洒水一次，洒水抑尘应不少于1日3次，干燥天气加大场内洒水降尘频次。 采取以上措施后，施工过程产生的运输扬尘不会对周围环境敏感点造成明显不良影响。 2）施工扰动扬尘 施工扰动无组织扬尘来自地表开挖、管道开挖、填充及粉状材料存储等施工活动，参考北京市环境保护科学研究院对4个建筑施工场地扬尘的监测结果，具体见表48。 表48 施工场地扬尘监测汇总表 工程名称; 风速（m/s）; TSP浓度（mg/m3）. 上风向; 工地内; 工地下风向. 50m; 50m; 100m; 150m. 侨办工地; 2.4; 3.28; 7.59; 5.02; 3.67; 3.36. 金属材料公司工地; 3.25; 6.18; 4.72; 3.56; 3.32. 广播电视部工地; 3.11; 5.96; 4.34; 3.72; 3.09. 劲松小区工地; 3.03; 4.09; 5.38; 4.65; 3.14. 备注; 施工场界外执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物其他排放标准，即周围外浓度1.0mg/m3。. 由表48可知，当风速为2.4m/s时，TSP浓度上风向对照点超标2.03～2.28倍，平均超标2.17倍；下风向100m以内TSP浓度平均值为3.90mg/m3，平均超标2.90倍，为上风向对照点的1.23倍；下风向150m以内TSP浓度平均值为3.23mg/m3，平均超标2.23倍，为上风向对照点的1.02倍。 拟建项目所在地平均风速为2.1m/s，施工场地施工扬尘对大气环境的影响范围小于2.4m/s风速的影响范围，扩散时间大于2.4m/s风速的扩散时间，本项目道路施工及管线施工两侧为商铺及周围居民，污水站四周为农田，周围环境空旷，最近居民为东南侧115m处。 在拟建项目施工现场设置防风抑尘措施，施工场地设置围墙，采用防风抑尘网对开挖地面和裸露地面进行遮盖，堆土及时回填，施工场地定期洒水，周边的环境敏感点（东风村）张贴《安民告示》，并耐心向公众做好说明、解释工作，以期求施工活动附近公众的理解和支持，缓解施工方和公众之间的抵触情绪。 综上所述，拟建项目建设过程中应严格执行本报告表提出的粉尘污染防治措施，尽量减少施工扬尘对环境空气及周边的环境敏感点的影响。 （2）汽车尾气 拟建道路施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 （3）沥青烟气 沥青主要有石油沥青和煤焦油沥青。本工程所用沥青为石油沥青，沥青中含26.1%～40.7%的游离碳，沥青的熬制、搅拌、铺装过程均产生沥青烟，其中，沥青熬制过程产生量最大，烟气中主要有害成分为THC、酚和3,4-苯并芘。本项目道路施工量小，不建设临时拌合站，外购拌合好的沥青采用无热原或高温容器将沥青运至铺浇工地，使烟气的排放浓度降低，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB162977-1996）中的沥青烟气最高允许排放浓度。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要包括施工机械产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声。施工机械噪声可视为点声源，运输车辆噪声则按线声源进行处理。 （1）点声源预测模式 施工机械噪声采用点声源模式进行预测计算： 式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)； L0 ——距声源r0处的声级dB(A)。 （2）线声源预测模式 运输车辆噪声采用线声源模式进行预测计算： 式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)； L0 ——距声源r0处的声级dB(A)。 噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 （3）预测结果 ①主要施工机械设备噪声源强 根据拟建项目的性质，拟建项目中主要涉及的施工机械的噪声源强见表49。 表49 拟建项目施工机械噪声源强 序号; 设备名称; 声级dB(A); 测点距离(m）. 1; 挖掘机; 84; 5. 2; 推土机; 86. 3; 搅拌机; 79. 4; 电焊机; 90. 5; 轮式装载机; 90. 6; 起重机; 81. 7; 运输车辆; 86. 8; 吊车; 87. 由表49数据表明，施工机械中，电焊机和轮式装载机的噪声源强最高，在距离声源5 m处，可高达90 dB(A)，其余大部分施工机械声级水平在79-87 dB(A)。 ②建筑施工场界噪声限值标准 拟建项目施工阶段在施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)。 ③主要施工机械设备噪声影响范围 建筑施工场界噪声标准的评价量为等效声级，施工机械等效声级影响范围见表50。表中数据表明，噪声最大的轮式装载机距离施工机械昼间16 m远处，夜间65 m远可达对应标准限值要求。 表50 各种施工机械噪声影响范围 Leq：dB(A) 序号; 设备名称; 测点距离(m）; 达标距离(m）. 5; 10; 20; 50; 100; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 84; 70; 60; 51; 44; 10; 37. 2; 推土机; 86; 72; 62; 53; 46; 12; 44. 3; 搅拌机; 79; 65; 55; 46; 39; 9; 20. 4; 电焊机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 5; 轮式装载机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 6; 起重机; 81; 67; 57; 48; 41; 9; 27. 7; 运输车辆; 86; 72; 62; 53; 46; 12; 44. 8; 吊车; 87; 73; 63; 54; 47; 13; 47. （4）施工噪声影响评价 拟建项目主要包括厂地开挖、管道开挖、厂地平整、地基处理工程、土建结构工程、设备安装工程等。根据表50的预测结果，施工期间噪声影响最大的为轮式装载机，昼间距离施工机械16 m处方可满足标准限值要求，夜间65 m处达标，根据现场调查拟建项目管线工程周围65m范围内有居民。施工单位应采取避免夜间施工，采用低噪声设备等必要措施降低施工噪声的影响。 4、水环境影响分析 施工期间基坑开挖、管道开挖、挖孔灌注、建筑养护、设备及进出车辆冲洗所产生的泥浆水和雨水中含有浓度很高的悬浮物，如未经处理直接排放，必然会造成周围地区污水漫流。因此施工期间的泥浆水及雨水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工方应加强施工管理与控制，设置专门沟渠收集场地内泥浆水，并采用临时沉淀池进行处理，上清液优先考虑回用。 项目施工期间生活污水产生量为0.7m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和氨氮。施工营地不设生活区，施工人员生活依托东风村镇，生活污水依托东风村公用设施解决。 给排水管道施工完成后，产生的试压废水排入临时沉淀池收集，待污水处理站投入运行前排入污水处理环节处理达标后排放或回用。 经采取上述有效措施后，项目施工期污水对周边环境以及地表水体的影响很小。 5、固体废弃物影响分析 本项目施工过程中挖方用于填方和场地内平整，场地平整后弃方可外售至其他施工场地作为填方回用。 施工建筑垃圾主要为废弃的碎砖、石块、冲洗残渣以及各类建材的包装箱、袋等，这类建筑垃圾经过分拣回收后运往建筑垃圾管理部门指定地点堆放。 拆除的沥青混凝土路面及透水砖人行道路面的垃圾用于施工道路填方和填沟。 施工人员的生活垃圾依托东风村公用设施处理。 施工过程固体废物100%合理处置，对环境产生影响较小。 运营期环境影响分析： 本项目环境影响主要表现为废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响。 1、大气环境影响分析 本项目公路维修完成后交通量不增加，环境空气污染源为汽车尾气，主要来自燃料系统挥发和排气筒的排放，污染物有CO、NOx、非甲烷总烃。污染物的排放源强因车流量和车型比例的不同有所不同，随着距公路距离的增加，环境空气中污染物的浓度逐渐降低，高浓度区主要出现在公路两侧30m范围内。随着汽车制造技术的不断进步和人们对环境质量要求的提高，国家将制定愈来愈严格的机动车排放标准，单车排放因子也将愈来愈低。本项目周边处于区域地势开阔地带，周围无高大建筑物，具有良好的污染扩散条件。因此，汽车尾气排放不会对项目地大气环境造成较大的影响。 项目污水站采用“多级生物接触氧化”工艺，相对于传统工艺其产生的恶臭等大气污染物浓度较低。本项目大气污染物主要为格栅池等处理环节，主要污染因子为NH3和H2S，属于无组织排放。本次评价选择污水处理系统臭气进行估算模式预测，污水处理设施采用地埋式封闭结构，封闭运行。污水处理设施四周为农田，无高大建筑物，地形开矿，自然通风良好，加盖封闭。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义见下式： Pi=Ci/COi×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； COi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； 评价等级按表51的分级判据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表51 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据表53估算结果可知，项目NH3、H2S最大地面空气质量浓度占标率为5.92%、4.59%，小于10%，为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （1）估算模式预测 根据工程分析计算结果，项目运营过程产生的NH3和H2S产生量分别为14.7kg/a、0.57kg/a，逸散量约为10%，即1.47kg /a、0.057kg /a，排放方式为无组织排放。无组织废气源强见表52。 表52 项目大气污染物无组织废气源强一览表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 面源初始排放高度; 排放 速率; 排放 工况; 评价因子. 符号; Name; Ll; Lw; Arc; H; V; Cond; /. 单位; m; m; ○; m; kg/a; 连续排放; /. 1; 污水处理站; 17; 14; 0; 0; 1.47; NH3. 2; 0.057; H2S. 根据估算模式输入污染源参数，以污水站区为边界，废气排放环境影响预测计算结果见表53。 表53 项目大气污染物估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; NH3; H2S. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.01155; 5.78; 0.000448; 4.48. 12; 0.01185; 5.92; 0.0004593; 4.59. 51; 0.002194; 1.10; 8.507E-5; 0.85. 100; 0.001055; 0.53; 4.091E-5; 0.41. 200; 0.0004124; 0.21; 1.599E-5; 0.16. 300; 0.0002205; 0.11; 8.549E-6; 0.09. 400; 0.0001385; 0.07; 5.371E-6; 0.05. 500; 9.596E-5; 0.05; 3.721E-6; 0.04. 600; 7.08E-5; 0.04; 2.745E-6; 0.03. 700; 5.475E-5; 0.03; 2.123E-6; 0.02. 800; 4.431E-5; 0.02; 1.718E-6; 0.02. 900; 3.679E-5; 0.02; 1.427E-6; 0.01. 1000; 3.117E-5; 0.02; 1.209E-6; 0.01. 1100; 2.693E-5; 0.01; 1.044E-6; 0.01. 1200; 2.355E-5; 0.01; 9.132E-7; 0.01. 1300; 2.082E; 0.01; 8.073E; 0.01. 1400; 1.858E; 0.01; 7.203E; 0.01. 1500; 1.671E; 0.01; 6.478E; 0.01. 1600; 1.513E; 0.01; 5.866E; 0.01. 1700; 1.378E; 0.01; 5.345E; 0.01. 1800; 1.263E; 0.01; 4.896E; 0.00. 1900; 1.162E; 0.01; 4.506E; 0.00. 2000; 1.074E; 0.01; 4.166E; 0.00. 2100; 1.001E; 0.01; 3.881E; 0.00. 2200; 9.359E; 0.00; 3.629E; 0.00. 2300; 8.775E; 0.00; 3.403E; 0.00. 2400; 8.25E; 0.00; 3.199E; 0.00. 2500; 7.775E; 0.00; 3.015E; 0.00. 注：NH3标准值为0.2mg/m3、H2S标准值为0.01mg/m3 由表53估算结果表明，项目NH3、H2S无组织排放在12m处（此处为农田）最大地面浓度分别为0.01185mg/m3、0.0004593mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为5.92%、4.59%，最近居民（51m）处NH3、H2S无组织排放浓度分别为0.002216mg/m3、8.592E-5mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）标准要求。 非正常工况下，大气污染物逸散量以100%计，对其采用估算模式进行预测。 表54 项目大气污染物100%逸散无组织废气源强一览表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 面源初始排放高度; 排放 速率; 排放 工况; 评价因子. 符号; Name; Ll; Lw; Arc; H; V; Cond; /. 单位; m; m; ○; m; kg/a; 连续排放; /. 1; 污水处理站; 17; 14; 0; 0; 14.7; NH3. 2; 0.57; H2S. 根据估算模式输入污染源参数，以污水站区为边界，废气100%逸散排放环境影响预测计算结果见表55。 表55 项目大气污染物100%逸散估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; NH3; H2S. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.1155; 57.75; 0.00448; 44.80. 12; 0.1185; 59.25; 0.004593; 45.93. 51; 0.02194; 10.97; 0.0008507; 8.51. 100; 0.01055; 5.28; 0.0004091; 4.09. 200; 0.004124; 2.06; 0.0001599; 1.60. 300; 0.002205; 1.10; 8.549E-5; 0.85. 400; 0.001385; 0.69; 5.371E-5; 0.54. 500; 0.0009596; 0.48; 3.721E-5; 0.37. 600; 0.000708; 0.35; 2.745E-5; 0.27. 700; 0.0005475; 0.27; 2.123E-5; 0.21. 800; 0.0004431; 0.22; 1.718E-5; 0.17. 900; 0.0003679; 0.18; 1.427E-5; 0.14. 1000; 0.0003117; 0.16; 1.209E-5; 0.12. 1100; 0.0002693; 0.13; 1.044E-5; 0.10. 1200; 0.0002355; 0.12; 9.132E-6; 0.09. 1300; 0.0002082; 0.10; 8.073E; 0.08. 1400; 0.0001858; 0.09; 7.203E; 0.07. 1500; 0.0001671; 0.08; 6.478E; 0.06. 1600; 0.0001513; 0.08; 5.866E; 0.06. 1700; 0.0001378; 0.07; 5.345E; 0.05. 1800; 0.0001263; 0.06; 4.896E; 0.05. 1900; 0.0001162; 0.06; 4.506E; 0.05. 2000; 0.0001074; 0.05; 4.166E; 0.04. 2100; 0.0001001; 0.05; 3.881E; 0.04. 2200; 9.359E-5; 0.05; 3.629E; 0.04. 2300; 8.775E-5; 0.04; 3.403E; 0.03. 2400; 8.25E-5; 0.04; 3.199E; 0.03. 2500; 7.775E-5; 0.04; 3.015E; 0.03. 由上表可知，非正常工况下NH3、H2S 100%逸散无组织排放，在12m处（此处为农田）最大地面浓度分别为0.1185mg/m3、0.0004593mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4浓度限值要求，但其下风向最大地面浓度占标率高达59.25%、45.93%。因此，污水站兼职人员应随时巡查污水站运行情况，禁止出现污水站非正常工况运行，运行设施必须全部加盖封闭运行，巡查维修，不得出现破损逸散废气情况。 （2）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中的规定，根据估算模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。其计算参数及计算结果详见下表： 表56 项目投产后项目无组织废物及其污染物排放情况 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/a）; 面源面积m2; 面源高度m; 质量标准mg/m3; 大气环境防护距离m. 污水处理设施; NH3; 1.47; 240; 0; 0.2; 0. H2S; 0.057; 0.01; 0. 根据计算，项目计算程序中给定的计算点与最大落地浓度均未出现超标点，项目不再设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 本项目卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法，无组织排放面源的卫生防护距离可由下式计算： QC/CO=1/A[BLC+0.25R2]1/2LD 式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； CO—居住区有害气体最高容许浓度，mg/m3； R—有害气体无组织排放所产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表57 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 经过计算逸散的NH3和H2S需要设置卫生防护距离分别为0.04m、0.03m。项目NH3和H2S由同一生产单元产生。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。 因此，根据项目所在地环境及卫生防护距离计算结果，本项目以污水处理站生产区为界设置50m的卫生防护距离。根据2018年11月环评踏勘现场，距离污水站生产区最近居民房屋为东北侧51m处，且为侧风向区域，环评要求本项目建成后生产区周围50m不得新建居民、学校等其他环境保护目标。 2、地表水环境影响分析 污水站： （1）正常状态下水环境影响分析 ①预测模式 按《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），采用完全混合模式进行预测。 河流完全混合模式： 式中：c—混合后河流中污染物浓度，mg/L； ch—河流中污染物的背景浓度，mg/L； cp—污水中污染物的浓度，mg/L。 Qh—河流流量，m3/s； Qp—污水流量，m3/s； ②预测参数 预测参数见表58。 表58 预测参数 项目; 流量m3/s. 污水流量; 0.0012. 老虎沟流量; 0.48. ③预测结果及分析 拟建项目采用完全混合模式预测，选择预测因子为总量控制指标CODCr和NH3-N，预测结果如下： CODCr：c=cCODQCOD+c河流Q（河流）QCOD+Q（河流）=50×0.0012+25×0.480.0012+0.48mg/L=25.06mg/L NH3-N：c=cNH3-NQNH3-N+c河流Q（河流）QNH3-N+Q（河流）=5×0.0012+0.082×0.480.0012+0.48mg/L=0.09mg/L 预测结果见表59。 表59 预测结果 污染物名称; 背景值; 排放浓度; 预测浓度mg/L; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. CODCr; 25; 50; 25.06; ≤30. NH3-N; 0.082; 5; 0.09; ≤1.5. 由预测结果可知，本项目污水站建成后，地表水水质仍可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准要求，因此，污水处理后排入老虎沟不会对其水体造成明显不良影响。 （2）事故状态下影响预测评价 遇到突发事件，污水处理站停工，按三天计算，三日污水直接排放的量300m3，污水直接排放会对地表水环境造成一定影响。事故状态下预测结果见表60。 表60 预测结果 污染物名称; 背景值; 排放浓度; 预测浓度mg/L; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. CODcr; 25; 300; 25.7; ≤30. NH3-N; 0.082; 32; 0.16; ≤1.5. 根据预测结果可知，污水处理站事故状态下排入老虎沟，短期排水量少，老虎沟水质CODcr25.7mg/L，NH3-N 0.16mg/L，仍满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准要求，但长时间事故排放，会对老虎沟造成污染，因此，定期维护设备，保证污水处理站正常运行，禁止污水直接排放入老虎沟。 针对本项目生活污水可能的事故排放，建议在污水处理站设置事故罐1个，容积为25m3，可容纳6小时废水，以确保事故废水有足够的缓冲时间；但该措施只能在短时间内有效。在事故临时控制期间，建设单位应及时组织相关部门进行排查处理，以便使污水站尽快恢复正常运行。 事故罐建设要求： 污水处理站在发生以下情况时，会产生非正常排污：收水管网由于管道堵塞、破裂和管道接头处的破损，可能造成污水外溢，污染地下水；由于停电、设备损坏等原因使污水处理工程无法正常运行，可能造成污水未经处理直接外排。以上两种情况下最不利情况为短时间内全部污水不经处理直接排入外环境，其水质即为污水处理工程进水水质。一旦发生非正常排放，将会加剧老虎沟水质的污染程度，对地表水影响较大。 因此，污水站应采取有效的防范措施，防止污水站非正常排放发生。工程通过加强日常维护，定期更换易损管件，避免管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损可能造成的非正常事故的发生。项目建设地上事故罐1座，当污水处理站无法正常运行时，污水管网的污水立即进入事故罐。随着本项目的建成运行，项目收水范围内的污废水将经过处理后达标排放，防止污水不经处理流入老虎沟。 本项目事故罐设置方式为地上事故罐，采用玻璃钢制结构，调节池容量为4~6小时停留时间，事故池容积设置为6小时污水量，即容积为25m3，并于四周设置围堰，围堰具体高度按可能泄露废水量确定。事故罐范围内按分区防渗重点防渗区设置，防渗结构建设单位可采用项目设计资料中“素土夯实+300厚3:7灰土+100厚C10素混凝土垫层+20厚混凝土找平层+冷粘结剂一道+4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材两道+20厚1:3水泥砂浆找平层+钢筋混凝土自防水底板+20厚1:3水泥砂浆+2厚水泥基渗透结晶型防水涂料+20厚混合物水泥防水砂浆抹面”结构型式防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 道路工程： 项目道路工程运营期对周边水的影响主要是地面径流。公路路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流，所含污染物与车辆运输及周围环境状况有关，污染物来源于车辆排气、车辆部件磨损、路面磨损、运输物洒落及大气降尘，主要成分为固体物质、有机物、颗粒物、无机盐等。影响路面径流污染的因素有降雨量、降雨时间、车流量、降雨间隔时间、路面宽度、长度等。 规划区雨水管线布局结合地形，采用线路最短，就近排放的原则进行布置。雨水通过雨水口收集，排入支管汇集后，最后排入街道下雨水干管，沿绿化带敷设的雨水主干管最终排入南侧原有排水渠。 在正常运行情况下，公路路面污染物集中于下雨时的前1小时内，由于雨水对路面的冲刷，后期路面径流污染物浓度逐渐减小，经过过量雨水的稀释，环境能够承受公路路面径流中的污染物负荷，故对当地水环境影响不大。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要有污水站提升泵及其他机械设备噪声、公路机动车辆噪声及广场娱乐活动噪声。 广场娱乐噪声一般在80 dB(A)以下，主要为人为噪声，于东风村宣传噪声环境影响，广场张贴噪声知识图画，广场舞等扩音器严格控制音量为60 dB(A)以下，即可降低广场人为噪声源强。 项目道路工程仅为路面维修，交通量未增加，可用现状噪声监测结果分析太昌镇街道主干道营运期车辆噪声对环境的影响。 表61 环境噪声现状监测结果表（摘取） 单位：dB(A) 测点名称; 时间; Leq（A）; 标准值; 超标值. 11月20日; 11月21日. 3#（广场处）; 昼间; 54.4; 54.3; 70; /. 夜间; 44.7; 44.4; 55; /. 4#（太昌镇政府）; 昼间; 50.3; 52.9; 70; /. 夜间; 43.3; 42.6; 55; /. 5#（韩家庄居民）; 昼间; 54.5; 54.4; 70. 夜间; 44.5; 44.7; 55. 由表61可知，3#、4#、5#监测点位昼间噪声为54.5~50.0dB(A)，夜间噪声为42.6~44.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值。因此，太昌镇街道主干道车辆噪声对环境的影响较小。 项目污水站主要噪声来源于提升泵房和其他机械设备，根据类比噪声源强90～100dB(A)，项目设备安装设置于地下，经隔声、减震、消声等措施后噪声源可降低45 dB(A)，生产区距离南厂界1.8m，距离北厂界2.0m，距离西厂界最近2.3m，距离东厂界2.0m。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）预测模型 根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界墙壁、植物屏障等因素，其噪声预测公式为： LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——距离声源中心r0处的A声级，dB（A）； r、r0——距声源的距离，m； TL——墙壁隔声量，TL取15dB（A）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： LP=10lg∑100.1Lpi 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （2）预测结果 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据噪声预测结果和环境噪声评价标准，进行厂界噪声评价时，以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。 表62 主要噪声源强一览表 单位：dB(A) 设备; 数量; 噪声级 dB（A）; 治理措施; 降噪效果 dB（A）; 治理后噪声 dB（A）. 提升泵; 2; 95~100; 减震、隔声、消声; 45; 50~55. 曝气机; 1; 90~95; 减震、隔声、消声; 45; 45~50. 污泥泵; 1; 90~100; 减震、隔声、消声; 45; 45~55. 过滤器提升泵; 2; 95~100; 减震、隔声、消声; 45; 50~55. 表63 拟建址区域厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 最近居民. 距离厂界距离（m）; 2.0; 2.3; 1.8; 2.0; 51. 贡献值; 55.3; 54.1; 56.2; 55.3; 26.8. 背景值; /; /; /; /; 48.8. 预测值; /; /; /; /; 48.8. 标准值; 昼间 60 dB(A); 夜间 50 dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表63预测结果可知，项目污水处理站运行后，采取基础减震、隔声、消声等措施后，项目最近厂界（南厂界）噪声贡献值为56.2dB(A)，项目南侧为农田，项目噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。东北侧最近居民贡献值叠加背景值后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目建成采取措施后噪声对周围环境影响较小。 项目建设区域目前没有乔、灌木绿化，均为农田，环评建议建设单位根据实际建设情况可在项目区周围及西侧村路沿边增加绿化，绿化可削减噪声、废气对周边环境的影响。 4、固体废物影响分析 拟建项目营运后，固体废弃物主要有污水站污水处理产生的格栅渣、剩余污泥和废滤料，公路上行人与乘客随意抛洒的生活垃圾、落叶等；广场娱乐活动产生的生活垃圾；雨污水管网淤泥。 ① 污水站 格栅的拦截物，主要是塑料、木块等飘浮物质，拟建项目污水站栅渣量约为10kg/d（3.65t/a），定期外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 根据《城镇污水处理站污泥处置混合填埋用泥质（GB/T 23485-2009）》要求，用于卫生填埋的污泥含水率必须小于60%。本项目含水率80%污泥产量0.06t/d（21.9t/a），近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 项目每五年更换一次滤料，更换总量为0.25t，项目属于生活污水处理，更换产生的废滤料不属于危险废物，拉运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 ②道路工程 项目公路为太昌镇街道主干道，街道路面生活垃圾清理集中收集送至政府指定的生活垃圾填埋场处置，另外公路养护和维修过程中也将产生一定数量的筑路废料，用于修建乡村道路等进行综合利用， ③广场工程 广场娱乐活动产生的生活垃圾由环卫部门雇佣附近居民统一清理集中收集后，运至政府指定的生活垃圾填埋场处置。 ④雨污水管网 项目雨污排水管网中产生的淤泥，每年由建设单位清理，和污水站污泥一起处理。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成明显不良影响。 5、地下水环境影响分析 1）水文地质现状 陇东盆地是鄂尔多斯盆地中一个完整的地下水系统，即白垩系盆地含水系统。 在综合考虑沉积环境、岩性结构、岩相古地理、水文地质条件及水文地质特征的基础上， 白垩系盆地含水层系可划分为2个含水岩系、 4个含水岩组及7个含水层位。本项目选址位于白垩系地下水系统区域，白垩系盆地为多层结构含水层系统，上部不连续地分布有第四系黄土层潜水。部分地段因新近泥岩的存在，阻断了黄土层地下水与下伏白垩系地下水的水力联系。在白垩系含水岩系中，由于在环河组顶部和底部分布区域性隔水层，使得白垩系罗汉洞、环河和洛河含水岩组在空间上构成了相对独立的含水体，并呈现出多层结构的特点。同一含水岩组的岩性、岩性及富水性、渗透性、水化学等水文地质特征基本相近，而不同含水岩组间存在较大差异。根据这种特点，将该含水岩系在垂直上划分为第四系黄土层含水岩组、白垩系罗汉洞组、环河组和洛河组四个不同含水层位，它们在空间上呈多层上下叠置关系，横向上呈向斜构造形态详见表64和图11。 表64 地下水系统划分表 含水层系统; 水流系统; 备注. 系统; 亚系统. 白垩系碎屑岩裂隙孔隙含水层系统（Ⅱ）; 北部沙漠高原单一结构含水层亚系统; 乌兰木伦河-无定河水流系统（Ⅱ1）; /. 南部黄土高原多层结构含水层亚系统; 洛河-延河水流系统 （Ⅱ4）; /. 泾河-马莲河水流系统（Ⅱ5）; 本项目选址位于此系统内. 11 2）地下水的补径排特征 （1）补给方式 大气降水和地表水的渗入为区内潜水的主要补给来源。承压水以接受潜水的渗入补给为主。 （2）径流特点 区内地下水径流方向和径流强度等随地面坡度和含水层岩性不同而异。黄土梁峁区第四系潜水流向主要受地形控制，沿黄土垂直节理及大孔隙向两侧冲沟径流；涧地潜水径流方向与地表地势一致；洛河组裂隙孔隙潜水流向则主要受制于河水，在平直河段一般向河流下游偏移，而河曲地带，则截弯取直流向下游，总体由东北向西南流动，详见附图14。 （3）排泄特点 泉水排泄与人工开采排泄是区内潜水的主要排泄方式。地下径流排泄、顶托补给排泄及人工开采排泄是区内承压水主要排泄方式。 3）本项目区域地下水动态 本项目所在区地下水资源十分贫乏，受地貌的影响分布紊乱，按其埋藏条件和含水层性质分为第四系松散层潜水，下白垩碎屑岩风化带潜水及承压水 （1）第四系地下水 ①黄土潜水 黄土潜水主要由大气降水入渗补给，因此其动态变化受大气降水影响，年内水位呈单峰单谷形态，低水位期出现在3～4月份，高水位期出现在 8～9月份；高水位期一般滞后雨季1～2个月，水位年变幅小于1m。年际间呈周期变化。 ②河谷潜水 河谷潜水动态变化除受降水影响外，还受河流的影响，特点是变幅较小，多年间呈周期变化。 （2）白垩系地下水动态 白垩系地下水由于多呈半封闭状态，动态特征表现为：盆地边缘含水层出露区，地下水动态多呈波动型，水位年变化幅度在0.5～1.0m，其它地区，水头（水位）呈稳定型，水位年变幅在0.2～0.5m之间。 （3）侏罗系地下水动态 侏罗系风化裂隙带潜水与河谷区第四系潜水联系紧密，地下水动态与之基本相同。 4）地下水环境质量现状 根据对项目区域在用的两处水井进行现状监测，由监测结果可知，项目所在区域地下水环境质量良好。 5）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中9.4.2条：“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。本项目已对污水站场地地下水污染防治进行分区，将生产区、事故罐作为重点防渗区，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001，2013年修改单）中第6.5.2、6.5.3条规定进行防渗处理；将设备间作为简单防渗区，进行一般地面硬化。因此本次评价对正常状况地下水环境影响进行定性分析。 （1）地下水污染途径分析 经分析，本项目可能对地下水产生污染的途径相对单一，主要可概括为废水通过包气带下渗进入含水层，对区域地下水环境造成不良影响。本项目运行期间，若出现污水处理设施故障、污水输送管网破裂、污水处理建构筑物破裂、厂区防渗措施不到位等情况，都有可能导致污染物出现渗漏、渗入地下。 废水污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防污性能、含水层的埋藏分布等因素。未经处理的化学品或废水在非正常情况下泄漏，其有害物质下渗，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。包气带的防污性能大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关。另外，不同地层对污染物有一定的吸附净化能力，具备一定的防护作用。 （2）正常状况地下水影响分析 本项目运营后尾水经处理达标后外排至老虎沟，外排水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，不会对地下水环境产生较大的影响。太昌镇地下水流场总体为东北—西南，太昌镇街道饮用水井主要为太昌供水站水井（两口）及街道咀子水塔水井，饮用水源地为太昌供水站取水口为中心，半径为450m圆的外切多边形区域，均位于本项目污水站地下水上游区域，因此，项目污水站对太昌镇饮用水源地及饮用水井影响较小。同时，本项目在建设过程中，采取了分区防渗措施，对各污水处理建构筑物及污水管网进行了防渗处理，可防止污水下渗对地下水环境的影响。 本项目设置储泥池，用于污泥临时暂存，按照重点防渗区要求进行防渗处理。污水处理过程中产生的污泥近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋，要求污泥日产日清，不得在厂内长时间堆存。因此不会产生淋溶液下渗污染地下水的情况。 （2）污水处理设施发生“跑、冒、滴、漏”对地下水的影响 项目的生产运行是一个长期的过程。在项目运行过程中，有可能发生“跑、冒、滴、漏”等无法进行全面控制的情况。上述情况一旦发生，污水将有可能渗入至地下水中，从而对地下水水质产生负面影响。本项目评价区在地质构造上属鄂尔多斯台地，祁连褶皱系与西秦岭褶皱系的交界地段。项目区所需建工程建筑物基础为黄土塬面上部马兰黄土（Q32）层：土质结构疏松，土质均匀，主要以粉质颗粒为主，具有大孔隙、垂直节理，裂隙发育。该层在项目区境内厚度在12m左右，含水率W=10.9—19.30%；天然密1.36-1.55g/cm3，粘聚力C=19一24kPa，内摩擦角Φ>26°—29°，塑性指数9.1一12.8，具有严重自重湿陷性。承载力为110—130kPa。地基经翻夯处理和3:7灰土处理可满足要求。 根据厂区可能泄漏污染物的性质和生产单元的构筑方式以及《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），将整个场区划分为重点防渗区、简单防渗区。 ①简单防渗区 简单防渗区指除重点防渗区以外的其它地区。采用非铺砌地坪或者普通混凝土地坪，地基按民用建筑要求处理即可，主要有设备间。 ②重点防渗区 重点防渗区指地下水污染风险比较高的区域，这个区域的污染物一旦泄漏不易被及时发现，容易对地下水环境产生持续性有机污染，包括是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括含污染介质的生产区、事故罐、污水管道等。 天然材料防渗结构的天然材料防渗层饱和渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥1.5m；刚性防渗结构应采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度≥0.8mm）的结构型式，防渗结构层的渗透系数≤1.0×10-10cm/s；复合防渗结构应采用土工膜（厚度≥1.5mm）+抗渗混凝土（厚度≥于100mm）的结构型式，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 根据《宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程初步设计》（陕西冠程工程勘察设计有限公司）提供设计图纸资料以及建设单位提供资料，污水站底部结构为“素土夯实+300厚3:7灰土+100厚C10素混凝土垫层+20厚混凝土找平层+冷粘结剂一道+4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材两道+20厚1:3水泥砂浆找平层+钢筋混凝土自防水底板+20厚1:3水泥砂浆+2厚水泥基渗透结晶型防水涂料+20厚混合物水泥防水砂浆抹面”，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 污水站部分剖面图见图12。 图12-1 A-A剖面图 图12-2 B-B剖面图 图12-3 C-C剖面图 污水站区污染防治区划分详见表65，分区防渗图见附图13。 表65 本项目污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 备注. 1; 生产区、事故池、污水管道; 底部及四壁; 重点防渗区; 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 2; 设备间、非重点防渗区的区域等; 地面; 简单防渗区; 民用建筑要求处理. 综上所述，采取以上分区防渗措施后，项目运营期废水对地下水环境影响较小。 6、环境风险分析 本项目主要的环境风险事故在于污水处理事故排放风险以及设施、管道渗漏、破裂的风险。 （1）污水事故排放风险 拟建项目污水处理设施发生故障时，污水未经处理排放，会对老虎沟水质造成影响。本项目污水设施出现事故后，污水直排入老虎沟，通过水环境“事故状态下影响预测”，短时间内污水排放，完全混合模式水质CODcr25.7mg/L、NH3-N 0.16mg/L，接近Ⅳ类水域水质标准要求，但长时间污水直排，终究会造成老虎沟水质恶化。因此要求在站区设置容积25m3的事故罐用于收集在事故状态下的废水，并且在发生事故的情况下，要求在尽可能短的时间内恢复污水处理设施正常运行。 风险应急措施：污水处理站发生事故时，由污水处理站值班人员立即向镇政府上报，由镇政府通知各排水单位立即停止排水，镇政府通知排水的时间为30min，缓冲余量为30min。在通知排水单位停止排水的同时，抢修人员立即进行设备抢修，使污水处理构筑物尽早恢复正常。如若长时间暂停维修，事故罐容积不满足事故污水量，可拉运至附近其他乡镇污水处理站处理。 （2）设施及管道渗漏、破裂风险 由于设备基础不均匀下沉，管材及其接口施工质量差，池体施工质量差等原因、造成运营期污水处理设施渗漏、破裂等事件发生，以及管网设计不合理、因交通汽车碾压管网、以及气温骤降或寒潮过后气温回升等原因，造成管网爆管、断管、漏水等。就乡镇污水处理站而言，污水处理设施及管道地埋于地下，少量污水渗漏不易察觉，任其长期渗漏会造成地基损坏，造成地下水污染。 应对措施： ①建设单位应十分重视设备及管道的维护及管理，防止设备故障发生而影响污水处理，防止管道淤泥沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄露污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速。 ②建设单位应安排工作人员定时检测、检修污水站和污水管网，及时对出现安全隐患的管网进行维修，减少设备故障、管道爆管、裂管的风险。 ③当污水管网发生爆管、断管、漏水时，应立即报告镇政府，镇政府必须立即采取措施，对突发地段进行闭管，通知各污水排放单位停止排污，最大程度的减轻污水泄漏量，并及时提出整修方案，及时解决问题，恢复区域内的污水排放。 ④如果发现污水处理设施发生破裂导致污水泄漏，必须立即向乡镇政府上报，乡镇应立即组织人员进行抢修、堵漏。 （3）风险评价小结 ①拟建项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的环保要求，对影响环境的因素，均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证出水正常排放。 ②通过采取防范措施，拟建项目在建成后将能有效的防止因事故的发生。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。 ③药品按照操作说明存放，单独贮藏于专用的容器内。 因此，只要严格遵守各设备操作规程和要求，加强设备及管道维护和管理，禁止发生直接排放，拟建项目完工后，其运营是从环保角度考虑是可靠的。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 # （编号） | # 污染物名称 | # 防治措施 | # 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 # 染物 | # 污水处理站 | # CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | # 多级生物接触氧化法 | # 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | # 公路地面径流 | # SS、BOD5、石油类 | # 日常清扫公路、定期检查集水设施 | # 排水通畅，禁止漫流 |
| 大气 # 污染物 | # 污水处理站 | # NH3 | # 采取加盖措施，采用封闭地埋式设施 | # 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准 |
|  |  | # H2S |  |  |
|  | # 汽车尾气及扬尘 | # NMHC、NOx、CO、扬尘 | # 限速、清洁路面、洒水 | # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 固体 # 废物 | # 格栅 | # 栅渣 | # 外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋 | # 妥善处置 |
|  | # 过滤工艺 | # 废滤料 |  | # 妥善处置 |
|  | # 污水管网 | # 淤泥 | # 和污水站污泥一起处理 | # 妥善处置 |
|  | # 污泥池 | # 剩余污泥 | # 近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋 | # 妥善处置 |
|  | # 公路路面 | # 生活垃圾、落叶等 | # 清理运至政府指定的生活垃圾填埋场处置 | # 妥善处置 |
|  | # 广场 | # 生活垃圾 |  | # 妥善处置 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目规划土建完工后，在表层进行绿化，绿化面积1387.28m2，绿化可减少项目周围环境的影响。绿化植物应选择当地易种植、生长快并具有一定降噪和观赏价值的品种，采取上述措施后，可使建址区域局部生态环境得到修复和补偿，减少项目建设对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

污染物排放及防治措施 # 一、施工期污染物排放与防治措施 项目施工期主要污染因素有大气、废水、噪声、固体废物，这些影响是临时的，随着施工结束，影响随之消除。 1、施工前期环境保护措施要求 为降低工程建设对周围环境的影响，本次环评对施工提出以下要求： （1）依据设计及现场调查，拟建项目工程量较小，为减少施工营地的布置数量，减少施工临时占地，本环评要求建设单位招标一家施工单位，不设置施工生活营地。 依据现场调查，并结合此类项目施工特点，对施工过程提出以下措施： ①施工工人生活依托东风村镇，产生的生活污水和生活垃圾依托东风村公用设施解决。 ②施工过程产生的建筑垃圾，即产即清，减少临时堆场对环境的影响。 （2）项目所在地位于宁县太昌镇，工程所需砂、石料、水泥等建筑材料全部就近由宁县或西峰区购买，依托现有公路运至施工现场。拟建项目采用商砼，不设混凝土搅拌，不设临时沥青拌合站。 （3）工程给水及用电均依托现有供水及供电电网。在施工期间应设置警示标志和道路通行标志。 （4）从环境保护角度和工程建设综合考虑，合理安排施工方案，减少施工期环境影响。 （5）施工时临时占地应按要求占用土地，严禁随意扩大占地范围。 2、废水排放与防治措施 项目施工过程中会产生少量的施工废水、管道建成后的试压废水和施工人员的生活污水。施工营地不设生活区，施工人员生活依托东风村镇，生活污水依托东风村公用设施解决；施工废水包括打桩、钻孔泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水，施工前修建临时沉淀池一座，施工生产废水经沉淀池后全部回用，不外排；试压废水排入临时沉淀池收集，待污水处理站投入运行前排入污水处理环节处理达标后排放或回用。经采取上述有效措施后，项目施工期污水对周边环境以及地表水体的影响很小。 3、废气排放与防治措施 （1）施工场地洒水 表66 施工场地洒水抑尘试验结果 ### 距离（m）; ### 5; ### 20; ### 50; ### 100. ### TSP小时浓度（mg/m3）; ### 不洒水; ### 10.14; ### 2.89; ### 1.15; ### 0.86. ### 洒水; ### 2.01; ### 1.40; ### 0.67; ### 0.60. 由表66可知，施工场地采取洒水降尘措施后，可使扬尘量减少80%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，从源头上降低了无组织污染物排放量。因此，由施工单位配备1辆洒水车，定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定，一般原则每天早（7:30～8:30）、中（12:00～13:00）、晚（17:30～19:00）上下班高峰期各洒水一次，洒水抑尘应不少于1日3次，在干燥天气，加大场内洒水降尘频次。 （2）防风抑尘 土石方开挖阶段，应在施工时配备洒水车，对施工作业面适时洒水降尘，对裸露作业面、临时堆土场应设置防尘网等措施。施工期还要注意控制土方、物料运输过程中产生的二次扬尘，在土方、物料运输时加盖篷布以防止扬尘产生，引起二次污染。施工区段四周设置2m高的围墙，施工场地实行封闭式施工。尤其是石灰在消解、取用过程中应采取措施防止扬尘过大，防止大气污染对周围环境及周边自然植被的破坏。 （3）限制车速 根据不同车速、相同地面清洁程度下汽车扬尘量，车速越慢，扬尘量越小。考虑到工程车辆场外运输在现有道路上行驶，为减少运输途中的撒漏，禁止车辆超载，车速控制在20km/h以内，尤其是途径环境敏感点（宁县太昌镇政府、沿路居民、学校）尽量低速行驶，可有效减少起尘量。施工区车辆运输便道进行硬化，设置临时沉淀池，进出车辆必须清洁。 （4）保持施工道路清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路的清洁，设有专人清扫。可通过及时洒水夯实，对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，同时施工中做到有计划开挖，有计划回填，减少表面裸土，场地开挖、填充及时夯实，减少无组织尘源。 （5）避免大风天气作业 避免在大风天气下运输土石方、使用水泥、石灰等粉状材料使用，同时水泥、石灰等粉状材料运输过程须采取密闭化运输措施，装卸过程中避免在大风天气下进行。尤其是当风速大于4级的天气条件下，应停止作业，以便减少施工扬尘对项目所在区域周围环境敏感点居民正常生活的影响。 （6）合理利用现有资源，减少现场作业 工程建设使用的石灰，要求供货商直接提供熟化好的石灰，现场不进行熟化。 （7）粉状材料存储、使用防尘措施 ①应当在施工工地内堆放灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦，并用遮挡材料进行覆盖。多余挖方及时清运，需要回收利用的，堆放时需有遮盖措施。 ②合理制定施工计划，尽量减少施工营地内粉状材料的存储量。 （8）运载建筑材料以及建筑垃圾的车辆应严格执行相关规定 ①建设、施工单位加强文明施工管理，应设渣土专管员，按照建设和环卫管理部门相关规定负责做好现场规范装运、建筑渣土运输车辆冲洗、工地防尘、工地出入口周边区域保洁等工作。 ②建筑渣土运输车辆驾驶员应服从建设工地、处置场所现场管理人员的指挥，规范运输作业行为；一般每两周做好建设工地建筑渣土运输处置汇总统计工作。 ③细料或松散料运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。 （9）路面施工所需沥青外购商品沥青，不设临时拌合站。 综上，项目施工期废气经采取以上防治措施后，对所在地空气环境质量的影响能得到有效缓解，对场界外环境影响不大。 4、噪声排放与防治措施 项目施工噪声主要为车辆噪声和施工机械噪声，为了降低噪声对周边环境的影响，要求单位采取如下降噪措施： （1）尽量选用低噪声机械设备，对设备定期保养，保证其正常运转。 （2）合理布置施工现场，施工现场的强噪声机械(如电锯、电刨等)设置在远离敏感点区域。 （3）合理安排施工时间，严禁高噪声设备在中午作息时间作业，晚上22:00～次日6:00禁止施工，确需夜间施工，应提前向环境管理部门申报，经批准后方可进行夜间施工。 （4）加强进、出施工场地的运输车辆管理，禁止随意鸣笛。 （5）施工机械定期涂抹润滑油，减少机械摩擦噪声。 （6）严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，文明施工，建立健全施工现场管理制度，加强对施工人员素质培养，尽量减少人为大声喧哗。 5、固废排放与防治措施 项目施工人员主要为附近东风村居民，施工场地不设生活区，施工人员的生活垃圾依托东风村公用设施处理。 项目施工期间，挖方主要产生于各种工程地基开挖，根据土的坚实系数，主要为三类土，即为中等密实的粘性土或黄土、含有碎石卵石即建筑材料碎屑的潮湿粘性土或黄土，其用于填方及施工区土地平整后，弃方可外售至其他施工场地作为填方回用。 拆除的沥青混凝土路面及透水砖人行道路面的垃圾用于施工道路填方和填沟。 施工产生的少量建筑垃圾，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至宁县建筑垃圾管理部门指定消纳场所，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。建筑垃圾尽量做到日产日清，施工建筑材料应随用随运。 项目施工期垃圾合理处置后，对周围环境影响较小。 6、生态环境保护措施 结合工程建设特点，生态环境拟采取分区治理措施： ①合理规划施工场地，不得临时占地，加强管理，严禁随意扩大施工扰动范围。 ②严禁随意堆放土方，地基工程结束后，应减少施工区地表裸露时间。 ③考虑项目所在地降雨的季节性变化，合理安排施工期，工程尽量避开雨季和大风天气。 ④其他措施 拟建项目若遇暴雨水流不畅时将会很快形成大面积的蓄水涝池，建筑材料（如沙子、石灰、堆土等）会随雨水流失造成水土流失。因此，一定要加强施工现场管理，施工期备齐防止暴雨的挡护设备，如盖网、苫布或草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大的防治水土流失。施工过程中，在雨季施工场地及开挖作业面周边应做好雨水导排，以免形成地面径流，冲刷作业面，造成水土流失。 二、营运期污染物排放及防治措施 1、废水排放与防治措施 拟建项目污水站采用多级生物接触氧化处理工艺，根据相关资料分析各个构筑物的处理效率，详见表67。 表67 各构筑物污染物处理效果 单位：mg/L 构筑物; 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 格栅、调节及沉淀; 进水水质; 300; 140; 180; 32; 35; 3. 出水水质; 210; 98; 54; 28.8; 31.5; 2.85. 去除率; 30%; 30%; 70%; 10%; 10%; 5%. 多级生物接触氧化; 进水水质; 210; 98; 54; 28.8; 31.5; 2.85. 出水水质; 50; 12; 25; 8.19; 18.63; 0.52. 去除率; 76.2%; 87.7%; 53.7%; 71.6%; 69.1%; 81.8%. 沉淀及石英砂过滤; 进水水质; 50; 12; 25; 8.19; 18.63; 0.52. 出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. 污水出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. 总去除率; 90%; 97.1%; 97.1%; 85.7%; 72.7%; 83.3%. (GB18918- 2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. 由表66可知，项目主要处理生活污水，进水污染物浓度较低，多级生物接触氧化工艺各个构筑物处理效率可使出水达标排放。 根据工程分析，项目CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP的去除率分别为83.3%、92.8%、94.4%、84.3%、57.1%、83.3%，处理后出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 公路地面径流需采取以下措施： ⑴加强日常道路清扫和管理，减少进入路面径流的污染物量； ⑵加强对道路货物运输的管理，减少抛洒； ⑶定期检查道路沿线的集水设施，确保排水通畅，禁止漫流。 项目新建896m雨水管，结合原有雨污合流管网，组成雨水管网系统，太昌乡镇街道雨水经雨水管网导排，禁止漫流。 2、废气污染防治措施 （1）污水站恶臭 在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成，只有少数的气味物质是无机化合物（比如氨（NH3）、膦（PH3）和硫化氢（H2S）），大多数是有机物（比如低分子脂肪酸、胺类、杂环的氮或硫化物）。 根据现场调查，拟建项目选址位于太昌镇街道南侧，于主导风向的侧风向，本次拟建污水处理设施均为封闭地埋式设施，均有加盖封闭措施。兼职工作人员巡查维修，不得出现破损逸散废气情况。经过预测分析，恶臭逸出无组织排放能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4浓度限值要求。本次环评建议建设单位根据实际建设条件，可在污水站周围布置绿化，降低废气对周围环境的影响。 （2）道路汽车尾气及扬尘 街道公路运营期对大气环境的影响主要是汽车尾气的污染，应采取如下措施： ⑴加强公路运行管理，严格车管制度，限制尾气超标车辆、无遮盖措施的装载散装物料的车辆上路； ⑵加强路面养护和清洁，维护良好的路况，减少扬尘和汽车尾气污染； ⑶配备洒水设施，由环卫部门定期对道路实施洒水；尤其在夏冬两季，气候干燥且风力较大时，应增加洒水次数以降低起尘量； ⑷对于性能较差的汽车或即将淘汰的汽车，需加装尾气净化装置，定期由交通主管部门监测尾气排放情况，对于无法实现尾气达标排放的车辆严禁上路； ⑸加强车辆管理制度，严禁大型载重车辆、无标车辆驶入，避免大气污染物增加； ⑹建议根据当地的气候和土壤特点在靠近道路两侧种植乡土物种的乔、灌木，并加强对道路沿线绿化的养护。 3、噪声排放与防治措施 污水处理站运行期间主要噪声源均为泵类和鼓风机等设备，根据设备特征和噪声特性，项目采取以下措施： （1）设备选型时，在考虑性价比的同时，应注意其噪声指标值。 （2）噪声源应设消音、吸音设施，机组设分离基础和橡胶垫片减震； （3）噪声源外加强绿化，厂界四周布置绿化隔离带，建议根据当地气候和土壤特点种植杨树、柳树等乔木。 （4）注意设备的日常维护、管理、确保设备的正常运行，减少设备异常运转的噪声影响。 （5）合理布局高噪声设备，使高噪声设备远离居民点等声环境敏感点。 拟建项目噪声源经吸声、隔声、消声、减震等措施后，厂界处贡献值噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求。 街道车辆交通噪声，采取如下管理措施： ①经常维护路面的平整度，避免应路况不佳造成车辆颠簸而引起交通噪声的增大。 ②加强监控，安装超速监控设施，防止车辆超速行驶。 ③设置禁鸣标志，并加强管理和监督，避免由鸣笛导致的交通噪声增大情况。 ④在道路临近东风村等居民点处设置限速禁鸣警示牌，严禁通行车辆鸣笛、超速行驶，设置减速带。 综上所述，噪声治理措施是可行的。 4、固废排放与防治措施 拟建项目营运后，固体废弃物主要有污水站污水处理产生的格栅渣、剩余污泥和废滤料，公路上行人与乘客随意抛洒的生活垃圾、落叶等；广场娱乐活动产生的生活垃圾；雨污水管网淤泥。 （1）栅渣 废渣处理主要是通过格栅来完成，并定期将其外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 （2）污泥 项目污水站剩余污泥近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 （3）废滤料 项目污水处理工艺会产生废滤料，外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 （4）路面垃圾 项目公路为太昌镇街道主干道，街道路面生活垃圾清理集中收集送至政府指定的生活垃圾填埋场处置，另外公路养护和维修过程中也将产生一定数量的筑路废料，用于修建乡村道路等进行综合利用， （5）广场垃圾 广场娱乐活动产生的生活垃圾由环卫部门雇佣附近居民统一清理集中收集后，运至政府指定的生活垃圾填埋场处置。 （6）雨污水管网 项目雨污排水管网中产生的淤泥，每年由建设单位清理一次，和污水站污泥一起处理。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，固体废物治理措施可行。 5、地下水污染防治措施 拟建项目应采取以下措施防止项目污染地下水： （1）污水处理站各废水处理构筑物以及管网应考虑防渗，设备、污水处理构筑物应采取严格的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，厂区应硬化地表，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。环评要求项目厂区进行分区防渗，对于污水处理站各水处理构筑物以及污水管网要求为重点防渗，底部防渗结构为“素土夯实+300厚3:7灰土+100厚C10素混凝土垫层+20厚混凝土找平层+冷粘结剂一道+4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材两道+20厚1:3水泥砂浆找平层+钢筋混凝土自防水底板+20厚1:3水泥砂浆+2厚水泥基渗透结晶型防水涂料+20厚混合物水泥防水砂浆抹面”，该区采取防渗措施后，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厂区其余采用简单防渗。 （2）选用优质设备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 （3）为及时发现对地下水的污染，应设置地下水环境监测井，环评要求在项目西南侧设置一个浅层地下水监测井，即相对于项目而言，监测井设在浅层地下水下游。 综上所述，拟建项目采取以上措施后，可以有效防止地下水污染。 6、绿化措施 拟建项目绿化工程植物配置以乡土树种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感，主要以常绿树种作为背景，四季不同花色的花灌木进行搭配，尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀，使厂区达到四季常绿。 （1）苗木选择 本次环评建议绿化树种选用适地适树，耐贫瘠、抗旱性强、管理粗放的乡土树种为主，可适当选用一些适应性强、观赏价值高的外地植物，结合种植速生树种，绿化可选择紫穗槐、合欢、国槐、龙爪槐、红叶李、红叶小檗、雪松、小叶黄杨等植物。 （2）绿地换土及土壤改良 绿地换土深度为50cm，乔木树穴换土深度为1.5m，花灌木树穴换土深度为60cm，将拟建项目表土剥离的土用于绿地换土。种植土回填后，经浸水沉降，距道牙平面以下10cm为准；为保证植物的更好生产，故还需进行土壤改良，施农家肥。 （3）树木种植方式 栽树采用圆型植树穴（穴径50cm，穴深50cm），植树穴挖好后，换入种植土，采用“一提二踩三覆土”的栽植方式，采用孤植方式栽植，株距不大于4m，特殊地形密度可适当调整，根据天气情况适时浇水。 （4）其他 花卉选择月季等，载种月季前要施足肥，还应对土方消毒，将药物撒于表面，并与表土充分拌均匀，然后用塑料薄膜密封，栽植时将植株立于栽植沟，使根系向四周三开，覆土压实后，浇透水，栽植深度将将接口埋于地下2-3cm。 7、本项目污水处理站化学药品管理要求 <1>化学品的理化性质 （1）聚丙烯酰胺（PAM）：白色粉状物，密度为1.320g/cm。(23℃)，玻璃化温度为188℃，无毒，分子量高，水溶性强，可以引进各种离子基团并调节分子量以得到特定的性能，对许多固体表面和溶解物质有良好的粘附力， 能和分散于溶液中的悬浮粒子吸着和架桥，使悬浮粒子絮凝，便于过滤和分离。软化温度近于210℃，一般方法干燥时含有少量的水。干时又会很快从环境中吸取水分。用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体。完全干燥的（PAM）聚丙烯酰胺是脆性的白色固体。商品聚丙烯酰胺干粉通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%～15%。浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。 （2）聚合氯化铝（PAC）：又称碱式氯化铝(basic aluminium chloride)。化学通式(Al2(OH)nCl6-n)m，是一种新型无机高分子絮凝剂，由OH-离子的架桥作用和多价阴离子，多核阳离子聚合而成，固体产品外观为黄色粉末或褐色粉末，它是一种无机高分子混凝剂，通过压缩双层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体粒子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。分子量大，电荷较高，具有良好的凝聚和絮凝、沉浆作用。广泛适用于城镇给水、排水以及化工、冶金、电力、油田、印染、造纸、制药、工业污水处理等领域，是目前最理想的水质净化絮凝剂及过滤填料。 <2>贮存环境 （1）化学药品应单独贮藏于专用的贮存室内，该贮存室应阴凉避光防止由于阳光照射及室温偏高造成试剂变质、失效，本项目药品储存在设备间单独隔间内； （2）化学药品贮存室应设在安全位置，远离办公室。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备，以防一旦事故发生造成伤害和损失； （3）化学药品贮藏室应有良好的耐腐蚀，室温一般以5-25℃，相对湿度以50-75%为宜。盛放化学药品的贮存柜需用防尘，耐腐蚀避光的材质制成，取用方便。 <3>化学药品的贮存 （1）化学药品的贮存由专人负责； （2）注意避免阳光直射和室内通风，注意室内温湿度变化； （3）各种药品均应包装完好、封口严密、标签完整、内容清晰、贮存条件明确； （4）管理人员必须每周检查一次温、湿度表，并记录，超出规定范围应及时调整； （5）保持室内清洁，通风和温湿度，保证所贮试剂的实际贮存条件符合规定要求。 环境管理与监控计划 项目的环境管理与监控是指建设单位、设计单位、施工单位在项目的可行性研究、项目设计、项目施工和运营阶段遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策、标准，落实环境影响报告表中拟定采取的各种减缓措施，确保项目的环境保护设施正常运转，落实有关的环保规定。环境管理计划是根据建设项目的特点，制定环保机构建设、防护职责、实施进度、监测内容和报告程序等内容，以及确定资金投入和来源。建设单位运营期接受宁县环境保护主管部门的监督和指导，配合环境保护主管部门完成对建设项目的“三同时”审查。 1、环境管理目标 （1）削减污染物的产生和排放量，降低资源和能源消耗； （2）通过有效的环境管理，将施工期环境影响降至最低； （3）通过合理布局和资源配置，达到环境配置最优化； （4）建立公众参与机制，严格依法管理区域的环境质量； （5）加强环境管理能力建设，提高环境管理现代化水平。 2、环境管理机构与职责 拟建项目的环境保护工作相关机构分为管理机构和监督执行机构。 （1）可行性研究阶段 宁县环保局负责对拟建项目环境工作的监管，监督有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境行动计划的实施；确认项目应执行的环境管理法规和标准。 （2） 设计阶段 由建设单位—宁县太昌镇人民政府负责，需将本次环评报告表及环评批复意见中要求的环境保护措施落实到设计文件中。 （3）施工阶段 ①环境管理机构 宁县环保局监督建设单位和施工单位实施环境管理行动计划，执行有关环境管理的法规、标准、运行检查、监督管理，协调各部门之间做好环保工作。 ②施工期环境管理职责 施工期环境管理主要包括：根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合拟建项目的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施工程承包商。 定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护和管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告。 ③施工期环境管理内容 ⒈为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对项目的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度，环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 ⒉建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 ⒊施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制定的各项环保、环卫法组织施工，并按环评报告表提出的各项环境保护措施文明施工、保护环境。施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声施工设备应严格控制其施工时间。 ⒋做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，及时采取相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍然是避免不了的。因此要想周围及受影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受能力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务。 （4）运营阶段 ①环境管理机构 运营期环境监管机构为宁县环境保护局。环境管理部门为宁县太昌镇人民政府，建设单位需设置专人主管环保工作，负责拟建项目环境保护措施的实施与日常环保工作。环境监测委托有资质的检测机构进行，主要监测废水、声环境情况。运营期环保措施的实施和管理，制定详细的管理目标和指标。定期进行环境管理人员的环保安全知识和技术培训和环保宣传教育工作。 ②环境管理职责 ⒈贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ⒉建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ⒊织织和管理建设单位的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 ③环境管理目标 目标应达到国家规定的废气、噪声等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 废气：恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4标准限值，扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 噪声：噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类和4类标准。 废水：污水站污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。 （5） 环境保护监督计划 拟建项目环境保护监督计划见表68。 表68 拟建项目环境保护监督计划 阶段; 机构; 监督内容; 监督目的. 可行性研究阶段; 宁县环保局; 审查环境影响报告表; 1.环评内容全面、重点突出； 2.拟建项目可能产生有重大的、潜在的问题都已得到反映； 3.减缓环境影响的措施有具体可行的实施计划。. 设计和施工阶段; 宁县太昌镇人民政府; 1.审核环保初步设计和环境管理计划； 2.检查环保投资是否落实； 3.检查三废污染控制措施，决定施工时间； 4.检查空气污染物的排放； 5.检查施工场所废水处理； 6.检查建筑垃圾的处置情况； 7.检查环保设施“三同时”确定最终完成期限； 8.检查环保设施是否达到要求；; 1.严格执行“三同时”制度； 2.确保环保投资； 3.确保建设用地满足环保要求； 4.减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准； 5.验收环保设施。. 运营阶段; 宁县太昌镇人民政府; 1.检查运营期环境管理计划的实施； 2.检查监测计划的实施； 3.检查有必要采取进一步的环保措施的敏感点； 4.检查环境敏感点的环境质量是否满足相应质量标准； 5.加强监督，防止突发事故，预先制定紧急事故应急预案，一旦发生事故能及时消除。; 1.落实环境管理计划； 2.落实监测计划。. 3、环境监测计划 （1）监测目的 环境监测包括项目施工期和运营期两个阶段，其目的是为了全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 （2）监测机构 运营期的环境监测由宁县太昌镇政府委托有资质单位进行实施。 （3）监测内容 根据《排污企业自行监测技术指南总则》，本项目未列入重点排污单位清单。根据本项目的排污特点，由具有环境监测资质的监测单位根据环保要求进行检测。运营期环境监测计划见表69。 表69 运营期环境监测内容一览表 阶段; 项目; 监测要素; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 控制指标; 监测机构. 营运期; 污染源监测; 大气; 污水站周界外浓度最高点; H2S、NH3、臭气; 每年监测1次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4标准; 委托有资质单位监测. 噪声; 污水站; Leq(A); 每年监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 废水; 污水处理设施排放口; BOD5、SS、TN、TP、COD、NH3-N; 每季度监测1次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准. 环境质量监测; 地下水; 污水站西南侧（下游）一个; BOD5、SS、TN、TP、 COD、NH3-N; 每年按丰、平、枯水期进行，每期监测1次; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. （4）监测数据管理 监测结果应该按照项目有关规定建立档案，并抄送环保主管部门。根据知情权的要求，常规监测部分进行公示，特别是向拟建项目所在区域的居民公示。此外，如果存在一般性污染和严重污染事故需及时处理、调查，并上报有关部门。 5、排污口规范化设置 规范设置排污口根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》进行论证，经负责审批环境影响报告书（表）的环保部门审查批准，按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》要求进行设置。废水排放口、固定噪声源必须按照国家和甘肃省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口接管口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理，同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排污口的技术要求 ①排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查； ②排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）要求进行规范化管理； ③排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处； ④设置规范的便于测量污水流量、流速的测流段。 （2）环境保护图形标志 排污口立标管理： ①各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志—排放口（源）》(GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （4）入河排污口设置论证 根据《入河排污口监督管理办法》（中华人民共和国水利部令第22号），设置入河排污口应当提交入河排污口设置论证报告。根据《入河排污口设置论证报告技术导则》，入河排污口设置论证应主要包括设置单位概况及废污水产排分析、拟纳污水域概况、入河排污口设置可行性分析、入河排污口设置影响分析、入河排污口设置合理性分析、事故风险分析、影响补偿方案建议、水资源保护措施、论证结论等9方面内容。 入河排污口设置的原则要求： ①符合国家法律、法规、规划和相关政策的要求和规定； ②符合流域或区域的综合规划、水资源保护等专业规划； ③符合国家和行业有关技术标准与规范、规程； ④符合水功能区管理要求； ⑤与第三方无纠纷或纠纷已有确定的解决方案； ⑥设置单位既往无违法排污记录或非法行为已改正。 本项目污水站出水经管道引入附近老虎沟，最终汇入马莲河，建设单位应委托有资质单位对污水站排污口进行设置论证。 6、环保投资估算及竣工环保验收清单 项目运营过程中的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应的防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资872.58万元，环保投资44万元，占总投资的5.04%。该项目主要环保投资见表70，竣工验收见表71。 建设单位在工程投产后正常生产工况下达到设计规模80%以上时，应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中的相关要求，及时进行环保设施竣工验收。 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，及时对项目进行环境保护验收。 表70 项目环境保护投资一览表 类型; 项目; 处理设施名称; 位置; 数量; 投资(万元). 施工期. 废水; 施工废水; 临时沉淀池; 施工场地; 1座; 0.5. 噪声; 机械噪声; 低噪声设备、管理制度; 施工场地; /; 0.5. 废气; 扬尘; 施工区防灰围挡、材料及灰土覆盖物、网、施工区及临时道路洒水; 施工场地; /; 6.5. 固体废物; 建筑垃圾; 垃圾运输; /; /; 2. 营运期. 废气; 恶臭; 地埋、加盖; 污水处理设备; /; 8. 公路扬尘; 洒水设施; /; 1套; 1.5. 噪声; 污水站设备噪声; 减震、隔声、消声; 处理设备; /; 5. 车辆交通噪声; 禁鸣标志、超速监控设施; 街道; /; 1.5. 固体废物; 污泥; 污泥处置费用; 储泥池; /; 3.5. 委托处理费用; 储泥池区域; /; 5. 其他固废; 清理费用; 街道、广场、管网; /; 8. 风险; 事故风险; 事故罐（25m3、防渗）; 生产区; 1具; 2. 绿化; 1387.28m2; 已计入工程费用. 合计; 占总投资的5.04%; 44. 表71 项目竣工环保验收清单表 序号; 项目; 环保设施; 所在位置; 处理效率; 数量; 验收标准. 1; 废气; 全封闭地埋、加盖; 污水处理站内; /; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4标准. 洒水设施; 街道; /; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2; 噪声; 减振、隔声、消声器; 污水处理设备; 降低45dB(A); /; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 禁鸣标志、超速监控设施; 乡镇主街道; /; 1套; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 3; 废水; 多级接触生物氧化法; 污水处理站; /; 1套; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准. 4; 监测; 预留在线监测接口; 进水口、出水口; /; 2套; /. 5; 固废; 委托处理协议; 储泥区域; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（国家环保部2013年第36号文件）要求. 6; 防渗; 生产区、事故罐、管网; 生产区; /; /; 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 设备间、非重点防渗区的区域; /; /; /; 采用地面硬化，民用建筑要求处理. 7; 消毒; 紫外消毒设备; 污水站; /; 1套; /. 8; 运行管理; 运行台账; 设备间; /; 1套; /. 9; 绿化; 工程占地恢复绿化面积1387.28m2. 10; 施工管理; 施工期“三废”管理是否有遗留问题. 项目运营期污染物排放清单见表72。 表72 运营期污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 产生量及浓度; 治理措施; 排放量及浓度; 执行标准. 大气污染物; 污水处理恶臭; NH3; 14.7kg/a; 地埋设备、加盖密封; 1.47kg/a，0.47mg/m3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4标准. H2S; 0.57kg/a; 0.057kg/a，0.018mg/m3. 汽车尾气; NMHC（低速）; 670 ppm; 限速、清洁路面、洒水; 670 ppm; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. NOx（低速）; 191 ppm; 191 ppm. CO; 3.5%; 3.5%. 公路扬尘; 扬尘; 少量; 少量. 水污染物; 进厂生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 100m3/d; 多级生物接触氧化法; 100m3/d; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 公路地面径流; SS BOD5 石油类; 0.31t/a 0.016 t/a 0.034 t/a; 日常清扫、定期检查集水设施; 0.31t/a 0.016 t/a 0.034 t/a; 排水通畅、禁止漫流. 噪声; 泵等设备运行; 噪声; 减震、吸声、消声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 车辆交通; 噪声; 禁鸣标志、安装超速监控设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固废; 格栅; 栅渣; 3.65t/a; 外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（国家环保部2013年第36号文件）要求. 过滤工艺; 废滤料; 0.25t/5a; 0. 污水管网; 淤泥; 2.2t/a; 和污水站污泥一起处理; 0. 污水处理站; 剩余污泥; 21.9t/a; 近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋; 0. 公路路面; 生活垃圾、落叶等; 1.8 t/a; 清理运至政府指定的生活垃圾填埋场处置; 0. 广场; 生活垃圾; 1.6 t/a; 0.

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 宁县太昌镇人民政府投资建设宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目，项目位于太昌镇街道，建设内容包括人行道铺装硬化、混凝土道路、绿化带、广场、污水处理站、给排水、电气设计、原有道路及人行道拆除等。总用地面积16959.08m2。总投资872.58万元，其中环保投资44万元。 2、选址合理性结论 项目已取得宁县城乡规划局《建设项目选址意见书》（选字第2017-028号），审核本建设项目符合城乡规划要求；项目已取得宁县国土资源局《证明》（宁国土资函字[2017]171号），批复项目实施范围在街区原国有土地基础上进行，无新增占用耕地，符合太昌镇城镇土地利用总体规划。 项目选址符合城镇土地利用总体规划；场地地质适宜建设本工程；排水管网不涉及农户拆迁，选线基本合理；广场不占用公路，不占用农田，选址基本合理；污水处理站不在饮用水源地保护区范围内，环评要求污水处理站生产区周围设置50m卫生防护距离，根据2018年11月环评现场踏勘，污水处理站周围最近居民房屋距离生产区为51m，且处于侧风向区域，因此，污水处理站选址基本合理。 经分析，项目选址基本合理。 3、产业政策符合性结论 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于E4819 其他道路、隧道和桥梁工程建筑、E4852 管道工程建筑、D4620 污水处理及其再生利用。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令第21号，2013年2月16日），拟建项目属于鼓励类“第二十二项城市基础设施—9城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”、“第二十二项城市基础设施—19再生水利用技术与工程”，以及其他建设工程内容不属于限制类和禁止类，符合国家产业政策。 污水处理站污水处理工艺符合国家计委、建设部颁发的《城市污水处理工程项目建设标准（修订2001）》，建设部、国家环境保护总局及科技部印发的《城市污水处理及污染防治技术政策（建城2000[24]号）》的要求。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 由监测数据可知，SO2、NO21小时平均浓度和CO一次浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象； SO2、NO2、PM10、TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，无超标现象； NH3、H2S一次浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979），无超标现象。因此，项目评价区域环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量现状 根据监测数据，评价区内地表水—老虎沟各监测断面监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类浓度限值要求。 （3）地下水环境质量现状 根据监测结果，各监测点位监测因子浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 （4）声环境质量现状 由监测结果可知，现状噪声监测值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准限值。 5、环境保护措施及环境影响分析结论 （1）水环境影响 项目为乡镇搬迁附属工程，污水站采用多级生物接触氧化法设备处理，出水水质均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对水环境影响较小。 （2）大气环境影响 拟建项目选址位于太昌镇街道，本次拟建污水站污水处理设施均为封闭地埋式设施，均有加盖措施，同时建议在站内充分绿化并分区段设置绿化措施，有效减小气味对周围环境的影响。项目污水站设置生产区周围50m卫生防护距离，卫生防护距离内无其他居民点等环境保护目标。 汽车尾气及扬尘在采取限速、安装监控设备、定期洒水后，对环境的影响较小。 （3）声环境影响 拟建项目污水站噪声源经吸声、隔声、消声、减震等措施后，厂界处贡献值噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求。公路车辆交通噪声在禁鸣、减速慢行后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区要求。 （4）固体废物处置 废渣处理主要是通过格栅来完成，并定期将其外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋；废滤料属于一般固废，定期将其外运至宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋；污水管网淤泥和污水站污泥一起处理；剩余污泥近期交由有资质单位处理，远期建设深度处理，至含水率低于60%送宁县和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋；路面及广场垃圾清理运至政府指定的生活垃圾填埋场处置。经上述措施处理后，本项目固体废物对周围环境影响较小。 （5）地下水环境影响 污水处理厂各废水处理构筑物及污水管网应考虑防渗，设备、污水处理构筑物应采取严格的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，厂区应硬化地表，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。环评要求项目厂区进行分区防渗，对于污水处理站各水处理构筑物及管网要求为重点防渗，该区采取防渗措施后，抗渗混凝土的渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厂区其余采用一般防渗。 （6）环境风险分析 拟建项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的环保要求，对影响环境的因素，均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证出水正常排放。通过采取防范措施，拟建项目在建成后将能有效的防止因事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各设备操作规程和要求，加强设备维护和管理，禁止发生直接排放，拟建项目完工后，其运营是从环保角度考虑是可靠的。 6、总量控制指标 根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本次评价涉及的污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。项目处理污水经下沟管道排入老虎沟，因此对本项目CODcr、NH3-N确定总量控制指标分别为1.825t/a、0.1825t/a。 7、总结论 综上所述，宁县太昌镇人民政府投资建设的宁县太昌镇东风村易地扶贫搬迁附属工程建设项目符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从满足环境质量目标角度分析，项目可行。 二、要求与建议 建设方应认真地全面地落实污染防治措施；严格执行国家和甘肃省的有关环保法规和条例；加强环保管理工作，要有专人负责此项工作，以求达到污染防治的预期效果。 建议： ①污水站处理出水可回收利用于绿化或道路洒水。 ②实施绿化建设时，在周边及内部进行合理绿化设计，适当考虑乔木、灌木、草坪的比例，形成立体的绿化网带。 ③污水站四周适当布设绿化。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 立项文件 附件3 选址意见书 附件4 规划文件 附件5 土地文件 附件6 监测报告 附图1 甘肃省水系图 附图2 项目地理位置图 附图3 项目道路设计图 附图4 项目广场平面布置图 附图5 项目给排水管网平面布置图 附图6 项目污水站平面布置图 附图7 本项目与饮用水源地保护区位置关系示意图 附图8 项目大气、声、地下水环境监测点位图 附图9 项目地表水监测点位图 附图10 项目外环境关系图 附图11 项目老虎沟监测断面与宁县桥头例行监测断面位置关系示意图 附图12 太昌镇水井分布示意图 附图13 分区防渗示意图 附图14 地下水流场示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。