年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目

- 环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：甘肃火之星新能源环保科技有限公司

评价单位：江苏新清源环保有限公司

二〇一九年 七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 甘肃火之星新能源环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李树超 |  |  | 联系人 |  |  | 李树超 |  |  |
| 通讯地址 | 庆阳市宁县瓦斜乡瓦斜村桃园组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13884171712 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 745216 |  |
| 建设地点 | 庆阳市宁县瓦斜乡瓦斜村桃园组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宁县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 宁发改[2019]56号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C4220非金属和碎屑加工处理 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 9933.33（14.9亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) | 200 |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 1000 | 环保投资(万元) |  | 32.95 | 占总投资比例 |  |  |  | 3.295% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设概况： 1、项目背景 生物质能是指利用生物质产生的能源。目前作为能源的生物质主要是指农作物秸秆、林业及木材加工等废弃物。我国是农业大国，生物质能丰富，开发生物质能的条件良好。在目前石油、天然气及煤等一次能源十分短缺的背景下，开发利用生物质能对维护我国能源安全、优化资源结构，缓解我国能源紧张的矛盾，促进农村和农业发展，实现农业经济的可持续发展具有十分重要的意义。此外，加大生物质能的开发利用，对于节约不可再生能源、提高能源利用率、减少温室气体的排放、保护生态环境也具有重大的意义。生物质颗粒燃料以绿色煤炭而著称，是一种新型清洁能源，对环境污染较小，可有效减缓人类生活、生产活动对一次能源的依赖，为高效节能的环保产品。2014年发改委通过国务院有关部门制定了《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》，第六条指出：因地制宜，有限利用核电、水电、风电、太阳能、生物质能、地热能等新能源和可再生能源替代煤炭消费。2016年12月国家发改委发布《可再生能源发展“十三五”规划》，提出：加快发展生物质能。一系列法规的颁布，为生物质能源等可再生能源替代化石燃料的发展奠定了坚实的基础。因此，甘肃火之星新能源环保科技有限公司经过市场调研决定于宁县瓦斜乡瓦斜村桃园组投资建设年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目。 2019年4月3日，宁县发展和改革局以《关于瓦斜乡新建年产1万吨生物质颗粒生产线项目登记备案的通知》（宁发改[2019]56号）审查本项目符合登记备案条件，予以批复（附件2）；2019年4月8日，宁县国土资源局新宁分局以《关于甘肃火之星新能源环保科技有限公司生物质颗粒燃料加工厂建设项目用地的初审意见》审核项目用地为宁县瓦斜乡瓦斜村张庄组集体土地，占地类型为废弃砖厂，土地权属为集体，经研究准予建设（附件3）；2019年5月5日，宁县瓦斜乡人民政府以（瓦政函[2019]69号）核实项目所占土地符合瓦斜乡土地利用总体规划要求（附件4）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28施行），“三十、废弃资源综合利用业—86废旧资源（含生物质）加工、再生利用——其他”编制环境影响报告表，本项目为利用以农林废弃物（如秸秆、锯末等含木质纤维的农作物）作为原材料生产生物质燃料颗粒项目，因此，本项目应编制环境影响报告表。 为科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《甘肃省环境保护条例》（2004年修订）等有关规定， 2019年4月甘肃火之星新能源环保科技有限公司（以下简称建设单位）委托江苏新清源环保有限公司（以下简称“评价单位”）对“年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。评价单位项目组在深入研究《年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目实施方案》及资料收集与调研、现场踏勘的基础上，依据国家及甘肃省环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目环境影响报告表》，以便对项目的施工、运营和环保设施的建设、运行提供科学依据。 2、编制依据 （1）相关法律、法规 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018.12.29修订）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）； 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.7修正）； 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）； 《甘肃省环境保护条例》（2004.6.4.修订）； （2）相关资源、环境保护政策 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（国家发改委第21号令）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订）； 《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）； 《环境保护部关于进一步推进甘肃环境保护工作的意见》（环发[2010]136号）； 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； 《庆阳市大气污染防治行动计划工作方案》； 《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，（甘政函[2013]4 号）； 《可再生能源发展“十三五”规划》； （3）技术导则及相关技术规范 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)； 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； 3、环境功能区划 （1）环境空气功能区划 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单二类区标准。 （2）水环境功能区划 根据《甘肃省地表水功能区划（2012~2030）》（甘政函[2013]4号）中内容，项目所在区域地表水主要为马莲河，其地表水环境功能区划为Ⅳ类区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 （3）声环境功能区划 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：甘肃火之星新能源环保科技有限公司； 建设地点：庆阳市宁县瓦斜乡瓦斜村桃园组，中心地理坐标：北纬35°37′56.04″，东经107°51′59.48″。本项目地理位置图见附图1。 项目外环境：北侧为瓦斜乡生活垃圾暂存处，南侧为废弃养殖场，东南、东北侧有少量瓦斜村桃园组居民，东侧为村道，西侧为山沟。 （2）项目建设内容及规模 本项目总占地面积9933.33m2，总建筑面积4868.3m2，其中，新建生产车间900m2、原料堆场3333.3m2、成品仓库420m2、办公生活区200m2，项目场区全部硬化，配备相应的电力设备和辅助生产设备等。项目新建1.5t/h生物质颗粒生产线1条，建成后年产生物质颗粒10000吨。 项目主要建设内容见表1，主要技术经济指标见表2。 表1 项目组成一览表 - 工程类别; - 项目内容; - 项目内容、组成及规模. - 主体工程; - 生产车间; - 1F，2间，彩钢结构，1.5t/h生产线1条，全封闭式，建筑面积900m2. - 储存工程; - 原料堆场; - 占地面积3333.3m2，露天堆放. - 成品仓库; - 1F，彩钢结构，全封闭式，建筑面积420m2. - 辅助工程; - 办公生活区; - 1F，砖混结构，总建筑面积200m2，包括办公室、宿舍、食堂. - 厕所; - 旱厕，砖混结构，建筑面积15m2. - 消防水池; - 2座， Φ4.5m×3.5m，水平截面为圆形. - 地磅; - 位于厂区入口处，规格50t. - 热风炉; - 1套，燃生物质材料热风炉，90万大卡，外形尺寸2.5 m×2 m×1.78m，安装于生产车间. - 公用工程; - 供暖; - 生产车间不需供暖，办公区采用电暖. - 供水; 由宁县瓦斜乡瓦斜村机井供给. - 排水; 生活污水收集入旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥. - 供电; 由瓦斜乡市政电网提供. - 环保工程; - 废气处理; - 热风炉运行废气采用水浴除尘设施处理. - 生产车间粉尘采用集气罩、负压引风机、集尘屋等设施组成循环系统，实现粉尘循环回用. - 废水处理; - 生活污水收集入旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥. - 设置1座15m3初期雨水池，沉淀后用于绿化或厂区抑尘. - 噪声处理; - 减振、隔声、距离衰减. - 固体废物处置; - 设置生活垃圾桶（箱），生活垃圾收集后运至瓦斜乡统一暂存点处置. - 初期雨水池沉淀物、热风炉水浴沉淀物，收集拉运至瓦斜乡统一暂存点处置. - 热风炉灰渣外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用. - 风险; - 设置2座25m3事故应急池，编制应急预案. - 绿化; - 项目区绿化面积为200m2，绿化率为2.01%. 表2 本项目经济技术指标一览表 - 序号; - 项目; - 数据; - 备注. - 1; - 总用地面积; - 9933.33m2. - 2; - 总建筑面积; - 4868.3m2. - 2.1; - 生产车间; - 900 m2. - 2.2; - 原料堆场; - 3333.3m2. - 2.3; - 成品仓库; - 420 m2. - 2.4; - 办公生活区; - 200m2; - 包括办公室、宿舍、食堂. - 2.5; - 厕所; - 15 m2; - 旱厕. - 3; - 建筑密度; - 49.0%; - 占地9933.3m2. - 4; - 绿化率; - 2.01%. - 5; - 成品得率; - 85%-90%. - 6; - 成品含水率; - ＜10%. （3）主要设备 本项目主要设备一览表见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 主要型号或参数. 切片粉碎工段. 1; 切片粉碎一体机; BX116A，刀盘直径630mm，切削直径300mm，生产能力1.5t/h. 2; 粉碎机; MFSP50*60，整体为钢板制作，加宽型粉碎腔室，加厚型罗片. 3; 机动柜; 起切片粉碎一体机动柜. 4; 汽油动力锯; /. 5; 圆盘锯; /. 制粒工段. 6; 提升机; TD20/50*10000，木屑5t/h，壳体为2mm碳钢板制作. 7; 粒位计; 阻尼式. 8; 待制颗粒仓; 4M3，2mm碳钢板制作，采用螺丝装配. 9; 永磁筒; SDTM50，不锈钢材料. 10; 制粒机; MZLH420，齿轮传动抱箍型，不锈钢材料，生产能力3.0t/h. 11; 起动柜; 制粒机起动柜. 12; 斗式提升机; 2mm碳钢板制作，生产能力2-3t/h. 13; 风机; /. 14; 热风炉; 2.5 m×2 m×1.78m，燃生物质材料热风炉. 15; 沙克龙收尘器; 2mm碳板焊接. 16; 螺旋输送机; 壳体为3mm碳钢板，顶盖为2mm钢板. 17; 除尘风网管道; 1mm碳钢板制作. 成品包装工段. 18; 提升机; 生产能力2.0t/h，壳体为2mm碳钢板制作. 19; 成品仓; 2mm碳钢板制作. 20; 料位器; /. 21; 自动缝包机; 重力式. 22; 皮带输送机; /. （4）项目原辅材料 本项目根据区位优势，生产生物质燃料的原材料主要为收购附近乡镇的农业资源中秸秆、锯末等含木质纤维有机物。根据建设单位提供的资料，本项目运行期主要原辅材料消耗量见表4。 表4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 类型; 用量; 单位; 来源; 备注. 原辅材料. 1; 锯末、秸秆; 8000; t/a; 周围乡镇; 含水率约16%. 2; 废旧木材; 2000; t/a; 周围乡镇; 不得采用成材果木材料. 3; 包装材料; 40; 万套/年; 订制; /. 能源消耗. 1; 水; 292.8; m3/a; 瓦斜村机井; /. 2; 电; 40万; KWh/a; 瓦斜乡市政电网; /. （5）产品方案 项目产品方案见表5。 表5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 单位; 产品规格. 生物质燃料颗粒; 10000; t/a; /. 生物质燃料颗粒以农林废弃物（如秸秆、锯末等含木质纤维的农作物）作为主要原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型状（如块状、颗粒状等），是可直接燃烧的新型清洁燃料。其理化性质及燃烧性能指标见表4。 表6 产品理化性质及燃烧性能指标一览表 直径; 长度; 水分; 灰分; 发热量. 3-8mm; 6-30mm; ＜8%; ＜1.5%; 4500-4900大卡/kg. 比重; 含硫量; 含氯量; 含氮量; /. 1100-1300kg/m3; ＜0.01%; ＜0.004%; ＜0.0082%; /. 表7 生物质固体成型燃料基本性能要求 项目; 颗粒状燃料; 棒（块）状燃料. 草本类; 木本类; 草本类; 木本类. 直径或横截面最大尺度D，mm; ≤25; ＞25. 长度，mm; ≤4D; ≤4D. 成型燃料密度，kg/m3; ≥1000; ≥800. 含水量，%; ≤13; ≤16. 灰分含量，%; ≤10; ≤6; ≤12; ≤6. 低位发热量，MJ/kg; ≥13.4; ≥16.9; ≥13.4; ≥16.9. 破碎率，%; ≤5. 表8 生物质固体成型燃料辅助性能指标要求 项目; 性能要求; 项目; 性能要求. 硫含量，%; ≤0.2; 氯含量，%; ≤0.8. 钾含量，%; ≤1; 添加剂含量，%; 无毒、无味、无害，含量≤2. 对比表6与表7、表8可知，项目产品符合中国农业部发布的《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）中生物质固体成型燃料基本性能要求及辅助性能指标。 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水主要由瓦斜乡瓦斜村机井供给，主要为职工生活用水和绿化用水。 生活用水：项目劳动定员12人，提供食宿，根据《甘肃省行业用水定额（修订本）（甘政发[2011]64号），日常用水量定额取70 L/（d•人），则本项目员工生活用水量为0.84m3/d（277.2m3/a）。 绿化用水：根据《甘肃省行业用水定额（修订本）》（甘政发[2011]64号），本项目绿化用水定额取1.5L/（m2•次）计，绿化天数为52天，项目绿化面积200m2，绿化用水量为15.6m3/a，平均绿化用水量为0.04m3/d。 ②排水 项目废水主要为职工生活污水，产污系数取0.8，则生活污水产生量0.7 m3/d（231m3/a）。 项目排水采用雨污分流，初期雨水收集入消防水池，去除沉淀物后，可回用于厂区绿化或泼洒抑尘。厂区设置旱厕，生活污水收集入旱厕后，定期清掏，用于周边农田施肥。 项目水平衡一览表见表9，水平衡图见图1。 表9 本项目水平衡一览表 类别; 用水标准; 规模; 用水量(m3/d); 用水量(m3/a); 废水量(m3/d); 废水量(m3/a). 生活用水; 70 L/人·d; 12人; 0.84; 277.2; 0.7; 231. 绿化用水; 1.5L/m2·d; 200m2; 0.04; 15.6; 0; 0. 总计; -; -; 0.88; 292.8; 0.7; 231. 0.04 生活用水 损耗0.14 0.7 绿化用水 清掏施肥 0.84 损耗0.103 3 旱厕 0.88 新鲜水 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目供电由宁县瓦斜乡市政电网提供。 （3）供暖 本项目生产区不需供暖，办公区采用电暖。 6、人员配置及工作制度 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为12人（含管理人员），提供食宿。年工作330天，日工作8小时。 7、总投资及资金来源 本项目总投资1000万元，其中外商投资800万元，企业自筹200万元。 8、项目建设合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为生物质颗粒的生产加工，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C4220非金属和碎屑加工处理。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中“第五条，5.生物质燃料生产技术开发与应用”，属于鼓励类建设项目。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于宁县瓦斜乡瓦斜村桃园组，根据宁县国土资源局新宁分局《关于甘肃火之星新能源环保科技有限公司生物质颗粒燃料加工厂建设项目用地的初审意见》，项目用地为宁县瓦斜乡瓦斜村张庄组集体土地，占地类型为废弃砖厂，土地权属为集体（附件3）；根据宁县瓦斜乡人民政府（瓦政函[2019]69号，项目所占土地符合瓦斜乡土地利用总体规划要求（附件4）。因此，从规划符合性角度分析项目选址合理。 项目区域基础设施依托条件良好，供电、给排水、电信等设施配套齐全，交通便利；项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护地等特别需要保护的区域，无重大环境制约因素；根据庆阳市环境质量公告及项目区域环境质量现状调查，项目所在地环境质量良好；项目东南侧最近居民距离厂界90m，距离生产区130m，生产区周围50m卫生防护距离范围内无居民；项目建成后，根据预测，各种污染物在采取相应的环保措施后均可实现达标排放，不会对项目所在区域环境产生明显影响，不会改变项目所在区域环境功能，因此从环保角度分析项目选址合理可行。 综上所述，本项目选址合理可行。 （3）平面布置合理性 项目北侧相邻为瓦斜乡垃圾暂存点，厂区整体布局为“L”形，厂区北侧区域为预留员工生活区，原材料堆放处、生产车间、库房、生活区均布设于南侧场区，由西向东依次布设为原材料堆放处、预留厂房、生产车间、库房、生活区。项目西侧为山沟，原材料堆放处布设于南侧场区最西侧，距离生活区较远，减少意外火灾事故的发生率，且意外事故发生后容易控制。生活区位于南侧场区的最东侧，于生产车间的侧风向，减小生产粉尘对生活区的影响。场区共设2座消防水池，东南侧1座，西北侧1座，可及时防止意外事故的发生。厂房间距及南北两侧预留道路均满足防火间距和卫生防护的要求，满足原材料及成品进出厂区的宽度要求。因此，本项目平面布局基本合理。 项目平面布置图见附图2。 （4）“三线一单”符合性分析 表10 “三线一单”符合性一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于宁县瓦斜乡瓦斜村，项目未占用基本农田、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标. 资源消耗上线; 本项目消耗总量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求. 环境质量底线; 本项目附近的大气环境、地表水环境、声环境质量均等满足相应的标准要求，项目施工期及运营期废气、废水及固废等经处理措施妥善处置后，对周边环境影响较小. 负面清单; 项目不属于《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，不违背环境准入负面清单的原则要求. 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据2019年4月环评现场踏勘，项目用地原为废弃砖厂。 项目地目前存在的主要污染问题有： 1、废弃砖厂现有建筑物东北侧原有办公用房及西侧原有两间库房均需拆除，拆除过程会产生噪声、扬尘及建筑垃圾。 整改措施：①拆除建筑垃圾运至宁县建筑管理部门指定的处理场所处置。②拆除构筑物采用低噪声设备，尽量采用人工拆除，噪声设备避免集中运行。③拆除构筑物活动区域周围布置高于建筑物的临时围挡，防治扬尘扩散，堆料区域篷布覆盖，拆除垃圾运输车辆篷布覆盖，防治扬洒。 2、项目西侧厂界为山沟，表皮容易被侵蚀。 整改措施：西侧厂界采取植物护坡措施，防止因本项目活动引起水土流失。 表11 项目原有环境问题及整改措施一览表 序号; 项目; 原有环境问题; 整改措施. 1; 厂区现状; 废弃砖厂现有建筑物东北侧原有办公用房及西侧原有两间库房均需拆除，拆除过程会产生噪声、扬尘及建筑垃圾。; ①拆除建筑垃圾运至宁县建筑管理部门指定的处理场所处置。②拆除构筑物采用低噪声设备，尽量采用人工拆除，噪声设备避免集中运行。③拆除构筑物活动区域周围布置高于建筑物的临时围挡，防治扬尘扩散，堆料区域篷布覆盖，拆除垃圾运输车辆篷布覆盖，防治扬洒。. 2; 厂区四周现状; 项目西侧厂界为山沟，表皮容易被侵蚀。; 西侧厂界采取植物护坡措施，防止因本项目活动引起水土流失。. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 宁县位于庆阳市东南部，是甘肃省东南边境县份之一。介于东经107°41′至108°34′，北纬35°15′至35°52′，东依子午岭，南接陕西，北靠宁夏，西临泾、蒲二河，距黄陵160km，西安200km，兰州510km。 本项目位于瓦斜乡瓦斜村桃园组，地理位置图见附图1。 2、地形、地貌及地质 宁县位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字型构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠纪。中三叠纪到早白垩纪为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型萁状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，东部上升形成斜坡；西部于宁夏天池至环县一线形成南北向较大幅度拗陷一天环向斜。形成厚达4000m以上的沉积，其中下白垩统沉积厚度达1000m。 3、气候特征 宁县属于北温带半湿润、半干燥气候过渡区。年平均气温8.7℃，最热月七月份的平均气温21℃，最冷月一月份的平均气温－4.8℃。多年平均降水量516.98mm。根据降水量逐月数据系列，分析降水量年内变化特征：降水量四季分配明显不均，1～7月，降水逐渐增多，极大值多出现在7、8月份，8月以后降水逐渐减少。冬季干旱，雨雪稀少，夏秋多雨，降水集中。年蒸发量平均为1442.6mm，历年平均相对湿度为67%。年平均日照时数为2369.1小时，年太阳辐射总量平均为127.3千卡/Cm2。主导风向为东南风，次为西北风。冻土深度一般在80cm以下，最大冻土深度为86cm，历年最大积雪深度为21cm，历年最大无霜期为219天，最短无霜期为126天，多年平均无霜期为168.2天。 4、水文特征 流经县内的有泾河、马莲河、九龙河、城北河等7条河流，宁县总水资源量为122550.1万m3，其中自产水资源总量为10242.5万m3，占总水资源量的8%（含自产地下潜水1%），境外来水量为112307.6万m3，占全县总水资源量的92%。产水模数（单位面积产水量）为3.86万m3/km2，人均水资源占有量194m3。全县水资源可利用量为3248.4万m3，人均可利用水资源量为61.5m3。 城北河是宁县境内河流控制面积最大的河流，流域面积占全县总面积的37.2%，也是产水量最多、水资源较丰富的区域，产水量占全县自产水量的51.9%；泾河流经宁县水量最大，但其干流流域面积属于宁县的只有194.36km2，绝大部分水量属于境外来水量；九龙河71.7%的流域面积属于宁县，该河流流域面积较小，自产水量只占全县水资源量的19%；无日天沟为边界河流，在宁县境内的流域面积占全县总面积的5.9%，产水量只占全县自产水量的4.6%；马莲河在宁县县界以上流域面积19080km2，其干流在宁县境内流域面积只有653.98km2，干流自产水量只有全县自产水量的10%。 表12 宁县各河段基本情况统计表 河流 名称; 流经长度（km）; 流域面积（km2）; 平均比降; 平均径流深（mm）; 径流量 （万m3）; 平均流量（m3/s）. 泾河; 28; 81; 1.6; 46.9; 380; 31.0. 蒲河; 22; 124; 1.9; 38.7; 480; 7.7. 马莲河; 59; 626; 1.45; 35.0; 2219; 14.2. 城北河; 30; 366; 1.8; 25.5; 946; 1.44. 湘乐河; 64; 811; 2.8; 26.4; 2441; 0.68. 九龙河; 56; 444; 7.2; 34.9; 1548; 0.71. 无日 天沟; 47; 168; 7.7; 42.0; 706; 0.46. 区内地下水按照埋藏条件可分为浅层水和深层水两种。浅层水按照赋存条件和水力特征可分为黄土潜水、第四系河谷砂砾石层潜水、白垩系风化裂隙潜水；深层水赋存于中生界白垩系环河组、华池组和洛河组之中。 5、土壤 土壤受地形、母质、气候、植物和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。项目区内地基土由黄土状土、砾石层组成，场地土为自重湿陷类型；地基湿陷等级为Ⅱ级；地基土的最大冻土深度为0.82m。场地土属中软场地土，建筑物场地类型为Ⅱ级。部分活载标准值：不上人层面—0.5KN/m3；基本雪压--0.4KN/m3；基本风压--0.3KN/m3。 6、自然资源 （1）动物资源 本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。 （2）植物资源 宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。 （3）矿产资源 宁县矿产资源地面主要有石灰石，分布于泾河北岸，石层厚2~10m，长达20km。皮硝、火硝多处出产。另有细砂，可做建筑材料。地下有低灰低硫长焰煤，煤层厚薄不一，南部地区厚层11~18m，还有1~5m的地区。铜矿基本出露于政平北山岩层，但含量甚少。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： ### 1、环境功能区划 （1）大气环境 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二类区标准。 （2）地表水环境 本项目所在区域周边地表水为马莲河，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012—2030年）的划分结果，马莲河地表水水质目标为IV类，因此执行地表水环境质量IV类标准。 （3）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在地属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区，执行2类标准。 2、环境空气质量现状 本次大气环境常规因子现状评价引用庆阳市生态环境局公开发布的环境质量公告中的数据，分析项目所在区域环境质量达标情况。公告中具体数据见表13。 表13 2019年4月份全市空气质量（摘取） 单位：μg/m3 县名; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO（mg/m3）; O3-8h. 宁县; 98; 41; 10; 17; 1.3; 150. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 3、地表水环境质量现状 根据项目排污特点，项目不对地表水体直接排水。本次地表水环境现状评价引用庆阳市生态环境局公开发布的环境质量公告中的数据，分析项目所在区域地表水环境质量达标情况。公告中具体数据见表14。 ### 表14 庆阳市2018年9月份地表水环境质量报告（摘取） 序号; 河流名称; 断面名称; 水域功能; 水质类别; 断面水质状况; 达标率. 1; 马莲河; 宁县桥头; Ⅳ类; Ⅳ类; 轻度污染; 100%. ### 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》，本项目评价区域地表水水质执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。由表14庆阳市水质统计可知，马莲河监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，但属轻度污染。污染原因与农业面源及沿途生活污水直排入河流有关，根据《甘肃省水污染防治工作方案》，庆阳市全面推进落实乡镇生活污水处置工程，其建设完成后，马莲河水质将会改善。 4、声环境质量现状 本次环境噪声现状监测委托甘肃水木青华检测科技有限公司进行现场监测，监测报告见附件6，监测点位图见附图3。 （1）监测点布设 项目环境噪声监测点位布设见表15。 ### 表15 噪声监测点位一览表 编号; 方位; 监测位置. 1#; E; 厂界外1m. 2#; S; 厂界外1m. 3#; W; 厂界外1m. 4#; N; 厂界外1m. （2）监测项目及频率 监测项目：等效连续A声级 监测时间和频率：2019年4月3日～4日，昼、夜间各监测1次。 （3）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。 （4）评价标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （5）监测结果 声环境质量现状监测结果见表16。 表16 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测结果; 评价标准; 超标分贝. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目东界; 2018.4.3; 41.1; 39.4; 60; 50; /; /. 2018.4.4; 41.9; 39.2; /; /. 2#项目南界; 2018.4.3; 40.6; 40.4; /; /. 2018.4.4; 40.5; 39.5; /; /. 3#项目西界; 2018.4.3; 39.6; 39.8; /; /. 2018.4.4; 43.0; 40.0; /; /. 4#项目北界; 2018.4.3; 42.6; 41.1; /; /. 2018.4.4; 41.3; 41.2; /; /. 由表16可知，本项目各监测点位昼间噪声值为39.6~43.0dB(A)，夜间噪声值为39.2~41.2dB(A)，项目场界昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、项目周边概况 本项目北侧为宁县瓦斜乡生活垃圾暂存处，南侧为废弃养殖场，东南、东北侧有少量瓦斜村桃园组居民，东侧为村道，西侧为山沟—白土沟。 本项目外环境关系图见附图4。 2、主要环境保护目标 （1）地表水环境 项目所在区域地表水为马莲河，按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准保护。 （2） 空气环境 环境空气保护目标主要为项目场址周边的居民区等，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准保护。 （3） 声环境 项目区环境质量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。 （4）环境保护目标 评价范围区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，以声环境和大气环境、地表水环境为主要环境保护目标，通过现场实地调查，确定项目周围主要环境敏感保护目标见表17。 表17 项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标性质及名称; 相对厂界方位/距离; 规模; 环境保护级别. 性质; 名称. 大气环境; 居住; 桃园组; SE/90m; 1户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准；. 桃园组; S/160m; 1户. 桃园组; SE/130m; 12户. 桃园组; N/110m; 1户. 桃园组; NE/165m; 4户. 声环境; 居住; 桃园组; SE/90m; 1户; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 桃园组; S/160m; 1户. 桃园组; SE/130m; 12户. 桃园组; N/110m; 1户. 桃园组; NE/165m; 4户. 地表水环境; 河流; 白土沟; W/440m; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类. （5）污染控制目标 为将项目对周围环境的影响降到最小，应对“三废”的产生和排放严格控制，减少项目对环境的不利影响。具体控制内容与目标见表18。 表18 污染物控制内容与目标 时期; 项目; 污染类型; 污染控制措施; 控制目标. 运 营 期; 废水; 生活污水; 收集入旱厕，定期清掏用于周边农田施肥; 不对地表水体排水. 雨水; 初期雨水收集入雨水池，沉淀后用于绿化或厂区抑尘; 初期雨水不外排. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声、衰减; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固体 废物; 生活垃圾; 收集后运至瓦斜乡统一处置点; 妥善处置. 初期雨水沉淀物、热风炉水浴沉淀物; 收集后运至瓦斜乡统一处置点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改单. 热风炉灰渣; 外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用. 废气; 生产车间粉尘; 循环回用系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 热风炉运行废气; 水浴除尘系统; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤. 餐厨油烟; /; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 本项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。具体标准值见表19-1。 表19-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准 项目; 取值时间; 二级标准限值（ug/m3）; 适用标准. SO2; 年平均 1小时平均 24小时平均; 60 500 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单. NO2; 年平均 1小时平均 24小时平均; 40 200 80. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. TSP; 年平均 24小时平均; 200 300. 2、地表水环境质量标准 本项目评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。具体标准值见表19-2。 表19-2 《地表水环境质量标准限值》IV类 单位：mg/L 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; PH（无量纲）; 6~9; 13; 水温; /. 2; CODcr; ≤30; 14; BOD5; ≤6. 3; 高锰酸盐指数; ≤10; 15; 六价铬; ≤0.05. 4; 悬浮物; /; 16; 氧化物; ≤1.5. 5; 总磷; ≤0.3; 17; 氨氮; ≤1.5. 6; 挥发酚; ≤0.01; 18; 溶解氧; ≥3. 7; 石油类; ≤0.5; 19; 硫化物; ≤0.5. 8; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 20; 氰化物; ≤0.2. 9; 砷; ≤0.1; 21; 汞; ≤0.0 01. 10; 氢化物; ≤250; 22; 铜; ≤1.0. 11; 锌; ≤2.0; 23; 铅; ≤0.05. 12; 镉; ≤0.005; 24; 粪大肠杆菌; ≤20000. 3、声环境质量标准 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。具体标准值见表19-3。 表19-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 时段 功能类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、土壤环境质量标准 项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地标准。 表19-4 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600—2018）第二类用地 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值; 管制值. 重金属和无机物. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a芘]; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h] 蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 运营期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，热风炉运行废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉限值，餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，具体标准限值详见表20-1、20-2、20-3。 表20-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物; 浓度限值. 颗粒物; ≤1.0. 表20-2 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉 项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 汞及其化合物. 排放限值; 50; 300; 300; 0.05. 表20-3 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准限值详见表20-4、20-5。 表20-4 《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表20-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 单位：dB(A) 时段 环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、废水排放标准 生活污水排入旱厕，定期清掏，用于周边农田堆肥，不对地表水体排水。 4、固体废物标准 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改单。 |
| 总量指标 | 根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本次评价涉及的污染物排放总量控制因子为SO2、NOx。项目热风炉运行废气经水浴除尘设施处理后经1根15m排气筒高空排放，因此对本项目SO2、NOx确定总量控制指标分别为0.0754t/a、0.2754t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目对环境的影响分为施工期和运营期，施工期对环境的影响主要表现为各种施工活动对环境的影响。运营期对环境的影响主要是废水、废气、噪声和固体废物对周围环境的影响。 1、施工期 项目建设过程可分为前期准备、建筑施工、竣工验收和建成运营四个阶段。项目施工阶段主要为厂区内原有建筑拆除、场地平整、基础工程、主体工程、场地硬化及设备安装等环节，其工程建设工艺流程及产污环节示意图见图2。 拆除、平整、基础工程 主体工程建设 场地硬化 设备安装 投入运营 建筑垃圾、扬尘、噪声、施工废水 建筑垃圾、噪声 建筑垃圾、扬尘、噪声、施工废水 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 施工过程产污环节主要有： ①施工机械挖土、建筑材料、弃土堆放以及原有建筑拆除时产生的扬尘； ②施工设备清洗废水和施工人员产生的生活污水； ③施工机械产生的噪声； ④建设过程产生的建筑垃圾、拆除垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 施工期对环境的影响具有临时性的特点，且随着施工的结束而消失。 2、运营期 （1）工艺流程及产污环节图 原料 破碎 筛选 混合 粉碎 烘干 烘干湿气分离器 料仓 制粒进料口 制粒 成品包装 粉尘 热风炉 热风 分离器 粉尘 粉尘 粉尘 集气+引风 粉尘 湿气 水浴除尘 粉尘 顶部布袋 粉尘回落 粉尘 集尘屋 粉尘 粉尘 顶部布袋 粉尘回落 图3 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 #### （2）工艺流程简述 #### 本项目为拟建生物质颗粒燃料建设项目，项目运营期主要工艺流程为：将堆场的原料，如锯末、秸秆等一起放入破碎机破碎后，进行筛选之后混合，再进入粉碎机中粉碎，之后将原料输送到全密闭滚筒式烘干机，通过引风机引入燃生物质热风炉热烟气进行干燥。引风机将滚筒式烘干机内锯末和热烟气全部引入烘干湿气分离器内。本项目烘干机末端设施烘干湿气分离器处理，干燥后的锯末通过烘干料仓出料口出料送入制粒机，最后进入分离器，分离粉尘后成品包装。 #### 破碎、筛选、混合、粉碎工序处于一个车间，产生粉尘经集气罩+负压引风机进入烘干工序；热风炉热风烘干原料后，经烘干湿气分离器排放湿气，湿气经水浴除尘设施处理后经排气筒排放；物料进入料仓后，料仓顶部自制布袋，粉尘回落料仓；制粒分离器分离的粉尘回引至制粒进料口处，制粒进料口处粉尘收集入集尘屋，集尘屋顶部自制布袋，粉尘回落集尘屋；制粒进料口、集尘屋、制粒机、分离器于生产车间内单独隔间阻挡粉尘。因此，项目粉尘经上述工序处理后实现循环回用。 热风炉： 项目烘干产品采用燃生物质材料热风炉，生物质燃料的一般特点是水分高、灰分小，挥发分高，发热值偏低，形状不规则。目前针对生物质燃料的特性开发的燃烧装置有：生物质燃料层状燃烧装置、生物质燃料流化床燃烧装置、生物质燃料扩散燃烧装置。为了满足谷物干燥要求，并保证良好的性能，设计秸秆燃炉时要遵循以下一般原则： 结构简单，制造容易，成本低；需工少，操作保养方便；燃烧完全，烟气质量好，热效率高；兼顾除干燥以外的各种用途和不同燃料的适应性。燃烧质量取决于以下因素：炉膛温度、燃烧时间、炉膛内紊流度和混合程度、空气燃料比、燃料本身的物理性质。 主要设计参数推荐值： 炉排面积：70磅燃料/平方英尺（70bf/in2-6894.76Pa）；炉膛体积：10×炉排面积；玉米秸秆燃烧理论风量：505kg空气/kg燃料干重；过量空气系数大于0.5，最佳值1~4。 一些设计经验：当秸秆含水率高时，进料速率不能过大；因若进料过多，不能及时脱水、挥发和燃烧，将引起燃烧不完全；炉膛内壁要用反射率较高的材料制成，使达到的辐射热能发射回火焰中心，促进燃烧；当炉膛温度高于800℃时，燃料燃烧后产生的炉渣回熔化，熔化后易粘附再炉排上，堵塞通风孔，使燃烧状况恶化。为避免上述状况，炉渣排放前的温度应控制在800℃以下；进气量要充足，一方面保证完全燃烧，另一方面可避免炉渣熔化；可能时最好对燃料进行处理，如压扁、切碎，以扩大空气与燃料的接触面积，使燃烧更迅速。 项目主要产污环节有： ①员工日常生活产生的生活污水和生活垃圾。 ②破碎、烘干、制粒等生产工序产生的粉尘、原料堆场产生的扬尘、热风炉尾气以及食堂油烟。 ③生产工序产生的不合格产品及边角料。 ④设备运行产生的噪声。 （3）物料平衡 本项目物料平衡见表21。 表21 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 原料; 数量; 产出; 数量. 锯末、秸秆 废旧木材; 8000t/a 2000t/a; 产品; 9999.925t/a. 粉尘; 0.075t/a. 合计; 10000 t/a; 合计; 10000 t/a. 主要污染工序 1、施工期 施工期有原有建筑拆除、场地平整、基础工程、主体工程、场地硬化及设备安装等工作。 （1）废气 施工扬尘主要产生在以下环节：施工机械挖土时的扬尘、施工堆放的土堆扬尘、运输过程中的扬尘、施工场地的扬尘以及原有建筑拆除时产生的扬尘。根据类比其他类似工程的实测数据，类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处PM10浓度约在0.10～0.25mg/m3之间。 机械尾气主要来源于工程机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时产生的尾气，本项目施工过程用到的机械主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，主要以柴油为燃料，废气污染物主要包括CO、NOx等，其产量较小。 （2）废水 项目施工高峰时施工人员及工地管理人员25人，施工期90天，生活用水定额按25L/人·d计，用水量为0.63m3/d，产污系数取0.8，生活污水产生量为0.5m3/d，生活污水主要污染物是CODCr、BOD5、SS和NH3-N。 建筑施工废水主要包括施工期间地基开挖、各种施工机械设备运转的冷却和洗涤用水以及施工现场的清洗水等，产生量较少，主要污染因子为SS。 （3）噪声 项目施工期噪声主要有施工运输车辆噪声和建筑施工噪声两类。从产生噪声污染的角度可以把施工阶段噪声分为：土方阶段、结构阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。 第一阶段土方阶段主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大部分是移动声源，没有明显的指向性。土方阶段主要施工机械的噪声特性见表22-1。由表22-1可知，4种主要施工机械的噪声值都很高，声功率级几乎都在100dB(A)以上，其中以推土机的噪声最高。 表22-1 土方阶段主要施工机械的噪声特性 设备类型; 声级(dB); 距离(m); 声功率级(dB). 运输车辆; 85.0-88.0; 3; 103.6-106.3. 装载机; 85.7; 5; 105.7. 推土机; 84.0-92.9; 5; 105.5-115.7. 挖掘机; 75.5-86.0; 5; 99.0-108.5. 第二阶段即结构阶段，主要产噪设备有混凝土振捣棒、电锯等，其中还包括一些物料装卸碰撞撞击噪声。振捣棒是施工阶段噪声源中工作时间最长，影响面较大，是应采取控制措施的主要噪声源。结构阶段施工机械的噪声特性见表22-2： 表22-2 结构阶段主要设备的噪声特性 设备类型; 声级(dB); 距离(m); 声功率级(dB). 汽车吊车; 71.5; 15; 103.0. 振捣棒; 87.0; 2; 101.0. 电锯; 103.0; 1; 111.0. （4）固体废物 ①施工期的固废主要为各种建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾的种类主要为：石头、瓦块、砂石、泥土、水泥料渣等无机混合物。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军，何品晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以30kg/m2计算，本项目建筑总面积4868.3m2，则共产生建筑垃圾146.0t，部分回用于场地平整，剩余部分清运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场处置。 项目厂区东北侧原有办公用房及西侧原有两间库房均需拆除，拆除建筑垃圾产生量约为6.6t。 施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为12.5kg/d，预计施工90天，则生活垃圾总产生量为1.13t。 （2）项目土石方情况 项目场地现状为废弃砖厂，由项目设计单位提供资料及类比同类建设项目，项目施工建设土石方开挖总量约为1027.5m3，回填量为782.5m3，剩余土方245m3，剩余土方回用于场地平整。对于不能利用的弃土和建筑垃圾及时清运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场处置。本项目土石方平衡表见表23。 表23 本项目土石方平衡表 序号; 分项; 土方量（m3）. 1; 挖方量; 1027.5. 2; 回填土方量; 782.5. 3; 场地平整及绿化用土; 245. 2、运营期 （1）废水 本项目生产工序无生产废水，项目废水主要为员工生活污水。项目生活用水量为0.84m3/d（277.2m3/a），排水系数按0.8计算，则项目生活污水产生量为0.7 m3/d（231m3/a），主要污染物BOD5、CODCr、SS、氨氮、动植物油等。 （2）废气 项目运营期废气主要有生产废气、原料堆场扬尘、热风炉运行废气及食堂油烟。 ①生产废气 项目生产废气主要为破碎、烘干、制粒等生产工序产生的粉尘，类比同类项目，生物质燃料生产项目粉尘产生量为原料用料的0.1%，项目锯末、秸秆、废旧木材等原材料用料为10000t/a，则生产粉尘产生量为10t/a。 破碎、筛选、混合、粉碎工序处于一个车间，产生粉尘经集气罩+负压引风机进入烘干工序；物料进入料仓后，料仓顶部自制布袋，粉尘回落料仓；制粒分离器分离的粉尘回引至制粒进料口处，制粒进料口处粉尘收集入集尘屋，集尘屋顶部自制布袋，粉尘回落集尘屋；制粒进料口、集尘屋、制粒机、分离器于生产车间内单独隔间阻挡粉尘。因此，项目粉尘排放节点主要为破碎、筛选、混合、粉碎工序车间经集气罩收集后无组织外排粉尘以及制粒进料口集气收集后无组织外排粉尘。集气罩收集率以85%计，因制粒进料口、集尘屋、制粒机、分离器于生产车间内单独隔间阻挡粉尘，车间阻挡率以95%计，则粉尘无组织外排放0.075 t/a。 ②原料堆场扬尘 原料堆场平时堆放生产原料，主要为农林废弃物（秸秆、锯末、稻糠等含木质纤维的农作物），在堆放及运输过程中将产生少量扬尘，但因原料中含有少许水分，扬尘产生量极少，仅作定性评价。 ③热风炉运行废气 根据2010年修改版《第一次全国污染源普查工业污染源产排污手册》中生物质颗粒燃料锅炉产污系数，并参考《热风炉原理与技术》（化学工业出版社）中生物质燃料成分进行核算，废气产生量以6240.28Nm3/t计，SO2产生量以17Skg/t计、NOx产生量以1.02 kg/t计、烟尘产生量以0.38 kg/t计。根据建设单位提供资料，项目热风炉年耗用生物质燃料约450t。 项目热风炉运行废气经水浴除尘设施处理后经15m排气筒高空排放。参考《正宁县金牛实业有限责任公司锅炉检测报告》（GSHH(HJ)-2019014）可知，燃生物质锅炉烟气经水浴处理设施后，NOx去除率≥40.46%，SO2去除率≥42.09%，根据经验可知，水浴除尘烟尘去除率约75%，则项目燃烧生物质热风炉污染物产生及排放情况见表24。 表24 项目燃烧生物质热风炉产排情况 废气量; 污染物; 处理前; 处理后; 排放标准mg/m3. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 2808126m3/a; NOx; 163.45; 0.459; 98.07; 0.2754; 300. SO2; 46.29; 0.130; 26.85; 0.0754; 300. 烟尘; 60.89; 0.171; 15.22; 0.04275; 50. 注：S为含硫率，S=0.017% ④餐厨油烟 本项目设有食堂，就餐人数12人，人均食用油日用量以30g/（人·d）计，则本项目共消耗食用油量为0.36kg/d（118.8kg/a）。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本次评价取3%，则本项目油烟产生量为10.8g/d（3.56kg/a），每日烹饪时间按6小时计，共1个基准灶头，排烟量按2000m3/h计，计算出油烟产生浓度约为0.9mg/m3。 （3）噪声 项目运行过程产生的噪声源主要有粉碎机、制粒机、风机、输送机等设备，其噪声级在70~85之间。项目主要噪声设备噪声级见表25。 表25 噪声源情况汇总表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; LAeq; 备注. 1; 切片粉碎一体机; 1台; 85; 间歇. 2; 粉碎机; 1台; 85; 间歇. 3; 圆盘锯; 1台; 80; 间歇. 4; 提升机; 1台; 70; 间歇. 5; 制粒机; 1台; 75; 间歇. 6; 风机; 1台; 80; 间歇. 7; 热风炉; 1台; 75; 间歇. 8; 输送机; 1台; 70; 间歇. 9; 缝包机; 1台; 70; 间歇. （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要有初期雨水池沉淀物、热风炉运行固废以及生活垃圾。 ①初期雨水池沉淀物 项目场区空地及道路硬化，原料堆场露天堆放，因此设置初期雨水池，类比同类型项目，初期雨水池沉淀物产生量约为0.8t/a。 ②热风炉运行固废 燃生物质热风炉燃烧后会产生灰渣，水浴除尘会产生沉淀物，类比生物质锅炉灰渣的产生量，按照燃料消耗量的15%产生系数进行估算，热风炉燃烧消耗量为450t/a，灰渣产生量为67.5t/a；热风炉尾气经水浴除尘设施处理后排放，根据调研正宁县金牛实业有限责任公司燃生物质锅炉水浴除尘沉淀物产生量，沉淀物产生量约为2kg/d。灰渣具有较高的回用价值，建设单位外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用。 ③生活垃圾 项目工作定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为6kg/d（1.98t/a）。 表26 项目固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 初期雨水池沉淀物; 0.8; 收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置. 2; 热风炉; 灰渣; 67.5; 外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用. 水浴沉淀物; 0.66; 收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置. 3; 生活垃圾; 1.98t/a; 收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置.

# 工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 10t/a | 0.075 t/a |
|  | 热风炉 | 烟尘 | 0.171t/a，60.89mg/m3 | 0.04275t/a，15.22mg/m3 |
|  |  | NOx | 0.459t/a，163.45mg/m3 | 0.2754t/a，98.07mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.130t/a，46.29mg/m3 | 0.0754t/a，26.85mg/m3 |
|  | 餐厨油烟 | 油烟 | 3.56kg/a，0.9mg/m3 | 3.56kg/a，0.9mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活区 | BOD5、CODCr、SS、氨氮、动植物油 | 0.7 m3/d，231m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 初期雨水池 | 沉淀物 | 0.8t/a | 0 |
|  | 热风炉 | 灰渣 | 67.5t/a | 0 |
|  |  | 水浴沉淀物 | 0.66t/a | 0 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 1.98t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要为鼓风机、引风机、锅炉进水时高压水泵的设备噪声和锅炉烟气排放时产生的噪声，根据类比噪声源强 85～95dB(A)。经采用减振、隔声等治理措施并经距离衰减后，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目施工主要生态环境影响：对土壤的影响为堆积、挖掘、碾压、践踏等而改变地表形态，应尽量减小破坏范围及程度。项目建设会破坏一定范围的植被面积。企业应在施工结束后，考虑适当的乔、灌、草、花比例，做好垂直绿化，提高绿化覆盖率，以达到美化环境，降低污染的效果，对区域生态环境将产生积极影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 工程施工期开挖、填埋、装运土石方，搅拌机工作以及建筑材料堆放等过程产生的扬尘，另外，施工燃油机械及运输工具会排放废气。施工过程扬尘和机械废气均为无组织排放，对周围空气环境产生一定的影响。 各种扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下会对周围环境空气质量产生影响。本次环境影响评价采用类比法计算项目施工扬尘对周围环境敏感点的影响。从某施工场地实测资料可以看出： 表27 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值; 1.0. 注：参考无组织排放监控浓度值，2.4m/s风速。 ① 施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.44倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其2018年修改单中二级标准。 ② 施工场地至下风向距离100m处环境空气中TSP含量逐渐趋近于其上风向背景值，下风向200m产尘浓度TSP值约为0.25~0.258mg/m3，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离100m范围内。经现场调查，项目位于宁县瓦斜乡瓦斜村桃园组，下风向100m范围有一户居民。 扬尘产生量与风速大小、施工方法选用、施工管理水平有直接的关系。减少施工扬尘的有效方法主要是合理安排施工季节，加强有序的施工管理指挥，采取必要的洒水抑尘措施，避开风速大的时段施工。 机械燃油废气主要来源于施工机械和运输车辆排放，废气产生量与施工机械的选型及施用量有关。项目场地开阔，空气流通性强，机械废气可以在短时间内稀释扩散，对周围环境影响较小。 施工期造成的扬尘是短期、局部的影响，随着工程结束，扬尘对周围环境造成的影响即可消失。 2、声环境影响分析 施工期噪声主要是土建工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声，其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输噪声。项目拟采用的部分施工机械设备环境影响情况见表28。 表28 施工噪声值随距离的衰减值 单位：dB(A) 施工机械; 噪声源强; 与噪声源距离. 测点距离（m）; 噪声值; 10m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 5; 84; 78; 64; 58; 52; 48. 推土机; 5; 86; 80; 66; 60; 54; 50. 振荡器; 1; 79; 59; 45; 39; 33; 29. 电锯; 1; 100; 80; 66; 60; 54; 50. 移动式吊车; 5; 96; 90; 76; 70; 64; 60. 轮式装载机; 5; 94; 88; 74; 68; 62; 58. 运输卡车; 1; 78; 58; 44; 38; 32; 28. 由上表可看出，最大噪声源噪声值约为100dB，经预测计算，施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）标准的情况出现在距声源150m范围内，其范围内主要为桃园组居民。项目施工最大噪声源主要为电锯等，为间断性噪声， 且在休息时间禁止高噪声施工，可降低对周围居民的影响，且随着施工结束噪声消失。 3、水环境影响分析 施工期废水主要为施工场地内施工产生的生产废水和施工人员的生活污水。 施工期间基坑开挖、挖孔灌注、建筑养护、设备及进出车辆冲洗所产生的泥浆水和雨水中含有浓度很高的悬浮物，如未经处理直接排放，必然会造成周围地区污水漫流。因此施工期间的泥浆水及雨水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工方应加强施工管理与控制，设置专门沟渠收集场地内泥浆水，并采用临时沉淀池进行处理，上清液优先考虑回用。 项目施工期间生活污水产生量为0.5m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和氨氮。施工营地不设生活区，施工人员生活依托桃园组村镇，生活污水依托桃园组村镇公用设施解决。 经采取上述有效措施后，项目施工期污水对周边环境的影响很小。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工过程中挖方全部用于填方和场地内平整，剩余土方平整场地后无弃土。因此，施工期固废主要体现为施工建筑垃圾、拆除垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工建筑垃圾主要为石头、瓦块、砂石、泥土、水泥料渣等，这类建筑垃圾经过分拣回收后运往建筑垃圾管理部门指定地点堆放；拆除建筑垃圾分类回收后运往建筑垃圾管理部门指定地点堆放；施工营地不设生活区，施工人员的生活垃圾依托桃园组村镇公用设施处理。 施工过程固体废物100%合理处置，对环境产生影响较小。 运营期环境影响分析： 1、水环境影响分析 ①生活污水 项目运行期废水主要为员工生活污水，产生量约为0.7 m3/d（231m3/a），主要污染物BOD5、CODCr、SS、氨氮、动植物油等。项目设置旱厕，生活污水收集入旱厕后，定期清掏，用于周边农田施肥，不对地表水体直接排水，对地表水体影响较小。 ②初期雨水 初期雨水按照历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水，项目原料堆场区的面积为3333.3m2，因此项目初期雨水量计算如下： q=3841(1+0.85lgP)/(t+17)0.85 式中：q--暴雨强度（L/s·hm2）； P--重现期，本项目取1a； t--地面集水时间与管内流行时间之和（取58）； 根据计算，q = 80L/s·hm2。 Q= qFψT 式中： Q--初期雨水排放量，m3； F--汇水面积，hm2；本项目为0.33hm2； Ψ--为径流系数（0.4-0.9），本项目取0.4； T--为收水时间，一般取15min； 根据计算，Q=9.5m3。 项目初期雨水量约为9.5m3，本项目于厂区西南角设置1座15 m3的初期雨水收集池，可满足要求，初期雨水池沉淀去除沉淀物后，可回用于厂区绿化或泼洒抑尘。 2、大气环境影响分析 项目运营期废气主要有生产废气、原料堆场扬尘、热风炉运行废气及食堂油烟。由于原料中含有少许水分，扬尘产生量极少，对环境影响很小。 ①生产废气 项目粉尘排放节点主要为破碎、筛选、混合、粉碎工序车间经集气罩收集后无组织外排粉尘以及制粒进料口集气收集后无组织外排粉尘，粉尘无组织外排放0.028kg/h。 ②热风炉运行废气 项目燃生物质热风炉安装于生产车间内，热风炉运行废气经水浴处理设施处理后，经1根15m排气筒高空排放，热风炉运行废气有组织排放量为：NOx0.104kg/h、SO20.029kg/h、烟尘0.016kg/h。 Ⅰ、评价等级及评价范围确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 本次无组织排放估算以生产车间为边界，有组织排放以热风炉运行废气排气筒为点源，估算模式所用参数见表29。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度. 最低环境温度; -4.8 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表30 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 点源; SO2; 500.0; 3.7; 0.74; /. 点源; NOx; 250.0; 13.25; 5.3; /. 点源; TSP; 900.0; 2.04; 0.23; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 42.54; 4.73; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为5.3%，Cmax为13.25ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围边长为5km。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。经过计算，项目热风炉运行废气经水浴处理设施处理后经15m排气筒高空排放，有组织排放量分别为NOx0.2754t/a（0.104kg/h）、SO20.0754t/a（0.029kg/h）、烟尘0.04275t/a （0.016kg/h），生产车间粉尘无组织排放量为0.075 t/a（0.028 kg/h）。项目估算模式计算SO2、NOx、烟尘最大落地浓度分别为3.7μg/m3、13.25μg/m3、2.04μg/m3，生产车间粉尘最大落地浓度为42.54μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准限值，对周围环境影响较小。 大气环境防护距离： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准。 正常工况下，本项目排放污染物SO2、NOx、TSP在厂界外浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准限值，项目无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 本项目卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法，无组织排放面源的卫生防护距离可由下式计算： QC/CO=1/A[BLC+0.25R2]1/2LD 式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； CO—居住区有害气体最高容许浓度，mg/m3； R—有害气体无组织排放所产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 经过计算，项目生产车间粉尘需要设置卫生防护距离1.35m。因此，本项目以生产车间为界设置50m的卫生防护距离。环评要求本项目建成后生产车间周围50m不得新建居民、学校等其他环境保护目标。 项目卫生防护距离包络线图见附图5。 ③餐厨油烟 项目设有食堂，就餐人数12人，油烟产生量为10.8g/d（3.56kg/a），产生浓度约为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求。 3、声环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期噪声主要为粉碎机、成型机、风机、皮带输送机等机械产生的噪声，其源强在70~80dB（A）之间。项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的集合发散衰减，不考虑屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： 式中： Lr----距声源r处的A声压级，dB（A）； Lr0----距声源r0处的A声压级，dB（A）； r----预测点与声源的距离，m； r0----监测设备噪声时的距离，m。 按照各种机械设备同时开启运转，噪声叠加计算按照下式计算： 由以上公式计算出项目产生的噪声预测结果见表31。 表31 单台机械设备的噪声预测值 序号; 噪声源; 距声源不同距离处的声级dB（A）. 1; 10; 15; 30; 60. 1; 粉碎机; 75; 55; 51; 45; 39. 2; 制粒机; 70; 50; 46; 40; 34. 3; 风机; 80; 60; 56; 50; 44. 4; 皮带输送机; 70; 50; 46; 40; 34. 5; 自动缝合机; 70; 50; 46; 50; 44. 叠加; 82; 62; 58; 52; 46. 项目夜间不生产，生产过程中噪声声源距离厂界的距离均在10m之外，噪声经厂房隔声后，隔声量按10 dB（A），衰减后项目在运营期产生的噪声在各厂界的噪声预测值均小于52 dB（A），达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 项目运营期噪声经过设备减震、距离消声及厂房隔声后，不会对周围造成较大影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要有初期雨水池沉淀物、热风炉运行固废以及生活垃圾。 初期雨水池沉淀物收集后运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置；燃生物质热风炉灰渣具有较高的回用价值，建设单位外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用；热风炉运行废气水浴处理设施沉淀物收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置；生活垃圾收集后运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置。 项目固体废物采取以上措施100%处理后，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 据现场调查，项目所在地附近无珍稀动植物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，对该地区动植物生态系统影响不大。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中9.4.2条：“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。 本项目已对场地地下水污染防治进行分区，将原料堆场、事故应急池作为一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第6.2.1条规定进行防渗处理；其他区域作为简单防渗区，进行一般地面硬化。厂区污染防治区划分详见表32，项目分区防渗图见附图6。 表32 本项目污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 备注. 1; 原料堆场、事故应急池; 地面及四周; 一般防渗区; 采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。. 2; 办公区等其他区域; 地面; 简单防渗区; 民用建筑要求处理. 项目运营期废水主要为生活污水，收集入旱厕后定期清掏，用于周边农田堆肥，采取简单防渗后，可防止污水下渗对地下水环境的影响。原料堆场中秸秆等原料含有木质纤维等，雨水渗滤后对地下水有一定的影响，事故应急池中废水含有灰渣等污染物，下渗对地下水有一定的影响，对原料堆场、事故应急池采取一般防渗措施后，可防止下渗液对地下水环境的影响。 综上所述，采取以上措施后，项目运营期废水对地下水环境影响较小。 7、环境风险分析 ### （1）评价依据 ### 本项目为生物质燃料颗粒生产项目，原辅材料主要为锯末、秸秆、废旧木材等，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A做简要分析。 ### （2）环境敏感目标概况 ### 项目周围主要环境敏感目标分布情况见表33。 ### 表33 项目周围环境敏感点及保护目标一览表 调查对象; 属性; 相对厂界方位/距离; 规模. 桃园组居民; 居住; SE/90m; 1户. 桃园组居民; 居住; S/160m; 1户. 桃园组居民; 居住; SE/130m; 12户. 桃园组居民; 居住; N/110m; 1户. 桃园组居民; 居住; NE/165m; 4户. 白土沟; 河流; W/440m; /. ### （3）环境风险识别 ### ①生产设备风险识别 按照生产过程及设备分析项目可能出现环境风险的作业部位及危险因素较大的生产设备装置如下表34。 表34 主要有害作业部位及危险因素较大的生产设备装置 序号; 装置; 主要危害介质名称; 主要危险有害因素; 危害程度. 1; 原料堆场; 木质原料; 燃烧火灾环境污染; 正常情况下不会受到危害. 2; 除尘系统、制粒机、烘干机等装置; 木质纤维; 粉尘危害、噪声、燃烧火灾; 正常情况下不会受到危害. 3; 成品库房; 生物质颗粒; 燃烧火灾环境污染; 正常情况下不会受到危害. ②储存系统风险识别 厂区内设置有3333.3m2原料堆场和420m2成品库房，属防火单元，存在发生火灾等风险。 表35 主要物料储存系统风险识别 序号; 装置; 主要危害介质名称; 主要危险有害因素; 危害程度. 1; 原料堆场; 木质原料; 燃烧火灾环境污染; 正常情况下不会受到危害. 2; 成品库房; 生物质颗粒; 燃烧火灾环境污染; 正常情况下不会受到危害. ③公用工程风险识别 当发生火灾时，项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水用于装置的降温和灭火，会使火灾事故无法控制、扩大。同时，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故。 电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引起二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。 （4）环境风险分析 原料堆场火灾对环境的影响分析： 项目厂区内原料堆场面积3333.3m2，堆垛高度控制在10m以下，最大堆存量约3500t。若管理不当发生火灾，木料燃烧将产生大量的SO2、NOx、CO2、CO和烟尘等污染物，对区域大气环境造成一定污染。 项目在设计过程中已考虑此环境安全隐患，在原料堆场配备报警系统和灭火系统，一旦发现起火自动报警和及时灭火，火势能得到及时有效控制，不会对厂区周边空气质量造成严重污染。项目料场地面采取水泥混凝土地坪防渗，避免了木材渗出水对地下水的影响，并在料场四周设置废水收集沟，将消防废水收集到地势低洼处的消防水池内，将初期雨水收集到初期雨水池内，避免对白土沟造成污染性影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范及应急措施 1）区域布置及厂房结构的选择及防范措施 项目原料为锯末、秸秆、废旧木材等，总平面布置各建筑物的防火间距按《建筑设计防火规范》有关规定进行设计。各建筑物生产火灾危险性均属丙类或丙类以下，各建筑物耐火等级按二级考虑，防火间距满足规范要求。 a、原料堆场与车间之间防火间距大于20m； b、生产车间四周设6m宽环形消防通道，各建筑物安全疏散出入口由3m宽车间引道与消防通道相连接。 2）工艺防火措施 a、料仓设有灭火系统，若发生火险，可立即灭火并迅速卸出物料。 b、粉尘运输管道内表面光滑平整，无毛刺，并设有检查清理窗。 c、定期清理除尘设备和干燥管道内的沉积物。 3）消防给水系统的设置 根据《建筑设计防火规范》，项目分别于厂区东南侧、西北侧设置1座规格Φ4.5m×3.5m容积为24.7m3的消防水池，总蓄水量49.4 m3，可满足项目一次火灾消防水用量。 4）安全标志对策措施 充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）等传递安全信息的安全色，提醒人员高度重视安全，及时采取措施，以防事故、危害的发生，引起环境危害。在醒目、与安全有关的地方应设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止堆放易燃物”等安全标志。 5）废弃处置 将收集的消防废水不得随意排放，应收集后送至宁县污水处理厂处理。项目根据地势高低分别于原料堆场的南侧、生产车间的南侧设置1座25m3事故应急池，事故废水可随地势流入应急池中。 6）应急监测 利用便携式气体检测报警仪对现场环境进行实时监测。 ②环境风险应急预案 建设单位应对本项目编制可操作性好的应急预案，报环保部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 （6）评价结论 综上所述，项目风险水平可以接受。项目按照环评各项要求，设计、施工、运营过程中切实落实各项环保安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低。发生事故后可及时处理事故废水，减少对环境的二次污染。项目建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表36。 表36 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目. 建设地点; （甘肃）省; （庆阳）市; （西峰）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度107°51′59.48″; 纬度35°37′56.04″. 主要危险物质及分布; 原料堆场、成品库房. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 原料火灾燃烧将产生大量的SO2、NOx、CO2、CO和烟尘等污染物，对区域大气环境造成一定污染。. 风险防范措施要求; 各建筑物的防火间距满足规范要求，原料堆场及车间内设置防火设施，设置消防水池、事故应急池等，建设单位应对本项目编制可操作性好的应急预案。. 填表说明：; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）要求进行环境风险分析.

# 建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 自制布袋+集尘屋+粉尘循环，车间阻挡 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
|  | 热风炉 | 烟尘、NOx、SO2 | 水浴除尘设施+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤 |
|  | 餐厨油烟 | 油烟 | / | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 收集入旱厕，定期清掏，周边农田堆肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置 | 妥善处置 |
|  | 初期雨水池 | 沉淀物 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改单 |
|  | 热风炉 | 水浴沉淀物 | 收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置 |  |
|  |  | 灰渣 | 外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用 |  |
| 噪声 | 运营期 | 设备噪声 | 合理布局、厂房阻隔、设置减震垫、加强绿化等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 生态保护措施及预期效果 1、植被的恢复及绿化 本项目区域内留有绿化地，并对绿化进行了系统规划，本项目绿地面积200m2，减少对周围环境的影响。 通过采取上述措施后，本项目施工期及营运期对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |
| 项目拟采取的污染防治及环境管理措施 施工期污染防治措施： 项目施工期主要污染因素有大气、废水、噪声、固体废物，这些影响是临时的，随着施工结束，影响随之消除。 1、废水排放与防治措施 项目施工过程中会产生少量的施工废水和施工人员的生活污水。施工营地不设生活区，施工人员生活依托桃园组村镇，生活污水依托桃园组公用设施解决；施工废水包括泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水，施工前修建临时沉淀池一座，施工生产废水经沉淀池后全部回用，不外排。经采取上述有效措施后，项目施工期污水对周边环境以及地表水体的影响很小。 2、废气排放与防治措施 （1）扬尘 项目施工过程中开挖地面、弃土堆放、建筑材料露天装卸及堆放、工地运输车辆行驶都会产生扬尘，影响范围主要在施工现场附近。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，达到围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水等要求，施工单位应采取以下防治措施： ①施工场地采取围挡、围护措施，从而减轻扬尘对环境影响。 ②施工场地定期洒水以减少扬尘量，大风或干燥天气适当增加洒水次数。 ③禁止大风天气进行渣土堆放作业，开挖出的土石方应加强围挡，土石方、渣土堆放采取防尘网遮盖，风速大于3m/s时应停止施工。 ④运输车辆加盖篷布，严禁洒落。 （2）柴油燃烧废气及机动车尾气 项目施工期临时发电机等以柴油为燃料的设备所产生的污染物主要为HC、NO2等，均为室外无组织排放。从项目施工场地周边情况来看，当地空气稀释能力较强，燃油烟气及机动车尾气排入空气后，在气流稀释扩散作用下，污染物浓度迅速降低，至场界浓度极低，不会对周边敏感点处的空气环境质量造成明显不利的影响。 综上，项目施工期废气经采取以上防治措施后，对所在地空气环境质量的影响能得到有效缓解，对场界外环境影响不大。 3、噪声排放与防治措施 项目施工噪声主要为车辆噪声和施工机械噪声，为了降低噪声对周边环境的影响，要求单位采取如下降噪措施： （1）尽量选用低噪声机械设备，对设备定期保养，保证其正常运转。 （2）合理布置施工现场，施工现场的强噪声机械(如电锯、电刨等)设置在场地西部，靠近山沟。 （3）合理安排施工时间，严禁高噪声设备在中午作息时间作业，晚上22:00～次日6:00禁止施工，确需夜间施工，应提前向环境管理部门申报，经批准后方可进行夜间施工。 （4）加强进、出施工场地的运输车辆管理，禁止随意鸣笛。 （5）严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，文明施工，建立健全施工现场管理制度，加强对施工人员素质培养，尽量减少人为大声喧哗。 通过采取以上措施，施工期噪声对环境影响较小。 4、固废排放与防治措施 项目施工人员主要为附近桃园组居民，施工场地不设生活区，施工人员的生活垃圾依托附近桃园组公用设施处理。 场区施工期间，土地平整后挖方与填方平衡，无弃方产生。施工期生产废物主要为少量建筑垃圾和拆除垃圾。建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾、拆除垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾管理部门指定消纳场所，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。建筑垃圾尽量做到日产日清，施工建筑材料应随用随运。 项目施工期垃圾合理处置后，对周围环境影响较小。 营运期污染防治措施： 1、废水排放与防治措施 项目运营期废水主要为员工生活污水，设置旱厕，生活污水收集入旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。 项目排水采用雨污分流，初期雨水经导排渠收集入厂区西南角15 m3的初期雨水收集池，厂区地势北高南低，雨水可依地势自流入初期雨水池，初期雨水不得流入西侧山沟（白土沟）。 2、废气排放与防治措施 经工程分析计算，项目生产过程产生的粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，燃生物质热风炉运行废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤标准限值，餐厨油烟满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准限值。本次评价提出以下防治措施： ①粉尘实现循环回用：破碎、筛选、混合、粉碎工序处于一个车间，产生粉尘经集气罩+负压引风机进入烘干工序；物料进入料仓后，料仓顶部自制布袋，粉尘回落料仓；制粒分离器分离的粉尘回引至制粒进料口处，制粒进料口处粉尘收集入集尘屋，集尘屋顶部自制布袋，粉尘回落集尘屋；制粒进料口、集尘屋、制粒机、分离器于生产车间内单独隔间阻挡粉尘。 ②热风炉热风烘干原料后，经烘干湿气分离器排放湿气，湿气经水浴除尘设施处理后经1根高15m排气筒高空排放。 3、噪声排放与防治措施 本项目主要噪声源为生产设备。为了减少本项目环境的影响，对本项目噪声防治具体防护措施如下： (1) 该项目将高噪声设施及用房合理布置，破碎、粉碎工序设置于生产线西侧，单独为生产车间，增加噪声源与东南侧居民的距离，利用建筑物、构筑物来阻隔声波传播，减少对周围环境的影响。 (2)设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、破碎机、混合机、成型机等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有固体设备均加有减震垫。 (3)该项目管理部门应加强设备的日常定期检修和维护，保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 (4) 加强车辆管理，车辆进出口应设置禁鸣标志，严禁在项目区内大声鸣笛。 (5)按照设计对项目进行必要绿化，绿化面积达到200m2。 通过采取上述噪声源防治措施，可使拟建项目噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，该项目噪声防治措施可行。 4、固体废物排放与防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要有初期雨水池沉淀物、热风炉运行固废以及生活垃圾。环评提出以下防治措施： ①初期雨水池沉淀物收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置； ②燃生物质热风炉灰渣外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用； ③燃生物质热风炉水浴除尘沉淀物收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置； ④生活垃圾收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置。 5、绿化措施 绿化是保护环境和改善环境质量的重要措施，具有防尘、降噪、吸污、净化空气等多种功能。加强绿化、改善区域环境质量，为公司创造一个优美、健康、环保、舒适的治疗环境，是项目建设对原有生态环境破坏的一种补偿措施。绿化是生态保护的重要措施，不仅能够调节局部小气候、涵养水分、防治污染、维护生态平衡，而且还美化环境、净化空气、减噪吸尘等作用。 绿化树种选用适地适树，耐贫瘠、抗旱性强、管理粗放的乡土树种为主，可适当选用一些适应性强、观赏价值高的外地植物，结合种植速生树种，以乔木为主，并配置小灌木、花卉、草坪等，保证种植成活率和环境及早成景。用最少的投入、最简单的维护达到设计与当地风土人情及文化氛围想融合的境界。该项目绿化面积200m2，绿化率2.01%。建议选择适应本地区气候条件的乔木（白皮松、龙爪槐、垂柳）、灌木（红枫、金叶女贞、红叶石楠）、藤木和花卉或乡土树种开展环境绿化； 5、地下水污染防治措施 项目区地下水污染途径主要为原料堆场雨水渗滤以及事故应急池中废水下渗对地下水环境的影响，项目采取分区防渗措施，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第6.2.1条规定，对原料堆场及事故应急池采取一般防渗措施，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 环境监测管理 1、环境管理计划 ### （1）环境保护管理的总体指导原则 建设项目环境保护管理是指项目在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则为： ①项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在项目建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。 ②项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。 ③环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。 ④环境管理计划应制定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。 ### （2）环境管理体系 环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成立独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以企业领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。 ### （3）环境管理机构 本项目新建年产10000吨生物质颗粒生产线1条、彩钢棚生产车间、原料堆场、成品仓库各1个等主体工程，以及办公用房、职工食堂、宿舍、旱厕等辅助工程，对于环境的影响在施工期最为明显，因此项目在施工期设独立的安全环保部，设专职环境保护管理人员1～2名，全面负责企业的环境保护管理工作。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好项目建设与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。 ### （4）环保部门职责 （1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规； （2）制定本公司的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划； （3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况； （4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转； （5）负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训； （6）负责对公司环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。 ## 2、环境管理与监测的目的 项目环境保护管理与监测计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解项目影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及建成后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。 环境管理与监测设置的目的，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规的规定，以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为项目的管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。 ## 3、环境管理实施计划 ## （1）施工期环境管理要求 施工期的环境管理主要是对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘、施工机械尾气和废水排放对大气、地表水环境的污染；要求施工单位采取有效措施减少噪声对周围环境的影响；定期检查，督促施工单位收集和处理施工固体废物和生活垃圾；项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。 ①对施工队伍执行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 ②按照环保主管部门的要求和本报告中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置统一安排。 ③土建工程需要土石方的挖掘和运输、管道挖沟等，即时清理弃土，避免二次扬尘。建筑垃圾及多余弃土即使清运，车辆用篷布遮盖，防止沿途散落。 ④施工场地硬化，施工场地车辆出入口设置车辆除尘除泥设施。 ## 4、营运期环境管理要求及监测计划 本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，主要负责环保设施的操作、维护和保养，做好运行记录，建立相关档案，具体如下： (1)依照国家环境保护法律法规以及公司的规章制度制定本项目环境保护管理规章制度并由公司主管部门负责监督执行； (2)对主要的环保措施和环保设施的落实和运行情况进行详细记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行不正常时应及时上报主管人员。 (3)环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（GB819-2017）及项目排污特点和实际情况，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，由建设单位委托有资质单位进行监测。项目运营期环境监测类别项目及频次列于下表37： 表37 项目运营期监测计划一览表 监测类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频次; 控制指标; 监测机构. 噪声; Leq(dB(A)); 四侧厂界; 每半年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类; 委托相关有资质单位. 大气; 粉尘; 周界外浓度最高点; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. SO2、NOx、烟尘; 热风炉排气筒; 每年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤. 5、环保投资估算及竣工环保验收清单 （1）环保投资 本项目的总投资为1000万元。其中环保投资32.95万元，占总投资3.295%，该项目主要环保投资见表38。 表38 项目环保投资估算表 阶段; 项目; 处理措施; 投资（万元）. 施工期; 扬尘废气; 洒水降尘，防尘网; 1.8. 施工区围挡设施; 1.2. 噪声; 设置围挡，合理选用低噪声设备; 1.5. 运营期; 废气处理; 生产车间粉尘; 粉尘循环系统; 7.0. 热风炉运行废气; 水浴除尘设施; 1.5. 废水处理; 生活污水; 旱厕; 1.5. 雨水; 初期雨水池1座（15m3）; 1.8. 固废处理; 雨水池沉淀物、水浴沉淀物; 拉运处置费; 3. 生活垃圾; 垃圾桶5个; 0.05. 噪声; 减振、隔声、禁鸣限速标识; 5. 风险; 事故应急池2座（25m3）; 3.8. 应急预案编制、演练; 1.5. 防渗; 原料堆场、事故应急池一般防渗; 2.5. 绿化; 周边植树、种草; 0.8. 合计; /; /; 32.95. （2）“三同时验收” 建设单位在工程投产后正常生产工况下达到设计规模80%以上时，应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中的相关要求，及时进行环保设施竣工验收。 ①验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计规定应采取的各项环保治理设施与措施。 ②验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，及时对项目进行环境保护验收。 本项目三同时验收一览表详见表39。 表39 建设项目环境保护验收清单 类别; 项目; 治理措施; 验收标准. 废水; 生活污水; 旱厕; 清掏施肥. 雨水; 初期雨水池（15m3）; 沉淀后绿化或厂区抑尘. 废气; 餐厨油烟; /; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 热风炉运行废气; 水浴除尘设施; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤. 生产粉尘; 粉尘循环回用; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶（箱）; 妥善处置. 雨水池沉淀物、水浴沉淀物; 拉运至瓦斜乡统一处置点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单. 热风炉灰渣; 外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用. 噪声; 生产设备; 基础减振、隔声、减速警鸣标识等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 风险; 事故应急池2座（25m3）; 事故废水拉运至宁县污水处理厂. 环境风险应急预案; /. 绿化; 院内空地及周边植树、种草; 绿化面积率2.01%. （3）环保设施每年运行成本估算见表40。 表40 项目环保设施每年运行成本估算一览表 项目; 污染源; 内容; 费用（万元）. 废气; 热风炉; 水浴除尘设施维护费用; 0.3. 生产线; 粉尘循环系统维护费用; 0.6. 废水; 办公生活区; 旱厕清掏费用; 0.5. 固废; 办公生活区; 生活垃圾处理费; 0.3. 水浴除尘、初期雨水池; 固废处理费; 0.6. 噪声; 减震垫更换及绿化维护费; 0.2. 总计; /; 2.5. （4）项目运营期污染物排放清单见表41。 表41 运营期污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 排放量; 执行标准. 大气污染物; 餐厨油烟; 油烟; 3.56kg/a; /; 3.56kg/a; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 生产车间; 粉尘; 10t/a; 粉尘循环系统; 0.075 t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 热风炉; 烟尘; 0.171t/a; 水浴除尘设施; 0.04275t/a; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤. NOx; 0.459t/a; 0.2754t/a. SO2; 0.130t/a; 0.0754t/a. 水污染物; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等; 231m3/a; 收集入旱厕，定期清掏，用作农田施肥; 0; /. 噪声; 生产区; 噪声; 采用高效低噪设备及采取隔声、减振、设置警鸣标示等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 办公生活区; 生活垃圾; 1.98t/a; 拉送至瓦斜乡统一处置点处理; 0; 妥善处置. 初期雨水池; 沉淀物; 0.8t/a; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改单. 热风炉; 水浴沉淀物; 0.66t/a; 0. 灰渣; 67.5t/a; 外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用; 0. |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 甘肃火之星新能源环保科技有限公司投资建设年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目，项目位于庆阳市宁县瓦斜乡瓦斜村桃园组。项目总占地面积9933.33m2，新建1.5t/h生物质颗粒生产线1条，建成后年产生物质颗粒10000吨。项目总投资1000万元，其中环保投资32.95万元。 2、产业政策符合性结论 本项目为生物质颗粒的生产加工，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C4220非金属和碎屑加工处理。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中“第五条，5.生物质燃料生产技术开发与应用”，属于鼓励类建设项目。因此，本项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析结论 项目取得了土地预审意见等相关审批文件，项目区域基础设施依托条件良好，供电、给排水、电信等设施配套齐全，交通便利；项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护地等特别需要保护的区域，无重大环境制约因素；根据庆阳市环境质量公告及项目区域环境质量现状调查，项目所在地环境质量良好；项目东南侧最近居民距离厂界90m，距离生产区130m，生产车间周围50m卫生防护距离范围内无居民；项目建成后，根据预测，各种污染物在采取相应的环保措施后均可实现达标排放，不会对项目所在区域环境产生明显影响，不会改变项目所在区域环境功能，因此从环保角度分析项目选址合理可行。 4、平面布局合理性结论 项目北侧相邻为瓦斜乡垃圾暂存点，厂区整体布局为“L”形，厂区北侧区域为预留员工生活区，原材料堆放处、生产车间、库房、生活区均布设于南侧场区，由西向东依次布设为原材料堆放处、预留厂房、生产车间、库房、生活区。项目西侧为山沟，原材料堆放处布设于南侧场区最西侧，距离生活区较远，减少意外火灾事故的发生率，且意外事故发生后容易控制。生活区位于南侧场区的最东侧，于生产车间的侧风向，减小生产粉尘对生活区的影响。场区共设2座消防水池，东南侧1座，西北侧1座，可及时防止意外事故的发生。厂房间距及南北两侧预留道路均满足防火间距和卫生防护的要求，满足原材料及成品进出厂区的宽度要求。因此，本项目平面布局基本合理。 5、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据庆阳市生态环境局公开发布的环境质量公告中的数据，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 庆阳市生态环境局公开发布的环境质量公告中的数据，马莲河监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，但属轻度污染。污染原因与农业面源及沿途生活污水直排入河流有关，根据《甘肃省水污染防治工作方案》，庆阳市全面推进落实乡镇生活污水处置工程，其建设完成后，马莲河水质将会改善。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，现状噪声监测值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 6、环境保护措施及环境影响分析结论 （1）水环境影响 项目污水排放采用雨污分流制，初期雨水经导排渠引入初期雨水池，经沉淀后回用于绿化或厂区抑尘，生活污水收集入旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。项目生活污水采取以上措施后，不对地表水体直接排水，对周围环境影响较小。 （2）大气环境影响 项目生产工序产生的粉尘经集气罩、负压引风机、集尘屋等措施组成循环系统实现循环回用，无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；项目燃生物质热风炉运行废气经水浴除尘设施处理后，经1根15m排气筒高空排放，有组织废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤标准要求；项目员工人数较小，餐厨油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求。 项目生产车间周围设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无其他居民点等环境保护目标。 （3）声环境影响 拟建项目噪声源经隔声、减震、距离衰减等措施后，厂界处贡献值噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求。 （4）固体废物处置 项目初期雨水池沉淀物、热风炉水浴沉淀物收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置，热风炉灰渣外售周围居民农田堆肥或其他回收单位综合利用，生活垃圾收集运至瓦斜乡垃圾统一暂存点处置。经上述措施处理后，本项目固体废物对周围环境影响较小。 （5）地下水环境影响 项目对厂区进行分区防渗，原料堆场、事故应急池采取一般防渗，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能；办公区等其他区域采取简单防渗，进行一般地面硬化。采取分区防渗措施后，项目对地下水环境影响较小。 （6）环境风险分析 项目环境风险主要为原料堆场、成品库房等装置燃烧火灾造成环境污染，正常情况下不会受到危害，项目采取合理布局、安装灭火系统、设置警醒标识、设置消防水池等措施预防燃烧火灾风险的发生，设置事故应急池收集处理风险产生的废水，建设单位编制环境风险应急预案，预防环境风险事故的发生。因此，项目在采取以上环境风险预防措施后，从环境风险角度考虑是可以接受的。 7、总量控制指标 根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本次评价涉及的污染物排放总量控制因子为SO2、NOx。项目热风炉运行废气经水浴除尘设施处理后经1根15m排气筒高空排放，因此对本项目SO2、NOx确定总量控制指标分别为0.0754t/a、0.2754t/a。 8、环评总结论 综上所述，甘肃火之星新能源环保科技有限公司投资建设的年产10000吨生物质颗粒燃料建设项目符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从满足环境质量目标角度分析，项目可行。 二、要求与建议 建设方应认真地全面地落实污染防治措施；严格执行国家和甘肃省的有关环保法规和条例；加强环保管理工作，要有专人负责此项工作，以求达到污染防治的预期效果。具体建议和要求如下： （1）根据实际情况，尽可能加大绿化面积，在室内放置盆栽。 （2）加强公司工作人员人员的环保意识。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 立项文件 附件3 土地预审 附件4 规划手续 附件5 土地租赁协议 附件6 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目监测点位布置图 附图4 项目外环境关系图 附图5 项目卫生防护距离包络线图 附图6 项目分区防渗图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。