- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁县焦村镇二级煤炭配送中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 甘肃贯谷商贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑小军 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 郑小军 |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13103062666 |  |  | 传 真 |  |  | —— |  |  |  |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设 性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 生活用燃料零售 F5296 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 3300 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 120 | 其中：环保投资（万元） |  | 10 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8.3% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预投产日期 |  |  | 2020年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 宁县目前存在煤炭市场供应渠道混乱、煤炭质量参差不齐、对周围环境影响大等问题，积极贯彻落实省工信委、省环保厅、省质监局《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》，响应庆阳市人民政府办公室印发关于《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案》的通知，有效防范煤尘污染，规范煤炭运营市场，有效改善大气质量，确保燃煤供应质量，控制劣质煤、散烧煤进入流通领域，使煤炭市场形成依法经营、竞争有序、符合环保要求的良好局面，实现城区空气质量明显好转的目标。 根据《宁县矿产资源开发办公室文件》（宁矿产办发[2019]99号），按照全县优质煤炭配送网络体系建设工作总体安排部署，经涉及乡镇政府会议研究审核同意推荐，宁县矿产资源开发办公室实地踏勘，在盛和镇等6个乡镇拟新建的二级优质煤炭配送中心选址符合《宁县煤炭配送网络体系建设及煤炭经营市场监督管理实施意见》（宁政办发2019[109]号文件精神规定），报请县政府批准，同意石金龙、郑小军、豆锐宁、李文博、贺海红、左红刚分别在以上乡镇新建二级优质煤炭配送中心（交易市场）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》等法律法规的要求，该项目需要进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十一 煤炭开采和洗选业-130 煤炭储存、集运”，全部编制环境影响报告表。对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。因此，甘肃贯谷商贸有限公司特委托我公司对该新建项目进行环境影响评价工作。 我公司接受委托后，立即进行了现场踏勘、调研。根据现场踏勘，对建设工程进行了全面调查，搞清拟建工程主要污染源、主要污染物及其排放量，对其造成的环境影响做出评价，结合工程区域环境特征，编制完成了《宁县焦村镇二级煤炭配送中心建设项目环境影响报告表》，为环境管理和设计提供科学的依据。 2、编制依据 ### 2.1 相关法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院第682号令）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月修正）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）； （9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； （10）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发［2005］39号文）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （13）《促进产业结构暂行规定》（国发[2005]40号）； （14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展与改革委员会2013第21号令）； （15）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3号； （17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，（国发［2013］37号）； （18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，（国发［2015］17号）； （19）《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》（甘工信发〔2016〕83号）； （20）《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案的通知》（庆政办发〔2016〕183号）； （21）《宁县矿产资源开发办公室文件》（宁矿产办发[2019]99号）。 ### 2.2 技术规范和标准 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；。 ### 2.3技术依据 （1）宁县矿产资源开发办公室关于同意在和盛镇等6个乡镇新建二级优质煤炭配送中心的函； （2）宁县焦村镇二级煤炭配送中心建设项目环境影响评价委托书； （3）建设单位提供的与本次环境影响评价相关的其他技术基础资料。 3、工程概况 3.1 项目基本情况 项目名称：宁县焦村镇二级煤炭配送中心建设项目 建设性质：新建 建设单位：甘肃贯谷商贸有限公司 建设地点：甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号，项目厂址中心地理坐标东经107°46’18”，北纬35°31’38”。项目地理位置图见图1。 3.2建设内容及规模 （1）建设内容 本项目占地面积3300m2，新建封闭式钢结构仓储库，建筑面积608m2，依托农户住宅作为办公生活用房120 m2，旱厕8 m2，并完善道路、给排水、供电等公用工程和环保、消防设施设备等，最大储存量100吨，年销售煤炭1000吨。工程主要建设内容见表1-1。 表1-1 主要建设内容一览表 项目名称; 内容及规模. 主体工程; 煤炭型煤全封闭仓储库; 钢结构厂房，建筑面积608m2（19*32），设置水喷淋设施1套，煤棚四周设置导流沟，收集初期雨水和消防废水. 附属工程; 办公生活用房; 依托现有，砖混结构，2间，建筑面积为120m2，主要用于办公和食堂等. 旱厕; 依托农户住宅. 公用 工程; 给水; 来源于焦村镇自来水管网. 供电; 焦村镇供电所提供. 采暖; 生产不用热，冬季生活取暖采用电取暖. 环保 工程; 废水处理; 雨污分流，设置雨水管网及雨水池收集初期雨水，初期雨水沉淀后用于煤堆降尘；洗车台设置沉淀池，洗车废水沉淀后循环使用，定期排放用于煤堆降尘；盥洗废水、生活污水排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘，厂区建设防渗旱厕。. 废气处理; 厂区设置洗车台，对出厂区车辆进行冲洗；储煤库安装水喷淋设施1套，车间密闭，减少粉尘无组织产生和排放；食堂安装油烟净化器1套. 噪声处理; 选用低噪声设备，封闭厂房隔声；严格控制作业时间，夜间不营运；对进出车辆严格管理，禁止鸣笛. 固废处置; 厂区设置垃圾桶及垃圾箱若干，收集后运往环卫部门指定地点处理；沉淀池收集的泥煤作为产品外售. 地下水防渗; 分区防渗，沉淀池、事故水池、初期雨水池、旱厕重点防渗，场地、进出场道路、停车场进行硬化，达到一般防渗要求. 风险防范措施; 导流沟、事故水池、雨水池. 依托工程; 宿舍; 依托现有1间民房作为员工宿舍，企业承诺项目投产前订租赁协议. 3.3 经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 3300. 2; 建筑占地面积; m2; 751. 3; 门卫; m2; 15. 4; 煤炭型煤全封闭仓储库; m2; 608（19*32）. 5; 办公生活用房; m2; 120. 6; 旱厕; m2; 8. 3.4 产品方案 本项目年销售优质煤炭1000吨，产品方案见表1-3所示。 表1-3 本项目产品方案及生产规模 序号; 产品; 生产规模（吨/年）. 1; 低硫份、低灰分优质煤炭; 1000. 3.5 厂区总平面布置 本项目位于甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号。项目厂区东侧和南侧为空地，北侧为道路，西侧为民居（功能置换，已签订协议）。厂区出入口位于北侧，厂区内布置封闭式煤棚、洗车台、沉淀池、事故池、雨水池，场地紧接公路，便于煤的运输。 输电线路安全距离要求为：“10kv高压导线与建筑物最小垂直距离要求为3m，最小水平距离为1.5m”，本项目仓库为封闭式车间，不位于输电线路下方，距离线路10m，符合安全距离要求；《铁路安全管理条例》中规定铁路线路安全保护区的范围为“”其他地区高速铁路为20米”，本项目建筑物煤棚与银西高铁距离为50m，符合安全距离要 求。该项目厂区总平面布置合理。总图布置见图3，煤棚与银西高铁相对位置距离见图4。 3.6 主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-4所示。 表1-4 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 铲车30; 台; 1. 合计; 台; 1. 3.7 原辅材料消耗 （1）原辅材料 本项目原辅材料种类、消耗量及来源详见表1-5所示。 表1-5 拟建项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原、辅材料名称; 单位; 年需求量; 来源. 1; 煤; t/a; 1000; 外运. 2; 水; m3/; 330; 焦村镇自来水管网. 3; 电; Kwh; 300; 焦村镇供电所. （2）进场煤质要求 根据庆阳市人民政府办公室印发的全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案要求，全市供热企业、公共服务单位用煤按硫分（St，d）﹤0.7%、灰分（Ad）﹤15%的控制标准执行，居民用煤按硫分（St，d）﹤1%、灰分（Ad）﹤16%的全省散煤控制标准执行。 4、公用工程 （1）供水 项目供水来源于焦村镇自来水管网。 本工程用水主要包括生产用水、厂区道路洒水、生活用水。本项目用水量为308.4m3/a。 # 生产用水：生产用水主要为喷淋用水及洗车用水。根据企业提供的资料，煤场堆喷淋水用量1.8m3/d；洗车台洗车用水在沉淀池内沉淀后循环使用，定期外排喷洒煤堆，用水量约为0.2m3/d。 # 生活用水：本项目工作人员共6人，按照《甘肃省用水定额》中有关规定，并结合本项目的实际情况，本项目用水定额取45L/人·d，用水量为0.27m3/d（32.4m3/a），排水系数以0.8计，则生活污水产生量为0.216m3/d（25.92m3/a）。 厂区道路洒水：根据类比同类项目，本项目厂区道路洒水用水系数按10L/m计，厂区内道路长30m，每天洒水1次，厂区道路洒水总用水量为0.3m3/d（36m3/a）。 （2）排水 本项目洗车台洗车用水在沉淀池内沉淀后循环使用，定期外排喷洒煤堆不对外排放。生活区不设澡堂，厕所使用旱厕，盥洗废水、生活污水排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘，厂区建设防渗旱厕。项目水平衡见表1-6和图1。 表1-6 项目水平衡表 类别; 用水标准; 规模; 用水量(m3/a); 排水量(m3/a); 损耗量(m3/a). 喷淋用水; -; -; 216; 0; 216. 洗车用水; -; -; 24; 20; 4. 生活用水; 45L/人·d; 6人; 32.4; 25.92; 6.48. 厂区道路洒水; 0.1L/m; 30m; 36; 0; 36. 合计; -; -; 308.4; 45.92; 262.48. 损耗216 喷淋用水 216 4 240 20 洗车用水 喷洒煤堆 24 沉淀池 308.4 损耗6.48 新鲜水 生活用水 32.4 25.92 泼洒抑尘 沉淀池 25.92 损耗36 36 厂区道路洒水 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） - 供电 项目年用电量300kWh，由焦村镇供电所提供。 - 供暖 项目生产不用热，冬季生活取暖采用电取暖 5、项目投资 本项目总投资120万元，资金来源为企业自筹。 6、劳动定员及工作制度 本工程定员6人，年工作天数为120天，生产制度采用1班制作业，日工作时间8h。 7、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（国家发展和改革委员会令第21号），本项目煤炭仓储属于第一类、鼓励类 三、煤炭 17、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设。因此，本项目的建设符合国家产业政策相关要求。 8、项目选址合理性分析 项目厂区东侧和北侧为空地，南侧为道路，西侧为民居（功能置换，已签订协议）。厂区出入口位于南侧，紧接公路，运输车辆出厂后直接上道路，交通便利，便于煤炭的运输，项目所在地用水为自来水，用电由焦村镇供电所提供。项目所在地用水、用电、交通等条件均非常便利。 项目运行期废气经喷淋等措施处理后达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放；废水主要为生活污水，盥洗废水、生活污水排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘，厂区建设防渗旱厕；餐饮废水由于产生量很少，采用格栅处理后用于发酵堆肥；噪声经过隔声降噪措施后达标排放，固废合理处置，经采取有效的污染控制措施可以做到废气、废水、噪声、固废的达标排放，对外周围环境影响小。因此，从环保角度，本项目的选址较为合理。 9、规划符合性分析 （1）土地利用规划符合性 本项目选址位于甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号，租用宁县焦村镇用地，项目占地为仓储用地，符合当地土地利用总体规划。因此，本项目的用地符合土地利用规划。 （2）《宁县煤炭配送网络体系建设及煤炭经营市场监督管理实施意见》符合性 根据《宁县矿产资源开发办公室文件》（宁矿产办发[2019]99号），按照全县优质煤炭配送网络体系建设工作总体安排部署，经涉及乡镇政府会议研究审核同意推荐，宁县矿产资源开发办公室实地踏勘，在盛和镇等6个乡镇拟新建的二级优质煤炭配送中心选址符合《宁县煤炭配送网络体系建设及煤炭经营市场监督管理实施意见》（宁政办发2019[109]号文件精神规定）。 （3）环境合理性 本项目无废水外排，固废分类合理处置，噪声影响不大。项目建设封闭式储煤车间，车间内建设水喷淋设施，车辆出厂前经过洗车台清洗。本项目卫生防护距离设置为仓库边界外50m。距离该项目仓库50米范围内有1户居民，位于该项目西侧，建设单位已经和该户居民进行了功能置换，用于该项目员工住宿和餐饮。承诺实施后本项目卫生防护距离内没有敏感目标，以后也不得新建学校、医院、居民区等敏感目标。 （4）“三线一单”的控制要求符合性分析 ①与生态保护红线相符性分析 本项目所在地目前没有划定生态保护红线，项目选址不在水源地保护区、自然保护区和风景旅游区范围内，不涉及基本农田，周围没有国家或省级保护的文物古迹，因此项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量利用底线符合性分析 本项目选址不在宁县城市规划范围内，引用监测结果表明区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量均能达到相应环境质量标准，区域环境质量现状良好，尚有一定环境容量，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营期所用的资源主要为电，选址区域目前已有供电设施，因此本项目建设符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本项目所在地目前没有划定环境准入负面清单。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： # 本项目为新建项目，租用宁县焦村镇用地，项目厂址目前为空地，基本上不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 2.1.1 地理位置 甘肃省庆阳市宁县位于庆阳市南部，是甘肃省东南边境县份之一。地理位置东经 107°41′~108°34′，北纬 35°15′~35°52′，东与正宁和陕西黄陵县毗邻，南与陕西咸阳市为界，西与平凉市泾川县接壤，北与西峰区和合水县相连，总面积2633平方公里。 本项目位于甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号，项目厂址中心地理坐标东经107°46’18”，北纬35°31’38”。项目厂区东侧和北侧为空地，南侧为道路，西侧为民居，企业已经签订租赁协议作为本项目配套住宿和餐饮使用。距离项目最近的敏感点为厂区西南侧210m处的杨贺二队，项目地理位置见附图1。 - 2.1.2 地形、地貌 宁县属于关山至六盘山褶皱带移动的鄂尔多斯地台东南部。宁县域境内基本地 貌为：东部梁峁沟壑交错，中西部多川台河谷与高原沟壑相间，地形为东北高，西南低，东西长、南北窄，海拔在860m~1760m 之间，相对高差 900m。 项目区位于陇东黄土高原地带，区内梁峁起伏，沟壑纵横。地势总体为西北高，东南低。由于雨洪水的强烈侵蚀切割，尤其是线状线状侵蚀的结果，形成了沟壑纵横支离破碎的各种黄土地貌形态。根据项目区地貌形态和成因类型可分为黄土残塬、黄土梁峁和河谷平原地貌三个地貌单元。 （1）黄土残塬 塬面宽阔平坦，微倾向东南，塬中心倾角一般小于1°，塬边以3°-8°的坡度向周边缓倾，塬面不规则，宽度0.8km，长度1km，塬侧沟谷发育，溯源侵蚀强烈，下切较深，切割深度一般为80-150m，沟坡一般30°-60°，其下游沟底较宽，白垩系环河组地层常裸露于沟谷底部两侧。 （2）黄土梁峁 黄土梁呈长条形，其延伸方向和长度严格受水文网的控制，一般呈树枝状展布，周边与沟相接。梁顶宽度一般为500-1000m，长度1.5km。梁侧坡度较陡，谷坡一般30°-40°局部地段可达50°以上，梁间水系发育，沟谷多呈“V”型，下游为“U”，切割深度一般为50-150m，沟谷切割密度一般3.5-4.1km/km2。黄土峁系黄土梁继续侵蚀而成，呈圆形或椭圆形，峁顶呈穹形宽约100-200m，长一般300-500m。两峁之间常成鞍状相连，相对高差20-40m，水系发育密度较梁区大，沟谷切割深度40-150m。沟谷切割密度一般3.5-4.6km/km2。 （3）河谷平原 主要分布于马莲河、城北河河谷区，发育有Ⅰ-Ⅴ级阶地，除河漫滩和Ⅰ级阶地为堆积型外，Ⅱ-Ⅴ级阶地均为基座型，一般呈带状不连续分布，构成河谷不对称的阶梯状，河漫滩宽50-100m，地势低平，微向河床连接，坎高0.5-3m。一级阶地沿河床断续展布阶面平坦，宽20-200m，以2-3°的坡角微向河床倾斜，前坎多以陡坎形式与河床相接，高出水面3-10m，二者目前大都为良好的耕地。其余阶地分布很小，均不连续也不对称，大部分地方和山坡相连，发育很不明显。 - 2.1.3 区域水文地质条件 - 地下水的赋存条件 （1）地层岩性 区内地层主要有下白垩系志丹群（K1z）及第四系（Q）。 按岩性特征，区域上志丹群自下而上分为六个岩性段，即宜君-洛河组K1z1+2、华池组K1z3、环河组K1z4、罗汉洞组K1z5及泾川组K1z6。其特性如下： 宜君组以砾岩、砂砾岩为主，泥钙质胶结，坚硬，厚度40m左右；洛河组岩性为紫红色、紫褐色含砾砂岩、中粗砂岩，较疏松，砂岩中具巨型斜层理，厚度300~400m。 华池组（K1z3）：岩性为暗紫色砂岩、砂质泥岩与粉砂质泥岩互层，厚90-312m。 环河组（K1z4）：岩性为青灰色、蓝灰色泥岩及暗紫红色、灰褐色砂岩夹粉质泥岩和页岩，砂岩致密坚硬，单层厚度0.5-1.5m，据以往钻孔揭露，在40-50m深度内分化裂隙发育，最大厚度260-270m。 罗汉洞组（K1z5）：岩性为黄棕、棕红色粗-细粒砂岩与泥岩互层，厚度140-280m。 泾川组（K1z6）：岩性为浅灰色、灰绿色砂质泥岩、砂岩、泥岩互层，夹有泥灰岩，平行层理发育，由南向北厚度逐渐增大，变化在50-560m之间。 第四系（Q）：广泛分布于全区，从下更新统一全新统均有出露，岩性主要为粉质粘土、粘土、粉土、砂砾卵石，其分布及岩性特征见（表2-1）。 表2-1 区域第四系地层一览表 统; 代号; 分布及岩性. 全新统; Q4al-pl; 现代冲洪积物，主要分布在现代河谷漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，结构松散，岩性为粉土和砂砾卵石，具二元结构；马莲河河谷河床为砂砾卵石、砂砾石、粗砂及粉土互层，河漫滩及主要为粉土砂砾石，Ⅰ、Ⅱ级阶地主要为粉土。. 上更新统; Q3eol; 风积黄土（马兰黄土）遍及全区，河谷地带仅分布于Ⅲ、Ⅳ级阶地，多大孔隙，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟脑及两侧、河谷Ⅲ级阶地下部，岩性为粉质粘土和砂砾石层。. 中更新统; Q2eol; 风积黄土（离石黄土）遍布全区，为粉砂质粉质粘土，夹多层古土壤和钙质结核层，结构松散，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟谷Ⅳ级阶地下部，岩性为粉土夹粉质粘土，上部粉细砂，下部圆砾层。. 下更新统; Q1eol; 风积黄土（午城黄土），主要出露于流域下游谷底，呈浅红褐色，成份以粉质粘土、粘土为主，土质均匀，较密实、坚硬，夹有密集型古土壤条带，钙质富集常成团块形式出现。. - 地质构造 构造上位于中关—六盘山褶皱以东，属华北地台之鄂尔多斯盆地的一部分，地处祁、吕、贺山字构造的伊陕盾地，陕甘宁构造盆地南部。区内白垩系各岩组沉积平缓，无断裂等地质构造发育。 - 新构造运动 新构造运动在本区以大面积整体性隆起为特征，使沟谷迅速下切，形成侵蚀沟壑地貌和重力侵蚀地貌。流域内沟谷密集，沟谷两侧滑坡、崩塌发育，坡面重力侵蚀作用较为强烈，沟岸不断扩展，沟头不断溯源侵蚀，显示了处于发育旺盛期的沟谷特征。 - 2.1.4 气候、气象 宁县地处大陆内部，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足。年平均气温8.7℃，历年极端最高气温36.5℃，历年极端最低气温-25.4℃，历年最热月（7月）平均温度为22℃，最冷月（元月）平均气温为-5.8℃。多年平均降水量565.9mm，春季半干旱，降雨多集中在7、8、9三个月，降水年际变化差别明显。冬季干旱，雨雪稀少，夏秋多雨，降水集中。年蒸发量平均为1442.6mm，历年平均相对湿度为67%。年平均日照时数为2369.1小时，年太阳辐射总量平均为127.3千卡/平方厘米。主导 风向为南东风，次为北西风。冻土深度一般在 80cm以下，最大冻土深度为 86cm，历年最大积雪深度为21cm，历年最大无霜期为219天，最短无霜期为126天，多年平均无霜期为168.2天。 表2-2 宁县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 8.7. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -25.4. 年平均降水量; mm; 565.9. 年平均蒸发量; mm; 1442.6. 年平均日照时数; h; 2369.1. 年平均无霜期; 219. 年平均相对湿度; /; 67%. 主导风向; /; 冬. 年平均风速WN；夏季ES; m/s; 1.9. 最大冻土深度; cm; 86. - 2.1.5 水文 流经宁县境内的河流主要有泾河、马莲河、九龙河、城北河等7条河流，年入境流量6.66亿km3。其中马莲河属过境河流，常年平均流量4.25m3/s，马莲河上游为高含镁、氯、硫酸盐离子的苦水区，河水矿化度平均1.4g/L，枯水期达1.92g/L，历年利用量较小。九龙河流域面积640km2，主河道长56km，多年平均流量0.71m3/s，水质较好，适宜灌溉和饮用。城北河集水面积1856km2，多年平均流量1.44m3/s，主河道长72km，上游植被较好，水质良好。地下水分为深层和浅层水，深层地下水分布较广，储存于中生界白垩系，马莲河以东深层地下水水质较好，有开采利用价值。浅层地下水有河谷地区潜水、黄土地区潜水和黄土梁峁区潜水。地下水径流量1.6589亿m3，其中马莲河径流量16.7万m3/a，九龙川径流量180.4万m3/a。 项目区域河流为马莲河，距离项目地约6.5km。 - 2.1.6 矿产资源 宁县县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布境内。截至2013年，煤炭探明总储量1027亿吨，占全省预测储量的73%，其中千米以浅储量77亿吨，查探明储量 63 亿吨，宁南煤田已开工建设；石油预测储量2亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，“十二五”末产能可达120万吨；煤层气预测储量达2150亿立方米。每平方米有煤 38.6 吨，石油 0.075 吨，煤层气81立方米。 - 2.1.7 土壤与植被 宁县土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植 被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区 地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山 40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 - 2.1.8 抗震设防 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，宁县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第三组。 2.1.9依托的环保基础设施情况 本项目位于农村地区，距离县城基础设施（生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场、城市污水处理厂）较远，且乡镇基础设施目前不完善。项目生活垃圾依托政府指定的农村生活垃圾临时填埋场处置，项目产生的生活污水可直接用于厂区泼洒抑尘，员工粪便经防渗旱厕收集后用于周边农田堆肥。待乡镇基础设施完善后，严格按照环保要求，依托乡镇基础设施。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境功能区划 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目最近水体—马莲河的使用功能为Ⅳ类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区。根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。 按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，本项目位于农村地区，确定项目地声环境为2类功能区。 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类为III类：以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及农业用水，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 - 环境质量现状 2.1 地表水环境质量现状 评价区域内主要地表水体为马莲河，位于项目地北侧约6.9km处，本项目地表水质量现状引用宁县2018年度例行监测数据。 （1）地表水监测点位 项目位于宁县桥头附近，2018年度马莲河宁县桥头监测断面见表3-2。 表3-1 地表水环境质量现状监测点名称 监测时间; 监测点位; 监测因子. 2018年3月12日; 马莲河宁县桥头断面; CODCr、氨氮、总磷. （2）监测结果 监测结果见表3-2。 表3-2 地表水监测结果与分析一览表单位：mg/L 监测时间; 监测点位; 监测因子. CODCr; 氨氮; 总磷. 2018年3月12日; 马莲河宁县桥头断面; 检测结果; 33.5; 2.61; 0.33. 超标倍数; 0.1; 0.7; 0.1. 标准限值; 30; 1.5; 0.3. 由表3-1结果分析可知，2018年3月12日马莲河宁县桥头断面各项检测因子均超标，其超标原因为上游乡镇生活污水处理设施不完善，部分地区直接排放造成。 2.2 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本次设定的评价基准年为2018年，数据来源为宁县环境质量月报（2018年1-12月）。统计情况如表3-3所示。 表3-3 环境空气质量监测统计情况 单位：μg/m3 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 2018年1月; 69; 22; 97; 53; 1.2; 83. 2018年2月; 69; 18; 126; 59; 1.0; 97. 2018年3月; 39; 21; 127; 56; 0.7; 134. 2018年4月; 19; 18; 142; 48; 0.7; 137. 2018年5月; 11; 16; 124; 46; 0.8; 147. 2018年6月; 13; 15; 79; 33; 0.7; 151. 2018年7月; 10; 10; 66; 28; 1.3; 126. 2018年8月; 9; 12; 69; 30; 1.2; 134. 2018年9月; 11; 15; 73; 32; 0.7; 114. 2018年10月; 9; 19; 96; 44; 0.6; 112. 2018年11月; 18; 20; 142; 56; 0.9; 77. 2018年12月; 26; 22; 136; 53; 1.1; 67. 平均值; 25.25; 17.33; 106.42; 44.83; 0.91; 114.92. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。 2.3 声环境质量现状 项目噪声委托甘肃泾瑞环境监测有限公司进行监测，监测时间为2019年10月29-10月30日。监测点布设在厂区四周。具体监测点位详见表3-4。 表3-4 声环境质量监测点位布设一览表 序号; 监测点位; 与项目地距离. 1#; 北边界; 1m. 2#; 东边界; 1m. 3#; 南边界; 1m. 4#; 西边界; 1m. 表3-5 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测结果; 评价标准; 超标分贝. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#北边界; 2019.10.29; 46.6; 36.2; 60; 50; /; /. 2019.10.30; 46.6; 36.6; /; /. 2#东边界; 2019.10.29; 46.5; 36.1; /; /. 2019.10.30; 46.2; 36.5; /; /. 3#南边界; 2019.10.29; 46.8; 36.7; /; /. 2019.10.3; 46.3; 36.4; /; /. 4#西边界; 2019.10.29; 46.9; 36.3; /; /. 2019.10.; 0 47.0; 36.3; /; /. 由表3-4可知，本项目所设北、东、南、西厂界4个监测点位昼间噪声值为46.2~47.0dB(A)，夜间噪声值为36.1~36.7dB(A)，因此，本项目区域噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，噪声现状良好。 # 图3-1 检测点位示意图

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 2、项目所在地噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境质量标准。 3、项目所在地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。 4、项目区地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 5、项目主要环境保护敏感点为厂址周围的企事业单位及居民点，具体见下表。 表3-5 环境敏感点一览表 序号; 保护目标; 与本项目位置; 敏感点概况; 环境要素. 方位; 距离（m）. 1; 焦村; NE; 260; 20户（72人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准. 2; 杨贺二队; S; 210; 32户（95人）. 3; 西卜一组; W; 215; 30人. 4; 马莲河; E; 6900; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 5; 地下水; -; -; -; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，选用的具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 类别; 标准出处; 污染因子; 单位; 标准值. 年平均; 24小时平均; 小时平均. 环境空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. PM10; 70; 15; /. NO2; 40; 80; 200. 2、地表水环境质量标准 本项目区地表水体-马莲河为Ⅳ类标准，水质执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH、类大肠杆菌群除外） 序号; 项目; IV类; 序号; 项目; IV类. 1; pH值; 6～9; 11; Pb; ≤0.05. 2; CODcr; ≤30; 12; As; ≤0.05. 3; BOD5; ≤6; 13; 氟化物; ≤1.5. 4; DO; ≥3; 14; 挥发酚; ≤0.005. 5; 氨氮; ≤1.5; 15; 硫化物; ≤0.2. 6; 石油类; ≤0.5; 16; 高锰酸钾指数; ≤10. 7; 总磷; ≤0.3; 17; Cd; ≤0.1. 8; 总氮; ≤1.5; 18; Zn; ≤2.0. 9; 氰化物; ≤1.5; 19; LAS; ≤0.3. 10; Hg; ≤0.001; 20; 类大肠菌群; ≤2000. # 个/L3、地下水质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。包括pH 、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3）、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共21项。详见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲 ） 项目; III类; 项目; III类. pH; 6.5-8.5; 铅; ≤0.05. 氨氮; ≤0.2; 氟; ≤0.05. 硝酸盐; ≤250; 镉; ≤0.01. 亚硝酸盐; ≤0.02; 铁; ≤0.3. 挥发性酚类; ≤0.002; 锰; ≤0.1. 氰化物; ≤0.05; 溶解性总固体; ≤1000. 砷; ≤0.05; 高锰酸钾指数; ≤3.0. 汞; ≤0.001; 硫酸盐; ≤250. 铬（六价）; ≤0.05; 氯化物; ≤250. 总硬度（以CaCO3）; ≤400; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 细菌总数（个/mL）; ≤100. 4、声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-4 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 5、土壤环境质量标准 项目所在厂区土壤执行《土壤环境质量 仓储用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值，具体标准限值详见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 序号; 污染物; 单位; 第二类用地筛选值. 1; 砷; mg/Kg; 20①. 2; 镉; mg/Kg; 20. 3; 六价铬; mg/Kg; 3.0. 4; 铜; mg/Kg; 2000. 5; 铅; mg/Kg; 400. 6; 汞; mg/Kg; 8. 7; 镍; mg/Kg; 150. 8; 四氯化碳; mg/Kg; 0.9. 9; 氯仿; mg/Kg; 0.3. 1; 氯甲烷; mg/Kg; 12. 11; 1,1-二氯乙烷; mg/Kg; 3. 12; 1,2-二氯乙烷; mg/Kg; 0.52. 13; 1,1-二氯乙烯; mg/Kg; 12. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; mg/Kg; 66. 15; 反-1,2-二氯乙烯; mg/Kg; 10. 16; 二; 甲 mg/Kg; 94. 17; 1,2-二氯丙烷; mg/Kg; 1. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/Kg; 2.6. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/Kg; 1.6. 20; 四氯乙烯; mg/Kg; 11. 21; 1,1,1-三氯乙烷; m; /Kg 701. 22; 1,1,2三氯乙烷; mg/Kg; 0.6. 23; 三氯乙烯; mg/Kg; 0.7. 24; 1,2,3-三氯丙烷; m; /Kg 0.05. 25; 氯乙烯; mg/Kg; 0.12. 26; 苯; mg/Kg; 1. 27; 氯苯; mg/Kg; 68. 28; 1,2-二氯苯; mg/Kg; 560. 29; 1,4二氯苯; mg/Kg; 5.6. 30; 乙苯; mg/Kg; 7.2. 31; 苯乙烯; mg/Kg; 1290. 32; 甲苯; mg/Kg; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; mg/Kg; 163. 34; 邻二甲苯; mg/Kg; 222. 35; 硝基苯; mg/Kg; 34. 36; 苯胺; mg/Kg. 372; 2-氯酚; mg/Kg; 250. 38; 苯并[; ]蒽 mg/Kg; 5.5. 39; 苯并[a]芘; mg/Kg; 0.55. 40; 苯并[b]荧蒽; mg/Kg; 5.5. 4; 苯并[; ] 荧蒽 mg/Kg; 55. 42; 䓛; mg/Kg; 490. 43; 二苯并[a, h]蒽; mg/Kg; 0.55. 44; 茚并[1,2 3-cd]芘; mg/Kg; 5.5. 45; 萘; mg/Kg; 25. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 （1）施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）。 表4-6 粉尘无组织排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1mg/m3. （2）运营期粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值。 表4-7 煤炭工业无组织排放限值 单位：mg/m3 染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. 本项目食堂产生油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准要求，具体标准限值见表4-8。 表4-8 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、噪声 （1）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 70; 55. （2）运营期噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-10 工业企业厂界噪声排放标准（摘录） 标准; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 2类; 60; 50. - 固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及“环境保护部公告2013年第36号文关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）修改单的公告”的有关内容。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目特点，本项目不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、 施工期工艺流程分析 拟建项目施工期流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、 运营期工艺流程分析 本项目为煤炭储存销售项目，项目生产工艺流程及产污节点见图5-2。 煤炭进厂 粉尘、噪声 煤炭卸车 粉尘、噪声、废水 煤炭储存 粉尘 煤炭装车 噪声、粉尘 煤炭出厂销售车 噪声、粉尘、废水 图5-2 项目生产工艺流程及产污节点图 本项目为煤炭储存销售项目，自卸式运输汽车将采购的煤炭运至厂区，然后将煤炭卸入储煤场，卸车时同时进行水喷淋降尘，公司接到订单后，用铲车将煤炭装入运输车辆内，煤炭从厂区运出销售。所有出厂运煤车辆均经过洗车台清洗。

主要污染工序： 1、施工期污染物排放分析 （1）废气 本项目施工期废气污染物主要有扬尘、施工机械燃油废气。 ①扬尘 施工扬尘主要包括：场区内土地平整期间造成的扬尘；运输车辆扬尘、建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘等。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大，运输过程中的扬尘主要来源于建筑材料的运进、工程弃渣及建筑垃圾的运输等过程中沿途撒漏而造成的扬尘。施工运输车辆通过施工便道行驶产生的扬尘源强，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。扬尘量与诸多气候和工程管理因素有关。 ②燃油废气 本项目施工过程用到的施工机械，主要包括装载机等。施工机械以柴油为燃料，将产生一定量废气，其污染物主要有CO、NOx、SO2等，属于无组织排放。其产生量不大，影响范围有限。 （2）废水 施工期施工人员多为附近村民，不在场区设食宿，废水主要为施工人员施工废水和少量生活污水，施工人员按10人计算，有效施工期1个月，生活用水量按30L/人·d计，则施工总生活用水量9m3，总排放量为7.2m3（按用水量的80%计算），生活污水主要污染物为SS等，用于泼洒施工作业面以及场地道路抑尘。施工废水主要为机械车辆冲洗废水，设置简易沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆等产生的噪声污染，施工机械的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。 施工期机械和运输车辆类型及声级见表5-1。 表5-1 各施工阶段的噪声源及源强 施工过程; 主要噪声来源; 等效A声级dB(A). 1; 装载机、运输车辆等; 75～90. 2; 电钻、电锤、电锯、角向磨光机; 75～90. （4）固体废物 施工期产生的固体废弃物主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要来自生产车间搭建过程，以及场地平整过程的产生的表面覆土，预计产生9t建筑垃圾，统一收集后运至政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置。 ②施工人员生活垃圾 施工人员按10人计算，有效施工期1个月，生活垃圾按0.38kg/人·d计，则产生量为0.114t，清运至政府指定生活垃圾填埋场填埋处置。 2、 运营期污染物排放分析 2.1 废水 本项目在运营期过程中煤场洒水以水蒸气的形式挥发在空气中，无废水产生；洗车台洗车用水在沉淀池内沉淀后循环使用，定期外排喷洒煤堆，不外排。 本项目提供住宿及用餐，设置旱厕1座，定期清掏外运作农肥；用水定额取45L/人·d，用水量为0.27m3/d（32.4m3/a），排水系数以0.8计，则生活污水产生量为0.216m3/d（25.92m3/a）。其主要污染因子为COD、BOD、SS等，根据类比同类项目生活污水中COD：120mg/L，BOD：80mg/L，SS：200mg/L。盥洗废水、生活污水排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘。 表5-1 生活污水水污染物产排情况 污染物名称; COD; BOD5; SS. 生活污水 （25.92m3/a）; 污染物浓度（mg/L）; 100; 80; 200. 产生量（t/a）; 0.0144; 0.0021; 0.0052. 2.2 大气污染物 本项目大气污染源主要为煤炭装卸、运输等产生的粉尘以及职工就餐产生的油烟。 2.2.1 粉尘 （1）煤炭装卸粉尘 本项目煤炭装卸过程产生一定量的粉尘，煤炭装卸起尘量按照0.078kg/t，本项目的起尘量为0.078t/a。本项目设置封闭式钢结构车间并安装水喷淋装置进行降尘，降尘效率95%，经处理后无组织排放，排放量0.004t/a。 （2）煤炭运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 式中：Qp—汽车行驶扬尘，kg/km×辆 Qp1—运输途中起尘总量，kg/a V—车辆行驶速度，km/h(10km/h) M—车辆载重量，t/辆（5t/辆） P—路面灰尘覆盖率，kg/m2(取0.1) L—运输距离，km（厂区到主干线的距离为0.03km） Q—运输量，t/a（1000t/a） 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.356t/a。本项目厂区道路进行砂石铺设，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中煤炭抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘90%，即排放量为0.036t/a，均为无组织排放。 （3）食堂油烟 项目运营后，食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，人均日食用油用量约30 g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次评价挥发量以2.5%计。项目的最大就餐人数约为6人，食堂设有1个灶头，每个灶头排风量以2000m3/h计，工作时间120天，按2h/d计，则项目产生油烟量为4.5g/d、540g/a，油烟产生浓度约为2.25mg/m3。食堂油烟废气经过油烟净化装置处理后排放，根据《饮食业油烟排放标准》规定，净化设施最低去除效率为60%，则处理后油烟排放量为1.8g/d，216g/a，浓度为0.9 mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的排放浓度小于2mg/m3的要求。油烟废气经过油烟机脱油烟处理后，通过专用烟道集中引导至厨房顶排放，排风口应高于厨房建筑物屋顶，对周围环境影响较小。具体食堂油烟产生及排放情况见表5-2。 表5-2 食堂油烟产生及排放情况表 基准灶头 个; 排风量; 油烟 产生浓度; 油烟 产生量; 净化器 效率; 油烟 排放浓度; 油烟 排放量. 1个; 2000m3/h; 2.25mg/m3; 540g/a; 60%; 0.9 mg/m3; 216g/a. 由上可知，本项目营运期主要废气产生及排放情况见下表。 表5-3 本项目废气产生及排放情况一览表 序号; 污染源; 产生量t/a; 处理措施; 处理效率; 排放量t/a. 1; 装卸粉尘; 0.078; 车间密闭+水喷淋; 95%; 0.004. 2; 煤炭运输道路扬; 0.356; 清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布等; 90%; 0.036. 3; 食堂油烟; 540g/a; 油烟净化器处理，屋顶排放; 60%; 216g/a. 2.3 噪声污染源强 本项目噪声主要是车辆运输、装卸以及铲车产生的噪声，噪声级在75-85dB（A），主要噪声源及其声级特征见下表： 表5-4 主要产噪设备及声级特性 序号; 噪声源; 声源特点; 噪声级dB（A）; 噪声性质. 1; 车辆运输、装卸以及铲车; 连续稳定; 75-85; 机械噪声. 2.4、固体废弃物 本项目固体废弃物主要为厂区人员生活过程中产生少量生活垃圾和沉淀池收集的泥煤。 本项目定员6人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·天计，产生量为6kg/d，0.72t/a，生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点。 # 本项目沉淀池收集的泥煤量为2t/a，泥煤收集后作为产品外售，不外排。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 煤炭装卸 | 粉尘 | 0.078t/a | 0.004t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.25mg/m3，540g/a | 0.9mg/m3，216g/a |
|  |  | 道路运输 | 粉尘 | 0.356t/a | 0.036t/a |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD、SS | 25.92m3/a | 排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘 |
|  |  | 洗车废水 | SS | 20m3/a | 沉淀池沉淀后循环使用，定期排放用作煤场降尘 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.72t/a | 收集后运往环卫部门指定地点处理 |
|  |  | 沉淀池收集泥煤 | 泥煤 | 2t/a | 收集后作为产品外售 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，封闭厂房隔声；严格控制作业时间，夜间不营运；对进出车辆严格管理，禁止鸣笛 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目建设规模较小，施工期对地表扰动较大，但建设完成后对周围生态环境没有影响。 |  |  |  |  |  |

- 六、环境影响分析

施工期环境影响分析： - 1、施工期环境影响分析 - 1.1大气环境影响分析 施工中产生的扬尘是环境空气污染的主要问题，主要源于项目场地平整、材料运输过程；施工机械产生的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX。 （1）扬尘影响分析 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表6-1。 表6-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2; 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/hr); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/hr); 0.1531; 0.576; 0.3491; 0.4332; .5121 0.8613. 25(km/hr); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表6-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表6-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表6-3。 表6-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 6; 0 750; 850; 950; 1050. 沉降速(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表6-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.0m/s，可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 项目距离周围居民等敏感点较远，在施工过程中，加快施工进程，避免夜间施工，采取相应的防尘措施，尽可能将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 （2）设备燃油废气影响分析 拟建项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 1.2水环境影响分析 项目施工期水环境影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；施工生活污水、生活垃圾和施工废水对水体的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类污废水排放加强管理。 （1）施工废水 施工废水主要来自砂石材料的冲洗废水和机械设备的淋洗废水，主要污染物为悬浮物，本项目施工废水产生量较少，经过临时沉淀池处理后循环使用或者用于施工作业面降尘，可有效防治废水排放对周边环境造成影响。 （2）生活污水 施工期施工场地不设置施工人员的住宿营地，施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，生活污水产生量极小，直接泼洒抑尘。 （3）雨污水 本项目区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%---65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，如不采取必要的疏导措施，则雨污水流入河流对河流水环境造成一定的污染影响。 工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨污水合理排放，防止雨污水漫流对区域环境造成不良影响。 1.3声环境影响分析 施工过程中，主要噪声源来自各施工现场的各种机械设备运行噪声、物料运输的交通噪声以及施工人员的活动噪声。 施工期噪声声级值在75～90dB(A)之间，且施工噪声为间歇性噪声。施工期主要噪声源及声级值见表6-4。 表6-4 建设期主要噪声源情况一览表 序号; 声源名称; 噪声级dB（A）; 备注. 1; 挖掘机; 84; 距声源3m. 2; 装载机; 85; 距声源3m. 3; 汽车; 80～85; 距声源7.5m. 由上表可知施工期间噪声主要为点声源、固定声源，一些流动声源由于只局限在一定范围内，因此也可以当作点声源、固定声源。通过下面距离衰减公式进行计算，可得到施工期各种机械在不同距离处的噪声贡献值。 L(r)=L(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：La—为距声源为ra处的声级； L0—为距声源为r0处的声级。 计算结果见表6-5。 表6-5 主要施工机械在不同距离的噪声值 序号; 设备名称; 离施工点不同距离的噪声值dB(A). 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 1; 挖掘机; 73.5; 59.6; 53.5; 50; 47.5; 45.6. 2; 装载机; 74.5; 60.6; 54.5; 51; 48.5; 46.6. 3; 汽车; 77.5; 63.5; 57.5; 54; 51.5; 49.5. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）可知，建筑施工过程中场界环境噪声昼间不得超过70dB(A)，夜间不得超过55dB(A)。由表6-5中的噪声值可以看出，白天施工时，距施工现场50m时即可满足厂界噪声评价标准；夜晚施工时，在200m时即可满足厂界噪声限值要求。项目周围200m范围内无声环境敏感点。因此，加快该工段施工进度，缩短工期，合理安排施工时段，避免夜间施工，施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施，是有效降低噪声排放对施工区周边环境影响的主要做法，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要包括项目区内产生的建筑垃圾、和少量施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 施工建筑垃圾以无机废物为主，主要为废弃砖瓦、混凝土块等。施工期建筑垃圾约9t，集中收集，统一运至政府指定的建筑垃圾填埋场妥善处置。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾成分以有机废物为主，产生量为0.75t/a，在施工现场随意堆放则可能造成废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响局部空气环境，会对周边环境造成不良影响。要求建设单位集中收集，统一运至政府指定生活垃圾填埋场妥善处置。

运营期环境影响分析： 运营期的环境影响主要表现为生产活动所引起的粉尘、噪声、废水和固体废弃物对周围环境的影响。 1、水环境影响分析 （1）地表水 本项目无废水外排，项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B， 表6-6 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000或W≥300000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200且W＜3000. 三级B; 间接; --. 本项目提供住宿及用餐，设置旱厕1座，定期清掏外运作农肥。本项目在运营期生产过程中煤场洒水以水蒸气的形式挥发在空气中；洗车台设置沉淀池，洗车废水沉淀后循环使用，定期排放用于煤堆降尘。盥洗废水、生活污水排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘。 表6-7 地表水自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型√；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放□；其他√; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B √; 一级 □；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测□；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （COD、氨氮）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类√；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标√ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□ 不达标□ 底泥污染评价□；水资源与开发利用程度及其水文情势评价□；水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区√. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 防治措施; 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他√. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测□; 手动 □；自动 □；无监测□. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“28、”其对应的地下水环境影响评价项目类别为IV类，不需要开展地下水评价。 厂区采取分区防渗措施，防止污水下渗污染地下水。 本项目产生的废水不外排，均得到合理有效的处理，厂区进行分区防渗，对周围水环境影响较小。 2、环境空气影响分析 2.1 粉尘 本项目大气环境影响主要为生产过程的煤炭运输、装卸等产生的无组织粉尘对区域大气环境产生的影响。根据工程分析可知，本项目废气污染源主要为粉尘，无组织粉尘排放量为0.007t/a。 大气估算模式选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 （1）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表6-8 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 仓库面源; 107.7718; 35.5272; 1198.44; 32; 19; 10; TSP; 0.058; kg/h. （2）项目参数 估算模式所用参数见表6-9。 表6-9 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5 °C. 最低环境温度; -25.4 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （3）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表6-10 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 仓库矩形面源; TSP; 900; 11.093; 1.23; /. 表6-11 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据表6-11 ，确定本项目大气评价等级为二级，不需要进一步预测，评价范围为边长5km的矩形。 表6-12 无组织废气预测结果表 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 9.152; 1.01. 100.0; 10.496; 1.16. 200.0; 6.583; 0.73. 300.0; 4.916; 0.55. 400.0; 4.003; 0.44. 500.0; 3.416; 0.37. 600.0; 3.001; 0.33. 800.0; 2.449; 0.27. 900.0; 2.253; 0.25. 1000.0; 2.092; 0.23. 1200.0; 1.840; 0.20. 1400.0; 1.651; 0.19. 1600.0; 1.503; 0.17. 1800.0; 1.383; 0.16. 2000.0; 1.284; 0.15. 2500.0; 1.099; 0.12. 3000.0; 0.967; 0.11. 3500.0; 0.867; 0.09. 4000.0; 0.789; 0.09. 4500.0; 0.727; 0.08. 5000.0; 0.675; 0.08. 10000.0; 0.416; 0.04. 11000.0; 0.388; 0.04. 12000.0; 0.365; 0.04. 13000.0; 0.345; 0.04. 14000.0; 0.328; 0.04. 15000.0; 0.313; 0.04. 20000.0; 0.256; 0.03. 25000.0; 0.219; 0.03. 下风向最大浓度; 11.093; 1.23. 下风向最大浓度出现距离; 80; 60. D10%最远距离; /; /. 从表6-9预测分析可以看出，无组织颗粒物下风向最大浓度为11.093μg/m3，最大占标率为1.23%，最大落地浓度距离为80m。项目主要污染源排放的占标率均小于10%。项目厂界TSP浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭储存场所无组织排放限值1.0 mg/m3标准限值要求，厂界达标。项目产生的无组织排放粉尘浓度贡献值很小，因此评价认为无组织排放粉尘经自然稀释扩散后对周围空气环境及保护目标的影响很小。 ②大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5大气环境防护距离“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据HJ2.2-2018规定，附录A推荐模型中的AERSCREEN模式预测项目污染源的环境影响。计算本项目大气防护距离。 表6-13 大气环境防护距离计算一览表 污染源; 污染物; 无组织排放源强（kg/h）; 评价标准 （mg/m3）; 面源长（m）; 面源宽（m）; 面源高度（m）; 计算结果. 仓库矩形面源; TSP; 0.058; 0.9; 32; 19; 15; 无超标点. 根据大气环境防护距离计算结果，由于未出现超标点，因此，不需设置大气环境防护距离。 ③卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的部门(车间或工段)的边界至居民区边界的最小距离。进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体(大气污染物)自生产单元(生产区，车间或工段)边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距。根据工程分析中无组织排放源强计算结果，污染物在车间内自然扩散，污染源浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm----标准浓度限值， mg/m3； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(s/π)0.5 ； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类比表38查取。 Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。当按式计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 表6-14 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存， 但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 当两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应提高一级。卫生防护距离在100m以内时，极差为50米，超过100米但小于或等于1000米时，极差为100米，超过1000米以上，极差为200m。 本项目所在地年平均风速1.9m/s； 参数选取为：A为400，B为0.01，C为1.85，D为0.78； 按以上公式计算的无组织排放源卫生防护距离，如下表所示： 表6-15 卫生防护距离的计算 污染源; 污染物; 无组织排放源强（kg/h）; 面源长（m）; 面源宽（m）; 面源高度（m）; 计算值; 卫生防护距离（m）. 仓库矩形面源; TSP; 0.058; 32; 19; 15; 1.968; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准化制定方法，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m；此外，当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，本项目卫生防护距离设置为仓库边界外50m。距离该项目仓库50米范围内有1户居民，位于该项目西侧，建设单位已经和该户居民进行了功能置换，用于该项目员工住宿和餐饮。承诺实施后本项目卫生防护距离内没有敏感目标，以后也不得新建学校、医院、居民区等敏感目标。 表6-16 卫生防护距离五十米范围内住户 序号; 户名; 人数; 经纬度; 相对仓库位置; 相对仓库距离（m）. 1; # 贺世美; # 2人; # 35.3138°北107.4618°东; # W; # 40. 2.2 食堂油烟 项目的最大就餐人数约为6人，食堂设有1个灶头，每个灶头排风量以2000m3/h计，工作时间120天，按2h/d计，则项目产生油烟量为4.5g/d、540g/a，油烟产生浓度约为2.25mg/m3。食堂油烟废气经过油烟净化装置处理后排放，根据《饮食业油烟排放标准》规定，净化设施最低去除效率为60%，则处理后油烟排放量为1.8g/d，216g/a，浓度为0.9 mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的排放浓度小于2mg/m3的要求。油烟废气经过油烟机脱油烟处理后，通过专用烟道集中引导至厨房顶排放，排风口应高于厨房建筑物屋顶，对周围环境影响较小。 2.3车辆运输扬尘 - 本项目的运输将对沿途区域的环境空气质量造成一定程度的影响，其产生量与路面种类、气候条件及汽车运行速度等因素有关，本项目车辆运输，路面均为沥青路面。一般采取对车辆定期检修，运输车辆加盖篷布等措施降低其废气污染物的产生与排放，经采取相应措施后车辆运输扬尘产生量较少，对周围环境影响较小。 表6-17 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级√; 三级£. 评价范围; 边长=50km£; 边长=5~50km£; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a£; 500~2000t/a£; <500t/a£. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）; 包括二次PM2.5£. 其他污染物（）; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区 √; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据 √; 现状补充检测£. 现状评价; 达标区√; 不达标区£. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源£ 本项目非正常排放源£ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD £; ADMS £; AUSTAL2000 £; EDMS/AEDT £; CALPUFF £; 网格模型 £; 其他 £. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km£; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs、PM10）; 有组织废气监测□; 无监测□. 无组织废气监测√. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（/)厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:(/)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物:(0.04)t/a; VOCs:( /)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 3、声环境影响分析 本项目噪声主要是车辆运输、装卸以及铲车产生的噪声，噪声级在75-85dB（A），主要噪声源及其声级特征见下表： 表6-18 主要产噪设备及声级特性 序号; 噪声源; 噪声级 dB（A）; 治理措施; 处理后噪声级 dB（A）. 1; 车辆运输、装卸以及铲车; 75-85; 选用低噪声设备，封闭厂房隔声；严格控制作业时间，夜间不营运；对进出车辆严格管理，禁止鸣笛; 55. 本次影响预测分析噪声源强确定为主要噪声源（铲车），布设区域（车间密封结构）外复合声源55dB（A）计。 预测模式：采用点声源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的预测值。 （1）点声源衰减模式： L(r)=L(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：L(r)—距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L(r0)—参考点r0处噪声值，dB(A)； △L—声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)，单排房及砖围墙取5.0dB(A)，双排房取6.5dB(A)；本项目取5.0dB(A)； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 # 按照上面的公式，根据各预测点距离噪声源的距离、声源强度大小，噪声衰减预测结果见下表。 表6-19 噪声衰减预测结果 距离r（m）; 1; 10; 20; 30; 40; 50; 100. 声源强度（dB（A））; 55; 35; 29; 25.5; 23; 21; 15. （2）声压级合成模式 L=10lg(i=1n100.1LAi) 式中：LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； L—n个声压级的合成声压级，dB(A)。 Loct=10lg(i=1N100.1Loc1i)（3）噪声环境影响预测及分析 本项目运营后只在白天生产，夜间不进行生产。以项目运行后各主要声源经治理后的合成声功率级作为预测的源强，厂界处噪声预测结果见表6-20。 表6-20 厂界噪声预测结果 预测点位; 仓库距厂界距离m; 现状监测值 dB（A）; 贡献值dB(A); 预测值 dB（A）; 标准值 dB（A）; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界北; 3; 46.3; 43.7; 35; 46.61; 44.25; 60; 50; 是. 厂界东; 5; 42.8; 38.4; 41; 45; 44.13; 60; 50; 是. 厂界南; 10; 42.0; 41.8; 40; 45.76; 42.9; 60; 50; 是. 厂界西; 5; 42.6; 38.3; 41; 44.54; 42.87; 60; 50; 是. 根据上表噪声预测结果表明，昼间在各项噪声治理措施落实情况下，运营期项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。因此，项目运营期噪声对声环境影响较小。 项目运营后，原料需要自卸式车辆拉运而来，在原材料的拉运过程中会对沿途的敏感项目产生噪声影响，但本项目运输的路线均为现有公路，在公路建设时已做了噪声预测，本项目不再进行运输路线的修建，只要在车辆运输过程中禁止鸣笛，长期进行车辆的维护，本项目运营期对沿途环境的影响较小。 项目建成后，铲车在密闭储煤仓库内运行，厂界噪声进一步减小，经过距离的衰减，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，所以本项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和沉淀池收集泥煤。 项目生活垃圾产生量为0.72t/a，经过统一收集后，拉运至市政环卫部门指定地点处理。沉淀池收集泥煤产生量为2t/a，全部收集后作为产品外售。 项目运营期产生的固体废弃物均得到合理、妥善的处置，固体废弃物对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 （1）风险识别 本项目进行煤炭的储存和转运，煤炭属于非易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存建设项目，因此评价等级确定为简单分析。本次环评仅对封闭煤棚运营期发生的事故进行简单分析并提出安全防护措施。 本项目煤炭储存、转运过程中，会产生煤尘，随着煤尘浓度增大，温度升高，达到一定值时，有发生自燃、爆炸的可能。 ①储煤场自燃条件 煤是一种在常温下会发生缓慢氧化的物料，与空气接触受氧化的同时产生热量，并聚集在煤堆内，随着时间延长，当煤中易氧化的成分与空气中的氧发生反应所产生的热量速度超过煤堆热量散失的速度时，煤堆内蓄热増加，温度会越来越高温度升高又加速了煤的氧化作用，由此形成相互促进。研究表明，温度每增加8℃~10℃，煤氧化速度就会加快一倍。当煤堆内温度升高到一定时，煤堆会着火，即为煤的自燃。煤堆自燃过程及条件如下 a)当温度为15℃~30℃时，烟煤和褐煤就开始氧化，随着温度升高氧化速度加快。 b)温度超过77℃时，煤堆在3天之内即可发生自燃。 c)当温度达到138℃时，煤堆将释放出CO2、CO气体和水蒸汽。 d)当温度达到232℃时，煤氧化激烈进行，CO2和水释放速度急剧增加，煤的自燃很快发生。 e)在温度达到煤的着火点(350℃)时，就会发生煤的自燃。煤中所含有的硫化物将加速煤堆自燃。 ②煤尘爆炸条件 煤尘爆炸是在高温或者一定热源的作用下，空气中氧气与煤尘急剧接触发生剧烈反应的过程，是一个复杂的链式反应，其发生条件如下： - 达到一定浓度：煤尘悬浮于空气中，达到一定浓度水平可发生爆炸，一般来说，煤尘爆炸最强浓度范围为300~500g/m3。 - 存在高温热源：引燃煤尘发生爆炸的温度范围较大，我国煤尘爆炸引燃温度在610~1050℃之间，一般为700~800℃。 - 一定浓度的氧气：煤尘爆炸必须具备一定的氧气浓度，氧气浓度要求不低于18%（体积百分比）。 - 安全防范措施 为了避免封闭煤棚发生火灾及爆炸事故，应考虑以下几方面事项： ①封闭煤棚场址要选择在地势较高、平坦、干燥的地点。堆址最好采用水泥地面，并应有良好的排水措施。 ②封闭煤棚场新煤和旧煤不宜混堆。煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理煤场、避免局部存煤长期不动引起自燃。 ④封闭煤棚的地下禁止敷设电缆、釆暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。 ⑤封闭煤棚的道路宽度不应小于4m，相邻煤堆底边间距不应小于2m。煤堆与明火作业地点或散发火花地点的防火间距，应按不小于四级建筑间距的规定增加25％。 ⑥采用钢结构时，如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无防火保护的金属构件，但其根部以上3m范围的承重构件应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1h。 ⑦封闭煤棚应设有消防给水系统，消火栓的间距不应大于120m。并应设置喷水除尘设施。 表6-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 甘肃贯谷商贸有限公司宁县焦村镇二级煤炭配送中心建设项目. 建设地点; （甘肃）省; （庆阳）市; （/）区; （宁）县; （焦村）镇. 地理坐标; 经度; 116.766; 纬度; 35.875. 主要危险物质及分布; 煤炭. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、煤炭储存、转运过程中，会产生煤尘，随着煤尘浓度增大，温度升高，达到一定值时，有发生自燃、爆炸的可能，进一步污染大气。 2、火灾事故状态下废水污染有可能地下水环境。. 风险防范措施要求; ①封闭煤棚场址要选择在地势较高、平坦、干燥的地点。堆址最好采用水泥地面，并应有良好的排水措施。 ②封闭煤棚场新煤和旧煤不宜混堆。煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理煤场、避免局部存煤长期不动引起自燃。 ④封闭煤棚的地下禁止敷设电缆、釆暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。 ⑤封闭煤棚的道路宽度不应小于4m，相邻煤堆底边间距不应小于2m。煤堆与明火作业地点或散发火花地点的防火间距，应按不小于四级建筑间距的规定增加25％。 ⑥采用钢结构时，如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无防火保护的金属构件，但其根部以上3m范围的承重构件应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1h。 ⑦封闭煤棚应设有消防给水系统，消火栓的间距不应大于120m。并应设置喷水除尘设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无. 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于IV建设项目，不需要开展土壤环境影响评价。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 露天堆场 | 风力扬尘 | 采取减缓措施 | 有效控制 |
|  |  | 运输车辆 | 动力扬尘 | 采取减缓措施 | 有效控制 |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO、HC | 无组织排放 | 对周围环境影响不大 |
|  | 运营期 | 装卸粉尘 | 粉尘 | 车间密闭+水喷淋 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值： 1.0mg/m3 |
|  |  | 煤炭运输道路扬尘 | 粉尘 | 清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布等 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置处理、烟道屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准要求 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 员工生活废水 | COD、BOD、SS | 场地泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | 施工场地 | 施工废水 | 沉淀后用于场地泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 运运营期 | 生活办公用房 | COD、BOD、SS | 排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | 洗车废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用，定期排放用作煤场降尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 运往城建部门指定的地点处理 | 合理处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后运往环卫部门指定的地点处理 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后运往环卫部门指定的地点处理 | 合理处置 |
|  |  | 沉淀池收集泥煤 | 泥煤 | 收集后作为产品外售 | 合理处置 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，封闭厂房隔声；严格控制作业时间，夜间不营运；对进出车辆严格管理，禁止鸣笛，本项目产生的噪声满足达标排放要求。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 对生产车间进行全封闭，起到降噪、吸尘、净化空气、保护水土等作用，对项目场地进行硬化，防治水土流失。因此，对整个区域生态环境不会产生明显不良影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、污染防治措施及预期治理效果

施工期污染防治措施分析 1、施工期污染防治措施 - 1.1废气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘是项目施工期最主要的污染因素之一，主要产生于土建工程阶段的物料堆放、物料运输等过程，所以在施工期，应采取切实有效的措施减少扬尘污染影响，针对项目周边环境特征及工程施工特点，环评提出以下防治措施： （1）强化施工期环境管理，提高施工人员环保意识宣传和教育，制定合理的施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 （2）施工工地周边采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 （3）在进行土方开挖工程时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或以上大风天气应停止土方作业，作业时应覆以防尘网，减轻施工扬尘对外环境造成影响。 （4）施工期还要注意减少土方、物料运输过程产生二次扬尘，在土方、物料运输时应加盖蓬布以防尘土扬撒。 （5）对施工过程中产生的弃料、建筑垃圾等及时清运，若在工地内堆放超过一周的，须采取加盖防尘网并定期喷洒水或抑尘剂等防尘措施。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，若无密闭的车斗则须对车斗用苫布遮盖严实，装载物料高度不得超过车辆槽帮上沿，保证车辆行驶过程中物料不遗撒。场地车辆出入口道路应硬化及时清扫、清洗并设置污水沉淀设施。 （7）施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h，扬尘量可减少为一般行驶速度15～20km/h时的三分之一。 （8）为了减少施工扬尘，须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可对施工车辆及时清洗（车辆出入口可设清洗台，要求所有驶出作业场所的车辆必须经过车轮清洗，方可驶出）、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 （9）严禁在施工现场进行生石灰熟化、拌和作业，应使用商品混凝土。 （10）确保所有机械设备良性运作，减少尾气的排放量； 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘对周边环境的影响。 - 1.2废水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： ①加强对施工队伍管理，施工驻地的生活污水、生活垃圾、粪便等要及时清理，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ②雨季施工时，施工场地应设置雨水导排系统，对施工现场形成的雨污水及时疏导，防治漫流至外环境，对环境造成污染； 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 1.3噪声污染防治措施 拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆，施工设备有装载机及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： ①施工单位必须选用符合国家有关的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 ②合理安排施工作业时间。 ③施工单位需贯彻各项施工管理制度，确保施工噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011。 - 1.4固体废弃物污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，及时清运至政府指定生活垃圾填埋场集中处置； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (6)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。

运营期污染防治措施分析 1、水防治措施分析 （1）废水处理措施 厂区内设置雨污分流系统，建设事故水导排设施，建设雨水池和事故水池各1个，初期雨水经过沉淀后，用于煤堆洒水降尘，后期雨水通过雨水管线直接排放；事故状态下消防废水经过沟渠收集进入事故水池短暂存放，用于煤堆降尘。 本项目提供住宿及用餐，设置旱厕1座，定期清掏外运作农肥。本项目在运营期生产过程中煤场洒水以水蒸气的形式挥发在空气中；洗车台设置沉淀池，洗车废水沉淀后循环使用，定期排放用于煤堆降尘。盥洗废水、生活污水排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘。 （2）地下水污染防治措施 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。 结合拟建项目总平面布置情况，参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），项目场地分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，以及《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 地下水防渗分区表见下表： 表7-1 地下水污染防渗分区表 编号; 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 初期雨水收集池、事故池、沉淀池; 底部、水池四周; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10；或参照执行GB18598执行. 封闭式储煤车间; 地面、裙脚. 2; 一般防渗区; 厂区道路、停车场; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照执行GB16889执行. 3; 简单防渗区; 除了重点、一般污染防治区以外的区域; 地面; 一般地面硬化. - 重点防渗区 项目重点防渗区采用混凝土结构，并采用2mm厚的HDPE防渗膜，设计渗透系数小于1.0×10-10cm/s。防渗结构图见7-1。 图7-1 重点防渗区防渗结构图 ②一般防渗区 一般防渗区指裸露于地面的生产功能单元，是生产区除了上述重点防渗区以外的运输道路等其它建筑区，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般防渗区主要采用混凝土防渗，要求达到防渗系数K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区 简单防渗区是指厂区其他未绿化区域，采用一般地面硬化。 项目厂区分区防渗图见图7-2。 本项目产生的废水不外排，均得到合理有效的处理，厂区采用分区防渗，对周围水环境影响较小，处理措施可行。 2、废气防治措施分析 2.1 粉尘防治措施 a、本项目生产过程全部在封闭车间中进行，粉尘在车间内重力沉降，无组织排放量较少。 b、本项目设置水喷淋装置，覆盖范围包括装卸车区域及煤堆范围，确保煤炭装卸及储存过程能够进行水喷淋操作，减少粉尘无组织产生和排放，可除尘95%以上，采取以上措施后本工程粉尘无组织排放量较少，对周围环境影响较小，处理措施可行。 c、对厂区道路进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，厂区设置洗车台，对出厂区车辆进行冲洗；尽量减少运输过程中煤炭抛洒泄露及粉尘飞扬。 采取以上措施，确保厂界无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值： 1.0mg/m3。 2.2 食堂油烟防治措施 本项目食堂油烟废气经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值后屋顶高空排放，对环境影响很小，措施可行。 # 2.3 运输扬尘防治措施 a、原料运输车辆加盖篷布，减少对沿途环境的影响。 b、原料运输车辆在遇到有居民的地方应减速慢行，减少扬尘的产生。 综上所述，运营期废气采取上述处置措施后，得到合理的处理，处理措施可行。 3、噪声防治措施分析 本项目噪声源主要来源于铲车、运输车辆。通过选用低噪声设备，封闭厂房隔声；严格控制作业时间，夜间不营运；对进出车辆严格管理，禁止鸣笛的噪声防治措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值的要求，对周围声环境不会产生明显影响。 在原料运输过程中车辆在居民处应减速慢行，禁止鸣笛，避免对沿途居民产生影响。 4、固废防治措施分析 # 项目在运营期间产生的固废主要是生活垃圾和沉淀池收集的泥煤。生活垃圾经统一收集后，运往环卫部门指定地点进行处置；泥煤收集后作为产品外售，不外排。 运营期固废得到合理的处置，处理措施可行。 5、环保投资估算 本项目总投资120万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资8.3%。具体环保投资情况见下表7-2。 表7-2 环保投资估算表 时期; 名称; 措施; 数量; 估计投资（万元）. 施工期; 废水; 建筑废水; 临时沉淀池; 1座; 0.2. 废气; 扬尘; 洒水、防尘网等; -; 0.3. 噪声; 噪声; 设置临时声屏障; -; 0.2. 固废; 固废; 垃圾收集清运; -; 0.3. 运营期; 废水; 生活废水; 防渗旱厕; 1座; 0.3. 沉淀池; 1座; 0.5. 洗车废水; 沉淀池; 1座; 0.5. 废气; 粉尘; 水喷淋设备; 1套; 3.0. 食堂油烟; 油烟净化装置处理、烟道屋顶排放; 1套; 1.2. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 2个; 0.5. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、隔声等; -; 1.0. 防渗; 分区防渗; 2.0. 合计; -; -; 10. 6、环保验收“三同时” 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据有关法律、法规，根据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护要求的管理方式。 项目污染治理设施必须与项目主体工程内容“三同时”建成，建成试生产期间建设单位应按规定，尽快完成三同时验收。 因此，本项目制定环境污染防治设施竣工验收清单，通过此竣工验收清单来确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行。 环境保护“三同时”一览表见下表： 表7-3 环境保护“三同时”一览表 序号; 治理项目; 验收内容; 数量; 验收标准. 1; 大气; 粉尘; 封闭煤棚 喷淋设备; 1套; 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值：1.0mg/m3. 食堂油烟; 油烟净化装置处理、烟道屋顶排放; 1套; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准要求. 2; 废水; 生活污水; 防渗旱厕; 1座; 防渗旱厕定期清掏. 沉淀池; 1座; 沉淀后用于厂区泼洒抑尘. 洗车废水; 冲洗平台 沉淀池; 1座; 沉淀池沉淀后循环使用，定期排放用作煤场降尘. 初期雨水; 初期雨水池; 1座; 沉淀后用于煤场降尘. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 2个; 查验环保设施，固废去向. 沉淀池泥煤; 收集后作为产品外售; /. 4; 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、隔声; /; 厂界达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值. 5; 地下水防渗; 厂区采取分区防渗措施. 6; 环境风险; 事故水导排系统及建设事故水池一座.

- 八、环境管理与监控

1、环境管理计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 ⑴管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，本项目建成投产后，设立专门的环境管理岗位，具体工作由环保处负责。企业的环境管理应指定专人主管。环境监测委托庆阳市环境监测站或其他具有资质单位进行监测，监控废气、噪声及环保设施的运转状况。 ⑵管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ③制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ④组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 ⑤定期进行人员环保知识和技术培训工作。 ⑥做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑦科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ⑧合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止泄漏。 ⑨加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 2、环境监测计划 环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。通过短期或长期监测，监督检查生产过程中产生的扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾、车辆运输等引起的环境问题，以便及时进行处理。 ⑴监测机构：根据不同的监测内容，参与监测、监控的机构分别为建设方安全环保部门、当地环保部门。 ⑵监测项目：根据项目排污特点及实际情况，项目投产运营后，需要健全各项监测制度并保证其实施，监测制度详细内容见下表。 3、例行监测 根据建设项目的工程影响分析可知：本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物，这些都可能对当地环境造成影响，所以，营运期进行定期的监测是很有必要的。 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ⑴监测机构 建议委托有资质单位。 ⑵监测项目 监测制度详细内容见表8-1。 表8-1 环境监测计划表 监测项目; 污染物; 监测地点; 监测频次; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 噪声; 噪声; 厂界四周1m处; 2期/年，2天/期，2次/天(昼夜); 有监测资质的单位; 甘肃贯谷商贸有限公司; # 庆阳市生态环境局宁县分局. 废气; 无组织粉尘; 厂界处; 2期/年，2天/期. 监测结束后提交正式监测报告，根据监测结果采取相应措施，做好噪声防治工作。

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号，项目厂址中心地理坐标东经107°46’18”，北纬35°31’38”，占地面积3300m2，建筑面积751m2，新建仓库608m2、租用办公及辅助用房120m2，旱厕8m2，并完善室外道路、绿化、管网及给排水、供电等公用工程和环保、消防设施设备等，设计最大储煤量100吨，年储煤量1000吨。项目总投资120万元，其中环保投资10万元。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（国家发展和改革委员会令第21号），本项目煤炭仓储属于第一类、鼓励类 三、煤炭 17、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设。 因此，本项目符合国家产业政策相关要求。 3、项目选址合理性分析 本项目位于甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号。项目厂区东侧和南侧为空地，北侧为道路，西侧为民居（功能置换，已签订协议）。厂区出入口位于北侧，厂区内布置封闭式煤棚、洗车台、沉淀池、事故池、雨水池，场地紧接公路，便于煤的运输。 输电线路安全距离要求为：“10kv高压导线与建筑物最小垂直距离要求为3m，最小水平距离为1.5m”，本项目仓库为封闭式车间，不位于输电线路下方，距离线路10m，符合安全距离要求；《铁路安全管理条例》中规定铁路线路安全保护区的范围为“”其他地区高速铁路为20米”，本项目建筑物煤棚与银西高铁距离为50m，符合安全距离要求。 因此，从环保角度，本项目的选址较为合理。 4、规划符合性分析 （1）土地利用规划符合性 本项目选址位于甘肃省庆阳市宁县焦村镇杨贺村二组074号，租用宁县焦村镇用地，项目占地为仓储用地，符合当地土地利用总体规划。因此，本项目的用地符合土地利用规划。 （2）《宁县煤炭配送网络体系建设及煤炭经营市场监督管理实施意见》符合性 根据《宁县矿产资源开发办公室文件》（宁矿产办发[2019]99号），按照全县优质煤炭配送网络体系建设工作总体安排部署，经涉及乡镇政府会议研究审核同意推荐，宁县矿产资源开发办公室实地踏勘，在盛和镇等6个乡镇拟新建的二级优质煤炭配送中心选址符合《宁县煤炭配送网络体系建设及煤炭经营市场监督管理实施意见》（宁政办发2019[109]号文件精神规定）。 （3）环境合理性 本项目无废水外排，固废分类合理处置，噪声影响不大。项目建设封闭式储煤车间，车间内建设水喷淋设施，车辆出厂前经过洗车台清洗，能够确保颗粒物厂界达标。本项目卫生防护距离设置为仓库边界外50m。距离该项目仓库50米范围内有1户居民，位于该项目西侧，建设单位已经和该户居民进行了功能置换，用于该项目员工住宿和餐饮。承诺实施后本项目卫生防护距离内没有敏感目标，以后也不得新建学校、医院、居民区等敏感目标。 （4）“三线一单”的控制要求符合性分析 ①与生态保护红线相符性分析 本项目所在地目前没有划定生态保护红线，项目选址不在水源地保护区、自然保护区和风景旅游区范围内，不涉及基本农田，周围没有国家或省级保护的文物古迹，因此项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量利用底线符合性分析 本项目选址不在宁县城市规划范围内，引用监测结果表明区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量均能达到相应环境质量标准，区域环境质量现状良好，尚有一定环境容量，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营期所用的资源主要为电，选址区域目前已有供电设施，因此本项目建设符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本项目所在地目前没有划定环境准入负面清单。 5、环境影响分析 5.1 施工期环境影响分析 （1）施工期 ①水环境影响 项目施工期废水主要为施工场地内施工产生的生产废水和施工人员的生活污水。施工营地不设生活区，施工人员生活依托北门村，生活污水主要为盥洗废水，用于厂区堆肥处理；施工生产废水经沉淀池后全部回用，不外排。因此，项目施工期废水经上述措施后不对地表水体排水，对周围环境影响较小。 ②大气环境影响 项目施工期主要大气污染物为施工过程中开挖地面、弃土堆放、建筑材料露天装卸及堆放、工地运输车辆行驶等产生的扬尘，建设单位于施工场地采取围挡、围护、洒水等措施，大风天气禁止渣土堆放作业，土石方等采取防尘网措施，运输车辆加盖篷布，严禁洒落。项目施工期废气经采取以上防治措施后，对所在地空气环境质量的影响能得到有效缓解，对场界外环境影响不大。 ③声环境影响 项目施工噪声主要为车辆噪声和施工机械噪声，建设单位尽量选用低噪声机械设备，对设备定期保养，合理布置施工现场，合理安排施工时间，严禁高噪声设备休息时间段运行，加强进、出施工场地的运输车辆管理，禁止随意鸣笛，建立健全施工现场管理制度，尽量减少人为大声喧哗。通过采取以上措施，施工期噪声对环境影响较小。 ④固体废物处置 项目施工期固体废物主要为少量建筑垃圾等生产废物以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至指定的建筑垃圾填埋场处置，施工人员的生活垃圾运至政府指定的垃圾暂存点统一处置。项目施工期垃圾合理处置后，对周围环境影响较小。 5.2 运营期环境影响分析 （1）水环境影响分析 厂区内设置雨污分流系统，建设事故水导排设施，建设雨水池和事故水池各1个，初期雨水经过沉淀后，用于煤堆洒水降尘，后期雨水通过雨水管线直接排放；事故状态下消防废水经过沟渠收集进入事故水池短暂存放，用于煤堆降尘。 本项目提供住宿及用餐，设置旱厕1座，定期清掏外运作农肥。本项目在运营期生产过程中煤场洒水以水蒸气的形式挥发在空气中；洗车台设置沉淀池，洗车废水沉淀后循环使用，定期排放用于煤堆降尘。盥洗废水、生活污水排入沉淀池，沉淀后用于厂区泼洒抑尘。厂区采用分区防渗措施，防止污水下渗污染地下水。 本项目产生的废水不外排，均得到合理有效的处理，对周围水环境影响较小。 （2）环境空气影响分析 本项目生产过程全部在封闭车间中进行，粉尘在车间内重力沉降；本项目设置水喷淋装置，覆盖范围包括装卸车区域及煤堆范围，确保煤炭装卸及储存过程能够进行水喷淋操作；对厂区道路进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，不得超载，限速行驶，厂区设置洗车台，对出厂区车辆进行冲洗。 采取以上措施后，本项目无组织颗粒物下风向最大浓度为11.093μg/m3，最大占标率为1.23%，本项目对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声源主要来源于铲车、运输车辆。通过选用低噪声设备，封闭厂房隔声；严格控制作业时间，夜间不营运；对进出车辆严格管理，禁止鸣笛的噪声防治措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值的要求，对周围声环境不会产生明显影响。 在原料运输过程中车辆在居民处应减速慢行，禁止鸣笛，避免对沿途居民产生影响。 - 固体废物影响分析 # 本项目设置旱厕1座，定期清掏外运作农肥；生活垃圾经统一收集后，运往环卫部门指定地点进行处置；泥煤收集后作为产品外售，不外排。 环境风险 6、环评总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，不会对周围环境产生影响。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强施工期管理，严格执行环保措施，减小对周围环境的影响； 2、工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 3、对本报告提出的环保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。 4、固废运输应及时，运输时避免沿途滴洒。 5、实际实施过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需求。

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 与环评有关的文件 附件2 企业核准通知书 附件3 租赁协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 周边环境关系图 附图4 噪声监测点位图 附图5 卫生防护距离图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价。 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。