# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁县矿顺建材厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周进军 |  |  | 联系人 | 杨雷 |  |
| 通讯地址 | 宁县新庄镇沟圈村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13629343334 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 745203 |
| 建设地点 | 宁县新庄镇沟圈村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改£ |  |  | 行业类别及代码 | C3032-建筑用石加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 9970 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资 - （万元） | - 50 | 环保投资 （万元） |  | 7.6 | 环保投资占总投资比例% | 15.2 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 投产日期 | / |  |
| ## 1.1 项目建设背景 砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着国家产业政策的调整，基础设施投入逐渐加大，直接拉动了石材业的蓬勃发展。石材业的发展解决了当地富余劳动力的就业问题，而且带动了电力、运输、机械、商贸等相关产业，为当地经济发展作出了积极贡献。为了节约资源、综合利用资源，发展循环经济，提高资源利用效率，以及给银西铁路甘宁段提供砂石料，宁县矿顺建材厂投资50万元在宁县新庄镇沟圈村建设银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场项目。本项目2019年4月已经取得自然资源局用地批复，用地性质为临时用地。本项目为未批先建项目，原宁县环保局余2019年7月对其进行未批先建处罚。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），项目应属于“十九-非金属矿物制品业、51-石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，因此项目需编制环境影响评价报告表。为此，宁县矿顺建材厂（以下简称建设单位）委托甘肃中环众诚技术咨询有限公司（以下简称环评单位）对“银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场项目”进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了实地踏勘，并进行资料收集和分析，按有关技术规范及相关规定，针对本项目可能涉及的污染问题，从项目角度和环境角度进行了分析，并对项目中的污染问题提出了相应的防治对策和管理措施，对项目可能带来的环境影响进行了客观的论述，在此基础上，编制完成了《银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场项目》环境影响报告表。 ## 1.2 编制依据 ### 1.2.1 国家法律、法规及政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日颁布，2012年2月29日修订，2012年7月1日施行)； （8）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日起施行； （9）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （10）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （12）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日； （13）《水污染防治行动计划》，（简称《水十条》国发[2015]17号，2015年4月16日）； （14）《大气污染防治行动计划》（简称《大气十条》国发[2013]37号，2013年9月10日）； （15）《土壤污染防治行动计划》（简称《土十条》国发[2016]31号2016年5月28日）。 ### 1.2.2 地方法律、法规及政策 （1）《甘肃省行业用水定额》（2017版）； （2）《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）； （3）《甘肃省大气污染防治条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告，第13号，2019年1月1日实施）； （4）甘肃省大气污染治理领导小组办公室关于印发《甘肃省打赢蓝天保卫战2019年实施方案》的通知（甘大气治理领办发[2019]11号，2019年5月15号）； （5）庆阳市人民政府关于印发《庆阳市水污染防治2019年度工作方案的通知》（庆政发[2019]27号，2019年4月4号）； （6）《关于印发2018年庆阳市大气污染防治攻坚行动方案的通知》（庆大气组发[2018]1号，2018年3月16号）； （7）《甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案（2018-2020年）》。 ### 1.2.3 技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （9）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)； （10）《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）。 ## 1.3分析判定相关情况 ### 1.3.1产业政策符合性 本项目为砂石料加工项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于其中所规定的限制类和淘汰类，属于允许类。项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家相关法律法规。因此，建设项目符合国家产业政策。 ### 1.3.2选址合理性分析 本项目位于宁县新庄镇沟圈村，位于农村地区。项目厂界东侧及南侧临沟，无环境敏感目标，北侧临小路，两面临沟且低于道路水平，西侧原有地势有效的阻隔了噪声和扬尘的扩散，项目地四周植被茂密，可以有效减少本项目三废的产生对周边环境的影响。此外，项目临近公路，交通便利，水、电等基础设施完善，可以满足本项目用水、用电、运输要求，不存在明显的制约因素，因此，本项目选址合理。 表1-1 拟选厂址环境可行性分析 序号; 项目; 内容. 1; 场地现状; 厂区位于农村地区，建厂条件优越，项目用地为临时用地，厂址区域无风景名胜区、文物古迹等保护区. 2; 供水; 项目生活用水由附近水塔提供；生产用水来自于附近水塔，供水满足项目用水需求. 3; 供电; 项目用电由新庄镇沟圈村电网直接引入，接入一台150kw发电机发电，能够满足本项目的用电要求. 4; 周围环境敏感点; 距离本项目最近的敏感点位于项目西北侧62m处的居民，利用地势低，并采取夜间不生产、生产设备减震、生产过程洒水等措施后，项目产生的粉尘、噪声对周边环境影响较小. 5; 大气环境影响分析; 设置半封闭厂房，皮带传输安装封闭罩并且在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置，原料和产品堆场设置简易围墙并且加盖防风抑尘网，定期洒水降尘处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；因而项目废气对周围大气环境影响较小. 6; 水污染物影响分析; 生产废水主要为清洗废水，全部循环利用，不外排；盥洗废水由于水质简单，直接泼洒抑尘，厂区设一座旱厕. 7; 声环境影响分析; 生产设备经过选用低噪声设备、基座减震、距离衰减、山体阻隔、车辆禁止鸣笛、夜间不生产等措施后，厂界噪声值满足声环境的要求，不会对周围环境造成影响. 8; 固废影响分析; 沉淀池沉渣出售给砖厂再次进行利用；生活垃圾集中收集后先运到新庄镇生活垃圾暂存点. 9; 分析结果; 从环境保护角度分析，项目厂址选择可行. ### 1.3.3厂区总图布置合理性分析 该项目位于宁县新庄镇沟圈村，整个场地占地约9970m2，结合项目地地形和工程要求，整个厂区由西到东分别为办公区、原料临时堆场、生产区、成品临时堆场、生活区。整个厂区临近公路，破碎、筛分工序位于厂区中央，原料堆场位于厂区西侧，厂区道路硬化与乡村道路相接，便于物料运输，项目办公区位于厂区西侧，生活区位于厂区东侧，办公区地势高于生产厂区，且处于厂区上风向，有效防止粉尘的影响。因此，项目厂区总平面布置基本合理。厂区总平面布置图见附图3。 ### 1.3.4规划符合性分析 根据宁县自然资源局《关于银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场临时用地的批复》（宁自然资发字【2019】119号）可知，本项目不属于城乡规划范围内，因此，本项目建设符合当地规划要求。 1.3.5与《甘肃省大气污染防治条例》及《甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案（2018—-2020年）》相关要求相符性分析 防治条例指出：①工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放； ②贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 作战方案指出：工业企业的粉状物料或者其它易产生扬尘的物料均采取入棚、入仓等方式密闭存储和运输，块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等设施进行存储，并设洒水、喷淋、苫盖等综合防尘设施。 项目原料堆场、成品堆场均拟设置为半封闭彩钢结构，并定期对物料堆场进行洒水、且平时用抑尘网遮盖；生产车间设置为半封闭彩钢结构，日常生产过程中将采取在各产尘点均设置喷雾/淋降尘装置，皮带输送机密闭处理等措施。因此项目建设符合《甘肃省大气污染防治条例》及《甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案（2018—-2020年）》中关于工业企业粉/扬尘综合防治的要求。 ## 1.4 项目概况 （1）项目名称：银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场项目； （2）建设单位：宁县矿顺建材厂； （3）建设性质：新建（补做环评）； （4）占地面积：9970m2； （5）建设地点：宁县新庄镇沟圈村，项目中心地理坐标为东经107°54'8.70"，北纬35°16'39.35"。 （6）项目周边环境概况：项目东侧及南侧临沟、北侧邻小路，西侧为耕地。项目地理位置见附图1，项目周围环境关系图见附图2。 ## 1.5 建设规模及内容 ### 项目总占地面积9970m2，总建筑面积约1700m2。项目建设内容主要由主体工程（碎石生产区）、辅助工程（办公室、旱厕）、储运工程（原料堆场、产品堆场）、公用工程（给水、排水、供电、供暖）、环保工程（废气治理、固废处置、废水处置、噪声防治等）等部分组成，建设项目组成见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 碎石生产区; 布设破碎机1台、振动筛1台、及皮带输送4条等设备，用于生产多规格碎石，设置半封闭厂房。占地面积约为200m2; 部分新建. 辅助工程; 生活区; 6间，建筑面积90m2，活动板房; 已建. 旱厕; 1间，建筑面积5m2，砖混结构; 已建. 储运工程; 原料堆场; 原料堆场位于项目区西侧，占地面积约300m2; 已建. 成品堆场; 成品堆场位于项目区东侧，占地面积约200m2; 已建. 进出厂道路; 项目区东北侧设置一条砂石路用于项目物料运输和工作人员的进出，道路宽5m; 已建. 公用工程; 给水; 项目生产用水由附近水塔拉运，能够满足本项目的供水要求，建设1座125m3清水池用于存放生产用水; 已建. 排水; 项目生产废水为水洗废水，全部循环利用，不外排，生活污水为员工洗漱废水，由于水质简单，直接泼洒抑尘; /. 供电; 项目用电由新庄镇沟圈村电网直接引入，接入一台150kw发电机发电，能够满足本项目的用电要求; 已建. 供暖; 本项目冬季不生产，生活供暖采用电暖器; 已建. 环保工程; 废气防治; 设置半封闭厂房，皮带传输安装封闭罩并且在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置，原料和产品堆场设置简易围墙并且加盖防风抑尘网，定期洒水降尘; 部分新建. 噪声防治; 选用低噪声设备，安装减震基座；定期维护主要生产设备；运输车辆减速慢行、禁止鸣笛；生产及运输避开夜间及中午休息时间; 新建. 废水防治; 项目清洗废水及喷洒废水全部进入产品；盥洗废水由于水质简单，直接泼洒抑尘；项目设置旱厕1座，3座150m3的沉砂池; 已建. 固废处置; 工作人员生活垃圾集中收集后运到新庄镇生活垃圾暂存点；沉砂池淤泥销售给砖厂资源化处理; /. ## 1.6 项目主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 挖斗式洗砂机; /; 1; 台. 2; 锤式破碎机; 1416型; 1; 个. 3; 振动分离筛; 1548型; 1; 台. 4; 运输带; 750mm; 4; 条. 5; 装载机; 50; 2; 辆. 6; 发电机; 150kw; 1; 台. ## 1.7 主要原辅材料及能源消耗情况 项目原材料及能源消耗情况见表1-4、表1-5。 表1-4 主要原材料消耗一览表 单位：万m3 序号; 原、辅材料名称; 组分; 年需求量; 来源. 1; 卵石料; 砂土0.1%; 4.5; 庆阳、平凉、陕西. 2; 毛石; /; 2.5; 庆阳、平凉、陕西. 表1-5 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 电; 万KW.h/年; 10. 2; 水; t/a; 83123. ## 1.8 产品方案 本项目主要产品方案见表1-6。 表1-6 产品方案一览表 序号; 产品名称; 粒径; 产量（万m3/a）. 1; 卵石料; 1~3cm; 4. 2; 毛石; /; 2. 3; 砂; /; 2. 合计; /; /; 8. ## 1.9 公用工程 ### 1.9.1 供排水 （1）供水 ①供水水源 项目用水由厂区附近水塔供给，水质符合生活饮用水标准要求。 ②用水量估算 项目不提供食宿，运行期用水主要为员工盥洗用水、生产过程中水洗用水、喷淋装置用水和堆场及道路降尘用水。 A.盥洗用水 项目生产需要职工8人，年工作300天，均不在厂内食宿，场区使用旱厕。职工日常盥洗用水量按20L/d计，则用水量为0.16m3/d，48m3/a，废水量按用水量的80%计，则废水产生量为0.128m3/d，38.4m3/a。 - 清洗用水 - 本项目在生产过程中，原料经过振动筛时，需要清洗原料，用于清洗原料中的泥土和筛分原料。生产过程中清洗用水量约为1m3/m3产品，则清洗用水量约为267m3/d，80000m3/a。全部进入产品循环利用，无废水产生。 C.喷淋用水 本项目在生产过程中对原材料进行破碎过程中将产生大量的粉尘，在破碎及筛分工序均设置有喷淋装置（雾化喷淋），用于降低破碎及筛分粉尘量。生产过程中喷淋用水量约为0.03m3/m3产品，则用水量为8m3/d，2400m3/a。全部进入产品，无废水产生。 D.降尘用水 项目堆场及道路总面积约1500m2，按平均1.5L/ m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，非雨天按150天计算，则道路洒水抑尘用水量约为0.034m3/d、5.1m3/a。这部分水全部蒸发损失。 项目用水情况见表1-7。 表1-7 项目用水情况一览表 项目; 用水标准; 用水规模; 用水量; 废水量. 盥洗用水; 20L/d·人; 5人; 0.16m3/d; 48m3/a; 0.128m3/d; 38.4m3/a. 清洗用水; 1m3/m3产品; 8万m3; 267m3/d; 80000m3/a; /; /. 喷淋用水; 0.03m3/m3产品; 8万m3; 8m3/d; 2400m3/a; /; /. 降尘用水; 1.5L/ m2·次; 300次; 4.5m3/d; 675m3/a; /; /. 合计; /; 279.66m3/d; 83123m3/a; 0.128m3/d; 38.4m3/a. - 排水 本项目废水主要为盥洗废水，由于水质简单，泼洒抑尘。 项目生产需要职工8人，年工作300天，均不在厂内食宿，场区使用旱厕。职工日常盥洗用水量按20L/d计，则用水量为0.16m3/d，48m3/a。项目生活废水排污系数按0.8计，则项目生活污水排放量为0.128m3/d，38.4m3/a。项目场区使用旱厕，职工盥洗废水用于场区地面洒水抑尘。 蒸发损耗0.032 泼洒抑尘 循环利用 蒸发进入产品8 新鲜水 盥洗用水 清洗用水 喷淋用水用水 除尘用水用水 0.16 267 8 4.5 蒸发损耗4.5 项目水平衡图详见图1-1。 279.66 图1-1 本项目水平衡图 （单位：m3/d） ### 1.9.2 供电 项目供电由新庄镇沟圈村电网直接引入，接入一台150kw发电机发电，可满足项目用电需求。 ### 1.9.3 供热 本项目冬季不生产，生活供暖采用电暖器供暖。 ## 1.10 劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员8人，厂区不提供食宿。 工作制度：全年工作日300天，每天工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、项目概况 银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场项目，是由宁县矿顺建材厂投建的，总投资50万元，建设地点位于宁县新庄镇沟圈村，占地面积9970平方米，建筑面积1700平方米。主要建设堆料场一座，砂石生产线一条，活动板房6间以及相关配套设施。 2、现有项目污染物的产排情况及治理措施 （1）废水 本项目废水主要为盥洗废水。根据现场调查，本项目生产废水主要为生产过程中原料的清洗废水，全部循环利用，不外排；生活污水主要为职工的盥洗废水，由于水质简单，泼洒抑尘。 （2）废气 本项目目前产生的大气污染物主要破碎工序、筛分工序及传送工序产生的粉尘，原料和产品堆场产生的粉尘。本环评要求，设置半封闭厂房，皮带传输安装封闭罩并且在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置，原料和产品堆场设置简易围墙并且加盖防风抑尘网，定期洒水降尘，减少对大气造成的环境影响。 （3）噪声 本项目已建成，根据调查，主要来源于设备产生的机械噪声以及进出车辆噪声，噪声值在70~85dB（A）之间，经过实地监测，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求。 （4）固废 本项目固体废弃物主要有生活垃圾。 工作人员产生的生活垃圾集中收集后运送至新庄镇生活垃圾暂存点。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 2.1.1 地理位置 甘肃省庆阳市宁县位于庆阳市南部，是甘肃省东南边境县份之一。地理位置东经 107°41′~108°34′，北纬 35°15′~35°52′，东与正宁和陕西黄陵县毗邻，南与陕西咸阳市为界，西与平凉市泾川县接壤，北与宁县和合水县相连，总面积2633平方公里。 本项目位于宁县新庄镇沟圈村，北纬35°16'39.35"，东经107°54'8.7"，东侧及南侧临沟、北侧邻小路，西侧为耕地，项目地理位置见附图 1。 ### 2.1.2 地形、地貌 宁县属于关山至六盘山褶皱带移动的鄂尔多斯地台东南部。宁县域境内基本地 貌为：东部梁峁沟壑交错，中西部多川台河谷与高原沟壑相间，地形为东北高，西南 低，东西长、南北窄，海拔在 860m~1760m 之间，相对高差 900m。 项目区位于陇东黄土高原地带，区内梁峁起伏，沟壑纵横。地势总体为西北高，东南低。由于雨洪水的强烈侵蚀切割，尤其是线状线状侵蚀的结果，形成了沟壑纵横支离破碎的各种黄土地貌形态。根据项目区地貌形态和成因类型可分为黄土残塬、黄土梁峁和河谷平原地貌三个地貌单元。 - 黄土残塬 塬面宽阔平坦，微倾向东南，塬中心倾角一般小于1°，塬边以3°-8°的坡度向周边缓倾，塬面不规则，宽度0.8km，长度1km，塬侧沟谷发育，溯源侵蚀强烈，下切较深，切割深度一般为80-150m，沟坡一般30°-60°，其下游沟底较宽，白垩系环河组地层常裸露于沟谷底部两侧。 - 黄土梁峁 黄土梁呈长条形，其延伸方向和长度严格受水文网的控制，一般呈树枝状展布，周边与沟相接。梁顶宽度一般为500-1000m，长度1.5km。梁侧坡度较陡，谷坡一般30°-40°局部地段可达50°以上，梁间水系发育，沟谷多呈“V”型，下游为“U”，切割深度一般为50-150m，沟谷切割密度一般3.5-4.1km/km2。黄土峁系黄土梁继续侵蚀而成，呈园形或椭圆形，峁顶呈穹形宽约100-200m，长一般300-500m。两峁之间常成鞍状相连，相对高差20-40m，水系发育密度较梁区大，沟谷切割深度40-150m。沟谷切割密度一般3.5-4.6km/km2。 - 河谷平原 主要分布于马莲河、城北河河谷区，发育有Ⅰ-Ⅴ级阶地，除河漫滩和Ⅰ级阶地为堆积型外，Ⅱ-Ⅴ级阶地均为基座型，一般呈带状不连续分布，构成河谷不对称的阶梯状，河漫滩宽50-100m，地势低平，微向河床连接，坎高0.5-3m。一级阶地沿河床断续展布阶面平坦，宽20-200m，以2-3°的坡角微向河床倾斜，前坎多以陡坎形式与河床相接，高出水面3-10m，二者目前大都为良好的耕地。其余阶地分布很小，均不连续也不对称，大部分地方和山坡相连，发育很不明显。 ### 2.1.3 区域水文地质条件 - 地下水的赋存条件 （1）地层岩性 区内地层主要有下白垩系志丹群（K1z）及第四系（Q）。 按岩性特征，区域上志丹群自下而上分为六个岩性段，即宜君-洛河组K1z1+2、华池组K1z3、环河组K1z4、罗汉洞组K1z5及泾川组K1z6。其特性如下： 宜君组以砾岩、砂砾岩为主，泥钙质胶结，坚硬，厚度40m左右；洛河组岩性为紫红色、紫褐色含砾砂岩、中粗砂岩，较疏松，砂岩中具巨型斜层理，厚度300~400m。 华池组（K1z3）：岩性为暗紫色砂岩、砂质泥岩与粉砂质泥岩互层，厚90-312m。 环河组（K1z4）：岩性为青灰色、蓝灰色泥岩及暗紫红色、灰褐色砂岩夹粉质泥岩和页岩，砂岩致密坚硬，单层厚度0.5-1.5m，据以往钻孔揭露，在40-50m深度内分化裂隙发育，最大厚度260-270m。 罗汉洞组（K1z5）：岩性为黄棕、棕红色粗-细粒砂岩与泥岩互层，厚度140-280m。 泾川组（K1z6）：岩性为浅灰色、灰绿色砂质泥岩、砂岩、泥岩互层，夹有泥灰岩，平行层理发育，由南向北厚度逐渐增大，变化在50-560m之间。 第四系（Q）：广泛分布于全区，从下更新统一全新统均有出露，岩性主要为粉质粘土、粘土、粉土、砂砾卵石，其分布及岩性特征见（表2-1）。 表2-1 区域第四系地层一览表 统; 代号; 分布及岩性. 全新统; Q4al-pl; 现代冲洪积物，主要分布在现代河谷漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，结构松散，岩性为粉土和砂砾卵石，具二元结构；马莲河河谷河床为砂砾卵石、砂砾石、粗砂及粉土互层，河漫滩及主要为粉土砂砾石，Ⅰ、Ⅱ级阶地主要为粉土。. 上更新统; Q3eol; 风积黄土（马兰黄土）遍及全区，河谷地带仅分布于Ⅲ、Ⅳ级阶地，多大孔隙，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟脑及两侧、河谷Ⅲ级阶地下部，岩性为粉质粘土和砂砾石层。. 中更新统; Q2eol; 风积黄土（离石黄土）遍布全区，为粉砂质粉质粘土，夹多层古土壤和钙质结核层，结构松散，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟谷Ⅳ级阶地下部，岩性为粉土夹粉质粘土，上部粉细砂，下部圆砾层。. 下更新统; Q1eol; 风积黄土（午城黄土），主要出露于流域下游谷底，呈浅红褐色，成份以粉质粘土、粘土为主，土质均匀，较密实、坚硬，夹有密集型古土壤条带，钙质富集常成团块形式出现。. - 地质构造 构造上位于中关—六盘山褶皱以东，属华北地台之鄂尔多斯盆地的一部分，地处祁、吕、贺山字构造的伊陕盾地，陕甘宁构造盆地南部。区内白垩系各岩组沉积平缓，无断裂等地质构造发育。 - 新构造运动 新构造运动在本区以大面积整体性隆起为特征，使沟谷迅速下切，形成侵蚀沟壑地貌和重力侵蚀地貌。流域内沟谷密集，沟谷两侧滑坡、崩塌发育，坡面重力侵蚀作用较为强烈，沟岸不断扩展，沟头不断溯源侵蚀，显示了处于发育旺盛期的沟谷特征。 ### 2.1.4 气候、气象 宁县地处大陆内部，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足。年平均气 温 8.7℃，历年极端最高气温 36.5℃，历年极端最低气温-25.4℃，历年最热月（7 月） 平均温度为 22℃，最冷月（元月）平均气温为-5.8℃。多年平均降水量 565.9mm，春 季半干旱，降雨多集中在 7、8、9 三个月，降水年际变化差别明显。冬季干旱，雨雪 稀少，夏秋多雨，降水集中。年蒸发量平均为 1442.6mm，历年平均相对湿度为67%。年平均日照时数为2369.1小时，年太阳辐射总量平均为127.3千卡/平方厘米。主导风向为南东风，次为北西风。冻土深度一般在80cm 以下，最大冻土深度为86cm，历年最大积雪深度为21cm，历年最大无霜期为219 天，最短无霜期为126天，多年平均无霜期为168.2天。 表2-2 宁县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 8.7. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -25.4. 年平均降水量; mm; 565.9. 年平均蒸发量; mm; 1442.6. 年平均日照时数; h; 2369.1. 年平均无霜期; d; 219. 年平均相对湿度; /; 67%. 主导风向; /; 冬季WN；夏季ES. 年平均风速; m/s; 1.9. 最大冻土深度; cm; 86. ### 2.1.5 水文 流经宁县境内的河流主要有泾河、马莲河、九龙河、城北河等7条河流，年入境流量6.66亿km3。其中马莲河属过境河流，常年平均流量4.25 m3/s，马莲河上游为高含镁、氯、硫酸盐离子的苦水区，河水矿化度平均1.4 g/L，枯水期达 1.92 g/L，历年利用量较小。九龙河流域面积640 km2，主河道长56 km，多年平均流量 0.71 m3/s，水质较好，适宜灌溉和饮用。城北河集水面积1856 km2，多年平均流量 1.44 m3/s，主河道长72 km，上游植被较好，水质良好。地下水分为深层和浅层水，深层地下水分布较广，储存于中生界白垩系，马莲河以东深层地下水水质较好,有开采利用价值。浅层地下水有河谷地区潜水、黄土地区潜水和黄土梁峁区潜水。地下水径流量1.6589亿m3，其中马莲河径流量16.7万m3/a，九龙川径流量180.4万 m3/a。距离项目地较近的为马莲河。 ### 2.1.6 矿产资源 宁县县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布 境内。截至2013年，煤炭探明总储量1027亿吨，占全省预测储量的73%，其中千米以浅储量77亿吨，查探明储量 63 亿吨，宁南煤田已开工建设；石油预测储量2亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，“十二五”末产能可达 120 万吨；煤层气预测储量达2150亿立方米。每平方米有煤38.6吨，石油0.075吨，煤层气 81立方米。 ### 2.1.7 土壤与植被 宁县土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔 林为主，植被覆盖度 90%以上。地表枯枝落叶层达 2~4 cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为 20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、蒺藜等。 ### 2. 1.8 抗震设防 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)，宁县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05 g，设计地震分组为第三组。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 3.1项目地环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类功能区。根据划分结果，项目地所在区域为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》（甘政函﹝2013﹞4号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定，本项目所在区域地表水环境为马莲河，功能区划为Ⅳ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （4）土壤 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中项目对土壤环境影响的程度及项目类别进行本项目地土壤环境影响评价工作等级划分。根据项目地环境调查，本项目属于砂石料加工，为Ⅳ类项目。因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 ## 3.2环境质量现状 ### 3.2.1空气质量达标区判定 区域达标判定引用2018年庆阳市空气环境质量公报中环境空气基本污染物监测资料，说明项目所在地区的环境空气质量状况，统计结果见表3-1。 表3-1 2018年庆阳市空气环境质量公报环境空气质量结果统计 年评价指标; PM10年均浓度; PM2.5年均浓度; SO2年均浓度; NO2年均浓度; CO24h平均浓度; O3日最大8h平均质量浓度. 质量公报数值; 69; 32; 14; 19; 1.2; 135. 二级标准限值; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 注：PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3单位为μg/m3，CO单位为mg/m3。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见表3-2。 表3-2 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质 量浓度; 69; 70; 98.6%; 达标. PM2.5; 32; 35; 94%; 达标. NO2; 19; 40; 32.5%; 达标. SO2; 14; 60; 30%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 135; 160; 85%; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.2; 4; 30%; 达标. 由上表可知，2018年度宁县环境空气中PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3及CO浓度均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。六项基本污染物全部达标，故项目所在区域属于环境空气质量达标区域。 ### 3.2.2基本污染物环境质量现状 本次基本污染物环境质量现状评价引用庆阳市生态环境局公开发布的《2019年3月份全市空气质量》中宁县的监测结果，具体见表3-3。 表3-3 宁县2019年3月份环境空气质量监测结果 县区; PM10; PM2.5; O3-8h; SO2; NO2; CO. 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 8小时浓度平均值（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）; 日均值浓度（ug/m3）. 宁县; 118; 45; 120; 12; 18; 0.7. 标准值; 150; 75; 160; 150; 80; 4. 占标率; 79%; 60%; 75%; 8%; 22.5%; 17.5%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可见，项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评价区域环境空气质量良好。 ### 3.2.3水环境质量现状 本次地表水评价引用宁县2018年度例行监测数据。 （1）地表水监测点位 根据宁县2018年度例行监测数据，本项目距离最近例行监测断面为中村镇政平桥头断面，其检测结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测点名称 监测时间; 监测点位; 监测因子. 2018年9月3日; 中村镇政平桥头; CODCr、氨氮、总磷. （2）监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 监测时间; 监测点位; 监测因子. CODCr; 氨氮; 总磷. 2018年9月3日; 中村镇政平桥头; 检测结果; 19; 0.461; 0.067. 超标倍数; /; /; /. 标准限值; 30; 1.5; 0.3. 由表3-5结果分析可知，2018年9月3日中村镇政平桥头断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 ### 3.2.4声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃新康环保产业服务有限公司进行监测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周共设4个噪声监测点位。 （2）监测时间 2019年12月13日~12月14日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-6。 表3-6 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 时间 点位; 2019年12月13日; 2019年12月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 56.1; 44.1; 57.9; 45.3. 2#厂界西侧; 53.3; 47.7; 54.7; 44.6. 3#厂界南侧; 56.3; 45.2; 57.6; 44.7. 4#厂界北侧; 58.6; 44.8; 59.4; 45.1. 限值（GB3096-2008）; 60; 50; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，项目厂界环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于宁县新庄镇沟圈村，项目东侧及南侧为山沟、北侧邻小路，西侧为耕地。根据项目建设所处地理位置和当地的自然、社会环境，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别如表3-7所示。 表3-7 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 保护对象概况; 相对厂址方位及最近距离. X; Y. 140; -58; 沟圈村居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准; 1户，3人; E，67m. -142; 24; 沟圈村居民; 1户，3人; WS，62m. -190; 20; 沟圈村居民; 1户，3人; WS，103m. -138; -64; 沟圈村居民; 2户，6人; WS，100. -109; -107; 沟圈村居民; 2户，6人; WS，110m. 0; -148; 沟圈村居民; 3户，9人; S，96m. -107; 163; 沟圈村居民; 2户，6人; W，63m. 环境噪声; -82; 66; 沟圈村居民; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准; 1户，3人; W，16m. 140; -58; 沟圈村居民; 1户，3人; E，67m. -142; 24; 沟圈村居民; 1户，3人; WS，62m. -190; 20; 沟圈村居民; 1户，3人; WS，103m. -138; -64; 沟圈村居民; 2户，6人; WS，100. -109; -107; 沟圈村居民; 2户，6人; WS，110m. 0; -148; 沟圈村居民; 3户，9人; S，96m. -107; 163; 沟圈村居民; 2户，6人; W，63m. 地表水环境; 马莲河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准; /; EN，940m. 注：本项目以项目中心为圆点（0，0）.

# 四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | ### 1、环境空气质量标准 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单，各污染物浓度限值见表4-1。 #### 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子; 二级标准限值（µg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60; (GB3095-2012)中二级标准及修改单. 一氧化碳（CO）; 10000; 4000; /. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. 可吸入颗粒物（PM2.5）; --; 75; 35. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. ### 2、水环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 项目所在地地表水体为马莲河，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，标准值具体见表4-2。 #### 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; PH; 6~9; 13; 水温; /. 2; CODcr; ≤30; 14; BOD5; ≤6. 3; 高锰酸盐指数; ≤10; 15; 六价铬; ≤0.05. 4; 悬浮物; /; 16; 氧化物; ≤1.5. 5; 总磷; ≤0.3; 17; 氨氮; ≤1.5. 6; 挥发酚; ≤0.01; 18; 溶解氧; ≥3. 7; 石油类; ≤0.5; 19; 硫化物; ≤0.5. 8; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 20; 氰化物; ≤0.2. 9; 砷; ≤0.1; 21; 汞; ≤0.0 01. 10; 氢化物; ≤250; 22; 铜; ≤1.0. 11; 锌; ≤2.0; 23; 铅; ≤0.05. 12; 镉; ≤0.005; 24; 粪大肠杆菌; ≤20000. ### 3、噪声环境质量 项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表4-3。 #### 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | ### 1、大气污染物排放标准 运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放浓度限值，见表4-4。 #### 表4-4 《大气污染物排放限值》（GB16297-1996） 名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ### 2、水污染物排放标准 项目厂区不提供食宿，本项目废水主要为生活污水。生产废水主要为生产过程中原料的清洗废水，全部循环利用，不外排，喷淋废水，全部进入产品，不产生生产废水；生活污水主要为职工的盥洗废水，由于水质简单，泼洒抑尘。厂区设旱厕，旱厕由周围农户定期清运堆肥处理。 ### 3、噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-5。 #### 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 70; （GB12523-2011）中标准. 夜间; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，准值如表4-6。 #### 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别/时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 4、固废排放标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013年 第36号）相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，本项目总量控制指标如下： 项目运营期废水主要为生活污水。生产废水主要为生产过程中原料的清洗废水，全部循环利用，不外排，喷淋废水，全部进入产品，不产生生产废水；生活污水主要为职工的盥洗废水，由于水质简单，泼洒抑尘。厂区设旱厕，旱厕由周围农户定期清运堆肥处理。 项目废气主要为粉尘，故项目不建议申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

## 5.1工艺流程与产污环节 ### 5.1.1施工期分析 银西铁路甘宁段YXZQ-3标段堆料场项目，是由宁县矿顺建材厂投建的，总投资50万元，建设地点位于宁县新庄镇沟圈村，占地面积9970平方米，建筑面积1700平方米。主要建设堆料场一座，砂石生产线一条，活动板房6间以及相关配套设施。经过现场调查与走访，在施工期内，未发生居民投诉事件，未发现项目施工遗留的环境问题。 施工期的主要环境问题为土方挖填、场地平整、建筑材料运输、砼拌合等工程行为产生的粉尘、废水、噪声和固体废物等。项目施工期施工流程见图5-1。 ### 图5-1 施工期主要工艺流程及产污环节示意图 （1）废气：施工废气包场地平整产生的扬尘、车辆行驶产生的扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气。 （2）废水：施工废水包括施工设备清洗废水、混凝土养护废水和施工人员产生的少量生活污水。 （3）噪声：施工噪声主要为各种机械噪声和运输车辆噪声。 （4）固体废物：固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废砖和废沙。 ### 5.1.2运营期 （1）工艺流程 本项目运营期生产工艺流程及排污节点见图5-2。 废水 汽车运输 原料堆场 振动筛分 1-3cm石 毛石 砂 堆料场 堆料场 堆料场 噪声、粉尘 噪声、粉尘 锤式破碎 砂 堆料场 噪声、粉尘 装载外售 图5-2 项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图 （2）工艺流程简述： 石料（毛石、砂、1-3cm混合石）由铲车均匀地送到料斗，经过振动筛筛分后，筛分出三种规格的石料，即毛石、1-3cm混合石、砂，分别由三条运输带运送至成品堆料区，部分毛石经过锤式破碎机破碎成砂，由运输带运送至成品堆料区，直至装载外售。 ## 5.2施工期污染源分析 项目施工期主要污染源有：大气、废水、固废、噪声等，以上污染源具有暂时性，只要施工期做好防治措施，随着施工的结束就会消失，对环境影响较小。 ### 5.2.1废气 大气污染物主要为厂区开挖产生的扬尘、道路运输扬尘、施工现场扬尘、运输机动力设备运行时产生的燃油废气。 （1）开挖产生的扬尘。 （2）运输扬尘：施工过程中建筑材料运输、装卸和搅拌过程产生的扬尘。 （3）风力扬尘：主要有厂区开挖、打桩、填埋等过程中因土方堆放产生的风力扬尘。 扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然作用下，施工道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 （4）汽车尾气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械，工作时会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，产生量不大。 ### 5.2.2 废水 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。 项目施工期涉及用水和排水主要是办公生活区建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 ### 5.2.3 噪声 本项目噪声主要为机械产生的噪声、运输车辆噪声、装载机及混凝土浇筑过程中振动棒等噪声影响，多台机械设备同时作业时产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB，一般不会超过10dB。施工期施工机械的噪声源强见表5-1。 表5-1 施工阶段主要噪声源强 序号; 噪声源; 声级dB（A）. 1; 挖掘机; 85. 2; 吊车; 88. 3; 电锯; 105. 4; 砂浆机; 75. 5; 切割机; 105. 6; 轻型载重卡车; 75. ### 5.2.4 固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾和土石方量。 - 建筑垃圾 - 本项目主要建筑垃圾主要为本项目修建产生的垃圾。一般建筑垃圾运至宁县建筑垃圾填埋场，废弃钢材进行资源整顿，交由废品回收公司进行处理。 （2）生活垃圾 - 项目施工人员10人，整个施工期产生生活垃圾0.15t。生活垃圾分类收集后送至宁县新庄镇新庄镇生活垃圾暂存点。 （3）土石方 工程挖方主要来自于主体建筑地基等，工程填方主要包括基础处理夯实填筑、项目场地平整等。多余土方用于平整道路及场地平整，挖填方平衡。挖方临时堆放在未开挖区域，并覆盖有防尘网。 5.2.5生态影响及水土流失 - （1）生态影响 - 项目的施工建设，必然会对场地现有的生态植被及周围的生态环境带来一定的破坏影响，使现有的土地利用类型发生变化，许多地表植被会消失。随着施工期的进行，征地范围内的一些植物种类将会消失，部分的植物种类数量将会减少，同时由于机械的碾压及施工人员的践踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤表层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生长和植被恢复。 - （2）水土流失 - 水土流失是指土壤被水力冲刷、风力吹蚀或重力侵蚀而使土壤发生分散、松散而堆积的过程，是自然和人为因素综合作用下的产物。自然因素主要包括降雨侵蚀力（降雨量、风、温度和日照量）、地形特点（坡长和坡度）、土壤性质（有机质成分、土壤结构、水分含量）、植被覆盖率等，而人为因素主要是人们在开发利用土地和植物资源过程中对土壤、植被的扰动破坏，加剧水土流失。本项目施工建设过程中，由于地表开挖、填筑形成的裸露边坡、场地平整后在没有地面硬化前如遇强降雨，在雨水的冲刷下，不可避免地造成一定程度的水土流失。 ## 5.3运营期污染源分析 ### 5.3.1废气 本项目大气污染源主要为生产过程的物料运输、装卸、堆场、破碎机和皮带输送机等产生的粉尘和机械燃油废气。 1、粉尘 （1）破碎粉尘 本项目石料破碎采用锤式破碎机进行石料的破碎，破碎完后的物料由输送带输送至成品堆场，石料在破碎过程中会产生大量的粉尘。类比《陇西县云峰砂石料有限公司水洗砂建设项目》，同类型同工艺的项目，破碎过程粉尘产生量按石料量的0.03%计算，本工程年破碎毛石约30000t（卵石密度按1.5t/m3计），粉尘产尘量约为9t/a，无组织排放。为了确保粉尘达标排放，减少粉尘排放量，评价要求：在锤式破碎机设置半封闭厂房并且在破碎工序上料口安装雾化喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘95%以上，采取以上措施后本工程破碎工序的粉尘无组织排放量0.45t/a。 （2）筛分粉尘 本工程将石料用铲车运至料斗，经过振动筛进行筛分，石料在筛分过程中会产生大量的粉尘。类比《陇西县云峰砂石料有限公司水洗砂建设项目》，同类型同工艺的项目，本工程年筛分石料约105000t（卵石密度按1.5t/m3计）筛分过程按石料量的0.02%计算，产尘量约21t/a，评价要求：在振动筛设置半封闭厂房并且在筛分工序上料口安装雾化喷淋装置。经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘95%以上，采取以上措施后本工程筛分工序的粉尘无组织排放量1.05t/a。 （3）输送粉尘 本项目经过振动筛筛分后，筛分出三种规格的石料，即毛石、1-3cm混合石、砂，分别由三条运输带运送至成品堆料区，部分毛石经过锤式破碎机破碎成砂，由运输带运送至成品堆料区，直至装载外售。皮带输送产尘点主要为皮带末端石料跌落产生粉尘，皮带输送产生粉尘量按石料量的0.01%计算，则皮带输送总的产生量为10.5t。为了抑制输送皮带产生的粉尘，评价要求：在输送石料的皮带安装封闭罩并且在落料点安装雾化喷淋装置。采取以上措施后抑尘率可95%以上，排放量约0.525t/a。 （4）堆场粉尘 石料经筛分后分为三种规格，直接由汽车从接料口运输外售，外售不畅时暂存至各自的堆料场地。产品堆存及装载过程中受扰动及风力影响，易产生风力扬尘，据相关研究，堆料及物料装卸的起尘量与物料的粒径分布、环境风速等有关，一般比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大；当环境风速提高到6m/s后，起尘强度明显加大。本项目产品中除砂外其余石子均为大颗粒块状，堆存及装卸过程中一般起尘量较小，因此评价主要以砂堆存、装卸产尘进行计算。计算公式如下： 堆放粉尘： 装卸扬尘： 式中：Q—原料堆起尘量，mg/s Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速m/s，（起尘）风速平均值1.8m/s，起尘风频为6% S—原料堆表面积，50m2 w—空气相对湿度，取60% W—原料堆表层含水率，2% H—装卸高度，m；取2.5m M—车辆吨位t，取20t 根据以上公式计算，堆料场产尘量为12.0t/a。 本项目已建工程堆场四周未建围墙，未遮盖。评价要求：产品堆放要整齐有序，堆场周围设置简易围墙，并且加盖防尘网，堆料场内配套洒水装置，定时洒水，大风天气增加洒水次数，使砂表面保持一定湿度，减少料场粉尘对环境的影响。采取以上措施，抑尘率可达到95%以上，堆料场年排放量0.6t/a。 （5）运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为1.2t/a。本项目已建工程中厂区道路未硬化，运输车辆为加盖篷布。评价要求：出厂的运输道路要进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘60%，即排放量为0.48t/a。 2、设备燃油废气 厂区作业设备主要为自卸汽车、装载机等设备均使用柴油作为燃料，各燃油设备在运行过程中会排放一定的燃油废气，主要污染物包括碳氢化合物（CH）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）等。由于大部分为设备消耗，故污染物产生量少，并且产生点较分散，经大气稀释后不会对周围环境有太大影响。 ### 5.3.2 废水 项目运营期主要为生活用水。其中生产用水主要是生产过程中水洗用水、喷淋用水和降尘用水，水洗用水全部循环利用，喷淋用水和降尘用水全部进入产品，无生产废水外排；生活污水主要为职工生活盥洗废水，盥洗废水因水质简单且产生量较小直接用于道路降尘，不外排。本项目采用旱厕，旱厕地面通过混凝土硬化防渗处理，旱厕交由当地农民定期清掏，用作农家堆肥。 ### 5.3.3噪声 该项目噪声主要来自设备噪声及进出厂区的车辆噪声，噪声级为70-85dB（A）。主要噪声源强见表5-2。 表5-2 噪声污染源源强核算结果一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 噪声源强dB（A）; 源强属性. 1; 振动筛分机; 1548; 1; 80; 连续. 2; 锤式破碎机; 1416; 1; 85; 连续. 3; 挖斗式洗砂机; /; 1; 80; 连续. 4; 装载机; 50; /; 85; 间歇. 5; 运输车辆; 20t; /; 75; 间歇. ### 5.3.4固体废物 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、筛分工序产生的砂土、沉砂池淤泥以及设备维修危险废物。 ①生活垃圾 本项目现有劳动定员8人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾4kg，年产生活垃圾1.2t/a，生活垃圾统一收集后，定期拉运至新庄镇新庄镇生活垃圾暂存点处理。 ②筛分砂土 本项目在筛分过程中将会产生一定量的砂土，本工程年破碎卵石30000t（卵石密度按1.5t/m3计）。根据业主提供的数据可知卵石含砂土0.1%，则本项目砂土产生量约为30t/a。该部分砂土可回用于原料，进行资源化处理。 ③沉砂池泥砂 本项目设置三座150m3的沉砂池，用于清洗用水、喷淋装置的供水及收集场地雨水。根据业主提供数据可知，沉砂池淤泥产生量约为筛分砂土的1%，则本项目产生的沉淀池淤泥为0.3t/a，该部分砂土用于硬化厂区道路。 ④维修危废 设备故障和检修时产生的废油及油抹布（属危险废物），设备检修委托专业维修单位进行，产生的废机油和油抹布维修后由维修单位负责处置，砂厂内不单独设置暂存间，本次环评要求建设单位加强危险废物在收集、运输过程中的后期监管，签订危废处置协议，落实维修单位是否具备相应的处置能力。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 9t/a | 0.45t/a |
|  | 筛分工序 | 粉尘 | 21t/a | 1.05t/a |
|  | 皮带传输 | 粉尘 | 10.5t/a | 0.525t/a |
|  | 物料堆场 | 粉尘 | 12t/a | 0.6t/a |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 1.2t/a | 0.48t/a |
|  | 燃油机械 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 盥洗水 | COD、SS、氨氮 | 8.3123t/a | 回用于场地泼洒抑尘，不外排 |
|  | 生产用水 （清洗用水） | COD、SS |  | 全部循环利用，不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 0 |
|  | 筛分工序 | 筛分砂土 | 30t/a | 0 |
|  | 沉砂池 | 沉砂池淤泥 | 0.3t/a | 0 |
|  | 设备维修 | 废机油、废油抹布 | / | 设备检修委托专业维修单位进行，产生的废机油和油抹布维修后由维修单位负责处置，砂厂内不单独设置暂存间 |
| 噪声 | 燃油机械 | 设备运行噪声 | 噪声源强为70～85dB(A) |  |
| 主要生态影响 项目对生态影响主要是施工期造成的，施工期由于地表开挖等活动破坏原有的地表表面，使裸露的松散土壤在地表径流的冲刷下易造成水土流失等问题。项目所在地现有的自然表土随工程建设完成，将被构筑、绿化地等取代，原有的地表和土地利用性质将改变，但项目建成后可通过规模绿化来尽可能补偿植被损失。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 项目施工期主要污染源有：大气（汽车尾气）、废水（施工废水）、固废（建筑垃圾、生活垃圾）、噪声（施工机械噪声）等，以上污染源具有暂时性，只要施工期做好防治措施，随着施工的结束就会消失，对环境影响较小。 ### 7.1.1环境空气影响分析 项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 （1）扬尘 扬尘主要包括：土地平整及现场堆放扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。施工扬尘量与风力大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素有关，影响范围可达作业点周围150～300m。资料表明，在2.5m/s风速情况下（宁县平均风速为1.9m/s），下风向施工扬尘影响程度见表7-1。 #### 表7-1 施工扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度; mg/m3; 0.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 由表7-1可以知，在风速2.5m/s的情况下，TSP的最高浓度出现在下风向30m处，下风向200m范围内均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 施工期扬尘对周围200m范围的空气环境产生较大的影响，影响范围内有居民，项目建设过程中将对其造成一定影响，施工过程要规范管理，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，加盖篷布并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，即可防止扬尘污染，随着施工期的结束，扬尘对周围环境质量造成的影响也随之消失。 （2）运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 总之，由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 ### 7.1.2 水环境影响分析 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。 项目施工期涉及用水和排水主要是办公生活区建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 ### 7.1.3 声环境影响分析 施工期机械设备噪声源可近似为点源，根据点源声衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp――距声源r处的施工噪声预测值（dB）； Lp0――距声源r0处的参考声级（dB）。 主要施工设备噪声距离衰减情况见表7-2。 #### 表7-2 施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值（dB）. 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 39. 2; 吊车; 88; 68; 62; 56; 54; 48; 42. 3; 电锯; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 4; 砂浆机; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 5; 切割机; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 6; 轻型载重卡车; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 由表7-2可知，施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，距噪声源在50m以上地段，单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围变大。 根据现场调查，项目所在地最近62m处有一户敏感目标，要求施工作业时需合理布置机械设备位置，选择低噪设备、采取隔声减震措施让噪声通过距离衰减至厂界达标排放，禁止夜间22:00-次日6:00施工作业，最大限度地降低施工噪声对周边环境的影响。 ### 7.1.4 固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目主要建筑垃圾主要为本项目修建产生的新垃圾。一般建筑垃圾运至宁县建筑垃圾填埋场，废弃钢材进行资源整顿，交由废品回收公司进行处理。 （2）生活垃圾 项目施工人员10人，整个施工期产生生活垃圾0.15t。要求在施工场区设置垃圾收集箱收集，最终清运至新庄镇生活垃圾暂存点处置，对区域环境影响较小。 ## 7.2营运期环境影响分析 ### 7.2.1环境空气影响分析 本项目大气污染源主要为生产过程的物料运输、装卸、堆场、破碎机、振动筛和皮带输送机等产生的粉尘和机械燃油废气。 1、粉尘 （1）破碎粉尘 本项目石料破碎采用锤式破碎机进行石料的破碎，破碎完后的物料由输送带输送至成品堆场，石料在破碎过程中会产生大量的粉尘。根据工程分析可知，本工程破碎粉尘产尘量约为9t/a，无组织排放。在锤式破碎机上料口安装雾化喷淋装置，经喷淋装置洒水抑尘后可除尘95%以上，采取以上措施后本工程破碎工序的粉尘无组织排放量0.45t/a。 （2）筛分粉尘 本工程将石料用铲车运至料斗，经过振动筛进行筛分，石料在筛分过程中会产生大量的粉尘。根据工程分析可知，筛分工序产尘量约21t/a，无组织排放。本项目在石料筛分工序上料口安装雾化喷淋装置。经喷淋装置洒水抑尘后，可除尘95%以上，采取以上措施后本工程筛分工序的粉尘无组织排放量1.05t/a。 （3）输送粉尘 根据工程分析可知，皮带输送总的产生量为10.5t。通过在输送石料的皮带安装封闭罩，跌落点处安装雾化喷淋装置，减少粉尘排放量。采取以上措施后抑尘率可95%以上，排放量约0.525t/a。 （4）物料堆场粉尘 根据工程分析可知，本项目堆料场产尘量为12.0t/a。本次评价要求：产品堆放要整齐有序，堆料场设置简易围墙同时使用防风抑尘网遮盖，堆料场内配套洒水装置，定时洒水，大风天气增加洒水次数，使石粉表面保持一定湿度，减少料场粉尘对环境的影响。采取以上措施，抑尘率可达到95%以上，堆料场年排放量0.6t/a。 （5）运输扬尘 根据工程分析可知，运输道路起尘量为1.2t/a。本项目已建工程中厂区道路未硬化，运输车辆为加盖篷布。评价要求：出厂的运输道路要进行硬化，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘60%，即排放量为0.48t/a。 2、设备燃油废气 厂区作业设备主要为自卸汽车、装载机等设备均使用柴油作为燃料，各燃油设备在运行过程中会排放一定的燃油废气，主要污染物包括碳氢化合物（CH）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）等。由于大部分为设备消耗，故污染物产生量少，并且产生点较分散，经大气稀释后不会对周围环境有太大影响。 3、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表7-3的分级判据进行划分 #### 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 #### 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. - 污染源参数 本项目主要废气污染源排放参数见下表。 #### 表7-5 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源 名称; 污染物; 坐标; 海拔高度(m); 矩形面源; 排放 速率; 单位. X; Y; 长度 (m); 宽度 (m); 有效高度(m). 加工粉尘; TSP; 107.902417; 35.277597; 1054.0; 148.8; 67.0; 5.0; 0.05; kg/h. 堆场粉尘; TSP; 107.902417; 35.277597; 1054.0; 148.8; 67.0; 5.0; 0.06; kg/h. - 项目参数 本项目估算模式所用参数见表。 #### 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5. 最低环境温度; -25.4°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. - 评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： #### 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 加工粉尘; TSP; 900.0; 68.4; 7.6; /. 堆场粉尘; TSP; 900.0; 82.1; 9.1; /. 本项目加工粉尘Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为7.6%，Cmax为68.4ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定大气环境影响评价工作等级为二级；堆场粉尘Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为9.1%，Cmax为82.1ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定大气环境影响评价工作等级为二级。 综上所述，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - 污染源结果表 #### 本项目加工粉尘及堆场粉尘最大Pmax和D10%预测结果详见下表。 #### 表7-8 加工粉尘最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 69.1900; 7.6878. 100.0; 80.0010; 8.8890. 200.0; 66.8340; 7.4260. 300.0; 54.8070; 6.0897. 400.0; 46.2450; 5.1383. 500.0; 40.0150; 4.4461. 600.0; 35.3300; 3.9256. 700.0; 31.6590; 3.5177. 800.0; 28.6880; 3.1876. 900.0; 26.2190; 2.9132. 1000.0; 24.1650; 2.6850. 1200.0; 20.8470; 2.3163. 1400.0; 18.6200; 2.0689. 1600.0; 16.8460; 1.8718. 1800.0; 15.4000; 1.7111. 2000.0; 14.4230; 1.6026. 2500.0; 12.0870; 1.3430. 3000.0; 10.4640; 1.1627. 3500.0; 9.2619; 1.0291. 4000.0; 8.3168; 0.9241. 4500.0; 7.5502; 0.8389. 5000.0; 6.9144; 0.7683. 10000.0; 3.7288; 0.4143. 11000.0; 3.4065; 0.3785. 12000.0; 3.1330; 0.3481. 13000.0; 2.8980; 0.3220. 14000.0; 2.6941; 0.2993. 15000.0; 2.5154; 0.2795. 20000.0; 1.8768; 0.2085. 25000.0; 1.4850; 0.1650. 下风向最大浓度; 82.1070; 9.1230. 下风向最大浓度出现距离; 76.0; 76.0. D10%最远距离; /; /. #### 表7-9 堆场粉尘最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 57.6450; 6.4050. 100.0; 66.6520; 7.4058. 200.0; 55.6820; 6.1869. 300.0; 45.6610; 5.0734. 400.0; 38.5280; 4.2809. 500.0; 33.3380; 3.7042. 600.0; 29.4350; 3.2706. 700.0; 26.3760; 2.9307. 800.0; 23.9010; 2.6557. 900.0; 21.8440; 2.4271. 1000.0; 20.1320; 2.2369. 1200.0; 17.3680; 1.9298. 1400.0; 15.5130; 1.7237. 1600.0; 14.0350; 1.5594. 1800.0; 12.8300; 1.4256. 2000.0; 12.0170; 1.3352. 2500.0; 10.0700; 1.1189. 3000.0; 8.7175; 0.9686. 3500.0; 7.7164; 0.8574. 4000.0; 6.9290; 0.7699. 4500.0; 6.2904; 0.6989. 5000.0; 5.7606; 0.6401. 10000.0; 3.1066; 0.3452. 11000.0; 2.8380; 0.3153. 12000.0; 2.6102; 0.2900. 13000.0; 2.4144; 0.2683. 14000.0; 2.2445; 0.2494. 15000.0; 2.0957; 0.2329. 20000.0; 1.5636; 0.1737. 25000.0; 1.2372; 0.1375. 下风向最大浓度; 68.4060; 7.6007. 下风向最大浓度出现距离; 76.0; 76.0. D10%最远距离; /; /. - 废气污染物排放量核算 根据工程分析，对本次项目无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表7-10。 #### 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 破碎工序; TSP; 湿式加工，雾化喷淋降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）; 1.0mg/m3; 0.45. 2; 筛分工序; 1.05. 3; 输送粉尘; 0.525. 4; 物料堆场; 0.6. 5; 车辆运输; 0.48. 6; 燃油机械; CH、CO、NOX; 自然扩散; /; /; 少量. 7; 合计; /; /; /; /; 3.105. - 大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2018）及前文预测判定结果，本项目大气环境评价等级为二级，且项目厂区无组织排放均无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，无组织排放的有害气体进入大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 本项目卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm—排放标准浓度限值（mg/m3）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径（m）； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表7-11 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84、S＝1000m2。 因此，本项目的卫生防护距离计算结果为0.705m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。以项目区厂界为边界向外延伸50m作为本项目的卫生防护距离。 11、大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见下表7-12。 #### 表7-12 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50kmR; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/aR. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区R; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 项目正常排放源☑ 项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（无）; 监测点位数（0）; 无监测R. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（3.105）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. ### 7.2.2水环境影响分析 本项目运营期在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置，其喷淋用水全部由石料吸收降尘，因此无生产喷淋废水产生；项目运营后废水主要为原料清洗用水和盥洗废水。清洗废水全部循环利用，盥洗废水由于产生量较小，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。场地雨水可通过三座150m3的沉砂池进行收集，废水上清液回用于生产，淤泥进行定期清掏，用于厂区道路硬化。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 ### 7.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来自设备噪声、进出车辆噪声。低速行驶车辆噪声值为70-80dB（A），通过山坎隔音可消减5dB（A）左右。破碎机等设备工作时产生的噪声，噪声值约为70-85dB（A），经过山坎隔音、减震可消减10dB（A）左右。 运营期产噪设备、源强、降噪措施及效果见表7-13。 #### 表7-13 噪声产生情况及降噪措施 单位：dB(A) 噪声设备; 噪声值; 降噪措施; 削减量; 数量; 叠加值; 等效值; 运行情况. 交通噪声; 70-80; 山坎隔音; 5; /; 60; 63.41; 间断. 机械设备; 70-85; 墙体隔声、减震; 10; /; 61.02; 连续. 本项目对交通噪声进行衰减预测： 噪声衰减模式： Lγ=Lγ0−20lgγγ0−ΔL(dB) 式中：――评价点噪声级，dB； ――噪声源源强，dB； ――评价点到声源距离，m； Q0=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh――监测点与设备的距离，m； ――围护结构隔声量，dB。 噪声合成模式： (dB) 式中：――评价点的合成噪声级，dB； ――某声源对评价点的声级，dB。 结合平面布置图，采用上述模式计算项目设备噪声源对厂界的噪声预测值，结果见表7-14。 #### 表7-14 项目环境噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测位置; 声源距厂界距离/m; 预测时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 超标率. 东厂界; 65; 昼间; 56.1; 44.5; 56.5; 60. 夜间; 44.1; 44.8; 50. 南厂界; 30; 昼间; 53.3; 45.7; 58.3; 70. 夜间; 47.7; 48.4; 55. 西厂界; 75; 昼间; 56.3; 41; 55.5; 60. 夜间; 45.2; 44.6; 50. 北厂界; 30; 昼间; 58.6; 44.8; 57.3; 60. 夜间; 44.8; 46.9; 50. 由表7-14可知，项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，项目对周围声环境影响很小。 ### 7.2.4固体废物影响分析 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、筛分工序产生的砂土、沉砂池淤泥以及维修危废。 ①生活垃圾 本项目现有劳动定员8人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾4kg，年产生活垃圾1.2t/a，生活垃圾统一收集后，定期拉运至新庄镇新庄镇生活垃圾暂存点处理。 ②筛分砂土 本项目在筛分过程中将会产生一定量的砂土，本工程年破碎卵石30000t（卵石密度按1.5t/m3计）。根据业主提供的数据可知卵石含砂土0.1%，则本项目砂土产生量约为30t/a。该部分砂土可回用于原料，进行资源化处理。 ③沉砂池泥砂 本项目设置三座150m3的沉砂池，用于清洗用水、喷淋装置的供水及收集场地雨水。根据类比同类项目可知，沉砂池淤泥产生量约为筛分砂土的1%，则本项目产生的沉淀池淤泥为0.3t/a，该部分砂土用于厂区道路硬化。 ④设备故障和检修时产生的废油及油抹布（属危险废物），设备检修委托专业维修单位进行，产生的废机油和油抹布维修后由维修单位负责处置，砂厂内不单独设置暂存间，本次环评要求建设单位加强危险废物在收集、运输过程中的后期监管，签订危废处置协议，落实维修单位是否具备相应的处置能力。 综上，项目运营过程中产生的固体废弃物均可得到资源化、无害化处置，对周围环境影响较小，固废处理措施可行。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 设置半封闭厂房，破碎工序上料口安装喷淋装置，筛分工序上料口安装一套喷淋装置 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值 |
|  | 筛分工序 |  |  |  |
|  | 物料输送 |  | 输送皮带采取密闭罩，落料点安装一套雾化喷淋装置 |  |
|  | 物料堆场 |  | 设置简易围墙并且加盖防风抑尘网，定期洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输 |  | 道路经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布 |  |
|  | 燃油机械 | CO、NOX、THC | 经大气稀释 |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 盥洗废水 | 回用于场地泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 生产用水 | 清洗废水、 喷淋废水 | #### 清洗废水全部循环利用，喷淋废水直接进入产品当中 | 不产生废水 |
| 固 体 废 物 | 筛分工序 | 砂土 | 回用于原料，进行资源化利用 | 资源化处理 |
|  | 沉砂池 | 淤泥 | 用于厂区道路硬化 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 无害化 |
|  | 设备维修 | 废机油、废油抹布 | 设备检修委托专业维修单位进行，产生的废机油和油抹布维修后由维修单位负责处置，砂厂内不单独设置暂存间 | 妥善处理 |
| 噪 声 | 生产机械 | 设备运行噪声 | ①在设备选型上选用先进的低噪声设备；②加强设备的日常维护，避免非正常噪声的产生；④设备合理布局；⑤合理安排生产时间。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预测效果： 本项目在落实各项污染防治措施后，确保各类污染物达标排放，对生态环境影响不大。本评价建议在厂区周围种植绿化带，绿化树种可选用乔、灌木速生树种，厂区的绿化在不影响生产的前提下，可以在一定程度上减轻设备噪声对环境的影响，并可降低风速、抑制扬尘、净化空气，起到保护环境和美化环境的作用。 ## 8.1项目施工期污染防治措施及预期效果 项目施工期不可避免地产生一些粉尘、扬尘、噪声、固体废物及废水等污染物。因此，除了要求施工队伍文明施工外，还需根据项目具体情况采取针对性措施以防止或减轻施工期对环境的不利影响。施工单位采取污染防治措施如下： ### 8.1.1 废气污染防治措施 项目施工阶段主要的大气污染物来自于厂区开挖、过程中产生的扬尘和机械尾气。 1、施工扬尘防治措施 根据庆政令〔2015〕第2号《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》工程施工扬尘污染防治采取下列措施： （1）施工工地周围应当设置不低于1.8米封闭围墙围档； （2）施工工地地面、车行道路应当进行硬化、洒水等降尘处理； （3）建筑垃圾在48小时内不能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； （4）有泥浆的施工作业必须配备相应的泥浆池、泥浆沟，保证泥浆不外流，废浆采用密闭式罐车外运； （5）督促施工人员按照作业规程装载物料； （6）限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； （7）实施有扬尘的土方工程作业，应当洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到4级以上时不得组织施工； （8）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、设置围挡或围墙、采用防尘布遮盖等防尘措施； （9）闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者覆盖。 2、施工机械尾气的防治措施 （1）加强对运输车辆的管理，合理规划运输路线和运输次数。 （2）对运输车辆和施工设备加强保养，进行定期维护。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 ### 8.1.2 废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工废水，依据施工期废污水产生的特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求施工期应采取如下污染防治措施： （1）施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边街区环境造成影响。 （2）对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水。 （3）施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 ### 8.1.3 噪声污染防治措施 施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声，该项目噪声声源主要是施工设备和运输车辆产生的机械噪声，施工设备有挖掘机、推土机、吊车等。噪声主要产生于土建及基础施工阶段，主体结构工程阶段噪声排放强度较小，为有效降低后期工程噪声排放强度，确保周边人群有一个良好的生活、生产、学习、办公环境，给环境监理部门提供可行的、有操作性的管理依据，环评提出以下防治措施： （1）在不影响施工质量的前提下，拟建项目施工过程中尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行施工；施工期经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生； （2）根据施工场地的地理位置及周围敏感点的分布状况，噪声设备设在远离周围敏感点； （3）产噪较大的设备（如挖掘机、推土机、电锯等）必须对其进行隔声及减振处理。 （4）运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。 （5）合理安排高噪声设备的施工作业时间，禁止在午休（12:00~14:00时）和夜间（22:00~次日6:00时）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。在抢修或特殊需要必须连续作业的，向当地环保部门申报，并进行公示； （6）征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督； （7）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 （8）对人为的施工噪声加强管理、对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 （9）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。 ### 8.1.4固体废物防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工现场废沙、废砖和施工人员生活垃圾。项目工程量较小，施工期固体废物产生量较小，项目地处农村地区，周边敏感目标较少，固体废物对周围影响较小。因此，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）应加强各类固体废物在场地内临时堆放管理，对临时堆放场物料应采取临时防尘、防淋措施，堆场周边应设置必要的雨水截排设施，避免固体废物堆放过程中产生扬尘污染和雨污水影响。 （3）加强固体废物运输管理，固体废物外运应选用防洒落车辆，严格按照城管部门有关要求，合理选址运输时间和运输线路，采取必要的防尘、防洒落措施，严禁超载，控制车速，避免因超载、超速导致物料洒落。 总之，根据同类项目施工期噪声管理情况，只要项目严格落实各项防治措施，加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，则可确保噪声达标排放。 通过以上措施，施工期的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响在可接受的范围内。 ## 8.2项目运营期污染防治措施及预期效果 ### 8.2.1废气污染防治措施 1、粉尘 （1）碎砂尘、筛分粉尘、输送粉尘 为了确保粉尘达标排放，减少粉尘排放量，本项目将整个装置区包括破碎、筛分设置半封闭厂房、皮带传输安装封闭罩并且在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置。经工程分析可知，项目碎砂尘的产生量为9t/a，经设置的喷淋装置处理后可降尘95%，其粉尘排放量为0.45t/a；项目筛分粉尘的产生量为21t/a，经设置的喷淋装置处理后可降尘95%，其粉尘排放量为1.05t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1mg/m3的限值要求。因此，加工粉尘的治理措施可行。 喷淋装置介绍：项目安装2套喷淋装置（除尘效率为95%），石料破碎、筛分工序上料口和产品出料口安装一套，皮带传输落料点安装一套。由于粉尘大部分都是亲水性质，具有润湿性，喷淋降尘系统以极细微雾化状态喷出，表面张力基本上为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，吸收空气中粉尘（固体颗粒是经机械撞击、研磨、碾轧而成，颗粒直径0.25um~20um），使空气纯净新鲜。 （2）堆场粉尘 根据堆场粉尘的影响因素，控制粉尘污染的措施主要集中在降低风速影响、减少颗粒物的暴露量、增大粒径、增加含水率、降低机动车扰动频率及减少泥土粘带等。具体措施有设置围挡、料堆覆盖、路面铺装、裸地绿化、洒水、运输车辆苫盖及清洗等措施。项目堆场设置围护栏，可起到阻隔扬尘和飞灰对周围环境的影响；项目拟建高于堆放物料高度的围挡墙，并定时进行洒水，每天洒水3~5次，对场起尘量可削减95%左右，通过采取有效的扬尘控制措施，项目营运期扬尘对周围环境的影响处于可接受的水平。 （3）运输粉尘 进出厂的运输道路要进行硬化，宽度不小于6m，且经常清扫、洒水抑尘；运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬，采取以上措施后，可减少扬尘60%。 2、设备燃油废气 厂区作业设备主要为自卸汽车、装载机等设备均使用柴油作为燃料，各燃油设备在运行过程中会排放一定的燃油废气，主要污染物包括碳氢化合物（CH）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）等。由于大部分为设备消耗，故污染物产生量少，并且产生点较分散，在机械选型上优先选用清洁新型机械，经大气稀释后不会对周围环境有太大影响。 ### 8.2.2废水污染防治措施 本项目的废水主要是员工盥洗污水。 本项目设置旱厕，旱厕地面通过混凝土硬化做防渗处理，交由附近村民定期清运处理，粪便用作农家堆肥。员工盥洗废水水质简单且产生量小，用于厂区泼洒抑尘。 清洗用水全部循环利用，喷淋用水直接进入产品当中，无生产废水产生。场地内雨水可通过三座150m3的沉沙池进行收集，废水进行综合利用，淤泥定期清掏。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 ### 8.2.3噪声污染防治措施 该项目营运时，营运期噪声源主要为加工机械、装载机等设备噪声及进出厂区的车辆噪声，噪声级为70-85dB（A）。 为进一步将项目噪声对周边环境影响降到最低、杜绝污染扰民事件发生，建议建设单位应落实以下措施： （1）对高噪声设备安装减振垫，并将其紧固在减振混凝土机座上。 （2）在生产过程中，接口处采用软性接头连接，并在传递过程上，适当设置加强筋以增加刚度，改变振动频率；设置减震垫来减少流动噪声及相应引起的噪声强度。 （3）强化生产管理，确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （4）运输车辆：建设单位应在站区内设置禁鸣标志、限速(5km/h) 标志，禁止运输车辆在站区内随意轰大汽车油门和快速加油，严格控制进出车辆在站区内及周边道路行车速度；车辆应按顺序进出厂区，等待装料时应熄火。同时应定期对项目运输道路修筑平滑，尽量减小路面坑洼，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 （5）合理安排生产时间。 （6）除了对以上各类大噪声设备采取相应的噪声防治措施外，项目厂区靠近居民一侧应种植高大树木作为绿化隔离带，对噪声能起来一定的吸声降噪作用，并且企业应加强管理，严格控制生产时间，最大程度减少对周围环境的声污染。 通过采取以上措施后，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环噪声排境放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，对周边环境的影响较小。 ### 8.2.4固体废物防治措施 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、筛分工序产生的砂土、沉砂池淤泥以及设备维修产生的废物。 本项目现有劳动定员8人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾4kg，年产生活垃圾1.2t/a，生活垃圾统一收集后，定期拉运至新庄镇新庄镇生活垃圾暂存点处理。 根据工程分析可知，本项目产生的砂土约为30t/a，这部分可以作为原料，进行资源化处理；沉砂池淤泥0.3t/a，用于厂区道路硬化。 设备检修委托专业维修单位进行，产生的废机油和油抹布维修后由维修单位负责处置，砂厂内不单独设置暂存间，本次环评要求建设单位加强危险废物在收集、运输过程中的后期监管，签订危废处置协议，落实维修单位是否具备相应的处置能力。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物无害化、减量化的处理原则，只要在工作中将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废物对环境的污染降低到最小程度。因此，项目固体废弃物治理措施可行。 ### 8.2.5土地复垦方案 本项目土地退役后，首先按照土地复垦目标釆用推土机进行场地平整，然后采用全面覆土覆盖相应的表土层，再进行土地翻耕采用人工进行精细平整，最后进行生态恢复或生产耕作。 根据土地适应性，厂区较平缓，复垦为耕地(早地)。 复垦程序为：在对复垦区域进行适当平整后，分别按照50cm、30cm的覆土度进行覆盖，先覆盖20cm的表土作为保水层，用压路机压实后，再将刚余的表土均匀的覆盖在表面作种植层，并沿厂区周边修截、排水沟，做好排水工作，最后进行植被恢复。 ## 8.2环保投资 本项目总投资50万元，环保投资7.6万元，约占总投资的15.2%。企业必须切实落实各项环保资金，并保证环保设施的正常运行。本项目环保投资详见表8-1。 表8-1 环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 污染源; 治理措施内容; 环保投资. 1; 废气; 破碎工序; 破碎工序、筛分工序设置半封闭厂房，石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置; 5. 筛分工序. 物料输送; 输送带安装封闭罩，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置. 物料堆场; 定期洒水，并且设置围挡墙，采用防风抑尘网遮挡; 1. 车辆运输; 设备定期维修、控制车速、道路洒水; 0.5. 2; 废水; 生活废水; 项目地设置一座旱厕; 已建. 清水池; 一座125m3的防渗清水池; 0.2. 沉砂池; 三座150m3的防渗沉砂池; 0.2. 3; 噪声; 设备、机械噪声; 对高噪声设备基础减震，加隔声罩; 0.6. 4; 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱2个; 0.1. 合计; /; 7.6. |

# 九、环境管理与监控计划

## 9.1环境管理体系 环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是现代企业管理的重要组成部分，是贯彻可持续发展战略的要求。它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，对促进环境效益、经济效益的提高，发挥了重要作用。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，以清洁生产为手段，发展生产与提高经济效益为目的，主要是保证工程项目建成后，污染物治理设施的正常运行和各项污染物的达标排放，逐步向“清洁工艺”和“清洁生产”方向迈进，以取得经济效益、社会效益和环保效益的统一。 ### 9.1.1环境管理机构 本项目运营期，须设立专门的环保机构和专职负责人，负责全厂的环境管理工作。在管理上，将环保治理设施正常运行时间、污染物达标排放作为生产考核指标，与经济责任制挂钩，建立环保“一票否决”制度，保证开采区外的环境质量。 ### 9.1.2环境管理机构的职能和主要任务 （1）职能 ①负责贯彻和监督执行国家和地方的环境保护法规，以及上级有关的环保工作指示。 ②根据有关法规和公司实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③负责监督管理公司“三废”治理设施的正常运转和维护工作。 ④负责管理公司的环境监测工作。 ⑤负责环境管理及监测档案管理和统计上报工作。 （2）主要任务 ①负责所有环保设施操作规程的制定，监督设备的正常运转。在环保设施不正常的情况下，应及时向公司生产调度部门反馈，通知相应的生产工序停产，并迅速组织维修，杜绝超标排放。 ②负责开展环保宣传教育和环保技术培训，提高职工的环保意识、风险安全意识，掌握突发性、事故性排放的应急措施及解决办法。 ## 9.2项目运营期环境管理 （1）运行期环境管理机构 项目运营期间，环境管理工作由专门组建的环保机构负责。 （2）运行期环境管理 ①“三同时”验收 项目建成投产前应及时上报环保部门，在环保主管部门领导下，由建设单位、设计单位和施工单位共同组成验收小组，按环保验收程序，进行环保治理设施的竣工验收，并在试生产期间，检查各项环保治理设施运转情况和治理效果，切实做好“三同时”工作。 ②人员培训 为提高专业人员水准，保证环境管理到位及环保设施安全可靠运行，须对环境保护管理人员及生产人员进行专门培训，培训合格后方能上岗工作。 管理人员培训 对 象：分管环保工作的厂级领导、环保管理部门全体人员。 培训内容：生产工艺概况及其环境保护、污染治理设施概况； 企业清洁生产技术概要；国家、地方环境保护法规、政策。 ③制定环境管理文件及实施细则 根据国家和地方政府对企业环境管理的基本要求以及国内同类型企业环境管理经验，结合本项目具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ## 9.3项目环境管理方案 （1）施工现场环境恢复监督 项目结束后，应全面检查现场的环境恢复情况，建设单位应及时撤出占用场地、道路，拆除临时设施，恢复被破坏的植被和设施等。 （2）环保治理设施验收 项目建成投产前应及时上报环保部门，在环保主管部门领导下，由建设单位、设计单位和施工单位共同组成验收小组，按环保验收程序，进行环保治理设施的竣工验收，并在试生产期间，检查各项环保治理设施运转情况和治理效果，切实做好“三同时”工作。 ## 9.4运营期环境监测方案 为检查落实国家和地方的各项环保法规与排放标准的执行情况，建议建设单位环保部门为本项目制定具体的监测计划，对项目污染源和污染物进行必要的监测，并将监测结果随时与生产情况进行对照分析，为污染源控制、修订环境监测计划和加强环境管理提供依据。监测计划可委托当地环境保护监测公司执行。 项目对大气、噪声污染源的监测计划建议见表9-1。 表9-1 本项目环境及污染源监测计划 序号; 污染源; 监测点; 监测项目; 监测频率. 1; 噪声; 厂界四周、设备噪声; 等效A声级; 1次/年. 2; 粉尘; 厂界上下风向各一个; TSP; 1次/年. 项目加工高峰阶段，应加大监测频率，配合生产运行状况，做好监测分析的完整记录与数据整理分析工作；遇到非正常排放时应增加监测次数，并结合生产状况，寻找原因。 ## 9.5“三同时”验收 建设项目环保治理实施验收内容见表9-2。 表9-2 建设项目“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 治理措施内容; 验收指标. 1; 堆场扬尘; 定期洒水，并且设置围挡墙，采用防风抑尘网遮挡; 满足（GB16297- 1996）表2中无组织排放标准. 2; 破碎、筛分、传输粉尘; 设置半封闭厂房，皮带传输安装封闭罩并且在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置. 3; 运输扬尘、机械尾气; 设备定期维修、控制车速、道路洒水. 4; 生活污水; 生活区厕所使用旱厕，交由当地农户负责定期清理，盥洗废水用于厂区道入场道路泼洒降尘; 不外排. 5; 清水池; 1座125m3的沉砂池; 防渗. 6; 沉砂池; 3座150m3的沉砂池; 防渗. 7; 设备、机械噪声; 采用低噪设备、控制生产时间，定期维修、控制车速; 满足（GB12348- 2008）中2类标准. 8; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集箱，集中收集后交环卫部门处理; 不产生二次污染.

# 十、结论与建议

## 10.1结论 ### 10.1.1项目概况 项目位于甘肃省庆阳市宁县新庄镇沟圈村，项目中心地理坐标为东经107°54'8.7"，北纬35°16'39.35"。项目占地面积9970m2，总建筑面积约1700m2。项目建设内容主要包括加工生产线一条，主体工程（碎石生产加工区）、辅助工程（办公室、旱厕）、储运工程（原料堆场、产品堆场）、公用工程（给水、排水、供电、供暖）、环保工程（废气治理、固废处置、废水处置、噪声防治等）等部分组成。项目总投资50万元，环保投资7.6万元，占总投资的15.2%。 ### 10.1.2产业政策符合性分析 本项目为砂石料加工项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于其中所规定的限制类和淘汰类，属于允许类。项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家相关法律法规。因此，建设项目符合国家产业政策。 ### 10.1.3选址合理性分析 本项目位于宁县新庄镇沟圈村，位于农村地区。项目厂界东侧及南侧临沟，无环境敏感目标，北侧临小路，两面临沟且低于道路水平，西侧原有地势有效的阻隔了噪声和扬尘的扩散，项目地四周植被茂密，可以有效减少本项目三废的产生对周边环境的影响。此外，项目临近公路，交通便利，水、电等基础设施完善，可以满足本项目用水、用电、运输要求，不存在明显的制约因素，因此，从环境保护的角度考虑，本项目选址合理。 ### 10.1.4平面布置合理性分析 该项目位于宁县新庄镇沟圈村，整个场地占地约9970m2，结合项目地地形和工程要求，整个厂区由西到东分别为办公区、原料临时堆场、生产区、成品临时堆场、生活区。整个厂区临近公路，破碎、筛分工序位于厂区中央，原料堆场位于厂区西侧，厂区道路硬化与乡村道路相接，便于物料运输，项目办公区位于厂区西侧，生活区位于厂区东侧，办公区地势高于生产厂区，且处于厂区上风向，有效防止粉尘的影响。因此，项目厂区总平面布置基本合理。 ### 10.1.5项目所在地环境质量现状 （1）根据引用资料，项目所在地区域环境空气中的PM2.5、CO、PM10、NO2、O3、SO2均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单。项目区为达标区域。 （2）根据引用的监测资料，被监测的各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）根据现场监测，项目所在地厂界声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 10.1.6污染防治措施有效性分析 - 施工期 （1）废气：项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。施工期扬尘在施工过程要规范管理，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，加盖篷布并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，即可防止扬尘污染，随着施工期的结束，扬尘对周围环境质量造成的影响也随之消失。运输车辆及作业机械排放的尾气只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 （2）废水：由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。项目施工期涉及用水和排水主要是办公生活区建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 （3）噪声：施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，距噪声源在50m以上地段，单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围变大。根据现场调查，项目所在地最近62m处有一户敏感目标，要求施工作业时需合理布置机械设备位置，选择低噪设备、采取隔声减震措施让噪声通过距离衰减至厂界达标排放，禁止夜间22:00-次日6:00施工作业，最大限度地降低施工噪声对周边环境的影响。 ### （4）固废：施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。本项目主要建筑垃圾主要为本项目修建产生的新垃圾。一般建筑垃圾运至宁县建筑垃圾填埋场，废弃钢材进行资源整顿，交由废品回收公司进行处理。生活垃圾在施工场区设置垃圾收集箱收集，最终清运至新庄镇生活垃圾暂存点处置，对区域环境影响较小。 2、运营期 （1）废气：本项目将整个装置区包括破碎、筛分设置半封闭厂房、皮带传输安装封闭罩并且在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置，经过以上措施后，降尘可达到95%以上，粉尘的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度1mg/m3的限值要求。 （2）废水：本项目运营期在石料破碎、筛分工序上料口安装一套喷淋装置，皮带传输落料点安装安装一套喷淋装置，其喷淋用水全部由石料吸收降尘，因此无生产喷淋废水产生；项目运营后废水主要为原料清洗用水和盥洗废水。清洗废水全部循环利用，盥洗废水由于产生量较小，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。场地雨水可通过三座150m3的沉砂池进行收集，废水上清液回用于生产，淤泥进行定期清掏，用于厂区道路硬化。项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目营运期产生的噪声主要为破碎机、振动筛等各类机械设备运行过程产生的机械噪声以及进出车辆的交通噪声，噪声值在75-85dB（A）之间。 通过对高噪声生产设备安装减震基座；管道之间的接口处采用软性接头连接；强化生产管理；对运输车辆采取禁鸣标志、限速；合理安排生产时间。通过采取以上措施后，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，对周围声环境的影响不大。 （4）固体废物：生活垃圾统一收集后，定期拉运至新庄镇新庄镇生活垃圾暂存点处理；筛分砂土可回用于原料，进行资源化处理；沉砂池泥砂砂土用于厂区道路硬化；设备检修委托专业维修单位进行，产生的废机油和油抹布维修后由维修单位负责处置，砂厂内不单独设置暂存间，本次环评要求建设单位加强危险废物在收集、运输过程中的后期监管，签订危废处置协议，落实维修单位是否具备相应的处置能力。 10.2建议 （1）加强安全管理严格岗位责任。 （2）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （3）建立健全环境管理与监测体系。 （4）项目结束后，应全面检查现场的环境恢复情况，建设单位应及时撤出占用场地、道路，拆除临时设施，恢复被破坏的植被和设施等。 ## 10.3结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好，只要在营运过程中充分落实环评中各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目建成后，对周围环境的影响较小。从环境影保护角度来说，项目的建设是可行的。