项目名称：宁县九岘乡二级煤炭配送中心建设项目

建设单位(盖章)：       宁县佰弛商贸有限公司

编制日期：二〇二〇年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁县九岘乡二级煤炭配送中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁县佰弛商贸有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董旭峰 |  |  | 联系人 | 董旭峰 |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市宁县九岘乡九岘村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13919598492 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 745212 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县九岘乡九岘村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 生活用燃料零售 F5297 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1200 |  |  | 绿化面积 （m²） | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 环保投资(万元) |  | 25.2 | 环保投资占总投资比例 | 50.4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计建成日期 |  |  | / |  |
| 项目建设概况 1、项目背景 煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。我国是世界上最早利用煤的国家，资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在我国北方的大兴安岭一太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是我国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50％左右，占我国北方地区煤炭资源量的55％以上。近些年来，虽然煤炭的重要位置已逐渐被石油所代替，但在今后相当长的一段时间内，由于石油资源的有限，而煤炭资源量相对储量巨大，加之科学技术的飞速发展，煤炭利用新技术的日趋成熟和广泛应用，煤炭依然是人类生产生活中的无法替代的能源之一。煤炭对于现代化工业来说，无论是重工业，还是轻工业；无论是能源工业、治金工业、化学工业、机械工业，还是轻纺工业、食品工业、交通运输业，都发挥着重要的作用，各种工业部门都在一定程度上要消耗一定量的煤炭，因此有人称煤炭是工业的真正的“粮食”。 煤炭是我国的基础能源和重要原料。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。在我国一次能源结构中，煤炭将长期是主体能源。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段， 也是煤炭工业加快转型发展，实现由大到强历史跨越的重要机遇期。 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应把握引领经济发展新常态，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源发展战略思想，努力建设集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系，切实维护国家能源安全, 宁县目前存在煤炭市场供应渠道混乱、煤炭质量参差不齐、对周围环境影响大等问题，积极贯彻落实省工信委、省环保厅、省质监局《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》，响应庆阳市人民政府办公室印发关于《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案》的通知，有效防范煤尘污染，规范煤炭运营市场，有效改善大气质量，确保燃煤供应质量，控制劣质煤、散烧煤进入流通领域，使煤炭市场形成依法经营、竞争有序、符合环保要求的良好局面，实现城区空气质量明显好转的目标。宁县佰弛商贸有限公司投资50万元于甘肃省庆阳市宁县九岘乡九岘村新建宁县九岘乡二级煤炭配送中心建设项目，为附近住户及企业供给优质煤炭。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关法律法规要求，“宁县九岘乡二级煤炭配送中心建设项目”应开展环境影响评价工作。建设项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）中“四十一、煤炭开采和洗选业—130 煤炭储存、集运”类项目，本项目需编制环境影响报告表。为此，宁县佰弛商贸有限公司于2020年3月委托我公司（甘肃小名环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托书后，我单位立即组织技术人员对项目所在地进行了现场踏勘，收集了相关资料，按照国家有关环境影响评价规定、评价技术导则及环保管理部门的要求，结合项目周围的环境状况，在此基础上编制出了《宁县九岘乡二级煤炭配送中心建设项目环境影响报告表》，为建设项目的环境管理提供技术依据。 2、编制依据 2.1法律法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日实施）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （9）《中华人民共和国城市规划法》（2015年4月24日施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日实施）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （12）《产业结构调整指导目录》（2019 年本）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号，2018年6月27日发布）； （14）《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》（甘工信发〔2016〕83号）； （15）《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案的通知》（庆政办发〔2016〕183号）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号，2013年9月10日实施）； （17）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号，2016年5月31日实施）； （18）《关于加强煤炭经营和质量管理的意见》（甘工信发〔2016〕83号）； （19）《全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案的通知》（庆政办发〔2016〕183号）； （20）《宁县优质煤炭配送网络管理暂行办法》； （21）其他国家相关法律、法规、规章及规范性文件。 2.2技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 （8）《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)； 3、评价目的和原则 3.1评价目的 本次环评将通过详细的工程分析，确定该项目污染物排放情况，在区域大气、固体废物、噪声等环境现状评价和环境影响预测基础上，在污染物排放总量控制原则指导下，通过对该项目“三废”和噪声治理措施的技术可行性和经济合理性的论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关管理部门的环境保护决策和该项目运营后环境管理提供科学依据。 （1）通过资料收集、现场踏勘及对项目评价范围内的自然环境、社会环境、环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状进行调查和评价； （2）通过对建设项目内容、项目所排污染物以及项目环保治理措施和风险防范措施的分析，对项目在施工期和运营期中的各种工程行为给周围环境可能造成的影响进行预测和评价，对可能产生的环境问题提出防治要求和对策，使项目实施后对周围环境影响降到最小； （3）论证项目对周围环境造成的影响，提出可行的减缓和补偿的污染防治措施，使项目建设对环境造成不利影响降到最低程度； （4）核实项目的污染物排放总量，提出有关的“三废”治理措施及建议，为项目的环境保护设计、初步设计和环境管理提供科学的依据。 3.2评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 （1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 （2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 （3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 4、环境功能区划分 4.1环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号）划分结果，项目地环境空气质量为二类区。 4.2声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区。 4.3地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012~2030）》（甘政函[2013]4号）中内容，项目所在区域地表水主要为九龙河，其地表水环境功能区划为III类区。地表水功能区划图见附图1。 5、评价工作等级及评价范围 5.1评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本次评价选择正常排放的颗粒物作为主要污染物，采用导则附录A推荐模型中的估算模型分别计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及地面空气质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi计算公式如下： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 根据《环境评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），利用AERSCREEN估算模型分别计算污染物的下风向轴线浓度及相应的占标率。参数取值见表1-1。 表1-1估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5°C. 最低环境温度; -26.5°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）确定的评价等级判据，具体见1-2。 表1-2 大气环境影响评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 预测结果具体见1-3。 表1-3 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 18.17; 2.0189; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.0189%，Cmax为18.17ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）地表水环境 本项目运营期主要废水为员工产生的生活污水及冲洗废水，生活污水进行泼洒抑尘，厂区设旱厕，定期清掏外运至周围农田堆肥。冲洗台废水收集后用于煤堆抑尘。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018），确定地表水评价工作等级为三级B。 （3）声环境 本项目运营期的噪声主要为装载机、运输车辆等噪声，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价工作级别划分依据，受影响人口数量变化不大时，按二级评价”，本项目所在地区声环境功能区划为2类区，区域内受噪声影响的人口数量变化不大，噪声评价等级确定为二级。 （4）土壤环境 本项目为煤炭储存、集运，根据 HJ964-2018 附录 A，为“IV类”项目；本环评不对土壤进行评价。 （5）地下水 本项目为煤炭储存、集运，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境影响评价行业分类确定本项目的地下水环境影响评价工作类型为IV类建设项目，对地下水不作评价。 （6）风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质，本项目不涉及风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1的规定，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价工作等级为简单分析。 6、项目地理位置及周边环境 （1）项目名称：宁县九岘乡二级煤炭配送中心建设项目 （2）建设单位：宁县佰弛商贸有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：50万元 （5）建设地点：甘肃省庆阳市宁县九岘乡九岘村，地理坐标（35°36′02.14″N，108°22′06.54″E）。 （6）项目周围环境概况：项目地东侧为村道、北侧为牛场，西侧为农田；南侧为农田。项目周围环境关系见附图2。 7、建设内容及规模 （1）建设内容 项目占地面积1200m2，主要建设煤棚1座，彩钢结构，煤棚建筑面积453.25m2，配套建设办公用房。 （2）建设规模 本项目煤棚建成后最大储存量为200吨，年储存（销售）2000吨优质煤。 主要经济技术指标见表1-4。 表1-4 主要经济技术指标 编号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 厂区用地面积; m2; 1200; /. 2; 总建筑物面积; m2; 513.25; /. 其中; 煤棚; m2; 453.25; /. 办公室; m2; 50; /. 旱厕; m2; 10; /. 项目组成一览表见表1-5。 表1-5 项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 封闭煤棚; 新建煤棚1座（24.5m×18.5m） ，建筑面积为453.25m2，全封闭彩钢结构，最大储存量为200吨，煤棚出入口设洗车平台；; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 彩钢房3间，建筑面积为50m2; 新建. 地磅; 位于厂区东侧，对运输车辆装载的产品进行计量，地磅规格为50吨; /. 公用 工程; 供电; 由乡镇供电总线路经电缆引入项目地，满足项目需求. 供水; 项目场地用水由乡镇自来水管网供给，满足项目用水需求. 消防; 项目煤棚内安装有喷淋系统，可满足项目消防需求。. 环保 工程; 生活、冲洗; 厂区设旱厕，定期清掏，外运堆肥，冲洗废水、雨水收集在雨水收集池（3*3*3m）回用于抑尘。. 噪声; 设备噪声; 合理布局、通过煤棚隔声后，可有效降低噪声对环境的影响. 废气; 粉尘; 项目建设封闭煤棚，煤的卸载、储存、推煤等工序均设置在封闭煤棚内进行，并配备有喷淋系统，出入口设冲洗平台，可有效降低粉尘产生，煤库及道路硬化. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后运至附近生活垃圾收集点处理. （3）工程投资 项目工程总投资50万元，资金来源为企业自筹。 （4）劳动定员及工作制度 项目劳动定员3人，每天一班制，项目年运行360天。 （5）建设周期与进度 项目建设周期1个月（2020年5月-2020年6月）。 8、原辅材料及产品 本项目煤炭最大储存量为200吨，年储存2000吨，煤碳来自周边煤矿，由汽车拉运进厂区。 产品方案：本项目煤矿仅为暂存零售，不进行破碎，产品和原料均为块煤。 煤质要求：根据庆阳市人民政府办公室印发的全市加强散煤治理和优质煤炭配送网络体系建设实施方案要求，全市供热企业、公共服务单位用煤按硫分（St，d）﹤0.7%、灰分（Ad）﹤15%的控制标准执行，居民用煤按硫分（St，d）﹤1%、灰分（Ad）﹤16%的全省散煤控制标准执行。 9、项目用地及总图布置 项目选址位于甘肃省庆阳市宁县九岘乡九岘村，用地面积1200m2，煤棚建设在场地西侧，办公生活区安置于北侧，东侧空地安置电子磅秤，南侧为雨水收集池，整体功能分区明确，平面布置较合理。项目平面布置见附图3。 10、项目建设符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于鼓励三、煤炭15大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 根据宁县自然资源局文件，本项目用地性质为集体，用途为工矿仓储用地。厂址周围环境良好，项目运营期产生的噪声、粉尘在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，企业卫生防护距离内无敏感点，因此本项目符合选址要求，厂址选择合理。 （3）“三线一单”的控制要求符合性分析 ①与生态保护红线相符性分析 本项目所在地目前没有划定生态保护红线，项目选址不在水源地保护区、自然保护区和风景旅游区范围内，不涉及基本农田，周围没有国家或省级保护的文物古迹，因此项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量利用底线符合性分析 本项目选址不在宁县九岘乡规划范围内，引用监测结果表明区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量均能达到相应环境质量标准，区域环境质量现状良好，尚有一定环境容量，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营期所用的资源主要为电，选址区域目前已有供电设施，因此本项目建设符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本项目所在地目前没有划定环境准入负面清单。 11、公用工程 （1）给水 本项目给水水源由乡镇自来水管网供给，用水主要包括生活用水以及抑尘用水。 ①生活用水 本项目生活用水主要为厂区内工作人员的生活用水；生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按50L/人计，工作人员3人，则生活用水量约为0.15m3/d（54m3/a） ②抑尘用水 本项目煤场封闭区域面积为453.25m2，煤场降尘洒水按0.5L/（m2·次）计，每天喷洒1次，每天煤场喷洒耗水量约0.23m3/d（82.8m3/a）。 ③冲洗用水 厂区入口设有冲洗平台，冲洗,水用量约0.25m3/d（90m3/a）。 （2）排水 本项目主要进行煤炭储存、销售，因煤炭较干燥，洒水全部被煤炭吸收，或通过自然蒸发。本项目废水主要为生活污水和冲洗废水，生活污水产生量按用水量80%计，则产生量为0.12m3/d（43.2m3/a）；冲洗废水量按90%计，产生量为0.23m3/d（82.8m3/a），冲洗废水收集在雨水池中用于煤堆场抑尘。厂区雨水通过雨水导排渠收集在雨水池中，用于车间抑尘。 拟建项目用排水情况见表1-6，水平衡图见图1-1。 表1-6 项目用排水情况一览表 类别; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 生活用水; 工作人员; 50L/人·d; 3人; 0.15; 0.03; 0.12. 冲洗用水; -; -; -; 0.25; 0.02; 0.23. 抑尘用水; 0.5L/（m2·次）; 453.25m2; 0.23; 0.23; 0. 总计; /; /; 0.63; 0.28; 0.35. 图1-1 项目用水平衡图 （3）供暖 本项目供暖通过电采暖的方式，可满足项目运行需求。 （4）供电 本项目供电由乡镇供电总线路经电缆引入项目地，满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁县位于甘肃省东部，庆阳市南部，陇东高原子午岭西侧，有“陇东粮仓”之美称。宁县县城位于宁县中部略偏西，属黄土高塬沟壑区,地理位置为东经107°55′~108°34′和北纬35°30′~35°52′，海拔高度为930~990m之间，国道211线从北向南穿过城区，省道303线从东向西穿过城区，宁黄公路从东山进入城区。三条干线均为三级公路，沥青路面，晴雨通车，不受气候影响。城区道路网已经基本形成，并逐渐趋于完善。 九岘乡地处甘肃省宁县东部，子午岭山麓。北靠金村乡，南与米桥、平子隔沟相望，东与正宁县毗邻，西与湘乐、春荣接壤。辖8个行政村，54个村民小组。耕地2.07万亩，是一个以畜牧、林果、油料生产为主的农业乡。境内海拔1500米，年平均温度9.5℃，无霜期161天，年均降雨量600--630毫米。农业主产小麦、玉米、兼种少量的洋芋、豆类等，经济作物有油料、果品、烤烟、花椒、白瓜子等。 本项目位于甘肃省庆阳市宁县九岘乡九岘村，地理坐标（35°36′02.14″N，108°22′06.54″E）。项目地理位置图见附图4。 2、地形、地貌及地质 宁县位于甘肃省庆阳市南部、子午岭西麓。东接正宁县，南邻陕西长武县，以泾河为界，西南与泾川县相邻，以泾河为界，西接西峰区，北壤本省合水县。地貌单元属黄土高原丘陵沟壑区，黄土层厚度90—150米。地势自北向南倾斜，平均海拔1460米，地貌梁、峁、沟交错，河、川、塬相间，分为五塬六川；地形北高南低、东宽西窄，略呈三角形，东西长63.5公里，南北宽40.2公里。 项目区位于陇东黄土高原地带，境内梁峁起伏，沟壑纵横。地势总体为东北高，西南低，海拔890－1680m，相对高差约800m，项目区海拔高度984m左右，上覆黄土的厚度几米至几十米不等。由于暴雨、洪水的强烈侵蚀切割，尤其是线状侵蚀的结果，形成了沟壑纵横支离破碎的各种黄土地貌形态。 按地貌特征和成因类型，项目区地貌类型可分为黄土梁峁区和河谷平原区地貌两类。 3、气象气候条件 宁县属暖温带大陆性高原气候，暖湿空气势力不强，并受冷空气影响，年降雨量较少，温润适中，四季分明。冬季寒冷而夏季不甚炎热，春、秋季节空气活动频繁，春季偏北风。根据宁县多年气候资料统计，主要气象特征如表2-1。 表2-1宁县主要气象特征 项目; 分项; 数量; 分项; 数量. 气温; 最高气温; 36.5℃; 最低气温; -25.4℃. 平均气温; 8.7℃; 有效积温; 3623.6℃. 风向及频率; 常年主导风向; S、ES; 最大风速; 4.0m/s. 平均风速; 2.3m/s; 频率; 17.5%. 降雨量及蒸发量; 年平均降雨量; 572.1mm; 年最大降雨量; 827.7mm. 年最小降雨量; 372mm; 日最大降雨量; 165mm. 年平均蒸发量; 994mm; 年日照时数; 2356.82h. 其他; 最大冻土深度; 86cm; 最大积雪深度; 19mm. 4、水文 宁县县城区域流域主要有马莲河、九龙河和城北河，县城周边沟较大的支沟有水门沟、黄羊沟。 九龙河：发源于子午岭西麓的龙池，在宁县城汇入马莲河，流域面积642km2，河长56km，河道平均坡降7.25‰。宁县境内流域面积334.4km2在川口以上分为左家川和嘉峪川两条支流。根据九龙河宁县水文站24年实测资料统计，多年平均流量0.45m3/s，多年平均径流量为1434万m3。川口河段现状水质为Ⅳ类，九龙河出口河段现状水质为Ⅳ类，矿化度556mg/L。 （2）地下水 ①浅层地下水：含水地层主要是第四系松散岩类孔隙潜水，赋存于各河谷I-II级阶地、河漫滩中，含水层岩性为砂卵砾石。该类水水位埋藏浅，一般3-5m，含水层厚度薄，普遍小于1m，富水性差，单井涌水量小于50-100m3/d。该类地下水主要接受大气降水、河水渗入和地下径流的补给，以人工开采和地下径流的方式排泄，其水质较好，矿化度小于1.5g/L。 ②深层地下水 宁县城区深层地下水分布较广，根据《宁县城区供水扩建工程建设项目水资源论证报告》及《宁县城区供水扩建工程水源地水文地质勘察报告》，下白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水具备作为城区供水水源的价值，其中宜君洛河组承压含水层供水条件较好。该组地下水矿化度为1.58-1.88g/L。其年天然补给量为1460万m3（日补给量4万m3），弹性储存量为85.12万m3，允许年开采量为876万m3（日开采2.4万m3）。 - 5、土壤 土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次森林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 6、自然资源 （1）动物资源 本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。 （2）植物资源 宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。 （3）矿产资源 宁县县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布境内。截至2014年，煤炭探明总储量1027亿吨，占全省预测储量的73%，其中千米以浅储量77亿吨，查探明储量63亿吨，宁南煤田已开工建设;石油预测储量2亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，"十二五"末产能可达120万吨;煤层气预测储量达2150亿立方米。每平方米有煤38.6吨，石油0.075吨，煤层气81立方米。 7、地震 - 依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），已建场地抗震设防烈度为6度，设计基本抗震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组，特征周期指为0.65s。 8、依托的环保基础设施情况 - 本项目位于乡镇，距离县城基础设施较远，且乡镇基础设施目前不够完善。项目生活垃圾依托附近生活垃圾收集点，项目产生的生活污水通过旱厕收集后用于周边农户堆肥不存在外排情况。待乡镇基础设施完善后，严格按照环保要求，依托乡镇基础设施。

- 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 1、空气环境质量现状 1.1项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本次设定的评价基准年为2018年，数据来源为宁县环境质量月报（2018年1-12月）。统计情况如表3-1所示。 表3-1 环境空气质量监测统计情况 单位：μg/m3 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 2018年1月; 69; 22; 97; 53; 1.2; 83. 2018年2月; 69; 18; 126; 59; 1.0; 97. 2018年3月; 39; 21; 127; 56; 0.7; 134. 2018年4月; 19; 18; 142; 48; 0.7; 137. 2018年5月; 11; 16; 124; 46; 0.8; 147. 2018年6月; 13; 15; 79; 33; 0.7; 151. 2018年7月; 10; 10; 66; 28; 1.3; 126. 2018年8月; 9; 12; 69; 30; 1.2; 134. 2018年9月; 11; 15; 73; 32; 0.7; 114. 2018年10月; 9; 19; 96; 44; 0.6; 112. 2018年11月; 18; 20; 142; 56; 0.9; 77. 2018年12月; 26; 22; 136; 53; 1.1; 67. 平均值; 25.25; 17.33; 106.42; 44.83; 0.91; 114.92. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水质量现状引用宁县2018年度例行监测数据。 项目位于宁县九岘乡，引用2018年度春荣镇徐家村入九龙河口断面监测数据，监测点断面布设见表3-2。 表3-2 地表水监测点位布设一览表 点位编号; 监测断面名称; 备注. 1#监测断面; 春荣镇徐家村入九龙河口断面; Ⅳ类水体. （2）监测项目 监测项目为CODCr、NH3-N、总磷。 （3）监测时间 监测时间：2018年9月3日。 （4）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果与分析一览表 单位：mg/L 序号; 2018年9月3日; 超标倍数. 监测项目; 监测结果; 标准. 1; CODCr; 11; ≤20; /. 2; 氨氮; 0.286; ≤1.0; /. 3; 总磷; 0.047; ≤0.2; /. 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 由表3-3分析可知，2018年9月3日春荣镇徐家村入九龙河口断面各项监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3、声环境质量现状 （1）监测点位布设 本次声环境质量现状委托甘肃水木青华检测科技有限公司进行监测，在厂区四周设4个噪声监测点位，监测点位见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备注. 1#; 项目区东侧; 厂界外1m. 2#; 项目区南侧. 3#; 项目区西侧. 4#; 项目区北侧. （2）监测时间 2020年4月11日~4月12日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果一览表单位：dB(A) 时间 点位; 2020年4月11日; 2020年4月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目区东侧; 40.6; 35.2; 40.6; 36.3. 项目区南侧; 39.6; 35.1; 39.7; 35.2. 项目区西侧; 41.3; 36.3; 40.2; 36.6. 项目区北侧; 40.5; 33.9; 40.2; 36.1. 由表3-5可见，被监测的4个监测点中，1#、2#、3#、4#点位监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： 1、区域环境空气质量：保护项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境：保护项目所在区域及附近区域的地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3、区域环境噪声：使项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、地下水环境：保护项目区域附近地下水质量达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 5、环境敏感点：根据对项目地周边环境现状调查，项目建设和运行过程中需要特别关注的环境敏感点及主要环境保护级别见表3-6。 表3-6 主要环境敏感点一览表 保护目标名称; 坐标; 距离及方位; 规模; 环境保护目标. 居民; N35.601315 E108.368252; N 66-200m; 9户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准.

- 四、评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值 序号; 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 1; TSP; 年平均; 200; μg/m3; GB3095-2012中二级标准. 24小时平均; 300; μg/m3. 2; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 3; PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75; μg/m3. 4; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. 5; NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. 7; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水质量标准 距离本项目最近的地表水为九龙河，根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）此段地表水为III类水功能区，本项目地表水环境影响评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 mg/L 序号; 项目; 标准; 序号; 项目; 标准. 1; pH; 6~9; 4; 氨氮; ≤1.0. 2; COD; ≤20; 5; 总磷; ≤0.2. 3; BOD5; ≤4. 3、地下水质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（GB14848-2017） 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类; 序号; 项目; Ⅲ类. 1; 色; ≤15; 19; 硫化物; ≤0.02. 2; 臭和味; 无; 20; 钠; ≤200. 3; 浑浊度; ≤3; 21; 总大肠菌群（CFU/100mL）; ≤3.0. 4; 肉眼可见物; 无; 22; 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 5; pH; 6.5≤pH≤8.5; 23; 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00. 6; 总硬度以（CaCO3）计; ≤450; 24; 硝酸盐（以N计）; ≤20. 7; 溶解性总固体; ≤1000; 25; 氰化物; ≤0.05. 8; 硫酸盐; ≤250; 26; 氟化物; ≤1.0. 9; 氯化物; ≤250; 27; 碘化物; ≤0.50. 10; 铁（Fe）; ≤0.3; 28; 汞（Hg）; ≤0.001. 11; 锰（Mn）; ≤0.1; 29; 砷（As）; ≤0.05. 12; 铜（Cu）; ≤1.0; 30; 硒; ≤0.01. 13; 锌（Zn）; ≤1.0; 31; 镉（Cd）; ≤0.005. 14; 铝; ≤0.20; 32; 铬（六价）（Cr6+）; ≤0.05. 15; 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002; 33; 铅（Pb）; ≤0.01. 16; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 34; 三氯甲烷; ≤60. 17; 耗氧量（CODMn，以O2计）; ≤3.0; 35; 四氯甲烷; ≤2.0. 18; 氨氮（以N计）; ≤0.50. 4、土壤环境质量标准 项目用地为建设用地，项目区土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg - 序号; - 监测项目; - 建设用地土壤污染风险管控标准（第二类用地）. - 筛选值; - 管制值. - 1; - 砷; - ≤60; - ≤140. - 2; - 镉; - ≤65; - ≤172. - 3; - 铬（六价）; - ≤5.7; - ≤78. - 4; - 铜; - ≤18000; - ≤36000. - 5; - 铅; - ≤800; - ≤25000. - 6; - 汞; - ≤38; - ≤82. - 7; - 镍; - ≤900; - ≤2000. - 8; - 四氯化碳; - ≤2.8; - ≤36. - 9; - 氯仿; - ≤0.9; - ≤10. - 10; - 氯甲烷; - ≤37; - ≤120. - 11; - 1,1-二氯乙烷; - ≤9; - ≤100. - 12; - 1,2-二氯乙烷; - ≤5; - ≤21. - 13; - 1,1-二氯乙烯; - ≤66; - ≤200. - 14; - 顺-1,2-二氯乙烯; - ≤596; - ≤2000. - 15; - 反-1,2-二氯乙烯; - ≤54; - ≤163. - 16; - 二氯甲烷; - ≤616; - ≤2000. - 17; - 1,2-二氯丙烷; - ≤5; - ≤47. - 18; - 1,1,1,2-四氯乙烷; - ≤10; - ≤100. - 19; - 1,1,2,2-四氯乙烷; - ≤6.8; - ≤50. - 20; - 四氯乙烯; - ≤53; - ≤183. - 21; - 1,1,1-三氯乙烷; - ≤840; - ≤840. - 22; - 1,1,2-三氯乙烷; - ≤2.8; - ≤15. - 23; - 三氯乙烯; - ≤2.8; - ≤20. - 24; - 1,2,3-三氯丙烷; - ≤0.5; - ≤5. - 25; - 氯乙烯; - ≤0.43; - ≤4.3. - 26; - 苯; - ≤4; - ≤40. - 27; - 氯苯; - ≤270; - ≤1000. - 28; - 1,2-二氯苯; - ≤560; - ≤560. - 29; - 1,4-二氯苯; - ≤20; - ≤200. - 30; - 乙苯; - ≤28; - ≤280. - 31; - 苯乙烯; - ≤1290; - ≤1290. - 32; - 甲苯; - ≤1200; - ≤1200. - 33; - 间+对二甲苯; - ≤570; - ≤570. - 34; - 邻二甲苯; - ≤640; - ≤640. - 35; - 硝基苯; - ≤76; - ≤760. - 36; - 苯胺; - ≤260; - ≤663. - 37; - 2-氯酚; - ≤2256; - ≤4500. - 38; - 苯并[ａ]蒽; - ≤15; - ≤151. - 39; - 苯并[ａ]芘; - ≤1.5; - ≤15. - 40; - 苯并[ｂ]荧蒽; - ≤1.5; - ≤151. - 41; - 苯并[k]荧蒽; - ≤151; - ≤1500. - 42; - 䓛; - ≤1293; - ≤12900. - 43; - 二苯并[ａ、h]蒽; - ≤1.5; - ≤15. - 44; - 茚并[1,2,3-cd]芘; - ≤15; - ≤151. - 45; - 萘; - ≤70; - ≤700. 5、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定本项目所在区域声环境功能区划为2类功能区，执行声环境质量标准2类标准。 表4-3声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 运营期颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值，具体见表4-4。 表4-4 煤炭工业污染物排放限值 污染物; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所无组织排放限值; 煤炭储存场所无组织排放限值. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 1.0 mg/m3. （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目不设总量控制指标 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 拟建项目施工期主要工程为煤棚的建设，以及基础设施的完善，施工期工艺流程见图5-1。 场地清理 地基开挖 基础工程 结构施工 工程验收 土石方 噪声、尾气、扬尘 噪声、尾气、扬尘 土石方 噪声、尾气 噪声 建筑垃圾、施工废水 建筑垃圾、施工废水 图5-1 施工工艺流程图 - 营期工艺流程及产污环节 - 项目运营期工艺流程及产污环节见图5-2。 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 - 工艺流程说明： 本项目封闭煤棚尺寸为24.5m×18.5m，高度为10m，钢架结构煤棚，基础采用钢筋混凝土独立基础。设计最大贮煤量200吨，年贮煤量为2000吨。汽车拉运进厂的煤炭，直接进入封闭煤棚进行卸车，堆存于封闭煤棚内，后期通过装载机将煤炭堆高存放。本项目运行过程中会产生煤尘和噪声。

主要污染工序 1、施工期 本项目新建一座条型封闭彩钢结构储煤场，以及相应配套设备。施工期约1个月（30天），不需设置施工营地。 （1）废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥浆，在严格控制生产用水量的基础上，要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等污水简易处理设施，用于降尘。 ②生活污水 施工期施工人员15人，场地不设食宿营地，施工人员生活用水按30L∕人•d计，用水量为0.45m3∕d，施工期用水量为13.5m3；污水产生系数按0.8计算，整个施工期生活污水产生量为10.8m3。施工期生活污水中污染物主要为SS，产生浓度为200mg/L。施工场地设有旱厕，定期清掏运至附近农田，洗漱废水泼洒抑尘。 （2）废气 施工期废气主要有扬尘、电焊机产生的焊接烟尘、各类施工机械和运输车辆排放的尾气。 ①施工扬尘 施工扬尘主要包括建筑材料装卸、堆存过程产生的扬尘以及施工场地地表土层裸露产生的无组织扬尘。一般而言，其扬尘产生情况均与施工季节、风速等条件有关，根据当地气象条件，当地平均风速在2.3m/s，主导风向为东南风，因此受影响区域主要为项目地西北侧，由于本项目占地面积较小，工程量减小，所用的建筑材料较少，粉尘产生量较小。目前项目地西北侧为农田，在施工过程中，作业场地采取围挡、洒水等措施后，施工期扬尘对周围环境影响较小。 ②施工机械尾气 本项目施工过程中施工机械废气主要为机械运行产生的废气和运输车辆产生的尾气，主要污染物包括CO、NOx、SO2等，其产生量与施工方式、施工机械功率大小、运行工况等因素有关，其排放量较少，且排放较分散，对大气环境影响较小。 ③焊接烟尘 本项目主体工程煤棚、基础在连接时采取焊接工艺，可能产生烟尘造成对大气环境的影响。焊接场地空旷，尽量采用无烟尘和少烟尘焊接工艺，减少烟尘的产生。 （3）噪声 施工期各种施工机械设备运转和物料运输均会产生噪声，其噪声可达60～90dB（A）之间，施工期间各种施工设备均为露天作业，对周围声环境有一定的影响。该影响是短期的。施工常用机械的噪声源强统计见表5-1。 表5-1 主要施工机械不同距离处的噪声级 序号; 机械类型; 型号; 测点距机械距离（m）; 声源特点; 最大声Lmax（dB(A)）. 1; 挖掘机; W4-60C型; 5; 不稳定源; 84. 2; 电焊机; /; 1; 固定稳定源; 80. 3; 轮式装载机; AL40/ZL50型; 5; 不稳定源; 90. 4; 运输车辆; /; /; 流动不稳定源; 86. 5; 吊车; /; /; 流动不稳定源; 60. （4）固体废物 施工期固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、工人产生的生活垃圾等。 ①施工人员生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计算，以施工人员15人计，施工周期1个月，则施工期施工人员产生的生活垃圾产生量为0.225t。生活垃圾收集后，运往附近生活垃圾收集点。 ②工程土石方 本项目煤棚、生活区均为彩钢结构，土方来源主要为简单的地基开挖以及雨水池的开挖土方，其产生量较少，用于场地平整不外弃。 ③建筑垃圾 本项目总建筑面积513.25m2，建筑垃圾产生量按5kg/m2，产生的建筑垃圾约2.57t，统一收集后运至政府指定地点处置。 （5）生态景观环境 项目在施工过程中地基开挖等土方的堆放，在遇暴雨天气时，容易引发水土流失。施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放、尤其是建筑垃圾的临时堆放等都会影响卫生环境和景观环境。施工过程中设置护栏、篷布等隔离措施，最大可能将生态景观环境的影响降到最低。 2、运营期 （1）废水 本项目运营期废水主要为工作人员产生的生活污水。生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按50L/人计，站内工作人员3人，则生活用水量约为0.15m3/d（54m3/a）生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.12m3/d（43.2m3/a），生活污水泼洒抑尘。厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥；冲洗废水产生量约0.23 m3/d，收集在雨水池中用于煤堆抑尘。 （2）雨水 项目在生产过程中，少量煤粉掉落于地面，清扫不及时雨天下雨冲刷地面时，雨水中含有的少量颗粒物主要为泼洒物料及扬尘颗粒，随着降雨时间的推移，30min后雨水中的SS大幅度降低，可直接外排。厂区面积1200m2。据宁县气象资料，年均降雨量为572.1mm，最大日降雨量为165mm。 a、地表径流量计算 初期雨水主要汇水区面积为1200m2，项目区厂区及出入道路将进行硬化，径流系数参考《室外排水设计规范》GB50014-2006中3.2.2规定的“公分石路面”，取0.85。则地表径流量按下式计算： Q=α×H×F×10-3 式中：Q—年地表径流量总量，m3； α—径流系数，取0.85； H—年均降雨量，取572.1mm； F—汇水面积，m2； 经计算，项目区雨天地表径流量水年均产生量为583m3/a，3.53m3/d（以每年雨天165天计）。 本环评建议设置27m3初期雨水池，厂区初期雨水经收集后，晴天用于泼洒抑尘，不外排。 （2）废气 本项目运营期煤炭由外来车辆进入全封闭煤棚，卸载至煤棚内指定地点，后由装载机将煤炭推入指定地点储存。因此本项目产生的废气污染物主要来源于车辆运输尾气及扬尘、装卸煤扬尘、储煤扬尘等过程。 ①装卸煤过程起尘量 本项目卸煤方式主要为：运煤汽车直接进入封闭煤棚内卸煤。封闭煤场最大贮存量为200吨，年转运煤炭量为2000吨。根据类比同类项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第三章，物料的装卸运输”中的“煤”逸散尘排放因子为0.02kg/t~0.48kg/t，本次按最不利影响考虑，取值0.48kg/t，则本项目扬尘量为0.96t/a。由于装卸煤均在封闭煤棚内进行，其逸散量按10%计，则装卸扬尘排放量约为0.096t/a。 ②储煤过程起尘量 本项目煤炭储存于封闭煤棚内，煤棚内无风的湍流并设置有喷淋抑尘设备向煤堆表面进行洒水降尘。储煤的含水率较高，不易起尘，因此煤碳在储存过程中不产生煤尘。 ③车辆运输尾气及扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： 式中：Qp—汽车行驶扬尘，kg/km×辆 Qp1—运输途中起尘总量，kg/a V—车辆行驶速度，km/h(10km/h) M—车辆载重量，t/辆（20t/辆） P—路面灰尘覆盖率，kg/m2(取0.1) L—运输距离，km（厂区到主干线的距离为0.02km） Q—运输量，t/a（2000t/a） 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为0.386t/a。 本项目通过采取道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘等措施，可减少90%以上扬尘，故本项目道路交通运输粉尘排放量为0.0386t/a。 项目尾气主要来自装载机、自卸汽车等，机械设备所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烯烃类、CO和NOX等，废气的产生量不大，为无组织排放。通过大气扩散，对周围环境影响较小。 ④大气污染物产生情况及排放情况 由于本项目卸煤、储煤、装煤、输煤等作业均在封闭煤棚内进行，同时在煤棚内配备了喷淋抑尘系统设备进行抑尘，在封闭车间内喷水抑尘增大了车间内空气湿度，逸散的微小颗粒的扬尘在其随气流上升过程中被润湿、增大颗粒而室内重新沉降，喷洒的水分可以抑制绝大部分的扬尘，只有少量的粉尘入口逸散。 本项目大气污染物产生、排放、治理情况汇总表见表5-2。 表5-2 大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 污染因子; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 煤炭装卸; 颗粒物; 0.96; 封闭煤棚设置喷淋抑尘设备; 0.096. 煤炭储存; 颗粒物; 少量; 0. 运输扬尘; 颗粒物; 0.386; 道路硬化，清扫地面，洒水抑尘; 0.0386. 合计; 颗粒物; 1.346; /; 0.1346. 机械设备; 无组织废气; 少量; 少量; 大气扩散. （3）噪声 本项目运营期噪声主要来自装载机以及运输车辆，声级值在75-80dB。未经批准禁止在晩间22:00至次日的6:00之间从事有噪声的工序，确保不对项目建设地点周边居民造成影响。主要噪声源及其声级特征见下表： 表5-3 主要噪声设备及声级一览表 dB（A） 序号; 主要噪声源; 声级〔dB(A)〕; 特征. 1; 装载机; 80; 间歇. 2; 运输车辆; 75; 间歇. 本项目对噪声的治理措施为在厂区总体布置中遵循统筹规划、合理布局的原则，厂房尽量远离居民，以减轻噪声对周围环境的影响。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾。项目定员3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，产生量1.5kg/d（0.54t/a），生活垃圾集中收集后定期清运至附近生活垃圾收集点。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | / | 短期污染，影响较小 |
|  |  | 焊接烟尘 | 少量 | 短期污染，影响较小 |
|  |  | 机械尾气 | 少量 | 短期污染，影响较小 |
|  | 运营期 | 煤炭装卸 | 0.96t/a | 0.096t/a |
|  |  | 运输扬尘 | 0.386t/a | 0.0386t/a |
|  |  | 车辆尾气 | 少量 | 自由扩散 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 10.8m3 | 泼洒抑尘 |
|  |  | 施工废水 | / | 通过临时沉淀池处理后用于降尘 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 43.2t/a | 泼洒抑尘 |
|  |  | 冲洗废水 | 82.8 | 煤堆抑尘 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 0.225t | 0 |
|  |  | 土石方 | 少量 | 场地平整 |
|  |  | 建筑垃圾 | 2.57t/a | 0 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 0.54t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来自装载机以及运输车辆等机械设备，源强声级为75-80dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 1、施工期环境影响分析 - 1.1大气环境影响分析 本项目建设过程中主要大气污染物为扬尘、设备尾气以及焊接烟尘。 （1）扬尘影响分析 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表7-1。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/hr); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/hr); 0.1531; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/hr); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.0m/s，可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 拟建项目所在地平均风速为2.3m/s，常年主导风向为SES，施工场周边大气环境会受到施工扬尘的影响。施工过程产生的扬尘通过洒水、覆盖抑尘网等措施后，可将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 （2）设备燃油废气影响分析 拟建项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输道路沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 - 焊接烟气 本项目主体工程煤棚、基础在连接时采取焊接工艺，产生的烟尘对大气环境产生一定的影响。焊接场地空旷，尽量采用无烟尘和少烟尘焊接工艺，减少烟尘的产生。则其焊接烟尘对周围环境影响较小。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 1.2水环境影响分析 项目施工期水环境影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；施工过程生活污水、生活垃圾和施工废水对水体的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类污废水排放加强管理。 （1）施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥浆，在严格控制生产用水量的基础上，要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等临时性污水简易处理设施，用于降尘或回用于施工过程。 （2）生活污水 施工期施工场地不设置施工人员的住宿营地，施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，产生量极小，直接泼洒抑尘处理。 （3）雨水 本项目区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%---65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，如不采取必要的疏导措施，则雨水流入河流对河流水环境造成一定的污染影响。 工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨水合理排放，防止雨水漫流对区域环境造成不良影响。 1.3声环境影响分析 项目施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工期噪声主要包括施工机械产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声。施工机械噪声可视为点声源，运输车辆噪声则按线声源进行处理。各施工阶段的噪声源及源强见表7-4。 表7-4 各施工阶段的噪声源及源强 序号; 机械类型; 型号; 测点距机械距离（m）; 声源特点; 最大声Lmax（dB(A)）. 1; 挖掘机; W4-60C型; 5; 不稳定源; 84. 2; 电焊机; /; 1; 固定稳定源; 80. 3; 轮式装载机; AL40/ZL50型; 5; 不稳定源; 90. 4; 运输车辆; /; /; 流动不稳定源; 86. 5; 吊车; /; /; 流动不稳定源; 60. （1）点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r——点声源至受声点的距离。 （2）线声源预测模式 运输车辆噪声采用线声源模式进行预测计算： 式中：Li——距声源ri处的声级dB(A)； L0——距声源r0处的声级dB(A)。 （3）噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 拟建项目施工期声环境厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准标准》（GB12523-2011）标准限值见表7-5。 表7-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 75dB(A); 55dB(A). 建筑施工场界噪声标准的评价量为等效声级，施工机械等效声级影响范围见表7-6。 表7-6 各种施工机械噪声影响范围等效声级Leq：dB(A) 序号; 设备名称; 测点距离(m）; 达标距离(m）. 5; 10; 20; 50; 100; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 84; 70; 60; 51; 44; 10; 37. 2; 电焊机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 3; 装载机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 4; 运输车辆; 86; 72; 62; 53; 46; 12; 44. 5; 吊车; 87; 73; 63; 54; 47; 13; 47. 表中数据表明，噪声源强最大的装载机昼间噪声在16m处，夜间65m处可达对应标准限值要求。项目所在地周围农户较近，施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施加快施工进程避免夜间施工，采用低噪声设备等必要措施降低施工噪声的影响。确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要包括项目区多余土石方、废弃的各种建筑材料和少量施工人员产生的生活垃圾等。 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾成分以有机废物为主，在施工现场随意堆放则可能造成废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响局部空气环境，会对周边环境造成不良影响。生活垃圾统一收集，拉运至附近生活垃圾收集点，不会对周围环境造成明显不良影响。 （2）建筑垃圾 施工建筑垃圾以无机废物为主，包括建筑施工下脚料如废弃砖瓦、混凝土块等，集中收集，统一运至政府指定的建筑垃圾填埋场妥善处置。 （3）工程土石方 项目地地势较平坦，工程土方主要为地基开挖产生的少量土方，用于项目场地平整。 1.5水土流失影响分析 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 2、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目运营期煤炭由外来车辆进入全封闭煤棚，卸载至煤棚内指定地点，后由装载机将煤炭推入指定地点储存。本项目产生的废气污染物主要来源于车辆运输尾气及扬尘、装卸煤扬尘、储煤扬尘。 （1）无组织扬尘 根据工程分析，其无组织粉尘排放量为0.1346t/a（0.0156kg/h）。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-8 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. ④污染源参数 无组织废气源强见表7-9。 表7-9 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 108.368476; 35.600601; 1456.0; 24.5; 18.5; 3; TSP; 0.0156; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-10 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5°C. 最低环境温度; -26.5°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 18.17; 2.0189; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.0189%，Cmax为18.17ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 预测结果见表7-12。 表7-12 大气污染物预测结果 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 1.0; 8.3046; 0.9227. 19.0; 18.1700; 2.0189. 25.0; 17.2950; 1.9217. 50.0; 13.5100; 1.5011. 75.0; 11.2980; 1.2553. 100.0; 9.1315; 1.0146. 125.0; 7.7178; 0.8575. 150.0; 6.6375; 0.7375. 175.0; 5.9063; 0.6563. 200.0; 5.3602; 0.5956. 225.0; 4.9259; 0.5473. 250.0; 4.5685; 0.5076. 275.0; 4.2682; 0.4742. 300.0; 4.0117; 0.4457. 325.0; 3.7897; 0.4211. 350.0; 3.6388; 0.4043. 375.0; 3.5359; 0.3929. 400.0; 3.4431; 0.3826. 425.0; 3.3593; 0.3733. 450.0; 3.2829; 0.3648. 475.0; 3.2129; 0.3570. 500.0; 3.1464; 0.3496. 525.0; 3.0837; 0.3426. 550.0; 3.0426; 0.3381. 575.0; 2.9869; 0.3319. 600.0; 2.9345; 0.3261. 625.0; 2.8849; 0.3205. 650.0; 2.8379; 0.3153. 675.0; 2.7932; 0.3104. 700.0; 2.7506; 0.3056. 725.0; 2.7098; 0.3011. 749.99; 2.6707; 0.2967. 775.0; 2.6332; 0.2926. 800.0; 2.5972; 0.2886. 825.0; 2.5625; 0.2847. 850.0; 2.5290; 0.2810. 875.0; 2.4966; 0.2774. 900.0; 2.4653; 0.2739. 924.99; 2.4350; 0.2706. 950.0; 2.4056; 0.2673. 975.0; 2.3771; 0.2641. 1000.0; 2.3493; 0.2610. 1025.0; 2.3224; 0.2580. 1050.0; 2.2962; 0.2551. 1075.0; 2.2706; 0.2523. 1100.0; 2.2458; 0.2495. 1125.0; 2.2215; 0.2468. 1150.0; 2.1978; 0.2442. 1175.0; 2.1747; 0.2416. 1200.0; 2.1521; 0.2391. 1225.0; 2.1300; 0.2367. 1250.0; 2.1084; 0.2343. 1275.0; 2.0873; 0.2319. 1300.0; 2.0666; 0.2296. 1325.0; 2.0464; 0.2274. 1350.0; 2.0265; 0.2252. 1375.0; 2.0071; 0.2230. 1400.0; 1.9880; 0.2209. 1425.0; 1.9694; 0.2188. 1450.0; 1.9510; 0.2168. 1475.0; 1.9331; 0.2148. 1500.0; 1.9154; 0.2128. 1525.0; 1.8981; 0.2109. 1550.0; 1.8811; 0.2090. 1575.0; 1.8644; 0.2072. 1600.0; 1.8480; 0.2053. 1625.0; 1.8318; 0.2035. 1650.0; 1.8160; 0.2018. 1675.0; 1.8004; 0.2000. 1700.0; 1.7851; 0.1983. 1725.0; 1.7700; 0.1967. 1750.0; 1.7552; 0.1950. 1775.0; 1.7406; 0.1934. 1800.0; 1.7262; 0.1918. 1825.0; 1.7121; 0.1902. 1850.0; 1.6982; 0.1887. 1875.0; 1.6845; 0.1872. 1900.0; 1.6710; 0.1857. 1925.0; 1.6578; 0.1842. 1950.0; 1.6447; 0.1827. 1975.0; 1.6318; 0.1813. 2000.0; 1.6191; 0.1799. 2025.0; 1.6066; 0.1785. 2050.0; 1.5943; 0.1771. 2075.0; 1.5822; 0.1758. 2100.0; 1.5702; 0.1745. 2125.0; 1.5584; 0.1732. 2150.0; 1.5468; 0.1719. 2175.0; 1.5353; 0.1706. 2200.0; 1.5240; 0.1693. 2225.0; 1.5128; 0.1681. 2250.0; 1.5018; 0.1669. 2275.0; 1.4910; 0.1657. 2300.0; 1.4803; 0.1645. 2325.0; 1.4697; 0.1633. 2350.0; 1.4593; 0.1621. 2375.0; 1.4490; 0.1610. 2400.0; 1.4388; 0.1599. 2425.0; 1.4288; 0.1588. 2449.99; 1.4189; 0.1577. 2475.0; 1.4092; 0.1566. 2500.0; 1.3995; 0.1555. 下风向最大浓度; 18.1700; 2.0189. 下风向最大浓度出现距离; 19.0; 19.0. D10%最远距离; /; /. 从表7-12可以看出，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.0189%，Cmax为18.17ug/m3，下风向最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求限值（0.9mg/m3），项目产生的无组织排放粉尘浓度贡献值很小，因此评价认为无组织排放粉尘经自然稀释扩散后对周围空气环境及保护目标的影响很小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需进行进一步预测与评价。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“8.7.5节”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目无组织TSP厂界浓度为18.17μg/m3，无超标点，满足大气污染物厂界浓度限值。厂界外大气污染短期浓度限值不超过环境质量浓度限值，不需设置大气防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，无组织排放的有害气体进入大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 本项目卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T1203-91）》所指定的方法： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm—排放标准浓度限值（mg/m3）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径（m）； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表7-13 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84、S＝453.25m2。 因此，本项目的卫生防护距离计算结果为0.754m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。以煤棚为边界向外延伸50m作为本项目的卫生防护距离。根据现场调查，项目煤棚50米范围内无敏感点，项目卫生防护距离包络线图见附图5。 （2）机械和车辆废气 进出项目区的车辆会产生少量尾气，其中含CO、碳氢化合物、NOx等污染物，所有汽车尾气为无组织排放。由于进出厂区的车辆不多，尾气量不大，通过自然通风扩散，对大气环境影响不大。 2.2地表水环境影响分析 本项目运营期主要废水为员工产生的生活污水及冲洗废水，根据工程分析生活污水产生量约为0.12m3/d（43.2m3/a），生活污水进行泼洒抑尘，厂区设旱厕，定期清掏外运至周围农田堆肥。冲洗台废水收集后用于煤堆抑尘。 本环评建议设置27m3初期雨水池，厂区初期雨水经收集后，晴天用于泼洒抑尘，不外排。 2.3固体废弃物环境影响分析 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾。生活垃圾产生量为0.54t/a，设置生活垃圾分类收集箱，及时清运至附近生活垃圾收集点，对外环境影响较小。 - 2.4声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自装载机以及运输车辆，声级值在75-80dB。根据拟建项目平面总布置图，拟采用距离衰减及叠加模式计算各声源对其最近厂界、敏感点的噪声影响值。 （1）主要噪声源强 车辆噪声采取厂房隔声、限速慢行、禁止鸣笛等措施， 表7-14 项目噪声源及源强 单位：dB（A） （2）预测模式 序号; 主要噪声源; 声级〔dB(A)〕; 治理措施; 处理后噪声级. 1; 装载机; 80; 采取厂房隔声、限速慢行、禁止鸣笛等; 65. 2; 运输车辆; 75; 60. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用以下噪声预测模式： 点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r———点声源至受声点的距离。 噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 本项目噪声源强及距厂界距离见表7-15。 表7-15 项目噪声源与临近厂界距离 噪声源; 治理后声级[dB(A)]; 与临近厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 装载机; 65; 5; 12; 15; 12. 运输车辆; 60; 10; 15; 10; 10. （3）预测结果 针对工程的总体布置情况，厂界噪声和敏感点噪声进行预测，结果见表7-16。 表7-16 厂界噪声及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 51.35; 昼间60 夜间50; 达标. 2; 南厂界; 47.92; 达标. 3; 西厂界; 43.81; 达标. 4; 北厂界; 45.05; 达标. 由表7-16的预测结果可知，项目投入运行后，各设备产生的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，夜间不生产不会对周围声环境噪声明显不良影响。 2.5环境风险分析 （1）风险识别 本项目进行煤炭的储存和转运，煤炭属于非易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存建设项目，不需要进行环境影响评价。因此本次环评仅对封闭煤棚运营期发生的事故进行简单分析并提出安全防护措施。 本项目煤炭储存、转运过程中，会产生煤尘，随着煤尘浓度增大，温度升高，达到一定值时，有发生自燃、爆炸的可能。 ①储煤场自燃条件 煤是一种在常温下会发生缓慢氧化的物料，与空气接触受氧化的同时产生热量，并聚集在煤堆内，随着时间延长，当煤中易氧化的成分与空气中的氧发生反应所产生的热量速度超过煤堆热量散失的速度时，煤堆内蓄热増加，温度会越来越高温度升高又加速了煤的氧化作用，由此形成相互促进。研究表明，温度每增加8℃~10℃，煤氧化速度就会加快一倍。当煤堆内温度升高到一定时，煤堆会着火，即为煤的自燃。煤堆自燃过程及条件如下 a)当温度为15℃~30℃时，烟煤和褐煤就开始氧化，随着温度升高氧化速度加快。 b)温度超过77℃时，煤堆在3天之内即可发生自燃。 c)当温度达到138℃时，煤堆将释放出CO2、CO气体和水蒸汽。 d)当温度达到232℃时，煤氧化激烈进行，CO2和水释放速度急剧增加，煤的自燃很快发生。 e)在温度达到煤的着火点(350℃)时，就会发生煤的自燃。煤中所含有的硫化物将加速煤堆自燃。 ②煤尘爆炸条件 煤尘爆炸是在高温或者一定热源的作用下，空气中氧气与煤尘急剧接触发生剧烈反应的过程，是一个复杂的链式反应，其发生条件如下： - 达到一定浓度：煤尘悬浮于空气中，达到一定浓度水平可发生爆炸，一般来说，煤尘爆炸最强浓度范围为300~500g/m3。 - 存在高温热源：引燃煤尘发生爆炸的温度范围较大，我国煤尘爆炸引燃温度在610~1050℃之间，一般为700~800℃。 - 一定浓度的氧气：煤尘爆炸必须具备一定的氧气浓度，氧气浓度要求不低于18%（体积百分比）。 - 安全防范措施 为了避免封闭煤棚发生火灾及爆炸事故，应考虑以下几方面事项： ①封闭煤棚场址要选择在地势较高、平坦、干燥的地点。堆址最好采用水泥地面，并应有良好的排水措施。 ②封闭煤棚场新煤和旧煤不宜混堆。煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理煤场、避免局部存煤长期不动引起自燃。 ④封闭煤棚的地下禁止敷设电缆、釆暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。 ⑤封闭煤棚的道路宽度不应小于4m，相邻煤堆底边间距不应小于2m。煤堆与明火作业地点或散发火花地点的防火间距，应按不小于四级建筑间距的规定增加25％。 ⑥采用钢结构时，如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无防火保护的金属构件，但其根部以上3m范围的承重构件应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应低于1h。 ⑦封闭煤棚应设有消防给水系统，消火栓的间距不应大于120m。并应设置喷水除尘设施。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 土建施工 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘、合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 | 可有效降低扬尘、废气对大气环境的影响 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆尾气 |  |  |
|  |  | 煤棚焊接 | 焊接烟气 | 焊接场地空旷，采用无烟尘和少烟尘焊接工艺 | 不会对周围环境造成影响 |
|  | 运营期 | 装卸扬尘 | 扬尘 | 洒水抑尘，降低装卸高度 | 对周围环境造成影响较小 |
|  |  | 储煤扬尘 | 扬尘 | 封闭煤棚，洒水抑尘 | 不会对周围环境造成影响 |
|  |  | 运输扬尘及尾气 | 扬尘 | 道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘，减速慢行等 | 对周围环境造成影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活污水 | 泼洒抑尘 | 不外排，对地表水环境影响较小 |
|  |  |  | 施工废水 | 通过临时沉淀池处理后用于降尘 |  |
|  | 运营期 | 冲洗台 | 冲洗废水 | 沉淀后用于煤堆抑尘 | 不会对周围环境造成影响 |
|  |  | 办公生活 | 生活污水 | 泼洒抑尘，旱厕定期清掏、外运至农田堆肥 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工作业 | 建筑垃圾 | 统一收集，运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置 | 可达到无害化安全处理，对外环境影响较小 |
|  |  | 土方工程 | 土石方 | 多余土方用于项目场地平整 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，运往附近生活垃圾收集点 |  |
|  | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 统一收集，运往附近生活垃圾收集点 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 各种施工机械设备 | 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各工段要求 |
|  | 运营期 | 装载机以及运输车辆 | 运输噪声 | 厂房隔声、限速慢行、禁止鸣笛等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 九、项目拟采取的污染防治措施及环境措施

1、施工期污染防治措施 - 1.1废气污染防治措施 施工过程中产生的扬尘是项目施工期最主要的污染因素之一，主要产生于土建工程阶段的物料堆放、物料运输等过程，所以在施工期，应采取切实有效的措施减少扬尘污染影响，针对项目周边环境特征及工程施工特点，环评提出以下防治措施： （1）施工工地周边100%围挡 建设施工工地周边必须设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式2.5m以上的围挡，严禁敞开式作业。 （2）物料堆放100%覆盖 对裸露作业面、物料临时堆场专门设置集中堆放场；不能按时完成清运的，应及时设置防尘网布等覆盖。 （3）出入车辆100%冲洗 本项目规模较小，运输车辆较少，运输车辆冲洗可在指定的洗车点冲洗，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理，确保运输车辆进出场前车轮、车身不带泥。 （4）施工现场地面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 （5）车辆100%密闭运输 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。 （6）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水、湿法作业，以减少物料运输时洒落在地面上，并对洒落在地面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成影响。 （7）土方工程作业时，尽量缩短易起尘工段施工时间，加快施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 （8）施工机械和运输车辆尾气排放防治措施：运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排污监测制度。以上措施将降低施工机械和汽车尾气对周围敏感点的影响。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 - 1.2废水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路； （2）雨天禁止施工，防治雨水漫流，对环境造成污染； （3）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建； （4）场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 1.3噪声污染防治措施 拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的运输噪声，施工设备有装载机、起重设备及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： （1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。 （2）施工机械设备应选用低噪声的、先进的，定期对其维护，确保设备良性工作； （3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，增加噪声局部排放强度； （4）加快施工进度，尤其是地基开挖、处理等高噪声施工阶段； （5）加强施工设备的维护，避免设备事故运行，导致噪声增加； （6）建议渣土、原辅材料运输时间尽可能避开休息时间运输； （7）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，确保噪声达标排放。 - 1.4固体废弃物污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、剩余土方等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)项目剩余土方，应集中堆放，尽量原场地进行消化； (6)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (7)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 - 1.5生态环境影响污染防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等； （7）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作； 2、运营期污染防治措施 - 2.1废气污染防治措施 （1）项目新建封闭煤棚1座，装煤卸煤均需在煤棚内进行，煤棚外禁止堆放煤炭。 （2）煤棚内需安装喷淋设施，对堆存的煤炭定期喷水，使煤炭表面保持湿润。 （3）厂区地面，进出场道路必须进行硬化处理，定期洒水、清扫地面、车辆出入口设置洗车台，冲洗车辆外表煤粉，轮胎不得带煤粉尘出场。以减少运输扬尘的产生。 2.2水污染防治措施 本项目运营期主要废水为员工生活污水及冲洗废水。生活污水泼洒抑尘，场地设置旱厕1座，定期清掏，用于周围农田堆肥；冲洗废水用于煤堆抑尘。 - 设置27m3初期雨水池，厂区初期雨水经收集后，晴天用于泼洒抑尘，不外排。 - 雨水池主要收集初期雨水以及冲洗台废水，废水污染物主要为SS，采用一般防渗，池子底部及池壁采用一般地面硬化即可。 - 2.3固体废弃物污染防治措施 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾，生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，收集日常生活产生的生活垃圾，及时清运至附近生活垃圾收集点。 - 2.4噪声防治措施 为有效降低噪声排放强度，防止噪声超标排放对周边环境造成污染，实现噪声达标排放，拟采取的噪声污染防治措施如下： - 装卸煤炭均在封闭厂房内进行，通过厂房的隔声后对外环境影响较小。 - 厂区车辆限速行驶，禁止鸣笛。 采取上述措施后，根据预测结果可知，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3、环保投资概算 拟建项目总投资50万元，其中环保投资25.2万元，环保投资占总投资的50.4%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表9-1。 表9-1环保投资概算表 工期; 环保项目; 具体工程内容; 投资(万元). 施工期; 废水; 施工废水; 临时沉淀池收集，回用; 2.0. 废气; 施工扬尘; 设围墙，洒水降尘，防尘网覆盖; 1.0. 汽车尾气. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往政府指定填埋场; 0.5. 土石方. 噪声; 施工机械噪声; 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行，设声屏障; 1.0. 运营期; 废水; 生活污水; 防渗旱厕1座（10m2）; 0. 冲洗废水; 抑尘，利用雨水收集池; 0. 雨水; 雨水收集池（27m3）; 2. 噪声; 车辆噪声; 合理布局、禁止鸣笛; 0.5. 废气; 煤场煤尘; 封闭煤棚，喷淋设施; 13.0. 运输扬尘; 厂区硬化、车辆出入口设置洗车台; 5.0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个; 0.2. 合计; /; 25.2.

- 十、环境管理与监控计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。必须通过环境管理和环境监测，监控本项目对项目地地表水、大气环境的影响，为本区域的环境管理、环境规划提供依据。 - 1、施工期环境监理及监控计划 （1）环境管理机构 由宁县佰弛商贸有限公司、施工单位、庆阳市生态环境局宁县分局负责。庆阳市生态环境局宁县分局监督建设到位和施工单位实施环境管理行动计划，执行有关环境管理的法规、标准，运行检查、监督管理。协调各部门之间做好环保工作。 （2）施工期环境管理职责 施工期环境管理主要包括：根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合拟建项目的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施工程承包商。 定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护和管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告。 （3）施工期环境管理内容 ①为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对项目的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度，环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 ②建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 ③施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制定的各项环保、环卫法组织施工，并按环评报告表提出的各项环境保护措施文明施工、保护环境。施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声施工设备应严格控制其施工时间。 ④做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，及时采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍然是避免不了的。因此要想周围及受影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受能力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务。 - 2、运营期环境管理 （1）环境管理机构 运营期环境管理机构为宁县佰弛商贸有限公司。设置专人主管环保工作，负责拟建项目环境保护措施的实施与日常环保工作。环境监测委托有资质单位进行，主要监控废气、噪声污染情况。运营期环保措施的实施和管理，制定详细的管理目标和指标。定期进行环境管理人员的环保安全知识和技术培训和环保宣传教育工作。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③织织和管理建设项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 （3）环境管理目标 目标应达到国家规定的废气、噪声等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 废气：无组织排放的扬尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值； 噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 - 3、环境保护监督计划 拟建项目环境保护监督计划见表10-1。 表10-1拟建项目环境保护监督计划 阶段; 机构; 监督内容; 监督目的. 可行性研究阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审查环境影响报告表; - 环评内容全面、重点突出； - 拟建项目可能产生有重大的、潜在的问题都已得到反映； - 减缓环境影响的措施有具体可行的实施计划。. 设计和施工阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审核环保初步设计和环境管理计划； 检查环保投资是否落实； 检查三废污染控制措施，决定施工时间； 检查空气污染物的排放； 检查施工场所生活污水和废水处理； 检查建筑垃圾和生活垃圾的处置情况； 检查环保设施“三同时”确定最终完成期限； 检查环保设施是否达到要求；; - 严格执行“三同时”制度； - 确保环保投资； - 确保建设用地满足环保要求； - 减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准； - 验收环保设施。. 运营阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 检查运营期环境管理计划的实施； 检查监测计划的实施； 检查有必要采取进一步的环保措施的敏感点； 检查环境敏感点的环境质量是否满足相应质量标准； 加强监督，防止突发事故，消防事故隐患，预先制定紧急事故应急预案，一旦发生事故能及时消除。; - 落实环境管理计划； - 落实监测计划。. - 4、环境监测计划 （1）监测目的 环境监测的目的是为了全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 （2）监测机构 运营期的环境监测由有资质环境监测单位进行。 （3）监测内容 运营期环境监测计划 表10-2 运营期环境监测内容一览表 污染源; 监测项目; 监测频率; 监测单位; 监测点位. 扬尘; TSP; 1次/年; 有资质单位; 东、西、南、北厂界. 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/年; 有资质单位. - 5、竣工验收管理 按照国家建设项目竣工验收相关规定，项目竣工后，由宁县佰弛商贸有限公司自主验收后上报审批环境影响报告的环保部门，由环保部门对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行监督。拟建项目“三同时”竣工环境保护验收内容详见表10-3。 表10-3 “三同时”竣工环境保护验收一览表 验收 项目; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 防渗旱厕1座（10m2）; 按相关要求设置. 冲洗废水; 洗车台、煤堆抑尘（利用雨水收集池）; /. 雨水; 雨水收集池（27m3）; 按相关要求设置. 噪声; 车辆噪声; 合理布局、禁止鸣笛; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 废气; 煤场煤尘; 封闭煤棚，喷淋设施; 无组织排放的扬尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值. 运输扬尘; 厂区、进出场道路硬化，车辆出入口设置洗车台，; /. - 6、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表10-4。 表10-4 项目污染物排放清单 工程组成; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 主要建设煤棚1座，彩钢结构，最大储存量为200吨，年储存2000吨优质煤，建筑面积453.25m2，以及配套办公等基础设施。; 废气治理措施：封闭煤棚，喷淋设施，厂区硬化。 废水治理措施：生活污水泼洒抑尘，防渗旱厕1座（10m2），定期清掏、外运堆肥。冲洗废水收集后用于煤堆抑尘 固废治理措施：对生活垃圾收集后外运至附近生活垃圾收集点。 噪声治理措施：合理布局、禁止鸣笛; 废气：TSP 固废：生活垃圾; 无.

十一、结论与建议

- 1、结论 - 1.1项目概况 项目位于甘肃省庆阳市宁县九岘乡九岘村，占地面积1200m2，主要建设煤棚1座，彩钢结构，煤棚建筑面积453.25m2，以及配套办公等基础设施。项目煤棚建成后最大储存量为200吨，年储存2000吨优质煤。 本项目总投资50万元，其中环保投资25.2万元。 - 1.2项目审批符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于鼓励三、煤炭15大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 根据宁县自然资源局文件，本项目用地性质为集体，用途为工矿仓储用地。厂址周围环境良好，项目运营期产生的噪声、粉尘在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，企业卫生防护距离内无敏感点，因此本项目符合选址要求，厂址选择合理。 - 1.3施工期环境影响分析及污染防治措施 （1）大气环境影响分析及污染防治措施 本项目建设过程中主要大气污染物为扬尘以及设备尾气。 ①扬尘 项目施工现场设置防风抑尘措施，施工场地设置围墙，采用防风抑尘网对开挖地面和裸露地面进行遮盖，堆土及时回填，施工场地定期洒水，尽可能将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 ②设备尾气 项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 措施：加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘、合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施；焊接场地空旷，采用无烟尘和少烟尘焊接工艺。 （2）水环境影响及污染防治措施 项目施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、设备水压试验产生的废水。要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等临时性污水简易处理设施，用于降尘。 ②生活污水 施工期施工场地不设置施工人员的住宿营地，施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，产生量极小，直接泼洒抑尘。场地内设置临时旱厕，粪便收集后用于周边农田堆肥处理。 ③雨水 本项目区域工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。项目工程量较小，环评建议雨天禁止施工，防止雨水冲刷对区域环境造成不良影响。 措施：生活污水泼洒抑尘；施工废水通过临时沉淀池处理后用于降尘。 （3）固废环境影响及污染防治措施 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及土石方。 施工人员生活垃圾产生量较小，生活垃圾统一收集，运往政府指定地点处理。项目建设过程包括建筑施工下脚料如废弃砖瓦、混凝土块等，统一收集后运至政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置。项目施工过程产生的土石方用于项目施工结束后场地平整。 措施：建筑垃圾统一收集，运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置，多余土方用于项目场地平整，生活垃圾统一收集，运往政府指定垃圾填埋场处理。 （4）声环境影响及污染防治措施 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的强噪声，噪声源主要有：装载机、推土机及挖掘机等。这些非稳态噪声源将对周围声环境产生较大影响。因此，合理安排施工工序，尽快利用假期加快施工进度，缩短施工期，合理安排施工时段，避免夜间施工，施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施，是有效降低噪声排放对施工区周边环境影响的主要做法，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4运营期环境影响及污染防治措施 （1）大气环境影响及污染防治措施 本项目产生的废气污染物主要来源于车辆运输尾气及扬尘、装卸煤扬尘、储煤扬尘。 装卸煤粉尘污染治理措施：项目新建封闭式煤棚1座，所有装卸过程均在棚内进行，装卸过程尽量降低跌落高度，必要时进行洒水抑尘。卸料洒水控制效率可达90%，其逸散量减小，对周边环境的影响较小。 储煤过程粉尘污染治理措施：煤炭储存于封闭煤棚内，煤棚内无风的湍流并设置有喷淋抑尘设备向煤堆表面进行洒水降尘。储煤的含水率较高，不易起尘，对周边环境的影响较小。 车辆运输尾气及扬尘防治措施：项目通过采取道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘、出入口设车辆冲洗平台等措施，可减少90%以上扬尘，对周围环境影响较小。项目尾气主要来自装载机、自卸汽车等，机械设备所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烯烃类、CO和NOX等，废气的产生量不大，为无组织排放。通过大气扩散，对周围环境影响较小。 措施：洒水抑尘，降低装卸高度；封闭煤棚，洒水抑尘；设冲洗平台，道路硬化，地面定期清扫，洒水抑尘，减速慢行等。 （2）水环境影响及污染防治措施 本项目运营期废水主要为工作人员产生的生活污水和冲洗废水。生活污水泼洒抑尘，厂区设旱厕，定期清掏外运堆肥。冲洗废水收集后用于煤堆抑尘。煤堆场及进出场道路硬化。 雨水设雨水收集池收集后回用于抑尘。 （3）声环境影响及污染防治措施 项目运营期污水处理厂噪声主要来源于装载机以及运输车辆，通过合理布局的原则，厂房尽量远离居民，采取厂房隔声、限速慢行、禁止鸣笛等措施以减轻噪声对周围环境的影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废环境影响及污染防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾。生活垃圾集中收集后定期清运至附近生活垃圾收集点。 - 1.5综合评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合城镇相关发展规划。建设单位在建设中应严格执行“三同时”制度，在落实施工期和运营期各项环保措施的基础上，能够做到“三废”污染物的达标排放，符合区域污染物总量控制的要求，对周围环境不会产生明显不良影响。 从环境保护角度来看，拟建项目的建设是可行的。 - 2、建议 （1）提高环保意识，认证落实国家颁布的各项环保制度，做到社会效益、环境效益和经济效益的协调发展； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，采取合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）定期检查喷淋设施； （4）本项目建成后，应及时进行环保竣工验收，并对主要污染物进行监测，经验收合格后方可投入运营。

- 附表1    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据þ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.1346）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |