项目名称：     宁县新庄米家沟加气站项目

建设单位(盖章)：      宁县宇龙加油站

编制日期：二○二○年三月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁县新庄米家沟加气站项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁县宇龙加油站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李有怀 |  |  | 联系人 |  | 门相勤 |  |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市宁县新庄镇米家沟店子沟隧道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13519342065 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 745212 |  |
| 建设地点 | 庆阳市宁县新庄镇米家沟村（宁县宇龙加油站内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宁县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 宁发改【2019】222号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 燃气生产和供应业 D4500 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6667（约10亩） |  |  | 绿化面积 （m²） | 500 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资(万元) |  | 63.2 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 21.07% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计建成日期 |  |  | 2020年10月 |  |  |  |
| 项目建设概况 1、项目背景 随着庆阳市宁县经济的快速发展，交通基础设施不断完善，公路物流、客流量迅速增大，境内各种车辆常年川流不息。客运及物流发达也意味着机动车辆尾气排放量巨大，这就在一定程度上造成了大气环境污染，威胁到了庆阳市宁县的生态环境。城市大气环境污染一部分来自机动车辆的尾气排放，故国家鼓励发展清洁燃料汽车和新能源汽车。 目前，以天然气汽车引领的清洁能源行动正在我国各大中小城市如火如荼地发展。这种发展主要集中在城市公交和出租车辆上，使得城市的环境质量得到了有效的改善。随着公路物流客流量的不断增大，重型商用卡车和城际大巴给城市和交通干道沿线区域造成的大气污染也受到了关注，要全面彻底地保护环境，必须治理交通干道的汽车尾气排放污染。发展天然气清洁汽车，打造绿色物流，是治理交通干线及沿线区域大气污染的根本途径。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关法律法规要求，“宁县新庄米家沟加气站项目”应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》第四十款社会事业与服务业中第124条加油、加气站，新建、扩建项目编制报告表；其他编制登记表。本项目新建加气站1座，应编制环境影响报告表。为此，宁县宇龙加油站于2020年3月委托我公司（甘肃小名环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托书后，我单位立即组织技术人员对项目所在地进行了现场踏勘，收集了相关资料，按照国家有关环境影响评价规定、评价技术导则及环保管理部门的要求，结合项目周围的环境状况，在此基础上编制出了《宁县新庄米家沟加气站项目环境影响报告表》，为建设项目的环境管理提供技术依据。 2、编制依据 2.1法律法规依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （3）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日实施）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日实施）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （9）《中华人民共和国城市规划法》（2015年4月24日施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日实施）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （12）《甘肃省水环境功能区划》（甘政函[2013]4号）； （13）《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第48号； （14）《城镇燃气管理条例》国务院令第583号； （15）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》； （16）其他国家相关法律、法规、规章及规范性文件。 2.2技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 3、评价目的和原则 3.1评价目的 本次环评将通过详细的工程分析，确定该项目污染物排放情况，在区域大气、固体废物、噪声等环境现状评价和环境影响预测基础上，在污染物排放总量控制原则指导下，通过对该项目“三废”和噪声治理措施的技术可行性和经济合理性的论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关管理部门的环境保护决策和该项目运营后环境管理提供科学依据。 （1）通过资料收集、现场踏勘及对项目评价范围内的自然环境、社会环境、环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状进行调查和评价； （2）通过对建设项目内容、项目所排污染物以及项目环保治理措施和风险防范措施的分析，对项目在施工期和运营期中的各种工程行为给周围环境可能造成的影响进行预测和评价，对可能产生的环境问题提出防治要求和对策，使项目实施后对周围环境影响降到最小； （3）论证项目对周围环境造成的影响，提出可行的减缓和补偿的污染防治措施，使项目建设对环境造成不利影响降到最低程度； （4）核实项目的污染物排放总量，提出有关的“三废”治理措施及建议，为项目的环境保护设计、初步设计和环境管理提供科学的依据。 3.2评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 （1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 （2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 （3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 4、环境功能区划分 4.1环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号）划分结果，项目地环境空气质量为二类区。 4.2声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，确定项目地声环境为2类功能区。 4.3地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012~2030）》（甘政函[2013]4号）中内容，项目所在区域地表水主要为泾河，其地表水环境功能区划为III类区。 - 评价工作等级 5.1环境空气 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表1-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表1-2 污染物评价标准 污染物; 称 功能区; 取值时; 标准值 (μg/m3); 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 总烃; 二类限区; 一小时; 2000.0; 总烃标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中第242页，以色列大气质量标准. （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表1-3 加气站主要废气污染源参数一览表(矩形面源1) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源1; 107.926023; 35.265653; 908.0; 55.81; 28.55; 10.0; NMHC; 8.0E-6; kg/h. 矩形面源1; 107.926023; 35.265653; 908.0; 55.81; 28.55; 10.0; 总烃; 7.7E-4; kg/h. 矩形面源2; 107.925748; 35.265328; 899.00; 53.54; 36.08; 10.00; NMHC; 0.0016; kg/h. 矩形面源2; 107.925748; 35.265328; 899.00; 53.54; 36.08; 10.00; 总烃; 0.1480; kg/h. （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表1-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.5 °C. 最低环境温度; -25.4 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （4）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表1-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源1; 总烃; 2000.0; 0.5957; 0.0298; /. 矩形面源2; 总烃; 2000.0; 104.8700; 5.2435; /. 矩形面源2; NMHC; 2000.0; 1.1339; 0.0567; /. 矩形面源1; NMHC; 2000.0; 0.0062; 0.0003; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源2排放的总烃，Pmax值为5.2435%，Cmax为104.8700ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - 5.2地表水环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或者影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。对于水污染影响型建设项目，根据其废水排放量、水污染物污染当量数确定地表水环境影响评价工作等级。 水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。 表1-6 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥6. 二级0000; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目办公人员依托宁县宇龙加油站的站房及水厕，产生的生活污水通过化粪池处理后运往污水处理站进行处理后排放，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。 5.3地下水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中项目对地下水环境影响的程度及项目类别进行本项目地下水环境影响评价工作等级划分。 本项目属于IV类建设项目，因此不对地下水进行评价。 - 5.4噪声环境影响评价工作等级 采用HJ/T2.4-2009中声环境评价工作等级划分方法，拟建项目位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的2类地区，拟建项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口变化不大，根据预测其对周边环境的影响小于3dB(A)，按导则HJ/T2.4-2009中规定，声环境影响评价工作等级为三级。 评价范围为工程厂界外200m的范围。 5.5环境风险影响评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对项目风险等级的判定，结合项目危险物质及工艺系统危险性P以及环境敏感程度E分级确定，建设项目环境风险潜势为I级，项目环境风险评价等级简单分析。 项目环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），未对简单分析项目的评价范围进行规定。因此，本次评价不再划分环境风险评价范围。 6、项目地理位置及周边环境 （1）项目名称：宁县新庄米家沟加气站项目 （2）建设单位：宁县宇龙加油站 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：300万元 （5）建设地点：项目位于宁县新庄镇米家沟村（宁县宇龙加油站内），地理坐标（北纬35°15'54.26"，东经107°55'33.40"）。 （6）项目周围环境概况：项目地北侧为荒山，南侧紧挨正长路，隔路为农田，项目西侧为宁县宇龙加油站，东侧为农田。项目周围环境关系见附图1。 7、建设内容及规模 项目占地面积为4341.34m2，总建筑占地面积为289m2、总建筑面积为162.5m2、建筑密度为6.65%、容积率为0.037。 （1）建设内容 项目主要建（构）筑物有加气棚、辅助用房、围墙等，其中站加气棚建筑面积为126.5m2（投影面积为253.0m2，建筑面积折半），钢网架结构；辅助用房建筑面积36m2（含机柜间、控制室），钢筋混凝土结构；围墙207m（实体围墙116m，非实体围墙91m）;出口指示灯箱1座,品牌柱1座，入口指示灯箱1座，槽车停车位1处。 项目工艺设施主要包括1座60m3的LNG储罐、1座8m3的CNG储气瓶组，1台LNG潜液泵橇、1台LNG栓塞泵橇，1台L-CNG高压气化气橇，2台双枪CNG加气机，2台LNG加气机。 （2）建设规模 本项目建成后为三级LNG/L-CNG加气合建站。加气站设计规模为2.5×104Nm3/d，其中LNG设计规模为2.0×104Nm3/d，L-CNG设计规模为0.5×104Nm 3/d。 主要经济技术指标见表1-7。 表1-7 主要经济技术指标 编号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 厂区用地面积; m2; 4341.34; /. 2; 总建筑物占地面积; m2; 289; /. 3; 总建筑物面积; m2; 162.5; /. 4; 建筑密度; %; 6.65; /. 5; 容积率; 0.037; /. 6; 绿化占地面积; m2; 994.28; /. 7; 绿化率; %; 22.90; /. 项目组成一览表见表1-8。 表1-8 项目组成一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 加气罩棚; 加气罩棚建筑面积为126.5m2，投影面积为253.0m2，钢网架结构. 储罐区; 配置1座60m3的LNG储罐、1座8m3的CNG储气瓶组，1台LNG潜液泵橇、1台LNG栓塞泵橇，1台L-CNG高压气化气橇，2台双枪CNG加气机，2台LNG加气机·。. 围墙; 围墙207m（实体围墙116m，非实体围墙91m）. 辅助 工程; 辅助用房; 辅助用房建筑面积36m2（含机柜间、控制室），钢筋混凝土结构. 指示灯箱及停车位; 出口指示灯箱1座,品牌柱1座，入口指示灯箱1座，槽车停车位1处. 公用 工程; 供电; 由站外就近10kV市政公网终端杆经电缆引下后，穿管埋地引至站内160kVA新建箱式变电站，电压等级10/0.4kV. 供水; 站区用水由站内自备水源供给，采用水泵-气压罐联合供水方式，水压满足建筑物内最不利处配水点所需要流出水头的要求。. 消防; 根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别设置一定数量的移动式灭火器。. 供暖及制冷; 站房选择燃气壁挂炉为热源，为供暖提供热量。考虑到当地夏季的室外温度较高，设计分体空调来进行夏季降温设计。. 环保 工程; 废水; 生活 污水; 站内生活污水依托加油站的化粪池，通过化粪池（10m3）处理后运往污水处理站进行处理后排放。. 噪声; 设备 噪声; 合理布局、设备基础减震、隔声、加强设备维修和保养等措施。. 废气; 天然气; 各设备处连接安全放散系统，引入安全放散口进行排放。. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾拉运政府指定的生活垃圾暂存点. 含油抹布; 收集后垃圾桶内，按照生活垃圾外运至垃圾填埋场卫生填埋. 废机油; 收集于密封的废机油桶中，暂存于危废暂存间（20m2），由有资质的厂家回收处理. 风险防范; 项目区设置可燃气体检测报警系统，罐区防护堤、防雷设施、静电. 地系统，禁示标志灭火设施等; 绿化; 项目区绿化面积994.28m2. （3）工程投资 工程总投资300万元，资金来源为企业自筹。 （4）劳动定员及工作制度 本项目人员编制考虑高水平配置，运行、操作、管理、维修人员按一专多能、具有较高业务素质来要求。结合本项目建设规模，按照正常运行需求定员，确定定员5人，包括站长1人，运行员4人。项目年运行365天。 （5）建设周期与进度 项目建设、安装调试及试运行期4个月（2020年05月-2020年08月）。 8、原辅材料及产品 本项目为易燃易爆液体及气体的充装站。涉及的原材料为液化天然气（LNG），产品为液化天然气（LNG）及压缩天然气（CNG）。 液化天然气来自宁夏天利丰能源有限公司盐池液化厂，由LNG槽车运输至本站。根据建设单位提供气源资料，本项目液化天然气组分如下： 表1-9 原材料与产品液化天然气组分表 序号; 成分; 单位; 测量值（平均值）. 1; 二氧化碳; %; 0.00. 2; 乙烷; %; 0.63. 3; 氮气; 0.268. 4; 丙烷; %; 0.0. 501; 异丁烷; %; 0.003. 6; 正丁烷; %; 0.003. 7; 异戊烷; %. 8.01; 正戊烷; %; 0.0023. 9; C6以上组分; %; 0. 10; 甲烷; %; 98.922. 11; 汞; %; 0.0008. 12; 总硫; %; <0.03. 13; 沃泊指数（15℃ 101.325kPa）; W0be index; 48.6692. 14; 气体密度（20℃ 101.325kPa）; Gas Densi; y 0.741. 15; 质量低位热值（20℃）; MJ/m3; ≥32.51. 16; 质量高位热值（20℃）; MJ/m3; ≥39.08. 17; LNG密度（0℃ 101.325kPa）; kg/m3; 425.51. 原材料和产品液化天然气气源质量判定《天然气》GB17820-2012中规定的气质标准，见下表： 表1-10 《天然气》GB17820-2012 气质标准 本项目液化天然气原材料与产品气质符合《液化天然气的一般特性》GB/T19204-2003，同时也满足《天然气》GB17820-2012一类气质标准。 9、项目主要设备 本项目主要设备及选型见表1-11。 表1-11 项目主要设备及型号 序; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; LNG储罐; V=60m3（; 容积） 台; 1; 真空粉末绝热. LNG潜液泵橇; 台; 1. 3; LNG潜液泵; Q=8~340L/min; 台; 2. 4; 卸车/储罐增压器; Q=300Nm3/h; 台; 1. 5; EAG加热器; Q=150Nm3/h; 台; 1. 6; LNG加气机; Q=3~80kg/min; 台; 3. 7; LNG柱塞泵橇; 台; 1. 8; LNG柱塞泵; Q=1500L/h; 台; 2. 9; LNG高压气化器橇; 台; 1. 10; 高压气化器; Q=1000Nm3/h; 台; 2. 11; 高压水浴式电加热器; Q=1000Nm3/; 台. 12; 高压EAG加热器; Q=100Nm3h; 台; 1. 13; 顺序控制盘; Q=1000Nm3/h; 台; 1. 14; 高压加臭机; 台; 1. 15; BOG回收橇; Q=50Nm3/h; 台; 1. 16; BOG加热器; /; 台; 1. 17; 水浴式电加热器; /; 台; 1. 18; 加臭装置; /; 台; 1. 19; 储气瓶组; V=8.0m3; 台; 1. 20; CNG加气机; Q=1~40Nm3/min; 台; 1. 21; 仪表风系统; 套; 1. 22; 空压机; Q=0.8m3/min; 台; 1. 23; 储气罐; V=0.5m3; 台; 1. 24; 干燥器; Q=1.5m3/min; 台; 1. 10、项目用地及总图布置 （1）项目总平面布置原则 ①满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）中规定的防火间距要求，站内区域功能分明，布置紧凑，节约用地。 ②满足工艺流程要求，功能分区明确，管线布置顺畅、简捷，物流、车流、人流进出站方便。 ③满足消防、环保要求，考虑绿化用地，注意美化站区，创造一个良好的生产环境。 ④因地制宜，节约用地。 （2）功能分区 ①总平面布置按功能分为工艺装置区、卸车区、加气区三部分。工艺装置位于站区中部，卸车区位于厂区北侧，加气区位于厂区的南侧，设有加气罩棚、2台LNG加气机、2台CNG加气机。围堰内设1台60m3的立式LNG储罐、1台LNG潜液泵橇、1台LNG柱塞泵橇、1台BOG回收橇以及配套的管道阀门等；围堰外设有1台LNG高压气化器橇、1台储气瓶组（V=8.0m3）；营业区依托加油站的营业房，设有发电机房、空压机室、电控室、楼梯间、壁挂炉间、财务室、营业室、厨房（无明火）、水处理间、卫生间、办公室、休息室等；总平面布置图见附图2。 ②布置特点 站内布置尽量做到简捷、顺畅，能使车辆进出方便，并严格按照国家有关规范的规定，满足防火间距和消防通道的要求。加气区进、出口分开设计，加气区最小转弯半径为15米，满足加气车辆、LNG槽车及消防车辆的转弯半径要求。 ③防火间距 站内设施的防火间距按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）及相关要求设计。 表1-12 站内设施的防火间距 站内设施的防火间距对照表（m）. 设施名称; LNG储罐（三级）; LNG放散管口; LNG卸车点; LNG加气机; LNG潜液泵; 站房; 站区围墙. LNG储罐（三级）; -/2; 5.2/-; 6.6/2; 17/2; 2/-; 11.85/6; 17.1/4. LNG放散管口; -/-; -/-; 14.3/3; 22.1/-; 8.1/-; 8.5/8; 11.9/3. LNG卸车点; 6.6/2; 14.3/3; 10/-; 2.8/-; 22/6; 24.9/2. LNG加气机; 17/; 22.1/-; 10/-; 15/-; 11.4/2; 30.3/6; 24.3/-. LNG潜液泵; 2/-; 8.1/-; 2.8/-; 11.4/-; -; 16.3/6; 18.8/2. 站房; 11.85/6; 8.5/8; 22/6; 30.3/6; 16.3/6; -; 2/-. 站区围墙; 17.1/4; 11.9/3; 24.9/2; 24.3/-; 18.8/2; 2/-; -. 注：本表中相关距离，“/”前表示为实际设计间距，“/”后为规范要求最小间距。. 由上表可知，本项目站内设施的防火间距满足规范《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）的规定。 ④安全间距 站外设施的安全距离按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）及相关要求设计。 表1-13 站外设施的安全距离 LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离对照表（m）. 站外建（构）筑物; 站内LNG设备. 地上LNG储罐（三级站）; 放散管管口; 加气机; LNG卸车点. 重要共建筑物; 80/-; 50/-; 50/-; 50/-. 明火或散发火花地点; 25/-; 25/-; 25/-; 25/-. 民用建筑物保护类别; 一类保护物. 二类保护物; 16/-; 16/-; 16/-; 16/-. 三类保护物（加油站站房）; 14/38.1; 14/44; 14/39.9; 14/40.7. 甲乙类物品生产厂房、库房和甲乙类液体储罐（加油站罐区）; 25/66; 25/73.9; 25/74.1; 25/65.3. 丙丁戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲乙类液体储罐（加油站变压器）; 20/110.3; 20/118; 20/114.8; 20/107.8. 室外交配电站; 30/-; 30/-; 30/-; 30/-. 铁路; 50/-; 50/-; 50/-; 50/-. 城市道路; 快速路、主干路; 8/53.7; 8/59.7; 8/22.7; 8/45.1. 架空通信线和通信发射塔; 0.75倍杆高/48.8m（杆高6m）; 0.75倍杆高/55m（杆高6m）; 0.75倍杆高/18.3m（杆高6m）; 0.75倍杆高/40.1m（杆高6m）. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.5倍杆高/-; 1倍杆高/-; 1倍杆高/-; 1倍杆高/-. 有绝缘层; 1倍杆高/-; 0.75倍杆高/-; 0.75倍杆高/-; 0.75倍杆高/-. 注：本表中相关距离，“/”前表示为为规范要求最小间距，“/”后实际设计间距，其中“-”表示附近周边100m范围内无相关该项。. 由上表可知，本项目站外设施的安全距离满足规范《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）的规定。 9、项目符合性分析 （1）产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令第15号）中新增鼓励类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于庆阳市宁县新庄镇米家沟店子沟隧道（宁县宇龙加油站内），用地面积6667m2（约10亩），依据宁县发展和改革局出具的关于本项目的备案通知（宁发改【2019】222号），该项目符合甘肃省政府批复的庆阳市“十三五”成品油分销体系发展规划及庆阳市发改委关于调整全市“十三五”加油（气）站发展规划，该加油加气合建站属全省成品油分销体系发展规划及全市“十三五”加油（气）站发展规划内新建项目，同意该项目的建设；根据宁县自然资源局关于本项目工作报告的复函(宁自然函字【2019】95号)，该项目拟建在宁县宇龙加油站项目用地内，该项目用地来源为出让用地，规划用途商业公用设施营业网点用地（加油加气站用地），符合。项目位于正长公路西侧，选址过程中综合考虑《公路安全保护条例》，设置有15m控制距离。 项目厂址周围环境良好，项目运营期产生的噪声、废水、废气在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，厂址选择合理。 （3）“三线一单”的控制要求符合性分析 ①与生态保护红线相符性分析 本项目所在地目前没有划定生态保护红线，项目选址不在水源地保护区、自然保护区和风景旅游区范围内，不涉及基本农田，周围没有国家或省级保护的文物古迹，因此项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量利用底线符合性分析 本项目选址不在宁县城市规划范围内，引用监测结果表明区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量均能达到相应环境质量标准，区域环境质量现状良好，尚有一定环境容量，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营期所用的资源主要为电，选址区域目前已有供电设施，因此本项目建设符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本项目所在地目前没有划定环境准入负面清单。 10、公用工程 （1）供水 本站用水水源取自取自来水供应，水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 项目用水主要包括生活用水、绿化用水、采暖补水及未预见水量。 ①生活用水 生活用水主要为站内工作人员的日常生活用水和流动人口用水；生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按50L/人·d计，站内工作人员5人，流动人口用水考虑100人次/日；流动人口用水量，用水定额5.0L/人·次，则生活用水量约为0.75m3/d（310.25m3/a）。 ②采暖补水 项目站房选择燃气壁挂炉为热源，为供暖提供热量。采暖补水量0.04m3/h，每天运行24小时，采暖期144天，则采暖期补水量约为0.96m3/d（138.24 m3/a）。 ③绿化用水 项目绿化用水定额按2.0L/m2·次计，根据当地气候条件，每年需要绿化灌溉周期为5月至9月，每月灌溉4次，绿化面积为994.28m2，则绿化用水量为2.0m3/次（40m3/a），平均每天用水量为0.267m3/d。 ④未预见用水 项目在运行过程中未预见用水按总用水量的10%计，则会出现未预见用水量约为0.194m3/d（70.81m3/a）。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流排水体制，雨水通过雨水系统外排，污水主要为生活污水，绿化用水、采暖补水及未预见用水均被蒸发不外排。 ①雨水系统 本项目范围内的雨水可优先通过下凹式绿地下渗回用，多余部分顺坡自流外排。 ②污水系统 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.68m3/d（248.2m3/a），经站区内污水管道集中收集，通过化粪池处理后，排入站内污水集水池，定期清掏、外运。 拟建项目用排水情况见表1-14，水平衡图见图1-1。 表1-14 项目用排水情况一览表 类别; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 生活用水; 工作人员; 50L/人·d; 5人; 0.75; 0.15; 0.60. 流动人口; 5L/人·d; 100人. 采暖补水; 0.04m3/h; 144天; 0.96; 0.96; 0. 绿化用水; 2.0L/m2·次; 994.28m2; 0.267; 0.267; 0. 未预见用水; 总用水量的10%计; 1.943m3/d; 0.198; 0.198; 0. 总计; /; /; 2.175; 1.575; 0.60. 新鲜水2.175 生活用水0.75 采暖补水1.35 绿化用水0.267 未预见用水0.198 损耗0.15 损耗1.35 损耗0.267 损耗0.198 0.60 化粪池池 集水池池 宁县新庄污水处理站 0.27 单位：m3/d 图1-1 项目用水平衡图 （3）供暖及制冷 站房选择燃气壁挂炉为热源，为供暖提供热量。考虑到当地夏季的室外温度较高，设计分体空调来进行夏季降温设计。项目供暖通过电采暖的方式，可满足项目运行需求。 （4）供电 本工程采用10kV单回路供电，由站外就近10kV市政公网终端杆经电缆引下后，穿管埋地引至站内新建箱式变电站，电压等级10/0.4kV。 （5）防雷、防静电接地系统 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）中相关条文规定，本工程站房按三类防雷设计，其余建（构）筑物按二类防雷设计。 防雷电感应：站内所有金属设备、管道、管架、平台、电缆金属外皮等金属物均与接地装置可靠连接。 本工程在生产过程中，因气体、液体在设备、管道中高速流动而产生静电，静电电荷有可能高达数千伏，有可能产生静电放电火花，引燃泄漏的可燃气体，防止静电火花最根本的方法是设备管道作良好的接地，设备每台至少两处接地。管道在进出装置区处、分岔处以及爆炸危险场所分界处应进行接地，管道每隔 20m接地一次，金属固定管道、钢架等进行等电位接地。 （6）通风系统 工艺设备区：敞开式设置，采用自然通风。 发电机房：采用防爆型边墙排风机机械排风，利用门窗补风，换气次数12次/h。 配电室：采用边墙排风机机械排风，利用门窗补风，换气次数10次/h。 空压机室：采用边墙排风机机械排风，利用门窗补风，换气次数10次/h。 壁挂炉间：采用防爆型边墙排风机机械排风（兼顾事故排风），利用门窗补风，换气次数12次/h。防爆风机与可燃气体报警装置连锁。 卫生间：采用吸顶式换气扇进行机械排风，换气次数10次/h。 其余房间均门窗自然通风。 （7）消防 本项目为三级LNG/L-CNG加气合建站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）规定和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）规定，站内不设消防给水系统。站内消防根据实际情况布设相应数量的移动式灭火器。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。项目依托宁县宇龙加油站的土地，不新增占地。 宁县宇龙加油站位于宁县新庄镇米家沟，项目占地面积7240m2，总建筑面积1300m2，绿化面积1086m2，项目建设内容主要有4个埋地储罐，其中30m3的柴油罐3个，储油量为90m3，30m3的车用汽油罐1个，储油量为30m3，该加油站为三级加油站，项目总投资2000万元，该项目于2015年10月委托宁夏特莱斯环保科技有限公司进行环评工作，于2015年12月17日宁县环境保护局出具的环评批复，批复文号为宁环发（2015）220号，2016年3月开工建设，2016年8月竣工，2016年9月开始试运行并通过了竣工环保验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁县位于甘肃省东部，庆阳市南部，陇东高原子午岭西侧，有“陇东粮仓”之美称。宁县县城位于宁县中部略偏西，属黄土高塬沟壑区,地理位置为东经107°55′~108°34′和北纬35°30′~35°52′，海拔高度为930~990m之间，国道211线从北向南穿过城区，省道303线从东向西穿过城区，宁黄公路从东山进入城区。三条干线均为三级公路，沥青路面，晴雨通车，不受气候影响。城区道路网已经基本形成，并逐渐趋于完善。 本项目位于庆阳市宁县新庄镇米家沟村（宁县宇龙加油站内），地理坐标（北纬35°15'54.26"，东经107°55'33.40"）。项目地理位置图见附图3。 2、地形、地貌及地质 宁县位于甘肃省庆阳市南部、子午岭西麓。东接正宁县，南邻陕西长武县，以泾河为界，西南与泾川县相邻，以泾河为界，西接西峰区，北壤本省合水县。地貌单元属黄土高原丘陵沟壑区，黄土层厚度90—150米。地势自北向南倾斜，平均海拔1460米，地貌梁、峁、沟交错，河、川、塬相间，分为五塬六川；地形北高南低、东宽西窄，略呈三角形，东西长63.5公里，南北宽40.2公里。 项目区域上位于陕甘宁盆地中西部，为大面积的黄土所覆盖。该盆地是一个以中生代陆相沉积为主体的大型内陆坳陷盆地，呈近南北向矩形轮廊，周围被活动断裂所围限。 工程区第四系松散堆积层主要为河流冲积层、人工堆积层。出露基岩为白垩系下统志丹群环河华池组（K1h）地层，现由新至老分述如下： （1）第四系全新统人工堆积层（Q4ml）：主要由粉质壤土、卵砾石、块碎石及建筑垃圾等组成，松散～较密实，一般厚1.5～4.6m，高约5～8m。 （2）第四系全新统湖积堆积层（Q4fl）：为含淤泥粉质粘土，灰褐色，软塑状，根据邻近工程钻探揭示，厚2.9～3.2m。 （3）第四系全新统冲积层（Q42al）：主要由细砂、砂卵砾石组成，厚3～5m，分布于现代河床、河漫滩。 （4）第四系全新统冲积层（Q41al）：主要分布于Ⅰ级阶地，由上部的粉质砂壤土、粉质壤土和下部的砂卵砾石组成。 粉质砂壤土：灰褐、黄褐色，呈可塑状，一般厚0.50～1.9m，局部厚2.7～5.6m，表层基本都开垦为农田。下伏粉质壤土或砂卵砾石。 粉质壤土：灰黄色，呈可塑～硬塑状，厚2.4～6.5m，下伏砂卵砾石或基岩。 砂卵砾石：该层分布于Ⅰ级阶地下部，分布连续。据邻近工程钻探揭示，一般厚3.8～7.9m，最厚达12m。砂卵砾石级配不连续，含泥量高，局部含有细砂透镜体，稍密～密实。卵砾石成分以砂岩为主，其次为灰岩、石英岩等，粒径一般为 1～5cm，磨圆度较好，多呈圆状和次圆状。 （5）第四系上更新统冲积层（Q3al）: 主要由细砂、砂卵砾石组成，厚5～8m，主要分布于Ⅱ级阶地下部。 （6）第四系上更新统风积层（Q3eol）:岩性为黄土。灰黄色，疏松，具有大孔隙，垂直节理发育，厚度较大，分布于河谷两岸。 （7）白垩系下统志丹群环河华池组（K1h）：岩性为青灰、紫红色砂岩、泥质粉砂岩夹泥岩、页岩。地层近水平状产出。 工程区构造条件较简单，未发现断层通过。 3、气象气候条件 宁县属暖温带大陆性高原气候，暖湿空气势力不强，并受冷空气影响，年降雨量较少，温润适中，四季分明。冬季寒冷而夏季不甚炎热，春、秋季节空气活动频繁，春季偏北风。根据宁县多年气候资料统计，主要气象特征如表2-1。 表2-1 宁县主要气象特征 项目; 分项; 数量; 分; 数量. 气温; 最高气温; 36.5℃; 最低气温; -25.4℃. 平均气温; 8.7℃; 有效积温; 3623.6℃. 风向及频率; 常年主导风向; S、ES; 最大风速; 14.0m/s. 平均风速; 2.3m/s; 频率; 17.5%. 降雨量及蒸发量; 年平均降雨量; 572.1mm; 年最大降雨量; 827.7mm. 年最小降雨量; 372mm; 日最大降雨量; 165mm. 年平均蒸发量; 994mm; 年日照时数; 2356.82h. 其他; 最大冻土深度; 86cm; 最大积雪深度; 19mm. 4、水文 （1）地表水 泾河是黄河的一级支流，流经本区13公里，泾河平均流量31m3/s，多年平均径流量9.783亿m3，历史最小枯水流量为0.28m3/s；蒲河是泾河的一级支流，于长庆桥注入泾河，流域面积7443km2，庆阳境内4641km2，主要有米家川、白家川、康家河、大黑河、小黑河和茹河等，多年平均输沙量0.573亿t，多年平均径流量2.428亿m3，其中庆阳市自产水1.6858亿m3，入境水0.77亿m3。平均流量7.7m3/s，平均含沙量236kg/m3；马莲河是泾河最大的一级支流，发源于宁夏麻黄山，全长366km，纵贯庆阳南北，于宁县政平注入泾河，总流域面积19086km2，其中在庆阳市境内16920km，占全市总面积的62.3％。多年平均流量14.17m3/s，平均径流量4.47亿m3，其中东川0.875亿m3，西川2.1亿m3，庆城至政平1.495亿m3。多年平均输沙量1.29亿t，平均含沙量294kg/m3。马莲河多年平均径流量4.49亿m3。地表径流量基本上为过境或入境水量。径流年际变化大，年内分配不均，7、8、9三个月径流量占总径流量的60%。 - 5、土壤 土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次森林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 6、自然资源 （1）动物资源 本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。 （2）植物资源 宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。 （3）矿产资源 宁县县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布境内。截至2014年，煤炭探明总储量1027亿吨，占全省预测储量的73%，其中千米以浅储量77亿吨，查探明储量63亿吨，宁南煤田已开工建设;石油预测储量2亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，"十二五"末产能可达120万吨;煤层气预测储量达2150亿立方米。每平方米有煤38.6吨，石油0.075吨，煤层气81立方米。 7、地震 - 依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），已建场地抗震设防烈度为6度，设计基本抗震加速度为0.05g，设计地震分组为第三组，特征周期指为0.65s。 8、项目依托的环保基础设施建设情况 项目位于宁县新庄镇米家沟村（宁县宇龙加油站内），距离项目最近的污水处理站为新庄镇污水处理站，距离项目最近的垃圾填埋场为宁县长庆桥生活垃圾卫生填埋场。 （1）宁县新庄镇街区生活污水处理工程 宁县新庄镇街区生活污水处理工程位于新庄镇镇区西南门村，处理规模近期1200m3/d；远期2400m3/d；采用新型KR-EMBR污水处理工艺，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，已于2018年年底建成运行。 （2）宁县长庆桥镇生活垃圾卫生填埋场 宁县长庆桥镇生活垃圾卫生填埋场位于宁县长庆桥镇东南方向距离1.5km的小干沟天然沟谷，垃圾填埋场为新建的生活垃圾填埋场，项目总投资：2130.07万元。本项目日处理生活垃圾27t。垃圾填埋场总容积22万m3，实际有效容积19万m3，设计使用年限15年。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 1、空气环境质量现状 本次环评大气常规因子环境质量现状引用宁县、县环境质量月报（2018年1-12月）。通过本次环评调查，项目地处于新庄镇。 统计情况如表3-1所示。 表3-1 环境空气质量监测统计情况 单位：μg/m3 日期; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3_8h第90百分位数. 2018年1月; 69; 22; 97; 53; 1.2; 83. 2018年2月; 69; 18; 126; 59; 1.0; 97. 2018年3月; 39; 21; 127; 56; 0.7; 134. 2018年4月; 19; 18; 142; 48; 0.7; 137. 2018年5月; 11; 16; 124; 46; 0.8; 147. 2018年6月; 13; 15; 79; 33; 0.7; 151. 2018年7月; 10; 10; 66; 28; 1.3; 126. 2018年8月; 9; 12; 69; 30; 1.2; 134. 2018年9月; 11; 15; 73; 32; 0.7; 114. 2018年10月; 9; 19; 96; 44; 0.6; 112. 2018年11月; 18; 20; 142; 56; 0.9; 77. 2018年12月; 26; 22; 136; 53; 1.1; 67. 标; 值 150; 80; 150; 75; 4; 160. 超标倍; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目大气特征因子引用甘肃馨宝利环境监测有限公司于2019年3月对《宁县政平L-CNG加气站项目》的现状监测资料，该项目位于本项目地东侧100m处，监测时间在三年之内，引用可行。 （1）监测因子 特征因子：非甲烷总烃。 （2）监测时间与频次 监测时间为2019年3月15日~3月21日。 （3）监测点位 环境空气质量监测共布设2个监测点，1#点位于项目区东侧100m，2#点位于项目区西北侧300m处，具体位置见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备注; 坐标. 1; 项目区东侧100m处; 项目区; 35°29′15.03″N 107°44′45.51″E. 2#; 项目西北侧250m处; 下风向; 35°29′23.21″N，107°44′36.72″E. （4）监测方法 按国家环境保护部颁布的《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中有关分析方法进行。 （5）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气特征污染物监测结果汇总表 污染物; 监测点; 平均浓度范围（mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 标准指数. 非甲烷总烃; 项目区东侧100m处; 0.92-1.26; 2.0; /. 项目西北侧250m处; 0.70-1.15; /. （6）评价结果 由表3-3可见，非甲烷总烃小时值未超过《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3（小时浓度），评价区环境空气质量好。 综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。 2、地表水环境质量现状 本次环评地表水环境质量现状引用《庆阳三汇煤业有限公司朱家山洗煤厂项目环境质量现状监测报告》中的数据。监测时间在有效期三年之内，监测项目和监测点位均符合地表水监测技术规范，项目引用的监测点位合理、可行。 （1）地表水监测点位 项目位于政平村附近，监测断面见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测点名称 监测时间; 监测点位; 与本项目的方位和距离; 备注. 2017月12日21-23日; 政平村断面; 下游，616m; III类水体. （2）监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果与分析一览表单位：mg/L 监测点位; 政平村断面. 序号; 监测项目; 12月21日浓度; 12月22日浓度; 12月23日浓度; 三日平均浓度; 标准; 超标倍数. 1; pH; 7.25; 7.31; 7.28; 7.28; 6~9; /. 2; 高锰酸盐指数; 2.51; 2.42; 2.38; 2.44; ≤10; /. 3; 挥发酚; 0.0013; 0.0017; 0.0014; 0.0015; ≤0.01; /. 4; 氨氮; 1.87; 1.62; 1.50; 1.66; ≤1.5; 0.1. 5; COD; 40.2; 37.8; 40.6; 39.6; ≤30; 0.3. 6; DO; 10.9; 10.6; 11.1; 10.9; ≥3; /. 7; BOD5; 4.61; 4.28; 4.77; 4.55; ≤; /. 8; SS; 32; 36; 41; 36; /; /. 9; 总磷; 0.185; 0.179; 0.183; 0.182; ≤0.3; /. 10; 石油类; 0.028; 0.031; 0.026; 0.028; ≤0.5; /. 11; 氟化物; 0.576; 0.612; 0.554; 0.581; ≤1.5; /. 12; 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.2; /. 13; 六价铬; 0.045; 0.042; 0.044; 0.044; ≤0.05; /. 14; 铅; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; ≤0.05; /. 15; 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001; /. 16; 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005; /. 17; 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ≤1.0; /. 18; 锌; 0.050L; 0.050L; 0.050L; 0.050L; ≤2.0; /. 19; 砷; 0.00231; 0.00374; 0.00252; 0.00286; ≤0.1; /. 20; 镍; 0.050L; 0.050L; 0.050L; 0.050L; /; /. 21; 氯化物; 417; 425; 397; 413; /; /. 22; 硫化物; 0.034; 0.042; 0.046; 0.041; ≤0.5; /. 由表3-5结果分析可知，监测断面中有20项符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，2#政平村断面中氨氮超标0.1，COD超标0.3，超标原因可能是上游生活污水排放所致。 3、声环境质量现状 （1）监测点位布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周设4个噪声监测点位，监测点位见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测点名称 序号; 监测点位; 备. 1#; 项目区东侧; 厂界外1m. 2#; 项目区南侧. 3#; 项目区西侧. 4#; 项目区北侧. （2）监测时间 2020年3月19日~3月20日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-7。 表3-7 环境噪声监测结果一览表单位：dB(A) 时间 点位; 2020年3月19日; 2020年3月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目区东侧; 53.6; 42.8; 53.8; 43.2. 项目区南侧; 50.7; 40.9; 50.8; 41.1. 项目区西侧; 49.8; 40.2; 49.6; 40.4. 项目区北侧; 49.5; 39.6; 49.2; 39.7. 由表3-7可见，被监测的4个监测点中，1#、2#、3#、4#点位监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为： 1、区域环境空气质量：保护项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境：保护项目所在区域及附近区域的地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、区域环境噪声：使项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、环境敏感点：根据对项目地周边环境现状调查，项目建设和运行过程中需要特别关注的环境敏感点及主要环境保护级别见表3-8。 表3-8 主要环境敏感点一览表 项目; 方位; 保护目标; 距离; 规; 备注; 环境功能目标. 项目地; 西侧; 居民; 95m; 1户; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 西侧; 居民; 115m; 1户; 居民区. 南侧; 店子沟新居民点; 375m; 37户; 居民区. 西南侧; 马家湾居民; 270m~370m; 40户; 居民区. 东侧; 泾河; 260m; /; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准.

- 评价使用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；见表4-1. 表4-1环境空气质量标准限值 序号; 污染物 名称; 浓度限值; 标准来源. 小时值; 日平均; 年平均. 1; TSP; /; 300; 200; GB3095-2012中二级标准 （μg/m3）. 2; PM10; /; 15; 7. 3; SO2; 500; 150; 60. 4; NO2; 200; 80; 40. 5; 非甲烷总烃; 2.0; /; /; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 6; 总烃; 2.0; /; /; 总烃标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中第242页，以色列大气质量标准. 2、地表水质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L（除pH） 序号; 项目; Ш类; 序号; 项目; Ш类. 1; pH; 6～9; 13; 砷; 0.0. 2; 溶解氧; 5; 14; 汞; 0.0001. 3; 高锰酸盐指数; 6; 15; 镉; 0.005. 4; COD; 20; 16; Cr6＋; 0.05. 5; BOD5; 4; 17; 铅; 0.05. 6; 氨氮; 1.0; 18; 氰化物; 0.2. 7; 总磷; 0.2; 19; 挥发酚; 0.005. 8; 总氮; 1.0; 20; 石油类; 0.05. 9; 铜; 1.0; 21; 阴离子表面活性剂; 0.2. 10; 锌; 1.0; 22; 硫化物; 0.2. 11; 氟化物; 1.0; 23; 粪大肠菌群; 10000. 12; 硒; 0.01; 24; /; /. 3、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定本项目所在区域声环境功能区划为2类功能区，执行声环境质量标准2类标准。 表4-3声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期 （1）废气：无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、运营期 （1）废气污染物排放标准 本项目无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放限值要求，取值为4.0mg/m3。 本项目无组织排放的总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中第242页，以色列大气质量标准，取值为2.0mg/m3。 （2）噪声污染排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中相关规定。 危险废物收集、贮存执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的相关规定。 （4）废水排放标准 本项目生活污水满足新庄镇污水处理站进水水质标准，见表4-5。 表4-5 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准 单位：mg/L - 项目; - COD; - BOD5; - SS; - NH3-N. - 标准值; 550; 250; 300; 90. |
| 总量控制指标 | 建议性总量控制指标：非甲烷总烃0.098m3/a（0.0729kg/a）； 总烃：9.125m3/a（6.762kg/a） |

- 建设项目工程分析

工艺流程及简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 拟建项目施工期主要工程为站房与加气罩棚的建设施工期工艺流程见图5-1。 场地平整 地基开挖 基础工程 结构施工 工程验收 土石方 噪声、尾气、扬尘 噪声、尾气、扬尘 土石方 噪声、尾气 噪声 建筑垃圾、施工废水 建筑垃圾、施工废水 图5-1 施工工艺流程图 - 营期工艺流程及产污环节 - 项目运营期工艺流程包括LNG加气站工艺流程、以及L-CNG汽车加气工艺，其工艺流程图见图5-2、图5-3。 图5-2 LNG 加气站工艺流程图 - LNG加气工艺流程说明： LNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程以及泄压流程等四部分。 （1）卸车流程 把槽车内的LNG转移至LNG加气站的储罐内，使LNG经过泵从储罐进液管进入LNG储罐。项目卸车采用增压器和泵联合卸车。先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的LNG卸入储罐，卸完车后需要给槽车降压。 （2）升压流程 LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.4～0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压采用下进气，升压方式通过增压器与泵联合使用进行升压，并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，需要一个多小时，从而确保加气时间。 （3）加气流程 LNG加气站储罐中的饱和液体LNG通过泵加压后由加气机通过计量装置后加给LNG汽车。车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。 （4）泄压流程 系统热交换以及外界带进的热量致使LNG气化，产生的气体会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，为确保系统安全，需释放系统的气体来降低系统压力。通过对目前国内外采用先进的LNG加气站工艺的调查了解，正常工作状态下，系统的放空与操作和流程设计有很大关系。操作和设计过程中应尽量减少使用增压器。如果需要给储罐增压时，根据储罐液体压力情况进行增压。 BOG回收流程说明： BOG主要来源于LNG槽车回气和站内LNG储罐每天的自然气化气（蒸发率约为0.2%）。根据建设方意见及本站实际情况，本项目将BOG收集后，经BOG 回收橇内空温式气化器气化加热、调压器调压、再经加臭后由管道引至站房燃气壁挂炉采暖及厨房用气。 L-CNG工艺流程说明： 废气 图5-3 L-CNG工艺流程框图 L-CNG汽车加气工艺是将低温（≥-162℃）、低压（≥0.1MPa）的LNG 转变成常温、高压（25MPa）的CNG后通过CNG加气机给汽车加气。其主要设备包括：LNG储罐、LNG柱塞泵、LNG高压气化器、顺序控制盘、储气瓶组、CNG 加气机、站控系统等。 本项目LNG储罐内的LNG通过柱塞泵增压至25MPa，进入高压汽化器进行气化，压力升高，然后储存于CNG储气库（由多个CNG气瓶组成）内。 汽化后的高压气体通过顺序控制盘输送至储气瓶组，然后输送至CNG加气机，对车辆进行计量、充装。当给CNG汽车加气时，CNG储气库内的CNG通过CNG售气机加入CNG汽车的储气瓶内。

主要污染工序 1、施工期 （1）废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 （2）废气 施工期废气主要有扬尘和燃油废气，其中扬尘来源于物料装卸和车辆运输等过程，燃油废气来源于燃油动力机械作业过程。 （3）噪声 施工期噪声主要为施工机械作业噪声、车辆运输噪声、物料装卸碰撞噪声等。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、工人产生的生活垃圾等。 2、运营期 （1）废水 本项目运营期废水主要为工作人员以及流动人口产生的生活污水。 （2）废气 本项目运营期废气主要为安全放散系统、呼吸阀排放的烃类气体、LNG 储罐闪蒸气。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为卸气机、空压机、加气机等设备运行时产生的机械噪声、加气车辆的交通噪声以及高压气体经程序控制盘时产生的气流噪声。 （4）固体废物 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾、设备定期更换的废机油和设备维修过程中产生的含油抹布以及清罐过程中产生的残液。 主要污染源分析 1、施工期 （1）废气 本项目施工期产生的废气污染包括施工扬尘和施工机械产生的尾气，均为无组织排放，分散于施工场地。 ①施工扬尘 施工扬尘主要来地基开挖、建筑材料及土石方运输等施工过程，其次为建筑材料倾倒、堆放、运输等过程产生的无组织扬尘。 A土石方运输无组织扬尘 车辆运输起尘量选用上海港环境保护中心、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中： Q——汽车行驶的起尘量，kg/辆次； V——汽车行驶速度，km/h，取20km/h； M——汽车载重量，t，按10t/辆计算； P——道路表面物料量，kg/m2，运输道路以简易道路为主，道路表层物料量按3.0kg/m2计算； L——道路长度，km，平均运输距离按照2.0km计算。 计算得到：Q=5.90kg/辆次。 B施工场地无组织扬尘 施工场地无组织扬尘包括土石方卸车、露天堆场和裸露场地的风力扬尘。土石方自卸车时的起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中： Q——物料卸车起尘量，kg/次； u——平均风速，m/s，取1.6m/s； M——汽车卸料量，t，按10t计算。 计算得到：Q=3.17kg/次。 由于施工需要，石灰、沙等粉状建筑材料临时堆存等，在气候干燥有风的情况下，会产生扬尘，与当地气象条件、人为活动程度、粉尘含水率等因素有关。 ②施工机械尾气 挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，其产生量与施工方式、施工机械功率大小、运行工况等因素有关。 （2）废水 施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥浆，在严格控制生产用水量的基础上，要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等污水简易处理设施，用于降尘。 ②生活污水 施工期施工人员15人，场地不设食宿营地，施工人员产生的生活污水直接泼洒抑尘。 （3）噪声 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的强噪声，噪声源主要有：装载机、挖掘机等。噪声源若不采取措施则会对周围声环境产生一定的影响。各种作业机械运行时，在距声源1.5m处的噪声值在81～90dB(A)之间，联合作业时叠加影响更加突出。这些非稳态噪声源将对周围声环境产生较大影响，但该影响是短期的。施工常用机械的噪声源强统计见表5-1。 表5-1 主要施工机械不同距离处的噪声级 序号; 机械类型; 型号; 测点距机械距离（m）; 声源特点; 最大声Lmax（dB(A)）. 1; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 5; 不稳定源; 84. 电焊机; /; 1; 固定稳定源; 90. 3; 轮式装载机; AL40/ZL50型; 5; 不稳定源; 9. 4; 运输车辆; /; /; 流动不稳定源; 86. 5; 吊车; /; /; 流动不稳定源; 87. （4）固体废物 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾以及施工土石方。 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计算，以施工人员15人计，施工周期7个月，则施工期施工人员产生的生活垃圾产生量为1.575t。生活垃圾收集后，运往生活垃圾暂存点集中处置。 施工建筑垃圾以无机废物为主，包括建筑施工下脚料如废弃砖瓦、混凝土块等，集中收集，统一运至政府指定的建筑垃圾填埋场妥善处置。 本项目场地比较平坦，土石方挖方量约200m3，填方量约150m3，弃方量为50 m3，全部用于厂区绿化和项目北侧厂界填筑用土。 （5）生态景观环境 项目在施工过程中地基开挖等土方的堆放，在遇暴雨天气时，容易引发水土流失。施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放、尤其是建筑垃圾的临时堆放等都会影响卫生环境和景观环境。施工过程中设置护栏、篷布等隔离措施，最大可能将生态景观环境的影响降到最低。 2、运营期 （1）废水污染源 本项目运营期产生的废水主要为员工以及流动人员生活污水。 生活用水主要为站内工作人员的日常生活用水和流动人口用水；生活用水定额根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）的规定，按50L/人·d计，站内工作人员5人，流动人口用水考虑100人次/日；流动人口用水量，用水定额5.0L/人·次，则生活用水量约为0.75m3/d（310.25m3/a）），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.6m3/d（219m3/a），生活污水依托加油站的化粪池，通过化粪池处理后，排入站内污水集水池，定期清掏、外运。 （2）废气污染源 本项目大气污染源主要为安全放散系统、呼吸阀排放的烃类气体、LNG 储罐闪蒸气以及加气车辆的尾气。 ①LNG储罐的闪蒸气 LNG储罐的闪蒸气主要以甲烷形式存在，LNG低温双层储罐日蒸发率≤0.2%，本项目设计日加气量2.5万Nm3/d，则LNG低温储罐闪蒸气最大产生量为50Nm3/d，1.825万m3/a，本项目采用BOG回收装置，项目产生的BOG气体经冷凝后通入储罐的液体内，通过罐内液体升温，使之冷凝回用，对周围环境造成影响较小。 ②工艺装置区无组织废气 设备检修、天然气装卸罐过程、LNG储罐压力过高放空过程及加气枪放空过程，少量天然气通过放散管放散系统排放。设备一般每年进行一次定期检修，检修产生的少量天然气通过场外的放空系统直接排放，系统超压时将排放一定量的天然气；天然气装卸罐过程为保证卸车系统的安全，会放出少量的天然气来调节压力，LNG加气机加气过程也会释放一定的天然气。根据《国家污染物排放标准实施评估工作指南（试行）》，在加强日常维护与管理的情况下，其泄漏量仅为加气量的十万分之一，加气站内天然气无组织泄漏量约为9.125m3/a（6.762kg/a），根据项目天然气组分表，天然气中存在微量的氮气、硫和汞，可忽略不计，则其总烃的排放量约为9.125m3/a（6.762kg/a）。其中甲烷占比为98.922%，非甲烷总烃占比为1.078%，则非甲烷总烃排放量约为0.098m3/a（0.0729kg/a），其排放方式为偶然瞬时排放，通过安全放散管进行放空，要求放散管管口高于地面5m以上，通过自然扩散，对周边环境影响较小。 ③汽车尾气 项目在运行过程中，加气车辆在站区内行驶过程中产生的车辆尾气，主要污染物是 HC、CO、NOx等，产生量较少，对周围影响较小。 （3）噪声污染源 本项目运行期间噪声主要来自卸车/储罐增压器、空压机、加气机等机械设备；加气车辆的交通噪声，其各类噪声源强值见表5-2。 表5-2 项目噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 声源强度; 备注. 1; 卸车/储罐增压器; 1台; 80-90; 间歇性声源. 2; 空压机; 1台; 85-; 5 间歇性. 源; 加气机; 4台; 75-85; 间歇性声源. 4; 交; 噪声 加气车辆; 60-70; 间歇性声源. （4）固体废物 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾、设备定期更换的废机油和设备维修过程中产生的含油抹布以及清罐过程中产生的残液。 ①生活垃圾 员工生活垃圾每天每人按0.5kg计算，每天工作人员5名，垃圾产生量2.5kg/d，流动人员100人计，其生活垃圾产生量按0.1kg/d计，垃圾产生量为10kg/d，则生活垃圾产生量为12.5kg/d（4.56t/a），设置生活垃圾分类收集箱，及时清运至政府指定的生活垃圾暂存点。 ②废机油 废机油属于危险废物，危险废物代码“HW08”，本项目废机油主要为设备定期更换产生，其产生量约为0.05t/a，收集于密封的废机油桶中，暂存于危废暂存间（10m2），由有资质的厂家回收处理。 ③含油抹布 设备修理过程中会产生一定量的含油抹布、手套等用品，其产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2018年）版，项目产生的含油抹布、含油手套为危险废物，废物类别为“HW49”，行业来源为：“非特定行业”，废物代码为：“900-041-49”危险废物为：“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。同时根据《国家危险废物名录》（2018年）版中“危险废物豁免管理清单”规定，废物代码：“900-041-49”危险废物：“废弃的含油抹布、劳保用品”豁免环节：“全部环节”豁免条件：“混入生活垃圾”豁免内容：“全过程不按危险废物管理”，因此项目产生的含有抹布、含有手套收集后垃圾桶内，按照生活垃圾，交由环卫部门处置，不按危险废物进行管理。 ④清罐废液 油罐清洗时还会产生少量的废液，根据专业清罐单位提供的经验，该类固废产生量为0.002t/a；属于HW08废矿物油类危险废物，委托有资质的单位进行专业化处理。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | / | 短期污染，影响较小 |
|  |  | 机械尾气 | 少量 | 短期污染，影响较小 |
|  | 运营期 | 非甲烷总烃 | 0.098m3/a（0.0729kg/a） | 无组织排放 |
|  |  | 总烃 | 9.125m3/a（6.762kg/a） | 无组织排放 |
|  |  | LNG储罐闪蒸气 | 1.825万m3/a | BOG气体通过BOG回收系统回收通入回收储罐利用 |
|  |  | 汽车尾气 | 少量 | 自由扩散 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | / | 泼洒抑尘 |
|  |  | 施工废水 | / | 通过临时沉淀池处理后用于降尘 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 219t/a | 0 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 1.125t | 1.125t |
|  |  | 建筑垃圾 | 少量 | 0 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 12.5kg/d（4.56t/a） | 12.5kg/d（4.56t/a） |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  |  | 含油抹布 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  |  | 清罐废液 | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来自卸车/储罐增压器、空压机、加气机等机械设备，加气车辆的交通噪声，源强声级为60-95dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 1、施工期环境影响分析 - 1.1大气环境影响分析 本项目建设过程中主要大气污染物为扬尘以及设备尾气。 （1）扬尘影响分析 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表7-1。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/hr); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/hr); 0.1531; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/hr); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时 平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.0m/s，可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 拟建项目所在地平均风速为2.31m/s，常年主导风向为SES，施工场周边大气环境会受到施工扬尘的影响。施工过程产生的扬尘通过洒水、覆盖抑尘网等措施后，可将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 （2）设备燃油废气影响分析 拟建项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输道路沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 综上所述，施工期间对大气的环境影响较小，具有短暂性和临时性的特点，随着施工的结束上述影响将消失。 1.2水环境影响分析 项目施工期水环境影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；施工过程生活污水、生活垃圾和施工废水对水体的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类污废水排放加强管理。 （1）施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥浆，在严格控制生产用水量的基础上，要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等临时性污水简易处理设施，用于降尘或回用于施工过程。 （2）生活污水 施工期施工场地不设置施工人员的住宿营地，施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，产生量极小，直接泼洒抑尘处理。 （3）雨水 本项目区域雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%---65%。雨季施工作业，雨水冲刷作业面，形成大量的泥污水，如不采取必要的疏导措施，则雨水流入河流对河流水环境造成一定的污染影响。 工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨水合理排放，防止雨水漫流对区域环境造成不良影响。 1.3声环境影响分析 项目施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工期噪声主要包括施工机械产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声。施工机械噪声可视为点声源，运输车辆噪声则按线声源进行处理。各施工阶段的噪声源及源强见表7-4。 表7-4 各施工阶段的噪声源及源强 序号; 设备名称; 声级dB(A); 测点距离(m）. 1; 挖掘机; 84; 5. 2; 电焊机; 90. 3; 装载机; 90. 4; 起重机; 81. 5; 运输车辆; 86. 6; 吊车; 87. （1）点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r——点声源至受声点的距离。 （2）线声源预测模式 运输车辆噪声采用线声源模式进行预测计算： 式中：Li——距声源ri处的声级dB(A)； L0——距声源r0处的声级dB(A)。 （3）噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 拟建项目施工期声环境厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准标准》（GB12523-2011）标准限值见表7-5。 表7-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 75dB(A); 55dB(A). 建筑施工场界噪声标准的评价量为等效声级，施工机械等效声级影响范围见表7-6。 表7-6 各种施工机械噪声影响范围等效声级Leq：dB(A) 序号; 设备名称; 测点距离(m）; 达标距离(m）. 5; 10; 20; 50; 100; 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 84; 70; 60; 51; 44; 10; 37. 2; 电焊机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 3; 装载机; 90; 76; 66; 57; 50; 16; 65. 4; 起重机; 81; 67; 57; 48; 41; 9; 27. 5; 运输车辆; 86; 72; 62; 53; 46; 12; 44. 6; 吊车; 87; 73; 63; 54; 47; 13; 47. 表中数据表明，噪声源强最大的装载机昼间噪声在16m处，夜间65m处可达对应标准限值要求。项目所在地周围农户较近，施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施加快施工进程避免夜间施工，采用低噪声设备等必要措施降低施工噪声的影响。确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要包括项目区废弃的各种建筑材料和少量施工人员产生的生活垃圾等。 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾成分以有机废物为主，在施工现场随意堆放则可能造成废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响局部空气环境，会对周边环境造成不良影响。生活垃圾统一收集，拉运至垃圾填埋场处理，不会对周围环境造成明显不良影响。 （2）建筑垃圾 施工建筑垃圾以无机废物为主，包括建筑施工下脚料如废弃砖瓦、混凝土块等，集中收集，统一运至政府指定的建筑垃圾填埋场妥善处置。 1.5水土流失影响分析 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 2、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 （1）正常工况下无组织废气影响分析 本项目大气污染源主要为安全放散系统、呼吸阀排放的烃类气体、LNG 储罐闪蒸气、厨房油烟以及加气车辆的尾气。LNG储罐的闪蒸气采用BOG回收装置，项目产生的BOG气体经冷凝后通入储罐的液体内，通过罐内液体升温，使之冷凝，对周围环境造成影响较小。厨房油烟经过油烟进化装置处理后，通过排烟通道引至厨房屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18486-2001)小型标准要求。项目在运行过程中，加气车辆在站区内行驶过程中产生的车辆尾气，主要污染物是 HC、CO、NOx等，产生量较少，对周围影响较小。 本项目大气污染源主要为设备检修、天然气装卸罐过程、LNG储罐超压放空过程及加气枪加气过程产生的少量天然气泄漏，其主要成分为非甲烷总烃，属于无组织排放。 本次环评选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，对项目运行过程中溢散的非甲烷总烃进行预测分析，计算其最大地面浓度、占标率以及达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。本项目加气站无组织废气源强见表7-7，加油站无组织废气源强见表7-8。 表7-7 加气站主要废气污染源参数一览表(矩形面源1) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源1; 107.926023; 35.265653; 908.0; 55.81; 28.55; 10.0; NMHC; 8.0E-6; kg/h. 矩形面源1; 107.926023; 35.265653; 908.0; 55.81; 28.55; 10.0; 总烃; 7.7E-4; kg/h. 表7-8 加油站主要废气污染源参数一览表(矩形面源2) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源2; 107.925748; 35.265328; 899.00; 53.54; 36.08; 10.00; NMHC; 0.0016; kg/h. 矩形面源2; 107.925748; 35.265328; 899.00; 53.54; 36.08; 10.00; 总烃; 0.1480; kg/h. 预测结果见表7-9和表7-10。 表7-9 大气污染物预测结果 下方向距离(m); 矩形面源1. 总烃浓度（ug/m3）; 总烃占标率（%）; NMHC浓度（ug/m3）; NMHC占标率（%）. 50.0; 0.5933; 0.0297; 0.0062; 0.0003. 100.0; 0.4650; 0.0232; 0.0048; 0.0002. 200.0; 0.2839; 0.0142; 0.0030; 0.0001. 300.0; 0.2125; 0.0106; 0.0022; 0.0001. 400.0; 0.1733; 0.0087; 0.0018; 0.0001. 500.0; 0.1480; 0.0074; 0.0015; 0.0001. 600.0; 0.1345; 0.0067; 0.0014; 0.0001. 700.0; 0.1277; 0.0064; 0.0013; 0.0001. 800.0; 0.1219; 0.0061; 0.0013; 0.0001. 900.0; 0.1173; 0.0059; 0.0012; 0.0001. 1000.0; 0.1124; 0.0056; 0.0012; 0.0001. 1200.0; 0.1039; 0.0052; 0.0011; 0.0001. 1400.0; 0.0966; 0.0048; 0.0010; 0.0001. 1600.0; 0.0902; 0.0045; 0.0009; 0.0000. 1800.0; 0.0845; 0.0042; 0.0009; 0.0000. 2000.0; 0.0795; 0.0040; 0.0008; 0.0000. 2500.0; 0.0690; 0.0034; 0.0007; 0.0000. 3000.0; 0.0607; 0.0030; 0.0006; 0.0000. 3500.0; 0.0541; 0.0027; 0.0006; 0.0000. 4000.0; 0.0491; 0.0025; 0.0005; 0.0000. 4500.0; 0.0449; 0.0022; 0.0005; 0.0000. 5000.0; 0.0415; 0.0021; 0.0004; 0.0000. 下风向最大浓度; 0.5957; 0.0298; 0.0062; 0.0003. 下风向最大浓度出现距离; 54.0; 54.0; 54.0; 54.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表7-10 大气污染物预测结果 下方向距离(m); 矩形面源2. 总烃浓度（ug/m3）; 总烃占标率（%）; NMHC浓度（ug/m3）; NMHC占标率（%）. 50.0; 103.2100; 5.1605; 1.1161; 0.0558. 100.0; 85.6890; 4.2844; 0.9265; 0.0463. 200.0; 52.5510; 2.6275; 0.5682; 0.0284. 300.0; 40.8590; 2.0429; 0.4418; 0.0221. 400.0; 33.3140; 1.6657; 0.3602; 0.0180. 500.0; 28.4480; 1.4224; 0.3076; 0.0154. 600.0; 25.7170; 1.2858; 0.2781; 0.0139. 700.0; 24.4320; 1.2216; 0.2642; 0.0132. 800.0; 23.3190; 1.1660; 0.2521; 0.0126. 900.0; 22.3260; 1.1163; 0.2414; 0.0121. 1000.0; 21.4330; 1.0716; 0.2318; 0.0116. 1200.0; 19.9680; 0.9984; 0.2159; 0.0108. 1400.0; 18.5620; 0.9281; 0.2007; 0.0100. 1600.0; 17.3330; 0.8666; 0.1874; 0.0094. 1800.0; 16.2470; 0.8124; 0.1757; 0.0088. 2000.0; 15.2780; 0.7639; 0.1652; 0.0083. 2500.0; 13.2610; 0.6630; 0.1434; 0.0072. 3000.0; 11.6770; 0.5838; 0.1263; 0.0063. 3500.0; 10.4040; 0.5202; 0.1125; 0.0056. 4000.0; 9.4339; 0.4717; 0.1020; 0.0051. 4500.0; 8.6401; 0.4320; 0.0934; 0.0047. 5000.0; 7.9775; 0.3989; 0.0863; 0.0043. 下风向最大浓度; 104.8700; 5.2435; 1.1339; 0.0567. 下风向最大浓度出现距离; 58.0; 58.0; 58.0; 58.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 从表7-8和表7-9可以看出，本项目Pmax最大值出现为矩形面源2排放的总烃，Pmax值为5.2435%，Cmax为104.87ug/m3，下风向最大出现距离为58m，下风向1-5000m范围内浓度值均低于《大气污染物综合排放标准详解》中总烃环境质量参考值2.0mg/m3的标准，因此非甲烷总烃就及总烃无组织排放对周围大气环境影响较小。 （2）非正常工况下无组织废气影响分析 非正常概况下天然气泄漏主要有认为原因及设备原因两方面，人为原因主要为操作人员违规操作造成管道、阀门等损坏而造成泄漏；设备原因主要为管道破损、设备跑冒漏、紧急切断阀和止回阀失效而导致的泄漏。要求在天然气泄漏重点监测区域内安装泄漏监测报警系统，一旦发生泄漏情况，报警系统会立即发出警报，马上安排专业技术人员进行排查、抢修，直至警报解除；在主要设备上安装有紧急切断阀、双向止回阀，当发生泄漏事故时，自动化控制系统会启动切断阀或止回阀；在管道处安装有高低压检测报警系统，若低压泄漏、超压破裂泄漏事故，根据高低压报警系统报警现为位置进行排查、检修；地下储气井内安装磁感传感器，若发生泄露，会将信息传回地面控制系统，通过地面控制系统立即进气阀，切断气源。通过以上措施，加气站内主要设备、管道均采取有效的监控报警系统，一旦发生泄漏事故，地面控制系统会立即做出相应的动作，能及时发现非正常工况，不会发生大量天然气泄漏事故，只要通风条件良好，很快会被空气稀释扩散，对周边大气环境影响较少。 （3）大气环境防护距离 根据预测模型评价结果，本项目污染源对厂界外主要污染物的贡献浓度分布情况，项目不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 本项目位于庆阳市宁县新庄镇米家沟村（宁县宇龙加油站内），本项目各工艺设备与站外构建物的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年局部修订版）第4章的站址选择要求，根据行业资料，对于天然气加气站其污染物主要为甲烷，为易燃易爆物，毒性较小，因此安全防护距离的重要性远大于卫生防护距离，从甲烷毒性来判断，项目下风向1-2500m范围内浓度值均低于《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量参考值2.0mg/m3的标准要求，因此可不设卫生防护距离。 2.2地表水环境影响分析 本项目运营期主要废水为员工以及流动人员产生的生活污水，根据工程分析生活污水产生量约为0.6m3/d（219m3/a），生活污水依托现有加油站的化粪池，通过化粪池处理后，排入站内污水集水池，定期清掏、外运。 2.3固体废弃物环境影响分析 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾、设备定期更换的废机油和设备维修过程中产生的含油抹布以及清罐过程中产生的残液。生活垃圾产生量为12.5kg/d（4.56t/a），设置生活垃圾分类收集箱，及时清运至政府指定的生活垃圾暂存点。废机油属于危险废物，危险废物代码“HW08”，本项目废机油主要为设备定期更换产生，其产生量约为0.005t/a，收集于密封的废机油桶中，由有资质的厂家回收处理，含油抹布产生量为0.002t/a，按照生活垃圾，交由环卫部门处置，不按危险废物进行管理，罐清洗时还会产生少量的废液，根据专业清罐单位提供的经验，该类固废产生量为0.002t/a，属于HW08废矿物油类危险废物，委托有资质的单位进行专业化处理。对外环境影响较小。 - 2.4声环境影响分析 本项目运行期间噪声主要来自卸车/储罐增压器、空压机、加气机等机械设备；加气车辆的交通噪声，设备声级在60~95dB(A)左右。各类设备在选用时均应选用低噪声设备，在安装时采取基础减振、隔声、消声等降噪措施；加气车辆的交通噪声通过限速慢行、禁止鸣笛等措施，根据拟建项目平面总布置图，拟采用距离衰减及叠加模式计算各声源对其最近厂界、敏感点的噪声影响值。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用以下噪声预测模式： 点声源衰减计算公式： L(r)=Lr0−20⋅lgrr0 式中：L（r）——r处的声级； L（r0）——r0处的声级； r———点声源至受声点的距离。 噪声叠加公式 对同一阶段的多个噪声源，采用以下公式进行叠加： 式中：LTP——总噪声级dB(A)； Li——各噪声噪声级dB(A)。 （2）主要噪声源强 各类设备在选用时均应选用低噪声设备，在安装时采取基础减振、隔声、消声等降噪措施；加气车辆的交通噪声通过限速慢行、禁止鸣笛等措施， 表7-10 项目噪声源及源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声级; 治理措施; 处理后噪声级. 1; 卸车/储罐增压器; 90; 采取基础减振、隔声、消声限速慢行、禁止鸣笛等; 70. 2; 空压机; 95; 75. 3; 加气机; 85; 65. 4; 交通噪声; 70; 60. 本项目经治理后噪声源强及距厂界距离见表7-11。 表7-11 项目噪声源与临近厂界距离 噪声源; 治理后声级 [dB(A)]; 与临近厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 卸车/储罐增压器; 70; 44; 42; 70; 10. 空压机; 75; 44; 40; 65; 13. 加气机; 65; 20; 35; 35; 20. （3）预测结果 针对工程的总体布置情况，厂界噪声和敏感点噪声进行预测，结果见表7-12。 表7-12 厂界噪声及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 44.68; 昼间60 夜间50; 达标. 2; 南厂界; 40.83; 达标. 3; 西厂界; 45.23; 达标. 4; 北厂界; 54.7; 达标. 由表7-12的预测结果可知，项目投入运行后，各设备产生的噪声昼间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，夜间北侧厂界不达标，北侧厂界外为农田，噪声不会对其产生影响。 2.5环境风险分析 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以使建设项目事故率达到可接受水平、损失和环境影响达到最小。建设项目在实现过程中很多方面可能存在大小不同的风险，所以要正确分析其风险因素、准确估计风险水平，然后进行有效防范与管理，达到最终控制风险。 （1）风险源调查 本项目为加气站项目，主要涉及的风险源为天然气的泄露和爆炸引起的环境风险事件。 项目设置1座60m3卧式LNG储罐，有效容积54m3，LNG储罐设置全启封闭式安全阀，且不少于2个（1用1备），安全阀的开启压力及阀口总通过面积应符合现行国家标准 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21的有关规定；安全阀与储罐之间设切断阀，切断阀在正常操作时设置铅封。储罐配置液位计、压力表、温度计和真空表，并应设置高、低液位报警装置；液位、压力和温度检测信号应传送至控制室集中显示。 LNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程以及泄压流程等四部分。项目在设计过程中卸车与升压过程均通过增压器和泵联合的方式进行，卸车和升压时间较短，并设计有BOG回收系统，经BOG回收橇内空温式气化器气化加热、调压器调压、再经加臭后由管道引至站房燃气壁挂炉采暖及厨房用气。 （2）环境敏感目标调查 项目位于庆阳市宁县政平正长路中国石油正长路加油站东北侧约150米，项目周围无居民，根据项目危险物质影响途径，项目周围敏感目标见表7-13。敏感目标区位分布图见附图5。 表7-13 项目周围敏感目标表 项目; 方位; 保护目标; 距离; 规模; 备注. 项目地; 西侧; 居民; 95m; 1户; 居民区. 西侧; 居民; 115m; 1户; 居民区. 南侧; 店子沟新居民点; 375m; 37户; 居民区. （3）评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。 表7-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. ①风险潜势判定 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按表7-15确定环境风险潜势。 表7-15 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. ②危险物质及工艺系统危险性P的分级确定 A．危险物质数量与临界量比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目涉及一种危险物质天然气（主要成分为甲烷），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行判定，结果见表7-16。 表7-16 环境风险物质与临界量的比值结果 涉及危化品; 最大存放量（t）; 临界量（t）. 甲烷; 23; 10; 2.3. B.行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表7-17评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 表7-17 行业及生产工艺（M） 行业; 评估依据; 分值. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）; 10. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5. a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。. 本项目涉及到的行业及生产工艺为加气站气库，为其他行业涉及危险物质使用、贮存的项目，M=5。 C.危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表7-15确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表7-18 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量 与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据项目危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），由表7-18可知，项目危险物质及工艺系统危险性为P4（轻度危害）。 ③环境敏感程度（E）的分级 本项目涉及危险物质为甲烷，只要环境敏感受体为大气环境，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-19。 表7-19 大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 本项目位于庆阳市宁县新庄镇米家沟村（宁县宇龙加油站内），距离新庄镇区13km，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，周边500m范围内人口总数小于500人，因此大气环境环境敏感程度分级为E3。 综上，根据项目危险物质及工艺系统危险性P以及环境敏感程度E分级确定，建设项目环境风险潜势为I级，项目环境风险评价等级简单分析。 （4）环境风险识别 ①物质危险性识别 本项目涉及的主要危险物质为天然气，天然气主要成分为甲烷。 甲烷为易燃易爆气体与空气混合能形成爆炸性混合物，遇静电，明火高温极易燃烧爆炸，若遇高温、高热，容器内压力增大后有开裂和爆炸的危险，当空气中甲烷浓度达到10%时，使人感到氧气不足，当空气中甲烷浓度达25%~30%时，可引起头痛，头晕，注意力不集中呼吸和心跳加速、精细动作障碍等；当空气中甲烷浓度达30%以上时可能会因缺氧窒息、昏迷等。甲烷的危险、有害特性见表7-20。 表7-20 甲烷的危险、有害特性表 标 识; 中文名称：甲烷. 英文名称：Methane. CAS NO：74-82-8. 分子式：CH4. 分子量：16.04. 理 化 特 性; 外观与性状：无色无臭气体. 主要途径：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造. 熔点（℃）：-182.5; 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）. 沸点（℃）：-161.5; 相对密度（空气=1）:0.55. 饱和蒸气压（kPa）：53.32（-168.8℃）. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 临界温度（℃）：-82.6; 临界压力（MPa）：4.59. 燃烧热（kj/mol）：889.5. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 危险性：易燃，具窒息性。. 闪点（℃）：-188; 爆炸下限（v%）：5.3. 引燃温度（℃）：538; 爆炸上限（v%）：15. 最小点火能（mJ）：0.28. 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 危险特性：易燃、与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与五氧化溴，氯气，次氯酸，三氟化氮，液氧，二氟化氧及其他强氧化剂接触强烈反应。. 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳. 稳定性：稳定. 聚合危害：不聚合. 禁配物：强氧化剂、氟、氯. 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火器：雾状水，泡沫，二氧化碳，干粉。. 包 装 、 操 作 和 储 运; 危险性类别：易燃气体. 危险货物包装标志：易燃气体; 包装类别：O52. 危险货物包装标志代码：4. 包装方式：钢制气瓶. 危险货物编号：21007. UN编号：1971. 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门训练，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中，避免与氧化剂接触，在传送过程中钢瓶与容器必须接地和跨接防治产生静电搬运时轻装轻卸防治钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏，应急处理设备。. 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽，钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木板卡牢，防止滚动。运输时，运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密地区停留。铁路运输要禁止溜放。. 毒性 、健 康及环境危害性; TLVTN（mg/m3）：ACGIH窒息性气体. 侵入途径：吸入. 环境危害：. 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛，头晕乏力，注意力不集中，呼吸和心跳加速，共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触：容易冻伤，就医治疗. 吸入：迅速脱离现场，至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，及时输氧。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸、就医。. 防 护 措 施; 工程控制：生产过程密闭、全面通风。. 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具。. 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 身体防护：穿防静电服. 手防护：戴一般作业防护手套. 泄露应急处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄露源。合理通风、加速扩散、喷雾状水稀释溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，检验后再用。. ②生产系统危险性识别 - 工艺上能导致天然气泄漏的主要原因有： - 储气瓶安全阀的紧急释放或其他形式的释放； - 由于材质缺陷，操作失误，疏于检修等原因发生泄漏； - 管路、空压机等发生管道破裂泄漏事故； - 阀门和压力安全阀发生堵塞，空压机密封失效； - 停电或控制系统失灵； - 因密度差，温度差引发系统超压导致容器毁坏。 ③环境风险类型及危害分析 本项目环境风险类型主要包括： - 天然气泄漏事故； - 储罐区发生火灾爆炸事故等引发的伴生污染物的排放。 在发生泄漏时存在发生火灾爆炸事故的可能性。由于天然气属于易燃、易爆物质，泄漏到空气中遇明火、高热易燃烧爆炸。火灾爆炸事故对环境的影响较为严重。火灾爆炸事故一旦发生，不但会造成人员的伤亡，财产的损失，燃烧产生的大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等污染物还会造成大气污染，火灾爆炸事故主要危害集中在事故现场。 （5）风险事故情形设定 ①泄漏事故概率估算 项目LNG运入频率较高，储罐阀门损坏的几率也相对较高，储罐区是事故较常发生的地方，储罐区的事故主要是因泄漏到达爆炸极限或遇到明火引起火灾爆炸产生次生衍生物CO的环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中气体储罐泄漏孔径为10mm孔径的泄漏频率为1.0×10-4/a，储罐全破裂的泄漏频率为5.0×10-6/a。 本项目因生产装置原因造成的事故以设备、管道破损泄漏为主，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中输送管径75mm＜内径≤150mm，泄漏孔径为10mm孔径的泄漏频率为2.0×10-6/a，全管径泄漏频率为3.0×10-7/a。 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书 ②泄漏量计算 天然气发生泄漏时，可及时关闭阀门，在最短的时间内切断气源，防止大量天然气泄漏。假定气体的特性为理想气体，气体泄漏QG按下式计算： 式中： QG——气体泄漏速率，kg/s； P——容器压力，Pa； Cd——气体泄漏系数，裂口为圆形时取1.00； M——物质的摩尔质量，kg/mol； R——气体常数，8.314J/（mol·K）； TG——气体温度，K； A——裂口面积，m2； Y——流出系数，取1.0； γ——气体绝热指数，取1.41。 泄漏参数表见表7-21。 表7-21 泄漏参数表 参数; 储存量t; 罐内温度K; 容器压力MP; 裂口面积m2; 裂口形状. 取值; 23; 127.15; 1.44; 0.0005; 圆形. 经计算，气体泄漏速率QG为60.48kg/s。 ②火灾爆炸事故 天然气主要成分为甲烷，遇到明火发生火灾、爆炸事故后，燃烧过程会产生的次生污染物CO，燃烧产生的CO按下式进行估算： GCO=2330qCQ 式中： GCO——一氧化碳产生量，kg/s； q——化学不完全燃烧值，本次取6.0%； C——物质中碳的含量，取85%； Q——参与燃烧的天然气的量。 估算天然气燃烧过程中伴产生的CO排放量为7.187kg/s。 天然气泄漏到达爆炸极限或遇到明火引起火灾爆炸，主要产生水、CO、CO2等，短时间接触，对人体的伤害在可控的范围内，影响较小。 （6）风险分析 爆炸是加气站最严重的事故。天然气泄漏时造成加气站爆炸燃烧的主要原因，天然气泄漏事故对大气环境产生的影响： ①天然气泄漏事故，当空气中的甲烷含量达到25%~30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡。 ②当天然气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。火灾、爆炸导致建筑物、设备的崩塌、飞散会引起近一步的扩大火灾，火势蔓延极快，火势较难控制，造成的后果较为严重 ③天然气泄漏释放后直接被点燃，燃烧产生的大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等污染物还会造成大气污染。 如果天然气没有被直接点燃，则释放的天然气气会形成爆炸烟云，这种烟云点燃后，会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云，或者形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成严重伤害。当产生敞口的爆炸蒸汽烟云时，其冲击波可使烟云以外的人受到伤害。 天然气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。 （7）环境风险管理 ①环境风险管理目标 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 ②环境风险防范措施 A.安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 B.防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检査报警系统工作是否正常。 C.对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理：严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 D.接照《建筑灭火器配置设计规范》（GD50140－2005），对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等。根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分別配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 E.提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，社绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 F.站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。 G.站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 H.在空压机房、加气棚内安装可燃气体检测探头，实时监控气泄漏情况。 I.设置天然气泄漏时放空通道，该装置应高出周围建筑物3米。 J.站内严禁烟火，应设明显警示牌。 K.汽车必须熄火后、加气。加气完毕后才能启动。 L.站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品。 M.站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气挥发物的稀释扩散能力。 （8）突发环境事件应急预案编制要求 建设单位应按照国家、地方和相关部门要求编制企业突发环境事件应急预案，对可能发生的突发环境事件进 （9）风险评价结论 项目涉及的主要危险物质为甲烷，主要事故类型为液化气储罐泄漏及火灾、爆炸事故。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。设施建设满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）中规定的防火间距要求，站内区域功能分明，设备及生产工艺的选择上均采用行业先进设备与技术，同时采用先进的管理制度，可杜绝风险事故的发生。 建设项目环境风险简单分析内容见表7-21。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宁县政平L-CNG加气站项目. 建设地点; （甘肃）省; （庆阳）市; （）区; （ 宁 ）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 107°55′38.68″; 纬度; 35°15′58.10″. 主要危险物质及分布; 涉及的主要危险物质为天然气，天然气主要成分为甲烷。项目设置1座60m3卧式LNG储罐，有效容积54m3。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 爆炸是加气站最严重的事故。天然气泄漏时造成加气站爆炸燃烧的主要原因，天然气泄漏事故对大气环境产生的影响： ①天然气泄漏事故，当空气中的甲烷含量达到25%~30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡。 ②当天然气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。火灾、爆炸导致建筑物、设备的崩塌、飞散会引起近一步的扩大火灾，火势蔓延极快，火势较难控制，造成的后果较为严重 ③天然气泄漏释放后直接被点燃，燃烧产生的大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等污染物还会造成大气污染。 如果天然气没有被直接点燃，则释放的天然气气会形成爆炸烟云，这种烟云点燃后，会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云，或者形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成严重伤害。当产生敞口的爆炸蒸汽烟云时，其冲击波可使烟云以外的人受到伤害。 天然气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，对生态环境造成影响。. 风险防范措施要求; A.安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 B.防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检査报警系统工作是否正常。 C.对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理：严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 D.接照《建筑灭火器配置设计规范》（GD50140－2005），对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等。根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分別配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 E.提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，社绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 F.站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。 G.站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 H.在空压机房、加气棚内安装可燃气体检测探头，实时监控气泄漏情况。 I.设置天然气泄漏时放空通道，该装置应高出周围建筑物3米。 J.站内严禁烟火，应设明显警示牌。 K.汽车必须熄火后、加气。加气完毕后才能启动。 L.站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品。 M.站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气挥发物的稀释扩散能力。. 填表说明： 项目涉及的主要危险物质为甲烷，主要事故类型为液化气储罐泄漏及火灾、爆炸事故。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 土建施工 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘、合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 | 可有效降低扬尘、废气对大气环境的影响 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆尾气 |  |  |
|  | 运营期 | 加气罩棚 | 非甲烷总烃 | 各设备处连接安全放散系统，引入安全放散口进行排放 | 不会对周围环境造成影响 |
|  |  | 储罐区 | LNG储罐的闪蒸气 | 采用BOG回收装置，项目产生的BOG气体经冷凝后通入储罐的液体内，通过罐内液体升温，使之冷凝回用用 | 不外排 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活 污水 | 泼洒抑尘 | 不外排，对地表水环境影响较小 |
|  |  |  | 施工废水 | 通过临时沉淀池处理后用于降尘 |  |
|  | 运营期 | 生活 污水 | 卫生间 | 通过化粪池处理后，排入站内污水集水池，定期清掏、外运 | 不会对周围环境造成影响 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工作业 | 建筑垃圾 | 统一收集，运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置 | 可达到无害化安全处理，对外环境影响较小 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，生活垃圾拉运政府指定的生活垃圾暂存点 |  |
|  | 运营期 | 设备检修 | 废机油 | 收集于密封的废机油桶中，暂存于危废暂存间，由有资质的厂家回收处理 |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾拉运政府指定的生活垃圾暂存点 |  |
|  |  | 设备维修 | 含油抹布 | 按照生活垃圾，交由环卫部门处置，不按危险废物进行管理 |  |
|  |  | 储罐 | 清罐废液 | 委托有资质的单位进行专业化处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 各种施工机械设备 | 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各工段要求 |
|  | 运营期 | 卸车/储罐增压器、空压机、加气机等 | 设备噪声 | 选用优良设备、对产噪设备安装降噪附件，确保设备良性运行等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 项目拟采取的污染防治措施及环境措施

1、施工期污染防治措施 - 1.1废气污染防治措施 （1）施工扬尘影响分析 本工程施工期起尘环节较多，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程以及场地平整过程车辆运输造成的地面扬尘。 施工期所用物料主要有砖、石子、砂、水泥及石灰（白灰）。砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；项目所用石灰（白灰）主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200~2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；硅酸盐水泥的粒径一般 0.7~91μm，一般气象条件下容易起尘，为主要粉尘、扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因含水率较高，且多为块状或大粒径结构，只要及时清运出场不堆存，一般情况下不易起尘；地基开挖土方含水率一般较高，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。因此，主要考虑水泥在装卸及堆存、使用过程中的产尘情况。 项目场地平整过程需要大量土方回填，在土方运输过程中严格管控施工扬尘，施工扬尘六个100%管理要求：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。项目汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输汽车严禁超载。 （2）施工废气影响评价 该项目在施工过程中，产生的废气主要是设备安装时产生的焊接烟尘、施工机械的燃油废气以及频繁使用运输车辆所产生的机动车尾气。但由于施工期较短，废气污染源具有间歇性和流动性，废气量较小，因此对局部地区的大气环境影响较小。 项目施工期拟采取以下具体防治措施： ①施工方应根据实际情况确定围挡，围挡高度为 2.2m。 ②对作业面和土堆适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ③运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ④加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 在采取上述防尘措施后，可有效控制施工场地扬尘及废气对周边环境的影响。 - 1.2废水污染防治措施 本工程施工期产生的废水主要有施工人员生活污水和少量施工废水。因此，建议施工期废水做好以下防治措施： （1）加强对施工队伍管理，施工驻地生活污水严禁乱排、乱流污染道路； （2）雨季施工时，施工场地应设置雨水导排系统，对施工现场形成的雨污水及时疏导，防治漫流至校区，对环境造成污染； （3）施工场地设置的临时沉淀池要按照规范进行修建； （4）在场地出入口处应设置车辆冲洗台及废水沉淀池。对进出工地的车辆及时冲洗车辆轮胎上粘带的泥土，以免对周围的环境卫生造成污染，冲洗车辆废水经沉淀池沉淀后可循环利用。场地出入道路应硬化且及时清扫、清洗。 在采取上述废水防治措施后，可有效控制施工期废水对周边环境的影响。 - 1.3噪声污染防治措施 拟建项目噪声声源主要是施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的运输噪声，施工设备有装载机、起重设备及运输车辆等。为有效降低噪声排放强度，需采取如下防治措施： （1）根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划。 （2）施工机械设备应选用低噪声的、先进的，定期对其维护，确保设备良性工作； （3）施工过程应合理安排施工工段，避免高噪声设备在同一作业面同时施工，增加噪声局部排放强度； （4）加快施工进度，尤其是地基开挖、处理等高噪声施工阶段； （5）加强施工设备的维护，避免设备事故运行，导致噪声增加； （6）建议渣土、原辅材料运输时间尽可能避开休息时间运输； （7）应加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，确保噪声达标排放。 - 1.4固体废弃物污染防治措施 拟建项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、剩余土方等。为妥善处理施工过程产生的固体废弃物，针对项目固体废弃物产生特点，应采取如下措施： (1)生活垃圾应定点堆放，不得随地丢弃； (2)废弃建筑材料应设置专门临时堆放点，采用防尘、防遗漏车辆及时外运； (3)项目区内建筑垃圾外运时，合理选择路线及运输时段，避免对周围居民造成影响； (4)物料临时堆放场所应设置防尘措施，及时清运，避免在施工现场长时间存放，以免雨水冲淋，产生地面污水，对外环境造成污染； (5)物料运输过程中，应覆盖防尘网布，防止洒落，引发扬尘污染； (6)加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废弃物产生量。 采取上述措施，可有效减小固体废弃物对外环境的影响，则施工产生的固体废弃物对外环境影响较小。 - 1.5生态环境影响污染防治措施 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，应采取的措施有以下几点： （1）合理安排施工计划，做好挖填方平衡。合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间； （2）在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意侵占周围土地； （3）严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏； （4）应采取工程措施与植物措施有机结合，点、线、面水土流失综合防治，充分发挥工程措施的时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失； （5）根据工期进度和规划分区，修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水、土外流，又有利于施工管理； （6）物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置苫布、截洪沟等； （7）对于临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表30cm厚的土层应被视作表土。填埋时应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便今后开展环境绿化； （8）强化建设期生态保护意识，制定并落实生态环境与恢复的监督管理措施，指定专门人员负责建设期生态环境监督与管理工作； 2、运营期污染防治措施 - 2.1废气污染防治措施 （1）在各设备处连接安全放散系统，引入安全放散口进行排放。 （2）根据本项目实际情况，安全放散口必须高出地面5m以上；安全放散口应设置在罐区。 （3）场站投入运营后，应采用自动化程序进行操作，减少人工操作环节。 （4）加强设备日常管理，减少因设备耗损而逸散的天然气量。 （5）建设单位应定期检查设备的密封状况，特别是机械呼吸阀及计量装置等。 （6）加气站加气机罩棚设计为敞开式，其余设备均露天安装，有利于自然扩散通风，防止天然气累积而引发事故。 2.2水污染防治措施 本项目运营期主要废水为员工及流动人员生活污水。 项目产生的生活污水依托现有加油站的化粪池，通过化粪池（10m3）处理后，排入站内污水集水池，定期清掏、外运至宁县新庄镇生活污水处理站处置，达标后排放。 项目地站区范围内的雨水可优先通过绿地下渗回用，多余部分顺坡自流外排。采暖排水属于清洁下水，可同雨水一通排放。 - 2.3固体废弃物污染防治措施 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾、设备定期更换的废机油和设备维修过程中产生的含油抹布以及清罐过程中产生的残液。 生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，收集日常生活产生的生活垃圾，项目设置专人及时拉运政府指定的生活垃圾暂存点。 项目产生的废机油收集于密封的废机油桶中，暂存于危废暂存间（20m2），由有资质的厂家回收处理。 设备修理过程中会产生一定量的含油抹布、手套等用品，按照生活垃圾，交由环卫部门处置，不按危险废物进行管理。 油罐清洗时还会产生少量的废液，属于HW08废矿物油类危险废物，委托有资质的单位进行专业化处理。 危废暂存间设置要求：危废间需为相对封闭空间，并设置通风口，门窗完好，土地硬化并设置围栏门槛，做好防渗漏（基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），防雨淋，防流失的措施，储存过程严格按照危废特性分类进行贮存，危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 - 2.4噪声防治措施 为有效降低噪声排放强度，防止噪声超标排放对周边环境造成污染，实现噪声达标排放，拟采取的噪声污染防治措施如下： （1）加气站设备应尽量选用低噪声设备。 （2）卸车/储罐增压器、空压机、加气机均设置基础减振，基础减震效果良好，并在空压机、加气机外设置隔声罩，厂界噪声可达标排放。 （3）站场工艺管道设计尽量减少弯头、三通等管件，并考虑控制气流速度，降低站场气流噪声。 （4）绿化对噪声有很好的阻挡和吸收作用，因此加强绿化是治理噪声较为理想的手段。在站场周围栽种含油量较低的绿化树种，以降低噪声。 采取上述措施后，根据预测结果可知，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。 2.5环境风险防范措施 （1）安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 （2）防止法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检査报警系统工作是否正常。 （3）对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理：严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 （4）接照《建筑灭火器配置设计规范》（GD50140－2005），对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等。根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分別配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 （5）提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，社绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 （6）站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。 （7）站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 （8）在空压机房、加气棚内安装可燃气体检测探头，实时监控气泄漏情况。 （9）设置天然气泄漏时放空通道，该装置应高出周围建筑物3米。 （10）站内严禁烟火，应设明显警示牌。 （11）汽车必须熄火后、加气。加气完毕后才能启动。 （12）站内禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品。 （13）站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气挥发物的稀释扩散能力。 3、绿化措施 场站绿化既可保持场区本身卫生，美化环境，净化空气，为站区增加生机，又可减少排放污染物对外环境的污染，降低噪音，保持水土，防止水土流失灾害发生。绿化要求采用含水量高、含油脂低的长青灌木及草本植物。站所外围可栽植四季常绿的松柏，株距2×3m；站内绿化树种可选用小叶黄杨、三叶草等，种植方式采用撒播密植。不建议种植高大乔木，防止场区着火引燃树木，造成更大火灾。 4、环保投资概算 拟建项目总投资300万元，其中环保投资63.2万元，环保投资占总投资的21.07%。从工程的性质来看，该项目环保投资能满足治理要求。详细内容见表9-1。 表9-1 环保投资概算表 工期; 环保项目; 具体工程内容; 投资(万元). 施工期; 废水; 施工废水; 临时沉淀池收集，回用; 3.0. 废气; 施工扬尘; 设围墙，洒水降尘，防尘网覆盖; 2.0. 汽车尾气. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往政府指定填埋场; 4.0. 土石方. 噪声; 施工机械噪声; 合理选择施工时段，加强施工管理和施工设备维护，避免设备故障运行，设声屏障; 2.0. 运营期; 废水; 生活污水; 依托现有加油站化粪池; /. 雨水; 雨水导排系统; 2.0. 噪声; 设备噪声; 合理布局、基础减震; 5.0. 废气; 非甲烷总烃; 安全放散系统; 10.0. 天然气卸放回收系统（BOG）; 3.0. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶5个，收集箱2个; 3.5. 废机油; 危险废物暂存间1座，20m2; 2.0. 风险防范设施; 可燃气体检测报警系统; 5.7. 罐区防护堤; 5.0. 防雷设施; 5.0. 静电接地系统; 3.5. 禁示标志; 1.5. 灭火设施; 1.0. 绿化; 绿化面积994.28m2; 5.0. 合计; /; 63.2.

- 环境管理与监控计划

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。必须通过环境管理和环境监测，监控本项目对项目地地表水、大气环境的影响，为本区域的环境管理、环境规划提供依据。 - 1、施工期环境监理及监控计划 （1）环境管理机构 由宁县宇龙加油站、施工单位、庆阳市生态环境局宁县分局负责。庆阳市生态环境局宁县分局监督建设到位和施工单位实施环境管理行动计划，执行有关环境管理的法规、标准，运行检查、监督管理。协调各部门之间做好环保工作。 （2）施工期环境管理职责 施工期环境管理主要包括：根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合拟建项目的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，特别是制定和实施工程承包商。 定期对施工现场进行检查，监督施工单位对环境保护和管理办法的执行情况，及时制止和纠正不符合管理办法的施工行为。调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题。向当地环境保护行政主管部门提交环境管理阶段报告。 （3）施工期环境管理内容 ①为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对项目的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度，环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。 ②建设单位在工程总体发包时将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。 ③施工单位应按照工程合同的要求按照国家和地方政府制定的各项环保、环卫法组织施工，并按环评报告表提出的各项环境保护措施文明施工、保护环境。施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声施工设备应严格控制其施工时间。 ④做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，及时采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍然是避免不了的。因此要想周围及受影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受能力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成工程的建设任务。 - 2、运营期环境管理 （1）环境管理机构 运营期环境管理机构为宁县宇龙加油站。设置专人主管环保工作，负责拟建项目环境保护措施的实施与日常环保工作。环境监测委托有资质单位进行，主要监控废气、噪声污染情况。运营期环保措施的实施和管理，制定详细的管理目标和指标。定期进行环境管理人员的环保安全知识和技术培训和环保宣传教育工作。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据拟建项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，并定期委托有资质单位进行监测掌握拟建项目污染源的动态，以便为环境管理和污染防治提供科学依据。 ③织织和管理宁县宇龙加油站的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作。定期进行拟建项目环境管理人员的环保安全知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 （3）环境管理目标 目标应达到国家规定的废气、噪声等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 废气：无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页，取值为2mg/m3。 噪声：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 - 3、环境保护监督计划 拟建项目环境保护监督计划见表10-1。 表10-1 拟建项目环境保护监督计划 阶段; 机构; 监督内容; 监督目的. 可行性研究阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审查环境影响报告表; - 环评内容全面、重点突出； - 拟建项目可能产生有重大的、潜在的问题都已得到反映； - 减缓环境影响的措施有具体可行的实施计划。. 设计和施工阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 审核环保初步设计和环境管理计划； 检查环保投资是否落实； 检查三废污染控制措施，决定施工时间； 检查空气污染物的排放； 检查施工场所生活污水和废水处理； 检查建筑垃圾和生活垃圾的处置情况； 检查环保设施“三同时”确定最终完成期限； 检查环保设施是否达到要求；; - 严格执行“三同时”制度； - 确保环保投资； - 确保建设用地满足环保要求； - 减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准； - 验收环保设施。. 运营阶段; 庆阳市生态环境局 庆阳市生态环境局宁县分局; 检查运营期环境管理计划的实施； 检查监测计划的实施； 检查有必要采取进一步的环保措施的敏感点； 检查环境敏感点的环境质量是否满足相应质量标准； 加强监督，防止突发事故，消防事故隐患，预先制定紧急事故应急预案，一旦发生事故能及时消除。; - 落实环境管理计划； - 落实监测计划。. - 4、环境监测计划 （1）监测目的 环境监测的目的是为了全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 （2）监测机构 运营期的环境监测由有资质环境监测单位进行。 （3）监测内容 运营期环境监测计划 表10-2 运营期环境监测内容一览表 监测位置; 监测因子; 监测频率; 标准; 实施机构; 负责 机构. 厂界四周; 等效连续 A声级; 2期/年，2天/期，2次/天(昼夜); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准; 有资质环境监测机构; 宁县宇龙加油站. 排放源上风向设置一个监测点，下风向的厂界外设置两个点; 非甲烷总烃 总烃; 每季1次 2天/期; 无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》4.0mg/m3； 总烃标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中第242页，以色列大气质量标准2.0mg/m3。. - 5、竣工验收管理 按照国家建设项目竣工验收相关规定，项目竣工后，由宁县宇龙加油站自主验收后上报审批环境影响报告的环保部门，由环保部门对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行监督。拟建项目“三同时”竣工环境保护验收内容详见表10-3。 表10-3 “三同时”竣工环境保护验收一览表 验收 项目; 验收内容; 验收标准. 废水; 雨水; 雨水导排系统; /. 噪声; 设备 噪声; 合理布局、设备减震; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集桶2个; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（国家环保部2013年第36号文件）要求。. 废机油; 危险废物暂存间1座，20m2. 废气; 非甲烷总烃; 安全放散系统; 无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页，二级取值为2mg/m3。. 天然气卸放回收系统（BOG）. 风险防范设施; 可燃气体检测报警系统; 按要求设置. 罐区防护堤. 防雷设施. 静电接地系统. 禁示标志. 灭火设施. 绿化; 绿化面积994.28m2; /. - 6、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表10-4。 表10-4 项目污染物排放清单 工程组成; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 项目主要建（构）筑物有加气棚、辅助用房、围墙等，其中站加气棚建筑面积为126.5m2（投影面积为253.0m2，建筑面积折半），钢网架结构；辅助用房建筑面积36m2（含机柜间、控制室），钢筋混凝土结构；围墙207m（实体围墙116m，非实体围墙91m）;出口指示灯箱1座,品牌柱1座，入口指示灯箱1座，槽车停车位1处。 项目工艺设施主要包括1座60m3的LNG储罐、1座8m3的CNG储气瓶组，1台LNG潜液泵橇、1台LNG栓塞泵橇，1台L-CNG高压气化气橇，2台双枪CNG加气机，2台LNG加气机。; 废气治理措施：各设备处连接安全放散系统，引入安全放散口进行排放。 废水治理措施：站内生活污水依托现有加油站化粪池，通过化粪池（10m3）处理后，排入站内污水集水池，定期清掏、外运。 固废治理措施：对生活垃圾收集后外运至垃圾填埋场卫生填埋。废机油收集于密封的废机油桶中，暂存于危废暂存间（20m2），由有资质的厂家回收处理 噪声治理措施：合理布局、设备减震。; 废气：非甲烷总烃 固废：生活垃圾、废机油; 建议性总量控制指标： 非甲烷总烃0.098m3/a（0.0729kg/a） 总烃：9.125m3/a（6.762kg/a）.

- 结论与建议

- 1、结论 - 1.1项目概况 项目占地面积为4341.34m2，总建筑占地面积为289m2、总建筑面积为162.5m2、建筑密度为6.65%、容积率为0.037。 （1）建设内容 项目主要建（构）筑物有加气棚、辅助用房、围墙等，其中站加气棚建筑面积为126.5m2（投影面积为253.0m2，建筑面积折半），钢网架结构；辅助用房建筑面积36m2（含机柜间、控制室），钢筋混凝土结构；围墙207m（实体围墙116m，非实体围墙91m）；出口指示灯箱1座,品牌柱1座，入口指示灯箱1座，槽车停车位1处。 项目工艺设施主要包括1座60m3的LNG储罐、1座8m3的CNG储气瓶组，1台LNG潜液泵橇、1台LNG栓塞泵橇，1台L-CNG高压气化气橇，2台双枪CNG加气机，2台LNG加气机。 （2）建设规模 本项目建成后为三级LNG/L-CNG加气合建站。加气站设计规模为2.5×104Nm3/d，其中LNG设计规模为2.0×104Nm3/d，L-CNG设计规模为0.5×104Nm 3/d。 本项目总投资300万元，其中环保投资63.2万元，占总投资的21.07%。 - 1.2项目审批符合性分析 （1）产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令第15号）中新增鼓励类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于宁县新庄镇米家沟村（宁县宇龙加油站内），用地面积6667m2（约10亩），依据宁县发展和改革局出具的关于本项目的备案通知（宁发改【2019】222号），该项目符合甘肃省政府批复的庆阳市“十三五”成品油分销体系发展规划及庆阳市发改委关于调整全市“十三五”加油（气）站发展规划，该加油加气合建站属全省成品油分销体系发展规划及全市“十三五”加油（气）站发展规划内新建项目，同意该项目的建设；根据宁县自然资源局关于本项目工作报告的复函(宁自然函字【2019】95号)，该项目拟建在宁县宇龙加油站项目用地内，该项目用地来源为出让用地，规划用途商业公用设施营业网点用地（加油加气站用地），符合。项目位于正长公路西侧，选址过程中综合考虑《公路安全保护条例》，设置有15m控制距离。 项目厂址周围环境良好，项目运营期产生的噪声、废水、废气在各项环保措施落实的情况下，其污染物对周围环境影响较小，符合选址要求，厂址选择合理。 - 1.3施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目建设过程中主要大气污染物为扬尘以及设备尾气。 ①扬尘 项目施工现场设置防风抑尘措施，施工场地设置围墙，采用防风抑尘网对开挖地面和裸露地面进行遮盖，堆土及时回填，施工场地定期洒水，尽可能将扬尘降到最低，减少对周围环境的影响。 ②设备尾气 项目施工期间，施工机械及各种运输车辆多以柴油为原料，使用过程中会排放一定量的尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，分散在施工场地及运输沿线，尾气排放有限且分散，加之项目所在地区风速相对较大，扩散条件好，不会对周围环境造成明显不良影响。 （2）水环境影响分析 项目施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工期各种施工机械设备运转的冷却剂洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、设备水压试验产生的废水。要求施工单位在施工现场设置临时沉淀池等临时性污水简易处理设施，用于降尘。 ②生活污水 施工期施工场地不设置施工人员的住宿营地，施工人员产生的生活污水来自洗漱废水，主要污染物为SS等，产生量极小，直接泼洒抑尘。场地内设置临时旱厕，粪便收集后用于周边农田堆肥处理。 ③雨水 本项目区域工程施工过程裸露地面、土方堆积等在雨季极易形成地表雨污径流，对周边环境造成一定的影响。因此，施工过程中应对上述区域做好施工期临时雨水导排设施，确保雨水合理排放，防止雨水漫流对区域环境造成不良影响。 （3）固废环境影响分析 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及土石方。 施工人员生活垃圾产生量较小，生活垃圾统一收集拉运政府指定的生活垃圾暂存点。项目建设过程包括建筑施工下脚料如废弃砖瓦、混凝土块等，统一收集后运至政府指定的建筑垃圾填埋场合理处置。项目施工过程产生的土石方用于项目施工结束后场地平整。 （4）声环境影响分析 施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆产生的强噪声，噪声源主要有：装载机、推土机及挖掘机等。这些非稳态噪声源将对周围声环境产生较大影响。因此，合理安排施工工序，尽快利用假期加快施工进度，缩短施工期，合理安排施工时段，避免夜间施工，施工场地周边采取必要的临时隔音围挡措施，是有效降低噪声排放对施工区周边环境影响的主要做法，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各施工阶段的噪声排放限值要求，则施工期噪声对项目地声环境影响较小。 1.4运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目大气污染源主要为设备检修、天然气装卸罐过程、LNG储罐超压放空过程及加气枪加气过程产生的少量天然气泄漏，其主要成分为非甲烷总烃，属于无组织排放。通过在各设备处连接安全放散系统，引入安全放散口进行排放。加强设备日常管理，减少因设备耗损而逸散的天然气量。无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页，二级取值为2mg/m3。标准要求。 （2）水环境影响分析 本项目运营期主要废水为员工及流动人员生活污水。生活污水依托现有加油站的化粪池，通过化粪池（10m3）处理后，排入站内污水集水池，定期清掏、外运至宁县新庄镇生活污水处理站处置，达标后排放。 项目地站区范围内的雨水可优先通过绿地下渗回用，多余部分顺坡自流外排。 （3）声环境影响分析 项目运营期污水处理厂噪声主要来源于卸车/储罐增压器、空压机、加气机等设备噪声，通过合理布局、设备减震、软连接等措施并安装在远离环境敏感目标的一侧，日常应定期对设备进行维护，确保设备良性运作。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废环境影响分析 本项目运营期固废主要为员工的生活垃圾、设备定期更换的废机油和设备维修过程中产生的含油抹布以及清罐过程中产生的残液。生活垃圾产生量为12.5kg/d（4.56t/a），设置生活垃圾分类收集箱，及时拉运政府指定的生活垃圾暂存点。废机油属于危险废物，危险废物代码“HW08”，本项目废机油主要为设备定期更换产生，其产生量约为0.005t/a，收集于密封的废机油桶中，由有资质的厂家回收处理，含油抹布产生量为0.002t/a，按照生活垃圾，交由环卫部门处置，不按危险废物进行管理，罐清洗时还会产生少量的废液，根据专业清罐单位提供的经验，该类固废产生量为0.002t/a，属于HW08废矿物油类危险废物，委托有资质的单位进行专业化处理。对外环境影响较小。 （5）环境风险分析 项目涉及的主要危险物质为甲烷，主要事故类型为液化气储罐泄漏及火灾、爆炸事故。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。设施建设满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）中规定的防火间距要求，站内区域功能分明，设备及生产工艺的选择上均采用行业先进设备与技术，同时采用先进的管理制度，可杜绝风险事故的发生。 - 1.5综合评价结论 综上所述，宁县新庄米家沟加气站项目符合国家相关产业政策，符合城镇相关发展规划。建设单位在建设中应严格执行“三同时”制度，在落实施工期和运营期各项环保措施的基础上，能够做到“三废”污染物的达标排放，符合区域污染物总量控制的要求，对周围环境不会产生明显不良影响。 从环境保护角度来看，拟建项目的建设是可行的。 - 2、建议 （1）加强职工安全教育，提高安全防范风险的意识； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，采取合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）定期检查、维护防火设备、安全放散系统及报警装置； （4）严格执行防火、防爆、防雷击、防静电、防毒害等各项要求； （5）建立健全安全、环境管理体系及高效的事故风险防范应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （6）本项目建成后，应及时进行环保竣工验收，并对主要污染物进行监测，经验收合格后方可投入运营。