
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目    
建设单位(盖章)：甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场  
编制日期：2020年8月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目

	建设单位
	甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场

	法人代表
	张勇
	联系人
	朱占宁‭

	通讯地址
	甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场

	联系电话
	13993492253‬
	传真
	——
	邮政编码
	745200

	建设地点
	盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班

	建设性质
	新建□ 扩建项目□ 改建■
	行业类别

及代码
	E4812公路工程建筑

	路线全长
(km)
	10.41
	绿化面积

(m2)
	/

	总投资

(万元)
	732.6738
	其中：环保投资(万元)
	83.63
	环保投资占

总投资比例
	11.4%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	-

	工程概况

一、项目由来

子午岭，因走向与本初子午线方向一致，故而得名。子午岭是桥山山脉的一条支脉，它介于泾河与洛河两大水系之间，史志记载，子午岭西挽宁庆、东接延安、南连耀州，北抵盐边，绵延400多公里。横跨庆阳市的正宁、宁县、合水、华池四县的24个乡镇，主脊长达250多公里，面积4900多平方公里。传说，古代轩辕黄帝氏族部落就起源于此，后来逐渐发展强大，占据关中和中原，并在这里留下了大量的活动遗迹。华夏始祖轩辕黄帝的陵墓就坐落在子午岭东翼的桥山之上，因而子午岭又被称为“圣人条”。明末清初，子午岭是一片茂密的原始森林。后来由于战火焚烧、乱砍滥伐和过度的农业耕垦，子午岭逐渐成为一片天然次生林。进入二十世纪八、九十年代，子午岭得到了一定的保护和恢复，形成了一片天然和人工混交的森林景观。是黄土高原中部面积最大、保存最完整、最具代表性的一片次生林，它对维持陇东乃至陕、宁毗邻地区的生态平衡，保持水土、涵养水源，增加雨量、调节气候，促进当地经济健康发展发挥着极其巨大的作用，当地人说子午岭是“陇东经济的天然屏障”。


	盘克林场位于子午岭自然保护区宁县境内，林场主要从事森林资源培育和管护工作，同时依靠行业优势，从事培育和销售造林、绿化苗木产业，为社会造林绿化提供优质苗木。近年来，随着盘克林场林业生态工程面积不断扩大，林区森林资源逐年增加，森林资源管护工作难度越来越大，加之盘克林场老场部、胡家山、禹王洞及梁掌林场九里沟苗圃地上千亩，苗木销售交通不便，生产成本较高。虽然林场历年对森林资源管护工程都有所投资，其总体水平也得到一定提高，条件有所改善，但应对更为严峻的森林防火形势还是力不从心。为了从根本上解决林区森林防火难，提高林场防火减灾的能力，降低生产成本，盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目迫在眉睫。

盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目，位于位于盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班内，属甘肃子午岭省级自然保护区实验区。该项目建成将有效改善林区职工护林防火、生产生活及苗木销售出行条件，有效增加林区的森林防火道路网密度，方便林场护林员日常护林巡查，实现林区与外界互联互通促进经济发展，保护森林资源安全，推动林业站对外联系，经济往来信息，交流，文化交流和物资交流，提升林场的生态效益具有重大意义。

根据《关于涉及自然保护区开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》 (环发〔1999〕 197 号)中规定，凡涉及自然保护区的开发项目，不得安排在自然保护区的核心区、缓冲区内；需占用实验区的，不得破坏当地生态环境，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；在自然保护区外围地带进行的项目建设，不得损害自然保护区内的环境质量和生态功能。该工程是森林防火道路，穿过子午岭自然保护区和森林公园，是保证林区安全的重要通道，工程符合交通运输部、国家发展改革委、财政部和国家林业和草原局四部委(局)联合印发的《关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规划发〔2018〕24 号)的有关要求。2020年初，庆阳市林业和草原局下发了《庆阳市林业和草原局关于转下达2020年国有林场道路建设项目计划的通知》（庆林规资[2020]4号）文件批准盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目。本项目建设资金已经由相关部门出具了相关文件，项目建设资金到位。庆阳市林业和草原局通过（庆林发[2020]197号）转发了庆阳市交通运输局《关于东华池林场何家窑至马四沟等19条国有林场林区道路建设工程施工图设计的批复》。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017第268号令）以及其它有关建设项目环境保护管理的要求，项目建设需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），该项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，157等级公路，其他（配套设施、不涉及环境敏感区的四级公路除外）”，项目涉及甘肃子午岭省级自然保护区，应编制环境影响报告表。甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场（以下简称“建设单位”）委托河北航郜环保科技有限公司承担了“盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目”的环境影响评价报告编制工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员本着“科学、公正、客观”的态度，对本项目进行了现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了《盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目环境影响报告表》，报请环境保护行政主管部门审查、审批，为该项目环境管理提供参考依据。

二、编制依据

2.1法律、法规依据

《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日；

《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日；

《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日；

《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日（修订）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月24日；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日；

《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日

《中华人民共和国城乡规划法》2015年4月24日修订；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017第268号令）；
《国务院关于印发〈水污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2015〕17号）；

《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2016〕31号）；

《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日施行）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第1号，2018年4月28日)；

《甘肃省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》(2004年6月4日施行)；

《甘肃省生态功能区划》(2004年10月)；
《甘肃省自然保护区条例》（2019年1月1日施行）；

《甘肃省人民政府关于印发甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案(2018-2020年)的通知》(甘政发〔2018〕68号，2018年10月16日施行)。

2.2技术规范

《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）；
《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(2019年7月1日)；
《土壤环境质量农用地士壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)；
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)；
2.3项目依据

甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场关于委托编制“盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目”环境影响评价的任务委托书；

甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场提供的《盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目施工图设计》；

庆阳市林业和草原局《关于转下达2020年国有林场林区道路建设项目计划的通知》庆林规资（2020）4号；

庆阳市林业和草原局《关于转发庆阳市交通运输局<关于东华池林场何家窑至马四沟等19条国有林场林区道路建设工程施工图设计的批复>的通知》庆林发（2020）197号；

《甘肃子午岭省级自然保护区区划报告》；

《关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规划发〔2018〕24号)；

《甘肃子午岭国家森林公园总体规划》；

《宁县林地保护利用规划(2010-2020)》及林地“一张图”(2017年)；
甘肃子午岭林业管理局宁县分局盘克林场提供的《盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目生物多样性报告》；

甘肃省林业和草原局关于同意盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目在甘肃子午岭省级自然保护区实验区建设的行政许可决定；
建设单位提供的其他资料。
三、项目与环保法律法规符合性分析
1、产业政策符合性分析
项目属于森林管护道路改造项目，对于保护子午岭自然保护区具有重要意义，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为“鼓励类”中“一、农林业”19、草原、森林灾害综合治理工程和“二十四、公路及道路运输(含城市客运)”“6、公路管理服务、应急保障系统开发与建设”。因此，项目建设符合国家产业政策。

2、与《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》符合性分析

根据《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》发展目标：到 2020 年，综合交通运输基础设施网络基本建成，各种运输方式的比较优势充分发挥；交通运输服务水平显著提高，实现客运快速化和城乡交通一体化，多式联运和甩挂运输得到快速发展；交通运输与信息技术融合程度全面提高，基础设施和技术装备整体达到先进水平；资源利用和节能减排成效显著，安全和应急保障充分有力，基本建成安全便捷、畅通高效、绿色智能、群众满意的现代综合交通运输体系。

本项目设计等级为四级，为沥青混凝土面，旨在改善盘克林场防火通道，提高道路通行能力，提升盘克林场的经济效益，达到快速扑灭火灾的要求，有力保障应急和安全。符合《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》的要求。

3、与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性

《中华人民共和国自然保护区条例》(1994 年 9 月 2 日国务院 24 次常务会议讨论通过，1994年10月9日中华人民共和国国务院令第 167 号发布)，2017 年10 月 7 日，国务院令第 687 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》。建设项目与条例相关规定符合性分析见下表1-1。

表1-1   与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析
条款

条款规定

符合性分析

第十八条

“自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。原批准建立自然保护区的人民政府认为必要时，可以在自然保护区的外围划定一定面积的外围保护地带”。

本项目路线未经过核心区和缓冲区，本次路线穿越子午岭保护区的实验区，符合条例规定。

第二十五条

“在自然保护区内的单位、居民和经批准进入自然保护区的人员，必须遵守自然保护区的各项管理制度，接受自然保护区管理机构的管理”。
  进入自然保护区的施工人员必须遵守自然保护区的各项管理制度，接受自然保护区管理机构的管理，在获得相关管理部门批复文件后，符合管理要求。

第二十六条

“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外”。

   本项目不涉及放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，符合条例规定项目所用的商料全部从自然保护区外采购，道路施工过程中，对施工场地采取了拦挡，对物料及土方进行了苫盖，对临时场地进行生态恢复等各项环保及生态保护措施后，污染物排放不会超过国家和地方规定的污染物排放标准，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。
第三十二条

“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施”。
   本项目设置一处临时施工场地，用于堆放物料及临时土方，施工场地位于百吉湖管护站，地理中心坐标为东经108°18'48.85"，北纬 35°44'11.51"，施工营地租赁项目起点南部的邓家庄居民村庄。施工场地及施工营地均位于自然保护区实验区，不涉及核心区和缓冲区，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观，污染物排放也不会超过国家和地方规定的污染物排放标准。

综上所述，在道路施工过程中采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。评价区主要为黄土高原森林生态系统，旧路并长期受人为干扰。金钱豹在20世纪五六十年代比较多见，不时对牲畜造成伤害，七八十年代逐渐绝迹，多年未有发现，近年在正宁西坡、湘乐罗山府和合水太白林区复见其踪迹，但数量较少，紫斑牡丹为国家级重点保护植物，在合水的太白、平定川林区分布较多。项目建设位于盘克林场，属于甘肃子午岭自然保护区实验区，距离核心区约35公里，距离缓冲区约24公里，建设不占用国家一级保护动物金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地，国家级重点保护植物紫斑牡丹要栖息地。总体来看，项目建设位置远离核心区，项目建设对金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地的影响较小。并应严格落实本报告提出的各项生态保护措施，将项目建设对甘肃子午岭自然保护区生态环境、水环境、大气环境、土壤环境等环境质量的影响降至最低。此外，本项目为旧路改建工程，本工程按原有路基建设，建成后一定程度上增强森林防火综合能力，达到森林防火与多种效益的高度统一，实现森林防火工程化、集约化，与中国现代林业建设的一体化，有利于保护区的保护和发展。因此，建设项目建设与《中华人民共和国自然保护区条例》不存在明显不符。

4、与《甘肃自然保护区管理条例》的符合性

《甘肃自然保护区管理条例》(甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议于2018年9月21日修订通过，现将修订后的《甘肃省自然保护区条例》公布，自2019年1月1日起施行)。建设项目与条例相关规定符合性分析见表1-2。
表1-2   与《甘肃自然保护区管理条例》符合性分析
条款

条款规定

符合性分析

第十九条

“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准。自然保护区实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务”。

本项目路线未经过核心区和缓冲区，全线均位于实验区。道路施工过程中在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。

第二十条

“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、取土、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但法律、行政法规另有规定的除外”。

本项目在获得相关管理部门批复文件后，符合管理要求，不涉及放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，符合条例规定。

第二十一条

“禁止向自然保护区倾倒固体废弃物，排放有害、有毒的污水和废气”。

  本项目在施工期涉及少量的颗粒物污染物质、生活垃圾、建筑垃圾、土石方，但通过对临时堆土以及物料苫盖，对自然保护区大气环境影响较小，生活垃圾及时收集，运往乡镇垃圾转运站处置，建筑垃圾及时运往宁县建筑垃圾填埋场处理，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境。
综上所述，在道路施工过程中采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。此外，本项目为旧路改建工程，属于盘克林场防火通道基础配套设施，本工程的实施，对保护区有一定的保护作用，本工程避开了保护区的缓冲区，建成后一定程度上有利于保护区的保护和发展。因此，建设项目建设与《甘肃省自然保护区管理条例》不存在明显不符。

5、项目与子午岭自然保护区相关规划的符合性

盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目，是森林防火道路，穿过自然保护区实验区，是保证林区安全的重要通道。工程符合交通运输部、国家发展改革委、财政部和国家林业和草原局四部委(局)联合印发的《关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规划发〔2018〕24号)的有关要求，该工程的实施将改善林区生产出行条件，促进经济发展，推动省际信息交流、文化交流和物资交流，该项目为直接服务于林业生产的基础设施建设项目，不以盈利为目的，从国民经济宏观分析，能确保林区生态安全，具有很好的生态效益和社会效益，本项目也是甘肃省子午岭林场防火道路网及经济节点网中很重要的一条。
四、选址选线合理性分析
项目路线走廊单一，路线走向穿越子午岭自然保护区实验区，路线无比选条件，因此本项目路线不进行比选。选定原老路路线具有明显的优势，既符合路网规划，也得到甘肃省子午岭林业管理局宁县分局、宁县人民政府、交通局和沿线乡镇的认可。本项目总长度10.41km，其中建设项目在 K5+660(坐标：东经108°21'30.51"、北纬 35°43'20.42")~K10+410(坐标：东经 108°22'31.00"、北纬 35°41'43.97")段整体穿越子午岭自然保护区实验区，盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目在甘肃子午岭省级自然保护区实验区内4.75公里。本次路线穿越子午岭保护区的实验区，不存在占用基本农田、无压覆矿产，路线附近无文物及地下管线等，根据生物多样性评分专家组对于盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目关于甘肃子午岭省级自然保护区生物多样性影响打分结果计算，生物多样性影响指数为（BI）51.76，生物多样影响程度为中低度，项目也不会对生物多样性产生影响。因此，项目选线不违反《中华人民共和国自然保护区条例》中的建设要求，线路的选线合理。

五、临时工程设置合理性分析

根据设计，本项目在自然保护区未设置永久性取土场、弃渣场、弃土场，本项目设置一处施工场地，用于堆放物料，施工场地位于百吉湖管护站，地理中心坐标为东经108°18'48.85"，北纬 35°44'11.51"，项目设置一处临时堆土场，位于项目终点处，占地性质为耕地，现状为耕地，施工营地租赁项目起点南部的邓家庄居民村庄。施工场地及施工营地均位于自然保护区实验区，不涉及自然保护区缓冲区以及核心区，在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设临时工程不会污染环境、破坏资源或者景观，污染物排放也不会超过国家和地方规定的污染物排放标准，项目结束后恢复原有用地性质，本项目不新增临时占用林地，由于项目影响周边的植物生长，项目结束后对生态植被薄弱的地带进行补植，根据以上分析，在用地上，临时工程设置合理，但由于位于甘肃子午岭自然保护区内，施工过程中，严格按照环境影响评价报告中提出的各项环保措施实施，严禁排放废水、固废、以及乱砍乱伐，未经过政府部门许可，严禁施工过程中增设弃土场及取土场。
六、评价工作等级及评价范围
1大气环境

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，项目为生态影响性项目，运营期仅是林场防护车辆出入，无固定的排放源，根据项目的性质，本项目不进行大气环境影响评价，只进行简单分析。

2地下水环境

本次评价根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境影响评价行业分类，本项目属于公路建设项目，为IV类项目，在运营期不产生废水，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)地下水环境影响评价工作分级划分，本项目地下水不进行评价。
3地表水环境

按照《环境影响评价技术导则—地表水》（HJ2.3-2018）中的有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目不产生外排性废水，因此，不对地表水进行评价。
4声环境

本项目所处声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类地区，项目周围无大范围的居民，未来也不会增加噪音影响人口，主要是对一些动物产生干扰，主要产噪设备经降噪后，噪声源强在60-65dB（A），经初步预测，区域噪声增值﹤3dB（A），根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价工作级别划分依据，确定声环境影响评价等级为二级。声环境影响评价范围为项目各场地边界外扩200m不规则区域形成的范围。

5土壤环境

本项目为公路建设项目，属于生态影响型类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目属于附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别中Ⅳ类建设项目，不进行土壤环境影响评价。
6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质，本项目为公路建设项目，生产运营过程不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存。因此，本项目不进行环境风险评价。

生态影响 

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目位于甘肃子午岭自然保护区，属于重要生态敏感区，本项目新增占地小于2km2，道路长度小于50km，因此进行生态影响三级评价。

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）以及《涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南(试行)》中对生态影响评价专题报告生态影响评价范围的确定依据，评价范围应体现生态完整性，涵盖拟建项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，以及整个自然保护区范围，一般情况下，将距项目施工边界点外扩不得低于1000m范围作为重点评价范围，具体情况可依据项目类型、影响情况和保护区主要保护对象的不同而灵活选择。因此，确定本项目生态环境评价范围为拟建公路中心线两侧及施工边界外扩1000m的范围。对于保护区影响而言，其评价范围为整个甘肃省子午岭省级自然保护区，具体生态影响评价见《盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目对甘肃子午岭省级自然保护区生态影响专项评价》。
七、工程内容及规模

1项目基本情况

工程名称：盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设
建设性质：改建项目
建设单位：甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场
路线走向：盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目，位于位于盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班内，隶属甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场，本项目起点坐标为（东经108°18'48.26"、北纬 35°44'12.33"，终点坐标为东经 108°22'31.00"、北纬 35°41'43.97")，项目路线走向见附图2。

建设规模：盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目建设性质为改扩建，起点位于盘克林场百吉湖资源管护站门口，终点位于梁掌林场九曲路口，全长10.41公里。大部分为原砂石旧路面，属国有交通建设用地，局部地块改道建设，属国有有林地、苗圃地，位于盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班内，内容为路基、路面、排水、安全防护设施、各类标志等。
用地规模：该项目总用地面积2.1375公顷，原有道路用地面积1.5934公顷，属国有交通建设用地；本次新增使用林地面积0.5441公顷，属国有有林地、苗圃地，均为永久使用。
技术标准：建设内容为路基、路面、排水、桥梁涵洞、安全防护设施、各类标志等。盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目路线全长10.41Km，路线 K0+000-K7+380、K9+270-K10+410 段采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）设计，K7+380-K9+270 段参照《森林防火道路设计规范》(征求意见稿)1.0.11 森林防火简易道路中车行塔道标准设计，设计速度为 15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，K3+820-K5+630 段因地下水位较高，沥青路面易翻浆，经专家现场勘察后确定该路段采用 10%石灰土换填 0.5m 深后铺筑 15cm 厚天然砂砾面层，其余路段路面结构层为：4cm 沥青混凝土面层（AC-13）+16cm（5%）水泥稳定天然砂砾基层+15cm 天然砂砾垫层。桥涵设计荷载公路二级，设计洪水频率 1/25，沥青路面设计使用年限 8 年。

项目主要工程量及主要技术经济指标执行情况见表1-3、1-4。

表1-3   项目主要工程量一览表

序号

工程内容

单位

数量

1

路基土石方

挖土方

m3
55221
填土方

m3
55221
2

排水工程

梯形边沟加固

m
9500
新建 1-1.0m 钢筋混凝土圆管涵

M/道

 101.5/17 
3

路面工程

4cm 沥青混凝土面层（AC-13）

m2
33859.33
透层油

m2
33859.33
16cm（5%）水泥稳定砂砾基层

m2
37815.33
15cm 天然砂砾垫层

m2
44781.33
10cm 天然砂砾路肩

m2
8600
25cm 培土路肩
m3
2150
15cm 天砂然砾面层
m2
6335
4
路线交叉

平面交叉

处

2
5
其他
青红砖镶边

m
17200
标志牌
处
4
表1-4   项目主要技术指标表
[image: image26.png]



2工程建设内容

扩建项目路线全长10.41km，全线为沿旧路改造，项目全线按照 15km/h 的四级公路单车道技术标准设计，本工程建设内容为路基、路面、排水、桥梁涵洞、安全防护设施、各类标志等。项目建设内容及项目组成见表1-5。

表1-5   项目组成一览表

工程名称

建设内容及规模

主体工程

路基工程
路基宽度4.5m，断面型式为：土路肩(0.5m)+行车道(1×3.5m)+土路肩(0.5m)=4.5m。
路面工程

路面宽度3.5m，路面结构层采用：18cm 厚 C30 混凝土面层+16cm 厚水泥稳定砂砾基层+15cm 厚天然砂砾垫层。

附属工程

路基排水工程

边沟：为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 0.9m，深 0.3m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，梯形边沟加固9500m。
路面排水工程
路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。

路线交叉工程
项目全线共设置平面交叉 2处。
涵洞工程

新建 1-1.0m 钢筋混凝土圆管涵长 101.5m/17 道；
安全设施工程

沿线设置标志、警示牌、护栏、道口桩等
临时工程
施工营地、施工场地、临时堆土场
本项目设置一处施工场地，用于堆放物料，施工场地位于百吉湖管护站，地理中心坐标为东经108°18'48.85"，北纬 35°44'11.51"，项目设置一处临时堆土场，位于项目终点处，占地性质为耕地，现状为耕地，施工营地租赁项目起点南部的邓家庄居民村庄。施工场地及施工营地均位于自然保护区实验区，不涉及自然保护区缓冲区以及核心区。
环保工程

大气环境
定期清扫路面
水环境
道路两侧设置排水边沟，部分路段设置排水涵洞。

声环境
设置限速通行标志、禁鸣标牌。

固废
沿线设置垃圾桶
生态
对道路两侧能够绿化的部位及时绿化
八、工程方案

1路线方案拟定及穿越保护区情况
（1）原有道路
现有道路为林场修建的砂石道路，局部路段土路基裸露，失养严重，基本已砂土化，无防排水和安全设施，给林场苗木销售造成不便，部分路段流水冲刷、道路受雨水影响大，行车比较危险，行车安全得不到保障，路线平面线性较差、纵面起伏不平，路线随山体走向随弯就弯，纵面起伏较大，急弯陡坡频频出现。

（2）扩建项目道路

本次扩建项目道路沿原有道路进行，路线走廊单一，路线走向穿越子午岭自然保护区实验区，路线无比选条件，因此本项目路线不进行比选。选用了平纵指标高，行车安全性高，路线短捷，工程量少的路线，确定以原路线为准的进行改建。

盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目路线全长10.41Km，路线 K0+000-K7+380、K9+270-K10+410 段采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）设计，K7+380-K9+270 段参照《森林防火道路设计规范》(征求意见稿)1.0.11 森林防火简易道路中车行塔道标准设计，设计速度为 15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，K3+820-K5+630 段因地下水位较高，沥青路面易翻浆，经专家现场勘察后确定该路段采用 10%石灰土换填 0.5m 深后铺筑 15cm 厚天然砂砾面层，其余路段路面结构层为：4cm 沥青混凝土面层（AC-13）+16cm（5%）水泥稳定天然砂砾基层+15cm 天然砂砾垫层。桥涵设计荷载公路二级，设计洪水频率 1/25，沥青路面设计使用年限 8 年。项目路线全线路线均在盘克林场实验区穿越，不存在占用基本农田、无压覆矿产，路线附近无文物及地下管线等。

（3）穿越保护区情况

建设项目在 K5+660(坐标：东经108°21'30.51"、北纬 35°43'20.42")~K10+410(坐标：东经 108°22'31.00"、北纬 35°41'43.97")段整体穿越子午岭自然保护区实验区。盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目在甘肃子午岭省级自然保护区实验区内4.75公里，总占地2.1375公顷，全部为原有旧路面，属交通建设用地，占甘肃子午岭省级自然保护区总面积的0.00089%。

（4）工程占地

该项目总用地面积2.1375公顷，原有道路用地面积1.5934公顷，属国有交通建设用地；本次新增使用林地面积0.5441公顷，属国有有林地、苗圃地，均为永久使用。

（5）占用林地

根据调查，盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目拟使用林地在甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场境内，该项目经过甘肃子午岭国家森林公园和甘肃子午岭省级自然保护区实验区。本次新增使用林地面积0.5441公顷，属国有有林地、苗圃地。

（8）路面工程

盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目路线全长10.41Km，路线 K0+000-K7+380、K9+270-K10+410 段采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）设计，K7+380-K9+270 段参照《森林防火道路设计规范》(征求意见稿)1.0.11 森林防火简易道路中车行塔道标准设计，设计速度为 15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，K3+820-K5+630 段因地下水位较高，沥青路面易翻浆，经专家现场勘察后确定该路段采用 10%石灰土换填 0.5m 深后铺筑 15cm 厚天然砂砾面层，其余路段路面结构层为：4cm 沥青混凝土面层（AC-13）+16cm（5%）水泥稳定天然砂砾基层+15cm 天然砂砾垫层。桥涵设计荷载公路二级，设计洪水频率 1/25，沥青路面设计使用年限 8 年。
（9）路基、路面排水

为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，因地制宜设置排水沟、排水管涵等综合排水措施。

①边沟：为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 0.9m，深 0.3m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，加固边沟采用梯形形式。路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。

②边沟涵及涵洞：项目处于沟壑纵横的林地内，综合考虑全路及周边道路、地形地貌及排水情况，新建 1-1.0m 钢筋混凝土圆管涵17道。

表1-6  涵洞工程位置数量表

序号
中心桩号
孔数及孔径
长度
结构类型
1

K1+317.00
1×1.00
5.5
圆管涵
2

K1+522.00
1×1.00
5.5

圆管涵

3
K1+582.00
1×1.00
5.5
圆管涵
4
K1+675.00
1×1.00
5.5
圆管涵
5
K1+830.00
1×1.00
5.5
圆管涵
6
K1+969.00
1×1.00
5.5
圆管涵
7
K2+063.00
1×1.00
5.5
圆管涵
8
K2+217.00
1×1.00
6.0
圆管涵
9
K2+307.00
1×1.00
6.0
圆管涵
10
K2+430.00
1×1.00
6.0
圆管涵
11
K2+637.00
1×1.00
6.0
圆管涵
12
K3+820.00
1×1.00
8.0
圆管涵
13
K5+271.00
1×1.00
6.0
圆管涵
14
K5+986.00
1×1.00
6.5
圆管涵
15
K6+082.00
1×1.00
7.0
圆管涵
16
K6+280.00
1×1.00
6.0
圆管涵
17
K7+055.00
1×1.00
5.5
圆管涵
（11）路基 

①路基设计

本公路基本在原有旧路上改建，其路基填土高度主要结合路基临界高度和公路两侧村庄及路基横向排水而定。 填方路基：路基填料以黄土为主，坡率采用 1：1.5，当自然边坡坡率陡于 1:5 时，路堤基底应挖台阶处理。 挖方路基：本公路挖方为黄土，且挖方边坡高度均小于 8m，坡率采用 1:0.5。特殊路基处理：挖除软弱路基，采用砂砾换填(K3+820-K5+630)。

②路基压实度
公路沿线水资源较丰富，在施工时应确保路基压实度达到要求，路基压实度必须符合表1-7规定。填方路基应分层铺筑，分层压实。

表1-7  路基填料最小强度、最大粒径及压实度（重型）
[image: image1.png]%

A

KA

# i

N Pugngs (%) | Pugiags (13
Bk Kn/h) 15 15
BRI F I (m) 4.5 4.5
SR 58 FE (m) 3.5 3.5
FE LIS (m) 15 15
[l el 42 10 10
el 2 MK 20 20
RS ®) 15 15 R AT B
BRI ORI 1/25 1/25
A ORI 1/25 1/25
A i AE— 1% NI %




2交叉工程

项目全线共设置平面交叉2处。拟建项目路线起点与终点各1处。

3安全设施工程

按照国家及交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）规定，本次交通工程设计共包括以下内容：标志、警示牌、护栏、道口桩等。

九、工程土石方平衡

依据项目设计土石方平衡，项目在保护区内建设时土方挖方总量55221m3，填方总量55221m³，施工过程中平整路基临时堆土先堆放至临时堆土场，然后根据各路段用土情况相互调用，土方以挖作填，无弃方，项目土石方平衡，禁止在甘肃子午岭自然保护区设置永久性弃土场。土石方平衡分析见表1-8。

表1-8   项目在保护区内建设时土石方数量表

项目组成

桩号

挖方（m3）

填方（m3）

借方（m3）

弃方（m3）

路基工程

K0+000～K1+000

3585
3585
0
0
K1+000～K2+000

3958
3958
0
0
K2+000～K3+000

4247
4247
0
0
K3+000～K4+000

6143
6143
0
0
K4+000～K5+000

7416
7416
0
0
K5+000～K6+000

3946
3946
0
0
K6+000～K7+000

5739
5739
0
0
K7+000～K8+000
7221
7221
0
0
K8+000～K9+000
7848
7848
0
0
K9+000～K10+000
3722
3722
0
0
K10+000～K10+410
1394
1394
0
0
合计

55221
55221
0
0
十、施工组织方案

1三场设置
根据项目设计，本项目未设置永久性取土场、弃渣场、弃土场。
2施工场地及施工营地
本项目设置一处施工场地，用于堆放物料，施工场地位于百吉湖管护站，地理中心坐标为东经108°18'48.85"，北纬 35°44'11.51"，项目设置一处临时堆土场，位于项目终点处，占地性质为耕地，现状为耕地，施工营地租赁项目起点南部的邓家庄居民村庄。施工场地及施工营地均位于自然保护区实验区，不涉及自然保护区缓冲区以及核心区。在采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设临时工程不会污染环境、破坏资源或者景观，污染物排放也不会超过国家和地方规定的污染物排放标准，项目结束后恢复原有用地性质。
3施工便道

本项目为沿旧路改造项目，道路施工采用半幅施工方式，故无需修建施工便道。

十一、筑路材料及其运输条件

（1）本项目不设置拌合站，混凝土来源于施工单位从甘肃子午岭外的经销商采购，项目所用的其它建筑材料从材料经销商采购。
（2）运输条件

沿现有旧路运输满足外购材料、人员机具设备入场要求。筑路材料可利用现有道路运输，运输工具主要为自卸式翻斗汽车等，本次道路施工按既有路线进行，不修建施工便道。

十一、工程投资及建设工期
本项目扩建项目路线全长10.41km，全线沿旧路改造，项目总投资为732.6738万元，资金来源为国家专项补助625万元，统筹资金107.6738万元。
根据拟建项目初步设计，2020年8月开工建设，2020年年底建成完成，建设工期5个月。

	与项目有关的原有污染现状及主要环境问题：
现有道路情况

现有道路为林场修建的砂石道路，局部路段土路基裸露，失养严重，基本已砂土化，无防排水和安全设施，给林场苗木销售造成不便，部分路段流水冲刷、道路受雨水影响大，行车比较危险，行车安全得不到保障，路线平面线性较差、纵面起伏不平，路线随山体走向随弯就弯，纵面起伏较大，急弯陡坡频频出现。

2、本次改造的重心

依据原路状况，本次改建侧重于：

1）大幅提高全线路段的通行能力，将原有道路路面拆除重建；

2）新建排水沟、截水沟及排水管涵等排水设施，提高路基、路面排水能力；

3）完善道路环保设施、交通安全设施及标识标牌等。

3、原有公路存在的主要环境问题

1）行车扬尘大：道路路面主要以砂土路面为主，遇干旱、大风天气，行车扬尘较大，对周边植被发育造成影响，大风天气影响范围更广。

2）道路排水设施不完善，下雨天气路面湿滑，林业管理车辆无法通行，且大雨天气路面易被冲刷，造成大量水土流失；

3）有影响通畅可能性：由于路面严重不平，道路较窄，车辆通常不能靠近路面边沿，每当需要会车时，便可能因会不了车而使交通暂时中断。

4）项目防护设施少，排水边沟等排水设施不完善，雨后很多路段路基损坏严重，严重影响行车安全，不具备森林管理及防护条件。

4、项目“以新带老”措施

通过对现有道路进行技术改造，使得现有的路面情况得以改善，从而达到四级公路的标准。本项目为改建项目，不在单独整改原有环境问题，原有环境问题整改措施在此次项目建设过程中补充完善，整改工程贯穿整个工程过程，项目工程分析及影响分析章节。

路基的改善可以在很大程度上减少汽车行驶过程中扬尘以及噪声对周边环境的影响；对边沟、排水沟以及排水管涵等的建设，治理解决公路的排水难问题，从而避免因地质灾害以及暴雨冲刷等引起的公路事故。对道路周边生态环境建设、林场保护将起积极作用。


建设项目所在地自然环境简况


年平均降雨量
		572.1mm
	年最大降雨量
	827.7mm
	
		年最小降雨量
	372mm
	日最大降雨量
	165mm

		年平均蒸发量
	994mm
	年日照时数
	2356.82h

	其他
	最大冻土深度
	86cm
	最大积雪深度
	19mm


	4、水文

（1）地表水

宁县县城区域流域主要有马莲河、九龙河和城北河，县城周边沟较大的支沟有水门沟、黄羊沟。

①马莲河：是宁县境内的第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在铁莲川口流入宁县境内，于政平汇入泾河。马莲河总河长374.8km，宁县境内河长59km，河道平均坡降1.45‰。根据马莲河出口控制站一雨落坪水文站50年实测资料统计，多年平均流量为14.9m3/s，多年平均径流量为44900万m3。马莲河宁县段现状水质为V类，矿化度1465mg/L，水体水质较差。

②城北河：城北河在南义乡寨子河村以上称为固城川。固城川发源于子午岭西麓的合水县午亭子，在南义乡的魁星楼流入宁县境内。城北河流域面积1865km2（含固城川、湘乐川、平道川），河长72km，河道平均坡降2.83‰，多年平均流量为1.10m3/s。城北河入境河段现状水质为III类，城北河宁县县城河段现状水质为IV类，矿化度472mg/L。九龙河、城北河流域面积和水体水量均偏小且受人为因素和自然因素影响太大，平水期河道沿途农业提水灌溉，使来水水量变化无常，枯水期经常发生断流无水可取；洪汛期水量虽大，但含泥沙量较大，水质浑浊，致使扬水机械和水处理构筑物无法正常运行而无水可供。另外，河道沿途农业近年来使用化肥、农药使河水受到污染，对水源地的水质构成威胁。

③九龙河：发源于子午岭西麓的龙池，在宁县城汇入马莲河，流域面积642km2，河长56km，河道平均坡降7.25‰。宁县境内流域面积334.4km2在川口以上分为左家川和嘉峪川两条支流。根据九龙河宁县水文站24年实测资料统计，多年平均流量0.45m3/s，多年平均径流量为1434万m3。川口河段现状水质为IV类，九龙河出口河段现状水质为V类，矿化度556mg/L。

④砚瓦川：原称珊瑚川，发源于董志塬中部的周家岭，由西北流向东南，至昔家川汇入马莲河，流域总面积371.2km2。河长41.2km，在河口（马莲河）6.2km处，建有砚瓦川泥沙站试验站，控制流域面积329km2，河道平均坡降12.9‰。多年平均流量0.243m3/s，多年平均径流量767.3万m3。

⑤水门沟：为马莲河的一级支流，发源于焦村乡王咀村王家庄子，沟道全长11km，沟道比降13.1%，流域面积32.7km2，多年平均流量0.012m3/s，多年平均径流量37.87万m3。于县城的向阳组汇入马莲河，沟道常年有水。

⑥黄羊沟：为马莲河的一级支流，发源于焦村乡马村康家岭，沟道全长6.8km，沟道比降9.8%，流域面积14.7km2，多年平均流量0.054m3/s，多年平均径流量170.3万m3。于县城的向阳组汇入马莲河，沟道常年有水。

5、土壤

土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次森林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。

6、自然资源

（1）动物资源

本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。

（2）植物资源

宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。

宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。

（3）矿产资源

宁县县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布境内。截至2014年，煤炭探明总储量1027亿吨，占全省预测储量的73%，其中千米以浅储量77亿吨，查探明储量63亿吨，宁南煤田已开工建设;石油预测储量2亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，"十二五"末产能可达120万吨;煤层气预测储量达2150亿立方米。每平方米有煤38.6吨，石油0.075吨，煤层气81立方米。

7、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动峰值加速度为 0.05g，相应的地震烈度为 6 度，第三组。

8、依托环保设施

施工期外运固废主要为少量建筑垃圾及生活垃圾，生活垃圾集中收集，定期交给项目所在乡镇垃圾中转站拉运处理，建筑垃圾集中收集，清运至宁县建筑垃圾填埋场填埋处置。

9、宁县白吉坡水库饮用水源地概况

宁县白吉坡水库饮用水源地位于庆阳市宁县盘克镇白吉坡村，保护区总面积为10.69平方千米，供水规模为959m³/d。

（1）一级保护区范围：取水口上游河道水域及1205m高程以下的陆域范围，面积0.96平方千米，一级保护区划分四至边界分别为：

西部边界：水库坝址处；北部边界：水库北边高程1205m处；东部边界：水库东边高程1205m处；南部边界：水库南边高程1205m处；

（2）二级保护区范围一级保护区上游2000m至下游200m的和沿岸纵深1000m(过分水岭以及分水岭为界)的陆域范围，并延伸到各支沟中，面积为9.73km2，二级保护区划分四至边界分别为：

西部边界：大坝下游200m处；北部边界：一级保护区北部1000m处；东部边界：文家沟北800m；南部边界：一级保护区南部1000m处；



环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
环境功能区划

1环境空气

根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区，项目选线位于子午岭林区内，根据划分结果，项目地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类区标准。

2地表水

建设项目选址区域北侧为湘乐川，注入城北河，湘乐川执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3地下水

根据《地下水质量标准》（GB14848-2017）中功能区的规定，项目评价区地下水为Ⅲ类水功能区。

4声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区的规定，项目地声环境为1类功能区。

5生态环境

根据《甘肃省生态功能区划》，拟建项目位于子午岭次生林水源涵养生态功能区，根据《甘肃省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目所在地区属于水土流失重点治理区。
二、建设项目所在区域环境质量现状
（一）大气环境

1.大气环境质量现状监测与评价

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）选择本项目评价范围内的庆阳市数据进行区域达标判断。

依据中国环境影响评价网中环境空气质量数据达标区判定，判定结果见表3-1。

表3-1  庆阳市2019年达标区判定污染物质表

序号

污染物

平均时间

浓度值
二级浓度限值

单位

（1）
SO2
年平均

11
60
ug/m3
（2）
NO2
年平均
18
40
ug/m3
（3）
PM10

年平均
58
70
ug/m3
（4）
PM2.5

年平均
30
35
ug/m3
（5）
CO

24小时平均
1.2
4
mg/m3
（6）
O3
日最大8小时平均
132
160
ug/m3
表3-2   区域空气质量达标区判定

序号

市

年份

国控点数量

判定结果

判定详情

1

庆阳市

2019

3
达标区

庆阳市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11 ug/m3、18 ug/m3、58 ug/m3、30 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为132 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。
从表3-1及3-2可以看出，项目区域无超标因子，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目所在区域为达标区。
（二）地表水环境

1.地表水环境质量现状

建设项目选址区域北侧为湘乐川，注入城北河，城北河属于马莲河一级支流，本项目运营期不产生废水，为充分了解项目地表水流域环境质量现状情况，本次环评地表水环境质量现状引用庆阳市生态环境局环境监测站于2020年3月对庆阳市重点河流水质的例行监测结果。

根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》（甘政函﹝2013﹞4号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

表3-2              2020年3月重点流域地表水水质类别

水系

断面名称

水域功能

水质类别

断面水质状况

马莲河
宁县桥头

IV类

Ⅳ类

达标
综上，马莲河例行监测断面水质达标，本项目运营期不产生污水，对河流水质无影响。
（三）声环境质量

建设项目选址位于宁县盘克林场林场，选址选线位于林场实验区，周边全部为林地，声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准（昼间：55dB；夜间：45dB）。

（四）生态现状调查
经调查，该公路所经区域属甘肃子午岭省级自然保护区和甘肃子午岭国家森林公园。项目不在湿地公园、风景名胜区、世界自然遗产地、重要水源保护区等重点生态区域；拟使用林地在天然林保护区范围。不属于城市规划区、划定的文物保护区等范围；不属于自然灾害多发区和地质条件不稳定地区。

根据自然保护区保护状况评价的计算结果，甘肃子午岭省级自然保护区原生生境得到有效保护，人类活动对其干扰影响较小。区域环境系统稳定性强，可承受人类较强活动的干扰。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
拟建项目选址周围主要敏感点和保护目标为，黄土高原最大的天然次生林区。保护项目沿线1公里范围内的动植物及其周边影响区的生物多样性的完整性，道路施工及营运过程中重点对金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨 4 种国家一级保护动物及国家级重点保护植物紫斑牡丹进行保护，尽量减少对动植物生境的影响，主要环境保护目标见下表。
表3-4   生态环境保护目标
敏感点名称
与项目方位、距离
保护目标
保护要求
甘肃子午岭省级自然保护区
项目选线周边1000m以内
动物及植物及其生物多样性。
不对服务功能、动植物造成影响。
表3-5 大气、噪声环境保护目标

项目

名称

方位

距离（m）

规模

保护级别

大气环境
甘肃子午岭省级自然保护区
周边
位于保护区内
省级自然保护区
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准

声环境

甘肃子午岭省级自然保护区
周边
道路两侧200m
省级自然保护区
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，详见表4-1。
[image: image23.png]TRV TR

WARARE

s o i | P g @

bk o2 o 10 355
5 e | o . W
B [Lenn 80150 3 15 395
s 1508 F 2 15 >0
= o 10 355

BB
30 4 10 355




表4-1   环境空气质量标准（GB3095-2012）  [摘要]
[image: image24.png]& | = | =5 = ]
amE | smwx | s | esis | s s |
= \
®s | om | om ow | o |
®s | os | om os | 10 15|
mA=s | 5 | @ ER| E) E
s | 13 | w0 EX| 2 © |
AREES | = % w | e w |
sEs | - | = ™ | m o |
8 | w | m w | w w |
wis< | = | m w | w o |
s | = | m o 250 w |
#< | w | = 00 ER
s | w© | ®» | @ w |
ore | ow | ax o
mEms | om | ax o




标准

标准值

项目

环境空气质量标准（GB3095-2012）（一级标准）
单位

NO2
1小时平均

200

μg/m3
24小时平均

80

年平均
40
SO2
1小时平均

150
24小时平均

50
年平均
20
CO

1小时平均

10

mg/m3
24小时平均

4

PM2.5
24小时平均

35
μg/m3
年平均
15
PM10
24小时平均

50

年平均
40
O3
1小时平均

160
日最大8小时平均
100
TSP

24小时平均

120
年平均
80
2、声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目全线执行1类声功能区标准，详见表4-2。
表4-2   《声环境质量标准》（GB3096-2008）  [摘要]
类别

标准值   dB（A）
昼间

夜间

1类
55
45
3、地表水
地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；具体指标见表4-3。

表4-3   地表水环境质量标准节选         单位：mg/L

序号

监测指标

标准限值

1

水温(℃)

/

2

PH

6-9

3

溶解氧

≥5
4

化学需氧量

≤20
5

生化需氧量

≤4
6

氨氮
≤1.0
7

总磷

≤0.2
8

总氮
≤1.0
4、地下水环境

建设项目评价区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体指标见表4-4。

表4-4地下水质量标准单位：mg/L(pH除外)

序号

项目

Ⅲ类标准值

序号

项目

Ⅲ类标准值

1

pH

6.5-8.5

12

挥发酚

≤0.002

2

氨氮

≤0.5

13

汞

≤0.001

3

色度

≤15

14

铅

≤0.01

4

溶解性总固体

≤1000

15

镉

≤0.05

5

总硬度

≤450

16

铁

≤0.3

6

硫酸盐

≤250

17

砷

≤0.01

7

氯化物

≤250

18

锰

≤0.10

8

氰化物

≤0.05

19

六价铬

≤0.05

9

氟化物

≤1.0

20

硝酸盐

≤20.0

10

高锰酸盐指数

≤3.0

21

亚硝酸盐

≤1.00

11

总大肠菌群

≤3.0

22

石油类

≤0.05

5、土壤环境

项目周边主要为林地及道路建设用地，土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)及《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准，具体指标见下表4-5、4-6。
表4-5    建设用地土壤污染风险管控标准（单位：mg/kg）

序号
污染物项目
风险筛选值（第二类）
1
镉
65
2
汞
38
3
砷
60
4
铅
800
5
铬
5.7
6

铜
18000
7

镍
900
表4-6    《土壤环境质量标准》（单位：mg/kg）

[image: image25.png]Leg(T)= 101gf10%=®% L gttt 4 jgeisesnt)





	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

施工期、运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，执行排放标准节选见表4-7。

表4-7   大气污染物综合排放标准节选
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度m
无组织排放监控浓度限值

浓度（mg/m3）

监控点

颗粒物

120
/
1.0

2、废水

项目运营期不产生废水，施工期废水全部综合利用，禁止外排。
3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表4-8。
表4-8   建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

运营期噪声参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），噪声限值见表4-9。

表4-9   《声环境质量标准》（GB3096-2008）  [摘要]
类别

标准值Leg dB（A）
昼间

夜间

1类
55
45
4、固体废物
固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。


	总

量

控

制

指

标
	本项目属于生态影响型建设项目，不建设服务区和收费站，无废水、废气排放。因此，项目无总量控制因子，不设置总量控制指标。



建设项目工程分析


距离

	（m）

	5

	20

	50

	100


	TSP小时平均浓度（mg/m3）

	不洒水

	10.14

	2.89

	1.15

	0.86


		洒  水

	2.01

	1.40

	0.67

	0.60



	在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘的现象。这类扬尘的主要特点是与风速和地表尘土微粒含水率有关，因此，禁止在大风天气作业和减少建材的露天堆放，开挖后的土方堆场表层压实，洒水板结，采用抑尘网遮盖，定期对施工场地及堆场洒水抑尘，保证施工现场地面中一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
（2）施工场地物料堆场扬尘

①堆场扬尘

根据有关资料分析，堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下起动输送时对大气环境造成污染。主要计算砂堆风力起尘源强。砂堆源强计算如下：

A、砂堆的可起尘部分

所谓可起尘部分，系指粒径为2～6mm（平均粒径为4mm）的沙颗粒。它一般在沙中占42.44%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见下表所示。沙的可起尘部分中小于100um的约占10.01%，小于5um的约占7.84%，小于10um约占0.71%。

表5-4   不同粒径颗粒物的百分数

粒径范围（um）

6000～2000

2000～900

900～500

500～280

280～180

98～65

65～45

45～38

<38

平均粒径（um）

4000

1450

700

390

230

82

55

42

24

百分含量%

42.44

19.05

10.74

8.34

4.8

2.97

1.72

1.44

4.11

累积百分数%

42.44

62.04

72.78

81.12

85.70

92.75

92.97

95.80

99.91

B、起动风速

沙场中的沙粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天砂堆来说，一般认为，堆沙的起动风速为4.4m/s（50m高处），则其地面风速应为2.94m/s。

C、砂堆起尘量计算

计算模式采用修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式：

Qi=2.1G（Vi-Vo）3×e-0.556W×fi×a

Q=∑Qi

式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a

Q——沙场年起尘量，kg/a

G——沙场储沙量，t

Vi——35米上空的风速，m/

Vo——沙粒起动风速，取4.4m/s

W——沙含水量，%

fi——i类风速的年频率

a ——大气降雨修正系数

经计算结果可以看出，沙的含水率对砂堆的起尘量影响极大，当含水率从4%，8%增加到10%，起尘量从6.06t/a、2.54t/a减少到1.13t/a，下降了数十倍。本环评要求建设单位对堆场采取建设半封闭式彩钢棚（三侧一顶全封闭），石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘，使砂堆表面含水率达到10%，在采取以上措施后，堆场扬尘产生量较小。

（3）车辆及施工机械尾气

施工过程中产生的车辆及施工机械尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。施工场地内机械废气均为无组织排放，对大气环境会造成污染，但施工机械均为露天施工，扩散条件较好，施工机械尾气极易扩散。

沥青烟气

建设项目全线为沥青混凝土路面(使用商品沥青混凝土，当地购买) ,沥青的摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，根据工程类比资料，沥青烟气排放的浓度约12.5~ 15mg/m',其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。
1.3废水污染源分析
项目施工期废水主要有施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水

在道路建设过程中主要用水为洒水抑尘用水、道路基层养护用水、路面养护用水。

（2）车辆轮胎冲洗废水

施工场地内的另一部分废水主要为进出施工场地车辆轮胎冲洗废水，这部分废水泥沙含量高，且瞬时用水量较大，易形成径流。

（3）生活污水

项目施工高峰期施工人员按30人计，生活用水量30L/（人·d），生活污水产生量以用水量的80%计，生活污水产生量为0.72m3/d。
1.4噪声污染源分析
建设项目施工期噪声主要产生于施工机械运作过程。公路施工过程中将有大量的施工机械进入公路沿线施工，施工机械运作的随机性，导致了噪声的随机性、无规律性，为不连续排放。工程施工中常用机械如挖掘机、装载机、平地机、压路机、推土机及运输车辆等均是噪声的产生源，噪声源强在75～105dB(A)之间。施工期噪声源强见表5-4。

表5-4   常见公路施工机械、载重汽车及其噪声源强一览表

机械类型

测点距施工机械距离（m）

最大声级（LeqmaxdB）

轮式装载机

5

90

轮胎压路机

5

81
三轮压路机

5

81

推土机

5

86

轮胎式液压挖掘机

5

84

摊铺机

5

82

平地机

5

90

载重汽车

2

85

建设项目沿线无居民村庄，沿线土地利用类型为子午岭自然保护区，野生动物动物分布较广，数量较多。施工过程噪声对道路沿线野生动物有一定影响。

1. 5固废污染源分析
施工期固废主要为施工人员日常生活垃圾、施工弃土、施工建筑垃圾等。
依据项目设计土石方平衡，项目在保护区内建设时土方挖方总量55221m3，填方总量55221m³。
二、运营期
本项目建成投运后，主要的作用为车辆等通行，完善交通网络。因此，项目运营期的污染源较简单，主要为噪声环境影响。
1生态环境

本项目营运过程，对生态系统的影响主要体现在对植被生产力和生物量的影响。而结合本项目的特点，公路穿越保护区段占地均为裸地，故本公路不占用保护区内植物资源，对保护区内植被生物量和生产力的影响极小，其影响是完全可以接受的。

2噪声污染源分析
在公路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源。公路营运后，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。

（1）车速预测
根据《公路建设项目环境评价规范》推荐的车速计算公式，根据拟建项目路面等级、设计车速、车型、车流量来确定车辆的预测计算车速，其计算公式如下：
[image: image5.emf]))


1


(


(


1


4


3


2


1


i


i


i


i


i


i


m


vol


u


k


u


k


k


u


k


v


h


h


-


+


=


+


+


+


=




)) 1( (

1

4 3

2 1

i i i

i

i i

m vol u

k u k

k u k v

    



  


式中：νi—第i种车型车辆的预测车速，km/h；
ui—该车型的当量车数；
ηi—该车型的车型比；
νol—单车道车流量，辆/h；
mi—其他2种车型的加权系数；
k1，k2、k3、k4—分别为系数，如表5-5所示。
表5-5   车速计算公式系数

车型

k1

k2

k3

k4

mi

小型车

-0.061748

149.65

-0.000023696

-0.02099

1.2102

中型车

-0.057537

149.38

-0.000016390

-0.01245

0.8044

大型车

-0.051900

149.39

-0.000014202

-0.01254

0.70957

（2）交通噪声源强

各类车型在离行车线7.5m处参考点的平均辐射声级按下式计算：

小型车   L0S=12.6+34.73lgVS+ΔL路面
中型车   L0M=8.8+40.48lgVM+ΔL纵坡
大型车   L0L=22+36.32lgVL+ΔL纵坡
式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车；
Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h；
ΔL路面—本项目为沥青混凝土路面，路面修正量为0；
ΔL纵坡—本项目平均纵坡2.0%，纵坡修正量为+1。
根据上式，计算得到本项目预测车速见表5-6。
表5-6   各类型车型平均车速       单位：km/h

特征年

车型

近期（2020年）
中期（2025年）
远期（2033年）
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

小型

25.43

25.47

25.38

25.45

25.37

25.44

中型

17.51

17.39

17.65

17.47

17.68

17.49

大型

17.59

17.50

17.69

17.56

17.72

17.57

本工程运营期小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表5-7。
表5-7   运营期各路段各类车型单车平均辐射声级     单位：dB

时段

车型

近期（2020年）

中期（2025年）

远期（2033年）

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

小型

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

中型

59.1 

59.0 

59.3 

59.1 

59.3 

59.1 

大型

67.2 

67.2 

67.3 

67.2 

67.3 

67.2 

（3）道路通行量
根据道路通行量预测及建设单位提供资料，本项目主要为防火通道，一般情况下，通行主要为林场运输苗木车辆及巡视车辆，本项目近期2020年道路通行量为小型车辆5辆/d，中型车辆4辆/d，大型车辆2辆/d，远期2035年道路通行量为小型车辆10辆/d，中型车辆6辆/d，大型车辆4辆/d，本次评价道路车辆通行量按远期最大计算。
3废气污染源分析

由于运营期车辆主要为林场巡视车辆以及拉运苗木车辆，基本无外来车辆通行，项目运营期大气污染物主要为运输扬尘。
道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于散落、风吹等原因，也会使物料产生扬尘污染，主要环保措施为对路面积尘采取定期清扫、定期洒水措施。
4废水污染源分析
由于车辆在运行过程中，可能会滴漏油物质，轮胎与地面摩擦会产生橡胶颗粒，汽车尾气也可能产生颗粒物质，这些物质可能在路面形成不同程度的积聚，在大雨时受到冲刷形成路面径流对水体水质造成污染。

污染物浓度受多种因素影响，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量、前期干旱时间等，具有一定的不确定性。根据2008年11月《中国环境科学》上发表的《高速公路路面雨水径流污染特征分析》，东南大学市政工程系对南京机场高速公路禄口高架桥降雨径流水质进行监测的基础上，得出公路路面雨水径流污染物的出流规律及其影响因素。结果表明，对于降雨量大、初期降雨强度大的降雨事件，初期径流污染物浓度较高，初期效应显著，整个污染物的出流浓度随降雨历时呈前高后低的变化趋势；对于降雨量小、降雨强度小的降雨事件污染物浓度没有明显的降低趋势。在18:20～18:50有强降雨（31.0mm）的情况下，路面径流污染物COD、BOD5及SS的变化趋势趋势如图5-4；另一天18:43～21:30降雨量较小的情况下，路面径流污染物COD、BOD5及SS的变化趋势如图5-5。
[image: image6.jpg]COD,SS (mg/L)

n ~-CoD

I} 4 oSS
400 b
300—{\
200 ]
100}

0

1821 1828 18:35 1842 1849 18:56

i g

'
»

w
=N

24

12

BODs(mg/L)




图5-2   强降雨时路面径流污染物变化

[image: image7.png](1/8wrqod

(1/8WSS'AOD

18:43 19:12 19:40 20:09 20:38 21:07 21:36




图5-3  降雨量小时路面径流污染物变化

路面径流污染物浓度随降雨过程变化，降雨强度大则污染物浓度降低很快，且可在短时间内降到很低浓度，降雨强度小则污染物浓度降低较小，而总的污染物量是一定的。但建设项目道路主要为林场内车辆通行，车辆较少，且大多为小型车辆，不会造成大的面源污染。同时，为了保证路基稳定，防止水流冲涮，建设项目建设完善的排水体系，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，因地制宜设置排水沟、排水管涵、雨水缓冲池等综合排水措施，根据路段排水条件，坡度较陡排水管涵及排水渠配套建设雨水缓冲池，雨水经缓冲池缓冲后排入天然河沟，雨水缓冲池应根据排水条件设置，禁止雨水直接排至无缓冲设施沟渠，雨水冲刷造成水土流失，从而构成有效的排水系统。

5固废污染源分析

建设项目营运期产生的固废主要为往来车辆及行人产生的生活垃圾，主要为果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等，依托沿线设置的垃圾桶，定期由林场安排人员清理至乡镇生活垃圾中转站处置。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	处理后排放浓度及

排放量 (单位)

	大气

污染

物
	施工期
	施工扬尘
	扬尘
	无组织排放,少量
	无组织排放,少量

	
	
	堆场扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	沥青摊铺
	沥青烟气
	少量
	少量

	
	
	施工机械废气
	CO、NOx
	少量
	少量

	
	运营期
	运输扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	水污

染物
	施工期
	施工废水
	ss
	少量
	少量

	
	
	轮胎冲洗废水
	石油类、SS、COD
	20L/辆
	不外排

	
	
	生活污水
	SS、COD
	0.72m3/d
	不外排

	
	运营期
	路面径流
	SS
	汇集边沟排外环境
	正常情况，不会产生污染影响

	噪声
	施工期噪声源主要是施工机械等固定声源噪声以及施工运输车辆的流动声源噪声，施工强度不大，通过合理布置设备位置、合理组织施工，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求控制施工机械噪声，可将施工期噪声影响控制在最低水平。

营运期噪声排放可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区要求。

	固体

废物
	施工期
	生活垃圾
	15kg/d
	运至乡镇垃圾转运站集中清运

	
	
	建筑垃圾
	少量
	宁县建筑垃圾填埋场填埋处置

	
	
	土方
	土方挖方总量55221m3
	合理利用，无弃方。

	
	运营期
	生活垃圾
	少量
	定期由林场安排人员清理至乡镇生活垃圾中转站处置

	主要生态影响

工程建设位于子午岭自然保护区。主要生态影响如下：
（1）施工期生态环境的影响
项目施工对临时场地的生态影响主要表现在改变土地利用类型；机械碾压和人员活动破土壤结构，降低生态系统功能；增加水土水流；减少生物量，破坏地表植被等。其影响范围和程度与场地规模、人员数量以及施工时间长短有密切关系。
（2）营运期期生态环境的影响
营运期随着环境保护工程的实施，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。


环境影响分析

	施工期环境影响分析
在建设期间，各项施工活动将会对周围环境产生短期不良影响，主要影响因素有扬尘、噪声、建筑垃圾和生活污水等，而且以噪声和扬尘尤为明显。但随着施工期的结束，这些影响也将消失。因此，施工时应该采取有效防治措施，将施工期环境影响降至最低。

一、生态环境影响分析
1.1生态影响
施工期施工活动主要是施工道路的整修、路基的开挖和土石方运输等，施工扰动会对施工区域及施工场地原地貌产生破坏性的影响，但由于扰动面积不大，项目在原路基基础上建设，不新增占用林地，而且保护区路段施工持续时间仅5个月，且要求施工便道必须布置在裸地生态系统内，施工车辆不能随意更换行驶线路，因此，不会对区域生态系统结构和服务功能造成较大影响，也不会引起区域物种多样性的改变。施工过程中由于表土层的破坏，路两侧土壤可侵蚀性增加，抗侵蚀能力降低，地表切割加剧，水土流失增加，在施工过程中可能产生土体崩塌、松土滑坡等危害生态的状况。但项目建设范围小，施工期短，对林地割裂作用微弱总体上对生态效能影响轻微。对本区域生态系统的结构和功能的总体完整性不会产生影响。不会造成项目区内生态效能立即衰减。高填深挖使线路两侧局部范围已有的植被容易遭到破坏，地表裸露，土壤变得疏松，随着这种微地貌的改变，在降雨集中季节雨水冲刷作用下，不可避免地造成一定程度的水土流失。

1.1.1对生物资源影响

甘肃子午岭省级自然保护区段主要保护对象为区内黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源。该项目所经林地内有国家、省市列保护的动物4种，没有国家和省市列保护的植物资源，没有古树名木。工程区其他植被和动物为本区域内常见和广泛分布的种类，对生物多样性无影响。直接使用林地呈线状、带状或片状分布，总体占用林地面积较少对动植物资源影响较小。林地内修筑防火通道，有利于沿线乡镇、林场开展护林防火、森防、抚育等林业生产作业活动，提高森林质量，确保森林资源安全。
⑴对野生植物资源的影响分析

受公路建设影响的植物种类为沿线常见和广泛分布种，公路建设破坏的面积占区域植被总面积的比例很小，这些植物种不会因本工程的建设致使群体数量锐减。拟改建的公路沿线生态系统稳定，工程建设不会造成某种植被在该区域大量减少，工程对沿线植物区系、物种组成的影响甚微，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新。经评价，工程对拟使用林地周边的植物种群的影响程度为轻微。保护区有国家重点保护植物紫斑牡丹，项目建设位于子午岭保护区的实验区，未涉及紫斑牡丹植物分布区。故对特有物种和保护物种影响很小。

⑵对野生保护动物资源的影响分析

经调查工程区主要有有野猪、獾、狐狸、锦鸡、猫头鹰、狍鹿、喜鹊、麻雀、乌鸦、山雀、山鸡、野鸡、鸽子、燕子、野兔、小松鼠、中华鼢鼠、蛇、青蛙、壁虎、蜻蜓、蜜蜂、蝴蝶、蚊子、苍蝇等常见的动物生存繁衍，国家级重点保护的动物有金钱豹、锦鸡，省级重点保护动物有狐狸、狍鹿。公路施工期间大量的机械、车辆、施工人员进入项目区，使动物的生存环境突然发生改变，如白天的机械轰鸣、夜间的工地灯光，对动物的活动会造成一定的干扰，打乱或改变了野生动物的生活规律。但工程施工期短，施工范围小，附近地域广阔，它们能在附近造新窝，恢复正常活动。因此，工程建设不会对野生动物造成大的影响。

项目区在原有道路上进行改建，常年都有人为活动，因此，动物分布较少。评估区不是重点保护动物的迁移通道，也不是这些动物的主要栖息地。因此，项目建设对这些珍稀动物的迁移、散布、繁衍的影响很小。国家Ⅰ级保护动物有金钱豹、黑鹳、金雕、大鸨4种，项目建设位于子午岭保护区的实验区，未涉及以上国家级保护动物的栖息地、迁移通道和觅食区。故对特有物种和保护物种影响很小。由于项目建设呈线状位于子午岭保护区的实验区，周边类似生境宽敞，且区域内分布的物种均不是子午岭保护区动物的特有食物链环节， 项目建设对子午岭保护区内重点保护动物食物网、链的影响较小。
⑶对生物安全的影响

本项目修建主要用于森林防火，周围的干道上都设有木材检查站，在加强种苗检疫的情况下，病虫害爆发、外来物种入侵的可能性及危害是可以控制的。项目建设对保护区的动、植物资源等遗传资源破坏是局部的、有限的，但施工期间和运行期间对保护区遗传资源流失有潜在的威胁，但发生火灾、化学品泄露等突发事件的可能性很小。
1.1.2对景观生态的影响
自然景观是长期以来自然地理与人文因素的综合。例如山川、河流、森林、动物，农庄、小路、农田等等。二者共同形成不同地域的不同自然景观。项目在实施前，工程区域的景观风貌已经形成了相对稳定的景观特色，并和周边的环境形成了相对融合的景观，自然而协调。项目实施后，必将对原有的景观风貌造成破坏。主要体现在两个方面：一是对地形地貌的割裂，这些改变是不可逆的，会对景观美学产生不利影响，破坏了地貌的连续性。二是对森林景观的割裂，改变了原有景观格局。修路会造成林地内山体削面黄土裸露，短期内会影响原有林地自然景观。山体削面要通过自然修复，经过2~3年苔藓、杂草、小灌木自然覆盖削面。公路完工后还将栽植行道树，种草形成新的公路景观，施工结束后对施工场地恢复，因此，工程建设不会对当地的自然景观产生明显影响。

由于道路工程主要通过开挖和回填方式完成施工，施工期为5个月，施工结束后，及时完成作业面平整和植被恢复工作；同时工程基本不占用草地植被，不构成对植被景观的破坏，所以对于保护区灌草地景观的影响较小，但是由于公路形成后，破坏了自然景观，使现有局部景观破碎，增加了裸露斑块。
1.1.3对水土流失的影响
土壤侵蚀严重性的主要因素沟深、坡陡、降雨、黄土覆盖深厚，子午岭地区在自然环境方面有其特殊性。从引起黄土髙原而且疏松等来看，子午岭地区与黄土高原其它地区相比较，并没有根本性的差别，相反，本区地处新构结运动抬升区，降雨量比周围地区丰沛，气候类型属温带湿润冷凉类型，因此子午岭地区的环境基础同周围地区相比较更脆弱。它的自然环境特殊性在于地面覆盖着茂密的天然植被。据硏究，子午岭地区早在多年前，同黄土高原其它地区一样，土壤侵蚀十分强烈，人类活动十分频繁，各种灾害时有发生，只是在近期，清朝同治五年年因民族纠纷和战乱，大量人口迁出，耕地荒芜，植被得以恢复，形成今日之稍林景观。目前，子午岭地区是黄土髙原水土流失最轻微的地区之一，年土壤侵蚀模数多在100t/km2/a，局部地区很少超过300t/km2/a。项目开挖和填筑使原地表失去了植被保护，土壤裸露，加大了土壤可蚀性，从而降低了原地表的水土保持功能，必须采取防治措施。

本次评价要求建设方：首先，以道路沿线两侧重点施工区、挖方路堑、填方路基边坡为重点防治项目，进行主导性防治，措施配置以工程措施为主，直线削坡、砾石铺压、土地整治、拦挡等工程措施；其次，根据立地条件分析，在宜绿化地段布设植物措施，防治项目区内的风蚀和水蚀；第三，在主体工程原有排水系统的基础上，补充设计部分排水设施，使项目区的水保防治措施更加系统和完善。
二、大气环境影响分析
施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。

1施工期粉尘的影响分析

施工期的主要环境空气污染物是TSP、沥青烟气、其次为动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。

（1）土方的开挖、回填产生的粉尘污染

土方的开挖和回填作业产生扬尘，使得环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，若不采取有效的防治措施，将对大气环境造成污染。由于本项目路基施工需要大量挖方、填方，在路基土方挖填过程中将会产生一定的扬尘，在风力作用下，扬尘将扩散一定的距离，导致施工场地周围的环境空气中粉尘浓度升高，对区域环境空气造成扬尘污染；土方的开挖和回填作业产生的扬尘污染与气候有关，晴天大风时对下风向的污染较重，一般情况下在距施工现场500m以外可满足环境空气质量标准中一级标准要求。因此大量的土方开挖和回填作业应避开大风天气，并应注意洒水抑尘。

（2）施工期物料的运输和装卸粉尘污染

道路施工可能对道路两侧和施工场地周边的大气环境造成污染，导致空气中TSP浓度升高，影响周围的环境。施工物料的装卸和场地运输过程中伴随着大量扬尘产生，其影响一般可持续30分钟之久，影响范围可达周围300m左右；施工期车辆运输活动导致二次扬尘产生，其影响范围可达周围50m左右。石家庄市环境监测中心站曾对体育大街道路施工现场进行过现场监测，监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，施工场地扬尘污染状况分析详见表7-1所示。

表7-1   施工场地扬尘污染状况分析表一览表

监测点位置

场地不洒水

场地喷洒水后

距场地不同距离处TSP的浓度值

10m

1.75

0.437

20m

1.30

0.350

30m

0.780

0.310

40m

0.365

0.265

50m

0.345

0.250

100m

0.330

0.238

如果在路面施工材料运输过程中不采取抑尘措施，产生的粉尘将对道路两侧200m评价范围内动植物产生一定程度的污染影响，特别是物料集中运输阶段。运输车辆禁止超载超限运输，防止物料运输抛洒至道路，出施工场地车辆应进行轮胎冲洗，物料采用抑尘网遮盖。
（3）车辆及施工机械尾气
施工过程中产生的车辆及施工机械尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。施工场地内机械废气均为无组织排放，对大气环境会造成污染，但施工机械均为露天施工，扩散条件较好，施工机械尾气极易扩散，不会对周边环境造成持久性影响。本工程施工机械采用经污染物排放核准的机械，排放的废气污染物满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）。施工机械使用时间短，随施工期结束而消失，施工机械尾气带来的影响也随之消失。

（4）沥青烟气

建设项目全线为沥青混凝土路面(使用商品沥青混凝土，当地购买) ,沥青的摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，根据工程类比资料，沥青烟气排放的浓度约12.5~ 15mg/m',其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。通过对人员防护，可以减小污染物对施工人员的影响。
三、水环境影响分析

项目施工期废水主要有施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水

在道路建设过程中主要用水为洒水抑尘用水、道路基层养护用水、路面养护用水，这部分水全部蒸发消耗，无废水产生，对环境影响较小。

（2）车辆轮胎冲洗废水

施工场地内的另一部分废水主要为拉运建筑材料的车辆轮胎冲洗废水，这部分废水泥沙含量高，且瞬时用水量较大，易形成径流。本次环评要求建设在施工场地内设置5m3废水沉淀池一座，沉淀池应防渗、防漏，施工拌合现场跑、冒、滴、漏及设备清洗产生废水、车辆轮胎冲洗废水均进入5m3废水沉淀池沉淀，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排，通过合理的处理后，对环境影响较小。
（3）生活污水

项目施工高峰期施工人员按30人计，生活用水量30L/（人·d），生活污水产生量以用水量的80%计，生活污水产生量为0.72m3/d，洗漱废水泼洒抑尘，施工营地施工人员入厕使用农户厕所，施工场地用厕使用百吉湖管护站现有厕所，定期清掏，用于周边农田施肥，通过依托现有环保设施，生活污水对环境影响较小。
四、声环境影响分析
1预测方法

施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：


[image: image8.wmf]L

R

r

L

L

i

i

D

-

-

=

)

/

lg(

20

0

0


式中：Li——距声源ri处的声级dB(A)；

L0——距声源r0处的声级dB(A)；

ΔL——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)；

各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式：


[image: image9.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

TP

pi

L

1

1

.

0

10

lg

10


2预测结果

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资源，其它噪声污染源强分析。

根据施工机械满负荷运行单机噪声值，采用上述公式，计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果见表7-2。

表7-2  主要施工机械噪声预测结果  单位：Leq[dB(A)]

距施工点距离(m)

机械类型

5

10

20

40

60

80

100

150

200

300

轮式装载机

90

84

78

72

69

66

65

61

58

55

轮胎压路机

76

70

64

58

55

52

50

47

44

41

三轮压路机

81

75

69

63

60

57

55

52

49

46

推土机

86

80

74

68

65

62

61

57

54

51

轮胎式液压挖掘机

84

78

72

66

63

60

59

55

52

49

摊铺机

65

59

53

47

43

41

39

35

33

29

平地机

90

84

78

72

69

66

65

61

58

55

载重汽车

73

67

61

55

52

49

47

44

41

38

注：5m处的噪声值为实测值
（1）单机施工机械噪声昼间最大在距源150m以外可符合标准限值；夜间最大在300m以外可符合标准限值。

（2）昼间多种施工机械同时作业噪声在距源180m可符合标准限值；夜间在350m以外可符合标准限值。

（3）项目道路沿线全程无居民分布，因此施工期间噪声影响不大，主要噪声影响为施工噪声对周边动物栖息造成影响，但施工噪声为短暂性噪声，在各段工程施工完成后这种影响将消失，周边动物栖息恢复原有生态环境。
五、固体废物环境影响分析

施工期固废主要为施工人员日常生活垃圾、施工弃土、施工建筑垃圾等。
施工期间，施工工人生活垃圾收集后，定期交给乡镇垃圾中转站拉运处置，施工期生活垃圾得到合理处置，对环境影响较小。
依据项目设计土石方平衡，项目在保护区内建设时土方挖方总量55221m3，填方总量55221m³，施工过程中平整路基临时堆土先堆放至临时堆土场，然后根据各路段用土情况相互调用，土方以挖作填，无弃方，项目土石方平衡。通过在项目内互相调运，土石方合理利用，对环境影响较小。

施工建筑垃圾主要为工程建设过程中产生的废弃包装、废弃石料等，工程结束后，集中收集，清运至宁县建筑垃圾填埋场填埋处置，建筑垃圾得到合理处置，对环境影响较小。
六、环境风险
本项目为甘肃子午岭林业管理局宁县分局盘克林场的对外连接道路，属于森林防火道路，项目环境风险包括非生物风险及生物风险。

项目施工过程中，为保证盘克林场的防火安全，禁止与施工无关的一切社会车辆入内，危化品运输车辆入内，施工过程中加强对车辆的检修，发生可能引起水体污染的重大交通事故和车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏造成保护区土壤、地表水体、地下水污染等生态系统非生物因素环境风险值极低。

生物环境风险主要是森林火灾造成的环境风险和生物入侵风险。森林火灾不仅烧坏树木、降低林分密度，而且破坏森林生态系统结构，降低森林生态系统的功能；另外，林火烧毁幼苗、幼树，延长森林更新期，且被烧的林地表土岩石裸露，大大降低森林保持水土、涵养水源、调节气候的作用。

生物入侵对生物多样性有极大的破坏作用，生物入侵的危害主要表现在：第一，外来物种入侵会严重破坏生物的多样性，并加速物种的灭绝；第二，外来物种入侵会严重破坏生态平衡；第三，外来物种入侵会因其可能携带的病原微生物而对其他生物的生存甚至对人类健康构成直接威胁；第四，外来物种入侵还会给当地造成巨大的经济损失。据研究资料，子午岭级自然保护区境内现有入侵植物7种，本项目位于甘肃子午岭省级自然保护区实验区，本项目修建主要用于森林防火，周围的干道上都设有木材检查站，在加强种苗检疫的情况下，病虫害爆发、外来物种入侵的可能性及危害是可以控制的。项目建设对保护区的动、植物资源等遗传资源破坏是局部的、有限的，但施工期间和运行期间对保护区遗传资源流失有潜在的威胁。

	运营期环境影响分析

一、生态影响分析

运营期沥青混凝土覆盖了原砂土路面，减少了水土流失，周围植被得到恢复，通过加强对道路管理后，生态环境不会对植被和土地利用造成不良影响，项目在原路基基础上建设，工程占地也不会引起的生物量损失，工程建设对植物、动物多样性及栖息地也没有产生影响影响。
二、声环境影响分析

1预测方法

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），营运期交通噪声采用模式预测法估算其影响。

（1）环境噪声等级计算


[image: image10.wmf][

]

背

交

环

Aeq

Aeq

1L

.

0

1L

.

0

Aeq

10

10

10lg

L

+

=


式中：
[image: image11.wmf]环

Aeq

L

—预测点的环境噪声值，dB


[image: image12.wmf]交

Aeq

L

—预测点的道路交通噪声值，dB


[image: image13.wmf]背

Aeq

L

—预测点的背景噪声值，dB

（2）交通噪声基本预测模式
① 第i型车辆行驶时，预测点接收到的交通噪声等效声级计算模式如下：


[image: image14.wmf]16

lg

10

5

.

7

lg

10

lg

10

)

(

)

(

2

1

0

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

r

T

V

N

L

h

L

i

i

i

E

i

eq

p

y

y


式中：
[image: image15.wmf]i

h

L

)

(

eq

—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

[image: image16.wmf]i

L

)

(

E

0

—第i类车速度为Vi（km/h）、水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；
Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平平均小时车流量，辆/小时；
r——从车道中心到预测点的垂直距离，米；此公式适用于r>7.5m预测点的噪声预测；
Vi——第i类车的平均车速，公里/小时；
T——计算等效声级的时间，1小时；

[image: image17.wmf]2

1

,

y

y

——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1。
[image: image18.jpg]


 

图7‑1   有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点
△L—由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算:

△L=△L1-△L2+△L3
△L1=△L纵坡+△L路面
△L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc
式中：△L1—线路因素引起的修正量，dB(A)；
△L纵坡—公路纵坡修正量，dB(A)；
△L路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；
△L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；
②总车流等效声级为：

（3）预测模式中参数确定
①车辆辐射平均噪声级[image: image19.png]



各类车型在离行车线7.5m处参考点的平均辐射声级按下式计算：
小型车L0小=12.6+34.73lgV小
中型车L0中=8.8+40.48lgV中
大型车L0大=22+36.32lgV大
② 公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：
小型车：△L坡度=50×βdB（A）
中型车：△L坡度=73×β  dB（A）
大型车：△L坡度=98×β  dB（A）
式中：β—公路纵坡坡度，%。
公路路面引起的单车辐射声级修正量△L路面见表7-3。
表7-3   常见路面噪声修正量
路面类型

不同行驶速度修正量 km/h

30

40

≥50

沥青混凝土

0

0

0

水泥混凝土

1.0

1.5

2.0

注：表中修正量为       在沥青混凝土路面测得结果的修正。
（4）声波传播途径中引起的衰减量

① 地面吸收声衰减量（Agr）
当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A 声级前提下，Agr可用下式计算
Agr=4.8-(2hm/r)[17+(300/r)]

式中：r—声源到预测点的距离，米；
hm—传播路径的平均离地高度，米；可按图4.2-6进行计算，hm= F/r，F为面积，平方米；r为距离，米；
若Agr计算出负值，Agr可用0代替。
其它情况可参照《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》进行计算。
[image: image20.jpg]


 

图7-2   估计平均高度hm的方法
② 空气吸收引起的衰减（Aatm）
空气吸收引起的衰减按下式计算：
Aatm=a（r-r0）/1000

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（表7-4）。
表7-4   倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

温度
℃
相对湿度
%

大气吸收衰减系数α，dB/km

倍频带中心频率Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

70

0.1

0.4

1.0

1.9

3.7

9.7

32.8

117.0

20

70

0.1

0.3

1.1

2.8

5.0

9.0

22.9

76.6

30

70

0.1

0.3

1.0

3.1

7.4

12.7

23.1

59.3

15

20

0.3

0.6

1.2

2.7

8.2

28.2

28.8

202.0

15

50

0.1

0.5

1.2

2.2

4.2

10.8

36.2

129.0

15

80

0.1

0.3

1.1

2.4

4.1

8.3

23.7

82.8

③ 绿化林带噪声衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图7-3。

[image: image21.png]0 on0o0o0e g...





图7-3   通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算 d1和 d2，可假设弯曲路径的半径为 5 km。
表7-5中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200 m 的衰减值。

表7-5   倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

项目
传播距离df /m
倍频带中心频率/Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
衰减/dB
10≤df ＜20
0
0
1
1
1
1
2
3
衰减系数/（Db/m）
20≤df ＜200
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.09
0.12
2交通噪声预测与分析

结合建设项目实际情况，项目建成运营后，交通噪声衰减主要为地面吸收声衰减、空气吸收引起的衰减、绿化林带噪声衰减，本次评价按噪声源主要为林场维护车辆运行交通噪声，通行车辆按一次最大通行车辆小型车辆20辆/d，中型车辆15辆/d，大型车辆10辆/d，车辆通行速度按设计速度15km/h计，因项目全线周边无居民，本次预测选取K0+000～K1+000段做代表段进行预测，采用环安科技噪声预测软件NoiseSystem，对项目噪声源强预测。
由预测结果可以看出，除道路两侧较近距离范围噪声贡献值在45～50dB（A），其他区域噪声贡献值均低于40dB（A），道路两侧噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。因本道路为林场维护道路，本段道路除林场维护车辆出入外，其它通行车辆很少，近、中、远期道路通行车辆增加趋势不大，且项目夜间道路车流量远小于昼间道路车流量，噪声贡献值更低，因此，在项目建成运营后，在道路两侧采取补植树种绿化，车辆通行噪声对周边环境影响不大。
三、大气环境影响分析

3.1影响分析

公路运营后，由于道路积尘扬起而产生二次扬尘污染。但通过林业管理站对道路及时清扫可有效防治道路扬尘污染。根据近几年已建成的公路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小，TSP不存在超标现象，通过对道路进行及时清扫，公路扬尘对周围环境空气影响较小。

四、水环境的影响分析

4.1地表水影响分析

本项目正常营运情况下，主要污染问题为路面径流和车载污染物落尘等随冲刷雨水对河流水质的污染。路面径流污染物浓度随降雨过程变化，降雨强度大则污染物浓度降低很快，且可在短时间内降到很低浓度，降雨强度小则污染物浓度降低较小，而总的污染物量是一定的。但扩建项目道路主要为林场内车辆通行，车辆较少，且大多为小型车辆，不会造成大的面源污染。
五、固体废物环境影响分析

建设项目营运期产生的固废主要为往来车辆及行人产生的生活垃圾，主要为果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等，依托沿线设置的垃圾桶，定期由林场安排人员清理至乡镇生活垃圾中转站处置。

环境风险
本项目为甘肃子午岭林业管理局宁县分局盘克林场的对外连接道路，属于森林防火道路，项目环境风险包括非生物风险及生物风险。

项目运行过程中，为保证盘克林场的防火安全，社会车辆禁止入内，危化品运输车辆入内，仅供林场苗木运输及巡检防火通道，因此交通量相对较小，发生可能引起水体污染的重大交通事故和车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏造成保护区土壤、地表水体、地下水污染等生态系统非生物因素环境风险值极低。

生物环境风险主要是森林火灾造成的环境风险和生物入侵风险。森林火灾不仅烧坏树木、降低林分密度，而且破坏森林生态系统结构，降低森林生态系统的功能；另外，林火烧毁幼苗、幼树，延长森林更新期，且被烧的林地表土岩石裸露，大大降低森林保持水土、涵养水源、调节气候的作用。

生物入侵对生物多样性有极大的破坏作用，生物入侵的危害主要表现在：第一，外来物种入侵会严重破坏生物的多样性，并加速物种的灭绝；第二，外来物种入侵会严重破坏生态平衡；第三，外来物种入侵会因其可能携带的病原微生物而对其他生物的生存甚至对人类健康构成直接威胁；第四，外来物种入侵还会给当地造成巨大的经济损失。据研究资料，子午岭级自然保护区境内现有入侵植物7种，本项目位于甘肃子午岭省级自然保护区实验区，本项目修建主要用于森林防火，周围的干道上都设有木材检查站，在加强种苗检疫的情况下，病虫害爆发、外来物种入侵的可能性及危害是可以控制的。项目建设对保护区的动、植物资源等遗传资源破坏是局部的、有限的。


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	施工期
	施工扬尘
	加强管理，密闭运输，堆场遮盖，洒水抑尘
	避免和减缓施工扬尘对周围敏感点的影响

	
	
	堆场扬尘
	场地内物料堆场建设半封闭式彩钢棚，定期对堆场洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值

	
	
	机械尾气
	加强对施工机械的管理
	少量，不会对区域形成大气污染危害

	
	
	沥青烟气
	加强对物料的质量检测，施工人员配备防护用具
	少量，不会对区域形成大气污染危害

	
	运营期
	运输扬尘
	运输车辆覆盖，定期清扫
	对环境影响较小

	水污

染物
	施工期
	生活污水
	洗漱废水泼洒抑尘，施工人员入厕使用百吉湖管护站现有厕所及农户厕所，不外排。
	对环境影响较小

	
	
	施工废水
	合建5m3防渗废水沉淀池，循环利用
	不外排，对环境影响较小

	
	
	轮胎冲洗

废水
	
	

	
	运营期
	路面径流
	排水边沟，排水涵洞
	对环境影响较小

	固体

废物
	施工期
	生活垃圾
	集中收集，定期交给乡镇垃圾中转站拉运处理
	对环境影响较小

	
	
	土方
	回填及合理利用
	合理处置，对环境影响较小

	
	
	建筑垃圾
	清运至宁县建筑垃圾填埋场填埋处置。
	填埋处置，对环境影响较小

	
	运营期
	生活垃圾
	定期清扫道路，及时清理垃圾
	对环境影响较小

	噪

声
	施工期
	施工机械噪声
	选用低噪声设备，加强机械维护保养
	确保施工噪声不对环境产生影响

	
	运营期
	加强管理，设置禁鸣标志等，满足《声环境质量标准》1类标准要求

	生态保护措施及预期效果
项目区用地位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。所以本项目不会对原有野生植物种类和植被状况产生显著影响。本项目建成后将保护区实验区分割，但评价区内存在已建成公路，本项目修建主要用于森林防火，交通量有限，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况，因此，本工程建设对保护区的野生动物带来的影响较小。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	施工期采取的防治措施

一、生态环境治理措施
1、植被资源保护与恢复措施
⑴由于本工程涉及自然保护区实验区，因此工程施工以最大限度减少对保护区植物资源的破坏为原则，尽量减少对植被的破坏；设置施工场地、临时堆土场等临建设施时，应规范设置苫盖、排水沟等临时措施，以减小水土流失造成的影响，施工其结束后，及时进行场地恢复。

⑵施工期建设单位应强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不善及施工方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。如：施工人员对植被的任意践踏、焚烧；机械、车辆操作驾驶人员超越施工活动范围而对植被造成碾压；施工材料、固体废物任意堆放而埋压植被等；

⑶建设单位应加强施工管理，严格控制施工扰动区面积，尽量减少施工对植被的破坏。建设单位应组织有效的保护管理队伍，对保护区内的施工加强管理，施工区要树立标识牌以及遵守自然保护区有关规定，对施工区进行分标段管理，在标段工程施工结束后及时对临时占地进行平整后恢复；

⑷在施工过程中若发现有重点保护动植物，要及时上报主管部门，采取相应保护措施；

⑸施工期应进行生态环境的监控或调查，严格监督施工行为；加强对生态平衡的监控，开展生态跟踪评价；

⑹施工过程中施工临用建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，避免挖方，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑺建设单位严格控制施工面积，及时清运施工废物，尽量保护周围植被。施工期要注意保护动植物，严格限定施工范围，不允许随意破坏和占用额外土地。标段工程完成后，临时占地应尽早进行恢复。
⑻施工时应在工期安排上合理有序，先设置拦挡措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。
⑼材料运输过程中对施工运输道路及人力运输道路进行合理的选择，尽量依托其它已建道路，避免扰动原始地面、碾压周围地区本来稀少的植物，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。筑路材料在用地红线范围内选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。
⑽路基工程施工完成后，应对临时堆土场进行土地平整，做到“工完、料尽、场清、整洁”，防止造成水土流失。

（11）施工结束后，应及时清理施工场地中的建筑垃圾及生活垃圾，及时对施工场地进行恢复。
（12）植被恢复的树种应该选用符合当地生存条件的树种。
2、野生动物保护与恢复措施
⑴建设单位在施工前应加强对施工人员的环保教育工作，进行动物保护相关法律法规宣传，采取举办国家重点保护野生动物图片展等方式，对施工人员开展保护野生动物宣传教育；施工过程中发放国家重点保护野生动物图片册，严禁捕捉野生动物，提高施工人员的动物保护意识。

⑵合理安排施工时间，尽量减少夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，尽量避免高噪声作业方式，减少对野生动物的干扰。

⑶野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休憩。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，建设单位应做好施工方式和时间的安排，并避免在夜间、晨昏和正午施工；

⑷提高施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在项目区及其周围捕猎野生动物，如遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在林业部门和环保部门专业人员的指导下进行妥善安置。
⑸工程施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，最大限度保护动物生境；

⑹施工机械选用低噪声、低振动设备，避免高噪声设备同场地同时施工，减小施工噪声对周边动植物的影响；

⑺建设单位在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施。奖励保护生态环境的积极分子；严禁施工人员捕杀野生动物，处罚破坏生态环境的人员。
3、水土流失防治措施

⑴水土流失防治管理措施：合理安排施工时间及工序，将水土流失的影响降至最小程度。在施工扰动区平整要有计划的实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积。根据施工次序，逐一平整施工作业区，待施工结束后及时恢复，避免长时间裸露。施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工扰动面积。施工结束后，及时对施工场地进行平整、压实覆土，采取水土保持措施，防治新增水土流失。

⑵路基工程防治措施：为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，因地制宜设置排水沟、排水管涵等综合排水措施。为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 0.9m，深 0.3m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，加固边沟采用梯形形式。路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。项目处于沟壑纵横的林地内，综合考虑全路及周边道路、地形地貌及排水情况，新建 1-1.0m 钢筋混凝土圆管涵17道。
⑶施工场地防治措施：在施工前布置临时蓄排水设施；施工结束后场地恢复。
项目区用地为原有道路用地，位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。本项目建成后将保护区实验区分割，但根据现场调查，评价区内存在已建成公路，本项目修建主要用于森林防火，交通量有限，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况，因此，本工程建设对保护区的野生动物带来的影响较小。
二、大气环境影响治理措施
施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。

本项目施工主要污染源为道路施工开挖、堆放、回填产生的扬尘，项目在道路施工过程中应加强施工扬尘管理，定期对施工场地洒水抑尘，保持施工场地表面湿度，开挖的土方集中堆放，及时对堆场表面洒水，使其表面干化板结，堆场周边设置围挡措施，防治雨水冲刷，根据《大气污染防治行动计划》等相关政策要求，建筑工地必须配备以雾炮抑尘系统为主的扬尘控制设施，建筑垃圾堆放、清运过程必须采取相应抑尘和密闭措施，工地砂状建筑材料必须覆盖，基础开挖工地必须洒水压尘，施工场地必须明确施工范围。

除此之外，施工单位应同时做到以下几点要求：

（1）加强运输管理，科学选择运输路线，保证汽车安全、文明、中速行驶；

（2）水泥、灰土、砂等粉状材料的运输时，应封闭或遮盖，以减少扬尘产生；

（3）运输车辆驶出工地时，应对其轮胎进行清扫，以减小车辆对现有道路的扬尘影响；

（4）土方施工应避免大风时段，根据工程所在地气候特点，应避免下午和傍晚进行高扬尘工序施工作业；

（5）及时对施工工作面进行压实，大风天气及时采取洒水降尘措施；
（6）施工单位配备洒水车，根据道路汽车量进行洒水，在干噪天气增加洒水次数。

（7）为减小施工过程中沥青对施工人员的影响，减轻对周围环境的污染，并贯彻落实相关政策要求，本项目应采用商品沥青,不在施工现场设沥青拌和站，施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩,以减少对沥青烟的吸收量。由于项目工程量小，沥青烟产生量较小，且施工场地较开阔，易于扩散，因此对环境空气和施工人员影响较小。
在采取工程分析措施及以上防护措施后，工程施工废气对周边环境影响不大，随施工期结束而消失，施工废气带来的影响也随之消失。
三、水环境影响治理措施
项目施工期废水主要有施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水

在道路建设过程中主要用水为洒水抑尘用水、道路基层养护用水、路面养护用水，这部分水全部蒸发消耗，无废水产生。

（2）车辆轮胎冲洗废水

环评要求建设单位在施工场地内设置5m3废水沉淀池一座，沉淀池应防渗、防漏，施工拌合现场跑、冒、滴、漏及设备清洗产生废水、车辆轮胎冲洗废水均进入5m3废水沉淀池沉淀，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排。
（3）生活污水

施工人员洗漱废水泼洒抑尘，施工营地施工人员入厕使用农户厕所，施工场地用厕使用百吉湖管护站现有厕所，定期清掏，用于周边农田施肥。
在采取以上措施后，施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水可合理处置，因此，施工废水对周边环境影响不大。
四、声环境影响治理措施
建设项目道路施工应合理选择施工设备，尽量选择低噪声设备，加强设备维护管理，严禁产噪设备带病作业，高噪声设备应采取基础减震，设置隔声措施等。

（1）招投标时要求施工单位采用低噪声施工机械。工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。另外施工时施工机械应按照声分贝合理组合，减少施工噪声影响。

（2）施工中严禁夜间作业，施工尽量避免多台机械设备同时作业，加强施工管理，避免偶发噪声产生，可将施工噪声对周边声环境的短期不利影响降低到最低程度。

（3）注意合理安排施工物料的运输时间。在途经沿线居民点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛。

（4）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

五、固体废物环境影响治理措施
施工期间，施工工人生活垃圾收集后，定期交给乡镇垃圾中转站拉运处置。
依据项目施工图设计土石方平衡，项目在保护区内建设时土方挖方总量55221m3，通过在项目内互相调运，土石方合理利用，无弃方，项目土石方平衡，禁止在甘肃子午岭自然保护区设置永久性弃土场。

施工建筑垃圾在工程结束后，集中收集，清运至宁县建筑垃圾填埋场填埋处置。

在妥善处置的前提下，施工期固废不会对周围环境产生影响。

六、环境风险防治措施
本项目为甘肃子午岭林业管理局宁县分局盘克林场的对外连接道路，属于森林防火道路，施工期间加强对施工队伍的管理，严禁施工人员砍伐自然保护区的植物，严禁捕捉自然保护区的动物，严禁吸烟，加强对施工车辆的管理，严禁与施工无关的机械设备进入林区，以及加强对施工机械设备的保养，出现漏油等故障，及时维修，防止污染土壤以及水体。

运营期环境影响治理措施
一、生态影响治理措施

1、植物措施

严格执行公路沿线及养护工区绿化工程，进行植被补偿。公路范围内进行全面绿化，可以较好补偿公路工程占地损失的植被，根据本工程的工程量和其它项目的绿化实践进行补偿。实践表明，公路用地范围内的绿化是路基防护、环境保护等综合功能的关键措施之一，除了可以给沿线地区补偿因工程占地损失的植被外，还可形成良好的路界生态环境，并改善公路沿线地区的生态环境。

环境设施带包括路缘带、边坡、边沟、护坡道等。环境设施带绿化原则上以草坪覆盖地面为主，以高中矮树木混合进行自然形式的绿化。公路路基两侧边缘处应按近花草、中灌木、远乔木的形式进行绿化。乔木一般栽植于护坡道或沟外侧，要与行车道保持足够距离，一般不小于5.0m；灌木栽植距离路基边缘不小于3.0m。树种以项目区域乡土树种为主，特殊路段可依据不同的功能和保护目标，有针对性地选择一些其它树种，并考虑到沿线水土状况、空气污染程度以及路面反射的热量影响等因素。沿线区域树种可混杂，高矮错落有致。

2、工程措施
（1）路面工程
建设项目路面宽度3.5m，路面结构层采用：18cm厚C30混凝土面层+16cm厚水泥稳定砂砾基层+15cm厚天然砂砾垫层。

在路基工程施工完成后，对初级路面进行洒水稳固、抑尘，再进行路面工程建设，将外购的天然砂砾由运输车辆运至工程施工区域进行垫层铺设，天然砂砾垫层铺设厚度为15cm，垫层铺设完成后进行16cm后基层铺设，基层铺设采用水泥稳定砂砾，垫层、基层铺设均由自卸运输车辆运至施工区域，均匀分堆倾倒，人工平整，压路机压实。在垫层、基层铺设完成后，进行混凝土路面建设，建设项目路面建设所用混凝土、水泥稳定砂砾均外购，由商砼运输车辆运至铺设路段。

（2）排水工程

为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，因地制宜设置排水沟、排水管涵等综合排水措施。为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 0.9m，深 0.3m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，加固边沟采用梯形形式。路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。项目处于沟壑纵横的林地内，综合考虑全路及周边道路、地形地貌及排水情况，新建 1-1.0m 钢筋混凝土圆管涵17道。

3、管理措施

完善公路沿线标识系统设置，通过采取照明控制设计、设置预告、提醒等标志牌，避免使用远距灯光等措施，可将公路夜间行车灯光照明对鸟类的影响降至最低程度。

通过设置限速、禁止鸣笛等标志牌，尽可能降低车辆行驶对公路沿线野生动物的影响；在动物频繁出没区域，设置减速慢行、动物避让等标识，对过路动物进行保护，提醒进入保护区范围的人员注意行为举止，注意避让可能穿越道路的野生动物；在确保安全的前提下车辆禁鸣或少鸣喇叭，减少对野生动物的声音干扰。

在项目穿越自然保护区实验区路段开展野生动物调查及监测，分析评价野生动物通道的合理性，进一步深化了解公路运营期对沿线野生动物可能新增的影响，并评价项目设置的各项野生动物保护措施的有效性，为今后保护区内建设项目优化野生动物通道、围网等保护设施提供科学的依据。
二、声环境影响治理措施

本道路为林场维护道路，本段道路除林场维护车辆出入外，其它通行车辆很少，近、中、远期道路通行车辆增加趋势不大，且项目夜间道路车流量远小于昼间道路车流量，噪声贡献值更低，因此，在项目建成运营后，在道路两侧采取补植树种绿化，车辆通行噪声对周边环境影响不大。为了降低运营期交通噪声对区域的声环境影响，提出以下措施：① 加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，尽量减少车辆鸣笛。② 结合当地生态建设规划，加强道路两侧绿化，加强交通噪声的阻隔、吸收作用。
三、大气环境影响治理措施

（1）加强交通管理，禁止尾气超标车辆上路行驶。

（2）加强公路路面维护，定期清扫。

（3）在公路两侧，多植树、种草。这样，即可净化吸收车辆尾气中的污染物，又可美化环境和改善公路沿线景观。

四、水环境的治理措施

主体工程在路基两侧布设了完善的排水系统，为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 0.9m，深 0.3m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，加固边沟采用梯形形式。路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。
路面径流以横向漫流形式引入路基两侧的排水沟，最终通过排水涵洞排入沟渠，雨水主要污染物为晴天沉降在路面的汽车尾气排放物、车辆油类及洒落物，产生量很小，不会对周边环境产生明显影响，也不会产生持久影响。

五、固体废物环境影响分析

建设项目营运期产生的固废主要为往来车辆及行人产生的生活垃圾，主要为果皮、纸屑、塑料、包装废弃物等，依托沿线设置的垃圾桶，定期由林场安排人员清理至乡镇生活垃圾中转站处置。

六、环境风险防治措施
本项目为甘肃子午岭林业管理局宁县分局盘克林场的对外连接道路，属于森林防火道路，因此交通量相对较小，发生可能引起水体污染的重大交通事故和车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏造成保护区土壤、地表水体、地下水污染等生态系统非生物因素环境风险值极低，项目运行过程中，为保证盘克林场的防火安全，一般情况下，社会车辆禁止入内，危化品运输车辆入内，仅供林场苗木运输及巡检防火通道，加强对道路的管理，防止保护区遗传资源流失。

环保投资

项目732.6738万元，其中环保投资为83.63万元，占总投资的11.4%，环保投资基本合理，项目环保措施及投资一览表见表8-1。

表8-1   项目环境保护措施与投资一览表

治理项目
建设内容

规模
投资
（万元）

废气治理

施工期

施工扬尘

洒水，临时堆土遮盖，临时拦挡
/

1.5
堆场扬尘
物料堆场建设半封闭式彩钢棚
1座

3
废水治理

施工期
生活污水

依托现有厕所

2座

0
轮胎冲洗

废水
合建5m3防渗废水沉淀池，循环利用
1座

2
运营期
路面雨水
排水边沟，排水涵洞，
/

60.13
噪声治理

施工期
机械噪声
选用低噪声设备，加强机械维护保养
/

1.2
运营期
交通噪声
设置限速通行标志、禁鸣标牌

/

1.1
固体废物

施工期
生活垃圾

生活垃圾收集桶
2个

0.5
建筑垃圾
清运至宁县建筑垃圾填埋场填埋处置。
/

1.2
运营期
生活垃圾
生活垃圾收集桶

4个
1.0
生态环境
施工期
临时场地

临时占地恢复原有土地利用类型，植被恢复
/
12
合计

/
83.63



环境管理与监控计划

	环境管理和环境监测计划的主要目的是保证项目环境管理体系的正常运转，使国家及企业的各项环境管理方针、制度和方案得以落实，达到企业环境治理和环境保护的目标。为此要建立相应的环境管理机构，明确规定其作用职责与管理权限，对从事环境管理的人员实施培训，提高其环境管理的管理工作水平和能力。

为了保证项目环境管理的实施，也需要相应的监控手段，包括监测机构、技术和规程规范。一般来讲，环境监控的主要手段是监测，监测工作对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，其中应包括对环境质量的变化和污染排放进行监控，对企业环境目标和指标实行跟踪信息记录。为了确保环境目标和指标的实现、防止环境污染事故的发生，还应建立专门的纠正违章及采取预防措施的规程，设立专门应急准备和相应的相关规定与措施，以便起到有效的控制作用，保证环境管理措施的落实。

1.环境管理
1.1施工期环境管理

施工期环境管理由甘肃子午岭林业管理局宁县分局盘克林场设专人进行现场监管，主要管理内容为施工期间的污染物排放及环保措施的落实。具体管理要求如下：

（1）施工期严格执行“六个百分之百”的要求；

（2）施工废水收集后回用，禁止随意排放；

（3）运输车辆加盖篷布，防治二次扬尘污染；

（4）规范作业时间，禁止大风天气作业；

（5）严格控制施工作业带；

（6）加强施工人员的环境保护意识。
1.2运营期环境管理

运行期间的环境管理主要为交通噪声与汽车尾气等环境管理，具体管理要求如下：

（1）建议区政府在距道路中心线较近的区域内，不规划修建学校、医院等对环境要求较高的建筑及单位；

（2）通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声污染，经常维持道路路面的平整度，在道路沿线设置限速、禁鸣标志；

（3）对沿线噪声超标的敏感点实施本报告中提出的噪声防治措施；

（4）严格控制汽车尾气污染物的排放量，禁止尾气超标车辆上路行驶；

（5）加强道路绿化和绿化植物的养护。

表9-1   环境管理计划表
类别

拟采取的环境影响减缓措施

实施

机构

负责

机构

A．施工期
生态环境

●加强施工管理，加强对施工人员的教育，确保文明施工、快速施工，避免征地范围外的植被造成破坏；

●合理选择施工临时用地，尽量减少临时占地数量；

●按照绿化工程设计要求，严格落实沿线绿化工程；

●保护植被，及时恢复被破坏的地表植被；

●严格按界施工，避免对施工场界外植被产生破坏。

承包商

施工管理部门

施工噪声

●高噪声的施工机械夜间（22：00～6：00）应停止施工作业；

●加强与道路交叉处的施工组织和施工管理，避免出现对现有交通的严重干扰，以避免出现车辆鸣笛扰民现象；

●注意保养施工机械，使机械维持最低噪声水平。

水环境污染

●施工场地设置沉淀池将生产废水收集后循环使用或者用于工地的洒水抑尘。

●洗漱废水用于洒水抑尘，生活污水依托现有厕所收集，不外排；
大气污染

●水泥、砂、石灰等易洒落散装物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘；

●易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业；
●选用先进的摊铺作业机械，摊铺作业机械应具有良好的密封性和除尘装置。操作人员实行卫生防护，为施工人员配备防护设备。

建材运输

●建材的运输应避免影响现有的交通设施，减少扬尘和噪声污染；

●与沿线政府协商，合理选择运输路线，同时应定期洒水降尘；

●粉状建材的运输应加盖蓬布等防止扬尘污染；

●将制定建材运输计划，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞。

文物保护

●施工前做好施工人员的文物保护教育。施工过程中发现文物，应立即停止施工，待有关部门勘察鉴定允许施工后方可继续开工。

B．营运期
噪声与空气污染

●通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声污染，经常维持道路路面的平整度，在道路沿线设置限速、禁鸣标志；

●加强道路管理，明确限速通行要求，设置标志标牌；

●严格控制汽车尾气污染物的排放量，禁止尾气超标车辆上路行驶；

●加强道路绿化和绿化植物的养护。

道路运营单位

道路运营单位

环境监测

●监测技术规范按照国家环境保护部颁布的监测标准、方法执行。

具有监测资质的单位

道路运营单位

2.污染物排放清单
根据工程分析，本项目施工期污染物排放清单见表9-2。

表9-2   施工期污染物排放清单

工程组成

原辅材料

环保设施

排放的污染物

总量指标

道路全线
水、水泥、沙子、石料
禁止在大风天气作业，施工现场定期洒水抑尘，开挖后的土方堆场表层压实，洒水板结，采用抑尘网遮盖，定期对施工场地及堆场洒水抑尘，弃方及时清运，运输车辆采用抑尘网遮盖；施工场地内堆场采取建设半封闭式彩钢棚（三侧一顶全封闭），石料堆放于彩钢棚内，定期对堆场洒水抑尘。
粉尘

/

施工废水、车辆轮胎冲洗废水设置5m3废水沉淀池一座，沉淀后循环利用或场地、堆场洒水抑尘，禁止外排；生活污水依托农户厕所及百吉湖管护站现有厕所，不外排。
废水
不外排
选用低噪声设备，定期检查维护
/
/
生活垃圾产生量15kg/d，集中收集，交林场环卫人员，定期运至乡镇垃圾转运站处置；建筑垃圾集中收集，清运至宁县建筑垃圾填埋场填埋处置。
生活垃圾、弃方、建筑垃圾
/

职工生活
生活物资
污染物排放

分时段要求

执行的环境标准

环境风险防范措施

全时段执行
同一标准

施工废气、机械废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；

噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

一般固体废物：执行《一般固体废贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中要求。
/

3.环境监测计划
监测重点为环境噪声和环境空气，正常情况下不进行检测，如果林区发生环境污染情况，建设单位应及时对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作，监测事项建议委托有资质的环境监测部门实施。
4.环保设施竣工验收管理

4.1环保要求

①按照环评报告表提出的污染防治措施，完善项目的环保工程，并针对项目的特点，重点做好项目施工期扬尘、施工噪声、施工废水的污染防治及运营期噪声防治及汽车尾气防治。

②核准环保投资概算，确保环保资金及时到位，要求做到专款专用。

4.2环保设施验收建议

①验收范围

a．调查工程在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告表、工程设计所提出的环保措施的情况，以及对各级环保行政管理主管部门批复要求的落实情况。
b．调查本工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施的有效性。
②验收清单

建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的有关要求，自行组织验收，具体见表9-3。

表9-3   本项目主要环保设施竣工验收一览表
治理项目
环保设施名称
规模
验收标准
废水治理
道路雨水
排水设施
/

道路雨水收集后通过边沟、管涵排放入天然河沟，未造成水土流失

噪声治理
交通噪声

设置禁鸣标牌
/

位置数量合理
固废治理
固体废物
垃圾收集设施

位置数量合理
大气治理
扬尘治理
扫帚等道路清扫工具

数量合理
生态治理

临时场地

临时占地恢复原有土地利用类型

（包括临时堆土场的恢复、施工场地的恢复、设备的拆除、垃圾的清运等；道路的植被恢复等）

/

恢复原有土地利用类型以及道路的植被恢复



结论与建议

	一、结论

1.1项目概况

盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目，位于位于盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班内，隶属甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场，本项目起点坐标为（东经108°18'48.26"、北纬 35°44'12.33"，终点坐标为东经 108°22'31.00"、北纬 35°41'43.97")，全长10.41公里。大部分为原砂石旧路面，属国有交通建设用地，局部地块改道建设，属国有有林地、苗圃地，位于盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班内。该项目总用地面积2.1375公顷，原有道路用地面积1.5934公顷，属国有交通建设用地；本次新增使用林地面积0.5441公顷，属国有有林地、苗圃地，均为永久使用。路线 K0+000-K7+380、K9+270-K10+410 段采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）设计，K7+380-K9+270 段参照《森林防火道路设计规范》(征求意见稿)1.0.11 森林防火简易道路中车行塔道标准设计，设计速度为 15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，K3+820-K5+630 段因地下水位较高，沥青路面易翻浆，经专家现场勘察后确定该路段采用 10%石灰土换填 0.5m 深后铺筑 15cm 厚天然砂砾面层，其余路段路面结构层为：4cm 沥青混凝土面层（AC-13）+16cm（5%）水泥稳定天然砂砾基层+15cm 天然砂砾垫层。桥涵设计荷载公路二级，设计洪水频率 1/25，沥青路面设计使用年限 8 年。
1.2项目与环保法律法规符合性分析
1.2.1产业政策符合性分析
项目属于森林管护道路改造项目，对于保护子午岭自然保护区具有重要意义，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为“鼓励类”中“一、农林业”19、草原、森林灾害综合治理工程和“二十四、公路及道路运输(含城市客运)”“6、公路管理服务、应急保障系统开发与建设”。因此，项目建设符合国家产业政策。

1.2.2与《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》符合性分析

根据《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》发展目标：到 2020 年，综合交通运输基础设施网络基本建成，各种运输方式的比较优势充分发挥；交通运输服务水平显著提高，实现客运快速化和城乡交通一体化，多式联运和甩挂运输得到快速发展；交通运输与信息技术融合程度全面提高，基础设施和技术装备整体达到先进水平；资源利用和节能减排成效显著，安全和应急保障充分有力，基本建成安全便捷、畅通高效、绿色智能、群众满意的现代综合交通运输体系。

本项目设计等级为四级，为沥青混凝土面，旨在改善盘克林场防火通道，提高道路通行能力，提升盘克林场的经济效益，达到快速扑灭火灾的要求，有力保障应急和安全。符合《甘肃省交通运输“十三五”发展规划》的要求。

1.2.3与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性

《中华人民共和国自然保护区条例》(1994 年 9 月 2 日国务院 24 次常务会议讨论通过，1994年10月9日中华人民共和国国务院令第 167 号发布)，2017 年10 月 7 日，国务院令第 687 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》。项目建设位于盘克林场，属于甘肃子午岭自然保护区实验区，距离核心区约35公里，距离缓冲区约24公里，建设不占用国家一级保护动物金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地，国家级重点保护植物紫斑牡丹要栖息地。项目建设位置远离核心区，项目建设对金钱豹，黑鹳、金雕、大鸨重要栖息地的影响较小。此外，本项目为旧路改建工程，本工程按原有路基建设，建成后一定程度上增强森林防火综合能力，达到森林防火与多种效益的高度统一，实现森林防火工程化、集约化，与中国现代林业建设的一体化，有利于保护区的保护和发展。因此，建设项目建设与《中华人民共和国自然保护区条例》不存在明显不符。

4、与《甘肃自然保护区管理条例》的符合性

通过建设项目与《甘肃自然保护区管理条例》的相关规定符合性分析，在道路施工过程中采取了各项环保及生态保护措施后，项目建设不会污染环境、破坏资源或者景观。此外，本项目为旧路改建工程，属于盘克林场防火通道基础配套设施，本工程的实施，对保护区有一定的保护作用，本工程避开了保护区的缓冲区，建成后一定程度上有利于保护区的保护和发展。因此，建设项目建设与《甘肃省自然保护区管理条例》不存在明显不符。

1.3选址选线合理性分析
本项目总长度10.41km，本次路线穿越子午岭保护区的实验区，不存在占用基本农田、无压覆矿产，路线附近无文物及地下管线等，根据生物多样性报告评价结论，本项目没有否决项，根据生物多样性评分专家组对盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目对甘肃子午岭省级自然保护区生物多样性影响程度，进行评分，经计算，生物多样性影响指数为（BI）51.76分，影响程度为“中低度影响”等级。不会影响甘肃子午岭生物多样性。因此，项目选线不违反《中华人民共和国自然保护区条例》中的建设要求，线路的选线合理。

1.4环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目所在区域为达标区，具有一定的环境容量，有利于项目的建设，建设项目为公路类建设项目，运营期无废水外排，项目运营期对河流水质无影响。建设项目选址位于宁县盘克林场，选址选线位于林场实验区，周边全部为林地，声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准（昼间：55dB；夜间：45dB）。

1.5环境影响分析及防治措施
1.5.1施工期环境影响分析及防治措施
（1）生态影响分析及防治措施
从本项目的占地范围来看，项目占地涉及保护区实验区，项目区距离其核心区较远、缓冲区较近，且工程占地范围较小、呈线性分布，项目的建设工程对黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源，对甘肃甘肃子午岭省级自然保护区水源涵养功能影响很小。经遥感解译及样方调查，本项目区域内尚未发现国家重点保护野生植物物种。由于本项目工程扰动范围有限，不会对当地特有物种造成不利影响，也不会造成大面积植被破坏，因此对保护区整体生态平衡基本无不利影响，更不会影响保护区所保护的主要植物物种的生境。

通过本项目现场调查和访问保护区管理站工作人员得知，由于保护区所保护的珍稀野生动物主要分布在保护区的核心区或缓冲区等地带，本项目所在区域尚未发现珍稀这些物种。区域内存在的野生动物主要是喜鹊、麻雀、乌鸦、山雀、山鸡、野鸡、鸽子、燕子、野兔、小松鼠、中华鼢鼠、蛇和各种昆虫等。因此，本项目对保护区内珍稀、濒危野生动物及其繁衍地和栖息地的影响较小。

综上所述，本项目建设会对区域生态环境造成一定影响，但通过施工结束后的生态恢复及运营期的景观美化，可以将其影响降至最小。
（2）大气环境的影响分析
项目施工期大气环境影响主要为道路施工扬尘、运输扬尘、堆场扬尘、和施工机械燃油废气、沥青烟气。在道路基础开挖、回填过程中应避开大风天气，在作业范围设置施工围挡，严格控制作业范围，作业过程中加强洒水抑尘，加强施工管理，禁止粗放施工；运输车辆禁止超载超限运输，防止物料运输抛洒至道路，引起运输扬尘，出施工场地车辆应进行轮胎冲洗，物料采用抑尘网遮盖，加强运输管理；道路施工土方集中堆放，堆场表面洒水，采用抑尘网遮盖，施工场地内物料堆场采取建设半封闭彩钢棚，物料堆放于彩钢棚内，并对堆场洒水抑尘；为减小施工过程中沥青影响，本项目采用商品沥青,不在施工现场设沥青拌和站。由于项目工程量小，沥青烟产生量较小，且施工场地较开阔，易于扩散，因此对环境空气影响较小。
（3）地表水环境影响分析及防治措施
项目施工期废水主要有施工废水、车辆轮胎冲洗废水、施工人员生活污水。车辆冲洗废水进入5m3废水沉淀池沉淀后循环利用或洒水抑尘，不外排。施工人员产生的洗漱废水泼洒抑尘，施工人员入厕使用农户厕所及百吉湖管护站现有厕所，不外排。

在采取以上措施后，施工废水对周边环境影响不大。
（4）声环境影响分析及防治措施
线路施工期主要噪声源为各种施工机械作业和运输车辆产生的噪声。加强施工机械保养维修，确保正常运转，降低机械设备噪声源强，施工过程中加强管理，确保文明施工，避免产生突发性高噪声；施工过程中合理安排施工物料的运输时间，在途经路段附近有居民点减速慢行、禁止鸣笛，严格施工作业管理确保文明施工，可实现建筑施工噪声影响的最小化。
（5）固体废物影响分析及防治措施
施工期固废主要为施工人员日常生活垃圾、施工弃土、施工建筑垃圾等。
禁止在甘肃子午岭自然保护区设置永久性弃土场。施工建筑垃圾集中收集，清运至宁县建筑垃圾填埋场填埋处置；无弃方，生活垃圾集中收集外运。
在妥善处置的前提下，施工期固废不会对周围环境产生影响。

1.5.2运营环境影响分析
（1）生态影响分析及防治措施
项目区位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。施工结束后，立即进行土地平整，在雨量充沛、人为活动较少的情况下，土壤种子库可以发挥一定的作用，使少量被破坏植被在3~5年内恢复生长，所以本项目不会对原有野生植物种类和植被状况产生显著影响。本项目建成后将保护区实验区分割，但评价区内存在已建成公路，本项目修建主要用于森林防火，交通量有限，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况，因此，本工程建设运营对保护区的野生动物带来的影响较小。

（2）大气环境的影响分析及防治措施
公路运营后，由于道路积尘扬起而产生二次扬尘污染。但通过林业管理站对道路及时清扫可有效防治道路扬尘污染。

（3）地表水环境影响分析及防治措施
本项目营运期主要污染问题为路面径流对地表水水质的影响。路面径流以横向漫流形式引入路基两侧的排水沟，最终通过排水涵洞排入沟渠，不会对周边环境产生明显影响，也不会产生持久影响。

（4）声环境影响分析及防治措施
本道路为林场维护道路，除林场维护车辆出入外，其它通行车辆很少，近、中、远期道路通行车辆增加趋势不大，在道路两侧采取补植树种绿化，车辆通行噪声对周边环境影响不大。
（5）固体废物环境影响分析及防治措施
建设项目营运期产生的固废主要为往来车辆及管护人员产生的生活垃圾，依托沿线设置的垃圾桶，定期清理至乡镇生活垃圾中转站处置。

1.5环境管理与监测
在本项目施工期，项目业主、施工单位和监理单位应建立自上而下的专职或兼职环境保护人员负责制，负责人应由业主单位人员担任，由环境保护主管部门监督，切实落实施工期各项环保措施。
1.6环保投资

项目总投资732.6738万元，其中环保投资为83.63万元，占总投资的11.4%。
二、综合评价结论
综上所述，建设项目建设完成后，对子午岭自然保护区森林防护、维护管理将起积极作用。建设单位和施工单位在施工和运营过程中认真落实本次评价提出的各项防护措施，将不利环境影响减小到最小程度，项目运营后所产生的负面影响可以得到有效控制。建设项目从环境保护角度项目可行。
三、建议

1、公路建设过程中，施工单位应加强施工人员培训，严格遵守相关规定要求；
2、加强工程施工管理，文明施工；施工厂界设置施工围挡，严格控制施工作业范围，禁止超范围作业，禁止将建筑垃圾及弃方倾倒在保护区内；

3、施工期间加强对施工人员的管理，禁止捕捉动物，禁止砍伐树木，禁止吸烟，做好消防物资供应的准备工作。

4、严格实施环保措施，接受环境保护部门的监督检查。

	注    释

一、本报告表应附以下附件、图：

附件1   项目委托书

附件2   其他与环评有关的行政管理文件

附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价。

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




生态环境影响评价专章
前言

项目背景

庆阳市位于甘肃省东部，俗称“陇东”。属黄河中游内陆地区。介于东经106°20′至108°45′与北纬35°15′至37°10′之间。全市林业用地2072.5万亩，占国土总面积50.9%，其中有林地991.2万亩，疏林地116.2万亩，灌木林地75.6万亩，未成林造林地107.2万亩，宜林地730.8万亩，森林覆盖率25.26%。子午岭林区是黄土高原中部面积最大、保存完整的一片天然水源涵养林区，纵跨华池、合水、宁县、正宁四县，总经营面积770.9万亩，森林覆盖率63.54%。

盘克林场位于子午岭自然保护区宁县境内，林场主要从事森林资源培育和管护工作，同时依靠行业优势，从事培育和销售造林、绿化苗木产业，为社会造林绿化提供优质苗木。盘克林场总面积18160公顷，林地15264公顷，非林地2896公顷。在林地中，有林地7207公顷，疏林地665公顷，灌木林地3059公顷，未成林造林地1342公顷，苗圃地98公顷,无立木林地597公顷,宜林地2205公顷，林业辅助生产用地91公顷。森林覆盖率39.68%，林木绿化率39.68%，活立木总蓄积45.11万立方米。近年来，随着盘克林场林业生态工程面积不断扩大，林区森林资源逐年增加，森林资源管护工作难度越来越大，加之盘克林场老场部、胡家山、禹王洞及梁掌林场九里沟苗圃地上千亩，苗木销售交通不便，生产成本较高。虽然林场历年对森林资源管护工程都有所投资，其总体水平也得到一定提高，条件有所改善，但应对更为严峻的森林防火形势还是力不从心。为了从根本上解决林区森林防火难，提高林场防火减灾的能力，降低生产成本，盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目迫在眉睫。盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目，路线全长10.41km。该工程是森林防火道路，穿过子午岭自然保护区和森林公园，是保证林区安全的重要通道，工程符合交通运输部、国家发展改革委、财政部和国家林业和草原局四部委(局)联合印发的《关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规划发〔2018〕24号)的有关要求。

项目基本情况

工程名称：盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设
建设单位：甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场
路线走向：盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目，位于位于盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班内，隶属甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场，本项目起点坐标为（东经108°18'48.26"、北纬 35°44'12.33"，终点坐标为东经 108°22'31.00"、北纬 35°41'43.97")，项目路线走向见附图2。

建设规模：盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目建设性质为改扩建，起点位于盘克林场百吉湖资源管护站门口，终点位于梁掌林场九曲路口，全长10.41公里。大部分为原砂石旧路面，属国有交通建设用地，局部地块改道建设，属国有有林地、苗圃地，位于盘克林场23、24林班，梁掌林场9林班内，内容为路基、路面、排水、安全防护设施、各类标志等。
用地规模：该项目总用地面积2.1375公顷，原有道路用地面积1.5934公顷，属国有交通建设用地；本次新增使用林地面积0.5441公顷，属国有有林地、苗圃地，均为永久使用。
技术标准：建设内容为路基、路面、排水、桥梁涵洞、安全防护设施、各类标志等。盘克林场百吉湖管护站至九曲防火道路硬化建设项目路线全长10.41Km，路线 K0+000-K7+380、K9+270-K10+410 段采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）设计，K7+380-K9+270 段参照《森林防火道路设计规范》(征求意见稿)1.0.11 森林防火简易道路中车行塔道标准设计，设计速度为 15km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，K3+820-K5+630 段因地下水位较高，沥青路面易翻浆，经专家现场勘察后确定该路段采用 10%石灰土换填 0.5m 深后铺筑 15cm 厚天然砂砾面层，其余路段路面结构层为：4cm 沥青混凝土面层（AC-13）+16cm（5%）水泥稳定天然砂砾基层+15cm 天然砂砾垫层。桥涵设计荷载公路二级，设计洪水频率 1/25，沥青路面设计使用年限 8 年。

2、项目区生态现状调查

2.1生态功能定位

2.1.1国家生态功能区定位

根据《全国生态功能区划》（修编版），本评价区所处区域为I-03-20陇东-宁南土壤保持功能区。

该类型区的主要生态问题：不合理的土地利用，特别是陡坡开垦、森林破坏、草原过度放牧，以及交通建设、矿产开发等人为活动，导致地表植被退化、水土流失加剧和石漠化危害严重。

该类型区生态保护的主要方向：

⑴调整产业结构，加速城镇化和新农村建设的进程，加快农业人口的转移，降低人口对生态系统的压力。

⑵全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。

⑶开展石漠化区域和小流域综合治理，协调农村经济发展与生态保护的关系，恢复和重建退化植被。

⑷在水土流失严重并可能对当地或下游造成严重危害的区域实施水土保持工程，进行重点治理。

⑸严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。

⑹发展农村新能源，保护自然植被。

全国生态功能区划图见附图。

2.1.2甘肃省生态功能区定位

根据《甘肃省生态功能区划》（甘肃省环境保护局、中国科学院生态中心，2004），本项目穿越区域为中子午岭次生林水源涵养生态功能小区（11）。甘肃省生态功能区划见附图。

本区处于陇东黄土高原的东部，是乔山向北延伸的支脉，地势南高北低，区内海拔一般为1200~1600米。行政上属于华池、合水、合水县和政宁等县市。气候温和湿润，年均温为7-9℃，年降水量为500-600毫米。由于长期人类活动的影响，大量毁林开荒，砍伐森林，本区所存的森林面积急剧下降，林线不断后退，北端基本呈荒山秃岭景观，仅在分水岭及其东坡阴坡分布次生林。主要有山杨、白桦、辽东栎等落叶阔叶林，阳坡和干旱梁顶为侧柏、杜梨、山杏、榆、狼牙刺、黄刺玫、沙棘等，沟谷两侧生长小叶杨、旱柳等。其西坡和北部，则为灌木草原，有酸枣、黄蔷薇等灌丛，草本有长芒草、白羊草、黄背草等。

本区由于人类强烈干扰，森林生态系统受到极大破坏，生物物种及其栖息环境大量丧失，属生态多样性及生境极敏感区。综合评价起来，北部少数地区为极敏感区，其余为高度敏感区。

本区是马莲河东端众多支流的发源地，也是马莲河与洛河的分水岭，在水源涵养、土壤保持和生物多样性保护方面都是极重要地区。同时对周围地区的小气候改善亦有重要作用。综合评价起来，本区大部分地区为生态服务功能极重要地区。东部为极重要地区，西南角为较重要地区，中部为中等重要地区。

生态环境建设方向是积极实施天然林保护工程，抚育、保护现有次生林；加快退耕还林工作，根据土地的生态适宜性评价结果，营造以杏、枣、柿、核桃等为主的经济杂果林，以油松、刺槐、杨树等为主的水土保持林与用材林。

2.2调查时间及样地样线设置

2.2.1调查时间
本次生态现状调查时间为2020年6月20日。

2.2.2生态现状调查方法

⑴遥感解译

生态环境现状调查中的土地利用类型、植被类型分布、土壤侵蚀程度是在对评价区进行遥感调查的基础上完成的。调查采用GIS、RS技术相结合的方法，以2015年8月的Landset8遥感影像为基本数据源，以GIS为制图手段。在野外考察和参考地形图（土地利用和植被类型参考1:100000地形图，土壤侵蚀参考1:250000地形图）以及相关文字资料的基础上，通过室内解译完成。其中，土地利用现状分类采用国家标准《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007），植被分类采用全国植被分类系统，土壤侵蚀采用土壤侵蚀分类分级国家标准（SL190-2007）。调查所使用卫星遥感影像的分辨率为30调查所使。

⑵样方调查

本次植物多样性调查采用样方调查方法。样方植被调查采用《中国植被类型图谱》（2000年）的分类系统。首先根据《中国植被》（1980）、《甘肃植被》（1997）和《甘肃植物志》（第二卷）（廉永善等，2005），获得该地区植被分布的总体情况，再结合实地考察资料，精准的参考了野外实地调查的经纬度位置、项目区植被类型，合理布置调查样带和样点，以确保项目区植被类型调查全面、合理。

通过查阅已有资料，项目评价区主要分布有森林植被类型、灌丛植被类型、草本植被类型等。此次调查在拟建线路两侧生态评价范围内，根据植被类型和植被群系的不同，共设置了4个植被调查样方。调查样方大小的布设根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19—2011），同时参考《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ710.1-2014）的要求进行，乔木层样方为20m×20m，灌丛样方为5m×5m，草本层为1m×1m。并在植物样方调查的同时进行植物标本的采集。

2.3生态系统现状调查与评价

2.3.1植物资源及生物量现状调查与评价

2.3.1.1植被调查

⑴植被调查内容

根据项目区周边植被分布情况，在具有代表性的植被群系地段布设样方调查点。再根据样方调查结果和《中国植被》、《中国植被区划》（2007年地质出版社）、《甘肃植被》等资料，鉴定工程区内所涉物种种类、数量及保护物种的种类、数量，以统计和分析工程施工对周边生态环境和生产力造成的影响，为减少工程对物种数量、地上生物量、植被类型等的影响和防止生物量损失提出措施。

乔木丛：种类、高度、冠幅、盖度、生物量等；灌丛：种类、高度、冠幅、盖度、生物量等；草本：种类、高度、盖度、生物量等。调查内容还包括环境条件和植物群落特征，环境条件包括地理位置、地形条件、土壤条件、水文条件；物种群落特征包括种类组成和数量特征（高度、多度、盖度），并通过数量特征计算群落的地上生物量。灌丛生物量可根据以前调查数据得到的经验公式，利用植株特征如冠幅、株高、基径、总枝条数等作为变量建立的经验公式进行估算，草本生物量根据以往数据结合现场调查进行计算。并同时记录珍稀保护植物种类、数量及分布情况。

⑵植被调查原则及方法

植被现状的调查主要是通过样方的方法来科学、准确地推测评价范围内植被的总体情况。所选样方点具有代表性，能通过抽样获得较为准确植被的植被总体特征。在对评价范围的自然植被进行样方调查的总体原则，要保证样地和样点布置的代表性和均匀性，调查操作的科学性及调查结果的准确性。具体方法是：

①尽量在工程占地和接近的自然植被区设置样方点，并考虑布点的均匀性。

②所选的样点植被为评价范围分布比较普遍的类型，要根据不同区域不同海拔的不同植被类型设置调查样点。

③样方区的布设避开农田生态系统，主要针对草地、灌丛、森林等自然植被类型区开展，避免对同一种植被类型地区植被进行重复设点，主要的植被根据林内植物变化较大的情况进行增加设点。

④依据生态学基础知识，结合植被分层情况，对每个样地样方按乔木、灌木、草本分层设置样点，便于得到较为准确、科学的调查结果。

⑤尽量避免非取样误差：避免选择路边易干扰地区；进行多次观察记录及核实，以消除主观因素。

⑥识别出保护物种，调查其生长现状，并分析施工对其生境和生长的影响。

⑶计算公式

①重要值

相对高度H'（%）＝100×某一种平均高度/所有种的平均高度之和；

相对盖度C'（%）＝100×某一种的盖度/所有种的盖度之和；

相对生物量B'（%）＝100×某一种的生物量/所有种的生物量之和；

相对密度E'（%）＝100×某一种的多度/全部种的密度之和；

物种重要值：[image: image22.wmf](

)

4

SDRCEHB

¢¢¢¢

=+++¸


②物种多样性指数

丰富度(R)=物种数（S）；

Shannon-wiener香浓-维纳多样性指数(H)=−∑(Pi×lnPi)；

式中，C'表示相对盖度；E'表示相对密度或者多度；H'表示相对高度；B'表示相对生物量；S为每个样方植物总物种数；N为每个样方中全部物种总个体数。相对盖度为某一种的盖度与所有种的盖度和之比；相对多度或者密度即为某一种的多度或者密度与全部种的多度或者密度之和的比；相对高度为某一种平均高度与所有种的平均高度之和的比；相对生物量为某一种的地上生物量与所有种的地上生物量之和的比。

⑷结果分析

①植被类型区系

该区域植被为天然次生林区，中国植被区划中属于：III暖温带落叶阔叶林区域—IIIi暖温带落叶阔叶林地带—IIIia暖温带北部落叶栎林亚地带IIIia-4晋、陕黄土高原栽培植被，油松(Pinus tabulae-formis)、辽东栎(Quercus w utaishanica)、槲树(dentata)林区。植被区系基本是华北成分，常见的有辽东栎(w utaishanica)、侧柏(Platycladus or ientalis)、虎榛子(Ostryopsis davidiana)、山杨(Populus davidiana)、白桦(Betula platyp hylla)、白榆(Ulmus pumila)、北京丁香(Syringa pekinen-sis)、杜梨(Pyrus betulaeoflia)等。另外，从邻近区系侵入的有：东北成分的核桃楸(Juglans mand-shur ica)、小叶杨(P. simonii)等，蒙古成分的柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)等，欧洲—中亚成分的沙棘(Hippophae rhamnoides)、桑寄生(Loran—thus)等，华中成分的山棉花(A nemone tomentosa)、漆树(Toxi codendron vernicifluum)等。属于黄土高原特有种的植物有文冠果(X anthoceras sorbifoli—a)、黄蔷薇(Rosa hugonis)等。区域内主要森林类型有：油松林、侧柏林、辽东栎林、山杨林、白桦林、小叶杨杂木林、灌木林等。

②主要群系特征描述如下

油松林Ass．Pinus tabulaeformis 天然油松林仅见于正宁县中湾、西坡林区，宁县九岘林区，合水太白和连家砭林区，分布面积不大，垂直分布于海拔1350～1650m之间的阴坡、半阴坡及半阳坡，常与辽东栎、山杨、白桦、侧柏、槭树等组成混交林。
油松一辽东栎林Ass．Pinus tabulaeformis—Quercus liaotungensis以油松为主，与辽东栎等阔叶树形成的混交林，其分布大部分都在松林带与栎林带交错带，或者松林带条件较为严酷处，或栎林内条件较为优越处。在子午岭南段正宁中湾、西坡林区及中段合水连家砭、太白林区有天然分布，分布海拔1450～1750m，乔木层除油松、辽东栎外，常有白桦等
沙棘灌丛Ass．Hippophae rhamnoides subIsp．sinensis 广泛分布在子午岭林区内及周边的梁脊、山坡、沟底、撂荒地等，有时成片、甚至可以形成单优势种的小乔木林。灌丛高度一般1～3m，以沙棘占绝对优势，伴生灌木有单瓣黄刺玫、水枸子、牛奶子(Elaeagnus umbellata)、无毛山楂(Crataegus pinnatifida var．psilosa)、丁香、土庄绣线菊等，草本半灌木层有铁杆蒿、达乌里胡枝子、白羊草、野古草(Arundinella hirta)、龙芽草、甘草、北柴胡、阿尔泰狗娃花(Heteropappus altaicus)、远志(Polygala tenuiJblia)等。
单瓣黄刺玫灌丛Ass．Rosa xanthina f．normalis子午岭及其周围地区普遍分布，生长于海拔1200~1750m之间的阳坡、半阳坡及梁峁顶部，群落盖度约70%，高度1～3m，伴生灌木主要有白刺花、北京丁香、牛奶子、水枸子、西北枸子、灰枸子、毛叶小檗、黄檗刺(Berberis dielsiana)、无毛山楂、桔红山楂、土庄绣线菊、东陵八仙花(Hydrangeabretschneideri)、太平花等。草本半灌木主要有达乌里胡枝子、白羊草、长芒草、黄背草、茭蒿、铁杆蒿、米口袋(Gueldenstaedtia multiJlora)等。
⑸森林植被与森林资源现状
由于山体相对高差较小，林区森林植被的垂直带谱不甚明显，森林植被的水平分布特征明显。由于自然保护区处于暖温带落叶阔叶林区北缘，与温带草原区域相连，加之林区呈南北狭长分布，水热分配南多北少，从而导致南北森林群系组成有一定差异。中段和南段落叶阔叶林特征明显，北段呈现了温带森林草原景观；其次，因受“地形雨”影响，岭东部较岭西部相对湿润，从而造成植被分布也有差异；由于黄土高原沟壑地貌的复杂性引起的水热条件不同致使植被发育阴坡与阳坡差异悬殊，连片森林主要分布在阴坡和半阴坡，而半阳坡和阳坡中、下部森林分布比较稀疏，形成的林相也比较破碎，在阳坡上部仅见疏林、灌丛或为裸地。区域内主要森林类型有：油松林、侧柏林、辽东栎林、山杨林、白桦林、小叶杨杂木林、灌木林等。
⑹珍稀保护植物
根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）、（第二批）》、《中国珍稀濒危植物名录》和《甘肃省保护植物名录》，结合实地调查的情况，在项目区域内未发现珍稀保护植物。
⑺特有植物
根据《Flora of China》，结合实地调查的植物名录，该区域内共发现特有种2门9科12属12种，其中裸子植物门1科1属1种，单子叶植物纲1科2属2种，双子叶植物纲7科9属9种。木本植物8种，草本植物4种。
①特有植物名录
裸子植物门Gymnospermae
松科Pinaceae
松属Pinus Linn     油松Pinus tabuliformis Carr
被子植物门Angiospermae
双子叶植物纲Dicotyledoneae
榆科Ulmaceae Mirb
榆属Ulmus L        榆树Ulmus pumila L
壳斗科Fagaceae Dumort

栎属Quercus L         辽东栎Quercus wutaishansea Mary

杨柳科Salicaceae Mirb
杨属Populus            山杨Populus davidiana Dode

蔷薇科Rosaceae Juss
梨属Pyrus        杜梨Pyrus betulifolia Bunge

蔷薇属Rose L      黄刺玫Rosa xanthina Lindl
栒子属Cotoneaster        多花荀子Cotoneaster multiflorus Bge

桦木科Betulaceae Gray
桦木属Betula        黑桦Betula davurica Pall
菊科Compositae
蒿属Artemisia    猪毛蒿Artemisia scoparia waldst.et Kit
胡颓子科Elaeagnaceae

沙棘属Hippophae  中国沙棘Hippophae rhamnoides subsp. sinensis
单子叶植物纲Monocotyledoneae
禾本科Gramineae

冰草属Agropyron       冰草Agropyron cristatum
针茅属Stipa       长芒草Stipa bungeana Trin
②主要特有植物简介
油松Pinus tabuliformis Carr
油松为乔木，高达25米，胸径可达1米以上；树皮灰褐色或褐灰色，裂成不规则较厚的鳞状块片，裂缝及上部树皮红褐色；枝平展或向下斜展，老树树冠平顶，小枝较粗，褐黄色，无毛，幼时微被白粉；冬芽矩圆形，顶端尖，微具树脂，芽鳞红褐色，边缘有丝状缺裂。
针叶2针一束，深绿色，粗硬，长10-15厘米，径约1.5毫米，边缘有细锯齿，两面具气孔线；横切面半圆形，二型层皮下层，在第一层细胞下常有少数细胞形成第二层皮下层，树脂道5-8个或更多，边生，多数生于背面，腹面有1-2个，稀角部有1-2个中生树脂道，叶鞘初呈淡褐色，后呈淡黑褐色。
雄球花圆柱形，长1.2-1.8厘米，在新枝下部聚生成穗状。球果卵形或圆卵形，长4-9厘米，有短梗，向下弯垂，成熟前绿色，熟时淡黄色或淡褐黄色，常宿存树上近数年之久；中部种鳞近矩圆状倒卵形，长1.6-2厘米，宽约1.4厘米，鳞盾肥厚、隆起或微隆起，扁菱形或菱状多角形，横脊显著，鳞脐凸起有尖刺；种子卵圆形或长卵圆形，淡褐色有斑纹，长6-8毫米，径4-5毫米，连翅长1.5-1.8厘米；子叶8-12枚，长3.5-5.5厘米；初生叶窄条形，长约4.5厘米，先端尖，边缘有细锯齿。花期4-5月，球果第二年10月成熟。
榆树Ulmus pumila L
落叶乔木，高达25米，胸径1米，在干瘠之地长成灌木状；幼树树皮平滑，灰褐色或浅灰色，大树之皮暗灰色，不规则深纵裂，粗糙；小枝无毛或有毛，淡黄灰色、淡褐灰色或灰色，稀淡褐黄色或黄色，有散生皮孔，无膨大的木栓层及凸起的木栓翅；冬芽近球形或卵圆形，芽鳞背面无毛，内层芽鳞的边缘具白色长柔毛。叶椭圆状卵形、长卵形、椭圆状披针形或卵状披针形，长2-8厘米，宽1.2-3.5厘米，先端渐尖或长渐尖，基部偏斜或近对称，一侧楔形至圆，另一侧圆至半心脏形，叶面平滑无毛，叶背幼时有短柔毛，后变无毛或部分脉腋有簇生毛，边缘具重锯齿或单锯齿，侧脉每边9-16条，叶柄长4-10毫米，通常仅上面有短柔毛。花先叶开放，在生枝的叶腋成簇生状。

翅果近圆形，稀倒卵状圆形，长1.2-2厘米，除顶端缺口柱头面被毛外，余处无毛，果核部分位于翅果的中部，上端不接近或接近缺口，成熟前后其色与果翅相同，初淡绿色，后白黄色，宿存花被无毛，4浅裂，裂片边缘有毛，果梗较花被为短，长1-2毫米，被（或稀无）短柔毛。花果期3-6月（东北较晚）

辽东栎Quercus wutaishansea Mary

落叶乔木，高达15米，树皮灰褐色，纵裂。幼枝绿色，无毛，老时灰绿色，具淡褐色圆形皮孔。叶片倒卵形至长倒卵形，长5-17厘米，宽2-10厘米，顶端圆钝或短渐尖，基部窄圆形或耳形，叶缘有5-7对圆齿，叶面绿色，背面淡绿色，幼时沿脉有毛，老时无毛，侧脉每边5-（-10）条；叶柄长2-5毫米，无毛。
雄花序生于新枝基部，长5-7厘米，花被6-7裂，雄蕊通常8；雌花序生于新枝上端叶腋，长0.5-2厘米，花被通常6裂。壳斗浅杯形，包着坚果约1/3，直径1.2-1.5厘米，高约8毫米；小苞片长三角形，长1.5毫米，扁平微突起，被稀疏短绒毛。
坚果卵形至卵状椭圆形，直径1-1.3厘米，高1.5-1.8厘米，顶端有短绒毛；果脐微突起，直径约5毫米。花期4-5月，果期9月。
冰草Agropyron cristatum
多年生，秆成疏丛，上部紧接花序部分被短柔毛或无毛，高20-60（75）厘米，有时分蘖横走或下伸成长达10厘米的根茎。叶片长5-15（20）厘米，宽2-5毫米，质较硬而粗糙，常内卷，上面叶脉强烈隆起成纵沟，脉上密被微小短硬毛。穗状花序较粗壮，矩圆形或两端微窄，长2-6厘米，宽8-15毫米；小穗紧密平行排列成两行，整齐呈蓖齿状，含（3）5-7小花，长6-9（12）毫米；颖舟形，脊上连同背部脉间被长柔毛，第一颖长2-3毫米，第二颖长3-4毫米，具略短于颖体的芒；外稃被有稠密的长柔毛或显著地被稀疏柔毛，顶端具短芒长2-4毫米；内稃脊上具短小刺毛。
该种小穗被毛情况有很大变异，除上述所描述的颖与外稃均密被长柔毛外，尚有外稃被长柔毛而颖几平滑无毛或外稃几平滑无毛而颖被长柔毛者。均作为该种的变异幅度。
猪毛蒿Artemisia scoparia waldst.et Kit
多年生草本或近一、二年生草本；植株有浓烈的香气。主根单一，狭纺锤形、垂直，半木质或木质化；根状茎粗短，直立，半木质或木质，常有细的营养枝，枝上密生叶。茎通常单生，稀2-3枚，高40-90（-130）厘米，红褐色或褐色，有纵纹；常自下部开始分枝，枝长10-20厘米或更长，下部分枝开展，上部枝多斜上展；茎、枝幼时被灰白色或灰黄色绢质柔毛，以后脱落。生叶与营养枝叶两面被灰白色绢质柔毛。叶近圆形、长卵形，二至三回羽状全裂，具长柄，花期叶凋谢；茎下部叶初时两面密被灰白色或灰黄色略带绢质的短柔毛，后毛脱落，叶长卵形或椭圆形，长1.5-3.5厘米，宽1-3厘米，二至三回羽状全裂，每侧有裂片3-4枚，再次羽状全裂，每侧具小裂片1-2枚，小裂片狭线形，长3-5毫米，宽0.2-1毫米，不再分裂或具1-2枚小裂齿，叶柄长2-4厘米；中部叶初时两面被短柔毛，后脱落，叶长圆形或长卵形，长1-2厘米，宽0.5-1.5厘米，一至二回羽状全裂，每侧具裂片2-3枚，不分裂或再3全裂，小裂片丝线形或为毛发状，长4-8毫米，宽0.2-0.3（-0.5 ）毫米，多少弯曲；茎上部叶与分枝上叶及苞片叶3-5全裂或不分裂
遍及全国，东部、南部省区分布在中、低海拔地区的山坡、旷野、路旁等，西北省区分布在中、低海拔至2 800米的地区。西南省区最高分布到3 800（-4000）米地区，在半干旱或半温润地区的山坡、林缘、路旁、草原、黄土高原、荒漠边缘地区都有，局部地区构成植物群落的优势种。为欧、亚大陆温带与亚热带地区广布种。朝鲜、日本、伊朗、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、印度、苏联及欧洲东部和中部各国都有。
中国沙棘
胡颓子科，沙棘属。落叶灌木或乔木，高l-5m，高山沟谷可达18m，棘刺较多，粗壮，顶生或侧生；嫩枝褐绿色，密被银白色而带褐色鳞片或有时具白色星状柔毛，老枝灰黑色，粗糙；芽大，金黄色或锈色。单叶通常近对生，与枝条着生相似，纸质，狭披针形或矩圆状披针形，长30-80mm，宽4-10(-13)mm，两端钝形或基部近圆形，基部最宽，上面绿色，初被白色盾形毛或星状柔毛，下面银白色或淡白色，被鳞片，无星状毛；叶柄极短，几无或长1-1.5mm。果实圆球形，直径4-6mm，橙黄色或桔红色；果梗长1-2.5mm；种子小，阔椭圆形至卵形，有时稍扁，长3-4.2mm，黑色或紫黑色，具光泽。花期4-5月，果期9-10月。
产河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、青海、四川西部。常生于海拔800-3600m温带地区向阳的山嵴、谷地、干涸河床地或山坡，多砾石或沙质土壤或黄土上。我国黄土高原极为普遍。
⑼邻近区系入侵植物简介
从邻近区系侵入的有：东北成分的核桃楸(Juglans mand-shur ica)、小叶杨(P. simonii)等，蒙古成分的柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)等，欧洲—中亚成分的沙棘(Hippophae rhamnoides)、桑寄生(Loran—thus)等，华中成分的山棉花(A nemone tomentosa)、漆树(Toxi codendron vernicifluum)等。
2.3.2项目区样方调查
评价区的植物属保护区内广布种，无国家级保护植物。样方调查结果见表2-1~2-4。

表2-1                  调查样方信息表1
甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场群落样地调查表                  1号样地

	自然保护区名称：甘肃子午岭自然保护区
	地点: 麻子掌    样方编号: 001

	样方面积:
	10m*10m；5m*5m；1m*1m
	  坐标： N 35°42′31.84″  E 108°23′18.96″                 

	海拔： 1381米   坡向：西北   坡位：中  坡度：19     土壤类别：黄绵土

	小地形特点: 山地阴坡   地表特征: 土壤地标        人为干扰因素： 无

	总盖度: 86%      乔木层盖度:73%    平均高度:7.1 m      平均胸径:15.6cm

	灌木层盖度: 19%    平均高度: 1.8m      草木层盖度:28%     平均高度:0.2 m

	乔木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	株树
	平均胸均 cm
	平均树
高 m
	盖度%
	物候
	生活力

	油松
	Pinus tabuliformis Carr.
	9
	15.8
	7.6
	58
	叶子
	强

	北京丁香
	Syringa pekinensis Rupr.
	1
	7.2
	6.3
	6
	花期
	一般

	辽东栎
	Quercus liaotungensis Koidz.
	2
	9.3
	5.9
	9
	叶子
	强

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	灌木层物种种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	黄刺玫
	Rosa xanthina Hemsl
	2.3
	14
	叶子
	强

	葱皮忍冬
	Lonicera ferdinandii Franch
	1.3
	5
	叶子
	一般

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	草木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	四季青
	Agrostis stolonifera
	0.2
	68
	叶子
	强

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	层间层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	
	
	
	
	
	

	   备注：乔木层样地面积10m*10m；灌木层样地面积5m*5m；草木层样地面积1m*1m


表2-2                  调查样方信息表2
甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场群落样地调查表                  2号样地

	自然保护区名称：甘肃子午岭自然保护区
	地点: 杠树峁    样方编号: 002

	样方面积:
	10m*10m；5m*5m；1m*1m
	  坐标： N 35°41′54.84″  E 108°21′35.36″                 

	海拔： 1395 米   坡向：东北  坡位： 中  坡度：20    土壤类别：黄绵土

	小地形特点: 山地阴坡     地表特征: 土壤地表       人为干扰因素： 无

	总盖度: 85%       乔木层盖度:67%     平均高度: 8.3 m      平均胸径:14.5cm

	灌木层盖度: 8 %    平均高度:1.6 m      草木层盖度: 24 %     平均高度:0.2 m

	乔木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	株树
	平均胸均 cm
	平均树
高 m
	盖度%
	物候
	生活力

	油松
	Pinus tabuliformis Carr.
	6
	16.8
	8.7
	46
	叶子
	强

	辽东栎
	Quercus liaotungensis Koidz.
	1
	9.3
	5.9
	16
	叶子
	强

	山杨
	Populus davidiana
	1
	5.7
	5.4
	5
	叶子
	一般

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	灌木层物种种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	葱皮忍冬
	Lonicera ferdinandii Franch
	1.3
	2
	叶子
	一般

	黄刺玫
	Rosa xanthina Hemsl
	1.8
	5
	叶子
	一般

	胡枝子
	
	1.1
	2
	叶子
	一般

	
	
	
	
	
	
	
	

	草木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	四季青
	Agrostis stolonifera
	0.2
	24
	叶子
	强

	
	
	
	
	
	
	
	

	层间层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	
	
	
	
	
	

	   备注：乔木层样地面积10m*10m；灌木层样地面积5m*5m；草木层样地面积1m*1m


表2-3                  调查样方信息表3
甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场群落样地调查表                  3号样地

	自然保护区名称：甘肃子午岭自然保护区
	地点: 九里沟    样方编号: 003

	样方面积:
	10m*10m；5m*5m；1m*1m
	  坐标： N 35°43′10.80″  E 108°20′11.68″                 

	海拔： 1402 米   坡向：西南       坡位：中     坡度：19        土壤类别：黄绵土

	小地形特点: 山地阴坡   地表特征: 土壤地表     人为干扰因素： 无

	总盖度:  87%     乔木层盖度: 71%    平均高度:8.4  m      平均胸径:13.6cm

	灌木层盖度: 8 %    平均高度: 1.4m      草木层盖度:27%     平均高度: 0.2 m

	乔木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	株树
	平均胸均 cm
	平均树
高 m
	盖度%
	物候
	生活力

	油松
	Pinus tabuliformis Carr.
	17
	16
	9.1
	53
	叶子
	强

	辽东栎
	Quercus liaotungensis Koidz.
	3
	10.2
	6.2
	11
	叶子
	强

	山杨
	Populus davidiana
	1
	6
	5.5
	7
	叶子
	一般

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	灌木层物种种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	葱皮忍冬
	Lonicera ferdinandii Franch
	1.3
	2
	叶子
	一般

	黄刺玫
	Rosa xanthina Hemsl
	1.7
	4
	叶子
	一般

	胡枝子
	Lespedeza bicolor Turcz.
	1.2
	2
	叶子
	一般

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	草木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	四季青
	Agrostis stolonifera
	0.2
	27
	叶子
	强

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	层间层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	   备注：乔木层样地面积10m*10m；灌木层样地面积5m*5m；草木层样地面积1m*1m


表2-4                 调查样方信息表4
甘肃省子午岭林业管理局宁县分局盘克林场群落样地调查表                 4号样地

	自然保护区名称：甘肃子午岭自然保护区
	地点: 九里沟      样方编号: 004

	样方面积:
	10m*10m；5m*5m；1m*1m
	  坐标： N 35°43′33.60″  E 108°22′24.36″                 

	海拔：   1387  米   坡向：东南   坡位： 上    坡度：18      土壤类别：黄绵土

	小地形特点:山地阳坡         地表特征:  土壤地表      人为干扰因素： 无

	总盖度:82%        乔木层盖度:  65 %     平均高度: 14.6  m      平均胸径: 8.2  cm

	灌木层盖度:  21  %    平均高度:2.5   m      草木层盖度:27 %     平均高度: 0.2 m

	乔木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	株树
	平均胸均 cm
	平均树
高 m
	盖度%
	物候
	生活力

	油松
	Pinus tabuliformis Carr.
	18
	15.8
	8.9
	48
	叶子
	强

	辽东栎
	Quercus liaotungensis Koidz.
	3
	10.4
	6.3
	9
	叶子
	强

	三角枫
	Acer buergerianum Miq
	1
	8.2
	5.4
	4
	叶子
	一般

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	灌木层物种种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	黄刺玫
	Rosa xanthina Hemsl
	2.4
	8
	叶子
	强

	狼牙刺
	Sophora davidii
	2.5
	6
	花期
	一般

	栒子木
	,Cotoneaster multiflorus Bge
	2.7
	7
	叶子
	一般

	
	
	
	
	
	
	
	

	草木层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	四季青
	Agrostis stolonifera
	0.2
	25
	叶子
	强

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	层间层物种记录

	物种名
	拉丁名
	平均高度m
	盖度%
	物候
	生活力

	
	
	
	
	
	

	   备注：乔木层样地面积10m*10m；灌木层样地面积5m*5m；草木层样地面积1m*1m


本次植被调查时间为6月，该地区大部分调查植物种的物候期为花期或者叶盛期，便于植物的辨认和区分，也便于植物种类的统计；同时，植物的生物量相对最大，调查所得的生物量相对准确。另外，样方的布设考虑了道路沿线的灌木和草地，布设不同规格的样方，乔木调查样方大小20×20m2，灌木调查样方大小5×5m2，草本调查样方大小1×1m2，符合样方调查方法的要求。而且，样方的布设，选取沿线有代表性群系，以实地调查结果为准，具有时效性。综合上述，本次植被调查的时间合理，调查结论符合相关要求。

2.3.2生态遥感解译分析

按照《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）中关于生态环境质量现状的评价指标及方法，对项目区生态环境质量进行评价。通过了解项目区生态环境现状，把握项目区生态特点和生态保护关键因素，同时为生态影响评价提供基础数据。本次环评采用遥感解译和现场调查相结合的方法。

⑴遥感数据信息提取

数据源采用2017年8月的高分二号影像，全色波段分辨率2m，多光谱波段8m，将全色波段和多光谱波段融合形成2m多光谱影像，同时结合0.6m分辨率的Google影像。

土地利用现状分类采用国家标准《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），植被分类采用全国植被分类系统，土壤侵蚀采用土壤侵蚀分类分级国家标准（SL190-2007）。

⑵实地调查

以实地调查为主，普查、详查相结合的方法。实地调查掌握本项目区范围内自然生态环境的基本情况以及各种水土保持设施的情况。通过对技术人员、政府管理部门等访问调查，了解生态现状以及近几年各种因素的变化、水土流失严重程度、生态环境建设等。

③调查结果

①植被类型调查

本次采用遥感方式对区域内植被类型进行调查。植被调查参考科学出版社2000年出版的《中国植被类型图谱》中的分类系统进行。首先根据《中国植被区划》，获得规划区经过地区植被分布总体情况，利用ENVI 5.3遥感图像处理软件对归一化植被指数进行提取，再结合各行政区划单元或地理单元考察资料、调查报告以及长 期野外积累的知识和经验，在遥感影像上确定各植被类型的图斑界线。采用3S技术对评价区域遥感数据进行解译，在植被分布的总体规律的指导下，参考评价区域相关植被文字资料，根据影像上的纹理和颜色以及经验进行判读完成了植被类型数字化的制图，进行生态环境质量的定性和定量评价。本次评价遥感数据来源为http://landsat.usgs.gov/美国地质勘探局的Landsat8数据，数据包括空间分辨率为30m（多光谱波段），成像幅宽为185km。时间序列为2018年5月中旬的三期遥感影像数据。利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查和植物群落样方调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域生态环境信息。根据实地调查和遥感卫星影像，评价范围内植被类型面积见表2-5。

表2-5             评价范围内植被类型面积统计
	植被型组
	群落
	斑块数
	面积
	比例

	
	
	
	(km2)
	(%)

	乔木
	油松林
	5
	1.54 
	16.2

	
	刺槐林
	10
	0.50 
	5.3

	
	杨树林
	5
	0.20 
	2.1

	
	阔叶林
	6
	1.58 
	16.6

	
	阔叶混交林
	12
	1.74 
	18.3

	
	针阔混交林
	16
	1.31 
	13.8

	
	辽东栎
	25
	0.63 
	6.6

	灌丛
	黄刺玫
	7
	0.29 
	3.1

	
	其它灌木丛
	9
	0.68 
	7.2

	灌草丛植被
	黄蒿、长芒草、冰草
	18
	0.60 
	6.3

	人工植被
	农业栽培作物..
	9
	0.20 
	2.1

	无植被区域
	居民区、公路
	5
	0.23 
	2.4

	合计
	127
	9.5
	100


由表4-5可以看出，评价范围内植被类型总面积为9.5km2，其中乔木植被地段的面积最大，为7.5km2，占73.6%；其次为灌丛，面积为0.29km2，占10.3%；然后依次为灌草丛、无植被和人工植被，面积分别为0.6km2、0.23km2和0.2km2，所占比例分别为6.3%、2.4%、2.1%。
②土地利用现状调查

为了解本项目评价区域内的土地利用情况，在野外考察和参考1：50000地形图、评价区DEM（30m）以及相关文字资料的基础上采用遥感方式对区域内土地利用类型进行调查。采用3S技术对评价区域遥感数据进行解译，完成了数字化的制图，进行生态环境质量的定性和定量评价。本次评价遥感数据来源为http://landsat.usgs.gov/美国地质勘探局的Landsat8数据，数据包括空间分辨率为30m（多光谱波段），成像幅宽为185km。时间序列为2018年5月中旬的三期遥感影像数据。利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，土地利用现状采用国家标准《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007），主要利用ENVI5.3遥感图像处理软件进行解译，运用监督分类和非监督分类相结合对遥感图像进行分类。在GIS中将分类后的结果按照分类标准进行图斑综合，最后汇总输出。将结果在ArcGIS10.3软件中进行投影转换、重采样、图斑合并，属性归纳等处理，得到土地利用现状图，利用ArcGIS分别计算土地利用各类型面积和面积百分比，得到最终图形，最后制图输出。根据实地调查，项目区具体的土地利用类型空间分布见表2-6。

表2-6         评价范围内土地利用现状面积统计
	土地利用类型
	评价范围(外延1000m)

	
	图斑数
	面积(km2)
	百分比(%)

	耕地
	5
	0.15 
	1.58 

	林地
	79
	7.49 
	78.87 

	草地
	34
	1.58 
	16.60 

	住宅用地
	3
	0.10 
	1.05 

	交通用地
	2
	0.13 
	1.37 

	裸地
	4
	0.05 
	0.53 

	合计
	127
	9.50 
	100 


由上表可知，评价范围内，一级类型土地面积以林地面积最大，为7.49km2，占总评价区的比例为78.87%；其次为草地，面积为1.58km2，占评价区总面积为16.6%；其他一级类型土地面积大小依次为耕地>交通运输用地>住宅用地>裸地，其面积大小依次为0.15km2、0.13km2、0.1km2、0.05km2，所占比例依次为1.58%、1.37%、1.05%、0.53%。

③土壤侵蚀现状调查

土壤侵蚀强度的划分参照《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》的土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统，以土地利用类型和地面坡度等间接指标进行综合分析而实现，将评价区土壤侵蚀等级有微度、轻度、中度、强烈4个等级，项目评价范围以水力侵蚀为主。子午岭地区是黄土髙原水土流失最轻微的地区之一，年土壤侵蚀模数多在100t/km2/a，局部地区很少超过300t/km2/a。
2.3.3珍稀保护植物

根据国家环保局、农业部1999年公布的《国家重点保护野生植物名录》及国家林业部于1987年公布的《珍稀濒危保护植物名录》等资料，结合本次样方调查，工程评价区内无国家级保护植物。

2.3.4评价区生态环境现状综合评价

由于本项目路段全部位于甘肃子午岭省级自然保护区实验区内，因此本次生态环境现状综合评价采用《生态环境状况技术评价规范》（HJ192-2015）中自然保护区生态保护状况评价方法。

2.3.4.1各类指数计算方法

⑴生态保护状况指数计算方法

①权重

各项评价指标权重，见表2-7。

表2-7       各项评价指标权重

	指标
	面积适宜指数
	外来物种入侵指数
	生境质量指数
	开发干扰指数

	权重
	0.10
	0.10
	0.40
	0.40


②计算方法

自然保护区生态保护状况指数（NEI）=0.10×面积适宜指数+0.10×（100-外来物种入侵指数）+0.40×生境质量指数+0.40×（100-开发干扰指数）

⑵面积适宜指数计算方法

面积适宜指数=Aare×（核心区面积/自然保护区面积）

式中：Aare—面积适宜指数的归一化系数，参考值为100。
⑶外来物种入侵指数计算方法

外来物种入侵指数=Ainv×自然保护区外来入侵种数

式中：Ainv—自然保护区外来物种入侵指数的归一化系数，参考值为2.083。
⑷生境质量指数计算方法（荒漠生态系统类型自然保护区）

①权重

森林生态系统类型自然保护区生境质量指数权重见表2-8。
表2-8     森林生态系统类型自然保护区生境质量指数权重

	
	林地
	草地
	水域湿地
	耕地
	建设用地
	未利用地

	权重
	0.40
	0.18
	0.23
	0.08
	0.01
	0.10

	结 构 类 型
	有 林 地
	灌 木 林 地
	疏 林 地 和 其 它 林 地
	高 覆 盖 度 草 地
	中 覆 盖 度 草 地
	低 覆 盖 度 草 地
	河 流 (渠)
	湖 泊 (渠)
	滩 涂 湿 地
	永 久性冰 川 雪 地
	水 田
	旱 地
	城 镇 建 设 用 地
	农 村 居 民 点
	其 它 建 设 用 地
	沙 地
	盐 碱 地
	裸 土 地
	裸 岩 石 砾
	其 它 未 利 用 地

	分权重
	0.6
	0.25
	0.15
	0.6
	0.3
	0.1
	0.3
	0.3
	0.3
	0.1
	0.6
	0.4
	0.3
	0.4
	0.3
	0.2
	0.3
	0.2
	0.2
	0.1


②生境质量指数计算方法

生境质量指数计算方法
生境质量指数=Aforn×（0.40×林地+0.18×草地+0.23×水域湿地+0.08×耕地+0.01×建设用地+0.10×未利用地）/保护区总面积
式中：Aforn—森林生态系统类型自然保护区生境质量指数归一化系数，参考值为417.4399622443。
⑸开发干扰指数计算方法

①开发干扰类型权重

开发干扰类型权重见表2-9。

表2-9                开发干扰类型权重

	类型
	城市建设用地
	农村居民点
	其他建设用地
	耕地

	权重
	0.40
	0.10
	0.40
	0.10


②功能区权重

功能区权重见表2-10。
表2-10                开发干扰类型权重

	类型
	核心区
	缓冲区
	实验区

	权重
	0.60
	0.30
	0.10

	注：未进行功能分区的自然保护区功能区权重按0.6计算


③开发干扰指数计算方法

开发干扰指数=Adev×（功能区权重×0.4×城镇化建设用地+功能区权重×0.40×其他建设用地+功能区权重×0.10×农村居民点+功能区权重×0.10×耕地）/保护区总面积

式中：Adev—开发干扰指数的归一化系数，参考值1520.3363830174。

⑹自然保护区生态质量分级

根据自然保护区生态保护状况指数，将自然保护区保护状况分为5级，即优、良、一般、较差和差，具体分级指标见表4-11。

表2-11           自然保护区生态保护状况指数分级

	分级
	优
	良
	一般
	较差
	差

	指数
	NEI≥75
	55≤NEI＜75
	35≤NEI＜55
	20≤NEI＜35
	NEI＜20

	描述
	主要保护对象的原生生境得到有效保护，无明显开发干扰迹象
	主要保护对象的原生生境保护状况较好，有开发干扰现象，但程度较轻
	主要保护对象的原生生境遭到破坏，开发干扰较为明显
	主要保护对象的原生生境部分丧失，开发干扰严重
	要保护对象的原生生境严重丧失，开发干扰剧烈


2.3.4.2各类指数计算结果

⑴面积适宜指数（A）

A=100×（65153.3/242106.1）=26.9
⑵外来物种入侵指数（B）

B=2.083×6=12.498
由于保护区目前缺少外来物种入侵资料的调查，本专项评价参阅《甘肃子午岭自然保护区区划研究》（作者：申登峰甘肃农业大学，2005）中关于外来物种入侵的调查，根据申登峰等人的调查研究成果，目前，大敦煌地区存在外来物种入侵种有6种。

⑶生境质量指数（C）

生境质量指数=Aforn×（0.40×林地+0.18×草地+0.23×水域湿地+0.08×耕地+0.01×建设用地+0.10×未利用地）/保护区总面积
式中：Aforn—森林生态系统类型自然保护区生境质量指数归一化系数，参考值为417.4399622443。
C=417.4399622443×[0.4×7.49+0.18×1.58+0.3×0+0.08×0.0.15+0.01×0.23+0.1×0.05]/9.5=144.99
⑷开发干扰指数（D）

开发干扰指数=Adev×（功能区权重×0.4×城镇化建设用地+功能区权重×0.40×其他建设用地+功能区权重×0.10×农村居民点+功能区权重×0.10×耕地）/保护区总面积

D=1520.3363830174×（0.1×0.4×0.05+0.1×0.4×0.13+0.1×0.1×0.05+0.1×0.1×0.08）/9.5=1.36
⑸评价区生态保护状况指数（NEI）

NEI=0.10×26.8+0.10×（100-12.498）+144.99+0.40×（100-1.36）=108.88
2.3.4.3评价区生态环境保护状况评价

根据计算结果，本项目穿越甘肃子午岭省级自然保护区保护状况指数为108.88＞75，主要保护对象的原生生境得到有效保护，无明显开发干扰迹象。

2.3.5结论

本次调查区内植物种类较多，主要为乔木、灌木和草本。评价范围内植被类型总面积为9.5km2，其中乔木林地的面积最大，为7.5km2，占评价区植被类型面积73.6%，植被的层片结构一般，群落结构稳定性一般，破坏后难以短期内恢复，故该生态系统应尽量减少人为活动的干扰和破坏，严格要求施工人员的活动范围，方可实现区域内生态环境较好的保护和恢复。

2.4动物多样性调查

据初步调查，己知子午岭自然保护区有野生脊椎动物24目61科156种。其中：鸟类100种，隶属14目38科；兽类32种，隶属6目13科；爬行类9种，隶属2目6科；两栖类4种，隶属1目2科；鱼类n种，隶属1目2科。在鸟类和兽类中，列为国家一级保护的有金钱豹、黑鹤、金雕、大鸭4种，列为国家二级保护的有豺、石貂、水獭、小灵猫、鸳鸯、苍鹰、秃鹜、普通蔫、红牟、黄爪华、雕鹃、鸽鹊鹃、红角鸭等13种。金钱豹在20世纪五六十年代比较多见，不时对牲畜造成伤害，七八十年代逐渐绝迹，多年未有发现，近年在正宁西坡、湘乐罗山府和合水太白林区复见其踪迹，但数量较少保护区。其中：国家一级保护的有金钱豹、黑鹤、金雕、大鸭；国家二级保护的有豺、石貂、水獭、小灵猫、鸳鸯、苍鹰、秃鹜、普通蔫、红华、黄爪华、雕鹃、鸽鹤鹦、红角鸭等。
项目区及周边国家和省级保护野生动物及栖息地情况调查：经走访现地调查、核对档案，该建设项目沿线人类活动较少，拟使用林地的区域植被茂密，经调查工程区主要有有野猪、獾、狐狸、锦鸡、猫头鹰、狍鹿、喜鹊、麻雀、乌鸦、山雀、山鸡、野鸡、鸽子、燕子、野兔、小松鼠、中华鼢鼠、蛇、青蛙、壁虎、蜻蜓、蜜蜂、蝴蝶、蚊子、苍蝇等常见的动物生存繁衍，国家级重点保护的动物有金钱豹、锦鸡，省级重点保护动物有狐狸、狍鹿。受保护动物主要分布在保护区缓冲区和核心区内，其觅食、繁殖、栖息活动也主要集中在保护区内部，在保护区外围保护地带很少有分布，在项目所在区域出现几率更低。在工程施工期间，若发现国家保护动物应及时通知保护区管理部门，同时合理安排施工时间及施工作业方式，避免对国家保护野生动物的影响。
项目所在地主要野生动物名录，见表2-12。
表2-12        项目所在地主要野生动物名录

	序号
	纲
	目
	科
	中文种名
	拉丁种名
	保护级别

	1
	爬行纲
	有鳞目
	壁虎科
	壁虎
	Gckko swinhonis
	

	
	
	蛇目
	
	蛇
	Dendroaspis polylepis
	

	2
	哺乳纲
	兔形目
	兔科
	野兔
	Lepus  sinensis
	

	
	
	啮齿目

	松鼠科
	黄鼠
	Citellus  alaschanicus
	

	
	
	
	仓鼠科
	中华粉鼠
	Myospalax  fronranieri  M.  md
	

	
	
	偶蹄目
	猪科
	野猪
	SUS  SCROFA  MOUPINS
	

	
	
	
	鹿科
	狍鹿
	CAPREOLUS CAPREOLUS
	省级

	
	
	食肉目
	鼬科
	獾
	MELES MELES
	

	
	
	
	犬科
	狐狸
	VULPES
	省级

	
	
	
	猫科
	金钱豹 
	Panthera pardus
	国家I级

	3
	两栖纲
	无尾目
	蛙科
	青蛙
	Rana nigromaculata
	

	4
	鸟纲
	鸡形目
	雉科
	雉鸡
	Fhasianus colchicus linne
	

	
	
	
	
	锦鸡
	Chrysolophus
	国家II级

	
	
	鸮形目
	草鸮科、鸱鸮科
	猫头鹰
	STRIGIFORMES
	

	
	
	雀形目
	鸦科
	乌鸦

喜鹊
	PICA PICA

CORVUS SP
	

	
	
	
	雀科
	麻雀
	PASSER DOMESTICUS
	

	
	
	
	山雀科
	山雀
	HIRUNDINIDAE
	

	
	
	
	燕科
	燕子

	SWALLOW
	

	
	
	鸽形目
	鸠鸽科
	鸽子
	COLUMBA
	

	5
	寡毛纲
	后孔寡毛目
	
	蚯蚓
	angleworm
	

	6
	昆虫纲
	蜻蜓目
	
	蜻蜓
	DRAGONFLY
	

	
	
	膜翅目
	蜜蜂科
	蜜蜂
	BEE
	

	
	
	鳞翅目
	
	蝴蝶
	RHOPALOCERA


	

	
	
	双翅目
	蚊科
	蚊
	ANOPHELES
	

	
	
	
	蝇科
	苍蝇
	HOUSE FLY
	

	
	
	鞘翅目
	瓢虫科
	七星瓢虫
	LADYBUG
	

	
	
	半翅目
	蚜总科
	蚜虫
	APHID
	


2.5景观现状调查

表2-13         评价范围内景观类型统计表

	景观类型
	面积(km2)
	斑块数（个）
	比例(%)

	农田景观
	0.08 
	5
	0.84 

	草地景观
	1.58 
	34
	16.63 

	林地景观
	7.49 
	79
	78.87 

	人工建筑景观
	0.35 
	9
	3.65 

	合计
	9.50 
	127
	100.00 


表2-13可以看出，评价范围内林地景观所占比例最大，为78.87%，其余依次为草地景观、人工建筑景观和农田景观，分别占景观类型的16.63%、3.65%、0.84%。

古树名木、国家和省级重点保护野生植物情况调查状况：经调查，该项目沿线为无居民活动，人为活动较少，工程建设拟直接使用林地内未发现古树名木和国家、省级重点保护野生植物。
2.6主要生态问题调查

根据调查，该项目附近宁五公路位于保护区内，主要生态环境问题：
⑴现有公路将保护区实验区分割，形成了廊道效应，使景观破碎度增大；

⑵公路上车辆行驶噪声对保护区动物生活活动造成一定的影响，致使动物迁移至距离公路较远的实验区和核心区，使动物活动的范围有所减少；

⑶由于气候干燥、雨量稀少、风力较大，生态系统脆弱等原因，致使生态系统稳定性易受影响。

2.7生态环境现状综合评价结论

经调查，该公路所经区域属甘肃子午岭省级自然保护区和甘肃子午岭国家森林公园。项目不在湿地公园、风景名胜区、世界自然遗产地、重要水源保护区等重点生态区域；拟使用林地在天然林保护区范围。不属于城市规划区、划定的文物保护区等范围；不属于自然灾害多发区和地质条件不稳定地区。
根据自然保护区保护状况评价的计算结果，甘肃子午岭省级自然保护区原生生境得到有效保护，人类活动对其干扰影响较小。区域环境系统稳定性强，可承受人类较强活动的干扰。

3、生态影响预测与评价

3.1生态系统及环境质量影响分析

3.1.1施工期生态系统影响分析

根据现状调查，子午岭甘肃段的主要保护对象为区内黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源，其森林生态系统是黄河流域的主要水源涵养林，对稳定和保持黄河水量，保障区域工农业生产和社会发展具有重要意义。甘肃子午岭森林生态系统为黄土高原丘陵区天然次生林的典型，森林植被属暖温带植被向温带植被过度类型，植被群落处于向顶级群落的演替之中，动植物区系构成复杂，是理想的科学研究基地。工程施工期对天然次生森林生态系统的影响主要是施工前期施工道路整修可能对保护区内森林生态系统植被的占压及土石方开挖陆生植被的占压破坏；施工车辆运输对保护区森林生态系统野生动物的影响。

施工期施工活动主要是施工道路的整修、路基的开挖和土石方运输等，施工扰动会对施工区域地表植被产生破坏性的影响，但由于扰动扰动面积不大，且保护区路段施工持续时间仅5个月，且要求施工便道必须布置在裸地生态系统内，施工车辆不能随意更换行驶线路，因此，不会对区域生态生态系统结构和服务功能造成较大影响，也不会引起区域物种多样性的改变。项目建设范围小，施工期短，对林地割裂作用微弱总体上对生态效能影响轻微。对本区域生态系统的结构和功能的总体完整性不会产生影响。不会造成项目区内生态效能立即衰减。挖填作业可能使线路两侧局部范围已有的植被容易遭到破坏，地表裸露，土壤变得疏松，随着这种微地貌的改变，在降雨集中季节雨水冲刷作用下，不可避免地造成一定程度的水土流失。

3.1.1.1对生物资源影响分析

甘肃子午岭省级自然保护区段主要保护对象为区内黄土高原丘陵地区天然次生森林生态系统及野生动植物资源。工程区其他植被和动物为本区域内常见和广泛分布的种类，对生物多样性无影响。不占用林地对动植物资源影响较小。林地内修筑防火通道，有利于沿线乡镇、林场开展护林防火、森防、抚育等林业生产作业活动，提高森林质量，确保森林资源安全。

⑴对野生植物资源的影响分析

受公路建设影响的植物种类为沿线常见和广泛分布种，公路建设破坏的面积占区域植被总面积的比例很小，这些植物种不会因本工程的建设致使群体数量锐减。拟改建的公路沿线生态系统稳定，工程建设不会造成某种植被在该区域减少，工程对沿线植物区系、物种组成的影响甚微，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新。经评价，工程对周边林地的植物种群的影响程度为微度。保护区有国家重点保护植物紫斑牡丹，项目建设位于子午岭保护区的实验区，未涉及紫斑牡丹植物分布区。故对特有物种和保护物种影响很小。

⑵对野生保护动物资源的影响分析

经调查项目区主要有野猪、獾、狐狸、锦鸡、猫头鹰、狍鹿、喜鹊、麻雀、乌鸦、山雀、山鸡、野鸡、鸽子、燕子、野兔、小松鼠、中华鼢鼠、蛇、青蛙、壁虎、蜻蜓、蜜蜂、蝴蝶、蚊子、苍蝇等常见的动物生存繁衍，国家级重点保护的动物有金钱豹、锦鸡，省级重点保护动物有狐狸、狍鹿。公路施工期间大量的机械、车辆、施工人员进入项目区，使动物的生存环境突然发生改变，如白天的机械轰鸣、夜间的工地灯光，对动物的活动会造成一定的干扰，打乱或改变了野生动物的生活规律。但工程施工期短，施工范围小，附近地域广阔，它们能在附近造新窝，恢复正常活动。因此，工程建设不会对野生动物造成大的影响。

项目区在原有道路上进行改建，常年都有人为活动，因此，动物分布较少。评估区不是重点保护动物的迁移通道，也不是这些动物的主要栖息地。因此，项目建设对这些珍稀动物的迁移、散布、繁衍的影响很小。国家Ⅰ级保护动物有金钱豹、黑鹳、金雕、大鸨4种，项目建设位于子午岭保护区的实验区，未涉及以上国家级保护动物的栖息地、迁移通道和觅食区。故对特有物种和保护物种影响很小。由于项目建设呈线状位于子午岭保护区的实验区，周边类似生境宽敞，且区域内分布的物种均不是子午岭保护区动物的特有食物链环节，项目建设对子午岭保护区内重点保护动物食物网、链的影响较小。

⑶对生物安全的影响

本项目修建主要用于森林防火，周围的干道上都设有木材检查站，在加强种苗检疫的情况下，病虫害爆发、外来物种入侵的可能性及危害是可以控制的。项目建设对保护区的动、植物资源等遗传资源破坏是局部的、有限的，但施工期间和运行期间对保护区遗传资源流失有潜在的威胁，但发生火灾、化学品泄露等突发事件的可能性很小。

3.1.1.2对景观生态的影响分析

自然景观是长期以来自然地理与人文因素的综合。例如山川、河流、森林、动物，农庄、小路、农田等等。二者共同形成不同地域的不同自然景观。项目在实施前，工程区域的景观风貌已经形成了相对稳定的景观特色，并和周边的环境形成了相对融合的景观，自然而协调。修路会造成林地内黄土裸露，短期内会影响原有林地自然景观。裸露地面要通过自然修复，经过2~3年苔藓、杂草自然覆盖恢复。因此，工程建设未占用林地不会对当地的自然景观产生明显影响。

由于道路工程主要通过开挖和回填方式完成施工，施工期为5个月，施工结束后，及时完成作业面平整恢复工作；同时工程基本不占用草地植被，不构成对植被景观的破坏，所以对于保护区灌草地景观的影响较小，但是由于公路形成后，破坏了自然景观，使现有局部景观破碎，增加了裸露斑块。

3.1.1.3对水土流失的影响

土壤侵蚀严重性的主要因素沟深、坡陡、降雨、黄土覆盖深厚，子午岭地区在自然环境方面有其特殊性。从引起黄土髙原而且疏松等来看，子午岭地区与黄土高原其它地区相比较，并没有根本性的差别，相反，本区地处新构结运动抬升区，降雨量比周围地区丰沛，气候类型属温带湿润冷凉类型，因此子午岭地区的环境基础同周围地区相比较更脆弱。它的自然环境特殊性在于地面覆盖着茂密的天然植被。据硏究，子午岭地区早在多年前，同黄土高原其它地区一样，土壤侵蚀十分强烈，人类活动十分频繁，各种灾害时有发生，只是在近期，清朝同治五年因民族纠纷和战乱，大量人口迁出，耕地荒芜，植被得以恢复，形成今日之稍林景观。目前，子午岭地区是黄土髙原水土流失最轻微的地区之一，年土壤侵蚀模数多在100t/km2/a，局部地区很少超过300t/km2/a。

在本项目施工过程中，公路沿线的开挖及取土等，破坏了原地貌及植被，造成表层土壤结构松散，易被吹蚀，加剧风沙的危害。本项目开挖和填筑使原地表土壤裸露，土质疏散，加大了土壤可蚀性，从而降低了原地表的水土保持功能，必须采取防治措施。

本次评价要求建设方：首先，以道路沿线两侧重点施工区、挖方路堑、填方路基边坡为重点防治项目，进行主导性防治，措施配置以工程措施为主，直线削坡、砾石铺压、土地整治、拦挡等工程措施；其次，在主体工程原有排水系统的基础上，补充设计部分排水设施，使项目区的水保防治措施更加系统和完善。

3.1.2运营期生态系统影响分析

3.1.2.1对自然保护区生态系统的影响

项目建设对保护区区域生态完整性的影响是由保护区评价范围内的生产能力和稳定状况改变所决定的。评价区域内生态系统的核心是地表植被，尤其是林木灌丛。当地表植被受到较严重破坏时，该生态系统维持平衡的能力消失，由较高级生态系统衰退为较低级生态系统，通过受扰动地表生产力或生物量的变化情况可预测生态系统受干扰的程度。

本项目营运过程，对生态系统的影响主要体现在对植被生产力和生物量的影响。而结合本项目的特点，公路穿越保护区段占地均为原有道路用地，故本公路不占用保护区内植物资源，对保护区内植被生物量和生产力的影响极小，其影响是完全可以接受的。

3.1.2.2对自然保护区结构和功能的影响分析

甘肃子午岭省级自然保护区是以森林生态系统，区内植被稀疏，人为活动的干扰较少，保护区对于调节区内的气候，防风固沙，改善动植物生境具有无可替代的作用。

从项目建设占地来看，本项目在甘肃子午岭省级自然保护区范围内经过实验区7.5km。工程占地主要为原道路用地，故项目建设对保护区生态系统影响极小，本工程建设会对保护区的生态结构发生轻微改变，但生态服务功能不会削弱，因此对保护区结构和功效的影响不大。

综上分析，本项目运营不会对甘肃子午岭省级自然保护区的结构和功能产生影响。
4、生态影响防护措施

4.1植被资源保护与恢复措施

⑴由于本工程涉及自然保护区实验区，因此工程施工以最大限度减少对保护区植物资源的破坏为原则，尽量减少对植被的破坏；设置施工场地、临时堆土场等临建设施时，应规范设置苫盖、排水沟等临时措施，以减小水土流失造成的影响，施工其结束后，及时进行场地恢复。

⑵施工期建设单位应强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管理不善及施工方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。如：施工人员对植被的任意践踏、焚烧；机械、车辆操作驾驶人员超越施工活动范围而对植被造成碾压；施工材料、固体废物任意堆放而埋压植被等；

⑶建设单位应加强施工管理，严格控制施工扰动区面积，尽量减少施工对植被的破坏。建设单位应组织有效的保护管理队伍，对保护区内的施工加强管理，施工区要树立标识牌以及遵守自然保护区有关规定，对施工区进行分标段管理，在标段工程施工结束后及时对临时占地进行平整后恢复；

⑷在施工过程中若发现有重点保护动植物，要及时上报主管部门，采取相应保护措施；

⑸施工期应进行生态环境的监控或调查，严格监督施工行为；加强对生态平衡的监控，开展生态跟踪评价；

⑹施工过程中施工临用建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，避免挖方，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑺建设单位严格控制施工面积，及时清运施工废物，尽量保护周围植被。施工期要注意保护动植物，严格限定施工范围，不允许随意破坏和占用额外土地。标段工程完成后，临时占地应尽早进行恢复。

⑻施工时应在工期安排上合理有序，先设置拦挡措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

⑼材料运输过程中对施工运输道路及人力运输道路进行合理的选择，尽量依托其它已建道路，避免扰动原始地面、碾压周围地区本来稀少的植物，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。筑路材料在用地红线范围内选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

⑽路基工程施工完成后，应对临时堆土场进行土地平整，做到“工完、料尽、场清、整洁”，防止造成水土流失。

（11）施工结束后，应及时清理施工场地中的建筑垃圾及生活垃圾，及时对施工场地进行恢复。

（12）植被恢复的树种应该选用符合当地生存条件的树种。
4.2 野生动物保护与恢复措施

⑴建设单位在施工前应加强对施工人员的环保教育工作，进行动物保护相关法律法规宣传，采取举办国家重点保护野生动物图片展等方式，对施工人员开展保护野生动物宣传教育；施工过程中发放国家重点保护野生动物图片册，严禁捕捉野生动物，提高施工人员的动物保护意识。

⑵合理安排施工时间，尽量减少夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，尽量避免高噪声作业方式，减少对野生动物的干扰。

⑶野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休憩。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，建设单位应做好施工方式和时间的安排，并避免在夜间、晨昏和正午施工；

⑷提高施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在项目区及其周围捕猎野生动物，如遇到鸟巢、雏鸟和野生动物，应在林业部门和环保部门专业人员的指导下进行妥善安置。

⑸工程施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，最大限度保护动物生境；

⑹施工机械选用低噪声、低振动设备，避免高噪声设备同场地同时施工，减小施工噪声对周边动植物的影响；

⑺建设单位在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施。奖励保护生态环境的积极分子；严禁施工人员捕杀野生动物，处罚破坏生态环境的人员。

4.3 水土流失防治措施

⑴水土流失防治管理措施：合理安排施工时间及工序，将水土流失的影响降至最小程度。在施工扰动区平整要有计划的实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积。根据施工次序，逐一平整施工作业区，待施工结束后及时恢复，避免长时间裸露。施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工扰动面积。施工结束后，及时对施工场地进行平整、压实覆土，采取水土保持措施，防治新增水土流失。

⑵路基工程防治措施：为了保证路基稳定，防止水流冲涮，本工程排水设计考虑结合地形、地质及涵洞位置等，根据远接远送、分段排放原则，因地制宜设置排水沟、排水管涵等综合排水措施。为了加强路基、路面排水，全线挖方和低填方路段均设置顶宽 0.9m，深 0.3m 梯形土边沟，对纵坡大于 3%路段边沟进行加固，加固边沟采用梯形形式。路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡排向路基两侧，通过边沟将路面水直接送至涵洞或天然沟谷中。项目处于沟壑纵横的林地内，综合考虑全路及周边道路、地形地貌及排水情况，新建 1-1.0m 钢筋混凝土圆管涵17道。
⑶施工场地防治措施：在施工前布置临时蓄排水设施；施工结束后场地恢复。
项目区用地为原有道路用地，位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。本项目建成后将保护区实验区分割，但根据现场调查，评价区内存在已建成公路，本项目修建主要用于森林防火，交通量有限，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况，因此，本工程建设对保护区的野生动物带来的影响较小。
生态环境影响评价结论及建议

5.1评价结论

通过项目建设对甘肃子午岭省级自然保护区实验区的各项影响分析，得出以下主要结论：

⑴拟建项目整体穿越自然保护区。项目建设不占用保护对象的重要栖息地。
⑵项目穿越甘肃子午岭省级自然保护区占地情况为用地红线内总占地面积0.5441hm2，为原有道路占地。本项目建设过程中不涉及临时占用林地。相对原保护区面积较少，对保护区影响轻微。

⑶必须在施工中要严格控制施工范围，尽可减少对地表植被和地表结皮结构的扰动，施工结束后对临时堆土占地采取恢复措施。施工时路基开挖及临时堆土占地控制在用地红线范围内；不设置临时驻地；以减轻施工活动造成的水土流失影响。

⑷项目穿越甘肃子午岭省级自然保护区评价范围内乔木、灌丛、草地等生态系统，施工期施工活动主要是施工道路的整修、路基的开挖和土石方运输等，施工扰动会对施工区域地表植被产生轻微影响，但由于扰动扰动面积不大，且保护区路段施工持续时间仅5个月，且要求施工便道必须布置在裸地生态系统内，施工车辆不能随意更换行驶线路，因此，不会对区域生态生态系统结构和服务功能造成较大影响，也不会引起区域物种多样性的改变。直接使用部分原有植被被破坏，最终被防火道路路面取代，路两侧土壤可侵蚀性增加，抗侵蚀能力降低，地表切割加剧，水土流失增加。减少了林木数量，在小范围内降低了森林净化空气、涵养水源、保持水土的功能。在施工过程中可能产生土体崩塌、松土滑坡等危害生态的状况。但项目建设范围小，施工期短，对林地割裂作用微弱总体上对生态效能影响轻微。对本区域生态系统的结构和功能的总体完整性不会产生影响。不会造成项目区内生态效能立即衰减。高填深挖使线路两侧局部范围已有的植被容易遭到破坏，地表裸露，土壤变得疏松，随着这种微地貌的改变，在降雨集中季节雨水冲刷作用下，不可避免地造成一定程度的水土流失。

⑸项目施工期废气污染源主要来路基开挖、土石方运移，以及运输车辆燃油、行驶产生的SO2、CO、NOx等主要污染物和粉尘、扬尘等，施工期废水主要来自施工期施工人员生活污水，施工期噪声主要为交通运输车辆和施工区各类生产机械设备、器具等，施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾，分别采取污染防治措施治理后，可实现达标排放或合理处置对周围环境影响较小。

⑹项目营运过程，对生态系统的影响主要体现在对植被生产力和生物量的影响。而结合本项目的特点，公路穿越保护区段占地均为裸地，故本公路不占用保护区内植物资源，对保护区内植被生物量和生产力的影响极小，对保护区结构和功效的影响不大。不会对甘肃子午岭省级自然保护区的结构和功能产生影响。

⑺施工期施工便道的设置、施工车辆运行可能碾压地表植被，使局部区域生物量减少。施工人员的活动等都将对线路走廊区域的植被和地表结皮造成破坏；扬尘和运输设备产生的尾气对植被生长造成影响。场地平整及基建剥离清理过程中扰动地表土层，对生态产生干扰与影响。运营期随着人为干扰的减少，生态系统自净能力发挥作用以及土壤种子库在适宜的气候条件下，共同促进了扰动区植被的萌发和繁殖，受扰动的临时用地均在1~3年内植被盖度达到原来的水平，植物丰富度增大，生物量增加，香浓维纳多样性指数也增大，最终和干扰前生态系统的物种多样性指数趋于平衡。

⑻施工期间施工人员出入、运输车辆的来往、施工机械的运行会对施工场地周边野生动物觅食、迁徙、繁殖和发育等产生干扰，有可能限制其活动区域、觅食范围、与栖息空间等，可能会导致野生动物的临时迁徙，对野生动物产生一定影响。夜间运输车辆的灯光会对一些鸟类和夜间活动的兽类产生干扰，影响其正常的活动，影响到区域生物多样性。运营期由于项目区人类活动频繁，易受人类活动干扰影响的群居野生动物、大型野生动物趋避至保护区缓冲区和核心区，很少前往人类活动频繁的地方觅食，对动物多样性的影响表现在种群的数量不变，但种群的分布发生了变化。

⑼项目建设将在一定程度上影响原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部地区由单纯的自然生态景观向着人为化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为隧道、道路等人工景观。道路的出现会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性，形成一些人为的劣质景观，致使其与周围自然环境具有一定的不相协调。同时对植被的破坏会造成山体裸露，影响了原有地表自然形态，破坏了自然景观，使现有局部景观破碎，增加裸露斑块。但隧道和道路对自然景观的影响只是线性影响，相对影响很小，对自然景观影响轻微。

⑽根据保护区实验区近几年的项目特征，所建项目为交通运输等清洁项目。同时，保护区内不设置渣场和管理设施，运营期不排放污染物，因此，保护区已建工程无污染物的累积影响，仅有临时扰动的生态影响。

⑾项目区在原有道路上进行改建。施工结束后，立即进行土地平整，在雨量充沛、人为活动较少的情况下，土壤种子库可以发挥一定的作用，使少量被影响植被在3~5年内恢复生长，所以本项目不会对原有野生植物种类和植被状况产生显著影响。本项目建成后将保护区实验区分割，但根据现场调查，评价区内存在其他已建成公路，根据现场调查，这些公路均已布置了动物穿越通道，并根据沿线走访调查，保护区段未发生交通事故致使野生动物死亡及受伤情况，本项目依照现有公路动物通道设置，有效衔接本项目的动物通道保护措施，因此，本工程建设对保护区的野生动物带来的影响较小。

⑿保护区有国家重点保护植物紫斑牡丹，国家Ⅰ级保护动物有金钱豹、黑鹳、金雕、大鸨4种，项目建设位于子午岭保护区的实验区，未涉及以上植物分布区和动物的栖息地、迁移通道和觅食区。故对特有物种和保护物种影响很小。项目区在原有道路上进行改建，常年都有人为活动，因此，动物分布较少。评估区不是重点保护动物的迁移通道，也不是这些动物的主要栖息地。因此，项目建设对这些珍稀动物的迁移、散布、繁衍的影响很小。项目区用地为原道路用地，位于保护区的实验区，远离主要保护对象活动区域，对保护对象种群数量以及生境面积影响很小。

⒀本项目修建主要用于森林防火，周围的干道上都设有木材检查站，在加强种苗检疫的情况下，病虫害爆发、外来物种入侵的可能性及危害是可以控制的。项目建设对保护区的动、植物资源等遗传资源破坏是局部的、有限的，但施工期间和运行期间对保护区遗传资源流失有潜在的威胁，但发生火灾、化学品泄露等 突发事件的可能性很小。

⒁为切实改善森林资源管护的基础设施条件，提高预防和控制森林火灾的综合能力，促进子午岭保护区及周边旅游资源的整合，促进林区社会经济发展。项目建设得到了当地政府和群众的支持，对当地群众生产生活环境影响也很小，对保护区管理的直接投入及对改善周边社区社会经济贡献有限。

综上所述，项目建设对甘肃子午岭省级自然保护区生态环境的影响主要表现在对动植物生存环境的破坏和施工作业引起水土流失等方面。在采取一定的生态恢复治理措施后，可以将生态环境影响减缓到最低程度。因此，从环境保护的角度分析，在严格按照本次专篇报告提出的各项针对性措施、要求的前提下，可将各种不利影响降至最低。

5.2建议

⑴严格遵守施工作业时间，将施工期安排在每年的4~10月，避开动物在保护区集中越冬期。

⑵将生态恢复和生态影响补偿措施费用足额列入项目建设总投资中。

⑶为全面落实工程建设过程中的各项生态环境保护措施，预防和减少工程施工对生态环境的影响、避免环境污染事故和环境纠纷的发生，真正落实环境保护“三同时”制度，依照相关法律法规，建议聘请专业咨询机构编制施工期监理方案，对项目的建设过程进行全程全面的专项监理。

⑷项目经过地段，应划定一定的施工作业带，使对林木的影响达到最小。项目在林区施工，特别是在子午岭林区，应注意森林防火。施工期临时用地尽量选择在公路征地范围内，施工营地尽量租用已有的房屋和场地。凡因公路施工而占用的临时土地均应在施工结束后立即整治利用，恢复原地藐。向施工人员宣传《中华人民共和国野生动物保护法》，并进行爱护动物的教育，提高施工人员的环境保护意识，禁止捕杀野生动物。
项目选址位置





线路清杂





路基开挖





路基回填





路基压实





路面工程





防护、排水等辅助设施施工平整场地及环保生态工程建设





废气、噪声、固废





废气、噪声、固废





废气、噪声、固废





废气、噪声





废气、噪声、固废





废气、噪声








PAGE  


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

