宁县水体达标方案                                                甘肃水文地质工程地质勘察院


宁县水体达标方案

宁县人民政府

二0一六年七月

宁县水体达标方案

编制单位：甘肃水文地质工程地质勘察院

项目负责：张凌鹏

技术负责：范  斌

报告编写：马宝强  孟  华  杨绍虎  杨  帆  王春晖

          穆大为  王  婷  孙  睿  蒲万旭

审    核：施 孝

审    定：孙治国

总工程师：安琛琦

院    长：金治鹏

编制单位：甘肃水文地质工程地质勘察院

提交时间：二0一六年七月

目  录

1第一章  总 则


1第一节  项目背景


1第二节  项目编制依据


2第三节  项目工作范围


3第四节  项目工作时限


3第五节  项目总体目标


3第六节  工作技术路线


5第二章  区域概况


5第一节  地理位置


6第二节  自然概况


15第三节  经济社会概况


19第三章  水环境现状调查分析与预测


19第一节  水环境质量调查


22第二节  水资源状况调查


23第三节  污染源排放现状调查


65第四节  污染源排放预测


75第四章  主要水环境问题诊断和识别


78第五章  污染排放与水质响应关系建立


78第一节  污染控制分区及控制单元划分


79第二节  污染物排放与水质响应模型建立


91第六章  许可排放量分配


91第一节  许可排放量分配方法


91第二节  分配结果


93第七章  主要任务和措施


93第一节  总体思路和方案


93第二节 主要任务和措施


96第八章  重点工程和投资匡算


96第一节  重点工程布设


99第二节  投资匡算


100第九章  目标可达性分析


103第十章  保障措施


103第一节  强化责任主体和考核问责


104第二节  健全投融资机制


105第三节  推进联防联治和评估机制


106第四节  完善监测监管能力建设


107第五节  推动全民参与


附表1：宁县水体达标方案重点工程清单


第一章  总 则

第一节  项目背景

十八大以来，党中央、国务院就生态文明建设和环境保护做出了一系列重大安排，为构筑生态文明体系，保护生态环境构建了长远的保障制度，提出了《水污染防治行动计划》，进一步明确了水污染防治的新方略和实现路径。2015年12月30日，甘肃省人民政府颁布了《甘肃省水污染防治工作方案》，对我省当前及今后一段时期的水污染防治工作提出了总体要求和阶段目标。
为积极推动《水十条》落实，按照环保部《关于印发〈重点流域水污染防治“十三五”规划编制工作方案〉的函》（环办函[2015]1781号）相关要求，庆阳市环保局对组织开展水体达标方案进行了任务部署，并向县（区）政府下达了《关于开展水体达标及良好水体保护方案编制工作的函》（庆环函[2016]44号，按照工作部署，宁县境内由于马莲河宁县桥头断面不能稳定达到水质目标要求，需编制水体达标方案。

本达标方案按照《水体达标方案编制技术指南（试行）》要求开展编制，以《庆阳市水污染防治工作方案》中要求的宁县桥头断面水质目标“到2020年稳定保持Ⅳ类水质”为目标倒逼任务措施，细化水环境问题清单、水污染防治目标清单、责任清单，明确治污路径，为增强水体水污染防治的实施力度、促进水环境质量改善、确保达到水质目标提供指导和技术支持。
第二节  项目编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；

4、《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

5、国务院委托环保部与我省签订的《甘肃省水污染防治目标责任书（2016-2020年）》；

6、《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》；

7、《甘肃省水污染防治工作方案》（甘政发〔2015〕103号）；

8、《庆阳市水污染防治工作方案》（庆政发〔2016〕11号）；

9、《水体达标方案编制技术指南（试行）》；

10、《全国水环境容量核定技术指南（2003）》；

11、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

12、《地表水环境质量评价办法（试行）》；

13、《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（2008）》；

14、《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）；

15、《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）。

第三节  项目工作范围

庆阳市宁县现辖14镇4乡，共18个乡镇，土地总面积2653.72km2。境内主要河流有泾河、马莲河，其中泾河控制断面为马堡断面，汇水区范围涉及长庆桥镇；马莲河控制断面为宁县桥头断面，汇水区范围涉及米桥镇、平子镇、良平镇、早胜镇、中村镇、新庄镇、太昌镇、和盛镇、焦村镇、九岘乡、金村乡、盘克镇、湘乐镇、春荣镇、南义乡、瓦斜乡、新宁镇（表1-1）。本次水体达标方案主要针对马莲河宁县桥头断面。

表1-1               宁县水体达标流域范围

	所在水体
	控制断面
	区县
	乡镇
	面积（km2）

	马莲河
	宁县桥头
	宁县
	米桥镇
	97.2

	
	
	
	平子镇
	102.8

	
	
	
	良平镇
	72.38

	
	
	
	早胜镇
	106.87

	
	
	
	中村镇
	161.3

	
	
	
	新庄镇
	128.0

	
	
	
	太昌镇
	55.0

	
	
	
	和盛镇
	132.29

	
	
	
	焦村镇
	183.47

	
	
	
	九岘乡
	108.0

	
	
	
	金村乡
	98.42

	
	
	
	盘克镇
	418.4

	
	
	
	湘乐镇
	147.0

	
	
	
	春荣镇
	229.1

	
	
	
	南义乡
	93.6

	
	
	
	瓦斜乡
	69.0

	
	
	
	新宁镇
	102.55

	
	
	
	县辖林场
	323.34

	泾河
	马堡
	宁县
	长庆桥镇
	25.0

	全  县
	2653.72


第四节  项目工作时限

本方案调查基准年为2016年，实施时段为 2017年—2020年。
第五节  项目总体目标 

根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市水污染防治工作方案的通知》（庆政发[2016]11号），宁县桥头断面至2020年水质得到稳定保持，目标为Ⅳ类水质；马堡断面至2020年水质稳定保持为Ⅲ类水质（表1-2）。
表1-2                宁县水体达标总体目标

	所在流域
	断面名称
	所在

水体
	2016年水质

现状
	超标污染物
	2020年水质

目标
	达标年限

	黄河流域
	宁县桥头
	马莲河
	Ⅳ
	COD
	Ⅳ
	2020年

	黄河流域
	马堡
	马莲河
	Ⅲ
	COD
	Ⅲ
	2020年


第六节  工作技术路线

按照《水体达标方案编制技术指南》指南要求，本达标方案所采用的技术路线如下图1-1所示：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1         工作技术路线图

第二章  区域概况

第一节  地理位置

宁县位于甘肃省庆阳市东南部，东倚子午岭，与陕西省富县、黄陵县接壤；南与正宁县、陕西省长武县相邻；西靠平凉市泾川县，与泾河、蒲河相临；北与合水县、西峰区毗邻；扼甘、陕、宁三省之要冲，是三省结合部人流、物流、信息流、资金流的窗口，具有显著的区位优势。县内交通较为便捷，和相邻县区均有公路相通，县乡之间有简易公路（图2-1）。

[image: image2.jpg]108°[00 108°[30°
o asm
o o - '\' . ]
ﬁ' FER ° dues] E4
/\ it o g
R = LA 2 o AR ey
| Egl‘* X *Ild.o/ﬂii S mgpm ff4R y N ° CERYE \
P55 o b o i = g
bepa® p OHET SR d\’i;g’éiﬁo P YR \
K TR R EE 6 3 — .
e c RFHo, ZH e re — )
vo— ok i 5 BHFo i
ofizgm mgmT| °°% K=E
°E& R ;-. oE
W TR
1T OE):: ..
Oty i - oERA %,
o= 5 B e G
— %55* o HTE S o HRET
omit T g LORT s
2R mww RF off mik_o %
el -
QB FBAL g L ORE
o=/ at
& o ~
C .
U
Q
il
35° ®iE/ 35
20 o /' [207]
e, a 0 6 12 18km
N | | | |
108°|go’ 108° 307
AR ] ERERAS | BURST || BS0B AT LB FTBOTL

—
L

7]( ES

e w




图2-1            宁县交通位置图
第二节  自然概况

一、地质概况

（一）地形地貌

宁县位于陇东黄土高原地带，境内梁峁起伏，沟壑纵横。地势总体为东北高，西南低，海拔890-1680m，相对高差约800m，最低为西南政平河谷地带，海拔高度886m,最高为东北子午岭兴隆关，海拔高度1687m。上覆黄土的厚度一般为几十米至百余米。由于雨洪水的强烈侵蚀切割，尤其是线状侵蚀的结果，形成了沟壑纵横、支离破碎的各种黄土地貌形态。纵观区内的黄土地貌，西部多以黄土残塬沟壑为主，东部则以黄土梁峁沟壑为主。本区地貌按其特征可分为以下四种类型（图2-2）。

[image: image3.jpg]FORLERE 22 EE
BORER. BERE RERGE [ | wEsmRa
Kh | BERFEEDE. B RHELERE HTRBERS

e





图2-2            宁县地质地貌图
1、黄土低山丘陵区

该类地貌主要分布于子午岭西侧地带，上覆更新统黄土，厚度自北向南渐薄，宽2-6km,近南北向展布，长约30km，其顶部浑圆，山脊呈峁鞍相间的波状起伏，峁鞍比高为20-50m。区内“V”型沟谷发育，谷坡一般30-50度，沟谷坡降大，切割密度一般4.7-5.3km/km2。
2、黄土残塬区

该类地貌主要分布于县城-南义乡以西、春荣-石鼓-九岘以南的地区，四周被沟谷切割成的平坦高原。塬面平坦开阔，微倾向东南，塬中心倾角一般小于1°，塬边以3°-8°的坡度向周边缓倾，塬面不规则，宽度3-5km，长度20-30km,主要有和盛塬（属于董志塬东南部）、早胜塬，塬侧沟谷发育，溯源侵蚀强烈，下切较深，切割深度一般为80-150m，沟坡一般30-60度，其中下游沟底较宽，白垩系环河组地层常裸露于沟谷底部两侧。

3、黄土梁峁区

该类地貌主要分布于县城-南义乡以东、春荣-石鼓-九岘以北的地区，以短梁低峁为主要特征，黄土梁多呈长条形，其延伸方向和长度严格受水文网的控制，一般呈树枝状展布，周边与沟相接。梁顶宽度一般为500-1000m，长度1-3km。梁侧坡度较陡，谷坡一般30°-40°，局部地段可达50°以上,梁间水系发育，沟谷多呈“V”型，下游为“U”型,切割深度一般50-200m,沟谷切割密度一般3.5-4.1km/km2。黄土峁系黄土梁继续侵蚀而成，呈园形或椭园形，峁顶呈穹形，宽约50-200m，长一般1000-2000m。两峁之间常成鞍状相连，相对高差20-40m，水系发育密度较梁区大，沟谷切割深度40-150m，切割密度一般3.5-4.6km/km2。梁、峁在地域分布上并存，区内一般在西部以峁居多，东部以梁为主。

4、河谷平原区

该类地貌主要分布于河谷地带，主要在泾河、蒲河、马莲河、九龙河、城北河和湘乐川等河谷地区，发育Ⅰ-Ⅴ级阶地，除河漫滩和Ⅰ级阶地为堆积型外，Ⅱ-Ⅴ级阶地均为基座型，一般呈带状不连续分布，构成河谷不对称的阶梯状。一般河漫滩宽50-200m，泾河川最宽达400m，地势低平，微向河床倾斜，局部有洼地，前缘多以缓坡倾没于河床，部分漫滩以陡坎与河床连接，坎高0.5-3m。一级阶地沿河床断续展布，阶面平坦，宽100-500m，泾河和马莲河最宽处达800m，以2-3°的坡角微向河床倾斜，前坎多以陡坎形式与河床相接，高出水面3-10m，二者目前大都为良好的耕地。其余阶地分布很小，不连续也不对称，大部分地方和山坡相连，发育很不明显。

（二）地层岩性

工作区出露的地层较简单，主要为白垩系和第四系。

下白垩统环河组（K1h）：为一套杂色的泥质砂岩、粉砂岩与泥岩互层夹页岩、砂质及少量泥灰岩。一般出露于河谷两侧及一、二级支沟的沟底，产状近水平，泾河、马莲河河谷出露高度一般10-15m。

第四系（Q）：广泛分布于全区，从下更新统至全新统均有出露，岩性主要为粉质粘土、粘土、粉土、砂砾卵石，其分布及岩性特征见表1-2。

表1-2              工作区第四系地层一览表    

	统
	代 号
	分    布    及    岩    性

	全新统
	Q4al+pl
	现代冲洪积物，主要分布在现代河谷漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，结构松散，岩性为粉土和砂砾卵石，具二元结构；泾河、马莲河、九龙河、城北河河谷河床为砂砾卵石、砂砾石、粗砂及粉土互层，河漫滩及主要为粉土砂砾石，Ⅰ、Ⅱ级阶地主要为粉土。

	上更新统
	Q3eol
	风积黄土（马兰黄土）遍及全区，河谷地带仅分布于Ⅲ、Ⅳ级阶地，多大孔隙，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟脑及两侧、河谷Ⅲ级阶地下部，岩性为粉质粘土和砂砾石层。

	中更新统
	Q2 eol
	风积黄土（离石黄土）遍布全区，为粉砂质粉质粘土，夹多层古土壤和钙质结核层，结构松散，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟谷Ⅳ级阶地下部，岩性为粉土夹粉质粘土，上部粉细砂，下部园砾层。

	下更新统
	Q1 eol
	风积黄土（午城黄土），主要出露于流域下游谷底，呈浅红褐色，成份以粉质粘土、粘土为主，土质均匀，较密实、坚硬，夹有密集型古土壤条带，钙质富集常成团块形式出现。


（三）地质构造

1、区域地质构造

   工作区位于陕甘宁盆地中西部，被大面积的黄土所覆盖。陕甘宁盆地是一个以中生代陆相沉积为主体的大型内陆坳陷盆地，呈近南北向矩形轮廓，周围被活动断裂所围限。工作区处在盆地内轴向为南北向的呈一极不对称的箕状向斜—天环向斜的近轴部东翼，中生代地层整体西倾而产状平缓，同时东侧形成南北向展布的一些宽缓的背斜，显示了盆地整体性构造特征及局部的构造形态。区内未见到影响至黄土层的断层及褶曲等构造形迹，总体上地质构造较为简单。

2、新构造活动与地震

本区新构造运动以振荡性上升运动为主，流水的侵蚀作用加剧，沟谷深切、残塬缩小、河谷Ⅰ-Ⅴ级阶地成为基座阶地。本区地震活动相对稳定，活动断裂不发育，基本未发生5级以上的地震，但周边地区地震较为频繁,大都波及本区.如1920年的宁夏海原8.5级特大地震；2008年5月12日汶川8.0级地震波及该区，震感强烈。根据《中国地震动参数区划图（GBI8306-2001）），本区抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。

（四）地下水类型及补、径、排特征

根据地下水的赋存条件、含水介质及水力特征等，可将调查区地下水划分为第四系松散岩类孔隙裂隙潜水和下白垩系碎屑岩类地下水。

1、松散岩类孔隙裂隙潜水

（1）黄土潜水

该类地下水主要分布于黄土残塬及梁峁区，含水层以离石黄土层为主，属孔隙裂隙水。含水层厚度变化较大，西部较大的黄土塬如早胜塬、和盛塬地下水位由塬中心向四周渐低，埋深变大，在塬中心部位为30-50m，塬边为50-70m，含水层渐薄。在沟谷边坡或沟底以泉水形式溢出，单泉流量一般小于0.1L/s，个别泉点可在1L/s左右，水质较好，矿化度多在1g/ L左右。东部的梁峁区地下水呈不连续状态，富水性差，埋深大，水质一般。黄土潜水主要接受大气降水的入渗补给，受地貌条件的控制，一个残塬或梁间沟谷往往形成一个独立的补给、径流、排泄系统。其主要特点是径流方向与黄土地形的坡度一致，补给区与径流区重合，地表分水岭与地下分水岭位置相同，径流途径短，水力交替强烈。多以泉水形式排泄于沟谷中。
（2）河谷潜水

该类地下水主要分布于马莲河、城北河、九龙河等河谷地带。主要含水岩组为粗砂、圆砾组成。潜水的水位、水质、水量动态特征受地表水、气象因素影响密切，具有明显的季节变化性。含水层沿河谷带状分布于两侧的河漫滩及阶地中。含水层厚度一般不大，厚度2-10m，水位埋深1-10m，。富水性随不同河段位置差别较大，大部分地段单井涌水量100-1000 m3/d，部分地段小于100m3/d，含水层分布较连续,水质较好，矿化度一般小于0.5g/L，多属重碳酸型水，是良好的生产生活用水。河谷潜水除受大气降水补给外，近河地段在丰水期还接受地表水的回补。地下水自高处往低处径流，只是由于各处水力坡度及含水层透水性的不同，径流速度不同，流向与河流基本一致。在枯水期主要向河流排泄，人工开采也是主要排泄方式之一。

2、下白垩系碎屑岩类地下水

（1）下白垩系裂隙孔隙潜水

该类地下水主要为区内罗汉洞组及环河组风化裂隙孔隙潜水，分布广泛。由于各段出露差异较大，含水层埋深、富水性差别亦较大，埋深3－50m不等，含水层厚30－100m，单井涌水量10-100m3／d ,水质一般矿化度大于1g／L，沿河谷区上游渐增。主要接收大气降水的补给或通过黄土层潜水下渗补给，多以泉或渗流方式排泄于两侧沟谷。

（2）下白垩系承压水

该类承压水分布广泛。下白垩系地层在区内由北东向南西方向微倾，形成一个单斜储水构造。下白垩系有三个含水岩组：

洛河组承压含水层：全区均有分布，岩性特征为E字形层状砂岩，含水层厚约300米。河谷区顶板埋深270-390米以上，其它区域顶板埋深大于500米。在地面高程1060米以下的河谷区普遍具有高水头的承压自流水分布。含水层厚400-700米，单井涌水量2000-5000 m3/d，矿化度0.80g/L左右。

华池组承压水含水层：全区均有分布，掩埋于环河组地层以下，岩性以砂岩、泥岩不等厚互层为主。河谷区顶板埋深一般在150-300米，河间区顶板埋深350-550米，含水层厚度在60-170米左右，钻孔自流量800-1000m3/d，矿化度2.00g/L左右。

环河组承压含水层：分布较广，岩性以泥岩、页岩、泥质砂岩互层为主，顶板埋深在45-70m，含水层厚130-140米，钻孔自流量700m3/d，矿化度小于3g/L。

该类地下水补给区主要在子午岭以东地区。在基岩裸露区，可直接接受大气降水和地表水的渗入补给而形成浅层潜流，一部分形成潜水排泄于当地河谷，一部分沿着地下岩层径流逐渐变为承压水，由北东向南西方向运动。

二、气象条件

据查《甘肃气候志》，宁县位于陇中南部温带半湿润气候区：四季分明，春冬干旱、夏秋多雨，光照充足。县内多年平均气温 8.7℃，历年极端最高气温36.5℃，历年极端最低气温-25.4℃，历年最热月（7月）平均温度为22℃，最冷月（元月）平均气温为-5.8℃。多年平均降水量565.9mm，降雨多集中在7、8、9三个月，约占年降水量的54％以上，且多以暴雨形式降落；日最大降雨量为100.7mm。降雨在空间上分布很不均匀，总体呈现东多西少、南多北少的变化规律。东部的米桥、九岘、金村一带，年均降雨量为600-625mm，西部的焦村、和盛一带为500-525mm，东西相差100mm；南部的新庄、中村一带，年均降雨量为550-575mm，北部的南义、瓦斜一带为500-525mm，南北相差50mm。降雨年际变化大，年最大降雨量827.7mm（1975年），年最小降雨量357.7mm（1995年）。多年平均蒸发量1442.6mm，相对湿度67%。多年平均日照时数为2369.1h，年均太阳辐射总量为127.3千卡/Cm2。主导风向为南东风，次为北西风。冻土深度一般小于80cm，历年最大冻土深度为86cm，最大积雪深度为21cm。多年平均无霜期为168天，历年最大无霜期为219天，最短无霜期为126天， 

[image: image4.jpg]o B A

30

20

B o M
B
m m %
—30 100
20 |90
a0 |80 —
//
0 |70 — S Y
1 N
SRR \\
100 —6(/\77’ \/7 N
/] N
N
= N
P ) - . L
. _— ]
- N
- -
= j
A 1 2 4 5 6 7 ] 9 10 | 1 12

]

B ) wkit

| | mze o ARRSERE

Bl FRSEPHSRERE




图2-3       宁县多年平均气象要素图
三、土壤特征

受气候、母质、地形、植被、成土时间及人类活动等因素的影响，全县土壤共分为黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红土、灰褐土六个土类，以黄绵土、黑垆土为主，分别占总面积的47.1%和26.8%，其余四种土类面积共占26.1%。

（一）黄绵土：黄绵土是调查区主要的土壤类型，属初育土的一类，广泛分布于黄土梁、峁地带和阳坡、阴坡中上部。该类土颗粒较细，土质疏松，易于渗水，有机含量低，一般小于0.7%，氮含量0.04-0.15%，含钾量1.5-2.5%。抗侵蚀能力差，尤其在大、暴雨条件下，导致水土流失严重。分布面积184.52万亩，占总面积的47.1％。

（二）黑垆土：主要分布在早胜、和盛、南义、春荣、盘克五个黄土塬区，土层深厚，质地均匀，上层疏松，下层粘结，易渗水保水，具有良好的理、化性状。黑垆土是马兰黄土母质经过长期的腐殖质积累、石灰淋溶和淀积及粘化过程，再经过黄土覆盖而形成的。分布面积105.08万亩，占总面积的26.8％。

四、植被特征

宁县适宜多种阔叶林木和草本植物生长发育，植物种类较多。据不完全统计，全县木本植物和草本植物类型约有40多科，200多种。按不同的地形条件和植被状况，大体分为三个植被区：

（一）次生林植被区：主要分布于子午岭西侧中山丘陵地带。自然植被以落叶阔叶林为主，树种有桦、栎、松、柏、白杨、杜梨、山杏等。林下灌木有丁香、胡枝子、水枸子、酸刺、柔毛绣线菊等。草本植物有青菅、多茎萎陵菜、绢毛细蔓萎陵菜、黄蒿及铁杆蒿和一些莎草科、禾本科植物等。植被覆盖率90％以上，地表枯枝落叶层达2-4cm。

（二）荒坡疏林草原植被区：主要分布于林区以外未垦殖的梁、峁、丘陵、沟谷、坡地。乔木以白杨、杨槐、白榆、桑、桃、楸、桐为主的人工林为主；散生的有臭椿、槭树、杜梨等；灌木有紫丁香、酸枣、枸杞、胡枝子、云食等。草本植物有豆科的地八角、扁豆、黄芪、菊科的野艾蒿、铁杆蒿等二十九个科的九十三种植被。该区地形复杂，植被长势差异大，一般阳坡多为禾本科、菊科的草本植被以及酸枣、云实等灌木植被，覆盖率一般为20-70％，阴坡多为蔷薇科、菊科、锦葵科的草本植被，覆盖率一般为40-80％。河谷川台多豆科、蔷薇科、菊科、禾本科等植被，覆盖率一般为50-90%。

（三）农作物种植区：宁县是以种植业为主的农业县，无论是塬地、缓坡、河谷、川台梁峁、丘陵都有开垦耕种的农田。

五、水文条件

宁县境内河流分属泾河水系，流经本县的河流共有7条，其中发源于本县，全流域均在本县境内的仅有湘乐川和九龙河，而泾河、蒲河、马莲河、城北河、无日天沟都是过境河流，都在本县境内汇入泾河（表2-1）。

表2-1              宁县主要河流基本特征一览表

	河流名称
	河道全长（km）
	本县长度（km）
	本县平均比降

（%）
	平均径流量

（万m3/a）
	平均矿化度

（g/L）

	泾河
	455
	36
	1.60
	70797
	0.712

	马莲河
	374.8
	59
	1.45
	44900
	1.465

	蒲河
	175
	21
	2.76
	20120
	0.538

	城北河
	72
	30
	2.83
	4541.18
	0.472

	湘乐川
	64
	64
	2.80
	2144.45
	0.202

	九龙河
	56
	56
	7.20
	2239.06
	0.391

	无日天沟
	59.2
	47
	7.50
	709.80
	0.268


[image: image5.jpg]A
(=]

[~ _BENIARrE
P e
" mxz ||

/
THa ©
178 N

it

ﬁ‘Fﬂ:

i

c—
b -

AR
©

S





图2-4          宁县水系分布图
（一）泾河：是宁县最大的一条过境河流，发源于六盘山东麓，宁夏回族自治区泾源县老龙潭，自西流经平凉市崆峒区、泾川县，于宁县长庆桥镇的江村入境，至政平堡南麓出境进入陕西省长武县。泾河全长455km，其中宁县境内河流长度36km，总流域面积47800km2。根据泾河杨家坪水文站50年的实测资料统计，泾河多年平均流量为22.4m3／s，多年平均径流量为70797万m3。平均矿化度为0.712g/L。

（二）马莲河：是宁县境内第二大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在铁莲川流入宁县境内，于政平桥汇入泾河。马莲河全长374.8km，其中宁县境内河长59km，河道平均坡降1.45‰，总流域面积19104km2。根据马莲河出口控制站雨落坪水文站50年的实测资料统计，马莲河多年平均流量为14.2m3／s，多年平均径流量为44900万m3。平均矿化度为1.465g/L。

表2-2    马莲河雨落坪站多年平均径流量年内分配表（单位：万m3）
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	多年平均

	774.1
	1350
	2802
	1957
	2234
	3075
	10576
	12050
	4474
	2633
	1789
	1067
	44900


（三）蒲河：发源于环县庙儿掌，由西北向东南流经环县、镇原县、西峰区，在和盛镇南家山流入宁县，在宋家坡汇入泾河。蒲河全长175km，其中宁县境内河长21km，河道平均坡降2.76‰，总流域面积7470km2。根据蒲河毛家河水文站50年的实测资料统计，蒲河多年平均径流量为6.67m3／s，多年平均径流量为20120万m3。平均矿化度为0.538g/L。

（四）城北河：城北河在南义乡寨子河村以上成为固城川。固城川发源于子午岭西麓的合水县午亭子，在南义乡的魁星楼流入宁县境内。城北河全长72km，河道平均坡降2.83‰，总流域面积1865km2。多年平均流量为1.10m3／s。平均矿化度为0.472g/L。

（五）湘乐川：发源于宁县东北部的子午岭林区。流经盘克、九岘、金村、湘乐、春荣、南义6个乡镇，于南义的菜子河汇入城北河。河道全长64km，流域面积811km2，平均径流量2144.45万m3／a，平均比降2.8‰。白吉坡以上大部分为林区，流域面积252km2，河道长度19km，高差275.5m，比降为14.5‰；从白吉坡至湘乐镇的平道川入河口为中游，河道长度26km，高差60.5m，比降5.8‰；从湘乐镇至菜子河为下游地段，河道长度19km，高差66m，比降1.9‰。中下游地段人口居住较多，植被覆盖差，水土流失严重。一级支流平道川，发源于子午岭林区，流经九岘、金村、湘乐等三个乡镇，流域面积235km2，河道长度38km2，平均比降13.7‰,于湘乐镇汇入湘乐川。平均矿化度为0.202g/L。

（六）九龙河：发源于子午岭西麓的龙池，河道全长56km，流域总面积642km2，其中绝大部分在宁县境内，县境内流域面积444km2，平均径流量2239.06万m3／a，平均比降7.25‰。流经米桥、良平、早胜、九岘、春荣、新宁6个乡镇。全流域林区面积仅有67.5km2，因此九龙河比湘乐川泥沙含量较高。川口村以上河道长度20km，高差240m，比降为12.00‰；川口村至九龙河入河口长度36km，高差173m，比降为4.67‰。平均矿化度为0.391g/L。

（七）无日天沟：发源于正宁县山河镇掌圈沟脑，河道全长59.2km，平均比降7.5‰。总流域面积344.6km2，其中宁县境内流域面积156.6km2。无日天沟是宁县与正宁县的天然分界线。根据无日天沟王家川水文站24年的实测资料统计，无日天沟多年平均流量为0.255m3／s，多年平均径流量为709.8万m3。平均矿化度为0.268g/L。

六、水土流失状况

    水土流失是指在水力、风力、重力及冻融等自然营力和人类活动作用下，水土资源和土地生产力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。宁县位于陇东黄土丘陵区，境内大部分地表被马兰黄土覆盖，土质松散，易于水流侵蚀搬运。根据宁县水土保持局最新统计资料，宁县土地总面积2653.72km2，其中无明显流失区面积850.02 km2，占总面积的32.03%；轻度侵蚀区面积30.99 km2，占总面积的1.17%；中度侵蚀区面积299.60km2，占总面积的11.29%；强度侵蚀区面积25.07km2，占总面积的0.94%；极强度侵蚀区面积1303.20km2，占总面积的49.11%；剧烈侵蚀区面积144.80km2，占总面积的5.46%；水土流失总面积1803.70km2，占总面积的67.97%；土壤平均侵蚀模数5740 t/(km2·a)。
第三节  经济社会概况

一、行政区划

据《甘肃省宁县国民经济统计资料（2015）》，宁县现辖14镇4乡，分别为米桥镇、平子镇、良平镇、早胜镇、中村镇、新庄镇、长庆桥镇、太昌镇、和盛镇、焦村镇、九岘乡、金村乡、盘克镇、湘乐镇、春荣镇、南义乡、瓦斜乡、新宁镇，共257个行政村，13个社区,2个工业园区（图2-5）。

二、人口现状及变化

据查《甘肃省宁县国民经济统计资料（2015）》，2015年末宁县总人口56.06万人，常住人口40.30万，其中城镇人口10.78万人，占全县总人口26.75%；农村人口29.52万人，占全县总人口的73.25%。全年出生人口5660人，出生率10.23‰；死亡人口2394人，死亡率4.32‰；增长人口3266人，自然增长率6‰（详见表2-2）。
[image: image6.jpg]im

i

& om





图2-5         宁县行政区划图
表2-2                 宁县人口情况统计表
	项目
	总人口（人）
	城镇人口（人）
	农业人口（人）

	全县
	560600
	121626
	438974

	米桥镇
	26696
	690
	26006

	平子镇
	40486
	7891
	32595

	良平镇
	30482
	1045
	29437

	早胜镇
	45380
	19829
	25551

	中村镇
	41950
	3410
	38540

	新庄镇
	39994
	17200
	22794

	长庆桥镇
	10043
	4755
	5288

	太昌镇
	17997
	909
	17088

	和盛镇
	41765
	20245
	21520

	焦村镇
	49819
	6582
	43237

	九岘乡
	10440
	1057
	9383

	金村乡
	8516
	358
	8158

	盘克镇
	46296
	6483
	39813

	湘乐镇
	25946
	7306
	18640

	春荣镇
	52653
	1436
	51217

	南义乡
	21908
	614
	21294

	瓦斜乡
	14105
	402
	13703

	新宁镇
	36124
	21414
	14710


三、社会经济产业发展现状及变化

截止2015年末，全县完成生产总值63.48亿元，同比增长10.8%。其中第一产业增加值完成15.11亿元，同比增长5.6%；第二产业增加值完成22.53亿元，同比增长15.7%；第三产业增加值完成25.84亿元，同比增长7.9%。三次产业结构比由上年的21.6:42.1:36.3调整为23.8:35.5:40.7，以第二产业和第三产业为主。完成固定资产投资208.72亿元，同比增长12.4%；完成其规模以上工业实现增加值4.82亿元，同比增长12.5%；实现社会消费品零售商总额30.28亿元，同比增长9.5%；完成大口径财政收入2.42亿元，同比下降20.2%；公共财政预算收入1.67亿元，同比下降16.7%。城镇居民人均可支配收入23167.8元，同比增长10.3%；农民人均纯收入6823.8元，同比增长11.9%。
四、土地利用现状

本方案主要通过收集汇水区域国土部门的数据，经过统计方法分析方案各汇水区范围的土地利用现状格局。宁县总土地面积2653.72km2，土地利用主要以耕地、林地和草地为主，其中耕地面积为798.63km2，占宁县总面积的30.09%，主要分布在宁县以西的焦村乡、和盛镇、太昌乡和宁县以东的早胜镇、中村乡等地；林地面积为389.30km2，占宁县总面积的14.67%，主要分布在宁县以东的盘克镇、金村乡、九岘乡、湘乐镇等地；草地面积为90.00km2，占宁县总面积的3.39%，分布在湘乐川以北的地区（表2-3、图2-6、图2-7）。
表2-3              宁县土地面积及其主要构成

	土地类型
	面积（km2）
	比例

	耕地
	798.63
	30.09

	林地
	389.30
	14.67

	草地
	90.00
	3.39

	园地
	9.30
	0.35

	居民点及工矿用地
	166.62
	6.28

	交通用地
	28.67
	1.08

	水域
	21.52
	0.81

	未利用地
	1121.88
	42.28

	其它用地
	27.80
	1.05

	合计
	2653.72
	100.00


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-6        宁县土地利用现状分布图

第三章  水环境现状调查分析与预测

第一节  水环境质量调查

一、水环境质量现状及变化趋势

（一）水质类别

宁县境内水体现有1处市考断面和1处国考断面，分别为铁李川大桥断面和宁县桥头断面，前者为入境断面，后者为出境断面。按照《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》和《地表水环境质量评价办法（试行）》，根据庆阳市最新水质监测结果，本次采用2016年全年水质监测结果的算术平均值进行评价。经计算，铁李川大桥断面、宁县桥头断面水质类别均为Ⅳ类，马堡断面水质为Ⅲ类（表3-1）。在此需要特别说明的是，据庆阳市环境监测站资料，宁县桥头断面原来位于宁县县城城区，但自2016年第三季度移动至中村镇，与政平桥断面合为一处，名称沿用宁县桥头断面名称，以前的宁县桥头断面不再监测。

表3-1           宁县桥头断面水质类别一览表

	断面名称

（地理位置）
	断面类型
	考核类别
	所在水体
	现状

水质
	目标

水质

	铁李川大桥

（合水县吉岘乡宫合村）
	入境断面

（合水县入宁县）
	市考断面
	马莲河
	Ⅳ
	Ⅲ

	宁县桥头

（中村镇政平村）
	出境断面

（入陕西省）
	国考断面
	马莲河
	Ⅳ
	Ⅳ

	马堡

（中村镇政平村）
	出境断面

（入陕西省）
	/
	泾河
	Ⅲ
	Ⅲ


（二）水质主要指标变化过程与趋势分析

按照《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》，该河段水环境功能类别为黄河流域一级保护区。根据《2006-2016年甘肃省环境状况公报》中所得到的资料显示，2006-2016年期间，宁县桥头断面水质仅2014年达到Ⅲ类水质标准，其它时间水质类别处于Ⅳ-劣Ⅴ类，超标项一般为COD。
表3-2            2001-2016年宁县桥头断面水质监测表
	时间

（年）
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	水质
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ


根据庆阳市环境监测站2016年的水质监测数据分析，主要污染指标主要为COD、NH3-N，其中COD超标倍数0.06-0.45（表3-3、图3-1）。
表3-3            2016年宁县桥头断面水质超标项监测结果
	采样日期
	COD（mg/L）
	标准值

	2016年1月
	19.3
	≤20

	2016年2月
	25.2
	≤20

	2016年3月
	24.8
	≤20

	2016年4月
	28.7
	≤20

	2016年5月
	28.9
	≤20

	2016年6月
	20.9
	≤20

	2016年7月
	28.4
	≤20

	2016年8月
	21.6
	≤20

	2016年9月
	21.4
	≤20

	2016年10月
	12.5
	≤20

	2016年11月
	21.2
	≤20

	2016年12月
	18.1
	≤20

	平均值
	22.6
	≤20


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图 3-1       2016年宁县桥头断面水质变化趋势图

二、水环境质量达标情况分析

按照《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》中地表水Ⅲ类水质标准，宁县桥头断面2016年主要污染指标为COD、NH3-N，现阶段水质类别为Ⅳ类，已经达到《庆阳市水污染防治工作方案》中对宁县桥头断面Ⅳ水质目标的要求。但是由于沿河及其附近污染源尚未得到有效控制，甚至存在污染加剧的趋势，因此宁县桥头断面至2020年稳定保持为Ⅳ类水质目标的压力仍然艰巨，针对县域内水体水质保护的工作依然繁重（详见表3-4）。

       表3-4                                          2016年马莲河铁李川大桥及宁县桥头断面前三季度主要水质指标状况（单位：mg/L）
	控制

断面
	日采样期
	pH
	DO
	IMn
	COD
	BOD5
	NH3-N
	TP
	TN
	铜
	锌
	铅
	镉
	氟化物
	硒
	砷
	汞
	六价铬
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L)

	铁李川大桥

（入境断面）
	2016年3月
	7.49
	10.3
	1.64
	27.9
	5.85
	1.19
	0.022
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.922
	0.0004L
	0.00519
	0.00004L
	0.023
	0.004L
	0.0034
	0.026
	0.092
	0.012
	90

	
	2016年5月
	8.38
	8.70
	3.72
	41.6
	5.95
	0.432
	0.140
	6.24
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.603
	0.0004L
	0.00314
	0.00004L
	0.042
	0.004L
	0.0013
	0.048
	0.101
	0.079
	270

	
	2016年7月
	7.56
	6.95
	3.96
	29.8
	2.55
	1.22
	0.083
	4.92
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.755
	0.0004L
	0.00298
	0.00004L
	0.040
	0.004L
	0.0005
	0.037
	0.060
	0.120
	260

	
	2016年1月
	7.40
	7.65
	3.44
	12.2
	2.21
	0.349
	0.110
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	1.20
	0.0004L
	0.00088
	0.00004L
	0.038
	0.004L
	0.0032
	0.028
	0.05L
	0.108
	4300

	
	标准
	6-9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1
	≤0.2
	≤1.0
	≤1
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.005
	≤1
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.0001
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.2
	≤10000

	宁县桥头断面（出境断面）
	2016年1月
	7.93 
	10.9 
	2.28 
	19.3 
	3.16 
	1.33 
	0.179 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.679 
	0.0004L
	0.0079 
	0.00004L
	0.042 
	0.004L
	0.0034 
	0.032 
	0.081 
	0.031 
	330 

	
	2016年2月
	7.97 
	11.2 
	2.52 
	25.2 
	3.22 
	1.29 
	0.166 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.813 
	0.0004L
	0.0123 
	0.00004L
	0.049 
	0.004L
	0.0036 
	0.044 
	0.071 
	0.020 
	230 

	
	2016年3月
	7.54 
	11.5 
	2.36 
	24.8 
	5.31 
	1.15 
	0.060 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.742 
	0.0004L
	0.0056 
	0.00004L
	0.015 
	0.004L
	0.0034 
	0.035 
	0.083 
	0.013 
	170 

	
	2016年4月
	8.13 
	10.1 
	4.67 
	28.7 
	5.52 
	1.03 
	0.194 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.759 
	0.0004L
	0.0053 
	0.00004L
	0.047 
	0.004L
	0.0029 
	0.036 
	0.135 
	0.017 
	210 

	
	2016年5月
	8.19 
	9.20 
	3.60 
	28.9 
	5.24 
	1.22 
	0.166 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.589 
	0.0004L
	0.0053 
	0.00004L
	0.044 
	0.004L
	0.0037 
	0.042 
	0.070 
	0.065 
	220 

	
	2016年6月
	7.80 
	7.80 
	2.36 
	20.9 
	2.96 
	1.48 
	0.121 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.672 
	0.0004L
	0.0029 
	0.00004L
	0.044 
	0.004L
	0.0020 
	0.046 
	0.088 
	0.010 
	220 

	
	2016年7月
	7.90 
	7.25 
	3.80 
	28.4 
	2.60 
	1.83 
	0.184 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.620 
	0.0004L
	0.0070 
	0.00004L
	0.046 
	0.004L
	0.0010 
	0.030 
	0.072 
	0.216 
	200 

	
	2016年8月
	8.41 
	7.20 
	1.76 
	21.6 
	1.90 
	0.635 
	0.063 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.827 
	0.0004L
	0.0040 
	0.00004L
	0.031 
	0.004L
	0.0010 
	0.037 
	0.05L
	0.131 
	1500 

	
	2016年9月
	8.36 
	8.30 
	3.44 
	21.4 
	3.32 
	0.311 
	0.182 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.603 
	0.0004L
	0.0057 
	0.00004L
	0.018 
	0.004L
	0.0016 
	0.023 
	0.05L
	0.194 
	4300 

	
	2016年10月
	7.49 
	6.91 
	5.68 
	12.5 
	3.34 
	0.233 
	0.150 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.900 
	0.0004L
	0.0010 
	0.00004L
	0.014 
	0.004L
	0.0034 
	0.017 
	0.05L
	0.140 
	24000 

	
	2016年11月
	8.36 
	8.87 
	6.44 
	21.2 
	5.72 
	0.921 
	0.151 
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.570 
	0.0004L
	0.0038 
	0.00004L
	0.024 
	0.004L
	0.0013 
	0.024 
	0.104 
	0.019 
	2200 

	
	2016年12月
	8.29 
	10.0 
	3.80 
	18.1
	4.47 
	3.14
	0.212
	/
	0.001L
	0.05L
	0.01L
	0.001L
	0.796 
	0.0004L
	0.0079 
	0.00004L
	0.016 
	0.004L
	0.0034 
	0.014 
	0.217 
	0.005L
	11000

	
	标准
	6-9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1
	≤0.2
	≤1.0
	≤1
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.005
	≤1
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.0001
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.2
	≤10000

	*备注：执行标准为地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值。


第二节  水资源状况调查

根据《宁县水资源调查评价》、《庆阳市宁县水资源开发利用规划》及地方水利部门提供的数据综合分析，全县水资源总量为10392.77万m3，其中地表水资源总量为9257.10万m3，地下水资源总量为1135.67万m3。目前已开发利用水资源量为2592.5万m3，其中地表水为1912.5万m3，地下水为680万m3。全县人均水资源占有量为194m３，是全国人均水资源占有量的8.8%，是全省人均水资源占有量的17.6%，是庆阳市人均水资源占有量的53.0%。近年来，随着社会经济发展和人口增长，水资源利用率持续上升。

一、水资源量现状及变化

（一）降水量情况

据统计庆阳市各行政分区1956-2008年的降雨量，宁县多年降雨量均值为525.8mm，其中变差系数0.2，偏差系数2.5，降雨量年际变化较大（表3-5）。
表3-5                     宁县近几年降水量情况统计表

	行政区
	降雨量均值

（mm）
	Cv
	Cs/Cv
	不同频率降水量（mm）

	
	
	
	
	20%
	50%
	75%
	95%

	宁县
	486.4
	0.2
	2.5
	617.7
	515.5
	444.2
	357.1


（二）地表水资源量情况

根据《全国水资源综合规划技术细则》要求，地表水资源量是指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降雨形成、可以逐年更新的动态水量，用天然河川径流量表示。要求通过实测径流还原计算和天然径流量系列一致性分析处理，提出系列一致性较好、反映近期下垫面条件的天然年径流量系列，作为评价地表水资源量的基本依据。据《宁县水资源调查评价》，宁县地表水资源量为9257.10万m3。

（三）地下水资源量

根据《全国水资源综合规划技术细则》要求，地下水是指赋存于饱水岩土空隙中的重力水。地下水资源量是指地下水体中参与水循环且可以逐年更新的动态水量。要求对浅层地下水资源量及其时空分布特征进行全面评价。据《宁县水资源调查评价》，宁县地下水资源量为1135.67万m3。
（四）水资源总量

据《全国水资源综合规划技术细则》，水资源总量是指当地降水形成的地表和地下产水量（不包括入境水量），即地表径流量和降水入渗补计量之和。据《宁县水资源调查评价》，宁县水资源总量为10392.77万m3（表3-6）。
表3-6                    宁县水资源总量情况统计表

	行政区
	地表水资源量

（万m3）
	地下水资源量

（万m3）
	水资源总量

（万m3）

	宁县
	9257.10
	1135.67
	10392.77


二、水资源开发利用现状

宁县的水利工程大多修建于上世纪七十年代，水库淤积、渠道破损情况较严重，水利工程实际供水能力不足，各行业用水水平远低于全省平均水平，水资源开发利用程度低。据《庆阳市宁县水资源开发利用规划》，宁县地表水可利用量为5885 m3，地下水可开采量为757 m3；地表水开发率为49.4%，地下水开采率为10.4%。据《宁县水资源调查评价》，宁县境内有一座小型水库1座（白吉坡水库），位于宁县东北部的马莲河二级支流湘乐川上游的盘克镇宋家庄村，兴建于1959年，流域面积为252万m2，总库容为565m³；各类引水干渠长度138.35km，实际灌溉面积2.23万亩；地下水取水井422眼，年开采量118.13万m3（2011年）。

第三节  污染源排放现状调查
经本次野外调查和相关研究资料，宁县境内水体的主要污染源包括工业源、城镇生活源、农业农村面源和水土流失污染。现对各类污染源分述如下：

一、工业源

根据本次野外调查和县环保局提供的相关统计资料，宁县共有重点工业企业6家，多数分布在和盛镇、长庆桥镇工业园区。据统计资料，宁县主要工业污染物COD、NH3-N、TN、TP的产生量分别为6643.32t/a、3.87t/a、0.00t/a、8.74t/a；COD、NH3-N、TN、TP的排放量分别为1218.19t/a、0.48/a、0.00t/a、0.38t/a；COD、NH3-N、、TN、TP的入河量分别为257.83t/a、0.26/a、0.00t/a、0.20t/a（详见下表3-7）。
    表3-7                                      宁县工业企业污染负荷汇总表

	序号
	企业名称
	企业类别
	所在

乡镇
	规模

（万吨）
	COD（t/a）
	NH3-N（t/a）
	TN（t/a）
	TP（t/a）

	
	
	
	
	
	产生量
	排放量
	入河量
	产生量
	排放量
	入河量
	产生量
	排放量
	入河量
	产生量
	排放量
	入河量

	1
	甘肃通达果汁有限公司
	果汁生产
	和盛镇
	2.00
	1415.48 
	27.68 
	14.95 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2
	宁县恒瑞康药业有限公司
	医药制造
	焦村镇
	0.30
	1490.70 
	189.00 
	102.06 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3
	庆阳星冠工贸有限公司
	药材加工
	焦村镇
	0.03
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	4
	庆阳新庄煤业有限公司新庄煤矿
	煤矿生产
	新庄镇
	800.00
	3728.00 
	1000.00 
	140.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	5
	宁县亿信肥业有限公司
	肥料生产
	长庆桥镇
	25.00
	9.14 
	1.51 
	0.82 
	3.87 
	0.48 
	0.26 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	8.74 
	0.38 
	0.20 

	6
	宁县明峰建材有限公司
	建材制造
	长庆桥镇
	60.00
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	总计
	6643.32
	1218.19
	257.83
	3.87
	0.48
	0.26
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	8.74
	0.38
	0.20

	*备注：资料来源于县环保局及本次野外调查


二、城镇生活源

（一）城镇生活污水及垃圾

1.核算方法

城镇生活污染物产生量和排放量采用下列公式进行计算：

Gc=3650·N·Fc
Gp=3650·N·Fp

Gr= Gp·L
式中：Gc、Gp、Gr分别为城镇居民生活污水、生活垃圾及其主要污染物的年产生量、排放量和入河量，单位：t/a（吨/年）；
N为城镇居民常住人口，单位：万人；

Fc 、Fp、L分别为城镇居民生活污水、生活垃圾及其主要污染物的产生系数、排放系数和入河系数，其中生活污水产排系数单位：L/pd（升/人·天），生活垃圾产排系数单位：kg/pd（千克/人·天），主要污染物产排系数单位：g/pd（克/人·天）。
污染物产排系数主要参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（2008）》研究成果及华池县相关点源污染调查结果，并结合实地调查，确定本区域城镇生活污染物产排系数（表3-8）。入河系数主要参考《全国水环境容量核定技术指南》，同时考虑汇水区内沟渠、污水处理设施建设及运行情况，并根据不同污染物类型的径流损失等因素综合城市生活源入河系数（表3-9、表3-10）。需说明的是，仅宁县城区设有城镇生活污水处理设施，其余乡镇均未建污水处理设施。华池县城区生活污水经收集后进入位于污水处理厂集中处理，污染物去除率参考县城污水处理厂运行台账得到。 

表3-8                 宁县生活污水及垃圾产排系数
	项目
	污水（L/pd）
	垃圾（kg/pd）
	COD（g/pd）
	NH3-N（g/pd）
	TN（g/pd）
	TP（g/pd）

	产生系数
	103.00
	0.38
	58.00
	7.60
	10.60
	0.74

	排放系数
	103.00
	0.38
	58.00
	7.60
	10.60
	0.74


2.核算结果

（1）产生量

根据统计数据，结合实地调查，宁县共涉及城镇人口121626人，其中宁县桥头断面城镇人口116871人，马堡断面城镇人口4755人。按照本方案确定的核算方法，经计算，宁县桥头断面城镇生活污水产生量约439.38万t/a，垃圾产生量约1.62万t/a，主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为2474.16t/a、324.20t/a、452.17t/a和31.57t/a（表3-9）；马堡断面城镇生活污水产生量约17.88万t/a，垃圾产生量659.52t/a，主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为100.66t/a、13.19t/a、18.40t/a和1.28t/a（表3-9）。
表3-9                   宁县城镇生活污水及垃圾产生量        

	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	污水
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	25940.55
	95.70
	14.61
	1.91
	2.67
	0.19

	
	平子镇
	296662.15
	1094.48
	167.05
	21.89
	30.53
	2.13

	
	良平镇
	39286.78
	144.94
	22.12
	2.90
	4.04
	0.28

	
	早胜镇
	745471.26
	2750.28
	419.78
	55.01
	76.72
	5.36

	
	中村镇
	128198.95
	472.97
	72.19
	9.46
	13.19
	0.92

	
	新庄镇
	646634.00
	2385.64
	364.12
	47.71
	66.55
	4.65

	
	太昌镇
	34173.86
	126.08
	19.24
	2.52
	3.52
	0.25

	
	和盛镇
	761110.78
	2807.98
	428.59
	56.16
	78.33
	5.47

	
	焦村镇
	247450.29
	912.92
	139.34
	18.26
	25.47
	1.78

	
	九岘乡
	39737.92
	146.61
	22.38
	2.93
	4.09
	0.29

	
	金村乡
	13459.01
	49.65
	7.58
	0.99
	1.39
	0.10

	
	盘克镇
	243728.39
	899.19
	137.25
	17.98
	25.08
	1.75

	
	湘乐镇
	274669.07
	1013.34
	154.67
	20.27
	28.27
	1.97

	
	春荣镇
	53986.42
	199.17
	30.40
	3.98
	5.56
	0.39

	
	南义乡
	23083.33
	85.16
	13.00
	1.70
	2.38
	0.17

	
	瓦斜乡
	15113.19
	55.76
	8.51
	1.12
	1.56
	0.11

	
	新宁镇
	805059.33
	2970.12
	453.33
	59.40
	82.85
	5.78

	
	总计
	4393765.25
	16210.01
	2474.16
	324.20
	452.17
	31.57

	马堡
	长庆桥镇
	178764.23
	659.52
	100.66
	13.19
	18.40
	1.28


（2）排放量

由于新宁镇污水全部进入污水处理厂进行处理后排放，处理标准为一级B《城镇污水处理厂污染物排放标准》，故计算时按照经污水厂处理后的各污染物去除率计算（表3-10），其它乡镇按照表3-11的排放系数计算。经计算，2015年度，宁县桥头断面城镇生活污水排放量约393.79万t/a，垃圾排放量约1.32万t/a，主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为2049.16t/a、267.70t/a、382.51t/a和26.57t/a（表3-12）；马堡断面城镇生活污水排放量约17.88万t/a，垃圾排放量659.52t/a，主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为100.66t/a、13.19t/a、18.40t/a和1.28t/a（表3-12）。
表3-10                   污水厂出口浓度及一级B标准值
	项目
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	进口浓度（mg/L）
	400
	50
	97.51
	4.78

	出口浓度（mg/L）
	25
	2.44
	15.52
	0.65

	标准值（mg/L）
	＜60
	＜8（15）
	＜20
	＜1

	污染物去除率
	93.75%
	95.12%
	84.08%
	86.40%


表3-11                    宁县生活污水及垃圾排放系数
	项目
	污水（L/pd）
	垃圾（kg/pd）
	COD（g/pd）
	NH3-N（g/pd）
	TN（g/pd）
	TP（g/pd）

	排放系数
	103
	0.38
	58
	7.6
	10.6
	0.74


表3-12                  宁县城镇生活污水及垃圾排放量   
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	污水
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	25940.55 
	95.70 
	14.61 
	1.91 
	2.67 
	0.19 

	
	平子镇
	296662.15 
	1094.48 
	167.05 
	21.89 
	30.53 
	2.13 

	
	良平镇
	39286.78 
	144.94 
	22.12 
	2.90 
	4.04 
	0.28 

	
	早胜镇
	745471.26 
	2750.28 
	419.78 
	55.01 
	76.72 
	5.36 

	
	中村镇
	128198.95 
	472.97 
	72.19 
	9.46 
	13.19 
	0.92 

	
	新庄镇
	646634.00 
	2385.64 
	364.12 
	47.71 
	66.55 
	4.65 

	
	太昌镇
	34173.86 
	126.08 
	19.24 
	2.52 
	3.52 
	0.25 

	
	和盛镇
	761110.78 
	2807.98 
	428.59 
	56.16 
	78.33 
	5.47 

	
	焦村镇
	247450.29 
	912.92 
	139.34 
	18.26 
	25.47 
	1.78 

	
	九岘乡
	39737.92 
	146.61 
	22.38 
	2.93 
	4.09 
	0.29 

	
	金村乡
	13459.01 
	49.65 
	7.58 
	0.99 
	1.39 
	0.10 

	
	盘克镇
	243728.39 
	899.19 
	137.25 
	17.98 
	25.08 
	1.75 

	
	湘乐镇
	274669.07 
	1013.34 
	154.67 
	20.27 
	28.27 
	1.97 

	
	春荣镇
	53986.42 
	199.17 
	30.40 
	3.98 
	5.56 
	0.39 

	
	南义乡
	23083.33 
	85.16 
	13.00 
	1.70 
	2.38 
	0.17 

	
	瓦斜乡
	15113.19 
	55.76 
	8.51 
	1.12 
	1.56 
	0.11 

	
	新宁镇
	349259.33 
	0.00 
	28.33 
	2.90 
	13.19 
	0.79 

	
	总计
	3937965.25 
	13239.89 
	2049.16 
	267.70 
	382.51 
	26.57 

	马堡
	长庆桥镇
	178764.23 
	659.52 
	100.66 
	13.19 
	18.40 
	1.28 


（3）入河量

根据野外调查及相关研究资料，本次选取入河系数0.9,修正系数0.6,因此将入河系数调整为0.54。经计算，2015年，宁县桥头断面城镇生活主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为1106.55t/a、144.56t/a、206.56t/a和14.35t/a（表3-15）；马堡断面城镇生活主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为54.36t/a、7.12t/a、9.93t/a和0.69t/a（表3-15）。

表3-13                    生活污水及垃圾入河系数
	项目
	县城及乡镇排放口距入河排污口的距离（单位：km）

	
	≤1
	1＜L≤10
	10＜L≤20
	20＜L≤40
	＞40

	入河系数
	1．0
	0.9
	0.8
	0.7
	0.6


表3-14                 生活污水及垃圾入河系数修正系数
	渠道修正系数
	温度修正系数（℃）

	通过未衬砌明渠入河
	通过衬砌暗管入河
	≤3
	10＜L≤30
	＞30

	0.6-0.9
	0.9-1.0
	0.95-1.0
	0.8-0.95
	0.7-0.8


表3-15                  宁县城镇生活污水及垃圾入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	污水
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	14007.90 
	51.68 
	7.89 
	1.03 
	1.44 
	0.10 

	
	平子镇
	160197.56 
	591.02 
	90.21 
	11.82 
	16.49 
	1.15 

	
	良平镇
	21214.86 
	78.27 
	11.95 
	1.57 
	2.18 
	0.15 

	
	早胜镇
	402554.48 
	1485.15 
	226.68 
	29.70 
	41.43 
	2.89 

	
	中村镇
	69227.43 
	255.40 
	38.98 
	5.11 
	7.12 
	0.50 

	
	新庄镇
	349182.36 
	1288.25 
	196.63 
	25.76 
	35.94 
	2.51 

	
	太昌镇
	18453.88 
	68.08 
	10.39 
	1.36 
	1.90 
	0.13 

	
	和盛镇
	410999.82 
	1516.31 
	231.44 
	30.33 
	42.30 
	2.95 

	
	焦村镇
	133623.16 
	492.98 
	75.24 
	9.86 
	13.75 
	0.96 

	
	九岘乡
	21458.47 
	79.17 
	12.08 
	1.58 
	2.21 
	0.15 

	
	金村乡
	7267.87 
	26.81 
	4.09 
	0.54 
	0.75 
	0.05 

	
	盘克镇
	131613.33 
	485.56 
	74.11 
	9.71 
	13.54 
	0.95 

	
	湘乐镇
	148321.30 
	547.20 
	83.52 
	10.94 
	15.26 
	1.07 

	
	春荣镇
	29152.67 
	107.55 
	16.42 
	2.15 
	3.00 
	0.21 

	
	南义乡
	12465.00 
	45.99 
	7.02 
	0.92 
	1.28 
	0.09 

	
	瓦斜乡
	8161.12 
	30.11 
	4.60 
	0.60 
	0.84 
	0.06 

	
	新宁镇
	188600.04 
	0.00 
	15.30 
	1.57 
	7.12 
	0.42 

	
	总计
	2126501.23 
	7149.54 
	1106.55 
	144.56 
	206.56 
	14.35 

	马堡
	长庆桥镇
	96532.68 
	356.14 
	54.36 
	7.12 
	9.93 
	0.69 


三、农业农村面源 

经本次野外调查和相关研究资料得知，宁县农业农村面源主要包括农村生活污水、农村生活垃圾、农田化肥流失、农田固废、规模化畜禽养殖和农村畜禽散养。现对各项污染源分述如下：

（一）农村生活污水

1.核算方法

农村生活污染物产生量和排放量计算采用公式与城镇生活源计算所采用公式一致。其中产排系数主要依据宁县面源污染调查结果，并参考相关规范，确定本区域农村生活污染物产排系数（表3-16）。入河系数主要参考《全国水环境容量核定技术指南》，同时考虑汇水区内沟渠、污水处理设施运行情况，并根据不同污染物类型及总氮、总磷径流损失系数两类因素计算农业农村面源入河系数。
表3-16                     农村生活污染物产排系数

	指标
	污水量

  （L/人/天）
	COD

（g/人/天）
	氨氮

（g/人/天）
	总氮

（g/人/天）
	总磷

（g/人/天）

	产生系数
	63
	15.0
	0.25
	1.20
	0.17

	排放系数
	48
	12.0
	0.20
	0.96
	0.136


2.核算结果

（1）产生量

根据统计数据，结合实地调查，宁县共涉及农村人口438974人，其中宁县桥头断面涉及人口433686人，马堡断面涉及人口5288人。按照本方案确定的核算方法，经计算，宁县桥头断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP、产生量分别为997.26万t/a、2374.43t/a、39.57t/a、189.95t/a和26.91t/a；马堡断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP、产生量分别为12.16万t/a、28.95t/a、0.48t/a、2.32t/a和0.33t/a（表3-17）。

表3-17                 宁县各乡镇农村生活污水产生量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	污水量
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	598007.97 
	142.38 
	2.37 
	11.39 
	1.61 

	
	平子镇
	749522.03 
	178.46 
	2.97 
	14.28 
	2.02 

	
	良平镇
	676903.82 
	161.17 
	2.69 
	12.89 
	1.83 

	
	早胜镇
	587545.25 
	139.89 
	2.33 
	11.19 
	1.59 

	
	中村镇
	886227.30 
	211.01 
	3.52 
	16.88 
	2.39 

	
	新庄镇
	524148.03 
	124.80 
	2.08 
	9.98 
	1.41 

	
	太昌镇
	392938.56 
	93.56 
	1.56 
	7.48 
	1.06 

	
	和盛镇
	494852.40 
	117.82 
	1.96 
	9.43 
	1.34 

	
	焦村镇
	994234.82 
	236.72 
	3.95 
	18.94 
	2.68 

	
	九岘乡
	215762.09 
	51.37 
	0.86 
	4.11 
	0.58 

	
	金村乡
	187593.21 
	44.67 
	0.74 
	3.57 
	0.51 

	
	盘克镇
	915499.94 
	217.98 
	3.63 
	17.44 
	2.47 

	
	湘乐镇
	428626.80 
	102.05 
	1.70 
	8.16 
	1.16 

	
	春荣镇
	1177734.92 
	280.41 
	4.67 
	22.43 
	3.18 

	
	南义乡
	489655.53 
	116.58 
	1.94 
	9.33 
	1.32 

	
	瓦斜乡
	315100.49 
	75.02 
	1.25 
	6.00 
	0.85 

	
	新宁镇
	338256.45 
	80.54 
	1.34 
	6.44 
	0.91 

	
	总计
	9972609.57 
	2374.43 
	39.57 
	189.95 
	26.91 

	马堡
	长庆桥镇
	121597.56 
	28.95 
	0.48 
	2.32 
	0.33 


（2）排放量

经计算，宁县桥头断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP排放量分别为75.98万t/a、1899.54t/a、31.66t/a、151.96t/a和21.53t/a；马堡断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为9.26万t/a、23.16t/a、0.39t/a、1.85t/a和0.26t/a（表3-18）。
表3-18                   宁县各乡镇农村生活污水排放量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	污水量
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	455625.12 
	113.91 
	1.90 
	9.11 
	1.29 

	
	平子镇
	571064.40 
	142.77 
	2.38 
	11.42 
	1.62 

	
	良平镇
	515736.24 
	128.93 
	2.15 
	10.31 
	1.46 

	
	早胜镇
	447653.52 
	111.91 
	1.87 
	8.95 
	1.27 

	
	中村镇
	675220.80 
	168.81 
	2.81 
	13.50 
	1.91 

	
	新庄镇
	399350.88 
	99.84 
	1.66 
	7.99 
	1.13 

	
	太昌镇
	299381.76 
	74.85 
	1.25 
	5.99 
	0.85 

	
	和盛镇
	377030.40 
	94.26 
	1.57 
	7.54 
	1.07 

	
	焦村镇
	757512.24 
	189.38 
	3.16 
	15.15 
	2.15 

	
	九岘乡
	164390.16 
	41.10 
	0.68 
	3.29 
	0.47 

	
	金村乡
	142928.16 
	35.73 
	0.60 
	2.86 
	0.40 

	
	盘克镇
	697523.76 
	174.38 
	2.91 
	13.95 
	1.98 

	
	湘乐镇
	326572.80 
	81.64 
	1.36 
	6.53 
	0.93 

	
	春荣镇
	897321.84 
	224.33 
	3.74 
	17.95 
	2.54 

	
	南义乡
	373070.88 
	93.27 
	1.55 
	7.46 
	1.06 

	
	瓦斜乡
	240076.56 
	60.02 
	1.00 
	4.80 
	0.68 

	
	新宁镇
	257719.20 
	64.43 
	1.07 
	5.15 
	0.73 

	
	总计
	7598178.72 
	1899.54 
	31.66 
	151.96 
	21.53 

	马堡
	长庆桥镇
	92645.76 
	23.16 
	0.39 
	1.85 
	0.26 


（3）入河量

经计算，宁县桥头断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为410.30万t/a、1025.75t/a、17.10t/a、82.06t/a和11.63t/a；马堡断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为5.00万t/a、12.51t/a、0.21t/a、1.00t/a和0.14t/a（表3-19）。
表3-19                   宁县桥头断面农村生活污水入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	污水量
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	246037.56 
	61.51 
	1.03 
	4.92 
	0.70 

	
	平子镇
	308374.78 
	77.09 
	1.28 
	6.17 
	0.87 

	
	良平镇
	278497.57 
	69.62 
	1.16 
	5.57 
	0.79 

	
	早胜镇
	241732.90 
	60.43 
	1.01 
	4.83 
	0.68 

	
	中村镇
	364619.23 
	91.15 
	1.52 
	7.29 
	1.03 

	
	新庄镇
	215649.48 
	53.91 
	0.90 
	4.31 
	0.61 

	
	太昌镇
	161666.15 
	40.42 
	0.67 
	3.23 
	0.46 

	
	和盛镇
	203596.42 
	50.90 
	0.85 
	4.07 
	0.58 

	
	焦村镇
	409056.61 
	102.26 
	1.70 
	8.18 
	1.16 

	
	九岘乡
	88770.69 
	22.19 
	0.37 
	1.78 
	0.25 

	
	金村乡
	77181.21 
	19.30 
	0.32 
	1.54 
	0.22 

	
	盘克镇
	376662.83 
	94.17 
	1.57 
	7.53 
	1.07 

	
	湘乐镇
	176349.31 
	44.09 
	0.73 
	3.53 
	0.50 

	
	春荣镇
	484553.79 
	121.14 
	2.02 
	9.69 
	1.37 

	
	南义乡
	201458.28 
	50.36 
	0.84 
	4.03 
	0.57 

	
	瓦斜乡
	129641.34 
	32.41 
	0.54 
	2.59 
	0.37 

	
	新宁镇
	139168.37 
	34.79 
	0.58 
	2.78 
	0.39 

	
	总计
	4103016.51 
	1025.75 
	17.10 
	82.06 
	11.63 

	马堡
	长庆桥镇
	50028.71 
	12.51 
	0.21 
	1.00 
	0.14 


（二）农村生活垃圾 


1.核算方法

农村生活污染物产生量和排放量计算采用公式与农村生活污水及污染物计算所采用公式一致。其中产排系数主要依据宁县面源污染调查结果，并参考相关规范，确定本区域农村生活污染物产排系数（表3-20）。入河系数主要参考《全国水环境容量核定技术指南》，同时考虑汇水区内沟渠、污水处理设施运行情况，并根据不同污染物类型、总氮、总磷径流损失系数两类因素计算农业农村面源入河系数。
表3-20                   农村生活污染物产排系数

	指标
	垃圾量

（kg/人/天）
	COD

（g/人/天）
	TN

（g/人/天）
	TP

（g/人/天）
	N3H-N

（g/人/天）

	产生系数
	0.351
	35.1
	1.755
	0.702
	1.053

	排放系数
	0.123 
	12.285 
	0.614 
	0.246 
	0.369 


2.核算结果

（1）产生量

根据统计数据，结合实地调查，宁县共涉及农村人口438974人，其中宁县桥头断面涉及人口433686人，马堡断面涉及人口5288人。按照本方案确定的核算方法，经计算，宁县桥头断面各乡镇农村生活垃圾及污染物COD、NH3-N、TN、 TP产生量分别为5.56万t/a、5556.17t/a、166.69t/a、277.81t/a、111.12t/a；马堡断面各乡镇农村生活垃圾及污染物COD、NH3-N、TN、 TP产生量分别为677.47t/a、67.75t/a、2.03t/a、3.39t/a、1.35t/a（表3-21）。

表3-21                   宁县各乡镇农村生活垃圾产生量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	3331.76 
	333.18 
	10.00 
	16.66 
	6.66 

	
	平子镇
	4175.91 
	417.59 
	12.53 
	20.88 
	8.35 

	
	良平镇
	3771.32 
	377.13 
	11.31 
	18.86 
	7.54 

	
	早胜镇
	3273.47 
	327.35 
	9.82 
	16.37 
	6.55 

	
	中村镇
	4937.55 
	493.76 
	14.81 
	24.69 
	9.88 

	
	新庄镇
	2920.25 
	292.03 
	8.76 
	14.60 
	5.84 

	
	太昌镇
	2189.23 
	218.92 
	6.57 
	10.95 
	4.38 

	
	和盛镇
	2757.03 
	275.70 
	8.27 
	13.79 
	5.51 

	
	焦村镇
	5539.31 
	553.93 
	16.62 
	27.70 
	11.08 

	
	九岘乡
	1202.10 
	120.21 
	3.61 
	6.01 
	2.40 

	
	金村乡
	1045.16 
	104.52 
	3.14 
	5.23 
	2.09 

	
	盘克镇
	5100.64 
	510.06 
	15.30 
	25.50 
	10.20 

	
	湘乐镇
	2388.06 
	238.81 
	7.16 
	11.94 
	4.78 

	
	春荣镇
	6561.67 
	656.17 
	19.68 
	32.81 
	13.12 

	
	南义乡
	2728.08 
	272.81 
	8.18 
	13.64 
	5.46 

	
	瓦斜乡
	1755.56 
	175.56 
	5.27 
	8.78 
	3.51 

	
	新宁镇
	1884.57 
	188.46 
	5.65 
	9.42 
	3.77 

	
	总计
	55561.68 
	5556.17 
	166.69 
	277.81 
	111.12 

	马堡
	长庆桥镇
	677.47 
	67.75 
	2.03 
	3.39 
	1.35 


（2）排放量

经计算，宁县桥头断面各乡镇农村生活垃圾及污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为1.94万t/a、1944.66t/a、58.34t/a、97.23t/a、38.89t/a；马堡断面各乡镇农村生活垃圾及污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为237.71t/a、23.71t/a、0.71t/a、1.19t/a、0.47t/a（表3-22）。

表3-22                   宁县各乡镇农村生活垃圾排放量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	1166.12 
	116.61 
	3.50 
	5.83 
	2.33 

	
	平子镇
	1461.57 
	146.16 
	4.38 
	7.31 
	2.92 

	
	良平镇
	1319.96 
	132.00 
	3.96 
	6.60 
	2.64 

	
	早胜镇
	1145.71 
	114.57 
	3.44 
	5.73 
	2.29 

	
	中村镇
	1728.14 
	172.81 
	5.18 
	8.64 
	3.46 

	
	新庄镇
	1022.09 
	102.21 
	3.07 
	5.11 
	2.04 

	
	太昌镇
	766.23 
	76.62 
	2.30 
	3.83 
	1.53 

	
	和盛镇
	964.96 
	96.50 
	2.89 
	4.82 
	1.93 

	
	焦村镇
	1938.76 
	193.88 
	5.82 
	9.69 
	3.88 

	
	九岘乡
	420.74 
	42.07 
	1.26 
	2.10 
	0.84 

	
	金村乡
	365.81 
	36.58 
	1.10 
	1.83 
	0.73 

	
	盘克镇
	1785.22 
	178.52 
	5.36 
	8.93 
	3.57 

	
	湘乐镇
	835.82 
	83.58 
	2.51 
	4.18 
	1.67 

	
	春荣镇
	2296.58 
	229.66 
	6.89 
	11.48 
	4.59 

	
	南义乡
	954.83 
	95.48 
	2.86 
	4.77 
	1.91 

	
	瓦斜乡
	614.45 
	61.44 
	1.84 
	3.07 
	1.23 

	
	新宁镇
	659.60 
	65.96 
	1.98 
	3.30 
	1.32 

	
	总计
	19446.59 
	1944.66 
	58.34 
	97.23 
	38.89 

	马堡
	长庆桥镇
	237.12 
	23.71 
	0.71 
	1.19 
	0.47 


（3）入河量

经计算，宁县桥头断面各乡镇农村生活垃圾及污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为1.05万t/a、1050.12t/a、31.50t/a、52.51t/a、21.00t/a；马堡断面各乡镇农村生活垃圾及污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为128.04t/a、12.80t/a、0.38t/a、0.64t/a、0.26t/a（表3-23）。

表3-23                   宁县各乡镇农村生活垃圾入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	629.70 
	62.97 
	1.89 
	3.15 
	1.26 

	
	平子镇
	789.25 
	78.92 
	2.37 
	3.95 
	1.58 

	
	良平镇
	712.78 
	71.28 
	2.14 
	3.56 
	1.43 

	
	早胜镇
	618.69 
	61.87 
	1.86 
	3.09 
	1.24 

	
	中村镇
	933.20 
	93.32 
	2.80 
	4.67 
	1.87 

	
	新庄镇
	551.93 
	55.19 
	1.66 
	2.76 
	1.10 

	
	太昌镇
	413.76 
	41.38 
	1.24 
	2.07 
	0.83 

	
	和盛镇
	521.08 
	52.11 
	1.56 
	2.61 
	1.04 

	
	焦村镇
	1046.93 
	104.69 
	3.14 
	5.23 
	2.09 

	
	九岘乡
	227.20 
	22.72 
	0.68 
	1.14 
	0.45 

	
	金村乡
	197.54 
	19.75 
	0.59 
	0.99 
	0.40 

	
	盘克镇
	964.02 
	96.40 
	2.89 
	4.82 
	1.93 

	
	湘乐镇
	451.34 
	45.13 
	1.35 
	2.26 
	0.90 

	
	春荣镇
	1240.15 
	124.02 
	3.72 
	6.20 
	2.48 

	
	南义乡
	515.61 
	51.56 
	1.55 
	2.58 
	1.03 

	
	瓦斜乡
	331.80 
	33.18 
	1.00 
	1.66 
	0.66 

	
	新宁镇
	356.18 
	35.62 
	1.07 
	1.78 
	0.71 

	
	总计
	10501.16 
	1050.12 
	31.50 
	52.51 
	21.00 

	马堡
	长庆桥镇
	128.04 
	12.80 
	0.38 
	0.64 
	0.26 


（三）农田化肥流失

1.核算方法

参考宁县面源污染调查结果，结合实地调查。农田化肥流失COD量按折纯施肥量的15%计算，氨氮流失量按总氮氮施用量的15%计算，总氮流失量按氮施用量的7%计算，总磷流失量按磷施用量的3%计算。各乡镇化肥折纯施用强度由宁县统计年鉴获得。入河系数主要参考《全国水环境容量核定技术指南》，同时考虑汇水区内沟渠、污水处理设施运行情况，并根据不同污染物类型、总氮、总磷径流损失系数两类因素计算农业农村面源入河系数。
2.核算结果

 （1）流失量

基于宁县农业统计资料，按照本方案确定的核算方法，经计算，宁县桥头断面各乡镇农田化肥污染物COD、NH3-N、TN、TP流失量分别为1980.08t/a、1980.08t/a、924.04t/a、396.02t/a；马堡断面各乡镇农田化肥污染物COD、NH3-N、TN、TP流失量分别为157.05t/a、157.05t/a、73.29t/a、31.41t/a。

表3-24                  宁县各乡镇农田化肥流失量

	控制断面
	乡（镇）
	污染物流失量（t/a）

	
	
	折纯施肥量
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县

桥头
	米桥镇
	393.00
	58.95
	58.95
	27.51
	11.79

	
	平子镇
	1229.00
	184.35
	184.35
	86.03
	36.87

	
	良平镇
	859.00
	128.85
	128.85
	60.13
	25.77

	
	早胜镇
	856.00
	128.40
	128.40
	59.92
	25.68

	
	中村镇
	797.00
	119.55
	119.55
	55.79
	23.91

	
	新庄镇
	38.00
	5.70
	5.70
	2.66
	1.14

	
	太昌镇
	368.00
	55.20
	55.20
	25.76
	11.04

	
	和盛镇
	1251.00
	187.65
	187.65
	87.57
	37.53

	
	焦村镇
	1964.00
	294.60
	294.60
	137.48
	58.92

	
	九岘乡
	52.00
	7.80
	7.80
	3.64
	1.56

	
	金村乡
	689.00
	103.35
	103.35
	48.23
	20.67

	
	盘克镇
	931.50
	139.73
	139.73
	65.21
	27.95

	
	湘乐镇
	814.00
	122.10
	122.10
	56.98
	24.42

	
	春荣镇
	1315.00
	197.25
	197.25
	92.05
	39.45

	
	南义乡
	548.00
	82.20
	82.20
	38.36
	16.44

	
	瓦斜乡
	287.00
	43.05
	43.05
	20.09
	8.61

	
	新宁镇
	809.00
	121.35
	121.35
	56.63
	24.27

	
	总计
	13200.50
	1980.08
	1980.08
	924.04
	396.02

	马堡
	长庆桥镇
	1047.00
	157.05
	157.05
	73.29
	31.41


（2）入河量 

经计算，宁县桥头断面各乡镇农田化肥污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为1069.24t/a、1069.24t/a、498.98t/a、213.85t/a；马堡断面各乡镇农田化肥污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为84.81t/a、84.81t/a、39.58t/a、16.96t/a。

表3-25                   宁县各乡镇农田化肥入河量

	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	31.83
	31.83
	14.86
	6.37

	
	平子镇
	99.55
	99.55
	46.46
	19.91

	
	良平镇
	69.58
	69.58
	32.47
	13.92

	
	早胜镇
	69.34
	69.34
	32.36
	13.87

	
	中村镇
	64.56
	64.56
	30.13
	12.91

	
	新庄镇
	3.08
	3.08
	1.44
	0.62

	
	太昌镇
	29.81
	29.81
	13.91
	5.96

	
	和盛镇
	101.33
	101.33
	47.29
	20.27

	
	焦村镇
	159.08
	159.08
	74.24
	31.82

	
	九岘乡
	4.21
	4.21
	1.97
	0.84

	
	金村乡
	55.81
	55.81
	26.04
	11.16

	
	盘克镇
	75.45
	75.45
	35.21
	15.09

	
	湘乐镇
	65.93
	65.93
	30.77
	13.19

	
	春荣镇
	106.52
	106.52
	49.71
	21.30

	
	南义乡
	44.39
	44.39
	20.71
	8.88

	
	瓦斜乡
	23.25
	23.25
	10.85
	4.65

	
	新宁镇
	65.53
	65.53
	30.58
	13.11

	
	总计
	1069.24
	1069.24
	498.98
	213.85

	马堡
	长庆桥镇
	84.81
	84.81
	39.58
	16.96


（四）农田固废 

1.核算方法

农业固废主要污染物含量参照陇东地区相关科研课题研究结果，农田固废有机质CODcr含量为2.85%、NH3-N为0.60%、TN含量为0.92%、TP含量为0.26%（表3-37），污染物排放量按产生量的30%计算。入河系数主要参考《全国水环境容量核定技术指南》，同时考虑汇水区内沟渠、污水处理设施运行情况，并根据不同污染物类型、总氮、总磷径流损失系数两类因素计算农业农村面源入河系数。
表3-26                农田固废污染物产生系数

	农业生产植物残体
（kg/亩·年）
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	300
	2.85%
	0.60%
	0.92%
	0.26%


2.核算结果

（1）产生量

基于宁县农业统计资料，按照本方案确定的核算方法，经计算，宁县桥头断面各乡镇农田固废产生量为285690.17t/a，COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为8142.17t/a、171.41t/a、262.83t/a、74.28t/a；马堡断面各乡镇农田固废产生量为3159.30t/a，COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为90.04t/a、1.90t/a、2.91t/a、0.82t/a（表3-27）。

表3-27               宁县各乡镇农田固废污染负荷产生量  
	控制断面
	 乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	耕地面积（亩）
	农田固废
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县

桥头
	米桥镇
	39415.00
	11824.50
	337.00
	7.09
	10.88
	3.07

	
	平子镇
	58375.00
	17512.50
	499.11
	10.51
	16.11
	4.55

	
	良平镇
	42161.00
	12648.30
	360.48
	7.59
	11.64
	3.29

	
	早胜镇
	65245.00
	19573.50
	557.84
	11.74
	18.01
	5.09

	
	中村镇
	83172.00
	24951.60
	711.12
	14.97
	22.96
	6.49

	
	新庄镇
	73399.00
	22019.70
	627.56
	13.21
	20.26
	5.73

	
	太昌镇
	25600.00
	7680.00
	218.88
	4.61
	7.07
	2.00

	
	和盛镇
	71431.00
	21429.30
	610.74
	12.86
	19.71
	5.57

	
	焦村镇
	98161.00
	29448.30
	839.28
	17.67
	27.09
	7.66

	
	九岘乡
	19638.00
	5891.40
	167.90
	3.53
	5.42
	1.53

	
	金村乡
	17515.70
	5254.71
	149.76
	3.15
	4.83
	1.37

	
	盘克镇
	88974.00
	26692.20
	760.73
	16.02
	24.56
	6.94

	
	湘乐镇
	54110.00
	16233.00
	462.64
	9.74
	14.93
	4.22

	
	春荣镇
	92896.88
	27869.06
	794.27
	16.72
	25.64
	7.25

	
	南义乡
	50485.00
	15145.50
	431.65
	9.09
	13.93
	3.94

	
	瓦斜乡
	32649.00
	9794.70
	279.15
	5.88
	9.01
	2.55

	
	新宁镇
	39073.00
	11721.90
	334.07
	7.03
	10.78
	3.05

	
	总计
	952300.58
	285690.17
	8142.17
	171.41
	262.83
	74.28

	马堡
	长庆桥镇
	10531.00
	3159.30
	90.04
	1.90
	2.91
	0.82


（2）排放量

经计算，宁县桥头各乡镇农田固废排放量为85707.05t/a，COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为2442.65t/a、51.42t/a、78.85t/a、22.28t/a；马堡断面各乡镇农田固废排放量为947.79t/a，COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为27.01t/a、0.57t/a、0.87t/a、0.25t/a（表3-28）。

表3-28               宁县各乡镇农田固废污染负荷排放量  
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	农田固废
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县

桥头
	米桥镇
	3547.35
	101.10
	2.13
	3.26
	0.92

	
	平子镇
	5253.75
	149.73
	3.15
	4.83
	1.37

	
	良平镇
	3794.49
	108.14
	2.28
	3.49
	0.99

	
	早胜镇
	5872.05
	167.35
	3.52
	5.40
	1.53

	
	中村镇
	7485.48
	213.34
	4.49
	6.89
	1.95

	
	新庄镇
	6605.91
	188.27
	3.96
	6.08
	1.72

	
	太昌镇
	2304.00
	65.66
	1.38
	2.12
	0.60

	
	和盛镇
	6428.79
	183.22
	3.86
	5.91
	1.67

	
	焦村镇
	8834.49
	251.78
	5.30
	8.13
	2.30

	
	九岘乡
	1767.42
	50.37
	1.06
	1.63
	0.46

	
	金村乡
	1576.41
	44.93
	0.95
	1.45
	0.41

	
	盘克镇
	8007.66
	228.22
	4.80
	7.37
	2.08

	
	湘乐镇
	4869.90
	138.79
	2.92
	4.48
	1.27

	
	春荣镇
	8360.72
	238.28
	5.02
	7.69
	2.17

	
	南义乡
	4543.65
	129.49
	2.73
	4.18
	1.18

	
	瓦斜乡
	2938.41
	83.74
	1.76
	2.70
	0.76

	
	新宁镇
	3516.57
	100.22
	2.11
	3.24
	0.91

	
	总计
	85707.05
	2442.65
	51.42
	78.85
	22.28

	马堡
	长庆桥镇
	947.79
	27.01
	0.57
	0.87
	0.25


（3）入河量

经计算，宁县桥头断面各乡镇农田固废污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为1319.03t/a、27.77t/a、42.58t/a、12.03t/a；马堡断面各乡镇农田固废污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为14.59t/a、0.31t/a、0.47t/a、0.13t/a（表3-29）。
表3-29                 宁县各乡镇农田固废污染负荷入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	54.59
	1.15
	1.76
	0.50

	
	平子镇
	80.86
	1.70
	2.61
	0.74

	
	良平镇
	58.40
	1.23
	1.89
	0.53

	
	早胜镇
	90.37
	1.90
	2.92
	0.82

	
	中村镇
	115.20
	2.43
	3.72
	1.05

	
	新庄镇
	101.66
	2.14
	3.28
	0.93

	
	太昌镇
	35.46
	0.75
	1.14
	0.32

	
	和盛镇
	98.94
	2.08
	3.19
	0.90

	
	焦村镇
	135.96
	2.86
	4.39
	1.24

	
	九岘乡
	27.20
	0.57
	0.88
	0.25

	
	金村乡
	24.26
	0.51
	0.78
	0.22

	
	盘克镇
	123.24
	2.59
	3.98
	1.12

	
	湘乐镇
	74.95
	1.58
	2.42
	0.68

	
	春荣镇
	128.67
	2.71
	4.15
	1.17

	
	南义乡
	69.93
	1.47
	2.26
	0.64

	
	瓦斜乡
	45.22
	0.95
	1.46
	0.41

	
	新宁镇
	54.12
	1.14
	1.75
	0.49

	
	总计
	1319.03
	27.77
	42.58
	12.03

	马堡
	长庆桥镇
	14.59
	0.31
	0.47
	0.13


（五）规模化畜禽养殖 

1.核算方法

根据《全国第一次污染源普查畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》以及甘肃省污染源普查办公室提供的资料，结合大量实地调查，最终确定畜禽养殖业污染物的产排系数（表3-30）。
表3-30                 规模化畜禽养殖产排系数
	种类
	污染物
	单位
	产污系数
	排污系数
	清粪方式

	
	
	
	
	
	

	肉牛
	粪便
	kg/头·d
	12.10
	/
	干清粪

	
	尿液
	升/头·d
	8.32
	/
	

	
	COD
	g/头·d
	2235.21
	328.75
	

	
	TN
	
	104.01
	60.98
	

	
	TP
	
	10.17
	4.70
	

	
	N-NH3　
	
	2.28
	2.19
	

	生猪
	粪便
	kg/头·d
	1.56
	/
	

	
	尿液
	升/头·d
	1.84
	/
	

	
	COD
	g/头·d
	397.12
	31.06
	

	
	TN
	
	36.77
	11.15
	

	
	TP
	
	4.88
	0.27
	

	
	　N-NH3　
	
	9.53
	6.94
	

	肉鸡
	粪便
	kg/只·d
	0.18
	/
	

	
	尿液
	g/只·d
	/
	/
	

	
	COD
	
	34.15
	1.29
	

	
	TN
	
	1.85
	0.06
	

	
	TP
	
	0.48
	0.02
	

	
	　N-NH3　
	
	0.81 
	0.007
	

	蛋鸡
	粪便
	kg/只·d
	0.10
	/
	

	
	尿液
	g/只·d
	/
	/
	

	
	COD
	
	21.69
	0.41
	

	
	TN
	
	1.12
	0.02
	

	
	TP
	
	0.23
	0.005
	

	
	　N-NH3　
	
	/
	/
	


2.核算结果

根据本次调查及相关资料统计，宁县有19个规模化畜禽养殖场，且全部分布在宁县桥头断面。经计算，宁县桥头断面各乡镇规模化养殖场粪便、尿液及污染物COD、NH3-N、TN、TP 年产生量分别为22677.52t/a、18295.96t/a、2987.46t/a、31.46t/a 、310.74t/a、44.33t/a；污染物COD、NH3-N、TN、TP 年排放量分别为376.06t/a、14.13t/a 、188.73t/a、25.92t/a；污染物COD、NH3-N、TN、TP 年入河量分别为203.07t/a、7.63t/a 、101.91t/a、14.00t/a（详见表3-31至表3-34）。

表3-31                                                                  宁县各乡镇规模化养殖污染物产生量及排放量
	控制断面
	序号
	养殖企业
	所在乡镇
	种类
	数量
	污染物产生量（t/a）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	粪便
	尿液
	COD
	NH3-N
	TN
	TP
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	1
	良平牧青园养殖场
	良平镇
	生猪
	600
	341.64 
	402.96 
	21.60
	1.08
	2.22
	0.34
	4.01 
	0.83 
	1.68 
	0.25 

	
	2
	宁县惠丰种猪繁育推广中心
	良平镇
	生猪
	2900
	1651.26 
	1947.64 
	104.40
	5.22
	10.73
	1.62
	10.44 
	1.57 
	4.18 
	0.67 

	
	3
	宁县良平康嘉肉牛育肥场
	良平镇
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	10.68 
	0.11 
	4.35 
	0.54 

	
	4
	庆阳裕丰源肉牛养殖厂
	良平镇
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	17.27 
	0.29 
	8.46 
	1.07 

	
	5
	宁县早胜富春肉牛调运中心
	早胜镇
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	3.35 
	0.69 
	1.40 
	0.21 

	
	6
	宁县庆锋苗木栽植农民专业合作社
	和盛镇
	生猪
	500
	284.70 
	335.80 
	18.00
	0.90
	1.85
	0.28
	8.11 
	0.81 
	4.03 
	0.97 

	
	7
	宁县小强农民养殖专业合作社
	和盛镇
	蛋鸡
	50000
	1825.00
	1460.00
	166.00
	5.00
	25.00
	6.00
	20.45 
	2.26 
	11.15 
	2.75 

	
	8
	宁县兴旺牧业集团兴旺牧业有限责任公司
	和盛镇
	肉牛
	921
	4067.60 
	2796.89 
	655.75
	2.32
	65.21
	8.25
	3.74 
	0.77 
	1.57 
	0.23 

	
	9
	宁县庆龙禽业养殖场
	春荣镇
	蛋鸡
	24430
	891.70
	713.36
	81.11
	2.44
	12.22
	2.93
	65.58 
	0.70 
	26.73 
	3.30 

	
	10
	春荣乡白公养殖小区
	春荣镇
	生猪
	3000
	1708.20 
	2014.80 
	108.00
	5.40
	11.10
	1.68
	130.44 
	2.16 
	64.04 
	8.10 

	
	11
	宁县九岘乡左家川回民肉牛养殖基地
	九岘乡
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	11.75 
	0.25 
	7.65 
	0.95 

	
	12
	宁县小军种养殖农民专业合作社
	九岘乡
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	11.75 
	0.25 
	7.65 
	0.95 

	
	13
	宁县新希望养猪场
	盘克镇
	生猪
	560
	318.86 
	376.10 
	20.16
	1.01
	2.07
	0.31
	11.75 
	0.25 
	7.65 
	0.95 

	
	14
	庆阳运通草业有限责任公司
	米桥镇
	肉牛
	1145
	5056.89 
	3477.14 
	815.24
	2.89
	81.07
	10.26
	11.75 
	0.25 
	7.65 
	0.95 

	
	15
	宁县新雨农业生态旅游有限公司
	新庄镇
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	11.75 
	0.25 
	7.65 
	0.95 

	
	16
	宁县宏业生态养殖有限责任公司
	新庄镇
	生猪
	1000
	569.40 
	671.60 
	36.00
	1.80
	3.70
	0.56
	3.60 
	0.54 
	2.52 
	0.38 

	
	17
	宁县梁山养殖有限公司
	湘乐镇
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	11.75 
	0.25 
	7.65 
	0.95 

	
	18
	宁县康壮肉牛养殖场
	中村镇
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	17.09 
	0.28 
	8.39 
	1.06 

	
	19
	宁县犇腾肉牛养殖厂
	平子镇
	肉牛
	150
	662.48 
	455.52 
	106.80
	0.38
	10.62
	1.34
	10.80 
	1.62 
	4.33 
	0.69 

	污染物总计
	22677.52 
	18295.96 
	2987.46
	31.46
	310.74
	44.33
	376.06
	14.13
	188.73
	25.92

	*备注：资料来源于宁县环保局及本次野外调查


表3-32                  宁县各乡镇规模化养殖场污染物产生量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	粪便
	尿液
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	5056.89
	3477.14
	815.24
	2.89
	81.07
	10.26

	
	平子镇
	662.48
	455.52
	106.8
	0.38
	10.62
	1.34

	
	良平镇
	3317.86
	3261.64
	339.6
	7.06
	34.19
	4.64

	
	早胜镇
	662.48
	455.52
	106.8
	0.38
	10.62
	1.34

	
	中村镇
	662.48
	455.52
	106.8
	0.38
	10.62
	1.34

	
	新庄镇
	1231.88
	1127.12
	142.8
	2.18
	14.32
	1.9

	
	太昌镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	和盛镇
	6177.3
	4592.69
	839.75
	8.22
	92.06
	14.53

	
	焦村镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	九岘乡
	1324.96
	911.04
	213.6
	0.76
	21.24
	2.68

	
	金村乡
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	盘克镇
	318.86
	376.1
	20.16
	1.01
	2.07
	0.31

	
	湘乐镇
	662.48
	455.52
	106.8
	0.38
	10.62
	1.34

	
	春荣镇
	2599.9
	2728.16
	189.11
	7.84
	23.32
	4.61

	
	南义乡
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	瓦斜乡
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	新宁镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	总计
	22677.57
	18295.97
	2987.46
	31.48
	310.75
	44.29

	马堡
	长庆桥镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


表3-33                  宁县各乡镇规模化养殖场污染物排放量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	11.75
	0.25
	7.65
	0.95

	
	平子镇
	10.8
	1.62
	4.33
	0.69

	
	良平镇
	42.4
	2.8
	18.67
	2.53

	
	早胜镇
	3.35
	0.69
	1.4
	0.21

	
	中村镇
	17.09
	0.28
	8.39
	1.06

	
	新庄镇
	15.35
	0.79
	10.17
	1.33

	
	太昌镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	和盛镇
	32.3
	3.84
	16.75
	3.95

	
	焦村镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	九岘乡
	23.5
	0.5
	15.3
	1.9

	
	金村乡
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	盘克镇
	11.75
	0.25
	7.65
	0.95

	
	湘乐镇
	11.75
	0.25
	7.65
	0.95

	
	春荣镇
	196.02
	2.86
	90.77
	11.4

	
	南义乡
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	瓦斜乡
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	新宁镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	总计
	376.6
	14.13
	188.73
	25.92

	马堡
	长庆桥镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


表3-34                  宁县各乡镇规模化养殖场污染物入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	6.35 
	0.14 
	4.13 
	0.51 

	
	平子镇
	5.83 
	0.87 
	2.34 
	0.37 

	
	良平镇
	22.90 
	1.51 
	10.08 
	1.37 

	
	早胜镇
	1.81 
	0.37 
	0.76 
	0.11 

	
	中村镇
	9.23 
	0.15 
	4.53 
	0.57 

	
	新庄镇
	8.29 
	0.43 
	5.49 
	0.72 

	
	太昌镇
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	和盛镇
	17.44 
	2.07 
	9.05 
	2.13 

	
	焦村镇
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	九岘乡
	12.69 
	0.27 
	8.26 
	1.03 

	
	金村乡
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	盘克镇
	6.35 
	0.14 
	4.13 
	0.51 

	
	湘乐镇
	6.35 
	0.14 
	4.13 
	0.51 

	
	春荣镇
	105.85 
	1.54 
	49.02 
	6.16 

	
	南义乡
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	瓦斜乡
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	新宁镇
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	总计
	203.07 
	7.63 
	101.91 
	14.00 

	马堡
	长庆桥镇
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


（六）农村禽畜散养

1.核算方法

农村禽畜养殖的污染负荷计算，根据《全国第一次污染源普查畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，结合大量现场实地调查，最终确定其污染物负荷的计算参数见表3-35、表3-36。

表3-35               农村禽畜散养污染物产生系数表
	产生
参数
	粪便
	尿液
	COD
	TN
	TP
	NH3-N

	
	（kg/p·d）
	（L/p·d）
	（g/p·d）
	（g/p·d）
	（g/p·d）
	（g/p·d）

	生猪
	1.56
	2.44
	397.12
	36.77
	4.88
	9.53

	牛
	12.10
	8.32
	2235.21
	104.1
	10.17
	2.28


表3-36               农村禽畜散养污染物排放系数表
	排放参数
	COD
	TN
	TP
	NH3-N

	
	（g/p·d）
	（g/p·d）
	（g/p·d）
	（g/p·d）

	生猪
	60.61
	21.00
	0.51
	6.64

	牛
	249.00
	56.47
	2.76
	1.72


2.核算结果

（1）产生量

根据调查，宁县各村落共养殖生猪95518头，牛93153头，羊103999只，其中三只羊折合一头猪。按照本方案的核算方法，经计算，宁县桥头断面各乡镇农村禽畜散养粪便、尿液及污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为485071.59t/a、398418.39t/a、94775.86t/a、529.66t/a、5281.14t/a、577.04t/a；马堡断面农村禽畜散养粪便、尿液及污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为454.21t/a、393.00t/a、90.33t/a、0.63t/a、5.29t/a、0.59t/a（表3-37）。 
表 3-37           宁县各乡镇农村禽畜散养污染物产生量   

	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	粪便
	尿液
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	16030.33 
	14087.02 
	3205.42 
	23.72 
	190.24 
	21.47 

	
	平子镇
	14953.87 
	14323.37 
	3084.37 
	30.11 
	197.66 
	23.12 

	
	良平镇
	24372.04 
	20952.22 
	4836.36 
	32.92 
	281.30 
	31.43 

	
	早胜镇
	35712.87 
	30387.02 
	7061.74 
	46.11 
	406.82 
	45.24 

	
	中村镇
	45736.70 
	36883.18 
	8881.85 
	45.33 
	486.29 
	52.63 

	
	新庄镇
	26285.04 
	23123.69 
	5257.95 
	39.06 
	312.37 
	35.27 

	
	太昌镇
	21099.00 
	17323.21 
	4121.90 
	22.99 
	229.60 
	25.08 

	
	和盛镇
	35335.65 
	29286.03 
	6925.00 
	40.36 
	389.20 
	42.72 

	
	焦村镇
	54113.54 
	42018.77 
	10379.54 
	42.69 
	547.69 
	58.04 

	
	九岘乡
	35529.96 
	27925.40 
	6841.84 
	30.30 
	365.35 
	38.98 

	
	金村乡
	15986.59 
	12903.74 
	3105.46 
	15.92 
	170.18 
	18.43 

	
	盘克镇
	38937.70 
	30518.61 
	7491.27 
	32.63 
	398.94 
	42.50 

	
	湘乐镇
	39887.62 
	32178.59 
	7746.96 
	39.61 
	424.31 
	45.93 

	
	春荣镇
	28491.51 
	23810.90 
	5599.42 
	33.87 
	317.18 
	34.96 

	
	南义乡
	21621.12 
	17307.58 
	4188.50 
	20.56 
	227.69 
	24.54 

	
	瓦斜乡
	16220.36 
	13490.03 
	3182.55 
	18.84 
	179.45 
	19.73 

	
	新宁镇
	14757.67 
	11899.02 
	2865.72 
	14.61 
	156.88 
	16.98 

	
	总计
	485071.59 
	398418.39 
	94775.86 
	529.66 
	5281.14 
	577.04 

	马堡
	长庆桥镇
	454.21 
	393.00 
	90.33 
	0.63 
	5.29 
	0.59 


（2）排放量

经计算，宁县桥头断面各乡镇农村禽畜散养污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为11334.76t/a、373.50t/a、2914.81t/a、117.96t/a；马堡断面农村禽畜散养污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为11.03t/a、0.44t/a、2.93t/a、0.11t/a（表3-38）。

表3-38            宁县各乡镇农村禽畜散养污染物排放量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	393.77 
	16.66 
	105.56 
	4.00 

	
	平子镇
	391.98 
	21.09 
	110.34 
	3.87 

	
	良平镇
	588.98 
	23.15 
	155.82 
	6.03 

	
	早胜镇
	856.48 
	32.45 
	225.17 
	8.80 

	
	中村镇
	1054.50 
	32.01 
	267.98 
	11.05 

	
	新庄镇
	646.19 
	27.44 
	173.34 
	6.56 

	
	太昌镇
	492.89 
	16.21 
	126.72 
	5.13 

	
	和盛镇
	831.17 
	28.44 
	214.97 
	8.62 

	
	焦村镇
	1213.86 
	30.27 
	300.81 
	12.89 

	
	九岘乡
	804.02 
	21.46 
	200.88 
	8.50 

	
	金村乡
	368.83 
	11.24 
	93.79 
	3.86 

	
	盘克镇
	879.36 
	23.11 
	219.30 
	9.30 

	
	湘乐镇
	919.90 
	27.97 
	233.83 
	9.63 

	
	春荣镇
	674.30 
	23.86 
	175.31 
	6.97 

	
	南义乡
	495.82 
	14.53 
	125.40 
	5.21 

	
	瓦斜乡
	382.51 
	13.27 
	99.15 
	3.96 

	
	新宁镇
	340.21 
	10.32 
	86.45 
	3.56 

	
	总计
	11334.76 
	373.50 
	2914.81 
	117.96 

	马堡
	长庆桥镇
	11.03 
	0.44 
	2.93 
	0.11 


（3）入河量

经计算，宁县桥头断面各乡镇农村禽畜散养污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为6120.77t/a、201.69t/a、1574.00t/a、63.70/a；马堡断面农村禽畜散养污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为5.96t/a、0.24t/a、1.58t/a、0.06t/a（表3-39）。

表3-39          宁县各乡镇农村禽畜散养污染物入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	212.64 
	9.00 
	57.00 
	2.16 

	
	平子镇
	211.67 
	11.39 
	59.58 
	2.09 

	
	良平镇
	318.05 
	12.50 
	84.14 
	3.26 

	
	早胜镇
	462.50 
	17.52 
	121.59 
	4.75 

	
	中村镇
	569.43 
	17.29 
	144.71 
	5.96 

	
	新庄镇
	348.94 
	14.82 
	93.60 
	3.55 

	
	太昌镇
	266.16 
	8.76 
	68.43 
	2.77 

	
	和盛镇
	448.83 
	15.36 
	116.08 
	4.66 

	
	焦村镇
	655.49 
	16.35 
	162.44 
	6.96 

	
	九岘乡
	434.17 
	11.59 
	108.48 
	4.59 

	
	金村乡
	199.17 
	6.07 
	50.64 
	2.09 

	
	盘克镇
	474.85 
	12.48 
	118.42 
	5.02 

	
	湘乐镇
	496.74 
	15.11 
	126.27 
	5.20 

	
	春荣镇
	364.12 
	12.88 
	94.67 
	3.77 

	
	南义乡
	267.74 
	7.85 
	67.71 
	2.81 

	
	瓦斜乡
	206.56 
	7.17 
	53.54 
	2.14 

	
	新宁镇
	183.71 
	5.57 
	46.68 
	1.92 

	
	总计
	6120.77 
	201.69 
	1574.00 
	63.70 

	马堡
	长庆桥镇
	5.96 
	0.24 
	1.58 
	0.06 


四、水土流失污染 

1.核算方法

在降雨期土壤和泥沙随雨水大量流失，土壤中的有机物、TN、TP等大部分溶解于水或以流失土粒为载体直接进入河道水体中，这都将对河流的水质造成影响。水土流失污染物产生量和排放量采用下列公式进行计算：
W=E·r； M=W·c； E=W·b；α=E·β。

式中：E—水土流失面积（km2）；

      r—水土流失平均侵蚀模数[t/(km2·a)]；

      W—泥沙流失量（t）；

      C—污染物土壤含量（%）；

      M—污染物产生量（t）；

      E—污染物入河量（t）；

      b—入河量系数；

      α—污染物溶解量（t）；

      β—溶解态系数。

根据《甘肃土壤》及其它相关研究成果，本方案水土流失污染按照土壤有机质含量1.31%、总氮0.084%、总磷0.061%进行计算，可得污染物产生量（颗粒态），考虑泥沙在输移过程中沉积滞留，估算入河量约为产生量的25%，入河污染物一般以颗粒态存在。根据相关研究成果，溶解态N、P约占3%－10%，本方案综合取6%，其中水土流失平均侵蚀模数为5740 t/(km2·a)（表3-40）。
表3-40               水土流失污染物排放取值系数表

	指标
	单位
	数值

	水土流失侵蚀模数
	t/(km2·a)
	微度侵蚀：＜200, ＜500, ＜1000；

轻度侵蚀：200,500,1000-2500；

中度侵蚀：2500-5000；

强度侵蚀：5000-8000；

极强度侵蚀：8000-15000；

剧烈：＞15000。

	COD土壤含量系数
	%
	1.31

	TN土壤含量系数
	%
	0.084

	TP土壤含量系数
	%
	0.061

	入河量系数
	--
	0.25

	溶解态系数
	--
	0.06


2.核算结果

（1）产排量

根据本方案确定的系数进行估算，宁县桥头断面各乡镇泥沙流失量为1323.29万t/a，污染物COD、TN、TP流失量分别为17.34万t/a、1.11万t/a、8072.06t/a；马堡断面泥沙流失量为7500.00t/a，污染物COD、TN、TP流失量分别为98.25t/a、6.30 t/a、4.58t/a（表3-41）。

表3-41         宁县各乡镇水土流失污染物颗粒态流失量情况  

	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	泥沙流失量
	COD
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	557928.00 
	7308.86 
	468.66 
	340.34 

	
	平子镇
	590072.00 
	7729.94 
	495.66 
	359.94 

	
	良平镇
	415461.20 
	5442.54 
	348.99 
	253.43 

	
	早胜镇
	613433.80 
	8035.98 
	515.28 
	374.19 

	
	中村镇
	925862.00 
	12128.79 
	777.72 
	564.78 

	
	新庄镇
	734720.00 
	9624.83 
	617.16 
	448.18 

	
	太昌镇
	315700.00 
	4135.67 
	265.19 
	192.58 

	
	和盛镇
	759344.60 
	9947.41 
	637.85 
	463.20 

	
	焦村镇
	1053117.80 
	13795.84 
	884.62 
	642.40 

	
	九岘乡
	619920.00 
	8120.95 
	520.73 
	378.15 

	
	金村乡
	564930.80 
	7400.59 
	474.54 
	344.61 

	
	盘克镇
	2401616.00 
	31461.17 
	2017.36 
	1464.99 

	
	湘乐镇
	843780.00 
	11053.52 
	708.78 
	514.71 

	
	春荣镇
	1315034.00 
	17226.95 
	1104.63 
	802.17 

	
	南义乡
	537264.00 
	7038.16 
	451.30 
	327.73 

	
	瓦斜乡
	396060.00 
	5188.39 
	332.69 
	241.60 

	
	新宁镇
	588637.00 
	7711.14 
	494.46 
	359.07 

	
	总计
	13232881.20 
	173350.74 
	11115.62 
	8072.06 

	马堡
	长庆桥镇
	7500.00 
	98.25 
	6.30 
	4.58 


（2）颗粒态入河量

根据本方案确定的系数进行估算，宁县桥头断面各乡镇泥沙入河量为330.82万t/a，污染物COD、TN、TP颗粒态入河量分别为4.33万t/a、2778.91t/a、2018.01t/a；马堡断面泥沙流失量为1875.00t/a，污染物COD、TN、TP颗粒态入河量分别为24.56万t/a、1.58t/a、1.14t/a（表3-42）。

表3-42          宁县各乡镇水土流失污染物颗粒态入河量情况
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	泥沙入河量
	COD
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	139482.00 
	1827.21 
	117.16 
	85.08 

	
	平子镇
	147518.00 
	1932.49 
	123.92 
	89.99 

	
	良平镇
	103865.30 
	1360.64 
	87.25 
	63.36 

	
	早胜镇
	153358.45 
	2009.00 
	128.82 
	93.55 

	
	中村镇
	231465.50 
	3032.20 
	194.43 
	141.19 

	
	新庄镇
	183680.00 
	2406.21 
	154.29 
	112.04 

	
	太昌镇
	78925.00 
	1033.92 
	66.30 
	48.14 

	
	和盛镇
	189836.15 
	2486.85 
	159.46 
	115.80 

	
	焦村镇
	263279.45 
	3448.96 
	221.15 
	160.60 

	
	九岘乡
	154980.00 
	2030.24 
	130.18 
	94.54 

	
	金村乡
	141232.70 
	1850.15 
	118.64 
	86.15 

	
	盘克镇
	600404.00 
	7865.29 
	504.34 
	366.25 

	
	湘乐镇
	210945.00 
	2763.38 
	177.19 
	128.68 

	
	春荣镇
	328758.50 
	4306.74 
	276.16 
	200.54 

	
	南义乡
	134316.00 
	1759.54 
	112.83 
	81.93 

	
	瓦斜乡
	99015.00 
	1297.10 
	83.17 
	60.40 

	
	新宁镇
	147159.25 
	1927.79 
	123.61 
	89.77 

	
	总计
	3308220.30 
	43337.69 
	2778.91 
	2018.01 

	马堡
	长庆桥镇
	1875.00 
	24.56 
	1.58 
	1.14 


（3）溶解态入河量

根据本方案确定的系数进行估算，宁县桥头断面各乡镇泥沙流失量为19.85万t/a，污染物COD、TN、TP溶解态入河量分别为2600.26t/a、166.73t/a、121.08t/a（表3-65）；马堡断面泥沙流失量为112.50t/a，污染物COD、TN、TP溶解态入河量分别为1.47t/a、0.09t/a、0.07t/a（表3-43）。

表3-43           宁县各乡镇水土流失污染物溶解态入河量情况
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	泥沙入河量
	COD
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	8368.92 
	109.63 
	7.03 
	5.11 

	
	平子镇
	8851.08 
	115.95 
	7.43 
	5.40 

	
	良平镇
	6231.92 
	81.64 
	5.23 
	3.80 

	
	早胜镇
	9201.51 
	120.54 
	7.73 
	5.61 

	
	中村镇
	13887.93 
	181.93 
	11.67 
	8.47 

	
	新庄镇
	11020.80 
	144.37 
	9.26 
	6.72 

	
	太昌镇
	4735.50 
	62.04 
	3.98 
	2.89 

	
	和盛镇
	11390.17 
	149.21 
	9.57 
	6.95 

	
	焦村镇
	15796.77 
	206.94 
	13.27 
	9.64 

	
	九岘乡
	9298.80 
	121.81 
	7.81 
	5.67 

	
	金村乡
	8473.96 
	111.01 
	7.12 
	5.17 

	
	盘克镇
	36024.24 
	471.92 
	30.26 
	21.97 

	
	湘乐镇
	12656.70 
	165.80 
	10.63 
	7.72 

	
	春荣镇
	19725.51 
	258.40 
	16.57 
	12.03 

	
	南义乡
	8058.96 
	105.57 
	6.77 
	4.92 

	
	瓦斜乡
	5940.90 
	77.83 
	4.99 
	3.62 

	
	新宁镇
	8829.56 
	115.67 
	7.42 
	5.39 

	
	总计
	198493.22 
	2600.26 
	166.73 
	121.08 

	马堡
	长庆桥镇
	112.50 
	1.47 
	0.09 
	0.07 


五、污染负荷总量 

（一）污染物负荷汇总及空间分布

宁县汇水区范围内涉及14镇4乡，污染物负荷产生量、排放量及入河量按照宁县桥头断面和马堡断面汇总如下：

1、产生量

经计算，2015年宁县桥头断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为29.83万t/a、3243.09t/a、1.88万t/a、9333.29t/a（表3-44、图3-2至图3-9）；马堡断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为642.18t/a、179.15t/a、111.88t/a、49.11t/a（表3-44）。
表3-44                   宁县各乡镇污染负荷产生量汇总表
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	12215.63 
	106.94 
	809.08 
	395.40 

	
	平子镇
	12367.68 
	262.74 
	871.77 
	438.33 

	
	良平镇
	11668.25 
	193.32 
	772.03 
	328.21 

	
	早胜镇
	16777.79 
	253.80 
	1114.92 
	465.03 

	
	中村镇
	22725.07 
	208.02 
	1408.14 
	662.33 

	
	新庄镇
	20167.79 
	118.71 
	1057.91 
	504.12 

	
	太昌镇
	8863.38 
	93.45 
	549.56 
	236.38 

	
	和盛镇
	20748.14 
	315.48 
	1327.93 
	575.87 

	
	焦村镇
	27729.96 
	393.78 
	1668.99 
	782.55 

	
	九岘乡
	15546.06 
	49.79 
	930.60 
	426.18 

	
	金村乡
	10915.92 
	127.30 
	707.97 
	387.76 

	
	盘克镇
	40738.33 
	226.30 
	2576.15 
	1557.10 

	
	湘乐镇
	19987.55 
	200.96 
	1263.99 
	598.52 

	
	春荣镇
	24973.97 
	284.03 
	1623.62 
	905.13 

	
	南义乡
	12142.90 
	123.68 
	756.63 
	379.60 

	
	瓦斜乡
	8952.22 
	75.40 
	557.58 
	276.96 

	
	新宁镇
	11754.62 
	209.39 
	817.46 
	413.83 

	
	总计
	298275.25 
	3243.09 
	18814.32 
	9333.29 

	马堡
	长庆桥镇
	642.18 
	179.15 
	111.88 
	49.11 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-2     宁县桥头断面各乡镇污染物COD产生量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-3    宁县桥头断面各乡镇污染物COD产生量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-4     宁县桥头断面各乡镇污染物NH3-N产生量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-5   宁县桥头断面各乡镇污染物NH3-N产生量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-6      宁县桥头断面各乡镇污染物TN产生量柱状图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-7   宁县桥头断面各乡镇污染物TN产生量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-8       宁县桥头断面各乡镇污染物TP产生量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-9    宁县桥头断面各乡镇污染物TP产生量饼状图

2、排放量

经计算，2015年宁县桥头断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为19.66万t/a、2776.83t/a、1.59万t/a、8721.23/a（表3-45、图3-10至图3-17）；马堡断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为442.39t/a、172.83t/a、104.83t/a、38.63t/a（表3-45）。        
    表3-45              宁县各乡镇污染负荷排放量汇总表

	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	8119.55 
	85.30 
	630.26 
	361.81 

	
	平子镇
	8922.78 
	238.87 
	750.45 
	409.41 

	
	良平镇
	6593.97 
	166.08 
	608.06 
	293.13 

	
	早胜镇
	9837.83 
	225.37 
	898.58 
	419.33 

	
	中村镇
	13947.07 
	173.79 
	1152.11 
	609.03 

	
	新庄镇
	12046.52 
	90.34 
	889.06 
	466.75 

	
	太昌镇
	4920.13 
	78.87 
	433.12 
	211.97 

	
	和盛镇
	11828.78 
	284.41 
	1053.75 
	523.44 

	
	焦村镇
	16267.68 
	357.40 
	1381.34 
	724.31 

	
	九岘乡
	9112.19 
	35.70 
	751.66 
	392.16 

	
	金村乡
	7997.59 
	118.23 
	624.08 
	370.78 

	
	盘克镇
	33210.37 
	194.14 
	2364.83 
	1512.56 

	
	湘乐镇
	12565.95 
	177.38 
	1050.69 
	555.55 

	
	春荣镇
	19017.18 
	243.60 
	1505.44 
	869.69 

	
	南义乡
	7947.42 
	105.58 
	633.85 
	353.69 

	
	瓦斜乡
	5827.67 
	62.05 
	464.06 
	256.95 

	
	新宁镇
	8431.65 
	139.73 
	662.41 
	390.65 

	
	总计
	196594.33 
	2776.83 
	15853.75 
	8721.23 

	马堡
	长庆桥镇
	442.39 
	172.83 
	104.83 
	38.63 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-10         宁县桥头断面各乡镇污染物COD排放量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-11      宁县桥头断面各乡镇污染物COD排放量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-12        宁县桥头断面各乡镇污染物NH3-N排放量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-13      宁县桥头断面各乡镇污染物NH3-N排放量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-14         宁县桥头断面各乡镇污染物TN排放量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-15       宁县桥头断面各乡镇污染物TN排放量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-16         宁县桥头断面各乡镇污染物TP排放量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-17      宁县桥头断面各乡镇污染物TP排放量饼状图

3、入河量

经计算，2015年宁县桥头断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为14751.80t/a、1499.49t/a、2725.32t/a、471.63t/a（表3-46、图3-18至图3-25）；马堡断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为187.31t/a、93.33t/a、53.30t/a、18.45t/a（表3-46）。
     表3-46             宁县各乡镇污染负荷入河量汇总表
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	547.41
	46.06
	94.29
	16.70

	
	平子镇
	760.08
	128.99
	145.02
	32.11

	
	良平镇
	703.41
	89.69
	145.13
	25.24

	
	早胜镇
	1093.54
	121.70
	214.71
	29.99

	
	中村镇
	1163.80
	93.85
	213.83
	32.37

	
	新庄镇
	1052.08
	48.78
	156.08
	16.75

	
	太昌镇
	485.64
	42.59
	94.66
	13.36

	
	和盛镇
	1165.15
	153.58
	234.15
	39.48

	
	焦村镇
	1541.73
	193.00
	281.50
	53.86

	
	九岘乡
	657.08
	19.28
	132.51
	13.24

	
	金村乡
	433.39
	63.84
	87.87
	19.30

	
	盘克镇
	1416.49
	104.84
	217.90
	47.67

	
	湘乐镇
	982.52
	95.79
	195.27
	29.77

	
	春荣镇
	1225.13
	131.54
	233.01
	48.49

	
	南义乡
	596.57
	57.01
	105.34
	18.93

	
	瓦斜乡
	423.04
	33.51
	75.93
	11.92

	
	新宁镇
	504.74
	75.45
	98.11
	22.44

	
	总计
	14751.80
	1499.49
	2725.32
	471.63

	马堡
	长庆桥镇
	187.31 
	93.33 
	53.30 
	18.45 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-18         宁县桥头断面各乡镇污染物COD入河量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-19       宁县桥头断面各乡镇污染物COD入河量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-20         宁县桥头断面各乡镇污染物NH3-N入河量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-21       宁县桥头断面各乡镇污染物NH3-N入河量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-22         宁县桥头断面各乡镇污染物TN入河量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-23     宁县桥头断面各乡镇污染物TN入河量饼状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-24      宁县桥头断面各乡镇污染物TP入河量柱状图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-25      宁县桥头断面各乡镇污染物TP入河量饼状图

（二）污染物负荷汇总分析

1、宁县桥头断面

（1）从污染物产生量情况分析，宁县桥头断面COD污染主要来源于平子镇、早胜镇、和盛镇、焦村镇、春荣镇，分别占产生总量的8.10%、7.83%、9.73%、12.14%、8.76%，其次为良平镇、中村镇、盘克镇、湘乐镇、新宁镇5.96%、6.41%、6.98%、6.20%、6.46%；NH3-N污染主要来源于焦村镇、盘克镇、春荣镇，分别占产生总量的8.87%、13.69%、8.63%，其次为中村镇、和盛镇、湘乐镇，分别占产生总量的7.48%、7.06%、6.72%；TN污染主要来源于中村镇、和盛镇、焦村镇、盘克镇、湘乐镇、春荣镇，分别占产生总量的7.48%、7.06%、8.87%、16.69%、6.72%、8.63%；TP污染主要来源于焦村镇、盘克镇、春荣镇，分别占产生总量的8.38%、16.68%、9.70%，其次为中村镇、和盛镇、湘乐镇，分别占产生总量的7.10%、6.17%、6.41%。

（2）从污染物排放量情况分析，宁县桥头断面COD污染主要来源于中村镇、焦村镇、盘克镇、春荣镇，分别占产生总量的7.09%、8.27%、16.89%、9.67%；NH3-N污染主要来源为平子镇、早胜镇、和盛镇、焦村镇、春荣镇，分别占产生总量的8.60%、8.12%、10.24%、12.87%、8.77%，其次为良平镇、中村镇、盘克镇、湘乐镇，分别占产生总量的5.98%、6.26%、6.99%、6.39%；TN污染主要来源于中村镇、和盛镇、焦村镇、盘克镇、湘乐镇、春荣镇，分别占产生总量的7.27%、6.65%、8.71%、14.92%、6.63%、9.50%；TP污染主要来源于中村镇、焦村镇、盘克镇、春荣镇，分别占产生总量的6.98%、8.31%、17.34%、9.97%。

（1）从污染物入河量情况分析，宁县桥头断面COD污染主要来源早胜镇、中村镇、新庄镇、和盛镇、焦村镇、盘克镇、湘乐镇、春荣镇，分别占产生总量的7.41%、7.89%、7.13%、7.90%、10.45%、9.60%、6.66%、8.30%；NH3-N污染主要来源为平子镇、早胜镇、和盛镇、焦村镇、春荣镇，分别占产生总量的8.60%、8.12%、10.24%、12.87%、8.77%，其次为中村镇、盘克镇、湘乐镇，分别占产生总量的6.26%、6.99%、6.39%；TN污染主要来源于早胜镇、中村镇、和盛镇、焦村镇、盘克镇、湘乐镇、春荣镇，分别占产生总量的7.88%、7.85%、8.59%、10.33%、8.00%、7.17%、8.55%；TP污染主要来源于和盛镇、焦村镇、盘克镇、春荣镇，分别占产生总量的8.37%、11.42%、10.11%、10.28%，其次为平子镇、早胜镇、中村镇、湘乐镇，分别占产生总量的6.81%、6.36%、6.86%、6.31%，（图3-51至图3-54）。

[image: image33.jpg]E &

5
Moo NFOE

T HA S COD N R

100400 400-700 - 700-1000
= 10001300 1300-1600
K K &E - -





图3-26    宁县各乡镇污染负荷空间分布图（COD)

[image: image34.jpg]B &

b
A

Yo ®F

T B SENH,-NAF 1]

, 040 40-30 - 80—120





图3-27     宁县各乡镇污染负荷空间分布图（NH3-N）

[image: image35.jpg]B &

i":
I H
" 3
£
X
Q
T B SETINAF =G
50-100 100-150 150-200

. ' 200250 250-300
K & 1 o L





图3-28    宁县各乡镇污染负荷空间分布图（TN)

[image: image36.jpg]B &

i

Yo ®F

TEA SETP AR





图3-29   宁县各乡镇污染负荷空间分布图（TP)
（三）污染物构成情况分析

按点源污染和面源污染划分，其中点源污染包括工业污染、城镇生活污染、规模化畜禽养殖污染；面源污染包括农村生活污染、农村畜禽养殖污染、农田化肥污染、农田固废污染和水土流失。现主要对宁县桥头断面论述如下：

1、宁县桥头断面

（1）从污染负荷产生量构成情况分析，COD污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占产生总量的58.12%、31.77%，其它各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农田化肥流失，占产生总量的61.06%，其次为农村畜禽养殖、城镇生活和农村生活，分别占产生总量的16.33%、10.00%、6.36%，其它各项污染源所占比例相对很小。TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占产生总量的59.08%、28.07%，其次为农田化肥流失，占产生总量的4.91%，其它各项污染源所占比例相对很小。TP污染主要来源于水土流失，占产生总量的86.49%，其次为农田化肥流失和农村畜禽养殖，分别占产生总量的4.24%、6.18%，其它各项污染源所占比例相对很小（图3-30）。
（2）从污染负荷排放量构成情况分析，COD污染主要来源于水土流失，占排放总量的88.18%，其次为农村畜禽养殖，占排放总量的5.77%，其它各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农田化肥流失、农村畜禽养殖和城镇生活，分别占排放总量的71.31%、13.45%、9.64%，其它各项污染源所占比例相对很小。TN污染主要来源于水土流失和农村畜禽养殖，分别占排放总量的70.11%、18.39%，其次是农田化肥流失，占排放总量的5.83%，其它各项污染源所占比例相对很小。TP污染主要来源于水土流失，占排放总量的92.56%，其次为农田化肥流失，占产生总量的4.54%，其它各项污染源所占比例相对很小（图3-31）。
（3）从污染负荷入河量构成情况分析，COD污染主要来源于水土流失、农村畜禽养殖和农村生活，分别占入河总量的17.63%、41.49%、27.03%，其次是农田固废、农田化肥流失和城镇生活，分别占入河总量8.94%、7.25%、7.5%，其它各项污染源所占比例相对很小。NH3-N污染主要来源于农田化肥流失，占入河总量的71.31%，其次为农村固废和城镇生活，分别占入河总量的13.45%、9.64%，其它各项污染源所占比例相对很小。TN污染主要来源于农田化肥流失和农村畜禽养殖，分别占入河总量的18.31%、57.75%，其次是水土流失和城镇生活，分别占入河总量的6.12%、7.58%，其它各项污染源所占比例相对很小。TP污染主要来源于水土流失、农田化肥流失、农村畜禽养殖，分别占入河总量的25.67%、45.34%、13.51%，其次为农村生活，占入河总量的6.92%，其它各项污染源所占比例相对很小（图3-32）。

从污染物构成分析可以看出，农业农村面源污染是最主要来源，主要污染物产生量、排放量及入河量构成情况详见下表3-47和图3-30至图3-32。
表3-47                  宁县桥头断面污染物构成情况


	类型
	污染源类别
	污染物（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	产生量（t/a）
	点源
	工业
	6634.18 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	
	城镇生活
	2474.16 
	324.20 
	452.17 
	31.57 

	
	
	规模化畜禽养殖
	2987.46 
	31.48 
	310.75 
	44.29 

	
	
	小计
	12095.80 
	355.68 
	762.92 
	75.86 

	
	面源
	农村生活
	7930.60 
	206.26 
	467.76 
	138.03 

	
	
	农村畜禽养殖
	94775.86 
	529.66 
	5281.14 
	577.04 

	
	
	农田化肥流失
	1980.08 
	1980.08 
	924.04 
	396.02 

	
	
	农田固废
	8142.17 
	171.41 
	262.83 
	74.28 

	
	
	水土流失
	173350.74 
	0.00 
	11115.62 
	8072.06 

	
	
	小计
	286179.45 
	2887.41 
	18051.40 
	9257.43 

	
	总计
	298275.25 
	3243.09 
	18814.32 
	9333.29 

	排放量（t/a）
	点源
	工业
	1216.68 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	
	城镇生活
	2049.16 
	267.70 
	382.51 
	26.57 

	
	
	规模化畜禽养殖
	376.06 
	14.13 
	188.73 
	25.92 

	
	
	小计
	3641.90 
	281.83 
	571.24 
	52.49 

	
	面源
	农村生活
	3844.20 
	90.00 
	249.20 
	60.42 

	
	
	农村畜禽养殖
	11334.76 
	373.50 
	2914.81 
	117.96 

	
	
	农田化肥流失
	1980.08 
	1980.08 
	924.04 
	396.02 

	
	
	农田固废
	2442.65 
	51.42 
	78.85 
	22.28 

	
	
	水土流失
	173350.74 
	0.00 
	11115.62 
	8072.06 

	
	
	小计
	192952.43 
	2495.00 
	15282.51 
	8668.74 

	
	总计
	196594.33 
	2776.83 
	15853.75 
	8721.23 

	入河量（t/a）
	点源
	工业
	257.01 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	
	城镇生活
	1106.55 
	144.56 
	206.56 
	14.35 

	
	
	规模化畜禽养殖
	203.07 
	7.63 
	101.91 
	14.00 

	
	
	小计
	1566.63 
	152.19 
	308.47 
	28.34 

	
	面源
	农村生活
	2075.87 
	48.60 
	134.57 
	32.63 

	
	
	农村畜禽养殖
	6120.77 
	201.69 
	1574.00 
	63.70 

	
	
	农田化肥流失
	1069.24 
	1069.24 
	498.98 
	213.85 

	
	
	农田固废
	1319.03 
	27.77 
	42.58 
	12.03 

	
	
	水土流失
	2600.26 
	0.00 
	166.73 
	121.08 

	
	
	小计
	13185.17 
	1347.30 
	2416.85 
	443.29 

	
	总计
	14751.80 
	1499.49 
	2725.32 
	471.63 


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





图3-30        宁县桥头断面污染物产生量百分比分布图

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





图3-31        宁县桥头断面污染物排放量百分比分布图

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





图3-32        宁县桥头断面污染物入河量百分比分布图

第四节  污染源排放预测

一、工业源

根据现场调查及宁县环保局提供的相关污普、环统资料，宁县工业企业生产规模基本稳定，但是随着环境保护意识和治污水平的逐渐提高，工业企业的排放总量会略有下降，因此预测至2020年目标年，宁县汇水区内，工业企业生产规模与现状持平。
二、城镇生活源

（一）产生量

根据宁县人口自然增长率为6‰，预测至2020年，宁县城镇居民人口为12.53万人。经计算，宁县桥头断面城镇生活污水、生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN和TP产生量分别为452.72万t/a、1.67万t/a、2549.28t/a、334.04t/a、465.90t/a和32.53t/a（表3-48）；马堡断面城镇生活污水、生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN和TP产生量分别为18.42万t/a、679.49t/a、103.71t/a、13.59t/a、18.95t/a和1.32t/a；（表3-48）。

 表3-48               宁县各乡镇城镇活污水及垃圾产生量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	污水
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	26728.16
	98.61
	15.05
	1.97
	2.75
	0.19

	
	平子镇
	305669.45
	1127.71
	172.12
	22.55
	31.46
	2.20

	
	良平镇
	40479.61
	149.34
	22.79
	2.99
	4.17
	0.29

	
	早胜镇
	768105.38
	2833.79
	432.53
	56.68
	79.05
	5.52

	
	中村镇
	132091.35
	487.33
	74.38
	9.75
	13.59
	0.95

	
	新庄镇
	666267.21
	2458.07
	375.18
	49.16
	68.57
	4.79

	
	太昌镇
	35211.45
	129.91
	19.83
	2.60
	3.62
	0.25

	
	和盛镇
	784219.75
	2893.24
	441.60
	57.86
	80.71
	5.63

	
	焦村镇
	254963.42
	940.64
	143.57
	18.81
	26.24
	1.83

	
	九岘乡
	40944.44
	151.06
	23.06
	3.02
	4.21
	0.29

	
	金村乡
	13867.65
	51.16
	7.81
	1.02
	1.43
	0.10

	
	盘克镇
	251128.51
	926.49
	141.41
	18.53
	25.84
	1.80

	
	湘乐镇
	283008.62
	1044.11
	159.36
	20.88
	29.13
	2.03

	
	春荣镇
	55625.56
	205.22
	31.32
	4.10
	5.72
	0.40

	
	南义乡
	23784.19
	87.75
	13.39
	1.75
	2.45
	0.17

	
	瓦斜乡
	15572.06
	57.45
	8.77
	1.15
	1.60
	0.11

	
	新宁镇
	829502.68
	3060.30
	467.10
	61.21
	85.37
	5.96

	
	总计
	4527169.48
	16702.18
	2549.28
	334.04
	465.90
	32.53

	马堡
	长庆桥镇
	184177.91 
	679.49 
	103.71 
	13.59 
	18.95 
	1.32 


（二）排放量

经计算，2020年宁县桥头断面城镇生活污水、生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN和TP排放量分别为373.91万t/a、1.36万t/a、2105.54t/a、274.67t/a、384.80t/a和26.86t/a（表3-49）；马堡断面城镇生活污水、生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN和TP排放量分别为18.42万t/a、679.49t/a、103.71t/a、13.59t/a、18.95t/a和1.32t/a；（表3-49）。
  表3-49             宁县各乡镇城镇生活污水及垃圾排放量

	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	污水
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	26728.16 
	98.61 
	15.05 
	1.97 
	2.75 
	0.19 

	
	平子镇
	305669.45 
	1127.71 
	172.12 
	22.55 
	31.46 
	2.20 

	
	良平镇
	40479.61 
	149.34 
	22.79 
	2.99 
	4.17 
	0.29 

	
	早胜镇
	768105.38 
	2833.79 
	432.53 
	56.68 
	79.05 
	5.52 

	
	中村镇
	132091.35 
	487.33 
	74.38 
	9.75 
	13.59 
	0.95 

	
	新庄镇
	666267.21 
	2458.07 
	375.18 
	49.16 
	68.57 
	4.79 

	
	太昌镇
	35211.45 
	129.91 
	19.83 
	2.60 
	3.62 
	0.25 

	
	和盛镇
	784219.75 
	2893.24 
	441.60 
	57.86 
	80.71 
	5.63 

	
	焦村镇
	254963.42 
	940.64 
	143.57 
	18.81 
	26.24 
	1.83 

	
	九岘乡
	40944.44 
	151.06 
	23.06 
	3.02 
	4.21 
	0.29 

	
	金村乡
	13867.65 
	51.16 
	7.81 
	1.02 
	1.43 
	0.10 

	
	盘克镇
	251128.51 
	926.49 
	141.41 
	18.53 
	25.84 
	1.80 

	
	湘乐镇
	283008.62 
	1044.11 
	159.36 
	20.88 
	29.13 
	2.03 

	
	春荣镇
	55625.56 
	205.22 
	31.32 
	4.10 
	5.72 
	0.40 

	
	南义乡
	23784.19 
	87.75 
	13.39 
	1.75 
	2.45 
	0.17 

	
	瓦斜乡
	15572.06 
	57.45 
	8.77 
	1.15 
	1.60 
	0.11 

	
	新宁镇
	41475.13 
	0.00 
	23.35 
	1.84 
	4.27 
	0.30 

	
	总计
	3739141.94 
	13641.88 
	2105.54 
	274.67 
	384.80 
	26.86 

	马堡
	长庆桥镇
	184177.91 
	679.49 
	103.71 
	13.59 
	18.95 
	1.32 


（三）入河量

经计算，2020年宁县桥头断面城镇生活污水、生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN和TP入河量分别为201.91t/a、7366.61t/a、1136.99t/a、148.32t/a、207.79t/a和14.51t/a（表3-50）；马堡断面城镇生活污水、生活垃圾及主要污染物50629.93t/a、186.79t/a、COD、NH3-N、TN和TP入河量分别为56.00t/a、7.34t/a、10.24t/a和0.71t/a；（表3-50）。
表3-50               宁县各乡镇城镇生活污水及垃圾入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	污水
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	14433.21 
	53.25 
	8.13 
	1.06 
	1.49 
	0.10 

	
	平子镇
	165061.50 
	608.96 
	92.95 
	12.18 
	16.99 
	1.19 

	
	良平镇
	21858.99 
	80.64 
	12.31 
	1.61 
	2.25 
	0.16 

	
	早胜镇
	414776.90 
	1530.24 
	233.56 
	30.60 
	42.69 
	2.98 

	
	中村镇
	71329.33 
	263.16 
	40.17 
	5.26 
	7.34 
	0.51 

	
	新庄镇
	359784.29 
	1327.36 
	202.60 
	26.55 
	37.03 
	2.58 

	
	太昌镇
	19014.18 
	70.15 
	10.71 
	1.40 
	1.96 
	0.14 

	
	和盛镇
	423478.66 
	1562.35 
	238.46 
	31.25 
	43.58 
	3.04 

	
	焦村镇
	137680.25 
	507.95 
	77.53 
	10.16 
	14.17 
	0.99 

	
	九岘乡
	22110.00 
	81.57 
	12.45 
	1.63 
	2.28 
	0.16 

	
	金村乡
	7488.53 
	27.63 
	4.22 
	0.55 
	0.77 
	0.05 

	
	盘克镇
	135609.39 
	500.31 
	76.36 
	10.01 
	13.96 
	0.97 

	
	湘乐镇
	152824.65 
	563.82 
	86.06 
	11.28 
	15.73 
	1.10 

	
	春荣镇
	30037.80 
	110.82 
	16.91 
	2.22 
	3.09 
	0.22 

	
	南义乡
	12843.46 
	47.38 
	7.23 
	0.95 
	1.32 
	0.09 

	
	瓦斜乡
	8408.91 
	31.02 
	4.74 
	0.62 
	0.87 
	0.06 

	
	新宁镇
	22396.57 
	0.00 
	12.61 
	0.99 
	2.30 
	0.16 

	
	总计
	2019136.65 
	7366.61 
	1136.99 
	148.32 
	207.79 
	14.51 

	马堡
	长庆桥镇
	99456.07 
	366.93 
	56.00 
	7.34 
	10.24 
	0.71 


三、农业农村面源

（一）农村生活污水

1、预测方法

农村生活污染物的排放量预测根据农村人口的增长，同时结合经济发展、生活水平及卫生条件改善对人均生活污水排放量的影响进行估算。通过参考马莲河流域“十三五”规划预测参数，并结合项目区实地调查情况评估，到2020年汇水区范围内农村生活污水产排污系数见下表3-51。污染物入河系数不变。农村人口预测按上文县（市）人口增长率计算。

表3-51                 2020年农村生活污染物产排系数

	指标
	污水量

（L/人/天）
	COD

（g/人/天）
	NH3-N

（g/人/天）
	TN

（g/人/天）
	TP

（g/人/天）

	产生系数
	75
	18.75
	0.3125
	1.5
	0.2125

	排放系数
	60
	15
	0.25
	1.2
	0.17


2、预测结果

（1）产生量

预测至2020年，宁县农村居民人口为45.23万人。按照本方案确定的核算方法，经计算，宁县桥头断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP产生量分别为1027.54万t/a、2446.52t/a、40.78t/a、195.72t/a和27.73t/a（表3-52）；马堡断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP产生量分别为12.53万t/a、29.83t/a、0.50t/a、2.39t/a和0.34t/a（表3-52）。

表3-52            宁县各乡镇农村生活污水污染物产生量预测
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	污水量
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	616164.79 
	146.71 
	2.45 
	11.74 
	1.66 

	
	平子镇
	772279.14 
	183.88 
	3.06 
	14.71 
	2.08 

	
	良平镇
	697456.08 
	166.06 
	2.77 
	13.28 
	1.88 

	
	早胜镇
	605384.39 
	144.14 
	2.40 
	11.53 
	1.63 

	
	中村镇
	913135.08 
	217.41 
	3.62 
	17.39 
	2.46 

	
	新庄镇
	540062.30 
	128.59 
	2.14 
	10.29 
	1.46 

	
	太昌镇
	404869.03 
	96.40 
	1.61 
	7.71 
	1.09 

	
	和盛镇
	509877.19 
	121.40 
	2.02 
	9.71 
	1.38 

	
	焦村镇
	1024421.94 
	243.91 
	4.07 
	19.51 
	2.76 

	
	九岘乡
	222313.09 
	52.93 
	0.88 
	4.23 
	0.60 

	
	金村乡
	193288.95 
	46.02 
	0.77 
	3.68 
	0.52 

	
	盘克镇
	943296.50 
	224.59 
	3.74 
	17.97 
	2.55 

	
	湘乐镇
	441640.84 
	105.15 
	1.75 
	8.41 
	1.19 

	
	春荣镇
	1213493.50 
	288.93 
	4.82 
	23.11 
	3.27 

	
	南义乡
	504522.53 
	120.12 
	2.00 
	9.61 
	1.36 

	
	瓦斜乡
	324667.62 
	77.30 
	1.29 
	6.18 
	0.88 

	
	新宁镇
	348526.65 
	82.98 
	1.38 
	6.64 
	0.94 

	
	总计
	10275399.60 
	2446.52 
	40.78 
	195.72 
	27.73 

	马堡
	长庆桥镇
	125299.76 
	29.83 
	0.50 
	2.39 
	0.34 


（2）排放量

经计算，2020年宁县桥头断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP排放量分别为782.89万t/a、1957.22t/a、32.62t/a、156.58t/a和22.18t/a（表3-53）；马堡断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP排放量分别为9.55万t/a、23.87t/a、0.40t/a、1.91t/a和0.27t/a（表3-53）。

表3-53         宁县各乡镇农村生活污水污染物排放量预测
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	污水量
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	469458.89 
	117.36 
	1.96 
	9.39 
	1.33 

	
	平子镇
	588403.15 
	147.10 
	2.45 
	11.77 
	1.67 

	
	良平镇
	531395.11 
	132.85 
	2.21 
	10.63 
	1.51 

	
	早胜镇
	461245.25 
	115.31 
	1.92 
	9.22 
	1.31 

	
	中村镇
	695721.97 
	173.93 
	2.90 
	13.91 
	1.97 

	
	新庄镇
	411476.04 
	102.87 
	1.71 
	8.23 
	1.17 

	
	太昌镇
	308471.64 
	77.12 
	1.29 
	6.17 
	0.87 

	
	和盛镇
	388477.86 
	97.12 
	1.62 
	7.77 
	1.10 

	
	焦村镇
	780511.95 
	195.13 
	3.25 
	15.61 
	2.21 

	
	九岘乡
	169381.40 
	42.35 
	0.71 
	3.39 
	0.48 

	
	金村乡
	147267.77 
	36.82 
	0.61 
	2.95 
	0.42 

	
	盘克镇
	718702.09 
	179.68 
	2.99 
	14.37 
	2.04 

	
	湘乐镇
	336488.26 
	84.12 
	1.40 
	6.73 
	0.95 

	
	春荣镇
	924566.48 
	231.14 
	3.85 
	18.49 
	2.62 

	
	南义乡
	384398.12 
	96.10 
	1.60 
	7.69 
	1.09 

	
	瓦斜乡
	247365.80 
	61.84 
	1.03 
	4.95 
	0.70 

	
	新宁镇
	265544.11 
	66.39 
	1.11 
	5.31 
	0.75 

	
	总计
	7828875.89 
	1957.22 
	32.62 
	156.58 
	22.18 

	马堡
	长庆桥镇
	95466.48 
	23.87 
	0.40 
	1.91 
	0.27 


（3）入河量

经计算，2020年宁县桥头断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP入河量分别为422.76万t/a、1056.90t/a、17.61t/a、84.55t/a和11.98t/a（表3-54）；马堡断面农村生活污水及污染物COD、NH3-N、TN、 TP入河量分别为5.16万t/a、12.89t/a、0.21t/a、1.03t/a和0.15t/a（表3-54）。

表3-54         宁县各乡镇农村生活污水污染物入河量预测
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	污水量
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	253507.80 
	63.38 
	1.06 
	5.07 
	0.72 

	
	平子镇
	317737.70 
	79.43 
	1.32 
	6.35 
	0.90 

	
	良平镇
	286953.36 
	71.74 
	1.20 
	5.74 
	0.81 

	
	早胜镇
	249072.44 
	62.27 
	1.04 
	4.98 
	0.71 

	
	中村镇
	375689.86 
	93.92 
	1.57 
	7.51 
	1.06 

	
	新庄镇
	222197.06 
	55.55 
	0.93 
	4.44 
	0.63 

	
	太昌镇
	166574.68 
	41.64 
	0.69 
	3.33 
	0.47 

	
	和盛镇
	209778.04 
	52.44 
	0.87 
	4.20 
	0.59 

	
	焦村镇
	421476.45 
	105.37 
	1.76 
	8.43 
	1.19 

	
	九岘乡
	91465.96 
	22.87 
	0.38 
	1.83 
	0.26 

	
	金村乡
	79524.60 
	19.88 
	0.33 
	1.59 
	0.23 

	
	盘克镇
	388099.13 
	97.02 
	1.62 
	7.76 
	1.10 

	
	湘乐镇
	181703.66 
	45.43 
	0.76 
	3.63 
	0.51 

	
	春荣镇
	499265.90 
	124.82 
	2.08 
	9.99 
	1.41 

	
	南义乡
	207574.98 
	51.89 
	0.86 
	4.15 
	0.59 

	
	瓦斜乡
	133577.53 
	33.39 
	0.56 
	2.67 
	0.38 

	
	新宁镇
	143393.82 
	35.85 
	0.60 
	2.87 
	0.41 

	
	总计
	4227592.98 
	1056.90 
	17.61 
	84.55 
	11.98 

	马堡
	长庆桥镇
	51551.90 
	12.89 
	0.21 
	1.03 
	0.15 


（二）农村生活垃圾

1、预测方法

结合农村人口增长和当地经济发展，人民生活水平，卫生条件改善等各项因素的影响，对农村生活垃圾排放量进行预测。根据宁县“十三五”规划预测参数，并结合项目区实地调查情况评估，到2020年农村生活垃圾各污染物的产排系数按下表3-55计算。农村人口预测按各县（市）人口增长率计算。
表3-55                  农村生活污染物产排系数

	指标
	垃圾量

（kg/人/天）
	COD

（g/人/天）
	TN

（g/人/天）
	TP

（g/人/天）
	氨氮

（g/人/天）

	产生系数
	0.351
	35.1
	1.755
	0.702
	1.053

	排放系数
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35
	0.35


2、预测结果

（1）产生量

预测至2020年，宁县农村居民人口为45.23万人。按照本方案确定的核算方法，经计算，宁县桥头断面农村生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为57248.65t/a、5724.87t/a、171.75t/a、286.24t/a、114.50t/a（表3-56）；马堡断面农村生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为698.10t/a、69.81t/a、2.09t/a、3.49t/a、1.40t/a（表3-56）。

表3-56         宁县各乡镇农村生活垃圾污染物产生量预测 
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	3432.92 
	343.29 
	10.30 
	17.16 
	6.87 

	
	平子镇
	4302.70 
	430.27 
	12.91 
	21.51 
	8.61 

	
	良平镇
	3885.83 
	388.58 
	11.66 
	19.43 
	7.77 

	
	早胜镇
	3372.86 
	337.29 
	10.12 
	16.86 
	6.75 

	
	中村镇
	5087.47 
	508.75 
	15.26 
	25.44 
	10.17 

	
	新庄镇
	3008.92 
	300.89 
	9.03 
	15.04 
	6.02 

	
	太昌镇
	2255.70 
	225.57 
	6.77 
	11.28 
	4.51 

	
	和盛镇
	2840.74 
	284.07 
	8.52 
	14.20 
	5.68 

	
	焦村镇
	5707.49 
	570.75 
	17.12 
	28.54 
	11.41 

	
	九岘乡
	1238.60 
	123.86 
	3.72 
	6.19 
	2.48 

	
	金村乡
	1076.90 
	107.69 
	3.23 
	5.38 
	2.15 

	
	盘克镇
	5255.51 
	525.55 
	15.77 
	26.28 
	10.51 

	
	湘乐镇
	2460.57 
	246.06 
	7.38 
	12.30 
	4.92 

	
	春荣镇
	6760.89 
	676.09 
	20.28 
	33.80 
	13.52 

	
	南义乡
	2810.91 
	281.09 
	8.43 
	14.05 
	5.62 

	
	瓦斜乡
	1808.86 
	180.89 
	5.43 
	9.04 
	3.62 

	
	新宁镇
	1941.79 
	194.18 
	5.83 
	9.71 
	3.88 

	
	总计
	57248.65 
	5724.87 
	171.75 
	286.24 
	114.50 

	马堡
	长庆桥镇
	698.10 
	69.81 
	2.09 
	3.49 
	1.40 


（2）排放量

经计算，2020年宁县桥头断面农村生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为20037.03t/a、2003.70t/a、60.11t/a、100.19t/a、40.07t/a（表3-57）；马堡断面农村生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为244.33t/a、24.43t/a、0.73t/a、1.22t/a、0.49t/a（表3-57）。

表3-57        宁县各乡镇农村生活垃圾污染物排放量预测
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	1201.52 
	120.15 
	3.60 
	6.01 
	2.40 

	
	平子镇
	1505.94 
	150.59 
	4.52 
	7.53 
	3.01 

	
	良平镇
	1360.04 
	136.00 
	4.08 
	6.80 
	2.72 

	
	早胜镇
	1180.50 
	118.05 
	3.54 
	5.90 
	2.36 

	
	中村镇
	1780.61 
	178.06 
	5.34 
	8.90 
	3.56 

	
	新庄镇
	1053.12 
	105.31 
	3.16 
	5.27 
	2.11 

	
	太昌镇
	789.49 
	78.95 
	2.37 
	3.95 
	1.58 

	
	和盛镇
	994.26 
	99.43 
	2.98 
	4.97 
	1.99 

	
	焦村镇
	1997.62 
	199.76 
	5.99 
	9.99 
	4.00 

	
	九岘乡
	433.51 
	43.35 
	1.30 
	2.17 
	0.87 

	
	金村乡
	376.91 
	37.69 
	1.13 
	1.88 
	0.75 

	
	盘克镇
	1839.43 
	183.94 
	5.52 
	9.20 
	3.68 

	
	湘乐镇
	861.20 
	86.12 
	2.58 
	4.31 
	1.72 

	
	春荣镇
	2366.31 
	236.63 
	7.10 
	11.83 
	4.73 

	
	南义乡
	983.82 
	98.38 
	2.95 
	4.92 
	1.97 

	
	瓦斜乡
	633.10 
	63.31 
	1.90 
	3.17 
	1.27 

	
	新宁镇
	679.63 
	67.96 
	2.04 
	3.40 
	1.36 

	
	总计
	20037.03 
	2003.70 
	60.11 
	100.19 
	40.07 

	马堡
	长庆桥镇
	244.33 
	24.43 
	0.73 
	1.22 
	0.49 


（3）入河量

经计算，2020年宁县桥头断面农村生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为10820.00t/a、1082.00t/a、32.46t/a、54.10t/a、21.64t/a（表3-58）；马堡断面农村生活垃圾及主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为131.94t/a、13.19t/a、0.40t/a、0.66t/a、0.26t/a（表3-58）。

表3-58           宁县各乡镇农村生活垃圾污染物入河量预测
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	垃圾
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	648.82 
	64.88 
	1.95 
	3.24 
	1.30 

	
	平子镇
	813.21 
	81.32 
	2.44 
	4.07 
	1.63 

	
	良平镇
	734.42 
	73.44 
	2.20 
	3.67 
	1.47 

	
	早胜镇
	637.47 
	63.75 
	1.91 
	3.19 
	1.27 

	
	中村镇
	961.53 
	96.15 
	2.88 
	4.81 
	1.92 

	
	新庄镇
	568.69 
	56.87 
	1.71 
	2.84 
	1.14 

	
	太昌镇
	426.33 
	42.63 
	1.28 
	2.13 
	0.85 

	
	和盛镇
	536.90 
	53.69 
	1.61 
	2.68 
	1.07 

	
	焦村镇
	1078.72 
	107.87 
	3.24 
	5.39 
	2.16 

	
	九岘乡
	234.10 
	23.41 
	0.70 
	1.17 
	0.47 

	
	金村乡
	203.53 
	20.35 
	0.61 
	1.02 
	0.41 

	
	盘克镇
	993.29 
	99.33 
	2.98 
	4.97 
	1.99 

	
	湘乐镇
	465.05 
	46.50 
	1.40 
	2.33 
	0.93 

	
	春荣镇
	1277.81 
	127.78 
	3.83 
	6.39 
	2.56 

	
	南义乡
	531.26 
	53.13 
	1.59 
	2.66 
	1.06 

	
	瓦斜乡
	341.88 
	34.19 
	1.03 
	1.71 
	0.68 

	
	新宁镇
	367.00 
	36.70 
	1.10 
	1.83 
	0.73 

	
	总计
	10820.00 
	1082.00 
	32.46 
	54.10 
	21.64 

	马堡
	长庆桥镇
	131.94 
	13.19 
	0.40 
	0.66 
	0.26 


（三）农田化肥流失

根据宁县相关统计资料，耕地面积及施肥量在五年内基本保持不变，因此本规划农田化肥流失预测量按现状计算量进行核算。

（四）农田固废

根据宁县相关统计资料，耕地面积在五年内基本保持不变，因此本规划农田固废预测量按现状计算量进行核算。

（五）规模化畜禽养殖

由于实地调查监测及相关趋势数据不充分，而且畜禽养殖规模年变动幅度大，因此本规划规模化畜禽养殖污染负荷不做预测，预测量按现状计算量进行核算。

（六）农村禽畜散养

由于实地调查监测及相关趋势数据不充分，而且畜禽散养量年变动幅度大，因此本规划农村畜禽散养污染负荷不做预测，预测量按现状计算量进行核算。

四、水土流失污染

由于实地调查监测及相关趋势数据判断不充分，本规划水土流失污染负荷不做预测，预测量按现状流失量进行核算。

五、污染负荷总量

（一）产生量

预测至2020年，宁县桥头断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为29.86万t/a、3259.20t/a、1.88万t/a、9338.44t/a（表3-59）；马堡断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP产生量分别为648.16t/a、179.63t/a、112.61t/a、49.20t/a（表3-59）。
表3-59            宁县各乡镇污染负荷预测产生量汇总表
	控制断面
	乡（镇）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	12230.51 
	107.37 
	810.01 
	395.65 

	
	平子镇
	12390.84 
	263.88 
	873.76 
	438.71 

	
	良平镇
	11685.26 
	193.83 
	773.12 
	328.51 

	
	早胜镇
	16804.72 
	255.84 
	1118.09 
	465.44 

	
	中村镇
	22748.66 
	208.86 
	1409.80 
	662.73 

	
	新庄镇
	20191.50 
	120.49 
	1060.67 
	504.48 

	
	太昌镇
	8873.45 
	93.77 
	550.23 
	236.55 

	
	和盛镇
	20773.10 
	317.50 
	1331.01 
	576.24 

	
	焦村镇
	27758.19 
	394.96 
	1671.17 
	783.03 

	
	九岘乡
	15551.95 
	50.02 
	931.03 
	426.28 

	
	金村乡
	10920.68 
	127.45 
	708.27 
	387.84 

	
	盘克镇
	40764.61 
	227.42 
	2578.22 
	1557.54 

	
	湘乐镇
	20002.60 
	201.85 
	1265.46 
	598.76 

	
	春荣镇
	25003.33 
	284.89 
	1625.46 
	905.63 

	
	南义乡
	12155.12 
	124.04 
	757.40 
	379.81 

	
	瓦斜乡
	8960.09 
	75.63 
	558.08 
	277.09 

	
	新宁镇
	11776.55 
	211.41 
	820.46 
	414.15 

	
	总计
	298591.16 
	3259.20 
	18842.25 
	9338.44 

	马堡
	长庆桥镇
	648.16 
	179.63 
	112.61 
	49.20 


（二）排放量

预测至2020年，宁县桥头断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为19.68万t/a、2786.54t/a、1.59万t/a、8723.36t/a（表3-60）；马堡断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP排放量分别为446.86t/a、173.26t/a、105.47t/a、38.69t/a（表3-60）。
表3-60             宁县各乡镇污染负荷预测排放量汇总表
	控制断面
	乡（镇）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	8127.00 
	85.52 
	630.79 
	361.93 

	
	平子镇
	8936.62 
	239.74 
	751.94 
	409.61 

	
	良平镇
	6602.56 
	166.36 
	608.70 
	293.27 

	
	早胜镇
	9857.46 
	227.20 
	901.36 
	419.60 

	
	中村镇
	13959.64 
	174.32 
	1153.18 
	609.22 

	
	新庄镇
	12063.71 
	91.93 
	891.48 
	466.99 

	
	太昌镇
	4925.31 
	79.05 
	433.53 
	212.05 

	
	和盛镇
	11847.58 
	286.26 
	1056.50 
	523.70 

	
	焦村镇
	16283.55 
	358.23 
	1382.87 
	724.54 

	
	九岘乡
	9115.39 
	35.84 
	751.95 
	392.21 

	
	金村乡
	8000.02 
	118.31 
	624.27 
	370.82 

	
	盘克镇
	33225.25 
	194.94 
	2366.29 
	1512.79 

	
	湘乐镇
	12575.66 
	178.11 
	1051.88 
	555.69 

	
	春荣镇
	19031.89 
	244.04 
	1506.50 
	869.92 

	
	南义乡
	7953.55 
	105.76 
	634.29 
	353.79 

	
	瓦斜乡
	5831.61 
	62.17 
	464.35 
	257.01 

	
	新宁镇
	8430.63 
	138.76 
	653.75 
	390.23 

	
	总计
	196767.43 
	2786.54 
	15863.61 
	8723.36 

	马堡
	长庆桥镇
	446.86 
	173.26 
	105.47 
	38.69 


（三）入河量

预测至2020年，宁县桥头断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为14845.27t/a、1504.73t/a、2730.65t/a、472.78t/a（表3-61）；马堡断面污染物负荷主要污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为189.72t/a、93.56t/a、50.75t/a、18.48t/a（表3-61）。
表3-61            宁县各乡镇污染负荷预测入河量汇总表 

	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	551.43 
	46.18 
	94.58 
	16.76 

	
	平子镇
	767.56 
	129.46 
	145.83 
	32.22 

	
	良平镇
	708.05 
	89.83 
	145.48 
	25.31 

	
	早胜镇
	1104.13 
	122.69 
	216.21 
	30.13 

	
	中村镇
	1170.59 
	94.13 
	214.41 
	32.47 

	
	新庄镇
	1061.36 
	49.64 
	157.39 
	16.88 

	
	太昌镇
	488.44 
	42.69 
	94.88 
	13.41 

	
	和盛镇
	1175.30 
	154.58 
	235.64 
	39.62 

	
	焦村镇
	1550.30 
	193.44 
	282.33 
	53.99 

	
	九岘乡
	658.81 
	19.36 
	132.67 
	13.26 

	
	金村乡
	434.70 
	63.89 
	87.97 
	19.32 

	
	盘克镇
	1424.52 
	105.27 
	218.68 
	47.79 

	
	湘乐镇
	987.76 
	96.18 
	195.91 
	29.85 

	
	春荣镇
	1233.07 
	131.78 
	233.58 
	48.62 

	
	南义乡
	599.88 
	57.11 
	105.58 
	18.99 

	
	瓦斜乡
	425.17 
	33.57 
	76.08 
	11.95 

	
	新宁镇
	504.19 
	74.93 
	93.43 
	22.21 

	
	总计
	14845.27 
	1504.73 
	2730.65 
	472.78 

	马堡
	长庆桥镇
	189.72 
	93.56 
	50.75 
	18.48 


第四章  主要水环境问题诊断和识别
经综合研究分析，宁县水环境问题主要体现在四个方面：一是水土流失污染物入河量大；二是农业面源污染严重；三是乡镇生活污染收集处理系统不健全；四是监管体系机制不完善。分述如下：

一、水土流失污染物入河量大

宁县位于西北黄土高原，土层深厚，土质疏松，特定的自然条件导致本区水土流失非常严重，土壤平均侵蚀模数5740t/km2·a，侵蚀程度为强烈。根据本次调查和核算结果，宁县桥头断面水土流失污染物化学需氧量（COD）、总氮（TN）、总磷（TP）入河量分别为2600.26t/a、166.73t/a、121.08t/a，分别占污染物总入河量的17.63%、6.12%和25.67%（表4-1）。虽然自上世纪60年代以来，区内已实施过多处水土流失治理工程，但仍然没有良好改善水土流失的基本情况。

表4-1                  宁县桥头断面污染物入河量构成情况


	污染源类别
	污染物入河量（t/a）

	
	COD
	占总量的百分比%
	NH3-N
	占总量的百分比%
	TN
	占总量的百分比%
	TP
	占总量的百分比%

	点源
	工业
	257.01
	1.74
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	城镇生活
	1106.55
	7.50
	144.56
	9.64
	206.56
	7.58
	14.35
	3.04

	
	规模化畜禽养殖
	203.07
	1.38
	7.63
	0.51
	101.91
	3.74
	14.00
	2.97

	
	小计
	1566.63
	10.62
	152.19
	10.15
	308.47
	11.32
	28.34
	6.01

	面源
	农

业

面

源
	农村生活
	2075.87
	14.07
	48.60
	3.24
	134.57
	4.94
	32.63
	6.92

	
	
	农村畜禽养殖
	6120.77
	41.49
	201.69
	13.45
	1574.00
	57.75
	63.70
	13.51

	
	
	农田化肥流失
	1069.24
	7.25
	1069.24
	71.31
	498.98
	18.31
	213.85
	45.34

	
	
	农田固废
	1319.03
	8.94
	27.77
	1.85
	42.58
	1.56
	12.03
	2.55

	
	
	小计
	10584.91
	71.75
	1347.30
	89.85
	2250.12
	82.56
	322.21
	68.32

	
	水土流失
	2600.26
	17.63
	0.00
	0.00
	166.73
	6.12
	121.08
	25.67

	
	小计
	13185.17
	89.38
	1347.30
	89.85
	2416.85
	88.68
	443.29
	93.99

	总计
	14751.80
	100.00
	1499.49
	100.00
	2725.32
	100.00
	471.63
	100.00


二、农业面源污染严重

 根据污染负荷核算结果，宁县桥头断面农业农村面源污染物COD、NH3-N、TN、TP入河量分别为10584.91t/a、1347.30t/a、2250.12t/a、322.21t/a，分别占入河总量的71.75%、89.85%、82.56%、68.32%（表4-1）。COD入河量主要来源于农村畜禽养殖和农村生活，NH3-N、TN、TP入河量主要来源于农村畜禽养殖和农田化肥流失。此部分污染负荷的削减任务重，且治污工程的环境效益在短期内难以体现，削减难度较大，成为制约马莲河、泾河水质大幅度改善的主要因素。另外宁县现有农村人口438974人，农村生活污水和生活垃圾产生的污染负荷较大，同时宁县农村环境综合整治重点集中在县城及大的乡镇，汇水区范围内农村环境综合整治工作开展较少，缺乏农村污水及生活垃圾收集与处理的设施，村落垃圾乱扔现象繁多，沟道污水横流，大部分农村污染物通过现有渠系直接进入河道，对河道水质造成了严重的污染破坏。
三、乡镇生活污染收集处理系统不健全

据本次野外调查，宁县除了县政府所在乡镇（新宁镇）建有1座县级污水处理厂和垃圾处理场外，其余乡镇生活污水、生活垃圾等尚缺乏有效的收集和处理措施。马莲河及其支流沿河附近乡镇产生的生活污水、生活垃圾由于得不到有效的收集和处理，产生的污染物常随引（排）水渠道及沟道等直接进入河道，增加了河道污染负荷，使境内马莲河流域水环境不断恶化（照片4-1至照片4-6）。
	[image: image49.jpg]



	[image: image50.jpg]




	照片4-1   污水直排（摄于和盛镇）
	照片4-2  简易垃圾场（摄于焦村镇）

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	照片4-3   简易垃圾场（摄于平子镇）
	照片4-4   污水直排（摄于平子镇）

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	[image: image54.jpg]




	照片4-5  简易垃圾场（摄于盘克镇）
	照片4-6  简易垃圾场（摄于早胜镇）


四、监管体系机制不完善

宁县目前监测监控能力建设还不能满足流域综合管理需求，尚未形成完善的水质水量监测网络体系，导致水环境监管缺乏依据，监管效能无法发挥。针对沿河工业企业环境监管能力不足，统一的监控、预警、调度平台有待建立。此外，环境监管体制机制尚不完善健全，管理水平亟待提高。 相关政策法规仍不完善。现有政策体系中缺乏相应的鼓励、扶持清洁生产、循环经济的政策和机制，难以促进地方从源头上开展污染减排工作；缺乏应有的补偿政策和机制，难以处理好受益者与资源提供者之间的关系；缺乏相应的责任追究、问责、考核制度，难以有效提高水环境保护与管理水平。

第五章  污染排放与水质响应关系建立

第一节  污染控制分区及控制单元划分

一、汇水区及控制单元划分原则

根据国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出的“问题导向、突出重点、精准治污”的指导思想，基于《水体达标方案技术指南》（试行）提出的控制单元划分的要求，对达标断面流域开展污染控制区划，为分区分级污染防治方案设计，提出重点突出、针对性强的工程提供技术依据。污染控制区划遵照如下原则：

①水陆统筹原则；

②以乡镇为最小行政单位原则；

③完整性与唯一性原则；

④与规划功能区划及国家优先控制单元划分衔接原则。

二、汇水区及控制单元划分结果

根据流域地形地貌特征，污染源分布特征，基于GIS平台和DEM数据提取水文响应单元，通过与乡镇级行政边界的结合，将马莲河宁县桥头断面和马堡断面汇水区划分为2个污染控制区18个控制单元（表5-1）。

表5-1       宁县污染控制分区及控制单元划分情况表
	控制断面
	控制区
	序号
	控制单元
	包含的行政村

	宁县桥头

断面
	宁

县
	1
	米桥镇
	整个镇

	
	
	2
	平子镇
	整个镇

	
	
	3
	良平镇
	整个镇

	
	
	4
	早胜镇
	整个镇

	
	
	5
	中村镇
	整个镇

	
	
	6
	新庄镇
	整个镇

	
	
	7
	太昌镇
	整个镇

	
	
	8
	和盛镇
	整个镇

	
	
	9
	焦村镇
	整个镇

	
	
	10
	九岘乡
	整个乡

	
	
	11
	金村乡
	整个乡

	
	
	12
	盘克镇
	整个镇

	
	
	13
	湘乐镇
	整个镇

	
	
	14
	春荣镇
	整个镇

	
	
	15
	南义乡
	整个乡

	
	
	16
	瓦斜乡
	整个乡

	
	
	17
	新宁镇
	整个镇

	马堡断面
	宁县
	18
	长庆桥镇
	整个镇


第二节  污染物排放与水质响应模型建立

一、河流水资源量模拟模型—SWAT模型 

（一）SWAT模型原理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SWAT模拟的水文过程分为水循环的陆面部分（即产流和坡面汇流部分）和水循环的水面部分（即河道汇流部分）。前者控制着每个子流域内主河道的水、沙、营养物质和化学物质等的输入量；后者决定水、沙等物质从河网向流域出口的输移运动。整个水分循环系统最重要的基础是水量平衡，其水量平衡表达式如下：


[image: image55.wmf]0

1

()

t

tdaysurfaseepgw

i

swswRQEwQ

=

=+----

å

    (5-1)

式中： swt(mm)是土壤最终含水量，sw0(mm)土壤初始含水量，t为时间(day)，Rday(mm)为第
[image: image56.wmf]i

天总降水量，Qsurf(mm)是第i天地表径流总量，Ea (mm)是第
[image: image57.wmf]i

天蒸散总量，Wseep(mm)第
[image: image58.wmf]i

天土壤侧流总量，Qgw(mm)第i天地下径流总量。

1、地表径流

SWAT模型中采用SCS曲线数法模拟降水径流，SCS模型主要可用于计算直接地表径流。

SCS模型的降雨-径流的表达式如下：

[image: image59.wmf]a

FQ

SPI

=

-

                       (5-2)

式中:P为一次性降雨总量，(mm)；Q为地表径流量，(mm)；Ia为初损，(mm)；即产生地表径流之前的降雨损失；F为后损，(mm)，即产生地表径流之后的降雨损失；S为流域的可能最大滞留量，(mm)，是后损F的上限。

为了更好的计算流域当时的最大可能滞留量S，SCS模型引入反映降水前流域特征的无量纲综合参数CN，它是前期土壤湿度AMC、土地利用方式和土壤类型等因素的综合。计算公式如下：


[image: image60.wmf]25400

254

S

CN

=-

                     (5-3)

引入CN值以后，得到的SCS模型的产流计算公式为：


[image: image61.wmf]2

(0.2)

(0.8)

day

surf

day

RS

Q

RS

-

=

+

                   (5-4)

式中，只有当Rday>Ia时才会产生径流。

流域空间存在差异性，为了反映其差异性，SWAT模型中引入了SCS模型的CN值的土壤水分和坡度校正。为了反映流域土壤水分对CN值的影响，SCS模型根据前期降水量的大小将前期水分条件划分为干旱、正常和湿润三个等级，不同前期土壤水分取不同的CN值，干旱和湿润的CN值由下式计算：

[image: image62.wmf]100CN

2

12

22

20(-)

100-+exp[2.5330.0636(100)]

CNCN

CNCN

´

=-

-´-

      (5-5)

式中：CN1、CN2和CN3分别是干旱、正常和湿润等级的CN值。

SCS模型中提供了坡度大约为5%的CN值，可用下式对CN进行坡度订正：

     
[image: image63.wmf]322

exp0.0636(100)

CNCNCN

=×´-

                  (5-6)                                                    
[image: image64.wmf]32

22

()

[12exp(13.86)]

3

S

CNCN

CNSLPCN

-

=--´-×+

     (5-7)

式中：CN2S为经过坡度订正后的正常土壤水分条件下的CN2值；SLP为子流域平均坡度，m/m。

2、蒸散发量

这里所指的蒸散发量即为地表水转化为水蒸气的过程，主要包含5类蒸发，分别是潜在蒸散发、实际蒸散发、层截留蒸散发、植物蒸腾和土壤水分蒸发等。模型提供了penman-Monteith、priestley-Taylor和Hargreaves等三种方法来计算潜在蒸散发。

3、土壤水

SWAT模型采用动力贮水的模型计算得到壤中流，模型最终计算壤中流的公式如下：


[image: image65.wmf],

2

0.024

lyexcesssat

lat

hill

SWKslp

Q

L

f

´××

=´

×

                (5-8)

式中:SWly,excess为土壤饱和区内可流出的水量，mm；Ksat为土壤饱和导水率mm/h；slp为流域坡度；Ф为土壤可出流孔隙率；Lhill为坡长。

4、地下水

SWAT模型中所用到的计算地下水的表达式为：


[image: image66.wmf](

)

(

)

,,1

exp1exp

gwigwigwrchrggw

QQtwt

aa

-

éù

=×-×+×--×

ëû

VV

         (5-9)

式中： Qgw,i为第i天进入河道的地下水补给量，mm； Qgw,i-1为第（i-1）天进入河道的地下水补给量，mm；
[image: image67.wmf]t

V

为时间步长，d；Wrchrg为第i天蓄水层的补给流量，mm；αgw为基流的退水系数。其中补给流量由下式计算：


[image: image68.wmf](

)

(

)

,,1

1exp1/exp1/

rchrgigwseepgwrchrgi

WWW

dd

-

éù

=--×+-×

ëû

      (5-10)

式中：Wrchrg,i为第i天蓄水层补给量，mm；δgw为补给滞后时间，d； Wseep为第i天通过土壤剖面底部进入地下含水层的水分通量，mm/d； Wrchrg,i-1为第（i-1）天蓄水层补给量，mm。

5、主河道（或河段）汇流

河道水流演算多采用变动存储系数模型或Muskingum方法。

（二） SWAT模型构建

1、空间数据库

所采用的数字高程模型（Digital Elevation Model，DEM）数据来自国际服务平台网站，数据的分辨率为30m，投影坐标为D-WGS-1984，地理坐标为WGS-1984-UTM-Zone-47N，利用ARCGIS裁剪出研究区域的DEM，进行网格重分得到流域范围内的数字高程模型图。

DEM数据是SWAT模型中首先输入的空间数据文件，也是最重要的数据，是建模的基础，对流域的DEM进行分析和处理，可以提取出水流流向、流域边界、自动生成的河网、子流域、以及河道和子流域的编码、面积、河网结构和拓扑关系等。

2、非空间数据库

（1）气象资料数据库

模型需要输入的气象数据主要包括气温、降雨、相对湿度、太阳辐射和风速等。在具有实测数据的情况下，要求以.dbf的格式将以上气象数据输入模型的数据库中，而且时间尺度上每一种实测数据要求是逐日的，在没有实测数据时或者为了填补缺失的部分数据模型可以通过自带的“天气发生器”（Weather Generator）生成逐日气象数据，本报告中采用的气象数据部分为实测值，部分由“天气发生器”生成数据。要能够生成这些模拟值，天气发生器需要输入的气象参数较多，大约有160个气象参数，主要有月平均最高气温、月平均最低气温、最高气温标准偏差、月平均降雨量、降雨量标准偏差、月内干日日数、露点温度、月平均太阳辐射量等。

本报告采用了宁县气象站的实测数据作为输入，宁县气象站数据为1981-2010年累年气候标准值，气象数据由宁县气象局提供。

（2）土壤物理属性数据库

每一种土壤类型具有其特有的土壤物理属性，SWAT模型需要输入的土壤物理属性参数主要包括土壤层厚度、根系深度、土壤水文学分组、土壤中的黏土、壤土、沙土和砾石所占百分比、土壤湿容重、水力传导率、有效含水量、有机碳含量、土壤可侵蚀K因子、反照率和电导率等（表5-2）。

表5-2           SWAT模型土壤物理属性输入参数

	参数名称
	模型定义

	TITLE/TEXT
	位于.sol文件的第一行，说明文件

	SNAM
	土壤名称（在HRU总表中打印）

	HYDGRP
	土壤水文学分组（A、B、C、D）

	SOL_ZMX
	土壤剖面最大根系深度

	ANION_EXCL
	阴离子交换空隙度

	SOL_CRK
	土壤最大可压缩量，以所占总土壤体积的分数表示

	TEXTURE
	土壤层结构

	SOL_Z (layer #)
	土壤表层到土壤底层的深度（mm）

	SOL_BD (layer #)
	土壤湿密度（mg/m3或g/cm3）

	SOL_AWC (layer #)
	土层可利用的有效水（mm/mm）

	SOL_K (layer #)
	饱和水利传导系数（mm/h）

	SOL_CBN (layer #)
	有机碳含量

	CLAY (layer #)
	黏土（%），直径＜0.002mm的土壤颗粒组成

	SILT (layer #)
	壤土（%），直径在0.002~0.05mm之间的土壤颗粒组成

	SAND (layer #)
	沙土（%），直径在0.05~2.0 mm之间的土壤颗粒组成

	ROCK (layer #)
	砾石（%），直径＞2.0 mm之间的土壤颗粒组成

	SOL_ALB (layer #)
	地表反射率（湿）

	USLE_K (layer #)
	USLE方程中土壤侵蚀力因子

	SOL_EC(layer #)
	电导率（dS/m）


SWAT模型中的SCS模型，按土壤完全湿润条件下的最小下渗率值将土壤分为A、B、C、D四种土壤水文学分组。在完全湿润条件下，当最小下渗率为7.26-11.43 mm/h时属于A水文组，具有较高渗透率的土壤，具有很好的排水和导水能力；当最小下渗率为3.81-7.26mm/h时属于B水文组，具有中等渗透率的土壤；当最小下渗率为1.27-3.81mm/h时属于C水文组，具有较低渗透率的土壤；当最小下渗率为0-1.27mm/h时属于D水文组，具有很低渗透率的土壤。

（3）水文响应单元（HRU）的划分

在污染物控制单元的基础上，SWAT模型根据每个控制单元内不同的土壤类型和土地利用方式可以划分为多个水文响应单元（ HRU）。水文响应单元是控制单元的一部分，含有唯一的土地利用和土壤属性，被假定为在亚流域中有用以的水文行为。本报告中采用土地利用、土壤面积和坡度的最小阈值各为5%、20%和20%。

（三）模拟精度评价

   为了验证模型模拟效果，利用马莲河流域的雨落坪水文站数据进行模型验证。本报告中选择相关系数R2、和Nash-Sutcliffe 效率系数（ENS）来评价模型的适用性。相关系数R2的计算公式为：
[image: image69.png]3(0,-0,,)(S, = S..)
R*=

Ji(oi -0,,) Ji(si -5,



          (5-11)
    式中：
[image: image70.wmf]i

O

为观测值，
[image: image71.wmf]avg

O

为平均观测值，
[image: image72.wmf]i

S

为模拟值，
[image: image73.wmf]avg

S

为模拟平均值，R2越接近于 1，说明模型模拟效果越好。

Nash-Sutcliffe 效率系数方程式为：

[image: image74.png]NS

=1

>0,-5)’

_:zl(oi -0,,)



           (5-12)
     式中：[image: image75.wmf]i

O

为观测值，
[image: image76.wmf]avg

O

为平均观测值，
[image: image77.wmf]i

S

为模拟值，n为观测次数。当[image: image78.wmf]i

O

=[image: image79.wmf]i

S

时，ENS=1；若ENS为负值，说明模型模拟平均值比直接使用实测平均值的可信度更低。

下图5-1显示了宁县桥头断面2015年逐月实测流量与模拟月流量过程对比图，图5-2为2004年至2014年宁县桥头断面实测逐月流量和模拟值的散点图，显示了实测值与模拟值的线性关系，统计分析评价指标表明模型进行参数率定后效率系数R²为0.9891，模拟效果很好，说明模型参数取值合理，可应用于全流域径流模拟计算。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1  宁县桥头断面模拟径流量与观测径流量过程对比图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2 宁县桥头断面模拟月径流量与观测值对比散点图
（四）水资源量模拟结果及分析

由模型计算得到宁县桥头断面的逐月流量值并结合已有的实测数据进行统计分析，确定了宁县桥头断面丰水年（5%）、平水年（50%）、枯水年（95%）的逐月流量值（表5-3）。
表5-3           宁县桥头断面丰、平、枯逐月流量
	分类
	水平年
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年均

	宁县桥头断面
（m3/s）
	丰水年（5%）
	4.14 
	7.69 
	15.38 
	12.42 
	13.02 
	20.12 
	88.15 
	157.97 
	44.96 
	37.27 
	22.48 
	9.47 
	36.09 

	
	平水年（50%）
	2.96 
	7.10 
	19.53 
	11.24 
	10.06 
	20.71 
	95.87 
	102.97 
	24.26 
	10.65 
	9.47 
	4.73 
	26.63 

	
	枯水年（95%）
	2.89
	5.62
	10.5
	7.59
	8.34
	11.9
	39.6
	45.1
	17.3
	9.83
	6.94
	4.00
	14.2


二、 河流水环境容量计算模型

（一）零维模型


[image: image82.wmf]j=11

nm

ij

ij

i

WW

a

=

=´

åå

水

环

境

容

量

水

环

境

容

量


式中：
[image: image83.wmf]ij

a

为不均匀沉降系数，数值取0-1之间，河道越宽、水面越大，则
[image: image84.wmf]ij

a

越小。


[image: image85.wmf]00

()

ijsijijijsijijsij

ij

WQCCKVCqC

=-++

水

环

境

容

量



[image: image86.wmf]ij

W

水

环

境

容

量

为最小空间计算单元在最小时间计算单元内的水环境容量。计算中最小空间计算单元为河段（河段为两节点之间的河道）；最小时间计算单元为秒；


[image: image87.wmf]0

ij

Q

为第i段计算单元、j时段流入河流的流量；


[image: image88.wmf]0

ij

C

为第i段计算单元、j时段上游来水背景浓度值；


[image: image89.wmf]K

为水质降解系数；


[image: image90.wmf]ij

V

为第i段计算单元，j时段水体体积；


[image: image91.wmf]sij

C

为第i段计算单元、j时段水体的水质标准；


[image: image92.wmf]ij

q

为旁侧入流流量。

（二） 一维模型

控制断面达标计算方法是基于一维、二维、三维模型建立起来的，控制断面水质达标计算是为保证控制断面水质达标，上游各污染源的最大允许排污量，该方法特别适用于国控、省控、市控等重要水质控制断面水质达标的管理。当控制断面上游有多个排污口时，控制断面水质达标时的水环境容量值有多个解，故该方法在操作上有难度。本专题计算时以市控及功能区等控制断面水质达标为原则。水质背景浓度选用2016年现状监测数据。

本次采用的一维稳态水质模型见图5-5。


[image: image93.emf]0

C、

0

O

1

C、

q

/

C

C


图5-5        一维模型示意图

排污口下游某处的水质浓度为：


[image: image94.wmf]/

exp

86400

Kx

CC

u

æö

=-

ç÷

èø


式中，
[image: image95.wmf]/

C

为混合后水质浓度按零唯模型求解，


[image: image96.wmf]/

001

0

COCq

C

Oq

+

=

+



[image: image97.wmf]1

C

为排污口废水浓度，mg/L；q为废水量，m3/s；
[image: image98.wmf]0

C

为上游河水浓度，mg/L；
[image: image99.wmf]0

Q

为流量，m3/s；K为水质降解系数，1/d；x为距排污口的距离，m；u为流速，m/s。

当只有一个排污口，且
[image: image100.wmf]C

=
[image: image101.wmf]Cs

时，水环境容量为
[image: image102.wmf]1

WCq

=

，即


[image: image103.wmf](

)

000

exp

86400

S

Kx

WQqCCQ

u

éù

æö

=+-

ç÷

êú

èø

ëû


其中，马莲河宁县桥头断面和泾河马堡断面控制流域水环境容量采用一维模型进行计算。
（三）预测参数的选取

（1）水文参数

水文流量数据采用各预测河段丰水年（5%）、平水年（50%）、枯水年（90%）的河流流量，预测断面流速为各段河流流速，详细参数见表5-1。

（2）水环境容量控制因子及水质目标的确定

宁县水体达标方案中涉及的河流地表水污染主要来源于城镇生活和农村农业面源等，以有机物为特征污染物，本达标方案选取CODCR、NH3-N、TP作为水环境容量计算的控制因子。本专题研究中为了使宁县桥头断面水质到2020年稳定达到Ⅳ类水质标准，因此采用高一级的水质目标计算，以《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》中的Ⅲ类水质标准为控制目标（表5-4、表5-5）。
表5-4           宁县各断面水环境容量环境质量控制目标  

	计算河段
	标准
	CODcr
	NH3-N
	TP

	马莲河（铁李川大桥至宁县桥头断面）
	Ⅲ类
	≤20
	≤1.0
	≤0.2

	泾河（叶王川至马堡断面）
	Ⅲ类
	≤20
	≤1.0
	≤0.2


表5-5             宁县各断面水环境容量计算水质标准值
	控制断面
	计算河段
	水质标准值（mg/l）

	
	
	CODcr
	NH3-N
	TP

	宁县桥头
	马莲河（进宁县至宁县桥头断面河段）
	20
	1.0
	0.2

	马堡
	泾河（叶王川至马堡断面）
	20
	1.0
	0.2


（3）河流计算河段来水背景浓度值

根据甘肃省环境监测中心站对河流的监测结果和收集的监测资料，以2016年水质现状为背景，得出本研究选取的河流水环境容量计算河段来水背景浓度（表5-6）。
表5-6           宁县各断面水环境容量计算背景浓度

	控制断面
	计算河段
	来水背景浓度值（mg/l）

	
	
	CODcr
	NH3-N
	TP

	宁县桥头
	马莲河（铁李川大桥至宁县桥头断面）
	29.8
	1.22
	0.083

	马堡
	泾河（叶王川至马堡断面）
	13.5
	0.375
	0.047


（4）预测河段水质综合降解系数

污染物的生物降解、沉降和其他物化过程，可概括为污染物综合降解系数，主要通过水团追踪试验、实测资料反推、类比法、分析借用等方法确定。

由于本达标方案所涉及的河流沿线分布有大量的农田、城镇和村庄，河流沿线有城镇生活、城镇工业、农村生活和灌溉等污染源不断汇入，通过水团追踪试验、实测资料反推法确定降解系数受人为、自然等干扰的因素较多，不宜求解。因此采用类比法推求降解系数。

根据国内外河流研究成果，降解系数与水质、河流规模等有关。根据水质优劣状况、河流规模进行水质降解系数参考值的选取（表5-7）。

表5-7                  一般河道水质降解系数参考值表

	水质及水生态环境状况
	水质降解系数参考值（L/d）

	
	CODcr
	NH3-N
	TP

	优（相应水质为II-III类）
	0.18-0.25
	0.15-0.20
	0.015-0.020

	中（相应水质为III-IV类）
	0.10-0.18
	0.10-0.15
	0.010-0.015

	劣（相应水质为V类或劣V类）
	0.05-0.10
	0.05-0.10
	/


结合马莲河流域河流水环境容量相关研究，考虑本区域河流的水质及生态环境状况得出宁县桥头断面和马堡断面所控制流域的CODCR、NH3-N、TP的降解系数（表5-8）。
表5-8               宁县各断面降解系数取值表

	控制断面
	计算河段
	CODcr
	NH3-N
	TP

	宁县桥头
	马莲河

（铁李川大桥至宁县桥头断面）
	0.18
	0.19
	0.018

	马堡
	泾河

（叶王川至马堡断面）
	0.22
	0.17
	0.019


（5）不均匀系数求取
河道不均匀系数，数值取0-1之间，河道越宽、水面越大，则[image: image104.wmf]ij

a

越小。按表5-9选取。
表5-9                  河道不均匀系数汇总结果表

	河宽（m）
	不均匀系数
	河宽（m）
	不均匀系数

	0-50
	0.8-1
	100-150
	0.4-0.6

	50-100
	0.6-0.8
	150-200
	0.1-0.4

	备注：数据摘自《水环境容量计算理论及应用（科学出版社）》第22页表1-1。


根据各水环境容量计算河段平均河宽，得出宁县桥头断面和马堡断面的不均匀系数，详见表5-10。

表5-10           宁县各断面不均匀系数取值一览表 

	控制断面
	计算河段
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	
	系数
	系数
	系数

	宁县桥头
	马莲河（铁李川大桥至宁县桥头断面）
	0.52
	0.67
	0.95

	马堡
	泾河（叶王川至马堡断面）
	0.54
	0.70
	0.96


（四）预测河段水环境容量计算结果及分析

根据一维模型，马莲河宁县桥头断面、泾河马堡断面的水环境容量计算结果如表5-11。
 表5-11           宁县桥头及马堡断面水环境容量计算结果  
	控制断面
	计算河段
	水环境容量单位：t/a

	宁县桥头
	马莲河

（铁李川大桥至宁县桥头断面）
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	17790.15
	2364.04
	15629.09
	1870.41
	14184.86
	1634.49

	
	
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	1485.46
	
	1172.92
	
	884.43
	

	马堡
	泾河

（叶王川至马堡断面）
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	8895.08
	1182.02
	7814.55
	935.21
	7092.43
	817.25

	
	
	丰水年
	平水年
	枯水年

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	742.73
	
	586.46
	
	442.22
	


（五） 纳污能力分析

水环境容量是水体在规定的环境目标下所能容纳的污染物的最大负荷，通常以单位时间内水体所能承受的污染物总量表示，因此，水环境容量也就是水域的纳污能力。根据表5-11的计算结果，分析宁县达标方案中宁县桥头断面控制河段的废污水排放入河量与受纳河流的区纳污能力、功能区限排的关系。到2020年，在枯水年（95%）的水文条件下，通过纳污能力与入河量对比，再将入河削减量对应到排放量的削减量中。由计算结果知，本达标方案所涉及的马莲河宁县桥头断面中，为了使水体达标，宁县桥头断面控制流域的各主要污染物的COD、NH3-N、TN的削减量分别为660.41t/a、0t/a、0t/a（表5-12）；马堡断面控制流域的各主要污染物的COD、NH3-N、TN的削减量分别为0t/a、0t/a、0t/a（表5-12）。

表5-12             宁县桥头及马堡断面纳污能力分析结果

	控制
断面
	计算河段
	丰水年

	宁县桥头
	马莲河

（铁李川大桥至宁县桥头
断面）
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	14845.27
	1504.73
	17790.15
	2364.04
	0.00
	0.00

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	472.78
	
	1485.46
	
	0.00
	

	
	
	平水年

	
	
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	14845.27
	1504.73
	15629.09
	1870.41
	0.00
	0.00

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	472.78
	
	1172.92
	
	0.00
	

	
	
	枯水年

	
	
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	14845.27
	1504.73
	14184.86
	1634.49
	660.41
	0.00

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	472.78
	
	884.43
	
	0.00
	

	控制
断面
	计算河段
	丰水年

	马堡
	泾河

（叶王川至马堡断面）
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	187.31
	93.33
	7092.43
	817.25
	0.00
	0.00

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	18.45
	
	442.22
	
	0.00
	

	
	
	平水年

	
	
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	187.31
	93.33
	7092.43
	817.25
	0.00
	0.00

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	18.45
	
	442.22
	
	0.00
	

	
	
	枯水年

	
	
	入河量
	纳污能力
	削减量

	
	
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	
	
	187.31
	93.33
	7092.43
	817.25
	0.00
	0.00

	
	
	TP
	
	TP
	
	TP
	

	
	
	18.45
	
	442.22
	
	0.00
	


第六章  许可排放量分配

第一节  许可排放量分配方法

许可排放量分配是在流域总量控制目标确定后，将污染负荷分配到下级单元的过程。本方案，将污染负荷分配至各汇水分区的水污染控制单元。

根据《水体达标方案编制技术指南》（试行），本方案将在控制单元划分及污染负荷和水环境容量核算的基础上，采用等比例分配法，同时综合考虑现状排污格局、污染源可控性和经济技术可行性等因素，兼顾公平与效率来进行最终的排污许可量分配。

一、等比例分配法

等比例分配法是一种较为简单公平的分配方法。该方法在污染源达标排放量的基础上，将允许排放量按照污染物的达标排放量等比例地分配到各排污单元。假设参与分配的排污单位数目为n，各排污单位的达标排放量分别为W1、W2、W3......、Wn，环境允许排放量为Q，则每个排污单位分配到的许可排放量为：

[image: image105.png]



二、分配基本原则

①重点区域优先削减原则，8个重点控制单元内的污染物必须优先削减；
②重点源重点削减原则，城镇生活污染源与工业污染源作为优先削减的重点；

③分配可行性原则，也即总量分配与削减要优先考虑易削减的区域与行业，分配的结果要兼顾到未来控制方案的可行性；

④反馈调整原则，也即总量分配与削减的方案要通过规划方案的设计、评估和反馈调整来保证其实施的可行性。

⑤本规划旨在以断面达标为目标，同样的排污状况下若能保障断面枯水期达标，那么丰、平期将保障达标可行，因此规划将用枯水期容量进行分配，以提高控污要求。

第二节  分配结果

经计算，宁县马莲河宁县桥头断面水质达到Ⅲ类水质目标时，总量控制目标COD为14184.86t/a、NH3-N为1634.49t/a、 TP为884.43t/a，到2020年，预计削减量COD为660.41t/a、NH3-N为0t/a、TP为0t/a。

依据上述的总量分配基本原则与方法，宁县马莲河宁县桥头断面汇水区计算得到水质达标情景下的总量分配结果如表6-1。

表6-1         宁县桥头断面水体达标的许可量分配结果

	控制断面
	乡（镇）
	许可入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TP

	马莲河

宁县桥头

断面
	米桥镇
	526.90 
	50.17 
	31.36 

	
	平子镇
	733.41 
	140.62 
	60.27 

	
	良平镇
	676.55 
	97.58 
	47.35 

	
	早胜镇
	1055.02 
	133.27 
	56.37 

	
	中村镇
	1118.51 
	102.25 
	60.74 

	
	新庄镇
	1014.15 
	53.92 
	31.58 

	
	太昌镇
	466.71 
	46.37 
	25.08 

	
	和盛镇
	1123.02 
	167.91 
	74.11 

	
	焦村镇
	1481.33 
	210.13 
	101.00 

	
	九岘乡
	629.50 
	21.02 
	24.81 

	
	金村乡
	415.36 
	69.40 
	36.15 

	
	盘克镇
	1361.15 
	114.34 
	89.40 

	
	湘乐镇
	943.82 
	104.48 
	55.84 

	
	春荣镇
	1178.22 
	143.15 
	90.95 

	
	南义乡
	573.20 
	62.04 
	35.52 

	
	瓦斜乡
	406.25 
	36.47 
	22.35 

	
	新宁镇
	481.76 
	81.39 
	41.55 

	
	总  计
	14184.86 
	1634.49 
	884.43 

	泾河马堡

断面
	长庆桥镇
	7092.43
	817.25
	442.22


第七章  主要任务和措施

第一节  总体思路和方案

按照《水污染防治行动计划》、《甘肃省水污染防治工作方案》、《甘肃省环境保护厅关于组织开展水体达标方案制定工作的通知》，以宁县马莲河宁县桥头断面断面和泾河马堡断面水环境质量改善为核心，紧紧围绕“问题导向、精准治污”的工作思路，突出重点与全面统筹相结合、工程措施与监管措施相结合，系统推进“农业农村面源治理、城镇生活污染收集处理系统完善、水生态修复与水资源优化调度、建立健全监管体系机制”四个方面治污工作，确保主要污染物得到有效控制，符合水体水质达标的要求。
[image: image106.emf]
图7-1        宁县水体达标方案总体思路图

第二节 主要任务和措施

     按照“分区、分期、分级”的时空优化思路，宁县水污染防治工作将分阶段、分重点区域考虑：

（一）加强对沿河工业企业的监督核查
一是现有工业企业应加强污染物收集和治理设施的有效运行，妥善处理生产废弃物和生产废水，监督落实企业治污责任；二是对于关停企业，进一步监管污染场地的处置情况，做好场地修复和绿化；三是优化产业结构，逐步转变经济增长方式，按照国家及地方政府相关总量控制要求完成减排目标。依法取缔流域范围内不符合国家产业政策的小型建材、炼油等严重污染水体环境的生产项目。提高流域范围内行业和企业的环境准入门槛，严格相关产业企业落户审批程序，进一步限制发展高耗水、高污染和高耗能的“三高”产业。

（二）重点推进沿河各乡镇农业农村面源治理和农村环境综合整治
通过调整农业种植结构、开展农作物测土配方施肥，减少农业生产污染，以封山育林、退耕还林还草为中心，开展小流域综合治理，恢复和扩大林草植被，控制水土流失。全面实施坡耕地水肥流失控制工程建设，对于10°-25°坡度的耕地进行等高耕作。有效收集农田径流，控制农田水土和水肥流失。实施耕地有机质提升项目，重点推广秸秆还田、绿肥种植、有机肥施用和土壤改良培肥，增加土壤有机质，改良土壤现状，从源头上减少因农田径流和水土流失造成的农村面源污染。

加快流域范围内农村分散污水处理设施及配套工程建设。积极开展农村环境保护，推进农村清洁能源设施的建设与推广，推动流域范围内生态示范村推广建设工作。在流域范围内，因地制宜的采用人工湿地、土地过滤、氧化塘、生物氧化沟、一体化净化槽等工艺设施，优先在水源保护区和重点区域，建设村庄污水收集处理系统，减少农村生活污染物排放。

加快农村环境综合整治，建设美丽家园。开展以村落污水收集处理、生活垃圾收集清运为主要内容的农村环境综合整治项目。依据本方案确定的控制单元，在宁县马莲河流域逐步开展农村环境连片整治工程和农村环境综合整治项目。
（三）加快城镇治污体系建设。
加大汇水区各乡镇污水、垃圾收集处理设施建设力度，全面提高城镇污水和垃圾处理能力，配套建设污水收集管网系统、处理设施、特别是县城垃圾处理设施不能覆盖的重点乡镇，建设垃圾无害化处理设施，新建一批垃圾转运站、增配一批压缩式或密闭式垃圾车，逐步实现生活垃圾分片集中处置模式，不断提高垃圾收运效率和处置能力。

（四）推动实施水生态修复与水资源科学调度。
科学论证马莲河、泾河生态基流流量，合理调蓄流域人工取水与生态需水的关系，制定以满足河流基本的自净功能、维持河道生态稳定的用水制度及监督管理体制，保障马莲河、泾河清水常流。

（五）逐步完善流域监测网络，建立健全监管体系及机制。
针对现阶段流域监测断面不足，水质目标责任难以考核到乡镇级行政区的现实，增加新宁镇、焦村镇、和盛镇、长庆桥镇等较大乡镇的控制断面。全年采样不少于6次，采样时间为丰水期、枯水期和平水期。监测水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD、氨氮、总氮、总磷等常规指标。按照县监测，市抽查的原则，以各县环境监测站作为监测主体，市环境监测站不定期抽查。经费由地方财政预算支出。

按《全国环境监察标准化建设标准（西部地区）》三级标准（环发[2006]85号），《全国环境监测站建设标准》（环发[2007]56号）的要求，提升各县环保监管能力，配备相应的设备及办公用房、人员以及专项工作经费。增加环境监察人员和环境监测人员编制。提高专业人员素质，开展环保普法教育，提高环境保护综合执法能力；提高环境监督执法装备水平，重点提高现场执法能力和应对突发性污染事件的能力。建设标准化环境监测站，加强环境监测能力，逐步达到监测站监测业务用房1000平方米以上和办公用房125平方米以上的标准。

第八章  重点工程和投资匡算

第一节  重点工程布设

一、项目来源

本方案重点工程的来源包括三种途径：

① 流域内县（市）发改、环保、住建、水务等部门填报的项目；

② 列入宁县、庆阳市十三五相关规划的项目；

③ 本方案编制组新增的项目。

通过上述途径获得项目后，以水质达标为目的倒逼任务措施为基础，综合考虑“项目的技术经济可行性、控制内容的优先性、项目实施对水质改善的重要性、项目已有的前期工作基础”等原则，进一步优选出重点项目。重点项目的优选原则如下：

① 拟去除主要污染物与水体主要超标指标及水质改善目标一致的项目；

② 有效解决重点区域重点污染问题或流域内重点任务的项目；

③ 污染物排放贡献较大、污染物减排效益较大的项目；

④ 有利于提高污染防治水平且具有示范意义的项目。

二、重点工程内容

通过筛选宁县汇水区范围内拟实施17项重点工程，包括城镇污水处理及管网建设、城镇生活垃圾收运及处置、农业农村环境综合整治、水生态修复和水资源优化调度、环境监测与突发环境事件应急处置六类项目。

（一）城镇污水处理及管网建设
现状及问题：宁县城（新宁镇）现有污水处理厂1座，为宁县污水处理厂，涉及处理能力5000m3/d，实际处理能力1500m3/d，配套排污管网22公里，其它乡镇均未建污水收集处理设施。现阶段主要存在城镇生活污水收集效率低，集中污水收集处理设施欠缺等问题。
治理工程：（1）宁县县城污水管网扩建项目：增加污水收集管网10公里；（2）宁县乡镇污水处理项目：在湘乐镇、焦村镇、中村镇、良平镇、平子镇、米桥镇、南义乡等乡镇新建污水管网管线100公里，并配套简易污水处理设施；（3）和盛工业集中区污水处理项目：在宁县和盛工业集中区东南部建立一座污水处理厂及配套管网，处理能力0.3万m3／日，集中区内污水经过污水管道收集后，排至该污水处理厂；（4）长庆桥工业集中区污水处理项目：新建污水处理厂一座，设计日处理污水能力3万m3。主要建设调节池、水解酸化池、深处理车间、配套管网等设施，安装提升泵、潜水搅拌机等设备。

（二）城镇生活垃圾收运及处置

现状及问题：宁县城（新宁镇）现有一处垃圾处理场，但是离县城较远的乡镇垃圾处理设施均比较简陋，而且缺乏专业的垃圾转用车辆和垃圾收集站，无法有效收集垃圾，垃圾收集及处理问题未得到妥善解决，环境污染现象严重。
治理工程：（1）长庆桥镇生活垃圾填埋场：新建垃圾场处理能力50吨/日，填埋场总库容20万立方米，购置压缩式垃圾车5辆、河道垃圾清运挖掘机2台、装载机2台；（2）宁县乡镇生活垃圾处理项目：在湘乐镇、盘克镇、春荣镇、焦村镇、太昌镇、早胜镇、平子镇、米桥镇、南义乡等乡镇新建垃圾填埋场10座，生活垃圾中转站15个，生活垃圾收集点200处；购置垃圾转运车20辆，农用三轮车90辆，装载机2台，挖掘机2台，吸污车8辆，垃圾转运箱400个，分类式垃圾箱700组，垃圾桶3000个，人力垃圾保洁车400辆。

（三）农业农村环境综合整治

现状及问题：虽然宁县已经开展了系列农村环境综合整治的项目，但是其整治重点多位于县城周边，距离县城较远的乡镇农村环境保护工作开展的还不多，农村环境保护设施仍然欠缺，农村环境亟待提高。

治理工程：（1）中央农村环境连片整治项目：计划实施农村环境连片整治项目50个行政村；（2）宁县规模化畜禽养殖污染治理项目：每年对全县3-5个规模化畜禽养殖场实行污染治理设施配套建设，并实施污染物的综合利用；（3）宁县秸秆综合利用项目：在全县18个乡镇分别建设秸秆资源化综合利用项目3处，配套秸秆收集车辆10辆；（4）宁县废旧农膜回收利用项目：在全县18个乡镇及其行政村各建设废旧农膜及废旧塑料收购站1座，每村配置收购农用三轮车1辆，并扶持废旧农膜及塑料加工企业1家。

（四）水环境综合整治与生态修复
现状及问题：马莲河和泾河的源头保护力度不够，缺乏涵养林及围栏等保护措施，同时河道内多有采砂和倾倒垃圾等不良现象，一些水库也受到了不同程度的污染，严重威胁县内河道的水质，因此有必要开展保护马莲河和泾河环境的整治工程。

治理工程：（1）宁县重点流域水污染治理项目：实施截污清源工程，取缔排污口，建设管网收集沿线乡镇及村庄污水，设置垃圾收集转运点；（2）宁县重点流域水环境质量调查项目：完成马莲河、泾河及其支流水环境质量调查，摸清超标原因，制定整治或保护方案；（3）黄土高原水土保持综合治理工程：人工造林20万亩。
（五）环境监测与突发环境事件应急处置

现状及问题：通过十二五期间的发展与建设，宁县已基本具备开展环境监察工作的能力，但是队伍还不健全，缺乏监测设备。随着十三五期间环境监测任务的加重，监察工作的增多，对县级环保部门环境监测与突发环境事件应急处置能力的提升显得尤为重要。

工程内容：通过环境监测三级站和环境监察三级站的建设，环境应急监测、监察设备购置，应急物资储备，水质自动监控站建立等措施，使涉及各县的环境监测与突发环境事件应急处置能力提升。同时逐步开展流域生态环境调查与评估工作。

三、重点工程任务分工

根据《水污染防治行动计划》及《甘肃省水污染防治实施方案》相关任务分工要求，对本方案的项目类型责任分工如下表8-1。
表8-1                 重点工程任务分工情况表

	项目类型
	工程内容
	任务分工

	城镇污水处理及管网建设类
	城镇污水处理设施建设与改造、配套管网工程、污泥处理处置设施建设与改造、初期雨水收集与处理工程、再生水利用工程等
	县住建局

	城镇生活垃圾收运及处置类
	括生活垃圾的清理工程及垃圾收集、清运、处理、处置设施的建设与完善
	县住建局

	农业农村环境综合整治类
	规模化畜禽养殖场污水和固废处理工程、农田排水和地表径流净化工程、农村污水收集与处理工程、农村废弃物收运及处置工程、农村环境连片整治等
	县农牧局、环保局

	水环境综合整治与生态修复类
	河流、河道、湖泊、水库及岸边的污染源清理、沿岸截污、疏浚清淤、垃圾清理、河（湖）滨缓冲带与湿地建设、滨岸景观带建设、生物调控等
	县环保局

	环境监测与突发环境事件应急处置类
	流域生态环境调查与评估、水环境监测网络建设、水质安全预警调度平台建设
	县环保局


第二节  投资匡算

宁县水体达标方案重点工程共计17项，总投资约为6.9160亿元。各类型的项目数量及投资详见表8-2。
表8-2           宁县水体达标方案重点工程及投资
	序号
	项目类型
	项目数量

(项)
	项目投资

(万元)
	所占比例

(%)

	1
	城镇污水处理及管网建设类
	4
	37600.00
	54.37

	2
	城镇生活垃圾收运及处置类
	2
	13500.00
	19.52

	3
	农业农村环境综合整治类
	4
	5100.00
	7.37

	4
	水环境综合整治与生态修复类
	3
	11600.00
	16.77

	5
	环境监测与突发环境事件应急处置类
	4
	1360.00
	1.97

	合   计
	17
	69160.00
	100.00


第九章  目标可达性分析

通过预测，2020年宁县桥头断面主要污染物COD、NH3-N、TN和TP的入河量分别为14751.80t/a、1499.49t/a、2725.32t/a、471.63t/a（表9-1）；马堡断面主要污染物COD、NH3-N、TN和TP的入河量分别为187.31t/a、93.33t/a、53.30t/a、18.45t/a（表9-1）。

表9-1             2020年宁县各断面污染负荷入河量
	控制断面
	乡（镇）
	污染物入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	547.41
	46.06
	94.29
	16.70

	
	平子镇
	760.08
	128.99
	145.02
	32.11

	
	良平镇
	703.41
	89.69
	145.13
	25.24

	
	早胜镇
	1093.54
	121.70
	214.71
	29.99

	
	中村镇
	1163.80
	93.85
	213.83
	32.37

	
	新庄镇
	1052.08
	48.78
	156.08
	16.75

	
	太昌镇
	485.64
	42.59
	94.66
	13.36

	
	和盛镇
	1165.15
	153.58
	234.15
	39.48

	
	焦村镇
	1541.73
	193.00
	281.50
	53.86

	
	九岘乡
	657.08
	19.28
	132.51
	13.24

	
	金村乡
	433.39
	63.84
	87.87
	19.30

	
	盘克镇
	1416.49
	104.84
	217.90
	47.67

	
	湘乐镇
	982.52
	95.79
	195.27
	29.77

	
	春荣镇
	1225.13
	131.54
	233.01
	48.49

	
	南义乡
	596.57
	57.01
	105.34
	18.93

	
	瓦斜乡
	423.04
	33.51
	75.93
	11.92

	
	新宁镇
	504.74
	75.45
	98.11
	22.44

	
	总计
	14751.80
	1499.49
	2725.32
	471.63

	马堡
	长庆桥镇
	187.31 
	93.33 
	53.30 
	18.45 


通过本次达标方案17项工程的实施，宁县汇水区内污水和垃圾等污染物的收集及处理效率将大幅提高。到2020年，宁县桥头断面主要污染物COD、NH3-N、TN和TP的工程削减量分别为9947.81t/a、1030.27t/a、1831.56t/a、330.41t/a（表9-2）；马堡断面主要污染物COD、NH3-N、TN和TP的工程削减量分别为106.67t/a、65.49t/a、30.97t/a、12.94t/a（表9-2）。

表9-2           2020年宁县各断面污染负荷工程削减能力
	控制断面
	乡（镇）
	污染物削减能力（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	359.89 
	32.33 
	61.51 
	11.73 

	
	平子镇
	511.18 
	90.62 
	97.38 
	22.55 

	
	良平镇
	469.53 
	62.88 
	97.14 
	17.72 

	
	早胜镇
	746.78 
	85.88 
	146.65 
	21.09 

	
	中村镇
	793.30 
	65.89 
	145.39 
	22.73 

	
	新庄镇
	716.84 
	34.75 
	105.47 
	11.82 

	
	太昌镇
	315.80 
	29.88 
	61.72 
	9.39 

	
	和盛镇
	796.60 
	98.21 
	160.25 
	27.73 

	
	焦村镇
	1059.10 
	122.37 
	192.93 
	37.25 

	
	九岘乡
	435.06 
	13.55 
	88.17 
	9.28 

	
	金村乡
	278.18 
	44.72 
	56.88 
	13.52 

	
	盘克镇
	971.05 
	73.69 
	148.38 
	33.45 

	
	湘乐镇
	665.32 
	67.33 
	132.44 
	20.90 

	
	春荣镇
	837.04 
	92.25 
	158.81 
	34.03 

	
	南义乡
	393.81 
	39.98 
	69.21 
	13.29 

	
	瓦斜乡
	271.51 
	23.50 
	48.56 
	8.37 

	
	新宁镇
	326.82 
	52.45 
	60.70 
	15.55 

	
	总计
	9947.81 
	1030.27 
	1831.56 
	330.41 

	马堡
	长庆桥镇
	106.67 
	65.49 
	30.97 
	12.94 


根据以上结果分析，2020年宁县桥头断面主要污染物COD、NH3-N、TN和TP经工程削减后的入河量分别为4803.99t/a、469.23t/a、893.76t/a、141.21t/a（表9-3）；马堡断面主要污染物COD、NH3-N、TN和TP经工程削减后的入河量分别为80.64t/a、27.84t/a、22.34t/a、5.51t/a（表9-3）。

表9-3            2020年宁县各断面工程削减后的入河量
	控制断面
	乡（镇）
	工程削减后的入河量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TN
	TP

	宁县桥头
	米桥镇
	187.52 
	13.73 
	32.78 
	4.97 

	
	平子镇
	248.90 
	38.37 
	47.64 
	9.56 

	
	良平镇
	233.89 
	26.81 
	47.99 
	7.52 

	
	早胜镇
	346.76 
	35.82 
	68.06 
	8.90 

	
	中村镇
	370.50 
	27.96 
	68.44 
	9.64 

	
	新庄镇
	335.24 
	14.03 
	50.61 
	4.93 

	
	太昌镇
	169.84 
	12.71 
	32.94 
	3.97 

	
	和盛镇
	368.55 
	55.37 
	73.90 
	11.75 

	
	焦村镇
	482.63 
	70.63 
	88.57 
	16.61 

	
	九岘乡
	222.02 
	5.73 
	44.34 
	3.96 

	
	金村乡
	155.21 
	19.12 
	30.99 
	5.78 

	
	盘克镇
	445.44 
	31.15 
	69.52 
	14.22 

	
	湘乐镇
	317.20 
	28.46 
	62.83 
	8.88 

	
	春荣镇
	388.09 
	39.29 
	74.20 
	14.46 

	
	南义乡
	202.76 
	17.03 
	36.13 
	5.64 

	
	瓦斜乡
	151.53 
	10.01 
	27.37 
	3.56 

	
	新宁镇
	177.92 
	23.00 
	37.41 
	6.89 

	
	总计
	4803.99 
	469.23 
	893.76 
	141.21 

	马堡
	长庆桥镇
	80.64 
	27.84 
	22.34 
	5.51 


通过分析排放量、入河量与水环境容量三者间的关系计算得到许可入河量，其结果见本达标方案第6章表6-1。在2020年重点工程实施完成、管理到位的前提下，宁县汇水区每个控制单元的主要污染物污染负荷量均可小于许可排放量，可以达标（表9-4）。
表9-7        2020年宁县汇水区水环境容量与入河量对比表

	控制断面
	项目
	COD
	NH3-N
	TP

	宁县桥头
	工程削减后的入河量（t）
	4803.99
	469.23
	141.21

	
	许可入河量（t）
	14184.86 
	1634.49 
	884.43 

	
	能否达到目标
	是
	是
	是

	马堡
	工程削减后的入河量（t）
	80.64
	27.84
	5.51

	
	许可入河量（t）
	7092.43
	817.25
	442.22

	
	能否达到目标
	是
	是
	是


第十章  保障措施

第一节  强化责任主体和考核问责

（一）强化组织领导

不达标断面上游流域各级地方人民政府是报告实施的责任主体。市级相关部门应将规划目标与任务分解落实到县级政府，制定年度实施方案，并纳入市县国民经济和社会发展年度计划组织实施，提高水污染防治在经济增长中的作用和地位。市县、乡镇人民政府及相关部门应把水体达标实施方案与环境保护“一岗双责”联系起来，提高规划任务的执行力度和效率。州级各部门要分工负责、各司其职、各负其责，加强对规划实施的指导、监督、检查和支持。形成州委、州政府统一领导，各县（区、市）、乡镇分级实施，各部门相互协调，上下良性互动的推进机制。

（二）强化政府水环境质量负责制

各级人民政府对辖区的水环境质量负责，要采取有力措施确保水环境质量不下降。强化水污染防治，对违法企业进行处罚；为水污染防治项目提供资金；保障公共环境服务设施的正常运行；开展环境法律法规宣传普及工作；加强环境监管机构和人员队伍建设，提升环境监管水平。重点流域各县市人民政府要实行党政一把手亲自抓、负总责，按照“明确责任、层层落实、责任到人、奖罚分明”的要求建立目标责任制，对水体达标实施方案工作目标和任务进行分解，确保按期高质量完成规划任务。各级人民政府要积极接受同级人大常委会对水体达标工作的监督检查；主动邀请政协及各民主党派对水体达标工作开展调研，并对调研中发现的问题提出批评、建议或书面意见。

（三）落实目标责任制

落实科学发展观和正确政绩观，把水体达标目标指标纳入党政领导干部政绩考核中，落实环保终身责任追究制度。各级政府的主要领导任本辖区水体达标工作的主要责任人，以签订年度目标责任书形式，将目标和任务分解落实到具体实施部门。组织专家对各级主管部门管辖内的水体达标实施方案开展情况进行定期检查考核，对考核结果达标的部门和领导进行奖励，对不达标的进行处罚并追究主要负责人的责任。在媒体上对各级政府辖区内水体达标实施方案开展情况的考核结果进行公示。

（四）强化排污单位主体责任

一切企事业单位和其他生产经营者应当采取水污染防治措施，确保各控制单元的纳污量小于其环境容量。严格执行新修订的《环境保护法》，加大企业违法排污处罚力度。企事业单位要严格履行环境信息公开的责任，重点污染源企业要发布在线监测数据和企业环境信息，对公开信息的全面和准确性负有法律责任。企事业单位应积极主动创新，主动提高其环境绩效。

第二节  健全投融资机制

（一）加大资金支持力度，提高资金有效投入的力度

水体达标工作应纳入流域内各市县国民经济社会发展计划，积极向上争取上级对本部门投入支持，采取国家无偿投入，地方财政安排必要的资金，并制定优惠政策，引导并依靠群众投资，吸收社会资金，形成“公司自筹和农民投工投劳，国家扶持”等多种形式、多种办法的投资体制。坚持政府引导、市场为主、公众参与的原则，建立政府、企业、社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，落实规划项目建设资金。各级地方人民政府尽快落实污水、垃圾处理收费政策，加快项目前期工作，将其纳入本级基本建设投资计划，并对污染处理设施的建设用地、用电、设备折旧、税收等实行政策优惠。重点治理企业要积极筹集治理资金。企业改制要明确治理污染的责任。鼓励专业化公司承担污染治理设施的建设或运营。

（二）多方筹集资金，落实规划项目

采取多种方式扩大实施重大项目的融资渠道。实现投资主体多元化，运行机制企业化、运行管理市场化；鼓励金融投资，增大政策性银行筹资量；开发多领域金融手段，引导商业银行、信托基金等金融机构增加对规划项目贷款；通过召开项目推荐会，邀请财团、投资商、运营商和中介机构广泛参与项目建设；鼓励社会投资主体，以独资、合资、承包等形式参与流域水污染防治和生态修复项目。继续加大环境保护资金投入力度，建立和完善环境保护公共财政体制。将水体达标规划项目纳入政府财政预算，充分发挥财政资金的集聚作用，积极争取上级对宁县水污染防治工作的进一步支持。开通绿色金融和绿色资本市场渠道，发挥价格、税收、补贴等激励和导向作用，多渠道吸引社会资金，加快建立投资主体多元化、投资渠道和投资方式多样化（BT、BOT、TOT、PPP）的稳定的环境经济政策体系，积极引导和鼓励社会资金投入环境保护基础设施建设和运营，实行国家、地方、集体、个人共同出资，多渠道、多层次、多方位筹集环境保护基础设施建设和运营资金。鼓励公平竞争，政府依法保障各类投资者权益和公众利益。

（三）强化资金管理

建立宁县水体达标实施方案专项资金，制定专项资金的使用管理办法，加大现有各项资金对规划项目的支持力度，如基本建设资金、财政支农资金、社会保障资金和各种转移支付资金等，都要与水体达标规划项目有机结合，优先安排。建立有效的资金专款专用监管制度，严格执行资金追踪问效制度，对资金的使用过程进行全程监督，对资金使用效率进行审计，对资金使用失误进行责任追究。

第三节  推进联防联治和评估机制

（一）建立水体达标联席会议制度

形成宁县水体达标实施方案联席会议制度，由县环保局牵头，联席成员包括县发展改革委、县财政局、县工信委、县水利局、县住建局、县国土局、县农业局、县林业局等部门，以及流域所属的宁县及各乡镇人民政府。联席会议主要负责统一协调规划实施；协调解决涉及相关部门的水环境问题，促进部门间协作配合，建立长效工作机制。

（二）建立检查和上报机制

建议由州环保局会同相关部门对规划落实情况定期开展检查，尤其加强对项目完成情况的检查，加强对环境纠纷的处理等。流域各级政府按年度对水质指标和项目指标、治理项目投资完成情况、排污单位废水综合达标排放率、城镇污水处理率和生活垃圾无害化处理率及收费、在线监控设施安装运行及联网情况等进行自查，并于次年2月底前报送州环保局和联席会议领导小组。

（三）实行规划年度和中期评估制度

流域内各级人民政府要建立与水体达标目标相适应的统计、监测与考核体系。每年对规划项目实施进展、水质情况、排污总量和环境管理等情况进行年度分析和评估。在规划实施过程中开展中期评估（建议从规划实施的第三年度开始），增加规划滚动修编环节，及时了解规划实施情况，发现并解决相关问题，提出项目增补建议，判断、调整和论证规划的后续方案，提高宁县水体达标实施方案的合理性和可操作性。

（四）明确奖惩措施

流域辖区内地方各级人民政府要将规划相关指标与领导干部政绩考核挂钩管理，严格执行“谁分管、谁负责”。成绩显著单位和企业由政府给予表彰和奖励，对未通过考核且整改不到位或因工作不力造成重大社会影响的，按照有关规定追究该地区相关责任人员的责任。

第四节  完善监测监管能力建设

（一） 构建统一的水环境监测体系

有效的环境监测是流域水污染防治的前提条件。在现有的监测站网基础上，充分利用现有资源，通过对监测断面的全面布局，构建统一的水环境监测体系。流域水环境监测体系建设，必须统筹规划、分级建设、分级管理。采用统一的水环境监测规范，做到统一标准、统一布点、统一方法和统一发布，实现信息共享。

（二） 强化环境执法，依法追究问责

建立问责制，对因决策失误造成重大环境事故、严重干扰正常环境执法的领导干部和公职人员，要追究责任。建立排污单位环境责任追究制度，排污单位要认真落实规划要求，明确本单位的水环境保护职责。政府明令关停企业要按时完成，限期治理企业要认真落实整改措施，实施清洁生产单位要按同行业高标准严格执行，存在污染隐患单位要及时采取防范措施。对造成环境危害的单位要依法追究责任，依法进行环境损害赔偿。坚决遏制超标排放。

（三）夯实监管基础，强化日常执法

采取有效措施，加强环境监管基础工作，规范排污口设置，严肃查处私设、滥设排污口等各种偷排漏排污染物的违法行为。对造成环境危害的单位要依法追究责任，依法进行环境损害赔偿。

加强企业执法监督力度。增加对排污企业的执法频次，对尾矿库安全、洗选废水排放、污水处理设施运行等重点环节要严把监督关，杜绝偷排漏排现象。对有偷排漏排、超标排污等行为的企业，加大处罚力度，让其“伤筋动骨”直至停产整顿。

建立健全长效执法机制，在可能的情况下，制定“重点流域水环境管理条例”，加强法制建设。强化日常执法监督，坚持“天天在行动”，严肃查处各种污染水环境和破坏资源、生态的违法行为。

（四）开展重点专项行动

针对水环境污染和生态破坏的突出问题，开展查处环境违法行为的专项行动。对重点区域、重点行业、重点查处的企业，要加强监管，重点督办。对影响社会稳定的环境污染和生态破坏问题，尤其是危害群众身心健康和正常生活的重点、难点、热点问题，要做到发现一起，查处一起，取信于民。要发挥部门联动作用，明确分工，落实责任，对群众反映强烈、影响面广、阻力大的重点案件，要进行联合执法，形成上下联动、整体互动的工作格局。

（五）严格各环节的审批与验收

严格重点流域新建项目的审批管理。暂停审批有碍于水体断面达标的建设项目环评报告。严格环保验收。化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、造纸及纸制品业、农副食品加工业、饮料制造业等8大行业的新建工业项目，应对其污染物治理以及中水回用等设施运行情况，重金属污染物核定排放量等指标进行验收；严格煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业两大行业新建项目，应对尾矿库、废石场等固体废弃物集中存放场所的环保竣工验收，并重视落实废弃尾矿库、贫矿库等的封场验收。对矿山开采项目，应针对水保、地灾、环评报告等技术文件提出的措施，认真验收各项措施落实情况；对矿山土地复垦项目，国土部门应根据相关技术文件及矿山生态恢复规划，科学制定验收标准，依据标准实施验收。

第五节  推动全民参与

（一） 保障公众环境权益

加强环境宣传与教育，调动全社会的积极性推动规划任务的实施。加强对各级领导干部和企业负责人的环保培训，增强环保工作自觉性。积极推进企业环境诚信建设，建立企业环保监督员制度。环保、水利、建设、卫生等部门密切配合，建立环境信息共享与公开制度。通过网络发布、听证会、热线电话、公众信箱或环境信访等形式，维护公众的环境知情权、参与权和监督权，及时解决群众反映强烈的环境问题。充分发挥新闻媒介的舆论监督和导向作用，完善公众参与机制，提高公众环境意识和参与意识，改变有害于环境的传统生产和生活方式，将流域水环境保护转化为一个政府主导、全民参与的全社会行动过程。公民、法人或其他组织受到水污染威胁或损害时，可通过民事诉讼提出污染补偿等要求，使合法的环境权益得到保障。

（二）畅通公众参与渠道

明确公众参与环境管理决策的范围、渠道、机制，建立环境保护重大决策听证、重要决议公示和重点工作通报制度，维护公众的环境参与权。扩展公众参与环保的渠道，畅通环保信访、12369环保热线、环保政府网络邮箱等信访投诉渠道，实行有奖举报，保障鼓励公众对政府环保工作、企事业单位污染防治和环境保护行为进行监督，强化公众环境监督权。

建设政府、企业、公众三方对话机制，开辟有效的意见表达和投诉渠道，搭建公众参与和沟通的对接平台。发挥环保社会组织在不同利益群体之间化解环境矛盾与纠纷的作用，为百姓分忧，为政府助力。支持环保社会组织合法、理性、规范地开展环境矛盾和纠纷的调查和调研活动，对其在解决环境矛盾和纠纷过程中所涉及的信息沟通、对话协调、实施协议等行为，提供必要的帮助。在环境政策法规制定、环境影响评价、竣工环保验收和其他涉及公众利益的许可程序中建立公众参与制度，建立决策信息公开与披露制度，对鼓励各类非政府的环境组织代表公众参与环境决策，建立公众参与的行政和司法保障制度。

（三）加强公众环境监督

大力推进环境信息公开，主动向公众公开不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的环境信息，内容包含水环境质量、水污染物排放信息，与水环境有关的环境审批、环境决策等信息，做到尽早公开、有效公开、全面公开和易于理解。重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。

正确引导公众和媒体履行环境监督义务。培育公众环境公益意识和环境维权意识，完善公众参与机制，设立投诉中心和举报电话，对环境违规、违法行为的举报者给予奖励和保护。鼓励社会团体参与监督、举报和诉讼活动。建立信息获取、利益表达、利益凝聚、决策商谈和救助机制等组成的公众参与机制，完善社会团体参与规划决策、生态建设、环境公益诉讼救助等平台。新闻媒体应广泛开展环境保护法律法规的知识宣传，对环境违法行为进行舆论监督，及时报道和表彰先进典型，对造成水体严重污染的一切单位和个人予以曝光。

（四）开展技术培训，建立骨干技术队伍

开展流域水污染综合防治干部培训班，提高基层环保系统干部业务素质和水平；积极开展科技咨询活动，组织开展志愿者活动，使公众充分了解流域水污染防治的严峻形势和基础知识；做好河道整治、生态治理、农田治理等实用技术的交流、推广工作；并组织必要的技术培训，促使各项治理措施有效实施；建立一支专业技术骨干队伍，定期培训农户，使其基本掌握生态农业、农业生产和农村环境污染防治的基础知识，培养自觉保护环境的意识。
（五）构建全民行动格局

树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。加强宣传教育，把水资源、水环境保护和水情知识纳入国民教育体系，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。依托全国中小学节水教育、水土保持教育、环境教育等社会实践基地，开展环保社会实践活动。支持民间环保机构、志愿者开展工作。倡导绿色消费新风尚，开展环保社区、学校、家庭等群众性创建活动，推动节约用水，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。

附表1    宁县水体达标方案重点工程清单
	序号
	项目名称
	建设地点
	承担
单位
	建设周期
	工程规模或主要建设内容
	投资情况（万元）
	拟实现的环境效益
	项目进度
	项目批复文件
	备注

	
	
	县级行政区
	目标水体
	
	
	
	项目总
投资
	拟申请中央财政资金
	地方及社会财政资金
	其中：省级财政资金
	社会
资金
	化学需氧量

（吨/年）
	氨氮

（吨/年）
	总氮

（吨/年）
	总磷

（吨/年）
	
	
	

	宁县水体达标方案重点工程项目总计（17项）
	69160.00
	44940.00
	17120.00
	7100.00
	0.00
	10053.64
	1095.76
	1862.52
	343.34
	
	
	

	（一）城镇污水处理及管网建设类项目总计（4项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	宁县县城污水管网扩建项目
	宁县
	马莲河
	宁县住建局
	2016-2020
	增加污水收集管网10公里。
	6000.00
	5000.00
	1000.00
	0.00
	0.00
	151.26
	22.48
	28.03
	6.66
	未开工
	
	

	2
	宁县乡镇污水处理工程
	宁县
	马莲河
	各乡镇人民政府
	2016-2020
	在湘乐镇、焦村镇、中村镇、良平镇、平子镇、米桥镇、南义乡等乡镇新建污水管网管线100公里，并配套简易污水处理设施。
	6000.00
	6000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1039.17
	105.33
	191.15
	33.09
	未开工
	
	

	3
	和盛工业集中区污水处理项目
	宁县
	马莲河
	和盛镇人民政府
	2016-2020
	在宁县和盛工业集中区东南部建立一座污水处理厂及配套管网，处理能力0.3万立方米／日，集中区内污水经过污水管道收集后，排至该污水处理厂。
	6000.00
	4000.00
	2000.00
	0.00
	0.00
	352.59
	46.37
	70.69
	11.89
	未开工
	
	

	4
	长庆桥工业集中区污水处理项目
	宁县
	泾河
	长庆桥工业集中区管委会
	2016-2020
	新建污水处理厂一座，设计日处理污水能力3万立方米。主要建设调节池、水解酸化池、深处理车间、配套管网等设施，安装提升泵、潜水搅拌机等设备。
	19600.00
	11760.00
	7840.00
	0.00
	0.00
	94.86
	46.78
	25.38
	9.24
	未开工
	
	

	小计
	37600.00
	26760.00
	10840.00
	0.00
	0.00
	1637.88
	220.96
	315.24
	60.88
	
	
	

	（二）城镇生活垃圾收运及处置类项目总计（2项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	长庆桥镇生活垃圾填埋场
	宁县
	泾河
	长庆桥镇人民政府
	2016-2020
	新建垃圾场处理能力50吨/日，填埋场总库容20万立方米，购置压缩式垃圾车5辆、河道垃圾清运挖掘机2台、装载机2台。
	2000.00
	0.00
	800.00
	1200.00
	0.00
	37.94
	18.71
	10.15
	3.70
	未开工
	
	

	2
	宁县乡镇生活垃圾处理项目
	宁县
	马莲河
	各乡镇人民政府
	2016-2018
	在湘乐镇、盘克镇、春荣镇、焦村镇、太昌镇、早胜镇、平子镇、米桥镇、南义乡等乡镇新建垃圾填埋场10座，生活垃圾中转站15个，生活垃圾收集点200处；购置垃圾转运车20辆，农用三轮车90辆，装载机2台，挖掘机2台，吸污车8辆，垃圾转运箱400个，分类式垃圾箱700组，垃圾桶3000个，人力垃圾保洁车400辆。
	11500.00
	7000.00
	1500.00
	3000.00
	0.00
	1484.527
	150.47
	273.07
	47.28
	未开工
	
	

	小计
	13500.00
	7000.00
	2300.00
	4200.00
	0.00
	1522.47
	169.18
	283.22
	50.98
	
	
	

	（三）农业农村环境综合整治类项目总计（4项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中央农村环境连片整治项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县环保局
	2016-2020
	计划实施农村环境连片整治项目50个行政村。
	3000.00
	0.00
	500.00
	2500.00
	0.00
	6592.59
	673.65
	1208.43
	221.65
	未开工
	
	

	2
	规模化畜禽养殖污染治理项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县农牧局
	2016-2020
	每年对全县3-5个规模化畜禽养殖场实行污染治理设施配套建设，并实施污染物的综合利用。
	500.00
	0.00
	100.00
	400.00
	0.00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	宁县秸秆综合利用项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县农牧局
	2016-2020
	在全县18个乡镇分别建设秸秆资源化综合利用项目3处，配套秸秆收集车辆10辆。
	1000.00
	600.00
	400.00
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	未开工
	
	

	4
	宁县废旧农膜回收利用项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县农牧局
	2016-2020
	在全县18个乡镇及其行政村各建设废旧农膜及废旧塑料收购站1座，每村配置收购农用三轮车1辆，并扶持废旧农膜及塑料加工企业1家。
	600.00
	400.00
	200.00
	0.00
	0.00
	
	
	
	
	未开工
	
	

	小计
	5100.00
	1000.00
	1200.00
	2900.00
	0.00
	6592.59
	673.65
	1208.43
	221.65
	
	
	

	（四）水环境综合整治与生态修复类项目总计（3项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	宁县重点流域水污染治理项目
	宁县
	马莲河、泾河
	各乡镇人民政府、宁县水务局、住建局
	2016-2020
	实施截污清源工程。取缔排污口，建设管网收集沿线乡镇及村庄污水，设置垃圾收集转运点。
	1500.00
	1000.00
	500.00
	0.00
	0.00
	300.70
	31.97
	55.63
	9.83
	未开工
	
	

	2
	宁县重点流域水环境质量调查项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县环保局
	2016-2020
	完成马莲河、泾河及其支流水环境质量调查，摸清超标原因，制定整治或保护方案。
	100.00
	60.00
	40.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未开工
	
	

	3
	黄土高原水土保持综合治理工程
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县水保局
	2016-2020
	人工造林20万亩
	10000.00
	8000.00
	2000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未开工
	
	

	小计
	11600.00
	9060.00
	2540.00
	0.00
	0.00
	300.70
	31.97
	55.63
	9.83
	
	
	

	（五）环境监测与突发环境事件应急处置类项目总计（4项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	宁县环境监察移动执法系统建设项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县环保局
	2016-2020
	配置软件支持系统和硬件装备两部分。软件支持系统包括移动执法终端系统和移动执法后台支撑系统；硬件装备包括移动终端（PDA、执法工具箱、车载移动视频监控传输系统）和基础软硬件设备（服务器、路由器、防火墙）。
	200.00
	200.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未开工
	
	

	2
	宁县环境应急能力标准化基地建设项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县环保局
	2016-2020
	配置环境应急指挥系统、应急交通工具、应急防护装备。环境应急指挥系统包括：车载应急指挥移动系统及数据采集传输系统、便携式移动通信终端；应急交通工具包括：应急指挥车、应急车辆、高性能应急监测车；应急防护装备包括：易燃易爆气体报警装置、有毒有害气体检测报警装置、辐射报警装置、医用急救箱。
	300.00
	300.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未开工
	
	

	3
	宁县环境执法装备建设项目
	宁县
	马莲河、泾河
	宁县环保局
	2016-2020
	配备笔记本、便携式打印机、上网卡、PDA执法终端、摄像机、测距仪、致密型化学防护服、易燃易爆气体、辐射报警装置检测仪。建设环境监察执法业务用房，建筑面积900平方米，单面三层。
	600.00
	360.00
	240.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未开工
	
	

	4
	宁县环境监测站标准化建设项目
	宁县
	马莲河、泾河河
	宁县环保局
	2016-2020
	1、建成12间530平方米的环境监测站业务用房1座；2、配置基本设备及自定设备共20件。
	260.00
	260.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	未开工
	
	

	小计
	1360.00
	1120.00
	240.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	


PAGE  
2

[image: image1][image: image107.emf][image: image108.png]Hhith 14.67% Hifs

#h 30.09% [E 3 0.35%

BRERIT A
6.28%

HefAH
1.05%

KFIFEH 42.28%
A AR m i m i e BRARTE Al m TR A 0 KSR e KA 0 BT




[image: image109.png]35

30

25

20

15

10

——COD (mg/l)
—IEAREE (mg/l)




[image: image110.png](t/a)

45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00

5000.00

0.00

Kb

FFE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

FRE

Bz

w#Z

HTHE

| mCODF=EE

12215.6

12367.6

11668.2

16777.7

22725.0

20167.7

8863.38

20748.1

27729.9

15546.0

10915.9

40738.3

19987.6

24974

12142.9

8952.22

11754.6




[image: image111.png]wH® ez
i 930% s

o RS 40
a10% o ™%

P RS PEC PR LT P e ST PUE PP

BABS B EHS 8 SAR e ER # ERK S B S 8 TS 2 TR




[image: image112.png]wa

. e [rra ara e e <aw nEn aw s (e 2z nea seuls L 065 wrw
SRR 10004 262741932 5030 30800 | 11871 945 | 315483078 4979 | 12730 252 200963401 | | 75420399




[image: image113.png]FEE 2.32%
3.30% 6.46%

ORI e TE e B m B e AT e R m RS A m S
BARZ meNZ e AREORFRE 0 ERE BXS nBHZ CHTHE




[image: image114.png](t/a)
3000.00

2500.00

2000.00

1500.00

1000.00

500.00

0.00

KbrE

T

BFE

FHE

R

HEE

REHE

FEE

ARz

B

ARE

AR

ERE

Bz

Rz

HTHE

|-TNF¢§

809.08

871.77

772.03

1114.92

1408.14

1057.91

549.56

1327.93

1668.99

930.60

707.97

2576.15

1263.99

1623.62

756.63

557.58

817.46




[image: image115.png]HHE AR oy
sa a9 ren

s
R 296%
3%
TR AFR 0 SR 8 PR e HER AR 8RR = KR

BAKSEEHS R 2R SRR SRR LS REHS SR




[image: image116.png](t/a)

1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00

0.00

Kb

FFE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

FRE

Bz

w#Z

HTHE

[mrpsE

395.40

43833

328.21

465.03

662.33

504.12

236.38

575.87

782.55

426.18

387.76

1557.10

598.52

905.13

379.6

276.96

413.83




[image: image117.png]FEE s.asl% 457% 4.15% HTHR

16.68%
KEHE  617% N
2.53% L

HEE
5.40%

0%
Rils 407%
HTH 2.97%

4.43%
ORI e TE e B m B e AT e R m RS A m S

BARZ meNZ e AREORFRE 0 BRE BLS o WS CHTHE




[image: image118.png](t/a)

35000.00

30000.00

25000.00

20000.00

15000.00

10000.00

5000.00

0.00

Kb

FFE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

FRE

Bz

w#Z

HTHE

[mcoosnt®

8119.55

8922.78

6593.97

9837.83

13947.0!

12046.5

4920.13;

11828.7

16267.6!

9112.19

7997.59

33210.3

12566

19017.2]

7947.42

5827.67

8431.65




[image: image119.png]st s &M%
FEE 8.27% 4.64% 4.07% HTHR
6.02% 16.89%

P &2
H4ls  4.04%
4.54% K HTH 2.96%

BARZ meNZ nRARE BFEeERE BXS 0BRSS o HTHE




[image: image120.png](t/a)

400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00

50.00

0.00

Kb

FFE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

FRE

Bz

w#Z

HTHE

[mnH3NEEE

85.30

238.87

166.08

22537

173.79

90.34

78.87

284.41

357.40

35.70

118.23

194.14

177.38

243.6

105.58

62.05

139.73




[image: image121.png]s
so03%

223%

WG TR L AT 0 P 8 K KB 8 OEK w HR

RSt n2RR

R ERR ELS

5 0 TR




[image: image122.png](t/a)

2500.00

2000.00

1500.00

1000.00

500.00

0.00

Kb

FTE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

ERE

Bz

w#Z

HTHE

[mniE

630.26

750.45

608.06

898.58

1152.11

889.06

433.12

1053.75

1381.34

751.66

624.08

2364.83

1050.69

1505.44

633.85

464.06

662.41




[image: image123.png]ENE HiR%
AR 8.71% 4.74% &5

14.92%
HER
5.61% .
: HERE
6.63%
P
7.27%
ERE
9.50%

A% 4.00%

K HTHE 2.93%
3.98% 2.18%

RGFE R FTHe B PEe B E e A E e I EE m KEE m FIEE w £1E

ARG meNZ e RARE BFEERE BXS 0BRSS CHTHE




[image: image124.png](t/a)

1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00

0.00

Kb

FFE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

FRE

Bz

w#Z

HTHE

[mTPERLE

361.81

409.41

293.13

41933

609.03

466.75

211.97

523.44

72431

392.16

370.78

1512.56

555.55

869.69

353.69

256.95

390.65




[image: image125.png]£t i 4 &tt%
P 8.31‘71 4.50% 4.25%

6.00%
|

HARHE
17.34%

0%
H4ls  4.06%
HTHE 2.95%

4.15% 2.48%
EAFERFFEr R FEn BEEE N En FEE e KEE n FIEE n EME

BARZ meNZ nRARE BFEeERE BXS 0BRSS o HTHE




[image: image126.png](t/a)

1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00

0.00

KbrE

T

BFE

FHE

R

HEE

REHE

FEE

ARz

B

ARE

AR

ERE

Bz

Rz

HTHE

= CODAJI &

547.41

760.08

703.41

1093.54

1163.80

1052.08

485.64

1165.15

1541.73

657.08

43339

1416.49

982.52

1225.13

596.57

423.04

504.74




[image: image127.png]KEE TER S HRZ
320%_ 7:90% 10.45% 145% L3
2.94%

_ mwA
9.60%

6.66%

B T
7.41% 8.30%

e
. H#Z 2.04%

5.15% 3.71% o 2.87%
WK BT T m A N PR m i O n A S AR u

AR meNZ R ARE EFEOERE BXS VRS D HTHE




[image: image128.png](t/a)

200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

Kb

FFE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

FRE

Bz

w#Z

HTHE

ENH3-NATTE

46.06

128.99

89.69

121.70

93.85

48.78

42.59

153.58

193.00

19.28

63.84

104.84

95.79

131.54

57.01

3351

75.45




[image: image129.png]EE EhE it
K& 10.24% 12.87% jf_z);i &t

2.23%
3.07% 9
WKW T m AT W SR m A SR Bk S m NI m
AL mEHS e BREORFEERE  BXS o HAME O HTE




[image: image130.png](t/a)

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00

Kb

FTE

BFE

FHE

FHE

HEE

REE

FEE

HRZ

&Nz

ARE

AR

ERE

Bz

w#Z

HTHE

BTN

94.29

145.02

145.13

21471

213.83

156.08

94.66

234.15

281.50

132.51

87.87

217.90

195.27

233.01

105.34

7593

98.11




[image: image131.png]Kem ER K
3.47% 8.59% 10.33% IR &K%

HEH
573% N\

532% 3 40% HTR ) 700

K T A m R m i m S m kB A

BARZ meNZ e AREORFRE 0 BRE BLS o WS CHTHE




[image: image132.png]o [wru ara[seu] ot naalsan neu s e et [2su nsa seuls s 0 Eew




[image: image133.png]RER AHR ARS
11.42%

253%

350%
PRSI PEE S i P PET T FPR TR AT
BASS S 8 SRR R R LS 8 TS 8 TR




[image: image134.png]CODF=A4 &
Ko |
wEEE || 273

REMEETE | 0.66

wrizasz [ 3177
witEE | 266
HELEEFE | 1.00

WEEE | 083

Tk P 222

58.12




[image: image135.png]NH,-N=4 8

KL%k | 0.00

wEEE [ 520

s I o1 0s

wizasE [ 1633
R EE 7. 636
MENEGFE ) 0.97
AR 7- 10.0

T | 0.00




[image: image136.png]TNF=4 &

Keax

REEE I 1.40
RELAER% 7. 491
R EEHE 7— 28,07

RAEE 7. 249

A EEFE 7| 1.65

AR 7' 2.40

T | 0.00

59.08




[image: image137.png]TPF=AE

xR -

REEE | 080
RELIET % 7. 4.4
RitEERE 7. 6.18

RIEE ) 1.48

HELEEFE | 047

WMEEE | 034

T | 0.00




[image: image138.png]CODHE &

REEE | 124
REMIEEFRE | 1.01
RitEERE 7. 577

RAEE 7| 1.96

MENEGFE | 0.19

WEEFE | 1.04

T | o062




[image: image139.png]NH,-NFERE

KL%k | 0.00

wEEE | 185

weeens I

wiuexz [ 2
Rt JJ 324

HELEEFE | 051

e [ oes

T | 0.00




[image: image140.png]TNHE &

Ko | 1

REBEE | 0.50
RELAER% 7. 5.83
RHEEHE 7- 1839

wipEE | 157

MELEEFE | 119

HEEE 7. 241

T | 0.00




[image: image141.png]TPHERE

e N -

REBEE | 026
RELIET % 7. 454
BNEEFE ) 135

RIEE | 069

HMELEEFE | 030

WMEEE | 030

T | 0.00

56




[image: image142.png]COD A &

w5

waEE [ s

wewEws [l 72

crwern N
wtten R 1

<

wiEaFE || 138

e [l 750

T P 1.74




[image: image143.png]NH;-N AT &
KEFEK | 0.00

wEEE | 185

cowees I

wiuexz [ 2
Rt JJ 324

HELEEFE | 051

e [ oes

Tk | 0.00




[image: image144.png]Ktk

REEE

REMIEFR

BNEEFE

RAERE

MENEGFE

AR

Tk

TNAJT &

}I&u

| 156

|
B 294
B

W 7ss

0.00

57.75




[image: image145.png]TPAE

HpgR——y

wEEE [ 255

seemns I s

witzexz [ 35
witeE [ slo2
wianeEasE JJ 207
s [ 20

T | 0.00




[image: image146.png]


[image: image147.png]


[image: image148.png]


[image: image149.png]R E (m3/s)

wEAFE (m3/s)

Y&&é&& o Y&(,% &@%b&««% R &3\ Sy
R @" »




_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567921.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567929.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567919.vsd
、


、



_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

